Na stabilizacje punktów pomiarowych na podporach i przęsłach mostu granicznego w ciągu drogi krajowej nr 22, w km 0+000 nad rzeką Odra, w m. Kostrzyn nad Odrą, wraz z wykonywaniem pomiarów niwelacyjnych raz w roku w okresie od 2019 do 2020 roku

| Lp. | Normatyw | Opis | Jedn. miary | Obmiar | Cena jednostkowa | Cena netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | Wykonanie odtworzenie stabilizacji znaku wysokościowego (repera): - na każdej podporze obiektu mostowego (4 szt. na jednej podporze); - po obu stronach przęseł - nad podporami, - w środku rozpiętości przęsła. | Szt. | 36 (łączna ilość znaków do odtworzenia) |  |  |
| 2 |  | Wykonanie rocznych pomiarów niwelacyjnych w latach 2019-2020 | 1 raz w roku | 2 |  |  |
| Razem netto: |  |  |  |  |  |  |
| VAT: |  |  |  |  |  |  |
| Łącznie brutto: |  |  |  |  |  |  |

Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………… zł brutto

Stabilizacja punktów pomiarowych została wykonania na obiekcie mostowym w 2012r. w ilości:

- na podporach  obiektu mostowego (4 szt. na jednej podporze) - 28 punktów;

- po obu stronach przęseł:

- nad podporami – 14 punktów;

- w środku rozpiętości przęsła – 12 punktów;

Wszystkich punktów pomiarowych w terenie powinno być 54 szt. Obecnie w terenie istnieje 18 szt. punktów pomiarowych. Należy odtworzyć min 36 szt. punktów pomiarowych.

W ofercie należy ująć wszelkie koszty związane z wykonaniem ewidencji istniejących punktów pomiarowych i koszt odtworzenie brakujących punktów na obiekcie (w tabeli należy uwzględnić jednostkowy koszt stabilizowania pojedynczego punktu pomiarowego). Znaki wysokościowe powinny być powiązane ze stałym znakiem wysokościowym, wykonanym z trwałego materiału i posadowionym na gruncie rodzimym poniżej poziomu przemarzania, poza korpusem drogi oraz w miarę możliwości dowiązany do niwelacji państwowej. Znaki te powinny być umieszczone w pobliżu końców obiektu. Stanowiska pomiarowe winny być rozmieszczone poza obiektem mostowym, w celu umożliwienia cyklicznych pomiarów niwelacyjnych (osiadania podpór, przechyły podpór, ugięcia przęseł).

Pomiary punktów należy wykonać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.