Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Zielonej Górze

Rejon w Żarach

68-200 Żary ul. Wapienna 4

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

 

D - 07.01.02

 

REMONT  OZNAKOWANIA  POZIOMEGO
(USUNIĘCIE STAREGO OZNAKOWANIA POZIOMEGO)
DROGA KRAJOWA NR 27 ODC. PRZEWÓZ – ŻARY

OD KM 17+400 DO KM 20+400

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST


Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem oznakowania poziomego w ciągu drogi krajowej nr 27 na odcinku Żary –Przewóz  od km 17+400 do km 22+400 przed wykonaniem dywanika bitumicznego.

1.2. Zakres stosowania SST


Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych.

1.3. Zakres robót objętych SST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  usunięciem elementów dotychczasowego oznakowania : w tym znakowania poziomego cienkowarstwowego w ilości 861,70 m2 oraz punktowych elementów odblaskowych ( kocie oczka ) w ilości 118 szt.

-          Oznakowanie należy usunąć przez frezowanie lub inną metodą  

            uzgodnioną z Inżynierem.

·        Punktowe elementy odblaskowe należy usunąć przy pomocy   

            prostych narzędzi, dokładnie oczyścić ze starego kleju miejsce po 
            usuniętych elementach odblaskowych .

2. WYKONANIE ROBÓT
2.1. Usuwanie elementów dotychczasowego oznakowania poziomego


W przypadku konieczności usunięcia istniejącego oznakowania poziomego, czynność tę należy wykonać jak najmniej uszkadzając nawierzchnię.


Zaleca się wykonywać usuwanie oznakowania:

·       cienkowarstwowego, metodą: frezowania, piaskowania, 
·       grubowarstwowego, metodą frezowania,

·       punktowego, prostymi narzędziami mechanicznymi.


Środki zastosowane do usunięcia oznakowania nie mogą wpływać ujemnie na przyczepność nowego oznakowania do podłoża, na jego szorstkość, trwałość oraz na właściwości podłoża.

2.2. Odwiezienie materiałów pozostałych po usunięciu oznakowania


Materiały pozostałe po usunięciu oznakowania należy odwieźć z drogi tak, aby nie zanieczyszczały środowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inżyniera.

3.  Obmiar robót
3.1  Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.


Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

3.2 Jednostka obmiarowa


Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni  usuniętego oznakowania lub liczba (sztuka) usuniętych elementów punktowych.

4. odbiór robót
4.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 


Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany po wykonaniu usunięcia istniejącego oznakowania.
5. podstawa płatności

5.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

5.2. Cena jednostki obmiarowej

5.2.1.Cena 1 m2 usuniętego oznakowania poziomego obejmuje:

· -       roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,

· -       usunięcie (frezowanie itp.) istniejącego oznakowania,

· -       odwiezienie pozostałości materiałów po usunięciu oznakowania.

5.2.2. Cena 1 szt. usuniętego elementu odblaskowego obejmuje:

· -       roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,

· -       usunięcie uszkodzonego elementu,

· -       oczyszczenie nawierzchni z resztek kleju,

· -       odwiezienie pozostałości materiałów po usuniętym oznakowaniu.

