OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wizualizacji i rejestracji obrazów 
z kamer zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych województwa mazowieckiego, zbieranie i prezentowanie danych z drogowych stacji pogodowych, czujników temperatury a także konserwacja, przeglądy i naprawy baterii słonecznych i generatorów wiatrowych, drogowych stacji pogodowych, czujników temperatury,  tablic i znaków o zmiennej treści oraz systemów klasyfikacji pojazdów.

- Postanowienia ogólne

- W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą następujące elementy:

- demontaż kamer znajdujących się w ciągu dróg krajowych województwa mazowieckiego zgodnie z wykazem znajdującym się w pkt. III „Lokalizacja” ust. 2 przedmiotowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (dalej OPZ);

- dostarczenie kamer stanowiących własność Wykonawcy (w przypadku montażu kamer obrotowych możliwość zdefiniowania minimum dwóch kierunków widzenia);

- dostarczenie oraz montaż w lokalizacjach wskazanych w przedmiotowym OPZ czujników temperatury nawierzchni oraz powietrza stanowiących własność Wykonawcy (zgodnie z pkt III „Lokalizacja” ust.1);

- wykonywanie minimum raz na kwartał niezbędnych przeglądów drogowych stacji pogodowych, czujników temperatury, znaków zmiennej treści oraz systemów klasyfikacji pojazdów pod względem ich prawidłowego funkcjonowania, poprzez dokonywanie konserwacji, czyszczenia i regulacji bądź wymiany uszkodzonych podzespołów wchodzących w ich skład;

- montaż kamer we wskazanych (zgodnie z pkt III „Lokalizacja” ust.1); lokalizacjach wraz z podłączeniem do istniejącej sieci energetycznej bądź w przypadku braku lokalnego zasilania ustawienie generatorów wiatrowych i baterii słonecznych oraz ich konserwacja, według obowiązujących norm technicznych i przepisów prawa;

- uzgodnienia przyłączy do sieci energetycznej niebędącej w zarządzie GDDKiA leżą po stronie Wykonawcy;

- wyposażenie stanowisk kamerowych w zasilanie akumulatorowe umożliwiające pracę kamer w godzinach niefunkcjonowania oświetlenia ulicznego bądź awarii (wymagana praca kamer w ciągu całej doby);

- w przypadku braku zasilania z sieci elektro – energetycznej, Wykonawca zapewni generatory słoneczne oraz wiatrowe, które umożliwią prace kamery oraz zdalnych czujników temperatury oraz stanu nawierzchni. Generatory stanowią własność Wykonawcy i podlegają demontażowi po zakończeniu umowy;

- wykonanie strony internetowej z podglądem sieci dróg krajowych województwa mazowieckiego, zbiorczego widoku wszystkich kamer, prezentacja danych 
z drogowych stacji pogodowych, systemu klasyfikacji pojazdów a także sterowanie znakami zmiennej treści w trybie ręcznym i automatycznym z możliwością podglądu aktualnego stanu tablicy;

- wykonanie wizualizacji danych temperatury nawierzchni oraz temperatury powietrza na interaktywnej mapie zamieszczone na stronie WWW przygotowanej przez Wykonawcę;

- zapewnienie serwera oraz łączności pomiędzy serwerem a kamerami, czujnikami temperatury nawierzchni oraz powietrza, drogowymi stacjami pogodowymi, tablicami zmiennej treści oraz klasyfikatorami pojazdów;

- dostarczanie obrazów z kamer i ich wizualizacja na stronie internetowej na zasadach określonych w pkt. IV „Wymagania szczegółowe” Opisu Przedmiotu Zamówienia;

- udostępnienie obrazów z kamer na stronie Zamawiającego poprzez protokół XML;

- naprawa lub wymiana uszkodzonych kamer i innych elementów systemu 
w czasie nie dłuższym niż 3 dni;

- naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów generatorów wiatrowych 
i baterii słonecznych, drogowych stacji pogodowych, czujników temperatury nawierzchni oraz powietrza, znaków zmiennej treści oraz systemów klasyfikacji pojazdów w czasie nie dłuższym niż 3 dni;

- demontaż zainstalowanych kamer i innych urządzeń służących do realizacji umowy (urządzenia należące do Wykonawcy) po jej zakończeniu w czasie nie dłuższym niż 30 dni;

- przekazanie do osoby koordynującej umowę kwartalnego zbiorczego 
ze wszystkich punktów kamerowych raportu sprawności kamer w rozbiciu na dni 
i godziny sprawności działania/awarii (wzór raportu do uzgodnienia 
z Zamawiającym) stanowiącego podstawę do sporządzenia kwartalnego protokołu realizacji zamówienia dający Zamawiającemu podstawę do uregulowania należności;

- Zamawiający zapewni przyłącze elektro – energetyczne do punktów rejestracji obrazu
w przypadku infrastruktury będącej w zarządzie GDDKiA O/Warszawa. 
W przypadku infrastruktury niebędącej w jej zarządzie, Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić przyłącze z właściwym organem.

- W przypadku braku zasilania elektro – energetycznego do punktów rejestracji obrazów oraz czujników temperatury nawierzchni oraz powietrza, Wykonawca zamontuje urządzenia generatorów wiatrowych i baterii słonecznych. Generatory muszą umożliwić pracę punktu przez całą dobę.

- Obraz z kamer, czujników temperatury nawierzchni oraz powietrza, drogowych stacji pogodowych a także systemu klasyfikacji pojazdów jest własnością Zamawiającego. Wykonawca nie może go udostępnić osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.

- Na wniosek Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek udostępnić obraz (dane niezbędne do wizualizacji na stronie internetowej) wskazanemu przez Zamawiającego podmiotowi.

- Zamawiający w ramach przedmiotowego zamówienia zastrzega sobie prawo do montażu 60 nowych punktów kamerowych wyposażonych w kamerę oraz czujniki temperatury nawierzchni oraz powietrza. Wszystkie 60 nowych punktów montowane będą w miejscach gdzie istnieje zasilanie elektro – energetyczne.

- Zamawiający w ramach przedmiotowego zamówienia zastrzega sobie prawo do przeniesienia w nowe lokalizacje max. 10 punktów (jako punkt rozumie się kamerę, drogowe stacje pogodowe, czujniki temperatury nawierzchni oraz powietrza) na terenie dróg krajowych województwa mazowieckiego.

- Wykonawca opracuje (na podstawie aktualnych kart inwentarzowych) dokumentację techniczną urządzeń objętych przedmiotem zamówienia, a następnie przez okres trwania umowy będzie ją aktualizował. Po zakończeniu umowy a także na każdorazową prośbę Zamawiającego, Wykonawca przekażę dokumentację w formie elektronicznej.

- Przed przystąpieniem do prac Wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu w pasie drogowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. nr 220 poz. 2181) oraz zgodnie z Zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr 75 z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie typowych schematów oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym (do pobrania ze strony GDDKiA www.gddkia.gov.pl), uwzględniający zastosowanie takich urządzeń jak: znaki pionowe, 
tablice kierujące z pulsującymi światłami ostrzegawczymi, pachołki drogowe, tymczasowe bariery ochronne wydzielające powierzchnie z ruch, zapory drogowe, sygnalizację świetlną itp. Każdy pojazd wykonujący prace na drodze powinien być oznakowany tablicami zamykającymi U-26a, wyposażony w dwie lampy wysyłające błyskowy sygnał ostrzegawczy w kształcie strzały oraz 2 lampy zespolone nadające sygnały błyskowe barwy żółtej (pomarańczowej). Wykonawca poinformuje 
o przystąpieniu do prac awaryjnych i konserwatorskich.

- Wszelkie prace odbywające się w pasie drogowym związane z realizacją umowy należy zgłosić z minimum trzy dniowym wyprzedzeniem do odpowiedniego Rejonu (wykaz Rejonów stanowi załącznik nr 2 do OPZ) oraz do Oddziału w Warszawie osobie koordynującej realizację umowy.

- Lokalizacja

- Punkty rejestracji obrazu będące przedmiotem postępowania usytuowane są w obszarze pasa drogowego sieci dróg krajowych wg lokalizacji podanych w poniższej tabeli:

| L.P | NR DROGI | KM | MIEJSCOWOŚĆ; NAZWA SKRZYŻOWANIA | ILOŚĆ KAMER | MOTAŻ CZUJNIKÓW TEMPERATURY (-) NIE (X) TAK | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A2 | 419+700 | WĘZEŁ WISKITKI | 2 | - |  |
| 2 | A2 | 438+610 | WĘZEŁ GRODZISK MAZOWIECKI | 2 | - |  |
| 3 | A2 | 450+304 | WĘZEŁ PRUSZKÓW | 2 | - |  |
| 4 | A2 | 2+300 | WĘZEŁ ARYNÓW | 2 | - |  |
| 5 | A2 | 10+900 | WĘZEŁ LOTNISKO | 2 | - |  |
| 6 | 92 | 419+320 | DACHOWA | 1 | - |  |
| 7 | 92 | 452+190 | KOPYTÓW | 1 | - |  |
| 8 | 2 | 495+760 | STARA MIŁOSNA | 2 | - |  |
| 9 | 2 | 509+730 | DĘBE WIELKIE | 1 | - |  |
| 10 | 92 | 529+680 | JĘDRZEJÓW | 1 | - |  |
| 11 | 2 | 545+930 | BOJMIE | 1 | - |  |
| 12 | 2 | 560+890 | NOWE OPOLE | 1 | - |  |
| 13 | 2 | 580+820 | ZDANY | 1 | - |  |
| 14 | 7 | 226+400 | PEPŁOWO | 1 | - |  |
| 15 | 7 | 272+440 | GLINOJECK | 1 | - |  |
| 16 | S7 | 1+350 | PŁOŃSK - OBWODNICA | 2 | - |  |
| 17 | 7 | 304+940 | POCZERNIN | 2 | - |  |
| 18 | 7 | 318+815 | KROCZEWO | 2 | - |  |
| 19 | S7 | 327+325 | ZAKROCZYM - WĄWÓZ | 2 | - |  |
| 20 | S7 | 328+226 | ZAKROCZYM - MOST | 2 | - |  |
| 21 | 7 | 407+610 | PAMIĄTKA | 2 | - |  |
| 22 | S7 | 452+200 | STARY GÓZD | 2 | - |  |
| 23 | S8 | 415+100 | MSZCZONÓW | 2 | - |  |
| 24 | S8 | 464+200 | WĘZEŁ ŁABISZYŃSKA | 2 | - |  |
| 25 | S8 | 466+300 | WĘZEŁ GŁĘBOCKA | 2 | - |  |
| L.P | NR DROGI | KM | MIEJSCOWOŚĆ; NAZWA SKRZYŻOWANIA | ILOŚĆ KAMER | MOTAŻ CZUJNIKÓW TEMPERATURY (-) NIE (X) TAK | UWAGI |
| 26 | S8 | 8+100 | WĘZEŁ KOBYŁKA | 2 | - | PRZENIESIENIE STACJI Z MSC. SŁUPNO |
| 27 | S8 | 491+420 | TROJANY | 2 | - |  |
| 28 | S8 | 8+705 | WYSZKÓW | 2 | - | ZASILANIE Z GENERATORÓW WIATROWYCH I BATERII SŁONECZNYCH |
| 29 | 10 | 421+450 | TUPADŁY | 1 | - |  |
| 30 | 10 | 386+241 | KAROLEWO | 1 | - |  |
| 31 | 10 | 389+380 | DWA MŁYNY | 1 | - |  |
| 32 | 10 | 407+402 | SZUMANIE | 1 | - |  |
| 33 | 10 | 432+056 | GÓRA | 1 | - |  |
| 34 | 12 | 532+305 | ZWOLEŃ | 2 | - |  |
| 35 | 17 | 28+160 | KĄTY | 1 | - |  |
| 36 | S17 | 6+980 | GARWOLIN - OBWODNICA | 2 | - |  |
| 37 | 17 | 73+401 | ŻABIANKA | 1 | - |  |
| 38 | 50 | 4+920 | CIECHANÓW | 1 | - | ZASILANIE Z GENERATORÓW WIATROWYCH I BATERII SŁONECZNYCH |
| 39 | 50 | 64+040 | WYSZOGRÓD | 1 | - | ZASILANIE Z GENERATORÓW WIATROWYCH I BATERII SŁONECZNYCH |
| 40 | 50 | 3+360 | ŻYRARDÓW - OBWODNICA | 1 | - |  |
| 41 | 50 | 131+220 | CHUDOLIPIE | 1 | - |  |
| 42 | 50 | 178+820 | GÓRA KALWARIA | 1 | - |  |
| 43 | 50 | 180+350 | GÓRA KALWARIA - MOST | 2 | - |  |
| 44 | 50 | 252+515 | ZAWISZYN | 1 | - |  |
| 45 | 50 | 279+190 | BROK | 1 | - |  |
| 46 | 53 | 81+850 | MYSZYNIEC STARY | 1 | - |  |
| 47 | 57 | 123+000 | CHORZELE | 1 | - |  |
| 48 | 60 | 60+679 | GRABINA | 1 | - |  |
| 49 | 60 | 159+110 | POMORZE | 1 | - |  |
| L.P | NR DROGI | KM | MIEJSCOWOŚĆ; NAZWA SKRZYŻOWANIA | ILOŚĆ KAMER | MOTAŻ CZUJNIKÓW TEMPERATURY (-) NIE (X) TAK | UWAGI |
| 50 | 60 | 189+390 | MAKÓW MAZOWIECKI | 1 | - |  |
| 51 | 60 | 200+421 | PERZANOWO | 1 | - |  |
| 52 | 61 | 94+352 | DYSZOBABA | 1 | - |  |
| 53 | 61 | 57+100 | KACICE | 1 | - |  |
| 54 | 61 | 4+910 | SEROCK | 2 | - |  |
| 55 | 61 | 1+950 | SEROCK II | 2 | - |  |
| 56 | 61 | 31+770 | ZEGRZE | 2 | - |  |
| 57 | 62 | 97+363 | KAROLEWO | 1 | - |  |
|  | 62 | 112+450 | POPŁACIN | 1 | X | ZASILANIE Z GENERATORÓW WIATROWYCH I BATERII SŁONECZNYCH |
| 58 | 62 | 124+628 | CEKANOWO | 1 | - |  |
| 59 | 62 | 145+100 | BRODY | 1 | - |  |
| 60 | 62 | 195+465 | POMIECHÓWEK | 1 | - |  |
| 61 | 62 | 332+422 | FRANKOPOL - MOST | 2 | - |  |
| 62 | 63 | 242+711 | SOKOŁÓW PODLASKI | 1 | - |  |
| 63 | 79 | 57+317 | MAGNUSZEW | 1 | - |  |
| 64 | 79 | 65+440 | RYCZYWÓŁ | 1 | - |  |
| 65 | A2 | 427+000 | BARANÓW | 2 | X |  |
| 66 | A2 | 446+500 | PPO PRUSZKÓW | 2 | X |  |
| 67 | A2 | 453+500 | PRUSZKÓW | 2 | X |  |
| 68 | 92 | 411+500 | NOWY KOZŁÓW PIERWSZY | 1 | X | ZASILANIE Z GENERATORÓW WIATROWYCH I BATERII SŁONECZNYCH |
| 69 | 92 | 436+000 | PAPROTNIA | 1 | X |  |
| 70 | 92 | 460+500 | OŻARÓW MAZOWIECKI | 1 | X |  |
| 71 | 92 | 518+500 | MIŃSK MAZOWIECKI | 2 | X |  |
| 72 | 92 | 592+000 | ZAWADY | 1 | X | ZASILANIE Z GENERATORÓW WIATROWYCH I BATERII SŁONECZNYCH |
| 73 | 7 | 251+000 | ŻUROMINEK | 1 | X |  |
| L.P | NR DROGI | KM | MIEJSCOWOŚĆ; NAZWA SKRZYŻOWANIA | ILOŚĆ KAMER | MOTAŻ CZUJNIKÓW TEMPERATURY (-) NIE (X) TAK | UWAGI |
| 74 | 7 | 281+000 | POLESIE | 1 | X | ZASILANIE Z GENERATORÓW WIATROWYCH I BATERII SŁONECZNYCH |
| 75 | 7 | 289+500 | SZYMAKI | 1 | X | ZASILANIE Z GENERATORÓW WIATROWYCH I BATERII SŁONECZNYCH |
| 76 | 7 | 347+500 | ŁOMIANKI | 2 | X |  |
| 77 | 7 | 388+200 | SĘKOCIN (DW 721) | 2 | X |  |
| 78 | 7 | 395+000 | MROKÓW | 2 | X |  |
| 79 | 7 | 402+500 | TARCZYN | 2 | X |  |
| 80 | S7 | 414+500 | GRÓJEC - OBWODNICA | 2 | X |  |
| 81 | S7 | 431+000 | BRONISZEW | 2 | X |  |
| 82 | S7 | 4+600 | BIAŁOBRZEGI | 2 | X | ZASILANIE Z GENERATORÓW WIATROWYCH I BATERII SŁONECZNYCH |
| 83 | 7 | 465+740 | WIELOGÓRA | 2 | X |  |
| 84 | S7 | 42+999 | SZYDŁOWIEC POŁUDNIE | 2 | X |  |
| 85 | S7 | 35+349 | SZYDŁOWIEC PÓŁNOC | 2 | X |  |
| 86 | S7 | 39+099 | SZYDŁOWIEC CENTRUM | 2 | X |  |
| 87 | S8 | 410+000 | MSZCZONÓW POŁUDNIE | 2 | X |  |
| 88 | S8 |  | WĘZEŁ PUCHAŁY | 2 | X |  |
| 89 | S8 | 2+200 | WĘZEŁ SALOMEA | 2 | X |  |
| 90 | S8 | 0+000 | WĘZEŁ MARKI | 2 | X |  |
| 91 | S8 | 4+080 | WĘZEŁ ZIELONKA | 2 | X |  |
| 92 | S8 | 11+100 | WĘZEŁ WOŁOMIN | 2 | X |  |
| 93 | S8 | 502+000 | MOSTÓWKA | 2 | X |  |
| 94 | S8 | 5+100 | OSTRÓW MAZOWIECKA - OBWODNICA | 2 | X | ZASILANIE Z GENERATORÓW WIATROWYCH I BATERII SŁONECZNYCH |
| L.P | NR DROGI | KM | MIEJSCOWOŚĆ; NAZWA SKRZYŻOWANIA | ILOŚĆ KAMER | MOTAŻ CZUJNIKÓW TEMPERATURY (-) NIE (X) TAK | UWAGI |
| 95 | S8 | 560+500 | PROSIENNICA | 2 | X | ZASILANIE Z GENERATORÓW WIATROWYCH I BATERII SŁONECZNYCH |
| 96 | 9 | 35+000 | IŁŻA (DW 747) | 1 | X |  |
| 97 | 9 | 17+500 | SKARYSZEW | 1 | X |  |
| 98 | 10 | 418+500 | DROBIN | 2 | X |  |
|  | 12 | 454+254 | GIELNIÓW (DW 727) | 1 | X | ZASILANIE Z GENERATORÓW WIATROWYCH I BATERII SŁONECZNYCH |
| 99 | 12 | 482+000 | WIENIAWA | 1 | X |  |
| 100 | 12 | 495+500 | WOLANÓW | 1 | X |  |
| 101 | 12 | 524+000 | PODGÓRA | 1 | X | ZASILANIE Z GENERATORÓW WIATROWYCH I BATERII SŁONECZNYCH |
| 102 | 12 | 543+000 | ZAŁAZY | 1 | X | ZASILANIE Z GENERATORÓW WIATROWYCH I BATERII SŁONECZNYCH |
| 103 | 19 | 186+000 | ŁOSICE | 1 | X |  |
| 104 | 48 | 54+000 | POTWORÓW | 1 | X |  |
| 105 | 48 | 70+000 | WYŚMIERZYCE | 1 | X |  |
| 106 | 48 | 90+500 | STROMIEC | 1 | X |  |
| 107 | 48 | 110+500 | GŁOWACZÓW | 1 | X |  |
| 108 | 48 | 138+500 | STARE SŁOWIKI | 1 | X |  |
| 109 | 50 | 11+500 | KRASZEWO | 1 | X | ZASILANIE Z GENERATORÓW WIATROWYCH I BATERII SŁONECZNYCH |
| 110 | 50 | 25+000 | SOCHOCIN | 1 | X | ZASILANIE Z GENERATORÓW WIATROWYCH I BATERII SŁONECZNYCH |
| L.P | NR DROGI | KM | MIEJSCOWOŚĆ; NAZWA SKRZYŻOWANIA | ILOŚĆ KAMER | MOTAŻ CZUJNIKÓW TEMPERATURY (-) NIE (X) TAK | UWAGI |
| 111 | 50 | 41+000 | WRÓBLEWO | 1 | X | ZASILANIE Z GENERATORÓW WIATROWYCH I BATERII SŁONECZNYCH |
| 112 | 50 | 55+000 | ROSTKOWICE | 1 | X | ZASILANIE Z GENERATORÓW WIATROWYCH I BATERII SŁONECZNYCH |
| 113 | 50 | 66+010 | KAMION | 1 | X |  |
| 114 | 50 | 46+000 | JANÓW | 1 | X |  |
| 115 | 50 | 92+500 | BIELICE | 1 | X |  |
| 116 | 50 | 100+100 | GUZÓW | 1 | X |  |
| 117 | 50 | 15+000 | SŁABOMIERZ | 1 | X | ZASILANIE Z GENERATORÓW WIATROWYCH I BATERII SŁONECZNYCH |
| 118 | 50 | 1+500 | SŁOMCZYN | 1 | X |  |
| 119 | 50 | 7+800 | CHYNÓW | 1 | X |  |
| 120 | 50 | 183+800 | SOBIEKURSK | 1 | X |  |
| 121 | 50 | 192+020 | REGUT | 1 | X |  |
| 122 | 50 | 226+500 | STANISŁAWÓW | 1 | X | ZASILANIE Z GENERATORÓW WIATROWYCH I BATERII SŁONECZNYCH |
| 123 | 50 | 238+000 | KĄTY CZERNICKIE | 1 | X | ZASILANIE Z GENERATORÓW WIATROWYCH I BATERII SŁONECZNYCH |
| 124 | 50 | 255+000 | ŁOCHÓW | 2 | X |  |
| 125 | 50 | 262+300 | OSTRÓWEK | 1 | X |  |
| 126 | 53 | 95+500 | WACH | 1 | X | ZASILANIE Z GENERATORÓW WIATROWYCH I BATERII SŁONECZNYCH |
| L.P | NR DROGI | KM | MIEJSCOWOŚĆ; NAZWA SKRZYŻOWANIA | ILOŚĆ KAMER | MOTAŻ CZUJNIKÓW TEMPERATURY (-) NIE (X) TAK | UWAGI |
| 127 | 53 | 119+000 | ANTONIE | 1 | X | ZASILANIE Z GENERATORÓW WIATROWYCH I BATERII SŁONECZNYCH |
| 128 | 57 | 137+000 | ROMANY - SEBORY | 1 | X | ZASILANIE Z GENERATORÓW WIATROWYCH I BATERII SŁONECZNYCH |
| 129 | 57 | 148+000 | PRZASNYSZ | 1 | X |  |
| 130 | 60 | 0+200 | GOSTYNIN - OBWODNICA | 2 | X |  |
| 131 | 60 | 80+900 | DW 568 | 1 | X |  |
| 132 | 60 | 89+000 | BIELSK | 1 | X |  |
| 133 | 60 | 99+605 | KOZŁOWO | 1 | X | ZASILANIE Z GENERATORÓW WIATROWYCH I BATERII SŁONECZNYCH |
| 134 | 60 | 104+365 | DROBIN | 4 | X |  |
| 135 | 60 | 120+000 | KRAJKOWO | 1 | X | ZASILANIE Z GENERATORÓW WIATROWYCH I BATERII SŁONECZNYCH |
| 136 | 60 | 139+000 | OŚCISŁOWO | 1 | X | ZASILANIE Z GENERATORÓW WIATROWYCH I BATERII SŁONECZNYCH |
| 137 | 61 | 127+000 | LASKOWIEC | 1 | X | ZASILANIE Z GENERATORÓW WIATROWYCH I BATERII SŁONECZNYCH |
| 138 | 61 | 111+000 | NOŻEWO | 1 | X | ZASILANIE Z GENERATORÓW WIATROWYCH I BATERII SŁONECZNYCH |
| L.P | NR DROGI | KM | MIEJSCOWOŚĆ; NAZWA SKRZYŻOWANIA | ILOŚĆ KAMER | MOTAŻ CZUJNIKÓW TEMPERATURY (-) NIE (X) TAK | UWAGI |
| 139 | 61 | 71+500 | BOBY | 1 | X | ZASILANIE Z GENERATORÓW WIATROWYCH I BATERII SŁONECZNYCH |
| 140 | 61 | 61+161 | PUŁTUSK | 1 | X |  |
| 141 | 61 | 57+000 | KLUSEK | 1 | X | ZASILANIE Z GENERATORÓW WIATROWYCH I BATERII SŁONECZNYCH |
| 142 | 61 | 22+706 | LEGIONOWO | 1 | X |  |
| 143 | 62 | 163+000 | CZERWIŃSK NAD WISŁĄ | 1 | X |  |
| 144 | 62 | 173+500 | GOŁAWIN | 1 | X |  |
| 145 | 62 | 209+000 | DĘBE | 1 | X |  |
| 146 | 62 | 230+500 | CELINOWO | 1 | X |  |
| 147 | 62 | 246+500 | WYSZKÓW | 1 | X |  |
| 148 | 62 | 256+500 | PUSTE ŁĄKI | 1 | X | ZASILANIE Z GENERATORÓW WIATROWYCH I BATERII SŁONECZNYCH |
| 149 | 62 | 279+500 | PAPLIN | 1 | X | ZASILANIE Z GENERATORÓW WIATROWYCH I BATERII SŁONECZNYCH |
| 150 | 62 | 304+000 | BRZOZÓW | 1 | X | ZASILANIE Z GENERATORÓW WIATROWYCH I BATERII SŁONECZNYCH |
| 151 | 62 | 320+000 | REPKI | 1 | X | ZASILANIE Z GENERATORÓW WIATROWYCH I BATERII SŁONECZNYCH |
| 152 | 63 | 213+200 | CERANÓW | 1 | X | ZASILANIE Z GENERATORÓW WIATROWYCH I BATERII SŁONECZNYCH |
| L.P | NR DROGI | KM | MIEJSCOWOŚĆ; NAZWA SKRZYŻOWANIA | ILOŚĆ KAMER | MOTAŻ CZUJNIKÓW TEMPERATURY (-) NIE (X) TAK | UWAGI |
| 153 | 63 | 229+900 | SABNIE | 1 | X | ZASILANIE Z GENERATORÓW WIATROWYCH I BATERII SŁONECZNYCH |
| 154 | 63 | 251+000 | KOWIESY | 1 | X | ZASILANIE Z GENERATORÓW WIATROWYCH I BATERII SŁONECZNYCH |
| 155 | 63 | 264+000 | CHODÓW | 1 | X | ZASILANIE Z GENERATORÓW WIATROWYCH I BATERII SŁONECZNYCH |
| 156 | 63 | 283+500 | WIŚNIEW | 1 | X |  |
| 157 | 76 | 27+600 | WILCHTA | 1 | X | ZASILANIE Z GENERATORÓW WIATROWYCH I BATERII SŁONECZNYCH |
| 158 | 76 | 0+100 | WILGA | 1 | X | ZASILANIE Z GENERATORÓW WIATROWYCH I BATERII SŁONECZNYCH |
| 159 | 79 | 132+500 | LIPSKO | 1 | X | ZASILANIE Z GENERATORÓW WIATROWYCH I BATERII SŁONECZNYCH |
| 160 | 79 | 120+500 | CIEPIELÓW | 1 | X | ZASILANIE Z GENERATORÓW WIATROWYCH I BATERII SŁONECZNYCH |
| 161 | 79 | 93+200 | GARBATKA - LETNISKO | 1 | X | ZASILANIE Z GENERATORÓW WIATROWYCH I BATERII SŁONECZNYCH |
| 162 | 79 | 80+800 | KOZIENICE | 1 | X |  |
| L.P | NR DROGI | KM | MIEJSCOWOŚĆ; NAZWA SKRZYŻOWANIA | ILOŚĆ KAMER | MOTAŻ CZUJNIKÓW TEMPERATURY (-) NIE (X) TAK | UWAGI |
| 163 | 79 | 44+300 | MNISZEW | 1 | X | ZASILANIE Z GENERATORÓW WIATROWYCH I BATERII SŁONECZNYCH |
| 164 | 79 | 37+000 | POTYCZ | 1 | X |  |
| 165 | 79 | 15+880 | PILAWA | 1 | X |  |
| 166 | 79 | 7+634 | PIASECZNO | 1 | X |  |
| 167 | 85 | 1+500 | MODLIN | 1 | X |  |
| 167 |  |  | RAZEM | 225 | 104 | 42 punkty |

UWAGA: szczegółowe lokalizacje mogą ulec zmianie w zależności od lokalnych warunków. Uzgodnienia, w tym określenie kierunków widoków prowadzone będą przez pracownika danego Rejonu oraz osobę koordynującą umowę 
z ramienia Oddziału w Warszawie. Dopuszcza się zmianę lokalizację montażu kamer. Dokonana zmiana lokalizacji nie stanowi podstaw do zwiększenia wynagrodzenia wykonania usługi objętej przedmiotem zamówienia a także nie wyczerpuje puli kamer pkt III „Lokalizacje” ust. 1 przedmiotowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

- Demontaż kamer o którym mowa w pkt. II „Postanowienia ogólne” ust. 1 pkt. a) należy przeprowadzić zgodnie z poniższym zestawieniem. Miejsce zdeponowania kamer uzgodnione zostanie z osobą koordynującą umowę z ramienia Zamawiającego.

| L.P | NR DROGI | KM | MIEJSCOWOŚĆ; NAZWA SKRZYŻOWANIA | ILOŚĆ KAMER |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A2 | 419+700 | węzeł Wiskitki | 1 |
| 2 | A2 | 420+375 | węzeł Wiskitki | 1 |
| 3 | A2 | 438+800 | węzeł Grodzisk Mazowiecki | 2 |
| 4 | A2 | 438+610 | węzeł Grodzisk Mazowiecki | 1 |
| 5 | A2 | 450+304 | węzeł Pruszków | 2 |
| 6 | A2 | 541+050 | węzeł Pruszków | 1 |
| 7 | A2 | 2+300 | węzeł Arynów | 1 |
| 8 | A2 | 10+900 | węzeł Lotnisko | 1 |
| 9 | 2 | 419+320 | Dachowa | 1 |
| 10 | 2 | 452+190 | Kopytów | 1 |
| 11 | 2 | 495+760 | Stara Miłosna | 1 |
| 12 | 2 | 509+730 | Dębe Wielkie | 1 |
| 13 | 2 | 529+680 | Jędrzejów | 1 |
| 14 | 2 | 560+890 | Nowe Opole | 2 |
| 15 | 2 | 580+820 | Zdany | 1 |
| 16 | 7 | 226+400 | Pepłowo | 1 |
| 17 | 7 | 272+440 | Glinojeck | 1 |
| 18 | 7 | 304+940 | Poczernin | 2 |
| 19 | 7 | 318+815 | Kroczewo | 2 |
| 20 | 7 | 335+230 | Czosnów | 1 |
| 21 | 7 | 407+610 | Pamiątka | 1 |
| L.P | NR DROGI | KM | MIEJSCOWOŚĆ; NAZWA SKRZYŻOWANIA | ILOŚĆ KAMER |
| 22 | S7 | 1+350 | Płońsk (obwodnica) | 1 |
| 23 | S7 | 327+325 | Zakroczym (wąwóz) | 1 |
| 24 | S7 | 328+226 | Zakroczym (most) | 1 |
| 25 | S7 | 449+270 | Grójec | 2 |
| 26 |  | 451+800 |  | 2 |
| 27 |  | 452+200 |  | 2 |
| 28 | 8 | 415+100 | Mszczonów | 2 |
| 29 | 8 | 478+715 | Słupno | 1 |
| 30 | S8 | 8+705 | Wyszków (obwodnica) | 2 |
| 31 | S8 | 491+420 | Trojany | 1 |
| 32 | S8 | 464+200 | węzeł Łabiszyńska | 2 |
| 33 | S8 | 466+300 | węzeł Głębocka | 3 |
| 34 | 10 | 386+241 | Karolewo | 2 |
| 35 | 10 | 389+380 | Dwa Młyny | 1 |
| 36 | 10 | 407+402 | Szumanie | 1 |
| 37 | 10 | 421+450 | Tupadły | 2 |
| 38 | 10 | 432+056 | Góra | 2 |
| 39 | 12 | 532+305 | Zwoleń (rondo) | 1 |
| 40 | 17 | 28+160 | Kąty | 1 |
| 41 | 17 | 73+401 | Żabianka | 1 |
| 42 | S17 | 6+980 | Garwolin (obwodnica) | 1 |
| 43 | 50 | 3+360 | Żyrardów | 1 |
| 44 | 50 | 131+220 | Chudolipie | 1 |
| 45 | 50 | 64+040 | Wyszogród | 2 |
| 46 | 50 | 180+350 | Góra Kalwaria (most) | 2 |
| 47 | 50 | 279+190 | Brok | 1 |
| 48 | 53 | 81+850 | Myszyniec Stary | 1 |
| L.P | NR DROGI | KM | MIEJSCOWOŚĆ; NAZWA SKRZYŻOWANIA | ILOŚĆ KAMER |
| 49 | 57 | 123+000 | Chorzele | 2 |
| 50 | 60 | 60+679 | Grabina | 1 |
| 51 | 60 | 159+110 | Pomorze | 1 |
| 52 | 60 | 189+390 | Maków Mazowiecki | 1 |
| 53 | 60 | 200+421 | Perzanowo | 1 |
| 54 | 61 | 31+770 | Zegrze | 2 |
| 55 | 61 | 1+950 | Serock | 2 |
| 56 | 61 | 4+910 | Serock | 2 |
| 57 | 61 | 57+100 | Kacice | 1 |
| 58 | 61 | 94+352 | Dyszobaba | 1 |
| 59 | 62 | 97+363 | Karolewo | 1 |
| 60 | 62 | 124+628 | Cekanowo | 1 |
| 61 | 62 | 142+829 | Chylin | 1 |
| 62 | 62 | 195+465 | Pomiechówek | 1 |
| 63 | 62 | 332+422 | Frankopol | 2 |
| 64 | 63 | 242+711 | Sokołów Podlaski | 1 |
| 65 | 79 | 57+317 | Magnuszew | 1 |
| 66 | 79 | 65+440 | Ryczywół | 1 |
|  |  |  | RAZEM | 89 |

- Wykaz drogowych stacji pogodowych, klasyfikatorów ruchu oraz tablic o zmiennej treści będących przedmiotem OPZ w zakresie konserwacji oraz prezentowania danych.

| L.P | NR DROGI | KM | MIEJSCOWOŚĆ; NAZWA SKRZYŻOWANIA | NAZWA URZĄDZEŃ | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A2 | 419+700 | węzeł Wiskitki | drogowa stacja pogodowa |  |
| 2 | A2 | 438+610 | węzeł Grodzisk Mazowiecki | drogowa stacja pogodowa |  |
| 3 | A2 | 450+304 | węzeł Pruszków | drogowa stacja pogodowa |  |
| 4 | A2 | 2+300 | węzeł Arynów | drogowa stacja pogodowa |  |
| 5 | A2 | 10+900 | węzeł Lotnisko | drogowa stacja pogodowa |  |
| 6 | 2 | 419+320 | Dachowa | drogowa stacja pogodowa |  |
| 7 | 2 | 452+190 | Kopytów | drogowa stacja pogodowa + 1 klasyfikator + 4 pętle |  |
| 8 | 2 | 495+760 | Stara Miłosna | drogowa stacja pogodowa + 1 klasyfikator + 4 pętle |  |
| 9 | 2 | 509+730 | Dębe Wielkie | drogowa stacja pogodowa |  |
| 10 | 2 | 529+680 | Jędrzejów | drogowa stacja pogodowa |  |
| 11 | 2 | 545+930 | Bojmie | drogowa stacja pogodowa |  |
| 12 | 2 | 560+890 | Nowe Opole | drogowa stacja pogodowa |  |
| 13 | 2 | 580+820 | Zdany | drogowa stacja pogodowa |  |
| L.P | NR DROGI | KM | MIEJSCOWOŚĆ; NAZWA SKRZYŻOWANIA | NAZWA URZĄDZEŃ | UWAGI |
| 14 | 7 | 226+400 | Pepłowo | drogowa stacja pogodowa |  |
| 15 | 7 | 272+440 | Glinojeck | drogowa stacja pogodowa |  |
| 16 | 7 | 304+940 | Poczernin | drogowa stacja pogodowa |  |
| 17 | 7 | 318+815 | Kroczewo | drogowa stacja pogodowa |  |
| 18 | 7 | 335+230 | Czosnów | drogowa stacja pogodowa + 2 klasyfikatory + 8 pętli |  |
| 19 | 7 | 407+610 | Pamiątka | drogowa stacja pogodowa |  |
| 20 | S7 | 1+350 | Płońsk (obwodnica) | drogowa stacja pogodowa + tablica VMS |  |
| 21 | S7 | 327+325 | Zakroczym (wąwóz) | drogowa stacja pogodowa + tablica VMS |  |
| 22 | S7 | 328+226 | Zakroczym (most) | drogowa stacja pogodowa + tablica VMS |  |
| 23 | S7 | 449+270 | Stary Gózd | tablica VMS |  |
| 24 |  | 451+800 |  | tablica VMS |  |
| 25 |  | 452+200 |  | drogowa stacja pogodowa + tablica VMS |  |
| 26 | 8 | 415+100 | Mszczonów | drogowa stacja pogodowa |  |
| 27 | 8 | 478+715 | Słupno | drogowa stacja pogodowa + 2 klasyfikatory + 8 pętli | stacja do przeniesienia – węzeł Kobyłka |
| L.P | NR DROGI | KM | MIEJSCOWOŚĆ; NAZWA SKRZYŻOWANIA | NAZWA URZĄDZEŃ | UWAGI |
| 28 | S8 | 8+705 | Wyszków (obwodnica) | drogowa stacja pogodowa + 2 tablice VMS | stacja zasilana z baterii słonecznych i generatorów wiatrowych |
| 29 | S8 | 491+420 | Trojany | drogowa stacja pogodowa |  |
| 30 | S8 | 464+200 | węzeł Łabiszyńska | drogowa stacja pogodowa |  |
| 31 | S8 | 466+300 | węzeł Głębocka | drogowa stacja pogodowa |  |
| 32 | 10 | 386+241 | Karolewo | drogowa stacja pogodowa + 2 tablice VMS + 1 klasyfikator + 4 pętle |  |
| 33 | 10 | 389+380 | Dwa Młyny | drogowa stacja pogodowa |  |
| 34 | 10 | 407+402 | Szumanie | drogowa stacja pogodowa |  |
| 35 | 10 | 421+450 | Tupadły | drogowa stacja pogodowa |  |
| 36 | 10 | 432+056 | Góra | drogowa stacja pogodowa + 1 klasyfikator + 4 pętle |  |
| 37 | 12 | 532+305 | Zwoleń (rondo) | drogowa stacja pogodowa |  |
| 38 | 17 | 28+160 | Kąty | drogowa stacja pogodowa + 1 klasyfikator + 4 pętle |  |
| L.P | NR DROGI | KM | MIEJSCOWOŚĆ; NAZWA SKRZYŻOWANIA | NAZWA URZĄDZEŃ | UWAGI |
| 39 | 17 | 73+401 | Żabianka | drogowa stacja pogodowa |  |
| 40 | S17 | 6+980 | Garwolin (obwodnica) | drogowa stacja pogodowa |  |
| 41 | 50 | 3+360 | Żyrardów | drogowa stacja pogodowa |  |
| 42 | 50 | 131+220 | Chudolipie | drogowa stacja pogodowa |  |
| 43 | 50 | 4+920 | Ciechanów | drogowa stacja pogodowa | stacja zasilana z baterii słonecznych i generatorów wiatrowych |
| 44 | 50 | 64+040 | Wyszogród | drogowa stacja pogodowa | stacja zasilana z baterii słonecznych i generatorów wiatrowych |
| 45 | 50 | 178+820 | Góra Kalwaria | drogowa stacja pogodowa |  |
| 46 | 50 | 180+350 | Góra Kalwaria (most) | drogowa stacja pogodowa + 2 tablice VMS + 1 klasyfikator + 4 pętle |  |
| L.P | NR DROGI | KM | MIEJSCOWOŚĆ; NAZWA SKRZYŻOWANIA | NAZWA URZĄDZEŃ | UWAGI |
| 47 | 50 | 252+515 | Zawiszyn | drogowa stacja pogodowa |  |
| 48 | 50 | 279+190 | Brok | drogowa stacja pogodowa |  |
| 49 | 53 | 81+850 | Myszyniec Stary | drogowa stacja pogodowa |  |
| 50 | 57 | 123+000 | Chorzele | drogowa stacja pogodowa |  |
| 51 | 60 | 60+679 | Grabina | drogowa stacja pogodowa |  |
| 52 | 60 | 159+110 | Pomorze | drogowa stacja pogodowa |  |
| 53 | 60 | 189+390 | Maków Mazowiecki | drogowa stacja pogodowa + tablica VMS + 2 klasyfikatory + 6 pętli |  |
| 54 | 60 | 200+421 | Perzanowo | drogowa stacja pogodowa |  |
| 55 | 61 | 31+770 | Zegrze | drogowa stacja pogodowa + 2 tablice VMS |  |
| 56 | 61 | 1+950 | Serock | drogowa stacja pogodowa |  |
| 57 | 61 | 4+910 | Serock | drogowa stacja pogodowa |  |
| 58 | 61 | 57+100 | Kacice | drogowa stacja pogodowa |  |
| 59 | 61 | 94+352 | Dyszobaba | drogowa stacja pogodowa |  |
| 60 | 62 | 97+363 | Karolewo | drogowa stacja pogodowa |  |
| L.P | NR DROGI | KM | MIEJSCOWOŚĆ; NAZWA SKRZYŻOWANIA | NAZWA URZĄDZEŃ | UWAGI |
| 61 | 62 | 124+628 | Cekanowo | drogowa stacja pogodowa |  |
| 62 | 62 | 142+829 | Chylin | drogowa stacja pogodowa |  |
| 63 | 62 | 195+465 | Pomiechówek | drogowa stacja pogodowa |  |
| 64 | 62 | 332+422 | Frankopol (most) | drogowa stacja pogodowa |  |
| 65 | 63 | 242+711 | Sokołów Podlaski | drogowa stacja pogodowa |  |
| 66 | 79 | 57+317 | Magnuszew | drogowa stacja pogodowa |  |
| 67 | 79 | 65+440 | Ryczywół | drogowa stacja pogodowa |  |

- WYMAGANIA SZCZEGÓŁÓWE

- WIZUALIZACJA I REJESTRACJA OBRAZÓW Z KAMER:

- dostarczenie obrazu z kamer będących własnością Wykonawcy, zamontowanych na słupach lub konstrukcjach wsporczych za które nie będą pobierane opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym;

- w miejscach bez dostępu do sieci elektro – energetycznej Wykonawca wykona zasilanie z generatorów wiatrowych i baterii słonecznych ( z wyjątkiem Obwodnicy Wyszkowa, Ciechanowa oraz Wyszogrodu gdzie istnieje już przedmiotowa infrastruktura);

- zapewnienie przez Wykonawcę ciągłości działania systemu łączności z kamerami (np. poprzez łączność GPRS, EDGE, UMTS, LTE, CMDA);

- zapewnienie ciągłości sprawności kamer poprzez dokonywanie napraw i usuwanie awarii w terminie do 3 dni od momentu ich powstania lub zgłoszenia awarii przez Zamawiającego;

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania Kierownikowi usterek, których naprawa nie leży po stronie Wykonawcy (np. awaria zasilania);

- zapewnienie i realizacja przez Wykonawcę poniższych wymagań:

- gotowość serwisowa do usuwania usterek niezależnie od przyczyn powstania;

- dostarczone do serwisów publicznych obrazy winny nie umożliwiać rozpoznania wizerunku kierującego pojazdem oraz pasażerów jak również nie umożliwiać odczytania numerów rejestracyjnych pojazdów utrwalonych na obrazach;

- obsługa bieżąca serwera zbierającego dane z kamer, obsługa bieżąca serwera udostępniającego obrazy z każdej kamery oraz serwera aplikacyjnego WWW do prezentacji obrazów z archiwum, przy czym zapewnienie funkcjonalności wyżej wymienionych serwerów ciąży na Wykonawcy;

- przechowywanie obrazów i zapewnienie dostępu do nich poprzez podanie loginu i hasła. Czas przechowywania archiwum – minimum 30 dni. Wymagany jest dostęp do obrazów z archiwum z poziomu przeglądarki internetowej (Internet Explorer 8 i nowszy) poprzez https (szyfrowana wersja protokołu http) – Zamawiający po podpisaniu umowy przedstawi listę osób dla których Wykonawca w ramach umowy udostępni dostęp do archiwum poprzez stworzenie odpowiedniego loginu i hasła (minimum 150 użytkowników);

- wymagana częstotliwość odświeżania obrazu z kamer minimum co 3 minuty
(z uwzględnieniem parametrów sieci komunikacyjnego i szybkość transmisji zapewnianych przez operatora GSM);

- wymagana minimalna rozdzielczość obrazu to 640 x 480 pikseli;

- automatyczne odświeżanie strony w chwili rejestracji obrazu;

- przekazywane obrazy winny być kolorowe w dzień, zaś czarno – białe lub kolorowe w nocy w zależności od natężenia światła. Kamery wyposażone muszą być w wbudowany oświetlacz podczerwieni o zasięgu minimum 50 metrów;

- kamery winny synchronizować się z obowiązującym czasem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;

- strona Internetowa winna być wykonana i obsługiwana w języku polskim;

- zapewnienie obsługi zgłoszeń: przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny/dobę, 365/366 dni w roku;

- w przypadku awarii wymagających interwencji innych służb (np. Zakład Energetyczny, operator GSM odpowiedzialny za łączność GSM, dostawca Internetu) Wykonawca każdorazowo ustali z powyższymi podmiotami termin usunięcia awarii, a następnie niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o terminie naprawy;

- w przypadku ingerencji w słup, maszt, sygnalizację świetlną itp. na których będzie instalowana kamera, wszelkie prace montażowe naruszające ich konstrukcję (np. wywiercenie otworu) wymagają uzyskania przez Wykonawcę zgody właściciela tych konstrukcji;

- urządzenia konieczne do zamontowania na istniejących konstrukcjach 
(w szczególności dotyczy słupów oświetlenia ulicznego) należy montować za pomocą metalowych obejm, pod którymi – na całej powierzchni obejmy, należy zastosować podkładki pozwalające na wyeliminowanie powstawania ognisk korozji oraz uszkodzenia powłoki ochronnej wykorzystywanej konstrukcji;

- wykonanie niezbędnych napraw kamer, serwera i innych niezbędnych urządzeń oraz systemu udostępniania danych nastąpi z materiałów i środków Wykonawcy;

- wymienione części i podzespoły, które uległy awarii muszą posiadać parametry równorzędne lub lepsze niż części i podzespoły pierwotne;

- nie dopuszcza się przerw w pracy punktu kamerowego dłuższych niż 3 dni, 
z wyjątkiem przypadków określonych w IV „Wymagania szczegółowe” ppkt. Wizualizacja i rejestracja obrazów z kamer pkt. 6 lit. k) lub w przypadków wymagających wymiany urządzeń na nowe (np. zniszczenia kamer w wyniku zdarzeń losowych lub działania tzw. sił wyższych);

- demontaż zainstalowanych kamer i wszystkich urządzeń towarzyszących służących do realizacji umowy będących własnością Wykonawcy nastąpi najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia zakończenia umowy. W przypadku niedotrzymania tego terminu Zamawiający zleci ten demontaż podmiotowi trzeciemu a kosztami obciąży Wykonawcę;

- elementem usługi jest zbieranie i prezentowanie aktualnych obrazów z każdej 
z 225 kamer i zamieszczenia w/w danych na serwerze Wykonawcy oraz ich udostępnienie przy użyciu protokołu XML równolegle i współbieżnie z prezentacją obrazów na stronie WWW wykonaną dla Zamawiającego. Wytyczne dotyczące wymaganego protokołu w formacie XML zawiera załącznik nr. 1 do OPZ;

- archiwizowanie danych z kamer na serwerze Wykonawcy przez okres minimum 30 dni z udostępnieniem ich Zamawiającemu. Dostęp do archiwum winien odbywać się w dowolnym momencie poprzez sieć Internet poprzez przeglądarkę stron WWW. Przeglądanie archiwum po podaniu odpowiedniego loginu i hasła (hasło po pierwszym zalogowaniu trzeba zmienić) stworzonego przez Wykonawcę w ramach umowy;

- w przypadku braku możliwości instalacji albo uruchomienia kamery 
w którejkolwiek lokalizacji określonej w III „Lokalizacja” ust. 1 dopuszczalne będzie zainstalowanie kamer w trakcie realizacji zamówienia w innych wspólnie uzgodnionych przez Zamawiającego i Wykonawcę punktach, w których warunki montażu nie będą bardziej złożone niż we wstępnie wskazanej lokalizacji;

- w przypadku braku możliwości instalacji i ustawienia kamer w taki sposób aby zapewniały optymalny widok z powodu istnienia utrudnień takich jak np. przesłona, znak drogowy powodujący odbicie światła, gałęzie drzew itp. Wykonawca zobowiązany jest usunąć przeszkodę w uzgodnieniu z Zamawiającym. W przypadku gdy usunięcie przeszkody przekracza możliwości Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji na zasadach wskazanych w pkt. 11.

- Zamawiający wymaga aby każda kamera działała niezależnie od siebie – 
w przypadku awarii jednej z kamer system nadal pobiera i udostępnia dane 
z pozostałych kamer.

- KONSERWACJA, PRZEGLĄDY I NAPRAWY DROGOWYCH STACJI POGODOWYCH, ZDALNYCH CZSUJNIKÓW NAWIERZCHNI, ZDALNYCH CZUJNIKÓW TEMPERATURY, TABLIC I ZNAKÓW O ZMIENNEJ TREŚCI ORAZ SYSTEMÓW KLASYFIKACJI POJAZDÓW:

- Wykonawca przed uruchomieniem systemu zobowiązuje się doprowadzić go do pełnej sprawności zgodnie z wykazem z pkt. III „Lokalizacja” ust. 3.

- Wykonawca zapewni stały nadzór i serwis drogowych stacji pogodowych, czujników temperatury nawierzchni oraz powietrza, tablic i znaków o zmiennej treści oraz systemów klasyfikacji pojazdów;

- Wykonawca zapewni utrzymanie w ciągłej sprawności eksploatacyjnej systemu automatycznej obsługi meteorologicznej sieci dróg krajowych województwa mazowieckiego, czujników temperatury nawierzchni oraz powietrza, tablic 
i znaków o zmiennej treści oraz systemów klasyfikacji pojazdów;

- zapewnienie ciągłości sprawności drogowych stacji pogodowych, czujników temperatury nawierzchni oraz powietrza, znaków zmiennej treści oraz systemu klasyfikacji pojazdów poprzez dokonywanie napraw i usuwanie awarii w terminie do 3 dni od momentu ich powstania lub zgłoszenia awarii przez Zamawiającego;

- Wykonawca będzie administrował oraz zbierał aktualne dane z drogowych stacji meteorologicznych, czujników temperatury nawierzchni oraz powietrza, tablic 
i znaków o zmiennej treści, systemów klasyfikacji pojazdów i prezentował na stronie WWW;

- Wykonawca zapewni dostęp do bieżących danych w formie uproszczonej – 
z ograniczeniami, dostęp do pełnych danych (archiwum, sterowanie znakami 
o zmiennej treści) po zalogowaniu się. Loginy i hasła przewidziane zostaną dla minimum 150 osób. Hasło startowe ustawione domyślnie, które trzeba zmienić po pierwszym zalogowaniu.

- Wykonawca zapewni przesyłanie danych ze stacji pogodowych, czujników temperatury nawierzchni oraz powietrza z wykorzystaniem łączności GPRS. Dane będą transmitowane minimum co 5 minut.

- Do wykonania czynności związanych z zapewnieniem łączności i przesyłania danych ze stacji pogodowych, czujników temperatury nawierzchni oraz powietrza, tablic i znaków o zmiennej treści oraz klasyfikatorów pojazdów, Wykonawca musi dysponować serwerem i oprogramowaniem pozwalającym na łączność i odbiór danych z tych urządzeń.

- Wykonawca w okresie trwania umowy będzie wykonywał następujące prace:

- kompleksowa konserwacja, aktualizacja oprogramowania a także testowanie sprzętu w celu wykrycia usterek drogowych stacji pogodowych, czujników temperatury nawierzchni oraz powietrza, tablic i znaków o zmiennej treści oraz klasyfikatorów pojazdów;

- przeglądy bieżące danych pogodowych, poprawność działania systemu, konserwację i bieżące naprawy bądź wymiany podzespołów (także wynikające z działania siły wyższej, zdarzeń losowych, kolizji drogowych czy aktów wandalizmu);

- wykonywanie kalibracji urządzeń pomiarowych (czujników) minimum raz na kwartał;

- utrzymywanie gotowości serwisowej do usuwania wszystkich usterek niezależnie od przyczyny ich powstania;

- powiadamianie drogą elektroniczną osobę koordynującą umowę z ramienia Zamawiającego w ciągu 24 godzin o każdym przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę usterki;

- wykonywanie kwartalnych przeglądów drogowych stacji meteorologicznych, czujników temperatury nawierzchni oraz powietrza, znaków i tablic o zmiennej treści oraz klasyfikatorów pojazdów pod względem ich prawidłowego funkcjonowania, poprzez dokonywanie konserwacji, czyszczenia, regulacji, wymiany bądź naprawy podzespołów;

- w okresach zimowych Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania czyszczenia i regulacji wszystkich urządzeń minimum dwa razy na kwartał;

- udzielanie porad technicznych związanych ze sprzętem i jego konfiguracją oraz przeprowadzenie szkoleń pracownikom GDDKiA w przypadku wprowadzenia nowych procedur obsługi a także nowego oprogramowania.

- wbudowane materiały, części i podzespoły muszą posiadać parametry równorzędne lub lepsze niż materiały, części i podzespoły pierwotne. Wymienione materiały, części bądź podzespoły muszą być kompatybilne 
z pozostałymi elementami stacji;

- Wykorzystane podzespoły, części oraz materiały do naprawy, remontów 
i wykonania odtworzenia drogowych stacji pogodowych, czujników temperatury nawierzchni oraz powietrza, tablic i znaków o zmiennej treści czy systemów klasyfikacji pojazdów muszą mieć wymagane certyfikaty 
i świadectwa bezpieczeństwa;

- zużyte części i podzespoły mają być utylizowane przez Wykonawcę zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa;

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na wszystkie części i podzespoły wymienione w trakcie trwania umowy w urządzeniach należących do Zamawiającego (wskazane w par. III Lokalizacja pkt. 3)

- Posiadana dokumentacja techniczna drogowych stacji pogodowych, tablic 
i znaków o zmiennej treści oraz klasyfikatorów pojazdów stanowi załącznik nr 2 do przedmiotowego OPZ.

- WYKONANIE STRONY INTERNETOWEJ:

- Zaprojektowanie i po uzgodnieniu szablonu z Zamawiającym wykonanie strony Internetowej, zawierającej co najmniej następujące elementy;

- zbiorczy widok wszystkich kamer na terenie województwa mazowieckiego 
z możliwością powiększenia obrazu po kliknięciu;

- możliwość sortowania obrazów z podziałem na numer drogi, nazwy rejonów oraz miejscowość umieszczenia kamery;

- opisanie każdej kamery poprzez nazwę lokalizacji, którą będzie najbliższa miejscowość zlokalizowania kamery, kilometraż, kierunek w którym skierowana jest kamera (przy czym kierunkiem będzie najbliższa duża miejscowość w która skierowana jest kamera);

- obok zdjęcia dwa zdefiniowane kierunki widoku do wyboru (kamera automatycznie ma ustawiać się do kierunku wybranego operatora – opcja tylko w przypadku montażu kamer obrotowych);

- w prawym dolnym rogu bądź pod zdjęciem opis z datą i godziną ostatniego obrazu przechwyconego przez kamerę;

- tabelaryczne zestawienie danych z drogowych stacji pogodowych, czujników temperatury nawierzchni oraz powietrza;

- wizualizacja danych z drogowych stacji pogodowych oraz czujników temperatury nawierzchni oraz powietrza na interaktywnej mapie zamieszczonej na stronie WWW;

- tabelaryczne zestawienie danych z klasyfikatorów pojazdów;

- możliwość sterowania tablicami i znakami o zmiennej treści (dwa tryby pracy – automatyczny i ręczny);

- przechowywanie archiwum – minimum 30 dni;

- dostęp do archiwum oraz zakładki umożliwiającej sterowanie tablicami i znakami 
o zmiennej treści ma nastąpić wyłącznie po podaniu loginu i hasła;

- automatyczne odświeżanie strony w chwili rejestracji obrazu (w przypadku obrazu on-line strona prezentować będzie na bieżąco obraz z kamer);

- strona Internetowa winna być wykonana i obsługiwana w języku polskim;

- Zamawiający po podpisaniu umowy przedstawi listę osób, dla których Wykonawca 
w ramach umowy udostępni dostęp do archiwum oraz zakładki umożliwiającej sterowanie tablicami i znakami o zmiennej treści poprzez stworzenie odpowiedniego loginu i hasła (minimum 150 użytkowników).

- CZUJNIKI TEMPERATURY NAWIERZCHNI ORAZ TEMPERATURY POWIETRZA:

- montaż 104 czujników temperatury nawierzchni oraz temperatury powietrza zgodnie z zaleceniami producenta bez ingerencji w nawierzchnie drogi zgodnie 
z wykazem z pkt. III „Lokalizacja” ust. 1;

- ODBIÓR ZAMÓWIENIA

- Odbiór wykonania wizualizacji i rejestracji obrazów z kamer i ich wizualizacja na stronie Internetowej potwierdzony zostanie protokołem odbioru, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy;

- Odbiór wykonania usługi zbierania i prezentowania danych z drogowych stacji pogodowych, czujników temperatury nawierzchni oraz powietrza a także konserwacja, przeglądy i naprawy drogowych stacji pogodowych, czujników temperatury nawierzchni oraz powietrza, tablic i znaków o zmiennej treści oraz systemów klasyfikacji pojazdów potwierdzony zostanie protokołem odbioru, który stanowi załącznik nr 2 do Umowy;

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania kwartalnego raportu ze sprawności systemu na podstawie którego sporządzany będzie kwartalny protokół realizacji zamówienia. Będzie on stanowił podstawę dla Zamawiającego do uregulowania należności i stanowi załącznik nr 3 do Umowy;

- Zakończenie realizacji zamówienia potwierdzone zostanie protokołem odbioru końcowego, który stanowi załącznik nr 4 do Umowy.

- TERMIN REALIZACJI

- Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy od daty podpisania umowy, w tym:

- demontaż kamer zgodnie z wykazem poz. III „Lokalizacja” pkt. 2 przedmiotowego OPZ oraz zdeponowanie ich w miejsce wskazane przez osobę koordynującą umowę – w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy;

- przedstawienie projektu strony Internetowej – w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy;

- montaż kamer oraz zapewnienie komunikacji pomiędzy kamerami a serwerem wraz z udostępnieniem Zamawiającemu obrazu na stronie Internetowej ze wszystkich punktów – w ciągu 40 dni od daty podpisania umowy;

- montaż czujników temperatury nawierzchni oraz temperatury powietrza wraz 
z udostępnieniem danych Zamawiającemu na stronie Internetowej ze wszystkich punktów – w ciągu 40 dni od daty podpisania umowy;

- Opóźnienie w uruchomieniu którejkolwiek z kamer wynikające z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. brak zasilania, przeszkody uniemożliwiające montaż, ustalenie nowej lokalizacji) nie będzie przyczyną do nierozpoczęcia realizacji usługi transmisji danych w pozostałych lokalizacjach.

- Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego w terminie 3 dni od podpisania umowy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia.