#### OPIS TECHNICZNY

Remont dwóch wiaduktów w ciągu drogi S8a

w km 5+764  w m. Ostrów Mazowiecka.

##### INWESTOR:   GDDKiA oddział w Warszawie

ul. Mińska 25 03-808 Warszawa

##### PROJEKTOWAŁ:   mgr inż. Tomasz Kacperek – nr ewid. MAZ/0074/POOK/05.

SPRAWDZIŁ:      mgr inż. Zdzisław Urbaniak – nr ewid. GDDP. 20/94

Warszawa – Listopad 2019r

Spis treści

| I. Dane ogólne.................................................................................................... | 4 |
| --- | --- |
| 1. Podstawa opracowania........................................................................... | 4 |
| 2. Normy i piśmiennictwo .......................................................................... | 4 |
| 2.1. Normy...................................................................................... | 4 |
| 2.2. Przepisy i instrukcje................................................................ | 4 |
| 2.3. Piśmiennictwo techniczne i pozostałe opracowania......... | 5 |
| 3. Przedmiot opracowania.......................................................................... | 5 |
| 4. Cel i zakres opracowania...................................................................... | 5 |
| II Stan istniejący. ............................................................................................ | 6 |
| 1. Inwentaryzacja geometryczna wiaduktu............................................. | 6 |
| 1.1. Uwagi ogólne. ........................................................................ | 6 |
| 1.2. Opis obiektu. .......................................................................... | 6 |
| 1.3. Podstawowe wymiary obiektu. ................................................ | 6 |
| 2. Inwentaryzacja uszkodzeń. ................................................................... | 7 |
| 2.1. Uwagi ogólne. ......................................................................... | 7 |
| 2.2. Konstrukcja nośna................................................................. | 7 |
| 2.3. Podpory i skarpy. .................................................................... | 7 |
| 2.4. Wyposażenie wiaduktów….................................................... | 7 |
| 2.5. Linia kolejowa...................................................................... | 7 |
| 2.6. Urządzenia obce................................................................... | 7 |
| III Rozwiązania projektowe... ........................................................................... | 8 |
| 1. Założenia projektowe........................................................................... | 8 |
| 2. Dane ogólne obiektu po remoncie. ..................................................... | 8 |
| 2.1. Podstawowe wymiary geometryczne..................................... | 8 |
| 2.2. Niweleta jezdni na obiekcie. .................................................... | 8 |
| 2.3. Opis ustroju nośnego. ............................................................. | 8 |
| 2.4. Opis przyczółków. ................................................................. | 8 |
| 2.5 Wyposażenie......................................................................... | 9 |
| 2.6. Adaptacja dojazdów................................................................ | 9 |
| 2.7. Naprawa stożków..... .............................................................. | 9 |
| 2.8. Oznakowanie i organizacja robót podczas remontu. ............. | 9 |
| 2.9. Dowiązanie wysokościowe..................................................... | 9 |
| 2.10. Nośność obiektu...................................................................... | 9 |
| 3. Opis projektowanych robót na obiekcie. .............................................. | 10 |
| 3.1. Roboty rozbiórkowe. ............................................................. | 10 |
| 3.2. Remont przyczółków. ........................................................... | 10 |
| 3.3. Wykonanie żelbetowej płyty nadbetonu................................ | 10 |
| 3.4. Wykonanie elementów wyposażenia pomostu. .................... | 12 |
| 3.5. Zabezpieczenie uszkodzeń betonu. ........................................ | 12 |
| 3.6. Uwagi końcowe. ..................................................................... | 12 |
| IV. Informacja BIOZ………............................................................................. | 14 |
| V. Spis rysunków i załączników........................................................................ | 16 |

l      DANE OGÓLNE

1.    Podstawa opracowania.

Podstawą opracowania projektu jest umowa zawarta pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie., a firmą Zakłady Budowy i Konserwacji Urządzeń Drogowych „ViA” Sp. z o.o. ul. Leśna 2 Barkowice Mokre 97-330 Sulejów.

2.    Normy i piśmiennictwo

Przy wykonaniu projektu korzystano z następujących norm, przepisów, instrukcji i piśmiennictwa technicznego:

2.1.     Normy:

[1] PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka.

[2] PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

[3] PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

[4] PN-60/B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec.

[5] PN-77/S-10040 Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.

[6] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.   Obliczenia statyczne                   i projektowanie.

[7] PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia.

[8] PN-91/S-10042 Obiekty mostowe.  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone. Projektowanie.

[9] PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy.

2.2.     Przepisy i instrukcje:

[10]  Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2010.243.1623 j.t. ze zm.).

[11]  Ustawa z dnia  21.03.1985 r.  o drogach publicznych (Dz.U.2013.260 j.t.).

[12]  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków  technicznych,  jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 ze zm.)

[13] Rozporządzenie Ministra Transportu,  Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462).

[14] Rozporządzenie   GDDP   z   dnia   28.01.1986 r.  -  Wytyczne   stosowania   obciążeń i oznakowania obiektów mostowych w ciągu dróg publicznych.

[15] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735 ze zm.).

[16] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U.1995.25.133).

[17] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(Dz.U.20 03.120.1126).

2.3.     Piśmiennictwo techniczne i pozostałe opracowania

[18] M. Rybak    - Przebudowa i wzmacnianie mostów. Warszawa WKŁ 1983

[19] A. Madaj, W. Wołowicki – Podstawy projektowania budowli mostowych. WKŁ, Warszawa 2003

[20] A. Madaj, W. Wołowicki -  Mosty betonowe. WKŁ, Warszawa 2002

3.    Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont dwóch wiaduktów w ciągu drogi S8a w km 5+764  w miejscowości Ostrów Mazowiecka nad linią kolejową nr 34 Ostrołęka – Małkinia , która jest linią niezelektryfikowaną jednotorową.

4.    Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przebudowa obiektu polegająca na pełnym zakresie robót remontowych w celu przywrócenia pierwotnych parametrów technicznych, eksploatacyjnych obiektu, dostosowaniu jezdni do warunków technicznych, estetyki obiektu oraz zminimalizowania skutków erozji betonu.

## II   STAN ISTNIEJĄCY

- Inwentaryzacja geometryczna wiaduktu.

1.1.   Uwagi ogólne.

Inwentaryzację płyty wiaduktu wykonano w sierpniu 2019 roku, dokonując pomiarów w terenie. Inwentaryzacja geometryczna polegała na pomiarze wszystkich dostępnych elementów wiaduktu za pomocą stalowych taśm mierniczych. Równocześnie wykonano inwentaryzację fotograficzną.

  - Opis obiektu.

Przedmiotowe obiekty usytuowane są w ciągu drogi ekspresowej S8 nad linią kolejową Małkinia - Ostrołęka. Konstrukcję wiaduktów stanowią ustroje ramowe. Obiekt trójprzęsłowy o rozpiętości teoretycznej przęseł 19,0+23,0+19,0m. Długość całkowita wiaduktu ze skrzydłami wynosi ok. 68,4m. Szerokość wiaduktów W1(kier. Białystok) 13,03m oraz W2 (kier. Warszawa) 15,03m. Skrajne podpory wiaduktów to monolityczne oczepy zatopione w słupach, natomiast pośrednie to utwierdzone podpory słupowe w stopach i ustroju. Stożki umocnione, naturalne, strome. Pod wiaduktem występuję linia kolejowa niezelektryfikowana. Opady z jezdni odprowadzane są wpustami i rurami do rowów.

  - Podstawowe wymiary obiektu.

  - rozpiętość teoretyczna- 19,0+23,0+19,0m

  - długość całkowita pomostu – 62,86m

  - długość obiektu ze skrzydłami – 68,4m

  - szerokość jezdni – 10,6m (W1) 12,6m (W2)

  - szerokość całkowita wiaduktu – 13,03m (W1) 15,03m (W2)

  - grubość płyty  – ok. 30cm

  - wysokość belek 1,0m

  - grubość warstw nawierzchniowych -12cm

  - spadek poprzeczny jednostronny. 2,0%

  - kąt skrzyżowania osi wiaduktu z osią toru – 130,2st

- Inwentaryzacja uszkodzeń

2.1.     Uwagi ogólne.

Inwentaryzacja miała na celu wykrycie i ocenę wszystkich uszkodzeń, mogących mieć wpływ na stan techniczny wiaduktu.

2.2.     Konstrukcja nośna.

Stan techniczny obiektu można uznać jako średni. Na powierzchni płyty pojawiają się rysy. Po oględzinach obiektu można stwierdzić, że część rys była już zabezpieczana, co widać po rożnych kolorach farb użytych do naprawy na belkach. Uszkodzenia w postaci ubytków betonu, nacieków, występują na gzymsach prefabrykowanych po całej długości ustroju. Nie stwierdzono odkrytych prętów lub wykwitów rdzy co świadczy o dobrej jakości betonów a zwłaszcza otulin.

2.3.     Podpory i skarpy.

Korpusy podpór są w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono oznak mogących świadczyć o złej pracy fundamentów podpór. Podpory pośrednie składają się z 3 słupów Ø 90cm. Jedyne miejsca gdzie widać erozję na słupach, są to okolice rur spustowych. Stożki nasypów są pokryte graffiti i roślinnością. Schody skarpowe są w średnim stanie technicznym bez poręczy.

2.4.     Wyposażenie wiaduktu.

Nawierzchnia na płycie wiaduktu jest równa. Spadki poprzeczne na każdym z wiaduktów wynoszą 2%. Spadek podłużny wynosi 1,0%.  Nawierzchnia jezdni wykonana jest z betonu asfaltowego z licznymi naprawami w postaci łat. Nawierzchnię chodników na wiadukcie wykonano z żywicy, która uległa złuszczeniu z licznymi odpryskami. Na wiaduktach występują bariery stalowe starego typu. Poręcze stalowe na wiadukcie są w stanie dobrym, jednak ich wysokość wynosi 1,1m. Izolacja na wiaduktach jest w złym stanie technicznym, czego dowodem są przecieki na bokach konstrukcji. Woda opadowa z obiektu odprowadzana jest do wpustów oraz ścieków skarpowych. Na obiekcie stwierdzono urządzenia dylatacyjne jednak w dużej części przekryte są łatami asfaltowymi.

2.5.      Linia kolejowa

Linia 34 jest niezelektryfikowana jednotorowa. Na linii występuje sporadyczny ruch towarowy, ruch pasażerski jest wstrzymany. Linia służy lokalnym składom kruszyw oraz jako awaryjny dojazd do Elektrowni Ostrołęka i Agencji Rezerw Materiałowych. Wzdłuż linii kolejowej usytuowane są rowy odwadniające, lecz są one miejscami niedrożne.

III ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE.

1.   Założenia projektowe.

Przyjęte założenia są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku do umowy.

W wyniku prac remontowych planuje się:

  - uzyskanie chodnika technologicznych 0,9m,

  - wymianę wszystkich elementów wyposażenia, montaż stalowych barier ochronnych typu podatnego, wykonania prawidłowej izolacji i dylatacji, montaż nowych poręczy,

  - naprawę konstrukcji żelbetowej, i zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni, iniekcje rys

  - wymianę kostki umocnienia stożków,

  - wymianę poręczy schodów skarpowych,

  - uzupełnienie rur spustowych oraz sprawdzenie drożności sączków,

  - ułożenie nowych warstw nawierzchni asfaltowych,

  - wykonanie nowych kap żelbetowych wraz z nawierzchnią żywiczną oraz poza obiektem wymiana kostki chodnikowej,

  - nowe cieki betonowe.

2.  Dane ogólne obiektu po remoncie.

2.1.     Podstawowe wymiary geometryczne.

  - rozpiętość teoretyczna- 19,0+23,0+19,0m

  - długość całkowita pomostu – 62,86m

  - długość obiektu ze skrzydłami – 68,4m

  - szerokość jezdni – 10,6m (W1) 12,6m (W2)

  - szerokość całkowita wiaduktu – 13,30m (W1) 15,30m (W2)

  - grubość płyty – ok. 30cm

  - wysokość belek 1,0m

  - grubość warstw nawierzchniowych -9cm

  - spadek poprzeczny jednostronny. 2,0%

  - kąt skrzyżowania osi wiaduktu z osią toru – 130,3 st

2.2.     Niweleta jezdni na obiekcie.

W wyniku projektowanych prac niweleta jezdni nie ulegnie zmianie. W przypadku nowych nawierzchni asfaltowych korektę niwelety należy dokonać już na odcinku 10-19m poza obiektami.

2.3.     Opis ustroju nośnego.

W wyniku prowadzonych prac remontowych geometria ustroju nośnego nie zmienia się.

2.4.     Opis przyczółków.

Korpusy przyczółków nie zmienią się.

2.5.     Wyposażenie.

W wyniku prowadzonych prac remontowych całkowitej wymianie ulegnie:

  - izolacja pomostu,

  - kapy chodnikowe,

  - nawierzchnia,

  - chodniki,

  - barieroporęcze,

  - poręcze szczeblinkowe,

  - barieroporęcze.

Ponadto obiekt zostanie wyposażony w:

  - dylatacje bitumiczne,

  - deski gzymsowe z polimerobetonu,

- powłoki ochronne.

2.6.     Adaptacja dojazdów.

W wyniku regulacji spadków niwelety należy przeprowadzić adaptację nawierzchni na dojazdach na odcinku 10-19m.

2.7.     Naprawa stożków.

Należy wymienić całą kostkę na umocnieniu stożków. Kostkę betonową gr. 10 cm ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm a spoiny wypełnić zaprawą cementową. Należy zachować taki sam kształt kostki.

2.8.     Oznakowanie i organizacja robót podczas remontu.

Zaprojektowana technologia pozwala na prowadzenie ruchu pojazdów połówkowo na wiadukcie w każdym z kierunków. Wykonawca robót zobowiązany jest przed ich rozpoczęciem opracować i wdrożyć projekt organizacji ruchu. Na potrzeby prac remontowych przewiduje się zamknięcia kolejowe.

2.9.     Dowiązanie wysokościowe.

Wszystkie rzędne w projekcie są względne. Rzędne niwelety nie zmieniają się. Prowadząc roboty na wiadukcie W1 można odnosić się do rzędnych na W2 bądź odwrotnie.

2.10.   Nośność obiektu.

W wyniku projektowanych prac remontowych nośność obiektu nie ulegnie zmianie i spełnia kryteria klasy A zgodnie z normą PN-85 S-10030.

- Opis projektowanych robót na obiekcie.

3.1.      Roboty rozbiórkowe.

Przed rozpoczęciem robót należy oznakować roboty zgodnie z wykonanym projektem organizacji ruchu. Roboty będą prowadzone w jednym czasie tylko na połowie drogi w ramach jednego wiaduktu. W pierwszej kolejności należy rozebrać nawierzchnię jezdni i chodnika. Następnie należy zdemontować balustradę, bariery i gzymsy prefabrykowane. Po zdemontowaniu wyposażenia wiaduktu usuwamy izolacje i groszkujemy płytę na głębokość nie większą niż 1cm. Kolejno należy rozebrać istniejący gzyms na skrzydłach. Wystające pręty skrzydełka poprzycinać do nowych gabarytów obiektów. Rozbiórkę gzymsu na skrzydełkach wykonać tak, że pręty u-kształtne pozostawić. Materiał betonowy z rozbiórki podlega usunięciu z placu budowy.

  - Remont przyczółków.

Remont przyczółków obejmuje skucie gzymsów skrzydełek o około 15cm. Pozostałe zbrojenie (wystające) należy oczyścić wyprostować i powiązać z nowymi prętami. W górnej bocznej powierzchni skrzydełek należy wkleić pręty, Ø16 co 20cm. Głębokość osadzania prętów 17cm. Do osadzania prętów używać klejów na bazie żywic. Czoło przyczółka naprawić zaprawami cem-poimerowymi gr. 3mm.

3.3      Wykonanie elementów wyposażenia pomostu.

3.3.1    Izolacja płyty.

Po zgroszkowaniu płyty należy wszelkie nierówności wyrównać za pomocą zapraw PCC o gr. od 5mm do 20mm. Dzięki warstwie wyrównawczej niwelujemy lokalne zagłębienia, przeciw-spadki itp. Izolację pomostu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS o gr. >5mm. Dopuszcza się za zgodą Inspektora i Zamawiającego zastosowanie innej papy o podobnych parametrach. Przed układaniem papy powierzchnię betonu należy dokładnie oczyścić poprzez piaskowanie lub śrutowanie i wykonać ewentualne naprawy powierzchni płyty. Powierzchnia betonu powinna być sucha i równa, pozbawiona wytrąceń mleczka cementowego. Po oczyszczeniu powierzchnię betonu należy pokryć firmowym primerem. Układanie izolacji należy rozpocząć od najniższego punktu płyty posuwając się w górę. Pod krawężnikiem należy ułożyć dodatkową warstwę izolacji-pas o szerokości 1m.

3.3.2     Odwodnienie pomostu

Podczas frezowania warstw asfaltowych szczególną ostrożność należy zwrócić w obszarze wpustów i sączków. Przyjmuje się, że górna część wpustów, koszyczki sączków i dreny będą nowe. Nie przewiduje się wiercenia i montażu nowych wpustów w rejonie belek, gdyż umiejscowienie ich w głównych belkach nośnych prowadziłoby do obniżenia nośności ustroju! Odwodnienie z poziomu izolacji przyjęto w postaci sączków PCV, wydłużonych rurkami PCV o śr. 50mm. Sączki należy połączyć drenem podłużnym w postaci podwójnie zwiniętej włókniny filtracyjnej o szerokości min. 3,5 cm, zatopionej w warstwie grysu lakierowanego, jedno frakcyjnego (16-20 mm) o wymiarach 7x1,5 cm. Dreny układamy z oby dwóch stron krawężnika oraz poprzecznie, co 1m. Sączki przed dylatacjami należy połączyć drenem poprzecznym w obsypce grysowej. Wszystkie rury wpustowe podlegają wymianie bądź odtworzeniu. Na dole należy wybetonować płyt odwadniające, oraz udrożnić rowy wzdłuż torów kolejowych. Ścieki skarpowe są w dobrym stanie, lecz ich odcinki poziome dochodzące do krawężników musze być odtworzone. Wylot z rur spustowych umocnione są płytami betonowymi 0,7x0,7m gr 20cm. Rury spustowe należy uzupełnić rurami HDPE wraz z odcinkami poziomymi o dł. 1,5m.

3.3.3   Krawężnik mostowy.

    - Zaprojektowano krawężnik kamienny o przekroju 20 x 20 cm kotwiony w kapie i ustawiony na zaprawie niskoskurczowej z wypełnieniem spoin pomiędzy krawężnikami, masą silikonową. W drugim etapie należy uzupełnić masą trwaleplastycznym szczelinę między kapą a krawężnikiem.

    - 3.3.4   Kapy chodnikowe

Na obiekcie zaprojektowano żelbetowe kapy chodnikowe połączone z płytą ustroju nośnego. Do zbrojenia głównego kapy należy zamontować kotwy do słupków barier, poręczy jak również gzymsy polimerobetonowe. Kapy wykonać z betonu C30/37. Kapy kotwione są do płyt ustroju wklejanymi prętami, Ø16 co 20cm. Głębokość osadzania prętów 17cm. Od strony górnej powierzchni kapa z ustrojem połączona jest kotwami talerzowymi kotwionymi za pomocą kotwy wierconej klejonej żywicznie. Śrubę kotwy należy zalać roztworem asfaltowym.

    - 3.3.5   Bariery mostowe.

Na całej długości obiektu oraz skrzydeł zaprojektowano mostową barieroporęcz podatną H2/W3 oraz barierę mostową wg projektu dostawcy. Poręcz szczeblinkowa o wysokości 1,3m należy mocować do marek zatopionych w kapie chodnikowej. W poręczy należy zastosować jedno z rozwiązań dylatacyjnych rozmieszczonych max, co 8m. Słupki barier, należy wkleić do zabetonowanej kapy chodnikowej. Rozstaw słupków wynosi 1,00(1,33) m. Zabezpieczenie antykorozyjne poręczy stanowi warstwa cynkowa wraz z zestawem powłok malarskich o łącznej grubości zabezpieczenia min 240µm. Barieroporęcz mostową i barierę mostową należy przedłużyć do bariery Sp-06/2.

3.3.6    Nawierzchnia chodnika.

Do wykonania nawierzchni chodnika należy przystąpić po montażu wszystkich elementów wyposażenia tzn. poręczy. Zaprojektowano nawierzchnię z żywicy epoksydowej (koloru czerwonego) grubości 5 mm z posypką piaskową. Przed ułożeniem nawierzchni należy dokonać nacięcia o szerokości 0,5cm głębokości ok. 2cm pomiędzy betonem kapy chodnikowej i krawężnikiem oraz kapą a deską gzymsową. Nacięcie to należy wypełnić materiałem uszczelniającym, trwałe plastycznym. Należy ściśle przestrzegać wymagań dotyczących przygotowania i wilgotności podłoża określonych w SST. W pozostałych obszarach nawierzchnię stanowi kostka betonowa gr. 10cm na podsypce cementowo.-piaskowej.

    - Nawierzchnia jezdni.

Zaprojektowano warstwę wiążącą i ścieralną w rejonie dojazdów z betonu asfaltowego, między dylatacjami warstwę wiążącą stanowi asfalt lany gr. 4cm a warstwę ścieralną mieszanka SMA gr. 5. Grubość warstwy ścieralnej wynosi 5cm, wiążącej wynosi 4cm. Warstwę wiążącą należy wykonać na długości płyty pomostu, oraz na długości skrzydełek a warstwę ścieralną należy wymienić na długości obiektu oraz poza obiektem około 10-19m. Podczas układania nawierzchni należy kształtować odpowiednie spadki określone na rysunku, podczas robót należy zwrócić uwagę na właściwe ukształtowanie „daszku" i spadków 0-2% w kierunku poprzecznym. Przed ułożeniem warstwy ścieralnej należy do krawężnika przykleić taśmę kauczukowo- asfaltową.

3.3.8       Zabezpieczenie dylatacji.

W celu zabezpieczenia nawierzchni przed spękaniami poprzecznymi zastosowano dylatacje bitumiczne 50 x 30 x 10 cm. Montaż dylatacji należy wykonać na całej szerokości obiektu po zakończeniu prac związanych z układaniem nawierzchni. Przekrycia dylatacyjne należy wykonać zgodnie z SST i aprobatą techniczną.

3.3.9    Gzyms polimerobetonowy.

Na obiekcie zaprojektowano polimerobetonowe deski gzymsowe o wymiarach (4x100x60)cm płaski). Gzymsy kotwione są do płyty pomostu za pomocą pętli kotwiących. Gzyms polimerobetonowy należy zmontować przed betonowaniem kapy chodnikowej, następnie wykonać uszczelnienie styku kapa -  gzyms.

3.3.10 Montaż na dojazdach drogowych krawężników betonowe 20 x 30 cm

Na dojazdach zaprojektowano krawężniki betonowe 20 x 30 cm posadowione na ławach

betonowych z przyparciem, z wypełnieniem spoin masą silikonowa. Krawężniki montujemy na długości skrzydełek a w części wewnętrznej 3m od dylatacji.

3.3.11 Umocnienie stożków i cieki skarpowe

Stożki na skarpach są równe, ale pokryte roślinnością i graffiti. W górnej części są ubytki w obrukowaniu oraz wykruszenia w spoinach. Stożki przy przyczółkach zabezpieczono obrukowaniem z elementów betonowych grubości min. 10cm, na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem w stosunku 1:3. Łączna grubość obrukowania wynosi minimum 20cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą cementową.

3.4.     Zabezpieczenie uszkodzeń betonu.

Beton w miejscach uszkodzeń tj. na powierzchniach czołowych przyczółków, oczepów spodu konstrukcji, podpór należy wypiaskować a następnie na te powierzchnie należy nanieść szlam polimerowo – cementowy o grubości

- skrzydełka               gr. 3mm,

- korpus czoło            gr. 3mm

- podpory                   gr. 3mm

- spód konstrukcji śr. gr. 3mm

W miejscu rys do 2mm należy je wypełnić zaprawami PCC. Rysy powyżej 2mm należy rozkuć i uzupełnić zaprawami PCC.

3.5.     Urządzenia obce

Na obiekcie nie znajdują się urządzenia obce.

3.6.     Uwagi końcowe.

A. Nośność obiektu – obiekt zaprojektowany jest zgodnie z normą PN-85 S-10030 na klasę A.

Modernizacja obiektu nie wpływa na klasę nośności obiektu.

B. Przed rozpoczęciem remontu należy sporządzić projekt organizacji ruchu i uzgodnić go z

właściwymi organami.

C. Roboty remontowe zawarte w niniejszym opisie technicznym należy wykonać ściśle

zgodnie z technologią określoną w SST. Wszelkie znaczące odstępstwa od rozwiązań

konstrukcyjnych, technologicznych i materiałowych wymagają zgody Autora Projektu.

D. W wyniku przebudowy wiaduktu parametry funkcjonalno – użytkowe wiaduktu pozostają bez zmian.

Opracował:

mgr inż. Tomasz Kacperek – nr ewid. MAZ/0074/POOK/05.

###### Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1.nazwę i adres obiektu budowlanego

Remont dwóch wiaduktów w ciągu drogi S8a w km 5+764 w miejscowości Ostrów Mazowiecka nad linią kolejową nr 34 Ostrołęka – Małkinia

- nazwa inwestora oraz jego adres;

GDDKiA oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa

3.  	imię i nazwisko oraz adres projektanta, sporządzającego informację.

Tomasz Kacperek

Warszawa, ul. Świderska 109k m 24

4. zakres robót

- rozbiórka kap gzymsowych, demontaż barier, frezowanie nawierzchni

- przygotowanie powierzchni pod izolację,

- wykonanie izolacji grubych,

- montaż krawężników

- wykonanie kap chodnikowych

- wykonanie nawierzchni żywicznych,

- nawierzchnia asfaltowa,

- wykonanie dylatacji,

- zabezpieczenie powierzchni betonowych,

- montaż poręczy, barieroporęczy, barier mostowych

- uzupełnienie rur spustowych.

5.  wykaz istniejących obiektów budowlanych

Obiekt położony jest w terenie niezabudowanym, słabo zurbanizowanym.

- wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Praca w warunkach niebezpiecznych – ruch na sąsiedniej nitce, możliwy ruch kolejowy.

- wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Zgodnie z roz. M.I. w sprawie informacji dotyczącej BiOZ oraz planu BiOZ występują następujące zagrożenia:

- roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m

- betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki,

- demontaż elementów wykończeń,

- robót budowlanych, przy których występują działania substancji chemicznych

- prowadzenie robót częściowo na terenie kolejowym

- wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;

Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić pracowników o:

- wykazie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,

- przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót,

- sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych,

- sposobie przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy,

- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Na leży zwrócić szczególną uwagę na:

- oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie,

- rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych,

- rozmieszczeniem sprzętu ratunkowego,

- przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu,

- lokalizację pomieszczeń higieniczno – sanitarnych

SPIS RYSUNKÓW i ZAŁACZNIKÓW

Rys. nr 1 Orientacja.

Rys. nr 2 Widok z góry przekrój – stan istniejący

Rys. nr 3 Widok z boku, przekrój A-A

Rys. nr 4 Widok z góry

Rys. nr 5 Widok z góry, Stożki – stan projektowany

Rys. nr 6 Kapy chodnikowe – zbrojenie

Rys. nr 7 Poręcz szczeblinkowa

Rys. nr 8 Sączki wiadukt I i II

Rys. nr 9 Dren wiadukt i i II

Rys. nr 10 Dylatacja bitumiczna

Rys. nr 11 Kotew talerzowa

Rys. nr 12 Gzyms polimerobetonowy