OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubuskim 
na drodze krajowej nr 29 - separacja kierunków ruchu 
na odc. węzeł Świecko – terminal”

- INFORMACJE OGÓLNE

Przedmiotem zamówienia jest wprowadzenie trwałej separacji przeciwnych kierunków ruchu na jednojezdniowym czteropasowym odcinku drogi krajowej nr 29 od km 5+870 do km 7+260 (odcinek węzeł Świecko – Terminal Odpraw Celnych Świecko).

Parametry techniczne drogi krajowej nr 29:

- droga krajowa 				- klasa GP,

- przekrój					- jednojezdniowy czteropasowy,

- typ przekroju				- drogowy, uliczny,

- kategoria ruchu 				- KR5,

- obciążenie 					- 10 t/oś.

- szerokość jezdni 				- ok. 15,0 m,

- nawierzchnia 				- bitumiczna,

- OPIS ZADANIA, ZAKRES PRAC

Przedmiotem zadania jest trwałe rozdzielenie kierunków ruchu poprzez montaż dwustronnych barier ochronnych w ciągu drogi krajowej nr 29 o przekroju 1x4 na odc. węzeł Świecko - terminal od km 5+870 do km 7+260.

Droga krajowa nr 29 pełniąca funkcję tranzytową w miejscu planowanej inwestycji stanowi dojazd z autostrady A2 (węzeł Świecko) do terenów strefy przemysłowej i miejsc obsługi podróżnych. Jest to prosty odcinek drogi bez elementów uspokojenia ruchu, charakteryzujący się dużym udziałem w ruchu kołowym pojazdów ciężarowych. Szerokość jezdni na odcinku objętym inwestycją wynosi ok. 15,0 m. Na omawianym odcinku funkcjonuje skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1252F prowadzącą do m. Rybocice. Obecne funkcjonujące rozdzielenie kierunków ruchu poprzez zamontowane w osi drogi separatorów ciągłych U-25a z uchylnymi tablicami kierującymi U-6c/d jest rozwiązaniem nieskutecznym i uciążliwym w utrzymaniu.

W okresie 2014-2018 w pobliżu omawianego miejsca doszło do 3 wypadków drogowych, w których 3 osoby zostały ranne. Zrealizowanie tego zadania zdecydowanie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach inwestycji wykonane zostanie:

- trwałe rozdzielenie kierunków ruchu poprzez montaż dwustronnych barier ochronnych długości 1344 m w ciągu drogi krajowej nr 29 o przekroju 1x4 na odc. węzeł Świecko - terminal od km 5+870 do km 7+260, z przerwą na wysokości skrzyżowania z drogą powiatową nr 1252F,

- montaż odcinków najazdowych energochłonnych (2 sztuki) na odcinkach początkowych barier dwustronnych w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1252F,

- wprowadzenie zakazu wyprzedzania dla pojazdów ciężarowych oraz korekta oznakowania pionowego.

Szczegółowy zakres prac objętych niniejszym zamówieniem oraz zasady ich odbioru zawarte zostały w Dokumentacji Projektowej i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

Wprowadzane oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 r. poz. 2181 z późn. zm.).

- ZAŁĄCZNIKI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Załącznik nr 1 – Przedmiar robót,

Załącznik nr 2 – Dokumentacja techniczna – Projekt Stałej Organizacji Ruchu,

Załącznik nr 3 – Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.

- gwarancja i rękojmia

Wykonane prace podlegają:

- 7 letniej gwarancji na oznakowanie pionowe,

- gwarancji jakości na okres zaproponowany przez Wykonawcę, nie mniej jednak niż na 60 m-cy dla systemów drogowych barier ochronnych oraz odcinków najazdowych energochłonnych),

od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego robót bez wad istotnych.

Wykonawca udzieli rękojmi na okres równy okresowi gwarancji jakości, który wynosi:

- 7 lat na oznakowanie pionowe,

- dla systemów drogowych barier ochronnych oraz odcinków najazdowych energochłonnych na okres zaproponowany przez Wykonawcę, jednak nie krótszy niż 60 miesięcy.

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia

Czas realizacji: do 30-11-2020 r.

- UWAGI KOŃCOWE

  - Gdziekolwiek w Przedmiocie Zamówienia, Dokumentacji Projektowej
i Szczegółowych Specyfikacjach technicznych powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów.

  - Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej występuje wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia materiału lub urządzenia, Zamawiający dopuszcza składanie ofert produktów równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w SIWZ konkretny 
z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu.

  - Wykonawca zobowiązany jest zatwierdzić u Zamawiającego wszystkie materiały, które zamierza wbudować.

  - Wykonawca zobowiązany jest opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót oraz zatwierdzić go w GDDKiA Oddział w Zielonej Górze uwzględniając jn.:

- ograniczenie prędkości nie może być mniejsze niż 50 km/h, 
w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzenie ograniczenia prędkości, którego wartość nie może być mniejsza niż 40 km/h,

- nie dopuszcza się wprowadzenia ruchu wahadłowego, należy zapewnić dostępność dla ruchu co najmniej po jednym pasie ruchu szerokości min. 
3,5 m dla każdego kierunku,

- należy zapewnić bezpieczne dla ruchu drogowego funkcjonowanie częściowo zdemontowanych oraz instalowanych na czas budowy znaków, sygnałów 
i urządzeń BRD.

  - Wykonawca zobowiązany jest oznakować roboty zgodnie z zatwierdzonym przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze projektem oznakowania robót.

  - Wykonawca powiadamia na piśmie Rejon w Słubicach o terminie przystąpienia do robót. W piśmie należy podać:

- przewidywaną datę rozpoczęcia i zakończenia robót,

- nr oraz datę zatwierdzonego tymczasowego projektu oznakowania robót 
(z numerem schematu aktualnie wprowadzonego do ruchu) ,

- imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego kierownika robót, osoby odpowiedzialnej za oznakowanie robót.

  - Elementy z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania są własnością Zamawiającego. Należy je odwieźć na miejsce wskazane przez Inwestora na odległość do 25 km poza teren budowy. Pozostałe elementy rozbiórkowe i odpady wywieźć na składowisko Wykonawcy i poddać utylizacji.

- Zamawiający wymaga aby czynności wymienione przedmiarze robót od poz. nr 4 do poz. nr 9, tj. roboty budowlane polegające na:

- wykonaniu oznakowania pionowego,

- montażu urządzeń brd,

były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę.

Wymóg dotyczy również podwykonawców.

- OSOBA UPOWAŻNIONA DO UDZIELANIA INFORMACJI

- Michał Biegalski, 	tel.: 68 327 10 68, wew. 227, tel. kom. +48 668 416 164

- Krzysztof Młynarczak, tel.: 68 327 10 68, wew. 205, tel. kom. +48 693 820 569

Opracował: