OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.:

„Rozbudowa drogi krajowej nr 92 polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1339F w m. Trzciel”

Inwestycja polega na rozbudowie drogi krajowej nr 92 na odcinku od km 74+686,50 
do km 75+118,10, polegającej na budowie ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1339F w m. Trzciel

Zakres inwestycji obejmuje m.in. :

- budowa skrzyżowania (typu rondo) drogi krajowej z drogą powiatową,

- rozbudowa drogi krajowej nr 92 na odcinku ok. 431,60 m

- rozbudowa drogi powiatowej nr 1358F na odcinku ok. 132,33 m (48,80 w pasie drogi krajowej oraz 83,53 w pasie drogi powiatowej), w zakresie dowiązania do nowego skrzyżowania,

- budowa drogi powiatowej nr 1339F o długości około  125,09 m, w zakresie skrzyżowania z drogami nr 92 i 1358F

- budowa dodatkowej jezdni o parametrach drogi klasy D

- wykonanie oświetlenia drogowego

- wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego (grubowarstwowego i cienkowarstwowego),

- wykonanie elementów BRD

- budowę elementów uspokojenia ruchu

- wykonanie ścieków skarpowych,

- wykonanie przepustów drogowych,

- wycinkę kolidujących z robotami drzew znajdujących się w pasie drogi,

- wykonawczy wzmocnienia podłoża gruntowego w technologii kolumn przemieszczeniowych CMC

- budowa kanału technologicznego

- przebudowa kolidujących sieci kablowych

- wykonanie nasadzeń

Dane techniczne projektowanych dróg:

DROGA KRAJOWA nr 92

- klasa drogi- GP

- droga jednojezdniowa, dwupasmowa

- dopuszczalny nacisk osi- 115kN

- prędkość projektowa- Vp=70km/h

- prędkość miarodajna- Vm=90km/h

- szerokość pasa ruchu- 3,5m

- szerokość pasa awaryjnego- 2,0m

DROGA POWIATOWA nr 1358F

- klasa drogi- Z

- droga jednojezdniowa, dwupasmowa

- dopuszczalny nacisk osi- 115kN

- prędkość projektowa- Vp=50km/h

- szerokość pasa ruchu – zmienna  3,0m – 3,3m

2. Szczegółowy zakres prac objętych niniejszym zamówieniem oraz zasady ich odbioru zawarte zostały w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót - stanowiące załączniki do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

3. Wykonane prace podlegają:

- 48 miesięcy na oznakowanie poziome grubowarstwowe,

- min. 48 – maks. 60 miesięcznej gwarancji na pozostałe roboty.

4. UWAGI:

4.1. Gdziekolwiek w Przedmiocie Zamówienia, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach technicznych powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów.

4.2. Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej występuje wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia materiału lub urządzenia, Zamawiający dopuszcza składanie ofert produktów równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany 
w SIWZ konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zatwierdzić u Zamawiającego wszystkie materiały, które zamierza wbudować.

4.3. Wykonawca zobowiązany jest oznakować roboty zgodnie z zatwierdzonym przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze projektem czasowej organizacji ruchu.

4.4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie organu zarządzającego ruchem (Oddział GDDKiA), zarządcę drogi (właściwy Rejon GDDKiA) oraz właściwego komendanta Policji 
o wprowadzeniu tymczasowej oraz stałej organizacji ruchu na co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Zawiadomienie o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu powinno być zgodne ze wzorem formularza – zał. nr 1 do katalogu typowych schematów oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym (załącznik do zarządzenia nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30.07.2014 r.)

4.5. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia na co najmniej 2 dni wcześniej Inspektora nadzoru/Przedstawiciela Zawiadamiającego o wprowadzanych utrudnieniach na drogach wraz z podaniem opisu wykonywanych robót i zastosowanego projektu organizacji ruchu

4.6. Elementy stalowe z rozbiórki i inne nadające się do ponownego wykorzystania są własnością Zamawiającego. Należy je odwieźć w uzgodnieniu z Inżynierem do Obwodu Drogowego w Korytach lub innego wskazanego przez Przedstawiciela Zamawiającego, lecz zlokalizowanego nie dalej niż OD w Korytach. Pozostałe elementy z rozbiórki wywieźć na składowisko Wykonawcy i poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.7. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia z terenu budowy i zutylizowaniu we własnym zakresie całości nadmiaru materiału pozyskanego z rozbiórki warstw nawierzchni, który nie został wykorzystany przy realizacji robót.

4.8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sali/biura do przeprowadzenia comiesięcznej 
Rady Budowy jak i innych niezbędnych spotkań zgodnie z STWiORB

4.9. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz czasowej organizacji ruchu planowane jednoczesne wykonywanie robót budowlanych związanych z planowaną przez Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu realizacją  zadania polegającego na budowie obwodnicy m. Trzciel (DP nr 1339F) na podstawie jednej dokumentacji projektowej oraz decyzji ZRID. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy oraz do koordynacji robót budowlanych i czasowej organizacji ruchu z Wykonawcą sąsiedniego odcinka drogi.

5. Zamawiający wymaga aby wszystkie czynności wymienione w kosztorysach ofertowych jako:

- roboty przygotowawcze, oprócz wyznaczenia i odtworzenia trasy i punktów wysokościowych,

- roboty ziemne,

- podbudowy,

- nawierzchnie,

- roboty wykończeniowe,

- urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

- elementy ulic,

- roboty związane z branżą telekomunikacyjną

- roboty związane z branżą elektryczną

- roboty związane z branżą sanitarną

tj. pozycje kosztorysu ofertowego

  - GOSPODARKA ZIELENIĄ:

- RONDO: od 1 do 20.1,

- DP 1358F: od 3 do 12.1,

  - BRANŻA DROGOWA:

- RONDO: od 3 do 42.5,

- DP 1358F: od 3 do 22.5,

  - BRANŻA ELEKTRYCZNA:

- RONDO: od 1.1.1 do1.3.9,

- DP 1358F: od 1.2.1 do 1.3.9,

  - BRANŻA TELETECHNICYNA:

- RONDO: od 1 do 1.4.4.1,

- DP 1358F: od 3 do 2.3.1,

  - BRANŻA INŻYNIERIA RUCHU:

- RONDO: od 1 do 15.2,

- DP 1358F: od 1 do 7.2,

były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. Wymóg dotyczy również podwykonawców.

- Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa, przedmiar robót, STWiORB.