Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:

Tom I:		INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI

Rozdział 1		Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Rozdział 2		Formularz Oferty i formularze załączników do oferty:

Formularz 2.1.		Formularz cenowy

Rozdział 3 		Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu:

Formularz 3.1.1.		Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.;

Formularz 3.1.2. 		Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.;

Formularz 3.1.3.   		Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o których mowa w art.  24 ust. 1 ustawy Pzp – w odniesieniu do podmiotów na zasobach których Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia;

Formularz 3.2.		Wiedza i doświadczenie;

Formularz 3.3. 		Potencjał kadrowy osoby zdolne do wykonania zamówienia;

Formularz 3.4.	    	Potencjał techniczny;

Formularz 3.5.		Oświadczenie, że osoby, które będą brały udział w  wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia;

# Formularz 3.6.  		Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Tom II:		WARUNKI  UMOWY

Wzór „Umowa” z załącznikami

Tom III:		Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami

TOM I

Instrukcja dla Wykonawców wraz z formularzami

Rozdział 1

Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

1.     ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie:

  - adres : ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa;

  - TEL.+48 22 209-25-00, FAX. +48 22 698-60-45

  - REGON :017511575-00108,  NIP :113-20-97-244

  - adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl.

2.	OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 77/2013.

We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy winni powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3.	TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

4.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.	Przedmiotem zamówienia jest:  Kompleksowe – całoroczne (letnie i zimowe) - utrzymanie drogi ekspresowej S2 na odcinku od węzła Konotopa (bez węzła) do węzła Puławska wraz z odcinkiem drogi ekspresowej S8 od węzła Salomea do węzła Opacz oraz odcinkiem drogi ekspresowej S79 od węzła Lotnisko do węzła Marynarska, wraz z węzłami i skrzyżowaniami oraz wszystkimi obiektami inżynierskimi, zwanych dalej „drogą”, w okresie 72 miesięcy od daty podpisania umowy.

Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomie III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści również „SIWZ” lub „specyfikacją”.

CPV: 71631480-8, 90620000-9, 90630000-2, 77312000-0, 77314100-5, 90611000-3, 90000000-7, 50232000-0, 45233142-6, 45232452-5, 63712300-6

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności: ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

4.2.	Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (w Formularzu „Oferta”) zakresu zamówienia, którego wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.

4.3. 	Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na warunkach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego.

5.	TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: 72 miesiące od daty podpisania umowy.

6.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY PEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

6.1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt 6.2 niniejszej IDW oraz  niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp.

6.2.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 	   jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.2.1. IDW.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia:

Doświadczenie

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w wykonaniu (wykonywaniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

- zadań (maksymalnie 8) polegających na letnim utrzymaniu/ utrzymywaniu dróg klasy min. G, o wartości łącznej nie mniejszej niż 10.000.000 PLN brutto

oraz

- zadań (maksymalnie 8) polegających na zimowym utrzymaniu/ utrzymywaniu dróg klasy min. G, o wartości łącznej nie mniejszej niż 10.000.000 PLN brutto

albo

zadań (maksymalnie 8) polegających na zimowym i letnim utrzymaniu/ utrzymywaniu dróg klasy min. G o wartości łącznej nie mniejszej niż 20.000.000 PLN brutto.

Przez letnie utrzymanie rozumie się wykonywanie usług utrzymania drogi w zakresie co najmniej utrzymywania dróg i elementów pasa drogowego, obiektów mostowych oraz odwodnienia, oznakowania a także barier drogowych, zieleni oraz czystości.

Przez zimowe utrzymanie rozumie się wykonywanie usług w zakresie odśnieżania, zapobiegania powstawania śliskości, likwidowanie śliskości na drodze i ustawianie zasłon przeciwśnieżnych.

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia danej umowy.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

a)  Potencjał techniczny

Wykonawca musi wskazać narzędzia, wyposażenie zakładu i urządzenia techniczne spełniające wymagania wyszczególnione w poniższej tabeli w celu realizacji zamówienia:

| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | MIN. LICZBA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nośnik uniwersalny z osprzętem minimum: pług lemieszowy, kosiarka wysięgnikowa, szczotka myjąca | 2 szt. |
| 2. | Pługo-solarki (pług+solarka+nośnik) solarka o pojemności min. 6 m3 ze zwilżaniem o poj. zbiorników na solankę min 2,0 m3 o szerokości posypywania 2 – 10 m i gęstości posypywania 5 – 40 g/m2 niezależnie od prędkości jazdy, pług lemieszowy z odkładnicą z tworzywa sztucznego ze sterowaniem z kabiny kierowcy zapewniający prawidłowe odśnieżanie pasa drogi o szerokości min 2,7m oznakowany i wyposażony w światła obrysowe, na nośnikach o ładowności dostosowanej do masy zatankowanej i załadowanej solarki | 6 szt. |
| 3. | Pługi odśnieżne (pług+nośnik) pług lemieszowy z odkładnicą z tworzywa sztucznego ze sterowaniem z kabiny kierowcy zapewniający prawidłowe odśnieżanie pasa drogi o szerokości min 2,9m oznakowany i wyposażony w światła obrysowe, | 8 szt. |
| 4. | Sprzęt mechaniczny do sprzątania ulic - o pojemność zbiornika min 5 m3 i o pojemność zbiornika na wodę min 1 m3, wyposażona w zespoloną lampę sygnalizacyjną (belkę świetlną) na dachu kabiny i w pomarańczową lampę ostrzegawczą lub doczepną z załadunkiem taśmowym na środek transportowy o pojemności zbiornika na wodę min 1 m3 | 2 szt. |
| 5. | Samochód patrolowy z miejscami siedzącymi dla kierowcy i zespołu patrolującego oraz przedziałem bagażowo-towarowym o pojemności min. 700 dm3, wyposażony w zespoloną lampę sygnalizacyjną (belkę świetlną) na dachu kabiny oraz z tyłu pojazdu znaki: A – 14 i obrotowy C – 9/10 oraz tablicę U – 3d, folia min. II generacji | 2 szt. |
| 6. | Samochód dostawczy o ładowności 1,0÷3,5 Mg wyposażony w hak holowniczy, w zespoloną lampę sygnalizacyjną (belkę świetlną) na dachu kabiny oraz z tyłu pojazdu znaki: A – 14 i obrotowy C – 9/10 oraz tablicę U – 3d, folia min. II generacji | 2 szt. |
| 7. | Przyczepa z tablicą zamykającą dużą, zgodną z punktem 11.9 (Tablice zamykające) załącznika Nr 3 (Szczegółowe warunki techniczne dla sygnałów drogowych i warunki ich umieszczania na drogach) do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach | 2 szt. |
| 8. | Ładowarka o pojemności łyżki min 1,5 m3 | 2 szt. |

b) Potencjał kadrowy

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się doświadczeniem zawodowym, wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jaka zostanie im powierzona. Wykonawca przedstawi kandydatów na poniższe stanowiska, którzy spełniają następujące wymagania:

Kandydat na stanowisko Kierownika Utrzymania

Osoba proponowana przez Wykonawcę do pełnienia ww. funkcji musi wykazać się co najmniej 24 miesięcznym doświadczeniem w kierowaniu/koordynowaniu prac związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg klasy min. G.

Wykonawca do pełnienia ww. funkcji może wskazać dwie osoby, z których jedna (Kierownik Utrzymania  Letniego) musi wykazać się co najmniej 24 miesięcznym doświadczeniem w koordynowaniu prac związanych z letnim utrzymaniem dróg klasy min. G, a druga (Kierownik Utrzymania Zimowego) musi wykazać się co najmniej 24 miesięcznym doświadczeniem w koordynowaniu prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg klasy min. G.

Kandydat musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności drogowej bez ograniczeń lub konstrukcyjno- budowlanych bez ograniczeń.

W przypadku wskazania dwóch osób do pełnienia funkcji Kierownika Utrzymania wymóg posiadania uprawnień nie dotyczy osoby do koordynowania prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg (Kierownika Utrzymania Zimowego).

4) sytuacji ekonomiczno – finansowej

Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000,00 PLN.

Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy:

- dla posiadanych „środków finansowych/zdolności kredytowej” wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.

6.3. 	Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym potencjale finansowym oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.

6.4.	Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/ konsorcja)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w pkt 6.2 IDW, Wykonawcy wykazują łącznie.

6.5.	Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt 7 IDW, na zasadzie spełnia – nie spełnia.

7. 	OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA 	SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

7.1.	W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp, należy wraz z ofertą złożyć następujące oświadczenia 
i dokumenty:

    - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na formularzu zgodnym                         z treścią Formularza 3.1.1

    - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    - Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    - Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i 10-11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.1.5a Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 i 10-11 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 5-8 i 10-11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

7.1.6.	Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.1.7.	Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.6.

7.2.	W celu oceny  spełniania przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i których opis sposobu oceny spełnienia został zamieszczony w pkt 6.2 IDW należy wraz z ofertą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

    - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu zgodnym                  z treścią Formularza 3.1.2

    - Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.2. („Wiedza i Doświadczenie”), oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Za główne usługi dla których należy przedstawić dowody uznaje się usługi niezbędne do wykazania  spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 6.2.2) IDW.

Dowodami, o których mowa powyżej są;

1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1;

3) W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w  wykazie, o którym mowa w pkt 8.2.2., zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa w pkt 1;

4) na podstawie § 9 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane w niniejszym postępowaniu Wykonawca może złożyć również dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług określone w § 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.

    - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.3. („Potencjał kadrowy”). Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 6.2.3b) IDW.

    - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.4. („Potencjał techniczny”). Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 6.2.3a). IDW

7.2.5.	Oświadczenie, że osoby, które będą brały udział w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (Formularz 3.5).

7.2.6.	informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – w celu wykazania spełniania warunku, którego opis został zamieszczony w pkt 6.2.4) IDW

7.2.a) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić wymaganych dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego w pkt. 6.2.4) IDW warunku

  - W sytuacji gdy, Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym potencjale finansowym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

7.3.a.  Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia zamawiający wymaga przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.1.3.

7.3.b.Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami  gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda:

1) w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy – dokumentów, o których mowa w pkt 7.2.6,

2) dokumentów dotyczących:

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę  z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

  - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

1) w pkt. 7.1.2. - 7.1.4. i 7.1.6  IDW – składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne  i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2) w pkt. 7.1.5. IDW - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 i 10-11 ustawy Pzp.

  - Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.4. IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

  - Dokumenty, o których mowa w pkt. 7.4.1) lit a) i c) oraz pkt. 7.4.2) IDW, lub zastępujący je dokument o którym mowa w pkt. 7.6. IDW, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 7.4.1) lit b), lub zastępujący go dokument o którym mowa w pkt. 7.5. IDW, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczenia wymienionego w pkt 7.2.1. IDW oraz zobowiązania o którym mowa w pkt 7.3 IDW, które muszą zostać złożone w formie oryginału) należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 	
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 7.3. IDW, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.	
Poświadczenie za zgodność z Oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 	
Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

  - oświadczenie wymienione w pkt 7.1.1. IDW oraz dokumenty wymienione w pkt 7.1.2. – 7.1.6. albo odpowiadające im określone w pkt 7.4. i 7.5. IDW, oraz dokument wymieniony w pkt 7.1.7. powinny być złożone przez każdego Wykonawcę;

  - oświadczenie wymienione w pkt 7.2.1. IDW powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców;

  - dokumenty wymienione w pkt 7.2.2. - 7.2.6. IDW powinien złożyć dowolny/dowolni Wykonawca/y wykazujący spełnienie warunków spośród Wykonawców składających wspólną ofertę

8.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

8.1.	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

8.2. 	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.

8.3.	Oferta musi być zabezpieczona wadium.

8.4.	Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione dokumenty:

    - Formularz cenowy

8.5.	 Wraz z ofertą powinny być złożone:

8.5.1.  Oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami pkt 7 IDW;

    - Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

    - Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność  z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

8.6.	Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

8.7.	Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy stanowiących załączniki do IDW, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

8.8.	Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

8.9.	Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.

8.10.	W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

8.11.	Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Warszawie

ul. Mińska 25

03-808 Warszawa

oraz opisane: „Oferta – Kompleksowe – całoroczne (letnie i zimowe) - utrzymanie drogi ekspresowej S2 na odcinku od węzła Konotopa (bez węzła) do węzła Puławska wraz z odcinkiem drogi ekspresowej S8 od węzła Salomea do węzła Opacz oraz odcinkiem drogi ekspresowej S79 od węzła Lotnisko do węzła Marynarska, wraz z węzłami i skrzyżowaniami oraz wszystkimi obiektami inżynierskimi, zwanych dalej „drogą”, w okresie 72 miesięcy od daty podpisania umowy.

„Nie otwierać przed dniem 17.09.2013 r., godz. 10:00”

8.12.	Wymagania określone w pkt 8.10. - 8.11. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć   z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

8.14.	Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

9.	OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

  - Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie lub faksem (nr faksu: +48 22 209-24-74) lub drogą elektroniczną (e-mail: schada@gddkia.gov.pl) z uwzględnieniem pkt 9.2. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (zgodnie z wyborem Wykonawcy) faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna. Na żądanie Wykonawcy Zamawiający potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.

  - Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego, zobowiązania, o którym mowa w pkt 7.3. a także zmiany lub wycofania oferty.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ.
 Prośby o wyjaśnienia należy kierować na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Warszawie

ul. Mińska 25

03-808 Warszawa

  - Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert- pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

    - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9.4 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

    - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o którym mowa w pkt 9.4

  - Treść zapytań  wraz  z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania a także zamieści na stronie internetowej.

  - W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią wyjaśnienia, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

  - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści ją na stronie internetowej.

  - Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.

  - Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.

  - Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:

- w sprawach proceduralnych Sebastian Chada pokój 713, tel. 22 209 23 62

fax. 22 209-24-74;

- w sprawach merytorycznych Radosław Bednarczyk  tel. 22 209 23 66

10.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

10.1.	Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.2.	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania z oferta, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa  w pkt 10.1. o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

10.3	W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

11. 	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

11.1. 	Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Formularz cenowy sporządzony na formularzu, którego wzór załączono do SIWZ.

11.2.  	Formularz cenowy, o którym mowa w pkt 11.1. należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej. Wykonawca określi ceny jednostkowe oraz wartości dla wszystkich pozycji wymienionych w formularzu cenowym oraz w tym formularzu wyliczy cenę oferty brutto.

11.4.  Wszystkie błędy ujawnione w SIWZ Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert.

11.5.	Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom z wyjątkiem odpowiednich zapisów w warunkach umowy.

11.6.	 Wszystkie informacje finansowe należy podać w polskich złotych.

11.7. 	Formularz cenowy należy wypełnić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyjmuje się matematyczną zasadę zaokrąglania trzeciej liczby po przecinku.

11.8.	Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

11.9. 	Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

12.1.	Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 600 000,00 PLN (słownie: sześćset tysięcy złotych).

12.2.	Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

a) 	pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:

w Banku Gospodarstwa Krajowego nr 77 1130 1017 0013 4398 8490 0001

b) 	poręczeniach bankowych;

c) 	poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

d) 	gwarancjach bankowych;

e) 	gwarancjach ubezpieczeniowych;

f) 	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

12.3.	Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wadium wnoszone w ww. formie powinno być wystawione na: GDDKiA Oddział Warszawa ul. Mińska 25 kod 03-808.  W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

12.4.	Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 12.2.a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.

12.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp

12.6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy:

12.6.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

12.6.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

12.7. 	Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium  przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust 1 ustawy Pzp, jeżeli  w wyniku  rozstrzygnięcia  odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

13.	WSKAZANIE MIEJSCA I TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

13.1.	Oferty powinny być złożone w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie przy ul. Mińskiej 25, w pokoju nr 713 (VII piętro), w terminie do 17.09.2013r., godz. 09:30

  - Otwarcie ofert nastąpi w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie przy ul. Mińskiej 25, w pokoju nr 824 (VIII piętro), w dniu 17.09.2013 r., godz. 10:00

  - Otwarcie ofert jest jawne.

  - Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz  zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

14. 	KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

14.1.	Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny.

Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

|  | C = | C min | x 100 pkt |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | C o |  |
| gdzie: | C min | – cena brutto oferty najtańszej |  |
|  | C o | – cena brutto oferty ocenianej |  |

14.2.	   Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

  - Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem określonym w pkt 14.1.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1)	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2)	Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3)	Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z przedmiotowego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia,

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp., po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

  - Informacje, o których mowa w pkt 14.5.1) Zamawiający zamieści również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

  - W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której Wykonawcy wskażą pełnomocnika uprawnionego do kontaktów z Zamawiającym oraz wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.

  - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest przed podpisaniem umowy złożyć kopie dokumentów potwierdzających, że osoby, wymienione w Formularzu 3.3., które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

  - Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy umowę/porozumienie z odbiorcą odpadów.

  - Zamawiający zastrzega sobie, w celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje wykazanym w Formularzu 3.4. sprzętem, możliwość przeprowadzenia przed podpisaniem umowy wizji lokalnej na bazie Wykonawcy (lub innym uzgodnionym przez Zamawiającego z Wykonawcą miejscu). Miejsce wizji (baza Wykonawcy lub inne) w odległości do 100 km od siedziby Zamawiającego. Wykonawca podstawi sprzęt i udostępni do wglądu jego dokumentację (np. dowody rejestracyjne) do oględzin w umówionym terminie.

  - O terminie podpisania umowy, złożenia dokumentów, o których mowa powyżej Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem. W przypadku niedopełnienia powyżej wymienionej formalności w wyznaczonym terminie Zamawiający uzna, iż wystąpiła okoliczność wymieniona w art. 46 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp.

  - Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w pkt. 16.

16.	ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

16.1.	Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8% zaoferowanej ceny brutto w jednej lub kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zabezpieczenie w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Nr 23 1130 1017 0013 4398 8490 0003.

16.2.	Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentować nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

Nazwa Beneficjenta: Skarb Państwa – Generalny Dyrektor  Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie działalności Oddziału GDDKiA w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.

17. 	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

17.1. 	Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

17.2. 	Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

17.3.	Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.4.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

17.5.	Terminy wniesienia odwołania:

17.5.1.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane 
w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

17.5.2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

17.5.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.5.1. i 17.5.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

17.5.4.Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 	30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 	6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

17.6.	Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

17.7.	Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

17.8.	Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, 
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Rozdział 2

Formularz Oferty

Formularz „Oferta”

| (nazwa Wykonawcy/Wykonawców) | ###### OFERTA |
| --- | --- |

Do

Generalnej Dyrekcji

Dróg Krajowych i  Autostrad

Oddział w Warszawie

03 – 808 Warszawa

ul. Mińska 25

Nawiązując do ogłoszenia w przetargu nieograniczonym na: Kompleksowe – całoroczne (letnie i zimowe) - utrzymanie drogi ekspresowej S2 na odcinku od węzła Konotopa (bez węzła) do węzła Puławska wraz z odcinkiem drogi ekspresowej S8 od węzła Salomea do węzła Opacz oraz odcinkiem drogi ekspresowej S79 od węzła Lotnisko do węzła Marynarska, wraz z węzłami i skrzyżowaniami oraz wszystkimi obiektami inżynierskimi, zwanych dalej „drogą”, w okresie 72 miesięcy od daty podpisania umowy.

MY NIŻEJ PODPISANI

działając w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze  Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto:

………………………………………….PLN, słownie złotych: …………………….…………………………………….…

zgodnie z załączonym do oferty Formularzem cenowym

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców w następującym zakresie*:

(zakres powierzonych prac)

- OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący:

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja)

- OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ____ - stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres:

Imię i nazwisko:

tel. ________________ fax __________________e-mail;_________________________________

- OFERTĘ składamy na _________ stronach.

- ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na __ stronach:

      - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

      - ________________________________________________________________

__________________ dnia __ __ 20__ roku

* - niepotrzebne skreślić

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 2.1.  FORMULARZ CENOWY

Kompleksowe – całoroczne (letnie i zimowe) - utrzymanie drogi ekspresowej S2 na odcinku od węzła Konotopa (bez węzła) do węzła Puławska wraz z odcinkiem drogi ekspresowej S8 od węzła Salomea do węzła Opacz oraz odcinkiem drogi ekspresowej S79 od węzła Lotnisko do węzła Marynarska, wraz z węzłami i skrzyżowaniami oraz wszystkimi obiektami inżynierskimi, zwanych dalej „drogą”, w okresie 72 miesięcy od daty podpisania umowy.

| Przedmiot zamówienia | Czas trwania realizacji zamówienia | Przedmiot Zamówienia | Wartość netto/miesiąc | Całkowita wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (miesiące) |  |  | (2 x 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Odcinek S2 węzeł Konotopa (bez węzła) - węzeł Lotnisko (bez węzła) | 72 | Kompleksowe utrzymanie drogi |  |  |
| od km 456+240 do km 466+684 |  |  |  |  |
| Odcinek S2 węzeł Lotnisko - węzeł Puławska | 72 | Kompleksowe utrzymanie drogi |  |  |
| od km 466+684 do km 470+600 |  |  |  |  |
| Odcinek S8 węzeł Salomea - węzeł Opacz (bez węzła) | 72 | Kompleksowe utrzymanie drogi |  |  |
| od km 0+650 do km 2+595,92 |  |  |  |  |
| Odcinek S79 węzeł Lotnisko (bez węzła) - węzeł Marynarska | 72 | Kompleksowe utrzymanie drogi |  |  |
| od km 0+000 do km 5+702,74 |  |  |  |  |
| RAZEM NETTO |  |  |  |  |
| Podatek VAT 23% |  |  |  |  |
| Ogółem brutto (cena oferty) |  |  |  |  |

_________________ dnia __ __ 20___ roku

___________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Rozdział 3

Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu:

Formularz 3.1.1.

(nazwa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Kompleksowe – całoroczne (letnie i zimowe) - utrzymanie drogi ekspresowej S2 na odcinku od węzła Konotopa (bez węzła) do węzła Puławska wraz z odcinkiem drogi ekspresowej S8 od węzła Salomea do węzła Opacz oraz odcinkiem drogi ekspresowej S79 od węzła Lotnisko do węzła Marynarska, wraz z węzłami i skrzyżowaniami oraz wszystkimi obiektami inżynierskimi, zwanych dalej „drogą”, w okresie 72 miesięcy od daty podpisania umowy.

W imieniu Wykonawcy ………………………………………………………………………..…….

oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

__________________ dnia __ __ 2013 roku

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

UWAGA: niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Formularz 3.1.2.

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Kompleksowe – całoroczne (letnie i zimowe) - utrzymanie drogi ekspresowej S2 na odcinku od węzła Konotopa (bez węzła) do węzła Puławska wraz z odcinkiem drogi ekspresowej S8 od węzła Salomea do węzła Opacz oraz odcinkiem drogi ekspresowej S79 od węzła Lotnisko do węzła Marynarska, wraz z węzłami i skrzyżowaniami oraz wszystkimi obiektami inżynierskimi, zwanych dalej „drogą”, w okresie 72 miesięcy od daty podpisania umowy.

W imieniu Wykonawcy/Wykonawców ………………………………………………………………………..………….

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w wyżej wymienionym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

__________________ dnia __ __ 2013 roku

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp”, powinno być złożone jedno w imieniu wszystkich Wykonawców

Formularz 3.1.3.

| (nazwa podmiotu) | OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp – w odniesieniu do podmiotów na zasobach których Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia |
| --- | --- |

Oddając do dyspozycji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.

Kompleksowe – całoroczne (letnie i zimowe) - utrzymanie drogi ekspresowej S2 na odcinku od węzła Konotopa (bez węzła) do węzła Puławska wraz z odcinkiem drogi ekspresowej S8 od węzła Salomea do węzła Opacz oraz odcinkiem drogi ekspresowej S79 od węzła Lotnisko do węzła Marynarska, wraz z węzłami i skrzyżowaniami oraz wszystkimi obiektami inżynierskimi, zwanych dalej „drogą”, w okresie 72 miesięcy od daty podpisania umowy.

oświadczam, że w odniesieniu do

_______________________________________________________________________

(nazwa podmiotu)

brak jest podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa  w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

__________________ dnia ___ ___ 2013 roku

_______________________________

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania podmiotu)

UWAGA: niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp” składa każdy podmiot na zasobach którego Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia.

Formularz 3.2.

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Kompleksowe – całoroczne (letnie i zimowe) - utrzymanie drogi ekspresowej S2 na odcinku od węzła Konotopa (bez węzła) do węzła Puławska wraz z odcinkiem drogi ekspresowej S8 od węzła Salomea do węzła Opacz oraz odcinkiem drogi ekspresowej S79 od węzła Lotnisko do węzła Marynarska, wraz z węzłami i skrzyżowaniami oraz wszystkimi obiektami inżynierskimi, zwanych dalej „drogą”, w okresie 72 miesięcy od daty podpisania umowy.

przedkładamy wykaz usług w celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, i których opis został zamieszczony w pkt. 6.2.2 IDW

| Poz | Nazwa Wykonawcy (podmiotu), wykazującego spełnianie warunku | Nazwa i adres Zamawiającego/ Zlecającego | Informacje potwierdzające spełnianie warunku opisanego w pkt 6.2.2) IDW | Czas realizacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | początek dzień/ miesiąc/ rok | koniec dzień/ miesiąc/ rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |

UWAGA

- Załączamy dokumenty potwierdzające że wskazane w wykazie usługi zostały wykonane należycie.

- W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, , o którym mowa w pkt 8.3 IDW  oraz załączyć dokumenty o których mowa w pkt 7.3a (jeżeli dotyczy) i 7.3b.

__________________ dnia __   _ __ 2013 roku

_____________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)

Formularz 3.3.

POTENCJAŁ KADROWY

OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Kompleksowe – całoroczne (letnie i zimowe) - utrzymanie drogi ekspresowej S2 na odcinku od węzła Konotopa (bez węzła) do węzła Puławska wraz z odcinkiem drogi ekspresowej S8 od węzła Salomea do węzła Opacz oraz odcinkiem drogi ekspresowej S79 od węzła Lotnisko do węzła Marynarska, wraz z węzłami i skrzyżowaniami oraz wszystkimi obiektami inżynierskimi, zwanych dalej „drogą”, w okresie 72 miesięcy od daty podpisania umowy

przedkładamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w celu  oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i których opis został zamieszczony w pkt. 6.2. 3) b)

| Poz. | Funkcja | Wymagania dla danej funkcji | Nazwisko i imię | Doświadczenie zawodowe, i kwalifikacje potwierdzające spełnianie wymagań | Podstawa dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | (należy wpisać wymagania określone w IDW) |  |  |  |
| 2 |  | (należy wpisać wymagania określone w IDW) |  |  |  |
| 3 |  | (należy wpisać wymagania określone w IDW) |  |  |  |

Uwaga:

W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp - zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, o którym mowa w pkt 8.3 IDW  oraz załączyć dokumenty o których mowa w pkt 7.3a (jeżeli dotyczy) i 7.3b.

_________________ dnia __ __ 2013 roku

__________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 3.4.

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)

Potencjał techniczny

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Kompleksowe – całoroczne (letnie i zimowe) - utrzymanie drogi ekspresowej S2 na odcinku od węzła Konotopa (bez węzła) do węzła Puławska wraz z odcinkiem drogi ekspresowej S8 od węzła Salomea do węzła Opacz oraz odcinkiem drogi ekspresowej S79 od węzła Lotnisko do węzła Marynarska, wraz z węzłami i skrzyżowaniami oraz wszystkimi obiektami inżynierskimi, zwanych dalej „drogą”, w okresie 72 miesięcy od daty podpisania umowy

przedkładamy wykaz dostępnych nam w celu realizacji zamówienia narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych, w celu  oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i których opis został zamieszczony w pkt. 6.2. 3) a)

| Poz. | Wyszczególnienie (nazwa i parametry potwierdzające spełnianie wymagań) | Liczba jednostek | Podstawa dysponowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |

Uwaga:

1) W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na potencjale technicznym innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia ,o którym mowa w pkt 7.3 IDW  oraz załączyć dokumenty o których mowa w pkt 7.3a (jeżeli dotyczy) i 7.3b.

__________________ dnia __ __ _____2013 roku

__________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 3.5

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Kompleksowe – całoroczne (letnie i zimowe) - utrzymanie drogi ekspresowej S2 na odcinku od węzła Konotopa (bez węzła) do węzła Puławska wraz z odcinkiem drogi ekspresowej S8 od węzła Salomea do węzła Opacz oraz odcinkiem drogi ekspresowej S79 od węzła Lotnisko do węzła Marynarska, wraz z węzłami i skrzyżowaniami oraz wszystkimi obiektami inżynierskimi, zwanych dalej „drogą”, w okresie 72 miesięcy od daty podpisania umowy

oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

__________________ dnia __ __ 2010 roku

______________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 3.6.

(nazwa Wykonawcy)

# LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ /

INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

(nazwa Wykonawcy)

INFORMACJA

o przynależności do grupy kapitałowej

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Kompleksowe – całoroczne (letnie i zimowe) - utrzymanie drogi ekspresowej S2 na odcinku od węzła Konotopa (bez węzła) do węzła Puławska wraz z odcinkiem drogi ekspresowej S8 od węzła Salomea do węzła Opacz oraz odcinkiem drogi ekspresowej S79 od węzła Lotnisko do węzła Marynarska, wraz z węzłami i skrzyżowaniami oraz wszystkimi obiektami inżynierskimi, zwanych dalej „drogą”, w okresie 72 miesięcy od daty podpisania umowy

Nr ref.: 77/2013

w imieniu Wykonawcy:

_______________________________________________________________

informuję, że:

*nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp

*należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp w skład której wchodzą następujące podmioty:

| Lp. | Nazwa | Adres |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

__________________ dnia __ __ _____ roku

____________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

*niepotrzebne skreślić

UWAGA: niniejszą „Informację” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Tom II

WARUNKI  UMOWY

Wzór „Umowy”

UMOWA NR …………….

zawarta w dniu .......... …….. roku w ……………...

pomiędzy:

Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad

reprezentowanym przez pełnomocników:

1. P.......................................................................................................................

2. P.......................................................................................................................

Oddziału GDDKiA w …………….., z siedzibą w ………………..przy ul. …………….., NIP………………….,

zwanym dalej Zamawiającym,

a

..……………………………………

z siedzibą w ……………… przy ul. ……………………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ….., …. Wydział Gospodarczy pod nr KRS ……………………….., o numerze REGON ………………………….,
o numerze NIP ………………………., o kapitale zakładowym w wysokości PLN …………………………, reprezentowaną przez:

1. ………………………………………….- …………………….

2. ………………………………………….- …………………….

………….upoważnionych, zgodnie z ……………stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, do reprezentowania……………,

zwaną dalej „Wykonawcą”,

zwanymi dalej w treści Umowy łącznie „Stronami”.

Zważywszy, że:

Wykonawca został wyłoniony w drodze postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie nieograniczonym. na pełnienie usług: „Kompleksowe – całoroczne (letnie i zimowe) - utrzymanie drogi ekspresowej S2 na odcinku od węzła Konotopa (bez węzła) do węzła Puławska wraz 
z odcinkiem drogi ekspresowej S8 od węzła Salomea do węzła Opacz oraz odcinkiem drogi ekspresowej S79 od węzła Lotnisko do węzła Marynarska, wraz z węzłami i skrzyżowaniami oraz wszystkimi obiektami inżynierskimi, zwanych dalej w treści „Usługami”, Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Usług: „Kompleksowe – całoroczne (letnie i zimowe) - utrzymanie drogi ekspresowej S2 na odcinku od węzła Konotopa (bez węzła) do węzła Puławska wraz z odcinkiem drogi ekspresowej S8 od węzła Salomea 
do węzła Opacz oraz odcinkiem drogi ekspresowej S79 od węzła Lotnisko 
do węzła Marynarska, wraz z węzłami i skrzyżowaniami oraz wszystkimi obiektami inżynierskimi" zwanej dalej „drogą”. Zakres Usług został opisany
 w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy.

- Za świadczenie Usług objętych niniejszą Umową, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie określone w § 6.

§ 2

Termin realizacji

1.	Wykonawca świadczył będzie Usługi od najwcześniejszej Daty Rozpoczęcia  przez okres 72 miesięcy.

2.	Datą Rozpoczęcia jest dzień wskazany przez Kierownika Rejonu, każdorazowo
w stosunku do części drogi – według Harmonogramu stanowiącego załącznik nr 8 
do Umowy.

3.	Kierownika Rejonu na 30 dni przed dniem oddania do użytkowania części drogi określonej w Harmonogramie, przekaże Wykonawcy pisemną informację 
o konieczności mobilizowania zasobów ludzkich oraz sprzętu i materiałów niezbędnych do wykonywania Umowy.

4.	Kierownik Rejonu na 3 dni przed dniem, w którym Wykonawca winien rozpocząć świadczenie Usług przekaże Wykonawcy pisemną informację o Dacie Rozpoczęcia.

5.	W przypadku niewykonywania przez Wykonawcę Umowy w okresie od dnia zawarcia Umowy do Daty Rozpoczęcia, Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie lub inne roszczenia, a w szczególności roszczenie o utracone korzyści.

6.	Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Umowy zgodnie z OPZ i przedłożonym Programem Zapewnienia Jakości (zwanym dalej PZJ) oraz opracowanym
i zatwierdzonym  Planem Działań Ratowniczych (zwanym dalej PDR).

7.	Ponadto, Umowa  powinna być wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:

- ustawą z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 ze zm.);

- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, ze zm.)

- ustawą z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2012 nr 0, poz. 391 ze zm.)

- ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r. Nr 0, poz.21, ze zm.).

- ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881, ze zm.)

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2010 Nr 243, poz. 1623, ze zm.)

- ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. 2005 Nr 108, poz. 908 ze zm.)

§ 3

Zobowiązania Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem, na którym będzie świadczył Usługi oraz że warunki realizacji Umowy są mu znane.

2. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć Usługi z należytą dbałością, efektywnością oraz starannością, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem. Wykonawca będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie wykonywania Umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do:

  - wykonywania czynności objętych zakresem Usług w sposób zapewniający dotrzymanie obowiązujących standardów dla elementów drogi, a także innych nieruchomości oraz ruchomości (majątku) określonych w OPZ;

  - wykonywania czynności objętych zakresem Usług w sposób zapewniający dotrzymanie obowiązujących standardów dotyczących innych czynności utrzymaniowych wymagających doraźnych interwencji Wykonawcy określonych 
w OPZ;

  - świadczenia Usług objętych Umową w sposób nie utrudniający ruchu drogowego, zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu;

  - prowadzenia własnej kontroli w zakresie prawidłowości realizowanych Usług;

  - skierowania do wykonania zamówienia środków technicznych (sprzętu) 
w ilości oraz w rodzajach niezbędnych dla prawidłowego wykonania niniejszej Umowy, określonych w OPZ oraz PZJ ,

  - zapewnienia ciągłej gotowości pozwalającej wykonywać czynności określone Umową w sposób i w terminach określonych w OPZ,

  - utrzymania w sprawności technicznej sprzętu i urządzeń oraz zatrudnienia wystarczającej liczby odpowiednich pracowników przeznaczonych do jego obsługi;

  - zapewnienia we własnym zakresie, w ramach wynagrodzenia określonego 
w § 6, materiałów niezbędnych do świadczenia Usług objętych Umową;

  - przeszkolenia pracowników w zakresie BHP i przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej;

  - koordynowania prac, przestrzegania przepisów z zakresu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz przestrzegania przepisów BHP w ramach świadczenia Usług;

  - powiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach (wymianach) sprzętu zadeklarowanego do wykonywania Umowy. Zmiana sprzętu może być dokonana jedynie na sprzęt inny o tych samych lub lepszych parametrach technicznych;

  - niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych na Drodze zdarzeniach drogowych, zgodnie z procedurą przedstawioną w PZJ oraz zatwierdzonym Planem Działań Ratowniczych (PDR);

  - dotrzymywania warunków gwarancji jakości określonych w dokumencie Gwarancja Jakości stanowiący załącznik nr 2 do Umowy;

  - niezwłoczne informowanie Zamawiającego o istotnej zmianie swojej sytuacji finansowej.

- W przypadku zdarzeń w wyniku których poszkodowanym jest Zamawiający, należne mu odszkodowanie dochodzone będzie wyłącznie przez Zamawiającego.

§ 4

Program Zapewnienia Jakości

- Wykonawca jest zobowiązany, w terminie 30 dni od dnia podpisania Umowy, przedstawić Zamawiającemu do akceptacji propozycję Programu Zapewnienia Jakości, opracowaną zgodnie z zakresem i wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

- Zamawiający jest zobowiązany przedstawić pisemnie Wykonawcy ewentualne uwagi 
i zastrzeżenia do propozycji Programu Zapewnienia Jakości najpóźniej w terminie 
7 dni od dnia otrzymania jej przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany wprowadzić do propozycji PZJ wszystkie zmiany wynikające ze zgłoszonych przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń najpóźniej 
w terminie 5 dni od dnia otrzymania uwag Zamawiającego w formie pisemnej.

§ 5

Plan Działań Ratowniczych

- Wykonawca jest zobowiązany, w terminie najpóźniej do 60 dni od dnia zawarcia Umowy, przedstawić Zamawiającemu do akceptacji propozycję Planu Działań Ratowniczych (zwanego dalej PDR) dotyczący drogi, zgodnie z zakresem
 i wymaganiami określonymi w OPZ.

2.	Zamawiający jest zobowiązany przedstawić pisemnie Wykonawcy ewentualne uwagi
 i zastrzeżenia do propozycji PDR najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania przez Zamawiającego.

3.	Wykonawca jest zobowiązany wprowadzić do propozycji PDR wszystkie zmiany wynikające ze zgłoszonych przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń najpóźniej 
w terminie 5 dni od dnia otrzymania uwag Zamawiającego.

4.	Po uzgodnieniu PDR ze służbami ratowniczymi właściwymi dla lokalizacji drogi Zamawiający przekaże Wykonawcy dodatkowe zmiany PDR, które Wykonawca jest zobowiązany wprowadzić do PDR.

§ 6

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Łączne przewidywane wynagrodzenie z tytułu świadczenia Usług objętych niniejszą Umową przez cały okres trwania Umowy, bez uwzględnienia waloryzacji, nie przekroczy ……………………………………………………netto …………………………… zł (słownie złotych: ………………………………………………………………………………) + 23% VAT ................................................................... co stanowi łącznie kwotę brutto.............................................................(słownie:....................................................................................................................................................................................................................................................), 
zgodnie z Ofertą Wykonawcy.

- Strony ustalają miesięczne wynagrodzenie za pełnienie Usług objętych niniejszą Umową w wysokości ………………………………………..netto …………………………… zł (słownie złotych: ………………………………………………………………………………) + 23% VAT ................................................................... co stanowi łącznie kwotę brutto.............................................................(słownie:....................................................................................................................................................................................................................................................),
z uwzględnieniem poniższych zastrzeżeń.

- Maksymalna wartość zobowiązania z tytułu świadczenia usług stanowiących Przedmiot Umowy, z uwzględnieniem waloryzacji, wraz z naliczonym podatkiem VAT, nie może przekroczyć 115% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

- W przypadku zmiany w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) stawki podatku VAT (23%), Cena Oferty brutto zostanie Aneksem do niniejszej Umowy odpowiednio dostosowana.

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT (23%) przyjętej do wyliczenia należnego wynagrodzenia wartość zobowiązania może ulec zmianie jedynie w odniesieniu do części wynagrodzenia należnej Wykonawcy z tytułu Usług objętych zmienioną stawką podatku VAT, przy czym maksymalna wartość zobowiązania określona w ust. 3 nie ulega zmianie.

- Wynagrodzenie określone przez Wykonawcę w Ofercie nie będzie zmieniane w toku wykonywania Umowy, za wyjątkiem sytuacji opisanych w Umowie.

- Pierwsze i ostatnie miesięczne wynagrodzenie będzie proporcjonalnie do okresu 
w jakim były świadczone Usługi w danym miesiącu.

- Zwiększenie lub zmniejszenie o nie więcej niż 20% ilości poszczególnych elementów drogi i jej wyposażenia, określonych w załączniku nr 1 do OPZ, nie powoduje zmiany wynagrodzenia.

- Zmniejszenie o więcej niż 20% ilości poszczególnych elementów drogi i jej wyposażenia, określonym w załączniku nr 1 do OPZ w wyniku decyzji lub postanowień administracyjnych oraz wykonania analizy porealizacyjnej, uprawnia Zamawiającego do zmniejszenia wynagrodzenia.

- Zwiększenie o więcej niż 20% ilości poszczególnych elementów drogi i jej wyposażenia, określonym w załączniku nr 1 do OPZ w wyniku decyzji lub postanowień administracyjnych oraz wykonania analizy porealizacyjnej, uprawnia Wykonawcę do zwiększenia wynagrodzenia.

- Zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia z przyczyn wymienionych w ust. 9 lub ust.10 dotyczy jedynie ilości poszczególnych elementów drogi i jej wyposażenia przekraczających 20%. Zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia zostanie wyliczone na podstawie rzeczywistej rynkowej wartości tego zakresu tj. na podstawie obwiązujących, w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności wykonania zwiększonego lub zmniejszonego zakresu utrzymania, średnich cen za wykonanie danego zakresu Usługi w ramach zadań realizowanych w GDDKiA O/….. w zakresie umów utrzymaniowych.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z wykonywaniem Umowy, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w OPZ. W szczególności Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z charakterystyką klimatu, jego możliwymi zmianami i wahaniami temperatur, występowaniem opadów w Polsce i takie ryzyko przyjął i również wkalkulował 
w wynagrodzenie.

W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia i jej nie ujęcia w wynagrodzeniu, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

- Wykonawca nie będzie uprawniony do otrzymywania zwrotu kosztów z tytułu ewentualnych wahań kursu walut, wahań na rynkach surowców, zmiany ceny materiałów, robocizny i innych czynników mających wpływ na koszty ponoszone przez Wykonawcę; ewentualny wzrost kosztów Wykonawcy zostanie uwzględniony 
w waloryzacji wynagrodzenia.

- Zamawiający przewiduje waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy. Procedura dokonania waloryzacji wynagrodzenia została opisana w § 9.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikającej z Umowy na osobę trzecią.

§ 7

Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Rozliczenie za wykonane Usługi, zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, dokonywane będzie w okresach miesięcznych, na podstawie podpisanego przez Zamawiającego Protokołu Kontroli Jakości, którego formularz stanowi Załącznik nr 6 do Umowy.

2. Do sporządzenia Protokołu Kontroli Jakości ze strony Zamawiającego, Zamawiający wyznacza Kierownika Służby Liniowej. Protokół Kontroli Jakości podlega dodatkowo zatwierdzeniu przez Kierownika Rejonu w terminie najpóźniej do 10 dni roboczych od dnia jego otrzymania.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli jakości Usług świadczonych przez Wykonawcę i czasów reakcji Wykonawcy, zgodnie ze standardami określonymi w OPZ, przy udziale pracowników GDDKiA, całodobowo, bez wskazania czasu i miejsca kontroli.

§ 8

Materiał Zamawiającego

- Zamawiający na wniosek Wykonawcy może od niego zakupić materiał potrzebny do wykonania Usług zimowego utrzymania w ilości określonej w protokole, stanowiący załącznik do refaktury, podpisany przez Kierownika Rejonu. Podstawą zapłaty jest podpisany przez Kierownika Rejonu protokół potwierdzający ilość zgromadzonego przez Wykonawcę w magazynie materiału przeznaczonego do wykorzystania na potrzeby realizacji zimowego utrzymania drogi.

- Wykonawca zobowiązuje się wskazać okres na jaki dokonał zakupu materiałów do zimowego utrzymania drogi.

- Zamawiający dokona zapłaty za zakupiony materiał w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Materiały zgromadzone na potrzeby wykonywania Usług zimowego utrzymania staną się własnością Zamawiającego od momentu podpisania przez Kierownika Rejonu protokołu potwierdzającego jego ilość zgodnie z ust. 1 na warunkach określonych 
w protokole przekazania stanowiący załącznik nr 6 do OPZ.

- Koszty zakupionych materiałów przez Wykonawcę, które zgodnie z ust. 4 stały się własnością Zamawiającego, zostaną rozliczone w proporcjonalnych ratach wynikających z okresu na jaki został zakupiony materiał, lecz nie dłużej niż 
w okresie 6 miesięcy.

§ 9

Waloryzacja wynagrodzenia

- Wynagrodzenie będzie podlegać corocznej waloryzacji w oparciu o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, podawany 
w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy zgodnie z art. 142 pkt. 2 lit. b Ustawy o finansach publicznych.

- Waloryzacja będzie dokonywana raz w roku w następujący sposób:

    - pierwsza waloryzacja następuje po upływie 12 miesięcy od zawarcia Umowy, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu w którym zawarto Umowę;

    - kolejne waloryzacje następują w kolejnym roku kalendarzowym, począwszy od stycznia.

- Waloryzacja określona w ust. 2 pkt. b zostanie wypłacona nie wcześniej niż 
w miesiącu następującym po miesiącu, w którym ustawa budżetowa obejmująca dany rok kalendarzowy weszła w życie z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 i obejmuje kwotę miesięczną wynagrodzenia.

§ 10

Płatności

- Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę VAT za każdy miesiąc świadczenia usług najpóźniej w terminie 7 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Kontroli Jakości. Wykonawca jest upoważniony do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

- W przypadku, gdy Umowa jest realizowana przez podmioty działające 
w Konsorcjum, jego członkowie, upoważnią w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, jednego z członków Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjęcia przez niego należności przypadających wszystkim członkom Konsorcjum z tytułu świadczenia Usług na wskazany w fakturze VAT rachunek bankowy. W wyjątkowych przypadkach Zamawiający jest również uprawniony do dokonywania płatności całości lub części wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz członków Konsorcjum.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia wskazanego w prawidłowo wystawionej fakturze VAT w terminie do 14 dni, licząc od daty jej otrzymania przez  Zamawiającego.

- Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy

§ 11

Prawa autorskie

1. W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

1)  przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów 
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych 
w trakcie realizacji  przedmiotu Umowy

2)  zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust.1, następuje:

- z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy Zamawiającemu, oraz

- bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

- użytkowania utworów na własny użytek i użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją niniejszej Umowy oraz zadań Zamawiającego,

- utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszelkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego(np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.)

- zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości,  w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną , zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

- wyświetlanie, publiczne odtwarzanie utworu,

- nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,

- nadawanie za pośrednictwem satelity,

- reemisja,

- wypożyczanie, najem lub wymiana nośników, na których utwór utrwalono,

- wykorzystanie w utworach multimedialnych,

- wykorzystywanie całości lub fragmentów utworów do celów promocyjnych 
i reklamy oraz w sporach sadowych i sporach pozasądowych,

- wprowadzanie zmian, skrótów,

- sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,

- publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

- Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

- Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie zmian i modyfikacji utworów/dokumentów samodzielnie przez Zamawiającego lub osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie ust.1. pkt 2).

- Po zakończeniu Umowy lub po odstąpieniu od Umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty wytworzone przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy. Wykonawca może zatrzymać kopie dokumentów, o których mowa wyżej, pod warunkiem, że nie będzie ich używał do celów nie związanych z Umową, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca nie będzie publikował artykułów dotyczących Usługi, powoływał się na Umowę w trakcie świadczenia jakichkolwiek usług innym osobom, lub nie wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiającego, bez jego uprzedniej zgody wystawionej na piśmie.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze. zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, 
a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

§ 12

Gwarancja jakości, rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na warunkach i w zakresie opisanym w dokumencie Gwarancja Jakości, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy.

2. Zamawiającemu przysługuje, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości, rękojmia za wady na każdy wykonany element drogi, 
a w szczególności na punktowe elementy odblaskowe, na zabezpieczenie antykorozyjne w wymienianych lub zabezpieczanych przed korozją wyrobach, remont cząstkowy nawierzchni.

3.	Okres rękojmi z tytułu każdej z wykonanych napraw lub wymiany elementów drogi rozpoczyna bieg od dnia zakończenia świadczenia Usług i trwa 12 miesięcy.

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 10 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego w ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad mogą być w szczególności pokrywane 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy lub 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wskazanego w § 16.

5. W przypadku, gdy dotrzymanie terminu przez Wykonawcę, o którym mowa w ust. 4 będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy na piśmie nowy termin wykonania zobowiązania.

6. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie wystąpić o akceptację Zamawiającego dla propozycji technologii usunięcia wad w okresie rękojmi. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania propozycji nie wyrazi opinii, uważa się, że Zamawiający zaakceptował technologię.

§ 13

Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy

1. Zamawiający wyznaczy osobę odpowiedzialną za kontrolę realizacji Umowy –Kierownika Rejonu

2. Kierownik Rejonu jest uprawniony, oprócz zadań określonych § 7 ust. 2, żądać informacji i wyjaśnień, które są opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

3. Zamawiający wyznacza do kontroli realizacji zamówienia na Kierownika Rejonu …………………………………… telefon: ……………. Adres e-mail oraz Kierownika Służby Liniowej …………………………………… telefon: ……………. Adres e-mail

4. Osobą wyznaczoną przez Wykonawcę do koordynacji działań i komunikacji 
z Zamawiającym – Kierownikiem Utrzymania - jest ………………………….…. Telefon: …………… Adres e-mail: ………………………..

5. Strony zgodnie postanawiają, że skuteczna komunikacja pomiędzy osobami wskazanymi w ust. 3 i 4 powyżej, w tym w szczególności przekazanie informacji, to forma pisemna, kierowana wzajemnie za pośrednictwem operatora pocztowego faksu lub poczty elektronicznej (e-mail), chyba że umowa wyraźnie stanowi inaczej.

6. Zmiana osób, o których mowa w ust. 3 i 4 nie stanowi zmiany Umowy i następuje poprzez pisemne poinformowanie drugiej Strony wraz z podaniem imienia, nazwiska, nr telefonu  nr faksu i adresu e-mail. W przypadku zmiany osoby wskazanych w ust. 4 Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dokumentów potwierdzających jej kwalifikacje, zgodnie w wymaganiami określonymi w SIWZ.

7. Zamawiający zastrzega prawo do wnioskowania o zmianę osoby Kierownika Utrzymania w terminie 14 dni od daty poinformowania Wykonawcy o takiej konieczności. W takim przypadku Wykonawca zapewni zastępstwo we wskazanym przez Zamawiającego okresie poprzez wskazanie osoby zatrudnionej w zespole technicznym, członka zespołu Wykonawcy. Wskazana osoba musi mieć doświadczenie nie mniejsze niż wymagane w SIWZ.

8.	Zmiany osoby Kierownika Utrzymania są dopuszczalne jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego na wniosek Wykonawcy w przypadku:

-	choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika utrzymania,

-	nie wywiązywania się Kierownika Utrzymania z obowiązków wynikających 
z umowy,

-	jeżeli zmiana Kierownika Utrzymania stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji),

9.	Zmiany Kierownika Utrzymania na wniosek Zamawiającego w przypadku, gdy nie wykonują swoich obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest zmienić Kierownika Utrzymania zgodnie z żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie.

§ 14

Podwykonawcy

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części usług podmiotom trzecim (Podwykonawcom). W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował świadczenia objęte przedmiotem niniejszej umowy za pomocą Podwykonawcy, zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego na piśmie przed skierowaniem do realizacji świadczenia, wskazując nazwę Podwykonawcy oraz powierzany zakres świadczenia.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia do umów z Podwykonawcami zakazu powierzania przez Podwykonawców wykonania Usług dalszym podwykonawcą.

3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji usług Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

5. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu listy Podwykonawców,
z którymi zawarł umowę w związku z realizacją niniejszej Umowy oraz do aktualizacji tej listy.

6.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokonanie wypłaty wynagrodzenia każdemu
z Podwykonawców.

7.	Wykonawcy działający w formie konsorcjum są zobowiązani do zawierania umów 
z Podwykonawcami działając łącznie i będą solidarnie zobowiązani względem siebie oraz wobec Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom.

8. Strony uznają brak dokonywania płatności na rzecz osób trzecich wykonujących usługi objęte niniejszą umową za nienależyte wykonywanie Umowy.

9.	Zamawiający jest uprawniony do zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy pomiędzy Podwykonawcą i Wykonawcą, bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy, oraz do potrącenia zapłaconej kwoty z należnego Wykonawcy wynagrodzenia bądź uzyskania jej z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

§ 15

Ubezpieczenie

- Wykonawca przyjmuje na siebie i będzie ponosić odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń (w tym roszczeń osób trzecich) wynikających z niewłaściwego utrzymania drogi, niezależnie od przyjętych czasów odstępstw od standardów dla utrzymania wybranych elementów dróg i ich wyposażenia będących załącznikiem nr 3a do OPZ, które stanowią jedynie podstawę do ustalenia wynagrodzenia miesięcznego.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na czas wykonywania Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej działalności (zarówno w zakresie czynów zabronionych jak również wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy) na kwotę nie mniejszą niż 10 000 000,00 złotych. Zakres polisy OC powinien uwzględniać specyfikę zadań i prac wykonywanych w ramach niniejszej umowy.

- Jakakolwiek zmiana warunków ubezpieczenia ograniczająca odpowiedzialność ubezpieczyciela bez uprzedniego zatwierdzenia ich przez Zamawiającego po przedstawieniu polisy OC Zamawiającemu, jest bezskuteczna wobec Zamawiającego.

- Wszystkie koszty związane z zawarciem umów ubezpieczenia oraz opłacaniem składek ubezpieczeniowych obciążają wyłącznie Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużania umowy ubezpieczenia, aż do czasu rzeczywistego zakończenia umowy, i przedkładania dowodu na ten fakt wraz z dowodem zapłaty składki Zamawiającemu bez wezwania, co najmniej na 7 dni przed upływem okresu na jaki zawarta była umowa poprzednia, pod rygorem wstrzymania płatności jego wynagrodzenia i wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego, z winy Wykonawcy.

- Ubezpieczenia, które Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, powinny obejmować wszelkie działania i zaniechania wszystkich Podwykonawców, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych przez Wykonawcę lub działających w jego imieniu przy utrzymaniu drogi.

§ 16

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 8% ceny ofertowej brutto w formie ________________________ na kwotę ………………………. zł (słownie: …………… zł  …/00).

2. Zabezpieczenie, może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane usługi. W takim przypadku, w dniu zawarcia umowy Wykonawca jest obowiązany wnieść co najmniej 30 % kwoty zabezpieczenia. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury. Potrąceń dokonuje się przez 24 miesiące w wysokości ……..wartości zabezpieczenia.

3. Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w terminie 30 dni od dnia zakończenia wykonywania Usług określonego w § 2 ust. 1 i uznania przez Zamawiającego, że Usługi zostały należycie wykonane. Pozostałe 30 % zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone po zakończeniu ostatniego z okresów rękojmi za wykonanie elementów drogi, o których mowa
w § 12.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

  - zobowiązanie Gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty, do wysokości określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy,

  - termin obowiązywania gwarancji,

  - miejsce i termin zwrotu gwarancji,

  - zobowiązanie Gwaranta, że żadne zmiany Umowy nie będą miały wpływu na zakres odpowiedzialności Gwaranta.

§ 17

Wypowiedzenie umowy

- Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów, za które strony zgodnie uznają sytuacje, gdy:

  - Wykonawca nie dotrzymuje standardów utrzymania, określonych w Załączniku 
nr 3 do OPZ określonych w OPZ stanowiącym Załącznik Nr 3 do Umowy;

  - wystąpił brak zdolności do czynności prawnych utrudniający lub uniemożliwiający wykonanie Usługi;

  - Wykonawca nie dostarczył umowy ubezpieczenia, w tym dowodów opłacania składek;

  - Podwykonawca zawarł umowę z dalszym Podwykonawcą;

  - Wykonawca stanie się finansowo niewypłacalny a owa niewypłacalność będzie miała istotny wpływ na zdolność Wykonawcy do wykonania zobowiązań wynikających z Umowy;

  - Wykonawca nie uiszcza kwot należnych Podwykonawcą przez okres co najmniej 
3 miesiące.

- Zamawiający w przypadkach o których mowa w ust. 1 jest uprawniony do wypowiedzenia umowy na 3 miesiące naprzód. Termin wypowiedzenia upływa 
z końcem miesiąca kalendarzowego.

- Wykonawca będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy jedynie z ważnych powodów, za które Strony zgodnie uznają sytuację, gdy:

  - Zamawiający nie wypłacił Wykonawcy należnego wynagrodzenia przez okres co najmniej 30 dni od dnia wymagalności danej faktury VAT;

2)	Zamawiający bez uzasadnienia nie potwierdza Protokołu Kontroli Jakości, świadczonych w danym miesiącu przez Wykonawcę Usług, przez okres co najmniej 30 dni od ostatniego dnia danego miesiąca.

- Dodatkowo, Zamawiającemu będzie przysługiwało uprawnienie do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy:

    - wysokość naliczonych kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w dwóch kolejnych  miesiącach  wyniosła co najmniej 60% należnego miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy w każdym miesiącu;

    - Wykonawca pozostaje w zwłoce z przedstawieniem PZJ lub prawidłowego poprawionego PZJ przez okres powyżej 30 dni.

- W przypadku wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie jedynie do dnia złożenia oświadczenia
o wypowiedzeniu Umowy.

§ 18

Zobowiązania Wykonawcy w przypadku wypowiedzenia umowy

- W przypadku wypowiedzenia Umowy  przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowiązany:

  - niezwłocznie przekazać Zamawiającemu przekazane urządzenia i zaplecze magazynowe będące własnością Zamawiającego, zgodnie z OPZ.

  - przekazać Zamawiającemu wszelkie dokumenty związane z realizacją Umowy

w terminie najpóźniej do 14 dni od dnia wypowiedzenia bądź wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

  - do zwrotu Zamawiającemu materiałów do zimowego utrzymania drogi w takiej samej ilości i jakości, jaką Zamawiający przekazał po zawarciu Umowy zgodnie 
§ 8 ust. 1 lub zapłaty rzeczywistych kosztów jakie poniesie Zamawiający przy uzupełnieniu magazynu do stanu podanego w § 8 ust. 1.

- Po wypowiedzeniu Umowy przez Zamawiającego Wykonawca w okresie wypowiedzenia będzie nadal świadczyć Usługi oraz zakończy świadczenie Usług w zorganizowany sposób, umożliwiający zminimalizowanie kosztów. Za pracę w okresie wypowiedzenia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z Umową. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca będzie zobowiązany do dalszego świadczenia Usług do czasu wyłonienia nowego Wykonawcy, jednakże nie dłużej niż przez 3 miesiące okresu wypowiedzenia, 
a także do zakończenia w tym terminie świadczenia Usług w zorganizowany sposób, umożliwiający zminimalizowanie kosztów. Za pracę wykonaną w tym okresie Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z Umową.

- W przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę obowiązków określonych 
w niniejszym paragrafie, Zamawiający jest uprawniony do zlecenia wykonania tych zadań podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze).

- Po wypowiedzeniu umowy Wykonawca:

- zostanie obciążony kosztami związanymi z pracami interwencyjnymi zleconymi przez Zamawiającego w przypadku braku realizacji zobowiązań przez Wykonawcę a koniecznymi do wykonania w okresie wypowiedzenia z uwagi na zapewnienie utrzymania drogi po wypowiedzeniu umowy,

- poniesie wszelkie koszty jakie powstały na skutek zawarcia niniejszej umowy m.in. koszty eksploatacyjne.

- zinwentaryzuje przekazany majątek w zakresie m.in. Obwodu Utrzymania Drogi Ekspresowej (OUS), urządzeń technicznych w terminie do 14 dni przed zakończeniem okresu wypowiedzenia.

§ 19

Kary umowne

- Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych, z tytułu nieterminowego wykonywania Usług zgodnie z Kartą Kar stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy w wysokości określonej w Karcie Kar.

- Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 3, 
w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), za każdy dzień zwłoki, poczynając od dnia upływu 5-dniowego terminu przewidzianego na dokonanie poprawy PZJ.

- Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytułu wypowiedzenia Umowy lub wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.1 Umowy;

- W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania Usług wchodzących w zakres Umowy, Zamawiający, niezależnie od naliczenia kar umownych, zastrzega sobie prawo zlecenia Usług objętych niniejszą Umową podmiotowi, o którym mowa 
w § 12 ust. 4, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ustalenie faktu nie wywiązania się 
z Usług będzie potwierdzone Protokołem sporządzonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający jest uprawniony do dokonania potrącenia naliczonych kar umownych lub innych wierzytelności jakie posiada w stosunku do Wykonawcy z należnościami Wykonawcy wskazanymi w fakturach VAT, wystawianych przez Wykonawcę za świadczenie Usług będących przedmiotem niniejszej Umowy.

- Niezależnie od kar umownych Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego kary umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody

§ 20

Zmiany w umowie

- Zmiany niniejszej Umowy będą następowały w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Jeżeli o zmianę postanowień Umowy wnioskuje Wykonawca, powinien on złożyć wniosek Zamawiającemu, na co najmniej 7 dni przed zamierzonym wejściem 
w życie takiej zmiany.

- Poza przypadkami wskazanymi w Umowie Strony przewidują możliwość zmiany Umowy w następujących sytuacjach:

- zaistnienia potrzeby zmiany zakresu Usług, w szczególności z powodu katastrofy
w ruchu lądowym lub powietrznym, powodzi, trąby powietrznej lub innej nieprzewidzianej sytuacji powodującej wyłączenie części drogi z użytkowania (siła wyższa);

- zaistnienia utrudnień w dostępie do drogi na skutek działań Zamawiającego lub podmiotów trzecich;

- Zmiana wynagrodzenia z przyczyn wymienionych w ust. 3 pkt. 1 i 2 będzie proporcjonalna do zmniejszenia długości drogi i jej wyposażenia określonych 
w załączniku nr 1 do OPZ na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty cenowej.

- Dopuszcza się możliwość zmiany na etapie realizacji zamówienia podmiotów trzecich, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, za pomocą których Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że zaproponowany nowy Podwykonawca spełnia warunki w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania
o zamówienie publiczne dotychczasowy Podwykonawca. Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

§ 21

Ochrona danych osobowych

1.	Zamawiający jako administrator danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze. zm.) – dalej Ustawa powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 31 Ustawy, w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy.

2.	Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy i wyłącznie w celu realizacji Umowy.

3.	Wykonawca może przetwarzać jedynie takie kategorie danych osobowych w zakresie zawartym w zarejestrowanych w GIODO zbiorach, które są niezbędne do realizacji Umowy.

4.	Niniejszym Zamawiający udziela Wykonawca oraz personelowi Wykonawcy upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.

5.	Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim (podpowiedzenie). Wykonawca za działania i zaniechania podmiotów trzecich, którym powierzył dalsze przetwarzanie danych osobowych odpowiada jak za własne.

6.	Wykonawca zobowiązuje się trwale usunąć wszelkie powierzone dane osobowe w tym skutecznie usunąć je z nośników elektronicznych niezwłocznie po zaprzestaniu obowiązywania Umowy.

7.	W przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów Ustawy, w zakresie przetwarzania danych osobowych, w następstwie czego Zamawiający – jako administrator danych osobowych zostanie zobowiązany na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany na podstawie przepisów Ustawy karą grzywny, Wykonawca zobowiązuje się pokryć w całości poniesione z tego tytułu przez Zamawiającego szkody.

§ 22

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy prawa, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wszystkie załączniki do niniejszej Umowy wymienione w treści Umowy stanowią jej integralną część.

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

5. Umowa niniejsza zawiera ….. stron ponumerowanych i parafowanych przez obie strony umowy.

Podpisy Stron:

Zamawiający:                                                                                   Wykonawca:

………………………………….                                                             ….………………………………….

………………………………….                                                            ….………………………………….

Wykaz załączników:

- dokumenty potwierdzające upoważnienia osób podpisujących Umowę do reprezentowania Wykonawcy;

- dokument Gwarancji Jakości;

- Opis Przedmiotu Zamówienia;

- Karta Kar;

- formularz Protokołu Kontroli Jakości;

- polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy;

- Oferta Wykonawcy;

- Harmonogram przekazywanych w utrzymywanie części drogi;

Załącznik nr 2 do Umowy

Gwarancja jakości

Dotyczy: Umowy na pełnienie usługi  „Kompleksowe – całoroczne (letnie i zimowe) - utrzymanie drogi ekspresowej S2 na odcinku od węzła Konotopa (bez węzła) do węzła Puławska wraz z odcinkiem drogi ekspresowej S8 od węzła Salomea do węzła Opacz oraz odcinkiem drogi ekspresowej S79 od węzła Lotnisko do węzła Marynarska, wraz z węzłami i skrzyżowaniami oraz wszystkimi obiektami inżynierskimi”.

Umowa nr: ……………………………….

GWARANTEM jest [nazwa, adres, dane z KRS] będący Wykonawcą

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych  i Autostrad, reprezentowany przez ……………………………………………, zwany dalej Zamawiającym.

1.	Przedmiot i termin gwarancji

1.1 Niniejsza gwarancja obejmuje Wyroby wbudowane lub zamontowane przez Gwaranta podczas świadczenia usług objętych Umową.

1.2. Za Wyrób uznaje się:

- elementy betonowe;

- oznakowanie pionowe;

- oznakowanie poziome;

- urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

- Urządzenia wyposażenia technicznego drogi.

1.3. Gwarant oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że Wyroby wbudowane lub zamontowane podczas świadczenia usług objętych Umową przez Gwaranta posiadają najwyższą jakość, ocenianą zgodnie z charakterem danego Wyrobu i ocenianą na podstawie jakości oferowanej przez producenta danego Wyrobu.

1.4. Gwarant oświadcza i zapewnia, że Wyroby, o których mowa w pkt 1.2. zostały wykonane, wbudowane lub zamontowane prawidłowo, zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami obowiązującymi w budownictwie oraz zgodnie z  najlepszą wiedzą Gwaranta.

1.5. Poprzez niniejszą gwarancję Gwarant przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za wykonane w ramach Umowy za Wyroby wykonane, wbudowane lub zamontowane w ramach świadczenia Usług objętych Umową przez Gwaranta lub przez działających na ryzyko i odpowiedzialność Gwaranta, jego podwykonawców.

1.6.Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa w punkcie 2.2.

1.7.Termin gwarancji dla danego Wyrobu rozpoczyna bieg od dnia wbudowania lub zamontowania danego Wyrobu i wynosi:

    - okres 7 lat - na znaki z folii I typu;

    - okres 10 lat - na znaki z folii II i III typu;

    - okres 10 lat - na bariery ochronne (na wymianę lub naprawę poszczególnych elementów barier ochronnych wykonywaną ze względu na uszkodzenia spowodowane uderzeniem w nie pojazdów w celu prawidłowego ich funkcjonowania);

    - okres 5 lat- na oznakowanie poziome grubowarstwowe

    - okres 5 lat  - na elementy betonowe (krawężniki, kostki, ścieki itp.)

    - okres 2 lata – na pozostałe elementy np.: sygnalizacje, punkty świetlne, słupki prowadzące, ogrodzenie (bramy, furtki),elementy ekranów akustycznych, pokrywy studzienek, elementy odwodnień, gzymsy, balustrady, poręcze, ścianki czołowe itp

Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Gwaranta – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta.

Gwarant upoważnia Zamawiającego do wykonywania uprawnień z gwarancji przysługującej Gwarantowi wobec producentów Wyrobów.

1.8.Ilekroć w niniejszej Gwarancji Jakości jest mowa o Wadzie należy przez to rozumieć Wadę, zgodnie z poniższą definicją, która ujawniła się w okresie gwarancji w zastosowanym Wyrobie wykonanym, wbudowanym bądź zamontowanym przez Gwaranta.

1.9.Wada oznacza:

- jawne lub ukryte właściwości tkwiące w Wyrobie powodujące niemożność używania lub korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem;

- niezgodność wykonania, wbudowania lub zamontowania Wyrobów ze zobowiązaniami Gwaranta o których mowa w punkcie 1.3 lub 1.4 powyżej;

- zmniejszenie wartości Wyrobu;

- obniżenie stopnia użyteczności Wyrobu względem gwarantowanych przez producenta parametrów oraz obowiązujących norm;

- obniżenie jakości lub inną szkodę w Wyrobie względem gwarantowanych przez producenta parametrów oraz obowiązujących norm;;

- usterki w Wyrobie;

Za wadę uznaje się również:

- sytuację w której Wyrób nie stanowi własności Gwaranta;

- sytuację w której Wyrób jest obciążony prawem lub prawami osób trzecich;

Wada Istotna oznacza wadę powodującą zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wada Nieistotna oznacza wszystkie pozostałe wady.

2.	Obowiązki i uprawnienia stron

2.1 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady, Zamawiający jest uprawniony, według swojego uznania do:

- żądania nieodpłatnego usunięcia Wady, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w zakres Przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana - do żądania wymiany tego Wyrobu na nowy, wolny od Wad;

- wskazania trybu usunięcia Wady lub wymiany Wyrobu na wolny od Wad;

- żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i utracone korzyści), jakiej doznał Zamawiający na skutek wystąpienia Wady;

- żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie Wad lub wymianę Wyrobu na wolny od Wad, w wysokości 0,01% Ceny Umownej brutto określonej w Umowie, za każdy dzień zwłoki;

- żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie Wad lub wymianę rzeczy na wolną od Wad, w wysokości 0,01% Ceny Umownej brutto określonej w Umowie, za każdy dzień zwłoki;

- żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia Wad lub wymianę Wyrobu na wolny od Wad, w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, 
o której mowa w lit. d) oraz e).

2.2	W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady w Wyrobie Gwarant jest zobowiązany do:

- terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego nieodpłatnego usunięcia Wady, przy czym usunięcie Wady może nastąpić również poprzez wymianę Wyrobu wchodzącego w zakres Przedmiotu Umowy na wolną od Wad;

- terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego nieodpłatnej wymiany Wyrobu na wolny od Wad;

- zapłaty odszkodowania, o którym mowa w punkcie 2.1 c);

- zapłaty kary umownej, o której mowa w punkcie 2.1 d);

- zapłaty kary umownej, o której mowa w punkcie 2.1 e);

- zapłaty odszkodowania, o którym w punkcie 2.1 f).

Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, na warunkach ogólnych.

- Ilekroć w postanowieniach jest mowa o „usunięciu Wady" należy przez to rozumieć również wymianę Wyrobu wchodzącego w zakres Przedmiotu Umowy na wolną od Wad.

3.   Przeglądy gwarancyjne

  - Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą po zakończeniu Umowy, według uznania Zamawiającego, nie rzadziej niż co 6 miesięcy w okresie obowiązywania niniejszej gwarancji.

  - Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Gwarant jest obowiązany uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych.

  - W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. Gwarant jest zobowiązany wyznaczyć co najmniej dwie osoby do dokonania przeglądu gwarancyjnego i wskazać Zamawiającemu wyznaczone osoby na piśmie 
w terminie najpóźniej na 7 dni przed planowanym przeglądem.

  - Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 3.2, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności 
i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

  - Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie prześle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.

- Tryby usuwania wad

  - W okresie trwania Umowy do trybów i czasów usuwania wad zastosowanie mają zapisy w załączniku nr 3a do OPZ „Standardy dla utrzymania wybranych elementów dróg i ich wyposażenia…”.

  - Po zakończeniu Umowy Gwarant obowiązany jest rozpocząć usuwanie ujawnionej Wady według niżej przedstawionych wymagań technicznych oraz czasowych:

|  | Klasyfikacja wad | Reakcja Gwaranta | Wymagany czas reakcji |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | Wady Istotne zgodnie z definicją zawartą w pkt.1.9 | 1) Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i określenie sposobu usunięcia Wady | 24 h od chwili powiadomienia |
|  |  | 2) Zapewnienie nieprzerwanej dostępności do drogi i jej przejezdności | 72 h od chwili powiadomienia |
|  |  | 3) Całkowite usunięcie Wady | zgodnie ze wskazanym przez Zamawiającego w powiadomieniu terminem na usunięcie wady |
| B. | Wady Nieistotne zgodnie z definicją zawartą w pkt.1.9 | 1) Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i określenie sposobu usunięcia Wady | 24 h od chwili powiadomienia |
|  |  | 2) Całkowite usunięcie Wady | zgodnie ze wskazanym przez Zamawiającego w powiadomieniu terminem na usunięcie wady |

  - Powiadomienia dokonuje Zamawiający poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie wskazanej przez Gwaranta.

  - Zamawiający jest uprawniony do zmiany wskazanych terminów, uwzględniając technologię usuwania Wady i zasady sztuki budowlanej.

  - Usunięcie Wady uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu odbioru prac z usuwania Wady. W Protokole Strony potwierdzą także termin usunięcia Wady.

  - Jeżeli Gwarant nie wypełni obowiązku usunięcia Wady w uzgodnionym terminie, Zamawiający będzie upoważniony do zlecenia usunięcia Wady podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie obciążony kosztami takiego zlecenia, bez utraty uprawnień wynikających z tytułu Gwarancji i Rękojmi za Wady.

  - Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem Wad.

5.   Komunikacja

5.1	O każdej Wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a następnie wysyła zgłoszenie telefaksem lub  pocztą elektroniczną na wskazane numery telefonów i adresy. Potwierdzenie zgłoszenia przesyłane jest również faksem lub pocztą elektroniczną do Zamawiającego.

5.2.Zarówno Zamawiający jak i Gwarant sporządzą wykaz osób upoważnionych do kontaktów, przekazywania, przyjmowania powiadomień o Wadach i potwierdzania przyjęcia powiadomienia o Wadzie. O każdej zmianie takich osób, strony obowiązane są informować się niezwłocznie, pod rygorem uznania przekazanej informacji do wcześniej wskazanej osoby za skutecznie dokonane.

5.3. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

5.4.Wszelkie pisma, kierowane będą przez strony na adresy podane w Umowie.

5.5. O zmianach w danych adresowych, o których mowa w punktach 5.4 strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

5.6.	Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

- Postanowienia końcowe

6.1	W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

6.2. Niniejsza Gwarancja Jakości jest integralną częścią  Umowy.

6.3. Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

PODPISY I PIECZĘCIE

W imieniu Gwaranta:

Załącznik Nr 5 do Umowy

Protokół Kontroli Jakości  Nr    z dnia ……….

Dotyczy : Umowa   nr            z dnia………….

Kompleksowe – całoroczne (letnie i zimowe) - utrzymanie drogi ekspresowej S2 na odcinku od węzła Konotopa (bez węzła) do węzła Puławska wraz z odcinkiem drogi ekspresowej S8 od węzła Salomea 
do węzła Opacz oraz odcinkiem drogi ekspresowej S79 od węzła Lotnisko do węzła Marynarska, wraz z węzłami i skrzyżowaniami oraz wszystkimi obiektami inżynierskimi

Termin rozpoczęcia kontraktu:	…………….

Termin zakończenia kontraktu:	…………….

Część I

Usługi w okresie rozliczeniowym: 	od………...   do ………………….

## Dokonujący kontroli

Kierownik Służby Liniowej…………………	- GDDKiA

przy udziale Wykonawcy :

Kierownik Utrzymania  ………………………..		„……………”

Po dokonaniu sprawdzenia standardów oraz przeanalizowaniu dokumentów stwierdza się co następuje :

- W zakresie zgodności wykonanych usług utrzymaniowych z Umową nr…………

-   zgodnie/niezgodnie

- W zakresie prawidłowości wykonania usług utrzymaniowych pod względem zgodności z OPZ

-   zgodnie/niezgodnie

3.	Podczas kontroli jakości standardów utrzymania i na podstawie częściowych protokołów kontroli sporządzonych zgodnie z Kartą Kar stwierdzono/nie stwierdzono następujące przekroczenia terminowe (uchybienia) wg Karty Kar:

3.1. z tytułu niedotrzymania terminu wykonania zabezpieczenia:

- poz….. z Karty Kar…….. Nazwa ………liczba punktów……

3.2. z tytułu niedotrzymania terminu wykonania usługi:

- poz….. z Karty Kar……… Nazwa ………liczba punktów……

RAZEM…………………..co daje łącznie kwotę potrąceń z wynagrodzenia miesięcznego………………..zł (słownie……)

Komisja stwierdza, że na pozostałych elementach drogi wymagany standard utrzymania został utrzymany.

Część II

4.Wyliczenie wynagrodzenia

| - 4.1 Łączna wartość usług utrzymaniowych wg Umowy (§6 ust.1) |  |
| --- | --- |
| - 4.2 Wartość wynagrodzenia od początku trwania kontraktu do dnia……….(data ostatniego Protokołu Kontroli Jakości) |  |
| - 4.3 Wartość usług utrzymaniowych pozostałych do wykonania (różnica 4.1 -4.2) |  |
| - 4.4 Wartość wynagrodzenia brutto wg. Umowy za miesiąc…….. |  |
| - 4.5. Potrącenia z uwzględnieniem punktu 3 |  |
| - 4.6. Potrącenia z uwzględnieniem zapłaty za materiał do zimowego utrzymania Drogi |  |
| - 4.7. Potrącenia z uwzględnieniem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (§16 ust 2 Umowy) |  |
| - 4.6. Kwota do zapłaty brutto dla Wykonawcy (4.4 – 4.5 - 4.6 - 4.7) |  |

Słownie (wg. pkt. 4.4):…………………………………………………………………………………. złotych 00/100

# Niniejszy protokół sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach.

Kierownik Utrzymania:	                 Kierownik Służby Liniowej

| 1. | 1. |
| --- | --- |
| 2. | 2. |

……………………….dnia ………….

ZATWIERDZAM:

Kierownik Rejonu……………………………..

Załącznik nr 8 do Umowy

Harmonogram przekazywania w utrzymanie dróg w ramach umowy na całoroczne (letnie 
i zimowe) - utrzymanie drogi ekspresowej S2 na odcinku od węzła Konotopa (bez węzła) do węzła Puławska wraz z odcinkiem drogi ekspresowej S8 od węzła Salomea do węzła Opacz oraz odcinkiem drogi ekspresowej S79 od węzła Lotnisko do węzła Marynarska, wraz z węzłami i skrzyżowaniami oraz wszystkimi obiektami inżynierskimi, zwanych dalej „drogą”, w okresie 72 miesięcy od daty podpisania umowy.

| Nazwa odcinka | Rozpoczęcie | Zakończenie | Czas trwania [miesięcy] |
| --- | --- | --- | --- |
| Odcinek S2 węzeł Konotopa (bez węzła) - węzeł Lotnisko (bez węzła) od km 456+240 do km 466+684 dł. 10,445 km | Listopad 2013 | Listopad 2019 | 72 |
| Odcinek S2 węzeł Lotnisko - węzeł Puławska od km 466+684 do km 470+600 dł. 3,916 km | Listopad 2013 | Listopad 2019 | 72 |
| Odcinek S8 węzeł Salomea - węzeł Opacz (bez węzła) od km 0+650 do km 2+595,92 dł. 1,946 km | Listopad 2013 | Listopad 2019 | 72 |
| Odcinek S79 węzeł Lotnisko (bez węzła) - węzeł Marynarska od km 0+000 do km 5+702,74 dł. 5,703 km | Listopad 2013 | Listopad 2019 | 72 |

TOM III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Zamówienie obejmuje:

Kompleksowe – całoroczne (letnie i zimowe) - utrzymanie drogi ekspresowej S2 na odcinku od węzła Konotopa (bez węzła) do węzła Puławska wraz z odcinkiem drogi ekspresowej S8 od węzła Salomea do węzła Opacz oraz odcinkiem drogi ekspresowej S79 od węzła Lotnisko do węzła Marynarska, wraz z węzłami i skrzyżowaniami oraz wszystkimi obiektami inżynierskimi, zwanych dalej „drogą”, w okresie 72 miesięcy od daty podpisania umowy.

Niniejszy OPZ określa wymagania dotyczące wykonania i rozliczenia prac związanych 
z kompleksowym – całorocznym utrzymaniem drogi wraz z elementami wyposażenia. Wykaz, opis i parametry oraz elementy wyposażenia drogi stanowi załącznik nr 1 do OPZ.

Wykonawca będzie rozliczany w ramach stałego miesięcznego wynagrodzenia  za utrzymanie standardu.

Wykonawca powinien wkalkulować w ceny opłaty za przejazd odcinkami objętymi poborem opłat.

W celu weryfikacji zakresu utrzymania wykonawca dokona analizy dokumentacji  projektowej, wykonawczej i powykonawczej, zwanej dalej dokumentacją, według której realizowane były (lub będą) roboty budowlane. Dokumentacja w formie elektronicznej jest zamieszczona na serwerze ftp pod adresem 193.46.186.29

Użytkownik: warszawa_przetarg                                                                          Hasło: #R#q5^0g

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej autostrady, drogi ekspresowej/GP/G oraz ich  okolicy w celu dokonania oceny dokumentów OPZ 
i dokumentacji oraz informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego przetargu.

Z uwagi na fakt, że przedmiot zamówienia został określony szacunkowo na podstawie dokumentacji, wymagane jest wnikliwe przeanalizowanie przez Wykonawcę sytuacji w terenie, dostępnych na etapie przygotowywania oferty informacji oraz zabezpieczenie realizacji kontraktu w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych na etapie przetargu okoliczności np. opóźnień w wykonawstwie, ewentualnych zmian w stosunku do projektowanych zakresów robót a wynikłych w czasie realizacji inwestycji.

Spis treści

Słownik.................................................................................................................

1. Zakres utrzymania............................................................................................

2. Standardy utrzymania.......................................................................................

- Zadania i obowiązki Wykonawcy......................................................................

- Baza Wykonawcy..............................................................................................

- Wyposażenie dodatkowe..................................................................................

Słownik

  - OKREŚLENIA PODSTAWOWE:

Użyte w tej części OPZ wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:

- Bariera ochronna – urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego stosowane 
w celu fizycznego zapobieżenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscu gdzie jest to niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza koronę drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnię przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami stałymi znajdującymi się w pobliżu jezdni.

- Barieroporęcz – bariera ochronna z funkcją zabezpieczenia osób przed upadkiem z wysokości (obiektu inżynierskiego/skarpy/schodów).

- Błoto pośniegowe – topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów i posypaniu jej środkami chemicznymi.

- CZR/PID – Centrum Zarządzania Ruchem /Punkt Informacji Drogowej
 w Oddziale.

- Droga – budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym.

- Drogi o innej funkcji niż krajowa – drogi w liniach rozgraniczających autostrady/drogi ekspresowej/GP/G służące do obsługi komunikacyjnej przyległych terenów.

- Gołoledź - cienka warstwa lodu grubości do 1 mm powstała na skutek opadu
na nawierzchnię o temperaturze ujemnej mgły roszącej, mżawki lub deszczu.

- Jezdnia – część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

- Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

- Konstrukcja oporowa - budowla przeznaczona do utrzymywania w stanie stateczności uskoku naziomu gruntów rodzimych lub nasypowych

- Korona drogi – jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, 
a przy drogach dwujezdniowych – również z pasem dzielącym jezdnie.

- Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.

- Likwidacja śliskości zimowej - usuwanie z nawierzchni drogi, chodników, parkingów i obiektów mostowych lodu lub zlodowaciałego śniegu przez posypanie
drogi środkami chemicznymi lub materiałami uszorstniającymi.

- Lodowica - warstwa  lodu  grubości do kilku centymetrów powstała 
z zamarznięcia nieusuniętej z nawierzchni wody powstałej ze stopniałego śniegu, bądź z opadu deszczu.

- Nabój śnieżny – nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości (od kilku centymetrów), przymarznięta do nawierzchni jezdni.

- Obiekt inżynierski – obiekt mostowy, tunel, przepust, konstrukcja oporowa

- Obiekt mostowy – budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju komunikacji gospodarczej nad przeszkodą terenową, w szczególności: most, wiadukt, estakada, kładka.

- Odśnieżanie - usuwanie zalegającego jezdnię, pobocza, chodniki i obiekty mostowe opadu śniegu i błota pośniegowego.

- Odśnieżanie patrolowo-interwencyjne - praca różnych typów pługów lub zespołów pługów,  które po rozpoczęciu opadów śniegu  lub zawiei śnieżnych patrolują przydzielone im odcinki dróg i usuwają z jezdni śnieg starając się nie dopuścić do powstania  utrudnienia w ruchu lub przerw w  komunikacji.

- Otoczenie obiektu mostowego – teren w odległości do 10 m od podpory (poprzecznie do osi drogi) bądź teren objęty pasem autostradowym/drogi ekspresowej/GP/G wraz z terenem pod obiektem (ciek, droga, teren przyległy)

- OUA – Obwód Utrzymania Autostrady.

- OUS – Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej.

- Pas drogowy- wydzielony liniami granicznymi grunt wraz  z jego przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane autostrada/ droga ekspresowa oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą.

- Pas rozdziału – pas terenu zawarty pomiędzy krawędziami wewnętrznymi jezdni drogi.

- Płotek naprowadzający – dodatkowe szczelne wygrodzenie umożliwiające naprowadzenie drobnych zwierząt do przejść dla zwierząt oraz zapobiegające przedostaniu się drobnych zwierząt na koronę drogi.

- Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystania do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni, zawarta pomiędzy krawędzią jezdni a krawędzią rowu.

- Polecenie Zamawiającego – Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika Rejonu lub Kierownika Służby Liniowej, w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z utrzymaniem drogi lub obiektu budowlanego. Osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie przedstawiciela Zamawiającego, a następnie wysyła zgłoszenie telefaksem lub pocztą elektroniczną na wskazane numery telefonów i adresy. Potwierdzenie zgłoszenia przesyłane jest również faksem lub pocztą elektroniczną do Zamawiającego.

- Półka dla zwierząt – element wyposażenia przepustu umożliwiający migrację zwierząt w poprzek drogi.

- Przeciwskarpa – skarpa zawarta pomiędzy dnem rowu a krawędzią terenu leżącego poza rowem.

- Przejście dla zwierząt – obiekt umożliwiający migrację zwierząt.

- Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez nasyp drogi.

- Rów – otwarty wykop o głębokości co najmniej 30 cm, który zbiera i odprowadza wodę.

- Skarpa rowu – skarpa zawarta pomiędzy krawędzią pobocza a dnem rowu.

- Skrzyżowanie dróg :

-jednopoziomowe – przecięcie się lub połączenie dróg publicznych na jednym poziomie,

-wielopoziomowe – krzyżowanie się lub połączenie dróg publicznych na różnych poziomach, zapewniające pełną lub częściową możliwość wyboru kierunku jazdy (węzeł drogowy) lub krzyżowanie się dróg na różnych poziomach, uniemożliwiające wybór kierunku jazdy (przejazd drogowy).

- Słupki prowadzące – słupki stosowane w celu ułatwienia kierującym, szczególnie w porze nocnej i w trudnych warunkach atmosferycznych, orientacji co do szerokości drogi, jej przebiegu w planie oraz na łukach poziomych, podające dany kilometr i hektometr drogi.

- Standard zimowego utrzymania - wymagania i terminy dotyczące odśnieżania i usuwania śliskości oraz wykonania innych zabiegów utrzymaniowych dla zapewnienia przejezdności Drogi w okresie zimowym.

- Szadź – osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pęcherzykami powietrza, powstający z nagłego zamarzania przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmury), gdy temperatura wyziębionych powierzchni jest niższa lub nieznacznie wyższa od 0oC.

- Szron – osad lodu mający na ogół wygląd krystaliczny, przybierający kształt lasek, igiełek itp. Tworzy się w procesie bezpośredniej kondensacji pary wodnej 
z powietrza przy temperaturze poniżej 0oC.

- Śliskość pośniegowa - przymarznięta do nawierzchni pozostałość nieusuniętego śniegu na części lub całej powierzchni jezdni grubości kilku milimetrów.

- Śliskość śniegowa - przymarznięta do nawierzchni pozostałość nieusuniętego śniegu na części lub całej powierzchni jezdni grubości kilku centymetrów.

- Śnieg luźny – nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego.

- Śnieg zajeżdżony – nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały.

- Tunel - budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju komunikacji gospodarczej przez lub pod  przeszkodą terenową, 
w szczególności: tunel, przejście podziemne.

- Urządzenia techniczne – wszelkie urządzenia mechaniczne lub elektroniczne w pasie drogowym mające wpływ na bezpieczeństwo, komfort lub kontrolę użytkowania drogi, m.in. pompy do odwadniania, znaki aktywne lub kamery.

- Wyposażenie techniczne – dodatkowe wyposażenie drogi niezbędne do jej  utrzymania w należytym stanie zapewniającym przejezdność drogi i bezpieczeństwo jej użytkowników m.in. elementy odwodnienia lub elementy brd.

- Zapobieganie śliskości – działania wyprzedzające powstawaniu śliskości polegające na posypywaniu miejsc na drodze stwarzających niebezpieczeństwo dla użytkowników drogi przy ustabilizowanych warunkach pogodowych.

- Zdarzenie – sytuacja na drodze mająca wpływ na ograniczenie dostępności (przjezdności) drogi.

- Znak pionowy – znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, wraz ze słupkiem lub konstrukcją wsporczą.

- Znak poziomy – pozioma linia koloru białego na nawierzchni,  ciągła,  przerywana, powierzchnia wyłączona z ruchu, strzałki, itp.

- Zakres utrzymania

Wykonawca utrzyma autostradę/drogę ekspresową/GP/G  i jej infrastrukturę zgodnie z określonym standardem:

- zimowy :

- II+ dla jezdni głównej, jezdni zbiorczo-rozprowadzających, skrzyżowań 
w szczególności węzłów i łącznic,

- II dla dróg o innej funkcji niż krajowa

- letni:

- II+ dla jezdni głównej, jezdni zbiorczo-rozprowadzających, skrzyżowań 
w szczególności węzłów i łącznic,

- II dla dróg o innej funkcji niż krajowa

Utrzymanie, w szczególności obejmuje swoim zakresem:

- Ciągłe monitorowanie autostrady/drogi ekspresowej/GP/G wraz z elementami wyposażenia.

- Zimowe utrzymanie: odśnieżanie, zapobieganie powstawaniu śliskości, likwidowanie śliskości na autostradzie/drodze ekspresowej/GP/G wraz ze skrzyżowaniami w szczególności węzłami, łącznicami, parkingami, drogami o innej funkcji niż krajowa, chodnikami oraz drogowymi obiektami inżynierskimi wraz z przejazdami poprzecznymi w liniach rozgraniczających drogi.

- Prace porządkowe.

- Utrzymanie nawierzchni: zabezpieczenie powstałych ubytków poprzez remont cząstkowy.

- Utrzymanie czystości jezdni, pasa drogowego, dróg o innej funkcji niż krajowe 
i elementów wyposażenia drogi.

- Utrzymanie czystości na i w otoczeniu obiektów inżynierskich oraz wykonanie prac konserwacyjnych i naprawczych na obiektach inżynierskich.

- Utrzymanie wyposażenia technicznego autostrady/drogi ekspresowej/GP/G w dobrym stanie technicznym, nie zagrażającym bezpieczeństwu ruchu drogowego (BRD) 
i zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie wszystkich elementów drogi.

- Utrzymanie oznakowania pionowego i słupków prowadzących oraz ich bieżące uzupełnianie (w przypadku zniszczeń, kradzieży itp.).

- Utrzymanie oznakowania poziomego, sprawdzanie odblaskowości.

- Utrzymanie zieleni przydrożnej – m.in. trawniki, drzewa, krzewy, pnącza, kwietniki i inne obszary zielone w pasie drogowym.

- Utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej i przykanalików, kratek ściekowych, studzienek rewizyjnych i ściekowych, osadników, separatorów, zbiorników retencyjnych itp.

- Utrzymanie drożności rowów, cieków i przepustów;

- Utrzymanie skarp i nasypów – uzupełnianie ubytków, naprawa po kolizjach 
i zjawiskach atmosferycznych.

- Utrzymanie i zapewnienie właściwego funkcjonowania elementów ochrony akustycznej ze szczególnym uwzględnieniem ich funkcji dodatkowych tj. pełnieniem funkcji wygrodzeń drogi na odcinkach gdzie brak jest dodatkowego wygrodzenia trasy.

- Prowadzenie przeglądów gwarancyjnych wszystkich elementów objętych gwarancją.

- Współpraca z administracją drogową, Centrum Zarządzania Ruchem (CZR), Policją, Pogotowiem Ratunkowym, jednostkami Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Inspekcją Transportu Drogowego oraz Służbami Granicznymi.

- Bezzwłoczne  zgłoszenie Policji stwierdzenia przypadków dewastacji lub kradzieży elementów wyposażenia drogi oraz uszkodzeń mechanicznych tych elementów wyposażenia, z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego.

- Sporządzanie i dostarczanie Zamawiającemu wycen (kalkulacji) napraw szkód po zdarzeniach drogowych, kradzieżach i aktach wandalizmu, w celu uzyskania przez Zamawiającego odszkodowania. Naprawa tych szkód należy do Wykonawcy usługi utrzymaj standard i musi być wliczona przez niego w stałe miesięczne wynagrodzenie.

- Bezzwłoczne dokonywanie Zamawiającemu zgłoszeń usterek elementów autostrady/drogi ekspresowej/GP/G podlegających gwarancji.

- Utrzymanie i zapewnienie szczelności ogrodzeń w tym wygrodzeń dla herpetofauny (szczególnie w okresie wiosennych i jesiennych migracji) oraz zbiorników zlokalizowanych w pasie drogowym.

- Postawienie, wyposażenie i utrzymanie OUS.

- Pełnienie całodobowych dyżurów na terenie OUS.

- Informowanie, w czasie rzeczywistym, dyżurnego PID Oddziału oraz Rejonu GDDKiA O/Wa o wszelkich utrudnieniach i zdarzeniach na autostradzie/drodze ekspresowej/GP/G.

Z zakresu utrzymania przez Wykonawcę wyłączone będą roboty objęte gwarancją Wykonawców drogi określone w warunkach kontraktowych na budowę. Wykaz gwarancji (oraz ich zakres) od Wykonawców budowy drogi, badań oraz inne dokumenty dot. urządzeń i wyposażenia stanowi załącznik nr 2 do OPZ.

Wykonawca nie naruszy warunków gwarancji podczas prac prowadzonych 
w ramach kompleksowego utrzymania drogi.

2. Standardy utrzymania

W ramach otrzymywanego wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania autostrady/drogi ekspresowej/GP/G w określonym standardzie, którego opis znajduje się w załączniku nr 3a,3b,3c do OPZ i ponosi pełną odpowiedzialność za właściwy jej stan przez cały okres trwania umowy.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie robót i usług wykonywanych w pasie drogowym. Oznakowanie drogi, pojazdów, maszyn i urządzeń 
w miejscach wykonywanych przez Wykonawcę robót i usług, winno być zgodne 
z projektem czasowej organizacji ruchu wykonanym na koszt Wykonawcy w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy i zaopiniowanym przez Komendę Wojewódzką Policji oraz zatwierdzonym przez Oddział GDDKiA w Warszawie. W przypadku organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg o różnych organach zarządzających ruchem oraz konieczności zamknięcia drogi dla ruchu lub wprowadzenia na drodze ograniczenia ruchu powodującego konieczność prowadzenia objazdów do projektu przedstawionego do zatwierdzenia należy dołączyć opinie organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżującej się lub objętej objazdem. Ww. projekty czasowej organizacji ruchu muszą być zatwierdzone z dniem rozpoczęcia robót utrzymaniowych.

Opis standardów letniego utrzymania dróg krajowych załącznik nr 3a do OPZ.

Opis standardów zimowego utrzymania dróg krajowych stanowi załącznik nr 3b 
do OPZ.

Działania z zakresu zimowego utrzymania dróg należy prowadzić w oparciu o obowiązujące przepisy. W szczególności do zakresu zimowego utrzymania dróg należy utrzymanie autostrady/drogi ekspresowej/GP/G oraz dróg o innej funkcji niż krajowa w okresie zimowym zgodnie z Zarządzeniem nr 35 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 października 2012 roku.

Standardy Zimowego utrzymania dróg, opisane w Zarządzeniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie zasad Zimowego Utrzymania dopuszczają odstępstwa od stanu nawierzchni opisanej standardem. Przewidziane przedziały czasowe dla zlikwidowania zimowego zjawiska są czasami maksymalnymi. Wykonawca podejmie prace niezwłocznie po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych opisanych 
w Zarządzeniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie zasad Zimowego Utrzymania tak by nie dopuścić do wystąpienia odstępstw od założonego standardu, Wykonawca zobowiązany jest również do działań profilaktycznych 
i zabezpieczających przed powstaniem niekorzystnych zjawisk np. śliskości zimowej, lodowicy, naboju śnieżnego.

Zimowym Utrzymaniem Dróg objęte są również chodniki dla pieszych i ścieżki rowerowe. Opis standardu zimowego utrzymania chodników i ścieżek rowerowych stanowi załącznik nr 3c do OPZ. Zimowym Utrzymaniem Dróg objęte są obiekty inżynierskie znajdujące się nad i pod autostradą/drogą ekspresową/GP/G, w granicach pasa drogowego, które muszą być utrzymywane zgodnie ze standardami w jakich utrzymywana jest droga, w ciągu której znajduje się dany obiekt inżynierski usytuowany w pasie drogowym autostrady/drogi ekspresowej/GP/G. Wykonawca zapewni w razie konieczności wywóz śniegu z odśnieżanych elementów pasa drogowego. Miejsce wywozu śniegu Wykonawca zapewni we własnym zakresie. Należyte zabezpieczenie miejsca załadunku śniegu należy do obowiązków Wykonawcy i nie naruszy uwarunkowań dotyczących ochrony środowiska.

Zamawiający w całym okresie związania umową ma prawo do przeprowadzania oceny standardów utrzymania całości pasa drogowego lub poszczególnych elementów wyposażenia drogi. Celem wykonania oceny jest sprawdzenie poziomu usług świadczonych przez Wykonawcę. Wytyczne do oceny poziomu usług stanowi załącznik 3d do OPZ

Za niedotrzymanie standardów (z uwzględnieniem dopuszczalnych czasów odstępstw) naliczane będą kary zgodnie z Kartą Kar stanowiącą załącznik nr 4 do OPZ.

Wykonawca będzie zaopatrywał się we własnym zakresie w niezbędne ilości materiałów potrzebnych do zwalczania śliskości oraz prowadzić będzie ewidencję zużycia materiałów, którą należy udostępniać na żądanie Zamawiającego. Materiały do zwalczania śliskości zimowej będą zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. Nr 230, poz. 1960 
z późn. zm.). Materiały powinny być przechowywane zgodnie z zaleceniem dostawcy 
i wykorzystane zgodnie z instrukcją producenta. Wykaz materiałów zapobiegających powstawaniu śliskości i ilość zapasu materiału gwarantująca Wykonawcy wykonanie zadania w trakcie całego okresu zimowego składowana w OUS określa załącznik nr 5 do OPZ. Zarządzanie zapasami materiałowymi jest wyłącznie obowiązkiem Wykonawcy.

Materiały potrzebne do zimowego utrzymania muszą posiadać niezbędne certyfikaty dopuszczające materiał do stosowania. Materiały te będą podlegać kontrolom laboratoryjnym przez Zamawiającego. Termin przygotowania materiałów do ZUD oraz sprzętu do zwalczania śliskości i odśnieżania powinien być zgodny z Zarządzeniem Nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 czerwca 2006 r. „Wytyczne zimowego utrzymania dróg”. Ilość zgromadzonych materiałów może być kontrolowania codziennie przez pracowników Zamawiającego.

3. Zadania i obowiązki Wykonawcy

Do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca winien zapewnić niezbędną liczbę personelu, w tym:

- Kierownik utrzymania z ramienia wykonawcy (koordynator kontraktu).

- Dyżurni (dyżur 24h/dobę)

- Brygady patrolowe i interwencyjne.

- Brygady robocze w składzie dostosowanym do zakresu powierzonych prac

Do zadań Wykonawcy utrzymania należy w szczególności:

- stała współpraca ze służbami ratowniczymi i Zamawiającym, w tym także informowanie bez zbędnej zwłoki o zaistniałych zdarzeniach.

- koordynacja prac utrzymaniowych na autostradzie/drodze ekspresowej/drodze GP/G,

- utrzymanie zatok do kontroli ITD

- koordynacja pracy dyżurnych, brygad patrolowych, interwencyjnych i roboczych

- bieżąca kontrola pasa drogowego wraz z obiektami inżynierskimi

- pomoc w zabezpieczeniu skutków wypadków i kolizji oraz w razie konieczności uczestnictwo w odbiorze pasa drogowego.

- przyjmowanie i weryfikacja wszystkich zgłoszeń przekazywanych przez brygady patrolujące i interwencyjne, Zamawiającego, PID Oddziału, Centrum Zarządzania Ruchem (CZR), policję, straż pożarną i uczestników ruchu drogowego.

- informowanie PID Oddziału o zaistniałych na drodze zdarzeniach.

- prowadzenie rejestru przeprowadzonych prac, działań oraz warunków atmosferycznych w oparciu o załączone wzory dzienników (załączniki 7a-d):

- Dziennik dyżurów (wzór - załącznik nr 7a)

- Dziennik interwencji (wzór - załącznik nr 7b)

- Dziennik kolizji i wypadków (wzór - załącznik nr 7c)

- patrolowanie drogi z częstotliwością zapewniającą utrzymanie określonego standardu celem: sprawdzenia stanu drogi (jezdnia, pas drogowy oraz wszystkie elementy wyposażenia drogi i obiekty inżynierskie) pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz doraźne usunięcie występujących zagrożeń (lato, zima),
a także przekazaniem informacji o stanie nawierzchni i warunkach pogodowych (zima). Odnotowanie patrolu w dzienniku objazdu, którego wzór stanowi załącznik nr 7d do OPZ

- zapewnienie bezpieczeństwa poprzez oznakowanie dla wykonujących przeglądy dróg, obiekty inżynierskich oraz urządzeń technicznych zgodnie z wymogami obowiązującego prawa

- bezzwłoczne zabezpieczanie miejsc zdarzeń drogowych lub innych zagrożeń występujących w pasie drogowym poprzez: ustawienie znaków ostrzegawczych, ograniczeń prędkości, wygrodzenia zastawami drogowymi, pachołkami lub innymi urządzeniami zgodnie z zatwierdzonym czasowym projektem organizacji ruchu

- bezzwłoczne powiadomienie o zdarzeniu odpowiednich służb i dyżurnego na obwodzie oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej.

- bezzwłoczne powiadamianie Kierownika Rejonu/Inżyniera Kontraktu/upoważnionego pracownika Zamawiającego o usterkach podlegających usunięciu w ramach gwarancji Wykonawcy robót budowlanych w terminie do 3 dni od czasu stwierdzenia usterek lub uzyskania informacji o ich wystąpieniu

- wyszukiwanie i usuwanie wszelkich przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla Użytkowników autostrady/drogi ekspresowej/GP/G, pozostawionych w obszarze pasów ruchu i pasów awaryjnych lub na poboczu i usunięcie (z wyłączeniem odpadów i materiałów niebezpiecznych, w tym odpadów i materiałów ropopochodnych – nie dotyczy materiałów po kolizjach drogowych) w przeciągu 1 godziny od momentu wykrycia lub powiadomienia odpowiednich służb.

- usuwanie zwierząt (martwych, żywych) z powierzchni drogi oraz pobocza natychmiast po ich zauważeniu. Postępowanie w przypadku żywych i rannych zwierząt należy prowadzić w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (z późn. zmianami), ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (z późn. zmianami) oraz  aktami wykonawczymi do tych ustaw.

- Zabezpieczenie miejsca zdarzenia do czasu odholowania pojazdu pozostającego na drodze.

drogi ekspresowej

- Wykaz zespołów roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie.

- Wykaz i kontakty osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość utrzymania.

- System kontroli jakości utrzymania, zawierający w szczególności:

-	program prowadzenia robót utrzymaniowych zapewniających utrzymanie standardu;

-	program zarządzania czynnościami utrzymaniowymi i innymi czynnościami zapewniającymi bezpieczeństwo użytkownikom i dotrzymanie żądanych standardów;

-	program zarządzania i działania w sytuacjach wymagających doraźnej interwencji służb utrzymaniowych.

- Wykaz maszyn i urządzeń i ich parametry techniczne wraz z terminem mobilizacji sprzętu zimowego przed sezonem zimowym

- wykaz materiałów wraz z certyfikatami, aprobatami i deklaracjami zgodności.

- Wykonawca, na swój koszt, jest zobowiązany w terminie 60 dni od daty podpisania umowy opracować Plan Działań Ratowniczych (PDR) dla autostrady/drogi ekspresowej/GP/G oraz przedłożyć go do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający uzgodni PDR z właściwymi służbami.

Plan Działań Ratowniczych, uwzględniając przynależność poszczególnych odcinków autostrady/drogi ekspresowej/GP/G do gmin i powiatów, przez teren których przebiega droga, powinien zawierać w szczególności wytyczne wg załącznika nr 9 Wzór do sporządzania PDR.

Kadra Wykonawcy – w składzie dostosowanym do zakresu powierzonych prac. Przy wykonywaniu prac utrzymaniowych oraz robót mogą być zatrudnieni wyłącznie członkowie personelu, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia przewidywane dla danego stanowiska pracy oraz zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Członkowie personelu winni przestrzegać szczegółowych instrukcji BHP określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla poszczególnych stanowisk opracowanych przez pracodawcę.

Członkowie personelu winni posiadać stosowne uprawnienia do kierowania ruchem, zostali przeszkoleni ze znajomości zagadnień z zakresu oznakowania miejsc niebezpiecznych zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót lub likwidacji kolizji drogowych oraz akcji zimowej oraz udzielania pierwszej pomocy ofiarom zdarzeń. Członkowie personelu winni być wyposażeni w odzież roboczą koloru pomarańczowego z przytwierdzonymi pasami odblaskowymi widocznymi w ciągu całej doby oraz z napisem „Służba drogowa”. Członkowie personelu muszą być wyposażeni 
w urządzenia zapewniające komunikację z dyżurnym w OUS.

Osoby kierownictwa i nadzoru zobowiązane są kontrolować każde stanowisko pracy i instruować członków personelu o zasadach bezpieczeństwa wykonywania robót. Przy wykonywaniu robót należy stosować odpowiednie znaki drogowe i urządzenia ostrzegawczo – zabezpieczające.

Samochód patrolowy i interwencyjny – samochód dostawczy w kolorze białym lub pomarańczowym musi być specjalnie oznakowany w szczególności:

- w zespoloną lampę ostrzegawczą ze światłem żółtym przerywanym 
z podświetlanym napisem ,,Służba drogowa” umieszczoną na dachu samochodu oraz 
z tyłu pojazdu znaki: A – 14 i obrotowy C – 9/10 ze strzałą świetlną  oraz tablicę U – 3d, folia min. II generacji

- na bokach samochodu napis „Służba drogowa” na folii odblaskowej

w jednym wierszu wykonany czarnymi literami – wysokość liter 130 mm, szerokość pasa żółtego 200 mm

Wyposażenie samochodu musi zawierać podstawowe znaki, urządzenia zabezpieczające, narzędzia i materiały umożliwiające doraźne oznakowanie i usunięcie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu oraz wykonanie robót utrzymaniowych.

Wykonawca  na czas trwania umowy podpisze stosowne umowy (jeśli nie posiada uprawnień) w zakresie:

- usługi na obsługę weterynaryjną i utylizacyjną

- usługi w zakresie przeglądów i konserwacji urządzeń technicznych autostrady/drogi ekspresowej/GP/G (przepompownie, zbiorniki, hydrofornie, separatory, osadniki, mini oczyszczalnie ścieków, wywóz szamba, agregaty prądotwórcze oraz inne związane z eksploatacją autostrady/drogi ekspresowej/GP/G i urządzeń towarzyszących) a także budynku i zaplecza OUS.

Ponadto, zgodnie z Zarządzeniem nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad z dnia 29 maja 2012r. w sprawie przeprowadzenia monitoringu ogrodzeń dla herpetofauny na drogach krajowych, w okresie do końca 2014 roku Wykonawca będzie  prowadzić:

    - kontrolę i utrzymanie właściwego stanu ogrodzeń oraz ochronę herpetofauny 
w pasie drogowym,

    - analizę śmiertelności herpetofauny zgodnie z wytycznymi i częstotliwością opisaną w przedmiotowym Zarządzeniu.

Wykonawca, w trakcie wykonywania umowy, ma obowiązek udostępnić na każde żądanie przedstawicielowi Zamawiającego wszelkiego rodzaju dokumentację związaną 
z utrzymaniem drogi. Po wygaśnięciu umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wskazaną przez Zamawiającego dokumentację.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania obowiązków określonych w decyzjach administracyjnych dotyczących odwodnienia i ochrony środowiska uzyskanych dla drogi – z wyłączeniem obowiązków pieniężnych.

4. Baza Wykonawcy

Wykonawca musi dysponować zapleczem technicznym – bazą materiałowo –sprzętową, ogrodzoną i dozorowaną, zlokalizowaną w odległości do 5 km od któregokolwiek węzła oddanego do użytkowania przed rozpoczęciem realizacji umowy.

Wykaz minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia bazy stanowi załącznik nr 10 do OPZ.

5. Wyposażenie dodatkowe

Wykonawca zamontuje na własny koszt urządzenia monitorujące pracę pojazdów do ZUD wraz z niezbędnym oczujnikowaniem [GPS] w pojazdach biorących udział w Zimowym Utrzymaniu, kompatybilne z systemem monitorowania pracy sprzętu wykonującego zadania zimowego utrzymania obowiązującym u Zamawiającego. Warunki systemu monitorującego obowiązującego w GDDKiA stanowią załącznik nr 6 do OPZ.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany operatora systemu monitorującego 
w GDDKiA w trakcie trwania umowy. Koszty związane z ponownym dostosowaniem do nowego systemu pokrywać będzie Zamawiający, za wyjątkiem sprzętu do transmisji 
i łączności, sprzętem do monitoringu, interkomu przywoławczego i czujnikami pojazdów, które to koszty ponosi Wykonawca robót.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza doposażyć drogę w dodatkowe urządzenia, ich lokalizację uzgodni z Zamawiającym i pozyskane dane udostępni Zamawiającemu.

Wszelkie programy do obsługi urządzeń dodatkowych umożliwiające lepsze zarządzanie drogą powinny współpracować i być kompatybilne z systemami działającymi w sieci GDDKiA.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej na 1 miesiąc przed zakończeniem terminu obowiązywania umowy protokoły otwarte komunikacji pomiędzy urządzeniami dodatkowymi a serwerem zbierającym dane z tych urządzeń.

Wykaz załączników

Załącznik nr 1. Wykaz, opis i parametry drogi i elementów wyposażenia

Załącznik nr 2. Wykaz gwarancji od Wykonawców budowy drogi, instrukcje obsługi DTR, protokoły rozruchów lub badań dot. urządzeń i wyposażenia

Załącznik nr 3a Standardy dla utrzymania wybranych elementów dróg i ich wyposażenia dla „Utrzymaj Standard”

Załącznik nr 3b. Opis standardów zimowego utrzymania dróg krajowych

Załącznik nr 3c. Opis standardów zimowego utrzymania chodników i ścieżek rowerowych przy drogach krajowych dróg krajowych

Załącznik nr 3d. Wytyczne do oceny poziomu usług dla kontraktów „utrzymaj standard”

Załącznik nr 4. Karta kar

Załącznik nr 5. Wykaz materiałów zapobiegających śliskości i minimalna wymagana ilość zapasu materiału w trakcie całego okresu zimowego składowana w magazynie OUS

Załącznik nr 6. Warunki systemu monitorującego obowiązującego w GDDKiA.

Załącznik nr 7. Wzory stosowanych dzienników

Załącznik nr 8. Opis niektórych procedur w ramach wykonywania zadań utrzymaniowych

Załącznik nr 9. Wzór do sporządzenia PDR

Załącznik nr 10. Wykaz minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia bazy Wykonawcy

Załącznik nr 1 do OPZ

Uwaga: Wszelkie ilości i parametry podane dla obiektów i robót opisanych niniejszym OPZ są orientacyjne albo przybliżone a ewentualne zmiany, jakie mogą mieć miejsce po zrealizowaniu robót, nie będą miały wpływu na ofertę Wykonawcy.

      - WYKAZ ODCINKÓW

| L.p. | Nazwa odcinka | Lokalizacja |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Od km | Do km |
| 1 | S2 węzeł Konotopa (bez węzła) – węzeł Lotnisko (bez węzła) | 456+240 | 466+684 |
| 2 | S2 węzeł Lotnisko – węzeł Puławska | 466+684 | 470+600 |
| 3 | S79 węzeł Lotnisko (bez węzła) – węzeł Marynarska | 0+000 | 5+703 |
| 4 | S8 węzeł Salomea – węzeł Opacz (bez węzła) | 0+650 | 2+596 |

PARAMETRY DROGI EKSPRESOWEJ S2 WĘZEŁ KONOTOPA (BEZ WĘZŁA) – WĘZEŁ PUŁAWSKA, DROGI EKSPRESOWEJ S8 WĘZEŁ SALOMEA – WĘZEŁ OPACZ (BEZ WĘZŁA) ORAZ DROGI EKSPRESOWEJ S79 WĘZEŁ LOTNISKO (BEZ WĘZŁA) – WĘZEŁ MARYNARSKA

Droga ekspresowa S2 węzeł Konotopa (bez węzła) – węzeł Lotnisko (bez węzła)

| L.p. | Parametr | jednostka /rodzaj | ilość wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | klasa techniczna | S | S |
| 2 | długość trasy zasadniczej | m | 10 444 |
| 3 | długość trasy w rozbiciu na jedną jezdnię | m | 5 222 |
| 4 | długość łącznic | m | 9 170 |
| 5 | szerokość pasa ruchu | m | 3,5 |
| 6 | szerokość pasa awaryjnego | m | 2,0 ÷ 2,5 |
| 7 | szerokość pasów włączeń i wyłączeń na węzłach | m | 3,5 |
| 8 | szerokość opaski wewnętrznej: | m |  |
|  | pas włączeń, przeplatania, pas dzielący | m | 0,5 |
|  | pozostałe | m | 0,5 |
|  | most | m | 0,5 |
| 9 | szerokość pasa dzielącego | m | - |
|  | pozostałe | m | - |
|  | most | m | - |
| 10 | szerokość pobocza gruntowego | m | - |
| 11 | całkowita powierzchnia wszystkich jezdni | m2 | 701 407 |
| 12 | skrajnia pionowa | m | 4,70 |
| 13 | konstrukcja nawierzchni dostosowana do obciążenia | kN/oś | 115 |
| 14 | szerokość pasa ruchu łącznic na prostej | m | 3,5/4,5 |
| 15 | ilość punktów świetlnych | szt. | 1617 |
| 16 | długość rowów przydrożnych | m | - |
| 17 | ilość separatorów | szt. | 22 |
| 18 | długość ścieków betonowych | m | 72 623 |
| 19 | ilość zbiorników retencyjnych | szt. | 19 |
| 20 | długość barier energochłonnych (wszystkie rodzaje) | m | 97 526 |
| 21 | długość osłon przeciwolśnieniowych | m | - |
| 22 | długość ekranów akustycznych | m | 17 905 |
| 23 | długość ogrodzenia | m | 15672 |
| 24 | ilość znaków pionowych | szt. | 721 |
| 25 | ilość słupków prowadzących | szt. | - |
| 26 | ilość tablic drogowskazowych | szt. | 28 |
| 27 | powierzchnia oznakowania poziomego | m2 | 44 719 |
| 28 | powierzchnia koszenia traw | ha | 906 991 |
| 29 | ilość studzienek kanalizacyjnych | szt. | 1 349 |
| 30 | ilość kolumn alarmowych | szt. | 0 |
| 31 | ilość bramownic nad jezdnią | szt. | 19 |
| 32 | sygnalizacje świetlne (ilość latarni) | szt. | 52 |

Droga ekspresowa S8 węzeł Salomea – węzeł Opacz (bez węzła)

| L.p. | Parametr | jednostka/rodzaj | ilość wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | długość trasy zasadniczej | m | 1 945 |
| 2 | długość trasy w rozbiciu na jedną jezdnię | m | 3 890 |
| 3 | długość łącznic | m | 4 114 |
| 4 | szerokość pasa awaryjnego | m | 2,50 |
| 5 | szerokość pasów włączeń i wyłączeń na węzłach | m | 3,50 |
| 6 | szerokość opaski wewnętrznej : |  |  |
|  | pas włączeń, przeplatania, pas dzielący | m | 0,50 |
|  | pozostałe | m | 0,50 |
|  | most | m | 0,50 |
| 7 | całkowita powierzchnia wszystkich jezdni | m2 | 138 474 |
| 8 | skrajnia pionowa | m | 4,70 |
| 9 | szerokość pasa ruchu łącznic na prostej | m | 3,50 |
| 10 | ilość punktów świetlnych | szt. | 261 |
| 11 | długość rowów przydrożnych | m | 3 050 |
| 12 | ilość separatorów | szt. |  |
| 13 | długość ścieków betonowych (pref. + kostka bet.) | m | 10 879 |
| 14 | ilość zbiorników retencyjnych | szt. | 1 |
| 15 | długość barier energochłonnych (wszystkie rodzaje) | m | 16 793 |
| 16 | długość osłon przeciwolśnieniowych | m | - |
| 17 | długość ekranów akustycznych (wszystkie rodzaje) | m | 2800 |
| 18 | długość ogrodzenia: |  |  |
|  | z siatki metalowej | m | 1819 |
|  | W pasie dzielącym (U-12a) | m | 511 |
| 19 | ilość znaków pionowych | szt. | 206 |
| 20 | ilość słupków prowadzących | szt. | 70 |
| 21 | ilość tablic drogowskazowych | szt. | 29 |
| 22 | powierzchnia oznakowania poziomego | m2 | 5860 |
| 23 | powierzchnia koszenia traw | m2 | 150 262 |
| 24 | ilość studzienek kanalizacyjnych | szt. | 218 |
| 25 | ilość kolumn alarmowych | szt. | - |
| 26 | ilość bramownic nad jezdnią | szt. | 19 |
| 27 | sygnalizacje świetlne (ilość latarni) | szt. |  |

Droga ekspresowa S2 węzeł Lotnisko – węzeł Puławska  oraz droga ekspresowa S79 węzeł Lotnisko (bez węzła) – węzeł Marynarska

| L.p. | Parametr | jednostka/rodzaj | ilość wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | klasa techniczna | S | S |
| 2 | długość trasy zasadniczej | m | 9619 |
| 3 | długość trasy w rozbiciu na jedną jezdnię | m | 25948 |
| 4 | długość łącznic | m | 14541 |
| 5 | szerokość pasa ruchu | m | 3,50 |
| 6 | szerokość pasa awaryjnego | m | 2,50 |
| 7 | szerokość pasów włączeń i wyłączeń na węzłach | m | 3,50 |
| 8 | szerokość opaski wewnętrznej: | m | 0,50 |
|  | pas włączeń, przeplatania, pas dzielący | m | 0,50 |
|  | pozostałe | m | 0,50 |
|  | most | m | 0,50 |
| 9 | szerokość pasa dzielącego | m | 4,00 |
|  | pozostałe | m | 2,00/3,00 |
|  | most | m | 4,00 |
| 10 | szerokość pobocza gruntowego | m | od 0,5 do 1,25 |
| 11 | całkowita powierzchnia wszystkich jezdni | m2 | 482542 |
| 12 | skrajnia pionowa | m | 4,70 |
| 13 | konstrukcja nawierzchni dostosowana do obciążenia | kN/oś | 115 |
| 14 | szerokość pasa ruchu łącznic na prostej | m | 4,50/5,00 |
| 15 | ilość punktów świetlnych | szt. | 985 |
| 16 | długość rowów przydrożnych | m | 1183 |
| 17 | ilość separatorów | szt. | 26 |
| 18 | długość ścieków betonowych | m | 39009 |
| 19 | ilość zbiorników retencyjnych | szt. | 21 |
| 20 | długość barier energochłonnych (wszystkie rodzaje) | m | 74863 |
| 21 | długość osłon przeciwolśnieniowych | m | 2380 |
| 22 | długość ekranów akustycznych (wszystkie rodzaje) | m | 4165 |
| 23 | długość ogrodzenia | m | 18181 |
| 24 | ilość znaków pionowych | szt. | 648 |
| 25 | ilość słupków prowadzących | szt. | 0 |
| 26 | ilość tablic drogowskazowych | szt. | 82 |
| 27 | powierzchnia oznakowania poziomego | m2 | 33621 |
| 28 | powierzchnia koszenia traw | ha | 71 |
| 29 | ilość studzienek kanalizacyjnych | szt. | 1158 |
| 30 | ilość kolumn alarmowych | szt. | 0 |
| 31 | ilość bramownic nad jezdnią | szt. | 25 |
| 32 | sygnalizacje świetlne (ilość latarni) | szt. | 96 |

      - ZESTAWIENIE ILOŚCI OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S2 WĘZEŁ KONOTOPA (BEZ WĘZŁA) – WĘZEŁ PUŁAWSKA, DROGI EKSPRESOWEJ S8 WĘZEŁ SALOMEA – WĘZEŁ OPACZ (BEZ WĘZŁA), DROGI EKSPRESOWEJ S79 WĘZEŁ LOTNISKO (BEZ WĘZŁA) – WĘZEŁ MARYNARSKA.

| Przepust drogowy | Wiadukt drogowy nad drogą główną | Wiadukt drogowy w ciągu drogi głównej i dróg zbierająco - rozprowadzających | Obiekty na pozostałych drogach | Kładki dla pieszych i przejścia podziemne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 18 | 31 | 19 | 6 |

Załącznik nr 2 do OPZ

Wykaz gwarancji od Wykonawców budowy drogi i inne dokumenty dot. urządzeń i wyposażenia drogi

Droga ekspresowa S2 węzeł Konotopa (bez węzła) – węzeł Puławska

Budowa drogi ekspresowej S2 odc. węzeł Konotopa (bez węzła) – węzeł Lotnisko (bez węzła) – 13.10.2017 r.

Wykonanie konstrukcji odciążającej tory kolejowe – 20.12.2014 r.

Droga ekspresowa S8 węzeł Salomea – węzeł Paszków

Gwarancje w zakresie zobowiązań wynikających z rękojmi za wady dotyczących przedmiotu Umowy – od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia stwierdzającego należyte wykonanie Umowy do dnia 26.02.2018 r.

Droga ekspresowa S79 węzeł Lotnisko – węzeł Marynarska

Obiekty mostowe – 60 miesięcy

Pozostałe roboty – 36 miesięcy

Załącznik nr 3a do OPZ

| Standardy dla utrzymania wybranych elementów dróg i ich wyposażenia dla "utrzymaj standard" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementy drogi i jej wyposażenia | Standard I |  |  |  | Standard II |  |  |  | Standard III |  |  |  |
|  | opis | odstępstwo od standardu |  |  | Opis | odstępstwo od standardu |  |  | opis | odstępstwo od standardu |  |  |
|  |  | podjęcie działań / termin wykonania zabezpie czenia |  | usunięcie |  | podjęcie działań / termin wykonania zabezpie czenia |  | usunięcie |  | podjęcie działań/ termin wykonania zabezpie czenia |  | usunięcie |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 2 | 3 |  | 4 | 2 | 3 |  | 4 |
| Nawierzchnia jezdni, pobocza, pas awaryjnego postoju, pas włączenia, wyłączenia | Bez ubytków i wykruszeń stanowiących zagrożenie dla ruchu | bezzwłocznie |  | do 4 godzin zabezpieczenie miejsca i wykonanie naprawy tymczasowej | mogą występować wykruszenia o powierzchni 50 cm ² i głębokości do 2,0 cm | bezzwłocznie |  | do 8 godzin zabezpieczenie miejsca i wykonanie naprawy tymczasowej | mogą występować wykruszenia o powierzchni 100 cm ² i głębokości do 4,0 cm | bezzwłocznie |  | do 8 godzin zabezpieczenie miejsca i wykonanie naprawy tymczasowej |
|  |  |  |  | do 24 godzin wykonanie naprawy docelowej |  |  |  | do 48 godzin uszkodzenia do 5 m² do 5 dni uszkodzenia pow. 5 m² |  |  |  | do 72 godzin uszkodzenia do 5 m² do 1 tygodnia uszkodzenia pow. 5 m² |
|  | Bez spękań Bez zastoisk wody (kałuż) | bezzwłocznie |  | do 7 dni | mogą występować pęknięcia siatkowe o zamkniętych oczkach bez wykruszeń lub z niewielkimi wykruszeniami na krawędziach, nieszczelne, pojedyncze pęknięcia bez wykruszeń na krawędziach | bezzwłocznie |  | do 2 tygodni | mogą występować pęknięcia siatkowe z wykruszeniami na krawędziach, pojedyncze pęknięcia z wykruszeniami na krawędziach lub siatką pęknięć | bezzwłocznie |  | do 3 tygodni |
| Pobocza ziemne | Zachowany projektowy spadek (odchyłka 1,5%), zachowana projektowana szerokość (odchyłka 10 cm), bez zawyżeń i zaniżeń przy krawędzi nawierzchni (odchyłka 2 cm), | bezzwłocznie |  | do 5 dni | Zachowany projektowy spadek (odchyłka 1,5%), mogą występować różnice w szerokości do 15 cm, mogą występować zawyżenia i zaniżenia przy krawędzi nawierzchni do 5 cm, mogą występować przecinki, | bezzwłocznie |  | do 10 dni | Zachowany projektowy spadek (odchyłka 1,5%), mogą występować różnice w szerokości do 20 cm, mogą występować zawyżenia i zaniżenia przy krawędzi nawierzchni do 5 cm, mogą występować przecinki, | bezzwłocznie |  | do 2 tygodni |
| Pas dzielący | Bez ubytków, bez zawyżeń i zaniżeń (odchyłka +2 cm i – 4 cm), Bez dzikiej roślinności, porośnięty trawą wysokości max. 15 cm, Porośnięty roślinnością i krzewami (pełniącymi funkcję ekranów) - zapewnienie wegetacji zgodnie z ich specyfiką, | bezzwłocznie |  | do 5 dni w zakresie ubytki, zawyżenia, zaniżenia | Mogą występować zawyżenia i zaniżenia do 5 cm, Bez dzikiej roślinności, porośnięty trawą wysokości max. 20 cm, Porośnięty roślinnością i krzewami (pełniącymi funkcję ekranów) - zapewnienie wegetacji zgodnie z ich specyfiką, | bezzwłocznie |  | do 10 dni w zakresie ubytki, zawyżenia, zaniżenia | Mogą występować zawyżenia i zaniżenia do 5 cm, Bez dzikiej roślinności, porośnięty trawą wysokości max. 25 cm, Porośnięty roślinnością i krzewami (pełniącymi funkcję ekranów) - zapewnienie wegetacji zgodnie z ich specyfiką, | bezzwłocznie |  | do 2 tygodni w zakresie ubytki, zawyżenia, zaniżenia |
|  |  |  |  | do 2 tygodni w zakresie zieleni |  |  |  | do 4 tygodni w zakresie zieleni |  |  |  | do 6 tygodni w zakresie zieleni |
|  |  |  |  | do 2 tygodni w zakresie żywopłotów |  |  |  | do 4 tygodni w zakresie żywopłotów |  |  |  | do 6 tygodni w zakresie żywopłotów |
| Rowy | Rzędne dna rowu nie będą różnić się od rzędnych projektowych bardziej niż o 10 cm. Nie może występować erozja, podmycia lub nawarstwienia, znacząco wpływające na przepływ wody. | bezzwłocznie |  | do 7 dni | w rowie może stać woda o głębokości do 10 cm, nie może być przeszkód hamujących przepływ wody do tego stopnia, że system drenów jest zatapiany lub jego praca jest utrudniona | bezzwłocznie |  | do 24 godzin | w rowie może stać woda o głębokości do 30 cm, nie może być przeszkód hamujących przepływ wody do tego stopnia, że system drenów jest zatapiany lub jego praca jest utrudniona | bezzwłocznie |  | do 48 godzin |
| Przepusty (do Ø 150 cm) | 85% światła przepustu jest drożne. W przepustach nie mogą zalegać śmieci oraz namuł znacząco wpływający na przepływ wody. | bezzwłocznie |  | do 7 dni | w przepuście może stać woda o głębokości do 10 % jego średnicy, nie może być przeszkód hamujących przepływ wody do tego stopnia, że system drenów jest zatapiany lub jego praca jest utrudniona | bezzwłocznie |  | do 24 godzin | w przepuście może stać woda o głębokości do 25 % jego średnicy, nie może być przeszkód hamujących przepływ wody do tego stopnia, że system drenów jest zatapiany lub jego praca jest utrudniona | bezzwłocznie |  | do 48 godzin |
| Obiekty inżynierskie (w tym: przepusty od Ø 150 cm, kładki, estakady, mosty, etc.) | Ocena stanu technicznego, każdego elementu podlegającego ocenie zgodnie z instrukcją przeprowadzania przeglądów podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich, określona zgodnie z „Zasadami stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich” (wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem Nr 64 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 listopada 2008 r.) jest nie mniejsza niż 4. Dźwigi osobowe przy kładkach dla pieszych muszą być sprawne i posiadać aktualne zaświadczenia z Urzędu Dozoru Technicznego oraz dzienniki konserwacji urządzenia. Kabiny i elementy zewnętrzne dźwigów muszą być czyste i bez graffiti. | bezzwłocznie |  | uzależniona od specyfiki odstępstwa szczegółowo opisana w punkcie 2.6 przedmiotowych wytycznych. W przypadku naprawy dźwigów do 4 godzin. | Ocena stanu technicznego, każdego elementu podlegającego ocenie zgodnie z instrukcją przeprowadzania przeglądów podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich, określona zgodnie z „Zasadami stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich” (wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem Nr 64 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 listopada 2008 r.) jest nie mniejsza niż 4. Dźwigi osobowe przy kładkach dla pieszych muszą być sprawne i posiadać aktualne zaświadczenia z Urzędu Dozoru Technicznego oraz dzienniki konserwacji urządzenia. Kabiny i elementy zewnętrzne dźwigów muszą być czyste i bez graffiti. | bezzwłocznie |  | uzależniona od specyfiki odstępstwa szczegółowo opisana w punkcie 2.6 przedmiotowych wytycznych W przypadku naprawy dźwigów do 4 godzin. | Ocena stanu technicznego, każdego elementu podlegającego ocenie zgodnie z instrukcją przeprowadzania przeglądów podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich, określona zgodnie z „Zasadami stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich” (wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem Nr 64 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 listopada 2008 r.) jest nie mniejsza niż 4. Dźwigi osobowe przy kładkach dla pieszych muszą być sprawne i posiadać aktualne zaświadczenia z Urzędu Dozoru Technicznego oraz dzienniki konserwacji urządzenia. Kabiny i elementy zewnętrzne dźwigów muszą być czyste i bez graffiti. | bezzwłocznie |  | uzależniona od specyfiki odstępstwa szczegółowo opisana w punkcie 2.6 przedmiotowych wytycznych W przypadku naprawy dźwigów do 4 godzin. |
| Oznakowanie poziome | współczynnik odblaskowości min. 150 mcd, współczynnik tarcia (szorstkość) - nie mniej niż 45 SRT, współczynnik bieli min. 32 | pomiar parametrów |  | do 2 tygodni od wykonania pomiarów, (w sprzyjających warunkach atmosferycznych) | współczynnik odblaskowości min. 100 mcd, współczynnik tarcia (szorstkość) - nie mniej niż 45 SRT, współczynnik bieli min. 30 | pomiar parametrów |  | do 4 tygodni od wykonania pomiarów, wykonać w sprzyjających warunkach atmosferycznych | współczynnik odblaskowości min. 100 mcd, współczynnik tarcia (szorstkość) - nie mniej niż 45 SRT, współczynnik bieli min. 30 | pomiar parametrów |  | do 6 tygodni od wykonania pomiarów, wykonać w sprzyjających warunkach atmosferycznych |
|  | bez uszkodzeń mechanicznych, kompletne elementy odblaskowe, dobrze widoczne w dzień i w nocy, czyste, czytelne, bez przetarć | bezzwłocznie |  | do 24 godzin (w sprzyjających warunkach atmosferycznych) | bez uszkodzeń mechanicznych, kompletne elementy odblaskowe, dobrze widoczne w dzień i w nocy, czyste, czytelne, bez przetarć | bezzwłocznie |  | do 1 tygodnia, wykonać w sprzyjających warunkach atmosferycznych | bez uszkodzeń mechanicznych, kompletne elementy odblaskowe, dobrze widoczne w dzień i w nocy, czyste, czytelne, bez przetarć | bezzwłocznie |  | do 1 tygodnia, wykonać w sprzyjających warunkach atmosferycznych |
| Oznakowanie pionowe | znaki nie mają uszkodzeń, słupki w pionie, znaki umieszczone na odpowiedniej wysokości, są czytelne i widoczne, czyste, bez błota i kurzu. W okresie zimowym odśnieżone i wolne od lodu powierzchnie czołowe. Konstrukcje nośne są czyste, proste, bez uszkodzeń, elementy mocujące nie są skorodowane. | bezzwłocznie |  | do 24 godzin | znaki mają drobne uszkodzenia, słupki w pionie, znaki umieszczone na odpowiedniej wysokości, są czytelne i widoczne, czyste, bez błota i kurzu. W okresie zimowym odśnieżone i wolne od lodu powierzchnie czołowe. Konstrukcje nośne są czyste, proste, ale mogą być nieznacznie uszkodzone, elementy mocujące nie są skorodowane. | bezzwłocznie |  | do 48 godzin | znaki mają drobne uszkodzenia, słupki w pionie, znaki umieszczone na odpowiedniej wysokości, są czytelne i widoczne, czyste, bez błota i kurzu. W okresie zimowym odśnieżone i wolne od lodu powierzchnie czołowe. Konstrukcje nośne są czyste, proste, ale mogą być nieznacznie uszkodzone, elementy mocujące nie są skorodowane. | bezzwłocznie |  | do 72 godzin |
|  | Współczynnik odbicia jest taki jak dla nowych znaków a kolory znaku nie są wyblakłe (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach). | pomiar parametrów |  | do 2 tygodni od wykonania pomiarów | Współczynnik odbicia jest większy niż 80 % dla nowych znaków a kolory nie są znacząco wyblakłe. (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach). | pomiar parametrów |  | do 4 tygodni od wykonania pomiarów | Współczynnik odbicia jest większy niż 80 % dla nowych znaków a kolory nie są znacząco wyblakłe. (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach). | pomiar parametrów |  | do 6 tygodni od wykonania pomiarów |
| Sygnalizacja | sygnalizacja powinna być monitorowana na bieżąco. Wszelkie nieprawidłowości wymagające pilnej naprawy, stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa muszą być bezzwłocznie wykonywane. Uszkodzenia wymagające natychmiastowej reakcji: całkowity brak sygnalizacji, praca sygnalizacji w trybie ostrzegawczym – żółty migający, awarie lamp, sprzeczne sygnały, uszkodzenia zasilania, zniszczona sygnalizacja. | bezzwłocznie |  | naprawa lub doprowadzenie do stanu zapewniającego bezpieczeństwo w ciągu 4 godzin. Doprowadzenie do standardu w zakresie czystości i kompletności w ciągu 24 godzin. W przypadku braku możliwości wykonania trwałej naprawy należy ustawić znaki ostrzegawcze. | sygnalizacja powinna być monitorowana na bieżąco. Wszelkie nieprawidłowości wymagające pilnej naprawy, stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa muszą być bezzwłocznie wykonywane. Uszkodzenia wymagające natychmiastowej reakcji: całkowity brak sygnalizacji, praca sygnalizacji w trybie ostrzegawczym – żółty migający, awarie lamp, sprzeczne sygnały, uszkodzenia zasilania, zniszczona sygnalizacja. | bezzwłocznie |  | naprawa lub doprowadzenie do stanu zapewniającego bezpieczeństwo w ciągu 6 godzin. Doprowadzenie do standardu w zakresie czystości i kompletności w ciągu 24 godzin. W przypadku braku możliwości wykonania trwałej naprawy należy ustawić znaki ostrzegawcze. | sygnalizacja powinna być monitorowana na bieżąco. Wszelkie nieprawidłowości wymagające pilnej naprawy, stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa muszą być bezzwłocznie wykonywane. Uszkodzenia wymagające natychmiastowej reakcji: całkowity brak sygnalizacji, praca sygnalizacji w trybie ostrzegawczym – żółty migający, awarie lamp, sprzeczne sygnały, uszkodzenia zasilania, zniszczona sygnalizacja. | bezzwłocznie |  | naprawa lub doprowadzenie do stanu zapewniającego bezpieczeństwo w ciągu 8 godzin. Doprowadzenie do standardu w zakresie czystości i kompletności w ciągu 24 godzin. W przypadku braku możliwości wykonania trwałej naprawy należy ustawić znaki ostrzegawcze. |
| Oświetlenie | W każdej chwili nie mniej niż 90% wszystkich punktów oświetleniowych ma działać efektywnie. Latarnie zasłonięte przez drzewa lub inną roślinność będą traktowane jako niesprawne. | bezzwłocznie |  | do 24 godzin | W każdym miejscu nie więcej niż 3 z 10 kolejnych punktów oświetleniowych może być niesprawnych. W odległości do 100 m od skrzyżowania nie więcej niż 2 z 5 punktów oświetleniowych może być niesprawnych. W odległości 100 m od skrzyżowania nie więcej niż dwa kolejne punkty oświetleniowe mogą być niesprawne. Latarnie zasłonięte przez drzewa lub inną roślinność będą traktowane jako niesprawne. Słupy i maszty oświetleniowe nie mogą odchylać się od pionu więcej niż 2% | bezzwłocznie |  | do 48 godzin | W każdym miejscu nie więcej niż 3 z 10 kolejnych punktów oświetleniowych może być niesprawnych. W odległości do 100 m od skrzyżowania nie więcej niż 2 z 5 punktów oświetleniowych może być niesprawnych. W odległości 100 m od skrzyżowania nie więcej niż dwa kolejne punkty oświetleniowe mogą być niesprawne. Latarnie zasłonięte przez drzewa lub inną roślinność będą traktowane jako niesprawne. Słupy i maszty oświetleniowe nie mogą odchylać się od pionu więcej niż 2% | bezzwłocznie |  | do 72 godzin |
| Słupki prowadzące | Słupki nie mogą wykazywać zauważalnych śladów zużycia, posadowione są pionowo, a elementy odblaskowe są czyste, widoczne i nieuszkodzone. Widoczny jest numer drogi i pikietaż. | bezzwłocznie |  | do 3 dni | Słupki są pionowe (odchyłka 1% od pionu) a elementy odblaskowe są nieuszkodzone, mogą być zabrudzone ale z widocznym pikieta żem | bezzwłocznie |  | do 5 dni | Słupki są pionowe (odchyłka 1% od pionu) a elementy odblaskowe są nieuszkodzone, mogą być zabrudzone ale z widocznym pikieta żem | bezzwłocznie |  | do 1 tygodnia |
| Bariery ochronne | Tworzą ciągłą barierę, bez przerw, ubytków, uszkodzeń, widocznej korozji i graffiti. Elementy bez odchyleń od pionu. Spełniają warunki zawarte w projekcie stałej organizacji ruchu oraz wymagania Zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23.04.2010 roku w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych. | bezzwłocznie |  | do 24 godzin | Tworzą ciągłą barierę, bez przerw, ubytków, uszkodzeń, bariery mogą być lekko skorodowane, ale nie może to wpływać na sprawność konstrukcji | bezzwłocznie |  | do 1 tygodnia | Tworzą ciągłą barierę, bez przerw, ubytków, uszkodzeń, bariery mogą być umiarkowanie skorodowane, ale nie może to wpływać na sprawność konstrukcji | bezzwłocznie |  | do 10 dni |
| Ogrodzenie, w tym bramy i furtki | Tworzą ciągłą barierę, bez przerw, ubytków, uszkodzeń, widocznej korozji i graffiti. Elementy bez odchyleń od pionu. | bezzwłocznie |  | do 24 godzin | ogrodzenie może posiadać drobne defekty lecz musi spełniać swoja rolę i być konstrukcyjnie sprawne | bezzwłocznie |  | do 24 godzin | Ogrodzenie może posiadać drobne defekty lecz musi spełniać swoja rolę i być konstrukcyjnie sprawne | bezzwłocznie |  | do 24 godzin |
| Zieleń | Obszar równomiernie porośnięty roślinnością. Przyjmuje się wysokość trawy: - w pasie dzielącym max. 15 cm, - od krawędzi jezdni do przeciwskarpy max. 15 cm, - od przeciwskarpy do granicy pasa drogowego max 25 cm. | do 24 godzin |  | do 2 tygodni | Obszar równomiernie porośnięty roślinnością. Przyjmuje się wysokość trawy: - w pasie dzielącym max. 20 cm, - od krawędzi jezdni do przeciwskarpy max. 20 cm, - od przeciwskarpy do granicy pasa drogowego max 30 cm. | do 24 godzin |  | do 4 tygodni | Obszar równomiernie porośnięty roślinnością. Przyjmuje się wysokość trawy: - w pasie dzielącym max. 25 cm, - od krawędzi jezdni do przeciwskarpy max. 25 cm, - od przeciwskarpy do granicy pasa drogowego max 30 cm. | do 24 godzin |  | do 6 tygodni |
| Żywopłoty | Utrzymanie zgodnie z wymogami w projekcie. Jeśli w projekcie nie ma wytycznych to żywopłot musi tworzyć gęstą, ciągłą barierę, do wys. 2,0 m, o równych przyciętych płaszczyznach pionowych i poziomej. | do 24 godzin |  | do 2 tygodni zgodnie ze wskazaniami i sztuką ogrodniczą | Utrzymanie zgodnie z wymogami w projekcie. Jeśli w projekcie nie ma wytycznych to żywopłot musi tworzyć gęstą, ciągłą barierę, do wys. 2,0 m, o równych przyciętych płaszczyznach pionowych i poziomej. | do 24 godzin |  | do 4 tygodni zgodnie ze wskazaniami i sztuką ogrodniczą | Utrzymanie zgodnie z wymogami w projekcie. Jeśli w projekcie nie ma wytycznych to żywopłot musi tworzyć gęstą, ciągłą barierę, do wys. 2,0 m, o równych przyciętych płaszczyznach pionowych i poziomej. | do 24 godzin |  | do 6 tygodni zgodnie ze wskazaniami i sztuką ogrodniczą |
| Drzewa | drzewa zdrowe, bez odrostów | ocena stanu drzew |  | do 2 tygodni zgodnie z procedurami i sztuką ogrodniczą | drzewa zdrowe, bez odrostów | ocena stanu drzew |  | do 4 tygodni zgodnie z procedurami i sztuką ogrodniczą | drzewa zdrowe, bez odrostów | ocena stanu drzew |  | do 6 tygodni zgodnie z procedurami i sztuką ogrodniczą |
|  | bez suchych gałęzi, bez uszkodzeń | bezzwłocznie |  | do 24 godzin | bez suchych gałęzi, bez uszkodzeń | bezzwłocznie |  | do 24 godzin | bez suchych gałęzi, bez uszkodzeń | bezzwłocznie |  | do 24 godzin |
| Ekrany akustyczne | Tworzą ciągłą barierę, bez ubytków, uszkodzeń, graffiti, reklam. Czyste. Bez prześwitów pod podwaliną. | bezzwłocznie |  | do 7 dni | Tworzą ciągłą barierę, bez ubytków, uszkodzeń, graffiti, reklam. Czyste. Bez prześwitów pod podwaliną. | bezzwłocznie |  | do 2 tygodni | Tworzą ciągłą barierę, bez ubytków, uszkodzeń, graffiti, reklam. Czyste. Bez prześwitów pod podwaliną. | bezzwłocznie |  | do 4 tygodni |
| Utrzymanie porządku i czystości | Nawierzchnia czysta bez piasku, błota, bez rozlanych substancji. Cały pas drogowy bez śmieci (odpadków pozostawionych przez użytkowników lub naniesionych przez wiatr). Pojemniki na śmieci nie są przepełnione. Toalety czyste, o parametrach zachowania przepisów BHP. | bezzwłocznie |  | do 6 godzin | przy krawędziach nawierzchni , na poboczach utwardzonych lub przy krawężnikach mogą występować niewielkie zanieczyszczenia lecz nie powodujące utrudniającego jazdę pylenia. Pojemniki na śmieci nie są przepełnione | bezzwłocznie |  | do 6 godzin | przy krawędziach nawierzchni , na poboczach utwardzonych lub przy krawężnikach mogą występować niewielkie zanieczyszczenia lecz nie powodujące utrudniającego jazdę pylenia. Pojemniki na śmieci nie są przepełnione | bezzwłocznie |  | do 6 godzin |
| Separatory | Separatory nie mogą być przepełnione a ich elementy nie mogą być uszkodzone. Warstwa olejowa i stan zapełnienia separatora powinny być sprawdzane min. 1 raz w miesiącu. | bezzwłocznie |  | do 7 dni | Separatory nie mogą być przepełnione a ich elementy nie mogą być uszkodzone. Warstwa olejowa i stan zapełnienia separatora powinny być sprawdzane min. 1 raz w miesiącu. | bezzwłocznie |  | do 10 dni | Separatory nie mogą być przepełnione a ich elementy nie mogą być uszkodzone. Warstwa olejowa i stan zapełnienia separatora powinny być sprawdzane min. 1 raz w miesiącu. | bezzwłocznie |  | do 2 tygodni |
| Pokrywy studzienek oraz kratki wpustów | wszystkie urządzenia odwadniające zabezpieczone pokrywami lub kratkami ściekowymi. | bezzwłocznie |  | do 6 godzin w zakresie oznakowania i zabezpieczenia | wszystkie urządzenia odwadniające zabezpieczone pokrywami lub kratkami ściekowymi. | bezzwłocznie |  | do 6 godzin w zakresie oznakowania i zabezpieczenia | wszystkie urządzenia odwadniające zabezpieczone pokrywami lub kratkami ściekowymi. | bezzwłocznie |  | do 6 godzin w zakresie oznakowania i zabezpieczenia |
|  |  |  |  | do 24 godzin w zakresie doprowadzenia do standardu |  |  |  | do 48 godzin w zakresie doprowadzenia do standardu |  |  |  | do 72 godzin w zakresie doprowadzenia do standardu |
| Przepompownie, zbiorniki retencyjne | Wszystkie urządzenia w przepompowniach są sprawne i posiadają aktualne odpowiednie badania techniczne. Zbiorniki retencyjne powinny być utrzymywane w sprawności, a we wszystkich zbiornikach nie dochodzi do kolmatacji podłoża. | bezzwłocznie |  | Do 2 godzin w przypadku naprawy urządzeń w przepompowniach. Do 2 dni w przypadku naprawy elementów zbiorników retencyjnych i infiltracyjnych. | Wszystkie urządzenia w przepompowniach są sprawne i posiadają aktualne odpowiednie badania techniczne. Zbiorniki retencyjne powinny być utrzymywane w sprawności, a we wszystkich zbiornikach nie dochodzi do kolmatacji podłoża. | bezzwłocznie |  | Do 2 godzin w przypadku naprawy urządzeń w przepompowniach. Do 2 dni w przypadku naprawy elementów zbiorników retencyjnych i infiltracyjnych. | Wszystkie urządzenia w przepompowniach są sprawne i posiadają aktualne odpowiednie badania techniczne. Zbiorniki retencyjne powinny być utrzymywane w sprawności, a we wszystkich zbiornikach nie dochodzi do kolmatacji podłoża. | bezzwłocznie |  | Do 2 godzin w przypadku naprawy urządzeń w przepompowniach. Do 2 dni w przypadku naprawy elementów zbiorników retencyjnych i infiltracyjnych. |
| Chodniki i ścieżki rowerowe | 90% obszaru chodników/ścieżek jest wolne od krzywizn pionowych większych niż 1 cm lub poziomych pęknięć większych niż 2 cm. 99% obszaru chodnika z kostki lub płyt nie posiada ubytków w postaci braku tych elementów. | bezzwłocznie |  | do 7 dni | 90% obszaru chodników/ścieżek jest wolne od krzywizn pionowych większych niż 1 cm lub poziomych pęknięć większych niż 2 cm. 90% obszaru chodnika z kostki lub płyt nie posiada ubytków w postaci braku tych elementów. | bezzwłocznie |  | do 2 tygodni | 80% obszaru chodników/ścieżek jest wolne od krzywizn pionowych większych niż 1 cm lub poziomych pęknięć większych niż 2 cm. 80% obszaru chodnika z kostki lub płyt nie posiada ubytków w postaci braku tych elementów. | bezzwłocznie |  | do 2 tygodni |
| Obwód Utrzymania Drogi | Wszystkie urządzenia i budynki znajdujące się na terenie OUS muszą być utrzymane w dobrym stanie technicznym i w czystości. Nawierzchnia czysta bez piasku, błota, bez rozlanych substancji. Cały teren OUS bez śmieci (odpadków pozostawionych przez użytkowników lub naniesionych przez wiatr). Pojemniki na śmieci nie są przepełnione. Toalety czyste, o parametrach zachowania przepisów BHP. Utrzymanie nawierzchni i infrastruktury (m.in. oświetlenia) występującej na terenie należy wykonywać zgodnie z wytycznymi szczegółowo opisanymi dla poszczególnych zakresów robót. Obszar trawników równomiernie porośnięty roślinnością. Przyjmuje się wysokość trawy max. 15 cm. Drzewa powinny być zdrowe, bez widocznych uszkodzeń pnia i korony. Korona drzewa uformowana ogrodniczo, bez niekontrolowanych odrostów. Drzewostan bez suchych i obumarłych gałęzi. Żywopłoty tworzą gęstą, ciągłą barierę, do wys. 1,0 m, o równych przyciętych płaszczyznach pionowych i poziomej. | bezzwłocznie |  | uzależniona od specyfiki odstępstwa szczegółowo opisana w punkcie 2.21 przedmioto- wych wytycznych | Wszystkie urządzenia i budynki znajdujące się na terenie OUS muszą być utrzymanie w dobrym stanie technicznym i w czystości. Nawierzchnia czysta bez piasku, błota, bez rozlanych substancji. Cały teren OUS bez śmieci (odpadków pozostawionych przez użytkowników lub naniesionych przez wiatr). Pojemniki na śmieci nie są przepełnione. Toalety czyste, o parametrach zachowania przepisów BHP. Utrzymanie nawierzchni i infrastruktury (m.in. oświetlenia) występującej na terenie należy wykonywać zgodnie z wytycznymi szczegółowo opisanymi dla poszczególnych zakresów robót. Obszar trawników równomiernie porośnięty roślinnością. Przyjmuje się wysokość trawy max. 15 cm. Drzewa powinny być zdrowe, bez widocznych uszkodzeń pnia i korony. Korona drzewa uformowana ogrodniczo, bez niekontrolowanych odrostów. Drzewostan bez suchych i obumarłych gałęzi. Żywopłoty tworzą gęstą, ciągłą barierę, do wys. 1,0 m, o równych przyciętych płaszczyznach pionowych i poziomej. | bezzwłocznie |  | uzależniona od specyfiki odstępstwa szczegółowo opisana w punkcie 2.21 przedmioto-wych wytycznych | Wszystkie urządzenia i budynki znajdujące się na terenie OUS muszą być utrzymanie w dobrym stanie technicznym i w czystości. Nawierzchnia czysta bez piasku, błota, bez rozlanych substancji. Cały teren OUS bez śmieci (odpadków pozostawionych przez użytkowników lub naniesionych przez wiatr). Pojemniki na śmieci nie są przepełnione. Toalety czyste, o parametrach zachowania przepisów BHP. Utrzymanie nawierzchni i infrastruktury (m.in. oświetlenia) występującej na terenie należy wykonywać zgodnie z wytycznymi szczegółowo opisanymi dla poszczególnych zakresów robót. Obszar trawników równomiernie porośnięty roślinnością. Przyjmuje się wysokość trawy max. 15 cm. Drzewa powinny być zdrowe, bez widocznych uszkodzeń pnia i korony. Korona drzewa uformowana ogrodniczo, bez niekontrolowanych odrostów. Drzewostan bez suchych i obumarłych gałęzi. Żywopłoty tworzą gęstą, ciągłą barierę, do wys. 1,0 m, o równych przyciętych płaszczyznach pionowych i poziomej. | bezzwłocznie |  | uzależniona od specyfiki odstępstwa szczegółowo opisana w punkcie 2.21 przedmiotowych wytycznych |
| Usuwanie graffiti i reklam | Usuwanie graffiti i reklam z wszystkich elementów stanowiących wyposażenie drogi m.in. ekranów akustycznych, barier, obiektów inżynierskich itp. | Bezzwłocznie |  | Usuwanie obraźliwych graffiti, słów, znaków, rysunków do 1 godziny. W pozostałych przypadkach do 2 dni | Usuwanie graffiti i reklam z wszystkich elementów stanowiących wyposażenie drogi m.in. ekranów akustycznych, barier, obiektów inżynierskich itp. | Bezzwłocznie |  | Za każdą rozpoczętą godzinę w przypadku obraźliwych słów, znaków, rysunków. W pozostałych przypadkach do 2 dni | Usuwanie graffiti i reklam z wszystkich elementów stanowiących wyposażenie drogi m.in. ekranów akustycznych, barier, obiektów inżynierskich itp. | Bezzwłocznie |  | Za każdą rozpoczętą godzinę w przypadku obraźliwych słów, znaków, rysunków. W pozostałych przypadkach do 2 dni |
| Dostępność drogi | Czas przejazdu odcinka, na którym występują roboty drogowe jest nie dłuższy niż 30% od czasu przejazdu tego odcinka bez występowania żadnych utrudnień. | bezzwłocznie |  | Za każdą rozpoczętą godzinę | Czas przejazdu odcinka, na którym występują roboty drogowe jest nie dłuższy niż 30% od czasu przejazdu tego odcinka bez występowania żadnych utrudnień. | bezzwłocznie |  | Za każdą rozpoczętą godzinę | Czas przejazdu odcinka, na którym występują roboty drogowe jest nie dłuższy niż 30% od czasu przejazdu tego odcinka bez występowania żadnych utrudnień. | bezzwłocznie |  | Za każdą rozpoczętą godzinę |
| Zimowe Utrzymanie Drogi | Utrzymanie zimowe pasa drogowego oraz obiektów inżynierskich w wymaganym standardzie określonym w OPZ i zgodnie z Zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad | bezzwłocznie |  | Zgodnie z załącznikiem nr 3b |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zimowe utrzymanie chodników | Utrzymanie zimowe chodników zgodnie z standardem określonym w załączniku nr 3c do OPZ |  |  | Zgodnie z załącznikiem 3c |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monitoring ogrodzeń dla herpetofauny | Prowadzenie przeglądów i kontroli | - |  | W terminach zgodnych z przedłożonymi i zatwierdzonymi harmonogramami. | Prowadzenie przeglądów i kontroli | - |  | W terminach zgodnych z przedłożonymi i zatwierdzonymi harmonogramami. | Prowadzenie przeglądów i kontroli | - |  | W terminach zgodnych z przedłożonymi i zatwierdzonymi harmonogramami. |
|  | Usunięcie usterek w ogrodzeniu | bezzwłocznie |  | W okresie masowych migracji do 5 dni w pozostałym okresie do 14 dni | Usunięcie usterek w ogrodzeniu | bezzwłocznie |  | W okresie masowych migracji do 5 dni w pozostałym okresie do 14 dni | Usunięcie usterek w ogrodzeniu | bezzwłocznie |  | W okresie masowych migracji do 5 dni w pozostałym okresie do 14 dni |
|  | Przekazanie raportów | - |  | Na bieżąco | Przekazanie raportów | - |  | Na bieżąco | Przekazanie raportów | - |  | Na bieżąco |

Załącznik nr 3b do OPZ

Opis standardów zimowego utrzymania dróg krajowych

| Lp. | Standard | Opis standardu | Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Po ustaniu opadów śniegu |  | Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu: |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| 1 | I | Jezdnia i pobocze utwardzone wolne od czynników (elementów) powodowanych zjawiskami atmosferycznymi z wyjątkiem wody | Dotyczy jezdni i poboczy |  | - gołoledzi | do 2 godz. |
|  |  |  | - śnieg luźny może zalegać | do 2 godz. | - szronu | do 2 godz. |
|  |  |  | - błoto pośniegowe może występować | do 4 godz. | - szadzi | do 2 godz. |
|  |  |  | - nie dopuszcza się występowania zasp śnieżnych i zajeżdżonej warstwy śniegu również podczas opadów i zamieci śnieżnych |  | - lodowicy - śliskości pośniegowej | do 4 godz. do 4 godz. |
| 2 | II *) | Jezdnia odśnieżona a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi | - śnieg luźny może zalegać | do 4 godz. | - gołoledzi | do 3 godz. |
|  |  |  | - błoto pośniegowe może występować | do 6 godz. | - szronu | do 3 godz. |
|  |  |  | - może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu | do 6 godz. | - szadzi | do 3 godz. |
|  |  |  |  |  | - śliskości pośniegowej | do 4 godz. |
|  |  |  |  |  | - lodowicy | do 4 godz. |

*) Standard II podwyższony - na jezdni nie może występować warstwa zajeżdżonego śniegu. Drogi objęte wzmocnionym nadzorem.

Załącznik nr 3c do OPZ

Opis standardów zimowego utrzymania chodników i ścieżek rowerowych przy drogach krajowych

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania chodników i ścieżek rowerowych w pasie drogowym autostrady/drogi ekspresowej/GP/G wg następujących standardów:

| Godziny | Opis standardu zimowego utrzymania chodników | Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu w jakim powinny być usunięte (zlikwidowane) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Po ustaniu opadu | Od stwierdzenia wystąpienia śliskości |
| 4:00 – 22:00 | Chodnik odśnieżony a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości. | do 4 godz. | do 3 godz. |
| 22:00 – 4:00 | Chodnik odśnieżony a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości. | do 6 godz. | do 4 godz. |

W przypadku wystąpienia opadu długotrwałego (ciągłego) Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia prac przy odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości w trakcie jego trwania w czasie do 6 godzin od rozpoczęcia opadu.

Załącznik nr 3d do OPZ

Wytyczne do oceny poziomu usług

dla kontraktów „utrzymaj standard”

Spis treści

- Opis ogólny…………………………………………………………………………………………………………………………………..….

  - Standard …………………………………………………………………………………………………………………………….

  - Ocena ……………………………………………..………………………………………………………………………………….

  - Przeprowadzenie oceny……………………….………………………………………………………………………….….

  - Wnioski z oceny ………………………………………………………………………………………………………………….

- Elementy drogi i jej wyposażenia podlegające ocenie……………………………………………………………………

  - Nawierzchnia jezdni……………………………………..……………………………………………………….……………

  - Pobocza ziemne…………………………………………………………………………………….………..…….……………

  - Pas dzielący……………………………………………………………………………………………………………..………….

  - Rowy……………………………………………………………………………………………………………….………………….

  - Przepusty, kanały deszczowe, przykanaliki……………………………………………………………………….

  - Obiekty inżynierskie.……………………………………………………………………..…………………………..………

  - Oznakowanie poziome……………………………………………………………………………………………….……….

  - Oznakowanie pionowe……………………………………………………………………………………………….……….

  - Sygnalizacja…………………………………………………………………………………………………………………………

  - Oświetlenie………………………………………………………………………………………………………………………….

  - Słupki prowadzące……………………………………………………………………………………………………………….

  - Bariery ochronne………………………………………………………………………………………..………….……………

  - Ogrodzenie (w tym bramy i furtki)…..………………………………………………………..……………………..

  - Zieleń……………………………………………………………………………………………………………………………………

  - Żywopłoty…………………………………………………………………………………………………………………………….

  - Drzewa………………………………………………………………………………………………………………………..……….

  - Ekrany akustyczne……………………………………………………………………………………..……………..……….

  - Utrzymanie porządku i czystości……………………………………………………………….……………………….

  - Separatory…………………………………………………………………………………………………….…………………….

  - Pokrywy studzienek……………………………………………………………………………………….……………………

  - Przepompownie, zbiorniki retencyjne i infiltracyjne………………………………………………………….

  - Chodniki i ścieżki rowerowe………………………………………………………………………………………………..

  - Obwód Utrzymania Drogi …...............……..…………………………….…………………………….………….

  - Dostępność drogi………………………………………………………………………………………………..………………

  - Usuwanie graffiti i reklam……………………………………………………………………………………………………

  - Zimowe Utrzymanie Drogi…………………………………………………………………………………………………..

  - Zimowe utrzymanie chodników………………………………………………………………………………………….

  - Monitoring ogrodzeń dla herpetofauny....................................................................

- Standard dla elementów nieujętych………………………………………………………………………………………………..

- Dokumenty związane……………………………………………………………………………………………………………………….

- Opis ogólny

  - Standard

Standard to ustalone kryterium, które określa powszechne, najbardziej pożądane zachowanie cech 
i parametrów poszczególnych elementów i wyposażenia drogi w granicach określonych w niniejszej specyfikacji, który zapewnia odpowiedni poziom jakości, bezpieczeństwa i wygody użytkowników drogi. 
W przypadkach nieokreślonych przez standard rozumie się utrzymanie danego elementu 
w czystym i sprawnym stanie niepowodującym zagrożenia dla użytkowników drogi 
i zapewniającym jego bezpieczną eksploatację.

Zamawiający nie określa jak często mają być wykonywane poszczególne prace (np. koszenie, sprzątanie, odśnieżanie czy remonty nawierzchni). Wskazuje za to ogólny sposób wykonywania prac oraz określa dokładnie jaki ma być oczekiwany efekt.

Takie podejście daje Wykonawcy pewną swobodę działania przy wyborze technologii i sposobu wykonywania robót oraz częstotliwości prowadzenia prac.

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do informowania Rejonu o wystąpieniu usterek jakie podlegają gwarancji wykonawcy drogi. Informację tą powinien przedłożyć w terminie do 3 dni od czasu stwierdzenia usterek lub uzyskania informacji o ich wystąpieniu (faxem bądź mailowo).

  - Ocena

Przedstawiony model oceny stosuje się do elementów wyposażenia dla całego odcinka utrzymywanej drogi lub procedury. Wykazanie odstępstwa od standardu w jednym miejscu lub procedurze według wg. opisanej metodologii oceny, skutkuje naliczeniem punktów karnych dla całego elementu wyposażenia lub procedury.

Zamawiający w całym okresie związania kontraktem ma prawo do przeprowadzania oceny całości pasa drogowego  lub poszczególnych elementów wyposażenia drogi. Celem wykonania oceny jest sprawdzenie poziomu usług świadczonych przez Wykonawcę, ze względu na uzyskany efekt. Ocenę wykonuje się poprzez porównanie stanu pasa drogowego z wytycznymi spisanymi 
w przedmiotowym dokumencie. Oceny będzie dokonywał przedstawiciel Zamawiającego. 
W uzasadnionych przypadkach podczas wykonywania oceny obecny będzie również przedstawiciel Wykonawcy.

  - Przeprowadzenie oceny

Zamawiający będzie przeprowadzał ocenę zgodnie z niniejszą specyfikacją. Wybór odcinków 
i powierzchni kontrolnych należy do Zamawiającego. Wykonawca, na wcześniejsze pisemne żądanie Zamawiającego, będzie miał obowiązek oddelegowania swojego przedstawiciela do udziału przy wykonywaniu oceny. Zamawiający przesyłając informacje o terminie przeprowadzenia czynności, nie ma obowiązku podania zakresu kontrolowanych elementów wyposażenia drogi.

Elementy kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego będą zawsze traktowane priorytetowo a ich ocena będzie dokonywana dla całej długości drogi.

Zamawiający ma prawo do dokonywania bieżącej kontroli bez wcześniejszego powiadamiania Wykonawcy. 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który bezzwłocznie oddelegowuje personel do udziału w czynnościach kontrolnych. Wykonawca może odmówić uczestniczenia w wykonywaniu oceny, jednak decyzja taka pozbawia go prawa wnoszenia uwag do protokołu kontrolnego.

W przypadkach nieujętych w niniejszej specyfikacji ocena będzie dokonywana przy udziale przedstawiciela Wykonawcy.

  - Wnioski z oceny

Wnioski z oceny zostaną opisane w protokole kontrolnym . Protokół będzie podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego. Kopia protokołu będzie przekazywana do Wykonawcy drogą mailową (scan), fax-em, pocztą bądź do rąk własnych Kierownika Utrzymania.

Zamawiający, po upływie czasu określonego w niniejszej specyfikacji, wykona ocenę pokontrolną każdego elementu. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania prac doprowadzających do wymaganego standardu Zamawiający naliczy Wykonawcy punkty karne 
i powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę. Suma punktów karnych naliczonych w danym okresie rozliczeniowym zostanie, zgodnie z tabelą potrąceń i kar, zamieniona na wartość pieniężną.

Płatność za fakturę wystawianą przez Wykonawcę za dany okres rozliczeniowy zostanie pomniejszona o kwotę pieniężną wynikającą z naliczonych potrąceń, a na naliczoną wartość kar zostanie wystawiona nota księgowa.

- Elementy drogi i jej wyposażenia podlegające ocenie

  - Nawierzchnia jezdni

Standard

- Bez ubytków i wykruszeń,

- Bez spękań,

- Bez zastoisk wody (kałuż).

Ocena standardu

Ocenie podlega cały droga, pomiar wykonujemy wizualnie poprzez objazd wszystkich jezdni. Podczas objazdu ocenie podlega stan nawierzchni w zakresie występowania:

- ubytków i wykruszeń.

- spękań.

Dopuszcza się występowanie spękań naprawionych.

W przypadku wystąpienia widocznych: ubytków, spękań, wykruszeń, dokładne pomiary wykonujemy liniałem kątowym, wyskalowaną łatą oraz poziomicą.

Wykazane odstępstwo od standardu

W przypadku stwierdzenia odstępstw od standardu należy przystąpić do niezbędnych prac zabezpieczających bezzwłocznie, poprzez oznakowanie i niezbędną naprawę doraźną np. masą mineralno-asfaltową na zimno wykonaną w ciągu 4 godzin.

Doprowadzenie do standardu w zakresie ubytków i wykruszeń należy wykonać w ciągu 24 godzin. Pozostałe parametry należy doprowadzić do standardu w ciągu 7 dni, tj.: należy wykonać docelowe naprawy masą na gorąco w terminie 7 dni w sprzyjających warunkach temperaturowo - pogodowych.

  - Pobocza ziemne

Standard

Zachowany projektowy spadek (odchyłka 1,5%),

Zachowana projektowana szerokość (odchyłka 10 cm),

Bez zawyżeń i zaniżeń przy krawędzi nawierzchni (odchyłka 2 cm),

Ocena standardu

Należy wykonać objazd całej drogi, wykonując oceną wizualną. Wybieramy miejsca budzące wątpliwości, dla których na odcinku 1000 mb należy wytypować trzy odcinki po 20 mb każdy. Ocenie podlega:

- różnica poziomów, oceny dokonujemy poprzez pomiar różnicy poziomów pomiędzy poboczem utwardzonym, lub jezdnią a poboczem nieutwardzonym, dopuszcza się odchyłkę max 2 cm od projektowanej różnicy poziomów na 10% na każdym z odcinków pomiarowych, pomiar wykonujemy liniałem kątowym, wyskalowaną łatą oraz poziomicą,

- spadek, dopuszczamy odchyłkę max 1,5% od projektowanego spadku poboczy na 30% na każdym z odcinków pomiarowych, pomiar wykonujemy liniałem kątowym, wyskalowaną łatą oraz poziomicą,

- geometria, oceniamy szerokość pobocza, dopuszcza się występowanie odchyłki do max 10 cm na 30% na każdym z odcinków pomiarowych, pomiar wykonujemy liniałem kątowym, wyskalowaną łatą oraz poziomicą.

Uwaga:

Jeżeli diagram linii prostej nie wskazuje nieutwardzonego pobocza w połączeniu z utwardzonym poboczem, pierwsze 2 cm przyległe do utwardzonego pobocza powinny być oceniane jako pobocze nieutwardzone. Dotyczy to utwardzonego pobocza wewnętrznego i zewnętrznego.

Wykazane odstępstwo od standardu

W przypadku stwierdzenia odstępstw od standardu należy przystąpić do niezbędnych prac zabezpieczających bezzwłocznie.  Doprowadzenie do standardu w należy wykonać w ciągu 5 dni.

W okresie zimowym - uzupełnić braki bezzwłocznie, zabezpieczyć miejsca niebezpieczne, okres doprowadzenia do standardu określa indywidualnie komisja kontrolna z uwzględnieniem wykonania prac w zakresie  doprowadzenia do standardu w sprzyjających warunkach.

Dopuszcza się dla uzyskania odwodnienia jezdni wykonanie czasowo przecinek w poboczach, do chwili wystąpienia sprzyjających warunków atmosferycznych.

  - Pas dzielący

Standard

- Bez ubytków, bez zawyżeń i zaniżeń (odchyłka +2 cm i – 4 cm),

- Bez dzikiej roślinności, porośnięty trawą wysokości max. 15 cm,

- Porośnięty roślinnością i krzewami (pełniącymi funkcję ekranów) - zapewnienie wegetacji zgodnie z ich specyfiką

Ocena standardu

Należy wykonać objazd całej drogi. Wybieramy miejsca budzące wątpliwości dla których ocenę standardu utrzymania będzie wykonywana zgodnie z wytycznymi szczegółowo opisanymi dla poszczególnych zakresów robót przedmiotowych wytycznych, tj.:

- Bez ubytków, bez zawyżeń i zaniżeń – wg punktu 2.2,

- Bez dzikiej roślinności, porośnięty trawą wysokości max. 15 cm – wg punktu 2.14,

- Porośnięty roślinnością i krzewami (pełniącymi funkcję ekranów) – wg punktu 2.15.

Wykazane odstępstwo od standardu

W przypadku stwierdzenia odstępstw od standardu należy podjąć działania zgodnie z wytycznymi szczegółowo opisanymi dla poszczególnych zakresów robót przedmiotowych wytycznych, tj.:

- Bez ubytków, bez zawyżeń i zaniżeń – wg punktu 2.2,

- Bez dzikiej roślinności, porośnięty trawą wysokości max. 15 cm – wg punktu 2.14,

- Porośnięty roślinnością i krzewami (pełniącymi funkcję ekranów) – wg punktu 2.15.

  - Rowy

Standard

- Rzędne dna rowu nie będą różnić się od rzędnych projektowych o więcej niż 10 cm.

- Nie może występować erozja, podmycia lub nawarstwienia, znacząco wpływające na przepływ wody.

Ocena standardu

Należy wykonać objazd całej drogi, wykonując oceną wizualną. Wybieramy miejsca budzące wątpliwości. Na odcinku 1000 mb należy wytypować 3 odcinki po 20 mb, dla których wykonujemy pomiar:

- głębokości, ocenę wykonujemy poprzez pomiar głębokości rowu i porównanie jej z założeniami projektowymi, dopuszcza się odchyłkę 10 cm od wartości projektowych na 30 % każdego z trzech odcinków pomiarowych. Pomiar dokonujemy niwelatorem lub miarką, liniałem kątowym, wyskalowaną łatą oraz poziomicą.

- szerokości, ocenę wykonujemy poprzez pomiar szerokości dna, oraz rozpiętości skarp 
i porównanie ich z założeniami projektowymi, dopuszcza się odstępstwo:

- dla dna 10 cm,

- dla rozpiętości skarp 20 cm,

od wartości projektowych na 30 % każdego z trzech odcinków pomiarowych.

Ponadto, wykonujemy ocenę:

- spadku, ocenę wykonujemy poprzez niwelację odcinka o długości min 300 mb porównując 
z założeniami projektowymi, dopuszcza się zaburzenia jednolitego spadku o wahaniach 10cm na 10 % kontrolnego odcinka, pomiar wykonujemy niwelatorem.

Dla całego odcinka wykonujemy ocenę:

- stanu technicznego, tj.: występowanie zamuleń, ubytków, podmyć, dopuszcza się występowanie odstępstw nie powodujących utrudnień w odpływie wody. Nie mogą występować zastoiska wodne.

Wykazane odstępstwo od standardu

W przypadku stwierdzenia odstępstw od standardu należy przystąpić do niezbędnych prac naprawczych bezzwłocznie.  Doprowadzenie do standardu w należy wykonać w ciągu 7 dni.

  - Przepusty  (do Ø 150 cm), kanały deszczowe, przykanaliki

Standard

- 85% światła przepustu, kanału, przykanalika jest drożne.

- W przepustach, kanałach deszczowych, przykanalikach nie mogą zalegać śmieci oraz namuł znacząco wpływające na przepływ wody.

- strefy dojść do przepustów oraz półki w przepustach są regularnie oczyszczane 
z nawiewanych liści i innych materiałów zmniejszających powierzchnię przejścia wykorzystywaną przez zwierzęta. W miarę potrzeb uzupełniana jest warstwa gleby na górnej powierzchni półek;

Ocena standardu

Należy wykonać objazd całej drogi, dokonując oceny wizualnej każdego przepustu przepustu, kanału deszczowego, przykanalika.

W przypadkach budzących wątpliwości należy dokonać pomiaru:

- światła każdego z w/w elementów, dopuszcza się odstępstwo o 10% na każdym przepuście, kanale, przykanaliku od standardu (85%). Pomiar dokonujemy wyskalowanym liniałem prostym lub kątowym.

-stanu technicznego, tj.: ubytków, wykruszeń, podmyć, dopuszcza się występowanie odstępstw nie powodujących utrudnień w odpływie wody. Nie mogą występować zastoiska wodne.

Wykazane odstępstwo od standardu

W przypadku stwierdzenia odstępstw od standardu należy przystąpić do niezbędnych prac zabezpieczających bezzwłocznie.  Doprowadzenie do standardu w należy wykonać w ciągu 7 dni.

  - Obiekty inżynierskie (w tym: przepusty od Ø 150 cm, kładki, estakady, mosty, etc.)

Standard

Standardem dla obiektu inżynierskiego jest aby ocena stanu technicznego, każdego elementu podlegającego ocenie zgodnie z instrukcją przeprowadzania przeglądów podstawowych 
i rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich (wprowadzoną do stosowania Zarządzeniem 
nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 r. z późn. zm.), określona zgodnie z „Zasadami stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego 
i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich” (wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem Nr 64 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 listopada 
2008 r.) była nie mniejsza niż 4.

Dźwigi osobowe przy kładkach dla pieszych muszą być sprawne i posiadać aktualne zaświadczenia 
z Urzędu Dozoru Technicznego. Kabiny i elementy zewnętrzne dźwigów muszą być czyste i bez graffiti. Każdy dźwig musi być na bieżąco utrzymywany przez uprawnionego konserwatora, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Dla każdego dźwigu wykonawca utrzymania założy i będzie na bieżąco prowadził dziennik konserwacji urządzenia.

Ocena standardu

Wszystkie elementy obiektu inżynierskiego podlegające ocenie stanu technicznego zgodnie 
z „Instrukcją przeprowadzania przeglądów podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich” (wprowadzoną do stosowania Zarządzeniem nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 r. z późn. zm.) muszą posiadać ocenę stanu technicznego, określoną zgodnie z „Zasadami stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich” (wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem Nr 64 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad z dnia 13 listopada 2008 r.) nie mniejszą niż 4.

Przy czym do oceny elementów nie będą wliczane oceny cząstkowe dotyczące rodzaju uszkodzeń (zgodnie z ww. Zasadami …) związanych z wykrytymi w okresie gwarancyjnym wadami i usterkami oraz oceny cząstkowe dotyczące rodzaju uszkodzeń, które wystąpiły na skutek zdarzeń losowych, powodujących szkody znacznych rozmiarów jak uszkodzenie elementów konstrukcji obiektu nie wynikających z warunków normalnej eksploatacji, których usunięcie wymaga wykonania oceny wpływu uszkodzenia na pracę konstrukcji, projektu oraz remontu lub odbudowy (nie dotyczy to szkód powstałych jedynie w drobnych elementach, jak np. gzymsy, bariery, balustrady, poręcze, ścianki czołowe przepustów itp.).

Ocenę sprawności dźwigów wykonujemy poprzez ich użycie a czystość kabiny i ewentualne grafitti określamy wzrokowo. Sprawdzeniu podlegają również wpisy w dziennikach konserwacji urządzenia.

Przy czym:

Ocena każdego z elementów ze względu na rodzaj uszkodzenia „zanieczyszczenia i wegetacja roślin”, nie może być mniejsza niż 4,

Dla urządzeń odwadniających obiektu ocena w zakresie uszkodzeń ograniczających drożność bądź powodujących niedrożność, nie może być mniejsza niż 4,

Dla urządzeń dylatacyjnych i łożysk w zakresie rodzaju uszkodzeń jak np. „zablokowanie lub ograniczenie ruchu łożyska”, „zanieczyszczenia urządzenia dylatacyjnego blokujące przesuw” mających wpływ na prawidłową prace konstrukcji, nie może być mniejsza niż 4

Ponadto należy dążyć do tego by dla elementów takich jak nawierzchnia jezdni i chodników, krawężniki, nasypy i skarpy, bariery i balustrady ocena nie byłą mniejsza niż 4.

Wykazane odstępstwo od standardu

W przypadku obniżenia oceny cząstkowej stanu technicznego poniżej 4 element należy doprowadzić do stanu odpowiadającego ocenie cząstkowej stanu technicznego 5 z uwzględnieniem dopuszczalnego czasu odstępstw:

- do 4 godzin w przypadku rodzaju uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego - przy czym bezzwłocznie należy uszkodzenie zabezpieczyć np. poprzez odpowiednie oznakowanie,

- do 24 godzin w przypadku rodzaju uszkodzeń mogących spowodować nieprawidłową pracę konstrukcji jak np.: „zablokowanie lub ograniczenie ruchu łożyska”, „zanieczyszczenia urządzenia dylatacyjnego blokujące przesuw” „nierówności progowe przy urządzeniu dylatacyjnym powyżej 5 mm” oraz dla urządzeń odwadniających obiektu w zakresie rodzaju uszkodzeń ograniczających drożność bądź powodujących niedrożność urządzeń odwadniających, 
w przypadku koryta cieku i przestrzeni podmostowej w zakresie zanieczyszczeń i wegetacji roślin mogącej znacząco utrudniać przepływ wody i lodu,

- do 14 dni w przypadku innych uszkodzeń,

Dźwigi osobowe przy kładkach dla pieszych muszą być naprawione w ciągu 2 godzin od momentu stwierdzenia awarii lub otrzymania zgłoszenia. Doprowadzenie do czystości kabiny dźwigu powinno nastąpić w ciągu 4 godzin od momentu stwierdzenia zabrudzenia lub otrzymania zgłoszenia.

  - Oznakowanie poziome

Standard

Znaki poziome umieszczone na jezdni zgodnie z zatwierdzoną stałą organizacją ruchu.

Obszar linii o charakterze ciągłego wypełnienia, zgodnego z zastosowaną technologią wykonania. Obszar wypełnienia bez ubytków i uszkodzeń mechanicznych. Zastosowane punktowe elementy odblaskowe kompletne, dobrze widoczne w dzień i w nocy. Oznakowanie czyste, czytelne, bez przetarć.

Oznakowanie musi spełniać wymagania zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach w zakresie:

- współczynnik odblaskowości Rl min. 150 mcd,

- współczynnik tarcia (szorstkość) - nie mniej niż 45 SRT,

- współczynnik luminacji:

- β dla koloru białego min. 0,32 dla nawierzchni asfaltowych,

- β dla koloru białego min. 0,4 dla nawierzchni betonowych,

- Qd min. 130 mcd.

Ocena standardu

Dla wszystkich znaków poziomych umieszczonych w pasie drogowym wykonujemy ocenę:

- kompletności, nie dopuszcza się braków oznakowania poziomego wynikających z rozbieżności 
z zatwierdzonym SOR, oceny dokonuje się wizualnie poprzez porównanie z zatwierdzoną SOR,

- stanu technicznego znaków poziomych, dopuszcza się występowanie 1 mb uszkodzonych elementów oznakowania na każdy kontrolowane 100 mb, oznakowanie musi spełniać warunki przedstawione w instrukcji i gwarancji producenta zależnie od przyjętej technologii wykonania, pomiar wstępny wykonujemy liniałem kątowym, wyskalowana łatą, poziomnicą a pomiar dokładny (w miejscach wątpliwych) odpowiednio wyskalowanymi narzędziami specjalistycznymi dla oznakowania poziomego, porównując z dokumentacją techniczną,

- równości geometrycznej, dopuszcza się odchylenia max 5 cm od wyznaczonej płaszczyzny wytyczającej oś linii oznakowania poziomego. Dopuszcza się odchyłkę max 1 cm dla szerokości linii oznakowania poziomego, dopuszcza się odchyłkę max 1 mm dla grubości oznakowania; oznakowanie musi spełniać wymagania wskazane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, pomiar wstępny wykonujemy liniałem kątowym, wyskalowana łatą, poziomicą a pomiar dokładny (w miejscach wątpliwych) odpowiednio wyskalowanymi narzędziami specjalistycznymi dla oznakowania poziomego,

- odblaskowości, oznakowanie musi zachowywać parametry wskazane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, nie dopuszcza się uszkodzeń powodujących nieczytelność informacji, ocenę wykonujemy poprzez pomiar parametrów na odcinkach wzbudzających wątpliwości przy oględzinach,

- czystości, dopuszcza się występowanie pojedynczych zabrudzeń (np. ślady hamowania), ale nieutrudniające odczytanie treści informacji, ocenę wykonujemy wizualnie.

Technologia wykonania/odtworzenia oznakowania poziomego musi być zgodna z zastosowaną na drodze.

Wykazane odstępstwo od standardu

W przypadku stwierdzenia odstępstw od standardu należy przystąpić do niezbędnych prac zabezpieczających bezzwłocznie.

Doprowadzenie do standardu w zakresie kompletności oznakowania i czystości należy wykonać 
w ciągu 24 godzin. Dla stanu technicznego, równości geometrycznej, odblaskowości należy doprowadzić do standardu w ciągu 2 tygodni. W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić, co najmniej 5oC, a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić, co najwyżej 85%.

  - Oznakowanie pionowe

Standard

Znaki ustawione zgodnie z zatwierdzoną stałą organizacją ruchu. Tablice znaków czyste, czytelne, dobrze widoczne w dzień i w nocy, nie mają uszkodzeń mechanicznych. Barwa i odblaskowość lica znaków zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach. Słupki znaków ustawione w pionie, tablice na wymaganej wysokości od poziomu jezdni. Konstrukcje nośne zgodne z projektem wykonawczym, bez uszkodzeń, elementy mocujące nie mogą być skorodowane. Konstrukcje czyste, bez graffiti. Lica znaków w okresie zimowym są odśnieżone i wolne od lodu.

Ocena standardu

Dla wszystkich znaków umieszczonych w pasie drogowym wykonujemy ocenę:

- kompletności, nie dopuszcza się braków oznakowania pionowego, oceny dokonuje się wizualnie poprzez porównanie z zatwierdzoną SOR,

- stanu technicznego znaków i konstrukcji nośnych, nie dopuszcza się uszkodzonych i nie czytelnych znaków, znaki muszą spełniać wymagania wskazane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. W zakresie konstrukcji dopuszcza się występowanie słupków lub konstrukcji o widocznej korozji ale stan układu nośnego nie może zagrażać bezpieczeństwu użytkowników dróg. Połączenia konstrukcyjne muszą spełniać warunki techniczne. Oceny dokonuje się wizualnie,

- równości geometrycznej, nie dopuszcza się odchyleń od pionu, ustawienia kąta tablic oraz wysokości do poziomu jezdni muszą spełniać wymagania wskazane w rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, pomiar wykonujemy liniałem kątowym, wyskalowaną łatą oraz poziomicą,

- odblaskowości, folia musi zachowywać parametry wskazane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, nie dopuszcza się uszkodzeń foli powodującej nieczytelność informacji, ocenę wykonujemy poprzez pomiar parametrów na odcinkach wzbudzających wątpliwości przy oględzinach,

- czystości, dopuszcza się występowanie pojedynczych znaków o zakurzonym licu, ale nieutrudniające odczytanie treści informacji, ocenę wykonujemy wizualnie.

Wykazane odstępstwo od standardu

W przypadku stwierdzenia odstępstw od standardu należy przystąpić do niezbędnych prac zabezpieczających bezzwłocznie.

Doprowadzenie do standardu w zakresie kompletności oznakowania i czystości należy wykonać 
w ciągu 24 godzin. Dla stanu technicznego, równości geometrycznej, odblaskowości należy doprowadzić do standardu w ciągu 2 tygodni.

  - Sygnalizacja

Standard

Wszystkie sygnalizatory są sprawne i działają zgodnie z zatwierdzonym oprogramowaniem (projektem organizacji ruchu). Klosze sygnalizatorów są czyste i bez uszkodzeń. Barwa 
i odblaskowość wysyłanych sygnałów zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Słupy sygnalizatorów ustawione w pionie. Konstrukcje nośne zgodne z projektem wykonawczym, bez uszkodzeń, elementy mocujące nie mogą być skorodowane. Konstrukcje czyste, bez graffiti. Sygnalizatory 
w okresie zimowym są odśnieżone i wolne od lodu.

Ocena standardu

Dla wszystkich sygnalizatorów umieszczonych w pasie drogowym wykonujemy ocenę:

- kompletności, nie dopuszcza się braków jakichkolwiek części sygnalizatorów, oceny dokonuje się wizualnie poprzez porównanie z zatwierdzoną Stałą Organizacją Ruchu (SOR),

- stanu technicznego latarń i konstrukcji nośnych, nie dopuszcza się uszkodzonych elementów, wysyłane sygnały i muszą spełniać wymagania wskazane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. W zakresie konstrukcji dopuszcza się występowanie słupków lub konstrukcji o widocznej korozji ale stan układu nośnego nie może zagrażać bezpieczeństwu użytkowników dróg. Połączenia konstrukcyjne muszą spełniać warunki techniczne. Oceny dokonuje się wizualnie,

- równości geometrycznej, nie dopuszcza się odchyleń od pionu, ustawienia kąta oraz wysokości do poziomu jezdni muszą spełniać wymagania wskazane w rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, pomiar wykonujemy liniałem kątowym, wyskalowaną łatą oraz poziomicą,

- odblaskowości, sygnały muszą zachowywać parametry wskazane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, nie dopuszcza się uszkodzeń sygnalizacji powodujących nieczytelność informacji, ocenę wykonujemy wizualnie,

- czystości, dopuszcza się występowanie pojedynczych latarń o zakurzonych kloszach, ale nieutrudniające odczytanie treści informacji, ocenę wykonujemy wizualnie.

Wykazane odstępstwo od standardu

W przypadku stwierdzenia odstępstw od standardu należy przystąpić do niezbędnych prac zabezpieczających bezzwłocznie.

Doprowadzenie do standardu w zakresie prawidłowości działania sygnalizacji należy wykonać 
w ciągu 4 godzin. Doprowadzenie do standardu w zakresie kompletności sygnalizacji i czystości należy wykonać w ciągu 24 godzin. Dla stanu technicznego, równości geometrycznej, odblaskowości należy doprowadzić do standardu w ciągu 2 tygodni.

  - Oświetlenie

Standard

- 90% całości oświetlenia, funkcjonuje zgodnie z założeniami.

- Wszystkie włazy kontrolne, pokrywy dostępu, przewody elektryczne lub pokrywy puszki przelotowej muszą znajdować się na miejscu i być właściwie zabezpieczone.

- Słupy i maszty oświetleniowe nie mogą odchylać się od pionu więcej niż 2%

Ocena standardu

Ocenie podlega cała droga, oceny dokonujemy wizualnie wykonując ją w dzień oraz w nocy poprzez objazd.

Ocena dzienna wykonywana jest w zakresie:

- kompletności, dopuszcza się brak 5 % latarni na całej drodze w porównaniu do ilości projektowanej, oceny dokonuje się wizualnie poprzez porównanie z projektem,

- stanu technicznego latarń i opraw oświetleniowych, dopuszcza się 5% uszkodzonych latarń, ale stan układu nośnego nie może zagrażać bezpieczeństwu użytkowników dróg. Oceny dokonuje się wizualnie,

- równości geometrycznej, dopuszcza się odchylenia do 2% od pionu dla 10 % latarń na odcinku, pomiar wykonujemy liniałem kątowym, wyskalowaną łatą oraz poziomicą,

Ocena nocna wykonywana jest w zakresie :

- sprawność świetlną, ocenie podlegają wszystkie latarnie pod kątem aktywności źródła świetlnego, dopuszcza się 5% nieaktywnych źródeł świetlnych porównując do projektu, oceny dokonujemy wizualnie,

- efektywność świetlną, ocenie podlegają wszystkie latarnie pod kątem barwy oświetlenia 
i natężenia światła, dopuszcza się odchyłkę od projektu na 10% latarń, oceny dokonujemy wizualnie.

Wykazane odstępstwo od standardu

W przypadku stwierdzenia odstępstw od standardu należy przystąpić do niezbędnych prac zabezpieczających bezzwłocznie. Doprowadzenie do standardu w należy wykonać w ciągu 24 godzin.

  - Słupki prowadzące

Standard

Słupki:

a)nie mogą wykazywać zauważalnych śladów zużycia,

b)posadowione są pionowo,

c)elementy odblaskowe są czyste, widoczne i nieuszkodzone,

d)widoczny jest numer drogi i pikietaż.

Ocena standardu

Dla wszystkich słupków będących w pasie drogowym wykonujemy ocenę:

- ciągłości, dopuszcza się brak 1 słupka na odcinku 1000 mb pasa drogowego, oceny dokonuje się wizualnie,

- stanu technicznego słupków, dopuszcza się występowanie 2 słupków na 1000 mb z zatartymi informacjami o drodze, oceny dokonuje się wizualnie,

- równości geometrycznej, dopuszcza się występowanie 10 słupków na 10 000 mb o odchyleniu od pionu o 10 stopni, pomiar wykonujemy liniałem kątowym oraz poziomicą

- czystości, dopuszcza się występowanie pojedynczych pokrytych kurzem słupków, ale nieutrudniające odczytanie treści informacji na słupkach oraz czystości elementów odblaskowych, ocenę wykonujemy wizualnie.

Wykazane odstępstwo od standardu

W przypadku stwierdzenia odstępstw od standardu należy przystąpić do niezbędnych prac zabezpieczających bezzwłocznie.

Doprowadzenie do standardu należy wykonać w ciągu 3 dni.

  - Bariery ochronne

Standard

Tworzą ciągłą barierę, bez przerw, ubytków, uszkodzeń, widocznej korozji i graffiti. Elementy bez odchyleń od pionu. Spełniają warunki zawarte w projekcie stałej organizacji ruchu oraz wymagania Zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23.04.2010 roku 
w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych (dotyczy nowych barier). Typ barier należy dostosować do istniejących w terenie.

Ocena standardu

Oceny dokonujemy dla całej drogi wizualnie, poprzez objazd.

Dla wszystkich barier będących w pasie drogowym wykonujemy ocenę:

- zgodności z projektem stałej organizacji ruchu, porównanie z zatwierdzonym SOR, nie dopuszcza się niezatwierdzonych przez organ zarządzający ruchem zmian,

- ciągłości, nie dopuszcza się występowania przerw w ciągłości bariery spowodowanych uszkodzeniem mechanicznym,

- stanu technicznego elementów barier wraz z ich połączeniami, nie dopuszcza się występowania uszkodzonych elementów, oraz elementów nie połączonych ze sobą w sposób trwały, ocena wizualna na podstawie porównania z parametrami wskazanymi w instrukcji i gwarancji wystawionej przez producenta barier,

- równości geometrycznej, nie dopuszcza się odchylenie płaszczyzny barier od zaprojektowanych parametrów, pomiar wykonujemy liniałem kątowym, wyskalowaną łatą oraz poziomnicą na podstawie porównania z parametrami wskazanymi w instrukcji i gwarancji wystawionej przez producenta barier,

- czystości, dopuszcza się występowanie punktowych zabrudzeń, ocenę wykonujemy wizualnie.

Wykazane odstępstwo od standardu

W przypadku stwierdzenia odstępstw od standardu należy przystąpić do niezbędnych prac zabezpieczających bezzwłocznie. Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca uszkodzenia zagrażającego użytkownikom dróg musi nastąpić w ciągu 4 godzin.

Doprowadzenie do standardu należy wykonać w ciągu 24 godzin.

  - Ogrodzenie (w tym bramy, furtki)

Standard

Tworzą ciągłą barierę, bez przerw, ubytków, uszkodzeń, widocznej korozji i graffiti. Elementy bez odchyleń od pionu.

Ocena standardu

Oceny dokonujemy dla całej drogi wizualnie podczas objazdu.

Dla wszystkich ogrodzeń będących w pasie drogowym wykonujemy ocenę:

- ciągłości, nie dopuszcza się występowania przerw w ogrodzeniu spowodowanych uszkodzeniem mechanicznym, kradzieżą lub aktami wandalizmu; Wykonawca będzie również kontrolował 
i utrzymywał właściwy stanu ogrodzenia ochronno - naprowadzającego

- elementy stanowiące ciągłość ogrodzenia (bramy, furtki) muszą być zamknięte i zabezpieczone,

- stanu technicznego siatki i słupków oraz posadowienia, nie dopuszcza się występowania uszkodzonych elementów ogrodzenia,

- równości geometrycznej, dopuszcza się odchylenie płaszczyzny siatki o 5 stopni od pionu, pomiar wykonujemy liniałem kątowym, wyskalowaną łatą oraz poziomnicą – sprawdzenie dla odcinków budzących wątpliwości.

Wykazane odstępstwo od standardu

W przypadku stwierdzenia odstępstw od standardu należy przystąpić do niezbędnych prac zabezpieczających bezzwłocznie. Należy zabezpieczyć miejsca nieszczelności ogrodzenia przed wtargnięciem zwierząt i ludzi w ciągu 4 godzin. Wykonawca zobowiązany jest również do uzupełniania elementów skradzionych.

Doprowadzenie do standardu należy wykonać w ciągu 24 godzin.

  - Zieleń

Standard

Obszar równomiernie porośnięty roślinnością.

Przyjmuje się wysokość trawy:

- w pasie dzielącym max. 15 cm,

- od krawędzi jezdni do przeciwskarpy  max. 15 cm,

- od przeciwskarpy do granicy pasa drogowego max 20 cm.

Utrzymanie zieleni musi być zgodne z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 lutego 2013 roku w sprawie wprowadzenia „Wytycznych zakładania i utrzymania zieleni przydrożnej”.

Ocena standardu

Należy wykonać objazd całej drogi, wizualnie wytypować odcinki budzące wątpliwości. Dla tych odcinków o długości 1000 mb należy wyznaczyć po 3 obszary kontrolne o powierzchni 10 m2 dla każdego z wyżej wymienionych elementów drogi (ujętego w opisie standardu). Preferuje się aby każdy z nich miał odmienne warunki sprzyjające wegetacji pod względem nasłonecznienia i nawodnienia.

Na wytypowanych odcinkach ocenia się :

- gęstość pokrycia obszaru, dopuszcza się wolne przestrzenie max. 0,25 m2, pomiar wykonujemy liniałem kątowym,

- wysokość, dopuszcza się odchyłkę od wysokości standardowej max. 5 cm na obszarze 1 m2 na każdym z odcinków pomiarowych, pomiar wykonujemy liniałem kątowym.

Wykazane odstępstwo od standardu

W przypadku stwierdzenia odstępstw od standardu należy przystąpić do niezbędnych prac w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.

Doprowadzenie do standardu ma nastąpić w ciągu 2 tygodni zgodnie ze wskazaniami i sztuką ogrodniczą.

  - Żywopłoty

Standard

Utrzymanie zgodnie z wymogami w projekcie. Jeśli w projekcie nie ma wytycznych to żywopłoty muszą tworzyć gęstą, ciągłą barierę, do wys. 2,0 m, o równych przyciętych płaszczyznach pionowych i poziomej.

Ocena standardu

Należy dokonać objazdu całej drogi, typując miejsca budzące wątpliwość. Dla wykazanych miejsc 
o długości 100 m bieżących żywopłotu wyznaczyć 3 odcinki kontrolne o długości 10 mb.

Na wytypowanych odcinkach ocenia się :

- barwę, która określa kondycję roślinności, dopuszcza się występowanie przesuszonych gałęzi na odcinku 1 mb na każdym z odcinków pomiarowych, ocenę wykonujemy wizualnie, obmiar wykonujemy przy użyciu liniału kontowego,

- gęstość pokrycia obszaru, dopuszcza się wolne przestrzenie max 1 m2, pomiar wykonujemy liniałem kątowym,

- wysokość, dopuszcza się odchyłkę od wysokości standardowej max 20 cm na obszarze 1 mb na każdym z odcinków pomiarowych, pomiar wykonujemy liniałem kątowym, wyskalowaną łatą oraz poziomicą.

- równość płaszczyzn, dopuszcza się odchyłkę od równej płaszczyzny do max 20 cm na obszarze 
2 m2 na każdym z odcinków pomiarowych, pomiar wykonujemy liniałem kątowym, wyskalowaną łatą oraz poziomicą.

Wykazane odstępstwo od standardu

W przypadku stwierdzenia odstępstw od standardu należy przystąpić do niezbędnych prac lub je zaplanować w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.

Doprowadzenie do standardu ma nastąpić w ciągu 2 tygodni zgodnie ze wskazaniami i sztuką ogrodniczą.

  - Drzewa

Standard

Drzewa powinny być zdrowe, bez widocznych uszkodzeń pnia i korony, ewentualne rany muszą być zabezpieczone. Korona drzewa uformowana ogrodniczo, bez niekontrolowanych odrostów. Drzewostan bez suchych i obumarłych gałęzi. Młode drzewa powinny być zabezpieczone palikami i siatkami ochronnymi.

Ocena standardu

Ocenie podlegają wszystkie drzewa w pasie drogowym. Oceny dokonujemy wizualnie podczas objazdu całej drogi.

Nie dopuszcza się występowania drzewostanu chorego, suchego, obumarłego i uszkodzonego mechanicznie oraz brakujących i uszkodzonych palików i siatek ochronnych.

Wykazane odstępstwo od standardu

W przypadku stwierdzenia drzew chorych, obumarłych lub suchych należy przystąpić do niezbędnych prac bezzwłocznie. W przypadku uszkodzeń drzewostanu zagrażającego bezpośrednio uczestnikom ruchu, należy je usunąć w ciągu 24 godzin, po uprzedniej komisyjnej ocenie przy udziale przedstawicieli Gminy, GDDKiA i Wykonawcy (w przypadku kiedy wymagane jest uzyskanie decyzji administracyjnej, czas liczony jest od dnia przekazania jej przez Zamawiającego).

W pozostałych przypadkach należy zaplanować pracę w terminach pozwalających na przeprowadzenie wycinki.

Doprowadzenie do standardu ma nastąpić w ciągu 2 tygodni zgodnie z procedurami administracyjnymi i sztuką ogrodniczą.

  - Ekrany akustyczne

Standard

a) tworzą ciągłą barierę, bez ubytków, uszkodzeń,

b) czyste bez graffiti, reklam,

c) bez prześwitów pod podwaliną (chyba, że dokumentacja projektowa wskazuje inaczej).

Ocena standardu

Oceny dokonujemy wizualnie na całej drodze, podczas objazdu. Należy wytypować odcinki budzące wątpliwości o długości 200 m bieżących ekranów akustycznych, dla których wyznaczamy 3 odcinki kontrolne o długości 20 mb każdy.

Na wytypowanych odcinkach ocenia się :

- barwę, poprzez porównanie do oryginalnego próbnika wykonanych ekranów, dopuszcza się występowanie jednolitych odbarwień na całym odcinku pomiarowym, ocenę wykonujemy wizualnie

(stopień odbarwień elementów może różnić się w przypadku, gdy część z nich została 
w późniejszym okresie wymieniona na nowe),

- równość płaszczyzn, porównanie z parametrami wskazanymi w instrukcji i gwarancji wystawionej przez producenta ekranów,

- ocena elementów konstrukcyjnych, tj.: fundamentów, słupów, porównanie z normą budowlaną, ocenę wykonujemy wizualnie,

- ocena szczelności, pomiędzy ekranem, a nasypem, oraz pomiędzy złączeniem elementów ekranu, porównujemy z wytycznymi ochrony środowiska, oraz z parametrami wskazanymi w instrukcji 
i gwarancji wystawionej przez producenta ekranów,

Pomiary wykonujemy liniałem kątowym, wyskalowaną łatą oraz poziomicą.

Uwaga:

Dla wszystkich ekranów akustycznych będących w pasie drogowym wykonujemy ocenę:

- ciągłości ekranów, nie dopuszcza się występowania przerw w ekranach akustycznych spowodowanych uszkodzeniem mechanicznym,

- stanu technicznego paneli i konstrukcji, nie dopuszcza się występowania uszkodzonych elementów ekranów akustycznych,

- czystości, nie dopuszcza się reklam i graffiti, dopuszcza się występowanie pojedynczych powierzchni zakurzonych, ocenę wykonujemy wizualnie .

Wykazane odstępstwo od standardu

W przypadku stwierdzenia odstępstw od standardu należy przystąpić do niezbędnych prac zabezpieczających bezzwłocznie.

Doprowadzenie do standardu należy wykonać w ciągu 7 dni.

  - Utrzymanie porządku i czystości

Standard

Nawierzchnia czysta bez piasku, błota, bez rozlanych substancji. Cały pas drogowy bez śmieci (odpadków pozostawionych przez użytkowników lub naniesionych przez wiatr). Pojemniki na śmieci nie są przepełnione. Toalety czyste, o parametrach zachowania przepisów BHP.

Ocena standardu

Ocenę wykonujemy wizualnie podczas objazdu dla całego pasa drogowego.

W zakresie zalegania śmieci, dopuszcza się śladowe ilości śmieci poza ekranami akustycznymi.

Dopuszcza się zaleganie śladowych ilości piasku luźnego na zatokach postojowych, oraz nawierzchni wyłączonej z ruchu.

Nie dopuszcza się zalegania piasku lub zanieczyszczeń pochodzenia organicznego w urządzeniach systemu odwodnienia nawierzchni.

Ocenę należy wykonać wizualnie, na podstawie programu bezpieczeństwa i higieny opracowanego dla przedmiotowego miejsca.

Wykazane odstępstwo od standardu

W przypadku stwierdzenia odstępstw od standardu należy przystąpić do niezbędnych prac porządkowych bezzwłocznie.

Usunięcie niebezpiecznych przedmiotów zagrażających brd i martwych lub żywych zwierząt należy wykonać w ciągu 2 godzin.

Doprowadzenie do standardu należy wykonać w ciągu 6 godzin.

  - Separatory

Standard

Separatory nie mogą być przepełnione a ich elementy nie mogą być uszkodzone. Warstwa olejowa, stan zapełnienia separatora oraz parametry wody na wylocie separatora powinny być sprawdzane 
i czyszczone wraz z utylizacją zanieczyszczeń zgodnie z intensywnością określoną w pozwoleniu wodnoprawnym lub jeśli brak takiego zapisu to co najmniej 2 razy do roku (wiosna i jesień) wraz 
z prowadzeniem odpowiednich badań i prac konserwatorskich. Czyszczenie separatorów należy wykonywać w porze suchej, bez opadów.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia książek eksploatacji separatorów.

Ocena standardu

Oceny dokonujemy na całej drodze, uwzględniając wszystkie separatory podczas objazdu.

Separatory podlegają ocenie wizualnej. Ocenie podlega stan zapełnienia separatora oraz kompletność i stan techniczny urządzenia.

Wykazane odstępstwo od standardu

W przypadku stwierdzenia odstępstw od standardu należy przystąpić do niezbędnych prac porządkowych bezzwłocznie. Doprowadzenie do standardu należy wykonać w ciągu 5 dni.

  - Pokrywy studzienek oraz kratki wpustów

Standard

Wszystkie urządzenia odwadniające oraz studzienki rewizyjne muszą być zabezpieczone pokrywami lub kratkami ściekowymi. Nie dopuszcza się otwartych urządzeń odwadniających mogących zagrażać brd.

Ocena standardu

Oceny dokonujemy wizualnie dla całej drogi podczas objazdu. Ocenie podlega:

- kompletność, nie dopuszcza się braku pokryw, oraz kratek, oceny dokonujemy wizualnie;

- stan techniczny, dopuszcza się pokrywy z widocznymi uszkodzeniami eksploatacyjnymi, nie zagrażającemu brd, takimi jak: zarysowania, wgniecenia, objawy rdzewienia, odpryski powłok konserwujących, oceny wykonujemy wizualnie.

Wykazane odstępstwo od standardu

W przypadku braku pokrywy lub kratki ściekowej należy w ciągu 6 godzin oznakować takie miejsce 
i zabezpieczyć je przed dostępem osób postronnych. Brakujące pokrywy lub kratki ściekowe należy uzupełnić w terminie do 24 godzin.

  - Przepompownie, zbiorniki retencyjne i infiltracyjne

Standard

Wszystkie urządzenia w przepompowniach są sprawne i posiadają aktualne odpowiednie badania techniczne. Dla każdej przepompowni prowadzona jest książka kontroli. Każda z książek powinna być przechowywana w opakowaniu zabezpieczającym przed wilgocią i znajdować się na terenie przepompowni.

Zbiorniki retencyjne powinny być utrzymywane w sprawności a prace przy nich wykonywane w ramach potrzeb (np. wykaszanie i wykarczowywanie pustych zbiorników z zieleni, wymiana lub naprawa elementów zbiorników, sprzątanie naniesionego namułu).

Nie wolno doprowadzić do kolmatacji podłoża filtracyjnego zbiorników infiltracyjnych. Osady ze studni wpustowych, rewizyjnych i osadników w rowach przy przegrodach powinny być regularnie usuwane.

Ocena standardu

Oceny sprawności przepompowni dokonujemy sprawdzając działanie każdego urządzenia.

Ocenę zbiorników retencyjnych i infiltracyjnych wykonujemy wizualnie sprawdzając wybrane elementy zbiorników.

Wykazane odstępstwo od standardu

Uszkodzone urządzenia w przepompowniach powinny zostać wymienione bądź naprawione w ciągu 2 godzin od momentu wykrycia usterki bądź otrzymania zgłoszenia.

Zbiorniki retencyjne i infiltracyjne winny być doprowadzone do standardu w ciągu 2 dni od momentu wykrycia odstępstwa bądź otrzymania powiadomienia.

  - Chodniki i ścieżki rowerowe

Standard

- 90% obszaru chodników jest wolne od krzywizn pionowych większych niż 1 cm lub poziomych pęknięć większych niż 2 cm.

- 99% obszaru chodnika z kostki lub płyt nie posiada ubytków w postaci braku tych elementów.

Każda droga rowerowa zlokalizowana poza obszarem utwardzonej drogi będzie oceniana jako chodnik. Utwardzone pasy użytkowe są oceniane jako chodnik jeśli w zamierzeniu mają służyć jako ciąg komunikacyjny przeznaczony dla pieszych użytkowników ruchu. Nawierzchnia chodników bez przerostów trawy i chwastów.

Ocena standardu

Oceny dokonujemy dla całej drogi wizualnie podczas objazdu, typujemy odcinki budzące wątpliwości. Dla wytypowanego odcinka o długości 100 mb należy wyznaczyć 3 odcinki kontrolne 
o długości 10mb każdy. Ocenie podlega:

- geometria, pomiaru dokonujemy pod względem szerokości i spadku ciągu pieszego, porównując 
z projektem, dopuszcza się występowanie krzywizn pionowych do 1 cm od wartości projektowych na 30 % każdego z odcinków kontrolnych, pomiar wykonujemy, wyskalowaną łatą, poziomicą, wyskalowanymi klinami, miarką, liniałem kątowym.

- stan techniczny, pomiaru dokonujemy pod względem ubytków i pęknięć, dopuszcza się występowanie ubytków max 5 cm², pomiar wykonujemy, wyskalowaną łatą, poziomicą, wyskalowanymi klinami, miarką, liniałem kątowym.

- estetyka, oceny dokonujemy pod względem barwy nawierzchni i przerostów roślinności, dopuszcza się występowanie jednolitych odbarwień nawierzchni na całym odcinku pomiarowym, dopuszcza się występowanie pojedynczych źdźbeł roślinnych na 10% każdego odcinka pomiarowego, pomiar wykonujemy, wyskalowaną łatą, poziomicą, wyskalowanymi klinami, miarką, liniałem kątowym.

Wykazane odstępstwo od standardu

W przypadku stwierdzenia odstępstw od standardu należy przystąpić do niezbędnych prac naprawczych bezzwłocznie. Doprowadzenie do standardu należy wykonać w ciągu 7 dni.

  - Obwód Utrzymania Drogi

Standard

Wszystkie urządzenia i budynki znajdujące się na terenie OUS muszą być sprawne, utrzymane 
w dobrym stanie technicznym i określonym poziomie czystości.

Nawierzchnia czysta bez piasku, błota, bez rozlanych substancji. Cały teren OUS bez śmieci (odpadków pozostawionych przez użytkowników lub naniesionych przez wiatr). Pojemniki na śmieci nie są przepełnione. Toalety czyste, o parametrach zachowania przepisów BHP.

Utrzymanie nawierzchni i infrastruktury (m.in. oświetlenia) występującej na terenie należy wykonywać zgodnie z wytycznymi szczegółowo opisanymi dla poszczególnych zakresów robót przedmiotowych „Wytycznych”.

Obszar trawników równomiernie porośnięty roślinnością. Przyjmuje się wysokość trawy max. 
15 cm.

Drzewa powinny być zdrowe, bez widocznych uszkodzeń pnia i korony. Korona drzewa uformowana ogrodniczo, bez niekontrolowanych odrostów. Drzewostan bez suchych i obumarłych gałęzi.

Żywopłoty tworzą gęstą, ciągłą barierę, do wys. 1,0 m, o równych przyciętych płaszczyznach pionowych i poziomej.

Ocena standardu

Ocena standardu utrzymania będzie wykonywana zgodnie z wytycznymi szczegółowo opisanymi dla poszczególnych zakresów robót przedmiotowych „Wytycznych”.

Wykazane odstępstwo od standardu

W przypadku stwierdzenia odstępstw od standardu należy podjąć działania zgodnie z wytycznymi szczegółowo opisanymi dla poszczególnych zakresów robót przedmiotowej specyfikacji.

  - Dostępność drogi

Standard

Czas przejazdu odcinka, na którym występują roboty drogowe jest nie dłuższy niż 30% od czasu przejazdu tego odcinka bez występowania żadnych utrudnień.

Ocena standardu

Ocenie podlega cały odcinek drogi, podczas objazdu. Oceniany jest:

- czas przejazdu odcinka między dwoma sąsiadującymi węzłami, pomiar wykonujemy stoperem i porównujemy z czasem uzyskanym przy przejechaniu tego samego odcinka bez występowania żadnych utrudnień,

- czasowa organizacja ruchu, nie dopuszcza się odstępstw od zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu dla poszczególnych prac utrzymaniowych, oceny dokonujemy wizualnie poprzez porównanie z zatwierdzonym projektem.

Wykazane odstępstwo od standardu

W przypadku stwierdzenia odstępstw od standardu należy podjąć działania bezzwłocznie, 
a osiągnięcie standardu ma nastąpić w ciągu 1 godziny.

  - Usuwanie graffiti i reklam

Standard

Wszystkie elementy stanowiące wyposażenie drogi, zlokalizowane w pasie drogowym są pozbawione graffiti (rysunki, napisy, znaki) i reklam.

Ocena standardu

Oceny dokonujemy dla całej drogi wizualnie podczas objazdu ze wskazaniem, z uwzględnieniem czy powstałe graffiti jest obraźliwe.

Wykazane odstępstwo od standardu

W przypadku wystąpienia graffiti o obraźliwym charakterze należy je usunąć do 1 godziny. 
W przypadku pozostałego graffiti i reklam Wykonawca usunie je w terminie do 2 dni.

  - Zimowe Utrzymanie Drogi

Standard

Zimowe utrzymanie pasa drogi oraz obiektów inżynierskich należy utrzymywać zgodnie 
z Zarządzeniem Nr 64 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg krajowych dla których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Ocena standardu

Ocenie wizualnej podlega cała droga, podczas objazdu. Ocenie będą podlegały wszystkie parametry opisane w w/w zarządzeniu.

Wykazane odstępstwo od standardu

W przypadku stwierdzenia odstępstw od standardu należy podjąć działania bezzwłocznie, 
a osiągnięcie standardu ma nastąpić zgodnie z dopuszczalnym czasem odstępstw określonym 
w załączniku 3b do OPZ.

  - Zimowe utrzymanie chodników

Standard

Zimowe utrzymanie chodników występujących w pasie drogi należy utrzymywać zgodnie 
z załącznikiem 3c

Ocena standardu

Ocenie wizualnej podlega cała powierzchnia chodników.

Wykazane odstępstwo od standardu

W przypadku stwierdzenia odstępstw od standardu należy podjąć działania bezzwłocznie, 
a osiągnięcie standardu ma nastąpić zgodnie z dopuszczalnym czasem odstępstw określonym w załączniku 3c do OPZ.

  - Monitoring ogrodzeń dla herpetofauny

Standard

Osoby uczestniczące w działaniach określonych w punktach 1 i 2 zostaną przeszkolone przed rozpoczęciem prac przez pracownika Wydziału ochrony Środowiska GDDKiA.

Wykonawca, w okresie do końca października 2014r będzie prowadzić następujące prace:

- Kontrolę i utrzymanie właściwego stanu ogrodzeń oraz ochronę herpetofauny 
w pasie drogowym

Dokonywane kontrole szczelności ogrodzeń i pułapek antropogenicznych  powinny obejmować:

- miejsca połączeń ogrodzeń z obiektami inżynierskimi np.  przejściami dla zwierząt/przepustami dla zwierząt,  ekranami – identyfikacja szczelin;

- miejsca połączeń elementów ogrodzeń z pełnych płyt – identyfikacja powstających szczelin oraz uszkodzeń mechanicznych powierzchni ogrodzeń – pęknięcia, ubytki, postępująca korozja oraz w przypadku zastosowania ogrodzenia z siatki plastikowej miejsca jej uszkodzeń i sposób połączenia z ogrodzeniem głównym z siatki stalowej (siatka plastikowa powinna szczelnie przylegać do ogrodzenia głównego ;

- stabilność konstrukcji ogrodzeń – identyfikacja odchyleń pionowych i poziomych oraz wszelkich deformacji przebiegu ogrodzenia w wyniku ruchów gruntu, uszkodzeń mechanicznych i spływu powierzchniowego wody;

- poprawność wykonania odwodnienia konstrukcji ogrodzenia i skuteczności zabezpieczenia przed uszkodzeniami przez spływ powierzchniowy wody;

- szczelność ogrodzeń (wszystkich typów) przy powierzchni gruntu – identyfikacja wszelkich luk i nieszczelności będących wynikiem błędów montażowych, erozji wodnej i wietrznej, podkopów wykonywanych przez zwierzęta;

- szczelności bram i furtek zwłaszcza przy powierzchni gruntu, jak również w płaszczyźnie pionowej w miejscu połączenia bram i furtek ze słupami na których są zamocowane;

- w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieszczelności należy podjąć natychmiastowe działania zmierzające do ich usunięcia. W przypadku stwierdzenia częstego wykorzystania bram i furtek przez okoliczna ludność i tym samym dużego ryzyka ich niedomykania, należy wprowadzić stosowne zabezpieczenia w postaci kłódek lub skutecznych mechanizmów samozamykających;

- w przypadku ogrodzeń ochronno – naprowadzających dla płazów – oczyszczanie bieżni (pasów dla ruchu zwierząt). Prace obejmują usuwanie roślin (martwych i przerastających konstrukcję ogrodzeń) oraz wszelkiego materiału utrudniającego zwierzętom przemieszczanie się;

- wszelkie pułapki antropogeniczne – czy zostały zabezpieczone przed dostępem zwierząt, czy nie znajdują się w nich zwierzęta, czy zapewniona jest możliwość wydostania się z nich.

Dokonując kontroli, należy zwrócić uwagę na obecność roślinności ułatwiającej herpetofaunie przechodzenie nad wykonywanym ogrodzeniem.

Po dokonaniu kontroli należy sporządzić raport zawierający informacje przedstawione w układzie tabelarycznym zgodnie z poniższym wzorem:

| Nr drogi | Nazwa odcinka / kontraktu | Lokalizacja płotka – kilometraż drogi | Data kontroli | Stwierdzone uchybienia /brak usterek | Zalecenia | Nr zdjęcia | Data wykonania naprawy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

oraz dokumentacje fotograficzną przedstawiającą stwierdzone usterki lub informację o och braku.

Informację o wszelkich stwierdzonych w trakcie kontroli usterkach wraz z raportem jw. należy niezwłocznie przekazać Zamawiającemu  (Przewodniczącemu Zespołu ds. monitorowania ogrodzeń) powołanego w związku z zapisami Zarządzenia nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 maja 2012r., stanowiącego załącznik do niniejszego OPZ.

W przypadku stwierdzenia występowania usterek/uchybień objętych gwarancją Wykonawcy, należy poinformować Zamawiającego, w celu wystąpienia z wnioskiem o ich usunięcie. Jednocześnie należy niezwłocznie wdrożyć działania tymczasowe zapobiegające dostawaniu się płazów i innych zwierząt na jezdnię drogi.  Wykonawca odpowiedzialny za kompleksowe utrzymanie drogi powinien posiadać odpowiedni sprzęt i zapas materiału pozwalającego na dokonanie wszelkich tymczasowych napraw.

Wykonawca będzie dokonywać kontroli szczelności ogrodzeń ochronno – naprowadzających dla płazów oraz oczyszczania bieżni – trzy razy w roku: przed migracjami wiosennymi (luty – marzec), przed migracjami młodych osobników (koniec maja – początek czerwca), przed migracjami jesiennymi (sierpień), W harmonogramach kontroli należy uwzględnić czas niezbędny na usunięcie ewentualnych usterek, przed rozpoczęciem migracji). W trakcie sezonowych migracji płazów, kontrola szczelności ogrodzeń powinna odbywać się każdorazowo po przeprowadzonych pracach utrzymaniowych mogących uszkodzić ogrodzenia, np. wykaszanie traw, czyszczenie rowów oraz po zdarzeniach ekstremalnych typu powódź.

Wykonawca powinien zwrócić szczególna uwagę na sposób prowadzenia prac utrzymaniowych, w rejonie ogrodzeń. W celu zapewnienia skutecznego ich funkcjonowania nie należy dopuszczać do nadmiernego wzrostu roślinności, umożliwiającej herpetofaunie przechodzenie nad ogrodzeniem – dlatego też, koszenie roślinności w rejonie płotków należy wykonywać systematycznie.

Za uszkodzenia płotków w wyniku prac utrzymaniowych odpowiada ich Wykonawca.

- Analizę śmiertelności herpetofauny

W terminie dwóch tygodni od podpisania umowy należy przedłożyć do siedziby Zamawiającego harmonogram kontroli celem zatwierdzenia.

Analiza śmiertelności herpetofauny, obejmuje:

- identyfikację i rejestrację zabitych zwierząt z określeniem lokalizacji (wg kilometrażu i współrzędnych GPS, w układzie ’92), identyfikację gatunku (w miarę możliwości), powinna być prowadzona w trakcie wolnej jazdy pasem jezdni lub awaryjnym (zatrzymanie tylko w przypadku spełnienia wszelkich warunków bezpieczeństwa), z co najmniej 1 obserwatorem z lornetką, lub w trakcie pieszej penetracji pasa pomiędzy ogrodzeniem a skrajem jezdni. W razie możliwości, należy załączać dokumentację fotograficzną.

- Po dokonaniu kontroli należy sporządzić raport zawierający informacje zestawione w postaci tabelarycznej zgodnie z poniższym wzorem. Raport przekazywany jest każdorazowo Przewodniczącemu zespołu ds. monitorowania wygrodzeń.

| Nr drogi | Nazwa odcinka / kontraktu | Data kontroli | Czy zostały stwierdzone ofiary kolizji | Lokalizacja (współrzędne GPS+kilometraż) | Gatunek / grupa (żaby, traszki, ropuchy) | Nr zdjęcia | Uwagi (np. stwierdzone usterki ogrodzenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Analiza śmiertelności ma za zadanie uzupełnić obserwacje szczelności ogrodzeń oraz wskazać, rejony najbardziej wrażliwe, w zakresie występowania śmiertelności zwierząt na drodze. W przypadku stwierdzenia występowania miejsc nasilonej śmiertelności na drodze, sprawdzić należy stan/obecność ogrodzenia zabezpieczającego ( w celu zidentyfikowania przyczyn wkraczania zwierząt na jezdnię). Analizę tę przeprowadzi Zespół ds. monitorowania wygrodzeń wraz z przedstawicielem służb utrzymaniowych

Monitoring śmiertelności płazów należy prowadzić z następująca częstotliwością:

- 2 razy na tydzień, najlepiej w godzinach porannych, w okresie od ok. 15 marca – 30 maja, przy czym początek wyznaczony zostanie w zależności od terminu rozpoczęcia migracji wiosennej. W okresie jesiennych migracji (1 września – 15 października) kontrole należy prowadzić raz na tydzień. W pozostałych okresach roku, poza okresem zimowania płazów, kontrole powinny być prowadzone z mniejszą częstotliwością, w ramach standardowych objazdów drogi przez służby utrzymaniowe (minimum raz na dwa tygodnie).

strefy dojść do przepustów oraz półki w przepustach regularnie oczyszczać z nawiewanych liści i innych materiałów zmniejszających powierzchnię przejścia wykorzystywaną przez zwierzęta. W miarę potrzeb uzupełniać warstwę gleby na górnej powierzchni półek;

Ocena standardu

Ocenie wizualnej podlega całe ogrodzenie dla herpetofauny, podczas kontroli. Ocenie będą podlegały wszystkie parametry opisane jw. oraz przekazywane raporty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestniczenia w przeglądach wygrodzeń ochronno – naprowadzających. O planowanym terminie przeglądu (zgodnie z harmonogramem jw.)  Wykonawca będzie informować pisemnie Przewodniczącego Zespołu do spraw monitorowania wygrodzeń, z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Podczas przeglądu Zamawiający (członkowie komisji) będą dokonywać

- Co najmniej raz w miesiącu w kontroli śmiertelności płazów będzie  brać udział przedstawiciel Wydziału Ochrony Środowiska Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu.

Wykazane odstępstwa od standardu

Wykonawca przeprowadzi przeglądy i kontrole w terminach zgodnych z przedłożonymi harmonogramami.

W przypadku wystąpienia usterek/uchybień w ogrodzeniu dla hertetofauny ogrodzenie zostanie zabezpieczone niezwłocznie. Okres usuwania usterki, w okresie masowych migracji do 5 dni, w pozostałym okresie do 14 dni.

Raporty z kontroli będą przekazywane na bieżąco.

- Standard dla elementów nieujętych w Wytycznych do oceny poziomu usług dla kontraktów „utrzymaj standard”

Przyjmuje się że mogą występować w pasie drogowym elementy niezdefiniowane 
w przedmiotowym opracowaniu, a stanowiące istotną część kontraktu. Wyposażenie takie będzie podlegać sporządzeniu indywidualnego opisu przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.

- Dokumenty związane

  - Prawo budowlane (Dz. U. 2003 Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

  - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami)

  - Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2007 Nr 19 poz. 115 
z późniejszymi zmianami)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów świetlnych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181),

  - Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U.  2002 nr 170 poz. 1393)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2003 nr 177 poz. 1729)

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 Nr 43 poz. 430)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2009 nr 75 poz. 639)

  - Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych. „Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych”  z dnia 23 kwietnia 2010r.

  - Zarządzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 lutego 2013 roku w sprawie wprowadzenia "Wytycznych zakładania i utrzymania zieleni przydrożnej".

  - Zarządzenie nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie przeprowadzenia monitoringu ogrodzeń dla herpetofauny na drogach krajowych.

Załącznik nr 4 do OPZ

|  | Karta Kar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elementy drogi i jej wyposażenia | Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | opis |  | odstępstwo od standardu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | podjęcie działań/termin wykonania zabezpieczenia | kara (punkty) | usunięcie/termin wykonania |  |  | kara (punkty) |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |
|  | Nawierzchnia jezdni, pobocza, pas awaryjnego postoju, pas włączenia, wyłączenia | Bez ubytków i wykruszeń stanowiących zagrożenie dla ruchu |  | bezzwłocznie | 10 | do 4 godzin zabezpieczenie miejsca i wykonanie naprawy tymczasowej |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | do 24 godzin wykonanie naprawy docelowej |  |  | 5 |  |
|  |  | Bez spękań Bez zastoisk wody (kałuż) |  | bezzwłocznie | 1 | do 7 dni |  |  | 1 |  |
|  | Pobocza ziemne | Zachowany projektowy spadek (odchyłka 1,5%), zachowana projektowana szerokość (odchyłka 10 cm), bez zawyżeń i zaniżeń przy krawędzi nawierzchni (odchyłka 2 cm), |  | bezzwłocznie | 1 | do 5 dni |  |  | 1 |  |
|  | Pas dzielący | Bez ubytków, bez zawyżeń i zaniżeń (odchyłka +2 cm i – 4 cm), Bez dzikiej roślinności, porośnięty trawą wysokości max. 15 cm, Porośnięty roślinnością i krzewami (pełniącymi funkcję ekranów) - zapewnienie wegetacji zgodnie z ich specyfiką, |  | bezzwłocznie | _ | do 5 dni w zakresie ubytki, zawyżenia, zaniżenia |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | _ | do 2 tygodni w zakresie zieleni |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | _ | do 2 tygodni w zakresie żywopłotów |  |  | 1 |  |
|  | Rowy | Rzędne dna rowu nie będą różnić się od rzędnych projektowych bardziej niż o 10 cm. Nie może występować erozja, podmycia lub nawarstwienia, znacząco wpływające na przepływ wody. |  | bezzwłocznie | _ | do 7 dni |  |  | 1 |  |
|  | Przepusty (do Ø 150 cm), kanały deszczowe i przykanaliki | 85% światła przepustu jest drożne. W przepustach nie mogą zalegać śmieci oraz namuł znacząco wpływający na przepływ wody. |  | bezzwłocznie | _ | do 7 dni |  |  | 1 |  |
|  | Obiekty inżynierskie (w tym: przepusty od Ø 150 cm, kładki, estakady, mosty, etc.) | Ocena stanu technicznego, każdego elementu podlegającego ocenie zgodnie z instrukcją przeprowadzania przeglądów podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich, jest nie mniejsza niż 4. |  | bezzwłocznie | _ | • do 4 godzin w przypadku rodzaju uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, przy czym bezzwłocznie należy uszkodzenie zabezpieczyć np. poprzez odpowiednie oznakowanie, |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | ,• do 24 godzin w przypadku rodzaju uszkodzeń mogących spowodować nieprawidłową pracę konstrukcji jak np.: zablokowanie lub ograniczenie ruchu łożyska, zanieczyszczenia urządzenia dylatacyjnego blokujące przesuw, nierówności progowe przy urządzeniu dylatacyjnym powyżej 5 mm oraz dla urządzeń odwadniających obiektu w zakresie rodzaju uszkodzeń ograniczających drożność. |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | • do 14 dni w przypadku innych uszkodzeń, |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | • do 7 dni w przypadku zanieczyszczeń w postaci graffiti na elementach obiektów przechodzących nad drogą, widocznych z drogi oraz w węzłach. • do 6 miesięcy w przypadku zanieczyszczeń w postaci graffiti – na pozostałych obiektach. |  |  | 1 |  |
|  |  | Ocenę sprawności dźwigów wykonujemy poprzez ich użycie a czystość kabiny i ewentualne grafitti określamy wzrokowo. |  | bezzwłocznie | 4 | Dźwigi osobowe przy kładkach dla pieszych muszą być naprawione w ciągu 2 godzin od momentu stwierdzenia awarii lub otrzymania zgłoszenia. Doprowadzenie do czystości kabiny dźwigu powinno nastąpić w ciągu 4 godzin od momentu stwierdzenia zabrudzenia lub otrzymania zgłoszenia. |  |  | 4 |  |
|  | Oznakowanie poziome | współczynnik odblaskowości min. 150 mcd, współczynnik tarcia (szorstkość) - nie mniej niż 45 SRT, współczynnik bieli min. 32 |  | pomiar parametrów | _ | do 2 tygodni od wykonania pomiarów, (w sprzyjających warunkach atmosferycznych) |  |  | 1 |  |
|  |  | bez uszkodzeń mechanicznych, kompletne elementy odblaskowe, dobrze widoczne w dzień i w nocy, czyste, czytelne, bez przetarć |  | bezzwłocznie | _ | do 24 godzin (w sprzyjających warunkach atmosferycznych) |  |  | 1 |  |
|  | Oznakowanie pionowe | oznakowanie kompletne zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu |  | bezzwłocznie | _ | Uzupełnianie znaków drogowych A-7, B-20, B-2, D-3: do 4 godz. |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | Uzupełnianie pozostałych znaków drogowych z grup A, B, C, D z wyjątkiem zespolonych znaków D, F oraz T: do 24 godz. |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | Uzupełnianie znaków drogowych z grupy E, zespolonych D, F oraz T: do 7 dni |  |  | 5 |  |
|  |  | znaki nie mają uszkodzeń, słupki w pionie, znaki umieszczone na odpowiedniej wysokości, są czytelne i widoczne, czyste, bez błota i kurzu. W okresie zimowym odśnieżone i wolne od lodu powierzchnie czołowe. Konstrukcje nośne są czyste, proste, bez uszkodzeń, elementy mocujące nie są skorodowane. |  | bezzwłocznie | _ | do 24 godzin |  |  | 5 |  |
|  |  | Współczynnik odbicia jest taki jak dla nowych znaków a kolory znaku nie są wyblakłe (zgodnie z rozporządzniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach). |  | pomiar parametrów | _ | do 2 tygodni od wykonania pomiarów |  |  | 2 |  |
|  | Sygnalizacja | sygnalizacja powinna być monitorowana na bieżąco. Wszelkie nieprawidłowości wymagające pilnej naprawy, stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa muszą być bezzwłocznie wykonywane. Uszkodzenia wymagające natychmiastowej reakcji: całkowity brak sygnalizacji, awarie lamp, sprzeczne sygnały, uszkodzenia zasilania, zniszczona sygnalizacja. |  | bezzwłocznie | 1 | naprawa lub doprowadzenie do stanu zapewniającego bezpieczeństwo w ciągu 4 godzin. Doprowadzenie do standardu w zakresie czystości i kompletności w ciągu 24 godzin. W przypadku braku możliwości wykonania trwałej naprawy należy ustawić znaki ostrzegawcze. |  |  | 5 |  |
|  | Oświetlenie | W każdej chwili nie mniej niż 90% wszystkich punktów oświetleniowych ma działać efektywnie. Latarnie zasłonięte przez drzewa lub inną roślinność będą traktowane jako niesprawne. |  | bezzwłocznie | _ | do 24 godzin |  |  | 2 |  |
|  | Słupki prowadzące | Słupki nie mogą wykazywać zauważalnych śladów zużycia, posadowione są pionowo, a elementy odblaskowe są czyste, widoczne i nieuszkodzone. Widoczny jest numer drogi i pikietaż. |  | bezzwłocznie | _ | do 3 dni |  |  | 5 |  |
|  | Bariery ochronne | Tworzą ciągłą barierę, bez przerw, ubytków, uszkodzeń, widocznej korozji i graffiti. Elementy bez odchyleń od pionu. |  | bezzwłocznie | 5 | do 24 godzin |  |  | 5 |  |
|  | Ogrodzenie (w tym bramy i furtki) | Tworzą ciągłą barierę, bez przerw, ubytków, uszkodzeń, widocznej korozji i graffiti. Elementy bez odchyleń od pionu. |  | bezzwłocznie | 1 | do 24 godzin |  |  | 5 |  |
|  | Zieleń | Obszar równomiernie porośnięty roślinnością.Przyjmuje się wysokość trawy:- w pasie dzielącym max. 15 cm,- od krawędzi jezdni doprzeciwskarpy max. 15 cm,- od przeciwskarpy do granicy pasa drogowego max 25 cm. |  | do 24 godzin | _ | do 2 tygodni |  |  | 5 |  |
|  | Żywopłoty | Utrzymanie zgodnie z wymogami w projekcie. Jeśli w projekcie nie ma wytycznych to żywo lot musi tworzyć gęstą, ciągłą barierę, do wys. 2,0 m, o równych przyciętych płaszczyznach pionowych i poziomej. |  | do 24 godzin | _ | do 2 tygodni zgodnie ze wskazaniami i sztuką ogrodniczą |  |  | 3 |  |
|  | Drzewa | drzewa zdrowe, bez odrostów |  | ocena stanu drzew | _ | do 2 tygodni zgodnie ze wskazaniami i sztuką ogrodniczą (w przypadku kiedy wymagane jest uzyskanie decyzji administracyjnej, czas liczony jest od dnia przekazania jej przez Zamawiającego) |  |  | 3 |  |
|  |  | bez suchych gałęzi, bez uszkodzeń |  | bezzwłocznie | 1 | do 24 godzin (w przypadku kiedy wymagane jest uzyskanie decyzji administracyjnej, czas liczony jest od dnia przekazania jej przez Zamawiającego) |  |  | 5 |  |
|  | Ekrany akustyczne | Tworzą ciągłą barierę, bez ubytków, uszkodzeń, graffiti, reklam. Czyste. Bez prześwitów pod podwalinami. |  | bezzwłocznie | _ | do 7 dni |  |  | 1 |  |
|  | Utrzymanie porządku i czystości | Jezdnie bez niebezpiecznych przedmiotów zagrażających brd i martwych lub żywych zwierząt |  | bezzwłocznie | 5 | do 2 godz. |  |  | 10 |  |
|  |  | Nawierzchnia czysta bez piasku, błota, bez rozlanych substancji. Cały pas drogowy bez śmieci (odpadków pozostawionych przez użytkowników lub naniesionych przez wiatr). Pojemniki na śmieci nie są przepełnione. Toalety czyste, o parametrach zachowania przepisów BHP. |  | bezzwłocznie | 2 | do 6 godzin |  |  | 2 |  |
|  | Separatory | Separatory nie mogą być przepełnione a ich elementy nie mogą być uszkodzone. |  | bezzwłocznie | _ | do 5 dni |  |  | 2 |  |
|  | Pokrywy studzienek oraz kratki wpustów | wszystkie urządzenia odwadniające zabezpieczone pokrywami lub kratkami ściekowymi. |  | bezzwłocznie | 5 | do 6 godzin w zakresie oznakowania i zabezpieczenia: do 24 godz. w zakresie doprowadzenia do standardu |  |  | 5 |  |
|  | Przepompownie, zbiorniki retencyjne i infiltracyjne | Wszystkie urządzenia w przepompowniach są sprawne i posiadają aktualne odpowiednie badania techniczne. Zbiorniki retencyjne powinny być utrzymywane w sprawności, a we wszystkich zbiornikach nie dochodzi do kolmatacji podłoża. |  | bezzwłocznie | - | Do 2 godzin w przypadku naprawy urządzeń w przepompowniach. Do 2 dni w przypadku naprawy elementów zbiorników retencyjnych i infiltracyjnych. |  |  | 5 |  |
|  | Chodniki i ścieżki rowerowe | 90% obszaru chodników/ścieżek jest wolne od krzywizn pionowych większych niż 1 cm lub poziomych pęknięć większych niż 2 cm. 99% obszaru chodnika z kostki lub płyt nie posiada ubytków w postaci braku tych elementów. |  | bezzwłocznie | 1 | do 7 dni |  |  | 3 |  |
|  | Obwód Utrzymania Drogi | Wszystkie urządzenia i budynki znajdujące się na terenie OUS muszą być utrzymane w dobrym stanie technicznym i w czystości. Nawierzchnia czysta bez piasku, błota, bez rozlanych substancji. Cały teren OUS bez śmieci (odpadków pozostawionych przez użytkowników lub naniesionych przez wiatr). Pojemniki na śmieci nie są przepełnione. Toalety czyste, o parametrach zachowania przepisów BHP.Utrzymanie nawierzchni i infrastruktury (m.in. oświetlenia) występującej na terenie należy wykonywać zgodnie z wytycznymi szczegółowo opisanymi dla poszczególnych zakresów robót.Obszar trawników równomiernie porośnięty roślinnością. Przyjmuje się wysokość trawy max. 15 cm.Drzewa powinny być zdrowe, bez widocznych uszkodzeń pnia i korony. Korona drzewa uformowana ogrodniczo, bez niekontrolowanych odrostów. Drzewostan bez suchych i obumarłych gałęzi. Żywopłoty tworzą gęstą, ciągłą barierę, do wys. 1,0 m, o równych przyciętych płaszczyznach pionowych i poziomej. |  | bezzwłocznie | _ | uzależniona od specyfiki odstępstwa szczegółowo opisana w punkcie 2.21 przedmiotowych wytycznych |  |  | 2 |  |
|  | Dostępność drogi | Prace utrzymaniowe wykonywane zgodnie z zatwierdzoną czasową organizacją ruchu, Czas przejazdu odcinka, na którym występują roboty drogowe jest nie dłuższy niż 30% od czasu przejazdu tego odcinka bez występowania żadnych utrudnień. |  | bezzwłocznie | _ | do 1 godziny |  |  | 5 |  |
|  | Usuwanie graffiti i reklam | Usuwanie graffiti i reklam z wszystkich elementów stanowiących wyposażenie drogi m.in. ekranów akustycznych, barier, obiektów inżynierskich itp |  | - | - | Za każdą rozpoczętą godzinę w przypadku obraźliwych słów, znaków, rysunków. W pozostałych przypadkach do 2 dn |  |  | 1 |  |
|  | Zimowe Utrzymanie Drogi | Utrzymanie zimowe pasa drogowego oraz obiektów inżynierskich w wymaganym standardzie określonym w OPZ i zgodnie z Zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad |  | bezzwłocznie | _ | do 1 godziny |  |  | 15 |  |
|  | Zimowe utrzymanie chodników | Utrzymanie zimowe chodników zgodnie z standardem określonym w załączniku nr 3c do OPZ |  | bezzwłocznie | _ | zgodnie z załącznikiem 3c |  |  | 5 |  |
|  | Monitoring ogrodzeń dla herpetofauny | Prowadzenie przeglądów i kontroli |  | - | - | W terminach zgodnych z przedłożonymi i zatwierdzonymi harmonogramami. |  |  | 5 |  |
|  |  | Usunięcie usterek w ogrodzeniu |  | bezzwłocznie | 1 | W okresie masowych migracji do 5 dni w pozostałym okresie do 14 dni |  |  | 5 |  |
|  |  | Przekazanie raportów |  | - | - | Na bieżąco |  |  | 2 |  |
|  | Gotowość i sprawność GPS | Dostarczenie sygnału z urządzeń GPS, czujników płuzenia i posypu do aktualnie obowiązującego w GDDKiA systemu śledzenia pojazdów. |  | bezzwłocznie | _ | do 2 dni |  |  | 5 |  |
|  | Gotowość i sprawność systemu kamer, stacji wczesnego ostrzegania przed gołoledzią | dostarczenie obrazu z kamer zgodnie z opisem w OPZ |  | bezzwłocznie | _ | do 2 dni |  |  | 5 |  |
|  | Inne roboty i usługi oraz wyznaczone w OPZ terminy | Opis z OPZ |  |  |  |  |  |  | 1 za każdy dzień zwłoki liczony od terminu wyznaczonego z OPZ |  |
|  | Karne punkty określone w kolumnach 3 i 5 naliczane są za niedotrzymanie standardu na którejkolwiek części zakresu utrzymania: - za każdy rozpoczęty czasookres (dzień, godz.) określony w kolumnie nr 3 - za każdy dzień po terminie wykonania określonym w kolumnie nr 5 1 punkt = 1000 zł Wzór umożliwiający wyliczenie wysokości potrąceń równa się: Potrącenie = suma pkt. karnych zliczona z całego miesiąca x 1000 zł Wysokość stałego miesięcznego wynagrodzenia jakie zostanie wypłacone Wykonawcy przez Zamawiającego zostanie zmniejszona notą księgową o wysokość potrąceń wyliczoną z powyższego wzoru. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 5 do OPZ

Wykaz materiałów zapobiegających powstawaniu śliskości i minimalna wymagana ilość zapasu materiału w trakcie okresu zimowego składowana w magazynie OUS

| L.p | Nazwa materiału | Listopad | Grudzień | Styczeń | Pozostały okres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sól | Minimalna ilość materiału wymagana w każdym pierwszym dniu miesiąca, tj. 2000 Mg | Minimalna ilość materiału wymagana w każdym pierwszym dniu miesiąca, tj. 3000 Mg | Minimalna ilość materiału wymagana w każdym pierwszym dniu miesiąca, tj. 3000 Mg | Minimalna ilość materiału wymagana w każdym pierwszym dniu okresu 2 tygodni, tj. 1500 Mg |
| 2. | Chlorek wapnia | Minimalna ilość materiału wymagana w każdym pierwszym dniu miesiąca, tj. 50 Mg | Minimalna ilość materiału wymagana w każdym pierwszym dniu miesiąca, tj. 100 Mg | Minimalna ilość materiału wymagana w każdym pierwszym dniu miesiąca, tj. 100 Mg | Minimalna ilość materiału wymagana w każdym pierwszym dniu okresu 2 tygodni, tj. 50 Mg |
| … |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 6 do OPZ

Warunki systemu monitorującego obowiązującego w GDDKiA - lata działania  systemu 2012 - 2016

W przypadku zmiany warunków po roku 2016 Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania aktualnych założeń.

Założenia ogólne

- Monitoring GPS - kontrola pojazdu w trybie rzeczywistym (wraz z pełną historią), raporty, zestawienia

- Czujniki posypu i płużenia - wykonane w sposób uniwersalny, pozwalający na montaż na różnych nośnikach

- Głosowy system przywoławczy operatora - umożliwia bezpośredni kontakt dyżurnego z operatorem (obniża koszty – brak konieczności połączeń telefonicznych), ze zintegrowanym panelem administracyjnym oraz możliwością rejestracji wszystkich połączeń głosowych. Obejmujący zakresem całą sieć dróg krajowych.

- Elektroniczny dziennik dyżurnego – w ramach systemu dyspozytor prowadzi dziennik pracy sprzętu – zapewnia to integrację pracy i eliminację błędów oraz umożliwia szersze generowanie statystyk

- System dostarcza GDDKiA - oprogramowanie wraz z interfejsem wymiany danych, aby umożliwić w przyszłości uniezależnienie się od jednego dostawcy sprzętu,

- cały system w okresie trwania umowy funkcjonuje na serwerach i łączach wykonawcy systemu

- Abonament za transmisję danych opłaca GDDKiA - opłaty w okresie akcji zimowej – za techniczną stronę transmisji danych odpowiedzialność po stronie wykonawcy systemu

- Sprzęt do transmisji i łączności kupują wykonawcy kontraktów z.u.d - sprzęt do monitoringu, interkomu przywoławczego i czujniki pojazdów kupują bezpośrednio wykonawcy ZUD.

Załącznik nr 7 do OPZ

Wzory stosowanych dzienników

a. Dziennik dyżurów

| Data | Godz. | Przebieg dyżuru – ( przyjmowane zgłoszenia, opis podjętych działań ) | Data / godz. Usunięcia braków, przeszkód i usterek | Imię i nazwisko (podpis dyżurnego) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. Dziennik interwencji

| Data / godz. pracy | Imię i nazwisko | Godziny interwencji |  | Lokalizacja zdarzenia (km, jezdnia) | Opis zdarzenia, zakres uszkodzeń, podjęte działania | Godz. powiadomienia dyżurnego OUS o wykonanych czynnościach |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |  |  |  |  |

c. Dziennik kolizji i wypadków

| Data / godz. | Lokalizacja (Kilometr, jezdnia) | Opis zdarzenia / dane pojazdów / informacja o osobach rannych | Zakres uszkodzeń | Podjęte działania | Podpis (imię, nazwisko) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

d.  Dziennik objazdu

…….........................................................................

Nazwa Zarządcy / Zarządu Drogi

DZIENNIK OBJAZDU DRÓG Nr……………./Rok………………

Kategoria dróg…………………….

| Lp. |  | Data objazdu | Nazwisko i imię kontrolującego | Nr ewidencyjny odcinka drogi | Trasa objazdu | Zauważone usterki, braki i uszkodzenia oraz ich lokalizacja | Zalecenia pokontrolne i terminy realizacji | Data wykonania zalecenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |

Załącznik nr 8 do OPZ

Opis niektórych procedur w ramach wykonywania zadań utrzymaniowych

    - W czasie przyjmowania zgłoszenia dyżurny winien uzyskać następujące informacje:

- dokładna lokalizacja zdarzenia,

- czy w wypadku są ranni lub ofiary śmiertelne,

- liczba i rodzaj uczestniczących w wypadku pojazdów,

- czy zostały uszkodzone elementy autostrady/drogi ekspresowej/GP/G i jakie oraz rodzaj 
i wielkość tych uszkodzeń,

- dane dotyczące rozlania na nawierzchni substancji chemicznych lub łatwopalnych lub powodujących śliskość nawierzchni wymagających działań jednostek specjalistycznych, wszystkie informacje przyjmowane i przekazywane winny być odnotowane z datą, godziną i nazwiskiem osoby przyjmującej lub przekazującej.

Podczas patrolu personel brygady patrolującej zgłasza każde zdarzenie Dyżurnemu na OUS przez radio lub telefon komórkowy przed opuszczeniem pojazdu patrolującego. Zdarzenie powinno zostać opisane możliwie najdokładniej na podstawie obserwacji, 
z uwzględnieniem następujących kluczowych elementów i informacji:

- rodzaj zdarzenia

- jezdnia (lewa lub prawa)

- kilometraż

- pas ruchu

- widoczność – dobra, średnia, słaba

- lokalne warunki pogodowe na drodze i ogólnie w miejscu zdarzenia

Dodatkowo każde wykonanie czynności interwencyjnych oraz utrzymaniowych powinno być zgłaszane do Dyżurnego.

    - Wykonywanie dokumentacji fotograficznej

Zespół Patrolowy ma obowiązek wykonania dokumentacji fotograficznej następujących zdarzeń:

- wypadki oraz kolizje na  autostradzie/drodze ekspresowej/GP/G

- wszelkie uszkodzenia konstrukcji

- uszkodzenia jakichkolwiek urządzeń drogowych

- uszkodzenia jakiegokolwiek wyposażenia  autostrady/drogi ekspresowej/GP/G

- każde nietypowe zdarzenie na drodze

- początek i koniec odcinków skomplikowanych zamknięć pasa ruchu wymagających ograniczenia dopuszczalnej prędkości

Zdjęcia miejsca wypadku: należy sfotografować każdy pojazd biorący udział w wypadku. W miarę możliwości zdjęcie powinno obejmować numery rejestracyjne. Fotografie powinny być wystarczające do rekonstrukcji miejsca wypadku. Zdjęcia należy ponumerować. Jeśli zdarzenie zostanie stwierdzone w nocy przy słabej widoczności 
i jakość zdjęcia jest niezadowalająca, kolejny Zespół Patrolowy robi ponownie zdjęcia 
i kopiuje je do komputerowej bazy danych.

Dyżurny na OUS kopiuje zdjęcia do komputerowej bazy danych po zakończeniu każdej trasy objazdu, a najpóźniej po zakończeniu zmiany, zwracając szczególną uwagę, aby dokumentacja zawierała dokładne informacje dotyczące czasu w którym zostało zrobione. Usterki i uszkodzone elementy oraz ilość części wymieniona w Raporcie Usterek powinny być możliwe do zidentyfikowania na zdjęciach. Liczne drobne usterki lub uszkodzenia 
w jednym miejscu (np. uszkodzenia nawierzchni) powinny być ukazane oddzielnie na zbliżeniach jak również na zbiorczych zdjęciach wykonanych z większej odległości.

    - Usuwanie niebezpiecznych przedmiotów

Zespół Patrolowy ma obowiązek wyszukiwania wszelkich przeszkód powstałych na drodze pojazdów, w obszarze pasów ruchu i awaryjnych pasów ruchu lub na poboczu które mogą stanowić zagrożenie dla Użytkowników autostrady/drogi ekspresowej/GP/G. W przypadku napotkania jakiejkolwiek przeszkody w tych obszarach, Zespół Patrolowy usunie ją bezzwłocznie (w przeciągu 1 godziny od momentu wykrycia lub powiadomienia). W przypadku gdy przedmioty są zbyt duże lub zbyt ciężkie aby Zespół Patrolowy mógł usunąć je własnoręcznie, należy powiadomić dyżurnego na OUS, który wyśle niezbędną pomoc zgodnie z zatwierdzonym Planem Działań Ratowniczych. Do czasu usunięcia przeszkody należy zapewnić ruch drogowy z zastosowaniem odpowiednich objazdów przewidzianych w w/w planie. Lokalizacja przedmiotów usuniętych poza jezdnię (stanowiącej uprzednio przeszkodę na drodze) zostanie wskazana w raporcie usterek a pachołki drogowe zostaną umieszczone na poboczu i po usunięciu przeszkody zebrane przez załogę ds. utrzymania.  Materiały/przedmioty z pasa drogowego należy usuwać przy zachowania szczególnej ostrożności.  W pojeździe patrolującym muszą być zapalone światła awaryjne oraz włączona belka z zamontowanymi światłami błyskowymi, a Zespół Patrolowy ma obowiązek nosić odblaskową kamizelkę.

    - Usuwanie martwych zwierząt

Martwe zwierzęta będą usuwane z powierzchni drogi oraz pobocza natychmiast po ich zauważeniu. Sprzęt niezbędny do wykonania zadania znajduje się w pojeździe patrolującym (gumowe rękawice, rękawice ochronne, woda, szufla, łopata itd.). 
W przypadku rozjechanych zwierząt należy usunąć je na pobocze, oznakować, przykryć folią i zgłosić niniejszy przypadek dyżurnemu celem sprowadzenia na miejsce firmy utylizacyjnej, która w przeciągu do dwóch godzin od momentu powiadomienia usunie martwe zwierzę. Wykonawca staraniem i na własny koszt podpisze stosowne umowy na obsługę weterynaryjną oraz utylizacyjną. Zespół Patrolowy sporządzi raport ze zdarzenia. Po usunięciu szczątków, zaraz po otrzymaniu informacji od dyspozytora, Zespół Patrolowy usuwa oznakowanie i upewnia się, że praca została wykonana należycie.

Wykonawca zajmujący się usuwaniem szczątków zwierzęcych musi posiadać następujące zezwolenia:

- Zezwolenie wydane przez organ właściwy na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportowania i unieszkodliwiania odpadów będących przedmiotem zamówienia (z wyjątkami określonymi w art. 26 ust 8, art. 31 ust. 1 oraz art. 32 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2007 r. nr 39, poz. 251

z późniejszymi zmianami).

- Decyzje powiatowego lekarza weterynarii zatwierdzającą prowadzona działalność 
w zakresie zbierania, transportu i usuwania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kat. 2, a tym samym nadany weterynaryjny numer identyfikacyjny (zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2008 r. nr 213, poz. 1342).

Patrol autostrady/drogi ekspresowej/GP/G niezwłocznie sprawdzi przyczynę wtargnięcia zwierzyny na pas drogowy powiadamiając o ewentualnych uszkodzeniach dyżurnego OUS, który podejmie stosowne decyzje dotyczące napraw.

W przypadku śmierci zwierzęcia objętego ochroną gatunkową o zaistniałym fakcie należy powiadomić Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

5.	Usuwanie żywych i rannych zwierząt – w oparciu o obowiązujące przepisy, 
w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (z późn. zmianami), ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (z późn. zmianami) oraz  aktami wykonawczymi do tych ustaw. W przypadku śmierci zwierzęcia objętego ochroną gatunkową o zaistniałym fakcie należy powiadomić Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Załącznik nr 9 do OPZ

WZÓR SPORZĄDZENIA

RAMOWEGO PLANU

DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH

DLA

Drogi ekspresowej S2 na odcinku od węzła Konotopa (bez węzła) do węzła Puławska wraz 
z odcinkiem drogi ekspresowej S8 od węzła Salomea do węzła Opacz oraz odcinkiem drogi ekspresowej S79 od węzła Lotnisko do węzła Marynarska, wraz z węzłami i skrzyżowaniami oraz wszystkimi obiektami inżynierskimi

NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ OPRACOWUJĄCEJ PLAN

# ZATWIERDZAM

…………………………………….

/stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej/

…………………………………….

/data, imię i nazwisko/

PLAN DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH

DLA DROGI EKSPRESOWEJ

od km ……………………

do km ...............................

# OPRACOWAŁ

# ....................................
/stanowisko/

…………………………………….
                        /data, imię i nazwisko/

MIEJSCOWOŚĆ – ROK

SPIS TREŚCI

- AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE SPOSOBU REALIZACJI ZADAŃ UJĘTYCH W PLANIE

- WYKAZ SKRÓTÓW I OKREŚLEŃ

  - Wykaz skrótów nazw stosowanych w treści planu

  - Definicje wybranych określeń używanych w planie

- CEL I ZAKRES OPRACOWANIA PLANU

- CZĘŚĆ BUDOWLANO-TECHNICZNA PLANU

  - Opis rozwiązań technicznych określających warunki bezpieczeństwa w tym warunki podjęcia działań przez służby ratownicze:

    - Podstawowe parametry drogi, obiektów inżynierskich z określeniem światła pod obiektami

    - Wykaz lokalizacji elementów ochrony przeciwpożarowej: hydranty, miejsca czerpania wody, cieki wodne, zbiorniki

    - Wykaz innych zbiorników lub obiektów w pasie drogowym o znaczącej roli środowiskowej

    - Lokalizacja wjazdów awaryjnych z ich parametrami geometrycznymi (opisać w formie tabeli – pikietaż, nazwa węzła, sposób zabezpieczenia wjazdu 
i sposób jego otwarcia)

    - Lokalizacja przejazdów awaryjnych i barier łatwo rozbieralnych z krótkim opisem ich typu, sposobu demontażu i schematem (przejazdy awaryjne)

    - Lokalizacja bram i furtek wraz z instrukcją obsługi oraz wskazaniem sposobów otwierania i zamykania

    - Lokalizacja miejsc i elementów utrudniających akcję ratowniczą: linii napowietrznych, bramownic do oznakowania pionowego, bramownic viaToll – jako utrudnienie dla statków powietrznych ratownictwa medycznego

    - Wykaz zabezpieczeń na urządzeniach wodnych i odwadniających: zastawki na rowach, separatory i inne

    - Stanowiska postojowe dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne

    - Łączność alarmowa o ile występuje

    - System zarządzania ruchem i zestawienie komunikatów wyświetlanych 
w sytuacjach alarmowych

    - Inne dane uwzględniające lokalne uwarunkowania (określane w trakcie uzgodnień i opiniowania)

  - CZĘŚĆ GRAFICZNA PLANU:

    - Plan orientacyjny w skali umożliwiającej czytelne naniesienie elementów 
z pkt. 4.1.1 do 4.1.8, a także przebieg granic administracyjnych oraz zakres terenu przyległego wystarczający do pokazania dojazdów

    - Plany sytuacyjne zawierające możliwe dojazdy do miejsc poboru wody

    - Plany sytuacyjne zawierające drogi przeciwpożarowe spełniające warunki i umożliwiające ich wykorzystanie w akcjach ratowniczych tj.: (szerokość, promienie łuków poziomych, przejezdność, nawierzchnia) poza jezdnią główną dróg klasy S (np. drogi dojazdowe lub lokalne) z opisaniem numeru relacji, nawierzchni oraz światła obiektów inżynierskich

    - Plany sytuacyjne zawierające miejsca do lądowania śmigłowców 
z uwzględnieniem między innymi: drzew, linii napowietrznych, latarni, słupów i innych elementów mogących wpłynąć na bezpieczeństwo śmigłowca – wskazanych podczas opiniowania przez wojewódzkiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej

    - Trasy objazdów w czasie tymczasowego zamknięcia drogi wraz z projektem zmian w organizacji ruchu na trasie wyznaczonego objazdu

    - Przedstawienie planów budynków istotnych ze względu na ochronę przeciwpożarową wraz z infrastrukturą wewnętrzną (opis i schematy z naniesieniem elementów takich jak: hydranty, gaśnice, schody, drzwi i ściany przeciwpożarowe, – jeśli takie występują)

    - Inne rysunki szczegółowe elementów drogowych w miarę potrzeby

- CZĘŚĆ OPERACYJNA PLANU:

  - Procedury alarmowania służb ratowniczych (Państwowa Straż Pożarna, Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne i inne służby)

  - Procedura informowania innych podmiotów (np.: Wojewoda, Centra Zarządzania Kryzysowego, media)

  - Schemat przepływu informacji oraz wykaz osób i zakres ich odpowiedzialności, (adresy, numery telefonów itp.)

  - Zakres współpracy zarządcy drogi ze służbami ratowniczymi i podmiotami biorącymi udział w akcji ratowniczej

  - Standardy zimowego utrzymania wjazdów i przejazdów awaryjnych

  - Dane operacyjne zarządcy drogi ekspresowej

5.7.1	Wykaz obwodów utrzymania drogi ekspresowej

5.7.2	Plan alarmowania służb zarządcy drogi ekspresowej

  - Zasady organizacji i prowadzenia działań ratowniczych

    - Kierowanie działaniami ratowniczymi

    - Zabezpieczenie miejsca zdarzenia

    - Zalecenia podczas zabezpieczenia prowadzenia akcji ratowniczej

    - Zmiany organizacji ruchu

    - Zasady dysponowania dodatkowym sprzętem i środkami do działań ratowniczych

    - Sposób usuwania odpadów

    - Zasady informowania o działaniach ratowniczych lub czasowym zamknięciu drogi ekspresowej

    - Organizacja stanowiska koordynacji działaniem ratowniczym

    - Inne zasady i procedury postępowania służb zarządcy drogi ekspresowej wynikające z porozumień i uzgodnień na poziomie lokalnym – uwzględniające lokalne uwarunkowania

- TABELA KOMPETENCJI I ZADAŃ PODMIOTÓW ZAANGAŻOWANYCH W DZIAŁANIA RATOWNICZE

- WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW FUNKCJONALNYCH PLANU

  - Wykaz sił i środków planowanych do działań ratowniczych

  - Wykaz danych teleadresowych

  - Inne

- ARKUSZ UZGODNIEŃ

- WYKAZ POROZUMIEŃ

- TABELA ZMIAN AKTUALIZUJĄCYCH

- STRONA NOTATEK

- AKTY DOTYCZĄCE SPOSOBU REALIZACJI ZADAŃ UJĘTYCH W PLANIE

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260);

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r., 
Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.  z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, 
z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym 
(Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21);

- Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz.931);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw kierującego działaniem ratowniczym (Dz. U. Nr 54, poz. 259);

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z późn. zm.);

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogólnych kierunków współpracy spółki z administracją drogową, Policją, pogotowiem ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. Nr 6, poz. 35);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 
2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. Nr 46, poz. 239).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116, 
z późn. zm.).

- WYKAZ SKRÓTÓW I OKREŚLEŃ

2.1	Wykaz skrótów nazw stosowanych w treści planu

| Lp. | Skrót | Rozwinięcie |
| --- | --- | --- |
|  | ADMINISTRATOR DROGI | Zarządca drogi administrujący drogą ekspresową |
|  | CPR | Centrum Powiadamiania Ratunkowego |
|  | CZR | Centrum Zarządzania Ruchem |
|  | GDDKiA | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad |
|  | JRG PSP | Jednostka ratowniczo-gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej |
|  | KDR | Kierujący Działaniem Ratowniczym |
|  | KP/KM PSP | Komenda powiatowa/miejska Państwowej Straży Pożarnej |
|  | PSK/MSK PSP | Powiatowe/Miejskie Stanowisko Kierowania PSP – stanowisko kierowania komendanta powiatowego/miejskiego PSP |
|  | PSP | Państwowa Straż Pożarna |
|  | KSRG | Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy |
|  | KG PSP | Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej |
|  | KCKRiOL | Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności – stanowisko kierowania Komendanta Głównego PSP |
|  | KWP | Komenda Wojewódzka Policji |
|  | WSKR | Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa- stanowisko kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP |
|  | LPR | Lotnicze Pogotowie Ratunkowe |
|  | OUD | Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej |
|  | PA | Przejazd Awaryjny |
|  | PID | Punkt Informacji Drogowej |
|  | PCZK | Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego |
|  | PRM | Państwowe Ratownictwo Medyczne |
|  | SOR | Szpitalny Oddział Ratunkowy |
|  | WCZK | Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego |
|  | ZRM | Zespół Ratownictwa Medycznego |

  - Definicje wybranych określeń używanych w planie

- akcje ratownicze są to działania ratownicze organizowane i kierowane przez Państwową Straż Pożarną;

- droga – budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym;

- drogowy obiekt inżynierski – obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcja oporowa;

- działania ratownicze – jest to każda czynność podjętą w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także likwidacji przyczyn powstania pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;

- inne miejscowe zagrożenie – jest to zdarzenie wynikające z rozwoju cywilizacyjnego 
i naturalnych praw przyrody niebędące pożarem ani klęską żywiołową, stanowiące zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska, któremu zapobieżenie lub którego usunięcie skutków nie wymaga zastosowania nadzwyczajnych środków;

- kierujący działaniem ratowniczym – kieruje działaniami sił i środków podmiotów KSRG i innych podmiotów uczestniczących w działaniu ratowniczym w szczególności przez:

- wydawanie rozkazów lub poleceń oraz kontrolę ich wykonania,

- nadzorowanie realizacji zasad i procedur ratowniczych ujętych w planach  ratowniczych,

- ostrzeganie o rodzajach i zasięgu zagrożenia oraz ewentualnym stopniu ryzyka planowanego działania ratowniczego;

- kierowanie działaniem ratowniczym – jest to planowanie, organizowanie, nadzorowanie i koordynowanie działań ratowniczych;

- Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy – jest to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmująca, w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń; system ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych;

- ochrona drogi – działania mające na celu niedopuszczenie do przedwczesnego zniszczenia drogi, obniżenia klasy drogi, ograniczenia jej funkcji, niewłaściwego jej użytkowania oraz pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu;

- odpady – rozumie się przez to każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany;

- odpady obojętne – rozumie się przez to odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w tych odpadach oraz zdolność do ich wymywania, a także negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku są nieznaczne, a w szczególności nie stanowią zagrożenia, dla jakości wód powierzchniowych, wód podziemnych, gleby i ziemi;

- odpady z wypadków – rozumie się przez to odpady powstające podczas prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej, z wyłączeniem:

- odpadów powstałych w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej, w rozumieniu art. 3 pkt 23 i 24 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.),

- odpadów powstałych w wyniku szkody w środowisku, o której mowa w art. 6 pkt 11 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493, z późn. zm.);

- podmioty Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – są to jednostki Państwowej Straży Pożarnej i inne jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do KSRG, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych;

- służby ratownicze – jednostki ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy 
o ochronie przeciwpożarowej oraz zespoły ratownictwa medycznego w rozumieniu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym;

- utrzymanie drogi – wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej.

- CEL I ZAKRES OPRACOWANIA PLANU

Celem opracowania planu jest zapewnienie na drodze ekspresowej szybkiego 
i sprawnego systemu alarmowania w sytuacji zajścia zdarzenia drogowego, pożaru, katastrofy lub też innego miejscowego zdarzenia, skrócenia czasu dojazdu jednostek ratowniczych do miejsca zdarzenia, szybkiego i pełnego udzielenia pomocy poszkodowanym oraz stworzenie warunków organizacyjnych dla zapewnienia sprawnego współdziałania służb zarządcy drogi
z podmiotami ratowniczymi.

- CZĘŚĆ BUDOWLANO-TECHNICZNA PLANU

  - Opis rozwiązań technicznych określających warunki bezpieczeństwa w tym warunki podjęcia działań przez służby ratownicze:

4.1.1 Podstawowe parametry drogi, obiektów inżynierskich z określeniem światła pod obiektami

Wykaz obiektów inżynierskich

| Lp. | Typ/rodzaj obiektu | Lokalizacja |  |  | Parametry |  |  | Charakterystyka |  | Informacje dodatkowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kierunek | Pikietaż |  | Minimalna wysokość w świetle jezdni (m) | Szerokość (m) | Długość (m) | Konstrukcja | Instalacje |  |
|  |  |  | od | do |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Parametry drogi

| Lokalizacja |  |  |  | Parametry |  |  |  |  | Informacje dodatkowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odcinek | Kierunek | Pikietaż |  | Nawierzchnia | Ilość pasów | Pas techniczny |  |  |  |
|  |  | od | do |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

4.1.2.   Wykaz elementów ochrony przeciwpożarowej: hydranty, miejsca czerpania wody, cieki wodne, zbiorniki

1. Wykaz hydrantów

| Lp. | Lokalizacja |  |  |  |  |  |  | Charakterystyka hydrantu |  |  |  | Informacje dodatkowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kierunek | Pikietaż | Dojazd | Najbliższy obiekt |  | Najbliższy przejazd awaryjny | Najbliższa brama awaryjna | Typ/ rodzaj hydrantu | Wydajność nominalna | Ciśnienie nominalne | Ilość nasad |  |
|  |  |  |  | Nazwa | Odległość |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

- Wykaz innych miejsc czerpania wody (cieków wodnych, zbiorników)

| Lp. | Lokalizacja |  |  |  |  |  |  | Informacje dodatkowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kierunek | Pikietaż | Dojazd | Najbliższy obiekt |  | Najbliższy przejazd awaryjny | Najbliższa brama awaryjna |  |
|  |  |  |  | Nazwa | Odległość |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 |

4.1.3  Wykaz innych zbiorników lub obiektów w pasie drogowym o znaczącej roli środowiskowej

| Lp. | Nazwa | Oznaczenie | Chroniony element środowiska | Lokalizacja |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Piketaż | Odległość od drogi | W kierunku |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

4.1.4 	Lokalizacja wjazdów awaryjnych z ich parametrami geometrycznymi (opisać w formie tabeli – piketaż, nazwa węzła, sposób zabezpieczenia wjazdu i sposób jego otwarcia)

| Lp. | Oznaczenie (Nazwa) | Lokalizacja |  |  | Dojazd z kierunku | Brama |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Piketaż | Kierunek | Nazwa węzła |  | Typ | Sposób zabezpieczenia | Sposób otwarcia |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

4.1.5 	Lokalizacja przejazdów awaryjnych i barier łatwo rozbieralnych z krótkim opisem ich typu, sposobu demontażu i schematem (przejazdy awaryjne)

| Lp. | Przejazd |  | Lokalizacja |  | Bariera demontowana |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oznaczenie | Typ | Piketaż | Kierunek | Typ | Sposób demontażu |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

4.1.6 	Lokalizacja bram i furtek wraz z instrukcją obsługi oraz wskazaniem sposobów otwierania i zamykania

| Lp. | Lokalizacja |  | B – brama F - furtka | Dokąd prowadzi (co jest po drugiej stronie) | Przydatność do celów ewakuacji | Sposób otwarcia | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Piketaż | kierunek |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

4.1.7	Lokalizacja miejsc i elementów utrudniających akcję ratowniczą: linii napowietrznych, bramownic do oznakowania pionowego, bramownic viaToll – jako utrudnienie dla statków powietrznych ratownictwa medycznego

| Lp. | Nazwa |  |  | Lokalizacja |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Linie napowietrzne | Bramownice do oznakowania pionowego | Bramownice viaToll | Pikietaż | Kierunek | Współrzędne geograficzne |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Opracować graficznie ze wskazaniem współrzędnych geograficznych dla potrzeb LPR

4.1.8	Wykaz zabezpieczeń na urządzeniach wodnych i odwadniających: zastawki na rowach, separatory i inne

| Lp. | Nazwa urządzenia wodnego, odwadniającego | Nazwa zabezpieczenia na urządzeniu wodnym, odwadniającym | Lokalizacja |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pikietaż | Kierunek | Współrzędne geograficzne |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |

4.1.9		Stanowiska postojowe dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne

| Lp. | Nazwa stanowiska postojowego | Lokalizacja |  |  | Możliwe zagrożenia dla otoczenia | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Piketaż | Kierunek | Współrzędne geograficzne |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 10 |

4.1.10   Łączność alarmowa o ile występuje

4.1.11 System zarządzania ruchem i zestawienie komunikatów wyświetlanych 
w sytuacjach alarmowych

4.1.12  Inne dane uwzględniające lokalne uwarunkowania (określane w trakcie uzgodnień i opiniowania)

  - CZĘŚĆ GRAFICZNA PLANU:

    - Plan orientacyjny w skali umożliwiającej czytelne naniesienie elementów 
z pkt. 4.1.1 do 4.1.8, a także przebieg granic administracyjnych oraz zakres terenu przyległego wystarczający do pokazania dojazdów

    - Plany sytuacyjne zawierające możliwe dojazdy do miejsc poboru wody

    - Plany sytuacyjne zawierające drogi przeciwpożarowe spełniające warunki umożliwiające ich wykorzystanie w akcjach ratowniczych tj.; (szerokość, promienie łuków poziomych, przejezdność, nawierzchnia) poza jezdnią główną dróg klasy S (np. drogi dojazdowe lub lokalne) z opisaniem numeru, relacji, nawierzchni oraz światła obiektów inżynierskich

    - Plany sytuacyjne zawierające miejsca do lądowania śmigłowców 
z uwzględnieniem miedzy innymi: drzew, linii napowietrznych, latarni, słupów i innych elementów mogących wpłynąć na bezpieczeństwo śmigłowca - wskazanych podczas opiniowania przez właściwych wojewódzkich komendantów Państwowej Straży Pożarnej

    - Trasy objazdów w czasie tymczasowego zamknięcia drogi wraz z projektem zmian w organizacji ruchu na trasie wyznaczonego objazdu

    - Przedstawienie planów budynków istotnych ze względu na ochronę przeciwpożarową wraz z infrastrukturą wewnętrzną (opis i schematy z naniesieniem elementów takich jak: hydranty, gaśnice, schody, drzwi 
i ściany przeciwpożarowe, – jeśli takie występują, np. na OUA)

    - Inne rysunki szczegółowe elementów drogowych w miarę potrzeby

Wskazówki dotyczące formy opracowania rozdziału:

- plany sytuacyjne całego odcinka drogi ekspresowej z zaznaczeniem granic administracyjnych (gminy, powiatu, województwa),

- schematy obszaru działania służb z zaznaczeniem granic administracyjnych, OUD, wjazdy przejazdy awaryjne,

- szkice sytuacyjne obiektów infrastruktury (CZR, OUD, parkingi, miejsca postojowe dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne).

- CZĘŚĆ OPERACYJNA PLANU:

  - Procedury alarmowania służb ratowniczych (Państwowa Straż Pożarna, Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne i inne służby)

  - Procedura informowania innych podmiotów (np.: Wojewoda, Centra Zarządzania Kryzysowego, media)

  - Schemat przepływu informacji oraz wykaz osób i zakres ich odpowiedzialności, (adresy, numery telefonów itp.)

  - Zakres współpracy zarządcy drogi ze służbami ratowniczymi i podmiotami biorącymi udział w akcji ratowniczej

Do ustalenia zakres takiej współpracy w aspekcie uwarunkowań prawnych 
z podmiotami prowadzącymi akcję ratowniczą. Zakres współpracy z podmiotami prowadzącymi akcję ratowniczą ustalony w oparciu o obowiązujące uwarunkowania prawne.

  - Standardy zimowego utrzymania wjazdów i przejazdów awaryjnych

Obowiązek utrzymania przejezdności dróg i szlaków komunikacyjnych spoczywa na zarządcy dróg, w szczególności odśnieżanie dróg i chodników zwalczanie śliskości, montaż i demontaż płotków przeciwśnieżnych. W punkcie tym należy opisać, w jakim standardzie utrzymywane są odcinki drogi ekspresowej oraz jakie są zadania służb drogowych.

5.7	Dane operacyjne zarządcy drogi ekspresowej

5.7.1 Wykaz Obwodów Utrzymania Drogi Ekspresowej

| Lp. | Nazwa | Lokalizacja |  | Ilość pracowników |  |  | Normatywny zapas |  |  |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Adres | Węzeł | 6-14 | 14-22 | 22-6 | Piasek | Sól | Chlorek wapnia | Materiały uszorstniajace | Inne |  |

5.7.2  Plan alarmowania służb zarządcy drogi ekspresowej

5.8	Zasady organizacji i prowadzenia działań ratowniczych

5.8.1	Kierowanie działaniami ratowniczymi

5.8.2	Zabezpieczenie miejsca zdarzenia

5.8.3	Zalecenia podczas zabezpieczenia prowadzenia akcji ratowniczej

5.8.4	Zmiany organizacji ruchu

5.8.5	Zasady dysponowania dodatkowym sprzętem i środkami do działań ratowniczych

5.8.6	Sposób usuwania odpadów

5.8.7	Zasady informowania o działaniach ratowniczych lub czasowym zamknięciu drogi ekspresowej

5.8.8	Organizacja stanowiska koordynacji działaniem ratowniczym

5.8.9	Inne zasady i procedury postępowania służb zarządcy drogi ekspresowej wynikające z porozumień i uzgodnień na poziomie lokalnym – uwzględniające lokalne uwarunkowania

- TABELA KOMPETENCJI I ZADAŃ PODMIOTÓW ZAANGAŻOWANYCH 
W DZIAŁANIA RATOWNICZE

Akcję ratowniczą na drodze ekspresowej organizuje i kieruje Państwowa Straż Pożarna

Do chwili przybycia tych służb działania winni podejmować uczestnicy zdarzenia i służby utrzymania drogi ekspresowej.

Kierowanie działaniem ratowniczym rozpoczyna się z chwilą przybycia na miejsce zdarzenia pierwszych sił i środków podmiotów KSRG.

Kierujący organizuje działania ratownicze z uwzględnieniem w szczególności:

- rodzaju i skali zdarzenia,

- liczby osób poszkodowanych lub bezpośrednio zagrożonych,

- występujących zagrożeń oraz prognozy ich rozwoju

Przykładowa tabela kompetencyjna (zadaniowa) dotycząca realizacji działań ratowniczych na drodze ekspresowej

| Odpowiedzialny podmiot Zagrożenie/ zdarzenie | GDDKiA Administrator drogi ekspresowej | PSP | Policja | Służby PRM | Wojewoda Starosta, Prezydent/ Wójt/ Burmistrz | Inne podmioty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Katastrofa, wypadek, kolizja w komunikacji drogowej | P | W | P | P | K |  |
| Pożar (w tym pożary powstałe w obrębie pasów drogi ekspresowej, stwarzające zagrożenie dla ruchu drogowego) | P | W | P | P | K | Lasy Państwowe P |
| Katastrofa, wypadek kolizja z udziałem środków transportu przewożących towary niebezpieczne | P | W | P | P | K | Inspekcja Ochrony Środowiska Inspekcja Sanitarna P |
| Intensywne opady śniegu, gołoledź lub inne zdarzenie powodujące utrudnienie w ruchu | W | P | P | P | K | Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej P |
| Klęski żywiołowe | P | P | P | P | W | Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej P |
| Inne |  |  |  |  |  |  |

Objaśnienia:

Podmiot wiodący – W; Podmiot wspomagający – P; Podmiot koordynujący – K

- Udostępnianie posiadanych sił i środków i udzielenie wszelkich innych możliwych form pomocy kierującemu działaniami ratowniczymi (KDR-owi) z ramienia PSP w czasie akcji ratowniczej, organizowanej i kierowanej przez Państwową Straż Pożarną na drodze ekspresowej.

- Przejęcie od kierującego działaniami ratowniczymi (KDR-a) z ramienia PSP: terenu, obiektu i mienia objętego działaniami ratowniczymi, po zakończeniu akcji ratowniczej organizowanej i kierowanej przez Państwową Straż Pożarną na drodze ekspresowej. Przejęcie terenu, obiektu i mienia objętego działaniami ratowniczymi, odbywa się w trybie przyjęcia potwierdzenia przekazania terenu, obiektu lub mienia objętego działaniem ratowniczym, na obowiązującym druku (określonym w przepisach prawa).

- Usuwanie skutków zdarzeń drogowych powstałych na drodze ekspresowej po zakończeniu akcji ratowniczej (po przyjęciu postanowienia o przekazaniu miejsca objętego działaniem ratowniczym) przy wykorzystaniu własnych sił i środków lub w przypadku zdarzeń z udziałem środków transportu przewożących towary niebezpieczne – przy wykorzystaniu obowiązku pomocy ze strony „wytwórcy odpadów” (sprawcy wypadku) lub alternatywnie Starosty Powiatu (organu właściwego ze względu na miejsce powstania odpadów, gospodarującego odpadami z wypadków).

Zasady postępowania z odpadami wypadków regulują przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (art. 101).

- WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW FUNKCJONALNYCH PLANU

  - Wykaz sił i środków planowanych do działań ratowniczych

Wskazanie na mapie przyporządkowania drogi ekspresowej do poszczególnych gmin 
i powiatów.

Siły i środki Administratora drogi ekspresowej.

  - Wykaz danych teleadresowych

Dane teleadresowe:

- jednostek organizacyjnych zarządcy drogi, administratora drogi ekspresowej,

- jednostek organizacyjnych PSP z podziałem na obszary działania,

- jednostek organizacyjnych Policji,

- jednostek organizacyjnych Państwowego Ratownictwa Medycznego (Pogotowia Ratunkowego, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego),

- instytucji przewidzianych do współdziałania (administracji rządowej 
i samorządowej).

Tabela danych teleadresowych

| Nazwa Podmiotu ( Instytucji) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adres |  |  |
| Telefon |  |  |
| Faks |  |  |
| Adres e-mail |  |  |
| Nazwa Podmiotu (Instytucji) |  |  |
| Adres |  |  |
| Telefon |  |  |
| Faks |  |  |
| Adres e-mail |  |  |

    - Inne

- ARKUSZ UZGODNIEŃ

| Lp. | Zakres uzgodnień | Nazwa organu uzgadniającego | Podpis | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- WYKAZ POROZUMIEŃ

Porozumienia, umowy opinie, można dołączyć do planu w formie załączników

- TABELA ZMIAN AKTUALIZUJĄCYCH

| Lp. | Zakres zmian | Podstawa dokonania zmiany | Osoba aktualizująca |  | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Imię i Nazwisko | Podpis |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |

- STRONA NOTATEK

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OPRACOWANIA DOKUMENTU

      - Dane zawarte w Planie powinny mieć formę syntetyczną: posiadać minimum opisów oraz być przedstawione w formie tabelarycznych zestawień: tabele, schematy, wykazy, 
mapy itp.;

      - Każdy rozdział powinien zaczynać się od nowej strony a punkty ponumerowane zgodnie ze spisem treści, żeby umożliwić dokonywanie zmian aktualizacyjnych (poprzez zmianę stron dokumentu);

      - Wszelkie dodatkowe dokumenty należy ująć w formie załączników do Planu;

      - W wersji elektronicznej Planu każdy rozdział należy opracować w oddzielnych plikach.

Załącznik nr 10 do OPZ

Wykaz minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia bazy Wykonawcy

Baza Wykonawcy musi być wyposażona w:

- stanowisko dyspozytorskie wyposażone w min. 2 linie telefoniczne – kablowe 
i w min. 1 linię faksową, telefon komórkowy, łącze internetowe min 4 Mb/s,

- bezpośrednią łączność z jednostkami sprzętowymi w terenie,

- pokój dla 2 pracowników Rejonu, umeblowany z dostępem do Internetu,

- magazyn materiałów chemicznych o pojemności min. 3000 Mg soli drogowej i 100 Mg chlorku wapnia, zabezpieczający materiały przed wpływem warunków atmosferycznych a środowisko przed degradacją (w pierwszym roku kontraktu dopuszczalne jest używanie składowiska soli drogowej o pojemności min. 3000 Mg),

- magazyn materiałów uszorstniających i mieszanek piaskowo-solnych o pojemności min. 300 Mg zabezpieczające materiały przed wpływem warunków atmosferycznych 
a środowisko przed degradacją (w pierwszym roku kontraktu dopuszczalne jest używanie składowiska),

- wytwornicę solanki o wydajności min. 6,0 m3/godz. i o pojemności zbiorników min. 20 m3,

- miejsca parkingowe dla min. 20 opłużonych samochodów ciężarowych, 2 ładowarek, 2 pługów ciągnikowych, samochodów patrolowych i innego niezbędnego sprzętu,

- zaplecze socjalne dla pracowników w tym kierowców i operatorów.

Kolejny numer dziennika objazdu dróg w danym roku.

Kilometraż drogi lub adres w systemie referencyjnym.

Zbiorniki w pasie drogowym o znaczącej roli środowiskowej (zwane też zbiornikami kompensacyjnymi, zastępczymi siedliskami rozrodczymi) ze względu na istotne rolę przyrodniczą z założenia nie powinny stanowić miejsc poboru wody. Co do zasady możliwość dostępu i poboru wody ze zbiornika nie jest brana pod uwagę przy projektowaniu,  zagospodarowywaniu i użytkowaniu zbiornika.

Oznaczenie w Wykazie powinno odpowiadać oznaczeniu w części graficznej.

W szczególności wypełnia się na podstawie raportu o oddziaływaniu na środowisko sporządzanego na podstawie przepisów o ochronie środowiska.