	[image: image2.wmf]
	Nr umowy:  11/2006

„Renaturyzacja Obiegu Wody w Centralnej Części Doliny Konińskiej Między Zagórowem a Lądem – ETAP II- gi”. 

Operat wodnoprawny na wykonanie przepustów P1; P2; P7; P8.
	Nr str.: 1

	
	
	Nr arch.:
   6601



Spis treści :

31.
Informacje ogólne


31.1.
Podstawa opracowania


31.2.
Przedmiot i cel operatu wodnoprawnego


31.3.
Lokalizacja  obiektów


31.4.
Materiały wyjściowe i opracowania związane


41.5.
Obowiązujące przepisy prawne


42.
Zakład ubiegający się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego


43.
Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód


54.
Podstawowe informacje dotyczące urządzeń wodnych


65.
Opis sieci obserwacyjno-pomiarowej istotnej dla gospodarowania wodą


66.
Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu wykonywanych urządzeń wodnych


77.
Obowiązki ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne w stosunku do osób trzecich


78.
Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym


79.
Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego


710.
Określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne


811.
Sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności , występowania  awarii, rozmiar i warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych w warunkach rozruchu i sytuacjach awaryjnych


812.
Opis stanu istniejącego


913.
Opis planowanych rozwiązań projektowych


913.1.
Przepusty P1 i P2 pod drogą Zagórów - Ląd


913.2.
Przepusty P7 i P8 w wale przeciwpowodziowym


1014.
Instrukcja eksploatacji przepustów P1; P2; P7: P8


1015.
Wnioski – streszczenie w języku nietechnicznym


1216.
Kserokopie załączonych dokumentów




SPIS ZAŁĄCZNIKÓW GRAFICZNYCH - RYSUNKI

Numeracja rysunków zgodna projektem budowlano - wykonawczym pt 

„Renaturyzacja Obiegu Wody w Centralnej Części Doliny Konińskiej Między Zagórowem a Lądem – ETAP II- gi”. 

Skala :

	1.
	Plan orientacyjny
	1:10000

	2.
	Plan zagospodarowania terenu – budowa przepustu P1                                                
	1:500

	3.
	Plan zagospodarowania terenu – oczyszczenie rowu R4, budowa przepustu P2       
	1:500

	5.
	Plan zagospodarowania terenu – pogłębienie rowu R6, budowa przepustu P7,                                           
	1:500

	6.
	Plan zagospodarowania terenu – budowa przepustu P8                                                
	1:500

	7
	Przepust P1 -  profil podłużny, przekrój poprzeczny
	1:100

	8
	Przepust P2 -  profil podłużny, przekrój poprzeczny
	1:100

	10.
	Przepust P7 -  profil podłużny, przekrój poprzeczny
	1:100

	11.
	Przepust P8 -  profil podłużny, przekrój poprzeczny
	1:100


1.1. Informacje ogólne

1.2. Podstawa opracowania

Podstawą formalną niniejszego opracowania jest umowa o dzieło Nr 11/06 zawarta w dniu 11.05.2006 r. pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Poznaniu z siedzibą: 60 – 763 Poznań ul. Siemiradzkiego 5a, a „Hydroprojektem”   Sp. z o.o. ul. Dubois 9, 00 – 182 Warszawa, Oddział we Włocławku z siedzibą: 87 – 800 Włocławek ul. Płocka 169.

1.3. Przedmiot i cel operatu wodnoprawnego

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny dla inwestycji pt. „Renaturyzacja Obiegu Wody w Centralnej Części Doliny Konińskiej Między Zagórowem a Lądem – ETAP II ”. 

Operat dotyczy wykonania:
· przepustów P1, P2 pod drogą Zagórów - Ląd, 
· przepustów P7, P8 w istniejącym wale przeciwpowodziowym,  
Operat wykonano zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r „Prawo wodne„ opublikowaną w Dz.U. Nr 115/2001, z późniejszymi zmianami.

1.4. Lokalizacja  obiektów 

Poszczególne obiekty objęte niniejszym opracowaniem pokazano na planie orientacyjnym rysunek nr 1. Lokalizację szczegółową przepustów P1, P2, P7, P8 pokazano na planach zagospodarowania terenu – poszczególnych obiektów, rysunki nr 2,  nr 3, nr 4 5; nr 6.  

1.5. Materiały wyjściowe i opracowania związane

Dla potrzeb niniejszego opracowania wykorzystano następujące materiały:

a) Projekt budowlano – wykonawczy. „Renaturyzacja Obiegu Wody w Centralnej Części Doliny Konińskiej Między Zagórowem a Lądem – ETAP II- gi” – opracowanie    wykonane w 2007 r przez„Hydroprojekt”   Sp. z o.o. Oddział we Włocławku z siedzibą: 87 – 800 Włocławek ul. Płocka 169

b) „Instrukcja eksploatacji przepustów P1; P2; P7; P8” – opracowanie    wykonane w 2007 r przez„Hydroprojekt”   Sp. z o.o. Oddział we Włocławku z siedzibą: 87 – 800 Włocławek ul. Płocka 169

c) Wypisy uproszczone z rejestru gruntów oraz mapy ewidencyjne gruntów;

d) Mapa orientacyjna w skali 1: 10000

1.6. Obowiązujące przepisy prawne

· Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. „Prawo wodne”. (Dz.U. Nr 115/2001 r.); z późniejszymi zmianami.

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (ze zmianami przedstawionymi w Dz.U. Nr 80/2003 r., poz. 718 z dnia 27 marca 2003 r.); z późniejszymi zmianami.

· Normy Polskie i Normy Branżowe elementów konstrukcyjnych budowli hydrotechnicznych.

2. Zakład ubiegający się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Ubiegającym się o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego jest:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Poznaniu
60 – 763 Poznań

ul. Siemiradzkiego 5a

3. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód

Celem zamierzonego korzystania z wód jest renaturyzacja obiegu wody w centralnej części Doliny Konińskiej między Zagórowem a Lądem  poprzez budowę przepustów.

Przepusty P1 i P2 pod nasypem drogi Zagórów – Ląd:

· ograniczenie piętrzenia wód powodziowych na nasypie drogi,

· utworzenie dodatkowych dróg przemieszczania się wezbrania w dolinie Warty

· szybsze rozprowadzanie wody na łąki w dalszej partii doliny

· zabezpieczenie trasy migracyjnej dla płazów

Przepusty P7 i P8 pod nasypem wału przeciwpowodziowego polderu Zagórów:

· skierowanie części wód powodziowych z międzywala na zawale

· utworzenie możliwie dużych rozlewisk na pastwiskach pod Zagórowem
4. Podstawowe informacje dotyczące urządzeń wodnych

Przepusty P1 i P2

Charakterystyka urządzeń

	Średnica światła przepustu P1 
	–
	2 x ø 1500 mm

	Średnica światła przepustu P2 
	–
	2 x ø 1500 mm

	rzędna dna dna P1
	–
	75,50 m.n.p.m.

	rzędna dna dna  P2
	–
	74,70 m.n.p.m

	max. poziom piętrzenia:
	–
	zależny od poziomu wody w Warcie

	normalny poziom piętrzenia:
	–
	nieokreślony, przepływ swobodny, zależny od poziomu wody w Warcie

	minimalny poziom piętrzenia:
	–
	może wystąpić brak przepływu

	wysokość piętrzenia:
	–
	może dojść do rzędnej 77,70 m.n.p.m. zarówno dla zamkniętych jak i otwartych zastawek

	max. przepływ powodziowy:
	–
	ok. 7,4 m3/s 

	dopuszczalne prędkości obniżania i podwyższania poziomów wody na

górnym i dolnym stanowisku:
	–
	sterowanie niemożliwe, prędkości zależne od

wielkości przemieszczającego się wezbrania

na Warcie

	zagrożenia i uwarunkowania w gospodarowaniu wodą występujące przy

obniżeniu poziomu piętrzenia poniżej minimalnego:
	–
	nie występują




Przepusty P7 i P8

Charakterystyka urządzeń

	Średnica światła przepustu P7 
	–
	4 x ø 1000 mm

	Średnica światła przepustu P8
	–
	4 x ø 1000 mm

	rzędna dna dna P7
	–
	75,50 m.n.p.m.

	rzędna dna dna  P8
	–
	75,70 m.n.p.m

	max. poziom piętrzenia:
	–
	zależny od poziomu wody w Warcie

	normalny poziom piętrzenia:
	–
	nieokreślony, przepływ swobodny, zależny od poziomu wody w Warcie

	minimalny poziom piętrzenia:
	–
	może wystąpić brak przepływu

	wysokość piętrzenia:
	–
	może dojść do rzędnej 77,70 m.n.p.m. zarówno dla zamkniętych jak i otwartych zastawek

	max. przepływ powodziowy P7:
	–
	ok. 7,7 m3/s 

	max. przepływ powodziowy P8:
	–
	ok. 7,3 m3/s 

	dopuszczalne prędkości obniżania i podwyższania poziomów wody na

górnym i dolnym stanowisku:
	–
	sterowanie niemożliwe, prędkości zależne od

wielkości przemieszczającego się wezbrania

na Warcie

	zagrożenia i uwarunkowania w gospodarowaniu wodą występujące przy

obniżeniu poziomu piętrzenia poniżej minimalnego:
	–
	nie występują




5. Opis sieci obserwacyjno-pomiarowej istotnej dla gospodarowania wodą
Informacją przydatną w trakcie eksploatacji przepustów, może być stan wody na

wodowskazie w Koninie. Stan ten można uzyskać codziennie ze strony internetowej OKI – WWW.oki.rzgw.poznan.pl

Charakterystyka wodowskazu – KONIN

[image: image1.png]san

Stn

Wodowskaz [ Kmrzekd [ P29 | qiarmowy [ ostrzegawezy | VW | ssw | sww | wwz
za | “edna rzedna
a0 450 ES 23 255 50
Konm :23 | T | s 8027 8125 | 1900 | 78% | soar
TAD 40 30 @ 23 761
(nicobserwowany) | 105 | 7255 | 758 7558 78 | 1501 | 12 -





Dane hydrologiczne podane w powyższej tabeli mają za zadanie zorientować użytkownika, w przedziałach rzędnych, niezbędnych do sterowania zasuwami. Wodowskaz w Lądzie nie jest oficjalnie obserwowany, jednak dane można uzyskać u kierownika Nadzoru Wodnego w Lądzie tel. 063 2763153
6. Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu wykonywanych urządzeń wodnych

Tereny, na których prowadzone będą  roboty ujęte w projekcie położone są na terenach należących administracyjnie do województwa wielkopolskiego, powiat Słupca.  

Gmina Lądek, wsie: wieś Ląd, wieś Policko

Nr ew. dziełek: 483/2, 365/4, 518, 364/4, 320/4, 318, 247, 554, 246, 370.

Gmina Zagórów wsie: Wrąbczyn Wieś, Oleśnica Wieś

Nr ew. działek: 743, 773, 774, 772, 502, 855, 857/4, 857/3, 857/2, 872, 873.

Wypis z rejestru gruntów wraz z mapą określającą granice działek stanowią załącznik nr 2 i załącznik 3 do niniejszego opracowania. 

7. Obowiązki ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne w stosunku do osób trzecich

Ubiegający się o pozwolenie wodnoprawne jest zobowiązany do:

· wykonanie urządzeń wodnych ( przepusty P1; P2; P7; P8) zgodnie z projektem,

· użytkowanie wyżej wymienionych urządzeń zgodnie z załączoną do przedmiotowego operatu „ Instrukcją eksploatacji przepustów P1; P2; P7; P8”’

8. Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym 

Charakterystykę wód rzeki Warty w km 370+800 w rejonie wodowskazu Ląd otrzymano z IMGW Oddział w Poznaniu , znak pisma OPo-DSPObt-534/181-07/203/2007 – załącznik nr 7

9. Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego 

Na podstawie informacji uzyskanych z RZGW Poznań można jednoznacznie stwierdzić, że projektowana inwestycja nie koliduje z warunkami korzystania wód dorzecza.

10. Określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne  

Wpływ projektowanych rozwiązań na powierzchnię ziemi i glebę – zakres projektowanych robót obejmuje tylko lokalną ingerencję w ukształtowanie terenu. Wykonane roboty nie będą miały żadnego negatywnego wpływu na powierzchnię ziemi i glebę na przylegającym do poszczególnych obiektów terenie. Przyjęta w projekcie technologia wykonania robót  eliminuje całkowicie możliwość niszczenia struktur gruntowych oraz warstwy glebowej na terenach poza projektowaną granicą robót. 

Wody powierzchniowe i podziemne – ujęte w niniejszym projekcie budowlanym roboty nie powodują żadnych niekorzystnych zmian, natomiast przywracają częściowo naturalny obieg wody w dolinie z okresu przed wywbudowaniem wałów przeciwpowodziowych Projektowane przepusty są obiektami umożliwiającymi swobodny przepływ wód opadowych i roztopowych i wezbraniowych rzeki Warty. 

 W okresie prowadzenia robót zwierciadło wody w terenie będzie oscylować w granicach istniejących wahań wody w rzece Warcie oraz naturalnymi wahaniami poziomu wód gruntowych.  Projektowane obiekty mają za zadanie ograniczenie procesu przesuszania łąk, możliwa będzie regulacja poziomu wody na obszarach łąkowych

11. Sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności , występowania  awarii, rozmiar i warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych w warunkach rozruchu i sytuacjach awaryjnych   

Zasady postępowania w warunkach zimowych, w warunkach zróżnicowanych przepływów w rzece Warcie określa szczegółowo instrukcja eksploatacji. 

Instrukcja eksploatacji przepustów jest integralną częścią niniejszego operatu wodnoprawnego i stanowi załącznik nr 1.  

12. Opis stanu istniejącego

Podstawowe informacje charakteryzujące poszczególne projektowane obiekty zawierają karty opisowe obiektów pochodzące z opracowania pt: KONCEPCJA RENATURYZACJI OBIEGU WODY W CENTRALNEJ CZĘŚCI DOLINY KONIŃSKIEJ MIĘDZY ZAGÓROWEM I LĄDEM” – opracowanie wykonane w styczniu 2006 r przez prof. UAM        dr hab. Aleksandra Winieckiego, Zakład Biologii i Ekologii Ptaków Wydział Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, mgr Adama Krupę,  ul. Leśna 4B/2, 62-410 Zagórów. W rejonie projektowanych przepustów brak jest przepustów istniejących Wszystkie rowy będące przedmiotem niniejszego projektu są mocno wypłycone, zarośnięte, ich przepustowość jest mocno ograniczona. Karty opisowe opiektów stanowią załącznik nr 8     

Zamieszczone karty opisowe obiektów pochodzą z opracowania jw.

13. Opis planowanych rozwiązań projektowych

13.1. Przepusty P1 i P2 pod drogą Zagórów - Ląd

Przy projektowaniu przepustów pod istniejącą drogą powiatową uwzględniono następujące kryteria: 

· lokalizację przepustów w stosunku do istniejącej drogi i przylegającego terenu,

· możliwości wykonania robót przy częściowo ograniczonym ruchu do jednego pasa ruchu,

· dostosowanie technologii wykonania robót ziemnych od kubatury wykopów i nasypów oraz możliwości zastosowania sprzętu mechanicznego w okresie prowadzenia robót (okres wykonania robót na poszczególnych przepustach określa harmonogram robót), 

· zastosowanie lekkich rur na przepusty

Zgodnie z kartami opisowymi obiektów zaprojektowano przepusty z rur przeciskowych np. HOBAS o średnicy 2 x ( 1500 mm. Od strony rzeki Warty należy wykonać ścianę przyczółka umożliwiającą montaż zastawek służących do zamykania światła przepustów i regulowania wielkości przepływu. 

Na odcinkach po 52,0 m od osi projektowanych przepustów zaprojektowano obustronnie stalowe bariery ochronne SP-06 (skrajne).

Po wykonaniu przepustów, oraz opasek kierujących ruch drobnych zwierząt należy wykonać ubezpieczenie  podstawy i dolnej części skarp nasypu drogowego materacami gabionowymi o grubości 20 cm, wypełnionymi kamieniem łamanym. Przed ułożeniem materacy nalęży zdjąć darninę, warstwę ziemi roślinnej – łączna grubość warstwy 30. Przed ułożeniem materacy wykonać 10 cm warstwę podsypki flitracyjnej z pospółki, następnie ułożyć geowłókninę filtracyjną o gramaturze „200”. 

Lokalizację przepustu P1 pokazano na rysunku nr 2, przepustu nr 2 na rysunku nr 3.

13.2. Przepusty P7 i P8 w wale przeciwpowodziowym

Projekt przepustów w istniejącym wale przeciwpowodziowym uwzględnia następujące kryteria: 

· lokalizację przepustów w istniejącym wale,

· możliwości dojazdu do projektowanych przepustów, 

· dostosowanie technologii wykonania robót ziemnych od kubatury wykopów              i nasypów oraz możliwości zastosowania sprzętu mechanicznego w okresie prowadzenia robót (okres wykonania robót na poszczególnych przepustach określa harmonogram robót), 

· zastosowanie lekkich rur na przepusty.

a) Zgodnie z kartami opisowymi obiektów zaprojektowano przepusty z rur np. HOBAS CCGRP DN 1000 ( DA1026) SN 10000) grubość ścianki 21,1 mm.

 Od strony rzeki Warty należy wykonać ścianę przyczółka umożliwiającą montaż zastawek służących do zamykania światła przepustów i regulowania wielkości przepływu. 

Lokalizację przepustu P7 pokazano na rysunku nr 5, przepustu P8 na rysunku nr 6.

Instrukcja eksploatacji przepustów P1; P2; P7: P8

Szczegółowe informacje dotyczące eksploatacji przepustów zawiera instrukcja eksploatacji. Instrukcja eksploatacji przepustów jest integralną częścią niniejszego operatu wodnoprawnego i stanowi załącznik nr 1.  

14. Wnioski – streszczenie w języku nietechnicznym

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Oddział w Poznaniu

60 – 763 Poznań, ul. Siemiradzkiego 5a

występuje o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wybudowanie następujących przepustów:

Przepusty P1 i P2

Charakterystyka urządzeń

	Średnica światła przepustu P1 
	–
	2 x ø 1500 mm

	Średnica światła przepustu P2 
	–
	2 x ø 1500 mm

	rzędna dna dna P1
	–
	75,50 m.n.p.m.

	rzędna dna dna  P2
	–
	74,70 m.n.p.m

	max. poziom piętrzenia:
	–
	zależny od poziomu wody w Warcie

	normalny poziom piętrzenia:
	–
	nieokreślony, przepływ swobodny, zależny od poziomu wody w Warcie

	minimalny poziom piętrzenia:
	–
	może wystąpić brak przepływu

	wysokość piętrzenia:
	–
	może dojść do rzędnej 77,70 m.n.p.m. zarówno dla zamkniętych jak i otwartych zastawek

	max. przepływ powodziowy:
	–
	ok. 7,4 m3/s 

	dopuszczalne prędkości obniżania i podwyższania poziomów wody na

górnym i dolnym stanowisku:
	–
	sterowanie niemożliwe, prędkości zależne od

wielkości przemieszczającego się wezbrania

na Warcie

	zagrożenia i uwarunkowania w gospodarowaniu wodą występujące przy

obniżeniu poziomu piętrzenia poniżej minimalnego:
	–
	nie występują




Przepusty P7 i P8

Charakterystyka urządzeń

	Średnica światła przepustu P7 
	–
	4 x ø 1000 mm

	Średnica światła przepustu P8
	–
	4 x ø 1000 mm

	rzędna dna dna P7
	–
	75,50 m.n.p.m.

	rzędna dna dna  P8
	–
	75,70 m.n.p.m

	max. poziom piętrzenia:
	–
	zależny od poziomu wody w Warcie

	normalny poziom piętrzenia:
	–
	nieokreślony, przepływ swobodny, zależny od poziomu wody w Warcie

	minimalny poziom piętrzenia:
	–
	może wystąpić brak przepływu

	wysokość piętrzenia:
	–
	może dojść do rzędnej 77,70 m.n.p.m. zarówno dla zamkniętych jak i otwartych zastawek

	max. przepływ powodziowy P7:
	–
	ok. 7,7 m3/s 

	max. przepływ powodziowy P8:
	–
	ok. 7,3 m3/s 

	dopuszczalne prędkości obniżania i podwyższania poziomów wody na

górnym i dolnym stanowisku:
	–
	sterowanie niemożliwe, prędkości zależne od

wielkości przemieszczającego się wezbrania

na Warcie

	zagrożenia i uwarunkowania w gospodarowaniu wodą występujące przy

obniżeniu poziomu piętrzenia poniżej minimalnego:
	–
	nie występują




Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Poznaniu z siedzibą: 60 – 763 Poznań ul. Siemiradzkiego 5a została zobowiązana do kompensacji szkód przyrodniczych powstałych wskutek przecięcia autostradą A2 doliny Warty na obszarze NATURA 2000 w rejonie ujścia Neru do Warty. Obszar kompensacyjny został wyznaczony w ramach opracowania pt: „KONCEPCJA RENATURYZACJI OBIEGU WODY W CENTRALNEJ CZĘŚCI DOLINY KONIŃSKIEJ MIĘDZY ZAGÓROWEM I LĄDEM” – opracowanie wykonane w styczniu 2006 r przez prof. UAM dr hab. Aleksandra Winieckiego Zakład Biologii i Ekologii Ptaków Wydział Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu , mgr Adama Krupę,  ul. Leśna 4B/2, 62-410 Zagórów.

Obszar kompensacyjny znajduje się na lewym brzegu rzeki Warty  i przeciętej nasypem drogi Zagórów – Ląd. Jednocześnie dolina przedzielona jest wałem przeciwpowodziowym ograniczającym zasięg wód wezbraniowych w dolinie.

Wybudowanie przedmiotowych przepustów w nasypie drogowym i wale przeciwpowodziowym przywróci w znacznym stopniu obieg wód powodziowych, roztopowych i opadowych a tym samym przywróci naturalne warunki przyrodnicze dla rozwoju flory i fauny.

15. Kserokopie załączonych dokumentów

zał nr.1 Instrukcja eksploatacji przepustów P1; P2; P7; P8 

zał nr.2 Mapy ewidencyjne gruntów z wypisem z rejestru gruntów – 3 arkusze

zał nr.3 Wypisy uproszczone z rejestru gruntów – 3 strony

zał nr.4 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 26 lipca 2006r., znak pisma SR.III-6.66330-34/06 – 9 kartek
zał nr.5 Decyzja nr 5/06 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 12. 12. 2006 roku, wydana przez Wójta Gminy Lądek, znak pisma GPL.7335/4/5/06 – 4 strony 

zał nr.6 Decyzja nr 93/2006 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 29. 12 2006 roku, wydana przez Burmistrza Gminy Zagórów, znak pisma 7331/93/2006     – 5 stron 

zał nr.7 Dane dotyczące charakterystycznych i prawdopodobnych poziomów wody dla rzeki Warty w km 370+800 w miejscowości Ląd wydane przez IMGW Oddział w Poznaniu, znak pisma OPo-DSPObt-534/181-07/203/2007 – 1 strona

zał nr.8 Karty opisowe obiektów

	Przepust P1
	......................
	1. 

	Przepust P2 
	......................
	2. 

	Przepust P7 
	....................
	3. 

	Przepust P8 
	....................
	4. 


UWAGA:

Zamieszczone karty opisowe obiektów pochodzą z opracowania pt: „KONCEPCJA RENATURYZACJI OBIEGU WODY W CENTRALNEJ CZĘŚCI DOLINY KONIŃSKIEJ MIĘDZY ZAGÓROWEM I LĄDEM” – opracowanie wykonane w styczniu 2006 r przez prof. UAM dr hab. Aleksandra Winieckiego Zakład Biologii i Ekologii Ptaków Wydział Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu , mgr Adama Krupę,  ul. Leśna 4B/2, 62-410 Zagórów. Karty umieszczono za zgodą autorów opracowania.










[image: image2.wmf]