OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.:
„Remont mostu w ciągu drogi krajowej nr 29 w km 53+855 nad Kanałem Odry 
w miejscowości Krosno Odrzańskie "

Stan istniejący
Przedmiotowy most, to obiekt jednoprzęsłowy, kratowy z jazdą dołem. Rozpiętość w osiach łożysk wynosi 49,10 m, a szerokości 12,10 m. Most posiada jezdnię szerokości 7,00 m oraz obustronne chodniki szerokości 1,30 m, zlokalizowane po zewnętrznej stronie dźwigarów. W strefie pomiędzy jezdnią a chodnikiem znajdują się wyniesione pobocza w formie płyty żelbetowej. W miejscach przenikania dźwigara przez płaszczyznę pomostu pobocza są lokalnie zawężone.

Istniejący most został wybudowany prawdopodobnie około roku 1925 obok istniejącego ówcześnie mostu kratowego – Mostu Elizy (Elisenbrücke).
Pierwotnie most miał szerokość 9,00 m, znajdowała się na nim jezdnia o szerokości ok. 6,00 m oraz obustronne chodniki 1,10 m po wewnętrznej stronie dźwigarów kratowych. Podczas przebudowy realizowanej w drugiej połowie XX w. most został poszerzony o chodniki zlokalizowane po zewnętrznej stronie dźwigarów, a przyczółki mostu zostały rozbudowane oraz wzmocnione żelbetowym płaszczem.

Podstawowe parametry techniczno-geometryczne

Długość mostu (długość ustroju nośnego):
49,60 m

Rozpiętość teoretyczna przęsła:
49,10 m

Szerokość mostu:
12,10 m

Szerokość jezdni:
7,00 m

Szerokość użytkowa chodników:
2x 1,30 m

Skrajnia pozioma (prostopadle do podpór):
ok. 42,60 m

Klasa obciążenia:
I klasa K-80 wg PN-66/B-02015

Kąt skosu mostu:
90º00'

Urządzenia dylatacyjne:
modułowe (jezdnia i pobocza)

Zakres planowanych robót remontowych będzie w szczególności obejmował:
· rozbiórkę elementów wyposażenia mostu: balustrad, nawierzchni jezdni i izolacji,

· rozbiórkę nawierzchni i konstrukcji chodnika,

· przełożenie i tymczasowe podwieszenie mediów (sieci uzbrojenia terenu),

· rozbiórkę górnej części istniejących podpór,

· rozbiórkę nawierzchni na dojazdach,

· zabezpieczenie i wykonanie wykopu pod płyty przejściowe,
· renowację zabezpieczenia antykorozyjnego górnej oraz dolnej części dźwigara kratowego,
· lokalne oczyszczenie korpusów podpór i ścian oporowych, 

· a następnie wykonanie napraw z zapraw cienkowarstwowych,

· wykonanie nowoprojektowanej części podpór, ze skrzydłami i wspornikami,

· wykonanie płyt przejściowych,

· wykonanie izolacji i nawierzchni jezdni, krawężników pobocza na obiekcie,

· wykonanie nawierzchni jezdni, krawężników i pobocza na dojazdach,

· wykonanie nowej konstrukcji wsporczej chodnika wraz z zawiesiami mediów,

· wykonanie nowej nawierzchni chodnika na moście i dojazdach,

· montaż balustrad na moście i dojściach.
2. Szczegółowy zakres prac 
Szczegółowy zakres prac i opis projektowanych rozwiązań objętych niniejszym zamówieniem oraz zasady ich odbioru zawarte zostały w Dokumentacji projektowej, Przedmiarze robót i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

Przed złożeniem oferty w celu uzyskania pełnego obrazu przedmiotu zamówienia zaleca się Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej celem zapoznania się z remontowanym mostem w terenie.
3. Załączniki do OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

· INWENTARYZACJA OBIEKTU
· PROJEKT KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
· PROJEKT WYKONAWCZY
· PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
· SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
· PRZEDMIAR ROBÓT
4. Gwarancja
Wykonane prace podlegają:
-  12 miesięcznej gwarancji i rękojmi na oznakowanie poziome cienkowarstwowe
-  min. 60 , max. 84 miesięcznej gwarancji i rękojmi na pozostałe roboty
5. UWAGI:

5.1. Gdziekolwiek w Przedmiocie Zamówienia, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach technicznych powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów.

5.2. Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej występuje wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia materiału lub urządzenia, Zamawiający dopuszcza składanie ofert produktów równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w SIWZ konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu.

5.3 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji przez Laboratorium Drogowe przy GDDKiA w Zielonej Górze receptury, deklaracje, aprobaty, świadectwa itp. na wszystkie materiały, które zmierza wbudować w trakcie realizacji zadania.
5.4. Wykonawca zapewni całodobowy nadzór nad wprowadzoną organizacją ruchu na czas robót oraz wyznaczy osobę odpowiedzialną za dokonywanie przeglądów stanu oznakowania oraz utrzymanie tego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem 
w ciągu całej doby. 
5.5 Wykonawca powiadamia na piśmie Rejon w Słubicach o terminie przystąpienia do robót. W piśmie należy podać:
- przewidywaną datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 

- nr oraz datę zatwierdzonego tymczasowego projektu oznakowania robót (z numerem schematu aktualnie wprowadzonego do ruchu),

- imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego kierownika budowy, osoby odpowiedzialnej za oznakowanie robót oraz inspektora nadzoru.

5.6. Elementy stalowe z rozbiórki oraz elementy nadające się do ponownego wbudowania są własnością Zamawiającego. Należy je odwieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 40 km poza teren budowy lub do najbliższego Obwodu Drogowego GDDKiA. Pozostałe elementy rozbiórkowe i odpady wywieźć na składowisko Wykonawcy i poddać utylizacji.
5.7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kierowania robotami w ramach wszystkich branż zawartych w dokumentacji projektowej tj.:

- branża mostowa,

- branża drogowa

- branża telekomunikacyjna,

- branża sanitarna,
- branża elektryczna.
Do obowiązków Wykonawcy należy zawiadamianie, uzgadnianie oraz wykonanie pozostałych zaleceń zawartych w uzgodnieniach branżowych i warunkach techniczno-realizacyjnych.
6. Termin realizacji zadania:

6 miesięcy od daty podpisania umowy z wyłączeniem okresu zimowego tj. od 15 grudnia do 15 marca.
7. Zamawiający wymaga aby czynności wymienione w kosztorysie ofertowym jako:
· Wyburzenia obiektów budowlanych i inżynierskich

· Rozbiórka elementów dróg i ulic

· PODBUDOWY

· NAWIERZCHNIE

· OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

· ELEMENTY ULIC

· FUNDAMENTOWANIE

· ZBROJENIE

· BETON

· IZOLACJA

· ODWODNIENIE

· URZĄDZENIA DYLATACYJNE

· ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

· Drenaż pionowych ścian konstrukcji

· Umocnienie stożków przyczółków

· Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. Wymóg dotyczy również podwykonawców.

