OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie naprawy osłon przeciwwandalowych na kładce dla pieszych nad drogą S8f w km 8+212

- Stan istniejący

Istniejący obiekt jest kładką sześcioprzęsłową, ciągłą, belkowo-płytową zlokalizowaną nad drogą ekspresową S8 w km 8+212 w m. Warszawa w pobliżu ul. Siodlarskiej (dzielnica Bemowo).

Długość całkowita kładki 112,20 m, szerokość całkowita kładki 4,50 m. Płytę żelbetową o grubości 16-20 cm zespolono z dwudźwigarowym rusztem stalowym.

- Podstawowe parametry geometryczne obiektu

- rozpiętości teoretyczne przęseł ……………………………………….16 m + 3x21 m + 2x16 m

- długość całkowita 	112,20 m

- szerokość całkowita	4,50 m

- przekrój ruchowy 	4,00 m

- spadek podłużny kładki	2%

- Zakres robót związanych z remontem

Na podstawie wykonanej inwentaryzacji uszkodzeń i po uwzględnieniu zasad bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego zakres prac remontowych będzie obejmował m.in.:

- Demontaż olinowania osłony przeciwwandalowych;

- Mycie konstrukcji szkieletowych wodą z detergentem pod ciśnieniem;

- Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia St. 3 – stan wyjściowy powierzchni C;

- Odtłuszczenie konstrukcji szkieletowych;

- Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji szkieletowych wyrobami dwuskładnikowymi – farba przeciwkorozyjna (1 i 2 warstwa);

- Przygotowanie lin stalowych do montażu;

- Montaż olinowania osłony przeciwwandalowych;

Roboty na obiekcie należy prowadzić  z zachowaniem ciągłości ruchu kołowego.

- Inne ustalenia

- Materiały pochodzące z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i będą wywiezione na jego koszt poza teren budowy. Materiały te winny być usunięte poza teren budowy przy  przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 o odpadach (Dz. U. 2018 poz.1592).

- Przed przystąpieniem do wykonania robót należy je oznakować zgodnie z Projektem  Organizacji Ruchu – Tymczasowym, który opracuje i uzgodni Wykonawca. Projekt  powinien być zatwierdzony przez odpowiednie Instytucje tj. przez Policję i Zarządcę   Drogi.

- Koszty oznakowania, tymczasowej organizacji ruchu na czas robót należy wycenić jako komplet, z uwzględnieniem możliwych kosztów dodatkowych. Pozycja ta nie ulegnie zmianie w czasie realizacji umowy.

- Wykonawca zabezpieczy zaplecze we własnym zakresie, a koszty wykonania i wynajęcia terenu pod zaplecze należy uwzględnić w cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego.

- Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie  realizacji przedmiotu Umowy osób wykonujących następujące czynności:

- montaż olinowania osłony przeciwwandalowej.

Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców, za pomocą których będzie realizowany przedmiot Umowy.

- Olinowanie należy wykonać z lin nierdzewnych, kwasoodpornych 6 A4 (splot 7x19).

- Całość dokumentacji zawarta jest w poniższych opracowaniach

- Opis techniczny – Projekt kładki dla pieszych i rowerzystów nad S8;

- Rysunek techniczny – Osłony Przeciw-Wandalowe i Latarnie nr 49;