D.01.02.01/02
OCHRONA DRZEW W CZASIE BUDOWY

1.
Wstęp

1.1.
Przedmiot ST


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z zabezpieczeniem drzew na okres wykonywania robót drogowych w związku z budową obwodnicy Mszczonowa.
1.2.
Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.
Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące:

· wykonania robót związanych z zabezpieczeniem drzew na czas wykonywania robót drogowych, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych w związku z zabezpieczeniem wszystkich istniejących drzew i krzewów w ujętych projekcie gospodarki roślinnością istniejącą jako drzewa do ochrony w czasie budowy;
· zasad wykonywania wszystkich robót w zasięgu korony i 2m od obrysu koron drzew zinwentaryzowanych w projekcie gospodarki roślinnością istniejącą;
· pielęgnacji drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót.
1.4. 
Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D–M. 00.00.00. “Wymagania ogólne”, pkt 1.4.

1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST oraz z poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D–M. 00.00.00. “Wymagania ogólne”, pkt 1.5.

2.
Materiały

2.1.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D–M 00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2.Rodzaje materiałów

Do zabezpieczenia drzew na okres wykonywania robót drogowych należy użyć następujące materiały:

· deski iglaste obrzynane o wymiarach 19 × 25 mm, kl. III,

· gwoździe budowlane okrągłe gołe,

· maty słomiane lub wiklinowe,

· woda,

· preparaty do pielęgnacji drzew uszkodzonych. 

3.
Sprzęt

3.1.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D–M. 00.00.00. “Wymagania ogólne”, pkt 3.

3.2.
Sprzęt stosowany do zabezpieczania drzew

Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera, a w przypadku braku takich dokumentów powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

Do wykonywania robót związanych z zabezpieczeniem drzew na okres wykonywania robót drogowych należy stosować następujący sprzęt:

· samochód skrzyniowy do transportu materiałów,

· sprzęt do podlewania.

Wszystkie roboty w zasięgu koron drzew i 2m od obrysu koron drzew należy wykonywać ręcznie. Zastosowanie jakiegokolwiek sprzętu mechanicznego w tym terenie wymaga zgody Inżyniera.

4.
Transport

4.1.
Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D–M 00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 4.

4.2.
Transport materiałów

Transport stosowanych materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.

5.
Wykonanie robót

5.1.
Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w ST D–M. 00.00.00. “Wymagania ogólne”, pkt 5.

Wszystkie roboty związane z zabezpieczeniem drzew i krzewów powinny być wykonywane w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne roślin.

5.2.
Zakres wykonywanych robót

5.2.1.
Zabezpieczenie drzew

Zakres robót podczas zabezpieczenia drzew na czas wykonywania robót obejmuje następujące czynności:

· zabezpieczenie pni drzew obudową z desek do wysokości 2 m z warstwą izolacyjną mat wiklinowych w ilości ok. 4m2 na jedno drzewo,

· podlewanie wodą w ilości ok. 20 dm3 na 1 szt. drzewa w zależności od warunków atmosferycznych i wskazań Inżyniera przez cały czas trwania robót;

· przykrycie korzeni matami słomianymi w ilości ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa. 

5.2.2.
Demontaż zabezpieczenia

Demontaż zabezpieczenia po zakończeniu robót obejmuje następujące czynności:

· rozebranie obudowy,

· usunięcie mat wiklinowych.

5.2.3.
Zasady prowadzenia robót w zasięgu koron drzew i 2m od obrysu korony

W zasięgu koron drzew i w odległości 2m od obrysu korony nie powinny znajdować się drogi dojazdowe, nie powinny być składowane materiały oraz nie powinien poruszać się sprzęt mechaniczny. Konieczność wykonania robót w tej strefie powinna być każdorazowo poprzedzona zatwierdzeniem przez Inżyniera PZJ, w którym określone zostaną zasady ochrony systemu korzeniowego drzew.

5.2.4.
Zasady postępowania w przypadku uszkodzenia drzew

W przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego, pnia lub korony drzewa należy wykonać prace zmierzające do zabezpieczenia drzewa. Prace takie mogą wykonywać osoby posiadające stosowne kwalifikacje po zatwierdzeniu przez Inżyniera.

6.
Kontrola jakości robót

6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D–M. 00.00.00. “Wymagania ogólne”, pkt 6.

6.2.
Kontrola jakości w czasie wykonywania robót związanych z zabezpieczeniem drzew

Kontrola jakości w czasie zabezpieczenia drzew na okres wykonywania robót polega na sprawdzeniu czy obudowa spełnia warunki zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz czy podczas montażu i demontażu zabezpieczenia nie doszło do uszkodzenia roślin.

6.3.
Kontrola jakości robót prowadzonych w zasięgu koron drzew i 2m od obrysu koron

Kontrola jakości robót prowadzonych w zasięgu koron drzew i 2m od obrysu koron drzew będzie polegała na sprawdzeniu, czy w wyniku prowadzonych robót nie zostały uszkodzone korzenie, pień lub konary drzew.

7.
Obmiar robót

7.1.
Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D–M. 00.00.00. “Wymagania ogólne”, pkt 7.

Obmiar robót powinien być dokonany na budowie, w obecności Inżyniera. Obmiar robót wymaga akceptacji Inżyniera.

7.2.
Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z zabezpieczeniem drzew na okres wykonywania robót jest 1 [szt.] zabezpieczonego drzewa.

Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wykazanych w dokumentacji projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inżyniera. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upoważnienia Inżyniera nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. Podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę nie mogą stanowić także roboty wykonane na polecenie Inżyniera, a związane z wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych przy drzewach uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót.

8.
Odbiór robót

8.1.
Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D–M. 00.00.00. “Wymagania ogólne”, pkt 8.

Odbioru robót związanych z zabezpieczeniem drzew i krzewów na okres wykonywania prac dokonuje Inżynier, po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST lub wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, wymienione w punkcie 6, dały wyniki pozytywne.

9.
Podstawa płatności

9.1.
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST D–M. 00.00.00. “Wymagania ogólne”, pkt 9.

9.2.
Cena jednostki obmiarowej

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze robót.

Cena zabezpieczenia drzewa 1 [szt.] na okres wykonywania robót obejmuje następujące czynności:

· prace pomiarowe i przygotowawcze

· oznakowanie robót,

· zakup i dostarczenie materiałów,

· wykonanie obudowy z desek z obłożeniem drzewa matami wiklinowymi,

· podlewanie drzewa,

· rozebranie obudowy,

· zdjęcie mat,

· koszt zabezpieczenia uszkodzonego drzewa,

· koszt ewentualnych zabiegów przycięcia korony.

10.
Przepisy związane

10.1.
Normy

Nie występują.

10.2.
Inne dokumenty

1. Katalog Nakładów Rzeczowych – Tereny zieleni Nr 2 – 21.

