TOM IV

KOSZTORYS OFERTOWY

| KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont mostu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 57 w km 162+017 w m. Krasiniec |  |  |  |  |
| Opis | Jednostka | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| DM-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| Obsługa geodezyjna | ryczałt | 1 | 10000 |  |
| M.10.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| M.10.01.02 Tymczasowa organizacja ruchu |  |  |  |  |
| Wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja tymczasowej organizacji ruchu | ryczałt | 1.00 |  |  |
| M-20.02.01 Rozbiórka i skucie elementów obiektu mostowego |  |  |  |  |
| Rozebranie mechaniczne warstw bitumicznych nawierzchni gr. 17 cm na moście wraz wywozem na odl. do 20 km | m2 | 154,2 |  |  |
| Rozebranie mechaniczne warstw bitumicznych nawierzchni gr. 10 cm na dojazdach wraz wywozem na odl. do 20 km | m2 | 376,85 |  |  |
| Usunięcie warstwy betonu ochronnego gr. 6 cm wraz z wywozem na odl. do 20 km | m3 | 6,13 |  |  |
| Rozebranie izolacji z mastyksu gr. 1 cm wraz z wywozem na odl. do 20 km | m2 | 102,17 |  |  |
| Rozbiórka elementów stalowych | mb | 64,66 |  |  |
| Rozebranie nawierzchni gzymsu z asfaltu lanego gr. 3cm | m2 | 19,56 |  |  |
| Skucie betonu konstrukcji | m3 | 5,13 |  |  |
| M.11.00.00 FUNDAMENTOWANIE |  |  |  |  |
| M-11.01.01 Zdjęcie warstwy humusu |  |  |  |  |
| Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny | m3 | 168,88 |  |  |
| M-11.01.02 Wykonanie wykopów |  |  |  |  |
| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - wykopy za przyczółkiem od strony Przasnysza | m3 | 97,27 |  |  |
| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - wykopy za przyczółkiem od strony Makowa Mazowieckiego | m3 | 97,27 |  |  |
| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - wykopy pod fundamenty umocnienia skarp | m3 | 3,57 |  |  |
| M-11.01.05 Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem |  |  |  |  |
| Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych przy użyciu ubijaków mechanicznych - kat. gr. I-III -Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem za przyczółkiem od strony Przasnysza | m3 | 37.03 |  |  |
| Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych przy użyciu ubijaków mechanicznych - kat. gr. I-III -Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem za przyczółkiem od strony Makowa Mazowieckiego | m3 | 37.03 |  |  |
| M-11.01.06 Reprofilacja istniejących nasypów |  |  |  |  |
| Reprofilacja skarp na dojazdach oraz stożków | m3 | 35,18 |  |  |
| M-11.04.01 Ścianki szczelne |  |  |  |  |
| Wykonanie ścianki szczelnej - montaż i demontaż | m2 | 36 |  |  |
| M - 12.00.00 ZBROJENIE |  |  |  |  |
| M-12.01.02 Zbrojenie betonu stala klasy AIIIN (BSt500S) |  |  |  |  |
| Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami o śr. 12-32 mm płyt współpracujących z dźwigarami stalowymi lub prefabrykowanymi - Zbrojenie betonu stala klasy AIIIN (BSt500S) - przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów płyt przejściowych | kg | 556,35 |  |  |
| Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami o śr. 12-32 mm płyt współpracujących z dźwigarami stalowymi lub prefabrykowanymi - Zbrojenie betonu stala klasy AIIIN (BSt500S) - przygotowanie i montaż zbrojenia płyt przejściowych | kg | 5623,46 |  |  |
| Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami o śr. 12-32 mm płyt współpracujących z dźwigarami stalowymi lub prefabrykowanymi - Zbrojenie betonu stala klasy AIIIN (BSt500S) - przygotowanie i montaż zbrojenia płyty wyrównawczo-spadkowej | kg | 3606,82 |  |  |
| Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami o śr. 12-32 mm płyt współpracujących z dźwigarami stalowymi lub prefabrykowanymi - Zbrojenie betonu stala klasy AIIIN (BSt500S) - przygotowanie i montaż zbrojenia nadbudowy skrzydeł | kg | 727,64 |  |  |
| Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami o śr. 12-32 mm płyt współpracujących z dźwigarami stalowymi lub prefabrykowanymi - Zbrojenie betonu stala klasy AIIIN (BSt500S) - przygotowanie i montaż zbrojenia kap chodnikowych | kg | 1948,99 |  |  |
| M - 13.00.00 BETON |  |  |  |  |
| M-13.01.00 Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym |  |  |  |  |
| Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - podpory, ściany oporowe i mury pachwinowe - fundamenty płyt przejściowych | m3 | 3,1 |  |  |
| Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - podpory, ściany oporowe i mury pachwinowe - płyty przejściowe | m3 | 34,1 |  |  |
| Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - podpory, ściany oporowe i mury pachwinowe - płyta wyrównawczo-spadkowa | m3 | 24 |  |  |
| Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - podpory, ściany oporowe i mury pachwinowe - nadbudowa skrzydeł | m3 | 3,7 |  |  |
| Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - podpory, ściany oporowe i mury pachwinowe - kapy chodnikowe | m3 | 11 |  |  |
| Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - podpory, ściany oporowe i mury pachwinowe - fundamenty umocnienia skarp oraz balustrad | m3 | 4,32 |  |  |
| Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie: - Beton podkładowy C12/15 bez deskowania - płyta przejściowa | m3 | 8,29 |  |  |
| Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie: - Beton podkładowy C12/15 bez deskowania - nadbudowa skrzydeł | m3 | 0,5 |  |  |
| Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie: - Beton podkładowy C12/15 bez deskowania - wylot kolektora | m3 | 0,04 |  |  |
| Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie: - Beton podkładowy C12/15 bez deskowania - fundamenty balustrad | m3 | 0,04 |  |  |
| Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie: - Beton podkładowy C12/15 bez deskowania - schody | m3 | 0,22 |  |  |
| Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie: - Beton podkładowy C12/15 bez deskowania - obrzeże betonowe schodów | m3 | 0,13 |  |  |
| M.14.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE |  |  |  |  |
| M.14.01.00 Konstrukcje stalowe - wymagania ogólne |  |  |  |  |
| Blacha osłonowa dylatacji na kapie chodnikowej 30x0,5 cm | mb | 8,52 |  |  |
| M-14.02.02 Metalizacja |  |  |  |  |
| Metalizacja: - balustrada stalowa na obiekcie | t | 1,53 |  |  |
| Metalizacja: - balustrada przy schodach od strony Makowa Maz. | t | 0,06 |  |  |
| Metalizacja: - balustrada przy schodach od strony Przasnysza | t | 0,06 |  |  |
| M.15.00.00 IZOLACJE I NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |
| M-15.01.02 Izolacja cienka |  |  |  |  |
| Izolacje pionowe ścian i ław fundamentowych powłokowe wykonywane na zimno z wykonaniem i zasypaniem wykopów w gruncie nienawodnionym - dwuwarstwowe z emulsji asfaltowych - płyta przejściowa od strony Przasnysza | m2 | 32,56 |  |  |
| Izolacje pionowe ścian i ław fundamentowych powłokowe wykonywane na zimno z wykonaniem i zasypaniem wykopów w gruncie nienawodnionym - dwuwarstwowe z emulsji asfaltowych - płyta przejściowa od strony Makowa Mazowieckiego | m2 | 32,56 |  |  |
| Izolacje pionowe ścian i ław fundamentowych powłokowe wykonywane na zimno z wykonaniem i zasypaniem wykopów w gruncie nienawodnionym - dwuwarstwowe z emulsji asfaltowych - ściany skrzydeł przyczółków | m2 | 11,94 |  |  |
| Izolacje pionowe ścian i ław fundamentowych powłokowe wykonywane na zimno z wykonaniem i zasypaniem wykopów w gruncie nienawodnionym - dwuwarstwowe z emulsji asfaltowych - zabezpieczenie ścian prefabrykatu wylotu kolektora | m2 | 1,52 |  |  |
| M-15.02.03 Izolacja gruba |  |  |  |  |
| M-15.02.03 Izolacja z papy termozgrzewalnej |  |  |  |  |
| Powłokowa natryskowa elastyczna izolacja bitumiczna układaną na zimnoo zabezpieczona systemową warstwą ochronną - powierzchnie poziome - izolacja płyty pomostu | m2 | 133,92 |  |  |
| Powłokowa natryskowa elastyczna izolacja bitumiczna układaną na zimnoo zabezpieczona systemową warstwą ochronną - powierzchnie pionowe - warstwa separacyjna | m2 | 116,95 |  |  |
| M-15.02.06 Uszczelnienie nawierzchni |  |  |  |  |
| Uszczelnienia o przekroju 2x4 cm | m | 32.50 |  |  |
| M-15.03.01 Nawierzchnia z asfaltu lanego (warstwa ochronna) |  |  |  |  |
| Warstwa ochronna izolacji MA 11 grubości 5 cm | m2 | 92.88 |  |  |
| M-15.03.02 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego |  |  |  |  |
| Wykonanie warstwy wiążącej na dojazdach z betonu as- m2 faltowego gr. do 6 cm wraz z warstwami podbudowy | m2 | 575,8 |  |  |
| M-15.03.10 Nawierzchnia z żywic epoksydowo-poliuretanowych |  |  |  |  |
| Nawierzchnia z żywic epoksydowo-poliuretanowych - nawierzchnia chodnikowa grubości 0,4 cm | m2 | 48,1 |  |  |
| M-15.03.13. Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej [SMA] |  |  |  |  |
| Warstwa ścieralna z SMA, gr. 4 cm - wykonanie nawierzchni SMA gr. 4 cm na moście | m2 | 92,88 |  |  |
| Warstwa ścieralna z SMA, gr. 4 cm - wykonanie nawierzchni SMA gr. 4 cm na dojazdach | m2 | 575,8 |  |  |
| M.16.00.00. ODWODNIENIE |  |  |  |  |
| M.16.01.01 Sączki odwadniające izolację |  |  |  |  |
| Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących - sączki odwadniające izolację - zakup, wiercenie otworów i montaż sączków odwadniających | elem. | 8.00 |  |  |
| M.16.01.02 Wpusty mostowe |  |  |  |  |
| Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących - wpusty | elem. | 4.00 |  |  |
| M-16.00.03 Odwodnienie izolacji płyty pomostu obiektu mostowego |  |  |  |  |
| Odwodnienie izolacji płyty pomostu obiektu mostowego - drenaż podłużny | m | 36 |  |  |
| Odwodnienie izolacji płyty pomostu obiektu mostowego - drenaż poprzeczny | m | 36,28 |  |  |
| M-16.01.11 Kolektory odwadniające |  |  |  |  |
| Montaż rur HDPE SN8 o średnicy fi=160mm | mb | 16,22 |  |  |
| Montaż rur HDPE SN8 o średnicy fi=200mm | mb | 9,12 |  |  |
| Zakup i montaż studni 425 PP | mb | 10,2 |  |  |
| Zakup i montaż pokryw betonowych studni 425 PP | szt | 2 |  |  |
| M-16.01.12 Warstwa filtracyjna (drenaż) wraz z zabezpieczeniem |  |  |  |  |
| Zakup i montaż drenów odwadniających za płytą przej-ściową | m | 23,32 |  |  |
| M-16.01.02 Wpusty drogowe |  |  |  |  |
| Zakup i montaż i regulacja wpustów drogowych | szt | 4 |  |  |
| M.16.01.11 Warstwa filtracyjna wraz z zabezpieczeniem |  |  |  |  |
| Warstwa filtracyjna za przyczółkami: - przyczółek od strony Przasnysza | m2 | 57,14 |  |  |
| Warstwa filtracyjna za przyczółkami: - przyczółek od strony Makowa Mazowieckiego | m2 | 57,14 |  |  |
| M-18.00.00. URZĄDZENIA DYLATACYJNE |  |  |  |  |
| Wykonanie dylatacji 50x30 cm w jezdni | mb | 17,2 |  |  |
| M-19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE |  |  |  |  |
| M-19.01.01 Krawężnik mostowy kamienny |  |  |  |  |
| Ułożenie krawężników kotwionych 20x20x1 00cm | m | 21,6 |  |  |
| Ułożenie krawężników 20x30x1 00cm na ławie betonowej | m | 43 |  |  |
| M-19.01.02 Bariery ochronne na obiektach mostowych |  |  |  |  |
| Wykonanie i montaż kotwionych barier ochronnych H2-W4 | m | 32,6 |  |  |
| Wykonanie i montaż wbijanych barier ochronnych N2-W4 | m | 84 |  |  |
| M-19.01.03 Balustrady na obiektach mostowych |  |  |  |  |
| Wykonanie i montaż balustrad | m | 31,8 |  |  |
| Wykonanie i montaż poręczy przy schodach | m | 5,5 |  |  |
| M-19.01.04 Oznakowanie poziome |  |  |  |  |
| Odtworzenie oznakowania poziomego | m2 | 54 |  |  |
| M-20.00.00 INNE ROBOTY |  |  |  |  |
| M-20.01.01 Czyszczenie strumieniowo-cierne powierzchni betonu |  |  |  |  |
| Czyszczenie strumienio cierne konstrukcji betonowych - czyszczenie powierzchni betonowych przyczółków | m2 | 40,86 |  |  |
| M-20.01.02 Naprawa powierzchni betonowych zaprawami typu PCC |  |  |  |  |
| Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo-polimerową cz.I Naprawa powierzchni betonowych zaprawami typu PCC - przyjęto do naprawy 20% powierzchni betonowych - naprawa powierzchni betonowych przyczółków | m2 | 40,86 |  |  |
| Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo-polimerową cz.I Naprawa powierzchni betonowych zaprawami typu PCC - przyjęto do naprawy 10% powierzchni betonowych - naprawa powierzchni betonowych pomostu przęsła | m2 | 111,89 |  |  |
| M-20.01.03 Zabezpieczenie powierzchni betonowych szlamem polimerowo-cementowym |  |  |  |  |
| Zabezpieczenie powierzchni betonowych szlamem poli-merowo-cementowym - zabezpieczenie powierzchni betonowych pomostu przęsła | m2 | 111,89 |  |  |
| Czyszczenie strumienio cierne konstrukcji betonowych czyszczenie powierzchni betonowych pomostu przęsła | m2 | 113,18 |  |  |
| M-20.01.04 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych |  |  |  |  |
| Zabezpieczenie antykorozyjne odkrytych powierzchni betonowych - zabezpieczenie powierzchni betonowych przyczółków | m2 | 40,86 |  |  |
| Zabezpieczenie antykorozyjne odkrytych powierzchni betonowych - zabezpieczenie powierzchni betonowych pomostu przęsła | m2 | 111,89 |  |  |
| Zabezpieczenie antykorozyjne odkrytych powierzchni betonowych - zabezpieczenie spodu wsporników | m2 | 21,52 |  |  |
| M-20.01.05 Przygotowanie powierzchni betonowych do zespolenia |  |  |  |  |
| Przygotowane podłoża betonowego do zespolenia z kon- m2 strukcją betonową - przygotowanie powierzchni pomostu | m2 | 102,17 |  |  |
| Przygotowane podłoża betonowego do zespolenia z kon- m2 strukcją betonową - przygotowanie powierzchni przyczółka | m2 | 6,3 |  |  |
| Przygotowane podłoża betonowego do zespolenia z kon- m2 strukcją betonową - przygotowanie powierzchni skrzydeł | m2 | 3,99 |  |  |
| M-20.01.06 Umocnienie skarp drobnowymiarowymi prefabrykatami betonowymi |  |  |  |  |
| Umocnienie skarp prefabrykatami ażurowymi | m2 | 84,93 |  |  |
| Umocnienie stożków trylinką wsklęsłą | m2 | 23,56 |  |  |
| Obrzeża betonowe 8x30x100 cm | m | 3,22 |  |  |
| M-20.01.07 Umocnienie gabionami |  |  |  |  |
| Montaż materaców wraz z wypełnieniem ich kamieniami | m3 | 129,79 |  |  |
| M-20.01.17 Osadzenie kotew |  |  |  |  |
| Wiercenie i osadzenie kotwy zespalającej w płycie pomostu | szt. | 832 |  |  |
| Wiercenie i osadzenie kotwy zespalającej w przyczółku | szt. | 118 |  |  |
| Wiercenie i osadzenie kotwy zespalającej w skrzydłach | szt. | 54 |  |  |
| Wiercenie i osadzenie kotwy krawężnika | szt. | 44 |  |  |
| Osadzenie kotwy talerzowej | szt. | 40 |  |  |
| M-20.01.21 Gzyms mostowy polimerobetonowy |  |  |  |  |
| Wykonanie gzymsu mostowego polimerobetonowego | mb | 32.60 |  |  |
| M.21.00.00 INNE ROBOTY DODATKOWE |  |  |  |  |
| M-21.01.01 Inne roboty drogowo-mostowe |  |  |  |  |
| Betonowe schody skarpowe | mb | 5,24 |  |  |
| Wykonanie i montaż prefabrykowanego wylotu przykana-lika/drenu | szt | 2 |  |  |
| Umocnienie wylotu rury drenu | szt | 2 |  |  |
| Zabudowa palisady z kołków | m | 26,5 |  |  |
| Wykonanie pali fundamentu stożka z kołków | szt | 18 |  |  |
| Montaż rurek PCW na kotwy płyt przejściowych | szt | 14 |  |  |
| Wykonanie przekładek płyt przejściowych gr. 2cm ze styropianu EPS 200 | m2 | 10,8 |  |  |
| Wykonanie przekładki 2x40 cm w płycie przejściowej ze styropianu EPS 200 | m2 | 3,23 |  |  |
| M-21.01.02 Ścinanie i uzupełnianie poboczy |  |  |  |  |
| Uzupełnienie poboczy destruktem | m2 | 164,8 |  |  |
| M-21.01.03 Umocnienie powierzchniowe skarp |  |  |  |  |
| Humusowanie i obsianie trawą skarp | m2 | 173,49 |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ NETTO |  |  |  |  |
| PODATEK VAT (23%) |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |
| ............................................., dnia.......................................... …………………………………………… (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) |  |  |  |  |