	TOM IV

 KOSZTORYS OFERTOWY 

KOSZTORYS OFERTOWY

	Prace naprawcze ekranów akustycznych na autostradzie A2 Stryków – Konotopa odcinek C od km 411+465,8 do km 431+500, zarządzanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie 


	L.p.
	Pikietaż
	Opis uszkodzeń
	Zakres napraw 
	Przedmiar
	 

cena jednostkowa

(PLN)
	 

wartość netto

(PLN)

	
	
	
	
	j.m.
	ilość
	
	

	STRONA PRAWA

  

	1
	- km 411+465,80 - 412+215, strona prawa, ekran E1P
	Miejscowe ubytki, złuszczenia i wykruszenia betonu głowicy pala, wykwity korozji stali zbrojeniowej.
	demontaż i ponowny montaż paneli przęseł ekranów (o wys. 6 m) przyległych do głowic pali (jeżeli konieczne)
	przęsło
	20
	
	

	2
	
	
	oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne betonu - głowice
	m2
	40,5
	
	

	3
	
	
	uzupełnienie ubytków betonu - głowice
	m3
	0,68
	
	

	4
	
	
	wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego betonu głowic wszystkich pali 
	m2
	270,0
	
	

	5
	411+500
	Odstrzelone miejsca z marglem na podwalinach, niechlujnie szpachlowanie starych uszkodzeń, klawiszowanie paneli ekranów
	konieczność szpachlowania 1,5m2
	m2
	1,5
	
	

	6
	
	
	klinowanie paneli
	kpl
	1
	
	

	7
	411+600
	Drzwi ewakuacyjne: nie działa samozamykacz, skorodowany nie działający rygiel zamka, korozja na spawach przy futrynie, nietypowe, z ostrymi krawędziami, blokady zdjęcia drzwi powodujące uszkodzenie skrzydła przy pełnym otwarciu
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, 
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	8
	411+610
	Po zewnętrznej stronie, nie wyprofilowana skarpa oparta na podwalinie, klawiszujące panele, samosiejki akacji i innych krzaków na koronie nasypu,
	profilowanie skarpy 10 m2
	m2
	10,0
	
	

	9
	
	
	klinowanie paneli
	kpl
	1
	
	

	10
	411+800
	Drzwi ewakuacyjne: korozja klamek i szyldu, ślady korozji samozamykacza, do regulacji futryna, początki korozji ocynku na belce nadproża, korozja spawów futryny, skorodowana górna część podwaliny z tyłu ekranu, śruby montażowe z oznakami korozji z tyłu ekranu
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, 
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	11
	411+800 do 411+840
	Skorodowane podwaliny pod ekranami lokalnie do wymiany, ślady nie technologicznych napraw i strzałów margla, zacieki korozji zbrojenia, nie wyprofilowana korona skarpy z rozmyciami w rejonie szklanek
	konieczność szpachlowania 2,5m2
	m2
	2,5
	
	

	12
	
	
	1 szt. podwaliny do wymiany
	szt.
	1
	
	

	13
	
	
	klinowanie paneli
	kpl
	1
	
	

	14
	411+840
	Ubytki podwaliny i zacieki korodującego zbrojenia
	profilowanie skarpy 30 m2
	m2
	30,0
	
	

	15
	411+950
	Nie wyprofilowana korona skarpy, odsłonięte podwaliny, ślady niechlujnych napraw, rozmycia w rejonie szklanek
	profilowanie skarpy 30 m2
	m2
	30,0
	
	

	16
	412+000
	Drzwi ewakuacyjne: korozja klamek i szyldu, ślady korozji samozamykacza, do regulacji futryna, skrzydło dołem ociera się o szklankę, początki korozji ocynku na belce nadproża, korozja spawów futryny, naruszona struktura (sztywność) skrzydła na skutek ocierania o podłoże, śruby montażowe z oznakami korozji z tyłu ekranu, niestabilne połączenie futryny aluminiowej z konstrukcją wsporczą, śruby montażowe na pierwszym panelu za drzwiami, zacieki rdzawe podwalin
	drzwi do wymiany 
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	17
	412+050
	Tył ekranu: ślady niechlujnych  napraw strzałów i spękań, rdzawe nacieki z korozji zbrojenia, brak profilowania nasypu,
	konieczność szpachlowania 1,5 m2
	m2
	1,5
	
	

	18
	
	
	profilowanie skarpy 30 m2
	m2
	30,0
	
	

	19
	412+070
	Tył ekranu: dolny panel, korozja tuż nad podwaliną, ślady niechlujnych  napraw i spękanie powierzchni podwalin, lokalne ślady ich korozji
	oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 
konieczność szpachlowania 1,5m2
	m2
	1,5
	
	

	20
	412+160
	Drzwi ewakuacyjne: korozja klamek i szyldu, ślady korozji samozamykacza, do regulacji futryna, skrzydło ociera się o futrynę od strony zamka, odkształcony dół futryny na skutek kolizji ze śrubą mocującą słup konstr. wsporczej drzwi, początki korozji ocynku na belce nadproża, korozja spawów futryny śruby montażowe z oznakami korozji, śruby montażowe na pierwszym panelu za drzwiami, zacieki rdzawe podwalin, pierwsza podwalina za drzwiami z ubytkami i pionowymi pęknięciami
	drzwi do regulacji
do wymiany samozamykacz (ewentualnie elementów skorodowanych), klamka z szyldem i wkładką 
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	21
	412+200
	Tył podwalin: ubytki i ślady napraw, rdzawe zacieki. Korozja szklanek słupów, zacieki rdzawe podwalin, strzały margla w tym w naprawianych miejscach. Ubytki górnej powierzchni przedostatniej podwaliny, pionowe pęknięcia podwaliny w połowie rozpiętości
	usunięcie skorodowanego betonu konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków, 5m2
	m2
	5,0
	
	

	22
	- km 412+850 - 413+600, strona prawa, ekran E2P
	Miejscowe ubytki, złuszczenia i wykruszenia betonu głowicy pala. Pęknięcia ukośne, wykruszenia, ubytki, powierzchniowa korozja betonu podwaliny, wykwity korozji stali zbrojeniowej podwaliny.
	demontaż i ponowny montaż paneli przęsła ekranu o wys. 5 m
	przęsło
	4
	
	

	23
	
	
	iniekcja sklejająca rysy/pęknięcia - podwaliny
	m
	3,5
	
	

	24
	
	
	oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne betonu - głowice
	m2
	24,6
	
	

	25
	
	
	lokalne naprawy zaprawami PCC, zabezpieczenie antykorozyjne betonu - podwaliny
	elem.
	12
	
	

	26
	
	
	uzupełnienie ubytków betonu - głowice
	m3
	0,05
	
	

	27
	
	
	wymiana podwaliny ekranu
	szt.
	4
	
	

	28
	
	
	wykonać zabezpieczenie antykorozyjne betonu głowic wszystkich pali 
	m2
	190
	
	

	29
	412+850
	Pionowe rysy 5 początkowych podwalin, klawiszowanie ekranów, uszkodzona  druga podwalina przy szklance (podwalina do wymiany), korozja szklanek słupów
	konieczność szpachlowania 2,5m2
	m2
	2,5
	
	

	30
	
	
	 1 szt. podwaliny do wymiany
	szt.
	1
	
	

	31
	
	
	klinowanie paneli 
	kpl
	1
	
	

	32
	
	Tył podwalin: powierzchniowe strzały margla, uszkodzona góra podwaliny, klawiszujące panele ekranów
	konieczność szpachlowania 2,5m2
	m2
	2,5
	
	

	33
	
	
	klinowanie paneli 
	kpl
	1
	
	

	34
	412+880
	Górne, 2 wąskie panel ekranu zagrożone wypadnięciem (długość nie dopasowana do rozstawu słupów)
	klinowanie paneli, 
	kpl
	1
	
	

	35
	
	
	dospawanie płaskownika do słupa 8x 40cm
	szt.
	1
	
	

	36
	412+900
	Tył podwalin z korozją powierzchni i mikrospękaniami powierzchni
	konieczność szpachlowania spękań 1m2
	m2
	1,0
	
	

	37
	412+985
	Załamanie ekranu: 2 górne panele spawane ze śladami korozji na spawach (pasowane panele na miejscu), zagrożenie wypadnięciem. Ostatni, górny panel przed załamaniem odstrzelona powłoka ocynku (korozja), korozja na narożnym słupie. Skośne pęknięcia podwalin w rejonie słupów (przy podparciach), korozja szklanek słupów
	klinowanie paneli
	kpl
	1
	
	

	38
	
	
	dospawanie płaskownika do słupa 8x 40cm
	szt.
	1
	
	

	39
	
	
	oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	m2
	1,0
	
	

	40
	
	
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 1m2
	m2
	1,0
	
	

	41
	412+986
	Luźne panele pomiędzy słupami narożnymi, zagrożenie wypadnięciem
	klinowanie paneli
	kpl
	1
	
	

	42
	
	
	dospawanie płaskownika do słupa 4x 40cm
	szt.
	1
	
	

	43
	413+000
	Drzwi ewakuacyjne: regulacja drzwi, skorodowane klamki i szyld, korozja samozamykacza, regulacja samozamykacza
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, 
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	44
	413+001
	2 górne panele zagrożone wypadnięciem
	klinowanie paneli
	kpl
	1
	
	

	45
	
	
	dospawanie płaskownika do słupa 4x 40cm
	szt.
	1
	
	

	46
	413+108
	2 górne panele zagrożone wypadnięciem
	klinowanie paneli
	kpl
	1
	
	

	47
	
	
	dospawanie płaskownika do słupa 4x 40cm
	szt.
	1
	
	

	48
	413+110
	Korozja powierzchni podwalin od strony jezdni, strzały margla, rdzawe nacieki korozji zbrojenia, początki korozji szklanek słupów i podwalin
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 5m2
	m2
	5,0
	
	

	49
	
	2 górne panele zagrożone wypadnięciem
	klinowanie paneli
	kpl
	1
	
	

	50
	
	
	dospawanie płaskownika do słupa 4x 40cm
	szt.
	1
	
	

	51
	413+150
	Uszkodzona podwalina nad szklanką
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 2m2
	m2
	2,0
	
	

	52
	413+200
	Drzwi ewakuacyjne: regulacja drzwi, skorodowane klamki i szyld, korozja samozamykacza, regulacja samozamykacza, uszkodzony zamek drzwiowy, korozja śrub montażowych konstrukcji wsporczej, kolizja drzwi z gruntem i szklanką przy otwieraniu
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, 
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	53
	413+201
	Skorodowany przód podwalin, strzały margla, rdzawe zacieki
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 1m2
	m2
	1,0
	
	

	54
	413+250
	Zagrożenie wypadnięciem górnych paneli
	klinowanie paneli
	kpl
	1
	
	

	55
	
	
	dospawanie płaskownika do słupa 4x 40cm
	szt.
	1
	
	

	56
	413+300
	Korozja podwaliny, szczególnie w rejonie słupa, zacieki rdzawe i strzały margla
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 1m2
	m2
	1,0
	
	

	57
	413+301
	Korozja paneli ekranów w rejonie otworów odwadniających
	oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja  1m2
	m2
	1,0
	
	

	58
	413+380
	Korozja powierzchni podwalin (mleczko cementowe)
	konieczność szpachlowania 5m2
	m2
	5,0
	
	

	59
	413+400
	Drzwi ewakuacyjne: regulacja drzwi, skorodowane klamki, wkładki zamka i szyld, korozja samozamykacza, regulacja samozamykacza,  korozja śrub montażowych i słupa konstrukcji wsporczej,
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, 
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	60
	413+450
	Spękana podwalina, liczne rysy pionowe i skośne, klawiszujące panele, mikrospękania i złuszczenia powierzchni tyłu podwalin
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 5m2
	m2
	5,0
	
	

	61
	
	
	klinowanie paneli 
	kpl
	1
	
	

	62
	413+440
	Dolny panel ekranu odkształcony (wypchnięta krata, opadające wypełnienie)
	do poprawy wypchnięta krata, opadające wypełnienie
	kpl
	1
	
	

	63
	413+600
	Koniec odcinka ekranu. Od ostatnich drzwi kilka skorodowanych szklanek słupów od strony jezdni
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 7m2
	m2
	7,0
	
	

	64
	414+500
	Początek drewnianego ekranu przeciwolśnieniowego na obiekcie. Panele ekranu wymagają impregnacji po obu stronach
	konieczność impregnacji po obu stronach ekranu i drogi 600 m2
	m2
	600,0
	
	

	65
	414+600
	Skorodowana klamka i uszkodzony zamek w drzwiach ekranu, skorodowany samozamykacz, uszkodzone zawiasy, z tyłu zbyt wysoki grunt uniemożliwiający otwarcie drzwi,  Brak możliwości otwarcia drzwi. Skorodowane elementy poręczy wzdłuż ekranu. 
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, 
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	66
	414+601
	Podwalina na wysokości wpustu ulicznego, wygięta z licznymi spękaniami pionowymi - do wymiany
	do wymiany podwalina 
	szt.
	1
	
	

	67
	414+750
	Drzwi ewakuacyjne: regulacja drzwi, korozja samozamykacza, regulacja samozamykacza,  korozja śrub montażowych, uszkodzenia dolnej szyby. Pierwszy panel ekranu za drzwiami ze śladami korozji na spawach (efekt pasowania na miejscu)
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, 
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	68
	414+850
	Wypadnięta z ramy krata podtrzymująca wypełnienie
	do poprawy mocowanie kraty podtrzymującej wypełnienie do poprawy siatka 
	kpl
	1
	
	

	69
	
	Na dojściu do zatoki alarmowej korozja narożnego słupa, na skośnych odcinkach ruchome panele ekranów (większa grubość słupów) klawiszowanie paneli, korozja paneli na spawach w miejscach ich pasowania do rozstawu słupów.
	oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 2m2
	m2
	2,0
	
	

	70
	
	
	klinowanie paneli
	kpl
	1
	
	

	71
	414+940
	Drzwi ewakuacyjne: korozja klamki i szyldów, korozja samozamykacza, korozja konstrukcji wsporczej drzwi, regulacja skrzydła i samozamykacza, brak listew mocujących szybę
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, 
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	72
	
	Lokalne braki wkładek stabilizujących panele ekranów, klawiszowanie paneli
	klinowanie paneli 
	kpl
	1
	
	

	73
	415+050
	Nad obiektem brak wkładek stabilizujących panele ekranów
	klinowanie paneli 
	kpl
	1
	
	

	74
	415+000
	Korozja ramy środkowego panela ekranu
	oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	m2
	1,0
	
	

	75
	415+130
	Drzwi ewakuacyjne: korozja klamki i szyldów, korozja samozamykacza, korozja konstrukcji wsporczej drzwi, regulacja skrzydła i samozamykacza, brak uszczelek mocujących dolną szybę
	do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia uszczelka  mocująca szybę w drzwiach.
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	76
	415+270
	Tył ekranu, wypadnięta krata ze środkowego przęsła ramy panela
	do poprawy mocowanie kraty podtrzymującej wypełnienie
	kpl
	1
	
	

	77
	415+320
	Drzwi ewakuacyjne: korozja samozamykacza, korozja konstrukcji wsporczej drzwi, regulacja skrzydła i samozamykacza, zacieki zamka drzwi, wypadnięta uszczelka mocująca dolną szybę, uszkodzenie przęsła przy docinaniu w trakcie montażu, skrzywiona poręcz zejścia awaryjnego, podmyte schody,
	do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia uszczelka  mocująca szybę w drzwiach.
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	78
	415+400
	Nad obiektem brak wkładek stabilizujących panele ekranu w słupach, pozostawione resztki taśm montażowych, korozja podwalin, korozja narożników ram przęseł,
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 1m2,
klinowanie paneli 
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	79
	415+520
	Drzwi ewakuacyjne: uszkodzona futryna przy zamku, korozja samozamykacza i klamki, korozja konstrukcji wsporczej drzwi, regulacja skrzydła i samozamykacza, wypadnięta uszczelka mocująca szybę, korozja docinanych przęseł, kolizja gruntu z drzwiami przy otwieraniu, podmyte schody
	drzwi do regulacji
do wymiany samozamykacz (ewentualnie elementów skorodowanych), klamka z szyldem i wkładką 
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	80
	415+521
	Podwaliny ze śladami korozji i napraw
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 1m2
	m2
	1,0
	
	

	81
	415+590
	Koniec odcinka ekranu. Zagrożenie wypadnięciem górnego panela w ostatnim przęśle.
	klinowanie paneli
	kpl
	1
	
	

	82
	
	
	dospawanie płaskownika do słupa 4x 40cm
	szt.
	1
	
	

	83
	- km 415+640 - 416+300, strona prawa, ekran E6P
	Rdzawe wykwity i nacieki na ramie panela.
	zdemontować korodujący element, usunąć rdzę, wykonać odnowę zabezpieczenia antykorozyjnego ramy panela i zamontować ponownie
	ryczałt
	1
	
	

	84
	416+005
	Korozja ramy środkowego przęsła
	oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 0,5 m2
	m2
	0,5
	
	

	85
	416+020
	Drzwi ewakuacyjne: regulacja drzwi, korozja klamki i samozamykacza, regulacja samozamykacza,  korozja śrub montażowych, uszkodzenia dolnej szyby.
	do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia uszczelka  mocująca szybę w drzwiach.
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	86
	416+210
	Korozja słupa górna część, tył.
	oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 0,5 m2
	m2
	0,5
	
	

	87
	416+200 pod wysięgnikiem znaku
	Drzwi ewakuacyjne: regulacja drzwi, korozja  samozamykacza, regulacja samozamykacza,  korozja śrub montażowych, korozja  konstrukcji wsporczej od strony zamka, brak wkładek stabilizujących panele w rejonie wysięgnika znaku
	drzwi do regulacji
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
klinowanie paneli 
	kpl
	1
	
	

	88
	416+200 
	Luźne nie ustawione w pionie, podwaliny ekranów
	klinowanie podwaliny
	kpl
	1
	
	

	89
	- km 416+300 - 416+960, strona prawa, ekran E7P
	Uszkodzenie mechaniczne podwaliny z ubytkami i zarysowaniami.
	iniekcja sklejająca rysy/pęknięcia - podwaliny
	m
	3
	
	

	90
	
	
	demontaż i ponowny montaż paneli przęsła ekranu o wys. 7 m
	przęsło
	1
	
	

	91
	
	
	wymiana podwaliny ekranu
	szt.
	1
	
	

	92
	416+330
	Rdzawy zaciek w połowie długości podwaliny
	konieczność szpachlowania 0,5m2 
	m2
	0,5
	
	

	93
	416+350
	Drzwi ewakuacyjne: regulacja drzwi, korozja  samozamykacza, regulacja samozamykacza,  korozja śrub montażowych, pierwsza podwalina za drzwiami z ułamanym narożnikiem, kolizja skrzydła z gruntem przy otwieraniu,
	drzwi do regulacji
do wymiany samozamykacz (ewentualnie elementów skorodowanych), klamka z szyldem i wkładką 
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	94
	416+550
	Drzwi ewakuacyjne: regulacja drzwi, korozja klamki, samozamykacza i wkładki, regulacja samozamykacza,  korozja śrub montażowych, prowizoryczny montaż szyb, brak listew mocujących szyby, korozja ocynku nadproża drzwi, regulacja zamka (dopasowanie do futryny), kolizja skrzydła z gruntem przy otwieraniu,
	oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja
konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 0,3m2
	m2
	0,3
	
	

	95
	416+600
	Postrzelana podwaliny od strony jezdni (margiel), strzały w miejscu wykonanych napraw, rdzawe zacieki,
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 0,5m2
	m2
	0,5
	
	

	96
	416+760
	Brak górnego panela w przęśle ekranu
	panel do uzupełnienia 
	szt
	1
	
	

	97
	416+760
	Drzwi ewakuacyjne: regulacja drzwi, korozja klamki, samozamykacza i wkładki, regulacja samozamykacza,  korozja śrub montażowych, prowizoryczny montaż szyb, brak listew mocujących szyby, korozja ocynku nadproża drzwi,
	regulacja drzwi
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz
o uzupełnienia uszczelki  mocująca szybę w drzwiach. 
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	98
	416+800
	Za załamaniem ekranu prześwit pod podwalinami
	profilowanie skarpy 10 m2
	m2
	10,0
	
	

	99
	416+820
	Tył ekranu: wypadnięta siatka podtrzymująca wypełnienie w trzech sąsiednich  przęsłach
	do poprawy mocowanie kraty podtrzymującej wypełnienie
	kpl
	1
	
	

	100
	416+911
	Brama awaryjna: brak skobli mocujących bramę do podłoża, nie działające skoble mocujące skrzydła u góry, korozja śrub montażowych, korozja elementów bramy i zawiasów , fartuch na dole ze zbyt cienkiej gumy (brak sztywności), brak zamknięcia na zamek lub kłódkę, brak możliwości zamknięcia i otwarcia z dowolnej strony
	regulacja bramy 
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 2,5m2
klinowanie paneli 
montaż fartucha na skrzydle bramy
	kpl
	1
	
	

	101
	- km 417+030 - 417+050, strona prawa, ekran E8P
	Rysa, liczne powierzchniowe mikrospękania betonu podwaliny.
	iniekcja sklejająca rysy/pęknięcia - podwaliny
	m
	1
	
	

	102
	
	
	oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne betonu - podwaliny
	m2
	4,5
	
	

	103
	417+100 - 417+200
	Lokalne zacieki rdzawe i strzały margla na podwalinach po obu stronach podwalin
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 0,5m2
	m2
	0,5
	
	

	104
	417+200
	Drzwi ewakuacyjne: regulacja drzwi, korozja klamki, samozamykacza i wkładki, regulacja samozamykacza,  korozja śrub montażowych, korozja ocynku nadproża drzwi, uszkodzenie futryny drzwi od strony zawiasów z tyłu, nieszczelne skrzydło (uszczelki) (na dole woda wypływa z wnętrza na złączach), nietypowe zabezpieczenie przed zdjęciem futryny powoduje jej uszkodzenie
	regulacja drzwi
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz
o uzupełnienia uszczelki  mocująca szybę w drzwiach. 
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	105
	417+200 - 417+300
	Od strony jezdni zacieki rdzawe, pęknięcia pionowe i strzały margla na podwalinach po obu stronach podwalin
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 0,5m2
	m2
	0,5
	
	

	106
	417+300
	Drzwi ewakuacyjne: regulacja drzwi, korozja klamki, samozamykacza i wkładki, regulacja samozamykacza,  korozja śrub montażowych, korozja ocynku nadproża drzwi,
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz 
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	107
	417+300
	Wypchnięty panel ekranu od str.  jezdni, brak wkładek stabilizujących panele ekranu
	do poprawy mocowanie kraty podtrzymującej wypełnienie
klinowanie panelu 
	kpl
	1
	
	

	108
	417+500
	Podwaliny od strony jezdni postrzelane i z mikropęknięciami na całej wysokości,  rdzawe zacieki od zbrojenia. Za ekranem pozostawione resztki taśm montażowych
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 1m2
	m2
	1,0
	
	

	109
	417+630
	Początek drewnianego ekranu przed obiektem. Konieczna impregnacja desek po obu stronach. Korozja zawiasów i elementów mocujących zawiasy, uszkodzona i skorodowana klamka i zamek drzwi (brak możliwości otwarcia), zamek prawdopodobnie zamknięty na klucz (brak klucza)
	konieczna impregnacja paneli drewnianych 
regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz 
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	110
	417+631
	Korozja elementów pochwytu z rury ocynkowanej wzdłuż ekranu
	oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 4m2 
	m2
	4,0
	
	

	111
	417+750 pod wysięgnikiem znaku
	Koniec ekranu drewnianego. konieczność poprawy mocowania desek osłaniających metalowe słupy
	 konieczność poprawy mocowania desek
	kpl
	1
	
	

	112
	419+900
	Podwalina przed drzwiami spękana w poziomie z ubytkami - do wymiany.
	podwalina do wymiany 
	szt.
	1
	
	

	113
	
	Drzwi ewakuacyjne: regulacja drzwi, korozja klamki, samozamykacza i wkładki, korozja śrub montażowych, korozja ocynku nadproża drzwi, korozja spawów ramy pasowanego przęsła. Przęsło za drzwiami, tył, mechaniczne uszkodzenie kraty (wgięcie)
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz 
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	114
	419+950
	Wypadnięta z ramy siatka podtrzymująca wypełnienie, lokalne ślady korozji przęseł, resztki taśm montażowych na panelach, lokalne odpryski podwalin
	do poprawy mocowanie kraty podtrzymującej wypełnienie
	kpl
	1
	
	

	115
	
	
	klinowanie panelu 
	kpl
	1
	
	

	116
	
	
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 1m2
	m2
	1,0
	
	

	117
	419+900
	Wypadnięta z ramy siatka podtrzymująca wypełnienie ok 20 m przed wiaduktem DK50
	do poprawy mocowanie kraty podtrzymującej wypełnienie
	kpl
	1
	
	

	118
	419+901
	
	klinowanie panelu 
	kpl
	1
	
	


do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz o uzupełnienia uszczelki  mocująca szybę w drzwiach. 

	oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	120
	
	Postrzelane podwaliny od strony jezdni i z tyłu, zacieki rdzawe, ostatnie dolne przęsło wypadnięta siatka z ramy panela,
	do poprawy mocowanie kraty podtrzymującej wypełnienie
	kpl
	1
	
	

	121
	
	
	klinowanie panelu 
	kpl
	1
	
	

	122
	
	
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 1m2
	m2
	1,0
	
	

	123
	420+700
	Rdzawe zacieki ze zbrojenia podwalin z tyłu, klawiszowanie paneli. Podwaliny w rejonie drzwi postrzelane i spękane, nie zatarte stare naprawy. 
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 3m2
	m2
	3,0
	
	

	124
	
	
	klinowanie panelu 
	kpl
	1
	
	

	125
	
	 
	do wymiany 1 szt. podwaliny 
	szt.
	1
	
	

	126
	- km 420+850 - 421+380, strona prawa, ekran E13P
	Spękania, rysy siatkowe, ubytki betonu, uszkodzenia mechaniczne podwaliny.
	iniekcja sklejająca rysy/pęknięcia - podwaliny
	m
	3
	
	

	127
	
	
	demontaż i ponowny montaż paneli przęsła ekranu o wys. 4,5 m
	przęsło
	1
	
	

	128
	
	
	wymiana podwaliny ekranu
	szt.
	1
	
	

	129
	
	
	lokalne naprawy zaprawami PCC, zabezpieczenie antykorozyjne betonu - podwaliny
	elem.
	1
	
	

	130
	420+890
	Drzwi ewakuacyjne: niekompletny samozamykacz, korozja elementów samozamykacza, korozja zamka, klamki i szyldu, korozja śrub mocujących ramę wsporczą i futryny drzwi, regulacja drzwi i futryny, brak możliwości otwarcia, brak mocowania futryny drzwi do ramy wsporczej
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, samozamykacz, śruby mocujące  oraz oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	131
	421+080
	Drzwi ewakuacyjne: korozja elementów samozamykacza, korozja zamka, klamki i szyldu, korozja śrub mocujących ramę wsporczą i futryny drzwi, regulacja drzwi, brak możliwości otwarcia, brak mocowania futryny drzwi do ramy wsporczej, uszkodzona obudowa samozamykacza, korozja ocynku nadproża,  uszkodzone drzwi przez zabezpieczenie przed zdjęciem drzwi,
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, samozamykacz, śruby mocujące  oraz oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	132
	421+100
	Rdzawe zacieki na tyle podwaliny
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 0,5m2
	m2
	0,5
	
	

	133
	421+280
	Korozja tyłu ramy dolnego panela, rdzawe zacieki podwaliny, na odcinku od poprzednich drzwi strzały margla, brak śladów napraw.
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 0,5m2
	m2
	0,5
	
	

	134
	
	
	oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	m2
	1,0
	
	

	135
	421+290
	Drzwi ewakuacyjne: korozja elementów samozamykacza, korozja zamka, klamki i szyldu, korozja śrub mocujących ramę wsporczą i futryny drzwi, regulacja drzwi, brak możliwości otwarcia, korozja ocynku nadproża,  uszkodzona skrzydło przez zabezpieczenie przed zdjęciem drzwi,
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	136
	421+370
	Pięć ostatnich przęseł, zagrożenie wypadnięciem górnych paneli, nie dopasowana długość do rozstawu słupów, klawiszowanie paneli,
	klinowanie paneli
	kpl
	1
	
	

	137
	
	
	dospawanie płaskownika do słupa 20x 40cm
	szt.
	1
	
	

	138
	421+820
	Początek odcinka ekranu, ślady napraw podwalin, pęknięcia, strzały i rdzawe zacieki podwalin
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków1m2
	m2
	1,0
	
	

	139
	 422+000
Pisia Gągolina
	Na początku obiektu zmiana ekranu na drewniany dołem i przezierny górą, korozja zawiasów, zamka i klamki drzwi, drzwi nie otwierają się, brak korków na pochwycie rurowym, ślady korozji pochwytu, ekran drewniany wymaga impregnacji, korozja aluminiowych ram ekranu przeziernego,
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 0,5m2
	m2
	0,5
	
	

	140
	 422+000
Pisia Gągolina
	ekran przezierny  2szt  spękane,  korozja punktowa aluminiowych ram szyb,
	2 ekrany do wymiany 2x3m
	elem.
	2,0
	
	

	141
	
	
	do uzupełnienia pochwyt
	m
	30,0
	
	


do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia uszczelka  mocująca szybę w drzwiach.

	oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja  1m2
	kpl
	1
	
	

	143
	422+220
	Drzwi ewakuacyjne: korozja elementów samozamykacza, korozja zamka, klamki i szyldu, korozja śrub mocujących ramę wsporczą i futryny drzwi, regulacja drzwi, korozja ocynku nadproża,  brak uszczelek szyb, wycieki wody z ramy drzwiowej, uszkodzona skrzydło przez zabezpieczenie przed zdjęciem drzwi,
	do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia uszczelka  mocująca szybę w drzwiach.
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja  1m2
	kpl
	1
	
	

	144
	422+300
	Postrzelana podwalina, mikropęknięcia od strony jezdni
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 0,5m2
	m2
	0,5
	
	

	145
	422+390
	Załamanie linii ekranów (zatoka) : skorodowana i ze śladami napraw podwalina, korozja narożnego słupa
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 0,5m2
	m2
	0,5
	
	

	146
	
	
	oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	m2
	1,0
	
	

	147
	422+410
	Drzwi ewakuacyjne: korozja elementów samozamykacza, korozja zamka, klamki i szyldu, korozja śrub mocujących ramę wsporczą i futryny drzwi, regulacja drzwi, korozja ocynku nadproża, szyba drzwi z mat. zastępczego.
	do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do wymiany 1szt szyby w drzwiach.
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	148
	
	Rozmycia nasypu w rejonie szklanek słupów, prześwity pod podwalinami, lokalne strzały i rdzawe zacieki podwalin,
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 0,5m2
	m2
	0,5
	
	

	149
	
	
	odtworzenie nasypu 50mb
	mb
	50
	
	

	150
	422+570
	Koniec odcinka ekranu. mechaniczne uszkodzenie ostatniego przęsła obok korozja ramy przęsła, spękania i strzały margla na podwalinach z tyłu ekranu,
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 0,5m2 
	m2
	0,5
	
	

	151
	
	
	oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja  1m2
	m2
	1,0
	
	

	152
	
	
	do wymiany siatka i wypełnienie 1m2
	m2
	1,0
	
	

	153
	422+600
	Brama ewakuacyjna: korozja nakrętek i śrub stężeń, korozja elementów ramy bramy i zawiasów, brak zamku lub zaczepów kłódek z możliwością mocowania skobli do podłoża, niekompletne zamknięcia, brak możliwości otwarcia z obu stron bramy, na załamaniu ekranu na dole słupa brak odwodnienia profilu słupa (stoi we wnętrzu woda), korozja spawów ram pasowanych paneli w rejonie dojścia do bramy, skorodowane nietypowe zabezpieczenia przed wypadnięciem paneli (płaskowniki), luźne panele w słupach (ok 5 cm luzu), klawiszowanie ekranu,  brak fartucha na dole bramy,
	regulacja bramy
	kpl
	1
	
	

	154
	
	
	oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 2,5m2
	m2
	2,5
	
	

	155
	
	
	klinowanie paneli
	kpl
	1
	
	

	156
	
	
	montaż fartucha na skrzydle bramy
	kpl
	1
	
	

	157
	422+650
	Korozja przęseł w miejscy otarć ze słupami na skutek klawiszowania paneli
	klinowanie paneli 
	kpl
	1
	
	

	158
	
	
	oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 0,5m2
	m2
	0,5
	
	

	159
	422+700
	Drzwi ewakuacyjne: korozja elementów samozamykacza, korozja zamka, klamki i szyldu, korozja śrub mocujących ramę wsporczą i futryny drzwi, regulacja drzwi, korozja ocynku nadproża, uszkodzona skrzydło przez zabezpieczenie przed zdjęciem drzwi, strzały na sąsiednich podwalinach ze strzałami i rdzawymi zaciekami.
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, samozamykacz, śruby mocujące  oraz oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja
konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 1m2
	kpl
	1
	
	

	160
	422+750
	 Pierwszy słup za drzwiami ze śladami korozji.
	oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2 
	m2
	1,0
	
	

	161
	422+790
	Górne wąskie przęsło zagrożone wypadnięciem
	klinowanie paneli
	kpl
	1
	
	

	162
	
	
	dospawanie płaskownika do słupa 4x 40cm
	szt.
	1
	
	

	163
	422+800
	Górne wąskie przęsło zagrożone wypadnięciem
	klinowanie paneli
	kpl
	1
	
	

	164
	
	
	dospawanie płaskownika do słupa 4x 40cm
	szt.
	1
	
	

	165
	422+815
	Górne wąskie przęsło zagrożone wypadnięciem
	klinowanie paneli
	kpl
	1
	
	

	166
	
	
	dospawanie płaskownika do słupa 4x 40cm
	szt.
	1
	
	

	167
	422+850
	Ślady korozji słupa
	oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2 
	m2
	1,0
	
	

	168
	
	Górne wąskie przęsło zagrożone wypadnięciem
	klinowanie paneli
	kpl
	1
	
	

	169
	
	
	dospawanie płaskownika do słupa 4x 40cm
	szt.
	1
	
	

	170
	
	Górne wąskie przęsło zagrożone wypadnięciem
	klinowanie paneli
	kpl
	1
	
	

	171
	
	
	dospawanie płaskownika do słupa 4x 40cm
	szt.
	1
	
	

	172
	422+915
	Górne wąskie przęsło zagrożone wypadnięciem
	klinowanie paneli
	kpl
	1
	
	

	173
	
	
	dospawanie płaskownika do słupa 4x 40cm
	szt.
	1
	
	

	174
	422+925
	Drzwi ewakuacyjne: korozja elementów samozamykacza, korozja zamka, klamki i szyldu, korozja śrub mocujących ramę wsporczą i futryny drzwi, regulacja drzwi, korozja ocynku nadproża, uszkodzona skrzydło przez zabezpieczenie przed zdjęciem drzwi, kolizja skrzydła z gruntem przy otwieraniu, podwalina za drzwiami ze śladami napraw, pęknięcia pionowe, strzały, korozja spawów pasowanego przęsła ekranu przy drzwiach,
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, samozamykacz, śruby mocujące  oraz oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1 m2 
konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 1m2
	kpl
	1
	
	

	175
	422+926
	Środkowy panel nad drzwiami - wypadnięta siatka podtrzymująca wypełnienie.
	do poprawy mocowanie kraty podtrzymującej wypełnienie
	kpl
	1
	
	

	176
	423+020
	Brak górnego wąskiego panela ekranu, duże luzy paneli w słupach, zagrożenie wypadnięciem kolejnego panela
	do uzupełnienia panel 
	szt.
	1
	
	

	177
	423+120
	Korozja - korozja słupa, zagrożenie wypadnięcia panela
	klinowanie paneli
	kpl
	1
	
	

	178
	
	
	dospawanie płaskownika do słupa 4x 40cm
	szt.
	1
	
	

	179
	
	
	oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1 m2 
	m2
	1,0
	
	

	180
	423+125
	Drzwi ewakuacyjne: korozja elementów samozamykacza, korozja klamek i zamka,  korozja śrub mocujących ramę wsporczą i futryny drzwi, regulacja drzwi, korozja ocynku nadproża, uszkodzona skrzydło przez zabezpieczenie przed zdjęciem drzwi, kolizja skrzydła z gruntem przy otwieraniu, nietechnologiczna regulacja wysokości skrzydła, korozja spawów pasowanego przęsła ekranu przy drzwiach, korozja szklanki słupka ramy mocującej futrynę
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, samozamykacz, śruby mocujące  oraz oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1 m2 
konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 1m2
	kpl
	1
	
	

	181
	
	Nietechnologiczne (kamień)usztywnienie podwaliny
	klinowanie podwaliny
	szt.
	1
	
	

	182
	423+170
	Korozja słupa na połączeniu podwaliny z przęsłem, Nietechnologiczne (kamień)usztywnienie podwaliny, lokalne strzały i rdzawe zacieki podwalin
	klinowanie podwaliny
	szt.
	1
	
	

	183
	
	
	oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1 m2
	m2
	1,0
	
	

	184
	
	
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 1m2
	m2
	1,0
	
	

	185
	423+500
	 Uszkodzona górna krawędź podwaliny przy panelu, z tyłu korozja słupa
	oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1 m2
	m2
	1,0
	
	

	186
	
	
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 1m2
	m2
	1,0
	
	

	187
	423+550
	Rdzawe zacieki na podwalinie, pozostawione taśmy montażowe, klawiszowanie ekranu,
	klinowanie podwaliny
	szt.
	1
	
	

	188
	
	
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 1m2
	m2
	1,0
	
	

	189
	423+610
	Na 3 odcinkach paneli wypadnięte uszczelki
	klinowanie paneli
	kpl
	1
	
	

	190
	423+650
	Drzwi ewakuacyjne: korozja elementów samozamykacza, korozja zamka i klamek,  korozja śrub mocujących ramę wsporczą i futryny drzwi, regulacja drzwi, korozja ocynku nadproża, uszkodzona skrzydło przez zabezpieczenie przed zdjęciem drzwi, kolizja skrzydła z gruntem przy otwieraniu
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, samozamykacz, śruby mocujące  oraz oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1 m2 
	kpl
	1
	
	

	191
	423+651
	Przed drzwiami mocno skorodowana podwalina
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 3m2
	m2
	3,0
	
	

	192
	423+700
	Tył znaczna korozja podwaliny, rdzawe nacieki,
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 3m2
	m2
	3,0
	
	

	193
	423+701
	Do następnych drzwi, klawiszowanie ekranu. 3 i 4 przęsło przed kolejnymi drzwiami mocno skorodowane
	klinowanie paneli 
	kpl
	1
	
	

	194
	423+702
	
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 3m2
	m2
	3,0
	
	

	195
	423+800
	Drzwi ewakuacyjne: korozja elementów samozamykacza, regulacja samozamykacza, korozja zamka i klamek,  korozja śrub mocujących ramę wsporczą i futryny drzwi, regulacja drzwi, korozja ocynku nadproża, uszkodzona skrzydło przez zabezpieczenie przed zdjęciem drzwi, kolizja skrzydła z gruntem przy otwieraniu, skorodowane podwaliny przed i za drzwiami, uszkodzona skrzydło przez zabezpieczenie przed zdjęciem drzwi,
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, samozamykacz, śruby mocujące  oraz oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1 m2 
konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 1m2
	kpl
	1
	
	

	196
	423+810
	Postrzelana podwalina z rdzawymi zaciekami
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 1m2
	m2
	1,0
	
	

	197
	423+830
	Rdzawy zaciek na podwalinie
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 1m2
	m2
	1,0
	
	

	198
	423+900
	Skorodowane i postrzelane podwaliny na 2 panelach
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 1m2
	m2
	1,0
	
	

	199
	423+980
	Drzwi ewakuacyjne: korozja elementów samozamykacza, regulacja samozamykacza, korozja klamek i zamka,  korozja śrub mocujących ramę wsporczą i futryny drzwi, regulacja drzwi, korozja ocynku nadproża, uszkodzona skrzydło przez zabezpieczenie przed zdjęciem drzwi, kolizja skrzydła z gruntem przy otwieraniu, wypadające uszczelki szyb, uszkodzona skrzydło przez zabezpieczenie przed zdjęciem drzwi,
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia uszczelka  mocująca szybę w drzwiach.
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	200
	
	 Lokalne strzały i rdzawe zacieki podwalin, na górnej krawędzi erozja podwalin
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 2m2
	m2
	2,0
	
	

	201
	
	Korozja spawów ram paneli ekranu przed obiektem
	oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1 m2 
	m2
	1,0
	
	

	202
	- km 424+550, strona prawa, ekran E17P
	Wykruszenia i ubytki, powierzchniowa korozja betonu podwaliny, wykwity korozji stali zbrojeniowej podwaliny. 
	lokalne naprawy zaprawami PCC, zabezpieczenie antykorozyjne betonu - podwaliny
	elem.
	1
	
	

	203
	424+100
	Początek ekranów przeziernych na obiekcie. szyby na całej wysokości, 3 panele szyb stłuczone, korozja aluminiowych ram szyb, brak pochwytu poręczy na 5 przęsłach (skarpy cieku wodnego umacniane drobnym kamieniem, wandale używają go do rzucania w szyby)
	do wymiany 3 szt. paneli 2x3m
	elem.
	3
	
	

	204
	
	
	do uzupełnienia pochwyt 12mb
	mb
	12,0
	
	

	205
	
	
	oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 3 m2 
	m2
	3,0
	
	

	206
	
	Za obiektem skorodowane podwaliny, liczne strzały, strzały na wcześniejszych naprawach
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 1m2
	m2
	1,0
	
	

	207
	424+180
	Drzwi ewakuacyjne: korozja elementów samozamykacza, regulacja samozamykacza, korozja zamka,  korozja śrub mocujących ramę wsporczą i futryny drzwi, regulacja drzwi, korozja ocynku nadproża, uszkodzona skrzydło przez zabezpieczenie przed zdjęciem drzwi, kolizja skrzydła z gruntem przy otwieraniu, wypadające uszczelki szyb,
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia uszczelka  mocująca szybę w drzwiach.
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	208
	424+200
	Korozja  podwalin, liczne strzały, strzały na wcześniejszych naprawach
	oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1 m2 
	m2
	1,0
	
	

	209
	
	Załamanie ekranu przed zatoką, luźne panele ekranu, swobodnie przemieszczają się w słupach, klawiszowanie, słupy i przęsła pasowane na miejscu ze śladami korozji
	klinowanie paneli
	kpl
	1
	
	

	210
	
	
	oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1 m2
	m2
	1,0
	
	

	211
	424+310
	Drzwi ewakuacyjne: korozja elementów samozamykacza, regulacja samozamykacza, korozja zamka i klamek,  korozja śrub mocujących ramę wsporczą i futryny drzwi, regulacja drzwi, korozja ocynku nadproża, uszkodzona skrzydło przez zabezpieczenie przed zdjęciem drzwi, kolizja skrzydła z gruntem przy otwieraniu, wypadające uszczelki szyb, brak zamocowania futryny do ramy wsporczej. Brak nasypu za drzwiami.
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące 
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	212
	424+480
	Drzwi ewakuacyjne: korozja elementów samozamykacza, regulacja samozamykacza, korozja klamek i zamka,  korozja śrub mocujących ramę wsporczą i futryny drzwi, regulacja drzwi, korozja ocynku nadproża, uszkodzona skrzydło przez zabezpieczenie przed zdjęciem drzwi, brak śrub mocujących futrynę do ramy wsporczej, kolizja skrzydła z gruntem przy otwieraniu,
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące 
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	213
	- km 424+645 - 425+260, strona prawa, ekran E19P
	Korozja i ubytki betonu podwaliny.
	demontaż i ponowny montaż paneli przęsła ekranu o wys. 6 m
	przęsło
	1
	
	

	214
	
	
	wymiana podwaliny ekranu
	szt.
	1
	
	

	215
	424+650
	Drzwi ewakuacyjne: korozja elementów samozamykacza, regulacja samozamykacza, korozja klamek i zamka,  korozja śrub mocujących ramę wsporczą i futryny drzwi, regulacja drzwi, korozja ocynku nadproża, uszkodzona skrzydło przez zabezpieczenie przed zdjęciem drzwi, sąsiednie przęsła pasowane na miejscu ze śladami korozji na spawach, nadpalona siatka od szlifierki i spawów, odwrotnie zespawane kształtowniki ramy przęsła, nadcięte skrzydło drzwi, wycięta szpilka słupa. Korozja podwaliny pierwszego przęsła za drzwiami
	drzwi do wymiany 
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 
konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 1m2
	kpl
	1
	
	

	216
	
	Strzały i rdzawe zacieki na podwalinach, ślady wcześniejszych napraw,
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 1m2
	m2
	1,0
	
	


regulacja drzwi 

do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące 

	oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	218
	425+020
	Podwalina ze spękaniami pionowymi i w narożniku, do wymiany
	podwalina do wymiany 
	szt.
	1
	
	

	219
	
	Strzały i rdzawe zacieki na podwalinach, ślady wcześniejszych napraw,
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 1m2
	m2
	1,0
	
	

	220
	425+050
	Drzwi ewakuacyjne: korozja elementów samozamykacza, regulacja samozamykacza, korozja klamek i zamka,  korozja śrub mocujących ramę wsporczą i futryny drzwi, regulacja drzwi, korozja ocynku nadproża, uszkodzona skrzydło przez zabezpieczenie przed zdjęciem drzwi, sąsiednie przęsła pasowane na miejscu ze śladami korozji na spawach, kolizja skrzydła z gruntem przy otwieraniu, brak pasowania listew aluminiowego panela nad drzwiami, skorodowana podwalina przed drzwiami różni się od pozostałych w ciągu,
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące 
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	221
	
	
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 2m2
	m2
	2,0
	
	

	222
	425+100
	Korozja podwaliny, strzały zacieki rdzawe, pęknięcia pionowe
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 1m2
	m2
	1,0
	
	

	223
	
	Ciąg pięciu skorodowanych podwalin, strzały, zacieki rdzawe, pęknięcia pionowe
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 3m2
	m2
	3,0
	
	

	224
	
	Ciąg dziesięciu  skorodowanych podwalin, strzały, zacieki rdzawe, pęknięcia pionowe
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 6m2
	m2
	6,0
	
	

	225
	425+240
	Drzwi ewakuacyjne: korozja elementów samozamykacza, regulacja samozamykacza, korozja klamek i zamka,  korozja śrub mocujących ramę wsporczą i futryny drzwi, regulacja drzwi, korozja ocynku nadproża, uszkodzona skrzydło przez zabezpieczenie przed zdjęciem drzwi, sąsiednie przęsła pasowane na miejscu ze śladami korozji na spawach, kolizja skrzydła z gruntem przy otwieraniu,  skorodowana podwalina przed drzwiami różni się od pozostałych w ciągu,
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące 
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 2m2
	kpl
	1
	
	

	226
	425+260
	Zagrożenie wypadnięciem górnego panela przedostatniego przęsła. Koniec odcinka ekranu.
	klinowanie paneli
	kpl
	1
	
	

	227
	
	
	dospawanie płaskownika do słupa 4x 40cm
	szt.
	1
	
	

	228
	425+540
	Początek drewnianych ekranów przeciwolśnieniowych na obiekcie.  Konieczna obustronna impregnacja, ślady korozji na pochwycie wzdłuż obiektu,
	Konieczna  impregnacja oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 5m2
	m2
	5,0
	
	

	229
	
	Pierwsze przęsło zielonej ściany za obiektem (niskie), prześwit pod podwaliną umożliwia przejście małych zwierząt (za wysoko podwieszone, niechlujne pasowanie długości panela do słupów,  krata  podtrzymująca wypełnienie wypadnięta z ramy
	do poprawy mocowanie kraty podtrzymującej wypełnienie
profilowanie(uzupełnienie skarpy)
	kpl
	1
	
	

	230
	- km 425+570 - 426+625, strona prawa, ekran E20P
	Wykruszenia i ubytki, powierzchniowa korozja betonu podwaliny, wykwity korozji stali zbrojeniowej podwaliny. 
	lokalne naprawy zaprawami PCC, zabezpieczenie antykorozyjne betonu - podwaliny
	elem.
	1
	
	

	231
	- km 425+570 - 426+625, strona prawa, ekran E21P
	Wykruszenia i ubytki, powierzchniowa korozja betonu podwaliny, wykwity korozji stali zbrojeniowej podwaliny. 
	lokalne naprawy zaprawami PCC, zabezpieczenie antykorozyjne betonu - podwaliny
	elem.
	1
	
	

	232
	425+710
	Drzwi ewakuacyjne: korozja elementów samozamykacza, regulacja samozamykacza, korozja klamek i zamka,  korozja śrub mocujących ramę wsporczą i futryny drzwi, regulacja drzwi, korozja ocynku nadproża, uszkodzona skrzydło przez zabezpieczenie przed zdjęciem drzwi, uszkodzona wełna przęsła przed drzwiami,
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące 
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
do uzupełnienia siatka i wypełnienie panela 1m2
	kpl
	1
	
	

	233
	
	Korozja podwalin, strzały, zacieki rdzawe, pęknięcia pionowe, ślady napraw
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 3m2
	m2
	3
	
	

	234
	425+910
	Drzwi ewakuacyjne: korozja elementów samozamykacza, regulacja samozamykacza, korozja klamek i zamka,  korozja śrub mocujących ramę wsporczą i futryny drzwi, regulacja drzwi, korozja ocynku nadproża, uszkodzona skrzydło przez zabezpieczenie przed zdjęciem drzwi, sąsiednie przęsła pasowane na miejscu ze śladami korozji na spawach i przypaleniami siatki, odwrotny montaż ramy, wypadające uszczelki drzwi,
	wymiana drzwi
	kpl
	1
	
	

	235
	425+851
	 Ekran spękany
	do wymiany panel przezierny 1szt (2x3)
	szt.
	1,0
	
	

	236
	425+950
	Liczne ślady napraw podwalin bez zatarcia, strzały i rdzawe zacieki
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 1m2
	m2
	1,0
	
	

	237
	426+010
	Drzwi ewakuacyjne: dolna szyba z materiału zastępczego, korozja elementów samozamykacza, regulacja samozamykacza, korozja klamek i zamka,  korozja śrub mocujących ramę wsporczą i futryny drzwi, regulacja drzwi, korozja ocynku nadproża, uszkodzone skrzydło przez zabezpieczenie przed zdjęciem drzwi, sąsiednie przęsła pasowane na miejscu ze śladami korozji na spawach i przypaleniami siatki, schody wyjścia ewakuacyjnego wyprowadzają użytkowników do rowu
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące 
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
konieczność wykonania przejścia nad rowem 
	kpl
	1
	
	

	238
	426+020
	Rdzawy zaciek podwaliny
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 0,5m2
	m2
	0,5
	
	

	239
	426+105
	Drzwi ewakuacyjne: korozja elementów samozamykacza, regulacja samozamykacza, korozja klamek i zamka,  korozja śrub mocujących ramę wsporczą i futryny drzwi, regulacja drzwi, korozja ocynku nadproża, uszkodzone skrzydło przez zabezpieczenie przed zdjęciem drzwi,
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące 
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	240
	
	10 podwalin za drzwiami: ślady napraw, mikropęknięcia strzały, rdzawe nacieki,
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 8m2
	m2
	8,0
	
	

	241
	426+200
	Drzwi ewakuacyjne: korozja elementów samozamykacza, regulacja samozamykacza, korozja klamek i zamka,  korozja śrub mocujących ramę wsporczą i futryny drzwi, regulacja drzwi, korozja ocynku nadproża, uszkodzone skrzydło przez zabezpieczenie przed zdjęciem drzwi, schody wyjścia ewakuacyjnego wyprowadzają użytkowników do rowu
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące 
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	242
	
	
	konieczność wykonania przejścia nad rowem 
	kpl
	1
	
	

	243
	426+450
	Początek małego obiektu, ekrany przezierne w aluminiowych ramach, w pionie 2 rzędy paneli, poręcz z rury ocynkowanej ze śladami korozji, korozja aluminiowych ram, 1 szyba pęknięta
	oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	m2
	1,0
	
	

	244
	
	
	do wymiany panel przezierny 1szt (2x3)
	szt.
	1,0
	
	

	245
	426+500
	Drzwi ewakuacyjne: korozja elementów samozamykacza, regulacja samozamykacza, korozja klamek i zamka,  korozja śrub mocujących ramę wsporczą i futryny drzwi, regulacja drzwi, korozja ocynku nadproża, uszkodzone skrzydło przez zabezpieczenie przed zdjęciem drzwi, korozja ramy wsporczej drzwi, korozja pochwytu przy schodach, schody wyjścia ewakuacyjnego wyprowadzają użytkowników do rowu, wyjście zagrodzone siatką
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące 
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
konieczność wykonania przejścia nad rowem 
	kpl
	1
	
	

	246
	426+660
	Początek ekranu za obiektem. druga i trzecia podwalina ze śladami erozji na styku z ramą paneli
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 1m2
	m2
	1,0
	
	

	247
	- km 426+699 - 426+867, strona prawa, ekran E22P
	Wykwity i zacieki korozji metalu na styku podwaliny i panela. Wykruszenia i ubytki betonu podwaliny, rdzawe wykwity na styku z panelem. 
	demontaż i montaż paneli przęsła ekranu o wys. 5 m
	przęsło
	2
	
	

	248
	
	
	lokalne naprawy zaprawami PCC, zabezpieczenie antykorozyjne betonu - podwaliny
	elem.
	2
	
	

	249
	426+750
	Z tyłu uszkodzony, ukruszenie, górny fragment podwaliny
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 1m2
	m2
	1,0
	
	

	250
	426+770
	Z tyłu uszkodzony, ukruszenie, górny fragment podwaliny, klawiszujące panele ekranów,
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 1m2
	m2
	1,0
	
	

	251
	
	
	klinowanie paneli
	kpl
	1
	
	

	252
	426+900
	Początek ekranu za wjazdem do MOP Podmycie nasypu pod 4. podwaliną, korozja ramy dolnego panela,
	profilowanie uzupełnianie nasypu 120m2 
	m2
	120,0
	
	

	253
	
	
	oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	m2
	1,0
	
	

	254
	427+100
	Od wewnątrz skorodowane podwaliny na styku z ramą paneli
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 1m2
	m2
	1,0
	
	

	255
	427+200
	Zatoka awaryjna, panel ekranu przed drzwiami spawany na miejscu ze śladami korozji, korozja klamki, korozja zamka, korozja samozamykacza, brak mocowania futryny drzwi do ramy wsporczej (luźna futryna), regulacja drzwi, brak mocowania ramy wsporczej drzwi do ekranu, odkształcenia zawiasów, brak uszczelek szyb, ostre krawędzie na zabezpieczeniu zawiasów, uszkodzona futryna,
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, uszczelki szyb (ewentualna wymiana całych drzwi)
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	256
	
	2 podwaliny za drzwiami - pęknięcia w środku rozpiętości, znaczna korozja górnej części od wewnątrz
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 1m2
	m2
	1,0
	
	

	257
	427+280
	Rdzawe zacieki i liczne strzały margla na podwalinach
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 1m2
	m2
	1,0
	
	

	258
	427+290
	Znaczna korozja podwaliny - do wymiany
	podwalina do wymiany 
	szt.
	1
	
	

	259
	- km 427+370 - 428+390, strona prawa, ekran E24P
	Rysy i pęknięcia podwalin, spękania siatkowe podwalin, rdzawe wykwity i nacieki.
	demontaż i ponowny montaż paneli przęsła ekranu o wys. 4 m
	przęsło
	3
	
	

	260
	
	
	wymiana podwaliny ekranu
	szt.
	2
	
	

	261
	
	
	lokalne naprawy zaprawami PCC, zabezpieczenie antykorozyjne betonu - podwaliny
	elem.
	3
	
	

	262
	
	
	iniekcja sklejająca rysy/pęknięcia - podwaliny
	m
	3
	
	

	263
	427+400
	Tył ekranu rdzawe zacieki na podwalinach na długości ok. 25 m
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 8m2
	m2
	8,0
	
	

	264
	 427+480
	Drzwi ewakuacyjne, ostre krawędzie zabezpieczenia przeciw wyważeniowego uszkadzają skrzydło, kolizja skrzydła z gruntem, korozja elementów samozamykacza, korozja klamki,  pochwytu i zamka, regulacja skrzydła drzwi, pęknięta uszczelka górnej szyby
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, uszczelki szyb
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	265
	
	Na odcinku do następnych drzwi, punktowe rdzawe wycieki na podwalinach, klawiszowanie paneli ekranów.
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 3m2
	m2
	3,0
	
	

	266
	
	
	klinowanie paneli
	kpl
	1
	
	

	267
	427+600
	Drzwi ewakuacyjne, ostre krawędzie zabezpieczenia przeciw wyważeniowego uszkadzają skrzydło, kolizja skrzydła z gruntem, korozja elementów samozamykacza, korozja klamki,  pochwytu i zamka, regulacja skrzydła drzwi, korozja śrub mocujących futrynę do ramy wsporczej, luźna rama wsporcza drzwi, Strzały margla z ukruszeniami na podwalinie przed drzwiami,
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, uszczelki szyb
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	268
	426+670
	Początek obiektu, podwalina przed drzwiami technicznymi postrzelana ze śladami ukruszeń, korozja klamki, zamka, zawiasów, śrub mocujących szyby, korozja progu, brak pochwytu rurowego wzdłuż obiektu, brak 11 dolnych szyb, 5 pozostałych dolnych i jedna górna jest spękana,  korozja punktowa aluminiowych ram szyb,
	17 ekranów do wymiany 2x3m
	elem.
	18
	
	

	269
	
	
	do uzupełnienia pochwyt 32m
	m
	32
	
	

	270
	
	Od strony jezdni ślady napraw podwalin bez zatarcia, strzały i rdzawe zacieki w tych samych miejscach,
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 2m2
	m2
	2,0
	
	

	271
	427+790
	Drzwi ewakuacyjne, ostre krawędzie zabezpieczenia przeciw wyważeniowego uszkadzają skrzydło,  korozja elementów samozamykacza, korozja klamki,  pochwytu i zamka, regulacja skrzydła drzwi, korozja śrub mocujących futrynę do ramy wsporczej, brak uszczelek szyb, korozja skrzydła na dole, postrzelana przedostatnia podwalina przed drzwiami
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, uszczelki szyb
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 2m2
	kpl
	1
	
	

	272
	427+890
	Graffiti z tyłu ekranów.
	do zamalowania graffiti 100m2 
	m2
	100,0
	
	

	273
	427+975
	Na górze ramy przęsła ślady korozji, rdzawy naciek na podwalinie,
	oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	m2
	1,0
	
	

	274
	427+850
	Uszkodzona podwalina ze śladami naprawy
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 2m2
	m2
	2,0
	
	

	275
	427+990
	Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji samozamykacze, brak pokrywy siłownika, korozja klamki i zamka, korozja śrub mocujących drzwi do ramy wsporczej, kolizja skrzydła z gruntem, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę,  
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, 
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	276
	428+200
	Drzwi ewakuacyjne,  korozja samozamykacza, klamki i zamka, korozja śrub mocujących drzwi do ramy wsporczej, kolizja skrzydła z gruntem, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę,  do regulacji skrzydło drzwi
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, 
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	277
	428+200
	Od strony jezdni podwaliny z mikrospękaniami, ślady napraw,
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 1m2
	m2
	1,0
	
	

	278
	428+380
	Uszkodzona podwalina, z odstrzelonymi śladami napraw.
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 1m2
	m2
	1,0
	
	

	279
	428+460
	Początek obiektu z ekranami przeziernymi. Panele ekranów są całe, brak pochwytu poręczy rurowej, na dojściu do mostu ostatni panel pasowany ma miejscu - korozja na spawach, korozja aluminiowych ram szyb, na ostatnim słupie brak mocowania pochwytu,
	oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 2m2
	m2
	2,0
	
	

	280
	
	
	do uzupełnienia pochwyt
	m
	7,0
	
	

	281
	
	Mikrospękania podwalin ze śladami napraw,
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 1m2
	m2
	1,0
	
	

	282
	428+570
	Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji samozamykacza,  klamki i zamka, korozja śrub mocujących drzwi do ramy wsporczej, kolizja skrzydła z gruntem, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę,  do regulacji skrzydło drzwi
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, 
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	


regulacja drzwi 

do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, 

	oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	284
	
	
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 1m2
	m2
	1,0
	
	

	285
	
	Załamanie linii ekranów przed zatoką alarmową, korozja narożnego słupa po obu stronach
	oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	m2
	1,0
	
	

	286
	
	Ślady korozji najwyższego panela
	oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	m2
	1,0
	
	

	287
	428+765
	Korozja słupa na następnym załamaniu
	oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	m2
	1,0
	
	

	288
	
	Pomiędzy narożnymi słupami spękana pionowo podwalina
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 1m2
	m2
	1,0
	
	

	289
	429+000
	Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji samozamykacza,  klamki i zamka, korozja śrub mocujących drzwi do ramy wsporczej, kolizja skrzydła z gruntem, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę,  do regulacji skrzydło drzwi, postrzelana podwalina przed drzwiami, korozja ocynku słupa po stronie zawiasów z zewnątrz , brak nasypu przy wyjściu z drzwi, uszkodzenie ocynku słupa od strony klamki, wypadnięte uszczelki szyb drzwi,
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, uszczelki szyb
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	290
	
	
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 1m2
	m2
	1,0
	
	

	291
	
	
	wykonanie zejścia po nasypie 
	kpl
	1
	
	

	292
	429+050
	Na górnej części słupa korozja
	oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	m2
	1,0
	
	

	293
	
	Pierwsze przęsło za obiektem, spękana docinana podwalina
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 1m2
	m2
	1,0
	
	

	294
	429+160
	Początek obiektu z ekranami przeziernymi, szyby całe, ślady korozji na pochwycie rurowym, drugie przęsło za obiektem- uszkodzona górna część dolnego panela po obu stronach panela. Na dojściu do obiektu 2 ostatnie podwaliny, skorodowane, brak śrub mocujących wsporniki pochwytu na obiekcie.
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 1m2
	m2
	1,0
	
	

	295
	
	
	oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	m2
	1,0
	
	

	296
	
	Pierwsze przęsło za obiektem, spękana docinana podwalina
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 1m2
	m2
	1,0
	
	

	297
	- km 429+070 - 429+820 strona prawa, ekran E27P
	Rysy na podwalinie.
	iniekcja sklejająca rysy/pęknięcia - podwaliny
	m
	1,5
	
	

	298
	429+910
	Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji samozamykacza,  klamki i zamka, korozja śrub mocujących drzwi do ramy wsporczej, kolizja skrzydła z gruntem, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę,  przycinane skrzydło drzwi - kolizja z podstawą słupa od str. klamki, wypadnięte uszczelki szyb drzwi,
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, uszczelki szyb
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	299
	429+935
	Piąte przęsło za drzwiami - korozja ramy górnego przęsła na styku z dolnym
	oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	m2
	1,0
	
	

	300
	429+400
	Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji samozamykacza,  klamki i zamka, korozja śrub mocujących drzwi do ramy wsporczej, regulacja skrzydła, kolizja skrzydła z gruntem, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę,  pasowane na miejscu przęsło za drzwiami ze śladami korozji w miejscach spawów, przypalona siatka w rejonie spawów z uszkodzeniami struktury ekranu, korozja ocynku nadproża drzwi
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, uszczelki szyb
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1,0
	
	

	301
	429+460
	Od str. jezdni skorodowana górna część podwaliny, na ciągu mikrospękania podwalin od strony jezdni, widoczne ślady napraw podwalin oraz świeże strzały
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 1m2
	m2
	1,0
	
	

	302
	429+590
	Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji samozamykacza,  klamki i zamka, korozja śrub mocujących drzwi do ramy wsporczej, regulacja skrzydła, kolizja skrzydła z gruntem, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę,  postrzelana podwalina za drzwiami w miejscu wcześniejszych napraw
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	303
	429+700
	Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji samozamykacza,  klamki i zamka, korozja śrub mocujących drzwi do ramy wsporczej,  ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę, korozja podwaliny przed drzwiami w górnej części po obu stronach, wypadnięte uszczelki szyb, korozja ocynku na nadprożu
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, uszczelki szyb
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
 do uzupełnienie siatka i wypełnienie panela
	kpl
	1
	
	

	304
	429+710
	Początek obiektu, początek ekranów przeziernych, 1szyba pęknięta, lokalna korozja ram aluminiowych, brak poręczy (pochwytu rurowego), korozja zostawionego  korka poręczy, drzwi techniczne ze śladami korozji śrub, zawiasów klamki, zamka, wypadające uszczelki szyb, brak kluczy wkładek drzwi zamków na obiektach, korozja progu ramy wsporczej drzwi
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, uszczelki szyb
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 3m2
do uzupełnienia pochwyt
	kpl
	1
	
	

	305
	
	
	do wymiany panel przezierny 1szt (2x3)
	szt
	1
	
	

	306
	
	
	do uzupełnienia pochwyt 30mb
	m
	30
	
	

	307
	
	Drzwi techniczne za mostem, podwalina ze śladami dużych napraw, stan bardzo zły, drzwi: korozja zawiasów, klamki, zamka, śrub, progu, wypadające uszczelki, brak samozamykaczy na wszystkich drzwiach obiektowych.
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, uszczelki szyb
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 3m2
	kpl
	1
	
	

	308
	429+900
	Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji samozamykacza,  klamki i zamka, korozja śrub mocujących drzwi do ramy wsporczej,  ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę,  
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, uszczelki szyb
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	309
	429+960
	Podwalina skorodowana w górnej części, ślady wcześniejszych napraw i ponownych uszkodzeń
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 1m2
	m2
	1,0
	
	

	310
	430+050
	Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji samozamykacza,  klamki i zamka, korozja i brak śrub mocujących drzwi do ramy wsporczej,  ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę,  ciężko otwierające i zamykające się drzwi, kolizja skrzydła ze stopą słupa, przycięte drzwi
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, uszczelki szyb
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	311
	430+090
	Zmiana wysokości ekranu na 2 panelowy, 2 panele dalej korozja narożnika ramy dolnego panela, kolejne 2 panele dalej ta sama sytuacja
	oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	m2
	1,0
	
	


regulacja drzwi 

do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, uszczelki szyb

	oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	313
	430+315
	Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji samozamykacza,  klamki i zamka, korozja i brak śrub mocujących drzwi do ramy wsporczej, regulacja skrzydła, kolizja skrzydła z gruntem, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę,  wypadnięte uszczelki drzwi, korozja ocynku nadproża,
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, uszczelki szyb
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	314
	430+420
	Początek obiektu, drzwi obiektowe, korozja zawiasów, zamka i klamki, śrub mocujących szyby, wypadające uszczelki, zamknięta zasuwa brak możliwości zamknięcia i otwarcia drzwi, korozja progu i nadproża. Na obiekcie ekran dół drewniany wymagający pilnej impregnacji, są ślady butwienia drewna, górny panel przezierny cały, aluminiowe ramy ze śladami korozji, brak lokalny linek zabezpieczających szyby, lokalne ślady korozji pochwytu na obiekcie
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, uszczelki szyb
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
konieczność impregnacji elel drewnianych 
	kpl
	1
	
	

	315
	430+490
	Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji samozamykacza,  klamki i zamka, korozja i brak śrub mocujących drzwi do ramy wsporczej, regulacja skrzydła, kolizja skrzydła ze stopą słupa, przycięte skrzydło drzwi, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę,  wypadnięte uszczelki drzwi, korozja ocynku nadproża. Podwalina za drzwiami z dużym strzałem przy drugim słupie, brak śladów napraw
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, uszczelki szyb
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	316
	430-575
	Narożnik dolnej ramy górnego panela ze śladami korozji
	oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	m2
	1,0
	
	

	317
	430+620
	Koniec ekranów. Ostatnia podwalina postrzelana ze śladami napraw
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 3m2
	m2
	3,0
	
	

	318
	 
	STRONA LEWA
	 
	 
	 
	
	

	319
	430+450
	Uszkodzony panel przezierny
	do wymiany panele 17szt 2x3m
	elem.
	17
	
	

	320
	430+390
	Erozja podwaliny betonowej
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 3m2
	m2
	3,0
	
	

	321
	430+092
	Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji samozamykacza,  klamki i zamka, korozja i brak śrub mocujących drzwi do ramy wsporczej, regulacja skrzydła, kolizja skrzydła ze stopą słupa, przycięte skrzydło drzwi, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę,  wypadnięte uszczelki drzwi, korozja ocynku nadproża.
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, uszczelki drzwi,
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	322
	429+890
	Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji samozamykacza,  klamki i zamka, korozja, kolizja skrzydła ze stopą słupa, przycięte skrzydło drzwi, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę,  wypadnięte uszczelki drzwi, korozja ocynku nadproża. Podwalina za drzwiami z dużym strzałem przy drugim słupie, brak śladów napraw
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, uszczelki drzwi,
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	323
	429+885
	Odgięta siatka panelu nr 2 i 3
	do poprawy mocowanie kraty podtrzymującej wypełnienie
	kpl
	1
	
	

	324
	429+685
	Uszkodzona siatka na panelu
	do poprawy mocowanie kraty podtrzymującej wypełnienie
	kpl
	1
	
	

	325
	429+686
	Korozja na podwalinie przy drzwiach ewakuacyjnych
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 1m2
	m2
	1,0
	
	

	326
	429+440
	Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji samozamykacza,  klamki i zamka, korozja kolizja skrzydła ze stopą słupa, przycięte skrzydło drzwi, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę,  wypadnięte uszczelki drzwi, korozja ocynku nadproża.
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, uszczelki drzwi,
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	327
	429+400
	Graffiti na panelu
	Graffiti na panelach do usunięcia 100m2
	m2
	100,0
	
	

	328
	429+250
	Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji samozamykacza,  klamki i zamka, korozja regulacja skrzydła, kolizja skrzydła ze stopą słupa, przycięte skrzydło drzwi, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę,  wypadnięte uszczelki drzwi, korozja ocynku nadproża. Podwalina za drzwiami erozja
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, 
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 1m2
	kpl
	1
	
	

	329
	429+000
	Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji niekompletnego samozamykacza,  klamki i zamka, korozja i brak śrub mocujących drzwi do ramy wsporczej, regulacja skrzydła, kolizja skrzydła ze stopą słupa, przycięte skrzydło drzwi, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę,  wypadnięte uszczelki drzwi, korozja ocynku nadproża. Podwalina za drzwiami z dużym strzałem przy drugim słupie, brak śladów napraw
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, 
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 1m2
	kpl
	1
	
	

	330
	429+169
	Pęknięte panele przezierne 1 szt.
	do wymiany panel 1 szt. 2x3m
	elem.
	1
	
	

	331
	428+585
	Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji samozamykacza,  klamki i zamka, korozja i brak śrub mocujących drzwi do ramy wsporczej, kolizja skrzydła ze stopą słupa, przycięte skrzydło drzwi, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę.
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, uszczelki drzwi,
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	332
	428+477
	Pęknięte panele przezierne 2 szt.
	do wymiany panele 2 szt. 2x3m
	elem.
	2
	
	

	333
	428+180
	Pęknięte panele przezierne 2 szt.
	do wymiany panele 2szt 2x3m
	elem.
	2
	
	

	334
	
	Wymycie pod podwaliną
	profilowania skarpy 30m2 
	m2
	30,0
	
	

	335
	428+178
	Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji samozamykacza,  klamki i zamka, korozja i brak śrub mocujących drzwi do ramy wsporczej, przycięte skrzydło drzwi, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, 
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	336
	427+980
	Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji samozamykacza,  klamki i zamka, kolizja skrzydła ze stopą słupa, przycięte skrzydło drzwi, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, uszczelki drzwi,
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	337
	428+000
	Wysunięta uszczelka pomiędzy panelami
	do uzupełnienia uszczelka 
	szt.
	1
	
	

	338
	427+660 do 427+700
	Popękane panele przezierne 17 szt.
	do wymiany panele 17szt 2x3m
	elem.
	17
	
	

	339
	
	Brak poręczy
	do uzupełnienia pochwyt
	m
	32
	
	

	340
	
	Drzwi ewakuacyjne ślady korozji  
	oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	m2
	1,0
	
	

	341
	427+410
	Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji niekompletnego  samozamykacza,  klamki i zamka, korozja mocujących drzwi do ramy wsporczej, kolizja skrzydła ze stopą słupa, przycięte skrzydło drzwi, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, uszczelki drzwi,
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	342
	427+400
	Korozja na podwalinie
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 1m2
	m2
	1,0
	
	

	343
	426+600
	Zacieki na panelach i podwalinie
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 1m2
	m2
	1,0
	
	

	344
	426+500
	Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji samozamykacza,  klamki i zamka, kolizja skrzydła ze stopą słupa, przycięte skrzydło drzwi, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę,  wypadnięte uszczelki drzwi, korozja ocynku nadproża.
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, uszczelki drzwi,
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	345
	426+450
	Pęknięty panel przezierny 1 szt.
	do wymiany panele 1szt 2x3m
	elem.
	1
	
	

	346
	426+350
	Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji samozamykacza,  klamki i zamka, korozja i brak śrub mocujących drzwi do ramy wsporczej, regulacja skrzydła, kolizja skrzydła ze stopą słupa, przycięte skrzydło drzwi, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę,  wypadnięte uszczelki drzwi
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, uszczelki drzwi,
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	347
	
	luźne panele ekranu, swobodnie przemieszczają się w słupach, klawiszowanie
	klinowanie paneli
	kpl
	1
	
	


regulacja drzwi 

do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, uszczelki drzwi,

	oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	349
	426+200
	luźne panele ekranu, swobodnie przemieszczają się w słupach, klawiszowanie
	oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	m2
	1,0
	
	

	350
	426+090
	Korozja kształtownika panelu
	oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	m2
	1,0
	
	

	351
	- km 426+000 - 426+650, strona lewa, ekran E20L
	Rysy na podwalinach.
	iniekcja sklejająca rysy/pęknięcia - podwaliny
	m
	4,5
	
	

	352
	426+000
	Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji samozamykacza,  klamki i zamka, korozja kolizja skrzydła ze stopą słupa, przycięte skrzydło drzwi, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę,  wypadnięte uszczelki drzwi, uszkodzony profil środkowy wcześniejsze naprawy.
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, uszczelki drzwi,
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	353
	425+804
	Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji samozamykacza,  klamki i zamka, korozja i brak śrub mocujących drzwi do ramy wsporczej, regulacja skrzydła, kolizja skrzydła ze stopą słupa, przycięte skrzydło drzwi, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, 
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	354
	425+750
	korozja podwaliny
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 1m2
	m2
	1,0
	
	

	355
	425+605
	Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji samozamykacza,  klamki i zamka, korozja i brak śrub mocujących drzwi do ramy wsporczej, regulacja skrzydła, kolizja skrzydła ze stopą słupa, przycięte skrzydło drzwi, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	356
	425+450
	Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji samozamykacza,  klamki i zamka, korozja i brak śrub mocujących drzwi do ramy wsporczej, regulacja skrzydła, kolizja skrzydła ze stopą słupa, przycięte skrzydło drzwi, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę, brak pochwytu wzdłuż ekranu 
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	357
	
	
	do uzupełnienia pochwyt 36m
	m
	36
	
	

	358
	425+350
	Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji samozamykacza,  klamki i zamka, korozja i brak śrub mocujących drzwi do ramy wsporczej, regulacja skrzydła, kolizja skrzydła ze stopą słupa, przycięte skrzydło drzwi, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	359
	- km 425+200 - 425+730, strona lewa, ekran E19L
	Rysy i ubytki betonu podwaliny.
	iniekcja sklejająca rysy/pęknięcia - podwaliny
	m
	7
	
	

	360
	
	
	demontaż i ponowny montaż paneli przęsła ekranu o wys. 4,5 m
	przęsło
	1
	
	

	361
	
	
	wymiana podwaliny ekranu
	szt
	1
	
	

	362
	
	
	lokalne naprawy zaprawami PCC, zabezpieczenie antykorozyjne betonu - podwaliny
	elem.
	3
	
	

	363
	423+300
	Korozja podwaliny
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 1m2
	m2
	1,0
	
	

	364
	423+250
	Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji samozamykacza,  klamki i zamka, korozja kolizja skrzydła ze stopą słupa, przycięte skrzydło drzwi, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę,  odpadające uszczelki drzwi,
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, uszczelki drzwi,
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	365
	423+040
	Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji samozamykacza,  klamki i zamka, korozja kolizja skrzydła ze stopą słupa, przycięte skrzydło drzwi, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	366
	- km 422+985 - 423+435, strona lewa, ekran E16L
	Rysy na podwalinach.
	demontaż i ponowny montaż paneli przęsła ekranu o wys. 6 m
	przęsło
	4
	
	

	367
	
	
	wymiana podwaliny ekranu
	szt.
	4
	
	

	368
	422+850
	Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji samozamykacza,  klamki i zamka, korozja kolizja skrzydła ze stopą słupa, przycięte skrzydło drzwi, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę,  odpadające uszczelki drzwi,
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, uszczelki drzwi,
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	369
	422+400
	Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji samozamykacza,  klamki i zamka, korozja kolizja skrzydła ze stopą słupa, przycięte skrzydło drzwi, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę,  odpadające uszczelki drzwi,
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, uszczelki drzwi,
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	370
	- km 422+250 strona lewa, ekran E15L
	Rysy i spękania siatkowe na podwalinach.
	iniekcja sklejająca rysy/pęknięcia - podwaliny
	m
	1,5
	
	

	371
	
	
	demontaż i ponowny montaż paneli przęsła ekranu o wys. 6 m
	przęsło
	1
	
	

	372
	
	
	wymiana podwaliny ekranu
	szt.
	1
	
	

	373
	422+230
	Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji samozamykacza,  klamki i zamka, korozja kolizja skrzydła ze stopą słupa, przycięte skrzydło drzwi, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę.
	regulacja drzwi  (ewentualnie wymiana całych)
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, 
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	374
	422+030
	luźne panele ekranu, swobodnie przemieszczają się w słupach, klawiszowanie
	klinowanie paneli
	kpl
	1
	
	

	375
	422+000
	Uszkodzone panele przezierne 2szt
	do wymiany panele 1szt 2x3m
	elem.
	2
	
	

	376
	421+980
	Konieczna impregnacja elementów drewnianych
	Konieczna impregnacja elementów drewnianych
	m2
	1400
	
	

	377
	421+981
	Pęknięte panele przezierne 7 szt.
	do wymiany panele 7 szt. 2x3m
	elem.
	7
	
	

	378
	419+245
	Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji samozamykacza,  klamki i zamka, korozja kolizja skrzydła ze stopą słupa, przycięte skrzydło drzwi, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę.
	regulacja drzwi  (ewentualnie wymiana całych)
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, 
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	379
	419+035
	Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji samozamykacza,  klamki i zamka, korozja kolizja skrzydła ze stopą słupa, przycięte skrzydło drzwi, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę,  luźne uszczelki drzwi,
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, uszczelki drzwi,
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	380
	418+570
	Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji samozamykacza,  klamki brak możliwości otworzenie drzwi
	regulacja drzwi  (ewentualnie wymiana całych)
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, 
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	381
	
	Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji samozamykacza,  klamki i zamka, korozja kolizja skrzydła ze stopą słupa, przycięte skrzydło drzwi, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę, ekran uszkodzony 1 panel przezierny 
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, 
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	382
	
	
	do wymiany panel przezierny 1szt (2x3)
	szt.
	1
	
	

	383
	418+000
	Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji samozamykacza,  klamki i zamka, przycięte skrzydło drzwi, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę,  
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, 
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	384
	417+850
	brak panel ekranu mały 1m wys.
	do uzupełnienia panel 4m x 1m
	szt.
	1
	
	

	385
	417+800
	Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji samozamykacza,  klamki i zamka, korozja kolizja skrzydła ze stopą słupa, przycięte skrzydło drzwi, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, 
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	


regulacja drzwi 

do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, 

	oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	387
	417+300
	Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji samozamykacza,  klamki i zamka, korozja kolizja skrzydła ze stopą słupa, przycięte skrzydło drzwi, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę,  luźne uszczelki drzwi brak możliwości zamknięcia
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, uszczelki szyby
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	388
	417+100
	Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji samozamykacza,  klamki i zamka, przycięte skrzydło drzwi, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, 
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	389
	416+400
	Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji samozamykacza,  klamki i zamka przycięte skrzydło drzwi, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę,  
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, 
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	390
	- km 416+330 - 416+950, strona lewa, ekran E7L
	Wykruszenia, ubytki i odkryte spęcherzenia powierzchni betonu podwaliny. 
	szpachlowanie i zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonu - podwalina
	m2
	7
	
	

	391
	
	
	uzupełnienie zaprawą naprawczą brakującego zaczynu cementowego na krawędziach podwaliny
	m
	12
	
	

	392
	
	
	iniekcja sklejająca rysy/pęknięcia - podwaliny
	m
	4,5
	
	

	393
	416+000
	Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji samozamykacza,  klamki i zamka przycięte skrzydło drzwi, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę,  
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, 
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	394
	
	luźne panele ekranu, swobodnie przemieszczają się w słupach, klawiszowanie
	klinowanie paneli
	kpl
	1
	
	

	395
	415+820
	Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji samozamykacza,  klamki i zamka przycięte skrzydło drzwi, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę,  
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, 
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	396
	415+420
	Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji samozamykacza,  klamki i zamka przycięte skrzydło drzwi, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę,  
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, 
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	397
	415+050
	Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji samozamykacza,  klamki i zamka przycięte skrzydło drzwi, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę,  
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, 
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	398
	415+900
	Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji samozamykacza,  klamki i zamka, korozja kolizja skrzydła ze stopą słupa, przycięte skrzydło drzwi, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę,  luźne uszczelki drzwi uszkodzony panel przezierne
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, uszczelki szyb
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	399
	414+470
	Uszkodzona podwalina
	do wymiany podwalina 
	szt.
	1
	
	

	400
	414+900
	Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji samozamykacza,  klamki i zamka, korozja kolizja skrzydła ze stopą słupa, przycięte skrzydło drzwi, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę,  luźne uszczelki drzwi uszkodzony panel przezierne
	regulacja drzwi 
do wymiany klamka z szyldem i wkładką, śruby mocujące  oraz do uzupełnienia śruby mocujące, uszczelki szyb
oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja 1m2
	kpl
	1
	
	

	401
	412+300
	Korozja na podwalinie
	konieczność szpachlowania spękań i wypełnienie ubytków 1m2
	m2
	1,0
	
	

	402
	 
	dodatkowo na wszystkich drzwiach ewakuacyjnych występuje zabezpieczenie przed zdjęciem które  uszkadza skrzydło. Należy zastosować wzmocnienie ramy w miejscu styku. 
	uwzględniono w pozycjach dot. drzwi
	 
	 
	 
	 

	
	
	RAZEM ROBOTY WARTOŚĆ NETTO


	

	
	
	Projekt i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu
	kpl.
	1
	
	

	
	
	Opracowanie Programu Naprawczego zgodnego z SIWZ WARTOŚĆ NETTO


	kpl.
	1
	ryczałt max. do 2,0 % wartości netto oferty
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ NETTO


	

	
	
	PODATEK VAT 23%


	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO


	








………………………………….






Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika
92

