SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D - 07.01.01a
PUNKTOWE ELEMENTY ODBLASKOWE
WSTĘP

1.1. Przedmiot SST


Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  montażu  punktowych elementów  odblaskowych, montowanych na nawierzchniach i krawężnikach dróg krajowych .
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja techniczna (SST) stanowi   dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych.

1.3. Zakres robót objętych SST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem  i odbiorem oznakowania poziomego punktowymi elementami odblaskowymi, stosowanego na drogach o nawierzchni twardej.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Punktowe elementy odblaskowe - urządzenia prowadzenia poziomego, o różnym kształcie, wielkości i wysokość oraz rodzaju i liczbie zastosowanych odbłyśników, które odbijają padające z boku oświetlenie w celu ostrzegania, prowadzenia i informowania użytkowników drogi. Punktowy element odblaskowy może składać się z jednej lub kilku integralnie związanych ze sobą części, może być przyklejony, zakotwiczony  lub wbudowany. Część odblaskowa może być jedno, dwu lub wielokierunkowa, może się zginać lub nie. Element ten może być typu stałego (P) lub tymczasowego (T). 

1.4.2.    Element odblaskowy (retroreflektor) jest to część punktowego elementu odblaskowego, która odbija padające światło z powrotem prawie równolegle do kierunku padania.

 1.4.3. Pozostałe określenia znajdują się w SST D - 07.01.01. pkt 1.4 „Określenia podstawowe”
1.4.4. Powyższe i pozostałe określenia są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. materiały

2.1. Wymagania dotyczące materiałów


Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów


Materiały stosowane przez Wykonawcę do poziomego oznakowania dróg powinny spełniać warunki postawione w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 220, poz. 2181).
Producenci powinni oznakować wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, co oznacza wystawienie deklaracji zgodności z aprobatą techniczną  lub  znakiem CE,   co oznacza wystawienie deklaracji zgodności z normą zharmonizowaną.  
Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wejścia w życie rozporządzenia, nie mogą być zmieniane lecz zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane. W tym przypadku do oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B wystarcza deklaracja zgodności z aprobatą techniczną.


Powyższe zasady należy stosować także do oznakowań tymczasowych.
2.3. Oznakowanie opakowań


Wykonawca powinien żądać od producenta, aby oznakowanie opakowań materiałów   było wykonane zgodnie z PN- EN ISO 780:2001, a ponadto aby na każdym opakowaniu był umieszczony trwały napis zawierający:

· nazwę i adres producenta,

· datę produkcji i termin przydatności do użycia,

· ilość sztuk i masę, 
· numer partii i datę produkcji,

· znak budowlany „B” wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury  i/lub znak „CE” wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury, 
· informację o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego,

· ewentualne wskazówki dla użytkowników.

2.4.  Wymagania dla materiałów


Podstawowe wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2.5 
Element odblaskowy winien  być wykonany z materiału wytrzymującego przejazdy pojazdów samochodowych lub pługów do odśnieżania nawierzchni, zawierający element odblaskowy umieszczony w taki sposób, by zapewniał widoczność w nocy a także podczas opadów deszczu.

Punktowe elementy w zależności rodzaju mogą być  naklejane lub montowane na nawierzchni drogi lub na krawężnikach.

2.5. Wymagania wobec nowego elementu
2.5.1. Punktowe elementy odblaskowe

Punktowy element  odblaskowy  powinien posiadać :  
a)    odbłyśnik, będący częścią punktowego elementu odblaskowego, który może być:

· szklany lub plastikowy w całości lub z dodatkową warstwą odbijającą znajdującą się na powierzchni nie wystawionej na zewnątrz i nie narażoną na przejeżdżanie pojazdów,

· plastikowy z warstwą zabezpieczającą przed ścieraniem, który może mieć warstwę odbijającą tylko w miejscu nie wystawionym na ruch i w którym powierzchnie wystawione na ruch są zabezpieczone warstwami odpornymi na ścieranie.

b)  profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mieć żadnych ostrych krawędzi od strony najeżdżanej przez pojazdy. Jeśli punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwu lub więcej części, każda z nich powinna być usuwalna tylko za pomocą narzędzi polecanych przez producenta. Barwa, w przypadku oznakowania trwałego, powinna być biała lub czerwona, a dla oznakowania czasowego – żółta 
c) punktowy element odblaskowy  z zamontowaną świecąca diodą LED i ewentualnie ogniwem słonecznym z baterią, tzw. aktywny punktowy element odblaskowy.  
2.5.2. Ze względu na różne rodzaje  konstrukcji punktowych elementów odblaskowych oraz sposób ich zastosowania  wyróżnia się następujące typy punktowych elementów odblaskowych: 

a) ze względu na sposób zastosowania

- typ P – stały,

- typ T – tymczasowy,

    b) ze względu na rodzaj odbłyśnika 


- typ 1 – szklany,


- typ 2 – z tworzywa sztucznego,


- typ 3 – z tworzywa sztucznego z osłoną przed ścieraniem,

     c) ze względu na konstrukcją


- typ A – niezginający,


- typ B – zginający się.

2.5.3. Parametry geometryczne  punktowych elementów  odblaskowych .
Tablica nr 1
	Gabaryty elementu odblaskowego
	Minimalna powierzchnia odblaskowa

	szerokość (s)
	wysokość (h)
	długość (I)
	

	mm
	mm
	mm
	mm2

	< 190
	< 18
	250
	200

	190
	18-20
	250
	500

	230
	20-25
	320
	800


       -  maksymalne wymiary punktowego  elementu odblaskowego  o odbłyśniku wielokierunkowym, to 
średnica  (Ø)  max  - 120 mm i  wysokość elementu  wystającego ponad powierzchnię nawierzchni lub krawężnika - max 25 mm.  

2.5.4. Parametry fotometryczne

Odbłyśnik punktowych elementów odblaskowych typów 1, 2 i 3 powinien spełniać wymagania podane w poniższej tabeli  dotyczące współczynnika światłości R (mcd/lx) pomnożonego przez odpowiedni mnożnik odpowiadający barwie podanej a tablicy  nr 3.
Tablica  nr 2 

	Kąt padania βH

                              βV=0
	±150
	±100
	±50

	Kąt obserwacji α
	20
	10
	0,30

	Typ 1
	2,0
	10
	20

	Typ 2
	2,5
	25
	220

	Typ 3
	1,5
	10
	150


1. dla barwy czerwonej podane wartości należy pomnożyć przez 0,2.
2. dla barwy żółtej podane wartości należy pomnożyć przez 0,6.

Tablica 3 – Współrzędne punktów narożnych obszarów chromatyczności promieniowania  odbitego od odbłyśników stałych i tymczasowych punktowych elementów odblaskowych.
	Barwa
	
	Współrzędne punktów narożnych

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	Biała
	x
	0,390
	0,440
	0,500
	0,500
	0,500

	
	y
	0,410
	0,440
	0,440
	0,390
	0,370

	Żółta
	x
	0,539
	0,530
	0,580
	0,589
	-

	
	y
	0,460
	0,460
	0,410
	0,410
	-

	Czerwona
	x
	0,665
	0,645
	0,721
	0,735
	-

	
	y
	0,335
	0,335
	0,259
	0,265
	-


2.5.5. Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy i środowiska

Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji zagrażających zdrowiu ludzi i powodujących skażenie środowiska.
2.5.6.  Przechowywanie i składowanie materiałów


Materiały   należy przechowywać w magazynach odpowiadających zaleceniom producenta. 
3. sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do montażu punktowych elementów odblaskowych

Wykonawca przystępujący do montażu punktowych elementów odblaskowych, w zależności od ich rodzaju,  powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, zaakceptowanego przez Inżyniera:

· wiertnice do nawiercania otworów w nawierzchni bitumicznej lub betonowej,

· wiertnice do nawiercania otworów w krawężnikach,

· kociołek do kleju. 
Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią  jakość,  rodzaj i ilość  sprzętu, w stosunku do  wielkości i czasu wykonania całego zakresu robót.

4. transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport punktowych elementów odblaskowych

Punktowe elementy odblaskowe  należy pakować w opakowania,  uzgodnione pomiędzy producentem i odbiorcą, zabezpieczające wyrób w sposób właściwy. 
5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót


Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.1.2. Ogólne zasady  stosowania  PEO

a) Punktowe elementy odblaskowe stosuje się przede wszystkim w celu zwrócenia uwagi kierujących na miejsca i odcinki dróg szczególnie niebezpieczne. Do takich miejsc zalicza się:

- niebezpieczne łuki o złej widoczności,

- zanikające pasy ruchu i ewentualnie występujące przy nich powierzchnie wyłączone z ruchu,

- progi zwalniające,

- nieoświetlone wyspy w krawężniku i bez rozmalowanych  obwiedni,

- progi zwalniające,

- oraz w uzasadnionych przypadkach inne miejsca  ( np. pasy ruchu rowerów)

b) PEO należy również stosować jako uzupełnienie znaków podłużnych:
- oddzielających przeciwne kierunki ruchu P-3b,  P-4, P-5, P-6,

- linii krawędziowych P-7a, P-7b, P-7c, P-7d  i P-1e,

- w uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza się stosowanie PEO  jako uzupełnienie linii P-1a, P-1b, P-1c,P-2a.

c) PEO aktywne -  stosuje się w miejscach o słabym oświetleniu  zewnętrznym  i tam gdzie mogą zaistnieć wątpliwości np. co do przebiegu drogi, wskutek występujących okresowo zamgleń, opadów deszczu, utrudnień spowodowanych profilem podłużnym drogi itp.
5.1.3.  barwa odbłyśników:

 – czerwona – dla wyznaczających prawą krawędź jezdni ( w stosunku do kierunku jazdy),

- biała  -  dla wyznaczających pozostałe krawędzie pasów ruchu,

- żółta –  dla oznakowania czasowych zmian organizacji ruchu   np.  na czas prowadzonych robót.

5.1.4.  Zasady umieszczania
 Ogólna zasada umieszczania PEO.

  PEO umieszcza się  w osi znakowanych linii. Należy dążyć, aby PEO umieszczane na poszczególnych liniach znajdowały się w tym samym przekroju poprzecznym drogi.

5.1.4.1  Szczegółowe zasady umieszczania punktowych elementów odblaskowych:
Punktowe elementy odblaskowe umieszcza się:
a) w zależności od koloru odbłyśnika PEO:

- białe dwustronne  - w osi jezdni dróg jednojezdniowych,

- biało – czerwone - dwustronne – na liniach krawędziowych dróg jednojezdniowych,

- białe jednostronne – na drogach dwujezdniowych, na liniach krawędziowych wewnętrznych lub  liniach  wydzielających psy ruchu, 

-  czerwonych jednostronnych -  na liniach krawędziowych zewnętrznych  dróg dwujezdniowych.

c) w zależności od linii na której PEO jest umieszczany na liniach:
-   przerywanych – w połowie przerwy między liniami,

-   ciągłych – obok linii -   po jej prawej stronie lub w przypadku braku takiej możliwości po jej lewej stronie.

-   P-4   -  pomiędzy liniami,
-  P-21   (na polach wyłączonych z ruchu)  -tuż za obwiednią  wewnątrz pola wyłączonego z ruchu ( po stronie lewej obwiedni). Szczególny przypadek stanowią pola wyłączone z ruchu z zamontowanymi azylami, gdzie linia utworzona z zamontowanych elementów odblaskowych nie może wprowadzać kierujących pojazdami na elementy azylu, co oznacza, że w tym przypadku PEO  należy montować po stronie prawej obwiedni  tj. na zewnątrz pola wyłączonego z ruchu.  

c) odległość pomiędzy PEO wzdłuż drogi powinny wynosić:
- 6,0 m  przy znakowaniu linii P-2a, P-4, P-7b i P7d,

- 3,0 – 5,0 m do znakowania skosów przy zwężeniach jezdni lub zamknięciach pasa ruchu,

- 12,0 m przy znakowaniu innych linii,

- min 1,0 m – w przypadku stosowania nakrawężnikowych PEO lub innej odległości uzgodnionej z Inżynierem.
5.2. Warunki atmosferyczne


Zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku braku zaleceń – w  czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co najmniej 5oC, a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 85%.

5.3. Wykonanie oznakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi
5.3.1.  Dostarczenie materiałów i spełnienie zaleceń producenta materiałów


Materiały do znakowania drogi, spełniające wymagania podane w punkcie 2, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiami znajdującymi się w aprobacie technicznej.

   5.3.2. Wykonanie oznakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi


Wykonanie oznakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami.


Przy wykonywaniu oznakowania punktowymi elementami odblaskowymi należy zwracać szczególną uwagę na staranne mocowanie elementów do podłoża, od czego zależy trwałość wykonanego oznakowania.


Nie wolno zmieniać ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagi na możliwość uzyskania różnej jego przyczepności do nawierzchni i do materiałów, z których wykonano punktowe elementy odblaskowe.


Przed przyklejeniem punktowego elementu odblaskowego w miejscach naklejania PEO nawierzchnię należy oczyścić i odpylić. W przypadku znakowania nawierzchni betonowych należy zastosować podkład (primer) poprawiający przyczepność przyklejanych punktowych elementów odblaskowych do nawierzchni.

Materiały stosowane do wykonywania oznakowania tymczasowego powinny także posiadać aprobaty techniczne, a producent powinien wystawiać deklarację zgodności.

5.3.2.1. Metody mocowania punktowego elementu odblaskowego:

1)  do nawierzchni:

a) klejony do nawierzchni -  poprzez posmarowanie klejem zalecanym przez producenta PEO lub nawierzchni  drogi oraz dociśnięcie,  
b) samoprzylepne -  PEO zawierający klej na spodniej powierzchni – w szczególnych przypadkach może zaistnieć potrzeba zastosowanie środka poprawiającego przyczepność do nawierzchni – oraz dociśnięcie,    

c)  wbudowywany w nawierzchnię    o konstrukcji zabezpieczającej przed zniszczeniem wskutek najechania przez pojazd czy pług odśnieżny   - wywiercenie odpowiedniego otworu w nawierzchni asfaltowej lub betonowej, przyklejenie korpusu i wklejenie punktowego elementu odblaskowego,

2) na krawężniku: 

a) wywiercenie otworu  sprzętem dostosowanym co tego rodzaju robót, odpylenie wykonanego otworu, posmarowanie klejem, włożenie PEO do wykonanego otworu i dociśnięcie. 
5.4. Usuwanie punktowych elementów odblaskowych

W przypadku konieczności usunięcia istniejących punktowych elementów,  należy je usuwać łącznie z zastosowanym klejem. W przypadku punktowych elementów odblaskowych dla montażu których, konieczne było wiercenie otworów na nawierzchni lub krawężniku,   w celu umieszczenia korpusu dla montażu PEO,  należy    uzupełnić   ubytki w nawierzchni lub krawężniku materiałem – jak dla remontu nawierzchni bitumicznych czy betonowych zaakceptowanym przez Inżyniera.     

Materiały pozostałe po usunięciu oznakowania należy usunąć z drogi tak, aby nie zanieczyszczały środowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inżyniera.

5.5. Lokalizacja robót

Lokalizacja montażu lub usunięcia  PEO będzie ustalana na bieżąco i zostanie przekazana Wykonawcy przez Inżyniera.

5.6. Termin wykonania

Wykonawca wykona roboty w terminie ustalonym przez Inżyniera (upoważnionego  przez Inżyniera  przedstawiciela Zamawiającego), który weźmie pod uwagę czas potrzebny na zgromadzenie materiału i wykonanie robót na danym odcinku drogi. 
6. kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badanie przygotowania podłoża  

Powierzchnia jezdni, przed wykonaniem znakowania punktowymi elementami odblaskowymi,  musi być całkowicie czysta i sucha.

6.3.  Badania wykonania oznakowania poziomego z zastosowaniem punktowych elementów odblaskowych

Wykonawca wykonując oznakowanie z prefabrykowanych elementów odblaskowych przeprowadza, co najmniej raz dziennie   następujące badania:

· sprawdzenie oznakowania opakowań,

· sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innych elementów mocujących, zgodnie z zaleceniami SST,

· wizualną ocenę stanu elementów, w zakresie ich kompletności i braku wad,

· temperatury powietrza i nawierzchni,

· pomiaru czasu oddania do ruchu,

· wizualną ocenę liniowości i kierunkowości przyklejenia elementów,

· równomierności przyklejenia elementów na całej długości linii,

· zgodności wykonania oznakowania z dokumentacja projektową i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. 
Protokół z przeprowadzanych badań wraz z próbkami przyklejonych elementów, w liczbie 3 szt, z każdego zleconego i wykonanego odcinka  drogi, Wykonawca przechowuje do czasu upływu okresu gwarancji.

Protokół oraz przechowywane próbki, Wykonawca udostępni na każde żądanie Inżyniera.

6.3.1. W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego
 Inżynier może zlecić wykonanie badań widzialności w nocy, na próbkach zdjętych z nawierzchni i dostarczonych do laboratorium, na zgodność z wymaganiami podanymi   w SST lub aprobacie technicznej, wykonanych według metod określonych w   PN-EN 1463-1  lub w Warunkach technicznych POD-97. Jeśli wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego oznakowania to koszt badań ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiający.

6.3.2. Widzialność w nocy
  Do celów przybliżonej oceny punktowych elementów odblaskowych dopuszcza się przeprowadzenie oceny wizualnej na drodze, polegające na obserwacji oznakowania z PEO  w nocy. Jeśli pojedynczy element jest wyraźnie widoczny z odległości 50 m przy oświetleniu światłami mijania  samochodu osobowego, to można go uznać jego  odblaskowość za zadawalającą. 

 6.3.3.  Trwałość oznakowania
Dopuszcza się odpadnięcie z każdego odcinka drogi, na którym zostały naklejone (zamontowane )  PEO w ilości:

- po 1 miesiącu nie więcej niż 2%,

- po 12 miesiącach nie więcej niż 15%,

- w całym okresie gwarancji nie więcej niż 20%.
7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa


Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest szt. (sztuka)  -   umieszczonych punktowych elementów odblaskowych.

8. odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót


Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.


Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, dały wyniki pozytywne.

Wykonawca w Księdze Obmiaru dokonuje wpisów, dotyczących obmiaru,  odrębnie dla   każdego planowanego odcinka drogi.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu


Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w zależności od przyjętego sposobu wykonania robót, może być dokonany po:

· przedznakowaniu,

· wierceniu otworów pod montaż punktowego elementu odblaskowego,

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy może być dokonany po całkowitym zakończeniu montażu punktowych elementów odblaskowych na danym odcinku drogi – zgodnie z planem, oraz po:

- dokonaniu wizualnej oceny  widzialności wykonanego oznakowania  w nocy,

- potwierdzeniu przez Inżyniera ( upoważnionego  przez Inżyniera  przedstawiciela Zamawiającego)  lokalizacji wykonanych robót, ilości (szt) zamontowanych PEO i   ich umieszczenia  zgodnie z SST pkt – 5.1.  
8.4. Odbiór ostateczny


Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie:

a) badań jakościowych określonych w SST pkt 6,
b) Księgi  Obmiaru – z dokonanym wpisem lokalizacji wykonanych robót, rodzaju linii i ilości (szt) wbudowanych PEO przez Wykonawcę ,

c) wpisu do Księgi Obmiaru, dokonanego przez  Inżyniera lub upoważnionego przez niego przedstawiciela Zamawiającego, potwierdzającego wykonanie robót w lokalizacji i ilości zgodnej z zamówieniem.  
8.5. Odbiór pogwarancyjny


Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego tj 36 miesięcy po odbiorze ostatecznym robót.  Sprawdzeniu podlegają cechy oznakowania określone niniejszym OST na podstawie badań wykonanych przed upływem okresu gwarancyjnego.

9. podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9 

Podstawą do wystawienia faktury za wykonane roboty, jest protokół odbioru robót.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiaru - 1 szt  zamontowanego punktowego elementu odblaskowego obejmuje:

· prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,

· przygotowanie i dostarczenie materiałów,

· oczyszczenie podłoża (nawierzchni),

· umocowanie do nawierzchni,
· ochrona przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie robót,

· przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy  związane

10.1. Normy

	1.
	PN-EN-ISO

780:2001  
	 Opakowania. Graficzne znaki manipulacyjne

	2.
	PN-EN 1463-1:2009

	Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe Część 1: Wymagania dotyczące charakterystyki nowego elementu

	 
	 
	 

	3
	PN-EN 1463-2:2003
	Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe Część 2: Badania terenowe


10.2. Przepisy związane i inne dokumenty

1. Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)
2. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury   z  dnia  11 sierpnia 2004 r.  w  sprawie  sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich  znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)
3. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997
4. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z późniejszymi zmianami)
5. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury   z  dnia  11 sierpnia 2004 r.  w  sprawie  systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)
6. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (RID/ADR)
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz.U.  nr 249, poz. 2497)
