Raport z konsultacji społecznych w Gminie Żabia Wola dla przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku: od węzła z drogą wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do węzła Paszków z drogą wojewódzką nr 721 w Wolicy”.

[image: image11.png]| Protokol  konsultacji spolecznych Zabia Wola.pdf - Adobe Reader

Plk Edycja Widok Dokument Narzedia Okno Pomoc

= &) ®§(zlin @@ |- o @ -
B 9.1. Ogloszenie o konsultacjach spolecznych

OGLOSZENIE

Generalna Dyrekeja Drég Krajow ych i Autostrad Oddzial w Warszawie informuje
© spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych dotyczacych projektu , Rozbudowy drogi

Krajowej nr 8 do parametriw drogi ekspresowej: od werka z droga wojewddzka

w Radzicjowicach do wezla Paszkiw z droga wojewidzka 721 w Woliey™.

Spotkanic informacyjno-konsultacyjne dla Gminy Zabia Wola

odbedzie sie dnia 25 kwietnia 2012 o godzinie 16:00 w Zespole Szkol w Jozefinie (sala
‘gimnastyczna) prey ul. Muzowieckic |

so Transprojekt- Warszawa
el Inwestora - GDDKIA

Informacji udielal bedrie przedstawiciel Biura Projekiows
Sp. 7.0.0. W spotkaniach uczesinicryé bedrie riwnicz prrcdstawic
Oddrighsw Warszase.

Secmgolowe  da

dotyczace projektu beda udostepnione przed  spotkaniem
Konsultacyjoym w Unedzie Gminy Zabia Wola przy ul. Glownej 3 oraz beda dostepne
na stronie inemetowcj: hitp:/Avw . zddkia gov.pUpl/1601/aktualnosci.

Prosimy o przckazywanic swoich opinii | wnioskow w terminie 7 dni po zakoczeniu
Konsultacji Spolecznych (z dopiskiem ,Konsultacje Spoleczne — droga ekspresowa S8")
na adres: Generalna Dyrekeja Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Warszawie, ul. Miiska
25, 03-808 Warszawa lub na adres e-mail: sekretariat warszawa@gddkia gov pl. Swoje uwagi
228100412

mozecie Paiistwo prrekazywat rowniez faksem na nr

Podpisane i zaopatrzone w adres uwagi | whioski zostana przean
naszych pracownikéw oraz projektantéw i w przypadkach uzasadnionych, tzn. mozliwych

izowane prrez
do zastosowania ¢ w2gledow technicznych. prawnych i finansowych, zostang uwzglednione.

Z precprowadzonych konsultaci spokecznych zostanie sporzadzony protoko, Kiory
zawieraé bedrie informacie o sposobie uwzglednicnia zgloszonych uwag, whioskéw
i zastrzeei orw. zostanie podany do publiczne] wiadomosci poprzez umieszczenie na stronie
intemetowe] GDDKIA Oddziat Warszawa htp:/fww . gddkia.gov.pUpl/160 akiualnosci.

25

Coadgets ¥

m ) o - Wirosoft Out.._| £ PROTOKGL ZKONSLL.. ] B prtokol 2 konsukcy .. L s 56 Racifovice

O]z

DED 1214





PROTOKÓŁ  Z  KONSULTACJI  SPOŁECZNYCH

w Gminie Żabia Wola
dt przedsięwzięcia:

„Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku:

od węzła z droga wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do węzła Paszków

z drogą wojewódzką 721 w Wolicy”

Etap opracowywanej dokumentacji projektowej: KONCEPCJA  PROGRAMOWA
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa

Jednostka Projektowa: Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów 

Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o. 

ul. Koniczynowa 11, 03-613 Warszawa

Warszawa, 25 kwiecień 2012

SPIS TREŚCI

31.
Cel przeprowadzonych konsultacji społecznych


32.
Przebieg przeprowadzonych konsultacji


83.
Analiza i sposób uwzględnienia zgłoszonych wniosków


104.
Podsumowanie


115.
Dokumentacja fotograficzna


126.
Lista obecności


127.
Wzór wniosku


138.
Kopie tekstów ogłoszeń internetowych


159.
Kopie ogłoszeń i opisów dotyczących przedmiotowego przedsięwzięcia zamieszczonych na tablicach ogłoszeniowych




1. Cel przeprowadzonych konsultacji społecznych
Na etapie wykonania Koncepcji Programowej przedsięwzięcia pn „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku: od węzła z drogą wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do węzła Paszków z drogą wojewódzką 721 w Wolicy” zostały przeprowadzone Konsultacje Społeczne – spotkanie mające charakter informacyjno-konsultacyjny dla ludności terenów, objętych oddziaływaniem projektowanej inwestycji. 

Głównym celem konsultacji społecznych było zapoznanie mieszkańców z proponowanymi przez Inwestora rozwiązaniami komunikacyjnymi i technicznymi, zastosowanymi na przebudowywanym odcinku drogi krajowej nr 8 od miejscowości Radziejowice do miejscowości Paszków. W czasie konsultacji społecznych mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania swoich uwag i wniosków dotyczących projektowanej inwestycji.

2. Przebieg przeprowadzonych konsultacji
2.1. Ogólne informacje dotyczące spotkania konsultacyjnego dla całej inwestycji

Konsultacje społeczne dotyczące rozbudowy drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej składały się z następujących etapów:

a) zawiadomienie społeczeństwa o planowanym terminie konsultacji społecznych poprzez umieszczenie ogłoszeń w Urzędzie Gminy, na tablicach informacyjnych i przystankach autobusowych oraz na stronach internetowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie oraz Gminy Żabia Wola. Ogłoszenia zostały rozwieszone w dniu 12.04.2012 r.,
b) zapoznanie społeczeństwa z udostępnionymi materiałami dotyczącymi planowanej inwestycji. Materiały dostępne były w Urzędzie Gminy od dnia 12.04.2012 r. w postaci wydruków,
c) bezpośrednie spotkanie informacyjno-konsultacyjne ze społeczeństwem w dniu 25.04.2012 r.,
d) zebranie wniosków i opinii złożonych przez społeczeństwo.

2.2. Konsultacje społeczne w Gminie Żabia Wola
Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla odcinka rozbudowywanej drogi na terenie Gminy Żabia Wola odbyło się w dniu 25.04.2012 r. o godzinie 1600, w Zespole Szkół w Józefinie (sala gimnastyczna) przy ul. Mazowieckiej 1.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Inwestora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, Projektanci z Biura Projektowo-Badawczego Dróg i Mostów Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o., przedstawiciele Urzędu Gminy oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Gminy Żabia Wola. Lista Obecności wskazuje na obecność 121 osób, jednak sądząc po ilości przybyłych, szacunkowa ilość uczestników wyniosła ok. 150 osób.

Na początku spotkania Z-ca Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie przywitał przedstawicieli Gminy Żabia Wola i przybyłych na spotkanie mieszkańców oraz przedstawicieli Biura Projektowego, które przygotowuje rozwiązania projektowe do Koncepcji Programowej rozbudowy drogi krajowej nr 8 od Radziejowic do Paszkowa.

Głównym celem spotkania było poinformowanie społeczeństwa o rozbudowie drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej, przedstawienie poszczególnych rozwiązań, a następnie wysłuchanie opinii mieszkańców Żabiej Woli. Celem jest zaprojektowanie zgodnie z przepisami rozbudowy drogi krajowej nr 8 do pełnienia głównej funkcji, jaką jest polepszenie połączenia Śląska z Warszawą oraz umożliwienie aktywnego zagospodarowania przyległego terenu.

Projektant ustalił porządek spotkania, zgodnie z którym jako pierwsze zostały przedstawione ogólne informacje dotyczące całej inwestycji, następnie przedstawiono wizualizację całego odcinka, w trzecim etapie Inwestor i Projektant odpowiedzieli na pytania ogólne dotyczące projektu. W ostatnim etapie były rozpatrywane pytania szczegółowe, dotyczące spraw indywidualnych mieszkańców. Uczestnicy spotkania, którzy byli zainteresowani zmianami zostali poproszeni o składanie wniosków na udostępnionych w trakcie spotkania formularzach. Uczestnicy spotkania mogli składać wnioski w Urzędzie Gminy lub w sposób wskazany we wniosku.

Projektant wyjaśnił, że obecny etap projektu jest w fazie Koncepcji Programowej, na którym możliwe są zmiany, spotkanie informacyjno - konsultacyjne ma na celu przedstawienie zainteresowanym w jaki sposób planowana inwestycja wpłynie na obecne zagospodarowanie terenu. Projektowany odcinek od Radziejowic do Paszkowa ma ok. 21,5 km, z czego 10  km znajduje się w Gminie Żabia Wola.

W ramach inwestycji projektuje się:

- korektę łuków poziomych drogi w celu dostosowania do prędkości projektowej 100 km/h,

- korekta niwelety, czyli zmiana wysokości drogi względem terenu z uwagi na występowanie obiektu WS-1 i przepustów ekologicznych,

- poszerzenie korony drogi krajowej nr 8 i zapewnienie rezerwy pod docelowe dodatkowe pasy ruchu,

- w etapie I budowy wykonane zostaną 2 pasy ruchu  o konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR-6,

- budowę 3 węzłów drogowych (dostępność wyłącznie w węzłach), z czego 2 występują na terenie gminy Żabia Wola i 1 na terenie Nadarzyna,

- budowę dróg równoległych do obsługi przyległego terenu i przejęcia ruchu z dróg poprzecznych na odcinkach międzywęzłowych,

- budowę obiektów inżynierskich dla ruchu kołowego i pieszego w ciągu umożliwiających przejazd pod drogą ekspresową  i nad drogą ekspresową,

- budowę kładek (pieszo – rowerowych) nad drogą ekspresową,

- budowę mostów na rzekach Pisia Tuczna i Mrowna.

- budowę infrastruktury technicznej związanej z drogą: odwodnienie, oświetlenie i inne,

- przebudowę infrastruktury technicznej nie związanej z drogą,

- budowę urządzeń ochrony środowiska.

Projektant podkreślił, że droga ekspresowa z definicji jest drogą o ograniczonej dostępności (możliwość wjazdu i zjazdu wyłącznie w węzłach drogowych).

Węzły drogowe:

Radziejowice   (poza granicą opracowania)

Żabia Wola – na skrzyżowaniu dróg powiatowych

nr 1520W

Bukówka - Skuły

nr 1518W
droga przez wieś Żabia Wola (ul Warszawska i  ul. Przejazdowa)

nr 1505W

Grodzisk Mazowiecki – Józefina

Siestrzeń – na skrzyżowaniu dróg powiatowych 

nr 1503W

Grodzisk Mazowiecki – Siestrzeń – Ojrzanów

nr 3101W

Siestrzeń - Młochów

Nadarzyn – na skrzyżowaniu dróg:

wojewódzkiej 720  
Błonie – Nadarzyn

powiatowych:

3104W


Kosów - Nadarzyn

3105W


Szamoty - Nadarzyn

Obiekty

Wiadukty nad droga ekspresową

WD-2 łączący drogę gminną na granicy gmin Radziejowice i Żabia Wola - ul. Akacjowa   z drogą gminną w m. Słubica – ul. Graniczna

WD-3 zapewniający ciągłość drogi gminnej w m. Bieniewiec – ul. Chełmońskiego i w  m. Oddział  - ul. Słoneczna

WD-4 wiadukt nad drogą ekspresową w węźle „Żabia Wola” w m. Bukówka

WD-5 w ciągu drogi powiatowej Grodzisk Mazowiecki – Żabia Wola – ul. Mazowiecka  i ul. Warszawska (przebudowa istniejącego obiektu wraz z dojazdami)

WD-6 w ciągu drogi gminnej m. Wycinki Osowskie do połączenia ze skrzyżowaniem ul. Przejazdowej  z  ul. Warszawską w Żabiej Woli.

WD-7  umożliwiający połączenie dróg obsługujących w m. Przeszkoda.

WD-9  wiadukt nad drogą ekspresową w węźle „Siestrzeń” w m. Siestrzeń w ciągu przebudowanej drogi powiatowej Grodzisk Mazowiecki – Siestrzeń – Ojrzanów,

Mosty  w ciągu drogi ekspresowej

MS-2a,  na rzece Pisia Tuczna,

MS-8,  na rzece Mrowna,

Obiekty te obejmują trasę główną i niezależne mosty dla dróg równoległych.

Droga ekspresowa zostanie zaprojektowana na kategorię ruchu KR6, czyli na największe obciążenie ruchem pojazdów ciężarowych.

Po zaprezentowaniu wizualizacji omawianego odcinka odbyła się dyskusja na temat zaprezentowanych rozwiązań projektowych. W trakcie dyskusji mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań przedstawicielom GDDKiA oraz projektantom, na które udzielano odpowiedzi w trakcie spotkania.
Przejazdy drogowe nad drogą ekspresową będą odtwarzały ciągłość dróg powiatowych i gminnych, przy których projektuje się jednostronne ciągi pieszo ‑ rowerowe o szerokości 3,0 m. Dodatkowe kładki dla pieszych umożliwią połączenie piesze i rowerowe w rejonie projektowanych przystanków komunikacji zbiorowej.

Kładki  dla  pieszych  nad droga ekspresową

Kładka  nr KŁ-3a  - w miejscowości Bukówka

Kładka  nr KŁ-9a  - w miejscowości Siestrzeń

Przejazdy i kładki wraz z odcinkami dojazdów, a także rejony przystanków komunikacji publicznej będą oświetlone. Oświetlane będą również węzły drogowe oraz wjazdy na MOP.

URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

W ramach inwestycji projektowane są przebudowy urządzeń infrastruktury nie związanej z drogą ekspresową:

-  elementy sieci wodociągowej,

-  elementy sieci gazowej różnych ciśnień,

-  kanalizacja deszczowa i sanitarna,

-  sieci telekomunikacyjne,

-  sieci  elektroenergetyczne różnych napięć.

URZĄDZENIA OCHRONY ŚRODOWISKA

W ramach inwestycji projektowane są także urządzenia ochrony środowiska:

· odwodnienie drogi ekspresowej i pozostałych dróg, łącznie z urządzeniami oczyszczającymi i retencyjnymi,

· ekrany akustyczne o wysokości od 4 m do 6 m (w rejonie zabudowy mieszkaniowej istniejącej)  oraz rezerwa pod ekrany na terenach planowanej zabudowy (lokalizacja wg danych raportu do DŚU),

·  Ekrany nieprzeźroczyste (opcjonalnie odcinki przeźroczystych),

· Ekrany przeciwolśnieniowe (ekologiczne)

· ogrodzenie drogi ekspresowej o wysokości h=2,50, (2,20 m) zabezpieczające przed wtargnięciem ludzi  i zwierząt, a dodatkowo wygrodzenie naprowadzające dla płazów oraz odpowiednio ukształtowana zieleń naprowadzająca w rejonie przejść dla zwierząt.

Obiekty inżynierskie związane z zapewnieniem odpowiednich standardów środowiska i ograniczające uciążliwość dla środowiska:

· przejścia dolne dla zwierząt dużych w rejonie rzek Pisia Tuczna (MS-2a), Mrowna (MS-8) (około 25 m) x3,5 m przekraczanych obiektami mostowymi, przejściami ekologicznymi w ciągu rzeki Zimna Woda przekraczanej mostem Obiekt MS-13 (L=11 m, h około 2,5 m) oraz przejście dla małych zwierząt w ciągu rzeki Wężyk przekraczanej przepustem,

· budowa przejścia górnego dla dużych zwierząt (obiekt PZD 9b) w km 433+000 o szerokości min 60 m (na terenie gminy Nadarzyn),

· budowa przepustów ekologicznych  dla zwierząt małych i płazów o wymiarach (światło) (2 m x 1,5 m),

· przystosowanie wybranych przepustów hydrologicznych do pełnienia funkcji dla zwierząt (z zastosowaniem półek).

Na terenie Gminy Żabia Wola istnieje konieczność rozbiórki budynków, które stanowią zabudowę mieszkaniową, gospodarczą. Sytuacja ta występuje na 36 posesjach.
Po zaprezentowaniu wizualizacji omawianego odcinka odbyła się dyskusja na temat zaprezentowanych rozwiązań projektowych. W trakcie dyskusji mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań przedstawicielom GDDKiA oraz projektantom, na które w miarę możliwości udzielano odpowiedzi.

Pytania i odpowiedzi

1. Pytanie
Czy w trakcie inwentaryzacji terenu został uwzględniony ślad po cmentarzu żołnierzy rosyjskich z roku 1915? Cmentarz istniał do czasu budowy trasy „Gierkowskiej” w tej chwili pozostałością jest betonowy słup i kawałek krzyża.
I drugie pytanie czy ta wizualizacja jest dostępna na stronie internetowej i czy można ją skopiować?

Odp. Transprojekt Warszawa Projektant Pan Zenon Dobaczewski
Fakt występowania cmentarza jest nam znany. Aktualnie uzgadniamy rozwiązania projektowe z Konserwatorem Zabytków natomiast jeszcze nie mamy uzgodnienia. Odnośnie drugiego pytania materiał może być udostępniony na stronie gminy Żabia Wola za jej zgodą.
Odp. W uzupełnieniu odpowiedzi na pytanie drugie Zastępca Dyrektora oddziału ds. Przygotowania Inwestycji- Pan Stanisław Dmuchowski

Przedstawiony na dzisiejszym spotkaniu materiał nie jest wersją ostateczną, jest to nasza propozycja, którą będziemy aktualizować. Natomiast co do ilości węzłów, przekroju poprzecznego rzeczywiście nie zmieni się.
2. Pytanie
Czy drogi serwisowe w obrębie węzła Siestrzeń będą dostosowane do ruchu ciężkiego gdyż znajdują się tam firmy, do których będzie skierowany taki ruch?

Jakie będzie rozwiązanie przy drogach serwisowych odnośnie hałasu i zagospodarowania terenu zielenią?
Czy działki po podziale, które utraciły możliwość dotychczasowego sposobu zagospodarowania będą wykupowane przez Inwestora?
Odp. Transprojekt Warszawa Projektant Pan Zenon Dobaczewski
Wystąpiliśmy do firm znajdujących się w otoczeniu drogi ekspresowej o podanie dotychczasowych danych generowanego ruchu pojazdów ciężkich oraz planowany rozwój tych firm. 

Odnośnie pytania drugiego wyjaśniamy, że zagospodarowanie pasa drogowego poprzez zieleń jest przewidywane w ramach projektu, natomiast między innymi ze względów ekonomicznych zajętość pasa drogowego będzie ograniczona do minimum. Wyjaśniamy, że wszystkie uwagi będą szczegółowo analizowane i w uzasadnionych przypadkach zieleń zostanie zastosowana również jako środek izolacji od hałasu jak i zanieczyszczeń.

Staramy się prowadzić drogi równoległe jak najbliżej drogi ekspresowej aby utrzymać naturalny  korytarz komunikacyjny. 

Odp. Zastępca Dyrektora oddziału ds. Przygotowania Inwestycji- Pan Stanisław Dmuchowski
Zgodnie z nowymi aktualnie obowiązującymi przepisami wysokość odszkodowań terenu znajdującego się w liniach rozgraniczających ustali Wojewoda, natomiast nas zobowiąże do wypłaty w ciągu 2 tygodni od wydania decyzji o wysokości odszkodowania. Linie rozgraniczające czasem będą prowadzone w taki sposób, że niektóre działki zostaną podzielone, w wyniku tego zostaną tzw. resztówki, które będą różnej wielkości. Według przepisów, jeżeli działka resztująca nie będzie się nadawała do użytkowania dotychczasowego, wówczas właściciel występuje z wnioskiem do Dyrektora Generalnego z prośbą o wykupienie tej części resztującej, gdzie przedstawia argument z jakich powodów nie może tej działki użytkować. Wówczas te działki GDDKiA wykupuje, ale nie na mocy Decyzji ZRID wydanej przez Wojewodę lecz notarialnie. 
3. Pytanie
Właściciel działek w m. Siestrzeń gdzie przebiega droga serwisowa zapytał o projektowane odsunięcie skrzyżowania  drogi powiatowej z drogą obsługującą od skrzyżowania z łącznikiem? 

Odp. Transprojekt Warszawa Projektant Pan Zenon Dobaczewski
Z uwagi na występowanie węzła, ruch obsługujący nie może być w tym miejscu skoncentrowany w jednym skrzyżowaniu. Odległość między skrzyżowaniami musi wynosić minimum 150 m zgodnie z przepisami dla drogi klasy Z. 
4. Usunięto – mówca nie zabrał głosu
5. Pytanie

Czy działka jest przejęta czy pozostawiona Właścicielowi i czy są ekrany akustyczne?
Czy działka bliżej Żabiej Woli będzie wykupiona?

Odp. Transprojekt Warszawa Projektant Pan Zenon Dobaczewski
Projektant udzielił odpowiedzi, że będą tam ekrany akustyczne wzdłuż drogi ekspresowej. W odpowiedzi na pytanie drugie Projektant zwrócił uwagę, że pytanie to dotyczy konkretnej posesji a w tym momencie odpowiadamy na pytania ogólne.

6. Pytanie
czy budynek przy ul. Warszawskiej  zostanie wyburzony?

Odp. Transprojekt Warszawa Projektant Pan Zenon Dobaczewski
Pani pytanie jest na tyle szczegółowe, że wrócimy do niego podczas zadawania pytań indywidualnych.

7. Pytanie
Niektórzy mają pozawierane umowy na tereny przyległe do drogi nr 8. Chciałem się dowiedzieć do kiedy możemy wynajmować, dzierżawić tereny aby nie podpisywać niepotrzebnie umów.
Odp. Zastępca Dyrektora oddziału ds. Przygotowania Inwestycji- Pan Stanisław Dmuchowski
Poinformował o planowanych terminach realizacji inwestycji. To zadanie jest zapisane w dofinansowaniach w ramach drugiej perspektywy unijnej, a więc z tych środków unijnych, które będą przeznaczone na lata 2014 – 2020. Jest to jedno z najważniejszych zadań w Polsce. Staramy się zakończyć procedury przetargowe dla wykonawcy w drugiej połowie 2014r. co umożliwi podpisanie umowy z Wykonawcą i rozpoczęcie realizacji inwestycji.
8. Pytanie
Chciałam się zapytać o wyjazd z mojej posesji, jak on będzie wyglądał?

Odp. Transprojekt Warszawa Projektant Pan Zenon Dobaczewski

Pytanie to należy również do szczegółowych. Proszę podejść do projektantów po pytaniach ogólnych.

9. Pytanie
W miejscowości Bieniewiec są dwie działki moich córek które teraz zostały przegrodzone. Czy można by było skierować drogę równoległej na pole obok, które jest puste?

Odp. Transprojekt Warszawa Projektant Pan Zenon Dobaczewski

Pytanie to należy do szczegółowych. Proszę podejść do projektantów po pytaniach ogólnych. 
10. Pytanie
Mówca wyraził opinię, że drogi równoległe są zbyt odsunięte od drogi ekspresowej. Poprosił o podanie odległości Karczmy Bukówka do węzła Żabia Wola oraz o możliwość włączenia się do drogi ekspresowej z m. Bukówka (strona lewa). Zaprotestował przeciwko brakowi podłączenia drogi obsługującej lewostronnej do węzła w m. Bukówka z uwagi na występowanie firm obsługiwanych przez pojazdy ciężkie, w tym zespoły pojazdów. Poprosił również
o zapewnienie bezpieczeństwa imprez masowych organizowanych w karczmie Bukówka. Zdaniem mówcy wydłużenie drogi dojazdu do węzła przyczyni się do powstawania zatorów na skrzyżowaniach i znacznie zwiększy czas i drogę dojazdu oraz utrudni dostęp dla służb ratunkowych.
Odp. Transprojekt Warszawa Projektant Pan Zenon Dobaczewski

W prezentowanym rozwiązaniu nie ma bezpośredniego włączenia z lewostronnej drogi równoległej do węzła Żabia Wola. Ruch z drogi jest włączony poprzez nowoprojektowany łącznik pomiędzy istniejącymi drogami powiatowymi w m. Huta Żabiowolska i Bukówka Nowa za pośrednictwem obiektu inżynierskiego WD-5. Jednostronne wydłużenie dojazdu wyniesie około 700 m., jest to jednak rozwiązanie zalecone rzez Wydział Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GDDKiA jako bezpieczniejsze i zapewniające segregację ruchu na węźle od ruchu lokalnego.
Projektant zapewnił, że wniosek o zmianę rozwiązania węzła polegającą na włączeniu ruchu z lewej strony drogi obsługującej do węzła, tak jak i pozostałe zgłoszone wnioski i uwagi, zostaną rozpatrzone.
11. Pytanie
Mówca poprosił o wyjaśnienie bezpieczeństwa mieszkańców podczas projektowania drogi równoległej przy Karczmie Bukówka, gdzie przed nią znajdują się dwie duże firmy które posiadają dużo ciężkiego sprzętu i generują ruch ciężki (TIR), a droga jest szerokości 7 m. zjazdy 3,5 m. cała droga będzie zastawiona. 
Odp. Transprojekt Warszawa Projektant Pan Zenon Dobaczewski

Zjazdy 3,5 m są publiczne lub indywidualne, natomiast zjazdy do firm które prowadzą działalność gospodarczą będą rozpatrywane indywidualnie aby umożliwić firmom dalsze funkcjonowanie. Zarówno postój, jak i inne manewry na drodze obsługującej, także pojazdów ciężkich nie powinny blokować drogi zgodnie z Ustawą „Prawo o Ruchu Drogowym”.
12. Pytanie
Ja mówię w imieniu mieszkańców miejscowości Przeszkoda. Państwo mówili o dwóch wariantach trasy równoległej. Chcielibyśmy się dowiedzieć, który wariant Państwo wybieracie?

Odp. Transprojekt Warszawa Projektant Pan Zenon Dobaczewski

Chcemy wyjaśnić, że obowiązującymi wariantami są oba, to od Państwa zależy, który wariant zostanie ostatecznie przyjęty w dokumentacji.  

W następnym etapie spotkania informacyjno-konsultacyjnego Projektant odpowiadał na indywidualne pytania uczestników spotkania. Projektant prosi, aby wszystkie wnioski o zmiany w stosunku do obecnego projektu były składane pisemnie na udostępnionych formularzach wniosków.

Wnioski mogą być składane do dnia 02.05.2012r.  w kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, oraz w sposób wymieniony we wniosku: 

- pocztą na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa

- faksem na nr 22-810-04-12

- pocztą elektroniczną na adres: sekretariat.warszawa@gddkia.gov.pl.

Następnie poinformowano uczestników spotkania konsultacyjno-inforamcyjnego, że każdy z wniosków będzie rozpatrywany przez projektantów, a następnie przedstawiony do akceptacji GDDKiA Odział w Warszawie. Pisemne odpowiedzi do złożonych wniosków będą wysłane do wnioskodawców na podane przez nich adresy.
3. Analiza i sposób uwzględnienia zgłoszonych wniosków 
Termin składania wniosków i uwag ustalono na 7 dni od daty konsultacji społecznych tj. do dnia 02.05.2012 do godziny 16.00.

W Gminie Żabia Wola 76 wnioskodawców złożyło Wnioski w tym dwa wnioski zbiorowe, w których przedstawione zostały roszczenia, propozycje i sprzeciwy mieszkańców oraz właścicieli okolicznych firm. Złożone wnioski można zakwalifikować do następujących grup:

A. Wnioski o  wykup nieruchomości lub resztówek 



- 25 wniosków
B. Wnioski o odstąpienie od wykupu nieruchomości lub rozbiórki budynku 

- 6 wniosków

C. Wnioski odnośnie zmian projektowych

C.1.
Wnioski o zmiany projektowe w zakresie dojazdów do obiektu WD-2
- 3 wnioski
C.2.
Wnioski o zmiany projektowe w zakresie dojazdów do obiektu WD-3
- 2 wnioski
C.3.
Wnioski o zmiany projektowe w zakresie węzła Żabia Wola


- 6 wniosków
C.4.
Wnioski o zaprojektowanie lub zmianę lokalizacji zjazdu do działki

- 19 wniosków
C.5.
Wnioski o utrzymanie  dostępności do istniejących obiektów 

obsługi podróżnych z S8





- 5 wniosków
C.6.
Wniosek firmy UNIVEG o  zgodę na odprowadzenie wód deszczowych 

w teren pasa drogi S8






- 1 wniosek

C.7.
Wnioski o zmiany projektowe w zakresie lokalizacji WD-7 i układu 

drogowego w miejscowości Przeszkoda




- 8 wniosków
C.8.
Wnioski o zapewnienie prawidłowego odwodnienia

- 3 wnioski

C.9.
Wnioski o odtworzenie urządzeń infrastruktury technicznej w związku 

z wykupem części nieruchomości




- 2 wnioski
C.10.
Wnioski o inne korekty rozwiązania projektowego


- 29 wniosków
D. Wnioski o ekrany akustyczne 

D.1.
Wnioski w zakresie ustawienia  ekranów akustycznych 

przy  drodze ekspresowej





- 3 wnioski

D.2.
Wnioski o zaprojektowanie ekranów akustycznych 

przy drogach obsługujących





- 3 wnioski

E. Wnioski zawierający informację o sposobie zagospodarowania nieruchomości 

lub prośba o dodatkowe wyjaśnienia i inne informacje



- 11wniosków
Przedstawiciele GDDKiA oraz projektant dokonali analizy wniosków pod kątem możliwości ich spełnienia. Niektóre wnioski spowodowały zaprojektowanie rozwiązań zamiennych. 

Każdy z wnioskodawców otrzyma indywidualną odpowiedź na swój wniosek.

4. Podsumowanie 

Konsultacje Społeczne z 25.04.2012 dotyczące rozwiązań projektowych związanych z rozbudową drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej w Gminie Żabia Wola służyły do zaprezentowania społeczeństwu  rozwiązań projektowych oraz analizie zgłoszonych przez uczestników wniosków. 

Przedstawiciele GDDKiA i Projektant po analizie wniosków dokonali korekty niektórych rozwiązań, zaproponowano nowe elementy układu komunikacyjnego.
Do najważniejszych zmian wprowadzonych po spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym oraz po ustaleniach z Zamawiającym na Radach Technicznych należą: 
- podłączenie w węźle Żabia Wola drogi obsługującej klasy Z z m. Stara Bukówka do szkoły w Józefinie, 
- odsunięcie ronda północnego w węźle Żabia Wola od trasy głównej w celu wydłużenia łącznic,

- zmiana geometrii drogi dojazdowej do obiektu  WD-7 w celu odsunięcia drogi od zabudowy mieszkaniowej

- stacja benzynowa SHELL wraz z Hotelem Platinium  w m. Żabia Wola pozostają własnością prywatną. Dostęp z drogi ekspresowej  zostaje odcięty. Dojazd zapewniony jest z węzła Żabia Wola drogą powiatową. 
- w węźle Żabia Wola zrezygnowano z budowy jezdni zbierająco-rozprowadzającej,

- stacja benzynowa w m. Przeszkoda wraz z przyległym terenem zostaje wykupiona przez Zamawiającego w celu zagospodarowania MOP.

5. Dokumentacja fotograficzna 
6. Lista obecności
7. Wzór wniosku
[image: image1.png]I BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE DROG | MOSTOW

——— TRanspRrojext-Warszawa Sp.zoo

I UL. KONICZYNOWA 11, 03-612 WARSZAWA




8. Kopie tekstów ogłoszeń internetowych 
Ogłoszenie na stronie internetowej GDDKiA O/Warszawa

[image: image2.png]bia Wola dla p jecia pn. , Rozbud
arametriw drogi ekspresowe] na odcinku: od wezla = droga wojewddzka nr 579 w Ra

icka nr 721 w Wolicy

Kopie tekstéw ogloszeri internetowych
nie na stronie internetowej GDDKI1A O/Warszawa

7) GDDKIA

Generaina Dyrekeja Drog Krajowych i Autostrad
R el /= TOLL





Ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Żabia Wola
[image: image3.png]| Protokol  konsultacji spolecznych Zabia Wola.pdf - Adobe Reader
Pik_Edyca Widok Dokument Nerzsdia Okna Pomoc

= &) & &2z ®®[on - o @ B

Raport = konsultacji spolecznych w Gminie Zabia Wola dla preedsiewziecia p.n. ,, Rozbudowa drogi krajowej

nr 8 do parametrow drogi ekspresowej na odeinku: od wezla = drogq wojewédzka nr 579 w Radziejowicach
dow zkq nr 721 w Wolicy”.

drogq wojewd

Ogloszenic na stronic intemetowej Urzedu Gminy Zabia Wola

nformacyino-konsutacyine:

Spatkane ey konstscyine @ Griny 230 ok e o
s napde i o St o il

e o A

i 1600 1 Zespoe Sckol e e 1 g

p— | coosee

[ (& wbox -microsoft ... | (3 PROTOKGE 2 KoM, | ) protokolz kensukaci ... | ) F: 58 Radzejowie

Coadgets ¥





9. Kopie ogłoszeń i opisów dotyczących przedmiotowego przedsięwzięcia zamieszczonych na tablicach ogłoszeniowych
Ogłoszenia o planowanym terminie konsultacji społecznych zostały dostarczone do Urzędu Gminy Żabia Wola w dniu 12.04.2012 r. 

Biuro Transprojekt Warszawa rozwiesiło część ogłoszeń w ogólnodostępnych miejscach na terenie Gminy Żabia Wola, tj. przystankach komunikacji zbiorczej, słupach ogłoszeniowych. 

W Raporcie przedstawiono zdjęcia wybranych miejsc, w których zamieszczono ogłoszenia.

9.1. [image: image10.png]| Protokol  konsultacji spolecznych Zabia Wola.pdf - Adobe Reader
Pik_Edyca Widok Dokument Nerzsdia Okna Pomoc

= & * § (2= 100% |+ 3 [z -

Generalna Dyrekcia Krajowych i Autostrad - Oddziat Warszawa

KONSULTACJE SPOLECZNE

dt. Rozbudovwy drogi krajowej nr 8 do parametrorw drogi ekspresowej
na odcinkn: od Wezla z droga wojewodzka 579 w Radziejowicach
do wezla Paszkw z droga wojewédzka nr 721 w Wolicy

'WNIOSEK

Tmie i nazwisko*
Adres zamieszkania® - -
‘Numer dzialki Obreb Gumina

‘Tresé waiosku

Den Cayelay podpis wmioskodawey*

“dane cbowaszkowe

Podpiane sk doyzace ooy dogi Eajone 3 ot prasyll s frmach:
 adres: Generaina Dyrekicja Drog Krajowych i Autostad Oddzial w Warszawie, ul Miska 25,
03508 Warszawa
- Sksem pa or 22-810.04-12
- pocany elektroniczms na adres: sekvetariat warszawa @ gidkia govpl.
2 dopiskiem  Koasultcie spoleczae ~ droga ekspresows S5

m (S inboa icresoft out

(2 PROTOKGL Z KONSU. {51] Protokol z konsultaci 1 FW: 58 Radziejowics

TE”

Tosdets > L2 E@YPED 1207




Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
9.2. Ogłoszenie na sklepie spożywczym w miejscowości Siestrzeń

[image: image4.png]S imbon -1

ft Out

=1

OTOKOL Z KON

aport = konuita

' 8do param

EE)

aE™

) oo




9.3. Ogłoszenie na przystanku autobusowym w miejscowości Józefina
[image: image5.png]S imbon -1

ft Out

=1

OTOKOL Z KON

aport = konuita

' 8do param

EE)

aE™

) oo




9.4.  Ogłoszenie na przystanku autobusowym w miejscowości Żabia Wola

[image: image6.png]9.4. Ogloszenie na przystanku autobusowym w miejscowosci Zabia Wola





9.5. Ogłoszenie w miejscowości Słubica B
[image: image7.png]9.4. Ogloszenie na przystanku autobusowym w miejscowosci Zabia Wola





9.6. Ogłoszenie na tablicy informacyjnej w miejscowości Bukówka

[image: image8.png]) stiicngpen
“Vqum;\ 1
I "i"'l""ll”"” ”





9.7. Ogłoszenie na tablicy informacyjnej w miejscowości Przeszkoda

[image: image9.png]) stiicngpen
“Vqum;\ 1
I "i"'l""ll”"” ”





18

