SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SP.30.20.00

DOKUMENTACJA GEODEZYJNA-KARTOGRAFICZNA ZWIĄZANA Z NABYWANIEM NIERUCHOMOŚCI I Z CZASOWYM KORZYSTANIEM

Z NIERUCHOMOŚCI

(PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI)

(ZAWIERAJĄCA DOKUMENTACJĘ FORMALNO – PRAWNĄ DOTYCZĄCĄ NABYCIA PRWA DO NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJACYCH SIĘ W PROJEKTOWANYM PASIE DROGOWYM ORAZ POZA NIM - W ZAKRESIE DECYZJI O ZEZWLENIU NA REWALIZAJCĘ INWESTYCJI DROGOWEJ UZYSKANEJ W WYNIKU OPTYMALIZACJI PROJEKTU)

Projekt i wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 79 w miejscowości Piaseczno w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.

1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach Dokumentacji Projektowej wymienionej w SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy.

1.2.	Zakres stosowania STnWDP

Zakresem niniejszej Specyfikacji są objęte wymagania ogólne wspólne dla następujących opracowań projektowych:

SP.30.20.00 - Dokumentacja geodezyjna-kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym  korzystaniem z nieruchomości, które należy wykonać w ramach Kontraktu na Zaprojektowanie i Przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 79 z drogą powiatową (ul. Chyliczkowska) w m. Piaseczno

1.3.	Określenia podstawowe

Użyte w Specyfikacji, wymienione poniżej, określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Czasowe korzystanie z nieruchomości - to korzystanie z nieruchomości przez Zamawiającego, które w zależności od rodzaju obiektu, potrzeb oraz uzgodnień z władającym może mieć różną podstawę prawną:

- baza budowy - czasowe korzystanie z nieruchomości na podstawie umowy z władającym,

- budowa lub przełożenie urządzeń infrastruktury technicznej,

- czasowe korzystanie z nieruchomości w celu budowy i przebudowy: sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych lub melioracji, dróg i zjazdów,

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami i polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy, i w innych Specyfikacjach.

2.	OGÓLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy oraz w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

3.	MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY

3.1.	Materiały wyjściowe do projektowania

Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych do projektowania znajdują się w SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy.

3.2.	Materiały archiwalne i warunki

Ogólne wymagania dotyczące materiałów archiwalnych i warunków przedstawiono w SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy.

3.3.	Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy.

Przy wykonywaniu pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz Wykonawca będzie stosował metody pomiarów badań oraz sprzęt i oprogramowanie komputerowe spełniające wymagania określone w OST GG-00.11.01. Należy także spełnić wymagania określone w pkt 4 niniejszej Specyfikacji technicznej wymagania Starosty prowadzącego Powiatowy Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym kataster nieruchomości i inwentaryzację sieci uzbrojenia - zawarte w odpowiedzi na zgłoszenie roboty geodezyjnej.

4.	WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu opracowania projektowego. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy.

4.1.	Szczegółowość opracowań projektowych

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy.

Wszystkie elementy opracowania projektowego mają być określone w sposób ostateczny.

4.2.	Wymagania	dla	kolejności	wykonywania	elementów opracowań
projektowych

Wykonanie opracowania projektowego objętego niniejszą Specyfikacją techniczną powinno odbywać z zachowaniem wymagań, dotyczących kolejności wykonania poszczególnych prac zawartych w tej Specyfikacji.

4.4.	Szata graficzna

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań projektowych przedstawiono w SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy. Przy wykonywaniu opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną Wykonawca będzie ponadto stosował szatę graficzną spełniającą wymagania zawarte w ogólnych specyfikacjach technicznych obejmujących potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości i w pkt 4. niniejszej Specyfikacji.

4.5. Szczegółowe wymagania dla czynności Wykonawcy i zawartości dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości

Rzeczywista ilość działek podlegających stałemu zajęciu, w tym niezbędnym podziałom, będzie wynikiem koniecznych zajęć gruntu, wynikających z rozwiązań przyjętych w opracowaniu.

Rzeczywista ilość działek przeznaczonych do czasowego korzystania z nieruchomości (w tym wymagających dodatkowych podziałów) będzie zależała od rozwiązań przyjętych w dokumentacji inwestycji i organizacji robót.

4.5.1.1.	Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wymaganiami Zamawiającego i projektantów poszczególnych branż.

4.5.1.2.	Zebranie niezbędnych materiałów i informacji

Omawiane w niniejszej Specyfikacji technicznej prace powinny być poprzedzone:

- uzyskaniem danych dotyczących osnowy geodezyjnej, mapy zasadniczej, wyników opracowań jednostkowych itp.,

- pobraniem	danych	z	katastru	nieruchomości dotyczących dzielonych nieruchomości,

- dokonaniem we właściwym sądzie badania ksiąg wieczystych (zbioru dokumentów) lub innych dokumentów stwierdzających stan prawny nieruchomości i sporządzeniu wypisów z KW (lub odpisów sądowych).

4.5.1.3.	Analiza i ocena zebranych materiałów

Zebrane materiały należy przeanalizować i ocenić w celu:

- określenia stanu i jakości mapy zasadniczej,

- ustalenia, w jaki sposób i w jakim zakresie należy dokonać aktualizacji dokumentów będących w zasobach składnicy ośrodka dokumentacji,

- stwierdzenia, czy na terenie przewidzianym do pomiaru jest dostateczna ilość punktów geodezyjnej osnowy - jeżeli nie, konieczne będzie opracowanie projektu technicznego sieci, w oparciu o którą będzie wykonany pomiar.

4.5.1.4.	Wywiad szczegółowy w terenie

Prace powinny być, w pierwszej fazie, poprzedzone wywiadem terenowym mającym na celu:

- ogólne rozeznanie w terenie,

- odszukanie punktów istniejącej osnowy poziomej i ustalenie ich stanu technicznego,

- sprawdzenie widoczności pomiędzy punktami i ich oczyszczenie,

- aktualizacje opisów topograficznych punktów,

- wstępne uzupełnienie lub zaprojektowanie usytuowania punktów szczegółowej osnowy poziomej III klasy lub osnowy pomiarowej, jeżeli zaistnieje taka potrzeba,

•	porównanie mapy zasadniczej z terenem i zaznaczenie do uzupełnienia zaistniałych zmian w stosunku do jej aktualizacji wykonanej w ramach opracowania mapy do celów projektowych.

4.5.1.5.	Przygotowanie osnowy do prac pomiarowych

Jeżeli osnowa była założona na etapie sporządzania mapy dla celów projektowych należy ją wykorzystać do nawiązania pomiarów objętych niniejszą Specyfikacją techniczną.

W przypadku, gdy osnowa nie była zakładana, a istniejąca w terenie osnowa nie umożliwia właściwego nawiązania, należy ją uzupełnić lub założyć nową. Lokalizacja punktów poziomej osnowy geodezyjnej powinna umożliwiać ich późniejsze wykorzystanie jako punktów osnowy realizacyjnej. Osnowa  pozioma - jej uzupełnienie, względnie założenie, stosowanie  znaków geodezyjnych do stabilizacji punktów oraz pomiar i obliczenie współrzędnych regulują szczegółowe przepisy instrukcji technicznej G-1 „Geodezyjna osnowa pozioma" i G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe" oraz wytyczne techniczne G-1.9 „Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów".

Punkty osnowy pomiarowej należy trwale oznaczyć, a w miarę możliwości zastabilizować.

4.5.1.6.	Wstępne opracowanie projektu podziału nieruchomości

Punkty załamania projektowanych granic pasa drogowego powinny być wykazane przez Wykonawcę w załączniku mapowym oraz w formie wykazu współrzędnych. Granice projektowanego pasa drogowego powinny uwzględniać sieci dróg publicznych i wewnętrznych tak, aby podział nieruchomości ustalony tymi granicami umożliwiał przekazanie dróg niższych kategorii właściwemu zarządcy drogi. Wykonawca powinien dokonać ustalenia granic dzielonych nieruchomości wg ich stanu prawnego. Granicami prawnymi są granice wyznaczone przez punkty, których położenie zostało określone w trybie postępowania:

- rozgraniczeniowego,

- podziałowego,

- scaleniowego i podziału nieruchomości (wymiany gruntów),

- innego niż wymienionych wyżej, zakończonego decyzją lub uchwałą przenoszącą własność lub decyzją dotyczącą stwierdzenia nabycia własności z mocy prawa,

- sądowego.

W przypadkach, kiedy nie można stwierdzić stanu prawnego, granice nieruchomości należy przyjąć według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości - zgodnie z art. 26 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dla gruntów pokrytych wodami płynącymi należy sporządzić operat rozgraniczenia nieruchomości w trybie przepisów ustawy [15]. Przy wstępnym opracowaniu projektu podziału nieruchomości pod projektowany pas drogowy należy zachować następującą kolejność prac:

- analityczne opracowanie projektu podziału (w tym współrzędne punktów granicznych i powierzchnie działek) i jego wkartowanie na mapę,

- zapewnienie zgodność linii podziału z liniami rozgraniczającymi teren - zgodnie z treścią art. 12 ust. 2 ustawy [12]),

•	wyznaczenie projektowanych granic pasa drogowego w terenie poprzez zamarkowanie nowych punktów granicznych za pomocą pali drewnianych.

Projekty podziału nieruchomości powinny zawierać dane dotyczące dzielonej nieruchomości i nowo wydzielanych działek gruntu. Numeracja działek wchodzących w pas drogowy powstałych z podziału działek (pierwotnych) powinna mieć zawsze mniejszy mianownik, niż działka pozostała (tzw. resztująca lub pozostająca u właściciela).

4.5.2.	Prace polowe

4.5.2.1.	Przyjęcie granic nieruchomości do podziału

Punkty graniczne ustalone wg stanu prawnego mają być wznowione zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, jeżeli znaki graniczne umieszczone w tych punktach uległy przesunięciu, uszkodzeniu lub zniszczeniu. Przyjęte granice podziału nieruchomości mają być wyniesione w teren. Z czynności wznowienia znaków granicznych oraz z czynności przyjęcia przebiegu granic nieruchomości do podziału należy sporządzić protokół.

4.5.2.2.	Pomiar granic nieruchomości

Punkty graniczne dzielonych nieruchomości oraz ostatecznie ustalone punkty graniczne projektowanego pasa drogowego Wykonawca powinien pomierzyć z dokładnością szczegółów I grupy dokładnościowej.

4.5.3.	Prace kameralne i terenowe

4.5.3.1. Opracowanie wyników prac pomiarowych

Po dokonaniu kontrolnego pomiaru granic Wykonawca przystępuje do:

- sprawdzenia i ew. korekty obliczenia współrzędnych punktów granicznych dzielonych nieruchomości i punktów granicznych projektowanego pasa drogowego,

- sprawdzenia i ew. korekty obliczenia ze współrzędnych powierzchni działek z dokładnością do 1 m2,

- uzupełnienia mapy zasadniczej lub przyjętej do zasobu geodezyjnego mapy dla celów projektowania dróg o wyniki podziału nieruchomości i brakujące szczegóły sytuacyjne,

- sporządzenia zbiorczej mapy sytuacyjnej z ostatecznie przyjętymi liniami rozgraniczającymi pasa drogowego i granicami podziałów nieruchomości oraz map z ostatecznie projektowanymi podziałami działek, sporządzonych w uzgodnieniu z właściwym ośrodkiem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

- sporządzenia wykazu zmian gruntowych oraz wykazu synchronizacyjnego,

- sporządzenie skorowidza alfabetycznego właścicieli i władających,

- sporządzenie skorowidza działek,

- skompletowania dokumentacji dotyczącej podziału nieruchomości,

- sporządzenia wykazu zawierającego nieruchomości obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi.

4.5.4.	Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dokumentację należy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 „Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej", z podziałem na:

- akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy,

- dokumentację przeznaczoną dla Zamawiającego,

- dokumentację przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji.

Sposób skompletowania dokumentacji oraz formę dokumentów przeznaczonej dla ośrodka dokumentacji należy uzgodnić z ośrodkiem dokumentacji. Dokumentacja dotycząca podziału nieruchomości powinna być skompletowana w formie operatu. Dokumentacja ta podlega ocenie i przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przed wydaniem decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości.

4.5.4.1 Skład dokumentacji dla Zamawiającego dotyczącej nieruchomości pod projektowany pas drogowy i działek wydzielonych dla potrzeb stałego korzystania z nieruchomości:

- mapy z projektami podziałów sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami, w układzie obrębowym, przyjęte do zasobu geodezyjnego wraz z wykazem zmian gruntowych,  mapy dla celów prawnych dla działek przeznaczonych do nabycia w całości,  wykazy synchronizacyjne stanów nieruchomości wykazanych w ewidencji gruntów oraz w księgach wieczystych, w odpowiedniej ilości egz. określonej w  PFU:

- szczegółowy wykaz działek, zawierający m.in. nazwę obrębu i jednostki ewidencyjnej, nr jednostek rejestrowych, nr księgi wieczystej, nr i powierzchnię działek przed i po podziale, właścicieli gruntów wraz z aktualnymi adresami ich zamieszkania lub siedziby, uwidocznionych w katastrze nieruchomości,

- skorowidz działek przeznaczonych do zajęcia pod pas drogowy,

- kopie odpisów z przeprowadzonych badań KW, ZD, LWH lub kopie dokumentów potwierdzających tytuły własności do nieruchomości,

Dokumentacje należy stworzyć w układzie obrębowym.

4.5.5 Uzyskanie decyzji o podziale nieruchomości

Zatwierdzenie projektu podziału następuje w ramach wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (uzyskanej w wyniku optymalizacji projektu).

Ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt podziału stanowi podstawę do utrwalenia przez Wykonawcę w terenie nowo wyznaczonych punktów granicznych pasa drogowego znakami granicznymi i dokonania wpisów w katastrze nieruchomości.

4.5.6. Wykonanie opisów stanu nieruchomości niebędących własnością Skarbu Państwa, w trwałym zarządzie GDDKiA

Po wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (uzyskanej w wyniku optymalizacji projektu) Wykonawca przeprowadzi wizję w terenie i sporządzi dokumentację fotograficzną oraz dokona opisu stanu nieruchomości, niebędących własnością Skarbu Państwa, w trwałym zarządzie GDDKiA, w terminie do 30 dni od dnia wydania decyzji, a następnie przekaże ją niezwłocznie do Zamawiającego. Stan nieruchomości winien być ustalony na dzień wydania decyzji. Dokumentacja fotograficzna powinna również przedstawiać tyczki wyznaczające punkty załamania granic działek ewidencyjnych (lub ich części 
w przypadku podziału) przeznaczonych pod pas projektowanej drogi. Opis stanu nieruchomości winien być sporządzony przy potwierdzonym udziale właściciela, użytkownika wieczystego lub posiadacza wskazanego w ewidencji gruntów i budynków. W uzasadnionym przypadku dopuszcza się wykonanie opisu stanu nieruchomości bez udziału właściciela, użytkownika wieczystego lub posiadacza po uprzednim pisemnym poinformowaniu go o terminie czynności (dot. uregulowanego stanu prawnego). Dla każdej działki należy sporządzić osobny opis podając m. in. sposób zagospodarowania, rodzaj i ilość naniesień budowlanych oraz nasadzeń roślinnych, a także cechy i informacje wpływające na wartość nieruchomości oraz zamieścić dokumentację fotograficzną. W przypadku budynków konieczne jest wskazanie powierzchni użytkowej. Opisu stanu nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy. Opis stanu nieruchomości powinien być wykonany w sposób umożliwiający sporządzenie wyceny nieruchomości bez konieczności dokonywania wizji w terenie.

4.5.6.1 Skład dokumentacji do przekazania Zamawiającemu w zakresie pkt 4.5.6.

Materiał powinien być przekazany Zamawiającemu w formie papierowej (1 egzemplarz) i elektronicznej.

### Materiał powinien być przekazany w segregatorach opisanych i zawierających spis zawartości, skompletowany obrębowo, a w obrębach rosnąco zgodnie z numeracją działek.

4.5.7 Wypowiedzenie umów dzierżawy, najmu lub użyczenia zawartych na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych pod pas drogowy oraz sporządzenie opinii w formie operatu szacunkowego wyceny odszkodowań dla dzierżawców, najemców lub biorących w użyczenie (o ile będzie taka potrzeba).

Wykonawca pozyska pisemną informację od organów, jednostek organizacyjnych lub innych podmiotów wykonujących prawa właścicielskie, prawo zarządu, prawo trwałego zarządu lub inne prawa rzeczowe do nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych pod pas drogowy w sprawie obciążenia umowami dzierżawy, najmu lub użyczenia zawartych na ww. nieruchomościach i pozyska kopie tych umów. W przypadku zaistnienia umów Wykonawca sporządzi opinię w formie operatu szacunkowego, wykonaną przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, dotyczącą wysokości odszkodowania z tytułu wypowiedzenia umowy. Wykonawca przygotuje wypowiedzenia w formie pisemnej zawartych umów dzierżawy, najmu lub użyczenia za odszkodowaniem, które po podpisaniu przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego doręczy dzierżawcy, najemcy lub biorącemu w użyczenie. Wykonawca przygotuje oraz uzgodni projekt ugody pozasądowej w przedmiocie wypłaty odszkodowania za wypowiedzenie umowy dzierżawy/najmu/użyczenia oraz przygotuje i uzgodni projekt oferty jej zawarcia. Po podpisaniu przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego doręczy ofertę oraz projekt ugody dzierżawcy, najemcy lub biorącemu w użyczenie. W przypadku odmowy zawarcia ugody pozasądowej Wykonawca pozyska oświadczenie o odmowie zawarcia ugody. W przypadku braku możliwości pozyskania tego oświadczenia Wykonawca sporządzi pisemną notatkę o odmowie zawarcia ugody pozasądowej. Przedmiotowa notatka zawierać powinna w szczególności: datę sporządzenia, dane osobowe dzierżawcy, najemcy lub biorącego w użyczenie, dane osobowe sporządzającego notatkę oraz okoliczności jej spisania (w szczególności formę ustaleń, powody braku zgody na zawarcie ugody).

4.5.7.1 Skład dokumentacji do przekazania Zamawiającemu w zakresie pkt 4.5.7.

- zestawienie tabelaryczne wg wzoru:

| lp. | obręb | nr działki pod inwestycję | Dane organu/jedn.org. lub innego podmiotu repr. Skarb Państwa | Dane dzierżawcy/najemcy lub biorącego w użyczenie | Rodzaj umowy | Data umowy | Kwota odszkodowania | data/znak wypowiedzenia | informacja o stanie sprawy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- kopie umów, operat szacunkowy, wypowiedzenie umowy dzierżawy/najmu/użyczenia, oferta zawarcia ugody pozasądowej, ugoda pozasądowa/oświadczenie o braku zgody na zawarcie ugody/notatka służbowa dla każdej działki - skompletowane zgodnie z zestawieniem;

- materiał powinien być przekazany w segregatorach opisanych i zawierających spis zawartości, skompletowany obrębowo, a w obrębach rosnąco zgodnie z numeracją działek.

4.5.8. Ujawnienie podziałów oraz prawa własności Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w katastrze nieruchomości i w księgach wieczystych w stosunku do nieruchomości, przejętych pod ww. inwestycję drogową (w wyniku optymalizacji projektu). Odłączenie z dotychczasowych ksiąg wieczystych nieruchomości przejętych pod ww. inwestycję i przyłączenie ich do ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (lub założenie nowych ksiąg wieczystych – jednej dla każdego obrębu ewidencyjnego – o ile zajdzie taka potrzeba).

Wykonawca doprowadzi do ujawnienia w katastrze nieruchomości zmian wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (uzyskanej w wyniku optymalizacji projektu) niezwłocznie po uzyskaniu przez tę decyzję klauzuli ostateczności, a następnie Wykonawca w terminie 60 dni od dnia ujawnienia zmian w katastrze nieruchomości przygotuje i złoży podpisane przez Zamawiającego wnioski do ksiąg wieczystych, na podstawie których zostaną ujawnione podziały i zostanie dokonane ujawnienie prawa własności Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przez odłączenie z dotychczasowych ksiąg wieczystych do ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad lub założenie nowych ksiąg wieczystych. Wynikowo dla każdego obrębu ewidencyjnego winna być prowadzona jedna księga wieczysta na rzecz Skarbu Państwa – GDDKiA. W przypadku braku księgi wieczystej dla nieruchomości przejętej na rzecz Skarbu Państwa – GDDKiA Wykonawca przygotuje wniosek o założenie księgi wieczystej poprzez przyłączenie nieruchomości do księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

4.5.8.1 Skład dokumentacji do przekazania Zamawiającemu w zakresie pkt 4.5.8.

- kopie wypisów z ewidencji gruntów dla każdej nieruchomości;

- zawiadomienie o wpisie w dziale II księgi wieczystej prawa własności do nieruchomości dla nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa – GDDKiA, bądź ujawnienia podziału nieruchomości w dziale I-O; dla nieruchomości będących dotychczas własnością Skarbu Państwa – GDDKiA – odpis księgi wieczystej potwierdzający to prawo.

Materiał powinien być przekazany w segregatorach opisanych i zawierających spis zawartości, skompletowany obrębowo, a w obrębach rosnąco zgodnie z numeracją działek.

4.5.9. Stabilizacja granic w terenie

Wykonanie stabilizacji granic pasa drogowego po uzyskaniu ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (uzyskanej w wyniku optymalizacji projektu). Ostateczne wyznaczenie i utrwalenie w terenie znakami granicznymi punktów granicznych projektowanego pasa drogowego Wykonawca dokonuje w obecności osób zainteresowanych, zgodnie z § 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.12.2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonania podziałów nieruchomości  – po uzyskaniu ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (uzyskanej w wyniku prac optymalizacyjnych projektu)

Utrwaleniu podlegają wszystkie punkty załamania granicy pasa drogowego oraz punkty pośrednie na odcinkach linii prostej granicy w odległości nie większej niż 200 m oraz punkty na przecięciu granicy pasa drogowego z granicą między sąsiadującymi nieruchomościami – pod warunkiem, że brak jest sporu co do przebiegu granicy oraz istnieje wcześniejsza dokumentacja geodezyjna ze stabilizacji granic między tymi nieruchomościami.

Załamania granic prawnych pasa drogowego (czyli właściwe punkty graniczne) należy stabilizować dwuznakowo (znak naziemny i znak podziemny – tzw. „podcentr”). W praktyce geodezyjnej najczęściej stosowanymi znakami naziemnymi są: słupek betonowy lub kamienny o długości 50-60 cm (zakopany równo z terenem lub z częścią górną wystającą ponad teren do wysokości max. 5 cm) oraz płytka betonowa (butelka, rurka drenarska) jako znak podziemny osadzony ok. 5 cm poniżej spodu znaku naziemnego. W szczególnych przypadkach, gdy tego typu stabilizacja nie jest możliwa, stosuje się również inne znaki, np. bolce metalowe na powierzchniach utwardzonych, znaki farbą na trwałych elementach budynków, ogrodzeń, itp. Odstępstwo należy uzgodnić z Zamawiającym.

Z czynności wyznaczenia i utrwalenia na gruncie punktów granicznych Wykonawca sporządza protokół i przekazuje dokumenty geodezyjne opracowane w toku czynności wznowienia i utrwalenia nowych punktów granicznych do PZGiK – zgodnie z § 15 rozporządzenia z dnia 7.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.

Ponadto należy dokonać oznakowania pasa drogowego znakami PD (z napisem – „PAS DROGOWY”) dla służb utrzymaniowych. Poniżej rysunek stosowanego znaku:

4.5.9.1 Skład dokumentacji do przekazania Zamawiającemu w zakresie pkt 4.5.9.

- kopie protokołów wyznaczenia punktów granicznych oraz kopie protokołów utrwalenia punktów granicznych/kopie protokołów granicznych opatrzonych pieczęcią właściwego miejscowo ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - 1 egz.,

- zarys numeryczny punktów granicznych pasa drogowego na podkładzie mapy ewidencyjnej oraz na podkładzie mapy zasadniczej w wersji elektronicznej na płycie CD (format *.pdf oraz format *.dxf)- po 3 egz.,

- zarys numeryczny punktów granicznych pasa drogowego na podkładzie mapy ewidencyjnej oraz na podkładzie mapy zasadniczej w wersji elektronicznej na płycie CD (format *.pdf oraz format *.dxf)- w 3 egz.,

- wykaz współrzędnych punktów granicznych z atrybutami opisowymi zgodnie z bazą ewidencyjną w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD (format *.xls ,*.txt oraz .*pdf)- po 3 egz.,

4.5.10 Ujawnienie w księgach wieczystych ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej.

Wykonawca w terminie 60 dni od dnia ujawnienia zmian w katastrze nieruchomości przygotuje i złoży podpisane przez Zamawiającego wnioski do ksiąg wieczystych, na podstawie których zostanie ujawnione ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. i SpecU. Wykonawca dokona wpisów w księgach wieczystych jedynie ograniczeń wynikających z robót, o których mowa w art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. e i f SpecU. Nieruchomości, dla których nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów nie są objęte zamówieniem w zakresie ujawnienia ograniczenia.

4.5.10.1 Skład dokumentacji do przekazania zamawiającemu w zakresie pkt 4.5.10.

Materiały graficzne: mapy (ostemplowany załącznik do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) zawierające zakres terenu:

a) znajdującego się poza pasem drogowym, przeznaczonego pod budowę/przebudowę sieci uzbrojenia terenu, budowę/przebudowę urządzeń melioracji, budowę/ przebudowę dróg innej kategorii oraz zjazdów, dla którego decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zezwala na wykonanie robót i ogranicza sposób korzystania z nieruchomości;

b) znajdującego się poza pasem drogowym, przeznaczonego do czasowego zajęcia na potrzeby rozbiórki obiektów budowlanych, dla którego GDDKiA posiada prawo do dysponowania na cele budowlane – zgodnie z zakresem robót i objazdy tymczasowe, objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;

- kopie wypisów z rejestru gruntów;

- wykazy właścicieli gruntów wraz z aktualnymi adresami;

### - oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010r. nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) o posiadaniu prawa do dysponowania na cele budowlane nieruchomościami przeznaczonymi pod rozbiórki obiektów poza projektowanym pasem drogowym i urządzenie tymczasowych objazdów,

### - tabelaryczne zestawienie dot. m.in.:

### (a) zakresu/rodzaju robót do wykonania na działce do zajęcia pod budowę/przebudowę sieci uzbrojenia terenu, melioracji,

### (b) powierzchni działek do zajęcia pod przebudowę,

### (c) powierzchni ograniczenia użytkowania działki ze względu na usytuowanie  urządzeń,

### (d) czasu wykonywania robót.

### Tabela wykonana wg poniższego wzoru :

| Wykaz działek przeznaczonych pod budowę/przebudowę sieci uzbrojenia terenu, melioracji dla zadania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr Działki z ewidencji | Nr-y działek po podziale i decyzji ZRID | Obręb | Gmina | Właściciel | Zakres / rodzaj robót | Nomenklatura prawna | Powierzchnia ewidencyjna działki po podziale | Powierzchnia do zajęcia na czas wykonywania robót | Powierzchnia ograniczenia użytkowania ze względu na stałe usytuowanie urządzeń | Czas trwania robót/ czas zajęcia działki (w dniach) |

- zawiadomienie o wpisie w dziale III księgi wieczystej ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości lub wydruk z księgi wieczystej.

Materiał powinien być przekazany w segregatorach opisanych i zawierających spis zawartości, skompletowany obrębowo, a w obrębach rosnąco zgodnie z numeracją działek.

Dla nieruchomości przeznaczonych w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod budowę lub przebudowę sieci uzbrojenia terenu, przedmiotowa dokumentacja, winna być przygotowana w co najmniej 2 egzemplarzach (1 dla Zamawiającego, 1 dla każdego z gestorów sieci).

5.	KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

5.1.	Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych

Podstawowe	zasady	kontroli	jakości	wykonywania	opracowań	projektowych

przedstawiono w SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy.

6.	ZATWIERDZANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Ogólne zasady zatwierdzania opracowań projektowych przedstawiono w STnWDP P.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 6. Wraz z zatwierdzeniem opracowań projektowych, oraz po dostarczeniu przez Wykonawcę wymaganej poniżej liczby egzemplarzy, opracowania uznaje się za odebrane.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu (za pośrednictwem Inżyniera) w 2 egz., sporządzoną w niezbędnych wynikającym z potrzeb inwestycji zakresie, Dokumentację dla Zamawiającego, zgodnie z wymogami pkt. 4.5.7.

7.	PŁATNOŚCI

Płatność ryczałtowa w ramach Ceny Kontraktowej dokonywana w trybie zgodnym z Warunkami Kontraktu.

8.	PRZEPISY ZWIĄZANE

8.1.	Przepisy prawne i normy

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016; z Późniejszymi zmianami.

[1.1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133.

[1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.1999r. Nr43poz.430. [1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. -Dz. U.2000r Nr 63 poz. 735.

[2] Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych. Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami.

[3] Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543; z późniejszymi zmianami.

[3.1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu. Dz. U. Nr 25 poz.130.

[3.2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (dz. u. z 2004 r. nr 207, poz. 2109, ze zm.)

[4] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838; z późniejszymi zmianami.

[5] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. 2000 r. Nr 100 poz. 1086 z późniejszymi zmianami.

[5.1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Rolnictwa i Gospodarki żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości Dz. U. Nr 45 poz. 453.

[5.2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz. U. Nr 38 poz.454.

[5.3] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej. Dz. U. Nr 38 poz.455.

[5.4] Rozporządzenie Ministra Rozwoju  Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz. Dz. U. Nr 78 poz. 837.

[6] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Dz. U. Nr 16 poz.93 z późniejszymi zmianami.

[7] Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Dz. U. Nr 43 poz.296 z późniejszymi zmianami.

[8] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami.

[9] Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Dz. U. z 2001 Nr124 poz.1361 z późniejszymi zmianami.

[9.1] Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów. Dz. U. Nr 102 poz.1122.

[10] Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Dz. U. z 2001 r. Nr 57 poz. 603 z późniejszymi zmianami.

[11] Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe". Dz. U. Nr 84 poz. 948 z późniejszymi zmianami.

[12] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Dz.U.2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.

[13] Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dz.U. 2008 r. Nr 154, poz. 958.
[14] Ustawa z dnia 13.10.1998 przepisy  wprowadzające	ustawy reformujące administrację publiczną. Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późniejszymi zmianami.

[15] Ustawa z dnia 18.07.2001 prawo wodne Dz.U.2001 r. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami.

8.2. Wytyczne i instrukcje.

[16] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998, w tym:

[16.1] GG-00.00.00. - Wymagania ogólne.

[16.2] GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celów projektowania dróg.

[16.3] GG-00.01.04. - Pomiar odkształceń i przemieszczeń obiektów mostowych  metodami geodezyjnymi.

[16.4] GG-00.21.01. - Opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,

[16.5] GG-00.21.02. - Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji na  wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji rolnej i leśnej.

[17] GG-00.21.03. - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z nabywaniem nieruchomości pod pasy drogowe.

[18] GG-00.21.04. - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z uregulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych.

[19] GG-00.21.05. - Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej w celu nabywania nieruchomości pod pasy drogowe,

[20] Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań. GDDP, Warszawa 2005.