SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE SP.10.30.00

PROJEKT BUDOWLANY, MATERIAŁY PROJEKTOWE DO UZYSKANIA OPINII, UZGODNIEŃ I POZWOLEŃ WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓLNYMI, PROJEKT

WYKONAWCZY, INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI, DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Projekt i wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 79 w miejscowości Piaseczno w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.

1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Dokumentacji Projektowej przewidzianej do wykonania w ramach SP.00.00.00 Wymagania Ogólne dla Dokumentów Wykonawcy.

1.2.	Zakres stosowania Specyfikacji.

Niniejsza Specyfikacja stanowi obowiązujący dokument przy realizacji następującej Dokumentacji Projektowej:

- Projekt Budowlany,

- Materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi,

- Projekt Wykonawczy,

- Instrukcja obsługi i konserwacji, które należy wykonać w ramach Umowy.

1.3.	Określenia podstawowe

Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.3.1.	Stadium Projektu budowlanego (Stadium PB) - jest to zbiór opracowań projektowych,
w których głównym opracowaniem projektowym jest Projekt budowlany.
W skład stadium Projektu budowlanego w zależności od potrzeb, wchodzą też inne
opracowania projektowe, np.: ,

- materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

- projekty rozbiórki,

- materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz inne materiały projektowe, w tym m.in.: projekt zieleni, OOŚ, projekt organizacji ruchu,

- mapa do celów projektowania dróg,

- dokumentacja geodezyjna i kartograficzna (w tym projekty podziałów nieruchomości) oraz formalno-prawna związana z nabywaniem nieruchomości,

- projekt prac geologicznych/ program badań geotechnicznych,

- dokumentacja geologiczno-inżynierska/ dokumentacja geotechniczna oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,

-	instrukcje eksploatacji.

1.3.2.	Projekt budowlany (PB) - jest to opracowanie projektowe o charakterze
szczegółowym, które służy:

- uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

- przygotowaniu projektów wykonawczych i dokumentacji przetargowej. Szczegółowy   zakres   i   formę   Projektu   budowlanego   określają   przepisy   wykonawcze do Prawa budowlanego.

- Projekt wykonawczy (PW) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie projektu budowlanego (jest to uszczegółowienie projektu budowlanego w stopniu większym niż wymagany przez Prawo budowlane) które wskazuje szczegółowo rozwiązania m.in.: geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe, organizacyjne, wyposażenia oraz zawiera Specyfikacje Techniczne Wykonania i Obioru Robót Budowlanych (STWiORB).

- Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi normami, określeniami podanymi w SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy oraz w innych częściach Umowy.

2.	WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Ogólne wymagania dla Dokumentacji Projektowej podano w SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy.

W niniejszej specyfikacji przedstawiono wymagania, które należy uwzględnić przy projektowaniu konstrukcji, wyposażenia i materiałów dla obiektów drogowych, obiektów inżynierskich, innych obiektów, infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony środowiska i innych urządzeń:

- Obiekty drogowe

- Obiekty inżynierskie

- Obiekty kubaturowe

- Urządzenia ochrony środowiska

- Infrastruktura techniczna związana i nie związana z drogą

- Inne obiekty

3.	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej.

3.1.	Charakterystyczne   cechy   stadium   Dokumentacji   projektowej   objętej                 niniejszą  SP.

- Stadium projektu budowlanego i wykonawczego ma zawierać opracowania projektowe o charakterze szczegółowym. Wszystkie elementy mają być określone szczegółowo (ostatecznie).

- Stadium projektu budowlanego i wykonawczego ma być wykonane dla całego zadania inwestycyjnego objętego niniejszym Kontraktem na projekt i budowę, lecz dopuszcza się możliwość odrębnych opracowań dla poszczególnych elementów wchodzących w skład zadania, które mogą stanowić odrębne przedmioty odbioru i dopuszczenia do użytkowania.

- Szczegółowy zakres i forma Projektu budowlanego powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo budowlane oraz rozporządzeniach wykonawczych do ustawy Prawo budowlane.

- W przypadku rozbudowy lub nadbudowy istniejącego obiektu, a także w przypadku kolizji projektowanego obiektu z innymi obiektami, należy przedstawić wszystkie istotne zagadnienia związane z projektowanymi rozbiórkami obiektów,

- W projektach dla dróg i mostów, ukształtowanie terenu jest częścią projektu zagospodarowania terenu. Zagadnienia projektowe związane z zielenią, na etapie projektu budowlanego, mogą znaleźć się w oddzielnym Projekcie zieleni, który może być załącznikiem do Projektu zagospodarowania terenu.

3.1.1. Warianty

Stadium Projektu budowlanego i wykonawczego wykonane powinno być dla jednego wariantu tras drogowych i jednego wariantu konstrukcji obiektów budowlanych, na podstawie zatwierdzonej Koncepcji Programowej.

3.1.2.	Szczegółowość prac projektowych

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości prac projektowych podano w SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy.

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu i wszystkie obiekty oraz urządzenia należy zaprojektować szczegółowo (ostatecznie).

3.1.3.	Wymagania dla kolejności wykonywania prac projektowych

Realizacja Dokumentacji Projektowej będzie przebiegać w następujących etapach:

- analiza materiałów wyjściowych, zebranie i analiza materiałów archiwalnych oraz wykonanie pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz.

- opracowanie roboczych wersji PB i innych opracowań projektowych z nim związanych w tym II raportu oddziaływania na środowisko oraz uzyskanie akceptacji Inżyniera dla proponowanych rozwiązań.

- opracowanie materiałów niezbędnych dla dokonania uzgodnień ,

- uzyskanie wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń,

- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu,

- przeprowadzenie Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz wprowadzenie uwag z audytu i uzyskanie    zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu

- przekazanie do odbioru Projektu budowlanego i innych opracowań projektowych z nim związanych oraz wykonanie poprawek i uzupełnień wynikłych w trakcie odbioru.

(h)	opracowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

(i)	uwzględnienie warunków z postanowienia właściwego organu w sprawie uzgodnienia

warunków realizacji przedsięwzięcia wydanego po ponownym przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przeprowadzonego na bazie II raportu oddziaływania na środowisko,

(j)	uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

(k)	opracowanie Projektu wykonawczego, zgodnie z jego zawartością określoną w punkcie 3.5 niniejszej Specyfikacji w terminach określonych w harmonogramie prac projektowych zgodnie z Klauzulą 8.3 Warunków Kontraktowych [Program], przekazanie go do odbioru oraz wykonanie poprawek i uzupełnień wynikłych w trakcie odbioru,

3.2.	Szata graficzna Dokumentacji Projektowej

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy Dokumentacji Projektowej przedstawiono w SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy.

Przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej objętej niniejszą Specyfikacją Wykonawca ponadto uwzględni następujące wymagania dotyczące szaty graficznej i wydawniczej:

3.2.1.	Projekt budowlany

Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania §6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

W przypadku inwestycji składającej się z większej ilości obiektów, projekty architektoniczno-budowlane powinny być oddzielnie oprawione dla każdego obiektu lub branży. W szczególności można zastosować oddzielne części zawierające obiekty: drogowe, mostowe, infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony środowiska, inne obiekty.

3.2.2.	Projekt organizacji ruchu

Projekt w formacie A3 oprawiony lub zbindowany.

3.2.3.	Projekt wykonawczy

Rysunki projektu wykonawczego powinny zostać złożone do formatu A-4 i przekazane bez oprawiania, w teczce zapinanej lub wiązanej.

3.3. Ramowa zawartość i wymagania dla Projektu budowlanego:

3.3.1.     Projekt zagospodarowania terenu:

(a)	Część Opisowa

Zawartość musi być zgodna z treścią §8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Do   części   opisowej   można   dołączyć   stosowne   do   potrzeb   oświadczenia   właściwych jednostek   wymagane   w   art.   34   ust.3   punkt   3)   ustawy   Prawo   budowlane.   Wymagane przepisami szczególnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane wg art. 33 ust.2 punkt   1)   ustawy   Prawo   budowlane   mogą   być   także   załączone   do   niniejszej   Części opisowej.

Treść Części Opisowej powinna uwzględniać także poniższą ramową zawartość:

(a1)    Przedmiot inwestycji.

(i)	Lokalizacja i program inwestycji.

Rodzaj i nazwa przedsięwzięcia, lokalizacja (województwo, powiaty, gminy), kilometraż (początek, koniec, długość), funkcja, klasy, i nazwa dróg, kategoria ruchu, itd.

(ii)	Cel i zakładany efekt inwestycji.

Omówienie celu i spodziewanych korzyści ogólnospołecznych bezpośrednich (dla użytkowników dróg) i pośrednich (dla ogółu i społeczności lokalnych), zakładanych po zrealizowaniu projektowanego przedsięwzięcia.

(iii)	Podział inwestycji na etapy i kolejność realizacji obiektów i etapów.

(a2) Istniejący stan zagospodarowania terenu (opis w zakresie niezbędnym).
(i)	Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego.

Dla obiektów lub grup obiektów budowlanych  wchodzących  w skład istniejącego

pasa drogowego:

- lokalizacje, nazwy, rodzaje, kategorie, funkcje, klasy obiektów,

- funkcjonalność istniejących obiektów np.: nośność, poziom swobody ruchu, zapewnienie skrajni i światła, przepustowość, wypadkowość, wydajność, dostępność, itp.,

- charakterystyczne elementy geometrii, konstrukcji i wyposażenia,

- przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiórki.

(ii)	Charakterystyka   zieleni   istniejącej   (może   być   zawarta   w   oddzielnym   Projekcie

zieleni).

(iii)   Zagospodarowanie terenu przyległego:

- konfiguracja i ukształtowanie terenu,

- ważniejsze elementy zainwestowania i zagospodarowania terenu w pasie wykonania i oddziaływania inwestycji (w tym tereny mieszkaniowe i obiekty chronione oraz odległości od planowanego przedsięwzięcia), stan techniczny,

- istniejąca sieć komunikacyjna (drogowa i inna), także dla potrzeb obsługi ruchu lokalnego,

- przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiórki.

(a3) Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne.
(i)	Warunki wynikające z:

- koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju,

- planu zagospodarowania przestrzennego województwa,

- innych programów rządowych i programów wojewódzkich,

- miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

(ii)	Warunki   wynikające   z   zagospodarowania   istniejącego   pasa   drogowego   i terenu przyległego.

(iii)	Warunki środowiskowe terenu.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń   dla   środowiska   oraz   higieny   i   zdrowia   użytkowników   projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami (obszary i elementy chronionej przyrody, cieki wodne, ujęcia i zbiorniki wodne, klimat, grunty rolne i leśne, miejsca o znacznie przekroczonych normach oddziaływań, itd.).

(iv)        Warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej terenu.

Dane  informujące czy teren, na którym  jest projektowany obiekt  budowlany,  jest wpisany  do   rejestru   zabytków   oraz   czy  podlega   ochronie   na   podstawie   ustaleń miejscowego   planu   zagospodarowania   przestrzennego   (MPZP)   oraz   informacji pozyskanej z jednostek samorządu terytorialnego (starostwo, gmina, miasto). Dane dotyczące zagadnień archeologicznych.

(v)	Warunki geologiczne i górnicze terenu.

W tym dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego.

(vi) Inne warunki (np.: związane z bezpieczeństwem budowli i bezpieczeństwem ruchu, przeciwpożarowe).

(a4) Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbędnym).
(i)	Ukształtowanie trasy drogowej.

(i)(i) Układ komunikacyjny:

- opis przebiegu trasy na tle istniejącego i planowanego zagospodarowania terenu,

- opis przebiegu planowanej trasy w stosunku do trasy istniejącej (przy rozbudowie),

- opis     przebiegu     trasy     względem     planowanego     układu     komunikacyjnego,

powiązania z innymi drogami względnie z układem dróg, dostępność.
(i)(ii)  Ukształtowanie  terenu i  zieleni  (może  być  zawarte  w  oddzielnym  Projekcie
zieleni).
(ii)	Projektowane obiekty i urządzenia budowlane.

Dla każdego projektowanego obiektu lub grupy obiektów należy zamieścić krótki opis zawierający:

(ii)(i) nazwa, lokalizacja, typ i rodzaj,

(ii)(ii)  funkcja i parametry użytkowe (np.: poziomy swobody ruchu, przepustowość, klasa    techniczna, skrajnie, światła, dopuszczalnych obciążeń, skuteczność),

(ii)(iii) inne konieczne dane wynikające z specyfiki obiektu lub przepisów, w następującym układzie branż:

- obiekty drogowe,

- obiekty inżynierskie,

- obiekty kubaturowe,

- urządzenia ochrony środowiska,

- infrastruktura techniczna,

- inne obiekty

(a5) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagań art.20 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego.

(a6) Opinie, stanowiska uzgodnienia, pozwolenia i warunki.

W tym punkcie należy zamieścić wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione): stanowisk,      uzgodnień, opinii, warunków i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania.

Przede wszystkim należy zamieścić kopie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i pozwoleń wodnoprawnych.

Ponadto instytucje, które powinny wypowiedzieć się na temat wszystkich elementów planowanej inwestycji (w zakresie swoich kompetencji) to:

(i)  zainteresowani  właściciele  lub  zarządcy: dróg, kolei, wód, urządzeń  infrastruktury technicznej i innych obiektów: w zakresie wydawania warunków do budowy zarządzanych przez nich obiektów oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwiązań projektowych, a w szczególności lokalne samorządy (gminy) w zakresie oświetlenia i przystanków komunikacji zbiorowej,

(ii) właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leży wydawanie stosownie do potrzeb, oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych (dotyczy to przede wszystkim budownictwa kubaturowego),

(iii) właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leży wydawanie opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi,

(iv) właściwi dyrektorzy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, parków narodowych i krajobrazowych, nadleśnictwa, koła Łowieckie i pozarządowe organizacje ekologiczne,

(b) Część rysunkowa - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §8 i §9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Zawartość ramowa:

(b1) Plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000.

(b2) Plan zagospodarowania w skali 1: 500 lub 1: 1 000, zawierający m.in.:

(i)     granice i numery działek,

(ii)     usytuowanie i układ istniejących i projektowanych obiektów (np.

MOP,OU,SPO,PPO), (iii)    rodzaj i planowany maksymalny zasięg uciążliwości, (iv)    ukształtowanie terenu, (v)    ukształtowanie zieleni,

(vi)    urządzenia przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, (vii)   układ sieci i przewodów uzbrojenia terenu.

3.3.2.     Projekt architektoniczno-budowlany

Zawartość projektu architektoniczno-budowlanego musi być zgodna m.in. z treścią Rozdziału 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego W nawiązaniu do wymagań rozporządzenia projekt architektoniczno-budowlany zawiera:

(a)	Opis     techniczny     -     zawartość     musi     być     zgodna     m.in.     z     treścią     §11     ust.      2

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

W treści Opisu technicznego należy uwzględnić poniższą ramową zawartość:

(a1)   Inwentaryzacje   i   oceny   stanu   technicznego   -   o   ile   nie   mieszczą   się   w   Opisie obiektów i na rysunkach.

(a2)    Inwentaryzacje obiektów budowlanych.

Inwentaryzacja    dotyczy    cech    ilościowych,    geometrycznych    i    materiałowych    i
zazwyczaj	jej	wyniki	zamieszczane	są	bezpośrednio	na	rysunkach

projektowanych obiektów.

(a3)    Oceny stanu technicznego obiektów budowlanych (ekspertyzy).

Wyniki    ocen    stanu    technicznego    obiektów    mogą    być,    w    zależności    od    ich zakresu rzeczowego i objętości, zamieszczone w oddzielnych opracowaniach lub przedstawione jedynie w uproszczonej formie w punkcie (b) Opis obiektów. W    przypadku    planowanej    rozbudowy    istniejących    obiektów    budowlanych,    w uzasadnionych    przypadkach,    ocena    stanu    technicznego    zawiera    m.in.    ocenę aktualnych    warunków    geologiczno-inżynierskich    i    ocenę    stanu    posadowienia

obiektu.

Opracowanie powinno zawierać m.in.:
(i)	wstęp (przedmiot, podstawy, cel oceny technicznej),

(ii)	ocenę wyników inwentaryzacji ilościowej i geometrycznej,

(iii)	interpretację    wykonanych    przez    Wykonawcę	badań    i    obliczeń    oraz    ocenę

techniczną cech materiałowych, (iv)        obliczenia   cech   konstrukcyjnych   –   konstrukcja   nośna   i   posadowienie   (nośność,

wytrzymałość) i ocena stanu technicznego,
(v)	opis, zestawienia ilościowe i rysunki dotyczące możliwego zakresu wykorzystania

istniejącego  obiektu  dla  celów  planowanej   przebudowy,  rozbudowy,  nadbudowy

lub remontu, (vi)        zalecenia     i     sugestie     do     projektowania     konstrukcji     (ew.     wstępne     koncepcje

rozwiązań)   a   w   przypadku   planowanej   rozbiórki   zalecenia   co   do   technologii   i

zakresu robót rozbiórkowych.

(b)	Opis obiektów

Opis    obiektów    wykonywany    jest    tylko    w    zakresie    niezbędnym,    jako    uzupełnienie

rysunków i powinien zawierać m.in.:

(b1)  wstęp (nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego),

(b2)  urządzenia obsługi uczestników ruchu i program użytkowy obiektu budowlanego,

(b3)  charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne obiektu budowlanego,

(b4)  dostosowanie do krajobrazu,

(b5)  układ konstrukcyjny obiektu budowlanego,

(b6)  wyniki oceny wykonanej wg wyżej zamieszczonego punktu (a3). Oceny stanu technicznego obiektu (ekspertyzy)  mogą być  zamieszczone  w oddzielnym opracowaniu,

(b7)  kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej,

(b8)  wyniki obliczeń konstrukcyjnych, wykonanych wg punktu (c) Obliczenia (patrz poniżej) - mogą także być zamieszczone w oddzielnym opracowaniu,

(b9)	rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu,

(b10)  rozwiązania techniczno-budowlane i instalacyjne występujące na trasie obiektu i miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych, (b11) wyposażenie obiektu w odwodnienie i oświetlenie - rozwiązania i sposób funkcjonowania, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń- zagadnienia te mogą być umieszczone w oddzielnym opracowaniu,

(b12)  urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie związane z

drogą umieszczone w obiekcie – zagadnienia zazwyczaj są zamieszczane w oddzielnym opracowaniu,

(b13)   pozostałe wyposażenie techniczne –rozwiązania techniczne i sposób funkcjonowania,

(b14)   sposób spełnienia warunków technicznych dotyczących bezpieczeństwa użytkowania (w tym: sposób zapewnienia osobom niepełnosprawnym  warunków do korzystania z obiektu, rozmieszczenie wyjazdów i wjazdów, warunki przejścia dla zwierząt, zapewnienie wymaganej widoczności),

(b15)  sposób ochrony dóbr kultury,

(b16)  sposób spełnienia wymagań przepisów w zakresie bezpieczeństwa z uwagi na
możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz
bezpieczeństwa	użytkowania	(zagadnienia	dotyczące	bezpieczeństwa

uczestników   ruchu   zazwyczaj   są   zamieszczone   w   oddzielnym   opracowaniu   o nazwie „projekt organizacji ruchu”),

(b17)  dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące pod względem rodzaju, zakresu i wielkości oddziaływań oraz charakterystyki przyjętych metod i urządzeń zabezpieczających,

(b18)  inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osób trzecich i sposób ich ochrony).

(c)	Obliczenia

W Części technicznej zamieszczane są wyniki obliczeń konstrukcji obiektów oraz informacje gdzie jest dostępny komplet obliczeń. W załączniku do opisu należy podać schemat statyczny, model obliczeniowy oraz parametry.

Opis obliczeń powinien zawierać:

(c1)

(c2)

(c3)

(i)

(ii)

(c4) (c5) (c6)

wstęp (przedmiot, podstawy, cel obliczeń),

nazwa i charakterystyka metod obliczeń,

przyjęte schematy obliczeniowe: schematy obliczeniowe ustroju nośnego i podpór w fazie użytkowej,

charakterystyki geometryczno wytrzymałościowe elementów decydujących o nośności obiektu w przekrojach krytycznych,

założenia przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych w tym dotyczące obciążeń,

podstawowe wyniki obliczeń i ich interpretacja,

dla obiektów inżynierskich wyniki obliczeń zawierające wielkości sił wewnętrznych od poszczególnych obciążeń i oddziaływań zarówno dla stanu granicznego nośności jak i stanu granicznego użytkowania, a w szczególności:

(i) (ii)

(iii) (iv)

(v) (vi)

stan wytężenia we wszystkich krytycznych przekrojach w fazie bez użytkowej, stan wytężenia we  wszystkich krytycznych przekrojach w fazie użytkowej, w tym siły wewnętrzne i naprężenia tylko od obciążenia ruchomego,

reakcje „charakterystyczne” (łożyska) i reakcje „obliczeniowe” (na podpory), maksymalne      dopuszczalne      ugięcia      dźwigarów      i      osiadania      podpór      (jakie dopuszcza projektant),

schematy obliczeniowe ustroju nośnego i podpór w fazie użytkowej,

charakterystyki geometryczno-wytrzymałościowe elementów decydujących o nośności obiektu (dźwigarów głównych, pomostu, pasm płytowych) w przekrojach krytycznych."

(c7)

ewentualne     wyniki     badań     doświadczalnych     -     dla     konstrukcji     nowych,     nie sprawdzonych.

(d)	Część    rysunkowa    –    rysunki    wszystkich    obiektów    budowlanych    powinny    przede

wszystkim spełniać wymagania m.in. §12 i §13 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Na    rysunkach    należy    zamieścić    w   razie    potrzeby   stosowne    dane    do    wytyczenia obiektów w terenie. Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniższe rysunki:

(d1)	dla obiektów drogowych

(iv)	plan sytuacyjny (1:500 * 1:1000),

(v)	przekroje normalne - charakterystyczne (1:50 + 1:100),

(vi)	przekroje podłużne (1:100/1000 + 1:200/2000),

(vii)	charakterystyczne  przekroje  poprzeczne  (1:50 -1:100) w zależności od potrzeb,

(viii)	szczegóły konstrukcyjne (1:10 - 1:25),

(d2) dla obiektów inżynierskich

(i)	widok z góry,

(ii)   widok z boku,

(iii)  przekrój podłużny ( 1:20 –

1:200 w zależności od wielkości obiektu)

(iv)      przekroje poprzeczne (1:20 – 1:50),

(d3) dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą

(i)       plan sytuacyjny (1:500 – 1:1000),

(ii)      szczegóły konstrukcyjne (1:10 – 1:25),

(iii)    profile podłużne (1:100/1000).

(d4)	dla sanitariatu

(i)	plan sytuacyjny (1:500),

(ii)	rysunek konstrukcyjny (1:50),

(iii)	rysunek architektoniczny (1:50),

(iv)	rysunek instalacji wentylacyjnej(1:50),

(v)	rysunek instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej (1:50),

(vi)	rysunek instalacji elektrycznej (1:50),

(e)	Dokumentacja   geologiczno-inżynierska   według   wymagań   SP.40.30.00   oraz   ocena

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów

3.3.3.	Projekt rozbiórki

Dla obiektów budowlanych przewidzianych do rozbiórki, dla których ustawa Prawo budowlane wymaga uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, należy wykonać projekt rozbiórki, o ile zajdzie taka potrzeba, zawierający:

(i)   opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,

(ii) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,

(iii)    pozwolenia,    uzgodnienia    lub    opinie    innych    organów,    a    także    inne    dokumenty,

wymagane przepisami szczególnymi,

(iv)       szkic usytuowania obiektu budowlanego,

(v)	w   razie   potrzeby   opisy,   szkice   i   rysunki   dotyczące   metod   i   szczegółów   robót

rozbiórkowych.

3.3.4.	Projekt organizacji ruchu

Wykonawca   opracuje   projekt   stałej   organizacji   ruchu   wraz   z   wymaganymi   prawem opiniami i uzyska zatwierdzenie przez właściwy organ zarządzający ruchem.

Projekt organizacji ruchu winien być sporządzony zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.

Projekt organizacji ruchu po jego zatwierdzeniu przez właściwy organ zarządzający ruchem i po wprowadzeniu na drogę staje się organizacją ruchu obowiązującą na tej drodze. Ta organizacja ruchu zachowuje ważność do momentu zatwierdzenia i wprowadzenia na drodze nowej organizacji ruchu.

Organizacja ruchu powinna być wprowadzona nie później niż 24 miesiące od daty jej zatwierdzenia. Organizacja ruchu zawierająca sygnalizację świetlną nie powinna być wprowadzona później niż 18 miesięcy od daty jej zatwierdzenia. W zatwierdzeniu organizacji ruchu zawierającej sygnalizację świetlną powinien znaleźć się zapis, że przed oddaniem drogi do ruchu i przed upływem 14 (30) dni od jej oddania do ruchu należy dokonać kontroli funkcjonowania sygnalizacji oraz, że po upływie najpóźniej 18 miesięcy od oddania drogi do ruchu należy sprawdzić i zweryfikować program sygnalizacji i jej funkcjonowanie, a w razie konieczności dokonać niezbędnych korekt. Wszelkie zmiany w stosunku do zatwierdzonej, obowiązującej organizacji ruchu, przed ich wprowadzeniem muszą być najpierw umieszczone w projekcie organizacji ruchu i zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem.

Projekt organizacji ruchu zawiera:

(a) Część opisowa

(a1)Opis techniczny:

(i) nazwa,     lokalizacja    i    zakres     zadania    inwestycyjnego    (pikietaż    początku     i    końca projektowanego odcinka drogi),

(ii)	nazwa inwestora i projektanta,

(iii)	formalno-prawne podstawy opracowania,

(iv)	charakterystyka techniczna i funkcjonalna drogi,

(v)	charakterystyka projektowanej geometrii drogi i obiektów inżynierskich,

(vi)	charakterystyka istniejącego i prognozowanego ruchu,

(vii)	zastosowane  w  projekcie  rozwiązania  wynikające  z  analiz  lub  audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego,

(viii)	charakterystyka planowanej organizacji ruchu, a dla projektu przebudowy

drogi także charakterystyka istniejącej organizacji ruchu, opis i uzasadnienie wprowadzanych zmian,
(ix)	charakterystyka ruchowa projektowanej organizacji ruchu (natężenia, struktura

kierunkowa i rodzajowa ruchu, przepustowość),
(x)	typy, rodzaje oraz parametry techniczne i funkcjonalne oznakowania pionowego, oznakowania poziomego, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń brd,
(xi)	charakterystyka projektowanego sterowania ruchem,

(xii)	znaki i tablice o zmiennej treści (typy, rodzaje, parametry techniczno-funkcjonalne, treści przekazów, sposoby zmian treści przekazów, zastosowane czujniki inicjujące zmiany treści przekazów i algorytmy dokonywania zmian),

(xiii)	obliczenia sprawdzenia wpływu lokalizacji, typów i rodzaju konstrukcji urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska, elementów wyposażenia drogi oraz infrastruktury technicznej w pasie drogowym, nie związanych z drogą, na widoczność i bezpieczeństwo ruchu drogowego,

(xiv)	obliczenia przepustowości dla dróg oraz skrzyżowań/węzłów ze szczególnym uwzględnieniem rond i skrzyżowań z wyspą centralną,

(xv)	sprawdzenie przepustowości i prawidłowości zastosowanych rozwiązań przy pomocy programu symulacji ruchu,

(xvi)	obliczenia związane z ustalaniem programów wyświetlanych na urządzeniach sterowania ruchem,

(xvii)	oświadczenie projektanta o zgodności projektu z aktualnymi przepisami w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń brd i warunków ich umieszczania na drogach oraz z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.

(a2)Dla projektu zawierającego sygnalizację świetlną:

(i)   opis techniczny zawierający informację na temat sposobu sterowania ruchem i pracy sygnalizacji zawierający   rodzaje sygnalizatorów, wymagania funkcjonalne dla urządzeń sterujących, wymagania funkcjonalne dla urządzeń nadających sygnały i dla detektorów, wymagania funkcjonalne dla urządzeń pomocniczych,

(ii)  	plan   sytuacyjny   w   skali   nie   mniejszej   niż   1:500   z   organizacją   ruchu   i rozmieszczeniem sygnalizatorów,

(iii) 	dane o ruchu stanowiące podstawę opracowania projektu sygnalizacji tj. natężenia oraz struktura rodzajowa i kierunkowa ruchu,

(iv) 	schemat podstawowych faz ruchu,

(v)  	minimalne czasy międzyzielone dla strumieni kolizyjnych,

(vi) 	wykaz grup kolizyjnych i nadzorowanych,

(vii) 	program sygnalizacji wraz z harmonogramem ich pracy,

(viii) 	określenie   minimalnych   i   maksymalnych   wartości   sygnałów   zielonych   w sygnalizacji akomodacyjnej,

(ix) 	obliczenia przepustowości,

(x)  	plany   sygnalizacji   i   wykresy   koordynacji,   jeżeli   projekt   dotyczy   sygnalizacji skoordynowanej,

(xi) 	dodatkowo, w przypadku zastosowania sygnalizacji akomodacyjnej lub acyklicznej, projekt musi zawierać algorytm sterowania, określenie minimalnych i maksymalnych wartości  sygnałów zielonych  w  grupach  poddanych  akomodacji  oraz  określenie zależności grup akomodowanych od detektorów ruchu.

(a3) Zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - dla projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz dla projektu zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementy, mające wpływ na ruch drogowy.

(a4) Przewidywany termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu (nie później niż 24 miesiące od daty jej zatwierdzenia, a w przypadku projektu sygnalizacji świetlnej nie później niż 18 miesięcy od daty jej zatwierdzenia.

(a5) Imiona, nazwiska, oraz podpisy projektanta.

(a6) Załączniki w postaci opinii i uzgodnień wymaganych aktualnymi przepisami.

(a7) Ustosunkowanie się projektanta na piśmie do uwag i wniosków zawartych w opiniach i uzgodnieniach.

(b) część rysunkowa:

(b1) plan orientacyjny w skali 1:10.000 (dopuszcza się skalę 1:25000 ) z zaznaczeniem

dróg, których dotyczy oraz granic administracyjnych powiatów i województw, (b2) kartogramy rozkładu ruchu na skrzyżowaniach/węzłach, (b3)   plan   sytuacyjny  w  skali   1:1000   lub   1:500   (1:500   zalecany   dla  wszystkich

skrzyżowań/węzłów,    a   obligatoryjny   dla   skrzyżowań/węzłów   z   sygnalizacją),

zawierający:

(i) szczegółowe parametry geometryczne drogi, ze szczególnym uwzględnieniem geometrii skrzyżowań i łącznic węzłów,

(ii) parametry geometryczne zjazdów publicznych i indywidualnych, zatok autobusowych parkingów oraz miejsc obsługi podróżnych,

(iii) lokalizację i pikietaż istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych pionowych, w tym znaków kierunku i miejscowości,

(iv) lokalizację znaków poziomych,

(v) lokalizację sygnalizatorów drogowych,

(vi) lokalizację urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

(vii) lokalizacja obiektów, budowli i innych elementów zagospodarowania otoczenia drogi mogących mieć wpływ na generowanie ruchu, widoczność lub bezpieczeństwo ruchu drogowego,

(viii) lokalizację urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu, ochrony środowiska, elementów wyposażenia drogi oraz infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie związanych z drogą, mogących mieć wpływ na widoczność i bezpieczeństwo ruchu drogowego,

(ix) rysunki sprawdzające widoczność w trójkątach widoczności na skrzyżowaniach, ze szczególnym uwzględnieniem widoczności na rondach,

(x) rysunki sprawdzające widoczność na wyprzedzanie i zatrzymanie z uwagi na lokalizację obiektów, budowli i innych elementów zagospodarowania i otoczenia drogi,

(xi) rysunki sprawdzające wpływ lokalizacji i rodzaju konstrukcji urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska, elementów wyposażenia drogi oraz elementów infrastruktury technicznej znajdujących się w pasie drogowym, nie związanych z drogą na widoczność i bezpieczeństwo ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem widoczności i bezpieczeństwa na skrzyżowaniach i łącznicach węzłów,

(xii) rysunki sprawdzające przejezdność skrzyżowań oraz rond, także dla pojazdów nienormatywnych przy założeniu, że „typowy” pojazd nienormatywny ma długość 30,00 mb, szerokość 4,00 m, i że wysokość platformy na której mogą być transportowane wystające na boki elementy wynosi 0,80 m” . Jeżeli rondo jest nieprzejezdne dla takiego uśrednionego pojazdu nienormatywnego należy zaprojektować rondo z wyspą przejezdną przez środek, ale w sposób uniemożliwiający przejeżdżanie przez wyspę pojazdom nieuprawnionym.

3.3.5.  Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego

Audyt BRD wykonuje Zamawiający, w sposób zgodny z aktualnym zarządzeniem Generalnego     Dyrektora     Dróg     Krajowych    i    Autostrad     w     sprawie     oceny     wpływu     na bezpieczeństwo projektów infrastruktury oraz audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  w  celu  wykonania  audytu  następujące  materiały w wersji papierowej i elektronicznej:

- plan   zagospodarowania (z projektu zagospodarowania terenu),

- niwelety,

- przekroje normalne,

- projekt organizacji ruchu.

Zamawiający decyduje o uwzględnieniu bądź nieuwzględnieniu wniosków Audytorów BRD, a Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia poprawek do dokumentacji zgodnie z decyzją Zamawiającego.

3.3.6.     Projekt zieleni

Ramowa zawartość Projektu Zieleni:

(a)	Część opisowa.

(a1) charakterystyka zieleni istniejącej,

(a2)   projektowana   gospodarka   istniejącą   szatą   roślinną   (w   tym   wycinka   kolidujących

drzew i sposób adaptacji zieleni istniejącej),

(a3) projektowane rozmieszczenie zieleni i dobór szaty roślinnej,

(i)		zestawienie ilościowe i gatunkowe drzew i krzewów,

(ii)		zestawienie składów mieszanek siewnych traw,

(iii)	zestawienie zieleni przeznaczonej do wycinki,

(iv)	wskazówki i wymagania technologiczne,

(v)	uzgodnienia z właściwymi organami.

(b)	Część rysunkowa.

(b1) inwentaryzacja zieleni i gospodarka zielenią istniejącą (w tym wycinka kolidujących drzew i sposób adaptacji zieleni istniejącej) wykonany wprost na mapie projektu zagospodarowania terenu lub na oddzielnym planie sytuacyjnym zawierającym pełny obraz planowanej inwestycji

(b2) plan rozmieszczenia nowej zieleni (drzewa, krzewy, trawy z doborem szaty roślinnej) wykonany wprost na mapie projektu zagospodarowania terenu lub na oddzielnym planie sytuacyjnym zawierającym pełny obraz planowanej inwestycji,

(b3) przekroje poprzeczne ukształtowania zieleni (1:100 - 1:200) zawierające: stan istniejący zieleni, stan projektowany zieleni z wymiarami obrazującymi usytuowanie w przekroju poprzecznym drogi, rodzajami i gatunkami zieleni, zakładanymi docelowymi wysokościami,

3.4.	Materiały     projektowe     do     uzyskania     decyzji,     opinii,     uzgodnień     i     pozwoleń

wymaganych przepisami szczególnymi

Poniżej przedstawiono wykaz i zawartość materiałów projektowych wykonywanych dla uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, które mogą wystąpić w trakcie uzgadniania Projektu budowlanego.

3.4.1.     Materiały do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

Pozwolenie wodnoprawne jest to decyzja administracyjna wydawana na podstawie ustawy z dnia 18.07.2001 roku – Prawo Wodne (Dz.U.2001 nr 115 poz.1229 z późn. zm.), upoważniająca do szczególnego korzystania z wód oraz wykonywania urządzeń wodnych.

Pozwolenie wodnoprawne wydawane na wniosek, do którego należy dołączyć operat wodnoprawny   oraz   opis   prowadzenia   zamierzonej   działalności   sporządzony   w   języku nietechnicznym. Zgodnie z art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 roku, nr 80, poz. 721 z późn. zmianami) nie stosuje się art. 131, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 18.07.2001 roku - Prawo Wodne (Dz.U.2001 nr 115 poz.1229 z późn. zm.), tj. nie jest wymagana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych może być wydane na podstawie projektu tych urządzeń, jeżeli projekt ten odpowiada wymaganiom operatu, o którym mowa w art. 132 ustawy z dnia 18.07.2001 roku - Prawo Wodne (Dz.U.2001 nr 115 poz.1229 z późn. zm.). W przypadku ubiegania się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz na odwodnienie obiektu budowlanego do wniosku dołącza się dokumentację hydrogeologiczną, o ile jej sporządzanie wynika z przepisów odrębnych.

Organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych jest marszałek województwa lub starosta (zakres właściwości reguluje art. 140 ustawy Prawo Wodne).

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 18.07.2001 roku - Prawo Wodne (Dz.U.2001 nr 115 poz.1229 z późn. zm.) pozwolenie wodnoprawne jest wymagane m.in. na:

a)	szczególne korzystanie z wód, przez co rozumie się korzystanie wykraczające poza
korzystanie powszechne lub zwykłe, w tym:

- pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych;

- wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (przez ścieki rozumieć należy m.in. wprowadzane do wód lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w tym z baz transportowych, dróg i parkingów);

- przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych;

- piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych;

- wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu;

- regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody;

- wykonanie urządzeń wodnych, tj. urządzeń służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, którymi są w m.in.:

- budowle: piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy;

- zbiorniki, obiekty zbiorników i stopni wodnych;

- stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków, rekreacji lub innych celów;

- obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych;

- wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód lub urządzeń wodnych oraz wyloty urządzeń służące do wprowadzania wody do wód lub urządzeń wodnych.

Przepisy ww. ustawy dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do:

- urządzeń melioracji wodnych niezaliczonych do urządzeń wodnych;

- prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń;

- obiektów budowlanych oraz robót wykonywanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią;

- robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i wód podziemnych.

Przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania

Zakres oraz forma operatu wodnoprawnego powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w art. 132 ustawy z dnia 18.07.2001 roku – Prawo Wodne (Dz.U.2001 nr 115 poz.1229 z późn. zm.).

3.4.2.     Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu.

Opracowanie projektowe ma służyć uzyskaniu uzgodnienia (opinii) dla rozwiązań projektowych związanych z projektowanym zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem sieci uzbrojenia terenu.

Czynności uzgadniania dokonuje Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP). Uzgodnienie wydaje się po zbadaniu usytuowania projektowanych (nowych i przebudowywanych) przewodów i urządzeń i stwierdzeniu ich bezkolizyjności w stosunku do innych przewodów i urządzeń, obiektów budowlanych i zieleni wysokiej oraz ustaleń decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz materiałów do decyzji ZRID. Materiały do uzgodnienia powinny spełniać m.in. aktualne wymagania ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnień i współdziałania w tym zakresie. Należy także uwzględnić zapisy regulaminów poszczególnych ZUDP.

Projekt powinien być sporządzony na kopii mapy zasadniczej (lub jednostkowej). Zawartość zgodna z wymaganiami ZUDP. W pasie drogowym sieć uzbrojenia podziemnego powinna być przedstawiona kompleksowo.

3.4.3.     Inne materiały i opracowania

- Dokumentacja geologiczno - inżynierska wg wymagań SP.40.30.00. - Dokumentacja geologiczno - inżynierska zatwierdzana jest przez właściwy organ administracji geologicznej. Wykonanie tej dokumentacji musi być poprzedzone wykonaniem i zatwierdzeniem przez ww. organ projektu robót geologicznych wg wymagań SP.40.20.00

- 6Dokumentacja hydrogeologiczna - wg wymagań SP.40.50.00. - Dokumentacja ta zatwierdzana jest przez właściwy organ administracji geologicznej. Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej wymagane jest w celu określenia warunków hydrologicznych m.in. w związku z odwodnieniem budowli otworami wiertniczymi i projektowaniem inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne. Wykonanie tej dokumentacji musi być poprzedzone wykonaniem i zatwierdzeniem przez ww. organ projektu robót geologicznych wg wymagań SP.40.40.00

- Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych wg wymagań SP.40.60.00

- odpowiednie materiały projektowe z projektu budowlanego niezbędne dla uzyskania od gestorów urządzeń infrastruktury obcej warunków technicznych przebudowy tych urządzeń kolidujących z inwestycją drogową oraz do uzyskania uzgodnień gestorów,

- odpowiednie materiały projektowe z projektu budowlanego niezbędne dla uzyskania opinii (w przypadku obiektów objętych ochroną konserwatorską) lub zezwolenia (w przypadku odbudowy, przebudowy lub rozbiórki obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się na terenie objętym ochroną konserwatorską), dokonywanych przez właściwy organ ochrony konserwatorskiej.

- odpowiednie materiały do uzgodnienia Projektu budowlanego z Wojewódzkim Konserwatorem	Zabytków	w	zakresie	ewentualnej	lokalizacji	stanowisk archeologicznych.

- odpowiednie materiały z projektu budowlanego niezbędne dla uzyskania opinii dla planowanych  robót  ziemnych  i  zadrzewień  przy  granicy  obszaru  kolejowego.  Opinię wydaje odpowiednia dyrekcja okręgowa kolei państwowych.

(h)	odpowiednie materiały z projektu budowlanego dla uzyskania uzgodnienia w zakresie

ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej. W drogownictwie uzgodnienie to głównie dotyczy projektów dróg i parkingów dla pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne. Uzgodnienie wykonywane jest przez odpowiednią Komendę Państwowej Straży Pożarnej lub rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (patrz także ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej).

(i)	projekty      architektoniczno-budowlane      obiektów      budowlanych,      ich      przebudowy      i

rozbudowy dla uzyskania opinii w zakresie ochrony sanitarnej. Opinia dotyczy przestrzegania wymagań sanitarnych i jest wydawana przez odpowiednie władze sanitarne lub uprawnionego rzeczoznawcę (Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej),

(j)	odpowiednie   materiały   (projekt   budowlany)   dla   uzyskania   uzgodnienia   w   zakresie

ochrony obszarów uzdrowisk. Uzgodnienia wymaga każdy obiekt budowlany zlokalizowany na tzw. obszarze „A” i „B” uzdrowiska (Ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych)

(k)	z   projektu   budowlanego   niezbędne   dla   uzyskania   uzgodnienia   w   zakresie   ochrony

bezpieczeństwa ruchu lotniczego w rejonach przylotniskowych. Uzgodnienia dokonuje zarząd lotniska (Ustawa z dnia 3 lipca 2002r. - Prawo lotnicze) oraz Urząd Lotnictwa Cywilnego

(l)	odpowiednie       materiały       z       projektu       budowlanego       dla       uzgodnienia       warunków

technicznych przyłączenia energii elektrycznej, gazowej i cieplnej oraz dostaw wody,
zrzut ścieków oraz wywóz odpadków. Uzgodnienia dokonują właściwe jednostki
zarządzające siecią lub obsługujące. W przypadku przyłączenia do sieci
telekomunikacyjnej	wydawane	jest	przez	właściwego	dyrektora	zarządu

telekomunikacji tzw. zezwolenie telekomunikacyjne.

(m)	materiały     do      innych      uzgodnień      z      właściwymi     organami,      których     konieczność

wykonania może wynikać z treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub uzgodnienia w zespole dokumentacji projektowej, jako warunków szczególnych, związanych z konkretną lokalizacją, np. dotyczących ograniczeń sposobu zabudowy w sąsiedztwie terenów, obiektów i urządzeń ochronnych lub związanych z bezpieczeństwem kraju.

(n)	odpowiednie   materiały   dla   uzyskania   wskazania   sposobu   zagospodarowania   gleby

przewidzianej do usunięcia poza teren inwestycji. Wskazania dokonuje organ gminy.

(o)	Raport   o   oddziaływaniu   przedsięwzięcia   na   środowisko   zgodnie   z   postanowieniami

ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tak zwany II raport o oddziaływaniu na środowisko), w stosunku do którego zostały odrębnie określone wymagania w SP SP.10.30.10 -Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na    środowisko

(p)	Zaktualizowana  prognoza  ruchu wg  Zarządzenia  Generalnego Dyrektora DKiA  nr  17 z 2009 r., p.4.2.3.4 Prognoza wymaga uzgodnienia Departamentu Przygotowania Inwestycji GDDKiA.

Wykonawca w ramach Ceny Oferty (Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, opracuje wyżej wymienione materiały i uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane na podstawie tych materiałów.

Wykonawca przed złożeniem wniosków o uzyskanie opinii, uzgodnień i pozwoleń do właściwych organów, uzyska finalną akceptację materiałów przez Inżyniera, a w przypadku materiałów wymienionych w punktach a), b) i c) także    Zamawiającego.

3.5.	Ramowa zawartość i wymagania dla Projektu wykonawczego

Projekt wykonawczy (PW) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie projektu  budowlanego (jest  to  uszczegółowienie  projektu  budowlanego  w stopniu większym niż wymagany przez Prawo budowlane), które wskazuje szczegółowo rozwiązania m.in.: geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe, organizacyjne, wyposażenia oraz zawiera Specyfikacje techniczne, przedmiary, kosztorysy dla obiektów budowlanych będących przedmiotem robót budowlanych.

Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych materiałów dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych.

Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest Projekt budowlany. Projekt wykonawczy powinien zawierać rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia    potrzeb wykonawstwa robót budowlanych.

W skład Projektu wykonawczego powinny wchodzić rysunki wykonawcze potrzebne do późniejszego wykonania robót budowlanych. W skład projektu wykonawczego wchodzą ponadto wyniki obliczeń, potrzebne dla przyszłego wykonawstwa do obliczeń konstrukcyjnych i ilościowych. Opracowanie powinno zawierać, w zależności od potrzeb, zagadnienia związane z projektowanymi obiektami przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót. Wszystkie rysunki powinny być wykonane z dużą dokładnością, odpowiednią szczegółowością i czytelnością.

Projekt wykonawczy powinien być podzielony na tomy odrębne dla każdej branży.

W skład projektu wykonawczego wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie planowane obiekty, instalacje i urządzenia:

3.5.1.	Wyciąg z Projektu budowlanego (lub Projekt budowlany), wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający
uzupełnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robót. W opisie technicznym należy
zamieścić wyniki obliczeń

W szczególności dla obiektów inżynierskich:

- zestawienie maksymalnych dopuszczalnych sił wewnętrznych (charakterystycznych i obliczeniowych) w przekrojach poprzecznych krytycznych dla konstrukcji,

- maksymalne dopuszczalne momenty rysujące.

3.5.2.	Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które będą potrzebne do
uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń, w tym m.in.:

- plansza zbiorcza przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej– materiał do uzgodnienia ZUDP,

- opracowania geologiczne i geotechniczne,

- projekt ukształtowania terenu,

- projekt organizacji ruchu opracowany na etapie projektu budowlanego,

- projekt zieleni,

3.5.3.	Projekty organizacji ruchu na czas budowy, które należy uzgodnić z Inżynierem oraz
uzyskać zatwierdzenie organu zarządzającego ruchem.

Projekty organizacji ruchu na czas budowy powinny zawierać:

- część opisową z określeniem m.in. ilości etapów czasowej organizacji ruchu, długości frontów robót, wskazaniem warunków objazdów przy budowie poszczególnych obiektów itp.,

- zasady organizacji ruchu w planie i w przekroju poprzecznym drogi,

ze        szczególnym        uwzględnieniem        etapowania        czasowej        organizacji        ruchu, odpowiednio do planowanego postępu robót,

- plan orientacyjny z zakresem robót i założeniami organizacji ruchu (1: 10000 -1:25000) ze szczególnym uwzględnieniem etapowania czasowej organizacji ruchu,

- wykaz znaków pionowych i poziomych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przewidzianych do zastosowania na etapie budowy.

Dla zabezpieczenia robót prowadzonych w pasach dróg krajowych, których organem zarządzającym ruchem jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, wprowadzony został    „Katalog typowych schematów oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 75 Generalnego Dyrektora Dróg  Krajowych i Autostrad z dnia 30 lipca 2010 r.

3.5.4.	Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, które określają
warunki oraz sposób wykonania i odbioru robót budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach Zadania.

Podstawą do opracowania   STWiORB jest Projekt budowlany oraz wszelkie dalsze

opracowania wykonywane w ramach Projektu wykonawczego, opracowane przez

Wykonawcę w ramach Umowy oraz przekazane przez Zamawiającego Warunki

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, które Wykonawca winieni traktować jako

wymagania minimalne.

Zawartość   STWiORB   powinna   odpowiadać   zawartości   Ogólnych   Specyfikacji

Technicznych    według    wymagań    GDDKiA    oraz   Wymaganiom    Technicznym

rekomendowanym przez Ministerstwo Infrastruktury.

STWiORB powinny być zaopiniowane na koszt Wykonawcy we właściwym terenowo

Wydziale Technologii Oddziału GDDKiA.

3.5.5.	Rysunki wykonawcze:

(a)	dla obiektów drogowych

(a1) przekroje poprzeczne dróg (skala 1:50 - 1:100), z zaznaczeniem powierzchni

wykopów i nasypów oraz podanie ich wartości w danym przekroju (a2) schematy wytyczenia obiektów, np.:   dróg, obiektów inżynierskich, skrzyżowań,

węzłów (1:500 ^ 1:2000) (a3) szczegóły elementów wyposażenia technicznego (1:10 - 1:25), (a4) plany warstwicowe, w szczególności na skrzyżowaniach dróg oraz połączeniach łącznic (skala 1:500).

(b)	dla obiektów inżynierskich

(b1) rysunki konstrukcyjne (1:20 - 1:50) (b2) szczegóły (1:5 - 1:20)

(c)	dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą
(c1) szczegóły konstrukcyjne (1:5 - 1:10),

(d)	dla sanitariatu

(d1) szczegóły konstrukcyjne (1:10 – 1:25)

(e)	dla projektu   zieleni

(e1) rysunki szczegółów technicznych i technologicznych dotyczących m.in.: sposobów ochrony zieleni w czasie wykonawstwa robót i sposobów wykonania ew. przesadzeń zieleni.

- Projekt technologii robót, rysunki technologiczne lub wytyczne technologiczne (dla nietypowych obiektów lub ich części oraz dla specjalistycznych technologii robót).

- Wykaz reperów i wersję elektroniczną (plik tekstowy) współrzędnych X,Y,Z i atrybutów punktów umożliwiających wytyczenie w terenie tras drogowych, skrzyżowań i węzłów, obiektów inżynierskich, innych obiektów, urządzeń infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony środowiska, robót ziemnych, dla celów obsługi geodezyjnej budowy.

3.5.8	Przedmiar  Robót  zawierający  zestawienie  elementów  Robót  Stałych,  przewidzianych

do wykonania w ramach każdej pozycji Wykazu Płatności, w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich uproszczonym opisem oraz wskazaniem właściwych STWiORB, z wyliczeniem i zestawieniem przewidywanych ilości jednostek przedmiarowych.

(a)	Opracowanie Przedmiaru Robót powinno składać się z:

(a1) strony tytułowej,

(a2) opisu zasad i metodologii opracowania, (a3) tabeli Przedmiaru Robót.

(b)	Tabela Przedmiaru Robót powinna zawierać pozycje przedmiarowe dla każdego
wyodrębnionego w STWiORB elementu Robót Stałych składającego się na całość
obiektu lub   budowli,

(c)	Dla każdej pozycji Przedmiaru Robót należy podać następujące dane:

(c1)   numer   pozycji   przedmiaru   (elementu)   i   numer   pozycji   z   Wycenionego   Wykazu

Płatności którego dana pozycja przedmiarowa dotyczy;

(c2)   kod   pozycji   przedmiaru   (elementu),   określony   zgodnie   z   ustaloną   indywidualnie

systematyką robót lub na podstawie dostępnych publikacji zawierających kosztorysowe

normy nakładów rzeczowych;

(c3)   numer STWiORB, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru;

(c4)   nazwę i zwięzły opis elementu Robót Stałych,

(c5)   jednostkę miary, w której dokonano przedmiaru,

(c6)      ilość      jednostek      technicznych      elementu      Robót      Stałych      przewidzianych      do

wykonania, obliczonych dla danej pozycji przedmiaru.

(c7) Ilości jednostek miary podane w przedmiarze powinny być wyliczone na podstawie

rysunków    w    Dokumentacji    Projektowej    opracowanej    przez    Wykonawcę,    w    sposób

zgodny z zasadami podanymi w STWiORB;

(f)       Przedmiar   Robót   jest   przeznaczony   do   opracowania   Zasadniczego   Przedmiaru

Robót Stałych, zgodnie z postanowieniami Subklauzuli 14.3 Warunków Szczególnych

[Wnioski   o   Przejściowe   Świadectwa   Płatności].   a   wyliczone   w   nim   ilości   nie   będą

miały żadnego znaczenia i nie zmienią wartości ryczałtowych pozycji rozliczeniowych

obliczonych przez Wykonawcę w Wycenionym Wykazie Płatności.

3.6	Instrukcja obsługi i konserwacji

Celem instrukcji obsługi i konserwacji jest wykonanie instrukcji obsługi szczególnie skomplikowanych obiektów dla potrzeb służb utrzymaniowych.

3.6.1.	Należy wykonać Instrukcje obsługi i konserwacji dla:

- nietypowych obiektów inżynierskich (np. mostów ruchomych, wentylacji tuneli) i nietypowego wyposażenia obiektów (np. wózków rewizyjnych, wentylacji tuneli),

- przeglądów   szczegółowych   (   dla   obiektów   mostowych,   gdzie   przepisy   ogólne nie mają zastosowania),

- urządzeń sterowania ruchem,

- zabezpieczeń antykorozyjnych obiektów inżynierskich

- urządzeń infrastruktury związanej z drogą (np.: oświetlenie),

- urządzeń ochrony środowiska (np.: separatory,)

- pielęgnacji zieleni,

(h)	projekt systemu ratownictwa (SOS),

3.6.2.	Instrukcje obsługi i konserwacji powinny zawierać, w zależności od potrzeb, m.in.:

- określenie przedmiotu instrukcji,

- wymagania  w  zakresie   przeglądu   stanu   technicznego:   rodzaje,   harmonogram, uprawnienia, wymagana dokumentacja,

- wymagania     w     zakresie     bieżącej     konserwacji     (utrzymanie):     harmonogram, metody, sprzęt, materiały, robocizna, bhp i uprawnienia,

- zalecane remonty i naprawy oraz ich ogólny harmonogram, serwis,

- rysunki i schematy.

3.7.	Ramowa zawartość Dokumentację powykonawczą

Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wykonaną zgodnie z art. 3 ust. 14 ustawy Prawo budowlane, należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Wymagania dla elementów projektowych Dokumentacji powykonawczej:

- Dokumentacja projektowa podstawowa dla wszystkich branż, na bazie Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego    z naniesionymi zmianami powykonawczymi.

- Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza Robót i sieci uzbrojenia terenu oraz kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, według wymagań analogicznych dla wykonania Mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych według   SP. 30.10.00.

4.	KONTROLA JAKOŚCI PRAC PROJEKTOWYCH

4.1.	Ogólne zasady kontroli jakości prac projektowych

Podstawowe   zasady   kontroli   jakości   wykonywania   prac   projektowych   przedstawiono   w SP. 00.00.00 Wymagania Ogólne dla Dokumentów Wykonawcy.

4.2.	Przeglądy prac projektowych

Przeglądy  prac  projektowych  odbywać  się  będą  zgodnie  z  ich  postępem  planowanym  w Programie,    według Subklauzuli 8.3 Warunków Kontraktu.

5.	ODBIÓR PRAC PROJEKTOWYCH

Ogólne zasady odbioru prac projektowych przedstawiono w SP.00.00.00 Wymagania Ogólne dla Dokumentów Wykonawcy.

5.1. Terminy wykonania, forma i ilość egzemplarzy

5.1.	Edycja papierowa

Wykonawca wykona Dokumentację Projektową w ilości egzemplarzy podanej w Programie funkcjonalno-użytkowym, w terminach ustalonych w Programie, według Subklauzuli 8.3 Warunków Kontraktowych.

5.2.	Edycja elektroniczna

Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w tych samych terminach, na odpowiednio opisanym CD, DVD lub innym nośniku danych (np. pendrive) dokumentację projektową w wersji elektronicznej nieedytowalnej i edytowalnej. Przekazana dokumentacja w wersji elektronicznej musi odpowiadać dokumentacji przekazanej w wersji papierowej.

5.2.1	Wersja nieedytowalna

Dokumentację projektową należy zapisać w postaci plików formatu „PDF”. Na nośniku danych należy zachować taki układ folderów, na jaki podzielono dokumentację na poszczególne części lub tomy. Nazwy poszczególnych folderów muszą odpowiadać nazwom części lub tomów. Pliki należy podzielić na część opisową i część rysunkową. Pliki muszą być jednoznacznie opisane celem ułatwienia ich identyfikacji. Każdy rysunek powinien być zapisany w oddzielnym pliku, którego nazwa odpowiada numerowi i nazwie rysunku. Dla długich nazw plików i folderów można stosować nazwy skrócone. W niektórych przypadkach dla ułatwienia odczytu można umieścić więcej niż jeden rysunek z danej grupy w jednym pliku np. w przypadku przekrojów poprzecznych. Pliki muszą być wolne od zabezpieczeń przed drukowaniem.

5.2.2	Wersja edytowalna

Dokumentację projektową w wersji edytowalnej należy zapisać w plikach formatu DGN lub DWG dla części rysunkowej, formacie kompatybilnym z MS Word dla części opisowej oraz w formacie kompatybilnym z MS Excel dla plików z obliczeniami. Na nośniku danych należy zachować taki układ folderów, na jaki podzielono dokumentację na poszczególne części lub tomy. Nazwy poszczególnych folderów muszą odpowiadać nazwom części lub tomów. Należy przygotować oddzielne pliki dla części opisowej, rysunkowej i ew. obliczeniowej. Pliki muszą   być   jednoznacznie   opisane   celem   ułatwienia   ich   identyfikacji.   Dane   dla   określonej grupy rysunków składających się na jedną całość np. plan sytuacyjny, niwelety, przekroje poprzeczne itp. należy przedstawić w jednym pliku (lub z ewentualnym podziałem na mniejsze części w przypadku dużego zakresu) z zaznaczeniem w pliku poszczególnych arkuszy wydruku lub ramek na oddzielnej warstwie. Wszelkie pliki referencyjne wektorowe i rastrowe dowiązane do plików podstawowych muszą znajdować się w tym samym folderze co plik podstawowy, aby nie dochodziło do gubienia ścieżek. W oddzielnym folderze należy umieścić zestaw stylów linii i czcionek, które są niezbędne do właściwego wyświetlania zawartości plików. Pliki musza być wolne od zabezpieczeń przed drukowaniem oraz edycją.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w tych samych terminach, dokumentację projektowa w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD lub innym nośniku danych (np. pendrive)

5.3. Wymagania szczególne

W związku z koniecznością dokonywania analiz przestrzennych konfliktów projektowanych inwestycji z krajowym systemem obszarów chronionych oraz budowania bazy danych o projektowanych przebiegach dróg, pliki w wersji elektronicznej powinny spełniać następujące warunki:

- pliki w formacie GIS (*.shp) przedstawiające przebieg planowanych dróg ,

- pliki powinny być w układzie współrzędnych PUWG 1992,

- nazwa pliku powinna zawierać numer drogi i określenie odcinka.

6.	PŁATNOŚCI

6.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SP.00.00.00. Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy, pkt.7.

Płatności przejściowe za wykonane i odebrane poszczególne Projekty lub za ich zakończone i odebrane składniki, zostały określone w Wycenionym Wykazie Płatności stanowiącym część Kontraktu.

Za opracowanie Projektów wyszczególnionych w niniejszej Specyfikacji może być udzielona więcej niż jedna płatność przejściowa, odpowiednio do ilości etapów tej dokumentacji i czasu zakończenia tych opracowań, wynikających z Programu, zgodnie z Subklauzulą 8.3 Warunków Kontraktu.

Suma tych płatności przejściowych nie może być wyższa od kwoty określonej za wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w odpowiednich pozycjach wycenionego Wykazu Płatności.

6.2.	Płatność za   wykonanie Dokumentacji Projektowej

Płatność za wykonanie Projektu budowlanego wraz z opracowaniami i uzgodnieniami wymaganymi przepisami szczególnymi, materiałów do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz Projektu wykonawczego z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi obejmuje w szczególności:

- analizę materiałów wyjściowych zawartych w Programie funkcjonalno-użytkowym,

- zebranie    materiałów   archiwalnych    i    warunków,    które    są    w    posiadaniu    odpowiednich instytucji,

- wykonanie pomiarów i badań (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania PB i PW

- wykonanie    opisów,    obliczeń    i    rysunków    oraz    oprawę    opracowań    projektowych    dla potrzeb uzgodnień,

- wykonanie uzgodnień wymaganych dla PB, projektów rozbiórki i PW,

- wykonanie prezentacji PB, Projektów rozbiórki, PW,

- wykonanie sprawdzeń PB, Projektów rozbiórki, PW,

(h)   wykonanie   uzupełnień   i   poprawek   wynikłych   w   procesie   wykonywania   PB,   Projektów rozbiórki, PW,

(i) wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnych PB, Projektów rozbiórki, PW w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy, po dokonaniu jej odbioru zgodnie z ustaleniami zawartymi w punktach 5 i 6 Specyfikacji na projektowanie SP 00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy.

6.3. Płatność za wykonanie Instrukcji obsługi i konserwacji

Płatność za   wykonanie Instrukcji obsługi i konserwacji obejmuje w szczególności

- wykonanie instrukcji i uzgodnienie jej z Zamawiającym,

- wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania i uzgadniania Instrukcji,

- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego Instrukcji w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy, po dokonaniu jej odbioru zgodnie z ustaleniami zawartymi w punktach 5 i 6 Specyfikacji na projektowanie SP 00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy.

7.	PRZEPISY ZWIĄZANE

Spis  podstawowych  obowiązujących  przepisów  prawnych  podano   w  punkcie  8  Specyfikacji na projektowanie SP 00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów.

Przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej w szczególności należy stosować następujące przepisy i normy:

7.1.	Wytyczne, instrukcje i standardy

- Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych.

- Zarządzenie Nr 42 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 września 2009 roku w sprawie oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego projektów infrastruktury drogowej.

- Zarządzenie nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 21 września 1998r. -Katalog Robót Mostowych.

- Zarządzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 czerwca 2001r. w sprawie wprowadzenia zasad technicznych w zakresie projektowania skrzyżowań drogowych.

- Zarządzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 października 2003r. w sprawie zasad ustalania i prowadzenia kilometrażu dróg krajowych.

- Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Instrukcji do określania nośności użytkowej drogowych obiektów mostowych”.

- Zarządzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2004r. w sprawie wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowości skrzyżowań drogowych.

- Zarządzenie Nr 32a Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie rozpatrywania projektów organizacji ruchu i zatwierdzania organizacji ruchu w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

- Zarządzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie zasad projektowania dodatkowych pasów ruchu na dwupasmowych drogach dwukierunkowych.

- Zarządzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009r. w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów.

- Zarządzenie Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 lutego 2006r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących łożyskowania obiektów mostowych oraz kontroli łożysk podczas eksploatacji.

- Zarządzenie Nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca 2006r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych.

- Zarządzenie Nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 marca 2009r. w sprawie badań archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

- Zarządzenie Nr 26 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 października 2006r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących wzmacniania konstrukcji mostowych za pomocą przyklejanego zbrojenia zewnętrznego.

- Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 listopada 2006r. w sprawie wprowadzenia zaleceń projektowych i technologicznych dla podatnych drogowych konstrukcji inżynierskich z tworzyw sztucznych.

- Zarządzenie Nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich wybudowania i odbioru.

- Zarządzenie Nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 marca 2007r. zmieniające zarządzenie w sprawie zlecania i realizacji prac archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

- Zarządzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 maja 2007r. w sprawie zasad opisu węzłów drogowych i kilometrowania łącznic.

- Zarządzenie Nr 77 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 grudnia 2008r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich wybudowania i odbioru.

- Zarządzenie nr 84 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie powołania Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych.

- Zarządzenie nr 85 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 grudnia 2008r. w sprawie powołania Zespołów Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych w oddziałach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

- Pismo Zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg krajowych i Autostrad Nr GDDKiA/DŚR-WMŚ/pz/DK/071/51/08 z dnia 2 września 2008 r. w sprawie przygotowania przebiegów planowanych dróg w wersji elektronicznej

- Zalecenia dla beneficjentów funduszy Unii Europejskiej dotyczące interpretacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – wersja z 29 lutego 2008 r. Zalecenia weszły w życie 13 marca 2008 r.

- Wytyczne w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, zgodnych z art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

- Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

- Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013

- Zarządzeniem nr 2 GDDP z dnia 11.02.1998 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych

- Wytyczne GDDKiA dotyczące zieleni przydrożnej

- Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla	urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę FIDIC 1999, 4 wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tzw. „żółty FIDIC”)

- Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Certyfikacji z dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem (Mon. Pol. Z 1996 r nr. 28 poz. 295)

- Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. (Mon. Pol. Nr. 19 poz. 231).

- Zalecenia wykonywania nawierzchni asfaltowych na drogowych obiektach mostowych, opracowane przez IBDiM Katowice 23.07.2004r

- Katalog Detali Mostowych, opracowany przez BPBDiM Sp. z o.o. Transprojekt Warszawa dla GDDKiA, 2002/2004 r.

- Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Część I, Część II.

35)	Normy wymienione w Specyfikacjach na Projektowanie oraz Warunkach Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych

- Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg krajowych.

- Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2001.

- Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

- Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa – 2000r.

- Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP Warszawa 1998.

- Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998, w tym:

- Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998.

- Załączniki do rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 poz.2181 ze zm.)

- Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych pionowych - załącznik nr 1 do rozporządzenia

- Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych poziomych - załącznik nr 2 do rozporządzenia

- Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnałów drogowych – załącznik nr 3 do rozporządzenia

- Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – załącznik nr 4 do rozporządzenia.

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDIM, Warszawa 1997.

- Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa 2001.

- Instrukcja zagospodarowania dróg. GDDP, Warszawa 1997.

- Instrukcja projektowania dodatkowych pasów ruchu na drogach. GDDP, Warszawa – w opracowaniu.

- Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych. GDDP, Warszawa 1999.

- Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchni betonu w konstrukcjach mostowych. GDDP, Warszawa 1998.

- Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in-situ” w istniejących konstrukcjach obiektów mostowych. GDDP-1998.

- Zalecenia   dotyczące   oceny  jakości   betonu   „in-situ”   w   nowo   budowanych   konstrukcjach obiektów mostowych. GDDP-1998.

- Światła   mostów   i   przepustów.   Zasady   obliczeń   z   komentarzem   i   przykładami.   GDDP-2000.

- Katalog   zabezpieczeń   powierzchniowych   drogowych   obiektów   inżynierskich.   GDDKiA-2003.

- Wstępne    wytyczne    potencjometrycznego    wykrywania    stref    korodującego    zbrojenia    w mostach betonowych IBDIM, Warszawa1992.

- Zalecenia stosowania w budownictwie mostowym nowych gatunków stali. GDDKiA 2002.

- Zalecenia	wzmacniania	konstrukcji	mostowych	przez	przyklejenie	zbrojenia zewnętrznego. GDDKiA 2002.

- Zalecenia   wzmacniania   konstrukcji   mostowych   przez   sprężanie   kablami   zewnętrznymi. GDDKiA 2002.

- Zalecenia   projektowe  i  technologiczne  dla   podatnych  konstrukcji   inżynierskich  z  blach  i rur falistych. GDDKiA 2003.

- PN-    ISO   9836:1997   „Właściwości   użytkowe    w   budownictwie.   Określenie   wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”.

- PN   EN   ISO   6946:1999   Komponenty   budowlane   i   elementy   budynku   -   Opór   cieplny   i współczynnik przenikania ciepła - Metoda obliczania.