Tom III

Opis Przedmiotu Zamówienia

(OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont i utrzymanie MOP-ów kat. I:

Moczydła – A2 Obwodnica Mińska Mazowieckiego

Jędrzejów – A2 Obwodnica Mińska Mazowieckiego

Do kompleksowego utrzymania zespołu nieruchomości MOP-ów zlokalizowanych na odcinku autostrady A2 obwodnica Mińska Mazowieckiego zalicza się:

- MOP Moczydła – A2 obw. Mińska Maz.

- MOP Jędrzejów – A2 obw. Mińska Maz.

Spis treści:

I.	CHARAKTERYSTYKA MOP-ów	2

II.	WARUNKI ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW	5

III.	UTRZYMANIE MOP-ÓW	5

1.	ZAKRES CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKÓW DOZORU I OCHRONY OBIEKTÓW DLA MOP-ów MOCZYDŁA I JĘDRZEJÓW	5

2.	ZAKRES CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY DOTYCZĄCE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI BUDYNKU SANITARIATÓW	7

3.	ZAKRES CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY DOT. UTRZYMANIA CZYSTOŚCI NA PARKINGU	8

4.	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH	9

IV.	ZAKRES CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY DOT. PRAC REMONTOWYCH ORAZ KONSERWACYJNO – UTRZYMANIOWYCH	9

V.	KONTROLA USŁUGI	12

VI.	TERMIN REALIZACJI UMOWY	13

CHARAKTERYSTYKA MOP-ów

Oba MOP-y połączone są kładką dla pieszych nad autostradą A2 w km 537+233,57.

  - MOP Moczydła

Położony jest w pasie drogowym autostrady A2 – obwodnicy Mińska Mazowieckiego w km 537+000 po stronie północnej.

Na terenie MOP znajdują się następujące obiekty:

- Zadaszone miejsca piknikowe – 162 m2

  - 12 kpl (stolik + dwie ławki)

  - kosze 6 szt.

- Budynek sanitariatów – powierzchnia zabudowy 115,1 m2

  - WC dla kobiet

    - umywalki 4 szt.

    - kabiny z miskami ustępowymi 5 szt.

  - WC dla mężczyzn

    - umywalki 4 szt.

    - pisuary 3 szt.

    - kabiny z miskami ustępowymi 3 szt.

  - WC dla niepełnosprawnych

    - umywalka 1 szt.

    - brodzik prysznicowy dla użytkowników wózków inwalidzkich 1szt.

    - stanowisko do przewijania niemowląt 1 szt.

    - miska ustępowa 1 szt.

  - Pomieszczenie obsługi

  - Pomieszczenie instalacyjno – gospodarcze

    - zlew przyścienny 1 szt.

  - Budynek sanitariatu wyposażony jest w:

    - suszarki do rąk 4 szt.

    - dozowniki do mydła 9 szt.

    - lustra stalowe 9 szt.

    - pojemniki na ręczniki papierowe z koszem na odpady 5 szt.

    - podajnik papieru toaletowego 9 szt.

    - przegrody pisuarowe 2 szt.

    - oznaczenie budynku WC

    - wieszaki w kabinach

    - wentylatory mechaniczne 3 szt.

- Stanowisko do kontroli pojazdów ciężarowych 1 szt.

- Miejsce postojowe dla Inspektora Transportu Drogowego 1 szt.

- Miejsce zrzutu nieczystości z autobusów 1 szt.

    - punkt czerpalny wody

- Miejsca postojowe samochodów osobowych 48 szt.

- Miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych 17 szt.

- Miejsca postojowe dla autobusów 8 szt.

- Miejsca postojowe dla pojazdów niebezpiecznych 2 szt.

- Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych 2 szt.

- Zbiornik ppoż. 1 szt.

    - nasady ppoż. ze zbiornika 2 szt.

    - hydrant ppoż. 1 szt.

- Drogi manewrowe oraz piesze

- Powierzchnie dróg manewrowych i miejsc postojowych:

    - powierzchnia parkingów – 3085,0 m2

    - powierzchnia chodników – 1020,0 m2

    - powierzchnia drogi manewrowej – 6555 m2

    - powierzchnia trawników i powierzchni zieleni – 22990 m2

    - powierzchnia skarp – 10390 m2

Ścieki z budynku oraz stanowiska zrzutu nieczystości z autobusów odprowadzane są do zbiornika bezodpływowego (SZAMBO).

  - MOP Jędrzejów

Położony jest w pasie drogowym autostrady A2 – obwodnicy Mińska Mazowieckiego w km 537+000 po stronie południowej.

Na terenie MOP znajdują się następujące obiekty:

- Zadaszone miejsca piknikowe – 216 m2

  - 16 kpl (stolik + dwie ławki)

  - kosze 8 szt.

- Budynek sanitariatów – powierzchnia zabudowy 126,4 m2

  - WC dla kobiet

    - umywalki 5 szt.

    - kabiny z miskami ustępowymi 6 szt.

  - WC dla mężczyzn

    - umywalki 5 szt.

    - pisuary 4 szt.

    - kabiny z miskami ustępowymi 4 szt.

  - WC dla niepełnosprawnych

    - umywalka 1 szt.

    - brodzik prysznicowy dla użytkowników wózków inwalidzkich 1szt.

    - stanowisko do przewijania niemowląt 1 szt.

    - miska ustępowa 1 szt.

  - Pomieszczenie obsługi

  - Pomieszczenie instalacyjno – gospodarcze

    - zlew przyścienny 1 szt.

  - Budynek sanitariatu wyposażony jest w:

    - suszarki do rąk 5 szt.

    - dozowniki do mydła 11 szt.

    - lustra stalowe 11 szt.

    - pojemniki na ręczniki papierowe z koszem na odpady 7 szt.

    - podajnik papieru toaletowego 11 szt.

    - przegrody pisuarowe 3 szt.

    - oznaczenie budynku WC

    - wieszaki w kabinach

    - wentylatory mechaniczne 3 szt.

- Stanowisko do kontroli pojazdów ciężarowych 1 szt.

- Miejsce postojowe dla Inspektora Transportu Drogowego 1 szt.

- Miejsce zrzutu nieczystości z autobusów 1 szt.

    - punkt czerpalny wody

- Miejsca postojowe samochodów osobowych 64 szt.

- Miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych 25 szt.

- Miejsca postojowe dla autobusów 7 szt.

- Miejsca postojowe dla pojazdów niebezpiecznych 2 szt.

- Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych 3 szt.

- Zbiornik ppoż. 1 szt.

    - nasady ppoż. ze zbiornika 2 szt.

    - hydrant ppoż. 1 szt.

- Drogi manewrowe oraz piesze

- Powierzchnie dróg manewrowych i miejsc postojowych:

    - powierzchnia parkingów – 3626,0 m2

    - powierzchnia chodników – 1620,0 m2

    - powierzchnia drogi manewrowej – 7670 m2

    - powierzchnia trawników i powierzchni zieleni – 29205 m2

    - powierzchnia skarp – 6025 m2

Ścieki z budynku oraz stanowiska zrzutu nieczystości z autobusów odprowadzane są do zbiornika bezodpływowego (SZAMBO).

WARUNKI ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW

## Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie realizacji przedmiotu Umowy, osoby wykonujące następujące czynności:

  - Dozór fizyczny,

  - Pielęgnacja zieleni,

  - Wykonujące czynności z zakresu utrzymania terenu oraz urządzeń i obiektów objętych przedmiotem umowy.

## Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców, za pomocą których będzie realizowany przedmiot umowy.

UTRZYMANIE MOP-ÓW

# ZAKRES CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKÓW DOZORU I OCHRONY OBIEKTÓW DLA MOP-ów MOCZYDŁA I JĘDRZEJÓW

  - Zamawiający zapewnia tymczasowe pomieszczenie dla pracowników do pełnienia dozoru, przechowywania sprzętów i środków czystości.

  - Przedmiotem dozoru są wszystkie elementy znajdujące się na terenie MOP-ów łącznie z ogrodzeniem oraz roślinnością.

  - Dozorowanie obiektu odbywa się całodobowo, siedem dni w tygodniu.

  - Wykonawca musi posiadać koncesję, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydaną na podstawie ustawy z dnia 22.08.97 r. o ochronie mienia (Dz.U. z 2017 r. poz. 2213) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.

  - Służbę pełnią pracownicy Wykonawcy, na zmianę zgodnie z aktualnymi przepisami prawa w tym zakresie. W przypadku nieobecności pracownika dozoru z powodu choroby, urlopu, Wykonawca zapewnia zastępstwo.

  - Osoba pełniąca służbę (dozór) w czasie pełnienia służby musi posiadać telefon komórkowy pozwalający na łączenie w razie potrzeby z jednostkami ratunkowymi oraz wskazanymi pracownikami GDDKiA Oddziału w Warszawie, numer telefonu zostanie podany przez Wykonawcę z chwilą przekazania przez Zamawiającego obiektu.

  - Usługa dozoru i ochrony realizowana na terenie MOP-ów Moczydła i Jędrzejów polega prowadzeniu dozoru fizycznego oraz na całodobowym monitoringu terenu MOP Moczydła oraz MOP Jędrzejów wraz z kładką łączącą oba obiekty, w tym:

- monitoringu wizyjnego terenu MOP-ów włącznie z kładka łączącą oba obiekty oraz z wjazdem i wyjazdem na teren MOP Jędrzejów i Moczydła,

- powiadomienie odpowiednich jednostek ratunkowych oraz wskazanych pracowników GDDKiA Oddziału w Warszawie sytuacjach alarmowych.

- obejściu dozorowanego obiektu

  - Osoba pełniąca służbę (dozór) będzie dokonywała obejścia dozorowanego obiektu wielokrotnie i w zależności od potrzeb (minimum raz na dwie godziny), szczególnie zwracając uwagę na urządzenia zamontowane na terenie MOP-u, będzie wyłączała pozostawione światło, sprawdzała stan urządzeń. W przypadku stwierdzenia awarii zabezpieczy miejsce awarii (wygrodzenie miejsca awarii, wyłączenie prądu, zamknięcie wody, zabezpieczenie ogrodzenia przed wtargnięciem zwierzyny itp.) usunie usterkę oraz powiadomi pracownika GDDKiA.

  - Monitoring wizyjny prowadzony będzie w systemie całodobowym z ciągłą rejestracją oraz archiwizacją danych przez okres 3 miesięcy z wyjątkami zdarzeń wskazanych przez Zamawiającego w których przypadku okres archiwizacji może być dłuższy. Monitoring będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi wideonadzór.

  - Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przerwach technicznych spowodowanych wykonywaniem czynności konserwacyjno-naprawczych.

  - Wykonawca zapewnia:

- całodobowy monitoring monitorowanie i rejestrowanie sygnałów wideo

- zaplecze techniczne pozwalające na serwisowanie systemu monitoringu

- instalację systemu monitoringu wizyjnego, z przekazaniem do zaakceptowania Zamawiającemu wykazu kamer i ich rozmieszczenia.

  - Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o zakłóceniu funkcjonowania systemu alarmowego w szczególności gdy zakłócenie uniemożliwia prawidłowy odbiór sygnałów z monitorowanego obiektu.

  - Zabrania się otwierania bram do użytku publicznego oraz prowadzenia działalności gospodarczej na terenie parkingu (z wyłączeniem wskazań w pkt. 2.23.).

  - Pracownik dozoru będzie prowadził dziennik przebiegu służby, gdzie odnotowywane będą między innymi dane personalne pracownika, czas pracy, zdarzenia zaistniałe w czasie służby, fakt przekazania obiektu kolejnej zmianie. W dzienniku przebiegu służby ma prawo dokonywać wpisów w zakresie prawidłowości pełnienia dozoru również przedstawiciel Zamawiającego.

  - MOP-y wraz z wyposażeniem podlegają gwarancji generalnego Wykonawcy drogi A2. Wszystkie zauważone usterki przez pracowników Wykonawcy muszą być odnotowane i natychmiast pisemnie zgłoszone Zamawiającemu.

  - Wykonawca odpowiada za sprawność techniczną wszystkich urządzeń obsługujących MOP-y.

  - Osobie pełniącej dozór zostaną powierzone klucze do pomieszczeń zamykanych w budynku sanitariatów, klucze mogą zostać wydane jedynie osobą uprawnionym np. konserwatorzy urządzeń, osoby sprzątające, przedstawiciele Zamawiającego.

  - W przypadku stwierdzenia pożaru, awarii sieci wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, ciepłowniczej lub innych zdarzeń losowych, należy natychmiast powiadomić telefonicznie odpowiednią jednostkę (pogotowie ratunkowe, straż pożarną, pogotowie energetyczne itp.) oraz Zamawiającego (nie później niż dzień po wystąpieniu zdarzenia losowego). W przypadku awarii zabezpieczyć miejsce jej wystąpienia. Wykazy numerów telefonów zostaną przekazane przez Zamawiającego z chwilą przejęcia terenu MOP przez Wykonawcę.

  - Wykonawca odpowiada za przekazane mienie, tzn. ponosi koszty z tyt. uzupełniania, odtworzenia skradzionego i zdewastowanego mienia w okresie wykonywania nadzoru. Wszystkie akty kradzieży, wandalizmu Wykonawca zgłosi zdarzenie właściwej terenowo komendzie Policji oraz Zamawiającemu nie później niż dzień po wystąpieniu zdarzenia i przywróci do stanu pierwotnego na własny koszt.

  - Dopuszcza się prowadzenie działalności gospodarczej (obiekty małej gastronomii) na terenie parkingu.

  - Obiekty nie mogą wpływać negatywnie na estetykę MOP-ów oraz utrudniać dostępu do elementów ich wyposażenia.

  - Lokalizacja oraz charakter prowadzonej działalności musi zostać uzgodniony z Zamawiającym.

  - Zamawiający dopuszcza prowadzenie działalności zajmującej powierzchnię, nie większą niż 50 m2.

  - W przypadku konieczności podłączenia do sieci energetycznej, wymagane jest założenie dodatkowego licznika przeznaczonego wyłącznie pod daną działalność.

  - Zamawiający nie dopuszcza sprzedaży lub udostępniania napojów alkoholowych w jakiejkolwiek formie.

# ZAKRES CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY DOTYCZĄCE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI BUDYNKU SANITARIATÓW

Do zadań Wykonawcy należy całodobowe utrzymanie czystości sanitariatów polegające na:

  - Bieżącym sprzątaniu i dezynfekowaniu sanitariatów, w zależności od potrzeb, minimum 4 razy na dobę, zgodnie z harmonogramem

  - Myciu umywalek i urządzeń sanitarnych odpowiednimi przeznaczonymi do tych celów środkami czystości.

  - Utrzymaniu w bezwzględnej czystości pojemników, półek, drzwi i luster.

  - Myciu posadzki podłogowej, kafelek oraz wywabianiu wszelkich zażółceń i zanieczyszczeń środkami do tych celów przeznaczonymi.

  - Usuwaniu pajęczyn, kurzu itp.

  - Opróżnianiu koszy.

  - Zakładaniu środków dezynfekcyjnych w miskach ustępowych.

  - Bieżącym uzupełnianiu mydła w płynie.

  - Bieżącym uzupełnianiu papieru toaletowego.

  - Bieżącym uzupełnianiu ręczników papierowych.

  - Sprawdzaniu, czy wszystkie urządzenia zamontowane w toaletach są sprawne. W przypadku stwierdzonych usterek należy je niezwłocznie usunąć natomiast konieczność naprawy gwarancyjnej urządzeń należy niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu.

  - Wymianie baterii zasilających baterie umywalkowe i inne urządzenia sanitarne na bieżąco.

  - Do wykonania w/w prac Wykonawca zabezpiecza osoby wykonujące prace porządkowe w potrzebne narzędzia pracy i materiały służące do utrzymania czystości oraz zabezpiecza toalety w papier toaletowy, mydło w płynie, worki na śmieci oraz środki dezynfekcyjne.

  - Wykonawca ma obowiązek dokonania przynajmniej raz w miesiącu weryfikacji stanu czystości tj. jakości świadczenia usługi utrzymania MOP-ów przez osobę sprawującą bezpośredni nadzór nad realizacją zamówienia.

  - Stan czystości i utrzymania będzie podlegał weryfikacji przy udziale Wykonawcy. Wszelkie ewentualne kary dot. Utrzymania nałożone np. przez Sanepid ponosi Wykonawca.

  - Zabrania się:

    - pobierania opłat za korzystanie z toalet,

    - pobierania wody przez kierowców w kanistry,

    - adaptowania pomieszczeń toalet na schowki.

  - Oferowane/dostarczane i stosowane artykuły higieniczne, gospodarcza winny charakteryzować się wysoką jakością i datą produkcji zbliżoną do daty dostawy. Powinny posiadać atesty wydane przez stosowne Instytucje dopuszczające do użytku.

# ZAKRES CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY DOT. UTRZYMANIA CZYSTOŚCI NA PARKINGU

Do zadań Wykonawcy utrzymującego czystość na terenie parkingu i terenów przyległych należy:

  - Sprawdzenie zamknięcia bram wjazdowych oraz siatki ogrodzeniowej na terenie całego parkingu.

  - Bieżące opróżnianie koszy przy miejscach postojowych.

  - Bieżące zbieranie wszelkich zanieczyszczeń z terenu parkingu i trawników.

  - Zamiatanie chodników i jezdni przy krawężnikach.

  - Utrzymania ścieżek i miejsc postojowych (usunięcie traw i chwastów tam rosnących, likwidacja kolein na trawnikach poprzez wyprofilowanie, ewentualne uzupełnienie i obsianie trawą).

  - Koszenie trawy i pielęgnacja roślinności na całym terenie. Maksymalna wysokość trawy nie może przekroczyć 15cm.

  - Sprawdzenie czy wszystkie urządzenia zamontowane na  parkingach są sprawne i estetyczne, w przypadku stwierdzenia usterek należy je usunąć np.:

    - zniszczone kosze na śmieci w razie potrzeby wymienić, naprawić, pomalować,

    - zniszczone elementy ławek w razie potrzeby wymienić, naprawić, pomalować,

    - zniszczone elementy w miejscach wypoczynku w razie potrzeby wymienić, naprawić, pomalować.

  - Opróżnianie szamb, każdorazowo przy ich zapełnieniu, znajdujących się na terenie MOP-ów. Opróżnianie szamba należy wykonywać z taką częstotliwością aby nie dopuścić do jego wylania, czy zamknięcia toalet.

Okres zimowy:

  - Bieżące odśnieżanie oraz likwidacja gołoledzi chodników, dróg dojazdowych i manewrowych, miejsc postojowych dla samochodów osobowych i ciężarowych oraz pozostałych elementów parkingu.

  - Do wykonania w/w prac Wykonawca zabezpiecza osoby wykonujące prace porządkowe w potrzebne narzędzia pracy i materiały służące do utrzymania czystości oraz w okresie zimowym w sprzęt do zimowego utrzymania: materiały przeciw gołoledziowe, mieszankę piaskowo-solną, oraz pojemniki na mieszankę.

  - Okres zimowy rozpoczyna się od każdorazowo od 01.10 i trwa do 15.03

  - W przypadku wystąpienia opadów śniegu, gołoledzi lub innych poza okresem zimowym, Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania wg pkt. 3.9..

# WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

Wykonawca zobowiązany jest do wywozu śmieci z terenu parkingu. W tym celu należy ustawić kontenery na zbiórkę śmieci pochodzących z terenu parkingu oraz sanitariatów. Zabrania się składowania śmieci wokół kontenerów.

Transport i unieszkodliwienie należy powierzyć firmie posiadającej decyzję na wytwarzanie odpadów komunalnych. Wykonawca ma obowiązek przechowywania wszelkich dokumentów dotyczących gospodarki odpadami w czasie trwania umowy. Po zakończeniu umowy Wykonawca przekaże powyższe dokumenty Zamawiającemu.

ZAKRES CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY DOT. PRAC REMONTOWYCH ORAZ KONSERWACYJNO – UTRZYMANIOWYCH

Wykonawca zapewnia całodobowy serwis awaryjny sieci i urządzeń:

- elektrycznych,

- kanalizacyjnych,

- wodociągowych,

- armatury sanitarnej oraz pozostałych stanowiących wyposażenie MOP-ów.

Do zadań Wykonawcy w zakresie czynności remontowych należy odnowienie obiektów, urządzeń oraz infrastruktury na terenie MOP-u wymagających poprawy w funkcjonowaniu bądź estetyki.

Wykonawca w zakresie usług konserwatorsko – utrzymaniowych zobowiązany jest zapewnić prawidłową eksploatacje i sprawności urządzeń oraz ciągłości korzystania z MOP-ów.

Do zadań Wykonawcy będzie należeć również utrzymywanie obiektów, urządzeń oraz infrastruktury na terenie MOP-u w należytym stanie oraz sprawdzenie czy wszystkie urządzenia zamontowane na parkingach są sprawne. W przypadku wystąpienia usterek należy je niezwłocznie usunąć.

W przypadku powstania awarii należy zabezpieczyć (wygrodzić, wyłączyć prąd, zamknąć wodę, uniemożliwić dostęp, oznakować miejsce awarii itp.)

Szczegółowy zakres prac w poszczególnych asortymentach obejmuje:

- Roboty remontowe MOP Moczydła i MOP Jędrzejów (załącznik zdjęciowy):

    - odnowienie lub wymiana stolarki budowlanej (ławki, stoły, zadaszenia) w miejscach wypoczynku podróżnych, wymieniane elementy muszą charakteryzować się takimi samymi wymiarami i jakością wykonania.

    - zabezpieczenie przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych stolarki budowlanej (ławki, stoły, zadaszenia) w miejscach wypoczynku podróżnych, poprzez zastosowanie środków stosowanych do pielęgnacji na zewnątrz np. bejca do drewna, olej do drewna, farba antykorozyjna itp.

    - naprawa uszkodzeń oraz uzupełnienie ubytków w elewacji budynku sanitariatów – usunięcie spękań tynków, odmalowanie całej elewacji budynku kolorem zbliżonym do obecne, uzupełnienie ubytków płytek okładzinowych w elewacji budynku oraz usunięcie spękanych płytek okładzinowych i zastąpienie ich nowymi, nowe elementy elewacji powinny być zbliżonego koloru i faktury oraz paskować wyglądem i estetyką do nie remontowanych elementów budynku.

    - naprawa słupów z cegły – rozbiórka i wymurowanie nowych słupów z cegły o takich samych wymiarach i z materiału nie gorszego niż rozebrane słupy, oraz regulacja wysokościowa nawierzchni chodników w obrębie słupów i budynku sanitariatów,

    - naprawa uszkodzonych parapetów zewnętrznych poprzez ich całkowite usunięcie i zastąpienie nowymi parapetami, które powinny być zbliżonego koloru i faktury oraz pasować wyglądem i estetyką wykonania do nie remontowanych parapetów i elementów budynku,

    - montaż gniazdach elektrycznych wyposażonych w uziemienie oraz klapkę, wymiary boku pojedynczego kwadratowego gniazda wraz z ramką powinny mieścić się w przedziale 7-8 cm.

    - naprawa posadzek w budynku sanitariatów, użyte materiały muszą charakteryzować się takimi samymi wymiarami oraz nie gorszymi parametrami i jakością jak obecnie zamontowane,

    - naprawa izolacji dachowej z papy termozgrzewalnej,

    - wymiana uszkodzonych szyb lub całego okna. Wymiary wymienianej/ego szyby/okna muszą odpowiadać wymiarami zastępowanych elementów, pasować do pozostałych nie wymienianych okien lub szyb oraz nie mogą być gorszej jakości niż obecnie zastosowane,

    - zakup i montaż 14 koszy na śmieci w rejonie miejsc postojowych dla samochodów osobowych i ciężarowych, autobusów oraz pojazdów z  materiałami niebezpiecznymi,

charakterystyka koszy:

kosz stalowy o pojemności 50 l, montowany na słupku na wysokości 1m (+- 5 cm)  od poziomu terenu, zakotwionym w podłożu na głębokości min. 45 cm, posiadający metalowy daszek oraz papierośnice, kolorystyką zbliżony do obecnie zamontowanych koszy na śmieci na MOP-ach Jędrzejów i Moczydła.

Rozmieszczenie nowych koszy na śmieci powinno nastąpić w taki sposób by razem z obecnie istniejącymi pokryły one obszar w rejonie miejsc postojowych dla samochodów osobowych i ciężarowych, autobusów oraz pojazdów z materiałami niebezpiecznymi równomierną siatką,

    - uruchomienie istniejących punktów czerpalnych wody poprzez sprawdzenie ich prawidłowego działania i w razie wykrytych usterek wykonanie niezbędnych napraw hydrauliki punktów czerpalnych wody,

    - ustawienie oznakowania miejsc, w których zlokalizowane jest szambo, poprzez instalacje znaku ostrzegawczego wykonanego z żółtej płyty PCV o grubości min 1 mm i wymiarach 420 x 300 mm +- 10 mm, z umieszczonym czarnym czytelnym napisem „UWAGA SZAMBO !” , znak powinien być zamontowany na słupku o długości 1 m (+- 5 cm) zakotwiczony w gruncie na głębokości min 25 cm,

Wykonanie powyższych czynności powinno zostać wykonane w ciągu 2 miesięcy od daty przekazania terenu, na którym realizowana będzie Umowa. Dostarczony przez Zamawiającego przedmiar i kosztorys inwestorski elementów wymagających remontu ma charakter orientacyjny, cena ofertowa powinna obejmować całkowity koszt oraz wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu prac remontowych. Wykonawca w celu weryfikacji uszkodzeń podlegających pracom remontowym powinien wykonać wizję lokalną we własnym zakresie. Okres na wykonanie remontu (2 miesiące) może zostać przedłużony w przypadku wystąpienia zastrzeżeń u Zamawiającego do wykonanego remontu (wymienionych w protokole częściowego odbioru robót), jednakże nie dłużej niż na okres niezbędny do usunięcia wymienionych zastrzeżeń.

- Roboty ogólnobudowlane w zakresie usług konserwatorsko – utrzymaniowych w tym:

    - naprawa stolarki budowlanej (ławki, stoły, zadaszenia) w miejscach wypoczynku podróżnych,

    - naprawa stolarki okiennej,

    - naprawa koszy na śmieci,

    - naprawa drzwi i zamków,

    - mocowanie umywalek, misek ustępowych, pisuarów, kranów, desek sedesowych, pojemników na mydło i ręczniki.

Wymieniane elementy muszą być tej samej klasy i jakości co zastępowane elementy i zapewnić co najmniej taką samą funkcjonalność użytkowania.

- Roboty elektryczne w zakresie usług konserwatorsko – utrzymaniowych w tym:

    - wymiana baterii zasilających fotokomórki,

    - wymiana żarówek,

    - wymiana świetlówek, lamp,

    - naprawa wyłączników,

    - usuwanie awarii sieci wewnętrznej na terenie MOP-u,

    - usuwanie awarii instalacji elektrycznej wewnątrz budynków sanitariatów.

Wymieniane żarówki, świetlówki i lampy muszą być dostosowane do instalacji elektrycznej i zapewnić przynajmniej taką samą skuteczność świetlną.

- Wymiana żarówek w wewnętrznych i zewnętrznych punktach świetlnych należy do obowiązków Wykonawcy.

- Zakup zniszczonych lub uszkodzonych elementów należy do Wykonawcy. Zakupione elementy muszą być zaakceptowane przez zamawiającego oraz po zamontowaniu oznaczone jako własność GDDKiA

- Utrzymanie i konserwacja urządzeń elektrycznych oraz sieci wewnętrznych i zewnętrznych MOP-ów (sieć zasilająca oświetlenie zewnętrzne) należy do obowiązków Wykonawcy.

- Utrzymanie instalacji i urządzeń sanitarnych

    - kontrola stanu sieci kanalizacyjnej,

    - nadzór nad funkcjonowaniem systemu odprowadzania ścieków (szamba),

    - kontrola opróżniania szamba (kontrola i wywóz szamba należy do Wykonawcy, który zawrze indywidualną umowę z koncesjonowaną firmą),

    - czyszczenie kanalizacji zewnętrznej (od pierwszej studzienki do odbiornika ścieków) oraz wewnętrznej w budynkach sanitariatów,

    - nadzór nad spuszczaniem nieczystości z autokarów oraz opróżnianie zbiornika po jego zapełnieniu.

- Utrzymanie instalacji i urządzeń wodociągowych

    - usuwanie awarii sieci wodociągowej wewnętrznej w budynkach sanitariatów i zewnętrznej na terenie MOP-ów.

- Utrzymanie kanalizacji deszczowej

    - kontrola prawidłowości działania systemu odwodnienia i usuwanie awarii. Utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie MOP-ów należy do wykonawcy.

- Utrzymanie nawierzchni dróg, miejsc postojowych i chodników na terenie MOP-ów w zakres którego wchodzi:

- uzupełnianie ubytków w nawierzchni dróg, miejsc postojowych i chodników,

- wymiana uszkodzonych odcinków krawężników i spływów przy-krawężnikowych,

- Utrzymanie oznakowania na terenie MOP-ów.

- Utrzymanie elewacji budynków sanitariatów w należytym stanie estetycznym i funkcjonalnym.

- naprawa lub wymiana zniszczonych elementów elewacji polegająca na usunięciu pęknięć i ubytków tynku, płytek okładzinowych, cegieł, parapetów i innych elementów, które uległy uszkodzeniu podczas eksploatacji budynku.

KONTROLA USŁUGI

Wykonawca ma obowiązek dokonania przynajmniej 1 raz w miesiącu kontroli stanu czystości tj. jakości świadczenia usługi utrzymania MOP-ów przez osobę sprawującą bezpośredni nadzór nad realizacją zamówienia.

- Zamawiający na po wykonaniu remontu i renowacji dokona kontroli należytego wykonania na podstawie, której zostanie sporządzony protokół odbioru wykonanych robót.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego wad/usterek do, Wykonawca wykona poprawki wadliwe wykonanych elementów, zgodnie ze spisanym protokołem zgłoszenia wad/usterek,

- Wywiązanie się z zapisów pkt. 6.2 umożliwi spisanie protokołu o którym mowa w pkt 6.1

- Wykonawca dostarcza „Książkę kontroli”, w której Zamawiający będzie zamieszczał bieżące uwagi o jakości wykonywanych usług.

- Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgłaszane przez Zamawiającego uwagi w ciągu 24 godzin. Spostrzeżenia z oględzin i ewentualne polecenia dla osób sprzątających należy odnotować w „Książce kontroli”.

- Na podstawie „Książki kontroli” oraz wizualnym sprawdzeniu jakości wykonanych usług przez Zamawiającego, zostanie sporządzony miesięczny protokół odbioru ilościowo – jakościowego, będący podstawą do wystawienie faktury VAT za wykonane usługi.

- Zarówno „Książka kontroli” powinna zawierać:

    - pieczęć Wykonawcy,

    - nazwę i adres jednostki w której wykonywane są usługi,

    - liczbę porządkową,

    - datę przeprowadzonej kontroli wykonanych usługi,

    - zakres przedmiotowy przeprowadzenia kontroli, uwagi, termin wykonania zaleceń pokontrolnych, wyniki kontroli dot. „Książki kontroli”,

    - podpisy – osoby nadzorującej ze strony Zamawiającego,

    - podpisy – osoby ze strony Wykonawcy.

- Wykonawca każdorazowo wskaże z imienia i nazwiska personel, który będzie świadczył usługi.

TERMIN REALIZACJI UMOWY

- Termin realizacji umowy wynosi 48 miesięcy od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego terenu, na którym realizowana będzie umowa, w tym:

- Wykonanie remontu zgodnie z OPZ – 2 miesiące od daty przekazania terenu, na którym będzie realizowana umowa.

- Wykonanie usługi utrzymania MOP-ów zgodnie z OPZ – 48 miesięcy od daty przekazania terenu, na którym realizowana będzie umowa.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy terenu, na którym realizowana będzie umowa w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.