Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Opolu

ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przebudowa drogi krajowej nr 39                           na odcinku                                                                  Nowe Smarchowice – Smarchowice Wielkie od km 74+648 do km 78+890

Nr sprawy : GDDKiA-O/Op-R-2/19-418-11/12
Opole, marzec 2012 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera :
Tom I :         INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW                                                                                     WRAZ Z  FORMULARZAMI  

Rozdział 1     Instrukcja dla Wykonawców ( IDW )

Rozdział 2      Formularz Oferty i Formularz załącznika do Oferty:

Formularz  2.1.A    Kosztorys ofertowy  - Roboty drogowe 

Formularz  2.1.B    Kosztorys ofertowy  - Przepusty

Formularz  2.1.C    Kosztorys ofertowy  - Kanalizacja deszczowa 

Formularz  2.1.D    Kosztorys ofertowy  - Przebudowa sieci wodociągowej 

Formularz  2.1.E    Kosztorys ofertowy  - Budowa oświetlenia , aktywnych znaków, zasilanie stacji pogodowej 

Formularz  2.1.F    Kosztorys ofertowy  - Przebudowa sieci elektroenergetycznej,

Formularz  2.1.G    Kosztorys ofertowy  - Przebudowa sieci teletechnicznej,

                              Formularz  2.2.       Zbiorcze zestawienie elementów robót .
Rozdział 3      Formularze dotyczące spełnienia przez Wykonawców warunków udziału                                              w postępowaniu:

Formularz 3.1.1    Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia               z postępowania ;

Formularz  3.1.2   Oświadczenie osób fizycznych w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp; 

Formularz  3.2.1.  Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału                        w postępowaniu;

Formularz  3.2.2.  Wykaz wykonanych robót budowlanych;

Formularz  3.2.3.  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu  zamówienia;

Tom II :          ISTOTNE  DLA  STRON  POSTANOWIENIA  UMOWY 
- Istotne dla stron postanowienia umowy 
- Karta gwarancyjna na roboty budowlane 

       Tom III :        DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
Projekt zagospodarowania terenu 
Projekt wykonawczy – branża drogowa

Projekt wykonawczy – branża mostowa – przebudowa przepustów

Projekt wykonawczy – branża wodno-kanalizacyjna                                                                           – kanalizacja deszczowa

Projekt wykonawczy – branża wodno-kanalizacyjna                                                                           – przebudowa sieci wodociągowej

Projekt wykonawczy – branża elektryczna                                                                         – budowa oświetlenia ulicznego, aktywnych znaków drogowych,                                                                   zasilanie stacji pogodowej 

Projekt wykonawczy – branża elektryczna                                                                         – przebudowa sieci elektroenergetycznej

Projekt wykonawczy – branża telekomunikacyjna                                                                         – przebudowa sieci teletechnicznej

Projekt wykonawczy – projekt wycinki drzew 

Tom IV:
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA                                                     I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Roboty drogowe

Roboty Mostowe 

Urządzenia obce 

Aneks 
Tom V:                PRZEDMIARY  ROBÓT 
Branża drogowa

Przebudowa przepustów

Kanalizacja deszczowa

Przebudowa sieci wodociągowej

Budowa oświetlenia, aktywnych znaków drogowych ,                                        zasilanie stacji pogodowej

Przebudowa sieci elektroenergetycznej 

Branża telekomunikacyjna
Rozdział 1. Instrukcja dla Wykonawców 

1.
ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu                                               ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole

telefon: 77 401-63-00, 77 454-55-05, faks 77 454-44-68; 

e-mail: przetargi_opole @ gddkia.gov.pl ;

adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl 
godziny urzędowania: 7:30 – 16:15

2.
OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:                                          GDDKiA-O/Op-R-2/19-418-11/12 

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się                          na wyżej podane oznaczenie.

3. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie:                                        przetargu nieograniczonego                                                                                              

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych                                        (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”  

lub „ustawą”.

4.
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków programu: „Likwidacja skutków powodzi”.

5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
5.1. Przedmiotem zamówienia jest :       

przebudowa drogi krajowej nr 39 na odcinku Nowe Smarchowice – Smarchowice Wielkie  od km 74+648 do km 78+890 .                                                                                                                                                           
Zamówienie obejmuje między innymi: 

- roboty pomiarowe,

- karczowanie korzeni  wyciętych drzew,
- roboty ziemne (między innymi zdjęcie humusu, wykopy, nasypy),

- rozbiórka elementów dróg,

- wzmocnienie istn. konstrukcji jezdni,
- przebudowę i poszerzenie jezdni,

- przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi,

- przebudowę i budowę zatok autobusowych, chodników
- budowę pasów lewoskrętów,

- budowę zjazdów,

- budowę ciągu pieszo-jezdnego,

- budowę utwardzonych poboczy,

- budowę rowów drogowych, 

- budowę kanalizacji deszczowej,

- budowę i przebudowa przepustów drogowych oraz elementów odwodnieniowych 
- przebudowę sieci wodociągowej,

- przebudowę sieci elektroenergetycznej,

- budowę oświetlenia ulicznego, znaków aktywnych oraz zasilania stacji pogodowej,

- przebudowę sieci telekomunikacyjnej,

W ramach zamówienia , oprócz robót  Wykonawca zobowiązany będzie również do :

- opracowania PZJ i planu BIOZ oraz szczegółowego harmonogramu robót ,

- opracowania  i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy ,

- wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzenia robót oraz rozbiórki            po zakończeniu robót ,

- wykonania pomiaru powykonawczego ( w tym wykonanie stabilizacji granic znakami granicznymi typu 36a i świadkami betonowymi )  i przekazania wymaganej liczby egzemplarzy   ( po uprzednim potwierdzeniu przez ODG ) ,

- sporządzenie operatu kolaudacyjnego w wymaganej liczbie egzemplarzy ,

- organizacji placu budowy .
Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej  Instrukcji dla Wykonawców „przedmiotem zamówienia” lub „projektem”.  Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.
CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 
45000000-7 – Roboty budowlane,

45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

45233120-6 – Roboty w zakresie budowy dróg

45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45221000-2 – Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316000-5 – Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45232310-8 – Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45233290-8 – Instalowanie znaków drogowych

45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej
i wodnej.

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia             29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ze zm.(t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) i ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 ze zm.).

5.2.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa                        w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

5.3.
Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

5.4.
Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomach III - V niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści również „SIWZ” lub „specyfikacją”.

5.5.      Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (w Formularzu Oferty) zakresu zamówienia (robót), których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.
6.  TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie                        do  30.11.2012 r.             
7.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

7.1.      O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

7.2.     O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają n/w warunki,          
           o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.2.1.   Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny warunku:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać.

7.2.2.    Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny warunku:

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu)                       w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch zadań polegającego  na budowie ,  rozbudowie lub przebudowie drogi klasy min. G o nawierzchni bitumicznej                           i  wartości robót co najmniej 12 mln PLN ;        
UWAGA: Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane powyżej Wykonawca przeliczy wg według średniego kursu NBP na dzień podpisania protokołu odbioru robót lub innego równoważnego dokumentu. 

7.2.3.   Potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia 

1) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny warunku:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać.

2) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny warunku:

Wykonawca winien dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształ-ceniem odpowiednimi do stanowisk jakie im zostaną powierzone -  zgodnie z poniższym wykazem :
a)  osoba na stanowisko Kierownika Budowy:  

-  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów ,
-  doświadczenie zawodowe:                     
-  co najmniej 5 lat od uzyskania uprawnień oraz 
-  praca na stanowisku kierownika budowy, zastępcy kierownika budowy lub kierownika robót na co najmniej jednym zadaniu polegającym  na budowie, roz-                budowie lub przebudowie drogi klasy co najmniej G o wartości min. 12,0 mln zł.

b)  osoba na stanowisko Kierownika robót drogowych :   

-  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów ,

-  doświadczenie zawodowe:                     

-  co najmniej 3 lata od uzyskania uprawnień oraz 

- praca na stanowisku kierownika budowy, lub z-cy kierownika budowy lub kierownika robót na co najmniej dwóch zadaniach  polegających  na budowie , rozbudowie lub przebudowie drogi klasy co najmniej G o wartości min. 4,0 mln zł każde z zadań 

c)  osoba na stanowisko Kierownika robót mostowych:                                                      

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej  lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów ,

 - doświadczenie zawodowe:

- co najmniej 3 lata od uzyskania uprawnień 
d)  osoba na stanowisko Kierownika robót wodno-kanalizacyjnych:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej                  w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych  bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

-   doświadczenie zawodowe -  co najmniej 3 lata  od uzyskania uprawnień,   

e) osoba na stanowisko Kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych:                                       

-  uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej                          w zakresie sieci i instalacji elektrycznych oraz elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 
- co najmniej 3 lata od uzyskania uprawnień 
f)  osoba na stanowisko Kierownika robót telekomunikacyjnych :
-   uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń -  w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

-  doświadczenie zawodowe -  co najmniej 3 lata  od uzyskania uprawnień,   
g)   osoba na stanowisko Specjalisty ds. materiałowych, obmiarów i rozliczeń:
- wykształcenie techniczne – budownictwo,
h)   osoba na stanowisko Geodety

- uprawnienia geodezyjne w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji – zakres czwarty, 

UWAGA : 

1) Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane powyżej Wykonawca przeliczy wg  według średniego kursu NBP na dzień podpisania protokołu odbioru robót lub innego równoważnego dokumentu. 

2) Na stanowiska określone w ppkt e) i f) może być wskazana ta sama osoba pod warunkiem, iż będzie spełniała jednocześnie wymagania stawiane dla obu stanowisk. Na innych stanowiskach nie dopuszcza się wskazania tej samej osoby.

7.2.4.   Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny warunku :

1) Wykonawca musi wykazać średni  roczny przychód za ostatnie trzy  lata obrotowe,                       a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres  ( na podstawie „Rachunku zysków i strat”  pozycja  „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż 20,0 mln PLN;                                  

2) Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 4,0 mln PLN; 
3) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 8,0 mln PLN .

UWAGA: 
Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane powyżej Zamawiający przeliczy:

- dla „przychodu” według średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrotowego,
- dla posiadanych „środków finansowych / zdolności kredytowej” wg średniego kursu NBP 
  na dzień wystawienia dokumentu 

- dla posiadanej polisy od odpowiedzialności cywilnej wg średniego kursu NBP   na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu .
7.3.
Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia                    (spółki cywilne/konsorcja)
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy Pzp, natomiast warunki określone w pkt 7.2 IDW muszą spełniać łącznie.

7.4.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt 8 IDW, na zasadzie spełnia – nie spełnia.

8.
OŚWIADCZENIA  I  DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU                      
            W POSTĘPOWANIU 

8.1.
W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie               art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 

8.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Formularz 3.1.1)

8.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy             Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,             a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy             (Formularz 3.1.2) 

8.1.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,               że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie  lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8.1.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub           Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

8.2.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, opisanych w pkt 7.2. IDW Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

8.2.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Formularz 3.2.1) 
8.2.2. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.2.2 („Wiedza i doświadczenie”). Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7.2.2) IDW. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
8.2.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.2.3. („Osoby zdolne do wykonania zamówienia”). Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7.2.3.2 IDW.

8.2.4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. 
8.2.5. Część sprawozdania finansowego: rachunek zysków i strat za ostatnie 3 lata obrotowe, (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to za ten okres), a  jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunko-wości, również opinię o badanych sprawozdaniach w części dotyczącej rachunku zysków               i strat. W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności za okres jak w zdaniu poprzednim i potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa  w pkt 7.2.4.1 IDW.

8.2.6. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą, wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa jest nie mniejsza od określonej w pkt 7.2.4.2 IDW      
8.2.7. Opłaconą polisę , a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający , że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  z godnie z pkt. 7.2.4.3 IDW
UWAGA : Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić wymaganych dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego w pkt 7.2.5 IDW warunku.
8.3.      Obowiązki Wykonawcy polegającego na zasobach innych podmiotów.
8.3.1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych  innych podmiotów, na zasadach określonych               w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedsta-wiając w tym celu (w zależności od zasobu):

1) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania lub udziału w realizacji części zamówienia, zawierające zakres czynności, które te podmioty zobowiązują się wykonać 
– w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów;

2) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób na okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia, zawierające także listę osób, które zostaną przez ten podmiot udostępnione – w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów;
3) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, zawierające także wysokość środków finansowych, które mogą zostać przez ten podmiot udostępnione – w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów.

8.3.2.  Jeżeli Wykonawca Wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp i określonego w pkt 7.2.4.2  IDW, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp, Zamawiający wymaga przedłożenia informacji, o której mowa w pkt 8.2.6 IDW dotyczącej tych podmiotów.
8.4.       Zasady składania oświadczeń i dokumentów określonych w pkt 8.1. przez Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8.4.1.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
1) w pkt 8.1.2.–8.1.4. IDW - składa dokument lub dokumenty wystawione 
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne                         i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

8.4.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.4.1. IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
8.4.3. Dokument, o którym mowa w pkt 8.4.1.1. lit a) IDW, lub zastępujący go dokument                     o którym mowa w pkt 8.4.2. IDW, powinien być wystawione   nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 8.4.1.1. lit b), lub zastępujący go dokument o którym mowa  w pkt 8.4.2. IDW, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
8.4.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
8.5.      Forma i zasady składania oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
8.5.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu  (za wyjątkiem oświadczeń wymienionych w pkt  8.2.1. IDW oraz dokumentów, o których mowa w pkt 8.3.1  które muszą zostać złożone w formie oryginału), należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

8.5.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz                        w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 8.3.1 IDW, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 

8.5.3. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.
8.5.4. Dokumenty  sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8.5.5. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) oświadczenie wymienione w pkt 8.1.1. IDW oraz dokumenty wymienione w pkt 8.1.2 – 8.1.4 albo odpowiadające im dokumenty określone w pkt 8.4.1 i 8.4.2 IDW. powinny być złożone przez każdego Wykonawcę; 

b) oświadczenie wymienione w pkt 8.2.1. IDW powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców;

c) pozostałe dokumenty wymienione w pkt 8.2. IDW powinien złożyć dowolny / dowolni Wykonawca/y spośród Wykonawców składających wspólnie ofertę;

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
9.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

9.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

9.4.
Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione dokumenty:

9.4.1.   Kosztorysy ofertowe ( Formularze 2.1.A - 2.1.G )
9.4.2.   Zbiorcze zestawienie elementów robót ( Formularz 2.2 ) 
9.5.
Wraz z ofertą powinny być złożone:

9.5.1. Oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami pkt 8 IDW;

9.5.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

9.5.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych 
            wraz z ofertą. 
9.5.4. Wadium, jeśli wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.

9.6
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

9.7
Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziałach 2 i 3 Tomu I, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

9.8.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

9.9
Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinno być parafowane przez wykonawcę, w przeciwnym razie nie będą uwzględnione.

9.10.
Strony oferty, a także oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane postanowieniami pkt 8 IDW, powinny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 9.12. 

9.11.
W treści oferty powinna być umieszczona informacja o ilości/ numerach stron na których zawarto ofertę oraz o ilości/numerach stron na których zawarto oświadczenia                                      i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy.

9.12.
W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
9.13.
Ofertę należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu. Ofertę  należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6 , 45-085 Opole

oraz opisane:

„Oferta   –   „Przebudowa drogi krajowej nr 39 na odcinku                                                                  Nowe Smarchowice – Smarchowice Wielkie od km 74+648 do km 78+890”
„Nie otwierać przed dniem 10.04.2012r.  godz. 11.00 ”
9.14.
Wymagania określone w pkt 9.10. – 9.13. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

9.15.
Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

10.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

10.1.
Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorysy ofertowe sporządzone na formularzach, których wzory stanowią Formularze  2.1.A -  2.1.G .              Podstawą obliczenia ceny oferty są Przedmiary robót zamieszczone w Tomie V niniejszej SIWZ.

10.2.
Kosztorysy ofertowe, o których mowa w pkt 10.1. należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w Przedmiarach robót. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto z uwzględnieniem wszystkich pozycji wymienionych w Przedmiarach robót. 

10.3.
Wyliczone w kosztorysach ofertowych wartości netto za wykonanie poszczególnych elementów robót  ( części A - G ) Wykonawca powinien wpisać do Zbiorczego zestawienia elementów robót  na formularzu zgodnym z treścią Formularza 2.2, oraz  w zestawieniu tym wyliczyć cenę oferty brutto. 

10.4.
Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w kosztorysie ofertowym wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w Przedmiarach robót. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do Przedmiarów robót. Wszystkie błędy ujawnione w Dokumentacji projektowej (na rysunkach), w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w Przedmiarach robót Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert.

10.5.  Tam, gdzie na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w Przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak             towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy,  o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
10.6.
Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Tomach II-V niniejszej SIWZ. Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia,  których w Przedmiarach robót  nie ujęto w odrębnych pozycjach (m.in. koszty związane z uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, decyzji, odbiorów robót niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentacją projektową oraz inne nie wymienione dokumenty niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy. etc.) Wykonawca powinien ująć w cenach jednostkowych pozycji opisanych  w Przedmiarach robót.

10.7.
Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

10.8.
Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

11.1.
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 200 000,00  PLN              (słownie złotych: dwieście tysięcy złotych  00/100).
11.2.
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 

w Banku Gospodarstwa Krajowego  nr 46 1130 1219 0026 3102 9720 0005 

b. poręczeniach bankowych;

c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

d. gwarancjach bankowych;

e. gwarancjach ubezpieczeniowych;

f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
      z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
      (Dz.U. z 2007, Nr 42, poz. 275 ze zm.).

11.3.
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale            i musi obejmować cały okres związania ofertą.                                                              
           W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest,            aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 

11.4.
Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć                       na wskazany w pkt. 11.2.a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.

11.5. 
Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy:
11.5.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:

a) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

11.5.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,                           nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
12.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

12.1.
Oferty powinny być złożone w:                                                                                                                siedzibie GDDKiA Oddział w Opolu   przy ul. Niedziałkowskiego nr 6, w pokoju                     nr 101, (sekretariat) w terminie do 10.04.2012r., do godziny 10.50. 

12.2. Otwarcie ofert nastąpi w:                                                                                                                  siedzibie GDDKiA Oddział w Opolu   przy ul. Niedziałkowskiego nr 6,                                                   sala konferencyjna (parter), w dniu  10.04.2012r., o godzinie 11.00 
12.3. Otwarcie ofert jest jawne.

12.4.

W przypadku otrzymania oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o tym fakcie oraz zwraca ofertę.

13.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

13.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin zwią-zania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 13.1., o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni

13.3 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
13.4 W przypadku wniesienia odwołania  po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

14.
KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

14.1
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. 

- cena oferty „C” –  100%  (100% = 100 pkt)

Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty.                           
Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

	
	C =
	C min
	x 100 pkt

	
	
	C o
	

	gdzie:      
	C min 
	– cena brutto oferty najtańszej 

	
	C o 
	– cena brutto oferty ocenianej


Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 100 pkt.

14.2.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

14.3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

14.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione                        w niniejszej Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert zgodnie ze wzorem określonym w pkt 14.1.
14.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1)
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2)
Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia,  

3)
Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia,
4)  terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

14.6. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

15.1      W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców.

15.2. 
O terminie złożenia dokumentu, o których mowa w pkt 15.1  Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem.
15.3.  Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w pkt 16.
16.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

16.1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru):

1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego w pkt. 11.2 a                                    rachunek bankowy, 

2) poręczeniach bankowych,

3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,

4) gwarancjach bankowych, 

5) gwarancjach ubezpieczeniowych,

6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 

16.2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

16.3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach określonych w Tomie II. 
17. 
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

17.1. 
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone 
w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
17.2. 
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

c. odrzucenia oferty odwołującego.

17.3.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
17.4.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, 
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
17.5.
Terminy wniesienia odwołania:
17.5.1.
Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane
 w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
17.5.2.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
17.5.3.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.5.1. i 17.5.2. wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
17.5.4.
Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 
15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia 
o udzieleniu zamówienia;
2) 
1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił 
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
17.6.
Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.
17.7.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławcze, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
17.8.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, 
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 
18.
OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ.

18.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie lub faksem (nr faksu: 77 454-44-68), 
z uwzględnieniem pkt. 18.2. 

Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie lub faksem faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji drogą elektroniczną.
18.2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty.  
18.3. Forma pisemna obowiązuje również w przypadku uzupełniania w trybie art. 26 ust. 3 pełnomocnictw lub oświadczeń i dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1. 
18.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji  istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu 
ul. Niedziałkowskiego 6 , 45-085 Opole, fax 77 454-44-68

18.5. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

18.5.1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 18.4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
18.5.2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 18.4.
18.6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej.

18.7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

18.8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści ją na stronie internetowej.

18.9. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.
18.10. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany                  w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.

18.11. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się  z Wykonawcami.

   
- w sprawach przedmiotu zamówienia – Lech Dybich  -  tel. (+48) 77 77 40-16-377
- w sprawach procedury przetargowej – Stanisław Bukowy  - tel. (+48) 77 40-16-345

Opole, marzec 2012r.
Rozdział 2

Formularz Oferty

i  Formularz załącznika do Oferty

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	OFERTA




Do

Generalnej Dyrekcji                                                                   Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Opolu

ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

      Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego :
„Przebudowa drogi krajowej nr 39 na odcinku                                                                  Nowe Smarchowice – Smarchowice Wielkie od km 74+648 do km 78+890”
MY NIŻEJ PODPISANI 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

[ nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców]

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze  Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto _____________ złotych (słownie złotych:___________________________________________________________) zgodnie z załączonymi do oferty kosztorysami  i zbiorczym zestawieniem elementów robót.
4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonywania zamówienia w terminie  do 30.11.2012 r.           
5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na okres 60 miesięcy.
6. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7. JESTEŚMY  związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.                                                                                                                                 
Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium  w wysokości  ____________  zł                                  w formie ________________________________________________________.     
8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców w następującym zakresie *:

 ( część/zakres powierzonych robót ) 

 ( część/zakres powierzonych robót )

 (część/ zakres powierzonych robót )

 9.  OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

 (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

10.   OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ___ do ___ - stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

11. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12.  WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

tel. ___________________    fax __________________                                                                                         e-mail: _________________________________________

13.  OFERTĘ wraz ze wszelkimi innymi oświadczeniami i dokumentami, w tym dotyczącymi  potwierdzenia spełnienia warunków udziału składamy na _________ stronach.

14.   ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.  WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na stronach: ________

-
Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

        __________________ dnia __ __ 20__ roku

_____________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

*)   niepotrzebne skreślić
Formularz 2.1.A
	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	Kosztorys ofertowy


 „Przebudowa drogi krajowej nr 39 na odcinku  Nowe Smarchowice – Smarchowice Wielkie                                od km 74+648 do km 78+890”

A. ROBOTY DROGOWE
	Poz.
	
	Wyszczególnienie scalonych elementów rozliczeniowych
	Jednostka
	Cena jedn.

 PLN  *)
	Wartość

 PLN  *)

	
	Numer STWiORB
	
	Nazwa
	Ilość
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	D.01.00.00.
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	x
	x
	x
	x

	 
	D.01.01.01.
	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
	x
	x
	x
	x

	1
	 
	- roboty pomiarowe dla potrzeb przebudowy drogi w terenie równinnym
	km
	4,578
	 
	 

	2
	 
	- przeniesienie znaku geodezyjnego
	szt.
	5
	 
	 

	 
	D.01.02.01.
	Usunięcie drzew lub krzaków
	x
	x
	x
	x

	 
	 
	- wycięcie drzew
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	- o średnicy 16 do 25 cm 
	szt.
	1
	 
	 

	4
	 
	- o średnicy 36 do 45 cm 
	szt.
	1
	 
	 

	5
	 
	- karczowanie pni
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	- o średnicy 10 do 15 cm 
	szt.
	20
	 
	 

	7
	 
	- o średnicy 16 do 25 cm 
	szt.
	37
	 
	 

	8
	 
	- o średnicy 26 do 35 cm 
	szt.
	21
	 
	 

	9
	 
	- o średnicy 36 do 45 cm 
	szt.
	5
	 
	 

	10
	 
	- o średnicy 46 do 55 cm 
	szt.
	6
	 
	 

	11
	 
	- o średnicy 56 do 65 cm 
	szt.
	1
	 
	 

	12
	 
	- o średnicy 66 do 75 cm 
	szt.
	3
	 
	 

	13
	 
	- o średnicy > 75 cm 
	szt.
	8
	 
	 

	 
	D.01.02.02.
	Zdjęcie warstwy humusu
	x
	x
	x
	x

	14
	 
	- zdjęcie warstwy humusu o grubości 20 cm z wywiezieniem na składowisko Wykonawcy
	m2
	21 580
	 
	 

	 
	D.01.02.04.
	Rozbiórki elementów dróg i ulic
	x
	x
	x
	x

	15
	 
	- rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce - ręczne, przy wysokości kostki 10 cm
	m2
	1 550
	 
	 

	16
	 
	- rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce - ręczne, przy wysokości kostki 18 cm
	m2
	282
	 
	 

	17
	 
	- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej - ręczne, przy wysokości kostki 8 cm
	m2
	215
	 
	 

	18
	 
	- rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości do 15 cm - trylinka
	m2
	50
	 
	 

	19
	 
	- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej - ręczne, przy wysokości kostki 6 cm
	m2
	775
	 
	 

	20
	 
	- rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa (tłucznia) kamiennego, o grubości: 35 cm
	m2
	29 962
	 
	 

	21
	 
	- rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 20×30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławami z betonu
	m
	750
	 
	 

	22
	 
	- rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8×30 cm
	m
	330
	 
	 

	23
	 
	- rozebranie ścieków z kostki kamiennej przy wysokości kostki 8 cm i szerokości 30 cm (3 rzędy) na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	195
	 
	 

	24
	 
	- rozebranie ław betonowych pod krawężniki, obrzeża i ścieki
	m3
	76
	 
	 

	25
	 
	- rozebranie ścieków z prefabrykatów betonowych
	m
	6
	 
	 

	26
	 
	- rozebranie ogrodzenia z cegły o grubości 25 cm
	m3
	9
	 
	 

	27
	 
	- rozebranie słupków i tablic znaków drogowych
	szt.
	77
	 
	 

	28
	 
	- rozebranie słupków U-2 i tablic U-9b oraz słupków hektometrowych
	szt.
	90
	 
	 

	29
	 
	- rozebranie barier stalowych
	m
	35
	 
	 

	30
	 
	- demontaż wiat przystankowych - do ponownego ustawienia (montażu) 
	szt.
	4
	 
	 

	31
	 
	- demontaż wiat przystankowych - odpad
	szt.
	1
	 
	 

	32
	 
	- rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach stalowych na słupkach
	m
	115
	 
	 

	33
	 
	- rozebranie fundamentu betonowego ogrodzenia
	m3
	28
	 
	 

	34
	 
	- rozebranie podmurówki z cegły
	m3
	7
	 
	 

	 
	D.01.03.08.
	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych
	 
	 
	 
	 

	35
	 
	- studzienki kanalizacji sanitarnej
	szt.
	61
	 
	 

	36
	 
	- studzienki kanalizacji deszczowej
	szt.
	74
	 
	 

	37
	 
	- zaworów wodociągowych
	szt.
	25
	 
	 

	 
	D.02.00.00.
	ROBOTY ZIEMNE
	x
	x
	x
	x

	 
	D.02.01.01.
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
	x
	x
	x
	x

	38
	 
	- mechaniczne wykonanie wykopów w gruntach kategorii III÷IV z transportem gruntu na składowisko Wykonawcy (nadmiar gruntu)
	m3
	37 900
	 
	 

	39
	 
	- wykonanie stopni na skarpach o szerokości do 5,0 m przy nachyleniu skarpy 1:5, w gruncie kategorii I÷III
	m2
	430
	 
	 

	 
	D.02.03.01.
	Wykonanie nasypów
	x
	x
	x
	x

	40
	 
	- wykonanie nasypu z przygotowaniem podłoża wraz z zagęszczeniem  z gruntu z dokopów
	m3
	3 316
	 
	 

	 
	D.03.00.00.
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
	x
	x
	x
	x

	 
	D.03.03.01.
	Sączki podłużne
	 
	 
	 
	

	41
	 
	- ułożenie rury drenarskiej PVC-U Ø 150 mm
	m
	7 361
	 
	 

	42
	 
	- ułożenie geowłókniny o wytrzymałości na przebicie minimum 2 kN
	m2
	12 881
	 
	 

	43
	 
	- wykonanie zasypki z tłucznia 16-32 mm
	m3
	1 178
	 
	 

	44
	 
	- wykonanie studni drenarskich
	szt.
	68
	 
	 

	 
	D.04.00.00.
	PODBUDOWY
	x
	x
	x
	x

	 
	D.04.01.01.
	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
	x
	x
	x
	x

	45
	 
	- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	48 245
	 
	 

	 
	D.04.03.01.
	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
	x
	x
	x
	x

	46
	 
	- oczyszczenie podbudowy nawierzchni niebitumicznej
	m2
	33 572
	 
	 

	47
	 
	- oczyszczenie warstw bitumicznych
	m2
	61 387
	 
	 

	48
	 
	- skropienie warstw niebitumicznych
	m2
	33 572
	 
	 

	49
	 
	- skropienie warstw bitumicznych
	m2
	61 387
	 
	 

	 
	D.04.04.02.
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
	x
	x
	x
	x

	50
	 
	- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm
	m2
	31 906
	 
	 

	51
	 
	- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm
	m2
	1 931
	 
	 

	52
	 
	- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm
	m2
	1 666
	 
	 

	 
	D.04.05.01.
	Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
	x
	x
	x
	x

	53
	 
	- wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu (kruszywa) stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa o grubości 15 cm - jezdnia
	m2
	15 128
	 
	 

	54
	 
	- wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu (kruszywa) stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa o grubości 25 cm - jezdnia
	m2
	19 277
	 
	 

	55
	 
	- wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu (kruszywa) stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 MPa o grubości 15 cm - zatoki lub chodniki
	m2
	14 383
	 
	 

	 
	D.04.06.01.
	Podbudowa z chudego betonu
	 
	 
	 
	 

	56
	 
	- wykonanie podbudowy z chudego betonu 6÷9 MPa grubości po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	166
	 
	 

	 
	D.04.06.02.
	Podbudowa betonowa
	 
	 
	 
	 

	57
	 
	- wykonanie podbudowy z betonu klasy B25 grubości po zagęszczeniu 26 cm
	m2
	1 016
	 
	 

	 
	D.04.07.01.
	Podbudowa z betonu asfaltowego
	x
	x
	x
	x

	58
	 
	- wykonanie podbudowy zasadniczej grubości 10 cm z betonu asfaltowego AC 16P
	m2
	30 096
	 
	 

	59
	 
	- wykonanie podbudowy zasadniczej grubości 7 cm z betonu asfaltowego AC 16P
	m2
	891
	 
	 

	 
	D.05.00.00.
	NAWIERZCHNIE
	x
	x
	x
	x

	 
	D.05.02.03.
	Nawierzchnia twarda nieulepszona z destruktu asfaltowego - wielowarstwowa
	 
	 
	 
	 

	60
	 
	- wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego grubości 15 cm - zjazdy na pola
	m2
	59
	 
	 

	 
	D.05.03.01.
	Nawierzchnia z kostki kamiennej
	x
	x
	x
	x

	61
	 
	- wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej grubości 6/8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm z wypełnieniem spoin
	m2
	166
	 
	 

	62
	 
	- wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej grubości 18 cm na podsypce z miału grubości 5 cm z wypełnieniem spoin
	m2
	1 016
	 
	 

	 
	D.05.03.05/a
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca
	x
	x
	x
	x

	63
	 
	- ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W o grubości 9 cm – na jezdni
	m2
	30 084
	 
	 

	64
	 
	- ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W o grubości 6 cm – na jezdni
	m2
	316
	 
	 

	 
	D.05.03.05/b
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna
	x
	x
	x
	x

	65
	 
	- ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S o grubości 5 cm – na jezdni
	m2
	869
	 
	 

	 
	D.05.03.07
	Nawierzchnia z asfaltu lanego
	x
	x
	x
	x

	66
	 
	- ułożenie warstwy ścieralnej z asfaltu lanego o grubości 3 cm – na chodnikach
	m2
	1 666
	 
	 

	 
	D.05.03.11.
	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno
	x
	x
	x
	x

	67
	 
	- frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, z odwozem ścinki na składowisko Zamawiającego lub Wykonawcy (z mechanicznym załadunkiem i wyładunkiem) - głębokość frezowania do 8 cm
	m2
	25 553
	 
	 

	 
	D.05.03.13.
	Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (typu SMA)  - warstwa ścieralna
	x
	 
	 
	 

	68
	 
	- ułożenie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z mieszanki grysowo-mastyksowej typu SMA11
	m2
	30 050
	 
	 

	 
	D.05.03.23.
	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
	x
	x
	x
	x

	69
	 
	- wykonanie nawierzchni z kostki z betonu wibro-prasowanego grubości 8 cm - fazowanej koloru czerwonego,  na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm 
	m2
	163
	 
	 

	70
	 
	- wykonanie nawierzchni z kostki z betonu wibro-prasowanego grubości 8 cm - fazowanej koloru szarego, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm
	m2
	436
	 
	 

	71
	 
	- wykonanie nawierzchni z kostki z betonu wibro-prasowanego grubości 8 cm - niefazowanej koloru czerwonego, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm
	m2
	141
	 
	 

	72
	 
	- wykonanie nawierzchni z kostki z betonu wibro-prasowanego grubości 8 cm - fazowanej koloru czerwonego,  na podsypce z miału grubości 5 cm
	m2
	813
	 
	 

	73
	 
	- wykonanie nawierzchni z kostki z betonu wibro-prasowanego grubości 8 cm - fazowanej koloru szarego, na podsypce z miału grubości 5 cm
	m2
	3 575
	 
	 

	74
	 
	- wykonanie nawierzchni z kostki z betonu wibr-prasowanego grubości 8 cm - niefazowanej koloru czerwonego, na podsypce z miału grubości 5 cm
	m2
	1 118
	 
	 

	75
	 
	- wykonanie nawierzchni z kostki z betonu wibro-prasowanego grubości 8 cm - niefazowanej koloru szarego, na podsypce z miału grubości 5 cm
	m2
	8 655
	 
	 

	 
	D.05.03.26.
	Zabezpieczenie   geosiatką   nawierzchni asfaltowej   przed   spękaniami   odbitymi
	x
	x
	x
	x

	76
	 
	- ułożenie siatki wzmacniającej o szerokości 1,0 m i wytrzymałości na rozciąganie 100×100 kN (pod warstwą wiążącą)
	m2
	80
	 
	 

	 
	D.06.00.00.
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	x
	x
	x
	x 

	 
	D.06.01.01.
	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków
	x
	x
	 x
	 x

	77
	 
	- umocnienie skarp i poboczy przez humusowanie o grubości do 15 cm i obsianie trawą
	m2
	6 813
	 
	 

	 
	D.06.03.01.
	Ścinanie i uzupełnianie poboczy - utwardzenie
	x
	x
	x
	x

	78
	 
	- ułożenie warstwy pospółki grubości 10 cm na poboczu wraz z zagęszczeniem - umocnienie poboczy
	m2
	198
	 
	 

	79
	 
	- ułożenie warstwy destruktu grubości 10 cm,  na poboczu wraz z zagęszczeniem - umocnienie poboczy
	m2
	9 213
	 
	 

	80
	 
	- ułożenie warstwy kruszywa barwy jasnej (GABRO) grubości 5 cm na poboczu wraz z zagęszczeniem - umocnienie poboczy
	m2
	9 213
	 
	 

	 
	D.06.04.01.
	Rowy (w przypadku robót remontowych i utrzymaniowych)
	x
	x
	x
	x

	81
	 
	- oczyszczenie i regulacja istniejących rowów drogowych
	m
	25
	 
	 

	 
	D.07.00.00
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
	x
	x
	x
	x

	 
	D.07.01.01.
	Oznakowanie poziome (grubowarstwowe)
	x
	x
	x
	x

	82
	 
	- malowanie mechaniczne oznakowania poziomego na jezdni - grubowarstwowo - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe
	m2
	802
	 
	 

	83
	 
	- malowanie mechaniczne oznakowania poziomego na jezdni - grubowarstwowo - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane
	m2
	366
	 
	 

	84
	 
	- malowanie mechaniczne oznakowania poziomego na jezdni - grubowarstwowo - strzałki i inne symbole
	m2
	422
	 
	 

	 
	D.07.02.01.
	Oznakowanie pionowe
	x
	x
	x
	x

	 
	 
	• montaż oznakowania  stałego
	 
	 
	 
	 

	85
	 
	- - słupki pionowe znaków drogowych z rur stalowych  o średnicy 70 mm
	szt.
	126
	 
	 

	86
	 
	- - tablice znaków drogowych - ostrzegawczych, nakazu, zakazu, informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2
	szt.
	137
	 
	 

	87
	 
	- - przymocowanie drogowskazu znaków miejscowości oraz uzupełniających
	szt.
	10
	 
	 

	88
	 
	- - przymocowanie tablic prowadzących, rozdzielających i kierujących
	szt.
	9
	 
	 

	89
	 
	- - przymocowanie tablic skrajni drogi U-8b
	szt.
	2
	 
	 

	90
	 
	- u- ustawienie i zamontowanie słupków przeszkodowych i znaków U-5a i C-9 (aktywnych)
	szt.
	16
	 
	 

	91
	 
	- ustawienie i zamontowanie słupków przeszkodowych i znaków U-5a i C-9
	szt.
	4
	 
	 

	 
	D.07.02.02.
	Słupki prowadzące i krawędziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe
	 
	 
	 
	 

	92
	 
	- ustawienie słupków blokujących U-12c
	szt.
	2
	 
	 

	93
	 
	- ustawienie słupków hektometrowych U-1a
	szt.
	86
	 
	 

	94
	 
	- ustawienie słupków hektometrowych U-1b
	szt.
	4
	 
	 

	 
	D.07.05.01.
	Bariery ochronne stalowe
	x
	x
	x
	x

	95
	 
	- ustawienie barier ochronnych stalowych N2W2 - odcinki zasadnicze, początkowe i końcowe
	m
	100
	 
	 


	 
	D.07.06.03.
	Ogrodzenie  posesji
	x
	x
	x
	x

	96
	 
	- montaż ogrodzenia z siatki w ramach stalowych na słupkach na podmurówce 
	m
	115
	 
	 

	97
	 
	- montaż ogrodzenia z prefabrykatów żelbetowych o wysokości 200 cm
	m
	11
	 
	 

	 
	D.07.09.01.
	Osłony przeciwolśnieniowe z płytowych elementów z tworzyw sztucznych - nad barierą ochronną
	x
	x
	x
	x

	98
	 
	- montaż osłon przeciwolśnieniowych
	m
	70
	 
	 

	 
	D.07.11.01.
	Stacja pogodowa
	x
	x
	x
	x

	99
	 
	- montaż stacji pogodowej wraz z zestawem czujników zgodnej z Dokumentacją Projektową
	kpl.
	1
	 
	 

	 
	D.08.00.00.
	ELEMENTY ULIC
	x
	x
	x
	x

	 
	D.08.01.01.
	Krawężniki betonowe
	x
	x
	x
	x

	100
	 
	- ustawienie krawężników betonowych 20×30×100 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm i ławie betonowej z oporem
	m
	8 336
	 
	 

	101
	 
	- ustawienie krawężników betonowych 15×30×100 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm i ławie betonowej z oporem
	m
	169
	 
	 

	 
	D.08.01.02.
	Krawężniki kamienne
	x
	x
	x
	x

	102
	 
	- ustawienie krawężników kamiennych 20×30×100 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm i ławie betonowej z oporem
	m
	317
	 
	 

	 
	D.08.03.01.
	Obrzeża betonowe 
	x
	x
	x
	x

	103
	 
	- ustawienie obrzeży betonowych 8×30×75 cm na podsypce piaskowej grubości 3 cm i na ławie betonowej B15 (368 m3)
	m
	7 353
	 
	 

	 
	D.08.05.01.
	Ściek uliczny - z prefabrykatów (betonowych)
	x
	 
	 
	 

	104
	 
	- wykonanie ścieków skarpowych wg KPED 01.24 z elementów prefabrykowanych na podbudowie z pospółki,
	m
	5
	 
	 

	 
	D.08.05.03.
	Ściek uliczny - z kostki kamiennej
	x
	x
	x
	x

	105
	 
	- ułożenie ścieku przykrawężnikowego szer. 30 cm, z kostki kamiennej nieregularnej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm - na ławie betonowej B15 - ściek z kostki Wykonawcy
	m
	7 020
	 
	 

	106
	 
	- ułożenie ścieku ulicznego szer 30 cm, z kostki kamiennej nieregularnej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm - na ławie betonowej B15 - ściek z kostki Wykonawcy
	m
	463
	 
	 

	 
	D.09.00.00.
	ZIELEŃ DROGOWA
	x
	x
	x
	x

	 
	D.09.01.01.
	Zieleń drogowa
	 
	 
	 
	 

	107
	 
	- sadzenie drzew liściastych form piennych o obwo-dzie 10-15 cm, (lipa drobnolistna, platan klonolistny, klon czerwony, klon zwyczajny, jarząb szwedzki, kasztanowiec czerwony i inne), na terenie płaskim                      w dołach ośrednicy i głębokości 70 cm wraz z wykopaniem i zaprawą dołów wraz z pielęgnacją
	szt.
	90
	 
	 

	 
	D.10.00.00.
	INNE ROBOTY
	x
	x
	x
	x

	 
	D.10.01.01.
	Mury oporowe
	x
	x
	x
	x

	108
	 
	- montaż elementów prefabrykowanych w kształcie litery "L" o przekroju 0,15 m2, na podsypce piaskowej
	m
	237
	 
	 

	 
	D.10.10.01.
	Wiaty przystankowe
	 x
	x
	x
	x

	109
	 
	- montaż wiat przystankowych z rozbiórki (odtworzenie)
	szt.
	4
	 
	 

	  Razem A ( netto ) 
	 


Uwaga: Ceny jednostkowe i wartości należy podawać z dokładnością  do 1 grosza

__________________ dnia __ __ 20__ roku

_____________________________________

               ( podpis Wykonawcy/Pełnomocnika )

Formularz 2.1.B
	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	Kosztorys ofertowy


 „Przebudowa drogi krajowej nr 39 na odcinku  Nowe Smarchowice – Smarchowice Wielkie                                od km 74+648 do km 78+890”

B. PRZEPUSTY
	Poz.
	
	Wyszczególnienie scalonych elementów rozliczeniowych
	Jednostka
	Cena jedn.

 PLN  *)
	Wartość

 PLN  *)

	
	Numer STWiORB
	
	Nazwa
	Ilość
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	D.01.00.00.
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	x
	x
	x
	x

	 
	D.01.02.03.
	Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich:
	x
	x
	x
	x

	 
	 
	• rozbiórka przepustów P1, P3, P4
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	- burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych betonowych ścian czołowych przepustów, o grubości do 20 cm
	m3
	0,9
	 
	 

	2
	 
	- burzenie, przy użyciu młotów pneumatycznych, rur betonowych, o grubości do 20 cm
	m3
	9,3
	 
	 

	3
	 
	- demontaż barier stalowych, ochronnych - przy użyciu palnika acetylenowo-tlenowego
	m
	30,0
	 
	 

	 
	 
	• przebudowa przepustu P2
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	- rozebranie konstrukcji stalowej przepustu - powierzchnia blachy
	m2
	5,0
	 
	 

	5
	 
	- demontaż barier stalowych, ochronnych - przy użyciu palnika acetylenowo-tlenowego
	m
	26,0
	 
	 

	 
	D.03.00.00.
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
	x
	x
	x
	x

	 
	D.03.01.02.
	Przepusty stalowe z blachy falistej
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	- wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej o przekroju kolistym (spiralnych o średnicy  1500 mm [zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe 42 mm]) - wraz z połączeniem z istniejącą częścią złączkami opaskowymi
	m
	2,3
	 
	 

	7
	 
	- ułożenie warstwy geotkaniny o wytrzymałości 120/120 mocowanej na zakład prętami o średnicy  12 mm; l=30 cm w rozstawie co 25 cm
	m2
	23,0
	 
	 

	8
	 
	- betonowanie podbetonu (B15)
	m3
	3,5
	 
	 

	9
	 
	- betonowanie (B30) ścinek czołowych - zakończenia przepustu w deskowaniu
	m3
	18,0
	 
	 

	10
	 
	- montaż zbrojenia ścianek czołowych
	kg
	1 661
	 
	 

	11
	 
	- betonowanie (B30) ław pod bariery ochronne nad przepustem w deskowaniu
	m3
	3,0
	 
	 

	12
	 
	- montaż zbrojenia ław barier
	kg
	300
	 
	 

	13
	 
	- wykonanie izolacji poziomej i pionowej powierzchni odziemnych betonowych poprzez dwukrotne posma-rowanie materiałem epoksydowo-bitumicznym,  powłokowym do izolacji na zimno wraz z  zagruntowaniem
	m2
	69,0
	 
	 

	14
	 
	- umocnienie skarp brukowcem - kostką kamienną na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - skarpy przy przepuście oraz plantowanie skarp nasypu
	m2
	49,0
	 
	 

	15
	 
	- betonowanie podbudowy (B10) pod umocnienie skarp nasypu przy przepuście
	m3
	4,9
	 
	 

	16
	 
	- ustawienie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	30,0
	 
	 

	17
	 
	- ustawienie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i łąwie betonowej z oporem
	m
	20,0
	 
	 

	18
	 
	- powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne po-wierzchni betonowych (powłoka elastyczna, malarska)
	m2
	13,0
	 
	 

	19
	 
	- pogłębienie dna rowu przy przepuście
	m3
	4,0
	 
	 

	20
	 
	- umocnienie dna rowu narzutem kamiennym grubości 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej przy przepuście oraz plantowanie dna i skarp rowu
	m2
	4,0
	 
	 

	21
	 
	- betonowanie podbudowy (B10) pod umocnienie dna rowu przy przepuście
	m3
	0,5
	 
	 

	22
	 
	- oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu, przy grubości namułu: 30 cm
	m
	30,0
	 
	 

	23
	 
	- montaż i demontaż rury tymczasowej dla przeprowadzenia wody
	ryczałt
	1,0
	 
	 

	 
	D.07.00.00.
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
	x
	x
	x
	x

	 
	D.07.05.01.
	Bariery ochronne stalowe
	x
	x
	x
	x

	24
	 
	- ustawienie barier ochronnych stalowych N2W2 - odcinki zasadnicze na fundamencie betonowym
	m
	24,0
	 
	 

	25
	 
	- ustawienie barier ochronnych stalowych N2W2 - odcinki  początkowe i końcowe
	m
	40,0
	 
	 

	26
	 
	- ustawienie barier ochronnych stalowych N2W2 - odcinki przejściowe
	m
	48,0
	 
	 

	 
	M.11.00.00.
	FUNDAMENTOWANIE
	x
	x
	x
	x

	 
	M.11.01.01.
	Wykopy pod ławy w gruncie niespoistym wraz z umocnieniem
	x
	x
	x
	x

	 
	 
	• rozbiórka przepustów P1, P3, P4
	 
	 
	 
	 

	27
	 
	-  wykonanie wykopów ręcznie w gruncie kat. III - wraz z transportem gruntu na składowisko Wykonawcy
	m3
	8,0
	 
	 

	28
	 
	-  wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III - wraz z transportem gruntu na składowisko Wykonawcy

	m3
	42,0
	 
	 

	 
	 
	• przebudowa przepustu P2
	 
	 
	 
	 

	29
	 
	-  wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III - wraz z transportem gruntu na składowisko Wykonawcy
	m3
	96,0
	 
	 

	30
	 
	-  wykonanie wykopów ręcznie w gruncie kat. III - wraz ze złożeniem gruntu na odkład tymczasowy
	m3
	41,0
	 
	 

	 
	M.11.01.04
	Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem
	x
	x
	x
	x

	 
	 
	• rozbiórka przepustów P1, P3, P4
	 
	 
	 
	 

	31
	 
	- ręczne formowanie nasypu, wraz z zagęszczeniem - gruntem dowiezionym z dokopu Wykonawcy
	m3
	62,0
	 
	 

	 
	 
	• przebudowa przepustu P2
	 
	 
	 
	 

	32
	 
	- ręczne formowanie podsypki (fundamentu) oraz nasypu, wraz z zagęszczeniem - gruntem dowiezionym z dokopu Wykonawcy
	m3
	45,0
	 
	 

	33
	 
	- ręczne formowanie podsypki (fundamentu) oraz nasypu, wraz z zagęszczeniem - gruntem dowiezionym z dokopu Wykonawcy
	 
	41,0
	 
	 

	34
	 
	- ręczne formowanie nasypu, wraz z zagęszczeniem - gruntem z odkładu tymczasowego
	m3
	60,0
	 
	 

	  Razem B ( netto ) 
	 


Uwaga: Ceny jednostkowe i wartości należy podawać z dokładnością  do 1 grosza

__________________ dnia __ __ 20__ roku

_____________________________________

               ( podpis Wykonawcy/Pełnomocnika )
Formularz 2.1.C
	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	Kosztorys ofertowy


 „Przebudowa drogi krajowej nr 39 na odcinku  Nowe Smarchowice – Smarchowice Wielkie                                od km 74+648 do km 78+890”
C. KANALIZACJA DESZCZOWA
	Poz.
	Numer STWiORB
	Wyszczególnienie scalonych elementów rozliczeniowych
	Jednostka
	Cena jedn.

 PLN  *)
	Wartość

 PLN  *)

	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	D 03.02.01
	KANALIZACJA DESZCZOWA
	x 
	x 
	 x
	 x

	1
	D 03.02.01
	- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
	km
	1,943
	 
	 

	2
	D 02.01.01
	- wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych kat. I-II, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m (20% całości wykopów)
	m3
	520,092
	 
	 

	3
	D 02.01.01
	- wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w gruncie kategorii: I-II (80% całości wykopów)
	m3
	2080,368
	 
	 

	4
	D 02.01.01
	- pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiórką, w gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. I-II
	m2
	5094,840
	 
	 

	5
	D 02.03.01
	- podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 20 cm - podsypka
	m3
	395,316
	 
	 

	6
	D 02.03.01
	- podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 20 cm - obsypka
	m3
	878,839
	 
	 

	7
	D 02.03.01
	- roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębier. o poj.łyżki 0,60 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku na odległość do 1 km, samochod.samowyładowczymi o ładow.do 5 t w gruncie  kat.I-III /spycharka gąs. 75 KM/ wraz z dopłatą za odległość ponad 1 km (przyjęto 5 km) - dowiezienie podsypki i obsypki
	m3
	1274,155
	 
	 

	8
	D 02.03.01
	- przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległośc do 10 m, przy zasypywaniu wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy: 74 kW (100 KM),  kat.gruntu I-III wraz z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi, w gruncie sypkim, kategorii : I-II
	m3
	1224,226
	 
	 

	9
	D 02.01.01
	- roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t na odległość do 1 km: grunt kat. I-II - odwiezienie nadmiaru gruntu
	m3
	1376,234
	 
	 

	10
	D 03.02.01
	- montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy śr. zewnętrznej rur: 338 mm p.a.
	m
	170,900
	 
	 

	11
	D 03.02.01
	- montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy śr. zewnętrznej rur: 226 mm p.a.
	m
	1680,500
	 
	 

	12
	D 03.02.01
	- rurociągi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych, o średnicy zewnętrznej: 200 mm p.a.
	m
	91,000
	 
	 

	13
	D 03.02.01
	- ułożenie kształtek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, łączonych na wcisk /kształtki łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 200 mm - elementy kaskad (kolana i trójniki)
	szt
	12,000
	 
	 

	14
	D 03.02.01
	- ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica kręgów: 1200 mm - zabudowa na istniejącym kanale (wsp. dla R=1,3)
	studnia
	29,000
	 
	 

	15
	D 03.02.01
	- ustawienie studni wpadowej wg. KPED 01.14 złożonej z kręgów betonowych oraz osadnika, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica kręgów: 1200 mm p.a. (wsp. dla robocizny, oraz sprzętu = 1,3)
	studnia
	2,000
	 
	 

	16
	D 03.02.01
	- studzienki ściekowe uliczne wykonane z rur PE SN8 kN/m2, o średnicy 400 mm: z osadnikiem bez syfonu p.a.
	szt
	171,000
	 
	 

	17
	D 03.02.01
	- ustawienie prfabrykowanych wylotów wg. KPED 02.16. - p.a.
	studnia
	11,000
	 
	 

	18
	D 03.02.01
	- ułożenie warstwy izolacyjnej o grubości 20 cm granulatu żużlowego zabezpieczonej folią nieprzepuszczalną p.a. (wsp. dla robocizny, sprzętu oraz materiału = 1,3)
	m2
	724,700
	 
	 

	19
	D 03.02.01
	- studzienki kanalizacyjne o średnicy 315-425 mm, zamknięte stożkiem betonowym z: pokrywą betonową /kinieta z PE/
	szt
	50,000
	 
	 

	20
	D 03.02.01
	- próba wodna szczelności kanałów rurowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 50 m/, z rur o średnicy nominalnej: 300 mm - oprócz kanałów z rur bet.i żelbet.
	próba
	3,418
	 
	 

	21
	D 03.02.01
	- próba wodna szczelności kanałów rurowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 50 m/, z rur       o średnicy nominalnej: 200 mm - oprócz kanałów               z rur bet. i żelbet.
	próba
	35,430
	 
	 

	  Razem C ( netto ) 
	 


Uwaga: Ceny jednostkowe i wartości należy podawać z dokładnością  do 1 grosza

__________________ dnia __ __ 20__ roku

_____________________________________

               ( podpis Wykonawcy/Pełnomocnika )

Formularz 2.1.D
	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	Kosztorys ofertowy


 „Przebudowa drogi krajowej nr 39 na odcinku  Nowe Smarchowice – Smarchowice Wielkie                                od km 74+648 do km 78+890”

D. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
	Poz.
	Numer STWiORB
	Wyszczególnienie scalonych elementów rozliczeniowych
	Jednostka
	Cena jedn.

 PLN  *)
	Wartość

 PLN  *)

	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	D 01.03.05
	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
	x
	x
	x
	x

	1
	D 01.03.05
	- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
	km
	0,121
	 
	 

	2
	D 02.01.01
	- wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych kat. I-II, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m (20% całości wykopów)
	m3
	48,542
	 
	 

	3
	D 02.01.01
	- wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w gruncie kategorii: I-II (80% całości wykopów)
	m3
	194,168
	 
	 

	4
	D 02.01.01
	- pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiórką, w gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. I-II
	m2
	485,420
	 
	 

	5
	D 02.03.01
	- podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 20 cm - podsypka
	m3
	24,100
	 
	 

	6
	D 02.03.01
	- podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 20 cm - obsypka
	m3
	40,959
	 
	 

	7
	D 02.03.01
	- roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębier. o poj.łyżki 0,60 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku na odległość do 1 km, samochod. samowyładowczymi              o ładow. do 5 t w gruncie  kat.I-III /spycharka gąs. 75 KM/ wraz z dopłatą za odległość ponad 1 km (przyjęto 5 km) - dowiezienie podsypki i obsypki
	m3
	65,059
	 
	 

	8
	D 02.03.01
	- przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległośc do 10 m, przy zasypywaniu wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy: 74 kW (100 KM),  kat.gruntu I-III wraz z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi, w gruncie sypkim, kategorii : I-II
	m3
	152,440
	 
	 

	9
	D 02.01.01
	- roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t na odległość do 1 km: grunt kat. I-II - odwiezienie nadmiaru gruntu
	m3
	90,270
	 
	 

	10
	D 01.03.05
	- montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy średnicy zewnętrznej rur: 160 mm
	m
	120,500
	 
	 

	11
	D 01.03.05
	- połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej rur: 160 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/ - przyjęto długość jednego odcinka rury 6,0 m
	złącze
	20,084
	 
	 

	12
	D 01.03.05
	- montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych /tuleji kołnierzowych na luźny kołnierz/, o średnicy zewnętrznej: 160 - 225 mm
	szt
	9,000
	 
	 

	13
	D 01.03.05
	- dostawa materiałów - kolano 45 stopni PE Dz160 mm
	szt
	2,000
	 
	 

	14
	D 01.03.05
	- dostawa materiałów - kolano 60 stopni PE Dz160 mm
	szt
	2,000
	 
	 

	15
	D 01.03.05
	- dostawa materiałów - kolano 75 stopni PE Dz160 mm
	szt
	1,000
	 
	 

	16
	D 01.03.05
	- dostawa materiałów - łącznik rurowy uniwersalny DN150 mm
	szt
	4,000
	 
	 

	17
	D 01.03.05
	- podłączenie przyłączy wodociągowych za pomocą opaski do nawiercania do wodociągu o średnicy Dz160 mm, p.a.
	szt
	3,000
	 
	 

	18
	D 01.03.05
	- dostawa materiałów - opaska do nawiercania do rur PE o średnicy 160/1"oraz  kolano z gwintem zew. 1"
	szt
	1,000
	 
	 

	19
	D 01.03.05
	- dostawa materiałów - opaska do nawiercania do rur PE o średnicy 160/1 1/4" oraz kolano z gwintem zew. 1 1/4"
	szt
	2,000
	 
	 

	20
	D 01.03.05
	- ręczne układanie mieszanki betonowej /transport mieszanki pojemnikiem do betonu/ w ławach fundamentowych lub blokach oporowych
	m3
	0,450
	 
	 

	21
	D 01.03.05
	- próba wodna szczelności sieci wodociągowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m/, z rur: stalowych o średnicy  150 mm
	próba
	0,603
	 
	 

	22
	D 01.03.05
	- pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, przy średnicy otworów od 150 do 500 mm, p.a.
	m-g
	0,824
	 
	 

	23
	D 01.03.05
	- dostawa materiałów - zaprawa do zamulenia likwidowanych rurociągów
	m3
	2,472
	 
	 

	  Razem D ( netto ) 
	 


Uwaga: Ceny jednostkowe i wartości należy podawać z dokładnością  do 1 grosza

__________________ dnia __ __ 20__ roku

_____________________________________

               ( podpis Wykonawcy/Pełnomocnika )

Formularz 2.1.E
	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	Kosztorys ofertowy


 „Przebudowa drogi krajowej nr 39 na odcinku  Nowe Smarchowice – Smarchowice Wielkie                                od km 74+648 do km 78+890”

E. BUDOWA OŚWIETLENIA, AKTYWNYCH ZNAKÓW ,                                    ZASILANIE STACJI POGODOWEJ 
	Poz.
	Numer STWiORB
	Wyszczególnienie scalonych elementów rozliczeniowych
	Jednostka
	Cena jedn.

 PLN  *)
	Wartość

 PLN  *)

	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	D.07.07.01.
	- montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych, pod rozdzielnice, w gruncie kat.III, o objętości w wykopie: ponad 0,1 do 0,25 m3 oraz montaż złącza kablowego ZK2b-2P
	szt.
	19
	 
	 

	2
	D.07.07.01.
	- montaż złącza kablowego ZK2b-2P
	szt.
	6
	 
	 

	3
	D.07.07.01.
	- montaż złącza kablowego ZK1
	szt.
	1
	 
	 

	4
	D.07.07.01.
	- szafki oświetlenia ulicznego SO
	szt.
	6
	 
	 

	5
	D.07.07.01.
	- montaż szafki z zasilaczem (LED MDR 60W 12V/DC) i sterownikiem dla aktywnych znaków drogowych
	szt.
	6
	 
	 

	6
	D.07.07.01.
	- układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych o masie do 1,0 kg (YAKXS 4×35 mm2, YAKY 3×35 mm2, YAKY 4×25 mm2, YAKY 3×16 mm2, OMY 3x1,5mm2) -  na podłożu i podsypce z piasku o grubości do 10÷15 cm oraz zabezpieczenie wurami osłonowymi DVK110
	m
	2 250,0
	 
	 

	7
	D.07.07.01.
	- montaż znaków drogowych podświetlanych na: gotowym maszcie lub konstrukcji: znak drogowy aktywny z folią fluoroscencyjną III generacji - C-9, U6a
	kpl.
	16
	 
	 

	8
	D.07.07.01.
	- montaż rur osłonowych na słupach: rura SV 50 anty UV
	m
	33,0
	 
	 

	9
	D.07.07.01.
	- ręczne ustawianie słupów oświetleniowych w gr.kat. I-III, słup aluminiowy stalowy o wysokości 10 m z pojedynczym wysięgnikiem o wysięgu 1,5m na fundamencie prefabrykowanym wraz ze złączem słupowym
	szt.
	32
	 
	 

	10
	D.07.07.01.
	- montaż wysięgników rur. o ciężarze do 30 kg , na słupie: wysięgnik jednoramienny z wysięgiem 1 mb bezpiecznika napowietrz. BNu z wkładką Bi-Wts 4A 
	szt.
	15
	 
	 

	11
	D.07.07.01.
	- montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp Selenium SGP 340/150W oraz lampy SON-TPP 150W
	szt.
	47
	 
	 

	12
	D.07.07.01.
	- wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego: w słup lub rury osłonowe, kabel YDY 3×1,5 mm2
	m
	368,0
	 
	 

	13
	D.07.07.01.
	- mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III ze stali powlekanej Cu; 3m, f17,3 mm oraz uziomów poziomych -bednarka ocynkowana 30x4
	szt.
	108
	 
	 

	14
	D.07.07.01.
	- montaż ograniczników przepięć na konstrukcji słupów lub stacji transformatorowej, typu: GXO 0.66/5kA oraz wkładki topikowej WTN-gG 20A w stacji Smarchowice Wielkie - Podleśna 513
	kpl.
	6
	 
	 

	15
	D.07.07.01.
	-  budowa kanalizacji teletechnicznej 1-otworowej z rur HDPE110 w gruncie kat.I-II, oraz studni kablpwych (2 kpl.)
	m
	12
	 
	 

	  Razem E ( netto ) 
	 


Uwaga: Ceny jednostkowe i wartości należy podawać z dokładnością  do 1 grosza

__________________ dnia __ __ 20__ roku

_____________________________________

               ( podpis Wykonawcy/Pełnomocnika )

Formularz 2.1.F
	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	Kosztorys ofertowy


 „Przebudowa drogi krajowej nr 39 na odcinku  Nowe Smarchowice – Smarchowice Wielkie                                od km 74+648 do km 78+890”

F. PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
	Poz.
	Numer STWiORB
	Wyszczególnienie scalonych elementów rozliczeniowych
	Jednostka
	Cena jedn.

 PLN  *)
	Wartość

 PLN  *)

	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	D.01.03.01
	- wykop mechaniczny pod słupy wirowane  1-żerdziowe, o długości: 10,5 m - urządzenie wiertnicze z deskowaniem
	szt.
	4
	 
	 

	2
	D.01.03.01
	- montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych, z ustojem Uos, z żerdziami o długości: 10,5 m: słup K10,5/12kN 
	szt.
	1
	 
	 

	3
	D.01.03.01
	- montaż  i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych, z ustojem Uo, z żerdziami o długości: 10,5 m: N10,5/12kN
	szt.
	1
	 
	 

	4
	D.01.03.01
	- montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych, z ustojem Uo, z żerdziami o długości: 10,5 m: słup  P10,5/6kN
	szt.
	1
	 
	 

	5
	D.01.03.01
	- montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych, z ustojem U3, z żerdziami o długości: 10,5 m: słup RPK10,5/12kN 
	szt.
	1
	 
	 

	6
	D.01.03.01
	- montaż rur osłonowych na słupach: rura SV 50 anty UV
	m
	11,0
	 
	 

	7
	D.01.03.02
	- układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych o masie do 1,0 kg (YAKXS 4×35 mm2, YAKY 4×120 mm2) -  na podłożu i podsypce z piasku o grubości do 10÷15 cm oraz zabezpieczenie rurami osłonowymi
	m
	90,0
	 
	 

	8
	D.01.03.02
	- montaż ograniczników przepięć na konstrukcji słupów lub stacji transformatorowej, typu: GXO 0.66/5kA 
	kpl.
	2
	 
	 

	9
	D.01.03.02
	- mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III ze stali powlekanej Cu; 3m, f17,3 mm oraz uziomów poziomych -bednarka ocynkowana 30x4
	m
	230
	 
	 

	10
	D.01.03.01
	- montaż z udziałem podnośnika samochodowego, przewodów typu AsXSn 4x70+2x35mm2 i AsXSn 2x35mm2
	m
	86
	 
	 

	11
	D.01.03.01
	- montaż uchwytu do mocowania przewodów izolowanych do  budynku o wysięgu 0,7m
	szt.
	1
	 
	 

	12
	D.01.03.01
	- przełożenie oprawy z wysięgnikiem z istniejącego słupa na projektowany
	m
	1,0
	 
	 

	13
	D.01.03.01
	-  demontaż odcinka linii napowietrznej nn w tym 5 słupów
	m
	149
	 
	 

	  Razem F ( netto ) 
	 


Uwaga: Ceny jednostkowe i wartości należy podawać z dokładnością  do 1 grosza

__________________ dnia __ __ 20__ roku

_____________________________________

               ( podpis Wykonawcy/Pełnomocnika )

Formularz 2.1.G
	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	Kosztorys ofertowy


 „Przebudowa drogi krajowej nr 39 na odcinku  Nowe Smarchowice – Smarchowice Wielkie                                od km 74+648 do km 78+890”

G. PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ
	Poz.
	Numer STWiORB
	Wyszczególnienie scalonych elementów rozliczeniowych
	Jednostka
	Cena jedn.

 PLN  *)
	Wartość

 PLN  *)

	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	D.01.00.00.
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	x
	x
	x
	x

	 
	D.01.03.04.
	Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych:
	x
	x
	x
	x

	1
	 
	- Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi wraz z wciąganiem kabla, HDPE Fi·32·mm, 1 rura w rurociągu
	m
	140,0
	 
	 

	2
	 
	- Wprowadzenie kabla na słup, słup drewniany, zabezpieczenie kabla osłoną, kabel do Fi·15·mm
	m
	10,0
	 
	 

	3
	 
	- Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym wraz z wciąganiem rurociągu, przepust rurą RHDPEp Fi 110/6,3·mm
	m
	46,0
	 
	 

	4
	 
	- Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·7
	odc.
	1
	 
	 

	5
	 
	- Zdemontowanie słupów pojedynczych bez szczudeł w terenie płaskim, długość 7 m, 
	szt.
	3
	 
	 

	6
	 
	- Przestawianie słupów pojedynczych w terenie płaskim, długość 7 m,
	szt.
	1
	 
	 

	7
	 
	- Montaż odciągu z linki gotowej
	szt.
	2
	 
	 

	8
	 
	- Wymiana gruntu
	m3
	40
	 
	 

	  Razem G ( netto ) 
	 


Uwaga: Ceny jednostkowe i wartości należy podawać z dokładnością  do 1 grosza

__________________ dnia __ __ 20__ roku

_____________________________________

               ( podpis Wykonawcy/Pełnomocnika )

Formularz 2.2

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	Zbiorcze zestawienie elementów robót


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„Przebudowa drogi krajowej nr 39 na odcinku  Nowe Smarchowice – Smarchowice Wielkie                                od km 74+648 do km 78+890”

podaję poniżej zestawienie wartości elementów robót :

	Lp
	Wyszczególnienie  elementów  
	Wartość netto PLN 

	1
	2
	3

	A
	Roboty drogowe
	

	B
	Przepusty
	

	C
	Kanalizacja deszczowa
	

	D
	Przebudowa sieci wodociągowej
	

	E
	Budowa oświetlenia , aktywnych znaków, zasilanie stacji pogodowych
	

	F
	Przebudowa sieci elektroenergetycznej
	

	G
	Przebudowa sieci teletechnicznej
	

	
	RAZEM - netto
	 

	 
	VAT  23 %
	 

	 
	OGÓŁEM - brutto
	 


Uwaga: wartości należy podawać z dokładnością  do 1 grosza

__________________ dnia __ __ 20__ roku

_____________________________________

               ( podpis Wykonawcy/Pełnomocnika )
Rozdział 3

Formularze dotyczące spełnienia przez Wykonawców

warunków udziału  w postępowaniu:

Formularz 3.1.1    Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia                                                     z postępowania;

Formularz  3.1.2    Oświadczenie osób fizycznych w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp; 

Formularz  3.2.1.   Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału 
                               w postępowaniu;

Formularz  3.2.2.   Wykaz wykonanych robót budowlanych;

Formularz  3.2.3.   Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;

Formularz 3.1.1.
	( pieczęć Wykonawcy )
	OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

  „Przebudowa drogi krajowej nr 39 na odcinku  Nowe Smarchowice – Smarchowice Wielkie                                od km 74+648 do km 78+890”

oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania ze względu na okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych                     z dnia 29 stycznia 2004r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)  

__________________ dnia __ __ 20__ roku

_______________________________

         ( podpis Wykonawcy )

Uwaga : 

Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Formularz 3.1.2

	( pieczęć Wykonawcy )
	OŚWIADCZENIE
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

    „Przebudowa drogi krajowej nr 39 na odcinku  Nowe Smarchowice – Smarchowice Wielkie                                od km 74+648 do km 78+890”

Oświadczam , że wobec prowadzonej przeze mnie firmy

______________________________________________________________________

z siedzibą  w ___________________________________________________________                                 wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr ________________ prowadzonej przez                    _____________________________________ NIP nr  __________________________
-   nie otwarto likwidacji ani też nie ogłoszono w stosunku do niej upadłości *)

-   ogłoszono upadłość, jednakże po ogłoszeniu upadłości został zawarty układ zatwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku firmy*) 

__________________ dnia __ __ 20__ roku

_______________________________

         ( podpis Wykonawcy )

*) niepotrzebne skreślić 

Uwaga : 

1.  Niniejsze oświadczenie składają osoby fizyczne zgodnie z pkt 8.1.2 IDW

Formularz 3.2.1.

	( pieczęć )
	OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

  „Przebudowa drogi krajowej nr 39 na odcinku  Nowe Smarchowice – Smarchowice Wielkie                                od km 74+648 do km 78+890”

Oświadczamy w imieniu : ____________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
( wymienić wszystkich Wykonawców ubiegających się o zamówieni , w imieniu których składane jest oświadczenie ) 

że spełniamy warunki udziału w postępowaniu w zakresie  art. 22 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.  (tekst jednolity  Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
__________________ dnia __ __ 20__ roku

_______________________________

         (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Uwaga : 

1.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” powinno być złożone                               w imieniu wszystkich Wykonawców.

Formularz 3.2.2.

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	WIEDZA I DOŚWIADCZENIE 




Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
    „Przebudowa drogi krajowej nr 39 na odcinku  Nowe Smarchowice – Smarchowice Wielkie                                od km 74+648 do km 78+890”

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu  przedkładamy poniżej 

wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia.
	Poz.
	Nazwa Wykonawcy (podmiotu), wykazującego posiadanie wiedzy                    i doświadczenia
	Nazwa i adres Zamawiającego
/Zlecającego
	Informacje potwierdzające spełnienie warunków określonych w pkt 7.2.2),                  w tym: charakter robót, klasa drogi, wartość robót
	Czas realizacji

	
	
	
	
	początek

dzień /                 m-c /                rok
	koniec

dzień /                  m-c /                   rok

	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	
	
	
	


Uwaga : 

1. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

2. W przypadku polegania na wiedzy i doświadczenia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp należy dołączyć oświadczenie/dokument wskazany w pkt 8.3.1
_____________ dnia __ __ 20____ roku                                      __________________________
                               (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 3.2.3.
	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA                             ZAMÓWIENIA 


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
  „Przebudowa drogi krajowej nr 39 na odcinku  Nowe Smarchowice – Smarchowice Wielkie                                od km 74+648 do km 78+890”

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu  przedkładamy poniżej wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
	Poz
	Stanowisko
	Wymagania stawiane na stanowisku
	Nazwisko                  i imię
	Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie  potwierdzające spełnienie wymagań

	1
	Kierownik Budowy                            - 1 osoba
	- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń  1) ,

- doświadczenie zawodowe:                                                                                                             

-  co najmniej 5 lat od uzyskania uprawnień 
-  praca na stanowisku kierownika budowy, zastępcy kierownika budowy lub kierownika robót na co najmniej jednym zadaniu polegającym  na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi min. klasy G o wartości  min. 12,0 mln PLN 
	
	

	2
	Kierownik robót drogowych                                             - 1 osoba
	-  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń 1) ,                         

-  doświadczenie zawodowe:  
- co najmniej 3 lata od uzyskania uprawnień 

- praca na stanowisku kierownika (z-cy) budowy lub kierownika robót na co najmniej dwóch zadaniach  polegających  na budowie, rozbudowie  lub przebudowie drogi klasy co najmniej G o wartości min. 4,0 mln PLN każde z zadań 
	
	

	3
	Kierownik robót mostowych                                             - 1 osoba
	-  uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności mostowej  1)  - doświadczenie zawodowe: 
-  co najmniej 3 lata od uzyskania uprawnień,
	
	


__________________________________
                           (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika )

FORMULARZ 3.2.3 - ciąg dalszy 

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA                             ZAMÓWIENIA 


  „Przebudowa drogi krajowej nr 39 na odcinku  Nowe Smarchowice – Smarchowice Wielkie                                od km 74+648 do km 78+890”

	4
	Kierownik robót wodno-kanalizacyjnych - 1 osoba
	-  uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej                  w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń  1) 
- doświadczenie zawodowe: 
-  co najmniej  3 lata od uzyskania uprawnień , 
	
	

	5
	Kierownik robót elektrycznych                   i  elektroenerge-tycznych                   -  1 osoba
	-  uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej                          w zakresie sieci i instalacji elektrycznych oraz elektroenergetycznych 1)  

-  doświadczenie zawodowe: 

- co najmniej  3 lata od uzyskania uprawnień , 
	
	

	6
	Kierownik robót telekomunika-cyjnych                   -  1 osoba
	-  uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej  bez ograniczeń – w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną  1)  

-  doświadczenie zawodowe: 

- co najmniej  3 lata od uzyskania uprawnień , 
	
	

	7
	Specjalista ds. materiałowych, obmiarów                                 i rozliczeń                    -  1 osoba
	-  wykształcenie techniczne – budownictwo
	
	

	8
	Geodeta                   -  1 osoba
	- uprawnienia geodezyjne w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji – zakres czwarty, 
	
	


1)  lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
Oświadczamy, że:

1. Dysponujemy osobami wymienionymi w poz. …………… wykazu,

2. * Nie dysponujemy osobami wymienionymi w poz. …………… wykazu, lecz polegając na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, będziemy dysponować tymi osobami, na dowód czego załączamy oświadczenie/dokumenty, wskazane w pkt. 8.3.1 IDW.

Uwaga : Dla osób, dla których wymagane jest posiadanie uprawnień należy dołączyć oświadczenie zgodnie z pkt 8.2.5 IDW.
__________________ dnia __ __ 20__ roku              __________________________________
                (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika )
*) niepotrzebne skreślić
Tom II

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR …………………

Spisana w dniu  …………………. w Opolu  pomiędzy:

Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad                                                reprezentowanym przez                                                                                                                             Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu  ul. Niedziałkowskiego 6, 
45-085 Opole 

zwaną  dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:

……………………………………………………….…………………………… ………………………….…………………………………………………………
a 

……………………………………………………….…………………………… ………………………….…………………………………………………………
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem   ……………
zwanym dalej "Wykonawcą" reprezentowanym przez:

 

……………………………………………………….

w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) 

w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

 Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  zadania: 
  „Przebudowa drogi krajowej nr 39 na odcinku  Nowe Smarchowice – Smarchowice Wielkie                                od km 74+648 do km 78+890”

w zakresie szczegółowo określonym w Ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , stanowiącej załącznik nr 2 w skład której wchodzą między innymi  Dokumentacja projektowa  oraz Specyfikacje Techniczne.

§ 2

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom okre-ślonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  (Dz.U.  Nr 92, poz. 881) oraz wymaganiom określonym w Specyfikacjach Technicznych  (zwanych dalej ST).

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w Specyfikacjach Technicznych 
(ST) oraz rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny  odpowiadać drogi publiczne  i ich usytuowanie (Dz.U.z 1999r. Nr 43, poz.430) .

4.   Wszelkie materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania  stanowią własność Zamawiającego . Szczegółowe zasady postępowania z materiałami z rozbiórki podano                  w Specyfikacjach Technicznych 

§ 3

1. Termin przekazania terenu budowy:   w ciągu 14  dni od daty zawarcia umowy.                                            W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy                    i Dokumentację projektową. 

2. Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy – w ciągu 14 dni od terminu przekazania terenu budowy, pod warunkiem dokonania odbioru przez zamawiającego oznakowania robót – zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie będzie stanowiło podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

3. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy:  30.11.2012 r.                            
4. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymywania terminu określonego w ust. 3, termin ten może ulec przedłużeniu nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 

§ 4

1.
Przedmiot umowy określony w §1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

2.
Wykonawca zobowiązany jest  przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram rzeczowo – finansowy w terminie 7 dni od daty wydania przez Zamawiającego poleceń o których mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy .
3.
Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 2 w ciągu  3 dni                od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram                                     w ciągu  7  dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia.

§ 5

1.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 strony ustalają zgodnie                           z ofertą Wykonawcy na kwotę netto:  …………………  zł,

      (słownie złotych : ………………………………………………………………. …….) 

plus 23 % podatek VAT  : ……………………..zł,                                            

(słownie złotych  : ……………………………………………………………………….) 

co łącznie stanowi kwotę brutto : ……………………….. zł

(słownie złotych: …………………………………………………………………………...) 
2.
Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi w  § 6 i 8 .

3.   W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

4.   Maksymalna kwota zobowiązania  wynosi 110 % ceny brutto .

5.   W przypadku , gdyby wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zgodnie z ust. 2 miało przekroczyć kwotę określoną w ust. 4 , Strony mogą dokonać zmiany tej kwoty w drodze aneksu do umowy .

 § 6

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 5, rozliczane będzie nie częściej niż raz w miesiącu ,  na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę na zamawiającego tj. Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu ,                                                 ul. Niedziałkowskiego 6 , 45-085 Opole  ,                                                                                                         na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego i winno być złożone wraz z : zestawieniem faktur, tabelą elementów rozliczeniowych , prośbami Wykonawcy o zatwierdzenie obmiarów, tabelami obmiarowymi, szkicami pomiarowymi, wynikami badań i sprawdzeń i deklaracjami zgodności na wyroby budowlane, w takim zakresie, w jakim dokumenty te będą niezbędne.

Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych robót nastąpi w ciągu 7 dni o ile złożone zostaną kompletne, prawidłowo sporządzone, materiały o których mowa w niniejszym punkcie . 

2. Do dnia  odbioru końcowego przedmiotu umowy suma faktur VAT, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 90 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1. niniejszej umowy .

3. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 i ust. 3  stanowić będzie wynik iloczynu ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2.1  do Oferty Wykonawcy  lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 8 niniejszej umowy .
5. Należności z tytułu faktur będą płatne z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w                       ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​_______________ nr ____________________________________________________
6.
Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania. Datą zapłaty jest dzień  obciążenia rachunku Zamawiającego 

7.  W przypadku zalegania przez Wykonawcę z wymagalnymi płatnościami na rzecz podwykonawców, za roboty przez nich wykonane , Zamawiający  może wstrzymać zapłatę faktur przejściowych  lub faktury końcowej  w zakresie (kwocie) niezbędnym do zabezpieczenia roszczeń podwykonawców do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dowodu zapłaty na rzecz podwykonawcy lub przedłożenia cesji wymaganej należności .

8.  Strony ustalają, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu uiszczenia należności za wykonane prace nie mogą być przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzytelności lub w jakiejkolwiek innej formie bez zgody Zamawiającego.

§ 7

1.   Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy polecać Wykonawcy na piśmie :

1)   wykonanie robót wynikających z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót,

2)   wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji projektowej,

3)   dokonanie zmiany określonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejności wykonania robót,

a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń.

2.   Wydane przez zamawiającego polecenia , o których mowa w ust. 1 nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany                     – na wniosek Wykonawcy – terminu zakończenia robót , o którym mowa w  § 3 ust. 3                           niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia,  zgodnie z postanowieniami § 8.  

3.  Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 muszą być uwzględnione przez  Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym z uwzględnieniem postanowień § 4.

4.  Wszelkie roboty nieobjęte niniejszym zamówieniem lecz niezbędne do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia będące w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp zamówieniami dodatkowymi rozliczone  zostaną  w ramach oddzielnej umowy (umów).

§ 8

1.  Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1 niniejszej umowy, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia,         o którym mowa  w § 6 ust. 4. 

2.  Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 niniejszej umowy nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót  .                                                             Kalkulacje winny być sporządzone na podstawie czynników cenotwórczych nie wyższych niż wartości średnie podane w wydawnictwie „Sekocenbud” dla kwartału poprzedzającego  miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana  oraz nakładów rzeczowych  określonych  w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla  których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych  katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

3.   Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2 , Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach .

4.  Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, w ust. 2 oraz przedstawić Zamawiającemu  wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.

5.   Zasady określone w ust. 1 – 4 dotyczyć będą również robót realizowanych w ramach zamówień dodatkowych.

§ 9

1.
Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)
przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz Dokumentacji projektowej  wraz          z Instrukcją sporządzania operatu kolaudacyjnego i przygotowania dokumentów do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie w terminie określonym § 3 ust. 1.

2)
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

2.
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane ze zm.(t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)   
2) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w pkt 1.5. ST,

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentację projektową z uwzględnieniem wymagań określonych w ST,

4) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami ST,

5) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym postanowieniami pkt 8 ST i wymaganiami dot. operatu kolaudacyjnego, 

7) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,

8)   informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w ST,

9)  informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

10) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy  

      kontrolach i wypadkach,

11) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz uzyskanie wymaganych  prawem uzgodnień, 
12) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

13) opracowanie planu zapewnienia jakości (PZJ), 
14) wydanie karty gwarancyjnej dla realizowanego zadania w dniu odbioru końcowego zgodnej ze wzorem 
15) opracowywanie uaktualnionego szczegółowego harmonogramu robót rzeczowo-           finansowego 

  3.   Wykonawca najpóźniej na 5  dni przed terminem rozpoczęcia robót  , o którym mowa w § 3  ust. 2 przedłoży do wglądu i akceptacji (o ile jest wymagana) Zamawiającego dokumenty, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 11, 12 i 13 oraz przekaże dokumenty,  o których mowa  w pkt 15 . 
 4.    Zamawiający nie zezwoli na rozpoczęcie robót do czasu przedłożenia dokumentów, o których  mowa w ust. 3. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn  zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia  robót.

§ 10

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami personel wskazany przez Wykonawcę w Ofercie Wykonawcy . Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę  w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje  wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .
3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy lub wykazie podstawowej kadry kierowniczej stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§ 11

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§ 12

1.  Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

2. Osoba/y wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 13

1.
Wykonawca ustanawia :                                                                                                                                        -  kierownika budowy - w osobie : …………………… ,

-  kierownika robót drogowych  – w osobie : …………………….…. ,     
-  kierownika robót mostowych– w osobie : ………………….…. , 
-  kierownika robót   kanalizacyjnych i wodociągowych   – w osobie : ………………….…. , 
-  kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych  – w osobie ……………………

-  kierownika robót teletechnicznych  – w osobie : …………………… ,
-  specjalistę ds. obmiarów i rozliczeń  - w osobie : …………………….…. ,                                                                   -  geodetę – w osobie …………………………………………………………
2. Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo Budowlane.

§ 14

1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości  0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym , przeglądzie gwarancyjnym , odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze po okresie rękojmi                                          z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto ,                               o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 16 na usunięcie wad,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 10 dni – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień przerwy, począwszy od dnia pierwszego przerwy ,
4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości  10 % wynagrodzenia brutto ,  o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

5) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego – karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

6) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

2.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu:

1) za zwłokę  w przekazaniu terenu budowy i dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1,               w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki ,

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutt, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.                          
Kary nie obowiązują jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa 
w § 19 ust. 1.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.
§ 15

1.
Wykonawca przy udziale Podwykonawców wykona następujące roboty:

- ………………………………………….

- …………………………………………..

- …………………………………………..

- …………………………………………..    
- …………………………………………..

2.
Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi. 

3.
Powierzenie robót wymienionych w ust. 1 Podwykonawcy  musi zostać zgłoszone Zamawiającemu na piśmie i przez niego zaakceptowane.

4.
Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu informację, o której mowa w ust. 3 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek Podwykonawcy.

5.
Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, o której mowa w ust. 3, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą na realizację powierzanego mu do wykonania zakresu robót .
6.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w §3 ust. 3.

7.
Zakłada się, że nie będzie wymagało uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego:

1) zatrudnienie innych osób, niż wymienione w § 10 umowy,

2) zakup materiałów zgodnych z wymaganiami ST.

8.  Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne

§ 16

1. Odbiory robót zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe dokonywane będą na zasadach i w terminach określonych w ST. Natomiast odbiór końcowy  dokonany zostanie                          w terminie do 14 dni  od daty zgłoszenia do odbioru o ile spełnione zostaną wymagania formalne określone w ST. Odbiór po okresie rękojmi oraz odbiór pogwarancyjny dokonane zostaną przed upływem ostatniego dnia okresu rękojmi i okresu gwarancji .     

2. Z czynności odbioru końcowego, odbioru po okresie rękojmi i odbioru pogwarancyjnego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
3.   Po podpisaniu protokołu odbioru końcowego i odbioru po okresie rękojmi,  a w przypadku gdy stwierdzono wady - po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w § 18.
§ 17

1.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 60 miesięcy.
2.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:

1)
w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego , a w przypadku gdy stwierdzono wady dnia następnego po potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym  przedmiotu umowy,

2)
dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany,

3.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji na zasadach przewidzianych w ustępach poprzedzających , także po okresie określonym w ust. 1,                       jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym ,                                  to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.                                             W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności                                          z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 18

1.
Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy , tj. kwotę …………….. zł                      

      (słownie złotych: …………………………………………………………) .

2.
W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie …………………….. 

3.
Strony postanawiają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy do czasu zakończenia robót stanowi gwarancję zgodnego z umową wykonania robót . Po odbiorze końcowym jego część  w wysokości 30% stanowić będzie  zabezpieczenie roszczeń               
      z tytułu rękojmi.

4.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego o ile nie stwierdzono wad,  a w przypadku stwierdzenia takich wad 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, 

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi                               i dokonaniu odbioru w okresie rękojmi obliczonego zgodnie z przepisami art. 568 KC.
4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust 4 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru w okresie rękojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 19

1.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w §3 ust. 2 lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1,

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni,

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

 5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z Dokumentacją projektową, ST, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, 

 6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.

2.
W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających , jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
4) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3.
Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 5  dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 6 ust. 6 niniejszej umowy, 

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte,

3)  przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

§ 20

1.
Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. Umowy nie mogą zawierać klauzuli wykluczającej wypłatę odszkodowania za zobowiązania wobec Skarbu Państwa. 
2.
Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót,

2) odpowiedzialność cywilna za wszelkie szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich (w tym użytkowników drogi) a powstałe na terenie budowy  (przekazanego odcinka drogi) między innymi w związku z prowadzonymi robotami, ruchem pojazdów mechanicznych, użytkowaniem drogi itp.

3. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 przedłoży do wglądu Zamawiającego umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1.     

4. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

§ 21

1.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia                     29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cybwilnego i  ustawy z dnia                7 lipca 1994 r Prawo Budowlane.

2.
Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem §12 ust. 3, niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.
Do celów interpretacji obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów:

     - umowa  

     - oferta wraz z kosztorysem ofertowym
     - specyfikacje techniczne 

     - dokumentacja projektowa 

     - inne dokumenty stanowiące część umowy 

4. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 22

1. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i  2 egzemplarze dla Wykonawcy. 

2. Umowa niniejsza zawiera ____ ponumerowanych i parafowanych stron.

§ 23

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

1. Oferta Wykonawcy z dnia ______________________ ,

2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , w tym : Instrukcja dla Wykonawców, Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robót ,

Harmonogram rzeczowo – finansowy.

KARTA GWARANCYJNA

Sporządzona w dniu: ………………………. r.
1. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole
2. Wykonawca: ………………………………………….. 

3. Umowa : 
………………………..
4. Przedmiot umowy:

„…………………………………………..”

5. Data odbioru końcowego: ……………………..r.

Gwarancja obejmuje łącznie wszystkie roboty budowlane wykonane i materiały użyte w ramach umów, o których mowa w pkt 3.

Warunki gwarancji

1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z umową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji.

3. Okres gwarancji na wykonane prace wynosi 5 lat licząc od dnia spisania protokółu odbioru końcowego w zakresie wolnym od wad, a w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze końcowym od dnia protokolarnego potwierdzenia ich usunięcia.
4. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.

5. W przypadku ujawnienia wady Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy na piśmie.

6. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:

a) jeśli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu gwarancji zgodnie z obowiązującymi przepisami – niezwłocznie;

b) w pozostałych przypadkach w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

7. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, stwierdzonych w okresie gwarancji, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na koszt Wykonawcy.

8. Usunięcie wady zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Zamawiającego.

9. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7. Zamawiający nie traci gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

10. Dokumentację powykonawczą i protokół przekazania przedmiotu gwarancji do użytkowania przechowuje Zamawiający.

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

12. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu gwarancji.

Warunki gwarancji podpisali:

…………………………………………….. 
Udzielający gwarancji upoważniony 

przedstawiciel Wykonawcy

………………………………………………
Przyjmujący gwarancję 

przedstawiciel Zamawiającego 
Tom III

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Zamieszczono na stronie internetowej :    www.gddkia.uxnet.pl
Tom IV

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA                                                                  I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Zamieszczono na stronie internetowej :    www.gddkia.uxnet.pl

Tom V

PRZEDMIAR ROBÓT
Zamieszczono na stronie internetowej :    www.gddkia.uxnet.pl













































PAGE  
1
GDDKiA O/Op-R-2/19-418-11/12

