OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Monitoring abiotyczny wraz z analizą porealizacyjną inwestycji pn.: Budowa węzła Tczewska na przecięciu autostrady A-6 z istniejącą ulica Tczewską oraz projektowaną ulicą Nowoprzestrzenną, stanowiących ciąg drogi powiatowej klasy G w Szczecinie








Zatwierdzam:

marzec 2015 r.
1. Przedmiot zamówienia

Wykonanie pomiarów zawiesiny ogólnej i węglowodorów ropopochodnych w wodach opadowych i roztopowych wraz z analizą porealizacyjną oraz opracowaniem i analizą wyników badań dla inwestycji pn. Budowa węzła Tczewska na przecięciu autostrady A-6 z istniejącą ulica Tczewską oraz projektowaną ulicą Nowoprzestrzenną, stanowiących ciąg drogi powiatowej klasy G w Szczecinie
1.1. Podstawa zamówienia:

Podstawą realizacji niniejszego zamówienia są następujące decyzje oraz akty prawne:
1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26.10.2010 r. znak: RDOŚ-32-WOOŚ.TŚ-6613/42-29/09/at
Akty prawne:
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 18, poz. 164).

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. Nr 110, poz. 1057)

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 35, poz. 308).
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2009 nr 27 poz. 169)
6. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
7. Zarządzenie Nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30.10.2006 r. w sprawie wprowadzenia metodyki prognozowania zanieczyszczeń w ściekach drogowych do stosowania przy opracowaniu dokumentacji na zlecenie GDDKiA.
8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 283 poz. 2842) w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji 
9. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 1031) w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu
10.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13.09.2012 r.  (Dz. U. 2012 poz. 1032) w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu
11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz. U. 87, poz. 796) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji.

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz. U. 87, poz.798) w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu.
13. PN-EN ISO 5667-1:2007 „Jakość wody - Pobieranie próbek - Wytyczne dotyczące technik pobierania próbek”

14. PN-EN 872:2007 „Jakość wody. Oznaczanie zawiesin. Metoda z zastosowaniem filtracji przez sączki z włókna szklanego”.

15. PN-EN ISO 9377–2:2003 „Oznaczanie indeksu oleju mineralnego zastosowaniem ekstrakcji rozpuszczalnikiem chromatografii gazowej”.

16. PN-EN 14211 „Jakość powietrza atmosferycznego – Standardowa chemiluminescencyjna metoda pomiaru stężenia monotlenku i ditlenku azotu”.
Celem niniejszego zamówienia jest wypełnienie obowiązku nałożonego w decyzji administracyjnej wymienionej w niniejszym punkcie.
1.2. Ogólne wymagania dotyczące wykonania opracowań:

- Zgodnie z art. 175 ust. 5a oraz art. 147a ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, zarządzający drogą zleca wykonanie wszelkich pomiarów (powietrza, wód opadowych i roztopowych) przez akredytowane laboratorium (w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności Dz.U.2010 Nr 138 Poz. 935 ze zm.) lub certyfikowane jednostki badawcze o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaniu  Dz. U. Nr 63 poz. 322 ze zm.) w zakresie wszystkich wskaźników określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę akredytowanego laboratoriom lub certyfikacji w zakresie umożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia, a których mowa w art. 147a ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (kopia wraz z zakresem). Jeżeli Wykonawca nie posiada własnego certyfikowanego laboratorium w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia, należy przedłożyć oświadczenie jednostki, która wykona wymagane pomiary, zawierające nazwę, adres laboratorium, które wykona pomiary oraz potwierdzenie że wskazane laboratorium posiada odpowiednie świadectwo certyfikacji lub akredytacji, o których mowa w art. 147a ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (kserokopia wraz z zakresem). Wykonawca w momencie przedłożenia wyników pomiarów przedłoży również kopie świadectwa akredytacji/certyfikacji wraz z jej zakresem potwierdzającą, że laboratorium które wykonało pomiary posiadało w dniu pomiaru i analizy próbek wymagana akredytację/certyfikację. 
- Dopuszcza się brak akredytacji/certyfikacji na pobór próbek (certyfikacja/akredytacja bezwzględnie wymagana dla prowadzenia analiz jakości wody/składu ścieków w próbkach, powietrza).
- Wykonawca udzieli dwuletniej gwarancji na wykonane badania oraz dokumentację. Oznacza to, że jeśli Zamawiający bądź organy ochrony środowiska zgłoszą konieczność uzupełnienia lub poprawienia części lub całości opracowania, Wykonawca ma obowiązek wykonać je w ramach gwarancji, we własnym zakresie i na swój koszt. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowego wykonania i wyceny wartości zamówienia.
- Wykonawca jest zobowiązany do udzielania wyjaśnień i wnoszenia wszelkich poprawek do wykonanego opracowania w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag bądź jakichkolwiek wątpliwości.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania zadania:
POMIARY ZAWIESINY OGÓLNEJ I WĘGLOWODORÓW ROPOPOCHODNYCH W WODACH OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH WRAZ Z ANALIZĄ POREALIZACYJNĄ 

1. Wymagania ogólne

W ramach zadania należy wykonać pomiary w odprowadzonych wodach opadowych 
i roztopowych wraz z opracowaniem i analizą wyników. Badania należy przeprowadzić zgodnie z metodyką referencyjną określoną w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800). Wyniki należy odnieść do ww. Rozporządzenia. 
Pomiary należy dokonać dla następujących zanieczyszczeń:

· zawiesina ogólna
· węglowodory ropopochodne

Pomiary powinny być przeprowadzone w okresie, w którym istnieje możliwość poboru próbek wody opadowo-roztopowej z wylotów instalacji odwadniających oraz zmierzenia natężenia ich przepływu.

W trakcie realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca ma obowiązek m.in.:
· rzetelnego zebrania i analizy aktualnych danych dotyczących parametrów 
techniczno-eksploatacyjnych drogi oraz ich weryfikacji;
· zestawienie wyników pomiarów w formie tabelarycznej zgodnie z załączonym wzorem (zał. 1 niniejszego OPZ); Zestawienie wyników należy przekazać w formie papierowej oraz w formie edytowalnej.
· wykonania opracowań w formie raportów (raport z przeprowadzonej analizy porealizacyjnej oraz raport z badań z całego roku);

· przedstawienie lokalizacji punktów pomiarowych w formie graficznej 
(na mapach w skali 1:1 000 czy 1:500);
· wykonania i załączenia kopi protokołów pomiarowych do opracowania końcowego (według zał. nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 roku w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów i sposobu ich prezentacji (Dz. U. Nr 18, poz. 164); 

· załączenia dokumentacji fotograficznej miejsc wykonywania pomiarów;

· porównanie uzyskanych wyników pomiarowych w stosunku do wartości dopuszczalnych;
· inwentaryzacji danych o systemie odwodnienia w tym przede wszystkim wylotach wód opadowych i roztopowych;
2. Sposób wyznaczania ilości i lokalizacji punktów pomiarowo – kontrolnych 

Dokładna lokalizacja punktów pomiarowych zostanie wyznaczona podczas wizji terenowej Wykonawcy oraz Zamawiającego w ciągu 14 dni od podpisania umowy.*
Wykonawca zobowiązany jest do dokładnej identyfikacji punktu (podanie nazwy, opis jego położenia w formie kilometrażu oraz określenia strony drogi: lewa - prawa, rodzaju urządzenia oczyszczającego). Lokalizacja punktów pomiarowych (współrzędne X,Y z dokładnością  do 5 m) przy użyciu urządzeń GPS zostanie ujęta w protokole pomiarowym Wykonawcy pomiarów. Ostateczną lokalizację punktów pomiarowych Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającemu.
a) Lokalizacja punktów pomiarowych dla przedmiotowej inwestycji:
Tabela nr 1
	Lp.
	Miejsce wylotu/współrzędne geograficzne
	Ilość wylotów [szt.]
	Rodzaj urządzenia oczyszczającego
	Rodzaj odbiornika

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	53°23’43.15” N

14°43’3.57” E
	1
	separator lamelowy 30/300,

osadnik piasku
	Zbiornik retencyjny

	2
	53°23’44.67” N
14°43’2.19” E
	1
	separator lamelowy 15/150,

osadnik piasku
	Zbiornik retencyjny


* Dokładną lokalizację punktów pomiarowych wskazują w protokole pomiarowym Wykonawcy pomiarów po przeprowadzonej wcześniej wizji w terenie w obecności Zamawiającego.   

3. Instrukcja Wykonania Pomiarów Zanieczyszczeń Wód Opadowych i Roztopowych 
z Dróg Krajowych
Pomiary zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych z dróg krajowych powinny być wykonane w okresie, w którym istnieje możliwość poboru próbek wody z wylotów instalacji odwadniających oraz zmierzenia natężenia ich przepływu.
Sposób wyznaczania ilości i lokalizacji punktów pomiarowo-kontrolnych.

Liczba punktów pomiarowych została określona w Tabeli 1 natomiast szczegółowa lokalizacja ich w terenie musi być zgodna z informacjami zawartymi w pozwoleniu wodnoprawnym dla przedmiotowej inwestycji oraz zostać zatwierdzona przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od podpisania umowy.
Sposób poboru próbek.

Pomiary zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych z dróg krajowych Wykonawca powinien wykonać dla zawiesiny ogólnej i węglowodorów ropopochodnych w okresie, w którym istnieje możliwość poboru próbek wody z wylotów instalacji odwadniających oraz zmierzenia natężenia ich przepływu. Wykonawca w razie potrzeby dokona miejscowego oczyszczenia  instalacji odwadniających drogi, na których prowadzone będą pomiary, z osadów i mułów celem prawidłowego poboru prób. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia urządzeń odwadniających Wykonawca powinien skontaktować się z właściwym Rejonem GDDKiA (Rejon Szczecin, ul. Pomorska 47, 70-812 Szczecin). 
Poboru próbek należy dokonać zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w nw. normach:
- PN-EN ISO 5667-1:2007 „Jakość wody - Pobieranie próbek - Wytyczne dotyczące technik pobierania próbek”
Szczegółowy sposób poboru, rodzaj naczyń, sposób konserwacji oraz maksymalny czas od momentu poboru do wykonania analiz opisano w normach:

-  PN-EN 872:2007 „Jakość wody. Oznaczanie zawiesin. Metoda z zastosowaniem filtracji przez sączki z włókna szklanego”.
-  PN-EN ISO 9377–2:2003 „Oznaczanie indeksu oleju mineralnego zastosowaniem ekstrakcji rozpuszczalnikiem chromatografii gazowej”.
Częstotliwość poboru próbek

Poboru prób Wykonawca dokona w seriach pomiarowych składających się z 3 próbek dla każdego punktu pomiarowego (Zamawiający wymaga poboru 3 prób, wykonania dla każdej analizy i uśrednienia wyniku pomiarów). Pomiędzy kolejnymi poborami prób w serii w jednym punkcie pomiarowym należy przyjąć kilku bądź kilkunastu godzinny odstęp czasu. 
Pierwszego pomiaru należy dokonać w I półroczu br., drugiego –  w II półroczu br. O terminie poboru próbek Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem.
Metodyka - referencyjne metody chemicznych oznaczeń zanieczyszczeń, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800).
a) Pomiar zawiesiny ogólnej.
Jako metodę referencyjną należy przyjąć metodę opisaną w normie: PN-EN 872:2007 „Jakość wody. Oznaczenie zawiesin. Metoda z zastosowaniem filtracji przez sączki z włókna szklanego”.

b) Pomiar węglowodorów ropopochodnych

Jako metodę referencyjną należy przyjąć metodę opisaną w normie PN-EN ISO 9377-2:2003 „Jakość wody – oznaczanie indeksu oleju mineralnego – część 2: metoda z zastosowaniem ekstrakcji rozpuszczalnikiem i chromatografii gazowej”.
W odniesieniu do pomiaru prędkości przepływu, pola powierzchni przepływu jak i natężenia przepływu dozwolone jest stosowanie różnych metod przy zachowaniu gwarancji nie przekraczania przez błąd pomiarowy wartości 20 %.
Dodatkowo do wykonanych wyników badań należy wykonać zdjęcie poszczególnych wylotów.
Sposób rejestracji i przekazywania wyników

W trakcie prowadzenia badań terenowych (pomiary natężenia przepływu wody oraz pobór próbek) Wykonawca zobowiązany jest do odnotowywania:

· oznaczenia punktu pomiarowego;

· lokalizacji punktu pomiarowego wg kilometrażu, 

· strony drogi (lewa, prawa),

· lokalizacji w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „1992”

·  Długość geograficzna

·  Szerokość geograficzna

· daty, godziny oraz uzyskanych wartości prędkości przepływu wody,

Pobrane próbki wody do badań Wykonawca powinien oznakować w sposób umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację. Oznakowanie to powinno również umożliwiać identyfikację daty i godziny poboru oraz osoby pobierającej. 

Wyniki należy odnieść do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800 ).

Poboru próbek w ramach analizy porealizacyjnej należy wykonać do dnia 30.06.2015 r., natomiast wyniki monitoringu należy przekazać Zamawiającemu do dnia 15.11.2015 r. 

Analizy należy przekazać w formie opracowania w ilości: 4 egzemplarzy w formie papierowej, 4 egzemplarzy w formie elektronicznej oraz 1 egzemplarza w formie edytowalnej (format .doc oraz .xls) wraz z dokumentacją fotograficzną i graficznym udokumentowaniem (na mapach w skali wg pkt. 1) lokalizacji punktów pomiarowych.  Egzemplarz w formie edytowalnej musi zawierać wyniki pomiarów przedstawione w tabeli według wzoru układu przekazywanych wyników okresowych pomiarów poziomów substancji w wodach pochodzących z instalacji odwodnień w formacie .xls.

Układ przekazywanych wyników powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów i sposobu ich prezentacji (Dz. U. Nr 18, poz.164).
Opracowanie winno być w następujących formatach danych:

· część tekstowa (część opisowa oraz zestawienie wyników pomiarów w formie tabelarycznej zgodnie z załączonym wzorem);

· zgodna z Microsoft Word

· *PDF
· rysunki:

· *pdf
Zdjęcia powinny zawierać pełen zakres informacji geograficznych, tj. wysokość i kierunek wykonywania zdjęcia realizowany poprzez funkcję Geotagging; dane te powinny być zapisane w formacie Exif. Opracowanie powinno zawierać dokumentację fotograficzną z miejsc poboru prób wraz z podaniem ich współrzędnych w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych 1992 przy pomocy odbiornika GPS wraz z podaniem dokładności. Do opracowania należy dołączyć także wypełnioną tabelę w formacie Excel zawierającą wyniki pomiaru jakości wód (wzór tabeli stanowi załącznik do OPZ)  Opracowane ma mieć postać raportu zawierającego stronę tytułową z podpisami Wykonawcy opracowania, w których kartki są ze sobą trwale złączone i zabezpieczone okładkami ochronnymi.

Tabela nr 2
	L.p.
	Rodzaj wykonywanych pomiarów
	Liczba pkt pomiarowych 
	Ilość pomiarów

w roku
	Ilość próbek dla jednego punktu pomiarowego

	1
	2
	3
	4
	5

	1.


	Pomiary zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych dla inwestycji pn. Budowa węzła Tczewska na przecięciu autostrady A-6 z istniejącą ulica Tczewską oraz projektowaną ulicą Nowoprzestrzenną, stanowiących ciąg drogi powiatowej klasy G w Szczecinie
	2
	2
	3

	2.
	Opracowanie wyników analizy porealizacyjnej dla inwestycji pn. Budowa węzła Tczewska na przecięciu autostrady A-6 z istniejącą ulica Tczewską oraz projektowaną ulicą Nowoprzestrzenną, stanowiących ciąg drogi powiatowej klasy G w Szczecinie
	4 egz.+ 4 CD
	-
	-

	3.
	Opracowanie wyników z II poboru dla inwestycji pn. Budowa węzła Tczewska na przecięciu autostrady A-6 z istniejącą ulica Tczewską oraz projektowaną ulicą Nowoprzestrzenną, stanowiących ciąg drogi powiatowej klasy G w Szczecinie
	4 egz.+ 4 CD
	-
	-


ANALIZA POREALIZACYJNA W ZAKRESIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

1. Wymagania ogólne

W ramach zadania należy wykonać pomiary powietrza atmosferycznego wraz z opracowaniem i analizą wyników. Wyniki należy odnieść do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031)

Pomiary należy dokonać dla następujących zanieczyszczeń:
· NO2,
W trakcie realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca ma obowiązek m.in.:
· rzetelnego zebrania i analizy aktualnych danych dotyczących parametrów 
techniczno-eksploatacyjnych drogi oraz ich weryfikacji;
· zestawienie wyników pomiarów w formie tabelarycznej zgodnie z załączonym wzorem (zał. 2 niniejszego OPZ); Zestawienie wyników należy przekazać w formie papierowej oraz w formie edytowalnej.
· wykonania opracowania w formie raportu (raport z przeprowadzonej analizy porealizacyjnej);

· przedstawienie lokalizacji punktów pomiarowych w formie graficznej 
(na mapach w skali 1:1 000 czy 1:500);
· wykonania i załączenia kopi protokołów pomiarowych;
· załączenia dokumentacji fotograficznej miejsc wykonywania pomiarów;

· porównanie uzyskanych wyników pomiarowych w stosunku do wartości dopuszczalnych;
2. Sposób wyznaczania ilości i lokalizacji punktów pomiarowo – kontrolnych 

Dokładna lokalizacja punktu pomiarowego zostanie wyznaczona podczas wizji terenowej Wykonawcy oraz Zamawiającego w ciągu 14 dni od podpisania umowy.
Lokalizacja punktu pomiarowego (współrzędne X,Y z dokładnością do 5 m) przy użyciu urządzeń GPS zostanie ujęta w protokole pomiarowym Wykonawcy pomiarów.
3. Instrukcja Wykonania Pomiarów Zanieczyszczeń Powietrza
Pomiary zanieczyszczeń powietrza z dróg krajowych należy wykonać zgodnie z metodyką referencyjną  podaną w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13.09.2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu. W ramach pomiarów zanieczyszczeń powietrza należy podać średnie wartości dla warunków atmosferycznych (siał i kierunek wiatru, temperatura, wilgotność, ciśnienie). Pomiary parametrów meteorologicznych należy wykonać równocześnie z pomiarami zanieczyszczeń powietrza w rejonie punktu pomiarowego. 

Sposób wyznaczania ilości i lokalizacji punktów pomiarowo-kontrolnych.

Poboru prób należy dokonać w 1 lokalizacji. Szczegółowa lokalizacja zostanie określona podczas wizji terenowej Zamawiającego oraz Wykonawcy w ciągu 14 dni od podpisania umowy.

Sposób poboru próbek oraz metodyka.

Pomiary zanieczyszczeń powietrza z dróg krajowych Wykonawca powinien wykonać dla NO2. Należy wykonać pomiar całodobowy.
Poboru próbek i analiz poziomów substancji w powietrzu należy dokonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13.09.2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu:
-  PN-EN 14211 „Jakość powietrza atmosferycznego – Standardowa chemiluminescencyjna metoda pomiaru stężenia monotlenku i ditlenku azotu”.

Częstotliwość poboru próbek

Wykonawca wykona pomiar całodobowy dla wybranego punktu pomiarowego (Zamawiający wymaga wykonania pomiaru całodobowego i uśrednienia wyniku pomiarów). 
Pomiary należy dokonać w I półroczu br. O terminie poboru próbek Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem.

Sposób rejestracji i przekazywania wyników

W trakcie prowadzenia badań terenowych Wykonawca zobowiązany jest do odnotowywania:

· Temperatura powietrza

· Ciśnienie atmosferyczne

· Wilgotność względna

· Kierunek wiatru

· Prędkość wiatru

· Natężenie ruchu (w podziale na pojazdy lekkie i ciężkie)

· Lokalizacja punktu w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „1992”

·  Długość geograficzna

·  Szerokość geograficzna

· Data poboru próby
Pobrane próbki powietrza do badań Wykonawca powinien oznakować w sposób umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację. Oznakowanie to powinno również umożliwiać identyfikację daty i godziny poboru oraz osoby pobierającej. 

Wyniki należy odnieść do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 września 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031).
Poboru prób należy dokonać w terminie do 30.06.2015 r. Wyniki analizy porealizacyjnej należy przekazać Zamawiającemu do dnia 15.11.2015 r.
Analizę należy przekazać w formie opracowania w ilości: 4 egzemplarzy w formie papierowej, 4 egzemplarzy w formie elektronicznej oraz 1 egzemplarza w formie edytowalnej (format .doc oraz .xls) wraz z dokumentacją fotograficzną i graficznym udokumentowaniem (na mapach w skali wg pkt. 2.1) lokalizacji punktów pomiarowych.  Egzemplarz w formie edytowalnej musi zawierać wyniki pomiarów przedstawione w tabeli według wzoru układu przekazywanych wyników okresowych pomiarów poziomów substancji w wodach pochodzących z instalacji odwodnień w formacie .xls.

Układ przekazywanych wyników powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów i sposobu ich prezentacji (Dz. U. Nr 18, poz.164).
Opracowanie winno być w następujących formatach danych:

· część tekstowa (część opisowa oraz zestawienie wyników pomiarów w formie tabelarycznej);

· zgodna z Microsoft Word

· *PDF
· rysunki:

· *pdf
Zdjęcia powinny zawierać pełen zakres informacji geograficznych, tj. wysokość i kierunek wykonywania zdjęcia realizowany poprzez funkcję Geotagging; dane te powinny być zapisane w formacie Exif. Opracowanie powinno zawierać dokumentację fotograficzną z miejsc poboru prób wraz z podaniem ich współrzędnych w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych 1992 przy pomocy odbiornika GPS wraz z podaniem dokładności. Do opracowania należy dołączyć także wypełnioną tabelę w formacie Excel zawierającą wyniki pomiaru jakości wód (wzór tabeli stanowi załącznik do OPZ)  Opracowane ma mieć postać raportu zawierającego stronę tytułową z podpisami Wykonawcy opracowania, w których kartki są ze sobą trwale złączone i zabezpieczone okładkami ochronnymi.

Tabela nr 3.

	L.p.
	Rodzaj wykonywanych pomiarów
	Liczba pkt pomiarowych 
	Ilość pomiarów

w roku
	Ilość próbek dla jednego punktu pomiarowego

	1
	2
	3
	4
	5

	1.


	Pomiary zanieczyszczeń powietrza dla inwestycji pn. Budowa węzła Tczewska na przecięciu autostrady A-6 z istniejącą ulica Tczewską oraz projektowaną ulicą Nowoprzestrzenną, stanowiących ciąg drogi powiatowej klasy G w Szczecinie
	1
	1
	całodobowo

	2.
	Opracowanie wyników analizy porealizacyjnej dla inwestycji pn. Budowa węzła Tczewska na przecięciu autostrady A-6 z istniejącą ulica Tczewską oraz projektowaną ulicą Nowoprzestrzenną, stanowiących ciąg drogi powiatowej klasy G w Szczecinie
	4 egz.+ 4 CD
	-
	-



Generalna Dyrekcja
ul. Myśliwska 5
e-mail: sekretariat@katowice.gddkia.gov.pl

Dróg Krajowych i Autostrad
40-017 Katowice 
www.gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach 
tel.: (032) 258 62 81 do 5

PAGE  
9

