
                        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na „Wykonaniu przeglądów szczegółowych drogowych obiektów inżynierskich na drogach krajowych administrowanych przez Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi”.
2. Ogólna charakterystyka zamówienia

2.1. Przeglądy szczegółowe będą wykonane zgodnie z zasadami obowiązującymi przy przeglądach szczegółowych drogowych obiektów inżynierskich określonych 
w „Instrukcji przeprowadzania przeglądów szczegółowych drogowych obiektów inżynierskich” będącej załącznikiem nr 3 do Zarządzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005r. z późn.zm.
2.2. Przeglądy powinny zostać wykonane przez zespół specjalistów pod kierownictwem Kierownika Zespołu, spełniających wymagania określone w pkt. 5. 
2.3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie przede wszystkim:

a) Wykonanie przeglądu szczegółowego w terenie;

b) Wykonanie inwentaryzacji geometrycznej obiektu;

c) Wykonanie pełnej inwentaryzacji fotograficznej obiektów;

d) Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji stanu technicznego przeglądanych obiektów mostowych;

e) Wykonanie raportu w wersji elektronicznej i pisemnej;

f) Wprowadzenie przeglądów do systemu SGM-Lite;

g) Zapewnienie Zamawiającemu możliwości przeprowadzania kontroli prawidłowości wykonania przeglądu w terenie.
3. Wykonanie przeglądów w terenie

3.1. Wykonanie przeglądów w terenie polegać będzie na szczegółowych oględzinach wszystkich elementów konstrukcji i wyposażenia obiektów mostowych, w tym dostępnych kanałów kablowych, separatorów i kolektorów odwadniających oraz przestrzeni podmostowej i otoczenia obiektu. 

3.2. Wykonawca zapewni organizację i zabezpieczenie ruchu na czas wykonania przeglądu zgodnie ze schematami obowiązującymi w GDDKiA a także sprzęt zapewniający dostęp do wszystkich elementów konstrukcji i wyposażenia obiektów. 
3.3. Przeglądy będą wykonywane zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem, który zostanie przedstawiony do 7 dni od podpisania umowy. Wymaga się od Wykonawcy gotowości do przystąpienia do przeglądów w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Zamawiający  zgłosi uwagi do przedstawionego harmonogramu lub zatwierdzi w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania.
3.4. W wyjątkowych sytuacjach niezależnych od Wykonawcy przegląd może zostać odwołany lub przełożony. W takich wypadkach Wykonawca ma obowiązek powiadomienia Zamawiającego co najmniej w dniu poprzedzającym przegląd.  

3.5. Przegląd łożysk należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1337-10 „Łożyska. Przeglądy i utrzymanie”. 
3.6. W przypadku wykrycia podczas wykonywania przeglądów  uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu publicznego lub grożących katastrofą budowlaną oraz innych uszkodzeń wymagających w trybie awaryjnym Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego. 
4. Forma opracowania

4.1. Dokumentacja przeglądów będzie wykonana ściśle wg „Instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich” będącej załącznikiem 
do Zarządzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005r.  Zamawiający wymaga aby użyta w opracowaniach terminologia była zgodna ze słownikiem zawartym w rozporządzeniu oraz instrukcjach wymienionych w pkt.14.
4.2. Treść opracowania powinna być zapisana w sposób umożliwiający wprowadzenie raportu do systemu SGM w niezmienionej formie. Wykonawca musi zapewnić co najmniej jedną osobę z umiejętnością obsługi programu SGM-Lite w zakresie instalacji oraz wprowadzania i transmisji danych.

4.3. Opisy zdjęć w dokumentacji fotograficznej uszkodzeń (karta nr 3 raportu) powinny umożliwiać dokładną lokalizację fotografowanego elementu i precyzować udokumentowane uszkodzenia oraz, jeśli to możliwe, przyczynę ich powstania. 
4.4. W raporcie należy zamieszczać zdjęcia kolorowe i czytelne. W razie potrzeby Wykonawca dokona graficznej obróbki fotografii w sposób umożliwiający łatwą lokalizację miejsca występowania udokumentowanego uszkodzenia lub łatwą identyfikację uszkodzenia. 
4.5. W arkuszu spostrzeżeń należy opisać zasięg występowania uszkodzeń oraz przypuszczalną przyczynę ich powstania.   
4.6. Inwentaryzacja geometryczna musi przedstawiać faktyczny stan obiektu oraz otoczenia i zawierać co najmniej przekrój poprzeczny, rzut z góry i przekrój podłużny (lub widok z boku). Projekty archiwalne należy traktować jedynie jako dokument pomocniczy. 
4.7. Zamawiający wymaga szczegółowego zinwentaryzowania i fotograficznego udokumentowania wszystkich uszkodzeń. Szczegółową dokumentację fotograficzną uszkodzeń należy zamieścić w formie cyfrowej na nośniku elektronicznym. Do dokumentacji fotograficznej należy dołączyć szkic umożliwiający jednoznaczne określenie lokalizacji miejsca udokumentowanego na fotografiach. 

4.8. Wymaga się aby rysunki dołączone do raportów były wykonane w formacie dwg.  Rysunkowa inwentaryzacja uszkodzeń powinna pokazywać wszystkie powierzchnie obiektu. Uszkodzenia powinny być naniesione odrębnym kolorem (niebieskim) w sposób pokazujący orientacyjny zasięg uszkodzenia. Rysy należy nanosić odrębnym kolorem (czerwonym) w sposób pokazujący ich przebieg i dokładną lokalizację. Do opisu uszkodzeń na rysunkach można używać symboli literowych z instrukcji [2]. Dla każdej rysy należy podać jej maksymalną rozwartość. W przypadku dużej ilości rys włoskowatych o rozwartości do 0,2 mm Zamawiający może odstąpić od wymogu ich dokładnej inwentaryzacji na rysunkach.  
4.9. Dla każdego obiektu należy wykonać i przekazać Zamawiającemu „Raporty 
z przeglądu szczegółowego” w formie drukowanej w 2 egzemplarzach. Do każdego raportu należy dołączyć opisane płyty CD lub DVD z wersją cyfrową zawierające: 
a) pliki z raportem z przeglądu w formacie pdf  i doc (docx),

b) pliki z inwentaryzacją geometryczną i inwentaryzacją uszkodzeń w formacie dwg,  oraz formacie pdf, 
c) katalog z pełną dokumentacją fotograficzną (pliki jpg w rozdzielczości  min 3344 x 2224 piksele), 

d) plik ze szkicem zawierającym lokalizację poszczególnych fotografii w formacie pdf lub dwg.  

e) plik transmisji danych do programu SGM-Lite (pliki graficzne umieszczone SGM-Lite należy przekonwertować do rozmiaru max. 150 kB).
Płyta powinna być opisana tekstem: „Dokumentacja przeglądu szczegółowego mostu (wiaduktu) p/rz. ......... w miejscowości ....... w km ....... drogi krajowej 
nr ........., JNI………………. ” oraz opatrzona logo GDDKiA. Wymaga się wykonania opisu w formie nadruku (nalepki).

4.10. Zamawiający dopuszcza umieszczenie na dokumentacji logo Wykonawcy.
5. Osoby wykonujące przeglądy.
5.1 Zamawiający wymaga aby przeglądy wykonywane  przez co najmniej jeden zespół specjalistów liczący min. 2 osoby kierowany przez Kierownika Zespołu.
5.2 Wymaga się aby Kierownik Zespołu oraz Członkowie Zespołu  posiadali odpowiednie kwalifikacje :
· uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności mostowej lub inne równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
· posiadanie aktualnego zaświadczenia potwierdzającego przynależność do właściwej izby inżynierów budownictwa

Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje Kierownika Zespołu i Członków Zespołu.  

5.3 Wykonawca może ustanowić zastępstwo zgłoszonego wcześniej Kierownika Zespołu. Osoba na zastępstwie musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż Kierownik zgłoszony do realizacji zamówienia, którego doświadczenie stanowiło kryterium wyboru oferty.
5.4 Od Kierownika Zespołu wymaga się wiedzy i doświadczenia pozwalającego na prawidłową identyfikację występujących na obiektach mostowych uszkodzeń oraz przyczyn ich powstania. 
5.5 W sprawach merytorycznych, dotyczących realizacji przeglądów w terenie oraz zawartości opracowań Zamawiający będzie się kontaktował wyłącznie z Kierownikiem Zespołu.  
5.6 Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące przegląd były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę  na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.)


6. Sprzęt do przeglądów. 
6.1. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia we własnym zakresie niezbędnego sprzętu, wyszczególnionego w pkt. 8 instrukcji [2], w tym również;
· oznakowanie oraz pojazdy do zabezpieczenia ruchu,

· pojazdy z wysięgnikami (podnośnikami) do zapewnienia dostępu do wszystkich elementów konstrukcji i wyposażenia ,

· urządzenia optyczne (endoskopy) umożliwiające wykonanie dokumentacji fotograficznej miejsc trudnodostępnych. 

7. Wykaz i charakterystyka obiektów mostowych:

7.1. Wykaz i charakterystykę obiektów zawiera załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.
7.2. Dane zamieszczone w tabeli mają charakter orientacyjny i służą do szacunkowego określenia wartości oferty. Ewentualne rozbieżności ze stanem faktycznym nie mogą być podstawą roszczeń Wykonawcy. 

8. Terminy wykonania zamówienia.
8.1. Zamawiający wymaga dochowania następujących terminów:

a) przedstawienie wstępnego raportu z przeglądu szczegółowego do uzgodnienia – do 30 dni od zakończenia przeglądu w terenie;

b) przedłożenie końcowej wersji raportu uwzględniającej uwagi Zamawiającego – 7 dni od otrzymania od Zamawiającego opinii do raportu;
c) termin wykonania umowy 31.10.2017r. 
8.2.  Opracowanie końcowe należy przekazać za protokołem zdawczo – odbiorczym, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury.   
9. Rękojmia i Gwarancja
9.1  Wykonawca udzieli  rocznej rękojmi i gwarancji i na wykonane usługi i w tym okresie zobowiązuje się do usunięcia wad dokumentacji przeglądów bez dodatkowych opłat w terminie uzgodnionym z Zamawiającym jednak nie dłuższym niż 14 dni od daty ich zgłoszenia.
10.   BHP
10.1 Wykonawca zapewni przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przez osoby uczestniczące w przeglądach po stronie Wykonawcy.
10.2 Zaleca się aby osoby wykonujące przeglądy były dopuszczone do pracy na wysokości i pod ruchem.
10.3 Oznakowanie i organizacja ruchu w czasie przeglądów musi ściśle odpowiadać wymaganiom obowiązującym w GDDKiA. 

10.4 Urządzenia wysięgnikowe muszą być obsługiwane przez operatorów posiadających odpowiednie uprawnienia.

10.5 W czasie wykonywanie czynności w sąsiedztwie linii kolejowych wymaga się ścisłego przestrzegania zaleceń i uzgodnień wydanych przez zarządców tych linii. 

11.  Pomiary i badania

11.1  Wszelkie niezbędne badania i pomiary zostaną wykonane przez Wykonawcę zgodnie z Instrukcją przeprowadzania przeglądów szczegółowych.

12.  Materiały udostępnione przez Zamawiającego: 

12.1  Treść instrukcji [2], [3] i [4] dostępna jest na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pod adresem: 
http://www.gddkia.gov.pl/article/drogi_i_mosty/mosty/
12.2  Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadaną dokumentację techniczną budowy  obiektów objętych zleceniem. 
13.  Kontrola robót przez Zamawiającego

13.1. Zamawiający zastrzega sobie udział w każdym przeglądzie wykonywanym 
w terenie.

13.2. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość przeprowadzania kontroli prawidłowości wykonania przeglądu w terenie, w tym udostępnienie sprzętu umożliwiającego dostęp do wszystkich elementów konstrukcji.

13.3. Odbiór oznakowania, zabezpieczenia ruchu winno odbyć się przy udziale pracownikiem odpowiedniego Rejonu, na terenie którego będzie wykonywany przegląd.
13.4.  Każdorazowe wejścia na obiekty muszą być zgłaszane do właściwego terytorialnie Rejonu.

14.   Przepisy związane:

[1].
Rozporządzenie MTiGM nr 63 z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie z późn. zm.
[2].
„Instrukcja przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich przeglądów drogowych obiektów inżynierskich” będąca załącznikiem 
do Zarządzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005r.  
[3].
„Instrukcja wyodrębniania elementów drogi na drogowym obiekcie mostowym oraz elementów drogi i torowisk kolejowych na drogowo - kolejowym obiekcie mostowym”   będąca załącznikiem do Zarządzenia nr 5 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2003r. 
[4].
„Zasady stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich” będące załącznikiem do Zarządzenia nr 64 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 listopada 2008r.  
Załącznik do  OPZ : Wykaz obiektów mostowych do zamówienia publicznego na wykonanie przeglądów szczegółowych drogowych obiektów mostowych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKA Oddział w Łodzi
PAGE  

