OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 ROZDZIAŁ III
Roboty i usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg krajowych administrowanych przez 

GDDKiA Oddział w Zielonej Górze 

Rejon w Nowej Soli
Nowa Sól, 2009 r.
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia są usługi oraz  roboty budowlane w zakresie bieżącego utrzymania pasa drogowego dróg krajowych na  terenie Rejonu w Nowej Soli. 
Wykaz dróg  krajowych objętych zadaniem :
	Lp.
	Numer i nazwa drogi


	Długość odcinka

w km

	1.


	Droga krajowa nr 3 

odcinek Sulechów - Nowe Miasteczko –granica województwa

km 271+702 ÷ 309+090 i

km 312+560 - 334+291

druga jezdnia – 3,602 km

Węzeł „Sulechów” DŁ
Węzeł „Północna” DŁ
Węzeł „Racula” DŁ
Węzeł „Niedoradz” DŁ
Węzeł „Nowa Sól” DŁ
	37,388

21,731

 3,602

 1,201

 4,000

 4,000

 1,750
1,358

	   2.  
	Droga krajowa nr 279 w obrębie węzła Racula

   w tym:druga jezdnia -1,335 km
	          2,670 

	3.
	Droga nr 297 w obrębie węzła Nowa Sól
	1,030

	4.


	Droga krajowa nr 27 odcinek skrzyż. na Białowice - Nowogród Bobrzański - Zielona Góra

km 37+917 ÷ 63+808
	25,891

	5.

6.
	Droga krajowa nr 32 odcinek
GP – Gubinek - Zielona Góra – Sulechów – Kargowa – granica województwa

km 0+000 – 60+737  

km 66+461 ÷  67+054

druga jezdnia

km 71+567 – 89+945

Droga krajowa nr 32 A

km lokalny 0+000 – 3+919


	60,737

  0,593

  0,397

18,378

3,919



	
	
           RAZEM
	188,645 km


2.  Zakres stosowania

 2.1.Ustalenia zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia dotyczą zakresu i asortymentu wykonywania robót związanych z bieżącym utrzymaniem pasa drogowego  a także ich odbioru przez Zamawiającego.

II. PRZEDMIAR ROBÓT
	Lp.
	Opis roboty
	Jednostka obmiaru robót
	Ilość

	1
	Ułożenie nawierzchni bitumicznej przy użyciu rozściełacza, grubość warstwy - średnio  5 cm  ,  w-wa profilująca
	Mg
	 2 000

	2
	Ułożenie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego, przy użyciu rozściełacza, grubość warstwy  5 cm  ,  w-wa ścieralna
	m2
	 14 000

	3
	Ułożenie nawierzchni bitumicznej z SMA, przy użyciu rozściełacza, grubość warstwy  5 cm  , w-wa ścieralna
	m2
	 14 000

	4
	Ułożenie nawierzchni bitumicznej z SMA, przy użyciu rozściełacza, grubość warstwy  4 cm  , w-wa ścieralna
	m2
	 7 000 


	5
	Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym
	Mg
	700 

	6
	Ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej na podbudowie betonowej
	m2
	200 

	7
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej masą na gorąco z frezowaniem na głębokość do 5 cm                          
	m2
	 18 000

	8
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy na zimno bez wycinania
	Mg
	 150

	9
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych bez wycinania przy użyciu recyklera
	Mg
	 20

	10
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych z wycięciem łat przy użyciu recyklera 
	Mg
	 20

	11
	Remont cząstkowy nawierzchni emulsją i grysami
	Mg
	1 000 

	12
	Zalewanie szczelin o śr. szer. do 5 cm i głębokości do 3 cm przy użyciu emulsji i grysów
	mb
	5 000

	13
	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami
	m2
	 1 000

	14
	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych.                           
	m2
	 28 000

	15
	Remont nawierzchni z kostki kamiennej poprzez przełożenie istniejacej nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	250 

	16
	Miałowanie nawierzchni z kostki kamiennej grysem bazaltowym o fr. 0/2
	m2
	250 

	17
	Frezowanie nawierzchni o grub. do 5 cm
	m2
	 35 000

	18
	Dodatek do poz. 17  za każdy następny  1 cm głębokości frezowania
	m2
	 1 000

	19
	Wymiana  krawężników betonowych 20x30 osadzonych na ławie betonowej wraz z wywozem gruzu na wysypisko
	m
	200 

	20
	Wymiana krawężników betonowych 15x30 osadzonych na ławie betonowej wraz z wywozem gruzu na wysypisko
	m
	 250

	21
	Wymiana krawężników kamiennych osadzonych na ławie betonowej
	m
	 70

	22
	Wymiana obrzeży betonowych 8x30 wraz z wywozem gruzu na wysypisko
	m
	1 000 

	23
	Ustawienie krawężników betonowych 20x30 osadzonych na ławie betonowej z oporem
	m
	 100

	24
	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 osadzonych na ławie betonowej z oporem
	m
	50 

	25
	Ustawienie krawężników kamiennych na ławie betonowej 
	m
	70

	26
	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30
	m
	 300

	27
	 Przebudowa chodników z kostek brukowych betonowych o grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. 
	m2
	 1 200

	28
	Remont chodników wykonanych z kostki brukowej betonowej o grub. 6 cm z wbudowaniem kostki nowej.
	m2
	 200

	29
	Remont chodników wykonanych z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm z wbudowaniem kostki nowej.
	m2
	 120 

	30
	Remont chodników wykonanych z prefabrykatów betonowych z wbudowaniem prefabrykatów istniejących
	m2
	 150

	31
	Remont chodników wykonanych z płytek betonowych 50x50x7z wbudowaniem nowych płytek
	m2
	 150

	32
	Remont nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grub. 10 cm poprzez przełożenie ist. nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	 100

	33
	Remont nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grub. 10 cm poprzez ułożenie kostki nowej na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	 200

	34
	Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego o grub. 18 cm na poszerzeniach 
	m2
	 500

	35
	Wykonanie podbudowy z chudego betonu  o grub. 15 cm na poszerzeniach 
	m2
	 500

	36
	Mechaniczne ścięcie poboczy  o grub. 10 cm z odwiezieniem ziemi na 15 km
	m2
	 25 000

	37
	Dodatek do poz. 36  za każde następne  5 cm ścinania
	m2
	6 000 

	38
	Plantowanie i uzupełnienie poboczy ziemnych oraz skarp  z dowiezieniem materiału na odl. 15 km
	m3
	400 

	39
	Umocnienie poboczy destruktem bitumicznym Zamawiającego o grubości w-wy 10 cm. Transport destruktu na średnią odl. do 15 km.
	m2
	 1 700

	40
	dodatek do poz. 39 za każdy następny 1 km transportu ponad 15 km
	m2
	800

	41
	Umocnienie poboczy destruktem bitumicznym Wykonawcy o grubości w-wy 15 cm. Transport destruktu
na średnią odl. do 20 km 
	m2
	800

	42
	dodatek do poz. 41 za każdy następny 1 km transportu ponad 20 km
	m2
	200

	43
	Naprawa i przełożenie ścieków przykrawędziowych z elementów betonowych
	mb.
	 500

	44
	Ułożenie nowych  ścieków przykrawędziowych z elementów betonowych na ławie betonowej.
	mb.
	 100

	45
	Naprawa i uzupełnianie ścianek czołowych przepustów
	m3
	100 

	46
	Naprawa ścieków skarpowych na ławie betonowej.
	mb.
	2 200 

	47
	Ułożenie nowych ścieków skarpowych na ławie betonowej.
	mb.
	200

	48
	Umocnienie skarp nasypów płytami betonowymi ażurowymi ułożonymi na podsypce cementowo-piaskowej.
	m2
	100

	49
	Wymiana żeliwnych wpustów ulicznych na wpusty uliczne typu ciężkiego.                                                                                                     
	szt.
	60

	50
	Wymiana włazów żeliwnych studni rewizyjnych kanalizacyjnych na włazy żeliwne typu ciężkiego.                                                                
	szt.
	24 

	51
	Uzupełnienie brakujących krat żeliwnych wpustów ulicznych typu ciężkiego
	szt.
	40 

	52
	Uzupełnienie brakujących krat żeliwnych wpustów ulicznych typu lekkiego
	szt.
	100 

	53
	Uzupełnienie brakujących pokryw żeliwnych studni rewizyjnych typu ciężkiego 
	szt.
	30 

	54
	Uzupełnienie brakujących pokryw żeliwnych studni rewizyjnych typu lekkiego
	szt.
	25 

	55
	Regulacja pionowa studni i wpustów
	szt.
	40 

	56
	Odbudowa studni i wpustów                                   
	szt.
	20 

	57
	Wykonanie przecinek w poboczach - rowków odwadniających 
	m2
	 240

	58
	Utrzymanie zbiorników odparowujących (parodołów)
	szt.
	 100

	59
	Ustawienie słupków referencyjnych z naniesieniem cech opisowych 
	szt
	10 

	60
	Wymiana lub ustawienie nowego znaku drogowego wraz ze słupkiem,  znak z blachy stalowej ocynkowanej - wielkość - średnie,  folia -  II typu,  symbole  -  A, B, C, D, U-7,  słupek z rury stalowej ocynkowanej o fi 2".                                        
	szt.
	 200

	61
	Wymiana lub ustawienie nowego znaku drogowego,  znak z blachy stalowej ocynkowanej - wielkość  -  średnie,  folia  -  II typu,  symbole  - D-39~43, E, F, T, G-1, U (3, 4, 9).                    
	m2
	 160

	62
	Wymiana lub ustawienie nowego znaku drogowego wraz ze słupkiem,  znak z blachy stalowej ocynkowanej - wielkość - duże, folia - II generacji, symbole - A, B, C, D, U-7, słupek z rury stalowej ocynkowanej o fi 2".                                            
	szt.
	100 

	63
	Wymiana lub ustawienie nowego znaku drogowego wraz ze słupkiem, znak z blachy stalowej ocynkowanej - wielkość - duże, folia - II generacji, symbole A, B, C, D, U-7, słupek z rury stalowej ocynkowanej o fi 2,5".
	szt
	 100

	64
	Wymiana lub ustawienie nowego znaku drogowego,  znak z blachy stalowej ocynkowanej - wielkość - duże,    folia - II typu, symbole  -  D-39  ~  43, E, F, T, G-1, U (3, 4, 9).                    
	m2
	 100

	65
	Wymiana lub ustawienie nowego znaku drogowego wraz ze słupkiem,  znak z blachy stalowej ocynkowanej - wielkość - wielkie, folia - III generacji, symbole - A, B, C, D, U-7, słupek z rury stalowej ocynkowanej o fi 2".                                            
	szt.
	8 

	66
	Wymiana lub ustawienie nowego znaku drogowego,  znak z blachy stalowej ocynkowanej - wielkość - wielkie,  folia - III typu, symbole  -  D-39  ~  43, E, F, T, G-1, U (3, 4, 9).                    
	m2
	 20

	67
	Wymiana lub ustawienie lustra drogowego  U-18a, fi 900 na słupku z rury stalowej ocynkowanej o fi 2"
	szt.
	 20

	68
	Wymiana lub montaż znaku drogowego z blachy stalowej ocynkowanej , wielkość -średnia-na słupach elektrycznych odpowiednią taśmą, symbole A, B, C, D, E.
	szt.
	 20

	69
	Zdejmowanie starych i przymocowywanie nowych tablic znaków drogowych do istniejących słupków,  znak z blachy stalowej ocynkowanej - wielkość  -  średnie, folia  -  II typu, symbole  -  A, B, C, D, U-7.                                                      
	szt.
	500

	70
	Zdejmowanie starych i przymocowywanie nowych tablic znaków drogowych do istniejących konstrukcji,  znak z blachy stalowej ocynkowanej  -  wielkość  - średnie, folia - II typu, symbole  -  D - 39 ~43, E,F, T, G-1 U (3,4, 9).                                    
	m2
	180

	71
	Zdejmowanie starych i przymocowywanie nowych tablic znaków drogowych do istniejących słupków,  znak z blachy stalowej ocynkowanej - wielkość  -  duże,  folia  -  II typu, symbole  -  A, B, C, D, U-7.    i wielkie                                                  
	szt.
	70 

	72
	Zdejmowanie starych i przymocowywanie nowych tablic znaków drogowych do istniejących konstrukcji,   znak z blachy stalowej ocynkowanej  -  wielkość  -  duże,   folia - II typu, symbole  -  D - 39 ~43, E, F, T, G-1,  U (3,4,9)  i  wielkie.                                  
	m2
	 70

	73
	Wymiana słupków do znaków drogowych, z rury stalowej ocynkowanej o fi 2" (w tym zdjęcie i ponowne przymocowanie znaku).  Znaki pojedyncze -1 na jednym słupku                                                                           
	mb. słupka
	1 500 

	74
	Wymiana słupków do znaków drogowych, z rury stalowej ocynkowanej o fi 2" (w tym zdjęcie i ponowne przymocowanie znaku).  Znaki podwójne - 2 na jednym słupku                                                                           
	mb.
	 200

	75
	Wymiana słupków do znaków drogowych, z rury stalowej ocynkowanej o fi 2" (w tym zdjęcie i ponowne przymocowanie znaku).  Znaki potrójne - 3 na jednym słupku                                                                          
	mb
	160 

	76
	Wymiana konstrukcji kratowej do tablic, typu E (w tym zdjęcie i ponowne przymocowanie tablicy).
	mb
	 60

	77
	Regulacja pionowa słupków i tarcz znaków drogowych 
	szt
	2 000 

	78
	Ustawienie nowych barier ochronnych SP-06/4
	mb.
	 200

	79
	Ustawienie nowych barier ochronnych SP-09/4
	mb
	 50

	80
	Wymiana uszkodzonych barier ochronnych SP-01/2 z materiału wykonawcy
	mb
	 200


	81
	Wymiana uszkodzonych barier ochronnych SP-05/4 z materiału wykonawcy
	mb
	 100

	82
	Wymiana uszkodzonych barier ochronnych SP-06/2 z materiału wykonawcy
	mb
	 200

	83
	Wymiana uszkodzonych barier ochronnych SP-06/4 z materiału wykonawcy
	mb
	 400 

	84
	Wymiana uszkodzonych barier ochronnych SP-06/4 z materiału zamawiającego
	mb
	 100

	85
	Wymiana uszkodzonych barier ochronnych SP-07/4 z materiału wykonawcy
	mb
	 100

	86
	Wymiana uszkodzonych barier ochronnych SP-09/4z materiału wykonawcy
	mb
	 100

	87
	Ustawienie nowych barieroporęczy U-11b.
	mb
	20

	88
	Wymiana uszkodzonych barieroporęczy U- 11b   z materiału wykonawcy
	mb
	10

	89
	Wymiana uszkodzonych poręczy mostowych
	mb
	20

	90
	Regulacja barier ochronnych
	mb
	 800

	91
	Wymiana lub montaż na barierach ochronnych punktowych elementów odblaskowych U-1c.                                                                                             
	szt.
	 1 800

	92
	Wymiana znaków U-5a i C-9 ( średnie ) wraz ze słupkiem stalowym ocynkowanym o fi 2" mocowanym w tulei                                                                                           
	szt.
	 60

	93
	Wymiana znaków aktywnych U-5c i C-9 ( średnie ) wraz ze słupkiem stalowym ocynkowanym o fi 2" mocowanym w tulei                                                                                           
	szt.
	 24

	94
	Wymiana lub ustawienie słupków prowadzących U-1a.                                              
	szt.
	 2 600

	95
	Wymiana lub ustawienie słupków prowadzących U-1b.                                               
	szt.
	 1 000

	96
	Wymiana lub ustawienie słupków krawędziowych U-2
	szt
	 100

	97
	Regulacja pionowa słupków prowadzących U-1a, U-1b i krawędziowych U-2
	szt
	 5 000

	98
	Naklejanie samoprzylepnych symboli cyfrowych U-1f, U-7, U-8, na słupkach prowadzących.                                                         
	szt.
	 4 000

	99
	Wykonanie lub wymiana wraz z montażem na drodze balustrad U-11a.                                                                                                       
	mb.
	 20

	100
	Malowanie balustrad U-11a.                                                                                                            
	mb.
	 20

	101
	Wykonanie  wraz z montażem na drodze ogrodzeń segmentowych.                                                                                                           
	mb
	 80

	102
	Wymiana wraz z montażem na drodze uszkodzonych wygrodzeń segmentowych.
	mb.
	 40

	103
	Wykonanie wraz montażem nowych ogrodzeń łańcuchowych. 
	mb.
	 50

	104
	Wymiana wraz z montażem na drodze uszkodzonych ogrodzeń łańcuchowych.
	mb.
	50

	105
	Wymiana łańcucha w ogrodzeniach łańcuchowych.
	mb.
	50

	106
	Odnowienie farbą olejną elementów metalowych (oczyszczenie z rdzy, punktowe miniowanie miejsc skorodowanych, malowanie farbą podkładową i nawierzchniową.
	m2
	 50

	107
	Remont ogrodzeń dróg z siatek metalowych, siatek z tworzyw sztucznych. 
	m2
	 3 000

	108
	Remont ogrodzeń dróg z siatek metalowych, siatek z tworzyw sztucznych z materiału zamawiającego. 
	m2
	 6 000 

	109
	Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego 
	m2
	 49 000

	110
	Malowanie krawężników na zatokach autobusowych                         i wyspach ( biało-żółte) 
	m2
	 100

	111
	Frezowanie istniejącego oznakowania cienkowarstwowego 
	m2
	 600

	112
	Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego.         
	m2
	 32 000

	113
	Frezowanie istniejącego oznakowania grubowarstwowego 
	m2
	 400

	114
	Montaż punktowych elementów odblaskowych barwy białej i biało- czerwonej. 
	szt.
	7 000

	115
	Przeprowadzenie generalnego pomiaru ruchu w roku 2010
	godz.
	4 700

	116
	Wynajem samochodu ciężarowego dla potrzeb Zamawiającego
	godz.
	1 200 

	117
	Wynajem ciągnika kołowego dla potrzeb Zamawiającego
	godz.
	 50

	118
	Wynajem ładowarki dla potrzeb Zamawiającego
	godz.
	 400

	119
	Interwencyjna grupa robocza                                                              (dojazd na miejsce robót na średnią odległość 25 (70) km) 
	    godz.
	 2 300

	120
	Ustawienie , utrzymanie i rozebranie siatki p.śnieżnej ( siatka i kołki zamawiajacego, składowane na B.M-ych )
	km
	 10

	121
	Roboty drogowe nie ujęte w poz. 1-120 rozliczane na podstawie kosztorysu 
	zł
	100 000 

	122
	Oczyszczenie rowu z namułu - 0,2 m ,bez naruszania skarp rowu wraz z rozplantowaniem „na miejscu” odrzuconego poza rów namułu 
	mb.
	8 000 

	123
	Oczyszczenie rowu z namułu - 0,4 m ,z wyprofilowaniem skarp rowu wraz z rozplantowaniem „na miejscu” odrzuconego poza rów urobku
	mb.
	2 000

	124
	-Oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu wraz z odwiezieniem uzyskanego gruntu na odległość do 5 km
	mb.
	2 500 

	125
	Odbudowa rowów 
	m3
	 500

	126
	Oczyszczanie ścieków betonowych, kamiennych, przykrawężnikowych oraz skarpowych
	mb.
	 25 000

	127
	Oczyszczenie studzienek wpustów ulicznych z namułu wraz z odwiezieniem uzyskanego gruntu na odległość średnio 5 km
	szt.
	 2 000

	128
	Oczyszczenie studni rewizyjnych z namułu wraz z odwiezieniem uzyskanego gruntu na odległość średnio 5 km
	szt.
	 230

	129
	Czyszczenie kolektorów i przykanalików kanalizacji deszczowej wraz z wywozem i utylizacją na odl. 15 km
	mb.
	 12 000

	130
	Czyszczenie przepustów drogowych pod zjazdami wraz z odwiezieniem uzyskanego gruntu na odległość średnio 5 km
	m
	 500

	131
	Oczyszczenie nawierzchni jezdni i chodników na drogach, ulicach i obiektach mostowych, zatokach autobusowych i parkingach, z piasku i innych zanieczyszczeń.                                          
	m2
	 1 070 000

	132
	Zbieranie zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych z pasa drogowego.     
	km
	755

	133
	Usuwanie z jezdni i poboczy dróg padłych zwierząt wraz z ich utylizacją
	szt
	 1 000

	134
	Mycie oznakowania pionowego -  znaki A, B, C, D, U-1a, U-1b, U-5, słupki referencyjne, 
	szt.
	 10 000

	135
	Mycie oznakowania pionowego - znaki: D-39 ~43, E, F, F, G-1, U(3, 4, 9, 51,54),
	m2
	1 500 

	136
	Mycie punktowych elementów odblaskowych U-1c zamontowanych na barierach ochronnych, 
	szt.
	 4 000

	137
	Mycie ekranów akustycznych –dwustronne
	m2
	16 000 

	138
	Mycie powierzchni betonowych ( przyczółki, filary)
	m2
	400

	139
	Mycie balustrad, poręczy, barieroporęczy i ogrodzeń.
	mb.
	8 000

	140
	Opróżnianie zbiorników odparowywanych
	m3
	5 200

	141
	Roboty drogowe nie ujęte w poz.122-140 rozliczane na podstawie kosztorysu 
	zł
	60 000 

	142
	Usunięcie z pasa drogowego wiatrołomów  wraz z odwiezieniem na odległość średnio do 15 km.
	mp.
	 60

	143
	Chemiczne zwalczanie chwastów na poboczach utwardzonych, na powierzchniach utwardzonych prefabrykatami betonowymi oraz ściekach z prefabrykatów betonowych i rowach utwardzonych prefabrykatami betonowymi, krawężników wraz z oczyszczeniem
	m2
	9 000 

	144
	Ścinanie drzew o fi do 36 cm wraz z odwiezieniem dłużycy i gałęzi na odległość średnio do 15 km. 
	szt.
	 55

	145
	Ścinanie drzew o fi 36 ~ 55 cm wraz z odwiezieniem dłużycy i gałęzi na odległość średnio do 15 km. 
	szt.
	 100

	146
	Ścinanie drzew o fi  powyżej 56 cm wraz z odwiezieniem dłużycy i gałęzi na odległość średnio do 15 km.
	szt.
	 80

	147
	Frezowanie pni o fi do 36 cm wraz z uporządkowaniem i wyrównaniem terenu.
	szt.
	 55

	148
	Frezowanie pni o fi 36 ~ 55 cm wraz z uporządkowaniem i wyrównaniem terenu.
	szt.
	100

	149
	Frezowanie pni o fi powyżej 56  cm wraz z uporządkowaniem i wyrównaniem terenu.
	szt.
	 80

	150
	Karczowanie krzaków wraz z szyjką korzeniową i wywiezieniem na odległość średnio do 15 km.
	m2
	 680 000

	151
	Odmłodzenie drzew polegające na wycięciu suchych, uszkodzonych i złamanych konarów i gałęzi  oraz odrostów wraz z odwiezieniem na odl. średnio do 15 km. 
	szt.
	 560

	152
	Ogławianie drzew wraz z odwiezieniem gałezi na odl. średnio 15 km i rozdrobnieniem drobnicy na miejscu
	szt.
	 400

	153
	Odmładzanie, pielęgnacja żywopłotów polegająca na wycięciu suchych lub przycięciu zdrowych i połamanych gałęzi przycięciu piłami lub nożycami z trzech stron oraz zebranie i wywóz na odl. średnio do 10 km lub rozdrobnienie na miejscu
	m2
	71 000 

	154
	Kompleksowe, ręczne i mechaniczne koszenie traw i chwastów oraz oczyszczenie z chodników trawy  zalegającej po koszeniu
	ha
	 3 000

	155
	Sadzenie krzewów 
	szt.
	 500

	156
	 Sadzenie drzew 
	szt.
	 100

	157
	Wymiana palików i wiązadeł przy nasadzeniach drzew
	szt.
	 150

	158
	Wycinka krzaków wraz z wywiezieniem na odl. śr. 15 km 
	m2
	5 000

	159
	Roboty  drogowe nie ujęte w poz. 142-158 rozliczane na podstawie kosztorysu 
	zł
	 50 000


Podane w przedmiarze zakresy robót, są zakresami szacunkowymi.
III OPIS TECHNICZNY

1. Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych

1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz.1, 2, 3, 4, 5.

1.2. Wyszczególnienie robót: Posmarowanie gorącym bitumem krawędzi nawierzchni, urządzeń obcych i krawężników. Mechaniczne rozłożenie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania mieszanki ze wstępnym jej zagęszczeniem urządzeniami wibracyjnymi rozkładarki. Ręczne rozłożenie mieszanki w miejscach niedostępnych dla rozkładarki. Mechaniczne zagęszczenie warstw nawierzchni z ręcznym ubiciem mieszanki przy krawężnikach i urządzeniach obcych. Obcięcie krawędzi oraz odtworzenie oznakowania poziomego.
1.3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w założeniach i wyszczególnieniu robót KNNR 6 oraz w Specyfikacjach Technicznych:

D-00.00.00     
 Wymagania ogólne

D-05.03.05
 Nawierzchnie z betonu asfaltowego 

D-05.03.13 
 Nawierzchnie z mieszanki mastyksowo – grysowej (SMA)

2. Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo – piaskowej.

2.1.  Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 6.

2.2.  Wyszczególnienie robót: Rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki cementowo – piaskowej. Wyrównanie ułożonej warstwy szablonem. Przesortowanie kostki oraz ułożenie wzdłuż stanowisk. Ułożenie kostki na poprzednio wyrównanej podsypce. Ubicie kostki ubijakiem ręcznym. Sprawdzenie spadków poprzecznych i podłużnych oraz równości nawierzchni szablonem, łatą i poziomicą. Polanie nawierzchni wodą. Wypełnienie spoin zaprawą cementową z przygotowaniem zaprawy. Zasypanie nawierzchni piaskiem warstwą grubości 1,5 cm oraz pielęgnacja nawierzchni.

2.3.  Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w założeniach i wyszczególnieniu robót KNNR 6 oraz w Specyfikacjach Technicznych

D-00.00.00
Wymagania ogólne

D-05.03.01
Nawierzchnia z kostki kamiennej

3 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi.

3.1.  Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 7,8,9,10.

3.2.  Wyszczególnienie robót: Wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem   regularnych kształtów. Oczyszczenie lokalnych wgłębień lub uszkodzonych miejsc z usunięciem rumuszu na pryzmę. Ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca. Rozścielenie mieszanki mineralno bitumicznej w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzenia. Zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki. Krawędzie łat posmarować emulsją asfaltową i posypać kruszywem. Odtworzenie oznakowania poziomego.
3.3.  Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w założeniach i wyszczególnieniu robót KNNR 6 oraz w Specyfikacjach Technicznych:

D-00.00.00 
 Wymagania ogólne

D-05.03.17 
 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych

4 Remont nawierzchni emulsją i grysami.

4.1.  Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 11,12
4.2.  Wyszczególnienie robót: Oczyszczenie uszkodzonego miejsca. Skropienie bitumem oczyszczonego dna i ścianek krawędzi naprawianego miejsca. Rozścielenie kruszywa jedną lub dwiema warstwami w zależności od głębokości uszkodzenia. Skropienie bitumem rozścielonego kruszywa. Rozścielenie drobnego kruszywa. Ubicie lub uwałowanie poszczególnych warstw kruszywa uprzednio rozścielonego w uszkodzonym miejscu.

4.3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w założeniach      i wyszczególnieniu robót KNNR 6 oraz w Specyfikacjach Technicznych:
         D-00.00.00         Wymagania ogólne

   D-05.03.08; 05.03.10    Nawierzchnia powierzchniowo utrwalana

5 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami.
5.1.  Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 13.
5.2. Wyszczególnienie robot: Oczyszczenie nawierzchni. Skropienie lepiszczem bitumicznym skraplarką samochodową. Mechaniczne rozsypanie kruszywa. Dwukrotne zawałowanie. Ustawienie znaków zabezpieczających. Usuniecie kruszywa niezwiązanego.

5.3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w założeniach        i wyszczególnieniu robót KNNR 6 oraz w  Specyfikacjach Technicznych

D-00.00.00 
          Wymagania ogólne

D-05.03.08; 05.03.10   Nawierzchnia powierzchniowo utrwalana
6 Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych.

6.1.   Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 14.

6.2. Wyszczególnienie robót: Oczyszczenie podbudowy lub nawierzchni z luźnego kruszywa i pyłu mechanicznie przy użyciu szczotki mechanicznej. Skropienie mechaniczne oczyszczonej podbudowy lub nawierzchni przy użyciu skrapiarki mechanicznej o kontrolowanym wydatku lepiszcza. Przy małych powierzchniach frezowania Zamawiający dopuszcza ręczne oczyszczenie i skropienie podbudowy .
6.3.   Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w założeniach i wyszczególnieniu robót KNNR 6 oraz w Specyfikacjach Technicznych:

D-00.00.00 
          Wymagania ogólne

D-05.03.08; 05.03.10   Nawierzchnia powierzchniowo utrwalana

7 Remont nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo – piaskowej.

7.1.   Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 15.

7.2.   Wyszczególnienie robót: Rozebranie uszkodzonej nawierzchni z kostki. Oczyszczenie i przesortowanie kostki. Wymiana podsypki cementowo – piaskowej. Ułożenie kostki wraz z jej ubiciem i wypełnieniem spoin piaskiem.

7.3.   Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w założeniach i wyszczególnieniu robót KNNR 6 oraz w Specyfikacjach Technicznych

D-00.00.00
Wymagania ogólne

D- 01.02.04
Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

D-05.03.01
Nawierzchnie z kostki kamiennej

8 Miałowanie nawierzchni z kostki kamiennej grysem bazaltowym o fr. 0/2.

8.1. Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 16.

8.2. Wyszczególnienie robót: Mechaniczne rozścielenie kruszywa bazaltowego fr. 0/6.

8.3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w założeniach i wyszczególnieniu robót KNNR 6 oraz w Specyfikacjach Technicznych:

  D-00.00.00 
    Wymagania ogólne

  D-05.03.01      Nawierzchnie z kostki kamiennej

9 Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno. Głębokość frezowania 5 cm.

9.1. Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 17,18.

9.2. Wyszczególnienie robót: Frezowanie mechaniczne nawierzchni przy użyciu frezarki drogowej o szerokości bębna min. 1000 mm wraz z załadunkiem uzyskanego destruktu na środki transportowe. Transport destruktu w miejsce ( plac składowy) wskazane przez Zamawiającego bądź na wysypisko wraz z utylizacją.
9.3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w założeniach i wyszczególnieniu robót KNR SEK 06-01 oraz w Specyfikacjach Technicznych:

  D-00.00.00 
Wymagania ogólne

  D-05.03.11 
Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno

10 Wymiana krawężników i obrzeży.

10.1. Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 19, 20, 21, 22.

10.2. Wyszczególnienie robót: Odkopanie krawężników lub obrzeży wraz z wyjęciem. Zerwanie podsypki. Przesortowanie. Załadunek gruzu na środki transportowe i wywiezienie na koncesjonowane wysypisko. Rozścielenie podsypki piaskowo – cementowej. Ustawienie krawężnika (obrzeża) i wyregulowanie według osi poziomych i podanych punktów wysokościowych. Wypełnienie spoin zaprawą cementową. Zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika (obrzeża) ziemią i ubicie. Uporządkowanie terenu po robotach.
10.3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w założeniach i wyszczególnieniu robót KNNR 6 oraz w  Specyfikacjach Technicznych:

D-00.00.00
Wymagania ogólne

D-01.02.04
Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów
D-08.01.01.
Krawężniki betonowe

D-08.03.01.
Obrzeża betonowe
11 .    Ustawienie krawężników wraz z wykonaniem ław.

11.1. Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 23, 24, 25.

11.2. Wyszczególnienie robot: Wyznaczenie osi wykopu. Wyrównanie dna i ścian wykopu. Przygotowanie i ustawienie deskowania dla ław betonowych. Rozebranie deskowania. Pielęgnacja ław betonowych przez polewanie wodą. Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej z jej rozścieleniem. Ustawienie krawężnika i wyregulowanie według osi poziomych i podanych punktów wysokościowych. Wypełnienie spoin zaprawą cementową. Zasypanie zewnętrznej ściany krawężników ziemią i ubicie. Uporządkowanie terenu po robotach.
11.3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w założeniach i wyszczególnieniu robót KNNR 6 oraz w Specyfikacjach Technicznych:

       D-00.00.00        Wymagania ogólne

  D-08.01.01        Krawężniki betonowe

12 .     Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm
12.1. Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 26.

12.2. Wyszczególnienie robót: Wykonanie wykopu. Przygotowanie podsypki cementowo piaskowej wraz z jej rozścieleniem. Ustawienie obrzeży. Wyrównanie wg osi poziomych i podanych punktów wysokościowych. Oczyszczenie i wypełnienie spoin zaprawą cementową wraz z jej przygotowaniem. Obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią z jej ubiciem. Uporządkowanie terenu po robotach.
12.3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w założeniach i wyszczególnieniu robót KNNR 6 oraz w Specyfikacjach Technicznych:

     D-00.00.00
 Wymagania ogólne
     D-08.03.01       Betonowe obrzeża chodnikowe

13 . Przebudowa chodników z kostki betonowej „POLBRUK” na podsypce cementowo-      piaskowej.

13.1. Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót poz. 27.

13.2. Wyszczególnienie robót: Wykonanie koryta oraz wyprofilowanie zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi. Rozścielenie podsypki na przygotowanym podłożu. Wyrównanie, i zagęszczenie podsypki. Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej. Wypełnienie spoin piaskiem. Zamiatanie. Zagęszczenie nawierzchni chodnika. Sprawdzenie spadków poprzecznych i równości nawierzchni. Uporządkowanie terenu.

13.3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w założeniach i wyszczególnieniu robót KNNR 6 oraz w  Specyfikacjach Technicznych:

D-00.00.00
  Wymagania ogólne

D-08.02.02           Chodniki z brukowej kostki betonowej

14 .    Remont nawierzchni chodników.

14.1. Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 28, 29, 30, 31, 32, 33.

14.2. Wyszczególnienie robót: Ręczne rozebranie nawierzchni chodników. Przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki. Zerwanie podsypki. Rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki cementowo-piaskowej Zagęszczenie podsypki. Ułożenie kostki brukowej (płyt betonowych). Ubicie. Wypełnienie spoin piaskiem.

14.3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w założeniach i wyszczególnieniu robót KNNR 6 oraz w Specyfikacjach Technicznych

D-00.00.00           Wymagania ogólne

D-08.02.01           Chodniki z płyt betonowych

15 .  Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego o grubości 18 cm na poszerzeniach.

15.1. Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 34.

15.2. Wyszczególnienie robót: Wykonanie koryta. Rozścielenie warstwy kruszywa. Zagęszczenie i profilowanie warstwy górnej z nawilżeniem wodą. Posypanie górnej warstwy miałem kamiennym.

15.3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w założeniach i wyszczególnieniu robót KNNR 6 oraz w  Specyfikacjach Technicznych:

D-00.00.00        Wymagania ogólne

D-04.04.02        Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

16 .  Wykonanie podbudowy z chudego betonu o grubości 15 cm na poszerzeniach. 
16.1. Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 35.

16.2. Wyszczególnienie robót: Wykonanie koryta. Ustawienie oraz rozebranie prowadnic. Rozścielenie mieszanki betonowej. Wykonanie szczelin dylatacyjnych. Wyprofilowanie i zagęszczenie mechaniczne mieszanki betonowej. Posypanie piaskiem z polewaniem wodą.

16.3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w założeniach i wyszczególnieniu robót KNNR 6 oraz w Specyfikacjach Technicznych:
     D-00.00.00          Wymagania ogólne

     D-04.06.01
 Podbudowa z chudego betonu

17 .   Ścinanie zawyżonych poboczy – grubość ścinania, do 10 cm.

17.1. Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 36, 37.

17.2. Wyszczególnienie robót: Ręczne lub mechaniczne ścięcie zawyżonego pobocza z wyrównaniem do wymaganego spadku poprzecznego. Załadownie ścinki na samochód. Odwiezienie. Obsianie mieszanką traw powierzchni naprawionej. 

17.3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w założeniach i wyszczególnieniu robót KNNR 6 oraz w  Specyfikacjach Technicznych:

 D-00.00.00       Wymagania ogólne

      D-06.03.01       Ścinanie i uzupełnianie poboczy

18 .  Plantowanie i uzupełnienie poboczy ziemnych przez humusowanie i obsianie.

18.1. Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robot, poz.38.

18.2. Wyszczególnienie robot: Uzupełnienie zaniżonych poboczy ziemią (zahumusowanie) z wyrównaniem do wymaganego spadku poprzecznego. Obsianie mieszanką traw powierzchni naprawionej. 

18.3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w założeniach i wyszczególnieniu robót KNNR 6 oraz w Specyfikacjach Technicznych:

D-00.00.00
 Wymagania ogólne

      D-06.03.01       Ścinanie i uzupełnianie poboczy
      D-06.01.01       Umacnianie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków

19 .   Umocnienie i uzupełnienie poboczy destruktem bitumicznym.

19.1. Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 39, 40,41,42
19.2. Wyszczególnienie robót: Umocnienie i uzupełnienie zaniżonych lub uszkodzonych poboczy z wyrównaniem do wymaganego spadku poprzecznego. Zagęszczenie. 
          Poz. 39 - materiał zleceniodawcy.  Poz. 41 – materiał wykonawcy.

19.3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w założeniach i wyszczególnieniu robót KNNR 6 oraz w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych:

      D-00.00.00          Wymagania ogólne
      D-06.03.01          Ścinanie i uzupełnianie poboczy
      D-06.01.01          Umacnianie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków.
20 .   Naprawa i przełożenie ścieków przykrawędziowych z elementów betonowych.

20.1. Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 43.

20.2. Wyszczególnienie robót: Rozebranie ścieków przykrawędziowych. Zerwanie podsypki. Wyprofilowanie i rozścielenie podsypki cementowo piaskowej. Ponowne ułożenie ścieków z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Korytka zleceniodawcy.

20.3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w założeniach i wyszczególnieniu robót KNNR 6 oraz w Specyfikacjach Technicznych

D-00.00.00
Wymagania ogólne

D-08.05.01       Ścieki uliczne

21 .   Ułożenie ścieków przykrawędziowych z elementów betonowych.

21.1. Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 44.

21.2. Wyszczególnienie robót: Wykonanie koryta. Rozścielenie podsypki cementowo – piaskowej. Ułożenie ścieków z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.

21.3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w założeniach i wyszczególnieniu robót KNNR 6 oraz w  Specyfikacjach Technicznych:

    D-00.00.00
Wymagania ogólne

 D-08.05.01
Ścieki uliczne

22 .   Naprawa i uzupełnienie ścianek czołowych przepustów.

22.1. Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 45.

22.2. Wyszczególnienie robót: Rozebranie uszkodzonych ścianek. Wykonanie ścianek czołowych przepustów.

22.3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w założeniach i wyszczególnieniu robót KNNR 6 oraz w Specyfikacjach Technicznych:

 D-00.00.00
      Wymagania ogólne

 D-03.01.01       Przepusty pod koroną drogi

23 .   Naprawa ścieków skarpowych na ławie betonowej.

23.1. Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 46.

23.2. Wyszczególnienie robót: Rozebranie uszkodzonych ścieków. Zerwanie podsypki. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej. Ułożenie korytek i zalanie spoin zaprawą cementową..

23.3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w założeniach i wyszczególnieniu robót KNNR 1i 6 oraz w Specyfikacjach Technicznych:

    D-00.00.00     Wymagania ogólne

    D-06.01.02     Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków

    D-06.01.03     Umocnienie rowów i ścieków brukowcem lub elementami 


     prefabrykowanymi

24 .   Ułożenie nowych ścieków skarpowych na ławie betonowej.

24.1. Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 47.

24.2. Wyszczególnienie robót: Wykonanie koryta. Wykonanie podbudowy. Przygotowanie i rozścielenie podsypki. Ułożenie ścieków z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.

24.3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w założeniach i wyszczególnieniu robót KNNR 6 oraz w Specyfikacjach Technicznych:

     D-00.00.00  Wymagania ogólne

     D-06.01.02  Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków

     D-06.01.03   Umocnienie rowów i ścieków brukowcem lub elementami 
prefabrykowanymi

25 .  Umocnienie skarp nasypów płytami betonowymi ażurowymi ułożonymi na podsypce cementowo – piaskowej.

25.1. Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 48.

25.2. Wyszczególnienie robót: Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej na przygotowanym podłożu. Ułożenie płyt z wypełnieniem szczelin między płytami zaprawą cementową. 

25.3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w założeniach i wyszczególnieniu robót KNR 2-01 oraz w Specyfikacjach Technicznych:

      D-00.00.00  Wymagania ogólne

      D-06.01.02  Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków

D-06.01.03  Umocnienie rowów i ścieków brukowcem lub elementami prefabrykowanymi

26 .   Wymiana żeliwnych wpustów ulicznych na wpusty uliczne typu ciężkiego.

26.1. Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 49.

26.2. Wyszczególnienie robót: Demontaż uszkodzonych żeliwnych wpustów ulicznych. Zamontowanie wpustu ulicznego typu ciężkiego.

26.3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach Technicznych:

D-00.00.00          Wymagania ogólne

D-03.02.01          Kanalizacja deszczowa

27 .  Wymiana włazów żeliwnych studni rewizyjnych kanalizacyjnych na włazy żeliwne typu ciężkiego.

27.1. Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 50.

27.2. Wyszczególnienie robót: Zdjęcie przykrycia. Odkucie i rozebranie nawierzchni i podbudowy oraz górnej części studzienki. Osadzenie przykrycia za zaprawie cementowej. Naprawa nawierzchni.

27.3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach Technicznych:

D-00.00.00
Wymagania ogólne

D-03.02.01
Kanalizacja deszczowa

28 .   Uzupełnienie brakujących krat żeliwnych wpustów ulicznych. 

28.1.Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 51,52.

     28.2. Wyszczególnienie robót: zamontowanie krat    
28.3.Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach Technicznych:

D-00.00.00
  Wymagania ogólne

D-03.02.01
   Kanalizacja deszczowa

29. Uzupełnianie brakujących pokryw żeliwnych studni rewizyjnych.

29.1. Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 53,54.

29.2.   Wyszczególnienie robót:zamontowanie pokrywy
29.3.Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach 

Technicznych:

D-00.00.00 
 Wymagania ogólne 

D-03.02.01
 Kanalizacja deszczowa

30. Regulacja pionowa studni i wpustów.

30.1. Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 55.
30.2.Wyszczególnienie robót: Odkucie i rozebranie uszkodzonej nawierzchni oraz górnej części uszkodzonej studzienki. Osadzenie przykrycia na zaprawie cementowej. Naprawienie nawierzchni wokół studzienki.
30.3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w założeniach i wyszczególnieniu robót KNNR 6 oraz w Specyfikacjach Technicznych:

D-00.00.00         Wymagania ogólne 

D-03.02.01          Kanalizacja deszczowa

31. Odbudowa studni i wpustów.

31.1. Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 56.

31.2. Wyszczególnienie robót: Rozebranie istniejącej studni lub wpustu. Zapuszczenie kręgów. Obetonowanie przyłączy i styków kręgów. Zabetonowanie dna kręgów. Montaż pokrywy. Naprawa nawierzchni. 
31.3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w założeniach i wyszczególnieniu robót KNR 2-01 oraz w Specyfikacjach Technicznych:

D-00.00.00 
 Wymagania ogólne 

D-03.02.01       Kanalizacja deszczowa

32. Wykonanie przecinek w poboczach – rowków odwadniających.

32.1. Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 57.

32.2. Wyszczególnienie robót: Ścięcie zawyżonego pobocza na długości min. 1m z nadaniem właściwego spadku poprzecznego.

32.3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w założeniach i wyszczególnieniu robót KNNR 6 oraz w Specyfikacjach Technicznych:

D-00.00.00        Wymagania ogólne

D-06.03.01        Ścinanie i uzupełnianie poboczy

33. Utrzymanie zbiorników odparowujących (paradołów).

33.1. Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 58.

33.2. Wyszczególnienie robót: Naprawa i uzupełnienie siatki ogrodzeniowej powlekanej PCW wraz z brakującymi słupkami. Wykoszenie porostów ze skarp zbiornika i terenu pomiędzy górą skarpy a ogrodzeniem oraz na szerokości 2,0 m po zewnętrznej stronie ogrodzenia. Łączna powierzchnia koszenia na 25 zbiornikach rocznie wynosi 2,5 ha. Wygrabienie wykoszonych porostów. Usunięcie z powierzchni dna zbiornika porastającej roślinności. Zebranie namułu z powierzchni dna zbiornika. Zebranie z powierzchni dna zbiornika wszelkich innych zanieczyszczeń, jak śmieci, liście itp.


Oczyszczenie terenu z nieczystości stałych typu butelki, papiery, itp.. Wywiezienie nieczystości dowolnym środkiem transportu na składowisko odpadów. Uzupełnienie brakujących płyt ażurowych (o wy. 40x60x8 cm) na skarpach.
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu ładowarek, koparek lub spycharek.  
33.3. Zamawiający przewiduje realizację zamówienia – jeden raz w roku, 
33.3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w założeniach i wyszczególnieniu robót KNNR 6 oraz w Specyfikacjach Technicznych:

D-00.00.00
Wymagania ogólne

D - 03.01.03    Czyszczenie urządzeń odwadniających (przepusty, kanalizacja deszczowa, ścieki)

D-06.01.01  
Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków

D-07.06.01      
Ogrodzenia dróg

D-07.06.03
Remont ogrodzeń drogowych i ekranów akustycznych

D-09.01.03
Koszenie trawy i niszczenie chwastów na poboczach, skarpach i rowach

34. Ustawienie słupków referencyjnych z naniesieniem cech opisowych.

34.1. Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 59.

34.2 Wyszczególnienie robót: Ustawienie słupka (rys. nr 2 Wymagań Technicznych). Opisanie

 słupka referencyjnego (rys. 1a Wymagań Technicznych).
34.3.Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Zrządzeniu Nr 8 
Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 4 maja 1993 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Referencyjnego.

D-00.00.00 
Wymagania ogólne

35. Wymiana i ustawienie nowego znaku drogowego wraz ze słupkiem.

35.1. Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66.
35.2. Wyszczególnienie robót: wyznaczenie lokalizacji znaku, tj. pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego postoju, wykopanie dołu, ustawienie słupka w pionie, zabetonowanie słupka (lub inne zamocowanie, np. prefabrykaty betonowe) i zasypanie z zagęszczeniem, wyznaczenie wysokości zamocowania znaku na słupku, montaż znaku, uporządkowanie terenu, odwiezienie wymienionych elementów na odpowiednią Bazę Materiałową
35.3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w założeniach 

i wyszczególnieniu robót KNNR 6 oraz w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych:
D-00.00.00             Wymagania ogólne

D-07.02.01 
       Oznakowanie pionowe

D-07.02.03
       Remont oznakowania pionowego

Nowy znak powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami Instrukcji o znakach drogowych pionowych. Nowy znak lub jego wymieniony element musi spełniać takie same warunki w zakresie jakości, wielkości, rodzaju użytego materiału tarczy, konstrukcji wsporczych, fundamentów itp. jak pozostałe znaki występujące na tej drodze.
36. Wymiana lub ustawienie nowego lustra drogowego U-18.

36.1. Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 67.
36.2. Wyszczególnienie robót: wyznaczenie lokalizacji lustra drogowego, tj. pikietaż oraz odległości od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego postoju, wykopanie dołu, ustawienie słupka lustra do pionu, zasypanie dołu z zagęszczeniem (lub inne zamocowanie np. fundament betonowy), regulacja kąta obserwacji, uporządkowanie terenu.
36.3.Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w założeniach

 i wyszczególnieniu robót KNNR 6 oraz w Specyfikacjach Technicznych:
D- 00.00.00
    Wymagania ogólne

D- 07.02.01
    Oznakowanie pionowe

D- 07.02.03
     Remont oznakowania pionowego

37. Wymiana lub montaż znaku drogowego - na słupach elektrycznych odpowiednią  taśmą.
37.1. Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz.68.
Wyszczególnienie robót: wymiana lub montaż nowego znaku, przymocowanie go taśmą  do słupa elektrycznego za pomocą urządzenia do naciągania taśmy.
37.2.Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Specyfikacjach    Technicznych:
D- 00.00.00           Wymagania ogólne

D- 07.02.01
    Oznakowanie pionowe

D- 07.02.03
    Remont oznakowania pionowego

38. Zdejmowanie starych i przymocowanie nowych tablic znaków drogowych do istniejących słupków.

38.1. Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 69, 70, 71, 72.
38.2. Wyszczególnienie robót: Demontaż starego znaku. Ponowne wyznaczenie wysokości zamocowania znaku na słupku (lub innej konstrukcji wsporczej). Zamontowanie tarczy nowego znaku, odwiezienie zdemontowanego znaku na Bazę Materiałową.
38.3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w założeniach i wyszczególnieniu robót KNNR 6 oraz w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych:
 D- 00.00.00             Wymagania ogólne

 D- 07.02.01 
        Oznakowanie pionowe

 D- 07.02.03 
        Remont oznakowania pionowego

39. Wymiana słupków do znaków drogowych.

39.1. Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz.73,74,75.
39.2. Wyszczególnienie robót: Demontaż starego słupka wraz z fundamentem betonowym. Wykonanie nowego fundamentu betonowego i osadzenie w nim nowego słupka (lub w prefabrykacie betonowym).Ustawienie słupka do pionu. Zasypanie z zagęszczeniem. Wywóz gruzu i uporządkowanie terenu. Odwiezienie wymienionego elementu na Bazę Materiałową.
39.3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w założeniach i wyszczególnieniu robót KNNR 6 oraz w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych:
D- 00.00.00
        Wymagania ogólne
D- 07.02.01               Oznakowanie pionowe
D- 07.02.03               Remont oznakowania pionowego
40. Wymiana konstrukcji kratowej do tablic typu E.

40.1. Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz.76.
40.2. Wyszczególnienie robót: demontaż konstrukcji kratowej wraz z fundamentem,    wykonanie nowego fundamentu betonowego, osadzenie w nim nowej konstrukcji kratowej ( w tym zdjęcie i ponowne przymocowanie tablicy),  zasypanie z zagęszczeniem, wywóz gruzu, uporządkowanie terenu, odwiezienie wymienionego elementu na Bazę Materiałową.
40.2. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w założeniach i wyszczególnieniu robót KNNR 6 oraz  Specyfikacjach Technicznych:
D- 00.00.00            Wymagania ogólne
D- 07.02.01            Oznakowanie pionowe
D- 07.02.03            Remont oznakowania pionowego
41. Regulacja pionowa słupków i tarcz znaków oznakowania pionowego.

41.1. Szczegółowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 77.
41.2. Wyszczególnienie robót: Słupek zgięty, skręcony – wyprostować Słupek odchylony od pozycji pionowej więcej niż ( 1% - ustawić pionowo. Słupek osadzony w gruncie lub fundamencie w sposób nietrwały- wzmocnić osadzenie słupka, ew. naprawić fundament. Lico znaku nie jest ustawione w przybliżeniu pod kątem prostym do nadjeżdżających pojazdów – ustawić prawidłowo. Wysokość tarczy znaku nad terenem jest nieprawidłowa – skorygować wysokość tarczy, jeśli odchyłka w wysokości umieszczenia znaku wynosi więcej niż ( 2 cm.
41.3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Specyfikacjach Technicznych:
D- 00.00.00
       Wymagania ogólne

D- 07.02.01            Oznakowanie pionowe

D- 07.02.03            Remont oznakowania pionowego

42. Ustawienie nowych barier stalowych.

42.1. Zamówienie obejmuje ustawienie barier ochronnych stalowych typu SP z prowadnicą z profilowanej taśmy stalowej typu B w 100 % z nowego materiału Wykonawcy.
42.2. Szczegółowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 78, 79,87.
42.3. Wyszczególnienie robót: Oznakowanie robót. Wytyczenie trasy bariery. Ustalenie lokalizacji słupków. Określenie wysokości prowadnicy bariery. Określenie miejsca odcinków początkowych i końcowych bariery. Ustalić ew. miejsca przerw, przejść i przejazdów w barierze, itp.. Wykonanie dołów pod słupki. Osadzenie słupków w fundamencie betonowym ( bądź inne posadowienie słupków np. wbijane lub wwibrowywane bezpośrednio w grunt). Montaż bariery. Uporządkowanie terenu po robotach. 

42.4. Poszczególne elementy zamówienia powinny posiadać atesty zgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. W przypadku niezgodności z wymaganiami przedmiotu zamówienia, Zamawiający może odmówić przyjęcia części lub całości robót.

42.5. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w założeniach i wyszczególnieniu robót KNNR 6 oraz Ogólnych Specyfikacjach Technicznych:

D- 00.00.00
      Wymagania ogólne,

D- 07.05.01
      Bariery ochronne stalowe.
"Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych" wydane przez M.K. Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych z dnia 5.10.1994 r.

43. Remont (wymiana) barier stalowych.

43.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z remontem stalowych barier ochronnych grupy SP z prowadnicą z profilowanej listwy stalowej typu B z fabrycznie nowego materiału stanowiącego własność Wykonawcy lub w 100 % z materiału powierzonego przez Zamawiającego ( materiał z odzysku – demontażu).
43.3. Szczegółowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,88.
43.3. Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość remontu stalowej bariery ochronnej jest - 1 mb remontowanej bariery, natomiast minimalnym remontowanym odcinkiem jest długość elementu prowadnicy z profilowanej listwy stalowej typu B ‑ 4mb.
43.4. Remonty stalowych barier ochronnych będą realizowane sukcesywnie w miarę występowania ich uszkodzeń i zniszczeń na sieci drogowej.
Zakres  remontu odcinka stalowej bariery ochronnej obejmuje jego całkowity demontaż wraz ze skrajnymi słupkami tego odcinka oraz ponowny montaż z fabrycznie nowego materiału stanowiącego własność Wykonawcy lub w 100 % z materiału Zamawiającego wraz z regulacją do istniejącej bariery.Powierzone do remontu bariery (SP-06/4) Wykonawca odbiera z  siedziby Bazy Materiałowej właściwej dla lokalizacji remontu (lub innej wskazanej przez Zamawiającego), tam też dostarcza wszystkie zdemontowane elementy uszkodzonej bariery.Ilość wykonanego remontu będzie każdorazowo określana na podstawie obmiaru w terenie oraz ilości zwróconych zdemontowanych elementów (prowadnice, słupki, przekładki, wysięgniki, pasy profilowe).
Brak zwrotu w/w elementów będzie podstawą do nie zaliczenia długości remontowanej bariery.
43.3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w założeniach i wyszczególnieniu robót KNNR 6 oraz Ogólnych Specyfikacjach Technicznych:
D – 00.00.00
    Wymagania ogólne
D – 07.05.02
    Remont barier ochronnych stalowych
"Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych" wydane przez M.K. Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych z dnia 5.10.1994 r.

44. Wymiana uszkodzonych poręczy mostowych.

1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 89.

1.2. Wyszczególnienie robót: Dostarczenie gotowych elementów poręczy. Odkucie i      odcięcie słupków. Demontaż poręczy i wywóz na składowisko. Wykonanie  nowych balustrad. Włożenie słupków w otwory w belce podporęczowej i zabetonowanie . Malowanie. 
1.3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Ogólnych

Specyfikacjach Technicznych:

D-M – 00.00.00
 Wymagania ogólne,

"Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych" wydane przez M.K. Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych z dnia 5.10.1994 r.
45. Regulacja barier ochronnych.

1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 90.
1.2. Wyszczególnienie robót: podwyższenie,obniżenie lub ustawienie w pozycji pionowej słupków. Poprawienie prostolinijności prowadnicy stalowej.         
1.3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w 
Specyfikacjach Technicznych:

D – 00.00.00
      Wymagania ogólne,

D – 07.05.02
       Remont barier ochronnych stalowych. 

46. Wymiana lub montaż na barierach ochronnych punktowych elementów odblaskowych U-1c.

1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 91.
1.2. Wyszczególnienie robót: Demontaż uszkodzonych elementów odblaskowych. Montaż nowych elementów odblaskowych.
1.3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Specyfikacjach Technicznych.

D – 00.00.00
         Wymagania ogólne.
D-07.02.01.

Oznakowanie pionowe

D-07.05.01. 

Bariery ochronne stalowe
47. Wymiana znaków U-5(a i c) i C-9 ( średnie ) wraz ze słupkiem stalowym ocynkowanym o fi 2" mocowanym w tulei.

1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 92,93.
1.2. Wyszczególnienie robót: Wyprostowanie lub wymiana słupka stalowego, pylonu.  
Demontaż i zamontowanie nowego znaku. Sprawdzenie poprawności połączeń 

elektrycznych.
1.3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Specyfikacjach Technicznych.

D – 00.00.00           Wymagania ogólne,

D -  07.02.01           Oznakowanie pionowe,

D-  07.02.03
        Remont oznakowania pionowego.

48. Wymiana lub ustawienie słupków prowadzących U-1a, U-1b i U-2, ich regulacja pionowa.
1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 94,             95, 96, 97.
1.2. Wyszczególnienie robót: wykonanie wykopów pod słupki, ustawienie słupka, 


wypełnienie otworu, umieszczenie na słupku symboli U-1f, U-7, U-8.
1.3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Specyfikacjach Technicznych.

D – 00.00.00
           Wymagania ogólne,

D -  07.02.01
           Oznakowanie pionowe,

D-  07.02.02
           Słupki prowadzące i krawędziowe.

49. Naklejanie samoprzylepnych symboli cyfrowych U-1f, U-7, U-8, na słupkach prowadzących. 

1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 98.
1.2. Wyszczególnienie robót: umieszczenie na słupku symboli U-1f, U-7, U-8.

1.3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Specyfikacjach Technicznych.

D – 00.00.00
  Wymagania ogólne,

D-  07.02.01
          Oznakowanie pionowe,

D-  07.02. 02
          Słupki prowadzące i krawędziowe.

50. Wykonanie lub wymiana wraz z montażem na drodze balustrad U-11a.

1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 99.
1.2. Wyszczególnienie robót: Dostarczenie gotowych elementów poręczy. Demontaż poręczy. Zabetonowanie słupków. Malowanie. Odwiezienie elementów.
1.3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Specyfikacjach Technicznych
          D-M – 00.00.00          Wymagania ogólne,
"Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych" wydane przez M.K. Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych z dnia 5.10.1994 r.

51. Wykonanie nowych lub wymiana uszkodzonych wraz z montażem na drodze ogrodzeń segmentowych.

51.1. Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 101, 102
51.2. Wyszczególnienie robót: Wykonanie dołów pod słupki. Wykonanie fundamentów 

betonowych pod słupki. Ustawienie słupków. Wykonanie spawanych złącz 
elementów ogrodzenia. Dwukrotne malowanie.

51.3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Specyfikacjach Technicznych

 D – 00.00.00              Wymagania ogólne,

 D -  07.06.01             Ogrodzenia dróg.

 D - 07.06.02              Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy.

52. Wykonanie nowych, wymiana uszkodzonych wraz z montażem ogrodzeń łańcuchowych, wymiana łańcucha. 

52.1. Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 103, 104, 105.

52.2. Wyszczególnienie robót: Wykonanie dołów pod słupki. Ustawienie słupków wraz 

z wykonaniem fundamentów betonowych pod słupki. Połączenie łańcuchów ze słupkami. Malowanie.

52.3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Specyfikacjach  Technicznych

         D - 00.00.00
         Wymagania ogólne,

 D - 07.06.02
         Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy.

 D - 07.06.03
         Remont  ogrodzeń drogowych
53. Odnowienie farbą olejną elementów metalowych.

1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 100, 106.
53.2. Wyszczególnienie robot: oczyszczenie z rdzy, punktowe miniowanie miejsc skorodowanych. Malowanie farbą podkładową i nawierzchniową,
53.6. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Specyfikacjach  Technicznych 

D - 00.00.00
           Wymagania ogólne,

D - 07.06.03              Remont ogrodzeń drogowych
54. Remont ogrodzeń dróg z siatek metalowych, siatek z tworzyw sztucznych. 

1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 107,108
1.2. Wyszczególnienie robót: Wymiana elementów zniszczonych na nowe lub na doprowadzenie starych elementów do stanu właściwego. Łączenie starego i nowego elementu. Oczyszczenie. Odrdzewianie. Pomalowanie.
1.3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Specyfikacjach  Technicznych 

D - 00.00.00
       Wymagania ogólne,

D - 07.06.03
       Remont ogrodzeń drogowych
55. Wykonanie oznakowania poziomego. 

1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 109,111,112, 113
1.2. Wyszczególnienie robót: oczyszczenie ręczne lub mechaniczne powierzchni nawierzchni. Tyczenie i wyznaczenie linii gdzie elementy oznakowania dotychczasowego są niewidoczne lub w miejscach zmian dotychczasowego oznakowania. Odnowienie oznakowania poziomego. Usuwanie oznakowania starego metodą nie niszczącą powierzchni: frezowania mechanicznego frezarką do  oznakowania poziomego, wodą pod wysokim ciśnieniem (waterblasting)  ,piaskowania, śrutowania lub gorącym sprężonym powietrzem. Wykonanie oznakowania nowego.
1.3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Specyfikacjach 
Technicznych.

 D – 00.00.00
      Wymagania ogólne,

         D – 07.01.01        Oznakowanie poziome,

         D – 07.01.02
      Remont oznakowania poziomego.
Wykonanie oznakowania poziomego wg zatwierdzonego przez Zamawiającego

harmonogramu.       
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich badań określonych w Specyfikacjach Technicznych oraz przedstawienie ich wyników Zamawiającemu.
56. Malowanie krawężników na zatokach autobusowych i wyspach ( biało-żółte).

1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 110
1.2. Wyszczególnienie robót: Oczyszczenie istniejących krawężników. Pomalowanie farbą.
1.3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Specyfikacjach  Technicznych 

          D – 00.00.00
       Wymagania ogólne,

D-07.01.01. 
       Oznakowanie poziome
57. Montaż punktowych elementów odblaskowych barwy białej i biało- czerwonej. 

1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 114
1.2. Wyszczególnienie robót: Uszkodzone elementy usunąć. Dokładnie oczyścić ze starego kleju miejsce po uszkodzonych lub brakujących elementach odblaskowych. Uzupełnić braki tego samego rodzaju punktowymi elementami odblaskowymi.

1.3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Specyfikacjach Technicznych.


 D – 00.00.00
      Wymagania ogólne,


 D – 07.01.01
      Oznakowanie poziome,

   D – 07.01.02
      Remont oznakowania poziomego.

58. Przeprowadzenie generalnego pomiaru ruchu w roku 2010.

1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 115
1.2. Wyszczególnienie robót: Dojazd do stanowiska pomiarowego. 
Przygotowanie stanowiska pomiarowego. Przeprowadzenie pomiaru i wykonanie wszystkich innych prac zgodnie  z Instrukcją o sposobie przeprowadzenia generalnego pomiaru ruchu na drogach krajowych.
1.3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określa Instrukcja o sposobie przeprowadzenia generalnego pomiaru ruchu  na drogach krajowych.
59. Wynajem samochodu ciężarowego, ciągnika, ładowarki dla potrzeb Zamawiającego.
1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 116, 117, 118
1.2. Wyszczególnienie robót: Podstawienie jednostki sprzętowej lub transportowej w terminie 1 dnia od zgłoszenia potrzeby najmu, o wymaganych parametrach (rodzaj, nośność , wydajność itp.) w wyznaczone przez zamawiającego miejsce,
1.3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Specyfikacjach Technicznych
 D – 00.00.00
    Wymagania ogólne,
60. Interwencyjna grupa robocza.

1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 119.
60.2.Uruchomienie  interwencyjnej grupy roboczej, na wezwanie w czasie do 2 godzin od
powiadomienia (min. 2 osoby wyposażone w samochód dostawczy z wyposażeniem niezbędnym do robót   interwencyjnych np. pilarki, zagęszczarki wibracyjne, przecinarki do nawierzchni  kosiarki, do dyspozycji zamawiającego w dzień i w nocy) dojazd na miejsce robót na    średnią odległość podaną w przedmiarze robót. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również nadzór nad przejazdem pojazdów nienormatywnych gdy wystąpi konieczność demontażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – do nadzoru 1 osoba z samochodem. Pracownicy muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie w pracy przy utrzymaniu dróg oraz wymagane uprawnienia do realizacji robót(uprawnienia pilarza motorowego – minimum 1 osoba w brygadzie, uprawnienia do kierowania ruchem – wszyscy pracownicy). Osoby wchodzące w skład grup interwencyjnych co najmniej przez 3 lata wykonywały prace związane z utrzymaniem dróg, na drogach o natężeniu powyżej 8 tysięcy pojazdów na dobę w tym o udziale  samochodów ciężarowych min. 25 %.
60.3.Rozliczenie na podstawie ilości przepracowanych godzin potwierdzonych przez kierownika BM. Rozliczenie nadzoru: 30% kwoty jednostkowej grupy roboczej.
61. Ustawienie , utrzymanie i rozebranie siatki p.śnieżnej.

1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 120
1.2. Wyszczególnienie robót: Wywiercenie otworów pod kołki. Osadzenie kołków i zagęszczenie ziemi wokół kołków. Przymocowanie siatki p.śnieżnej. Utrzymanie w czasie sezonu. Rozbiórka ( kołków i siatki) po sezonie zimowym i zwiezienie na plac Bazy.
1.3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Specyfikacjach Technicznych
          D – 00.00.00
    Wymagania ogólne,
          D- 10.10.01a     Ustawienie rozbieralnej zasłony przeciwśnieżnej.

62. Roboty drogowe  nie wyszczególnione w przedmiarze robót rozliczane na podstawie kosztorysu.

1.1. Szacunkowy zakres finansowy robót określono w przedmiarze robót  poz. 121,141,159.
1.2. Roboty nie wyszczególnione w pozycjach przedmiaru  robót   związane  z utrzymaniem dróg i obiektów mostowych, konieczność wykonania których może wystąpić w trakcie obowiązywania umowy. Szczegółowy opis i zakres zleconych prac będzie ustalany na bieżąco przez Kierownika Rejonu.
1.3. Podstawą zapłaty  za te roboty lub usługi będzie szczegółowy obmiar wykonanych robót i kosztorys powykonawczy sporządzony na podstawie obowiązujących katalogów norm oraz stawek i narzutów będących załącznikiem do oferty Wykonawcy.
  Roboty będą mogły być realizowane tylko do wartości przewidzianej w poz. 125, 146 i
  164 przedmiaru robót.
1.4. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót  określone są w załącznikach i wyszczególnieniu  robót w obowiązujących katalogach oraz w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych :  
        D – 00.00.00          Wymagania ogólne
63.       Oczyszczanie rowów z namułu

63.1. Szacunkowy zakres rzeczowy  określono w przedmiarze robót, poz.122, 123, 124.

63.2. Wyszczególnienie robót: Ścięcie trawy i krzewów w obrębie rowu. Oczyszczenie rowu     poprzez wybranie namułu o grubości 0,2 m bez naruszania skarp rowu wraz z rozplantowaniem na miejscu odrzuconego poza rów namułu. Oczyszczenie rowu poprzez wybranie namułu o grubości 0,4 m z wyprofilowaniem skarp rowu wraz  z rozplantowaniem na miejscu odrzuconego poza rów urobku. Oczyszczenie rowu poprzez wybranie namułu z wyprofilowaniem skarp rowu wraz  z  odwiezieniem uzyskanego gruntu na średnią odległość 5 km.
63.3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach Technicznych .
        D-00.00.00           Wymagania ogólne

   D-06.04.01           Rowy

64. Odbudowa rowów przydrożnych.

64.1. Szacunkowy zakres rzeczowy  określono w przedmiarze robót, poz.125.

64.2. Wyszczególnienie robót: Ścięcie trawy i krzewów w obrębie rowu. Pogłębienie i wyprofilowanie dna i skarp rowu do żądanych wymiarów i pochyleń. Załadunek nadmiaru gruntu na środki transportowe i wywiezienie w ustalone miejsce na średnią odległość 5 km.

64.3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach Technicznych.
        D-00.00.00           Wymagania ogólne

   D-06.04.01           Rowy

65. Oczyszczanie ścieków betonowych i przykrawężnikowych.
65.1. Szacunkowy zakres rzeczowy  określono w przedmiarze robót, poz.126.
65.2. Wyszczególnienie robót: Oczyszczenie ścieków betonowych , skarpowych i przykrawężnikowych z piasku i wszelkich innych zanieczyszczeń w tym np.z trawy, chwastów, błota, pyłu, itp.. Załadunek zebranych zanieczyszczeń na środki transportowe i wywiezienie na najbliższe legalne wysypisko śmieci.
65.4. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach Technicznych.
        D-00.00.00
   Wymagania ogólne
 D-03.01.03        Oczyszczanie urządzeń odwadniających (kanalizacja  deszczowa, 

przepusty).         
66. Oczyszczanie studzienek wpustów ulicznych i studni rewizyjnych, kolektorów i   przykanalików kanalizacji  deszczowej oraz przepustów drogowych.
66.1. Szacunkowy zakres rzeczowy  określono w przedmiarze robót, poz. 127, 128, 129,     130.

66.2. Wyszczególnienie robót: Oczyszczanie kolektorów i przykanalików kanalizacji

deszczowej, studzienek wpustów ulicznych i studni rewizyjnych piaskowników oraz przepustów drogowych pod zjazdami. Wywiezienie zanieczyszczeń na najbliższe legalne wysypisko śmieci .
66.4. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach   

         Technicznych.
          D-00.00.00  Wymagania ogólne

          D-03.01.03  Oczyszczanie urządzeń odwadniających (kanalizacja  deszczowa, 

                     przepusty).

67.   Oczyszczenie nawierzchni jezdni i chodników na drogach, ulicach i obiektach mostowych, zatokach autobusowych i parkingach. 

67.1. Szacunkowy zakres rzeczowy  określono w przedmiarze robót, poz. 131.

67.2. Realizacja usługi obejmuje : oczyszczenie z piasku, błota i innych zanieczyszczeń wraz  z wywiezieniem zanieczyszczeń na najbliższe legalne wysypisko śmieci:  
· nawierzchni bitumicznej wzdłuż krawężnika zewnętrznego i wewnętrznego wraz z opaską ( w tym na obiektach mostowych ),

· powierzchni wyłączonych z ruchu (pola martwe malowane lub brukowane, brukowane pasy rozdzielające, azyle na przejściach dla pieszych, zamknięte przejazdy awaryjne w pasach rozdziału),

· nawierzchni brukowanej wokół wysp centralnych na rondach łącznie z krawężnikiem wewnętrznym i opaską.

· wlotów skrzyżowań z drogami (ulicami) podporządkowanymi na odcinku od początku promienia skrętu lub początku wyspy kanalizującej licząc od strony drogi podporządkowanej wraz z opaską,

· zatok autobusowych, postojowych i parkingów,
67.3. Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w następujących etapach:

a) Etap I – oczyszczenie po okresie zimowym z terminem realizacji do 30 kwietnia.
b) Etap II –  jeden raz na dwa miesiące w okresie od 1 maja do 30 października w miejscowościach tj.:

- dr. kraj. nr 27 m. Nowogród Bobrz. w km 
39+700 – 40+700 str. P i L

pow.- 1 000 m x 2,0 m = 2 000 m2                             Razem: 1,0 km/ 2 000 m2
              - dr. kraj. nr 32 m. Chwalim w km 

             84+020 – 84+060 str. L , pow. 40 m x 1,0 m = 40 m2

            84+060 – 84+240 str. P i L , pow. 180 m x 2,0 m = 360 m2

            84+240 – 84+900 str. L, pow. 660 m x 1,0 m = 660 m2  Razem:0,88 km/1 060 m2
            - dr. kraj. nr 32 m. Kargowa w km

            86+450 – 86+900 str. P, pow. 450 m x 1,0 m = 450 m2

            86+900 – 88+130 str. P i L, pow. 1230 m x 2,0 m = 2 460 m2

            88+780 – 89+090 str. P i L, pow. 310 m x 2,0 m = 620 m2

            89+090 – 89+250 str. P, pow. 160 m x 1,0 m = 160 m2   Razem:4,79km/8 420m2 

                Terminy wykonania :
                - w m-cu czerwcu – od 20.06 – 30.06. każdego roku
                - w m-cu sierpniu – od 20.08 – 31.08. każdego roku
               - w m-cu październiku – od 20.10 – 31.10. każdego roku 
67.4. Zamawiający oczekuje wykonania robót w sposób mechaniczny gwarantujący szybki postęp i dobrą jakość robót, do którego wykonania Wykonawca powinien dysponować odpowiednim sprzętem własnym lub posiadać umowę na jego wynajem (dotyczy głównie zamiatarki).
67.5. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w założeniach i wyszczególnieniu robót KNNR 6 oraz w ogólnych Specyfikacjach Technicznych:


D-05.03.08: 05.0310 Nawierzchnie powierzchniowo utrwalone.
68. Zbieranie zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych z pasa drogowego.
68.1.  Szacunkowy zakres rzeczowy  określono w przedmiarze robót, poz. 132.         
68.2.         Realizacja usługi obejmuje:

· zebranie zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych z pasa drogowego (śmieci wyrzucanych przez podróżnych, starych opon, puszek, kartonów, złomu, suchych gałęzi, itp.) do worków plastikowych lub bezpośrednio na środek transportowy;

· wywiezienie zanieczyszczeń pochodzących ze sprzątnięcia pasa drogowego na najbliższe legalne wysypisko śmieci.
68.3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w  Specyfikacjach Technicznych  D-00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt.1.4.17.
69.  Usuwanie z jezdni i poboczy dróg martwych  zwierząt wraz z ich utylizacją.
69.1.  Szacunkowy zakres rzeczowy  określono w przedmiarze robót, poz. 133.         
69.2.   Realizacja usługi obejmuje:

· niezwłoczne po otrzymaniu zgłoszenia zebranie rozjechanych i padłych zwierząt z jezdni lub pobocza drogi – z zachowaniem przepisów sanitarnych obowiązujących w tym zakresie,

· przechowanie i utylizacja zebranych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami weterynaryjnymi i sanitarno-epidemiologicznymi,

· niezwłoczne po otrzymaniu zgłoszenia zebranie rannych zwierząt z jezdni lub pobocza drogi – z udziałem weterynarza.
 70. Mycie oznakowania pionowego i punktowych elementów odblaskowych       

      zamontowanych na barierach ochronnych.

70.1. Szacunkowy zakres rzeczowy  określono w przedmiarze robót, poz. 134, 135, 136.         

70.2.Realizacja zamówienia obejmuje mycie oznakowania pionowego i punktowych elementów odblaskowych U-1c  zamontowanych na barierach ochronnych z uzupełnieniem uszkodzonych podczas prac symboli.
70.3. Zamawiający oczekuje  wykonania robót mechanicznie przy użyciu myjek doczepnych do ciągnika oraz płynów czyszcząco – myjących.

71. Mycie ekranów akustycznych, przyczółków ,balustrad, poręczy i ogrodzeń
71.1.Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 137, 138,139.
71.2.Realizacja zamówienia obejmuje: mycie ekranów akustycznych, przyczółków ,balustrad, poręczy i ogrodzeń
71.3.Zamawiający oczekuje  wykonania robót mechanicznie przy użyciu myjek doczepnych do ciągnika oraz płynów czyszcząco – myjących.
72.  Opróżnianie zbiorników odparowujących
72.1. Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót poz.140.
72.2. Realizacja usługi obejmuje opróżnianie zbiorników odparowujących z nadmiaru wód 

        opadowych za pomocą samochodów WUKO (wyposażonych w pompy ssąco –   tłoczące) i wywóz do oczyszczalni ścieków.
72.3. Zamawiający przewiduje realizację zamówienia – nie mniej niż dwa razy w roku w zależności od potrzeb. 
73. Usunięcie z pasa drogowego wiatrołomów wraz z odwiezieniem na odległość średnio do 15 km.

73.1.Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót poz.142.
73.2.Wyszczególnienie robót: Usunięcie wiatrołomu wraz z uprzątnięciem terenu. Wyfrezowanie lub wykarczowanie pnia i transport drewna na wskazany plac BM. Do robót należy przystąpić najpóźniej 2 godziny od otrzymania zgłoszenia.
73.3.Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są  w Specyfikacjach
       Technicznych. 
D-00.00.00
       Wymagania ogólne
D-09.01.01
       Zieleń drogowa
74.  Chemiczne zwalczanie chwastów.

74.1.Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót poz. 143.
74.2.Wyszczególnienie robót: 
       Przy chemicznej walce z chwastami i trawą Wykonawca stosuje opryski:
- środkami chwastobójczymi likwidującymi chwasty i trawę z tym, że oprysk powinien       być wykonany w okresie intensywnego rozwoju roślin,

       - środkami do całkowitego niszczenia roślin zielonych, przy czym oprysk należy 

          wykonywać  zgodnie z potrzebą  Zamawiającego. 


Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym rodzaj stosowanych środków chemicznych, ilość i dopuszczalne zużycie wraz z odpowiednimi tolerancjami. Należy brać pod uwagę, że środki chemiczne są szkodliwe dla zdrowia i środowiska, a ich nieumiejętne stosowanie może powodować zagrożenie zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt.
74.3.Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach Technicznych :
        D- 00.00.00     Wymagania ogólne

        D- 09.01.03     Koszenie trawy i niszczenie chwastów na poboczach, skarpach i rowach         
75.  Ścinanie drzew.
75.1.Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót poz.144,145,146.

75.2.Wyszczególnienie robót: Odcięcie piłą mechaniczną gałęzi, konarów i części pnia oraz opuszczenie ich na linach. Ścięcie pnia piłą mechaniczną i pocięcie na odcinki dogodne do transportu. Sfrezowanie pnia. Transport drewna na właściwy terytorialnie plac BM. Wyrównanie i uporządkowanie terenu. Wykonawca, do rozliczenia pozyskanego drewna, przedłoży protokół brakarski sporządzony przez upoważnioną osobę. 
75.3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w założeniach i  wyszczególnieniu robót KNNR 1, KNR 2-21  oraz w Specyfikacjach Technicznych:

D-00.00.00                Wymagania ogólne
D-09.01.01
           Zieleń drogowa
76.  Frezowanie pni.

76.1.Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót poz. 147,148,149
76.2.Wyszczególnienie robót: Odkopanie pnia i korzeni na głębokość 20 cm poniżej poziomu terenu. Sfrezowanie pnia, rozgarnięcie pozostałości po frezowaniu. Zasypanie i wyrównanie oraz uporządkowanie terenu.
76.3.Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w założeniach i wyszczególnieniu robót KNNR 1, KNR 2-21 oraz w Specyfikacjach Technicznych:
          D-00.00.00
         Wymagania ogólne
  D-01.00.00
         Roboty przygotowawcze.
77.  Karczowanie krzaków.
77.1.Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót poz. 150 i 158.
77.2.Wyszczególnienie robót: Karczowanie krzaków wraz z szyjką korzeniową przy użyciu tasaków. Uprzątnięcie pobocza z pozostałości po karczowaniu z wywiezieniem średnio na odległość do 15 km.lub rozdrobnienie.
Poz. 150 - Karczowanie krzaków dotyczy poboczy,  rowów i pasa drogowego poza rowem
Poz. 158 - Wycinka krzaków ( bez karczowania ) dotyczy  skarp, oraz pozostałej części pasa drogowego tam gdzie karczowanie nie jest wskazane.
77.3.Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w założeniach i wyszczególnieniu robót KNNR 1 oraz w Specyfikacjach Technicznych:
        D-00.00.00.              Wymagania ogólne
D-01.02.01
          Usuwanie drzew i krzaków.
D-09.01.01
          Zieleń drogowa oraz D-09.01.02 utrzymanie zieleni przydrożnej
78.  Odmładzanie drzew.

78.1.Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót poz. 151.
78.2.Wyszczególnienie robót: Prześwietlenie koron drzew z zasmarowaniem ran środkami dopuszczonymi do ogólnego stosowania. Wycięcie suchych i połamanych gałęzi. Uprzątnięcie pobocza z pozostałości wraz z odwiezieniem na odległość średnio 15 km  lub rozdrobnienie 
78.3.Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w założeniach i wyszczególnieniu robót KNR 2-21 oraz w Specyfikacjach Technicznych:
         D-00.00.00
     Wymagania ogólne

         D-09.01.01                Zieleń drogowa oraz D-09.01.02 utrzymanie zieleni przydrożnej
79.  Ogławianie drzew.

79.1.Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót poz. 152.
79.2.Wyszczególnienie robót: Skrócenie gałęzi i konarów drzew o 2/3 długości. Zasmarowanie ran po cięciu środkami dopuszczonymi do ogólnego stosowania. Wycięcie suchych i połamanych gałęzi. Uprzątniecie pobocza z pozostałości wraz z odwiezieniem na odl. średnio 15 km lub rozdrobnienie.
79.3.Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są  w założeniach i wyszczególnieniu robót KNR 2-21 oraz w Specyfikacjach Technicznych:
          D-00.00.00
       Wymagania ogólne
          D-09.01.01.          Zieleń drogowa
80.  Odmładzanie, pielęgnacja żywopłotów.

80.1.Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót poz. 153.
80.2. Wyszczególnienie robót: Wycięcie z żywopłotu suchych i połamanych gałęzi. Przycięcie żywopłotu piłami lub nożycami mechanicznym z trzech stron. Uprzątnięcie pobocza poprzez rozdrobnienie pozostałości lub wywóz na odl. średnio 10 km. 
80.3.Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w założeniach i wyszczególnieniu robót KNR 2-21 oraz w  Specyfikacjach Technicznych:
          D-00.00.00
       Wymagania ogólne
          D-09.01.01.         Zieleń drogowa oraz D-09.01.02 utrzymanie zieleni przydrożnej
81. Kompleksowe, ręczne i mechaniczne koszenie traw i chwastów oraz   oczyszczenie z chodników trawy zalegającej po koszeniu.

81.1.Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót poz. 154.
        Zamawiający przewiduje koszenie 3 razy w roku w tym jeden raz na całej szerokości pasa drogowego.
81.2.Wyszczególnienie robót: Ręczne i mechaniczne koszenie traw i chwastów z wykaszaniem wokół pachołków, znaków, barier i tablic. Wysokość traw po wykoszeniu powinna być w granicach od 5 do 10 cm. Oczyszczenie chodników z traw zalegających po koszeniu oraz usunięcie odkrytych po koszeniu śmieci.
        Do koszenia mechanicznego należy używać kosiarek bijakowych.

        83.3.Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w założeniach i wyszczególnieniu robót KNR 2-21 oraz w  Specyfikacjach Technicznych:
          D-00.00.00
     Wymagania ogólne
  D-09.01.03
Koszenie trawy i niszczenie chwastów na poboczach, skarpach i      rowach.
82.  Sadzenie krzewów.

82.1. Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót poz. 155.
82.2.Wyszczególnienie robót: Wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie dołów. Posadzenie roślin z przycięciem koron i korzeni. Podlanie oraz wykonanie rowków.Rozplantowanie pozostałej ziemi.Pielęgnacja nowo posadzonych krzewów przez pierwsze 3 lata.
82.3.Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w założeniach i wyszczególnieniu robót KNR 2-21 oraz w  Specyfikacjach Technicznych:
          D-00.00.00
         Wymagania ogólne
          D-09.01.01
         Zieleń drogowa
          D-09.01.02             Utrzymanie zieleni przydrożnej
83.  Sadzenie drzew.

83.1.Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót poz. 156.
83.2.Wyszczególnienie robót: Załadownie roślin i dowóz na miejsce sadzenia. Wyznaczenie miejsc  sadzenia, wykopanie dołów o odpowiedniej średnicy i głębokości. Przed sadzeniem  wbić  palik na 1/3 jego długości. Posadzić drzewko  z przycięciem korony i korzeni. Zasypać   ziemią, uformować miskę i podlać. Przywiązać palik w trzech miejscach/taśmą/ , ostatnie  wiązanie tuż pod koroną. Wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości   pnia posadzonego drzewa. Drzewko  powinno mieć wysokość od 160 cm do 180 cm / bez  korony/ Do robót przystąpić w terminach określonych przez zamawiającego /sadzenie drzew i  krzewów należy wykonać w okresie wiosennym marzec , kwiecień i jesiennym październik,   listopad/. Po posadzeniu należy drzewko pielęgnować poprzez podlewanie tak aby nie uschło. W rok po posadzeniu Zamawiający dokona przeglądu nasadzeń. W przypadku gdy drzewko   się nie przyjmie Wykonawca musi wykonać powtórne nasadzenia na swój koszt. Pielęgnacja nowo posadzonych drzewk przez pierwsze 3 lata po posadzeniu.
83.3.Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w założeniach i wyszczególnieniu robót KNR 2-21 oraz w  Specyfikacjach Technicznych:
 D-00.00.00
         Wymagania ogólne
        D-09.01.01
         Zieleń drogowa 
        D-09.01.02               Utrzymanie zieleni przydrożnej
84.  Wymiana palików.

84.1.Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót poz. 157.
84.2.Wyszczególnienie robót: Usunąć stary palik. Nowy palik wbić w grunt w okolicy pnia drzewka, podwiązać tuż pod koroną. Wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia rosnącego drzewa. 
84.3.Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w założeniach i wyszczególnieniu robót KNR 2-21 oraz w  Specyfikacjach Technicznych:
          D-00.00.00
 Wymagania ogólne
D-09.01.01
 Zieleń drogowa 
D-09.01.02     Utrzymanie zieleni przydrożnej              
V. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

5.1. Definicja „interwencyjnej grupy roboczej” -  są to osoby przewidziane do realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem pasa drogowego, w systemie interwencyjnym.

Grupa interwencyjna : min. 2 osoby wyposażone w samochód dostawczy z wyposażeniem niezbędnym ( pilarki, zagęszczarki wibracyjne, przecinarki do nawierzchni,kosiarki) do robót   interwencyjnych ,do dyspozycji zamawiającego w dzień i w nocy

5.2. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).

5.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

5.4. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.

5.5.Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

5.6. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

5.7. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

5.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.

5.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.

5.10.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do  

umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren  przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed  uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

5.11. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca  jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

5.12. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do  przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego,  pieszego.

5.13. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania  

obciążeń  od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

5.14. Pobocze gruntowe - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się  pojazdu, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, 

służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni, wykonana z gruntu 

odpowiednio  wyrównanego i ukształtowanego w profilu poprzecznym i podłużnym oraz    zagęszczonego.

5.15. Pielęgnacja drzew - zespół zabiegów agrotechnicznych tworzących warunki dla 

prawidłowego ukorzeniania, wzrostu i rozwoju roślin charakterystycznego dla gatunku, rodzaju, odmiany, z zachowaniem pnia oraz kształtu korony drzewa.

5.16. Pielęgnacja krzewu - jw., lecz bez formowania pnia - uzyskanie pokroju krzewu.

5.17. Pielęgnacja żywopłotów - jw., lecz krzewów gęsto posadzonych w rzędach lub rzędzie.

5.18. Pielęgnacja zadrzewień przydrożnych - zespół czynności uprawnych, ochronnych i 

melioracyjnych, które tworzą sprzyjające warunki rozwoju posadzonych drzew i krzewów  łączących drogę z otoczeniem.

5.19. Remont cząstkowy nawierzchni - zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń. Pojęcie „remont cząstkowy nawierzchni” mieści się w ogólnym pojęciu „utrzymanie nawierzchni”, a to z kolei jest objęte ogólniejszym pojęciem „utrzymanie dróg”.

5.20. Ubytek - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość nie większą niż grubość warstwy ścieralnej.

5.21. Wybój - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość większą niż grubość warstwy ścieralnej. 

5.22. Płyty chodnikowe betonowe - wyroby betonowe o spoiwie cementowym, stanowiące   

prefabrykowane elementy konstrukcyjne nawierzchni chodników.

5.23. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi płytami wypełniony określonym materiałem  wypełniającym.

5.24. Remont cząstkowy - naprawa pojedynczych uszkodzeń chodnika z płyt betonowych o powierzchni do około 5m2.

5.25. Remont oznakowania poziomego - zabiegi wykonywane w ramach utrzymania dróg, 

polegające na odnowieniu fragmentów zatartego, zniszczonego lub niewidocznego oznakowania pierwotnego, znakowania stref robót w pasie drogowym, znakowania tymczasowego i usuwania elementów dotychczasowego oznakowania.

5.26. Remont oznakowania pionowego - zabiegi wykonywane w ramach utrzymania dróg, 

polegające na naprawie lub wymianie elementów znaków pionowych, obejmujących tarcze i ich  lica oraz konstrukcje wsporcze.

5.27. Zasłona przeciwśnieżna - zapora (zasłona), umieszczona w wymaganej odległości od korony drogi, niedopuszczająca lub ograniczająca nawiewanie śniegu na korpus drogowy.

5.28. Rozbieralna zasłona przeciwśnieżna - zasłona przeciwśnieżna, wykonana z materiału 

umożliwiającego jej ustawienie tylko na sezon zimowy (np. zasłony z siatek z tworzywa 

sztucznego oraz płotków drewnianych).

5.29. Zadrzewienie - rozumie się przez to drzewa i krzewy w granicach pasa drogowego, 

pojedyncze drzewa lub krzewy, albo ich skupiska nie będące lasem w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, Nr 12, poz. 136, Nr 86, poz.958 i Nr 120 , poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 25, poz.253,Nr 113, poz. 984 i Nr 200, poz. 1682 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i poz. 721), wraz z terenem, na którym występują i pozostałymi składnikami szaty roślinnej tego terenu, spełniające cele ochronne, produkcyjne lub społeczno-kulturowe; w niniejszym opracowaniu definicja ta odnosi się wyłącznie do terenu przy granicy pasa drogowego.

5.30.Teren budowy- należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

5.31. Roboty interwencyjne: wynikłe niespodziewanie zagrażające bezpieczeństwu ruchu, które należy usunąc jak najszybciej. Na wezwanie Zamawiającego, w czasie do 2 godzin należy stawić się w określonym miejscu , zabezpieczyć zagrożone miejsce i podjąć prace.

VI.ZASADY WYKONANIA ROÓT

Wszystkie zakresy usług i robót podane w przedmiarze robót stanowią zakres przewidziany na lata obowiązywania umowy.

Całość zadania będzie realizowana sukcesywnie na podstawie zleceń cząstkowych w okresie obowiązywania umowy.

Do wykonania robót należy przystąpić najpóźniej 5 dni po otrzymaniu zlecenia.
Wszystkie  roboty należy wykonać zgodnie z ST i opisem robót.

Zakres robót ustalał i zlecał będzie Zamawiający, po określeniu limitów finansowych na każdy rok kalendarzowy. Zamawiajacy przedstawi Wykonawcy półroczny ogólny plan robót. Podane w przedmiarze ilości usług i robót - są wielkościami szacunkowymi i Zamawiający nie będzie miał obowiązku wyczerpać całości zakresu rzeczowego i finansowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości poszczególnych robót w granicach limitu zaoferowanych kwot na dany rok oraz przesunięć rzeczowych w latach w granicach zawartej umowy. 

W przypadku wyczerpania środków budżetowych, Rejon GDDKiA  zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części zadania.

Wykonawca przystąpi do wykonania robót na podstawie ZLECENIA. Ilość i zakres rzeczowy oraz termin wykonania robót  - zostanie określony w ZLECENIU.

ZLECENIA (standardowe) - zlecenia pisemne, które należy zrealizować w terminach określonych w zleceniu.

ZLECENIA PILNE (awaryjne) – zlecenie zgłoszone telefoniczne lub faksem przez upoważnioną osobę. Do naprawy lub usunięcia zagrożenia na drodze, należy przystąpić w terminie do 2 godzin od powiadomienia  (również w dni wolne od pracy, o każdej porze dnia i nocy).

Zamawiający, zastrzega sobie prawo wystawienia jednocześnie kilku ZLECEŃ na różne roboty, zgodnie z aktualnymi potrzebami Rejonu. 

W przypadku stwierdzenia potrzeby wykonania zwiększonego zakresu rzeczowego robót, należy uzyskać zgodę Zamawiającego. Za wykonane prace dodatkowe bez zgody, wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia.

Zebrany w tabelę zbiorczą przedstawiającą wykaz wykonanych prac, ich postęp oraz stan realizacji umowy należy sporządzić, każdorazowo po zrealizowaniu zlecenia.

Zamawiający, nie przewiduje wykonywania jakichkolwiek dodatkowych prac polegających na dostawach materiałów własnych Zamawiającego w miejsce wbudowania, porządkowaniu terenu po zakończonych robotach, rozładunku dostarczonych lub zakupionych materiałów itp. Wszystkie te i inne dodatkowe roboty związane z realizacją zadania należy uwzględnić w cenie jednostkowej. Wszystkie dostawy do magazynów, należy realizować w dni robocze, w godzinach pracy Rejonu.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Wykonawca będzie miał obowiązek świadczenia usług w zakresach rzeczowych wyznaczonych przez Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i usług oraz  bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie prowadzonych robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót i usług wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Podczas realizacji robót i usług  Wykonawca winien przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych

W szczególności Wykonawca będzie miał obowiązek: 
· sporządzić projekty organizacji ruchu na roboty drogowe i przedłożyć je do zatwierdzenia Zamawiającemu

· świadczyć usługi w zakresach rzeczowych zleconych przez Zamawiającego, 

· świadczyć usługi w dniach i godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego, a także stawić się w wyznaczonym miejscu, na każde wezwanie Zamawiającego,(grupa interwencyjna)

· zapewnić szkolenia pracowników z zakresu bhp, 

· zapewnić i wykonywać prace w odzieży ochronnej koloru pomarańczowego, odzież winna być czysta i schludna,

· zabezpieczyć wszystkie materiały, które będą niezbędne do wykonania zadania,

· zabezpieczyć we własnym zakresie środki transportowe i sprzęt,

· powiadomić pisemnie (faksem) o dacie rozpoczęcia robót i utrudnieniach. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: datę rozpoczęcia i zakończenia robót, nr drogi i odcinek, na jakim prowadzone są roboty, wprowadzone utrudnienia, nr projektu organizacji ruch i nr schematu, nazwę wszystkich firm wykonujących roboty, nazwisko kierownika robót i nr telefon. Utrudnienia należy podawać 3 dni przed rozpoczęciem robót.

· oznakować prowadzone roboty zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem organizacji robót

· właściwie organizować pracę, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

· prowadzić roboty zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i opisem robót w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu, po wykonaniu robót uprzątnąć teren,

· w przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania robót - nieprawidłowości w stanie technicznym drogi - zabezpieczenie miejsca stanowiącego zagrożenie lub jego oznakowanie, powiadomienia kierownika służby liniowej odpowiedniej bazy materiałowej lub kierownika Rejonu o zaistniałej sytuacji,

· powiadomić pisemnie (faksem) o zakończeniu robót (data zgłoszenia jest datą zakończenia robót),

· przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przekazanie odpadów (przy odbiorze robót),

· w przypadku wykonania zlecenia na roboty budowlane, przedstawić Zamawiającemu oświadczenie podwykonawców o rozliczeniu się z wykonawcą (przy odbiorze robót).

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za straty osób trzecich powstałych w związku z prowadzonymi robotami.

Przedstawić Zamawiającemu wszelkie wymagane przepisami dokumenty do odbioru robót.(miedzy innymi badania, atesty).

VII. MATERIAŁY

Wykonawca zabezpieczy wszystkie materiały, które będą niezbędne do wykonania zadania. 

VIII. SPRZĘT 
 8.1 Wymagania odnośnie sprzętu i jego obsługi. 

 8.1.1  Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie:

- Środki transportowe i sprzęt m.in. pilarki, zagęszczarki wibracyjne, przecinarki do nawierzchni, kosiarki, układarki, samochody dostawcze i ciężarowe, walec, młot i inne narzędzia potrzebne do wykonania określonego rodzaju robot.

IX. ODZIEŻ

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić i wykonywać prace w odzieży ochronnej koloru pomarańczowego. Odzież winna być czysta i schludna.

X. Odbiór usług

      Odbioru robót dokonuje Zamawiający  przy udziale Wykonawcy. 

XI. podstawa płatności

Podstawą płatności będzie podpisany przez zamawiającego protokół odbioru robót,  a wartością będzie iloczyn stawki jednostkowej i ilości faktycznie wykonanych robót, zebrany w tabeli zbiorczej, przedstawiający wykaz wykonanych prac, ich postęp oraz stan realizacji umowy sporządzany w cyklach miesięcznych.

Zamawiający przewiduje, na wniosek Wykonawcy rewaloryzację cen jednostkowych jeden raz w roku, jednak nie wcześniej niż po pierwszym roku obowiązywania umowy, po opublikowaniu wskaźnika przez GUS. 

XII. PODSTAWOWE AKTY PRAWNE obowiązujące podczas realizacji zadania

 Ustawa z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 204, poz. 2086 z 2004r.),

· Ustawa z dn.16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880),

· Ustawa z dn.16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy-prawo budowlane (Dz. U. nr 93, poz. 888),

· Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późn. zm.),

· Ustawa z dn. 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. nr 132, poz. 622 z późn. zm.),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz.2181),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. nr 177, poz.1729),

· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 26.02.1996r. w sprawie Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. nr 33.poz.144),
· Rozporządzenie Ministra Transportu o gospodarki morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz.430),

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzaju prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej 2 osoby (Dz. U. nr 62, poz.288),

· Zarządzenie Dyrektora GDDKiA z dn.11 marca 2003r. w sprawie ustalenia zasad wyodrębniania elementów drogi na drogowym obiekcie mostowym oraz elementów drogi torowisk kolejowych na drogowo-kolejowym obiekcie mostowym,

· Zarządzenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27.10.2003r. w sprawie zasad ustalania i prowadzenia kilometrażu dróg krajowych,

· Zalecenie Zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 2004.06.07 w sprawie oznakowania prowadzonych robót drogowych w obrębie korony drogi,

· Instrukcja DP-A3.

· Wytyczne Bieżącego Utrzymania Dróg Krajowych – 2008 r.

· Instrukcja o sposobie przeprowadzenia generalnego pomiaru ruchu na drogach krajowych.

Przepisy wyżej wymienione, a nie publikowane w dzienniku ustaw są do wglądu w siedzibie Zamawiającego lub w Rejonie.

XIII.SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
D-M-00.00.00 Wymagania ogólne

D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

D-03.01.01 Przepusty pod koroną drogi 

D-03.01.03 Czyszczenie urządzeń odwadniających 

D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa 

D-03.02.01a Regulacja pionowa uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej

D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 

D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej

D-05.03.03a Remont cząstkowy nawierzchni z płyt betonowych 

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego 

D-05.03.08 : 05.03.10 Nawierzchnia powierzchniowo utrwalana 

D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) 

D-05.03.15 Naprawa (przez uszczelnienie) podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych 

D-05.03.17 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych 

D-05.03.23a Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej

D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków  

D-06.03.01 Ścinanie i uzupełnianie poboczy 

D-06.03.02 Naprawa poboczy gruntowych

D-06.04.01 Rowy 

Specyfikacje Techniczne oznakowania poziomego cienkowarstwowego GDDKiA Oddział Zielona Góra

Specyfikacje Techniczne oznakowania poziomego grubowarstwowego GDDKiA Oddział Zielona Góra 

D-07.01.01 Oznakowanie poziome 

D-07.01.02 Remont oznakowania poziomego

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe 

D-07.02.02 Słupki prowadzące i krawędziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe 

D-07.02.03 Remont oznakowania pionowego

D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe 

D-07.05.02 Remont barier ochronnych stalowych

D-07.06.01 Ogrodzenia dróg

D-07.06.02 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych

D-07.06.03 Remont ogrodzeń drogowych i ekranów akustycznych

D-08.01.01 Krawężniki betonowe 

D-08.02.01 Chodniki z płyt chodnikowych betonowych 

D-08.02.01a Remont cząstkowy z płyt betonowych

D-08.02.02 Chodnik z brukowej kostki betonowej

D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe 

D-08.05.01 Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych

D-09.01.01 Zieleń drogowa 

D-09.01.02 Utrzymanie zieleni przydrożnej

D-09.01.03 Koszenie trawy i niszczenie chwastów na poboczach, skarpach i rowach

D-10.10.01a Ustawienie rozbieralnej zasłony przeciwśnieżnej przy drodze










PAGE  
6

