OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie 
w imieniu Zamawiającego dla inwestycji pod nazwą pn.:

„Rozbudowa drogi krajowej nr 12 na odcinku od km 45+019 do km 45+227 wraz z rozbiórką mostu 
i budową przepustu na rzece Złota Struga”

a)	Charakterystyczne parametry rozbieranych obiektów:

- most: ustrój nośny mostu stanowi żelbetowe przęsło płytowe podparte rusztem gęstożebrowym składającym się z dźwigarów głównych i poprzecznic, wysokość konstrukcyjna: 1,31 – 1,56 m; długość całkowita: ~17,70 m, długość obiektu: ~7,4 m, światło poziome: ~5,5 – 5,9 m, szerokość jezdni: 2 x 3,0 m = 6,00 m, szerokość całkowita: zmienna od 10,40 m do 11,70 m, kąt skosu: 75°, nośność szacunkowa: 30t, obustronna barieroporęcz,

- dojazdy do mostu: szerokość jezdni 2 x 3,0 m = 6,0 m, szerokość poboczy nieutwardzone o zmiennej szerokości ~ 2,00 m, odcinek prowadzi po łuku poziomym R = ok. 300 m i pionowym R = ok. 1500 m, na poboczu po zewnętrznej stronie łuku występują stalowe bariery ochronne.

- sieć teletechniczna do ewentualnej przebudowy.

b)	Charakterystyczne parametry projektowanych obiektów:

- Objazd tymczasowy: szerokość jezdni: 4,00 m, obustronne pobocza o szerokości 1,25 m, obustronnie zamontowania betonowa bariera drogowa na całej długości objazdu, do przeprowadzenia rzeki zaprojektowano przepust tymczasowy złożony z 4 rur stalowych Ø 1500mm wbudowanych w nasyp długości: .

- Przepust: Przewiduje się całkowitą rozbiórkę istniejącego mostu i zastąpienie go przepustem z blach falistych.

Nowo projektowany przepust charakteryzować będą następujące parametry techniczne:

materiał:				stalowa blacha falista;

posadowienie:				bezpośrednie

światło pionowe:			3,67 m;

szerokość przepustu:			4,46 m;

długość przepustu:			13,64 m;

rzędna wlotu:				127,84 m n.p.m.;

rzędna wylotu:				127,77 m n.p.m.;

pochylenie dna:			i = 0,5 %;

kąt skrzyżowania z osią drogi:		75°;

klasa obciążenia:			A wg PN-S/85/10030 + MLC 100/150

Przekrój ruchowy nad przepustem: pasy ruchu 2x3,50 m + opaski 2x0,50 m + ścieżka pieszo-rowerowa 2,50+2*0,20 m.

- dojazdy do mostu: klasa techniczna drogi GP, szerokość jezdni 7,00 m (2 x 3,50 m), szerokość pobocza utwardzonego kruszywem 1,50 m, obustronne bariery ochronne,

- zjazd – w ramach rozbudowy drogi krajowej nr 12 przesunięciu ulegnie zjazd indywidualny z km 45+096P na km 45+083P,

- kanał technologiczy: KTp1 (2xØ125), długość 30 mb, 2 studnie SKR-2,

- sieć teletechniczna – w przypadku konieczności przebudowy: ułożenie kabla XzTKMXpw 50x4x0,8 dł. ok. 308,0 m, przebiegający odcinkami w rurze osłonowej HDPE Ø110 mm.

- Zakres robót związanych z rozbudową drogi krajowej nr 12 obejmuje w szczególności:

- wycinkę kolidujących drzew i krzewów,

- wykonanie objazdu tymczasowego na czas robót (po nasypie i przepuście tymczasowym),

- rozbiórkę istniejącego mostu,

- budowę projektowanego przepustu,

- budowę dojazdów do przepustu włączających go w drogę krajową nr 12,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń brd,

- przebudowę kolidujących sieci telekomunikacyjnych,

- wykonanie kanału technologicznego,

- geodezyjne wznowienie granic pasa drogi oraz stabilizacja znakami PD,

- rozbiórkę tymczasowego objazdu,

- odtworzenie koryta rzeki Złota Struga w obrębie obiektu,

- rekultywację terenu,

- Szczegółowy zakres prac

Szczegółowy zakres prac i opis projektowanych rozwiązań objętych niniejszym zamówieniem oraz zasady ich odbioru zawarte zostały w dokumentacji projektowej, Przedmiarze robót i Specyfikacjach Technicznych stanowiące załączniki do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

- Gwarancja

Wykonane prace podlegają:

-  12 miesięcznej gwarancji i rękojmi na oznakowanie poziome cienkowarstwowe

-  min. 60 , max. 84 miesięcznej gwarancji i rękojmi na pozostałe roboty

- Termin realizacji

Termin zakończenia robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie: 8 miesięcy od podpisania umowy z wyłączeniem okresu zimowego tj. od 15 grudnia do 15 marca.

- UWAGI:

  - Gdziekolwiek w Przedmiocie Zamówienia, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów.

  - Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej występuje wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia materiału lub urządzenia, Zamawiający dopuszcza składanie ofert produktów równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w SIWZ konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu.

  - Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji przez Laboratorium Drogowe przy GDDKiA w Zielonej Górze receptury, deklaracje, aprobaty, świadectwa itp. na wszystkie materiały, które zmierza wbudować w trakcie realizacji zadania.

  - Zamawiający przekaże zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas robót. W przypadku wprowadzenia zmian do w/w projektu Wykonawca zobowiązany jest opracować na nowo projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót oraz zatwierdzić go w GDDKiA Oddział w Zielonej Górze uwzględniając jn.:

- długość odcinka, na którym ograniczono prędkość z tytułu prowadzenia robót nie powinna być większa niż 500 m, w uzasadnionych przypadkach z uwagi na zastosowaną technologie robót dopuszcza się odcinki o długości maksymalnie 800 m,

-	ograniczenie prędkości nie może być mniejsze niż 60 km/h, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzenie ograniczenia prędkości, którego wartość nie może być mniejsza niż 40 km/h,

-	w miejscach wprowadzenia ruchu wahadłowego sterowanie ruchem powinno odbywać się przy użyciu sygnalizacji świetlnej obsługiwanej przez wyposażone w urządzenia łączności osoby zatrudnione przez wykonawcę robót, monitorujące 24 godziny na dobę gromadzące się na obydwu końcach odcinka robót kolejki oczekujących, ograniczając o ile to możliwe, maksymalną długość światła czerwonego dla jednego kierunku do 5 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się ręczne kierowanie ruchem przez osoby do tego uprawnione, na zasadach określonych powyżej,

-	w miejscach wprowadzenia zmian organizacji ruchu musi być stosowane kompletne czasowe oznakowanie poziome, zgodnie z przepisami. Przy wprowadzeniu tymczasowego oznakowania poziomego na warstwie ścieralnej, nie dopuszcza się zastosowania takiego oznakowania, które przy jego usuwaniu naruszy strukturę nawierzchni,

-	należy zapewnić bezpieczne dla ruchu drogowego funkcjonowanie częściowo zdemontowanych oraz instalowanych na czas budowy znaków, sygnałów i urządzeń brd.

  - Wykonawca zobowiązany jest oznakować roboty zgodnie z zatwierdzonym przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze projektem oznakowania robót.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie organu zarządzającego ruchem (Oddział GDDKiA), zarządcę drogi (właściwy Rejon GDDKiA) oraz właściwego komendanta Policji o wprowadzeniu tymczasowej oraz stałej organizacji ruchu na co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Zawiadomienie o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu powinno być zgodne ze wzorem formularza – zał. nr 1 do katalogu typowych schematów oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym (załącznik do zarządzenia nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30.07.2014 r.).

  - Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia na co najmniej 2 dni wcześniej Inspektora nadzoru/Przedstawiciela Zawiadamiającego o wprowadzanych utrudnieniach na drogach wraz z podaniem opisu wykonywanych robót i zastosowanego projektu organizacji ruchu.

  - Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub Wykonawca zagospodaruje je  zgodnie z ustawą o odpadach - z wyjątkiem destruktu asfaltowego oraz materiałów posiadających wartość (takich jak złom, dłużyce itp.). Destrukt asfaltowy oraz inne materiały posiadające wartość stanowią własność Zamawiającego i należy je dostarczyć do magazynu soli we Wiechlicach, który jest oddalony o ok. 45 km od terenu inwestycji.

Materiały przyjmowane są przez Zamawiającego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego spisanego przez pracownika magazynu soli we Wiechlicach i Wykonawcę robót, w którym wskazane są ilości w tonach, sztukach czy m3, np. drewno z wycinki w m3 na podstawie szacunku brakarskiego, poręcze w mb. W przypadku destruktu podać należy powierzchnię frezowanej powierzchni.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia z terenu budowy i zutylizowaniu we własnym zakresie całości materiału pozyskanego z rozbiórki warstw nawierzchni zawierających smołę.

  - Zgodnie z pismem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak ZN.5142.7.2019 [gmŻar] z dn. 07.02.2019 r. na obszarze planowanego objazdu tymczasowego zlokalizowane są relikty młyna wodnego, w związku z czym przed przystąpieniem do realizacji inwestycji konieczne jest zapewnienie badań archeologicznych. Zakres i rodzaj badań archeologicznych został określony w decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Wojewódzkiego znak ZA.5161.35.2019 z dn. 25.02.2019 r. oraz uzyskano decyzję na prowadzenie badań archeologicznych znak ZA.5161.63.2020.

Zgodnie z pismem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak WR.RPP.430.82.1.2018.kb z dn. 10.12.2018 r. wykonawca zobowiązany jest do przekazania 1 kompletu geodezyjnej dokumentacji powykonawczej do Nadzoru Wodnego Żagań.

Wykonawca robót zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z wszelkimi ustaleniami  porozumieniami między Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej.

Wykonawca robót zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać wszystkich  zapisów ww. pism i decyzji.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kierowania robotami w ramach wszystkich branż zawartych w dokumentacji projektowej tj.:

- branża mostowa,

- branża drogowa,

- branża telekomunikacyjna,

- branża sanitarna.

- Zamawiający wymaga, aby czynności wymienione w kosztorysie ofertowym jako:

- roboty przygotowawcze,

- inne roboty dodatkowe (ST M.21.00.00),

- fundamentowanie,

- zbrojenie,

- beton,

- konstrukcje stalowe,

- izolacja i nawierzchnie,

- urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

- inne roboty mostowe (ST M.20.00.00),

- odwodnienie (ST M.26.00.00),

- roboty rozbiórkowe,

- roboty ziemne,

- podbudowy,

- nawierzchnie,

- roboty wykończeniowe,

- elementy ulic,

- roboty związane z branżą telekomunikacyjną (ST D.01.03.04),

- roboty związane z branżą sanitarną (ST D.03.02.01., M-20.04.01., M-26.02.04.).

tj. pozycje kosztorysu ofertowego

  - GOSPODARKA ZIELENIĄ: od 1 do 15,

  - BRANŻA MOSTOWA: od 5 do 38,

  - BRANŻA DROGOWA: od 2 do 27,

  - BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA: od 1 do 9,

  - BRANŻA SANITARNA: od 1 do 5,

były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. Wymóg dotyczy również podwykonawców.

- Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa, przedmiar robót, STWiORB.