Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geodezyjnych, geodezyjno-prawnych, regulacji stanów prawnych na nieruchomościach, będących w pasie drogowym dróg krajowych, ekspresowych i autostrad na terenie województwa lubuskiego 
a w szczególności na:

-  drodze krajowej nr 3,

-  drodze krajowej nr 2,

-  drodze krajowej nr 12,

-  drodze krajowej nr 32,

-  drodze krajowej nr 29,

-  drodze krajowej nr 31,

-  drodze krajowej nr 92,

-  drodze krajowej nr 22,

-  drodze krajowej nr 24,

-  drodze krajowej nr 27,

-  drodze krajowej nr 18,

-  drodze ekspresowej S3,

-  autostradzie A2.

oraz na gruntach nie przeznaczonych pod pasy drogowe będące we władaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Zielona Góra, zwanej w dalszej części GDDKiA lub Zamawiający.

Prace geodezyjne polegać będą na:

1. Podziale nieruchomości

Podziały nieruchomości dokonywane będą na gruntach zajętych pod pasy drogowe oraz terenach zbędnych na cele drogowe.

Prace geodezyjno-prawne powinny być poprzedzone:

- zgłoszeniem pracy geodezyjnej do właściwego terytorialnie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

- uzyskaniem danych dotyczących poziomej osnowy geodezyjnej, mapy zasadniczej, wyników opracowań jednostkowych itp.,

- analiza materiałów otrzymanych z państwowego zasobu geodezyjnego oraz katastru nieruchomości dotyczących dzielonych nieruchomości,

- dokonaniem we właściwym sądzie badania ksiąg wieczystych (zbioru dokumentów) lub innych dokumentów stwierdzających stan prawny nieruchomości.

Punkty załamania nowopowstałej granicy pasa drogowego powinny być wykazane przez Wykonawcę, w uzgodnieniu z GDDKiA, w załączniku mapowym oraz w formie wykazu współrzędnych.

Granice nieruchomości podlegające podziałowi, powinny zostać ustalone przez Wykonawcę wg ich stanu prawnego. Granicami prawnymi są granice wyznaczone przez punkty, których położenie zostało określone w trybie postępowania:

- rozgraniczeniowego,

- podziałowego,

- scaleniowego i podziału nieruchomości (wymiany gruntów),

- innego niż wymienionych wyżej, zakończonego decyzją lub uchwałą przenoszącą własność lub decyzją dotyczącą stwierdzenia nabycia własności z mocy prawa,

- sądowego,

- dotyczącego założenia katastru nieruchomości.

W przypadkach, kiedy nie można stwierdzić stanu prawnego, granice nieruchomości należy przyjąć według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.

Przy wstępnym opracowaniu projektu podziału nieruchomości należy zachować następującą kolejność prac:

- analityczne opracowanie projektu podziału (w tym współrzędne punktów granicznych 
i powierzchnie działek) i jego wkartowanie na mapę,

- wyznaczenie projektowanych granic działek w terenie poprzez zamarkowanie nowych punktów granicznych za pomocą palików.

- uzgodnienie podczas spotkania w terenie projektu podziału z Zamawiającym.

Projekty podziału nieruchomości powinny zawierać dane dotyczące dzielonej nieruchomości i nowo wydzielanych działek gruntu.

Po uzyskaniu ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości należy wykonać geodezyjne wyznaczenie nowo wydzielonych działek z trwałą stabilizacją znaków granicznych, okazać granicę pasa drogowego GDDKiA i właścicielom nieruchomości przylegających do pasa drogowego, przestawić znak PD zgodnie z nową granicą działki – pasa drogowego. Sporządzić mapę usytuowania znaków PD zawierającą stan aktualny oraz granice PD przed podziałem (mapa wymaga uzgodnienia z Zamawiającym).  Ustalenie granic, wyznaczenie punktów granicznych oraz ich stabilizacja muszą być wykonane przez geodetę uprawnionego.

Do trwałej stabilizacji geodezyjnych punktów granicznych pasa drogowego należy użyć geodezyjnych graniczników betonowych z krzyżem na górnej poziomej ściance.

Stabilizacji podlegają wszystkie punkty załamania granicy pasa drogowego. Znaki graniczne powinny być wkopane do takiej głębokości, aby wystawały do 10 cm ponad teren.

Po zakończonym podziale Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

- decyzję zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości wraz z załącznikiem graficznym, wykazem  zmian gruntowych, wykazem  synchronizacyjny (jeżeli zajdzie potrzeba ich wykonania) -  2 egzemplarze

- wypisy i wyrysy na wszystkie działki po podziale – 1 egzemplarz

2. Wycenie nieruchomości

Wyceny nieruchomości (gruntów) Wykonawca sporządza w formie operatu szacunkowego zgodnie z przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020.65 j.t.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. 2004, nr 207, poz. 2109). Wykonawca sporządzi wyciąg z operatu szacunkowego a także, w razie potrzeby, w ramach Wynagrodzenia, do umieszczania w operacie szacunkowym, po upływie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, stosownej klauzuli potwierdzającej jego aktualność. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić aktualność operatu szacunkowego w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania wezwania przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu w ilości 2 egzemplarzy operatu szacunkowego w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej.

3. Wznowieniu/wyznaczeniu/ustaleniu granic

Należy wykonać geodezyjne wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych a w szczególnych przypadkach ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, w tym położenia wyznaczających je punktów granicznych wraz z trwałą stabilizacją, okazać granicę pasa drogowego GDDKiA i właścicielom nieruchomości przylegających do pasa drogowego. Geodezyjne wznowienie znaków granic, okazanie granic jak i ich stabilizacja musi być wykonana przez geodetę uprawnionego.

Do trwałej stabilizacji geodezyjnych punktów granicznych pasa drogowego należy użyć

  - geodezyjnych graniczników betonowych z krzyżem na górnej poziomej ściance.

  - żelbetowych znaków z napisem czarną farbą „pas drogowy” od strony wewnętrznej pasa

Stabilizacji podlegają wszystkie punkty granicy pasa drogowego. Znaki graniczne powinny być wkopane do takiej głębokości, aby wystawały do 10 cm ponad teren.

W przypadku gdy niemożliwa jest trwała stabilizacja punktu, należy zastąpić go innym elementem zamontowanym w podłożu (np. prętem stalowym, rurką). Taki punkt należy opisać oraz sporządzić szkic topograficzny określający jego położenie.

Podczas prac Wykonawca ma zachować w stanie nienaruszonym wszystkie punkty pomiarowe.

Stabilizacja znakami pas drogowy „PD” przy wszystkich istniejących geodezyjnych punktach granicznych nie rzadziej niż 100m jako tzw. świadki punktu granicznego wkopane przy „linii” granicznej- tj. na gruncie GDDKiA w pozycji pionowej, zwrócone napisem w kierunku jezdni. Znaki PD należy wkopać w odległości maksymalnie 30 cm 
od granicznika.

Po dokonanej stabilizacji punktów pasa drogowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu mapę sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z naniesionymi wynikami stabilizacji, legendą oraz spisem treści w wersji papierowej w 2 egz. i w wersji elektronicznej w 2 egz. na płycie CD (plik shp, dxf lub dwg).

Mapa z przebiegiem geodezyjnych granic powinna zawierać:

- nazwę województwa, gminy, obrębu

- kilometraż początkowy i końcowy opracowywanego odcinka

- szkic lokalizacji (spis treści arkuszy)

- punkty graniczne wraz z numeracją i rodzajem stabilizacji

- miary od krawędzi jezdni do punktu granicznego

- opis skrzyżowań i rzek

- szczegóły sytuacyjne służące do identyfikacji położenia punktów granicznych 
w terenie w zasięgu po 10 m od granic pasa drogowego:

- krawędzie jezdni

- oś drogi w przypadku niesymetrycznego przebiegu krawędzi jezdni

- słupki hektometrowe z opisem

- przepusty

- początek i koniec mostu, wiaduktu (punkty skrajne)

- ogrodzenia trwałe i chodniki

- świadki punktów referencyjnych

- pojedyncze drzewa

- kontury leśne

- słupy energetyczne lub telefoniczne z kierunkami linii znajdujące się w odległości do 10 m od granicy pasa

- numery działek w pasie drogowym i przyległych oraz kierunki ich granic

- użytki działek znajdujących się w pasie drogowym oraz użytki działek przyległych do pasa drogowego.

- czytelną legendę

Z czynności geodezyjnego wznowienia znaków granicznych  pasa drogowego Wykonawca sporządza protokół okazania znaków granicznych, kopie protokołu z pieczątką przekazania do PODGiK oraz z potwierdzeniem przyjęcia do zasobu ODGiK przekazuje Zamawiającemu.

4. Zmianie użytków gruntowych na „dr”

Wykonawca sporządzi wykazy zmian danych ewidencyjnych dla działek będących we władaniu GDDKiA Oddział Zielona Góra, dla których konieczna będzie zmiana użytku na droga „dr”.

Sporządzoną dokumentację przekaże do właściwego organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków.

Po zakończonym postępowaniu polegającemu na zmianie użytków na „dr” Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

- wypis i wyrs dla działki, której zmieniono użytek – 1 egzemplarz

- wykazy zmian danych ewidencyjnych, - 1 egzemplarz

Dokumentacja geodezyjna musi być wykonana zgodnie z przepisami prawa geodezyjnego. Dokumenty powinny spełniać wymagania do wpisów w księgach wieczystych.

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w kolejności wskazanej przez Zamawiającego do czasu upływu umowy lub wykorzystania środków.

Ostateczny termin wykonania zamówienia: 08.12.2021r.

5. Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę

Zamawiający, wymaga, aby zatrudnione na podstawie umowy o pracę były osoby wykonujące czynności wchodzące w zakres obowiązków osób tworzących personel biurowy wykonujący niżej wymienione czynności:

- sporządzenie projektu podziału nieruchomości

- sporządzenie protokołów z wznowienia/ wyznaczenie /ustalenie granic

- trwała stabilizacja granic nieruchomości

- sporządzenie mapy ze stabilizacji

- obsługa techniczno-administracyjna

- przygotowanie pism i dokumentów do wysyłki za pośrednictwem poczty lub kuriera

- dostarczanie Zamawiającemu bieżącej korespondencji

6.  Gwarancja i rękojmia

Zamawiający ustala najkrótszy akceptowalny termin gwarancji i rękojmi wykonania zadania na okres 12 miesięcy.