Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Opolu

ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu                                       nad rz. Prudnik w ciągu drogi krajowej nr 40                                      w km 18+791 w m. Prudnik”

Nr postępowania: O.Op.D-3.2412.24.2017

ewid. zam. 45/2017

| Sporządził: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zweryfikowano: - pod względem formalnym: - pod względem merytorycznym: |  |  |
|  |  | Zatwierdził: ……………………… |

Opole, wrzesień 2017 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:

Tom I:	INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Rozdział 1	Instrukcja dla Wykonawców (IDW):

Rozdział 2	Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty:

Formularze 2.1.1 - 2.1.7  KOSZTORYSY OFERTOWE

Formularz 2.2. ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW.

Rozdział 3	Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu/ wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

Formularz 3.1.	Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu – KAŻDY WYKONAWCA SKŁADA WRAZ Z OFERTĄ,

Formularz 3.2.  Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – KAŻDY WYKONAWCA SKŁADA WRAZ Z OFERTĄ,

Formularz 3.3.  Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (propozycja)                                             –SKŁADA KAŻDY WYKONAWCA (bez wezwania)  W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI  O KTÓREJ MOWA W art. 86 ust. 5 USTAWY PZP,

Formularz 3.4.  Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (propozycja) – SKŁADA TYLKO WYKONAWCA WEZWANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO – zgodnie z pkt 9.5 IDW;

Tom II:	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY (IPU)

Tom III:	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Tom IV         SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

TOM V:         PRZEDMIARY  ROBÓT

Tom I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Rozdział 1

Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

1.	ZAMAWIAJĄCY

Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad  działający poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu                                               ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole

telefon: 77 401-63-00, 77 454-55-05, faks 77 454-44-68;

e-mail: przetargi_opole@gddkia.gov.pl;

adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl

godziny urzędowania: 7:30 – 16:15

2. 	OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:                 O.Op.D-3.2412.24.2017 (nr ewid. zam.: 45/2017)

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się 
na wyżej podane oznaczenie.

3. 	TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

4. 	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków krajowych będących                           w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

5. 	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

5.1.    Przedmiotem zamówienia jest:

# - rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rz. Prudnik w ciągu drogi krajowej nr 40w km 18+791 w m. Prudnik”.

# Parametry projektowanego mostu

# - długość całkowita mostu                 – 41,90m

# - szerokość całkowita mostu              – 13,50m

# - typ konstrukcji – łukowy, sklepiony

# - liczba przęseł                                 -  3

# - kąt skrzyżowania                           – 90,0o

Zamówienie obejmuje między innymi :

-    wykonanie, utrzymanie i demontaż tymczasowego oznakowania pionowego                                          i poziomego dla objazdu istniejącymi drogami na czas prowadzenia robót,

-    tymczasowe przełożenie istniejących sieci: telekomunikacyjnej, energetycznej,

wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej,

-    rozbiórkę nawierzchni i wyposażenia istniejącego mostu

-    rozbiórkę ustroju nośnego łukowego

-    wykonanie wykopów (rozbiórka i budowa podpór),

-    rozbiórkę przyczółków i filarów z kamienia wraz z fundamentami,

-    zabicie ścianek szczelnych stalowych (traconych),

-    wzmocnienie podłoża gruntowego za pomocą technologii Jet-grouting

-    wykonanie fundamentów i korpusów żelbetowych filarów i przyczółków,

-    wykonanie ustroju nośnego żelbetowego - sklepionego

- wykonanie izolacji termozgrzewalnej na sklepieniu ustroju nośnego,

-    wykonanie elementów wyposażenia wiaduktu (warstwa ochrona izolacji,  krawężniki kamienne, deski gzymsowe, balustrada, bariery),

-    przełożenie docelowe sieci telekomunikacyjnej, energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej,

- wykonanie okładziny z kamienia podpór i ścian czołowych,

- wykonanie umocnienia dna i skarp rzeki narzutem i okładziną kamienną

- wykonanie nawierzchni jezdni i chodników na moście i dojazdach

- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego .

W 2017 roku Wykonawca winien zrealizować roboty o wartości 600 tys. zł , które nie będą wymagały całkowitego zamknięcia obiektu dla ruchu ( np. roboty towarzyszące , przełożenie urządzeń obcych , część robót rozbiórkowych itd. ) .

Całkowite zamknięcie obiektu będzie możliwe po wykonaniu dodatkowej drogi objazdowej realizowanej przez Urząd Miejski w Prudniku, jako oddzielne zadanie.

Planuje się, że całkowite zamknięcie mostu w ciągu DK 41 w m. Prudnik, będzie możliwe na przełomie – kwiecień- maj 2018r.

Symbol wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest dalej „SIWZ” lub „Specyfikacją”.

Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia i nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności:

- ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”  lub „ustawą

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.)

- ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.)

5.2. 	Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

5.3.    Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomach II - V SIWZ. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

5.4.    Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby wszystkie prace fizyczne w tym prace operatorów sprzętu związane z wykonaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 11) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone w Tomie II Istotnych dla Stron Postanowień Umowy

- art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem

5.5.	PODWYKONAWSTWO:

a) 	Zamawiający zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia w niżej wskazanym zakresie:

- roboty polegające na wykonaniu ustroju nośnego żelbetowego - sklepionego

b) 	Wykonawca może powierzyć wykonanie pozostałych części zamówienia podwykonawcy.

c) 	Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt 10.10 IDW.

d) 	Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie II SIWZ – IPU.

6. 	TERMIN REALIZACJI ROBÓT

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie                               do dnia 30.11.2018r.

7. 	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

7.1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki                                                   udziału w postępowaniu.

7.2.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają nw. warunki udziału dotyczące:

1)  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności  zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 5,00 mln PLN

UWAGA: Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane powyżej Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

- zdolności technicznej lub zawodowej:

- Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert jednego lub dwóch zadań                        polegających na

- budowie lub przebudowie (obejmującej  wykonanie ustroju nośnego ) obiektów mostowych  (most, wiadukt, estakada), zlokalizowanych w ciągu dróg klasy min. G, łącznej wartości 5,0 mln PLN

Za wykonane uznane zostaną zadania zakończone i potwierdzone np. protokołem odbioru końcowego lub innym równoważnym dokumentem

Ze względu na zastrzeżenie zawarte w pkt 5.5.a IDW Wykonawca nie może w celu potwierdzenia spełnienia warunku ,  o którym mowa w ppkt 7.2.3) a) polegać na zdolnościach technicznych/zawodowych (doświadczeniu) innych podmiotów .

- Wykonawca musi wskazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami i doświadczeniem i wykształceniem  odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.

Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:

- Kierownik budowy / Kierownik Robót Mostowych - 1 osoba -

posiadająca :

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

- doświadczenie zawodowe w realizacji 1 lub 2 zadań od rozpoczęcia robót do zakończenia zadania, obejmujących budowę lub przebudowę obiektów mostowych  (most, wiadukt, estakada ) o łącznej wartości 5,0 mln PLN , zlokalizowanego w ciągu drogi klasy min. G na stanowisku:

- kierownika budowy,

- kierownika robót mostowych,

- inspektora nadzoru specjalności inżynieryjnej mostowej.

- Kierownik robót drogowych  – 1 osoba –

posiadająca :

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

- doświadczenie zawodowe w realizacji 1 lub 2 zadań od rozpoczęcia robót do zakończenia zadania, obejmujących budowę lub przebudowę drogi/ulicy klasy min. G o łącznej wartości 2,0 mln PLN stanowisku:

- kierownika budowy,

- kierownika robót drogowych ,

- inspektora nadzoru specjalności drogowej.

UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza przedstawienie tej samej osoby do pełnienia więcej niż jednej z ww funkcji .

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

-   warunek określony w ppkt. 2 , musi być spełniony w całości min. przez jednego z Wykonawców,

-   warunek określony w ppkt. 3) lit. a  musi być spełniony w całości min. przez jednego z Wykonawców,

-   warunek określony w ppkt. 3 lit. b) Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

7.3.	Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

8. 	PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

8.1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

8.2.1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.

8.2.2.	Zamawiający wykluczy również Wykonawcę:

1)	o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie  art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację  jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

2)  o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8) - tj. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

8.3.	Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

8.4.	Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w  pkt 8.2.2. IDW, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

8.5.	Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę                        i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 8.4 IDW.

8.6.	Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania                              o udzielenie zamówienia.

9. 	OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

9.1.	Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie:

a) o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu,

b) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

9.2.    Oświadczenia , o których mowa powyżej  Wykonawca zobowiązany jest złożyć                    w formie pisemnej wraz z ofertą na formularzach 3.1 i 3.2  zamieszczonych w Rozdziale 3 Tomu I niniejszej SIWZ .

9.3.	Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie  na formularzu 3.3 zamieszczonym w Rozdziale 3 Tomu I niniejszej SIWZ  o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.                                                                                        Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w Rozdziale 3 Tomu I niniejszej SIWZ (Formularz 3.3.).

9.4.	Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 z uwzględnieniem art. 87 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

9.5.   Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.,

9.6.	Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

9.7.	Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1)	W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu:

a) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego;

b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami,  o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Uwaga : w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów,              w sytuacjach dopuszczonych przez Zamawiającego , w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu  należy załączyć zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 10.2. IDW (propozycja zobowiązania - formularz 3.4)

2)   W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału 
w postępowaniu:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,  o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

9.8. 	Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt 9.7.1) c)  IDW budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

9.9.	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.7.2):

1)  lit. a) – c) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

9.10. 	Dokumenty, o których mowa w pkt 9.9.1) lit. a. IDW, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 9.9.1) lit. b IDW , powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tego terminu .

9.11. 	Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 9.9 IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt   9.10 IDW stosuje się.

9.12.  W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

9.13.	Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

10. 	INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM

10.1.	Wykonawca  może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

10.2.	Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (propozycja zobowiązania - formularz 3.4).

10.3.	Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp oraz, o których mowa w pkt 8.2.2. IDW.

10.4.	W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, za wyjątkiem warunku określonego w pkt 7.2.3a (ze względu na zastrzeżenie w pkt. 5.5a IDW), Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi , do realizacji których te zdolności są wymagane.

10.5.	Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

10.6.	Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a)	zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b)	zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 10.1. IDW

10.7.	Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunki udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 9.1. IDW.

10.8. 	Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 9.7.2) a) – d) IDW oraz właściwych dokumentów wskazanych w pkt 9.7.1) IDW odpowiednio do udostępnianych zasobów.

10.9. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

1)	zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2)	sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3)	zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4)	czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

10.10. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonaw-com ( z zastrzeżeniem pkt 5.5 ) ,    na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców.

11. 	INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)

11.1.	Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

11.2.	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w pkt 8.2.2. IDW, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 7.2. IDW.

11.3.	W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt. 9.1 IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

11.4.	W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców  oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 9.3. IDW składa każdy z Wykonawców.

11.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są  oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.7., przy czym :

1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.7.1) składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 7.2 IDW.

2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.7.2 ) składa każdy z nich.

12. 	SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

12.1.	W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej w pkt 12.3. – 12.6. IDW.

Zamawiający wyznacza do kontaktowania się  z Wykonawcami:

- w sprawach przedmiotu zamówienia – Tadeusz Kaczkowski  - tel. 77 40 16 338

- w sprawach procedury przetargowej – Stanisław Bukowy  – tel. 77 40-16-345

12.2.	Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

12.3.	W postępowaniu oświadczenia, o których mowa w pkt 9.1 składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej.

12.4.	Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

12.5.	Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126), zwanym dalej „rozporządzeniem” składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale.

12.6.  Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 10.2. IDW należy złożyć w formie analogicznej jak w pkt 12.5. IDW, tj. w oryginale.

12.7.	Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej w pkt 12.5 IDW, należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

12.8.	Za oryginał, o którym mowa powyżej w pkt 12.5. - 12.7. IDW, uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

12.9.   Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

12.10.	Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

13.	UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

13.1.	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu

ul. Niedziałkowskiego 6 , 45-085 Opole

Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną (adres wskazany w pkt. 1 IDW)  w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.

13.2.	Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 13.2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 13.2.

13.5.	Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej.

13.6.	W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

13.7.	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej.

13.8.	Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.

13.9.	Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.

  - Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.

14. 	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

14.1.	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

14.2.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

14.3.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

14.4.   Oferta musi być zabezpieczona wadium .

14.5.	Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione wypełnione dokumenty:

1) Kosztorysy ofertowe ( Formularz 2.1.1. - 2.1.7)

2) Zbiorcze zestawienie kosztów (Formularz 2.2)

14.6.	Wraz z ofertą powinny być złożone:

1) 	Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 9.1 IDW;

2) 	Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;

3) 	Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza z wyjątkiem poświadczenia za zgodność dokumentów z KRS które mogą być poświadczone przez wykonawcę) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. o ile prawo do ich podpisania nie wynika z  dokumentów złożonych wraz z ofertą;

4) 	Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. Oryginał gwarancji lub poręczenia sporządzony w języku obcym składany jest wraz z tłumaczeniem na język polski.

14.7.	Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

14.8.	Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziale 2 i w Rozdziale 3 Tomu I SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy

14.9.	Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny

14.10.	Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.

14.11.	Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 14.12. IDW. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o liczbie stron.

14.12.	Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty.

14.13.	Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić w jednym egzemplarzu . Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu ul. Niedziałkowskiego 6 , 45-85 Opole oraz opisane: OFERTA „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rz. Prudnik w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 18+791 w m. Prudnik” „Nie otwierać przed dniem 29.09.2017 r. godz. 11.00.”

14.14.	Wymagania określone w pkt 14.11. - 14.13 IDW nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

14.15.	Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

15. 	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

15.1.	Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorysy ofertowe sporządzone na formularzach, których wzory stanowią Formularze 2.1.1-2.1.7 oraz 2.2.

15.2.   Kosztorysy ofertowe, o którym mowa w pkt 15.1. należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej ściśle według kolejności pozycji. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji dla których podano ilości  uwzględniając opisy i zakresy tych pozycji określone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót  Budowlanych, Dokumentacji Projektowej  oraz Przedmiarze Robót .

15.3.	Wyliczone w Kosztorysie ofertowym wartości netto za wykonanie poszczególnych pozycji  należy zsumować w pozycji: Razem wartość (netto) . Następnie wartości netto poszczególnych kosztorysów ofertowych należy przenieść do zbiorczego zestawienia kosztów i doliczając podatek VAT wyliczyć wartość oferty brutto.

15.4.	Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w kosztorysach ofertowych wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w Przedmiarze robót. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do Przedmiaru robót. Wszystkie błędy ujawnione w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w Przedmiarze robót Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert.

15.5.  Tam, gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w Przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z obowiązującymi przepisami oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

15.6.	Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

15.7.   Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w  toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.

15.8. Jeżeli złożona zostanie Oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

16.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

16.1.	Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 180 000,00 PLN

(słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy 00/100 złotych)

16.2.	Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

a) 	pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:

w Banku Gospodarstwa Krajowego  nr 22 1130  1219  0026  3102  9790  0001

(w tytule przelewu należy wpisać nazwę lub nr postępowania co umożliwi identyfikację wpłaty

b) 	poręczeniach bankowych;

c) 	poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

d) 	gwarancjach bankowych;

e) 	gwarancjach ubezpieczeniowych;

f) 	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240 ).

16.3.	Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone                                   w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium.

Wadium wniesione w formie gwarancji  (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.

16.4.	Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 16.2.a) IDW rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.

Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.

16.5. 	Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp.

16.6. 	Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy:

1) 	Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:

a) 	odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

b) 	nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c) 	zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

2) 	Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

17.	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

17.1.	Oferty powinny być złożone w:

siedzibie GDDKiA Oddział w Opolu  przy ul. Niedziałkowskiego nr 6, w pokoju                     nr 101, (sekretariat) w terminie do  29.09.2017r., do godziny 10.50.

17.2.	Otwarcie ofert nastąpi w:

siedzibie GDDKiA Oddział w Opolu   przy ul. Niedziałkowskiego nr 6,                                                  sala konferencyjna (parter), w dniu 29.09.2017 r., o godzinie 11.00

17.3.	Otwarcie ofert jest jawne.

17.4.   Bezpośrednio przed otwarciem ofert  Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

17.5.	Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

17.6.	Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) 	kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) 	firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) 	ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

18.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

18.1.	Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

18.2.	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1 o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

18.3.	Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

18.4.	W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

19.	KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

19.1.	Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty  Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert :

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga kryterium [%] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena (C) | 60 |
| 2 | Czas całkowitego zamknięcia mostu (wyłączenie z ruchu pojazdów) (T) | 30 |
| 3 | Długość okresu gwarancji (G) | 10 |

19.1.1.	Kryterium „Cena” (C) - waga 60 % :

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty.

Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

|  |  |  | C = | C min | x 100 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C o |  |  |
| gdzie: | C | – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena” |  |  |  |
|  | C min | – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert (zł) |  |  |  |
|  | C o | – cena brutto oferty ocenianej (zł) |  |  |  |

19.1.2. Kryterium „Czas całkowitego zamknięcia mostu (T) – waga 30 %

Kryterium „Czas całkowitego zamknięcia mostu” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w ofercie , w pkt 3b)  terminu całkowitego zamknięcia mostu (wyłączenia z ruchu pojazdów i pieszych) .

Zakłada się czas całkowitego zamknięcia mostu od 143 do 193 dni (kalendarzowych)

Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

|  | T = | Tmax – To | x 100 pkt |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | T max - Tmin |  |

| gdzie: |  | To | - czas trwania całkowitego zamknięcia mostu zadeklarowany w ofercie przez Wykonawcę |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T min | - najkrótszy czas całkowitego zamknięcia mostu – 143 dni |  |
|  |  | T max | - najdłuższy czas całkowitego zamknięcia mostu – 193 dni. |  |

Tmax – Tmin :  jest to różnica liczona w dniach pomiędzy maksymalnym                                  i minimalnym czasem trwania ruchu wahadłowego tj: 50 dni

Zasady określenia czasu całkowitego zamknięcia mostu podczas realizacji –                        rozbiórki i budowy mostu nad rz. Prudnik w ciągu DK 40 w km 18+781                            w m. Prudnik:

- Czas zamknięcia rozpoczyna się z chwilą całkowitego zamknięcia mostu dla ruchu pojazdów i pieszych tj. odbiór schematu (etapu) tymczasowej organizacji ruchu  z wprowadzeniem zamknięcia mostu dla ruchu pojazdów i pieszych.

- Czas zamknięcia kończy się z dniem udostępnienia dla ruchu pojazdów samochodowych całej szerokości jezdni DK 40 tj. po wykonaniu warstwy ścieralnej na moście i dojazdach.

Dopuszczenie do ruchu kołowego ( po czasie całkowitego wyłączenia obiektu z ruchu ) nastąpi po protokolarnym odbiorze wykonania robót zasadniczych umożliwiających takie warunkowe dopuszczenie.

Po całkowitym zamknięciu obiektu i ponownym warunkowym udostępnieniu dla ruchu, dopuszcza się okresowo, lecz nie dłużej niż na okres 6 godzin w ciągu dnia roboczego wprowadzenie ruchu wahadłowego na moście, na czas wykonywania robót wykończeniowych – zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę                       i zatwierdzonym przez GDDKiA dodatkowym projekcie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w obrębie mostu, na czas wykonywania robót wykończeniowych.

Utrudnienia opisane jw. mogą trwać maksymalnie 10 dni roboczych, wówczas kierowanie ruchem pojazdów odbywać się będzie przez osoby uprawnione.

19.1.3. Kryterium „Długość okresu gwarancji”  (G) – waga 10 %

Kryterium „Okres gwarancji na roboty budowlane” ocenione zostanie na podstawie okresu gwarancji podanego w latach – zadeklarowanego przez Wykonawcę w pkt. 3.c) Formularza Oferty.

Najkrótszy możliwy okres gwarancji dopuszczony przez Zamawiającego:                                                        G min = 5 lat od dnia kolejnego po dacie odbioru robót.

Najdłuższy możliwy okres gwarancji przyjęty do oceny oferty przez Zamawiającego:                     G max = 7 lat  od dnia kolejnego po dacie odbioru robót.

Wykonawca może zaproponować okres gwarancji jakości w latach tj. 5 lub 6 lub                      7 lat.

Jeżeli Wykonawca zaproponuje  okres gwarancji dłuższy niż 7 lat to do oceny takiej oferty zostanie przyjęty  okres 7 lat  i taki okres zostanie przyjęty w Umowie 
z Wykonawcą.

Oferty, w których:

- nie zostanie zaoferowany okres gwarancji (nie zostanie podany okres w pkt 3.c) lub

- będzie on krótszy niż 5 lata

zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

Ilość punktów w tym kryterium zostanie naliczona zgodnie z poniższa tabelą:

| Okres gwarancji w latach | Ilość punktów |
| --- | --- |
| 5 | 0 |
| 6 | 50 |
| 7 | 100 |

19.2.	Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postepowaniu , a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu oraz otrzyma największą liczbę punków wyliczoną zgodnie ze wzorem:

Ko = C* 0,60 + T*0,30 +G* 0,10

gdzie: 	Ko –   łączna ilość punktów dla ocenianej oferty

C  –   liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”

T –    liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium

„Czas całkowitego zamknięcia mostu (wyłączenie z ruchu pojazdów)”

G   - Liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Okres gwarancji”

19.3.	Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

19.4.	Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

1) 	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) 	Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3) 	Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

4) 	unieważnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

19.5.	W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w pkt. 19.4.2 IDW, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.

19.6. 	Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 19.4.1  oraz 19.4.4. IDW, na stronie internetowej.

20.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

20.1.	W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.

20.2.	Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w pkt 21.

21.	ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

21.1.	Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny brutto podanej w ofercie w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru):

1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy,

2) poręczeniach bankowych,

3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,

4) gwarancjach bankowych,

5) gwarancjach ubezpieczeniowych,

6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju  Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240)

21.2.	Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych w art. 148 ust.2 ustawy Pzp. oraz art. 150 ust. 3 ustawy Pzp,

21.3.	W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

21.4.	Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentować nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego .

21.5.	W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia.

21.6.	Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach określonych w Tomie II.

22.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

22.1. 	Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone 
w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

22.2. 	Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- określenia warunków udziału w postepowaniu

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego;

- opisu przedmiotu zamówienia;

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

22.3.	Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

22.4.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym .

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

22.5. Terminy wniesienia odwołania:

22.5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane                          w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie                                          10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

22.5.2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

22.5.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 22.5.1. i 22.5.2. IDW        wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu               należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

22.5.4.Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

22.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

22.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

22.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,                           za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

###### Rozdział 2

# Formularz Oferty

i formularze załączników do oferty

| (nazwa Wykonawcy/Wykonawców) | ###### OFERTA |
| --- | --- |

Do

Generalnej Dyrekcji

Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Opolu

ul. Niedziałkowskiego 6

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu  nad rz. Prudnik                                                    w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 18+791 w m. Prudnik”

nr postępowania: O.Op.D-3.2412.24.2017 (45)

MY NIŻEJ PODPISANI

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

- OFERUJEMY:

- Wykonanie przedmiotu zamówienia  za cenę brutto _____________ złotych (słownie  złotych:______________________________________________________) zgodnie z załączonymi do oferty kosztorysami ofertowymi i zbiorczym zestawieniem kosztów .

- Czas całkowitego zamknięcia mostu ( wyłączenia z ruchu pojazdów i pieszych ) __________ dni

powyższy czas zamknięcia mostu określa Wykonawca  podając konkretną liczbę dni kalendarzowych w zakresie od 143 dni do 193 dni .

- Okres gwarancji  wynoszący  _______ lat

(powyższy okres gwarancji określa wykonawca podając konkretną liczbę lat udzielanej gwarancji tj. 5 lub 6 lub 7 lat).

- INFORMUJEMY, że :

- wybór oferty nie  będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*,

- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia)*: ____________________________________________.                                        Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca                               obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ___________ zł netto *.

Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku  od towarów i usług,

importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie do dnia 30.11.2018 r.

- ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

______________________________________________________________

ZAMIERZAMY powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom ( o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców)

______________________________________________________________

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- JESTEŚMY związani ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości:____________ zł,

w formie _____________________________________________________________

Zwrotu wadium wniesionego w formie pieniężnej prosimy dokonać  na konto nr ______________________________________________________________________

(w przypadku wniesienia w formie pieniądza)

- OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ___ do ___ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr ___ do Oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Na potwierdzenie powyższego załączamy stosowne wyjaśnienia wskazujące, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa z wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą,                           na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu                              i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego  postępowania należy  kierować na poniższy adres:

____________________________________________________________

________________________________________________________________________

tel. _____________________    fax. _______________  ,   e-mail: ___________________________________

- OFERTĘ składamy na _________ stronach.

- ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na ___ stronach:

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

________________ dnia __ __ ____ roku

_____________________________________

* niepotrzebne skreślić                                                 (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 2.1.1

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | Kosztorys ofertowy |
| --- | --- |

„Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu  nad rz. Prudnik                                                    w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 18+791 w m. Prudnik”

Nr postępowania: O.Op.D-3.2412.24.2017(45)

1. Branża  drogowa

| Lp. | Nr Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena jednostko-wa *) | Wartość PLN *) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | x | x | x | x |
|  | D-01.01.01 | Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych | x | x | x | x |
| 1. |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz ze stabilizacją granic prawnych w terenie i opracowaniem niezbędnych dokumentów geodezyjnych | km | 0,182 |  |  |
| 2. |  | Stabilizacja granic prawnych w terenie wraz z opracowaniem niezbędnych dokumentów geodezyjnych | kpl | 20 |  |  |
|  | D-01.02.01 | Usunięcie drzew i krzewów | x | x | x | x |
| 3. |  | Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 16-25 cm i mechaniczne karczowanie pni z wywozem karpin, pni i gałęzi | szt | 3 |  |  |
| 4. |  | Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 26-35 cm i mechaniczne karczowanie pni z wywozem karpin, pni i gałęzi | szt | 1 |  |  |
| 5. |  | Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 36-45 cm i mechaniczne karczowanie pni z wywozem karpin, pni i gałęzi | szt | 1 |  |  |
|  | D-01.02.02 | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | x | x | x | x |
| 6. |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/, przy grubości warstwy 10 cm z załadunkiem i wywozem | m2 | 352,0 |  |  |
|  | D-01.02.04 | Rozbiórki elementów dróg | x | x | x | x |
| 7. |  | Rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 20 cm z wywozem | m2 | 1 585,0 |  |  |
| 8. |  | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z wywozem - zjazdy | m2 | 93,0 |  |  |
| 9. |  | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z wywozem - chodniki | m2 | 862,0 |  |  |
| 10. |  | Rozebranie chodników z płyt: betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wywozem | m2 | 12,0 |  |  |
| 11. |  | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 20x30 cm na ławie betonowej z wywozem | m | 453,0 |  |  |
| 12. |  | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach: 8x30 cm na ławie betonowej z wywozem | m | 124,0 |  |  |
| 13. |  | Rozebranie ogrodzenia murowanego z bloczków z betonu komórkowego z wywozem | m2 | 22,0 |  |  |
| 14. |  | Rozebranie poręczy ochronnych łańcuchowych U-12b z wywozem | m | 15,0 |  |  |
| 15. |  | Rozebranie słupków U-12c z rur stalowych z wywozem | szt | 7 |  |  |
| 16. |  | Przeniesienie punktu handlowo-usługowego | szt | 1 |  |  |
| 17. |  | Rozebranie słupków do znaków drogowych z rur stalowych | szt | 21 |  |  |
| 18. |  | Rozebranie tablic znaków drogowych z wywozem - znaki zakazu, informacyjne | szt | 18 |  |  |
| 19. |  | Rozebranie tablic znaków drogowych z wywozem - znaki kierunku i miejscowości | szt | 2 |  |  |
|  | D-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE | x | x | x | x |
|  | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów | x | x | x | x |
| 20. |  | Roboty ziemne mechaniczne wykonywane w gruntach kat. III wraz z wywozem urobku | m3 | 417,0 |  |  |
| 21. |  | Roboty ziemne ręczne wykonywane w gruntach kat. III wraz z wywozem urobku | m3 | 46,0 |  |  |
|  | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów | x | x | x | x |
| 22. |  | Wykonanie nasypów z gruntu dowiezionego z dokopu wraz z zagęszczeniem gruntu w nasypie | m3 | 131,0 |  |  |
|  | D-03.00.00. | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | x | x | x | x |
|  | D-03.02.01 | Kanalizacja deszczowa | x | x | x | x |
| 23. |  | Studzienki ściekowe uliczne betonowe średnicy 600 mm z wpustem ulicznym | szt | 8 |  |  |
| 24. |  | Rurociągi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych średnicy 200 mm - przykanaliki | m | 50,0 |  |  |
| 25. |  | Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża 20 cm | m2 | 25,0 |  |  |
|  | D-04.00.00 | PODBUDOWY | x | x | x | x |
|  | D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża | x | x | x | x |
| 26. |  | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV | m2 | 1 714,1 |  |  |
|  | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych | x | x | x | x |
| 27. |  | Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: nieulepszonej i skropienie emulsją asfaltową | m2 | 1 811,4 |  |  |
| 28. |  | Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej bitumicznej i skropienie emulsją asfaltową | m2 | 3 713,6 |  |  |
|  | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie | x | x | x | x |
| 29. |  | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm | m2 | 1 811,4 |  |  |
|  | D-04.05.01 | Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem | x | x | x | x |
| 30. |  | Warstwa wzmacniająca gr. 10 cm z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 wraz z pielęgnacją | m2 | 168,5 |  |  |
| 31. |  | Warstwa wzmacniająca gr. 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 wraz z pielęgnacją | m2 | 1 465,1 |  |  |
|  | D-04.06.01 | Podbudowa z chudego betonu | x | x | x | x |
| 32. |  | Podbudowy z chudego betonu grubości 10 cm wraz z pielęgnacją | m2 | 868,9 |  |  |
| 33. |  | Podbudowy z chudego betonu grubości 25 cm wraz z pielęgnacją | m2 | 100,0 |  |  |
|  | D-04.07.01 | Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych | x | x | x | x |
| 34. |  | Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych - podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P gr. 10 cm | m2 | 1 811,4 |  |  |
|  | D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE | x | x | x | x |
|  | D-05.03.01 | Nawierzchnie z kostki kamiennej | x | x | x | x |
| 35. |  | Nawierzchnie z kostki granitowej ciętej gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm | m2 | 150,8 |  |  |
|  | D-05.03.05a | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca | x | x | x | x |
| 36. |  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6 cm | m2 | 1 856,8 |  |  |
| 37. |  | Ułożenie siatki wzmacniającej do nawierzchni bitumicznych o wytrzymałości na rozciąganie min. 100kN/m | m2 | 91,0 |  |  |
|  | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno | x | x | x | x |
| 38. |  | Mechaniczne frezowanie podbudowy asfaltowej - głębokość frezowania do 10 cm wraz z wywozem | m2 | 46,0 |  |  |
| 39. |  | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej - głębokość frezowania do 20 cm wraz z wywozem | m2 | 1 585,0 |  |  |
|  | D-05.03.13 | Nawierzchnie z mieszanek mastyksowo-grysowych (SMA) - warstwa ścieralna | x | x | x | x |
| 40. |  | Nawierzchnia z mieszanek mastyksowo-grysowych SMA 8 gr. 4 cm | m2 | 1 856,8 |  |  |
|  | D-05.03.23 | Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej | x | x | x | x |
| 41. |  | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej z posypką granitową wysokości 8 cm na podsypce cem.-piaskowej w warstwie gr. 3 cm | m2 | 498,4 |  |  |
| 42. |  | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wysokości 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm | m2 | 488,2 |  |  |
|  | D-06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | x | x | x | x |
|  | D-06.01.01 | Umocnienie skarp i rowów | x | x | x | x |
| 43. |  | Plantowanie, humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 10 cm | m2 | 352,0 |  |  |
| 44. |  | Umocnienie skarp brukiem z otoczaków w warstwie gr. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm | m2 | 11,0 |  |  |
|  | D-07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | x | x | x | x |
|  | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome - stałe | x | x | x | x |
| 45. |  | Oznakowanie poziome grubowarstwowe - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe | m2 | 115,9 |  |  |
| 46. |  | Oznakowanie poziome grubowarstwowe - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane | m2 | 7,2 |  |  |
| 47. |  | Oznakowanie poziome grubowarstwowe - symbole | m2 | 41,8 |  |  |
|  | D-07.02.01 | Oznakowanie pionowe - stałe | x | x | x | x |
| 48. |  | Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm | szt | 21 |  |  |
| 49. |  | Tablice znaków drogowych | szt | 17 |  |  |
| 50. |  | Tablice znaków kierunku i miejscowości | szt | 2 |  |  |
| 51. |  | Drogowskazy tablicowe | szt | 1 |  |  |
|  | D-07.02.01 | Oznakowanie pionowe - tymczasowe | x | x | x | x |
| 52. |  | Organizacja ruchu na czas robót (wykonanie, utrzymanie i demontaż) - oznakowanie pionowe i poziome | kpl | 1 | ryczałt |  |
|  | D-07.06.02 | Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy | x | x | x | x |
| 53. |  | Poręcze ochronne łańcuchowe U-12b | m2 | 11,0 |  |  |
| 54. |  | Słupki blokujące U-12c | szt | 6 |  |  |
|  | D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC | x | x | x | x |
|  | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe | x | x | x | x |
| 55. |  | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach: 20x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i na ławie betonowej z oporem z betonu B 15 (C12/15) | m | 284,0 |  |  |
| 56. |  | Krawężniki betonowe wtopione, o wymiarach: 20x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i na ławie betonowej z oporem z betonu B 15 (C12/15) | m | 81,0 |  |  |
| 57. |  | Krawężniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i na ławie betonowej z oporem z betonu B 15 (C12/15) | m | 42,0 |  |  |
|  | D-08.01.02 | Krawężniki kamienne | x | x | x | x |
| 58. |  | Krawężniki granitowe o wymiarach: 20x30 cm na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i na ławie betonowej z oporem z betonu B 15 (C12/15) | m | 83,8 |  |  |
|  | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe | x | x | x | x |
| 59. |  | Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i na ławie betonowej z oporem z betonu B 15 (C12/15) | m | 190,0 |  |  |
|  | D-08.05.03 | Ścieki z kostki kamiennej | x | x | x | x |
| 60. |  | Ścieki uliczne szerokości 20 cm z kostki kamiennej wysokości 9 cm (3 rzędy kostki), układanej na podsypce cem.-pias. gr. 3 cm na ławie betonowej z oporem, beton B15 (C12/15) | m | 363,2 |  |  |
|  | D-10.00.00 | INNE ROBOTY | x | x | x | x |
|  | D-10.01.01 | Mury oporowe | x | x | x | x |
| 61. |  | Ogrodzenie z bloczków z betonu komórkowego | m2 | 22,0 |  |  |
| BRANŻA DROGOWA - RAZEM (netto) |  |  |  | x | x |  |

Uwaga: *) Ceny jednostkowe i wartości należy podawać z dokładnością  do 1 grosza

__________________ dnia __ __ 2017 roku

_____________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 2.1.2

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | Kosztorys ofertowy |
| --- | --- |

„Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu  nad rz. Prudnik                                                    w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 18+791 w m. Prudnik”

Nr postępowania: O.Op.D-3.2412.24.2017(45)

2. Branża  mostowa

| Lp. | Nr Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena jednostko-wa *) | Wartość PLN *) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | x | x | x | x |
|  | D-01.01.01 | Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych | x | x | x | x |
| 1. |  | Wytyczenie drogowego obiektu inżynierskiego | km | 0,042 |  |  |
|  | M-11.00.00 | FUNDAMENTY | x | x | x | x |
|  | M-11.01.01 | Roboty ziemne przy fundamentach | x | x | x | x |
| 2. |  | Wykopy mechaniczne z wywozem urobku | m3 | 1 506,0 |  |  |
| 3. |  | Wykopy ręczne z wywozem urobku | m3 | 556,0 |  |  |
|  | M-11.01.04 | Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem i wykonanie nasypów przy obiektach | x | x | x | x |
| 4. |  | Zasypanie wykopów i nasypy w obrębie obiektu z zagęszczeniem | m3 | 1 400,0 |  |  |
| 5. |  | Warstwa nasypu z gruntu nieprzepuszczalnego (glina) | m3 | 306,0 |  |  |
|  | M-11.03.05 | Wzmocnienie gruntu metodą iniekcji strumieniowej SOILCRETE (JET GROUTING) | x | x | x | x |
| 6. |  | Wykonanie wzmocnienia fundamentów metodą SOILCRETE (JET GROUTING) - kolumny cementowo-gruntowe wykonywane metodą iniekcji wysokociśnieniowej | m | 528,0 |  |  |
|  | M-11.07.01 | Ścianka szczelna stalowa | x | x | x | x |
| 7. |  | Wbicie ścianek szczelnych stalowych H=6,0 m wraz z przycięciem | m2 | 540,0 |  |  |
| 8. |  | Wbicie ścianek szczelnych stalowych H=7,0 m wraz z przycięciem | m2 | 616,0 |  |  |
|  | M-12.00.00 | ZBROJENIE | x | x | x | x |
|  | M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - fundamenty pod słupki barieroporęczy | x | x | x | x |
| 9. |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod słupki barieroporęczy, przy średnicy prętów: 12 mm | kg | 263 |  |  |
|  | M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - fundamenty przyczółków | x | x | x | x |
| 10. |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów przyczółków mostowych, przy średnicy prętów: 16-25 mm | kg | 29 590 |  |  |
|  | M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - fundamenty filarów | x | x | x | x |
| 11. |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów filarów mostowych, przy średnicy prętów: 16-25 mm | kg | 30 506 |  |  |
|  | M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - korpusy przyczółków | x | x | x | x |
| 12. |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia korpusów przyczółków mostowych, przy średnicy prętów: 8-25 mm | kg | 13 169 |  |  |
|  | M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - skrzydełka przyczółków | x | x | x | x |
| 13. |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia skrzydełek przyczółków mostowych, przy średnicy prętów: 8-16 mm | kg | 7 315 |  |  |
|  | M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - filary | x | x | x | x |
| 14. |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia filarów mostowych, przy średnicy prętów: 8-25 mm | kg | 18 890 |  |  |
|  | M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - mury oporowe | x | x | x | x |
| 15. |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia murów oporowych, przy średnicy prętów: 12-16 mm | kg | 18 907 |  |  |
| 16. |  | Wiercenie otworów o średnicy 18 mm L=15 cm wraz z wklejeniem prętów średnicy 16 mm | szt | 240 |  |  |
|  | M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - ustrój nośny | x | x | x | x |
| 17. |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia ustroju nośnego, przy średnicy prętów: 8-20 mm | kg | 38 266 |  |  |
|  | M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - pręty kotwiące okładzinę kamienną | x | x | x | x |
| 18. |  | Przygotowanie prętów kotwiących okładzinę kamienną, przy średnicy prętów: 16 mm | kg | 3 354 |  |  |
| 19. |  | Wiercenie otworów o średnicy 18 mm L=8 cm wraz z wklejeniem prętów średnicy 16 mm | szt | 8 500 |  |  |
|  | M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - torkret | x | x | x | x |
| 20. |  | Zbrojenie siatkami warstwy torkretu - siatka z prętów śr. 8mm o oczkach 10x10cm mocowana do prętów wklejanych w beton | m2 | 102,0 |  |  |
|  | M-13.00.00 | BETON | x | x | x | x |
|  | M-13.01.01 | Beton fundamentów w deskowaniu i ściankach szczelnych | x | x | x | x |
| 21. |  | Betonowanie betonem B25 (C20/25) fundamentów pod słupki barieroporęczy w deskowaniu | m3 | 2,6 |  |  |
| 22. | M-13.01.01 | Betonowanie betonem B30 (C25/30) ław fundamentowych w ściankach szczelnych | m3 | 380,0 |  |  |
|  | M-13.01.03 | Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm | x | x | x | x |
| 23. |  | Betonowanie betonem B30 (C25/30) murów oporowych w deskowaniu | m3 | 135,0 |  |  |
|  | M-13.01.04 | Beton podpór w elementach o grubości > 60 cm | x | x | x | x |
| 24. |  | Betonowanie betonem B35 (C30/37) przyczółków w deskowaniu | m3 | 164,0 |  |  |
| 25. |  | Betonowanie betonem B35 (C30/37) filarów w deskowaniu | m3 | 180,0 |  |  |
|  | M-13.01.05 | Beton ustroju niosącego w elementach o grubości < 60 cm | x | x | x | x |
| 26. |  | Betonowanie betonem B35 (C30/37) ustroju niosącego w deskowaniu z rozliczeniem rusztowania | m3 | 150,0 |  |  |
|  | M-13.02.02 | Beton klasy poniżej B25 bez deskowania | x | x | x | x |
| 27. |  | Betonowanie betonem B15 (C12/15) podbetonu | m3 | 36,6 |  |  |
| 28. |  | Betonowanie betonem B15 (C12/15) warstwy ochronnej izolacji | m3 | 18,3 |  |  |
| 29. |  | Betonowanie korka pod ławami fundamentowymi z betonu B15 (C12/15) | m3 | 74,0 |  |  |
|  | M-13.03.05 | Gzymsy z polimerobetonu | x | x | x | x |
| 30. |  | Montaż gzymsów prefabrykowanych z polimerobetonu H=50 cm z wykonaniem uszczelnień | m | 179,0 |  |  |
|  | M-15.00.00 | IZOLACJE | x | x | x | x |
|  | M-15.01.01 | Izolacja bitumiczna wykonana na zimno | x | x | x | x |
| 31. |  | Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powłokowych bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego | m2 | 1 247,9 |  |  |
|  | M-15.02.03 | Izolacja z papy termozgrzewalnej | x | x | x | x |
| 32. |  | Wykonanie izolacji płyty pomostu z papy zgrzewalnej wraz z zagruntowaniem podłoża | m2 | 539,0 |  |  |
|  | M-15.03.02 | Nawierzchnia z kationowej emulsji bitumicznej modyfikowanej polimerami | x | x | x | x |
| 33. |  | Wykonanie nawierzchni na kapach z kationowej emulsji bitumicznej modyfikowanej polimerami min. gr. 5 mm wraz z zagruntowaniem podłoża | m2 | 62,9 |  |  |
|  | M-16.00.00 | ODWODNIENIE | x | x | x | x |
|  | M-16.01.03 | Sączki i dreny dla odwodnienia izolacji pomostu | x | x | x | x |
| 34. |  | Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów mostowych niosących - sączków odwadniających ze stali kwasoodpornej | szt | 16,0 |  |  |
| 35. |  | Wykonanie drenażu z grysu otoczonego żywicą wraz z ułożeniem 2 drenów z taśmy tkanej | m2 | 44,8 |  |  |
| 36. |  | Ułożenie geowłókniny separacyjnej 500g/m2 | m2 | 208,0 |  |  |
|  | M-18.00.00 | DYLATACJE SZCZELNE | x | x | x | x |
|  | M-18.02.01 | Taśmy dylatacyjne i wypełnienie dylatacji masą uszczelniającą | x | x | x | x |
| 37. |  | Wykonanie dylatacji murów oporowych | m | 10,3 |  |  |
| 38. |  | Wykonanie dylatacji torkretu | m | 19,2 |  |  |
|  | M-19.00.00 | ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE | x | x | x | x |
|  | M-19.01.03 | Barieroporęcze ochronne na obiektach mostowych | x | x | x | x |
| 39. |  | Barieroporęcz mostowa | m | 197,0 |  |  |
|  | M-20.00.00 | INNE ROBOTY MOSTOWE | x | x | x | x |
|  | M-20.01.02 | Warstwa filtracyjna za ścianami konstrukcji | x | x | x | x |
| 40. |  | Wykonanie warstwy drenującej z folii kubełkowej i geowłókniny | m2 | 171,3 |  |  |
|  | M-20.01.03 | Drenaż z rur w obsypce | x | x | x | x |
| 41. |  | Ułożenie rur drenarskich perforowanych średnicy 110 mm w otulinie filtracyjnej na podbudowie z prefabrykatów ściekowych wraz z rurami odprowadzającymi wodę na skarpę nasypu | m | 153,5 |  |  |
|  | M-20.01.04 | Roboty rozbiórkowe | x | x | x | x |
| 42. |  | Demontaż balustrad mostowych z wywozem | kg | 7 580 |  |  |
| 43. |  | Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 15x20 cm z wywozem | m | 84,0 |  |  |
| 44. |  | Mechaniczne frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość 10 cm wraz z wywozem | m2 | 347,0 |  |  |
| 45. |  | Mechaniczne frezowanie powierzchni betonowej na głębokość 6 cm wraz z wywozem - usunięcie nawierzchni syntetycznej z kap chodnikowych | m2 | 176,0 |  |  |
| 46. |  | Rozbiórka mechaniczna pomostu i podpór żelbetowych z wywozem | m3 | 600,0 |  |  |
| 47. |  | Rozbiórka ścian z kamienia na zaprawie wapiennej z posortowaniem materiału kamiennego | m3 | 564,0 |  |  |
| 48. |  | Demontaż wodowskazu | szt | 2 |  |  |
|  | M-20.01.07 | Konstrukcje i okładziny kamienne | x | x | x | x |
| 49. |  | Nadzór konserwatorski i renowacja kamienia zabytkowego | kpl | 1 |  |  |
| 50. |  | Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej | szt | 1 |  |  |
| 51. |  | Wykonanie okładzin o grubości 25-40 cm z kamienia - okładziny podpór i murów oporowych z kamienia (materiał z odzysku) | m3 | 217,7 |  |  |
| 52. |  | Wykonanie okładzin o grubości 25-40 cm z kamienia - okładziny filarów z granitu | m3 | 4,1 |  |  |
|  | M-20.01.09 | Schody | x | x | x | x |
| 53. |  | Schody betonowe prefabrykowane o szerokości 0,8 m, na skarpach nasypów z poręczą | m | 7,3 |  |  |
| 54. |  | Wykonanie drobnych elementów na skarpach z betonu B 10 (C8/10) w deskowaniu | m3 | 3,03 |  |  |
| 55. |  | Wykonanie drobnych elementów na skarpach z betonu B 30 (C25/30) w deskowaniu | m3 | 0,35 |  |  |
|  | M-20.01.10 | Powierzchniowe zabezpieczenie betonu | x | x | x | x |
| 56. |  | Przygotowanie podłoża betonowego i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu materiałami na bazie akryli - powłoka z minimalną zdolnością pokrywania zarysowań | m2 | 577,3 |  |  |
|  | M-20.01.12 | Umocnienie skarp i dna rzek | x | x | x | x |
| 57. |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa strumieni i rzek o szerokości dna do 7 m | km | 0,034 |  |  |
| 58. |  | Wykonanie tymczasowego skanalizowania cieku | m | 40,0 |  |  |
| 59. |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej przy grubości warstwy do 20 cm z załadunkiem i wywozem | m2 | 853,0 |  |  |
| 60. |  | Wykopy mechaniczne z wywozem urobku pod regulację koryta z wywozem urobku | m3 | 194,0 |  |  |
| 61. |  | Wykonanie w korycie cieku gurtów betonowych z betonu B20 (C16/20) w deskowaniu | m3 | 27,5 |  |  |
| 62. |  | Profilowanie koryta i wykonanie umocnienia cieku narzutem kamiennym w warstwie gr. 40 cm na geowłókninie o masie 500g/m2 oraz na podbudowie z betonu B15 (C12/15) gr. 10 z zalaniem spoin zaprawą cementową | m2 | 302,9 |  |  |
| 63. |  | Profilowanie koryta i wykonanie umocnienia cieku narzutem kamiennym w warstwie gr. 20 cm na geowłókninie o masie 500g/m2 oraz na podbudowie z betonu B15 (C12/15) gr. 10 z zalaniem spoin zaprawą cementową | m2 | 798,5 |  |  |
| 64. |  | Umocnienie z kostki kamiennej wysokości 8 cm na podbudowie betonowej B15 (C12/15) gr. 10 cm | m2 | 2,0 |  |  |
| 65. |  | Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce cem.-piaskowej i na ławie betonowej B 15 (C12/15) z oporem | m | 40,0 |  |  |
| 66. |  | Plantowanie, humusowanie i obsianie terenu przy grubości warstwy humusu 10 cm | m2 | 55,0 |  |  |
| 67. |  | Odtworzenie wodowskazu (łaty limnigraficznej) | szt | 2 |  |  |
|  | M-20.01.20 | Podbijanie fundamentów budynków | x | x | x | x |
| 68. |  | Podbicie betonem ław lub ścian fundament.odcinkami co 1 m z wykonaniem i zasypaniem wykopu i odwozem nadmiaru ziemi | m3 | 6,0 |  |  |
|  | M-20.07.02 | Znaki wysokościowe | x | x | x | x |
| 69. |  | Montaż (założenie) reperów na obiekcie wraz z niezbędnymi pracami geodezyjnymi | szt | 30 |  |  |
| 70. |  | Montaż reperu stałego referencyjnego poza obiektem na gruncie | szt | 1 |  |  |
|  | M-20.10.03 | Naprawa powierzchni betonowych betonem natryskowym przez torkretowanie | x | x | x | x |
| 71. |  | Torkretowanie powierzchni betonowych w warstwie gr. 5 cm wraz ze szpachlowaniem materiałem PCC | m2 | 102,0 |  |  |
|  | M-20.10.17 | Zabezpieczenie urządzeń obcych | x | x | x | x |
| 72. |  | Montaż rury ochronnej DVK śr. 160 mm | m | 131,0 |  |  |
| BRANŻA MOSTOWA - RAZEM ( netto ) |  |  |  | x | x |  |

Uwaga: *) Ceny jednostkowe i wartości należy podawać z dokładnością  do 1 grosza

__________________ dnia __ __ 2017 roku

_____________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 2.1.3

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | Kosztorys ofertowy |
| --- | --- |

„Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu  nad rz. Prudnik                                                    w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 18+791 w m. Prudnik”

Nr postępowania: O.Op.D-3.2412.24.2017(45)

3. Branża  wodociągowa

| Lp. | Nr Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena jednostko-wa *) | Wartość PLN *) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | D.01.03.05 | Przebudowa sieci wodociągowej | x | x | x | x |
|  |  | Roboty ziemne | x | x | x | x |
| 1 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,104 |  |  |
| 2 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. I-II | m3 | 37,40 |  |  |
| 3 |  | Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. I-II | m3 | 9,35 |  |  |
| 4 |  | Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki, do głębokości 4,0 m | szt | 80,00 |  |  |
| 5 |  | Pompowanie próbne lub oczyszczające w studni, przy średnicy otworów 150-500 mm /brak stałego źródła energii/ | 1 godz. | 50,00 |  |  |
| 6 |  | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiórką, w gruntach nawodnionych, przy głębokości wykopu do 3,0 m - dodatek do tablicy 03-22 grunt kat. I-II | m2 | 80,00 |  |  |
| 7 |  | Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 20 cm | m2 | 37,73 |  |  |
| 8 |  | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m - obsypka rurociągu 20 cm ponad wierzch rury | m3 | 11,24 |  |  |
| 9 |  | Zasypywanie wykopów, sposobem: - mechanicznym | m3 | 28,60 |  |  |
| 10 |  | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, w gruncie: sypkim kat. I-II | m3 | 28,60 |  |  |
| 11 |  | Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego | m3 | 46,75 |  |  |
|  |  | Instalacje | x | x | x | x |
| 12 |  | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 SDR11 PN16 , przy średnicy zewnętrznej rur: 200 mm | m | 104,00 |  |  |
| 13 |  | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 SDR11 PN16 , przy średnicy zewnętrznej rur: 50 mm | m | 17,24 |  |  |
| 14 |  | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 SDR11 PN16 , przy średnicy zewnętrznej rur: 400 mm | m | 43,50 |  |  |
| 15 |  | Płozy z tworzywa sztucznego h - 50 mm typ E/C np. firmy Integra | kpl | 31,00 |  |  |
| 16 |  | Manszety z elastomeru wymiary 325/455/75 np. firmy Integra | kpl | 2,00 |  |  |
| 17 |  | Otulina styropianowa ( Aqua Efekt EPS150) dla rurociągu tymczasowego i docelowego gr.70 mm | m | 79,50 |  |  |
| 18 |  | Zespół napowietrzająco - odpowietrzający kompletny ze skrzynka uliczną oraz warstwą drenażu | kpl | 1,00 |  |  |
| 19 |  | Ustawienie zasuw żeliwnych klinowych z obudową, montowanych sprzętem ręcznym - średnica zasuwy: 80 mm | kpl | 1,00 |  |  |
| 20 |  | Ustawienie zasuw żeliwnych klinowych z obudową, montowanych sprzętem ręcznym - średnica zasuwy: 200 mm | kpl | 2,00 |  |  |
| 21 |  | Zasuwa do przyłączy DN 1 1/2" PN16 z gwintem wew. i złączem ISO do rur PE z obudową i skrzynką uliczną do zasuw | kpl | 1,00 |  |  |
| 22 |  | Uniwersalna opaska do nawiercania z odejściem gwintowanym ( wew.) DN200/1 1/2" | kpl | 1,00 |  |  |
| 23 |  | Kolano 51 stopni Dz 200 ( materiał określić w trakcie budowy) - rurociąg tymczasowy | kpl | 1,00 |  |  |
| 24 |  | Kolano 49 stopni Dz 200 ( materiał określić w trakcie budowy) - rurociąg tymczasowy | kpl | 1,00 |  |  |
| 25 |  | Kolano 68 stopni Dz 200 PE - rurociąg docelowy | kpl | 1,00 |  |  |
| 26 |  | Kolano 74 stopni Dz 200 PE - rurociąg docelowy | kpl | 1,00 |  |  |
| 27 |  | Trójnik kołnierzowy żeliwny 200/80 | kpl | 1,00 |  |  |
| 28 |  | Tuleja kołnierzowa 200/200 PE z kołnierzem i uszczelką | kpl | 6,00 |  |  |
| 29 |  | Kolano stopowe DN80 żel. | kpl | 1,00 |  |  |
| 30 |  | Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociągu ułożonego w ziemi | m | 69,64 |  |  |
| 31 |  | Oznakowanie trasy wodociągu tabliczkami na słupku stalowym | kpl | 4,00 |  |  |
| 32 |  | Istniejący wodociąg DN200 do likwidacji | m | 44,00 |  |  |
| 33 |  | Blok podporowy pod zasuwy | szt. | 4,00 |  |  |
| 34 |  | Rury osłonowe dwudzielne typu Arot Dz 110 mm | m | 30,30 |  |  |
| 35 |  | Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m/,z rur żeliwnych ciśnieniowych i stalowych, o średnicy: do 100 mm | próba | 0,606 |  |  |
| 36 |  | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: 200 - 250 mm | 200 m | 0,606 |  |  |
| 37 |  | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: 200 mm | 200 m | 0,606 |  |  |
| 38 |  | Tymczasowa konstrukcja podtrzymująca wodociąg na czas budowy mostu | ryczałt | 1,00 |  |  |
| BRANŻA WODOCIĄGOWA - RAZEM ( netto ) |  |  |  | x | x |  |

Uwaga: Ceny jednostkowe i wartości należy podawać z dokładnością  do 1 grosza

__________________ dnia __ __ 2017 roku

_____________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 2.1.4

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | Kosztorys ofertowy |
| --- | --- |

„Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu  nad rz. Prudnik                                                    w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 18+791 w m. Prudnik”

Nr postępowania: O.Op.D-3.2412.24.2017(45)

4. Branża  kanalizacyjna

| Lp. | Nr Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena jednostko-wa *) | Wartość PLN *) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | D.03.02.01 | Kanalizacja deszczowa | x | x | x | x |
|  |  | Roboty przygotowawcze | x | x | x | x |
| 1 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,213 |  |  |
| 2 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. I-II | m3 | 774,15 |  |  |
| 3 |  | Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. I-II | m3 | 95,46 |  |  |
| 4 |  | Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki, do głębokości 4,0 m | szt | 280,00 |  |  |
| 5 |  | Pompowanie próbne lub oczyszczające w studni, przy średnicy otworów 150-500 mm /brak stałego żródła energii/ | 1 godz. | 180,00 |  |  |
| 6 |  | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiórką, w gruntach nawodnionych, przy głębokości wykopu do 3,0 m - dodatek do tablicy 03-22 grunt kat. I-II | m2 | 644,00 |  |  |
| 7 |  | Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 20 cm | m2 | 328,42 |  |  |
| 8 |  | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 1,5 m: grunt kat.III-IV, szer. wykopu 0,8-1,5 m - obsypka rurociągu 20 cm ponad wierzch rury | m3 | 394,51 |  |  |
| 9 |  | Zasypywanie wykopów, sposobem: - mechanicznym - wymiana gruntu (100%) | m3 | 415,14 |  |  |
| 10 |  | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, w gruncie: sypkim kat. I-II | m3 | 415,14 |  |  |
| 11 |  | Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego | m3 | 869,61 |  |  |
|  |  | Instalacje | x | x | x | x |
| 12 |  | Rurociągi z rur PVC-U klasy S lite SN8 Dz 315 mm | m | 145,20 |  |  |
| 13 |  | Rurociągi z rur PVC-U klasy S lite SN8 Dz 200 mm | m | 68,40 |  |  |
| 14 |  | Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie - średnica kręgów: 1000 mm | studnia | 10,00 |  |  |
| 15 |  | Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu | szt | 12,00 |  |  |
| 16 |  | Wylot kanału Dz315 wg KPED | kpl | 2,00 |  |  |
| 17 |  | Montaż osadników 1200/2,0 m3 z nadstawkami do nadbudowy do rzędnej terenu wg profilu podłużnego | kpl | 2,00 |  |  |
| 18 |  | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkigo, o rozpiętości elementu: 4,0 m | kpl | 7,00 |  |  |
| 19 |  | Demontaż konstr. podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkigo , o rozpiętości elementu: 4,0 m | kpl | 7,00 |  |  |
| 20 |  | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu: 4,0 m | kpl | 4,00 |  |  |
| 21 |  | Demontaż konstr.podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu: 4,0 m | kpl | 4,00 |  |  |
| 22 |  | Próba wodna szczelności kanałów rurowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 50 m/, z rur o średnicy nominalnej: 300 mm - oprócz kanałów z rur bet.i żelbet. | próba | 1,094 |  |  |
| 23 |  | Próba wodna szczelności kanałów rurowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 50 m/, z rur o średnicy nominalnej: 200 mm - oprócz kanałów z rur bet. i żelbet. | próba | 0,476 |  |  |
| BRANŻA KANALIZACYJNA - RAZEM ( netto ) |  |  |  | x | x |  |

Uwaga: Ceny jednostkowe i wartości należy podawać z dokładnością  do 1 grosza

__________________ dnia __ __ 2017 roku

_____________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 2.1.5

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | Kosztorys ofertowy |
| --- | --- |

„Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu  nad rz. Prudnik                                                    w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 18+791 w m. Prudnik”

Nr postępowania: O.Op.D-3.2412.24.2017(45)

5. Branża  gazowa

| Lp. | Nr Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena jednostko-wa *) | Wartość PLN *) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | D.01.03.06 | Przebudowa sieci gazowej | x | x | x | x |
|  |  | Roboty ziemne | x | x | x | x |
| 1 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,178 |  |  |
| 2 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. I-II | m3 | 79,77 |  |  |
| 3 |  | Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. I-II | m3 | 18,50 |  |  |
| 4 |  | Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki, do głębokości 4,0 m | szt | 40,00 |  |  |
| 5 |  | Pompowanie próbne lub oczyszczające w studni, przy średnicy otworów 150-500 mm /brak stałego źródła energii/ | 1 godz. | 30,00 |  |  |
| 6 |  | Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 20 cm | m2 | 81,00 |  |  |
| 7 |  | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m - obsypka rurociągu 20 cm ponad wierzch rury | m3 | 30,36 |  |  |
| 8 |  | Zasypywanie wykopów, sposobem: - mechanicznym | m3 | 45,91 |  |  |
| 9 |  | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, w gruncie: sypkim kat. I-II | m3 | 45,91 |  |  |
| 10 |  | Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego | m3 | 92,48 |  |  |
|  |  | Instalacje | x | x | x | x |
| 11 |  | Rury ciśnieniowe do gazu stalowe bez szwu (S) kl. B wg PN-EN10208-2+AC Dz 219.1/5.0 w izolacji fabrycznej 3 LPE N-v | m | 106,10 |  |  |
| 12 |  | Montaż rurociągów z rur PE100 SDR11, przy średnicy zewnętrznej rur: 225 mm | m | 71,50 |  |  |
| 13 |  | Montaż rur osłonowych PE100 SDR11, przy średnicy zewnętrznej rur: 450 mm | m | 41,90 |  |  |
| 14 |  | Montaż rur osłonowych PE100 SDR11, przy średnicy zewnętrznej rur: 355 mm | m | 25,50 |  |  |
| 15 |  | Płozy z tworzywa sztucznego h - 50 mm typ E/C np. firmy Integra | kpl | 53,00 |  |  |
| 16 |  | Manszety z elastomeru wymiary 200x450 np. firmy Integra | kpl | 2,00 |  |  |
| 17 |  | Manszety z elastomeru wymiary 250x350 np. firmy Integra | kpl | 2,00 |  |  |
| 18 |  | Łuki gięte gładkie z rur stalowych w gazociągu przesyłowym, o średnicy nominalnej: ponad 200 do 250 mm | m | 5,00 |  |  |
| 19 |  | Kolano PE100 DN225 SDR11 | kpl | 3,00 |  |  |
| 20 |  | Wbudowanie na gazociągu zasuwy kołnierzowej odcinającej wraz z obudową i skrzynką żeliwną - średnica nominalna zasuwy: 200 mm | szt | 4,00 |  |  |
| 21 |  | Wbudowanie na gazociągu zasuwy z króćcami do zgrzewania odcinającej wraz z obudową i skrzynką żeliwną - średnica nominalna zasuwy: 200 mm | szt | 3,00 |  |  |
| 22 |  | Przejście PE/stal 225/200 | kpl | 1,00 |  |  |
| 23 |  | Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy gazociągu ułożonego w ziemi | m | 121,50 |  |  |
| 24 |  | Likwidacja istniejącego odcinka DN200 stal | m | 114,00 |  |  |
| 25 |  | Likwidacja istniejącego odcinka Dz 225 PE | m | 50,00 |  |  |
| 26 |  | Podłączenie gazociągu metodą T.D. Williamson - by-pass B1, B2, B3 | kpl | 1,00 |  |  |
| 27 |  | Badanie izolacji gazociągu przesyłowego defektoskopem iskrowym, przy średnicy nominalnej gazociągu: ponad 200 do 250 mm | m | 106,10 |  |  |
| 28 |  | Próba pneumatyczna wytrzymałości i szczelności gazociągów wysokiego ciśnienia, przy zastosowaniu 1 sprężarki - nakłady na 1 kilometr | km | 0,178 |  |  |
| 29 |  | Tymczasowa konstrukcja podtrzymująca gazociąg na czas budowy mostu | ryczałt | 1,00 |  |  |
| BRANŻA GAZOWA - RAZEM ( netto ) |  |  |  | x | x |  |

Uwaga: *)  Ceny jednostkowe i wartości należy podawać z dokładnością  do 1 grosza

__________________ dnia __ __ 2017 roku

_____________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 2.1.6

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | Kosztorys ofertowy |
| --- | --- |

„Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu  nad rz. Prudnik                                                    w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 18+791 w m. Prudnik”

Nr postępowania: O.Op.D-3.2412.24.2017(45)

6. Branża  energetyczna

| Lp. | Nr Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena jednostko-wa *) | Wartość PLN *) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | D-01.03.01 | Wykop mechaniczny pod słupy wirowane 1-żerdziowe, o długości: 10,5 m - koparko-spycharką z deskowaniem | stan | 2,00 |  |  |
| 2 | D-01.03.01 | Wykop mechaniczny pod słupy wirowane 1-żerdziowe, o długości: 12,0 m - koparko-spycharka z deskowaniem | stan | 1,00 |  |  |
| 3 | D-01.03.01 | Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych, z ustojem prefabrykowanym typu Uo, z żerdziami o długości: 10,5 m: słup N 10,5/12 | słup | 1,00 |  |  |
| 4 | D-01.03.01 | Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych, z ustojem prefabrykowanym typu U2, z żerdziami o długości: 10,5 m: słup K 10,5/12 | słup | 1,00 |  |  |
| 5 | D-01.03.01 | Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych, z ustojem prefabrykowanym typu Uo, z żerdziami o długości: 12m: słup P12/6 | słup | 1,00 |  |  |
| 6 | D.07.07.01 | Wykopy ręczne wraz z zasypaniem, dla słupów oświetleniowych, przy głębokości wykopów do 1,5 m w gruncie kat.III | m3 | 2,00 |  |  |
| 7 | D.07.07.01 | Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 350 kg na fundamencie prefabrykowanym , w gr.kat.I-III: słup stalowy o wys. 10m | szt | 5,00 |  |  |
| 8 | D.07.07.01 | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg , na słupie: wysiegnik dwuramienny z wysięgiem 1x1,5 m | szt | 6,00 |  |  |
| 9 | D.07.07.01 | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp sodowych wysokoprężnych: Oprawa oświetleniowa np. Selenium SGP 340/150W | szt | 6,00 |  |  |
| 10 | D.07.07.01 | Montaż lamp sodowych wysokoprężnych w oprawach oświetleniowych zamkniętych: Lampa sodowa SON-TPP 150W | szt | 6,00 |  |  |
| 11 | D.07.07.01 | Montaż złącza słupowego IZK 1x25A Bi-Wts-4A | szt | 6,00 |  |  |
| 12 | D.07.07.01 | Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego: w słup lub rury osłonowe, kabel YDY 3x2,5mm | m | 50,00 |  |  |
| 13 | D-01.03.01 | Montaż ograniczników przepięć na konstrukcji słupów lub stacji transformatorowej, typu: GXO 0.66/5kA | kpl | 2,00 |  |  |
| 14 | D-01.03.02 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: kat.III: pręt stalowy ocynkowany ocynkowany fi=18mm | m | 90,00 |  |  |
| 15 | D-01.03.02 | Montaż uziomu z bednarki ocynk. o przekroju 30x4 w wykopie | m | 90,00 |  |  |
| 16 | D-01.03.02 | Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar | szt | 5,000 |  |  |
| 17 | D-01.03.02 | Ręczne kopanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m | m | 110,00 |  |  |
| 18 | D-01.03.02 | Ręczne kopanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 1,0 m | m | 40,00 |  |  |
| 19 | D-01.03.02 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - podsypka | m | 150,00 |  |  |
| 20 | D-01.03.02 | Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folią, kabel typu YAKXS 4x35SEmm2 | m | 140,00 |  |  |
| 21 | D-01.03.02 | Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folią, kabel typu YAKXS 4x240Mmm2 | m | 70,00 |  |  |
| 22 | D-01.03.02 | Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli z przykryciem folią: kabel XRUHAKXS 1x240mm2 | m | 244,00 |  |  |
| 23 | D-01.03.02 | Układanie w rurze przepustowej kabla YAKXS 4x35SEmm2 | m | 80,00 |  |  |
| 24 | D-01.03.02 | Układanie w rurze przepustowej kabla YAKXS 4x240Mmm2 | m | 65,00 |  |  |
| 25 | D-01.03.02 | Układanie w rurze przepustowej kabla XRUHAKXS 1x240mm2 | m | 252,00 |  |  |
| 26 | D-01.03.02 | Układanie w wykopie rur ochronnych HDPEd o średnicy 110mm (rury dwudzielne PS) | m | 45,00 |  |  |
| 27 | D-01.03.02 | Układanie w wykopie / konstrukcji mostu rur ochronnych HDPE o średnicy 110mm (rury karbowane DVK110) | m | 150,00 |  |  |
| 28 | D-01.03.02 | Układanie w wykopie / konstrukcji mostu rur ochronnych HDPE o średnicy 160mm (rury karbowane DVK160) | m | 130,00 |  |  |
| 29 | D-01.03.02 | Montaż muf przelotowych z taśm izolacyjnych, na kablach energetycznych z żyłami aluminiowymi, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, przy przekroju żył: ponad 50 do 240 mm2, na nap.ponad 10 do 20 kV: TRAJ 24/1x120-240-3SB | szt | 4,00 |  |  |
| 30 | D-01.03.02 | Montaż muf przelotowych z rur termokurczliwych, na kablach energetycznych z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, na napięcie do 1 kV, o przekroju żył: ponad 50 do 120 mm2, kabel wielożyłowy: mufa np. POLJ-01/4x35-70 | szt | 1,00 |  |  |
| 31 | D-01.03.02 | Montaż muf przelotowych z rur termokurczliwych, na kablach energetycznych z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, na napięcie do 1 kV, o przekroju żył: ponad 50 do 120 mm2, kabel wielożyłowy: mufa np. POLJ-01/4x120-240 | szt | 4,00 |  |  |
| 32 | D-01.03.02 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - przykrycie kabla | m | 150,00 |  |  |
| 33 | D-01.03.02 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m | m | 110,00 |  |  |
| 34 | D-01.03.02 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m | m | 40,00 |  |  |
| 35 | D-01.03.02 | Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy | odc | 6,00 |  |  |
| 36 | D-01.03.02 | Badanie linii kablowej: średniego napięcia | odc | 6,00 |  |  |
| 37 | D-01.03.02 | Montaż rur osłonowych na słupach: rura SV75 | m | 6,00 |  |  |
| 38 | D-01.03.01 | Przełożenie przewodów izolowanych linii napowietrznych NN, typu AsXSn lub podobnych, o przekroju 4x25 mm2 | km | 0,088 |  |  |
| 39 | D-01.03.01 | Demontaż słupów żelbetowych linii napowietrznej NN pojedynczych | szt | 2,00 |  |  |
| 40 | D-01.03.01 | Demontaż słupów żelbetowych linii napowietrznej NN bliźniaczych | szt | 2,00 |  |  |
| 41 | D-01.03.01 | Demontaż słupów wirowanych jednożerdziowych linii napowietrznej NN | szt | 1,00 |  |  |
| 42 | D-01.03.01 | Demontaż słupów oświetleniowych z wysięgnikiem i oprawą | szt | 1,00 |  |  |
| 43 | D-01.03.02 | Demontaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej, o przekroju przewodu do 95 mm2, z przeznaczeniem na złom | km/prz. | 0,17 |  |  |
| 44 | D-01.03.02 | Demontaż kabli wielożyłowych układanych w ziemi, grunt kat.III-IV/ | 100 m | 3,90 |  |  |
| 45 | D-01.03.02 | Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań, na głębokość: do 3 m - w gruncie kat.III | m | 3,00 |  |  |
| 46 | D-01.03.02 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na skaładowisko z załadowaniem i wyładowaniem oraz utylizacja | m3 | 20,00 |  |  |
| BRANŻA ENERGETYCZNA - RAZEM ( netto ) |  |  |  | x | x |  |

Uwaga: *) Ceny jednostkowe i wartości należy podawać z dokładnością  do 1 grosza

__________________ dnia __ __ 2017 roku

_____________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 2.1.7

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | Kosztorys ofertowy |
| --- | --- |

„Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu  nad rz. Prudnik                                                    w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 18+791 w m. Prudnik”

Nr postępowania: O.Op.D-3.2412.24.2017(45)

7. Branża  teletechniczna

| Lp. | Nr Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena jednostko-wa *) |  | Wartość PLN *) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  | D-01.03.04 | Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych | x | x |  | x | x |
|  |  | Demontaż kabli | x | x |  | x | x |
| 1 |  | Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z więcej niż 1-kablem, kabel do Fi50mm | m | 336,00 |  |  |  |
| 2 |  | Demontaż kanalizacji wtórnej - analogia | m | 462,00 |  |  |  |
| 3 |  | Wycofanie kabli OTK z kanalizacji wtórnej - analogia | m | 462,00 |  |  |  |
|  |  | Przełączenie kabli miedzianych - tymczasowe | x | x |  | x | x |
| 4 |  | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, średnica kabla do 30mm, otwór kanalizacji wolny | m | 153,00 |  |  |  |
| 5 |  | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, średnica kabla 30-50mm, otwór kanalizacji wolny | m | 102,00 |  |  |  |
| 6 |  | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, średnica kabla ponad 70 mm, otwór kanalizacji wolny | m | 153,00 |  |  |  |
| 7 |  | Montaż złączy zalewanych w kanalizacji na kablach o powłokach termoplastycznych, złącze odgałęźne lub równolegle, kabel 20par | szt | 1,00 |  |  |  |
| 8 |  | Montaż złączy zalewanych w kanalizacji na kablach o powłokach termoplastycznych, złącze odgałęźne lub równolegle, kabel 100par | szt | 2,00 |  |  |  |
| 9 |  | Montaż złączy równoległych bezwspornikowych kitowych w kanalizacji na kablach o powłokach termoplastycznych, kabel 500par | szt | 1,00 |  |  |  |
| 10 |  | Montaż złączy równoległych bezwspornikowych kitowych w kanalizacji na kablach o powłokach termoplastycznych, kabel 1500par | szt | 2,00 |  |  |  |
| 11 |  | Montaż złączy równoległych bezwspornikowych kitowych w kanalizacji na kablach o powłokach termoplastycznych, kabel 2000par | szt | 1,00 |  |  |  |
| 12 |  | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach | złącze | 2,00 |  |  |  |
| 13 |  | Wyłączenie kabla równoległego ze złacza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 parach | złącze | 1,00 |  |  |  |
| 14 |  | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 100 parach | złącze | 2,00 |  |  |  |
| 15 |  | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kitowego bezwspornikowego w kanalizacji na kablach o powło-kach termoplastycznych, kabel 500par | szt | 1,00 |  |  |  |
| 16 |  | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kitowego bezwspornikowego w kanalizacji na kablach o powło-kach termoplastycznych, kabel 1500par | szt | 2,00 |  |  |  |
| 17 |  | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kitowego bezwspornikowego w kanalizacji na kablach o powło-kach termoplastycznych, kabel 2000par | szt | 1,00 |  |  |  |
| 18 |  | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par10 | odcinek | 2,00 |  |  |  |
| 19 |  | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par20 | odcinek | 1,00 |  |  |  |
| 20 |  | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par100 | odcinek | 2,00 |  |  |  |
| 21 |  | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par500 | odcinek | 1,00 |  |  |  |
| 22 |  | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par1500 | odcinek | 2,00 |  |  |  |
| 23 |  | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par2000 | odcinek | 1,00 |  |  |  |
| 24 |  | Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par10 | odcinek | 2,00 |  |  |  |
| 25 |  | Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par20 | odcinek | 1,00 |  |  |  |
| 26 |  | Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par100 | odcinek | 2,00 |  |  |  |
| 27 |  | Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par500 | odcinek | 1,00 |  |  |  |
| 28 |  | Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par1500 | odcinek | 2,00 |  |  |  |
| 29 |  | Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par2000 | odcinek | 1,00 |  |  |  |
|  |  | Kable miedziane | x | x |  | x |  |
| 30 |  | Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 | m | 102,00 |  |  |  |
| 31 |  | Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 | m | 51,00 |  |  |  |
| 32 |  | Kabel XzTKMXpw 50x4x0,5 | m | 51,00 |  |  |  |
| 33 |  | Kabel XzTKMXpw 50x4x0,6 | m | 51,00 |  |  |  |
| 34 |  | Kabel XzTKMXpw 250x4x0,8 | m | 51,00 |  |  |  |
| 35 |  | Kabel XzTKMXpw 750x4x0,4 | m | 102,00 |  |  |  |
| 36 |  | Kabel XzTKMXpw 1000x4x0,4 | m | 51,00 |  |  |  |
|  |  | Rurociąg OTK | x | x |  | x | x |
| 37 |  | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 1xFi32mm | m | 480,00 |  |  |  |
| 38 |  | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 1xFi40mm | m | 48,00 |  |  |  |
| 39 |  | Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi32mm, złączki skręcane | szt | 10,00 |  |  |  |
| 40 |  | Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi40mm, złączki skręcane | szt | 1,00 |  |  |  |
|  |  | Montaż kabli OTK - tymczasowe | x | x |  | x | x |
| 41 |  | Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej ręcznie - analogia | km | 7,00 |  |  |  |
| 42 |  | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, jeden spajany światłowód | złącze | 11,00 |  |  |  |
| 43 |  | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, dodatek za każdy następny spajany światłowód | złącze | 381,00 |  |  |  |
| 44 |  | Otwarcie i zamknięcie muf złączowych odgałęźnych kabli światłowodowych, (dodatkowe nakłady na 1 kabel odgałęźny do tabl. 0608) | złącze | 11,00 |  |  |  |
| 45 |  | Wprowadzenie dodatkowych kabli odgałęźnych do złącza kabla światłowodowego, jeden kabel dodatkowy | złącze | 11,00 |  |  |  |
| 46 |  | Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni | szt | 5,00 |  |  |  |
| 47 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z kabla, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1,00 |  |  |  |
| 48 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z kabla, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 381,00 |  |  |  |
| 49 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka kontrolnego z kabla, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1,00 |  |  |  |
| 50 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka kontrolnego z kabla, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 381,00 |  |  |  |
| 51 |  | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar indywidualny, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1,00 |  |  |  |
| 52 |  | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar indywidualny, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 381,00 |  |  |  |
|  |  | Przełączenie kabli miedzianych - docelowe | x | x |  | x | x |
| 53 |  | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny | m | 153,00 |  |  |  |
| 54 |  | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, średnica kabla 30-50 mm, otwór kanalizacji wolny | m | 102,00 |  |  |  |
| 55 |  | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, średnica kabla ponad 70 mm, otwór kanalizacji wolny | m | 153,00 |  |  |  |
| 56 |  | Montaż złączy zalewanych w kanalizacji na kablach o powłokach termoplastycznych, złącze odgałęźne lub równolegle, kabel 10par | szt | 2,00 |  |  |  |
| 57 |  | Montaż złączy zalewanych w kanalizacji na kablach o powłokach termoplastycznych, złącze odgałęźne lub równolegle, kabel 20par | szt | 1,00 |  |  |  |
| 58 |  | Montaż złączy zalewanych w kanalizacji na kablach o powłokach termoplastycznych, złącze odgałęźne lub równolegle, kabel 100par | szt | 2,00 |  |  |  |
| 59 |  | Montaż złączy równoległych bezwspornikowych kitowych w kanalizacji na kablach o powłokach termoplastycznych, kabel 500par | szt | 1,00 |  |  |  |
| 60 |  | Montaż złączy równoległych bezwspornikowych kitowych w kanalizacji na kablach o powłokach termoplastycznych, kabel 1500par | szt | 2,00 |  |  |  |
| 61 |  | Montaż złączy równoległych bezwspornikowych kitowych w kanalizacji na kablach o powłokach termoplastycznych, kabel 2000par | szt | 1,00 |  |  |  |
| 62 |  | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach | złącze | 2,00 |  |  |  |
| 63 |  | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 parach | złącze | 1,00 |  |  |  |
| 64 |  | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 100 parach | złącze | 2,00 |  |  |  |
| 65 |  | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kitowego bezwspornikowego w kanalizacji na kablach o powło-kach termoplastycznych, kabel 500par | szt | 1,00 |  |  |  |
| 66 |  | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kitowego bezwspornikowego w kanalizacji na kablach o powło-kach termoplastycznych, kabel 1500par | szt | 2,00 |  |  |  |
| 67 |  | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kitowego bezwspornikowego w kanalizacji na kablach o powło-kach termoplastycznych, kabel 2000par | szt | 1,00 |  |  |  |
| 68 |  | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par10 | odcinek | 2,00 |  |  |  |
| 69 |  | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par20 | odcinek | 1,00 |  |  |  |
| 70 |  | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par100 | odcinek | 2,00 |  |  |  |
| 71 |  | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par500 | odcinek | 1,00 |  |  |  |
| 72 |  | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par1500 | odcinek | 2,00 |  |  |  |
| 73 |  | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par2000 | odcinek | 1,00 |  |  |  |
| 74 |  | Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par10 | odcinek | 2,00 |  |  |  |
| 75 |  | Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par20 | odcinek | 1,00 |  |  |  |
| 76 |  | Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par100 | odcinek | 2,00 |  |  |  |
| 77 |  | Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par500 | odcinek | 1,00 |  |  |  |
| 78 |  | Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par1500 | odcinek | 2,00 |  |  |  |
| 79 |  | Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par2000 | odcnek | 1,00 |  |  |  |
|  |  | Montaż kabli OTK - docelowe | x | x |  | x | x |
| 80 |  | Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej ręcznie - analogia | km | 7,00 |  |  |  |
| 81 |  | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, jeden spajany światłowód | złącze | 11,00 |  |  |  |
| 82 |  | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, dodatek za każdy następny spajany światłowód | złącze | 381,00 |  |  |  |
| 83 |  | Otwarcie i zamknięcie muf złączowych odgałęźnych kabli światłowodowych, (dodatkowe nakłady na 1 kabel odgałęźny do tabl. 0608) | złącze | 11,00 |  |  |  |
| 84 |  | Wprowadzenie dodatkowych kabli odgałęźnych do złącza kabla światłowodowego, jeden kabel dodatkowy | złącze | 11,00 |  |  |  |
| 85 |  | Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni | szt | 5,00 |  |  |  |
| 86 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z kabla, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1,00 |  |  |  |
| 87 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z kabla, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 381,00 |  |  |  |
| 88 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka kontrolnego z kabla, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1,00 |  |  |  |
| 89 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka kontrolnego z kabla, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 381,00 |  |  |  |
| 90 |  | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar indywidualny, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1,00 |  |  |  |
| 91 |  | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar indywidualny, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 381,00 |  |  |  |
|  |  | Likwidacja ciągu kanalizacji 38m oraz przełożenie kabla 10x4x0,5 | x | x |  | x | x |
| 92 |  | Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej z rur w gruncie kategorii III, warstwy X otwory/rurę = 1x1, suma otworów: 1 - analogia | m | 38,00 |  |  |  |
| 93 |  | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma otworów: 1 | m | 38,00 |  |  |  |
| 94 |  | Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z 1-kablem, kabel do Fi30mm | m | 63,00 |  |  |  |
| 95 |  | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny | m | 63,00 |  |  |  |
| 96 |  | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 parach | złącze | 2,00 |  |  |  |
| 97 |  | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 parach | złącze | 2,00 |  |  |  |
| 98 |  | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par10 | odcinek | 1,00 |  |  |  |
| 99 |  | Kabel XzTKMxpw 10x4x0,5 | m | 63,00 |  |  |  |
| BRANŻA TELETECHNICZNA - RAZEM ( netto ) |  |  |  | x |  | x |  |

Uwaga: Ceny jednostkowe i wartości należy podawać z dokładnością  do 1 grosza

__________________ dnia __ __ 2017 roku

_____________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 2.2.

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW |
| --- | --- |

„Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu  nad rz. Prudnik                                                    w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 18+791 w m. Prudnik”

Nr postępowania: O.Op.D-3.2412.24.2017(45)

| Kosztorys ofertowy | Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego | Wartość robót |
| --- | --- | --- |
| 1 | Branża drogowa |  |
| 2 | Branża mostowa |  |
| 3 | Branża wodociągowa |  |
| 4 | Branża kanalizacyjna |  |
| 5 | Branża gazowa |  |
| 6 | Branża energetyczna |  |
| 7 | Branża teletechniczna |  |
| Wartość robót netto |  |  |
| Podatek VAT 23% |  |  |
| Wartość robót brutto |  |  |

Uwaga: Ceny jednostkowe i wartości należy podawać z dokładnością  do 1 grosza

__________________ dnia __ __ 2017 roku

_____________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Rozdział 3

Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawcę warunków udziału                   w postępowaniu/ wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy                      z postępowania:

Formularz 3.1.	Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu – SKŁADA KAŻDY WYKONAWCA WRAZ Z OFERTĄ ;

Formularz 3.2.  Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu                         – SKŁADA KAŻDY WYKONAWCA WRAZ Z OFERTĄ ;

Formularz 3.3. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa                                     w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (propozycja)                                             – SKŁADA KAŻDY WYKONAWCA (bez wezwania )  W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI  O KTÓREJ MOWA W art. 86 ust. 5 USTAWY PZP

Formularz 3.4.  Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (propozycja)– SKŁADA TYLKO WYKONAWCA WEZWANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO – zgodnie z pkt 9.5 IDW;

Formularz 3.1

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu

Wykonawca:

………………………………………………………….…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….……………

(pełna nazwa/firma, adres)

będący małym lub średnim przedsiębiorstwem    TAK  /    NIE

(należy zaznaczyć właściwą odpowiedź -  definicja małego i średniego przedsiębiorcy znajduje się w art. 105 i 106 Ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zmianami).

REGON ……………………….……….. NIP/PESEL* ………………………………………………………

KRS/CIDG* ……………………………………………………………………………………………………….

* niepotrzebne skreślić

reprezentowany przez:

…………………………………………………

…………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu  nad rz. Prudnik                                                    w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 18+791 w m. Prudnik”

nr sprawy: O.Op.D-3.2412.24.2017 (45)

prowadzonym przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1                      pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1, 8 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

( podpis wykonawcy )

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..…………………...........

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

( podpis wykonawcy )

Formularz 3.1  c.d.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU , NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……….………………………………………………….…………   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie  zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

( podpis wykonawcy )

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

( podpis wykonawcy )

Formularz 3.2

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca:

………………………………………………………….…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….……………

(pełna nazwa/firma, adres)

REGON ……………………….……….. NIP/PESEL* ………………………………………………………

KRS/CIDG* ……………………………………………………………………………………………………….

* niepotrzebne skreślić

reprezentowany przez:

………………………………………………………

………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu  nad rz. Prudnik                                                    w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 18+791 w m. Prudnik”

nr sprawy: O.Op.D-3.2412.24.2017 (45)

prowadzonym przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA  DOTYCZĄCA WYKONAWCY

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego  w pkt 7.2. Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział 1 Tom I SIWZ)

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

( podpis wykonawcy )

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt 7.2. Instrukcji dla Wykonawców ( Rozdział 1 Tom I SIWZ) polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

..……………………………………………………………………………………………………………….……………………………….……… w następującym zakresie:

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

………………………………...…………………

(podpis Wykonawcy) 
Formularz 3.2  c.d.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis Wykonawcy)

Formularz 3.3

OŚWIADCZENIE o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu  nad rz. Prudnik                                                    w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 18+791 w m. Prudnik”

nr sprawy: O.Op.D-3.2412.24.2017 (45)

prowadzonym przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu

w imieniu Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ,

( wpisać nazwę / firmę Wykonawcy )

oraz w nawiązaniu do informacji zamieszczonej na stronie internetowej na podstawie               art. 86 ust. 5 ustawy Pzp oświadczam, że:

* nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, co Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu;

* należę tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, co następujący Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy złożył/złożyli ofertę/oferty w niniejszym postępowaniu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

W załączeniu przekazuję następujące dokumenty/informacje potwierdzające, że powiązania pomiędzy mną a ww. Wykonawcą/Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis Wykonawcy)

* niewłaściwe skreślić

UWAGA:

1) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje niniejszy „Formularz” Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia                             składa go każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.

Formularz 3.4

| ( pieczęć wykonawcy ) | ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia |
| --- | --- |

UWAGA:

Niniejsze zobowiązanie - SKŁADA TYLKO WYKONAWCA WEZWANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO –  zgodnie z pkt 9.5 IDW;

Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:

•  zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp

•  dokumenty określające:

1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego

4) czy podmiot , na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia , kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia , zrealizuje roboty budowlane lub usługi , których wskazane zdolności dotyczą

W imieniu   ____________________________________________

(wpisać nazwę i adres podmiotu)

zobowiązuję się do oddania nw. zasobów :

_______________________________________________________________

(określenie zasobu1)  – potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno - finansowy)

na potrzeby wykonywaniu zamówienia p.n.:

„Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu  nad rz. Prudnik                                                    w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 18+791 w m. Prudnik”

nr sprawy: O.Op.D-3.2412.24.2017 (45)

do dyspozycji Wykonawcy

_______________________________________________________________

(nazwa i adres Wykonawcy, któremu udostępniane są zasoby)

Oświadczam, iż:

- udostępniam Wykonawcy nasze zasoby w zakresie:

…………………………………………………………………..………….…………………………….…………………………………

……………………………………………………….……….………………………………………………………………………………

………………………………………………………….…….……….………………………………….…………………………………

(należy podać konkretne informacje co do zakresu udostępnianego zasobu  umożliwiające ocenę spełnienia warunków, określonych w pkt 7.2.2) i 7.2.3) IDW, przez udostępniane zasoby)

- sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………….………….…………………………………

……………………………………………………….………………………………………………………………….……………………

- zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

………………………………………………………………………………….………..……………………….…………………………

…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………

- będę realizował nw. roboty/usługi których dotyczą udostępniane zasoby, odnoszące się do warunków udziału dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, na których polega Wykonawca:

……………………………………………………………………………………..…………………………….……………………………

………………………………………………………………………….………………………………………………………………………

__________________ dnia __ __ _____ roku

___________________________________________________

(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)

- ze względu na zastrzeżenie zawarte w pkt 5.5.a IDW Wykonawca nie może w celu potwierdzenia spełnienia warunku ,  o którym mowa w ppkt 7.2.3) a) IDW polegać na zdolnościach technicznych/zawodowych (doświadczeniu) innych podmiotów .