Opis Przedmiotu Zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie badań stali oraz geosyntetyków na inwestycjach realizowanych przez GDDKiA O/Szczecin w podziale na 8 części:

Część (Zadanie) 1: Metale - Próba rozciągania - Część 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej wg. PN EN ISO 6892-1:2020-05

Część (Zadanie) 2: Metale - Próba zginania wg. PN-EN ISO 7438:2016-03

Część (Zadanie) 3: Geosyntetyki - Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich próbek wg. PN-EN ISO 10319:2015-08

Część (Zadanie) 4: Geosyntetyki - Badanie statycznego przebicia (metoda CBR) wg. PN-EN ISO 12236:2007

Część (Zadanie) 5: Geosyntetyki - Badanie dynamicznego przebicia (metoda spadającego stożka wg. PN-EN ISO 13433:2007

Część (Zadanie) 6: Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie charakterystycznej wielkości porów wg. PN-EN ISO 12956:2020-06

Część (Zadanie) 7: Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie charakterystyk wodoprzepuszczalności w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu, bez obciążenia wg. PN-EN ISO 11058:2019-07

Część (Zadanie) 8: Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie zdolności przepływu wody w płaszczyźnie wyrobu wg. PN-EN ISO 12958:2011

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 1 do niniejszego OPZ.

- Zadania inwestycyjne dotyczące postępowania:

- Budowa drogi S11 Koszalin - Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) - w. Bobolice. Odcinek 1. Węzeł Koszalin Zachód – węzeł Zegrze Pomorskie (z węzłem),

- Budowa drogi S11 Koszalin - Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) - w. Bobolice.  Odcinek 2. węzeł Zegrze Pomorskie (bez węzła) – węzeł Koszalin Południe (z węzłem),

- Budowa drogi S11 Koszalin - Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) - w. Bobolice.  Odcinek 3. węzeł Koszalin Południe (bez węzła) – węzeł Bobolice (z węzłem),

- Budowa drogi S3 Troszyn - Świnoujście, odcinek 1 Świnoujście - Dargobądz (bez węzła),

- Budowa drogi S3 Troszyn - Świnoujście, odcinek 2 - Dargobądz (z węzłem) – Troszyn,

- Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 odcinek od km 6+400 do km 14+300,

- Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13 z podziałem na dwa zadania realizacyjne - Odcinek 1 - od Ronda Hakena do węzła Siadło Górne (bez węzła).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia wykonania badań wyrobów określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia na innych inwestycjach realizowanych przez GDDKiA Oddział w Szczecinie na terenie województwa zachodniopomorskiego.

- Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2022 r. lub do wyczerpania środków.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadzał badania na sprzęcie posiadającym świadectwa wzorcowania w zakresie zgodnym z wymaganiami poszczególnych norm. W przypadku gdy nie ma możliwości uzyskania świadectwa wzorcowania dla poszczególnych zakresów wymaganych normą, wymaga się dostarczenia dokumentu potwierdzającego wykonanie sprawdzenia zewnętrznego.

- Wykonawca każdorazowo otrzyma z Wydziału Technologii-Laboratorium Drogowe GDDKiA Oddziału w Szczecinie za pomocą poczty elektronicznej skan zlecenia na wykonanie badań na dostarczonych próbkach pobranych z określonej inwestycji.

- Zamawiający w terminie co najmniej 5 dni roboczych przed wskazną w formularzu datą rozpoczęcia zlecenia przekaże Wykonawcy informację o wielkości i rodzaju zlecenia. Forma i treść formularza zlecenia zostanie uzgodniona indywidualnie z Wykonawcą.

- Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przekazać Zamawiającemu informację dotyczącą wielkości próbek niezbędnych do przeprowadzenia badań. Na podstawie przekazanych informacji Zamawiający dostarczy próbki do siedziby Wykonawcy, najpóźniej w dniu poprzedzającym wskazany w zleceniu datą rozpoczęcia zlecenia lub do godz. 10 w dniu wskazanym w zleceniu wraz z protokołem pobrania próbek i innymi dokumentami.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania badań oraz przekazania Zamawiającemu sprawozdania z badania, w zadeklarowanym w ofercie terminie

- Sprawozdania należy przesłać na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie

Wydział Technologii – Laboratorium Drogowe,

ul. Wiosenna 8,

72-002 Skarbimierzyce.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, 
w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia poufności wszystkich informacji uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją niniejszego zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się, że czynności, związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, będą wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę.

- Zamawiający i Wykonawca mogą porozumiewać się drogą e-mailową lub telefoniczną. Zawsze dopuszczona jest forma pisemna.

- Wykonawca, w cenie ofertowej powinien ująć wszystkie czynności niezbędne do wykonania zamówienia oraz koszty towarzyszące wykonaniu.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie dokonane każdorazowo po wykonaniu badań oraz po przesłaniu sprawozdania z wykonanych badań.

Sprawozdanie z badań będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury VAT.

- Termin płatności: 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia

Część (Zadanie) 1: Metale - Próba rozciągania - Część 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej wg. PN EN ISO 6892-1:2020-05

Badania stali zbrojeniowej w zakresie średnic od 8 do 32 mm.

Określenie granicy plastyczności Re, wytrzymałości na rozciąganie Rm, wydłużenia całkowitego przy maksymalnej sile Agt, wydłużenia procentowego w miejscu zerwania A5 lub A10

Jednorazowemu badaniu podlegać będzie 6 próbek stali jednej średnicy.

Tabela 1. Ilość badań - zadanie nr 1

| Parametr | Ilość badań | Dokumenty odniesienia |
| --- | --- | --- |
| Granica plastyczności Re | 28 | PN EN ISO 6892-1:2020-05 |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm |  |  |
| Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile Agt |  |  |
| Wydłużenie procentowe w miejscu zerwania A5 lub A10 |  |  |

Część (Zadanie) 2: Metale - Próba zginania wg. PN-EN ISO 7438:2016-03

Badania stali zbrojeniowej w zakresie średnic od 8 do 32 mm.

Jednorazowemu badaniu podlegać będzie 6 próbek stali jednej średnicy.

Tabela 2. Ilość badań - zadanie nr 2

| Parametr | Ilość badań | Dokumenty odniesienia |
| --- | --- | --- |
| Próba zginania | 28 | PN-EN ISO 7438:2016-03 |

Część (Zadanie) 3: Geosyntetyki - Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich próbek wg. PN-EN ISO 10319:2015-08

Określenie wytrzymałości na rozciąganie wszerz i wzdłuż pasma oraz wydłużenia przy maksymalnym obciążeniu.

Jednorazowe badanie należy przeprowadzić na 5 próbkach do badań wytrzymałości w kierunku wzdłużnym oraz 5 w kierunku poprzecznym. Należy zarejestrować maksymalne obciążenie oraz wydłużenie względne przy maksimum oraz siłę rozciągającą przy zadanych wydłużeniach. Oznaczenia należy powtórzyć dla wszystkich 5 próbek w obu kierunkach roboczych. Wynik badania stanowi średnia z 5 oznaczeń.

Tabela 3. Ilość badań - zadanie nr 3

| Parametr | Ilość badań | Dokumenty odniesienia |
| --- | --- | --- |
| Wytrzymałość na rozciąganie wszerz i wzdłuż pasma | 14 | PN-EN ISO 10319:2015-08 |
| Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu |  |  |

Część (Zadanie) 4: Geosyntetyki - Badanie statycznego przebicia (metoda CBR) wg. PN-EN ISO 12236:2007

Badanie należy przeprowadzić na 5 próbkach. Wynik badania stanowi średnia z 5 oznaczeń.

Tabela 4. Ilość badań - zadanie nr 4

| Parametr | Ilość badań | Dokumenty odniesienia |
| --- | --- | --- |
| Przebicie statyczne | 14 | PN-EN ISO 12236:2007 |

Część (Zadanie) 5: Geosyntetyki - Badanie dynamicznego przebicia (metoda spadającego stożka wg. PN-EN ISO 13433:2007

Badanie należy przeprowadzić na 5 próbkach. Wynik badania stanowi średnia średnica otworu, obliczona z 5 prób, podana w milimetrach.

Tabela 5. Ilość badań - zadanie nr 5

| Parametr | Ilość badań | Dokumenty odniesienia |
| --- | --- | --- |
| Przebicie dynamiczne | 14 | PN-EN ISO 13433:2007 |

Część (Zadanie) 6: Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie charakterystycznej wielkości porów wg. PN-EN ISO 12956:2020-06

Badanie należy przeprowadzić na 5 próbkach. Wynikiem badania jest średnica miarodajna d90 , odpowiadająca 90% zawartości ziaren przesianych przez geosyntetyk.

Tabela 6. Ilość badań - zadanie nr 6

| Parametr | Ilość badań | Dokumenty odniesienia |
| --- | --- | --- |
| Charakterystyczna wielkość porów | 14 | PN-EN ISO 12956:2020-06 |

Część (Zadanie) 7: Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie charakterystyk wodoprzepuszczalności w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu, bez obciążenia wg. PN-EN ISO 11058:2019-07

Tabela 7. Ilość badań - zadanie nr 7

| Parametr | Ilość badań | Dokumenty odniesienia |
| --- | --- | --- |
| Wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu | 14 | PN-EN ISO 11058:2019-07 |

Część (Zadanie) 8: Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie zdolności przepływu wody w płaszczyźnie wyrobu wg. PN-EN ISO 12958:2011

Tabela 8. Ilość badań - zadanie nr 8

| Badanie | Ilość badań | Dokumenty odniesienia |
| --- | --- | --- |
| wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie wyrobu przy nacisku 20 kPa i spadku hydraulicznym i-1 | 14 | PN-EN ISO 12958:2011 |