TOM III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie remontu dylatacji mostu przez rzekę Bug w m. Skuszew w km  8+836 drogi krajowej nr S 8 d.

I. Stan istniejący

Most zlokalizowany jest  w ciągu drogi krajowej nr S 8 d  km 8,836 w m. Skuszew. Pod każdą jezdnią drogi zaprojektowano całkowicie niezależny obiekt. Osie obu nitek, prowadzone równolegle do prostoliniowej osi drogi, są odsunięte od niej po 7,0 m. Odległość między krawędziami wewnętrznymi obu nitek wynosi 80 cm. Całkowita długość obiektu wynosi 42,0+55,0+80,0+136,0+80,0+3x55,0+42,0 = 602,0 m. Przekrój poprzeczny mostów zaprojektowano jako skrzynkowy o stałej wysokości w części betonowanej (w osi mostu 3,10 m) i zmiennej w części betonowanej wspornikowo (w osi mostu do 7,50 m nad podporą). Wsporniki górnej płyty o wysięgu 3,0 m ochraniają konstrukcję przed wpływami atmosferycznymi. Przyczółki są konstrukcjami komorowymi z wewnętrzną zamkniętą przestrzenią podzieloną na dwa poziomy (połączone schodami). Z przyczółków możliwy jest dostęp do łożysk oraz wejście do wnętrza dźwigara skrzynkowego. Podpory pośrednie zaprojektowano jako masywne. Wszystkie podpory są posadowione na żelbetowych palach Ø150 cm. Przęsła wykonano z betonu sprężonego kablami wewnętrznymi, iniektowanymi zaczynem cementowym z dodatkiem pęczniejącym. Podstawowe wymiary przekroju poprzecznego są następujące: szerokość płyty dolnej - 6,60 m, grubość środników - 0,5÷0,55 m, grubość płyty pomostowej - 0,30 m, grubość płyty dolnej - 0,25÷1,00 m. Nad podporami znajdują się poprzeczne usztywnienia w postaci żeber tworzących przepony o grubościach: 1,00÷1,20 m. Na każdej podporze znajdują się po dwa łożyska garnkowe w rozstawie 5,00 m. Na przyczółkach zlokalizowane są urządzenia dylatacyjne trzymodułowe zdolne do przenoszenia ruchów podłużnych ±120 mm. Szerokość każdej z nitek wynosi 13,20 m, a jezdni - 10,60 m. Każda z nitek jest wyposażona w balustrady, bariery ochronne i barieroporęcze.

II. Zakres robót związanych z remontem dylatacji TENSA MODULAR LR3

zlokalizowanej nad przyczółkiem P.1  będzie obejmował m. in.

Roboty przygotowawcze

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie  dla mostu i dojazdów,

Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu,

Projekt technologiczny demontażu, naprawy i montażu urządzenia dylatacyjnego.

Roboty rozbiórkowe mostu

Demontaż krawężnika granitowego,

Rozebranie nawierzchni asfaltowej wraz z izolacją na obiekcie,

Rozebranie płyty betonowej pomostu metodą hydrodynamiczną,

Demontaż dylatacji 3-modułowej.

Roboty wykończeniowe

Przygotowanie zbrojenia płyty ze stali BST500S,

Montaż  zbrojenia, betonowanie płyty żelbetowej betonem B-30,

Wykonanie izolacji, naprawa odwodnienia pomostu - ułożenie drenu poprzecznego i podłużnego,

Wykonanie nawierzchni jezdni z asfaltu lanego MA-11 gr. 5 cm warstwa wiążąca,

Wykonanie nawierzchni jezdni z asfaltu lanego MA-11 gr. 4 cm warstwa ścieralna,

Wykonanie elastycznej masy zalewowej,

Wykonanie nawierzchnia epoksydowej na chodnikach,

Demontaż i montaż prowadnic barier energochłonnych,

Remont generalny i powtórny montaż dylatacji szczelnej 3-modułowej.

III. Inne ustalenia

- Materiały pochodzące z rozbiórki nie nadające się do ponownego wbudowania istniejącego obiektu stanowią własność Wykonawcy i będą wywiezione na jego koszt poza teren budowy. Materiały te winny być usunięte poza  teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy je oznakować zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu – Tymczasowym, który opracuje i uzgodni Wykonawca. Projekt powinien być zatwierdzony przez Zarządcę Drogi. Roboty na obiekcie należy prowadzić przy zawężeniu mostu do jednego pasa ruchu.

- Koszty oznakowania, tymczasowej organizacji ruchu na czas robót należy wycenić, jako komplet z uwzględnieniem możliwych kosztów dodatkowych. Pozycja ta nie ulegnie zmianie w czasie realizacji umowy.

- W ramach cen jednostkowych należy uwzględnić prowadzenie robót na obiekcie dwuzmianowo  i warunkach zimowych (przez 16 godz./dobę), za wyjątkiem  koniecznych przerw technologicznych.

- Wykonawca zabezpieczy zaplecze we własnym zakresie, a koszty wykonania i wynajęcia terenu pod zaplecze należy uwzględnić w cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego. Zaplecze techniczne nie powinno znajdować się na terenie zalewowym.

- Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie realizacji przedmiotu Umowy osób wykonujących następujące czynności:

- roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiórkowe,

- roboty wykończeniowe,

- wykonanie fragmentów konstrukcji pomostu i kap chodnikowych,

- wykonanie hydroizolacji i nawierzchni.

IV. Całość dokumentacji zawarta jest w poniższych opracowaniach

Przedmiar Robót

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robót (STWiORB)

Geometria Urządzenia Dylatacyjnego

| PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykonanie remontu dylatacji mostu przez rzekę Bug w m. Skuszew w km 8+836 drogi krajowej nr S 8 d |  |  |  |  |
| Most przez rz. Bug w m. Skuszew (podp. P1, kier. Białystok) |  |  |  |  |
| Lp. | Numer SST | Wyszczególnienie elementów | Jednostka |  |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |
| I | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |
| x | D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym - dla mostu i dojazdów | x | x |
| 1 | D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym - dla mostu i dojazdów | ryczałt | 1,00 |
| x | D.07.01.01a | Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu | x | x |
| 2 | D.07.01.01a | Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu | ryczałt | 1,00 |
| x |  | Projekt technologiczny demontażu, naprawy i montażu urządzenia dylatacyjnego | x | x |
| 3 | X | Projekt technologiczny demontażu, naprawy i montażu urządzenia dylatacyjnego | ryczałt | 1,00 |
| II | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |
| x | D 01.02.03 | Rozbiórka elementów mostu | x | x |
| 4 | D 01.02.03 | Demontaż krawężnika granitowego/kamiennego | m | 4,00 |
|  |  | L=2×(1,00+1,00) |  |  |
| 5 | D 01.02.03 | rozebranie nawierzchni asfaltowej wraz z izolacją na obiekcie | m3 | 2,59 |
|  |  | V=0,1×10,6×1,2×2 |  |  |
| 6 | D 01.02.03 a | Rozebranie płyty betonowej pomostu metodą hydrodynamiczną | m3 | 6,96 |
|  |  | V=2×0,45×0,59×13,2 |  |  |
| 7 | D 01.02.03 | Demontaż dylatacji 3-modułowej | m | 13,20 |
| III | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |
| x | D.07.01.01a | Odtworzenie oznakowania poziomego | x | x |
| 8 | D.07.01.01a | odtworzenie oznakowania poziomego | m2 | 6,24 |
|  |  | A=2×3×0,74×1,4 |  |  |
| IV | KONSTRUKCJA POMOSTU I KAPY CHODNIKOWE |  |  |  |
| x | M.12.01.02 M 13.01.05 | Wykonanie fragmentów płyty żelbetowej | x | x |
| 9 | M.12.01.02 | Przygotowanie zbrojenia płyty ze stali BST500S z prętów o średnicy 10, 14 i 20 mm | kg | 170,00 |
| 10 | M.12.01.02 | Montaż zbrojenia ze stali j.w. | kg | 170,00 |
| 11 | M 13.01.05 | Betonowanie płyty żelbetowej betonem B-30 przy użyciu pompy na samochodzie, zagęszczanie łatą wibracyjną i wibratorem | m3 | 6,96 |
| V | HYDROIZOLACJA I NAWIERZCHNIE |  |  |  |
| x | M 15.02.03 | Izolacje pomostu | x | x |
| 12 | M 15.02.03 | Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej na pomoście | m2 | 30,80 |
|  |  | A=2×1,4×11,00 |  |  |
| 13 | M 16.01.03 | Naprawa odwodnienia pomostu - ułożenie drenu poprzecznego i podłużnego | m | 21,20 |
|  |  | L=2×10,6 |  |  |
| x | M 15.03.01 | Nawierzchnia jezdni | x | x |
| 14 | M 15.03.01 | Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego MA-11 gr. 5 cm warstwa wiążąca | m2 | 25,92 |
|  |  | A=2×1,2×10,6 |  |  |
| 15 | M 15.03.01 | Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego MA-11 gr. 4 cm warstwa ścieralna | m2 | 25,92 |
|  |  | A=2×1,2×10,6 |  |  |
| 16 | M 18.01.02 | Elastyczna masa zalewowa | m | 21,20 |
| x | M.15.04.01 | Nawierzchnia chodnika | x | x |
| 17 | M.15.04.01 | Nawierzchnia epoksydowa na chodnikach | m2 | 6,24 |
|  |  | A=2×(1,8+0,8)×1,2 |  |  |
| VI | WYPOSAŻENIE MOSTU |  |  |  |
| 18 | D 07.05.01 | Demontaż i montaż prowadnic barier energochłonnych | m | 12,00 |
| 19 | M.18.01.01 | Remont generalny i powtórny montaż dylatacji szczelnej 3-modułowej | m | 13,20 |
| 20 | M 19.01.01 | Ułożenie krawężników kamiennych | m | 4,00 |