CZĘŚĆ 1: WYMAGANIA OGÓLNE UTRZYMANIA AUTOSTRADY A2

SPIS TREŚCI: 

	1. OPIS AUTOSTRADY OBJĘTEJ CAŁOROCZNYM UTRZYMANIEM

2. WYKAZ ROBÓT DO WYKONANIA PODCZAS CAŁOROCZNEGO UTRZYMANIA AUTOSTRADY
3. ZADANIA I OBOWIĄZKI BRYGADY PATROLOWEJ

4. ZADANIA I OBOWIĄZKI BRYGADY INTERWENCYJNEJ

5. BAZA WYKONAWCY

6. OBOWIĄZKI WYKONAWCY
7. ZAŁĄCZNIKI


	2

2
7
13
15
18
20



1. OPIS AUTOSTRADY OBJĘTEJ CAŁOROCZNYM UTRZYMANIEM

W załączniku Nr 1 do OPZ cz.1 określono:

· parametry autostrady,

· parametry węzłów,

· podstawowe parametry placów i stacji poboru opłat (PPO i SPO),

· podstawowe parametry Obwodu Utrzymania Autostrady (OUA),

· podstawowe parametry miejsc obsługi podróżnych (MOP),
· zestawienie dróg serwisowych i technologicznych,

· zestawienie obiektów inżynierskich,

· zestawienie przepustów,

· wykaz separatorów i urządzeń przewidzianych do czyszczenia (wykaz urządzeń wod-kan, wykaz urządzeń podczyszczających z podaniem funkcji, wykaz zbiorników z podaniem funkcji),

· zestawienie ekranów akustycznych.

2. WYKAZ ROBÓT DO WYKONANIA PODCZAS CAŁOROCZNEGO UTRZYMANIA AUTOSTRADY A2 

2.1 STANDARD UTRZYMANIA AUTOSTRADY

Wykonawca będzie utrzymywał autostradę w systemie „utrzymaj standard” 
w ramach stałej ryczałtowej kwoty przetargowej w okresie 48 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

Zapłata nastąpi od momentu rozpoczęcia świadczenia usługi przez Wykonawcę. 

Zamawiający przewiduje, że utrzymanie powinno nastąpić z dniem 1 lipca 2012r.
Autostrada jest po okresie gwarancyjnym, eksploatowana od lipca 2006r.
Przy kalkulowaniu kwoty ryczałtowej należy uwzględnić szacowane ilości robót naprawczych określonych w załączniku Nr 6 do OPZ cz.I
W ramach otrzymywanego wynagrodzenia Wykonawca ponosi pełną  odpowiedzialność za powierzony zakres robót.
Kwota ryczałtowa powinna uwzględniać opłaty za przejazd autostradą, która obowiązuje dla wszystkich pojazdów.
Wysokość miesięcznego ryczałtu, jaki zostanie wypłacony Wykonawcy przez Zamawiającego, zostanie pomniejszona o wysokość kary wyliczonej na podstawie karty kar – załącznik Nr 1 do Umowy.
W poniższej tabeli  zamieszczono podstawowe wymagania w stosunku do utrzymania autostrady w ramach kwoty ryczałtowej („utrzymaj standard”):

	L.P
	Asortyment robót
	Podstawowe wymagania
	Czas reakcji na

usunięcie usterek

	1
	Utrzymanie w czystości jezdni, chodników, wyniesionego pobocza technicznego na obiekcie
	Brak zanieczyszczeń przez cały okres użytkowania
	1 godz. w stosunku do zanieczyszczeń zagrażających bezp. Ruchu

3 dni w stosunku do zanieczyszczeń niezagrażających bezp. Ruchu

	2
	Utrzymanie czystości pasa drogowego (zbieranie śmieci)
	Brak zanieczyszczeń przez cały okres użytkowania
	6 godzin od momentu wykrycia nieprawidłowości lub otrzymania powiadomienia o jego istnieniu. Rozlane substancje winne być usuwane bezzwłocznie

	3
	Utrzymanie czystości odwodnienia liniowego
	Warstwa zabrudzenia nie przekraczająca 3 cm. Brak porostów trawy.
	2 dni

	4
	Utrzymanie czystości wpustów 
	Brak porostów traw, brak zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, dopuszcza się zaleganie zanieczyszczeń w osadniku do wysokości 30% jego wysokości oraz zanieczyszczeń przykrywy nie przekraczającej 5% jej powierzchni. 
	3 dni

	5
	Utrzymanie czystości wpustów mostowych
	Brak porostów traw, brak zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, dopuszcza się zaleganie przykrywy nie przekraczającej 5% jej powierzchni.
	3 dni

	6
	Utrzymanie w czystości dylatacji obiektów mostowych
	Brak zanieczyszczeń, 
	2 dni

	7
	Utrzymanie w czystości kolektorów deszczowych
	Dopuszcza się zaleganie zanieczyszczeń do 3 cm ale nie więcej niż 10% objętości przekroju kolektora
	2 dni

	8
	Utrzymanie ogrodzenia autostrady
	Nie dopuszcza się przerw w ogrodzeniu za wyjątkiem węzłów. Siatka na bieżąco powinna być naprawiana wraz ze słupkami.
	2 godz. od stwierdzenia ubytków zagrażających bezp. ruchu oraz 24 godziny na pozostałe uszkodzenia 

	9
	Wymiana uszkodzonych barier sprężystych i  barieroporęczy
	Brak uszkodzeń, 
	Zabezpieczenie natychmiast, wymiana 48 godz.

	10
	Utrzymanie MOP-ów
	Zgodnie z opisem w dalszej części
	1 godz. w stosunku do czystości w budynku toalet, 2 dni w stosunku do czystości pozostałych elementów

	11
	Utrzymanie oświetlenia
	Oświetlenie musi działać w porze nocnej bez przerw. Dopuszcza się ubytki w zakresie przepalonych żarówkach do 5% za wyjątkiem PPO i SPO.
	2 dni

	12
	Utrzymanie zieleni w pasie autostrady
	Wysokość trawy nie może przekraczać 15 cm w stosunku do pasa rozdziału i pobocza oraz 20 cm w stosunku do pozostałego pasa drogowego
	7 dni

	13
	Utrzymanie zieleni na MOP-ach
	Wysokość trawy nie może przekraczać 10 cm, suche krzewy należy wymieniać na nowe. Wykonawca zapewni podlewanie elementów zieleni w przypadku konieczności w trakcie wysokich temperatur 
	12 godzin w zakresie podlewania, 3 dni w stosunku do pozostałych wymagań

	14
	Utrzymanie oznakowania pionowego
	Brak ubytków w oznakowaniu, dopuszcza spadek odblaskowości nie przekraczający 10 %
	4 godziny uzupełnienie brakującego znaku, 2 dni w stosunku do odblaskowości, 

	15
	Utrzymanie elementów ochrony środowiska
	Brak zanieczyszczeń powodujących skażenie środowiska. Kontrola wykonywana minimum 2 razy w roku wraz ze stosownymi przeglądami, badaniami i pracami konserwatorskimi
	1 dzień

	16
	Utrzymanie ekranów akustycznych
	Brak zanieczyszczeń, graffiti,
	2 dni

	17
	Utrzymanie nawierzchni jezdni
	Brak ubytków. 
	4 godz.

	18
	Usuwanie narostów, roślinności, mchów, zanieczyszczeń, zacieków: chodników, schodów skarpowych, krawężników, spoin, umocnień skarp, stożków
	Brak porostów traw, brak zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, dopuszcza się zaleganie przykrywy nie przekraczającej 5% jej powierzchni.
	3 dni

	19
	Czyszczenie balustrad, barieroporęczy  i barier, elementów konstrukcji łożysk, nisz, ław i ciosów podłożyskowych
	Brak zanieczyszczeń. Wykonawca będzie kontrolował i usuwał na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia
	2 dni


Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie robot 
i usług wykonywanych w pasie drogowym pod ruchem. Oznakowanie drogi, pojazdów, maszyn i urządzeń w miejscach wykonywanych robót i usług winno być zgodne z projektem tymczasowej organizacji ruchu wykonanym staraniem i na koszt Wykonawcy w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy, zaopiniowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi i zatwierdzonym przez GDDKiA Oddział w Łodzi.

2.2.  Objazd codzienny autostrady w okresie letnim i zimowym zgodnie z pkt. 3.2. 

2.3. Zimowe utrzymanie: odśnieżanie, likwidowanie śliskości autostrady wraz 
z węzłami, łącznicami, MOP-ami, placami i stacjami poboru opłat, parkingami, drogami serwisowymi, chodnikami oraz obiekty mostowe nad autostradą.

2.4. Utrzymanie nawierzchni, zabezpieczenie powstałych ubytków poprzez remont cząstkowy masą lub inną technologią uzgadnianą każdorazowo 
z Zamawiającym.

2.5. Utrzymanie czystości jezdni i pasa drogowego, wjazdów i zjazdów, przejazdów gospodarczych oraz awaryjnych i MOP-ów wraz z chodnikami i drogami serwisowymi.

2.6. Utrzymanie czystości na i w otoczeniu obiektów mostowych oraz wykonanie prac konserwacyjnych i naprawczych na obiektach mostowych ujętych 
w specyfikacjach i tabeli zakresów robót określonych w pkt 2.1.
2.7. Utrzymanie wyposażenia technicznego autostrady w dobrym stanie technicznym i nie zagrażającym BRD i zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie wszystkich elementów drogi:

· odwodnienie w systemie powierzchniowym, rowy przydrożne i ścieki 
z elementów betonowych,

· odwodnienie w systemie wgłębnym, studzienki ściekowe, szczelny system kanalizacji, drenaż, zbiorniki retencyjne, zbiorniki kompensacyjne, separatory, osadniki, szamba, zbiorniki P-Poż, mini oczyszczalnie ścieków, hydrofornię, agregaty prądotwórcze, przepompownie. 

· bariery ochronne, barieroporęcze i poręcze,

· ogrodzenie autostrady i innych obiektów przynależnych do autostrady,

· drogi wspomagające dla obsługi autostrady w tym drogi technologiczne oraz serwisowe,

· osłony akustyczne,

· ekrany przeciwolśnieniowe,

· przejścia dla zwierząt

2.8. Utrzymanie oznakowania pionowego i słupków prowadzących oraz ich bieżące uzupełnianie (w przypadku zniszczeń, kradzieży itp.). 

2.9. Utrzymanie oznakowania poziomego.

2.10. Utrzymanie zieleni przydrożnej – trawniki, drzewa i krzewy.

2.11. Utrzymanie skarp i nasypów – uzupełnianie ubytków i naprawa po kolizjach 
i zjawiskach atmosferycznych.

2.12. Utrzymanie porządku i czystości na MOP- ach.

2.13. Współpraca z administracją drogową, Centrum Zarządzania Ruchem 
w Strykowie, Policją Autostradową, Pogotowiem Ratunkowym,  jednostkami Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

2.14. Dokonywanie zgłoszeń Policji w stwierdzonych przypadkach dewastacji lub kradzieży elementów wyposażenia drogi oraz w przypadkach uszkodzeń mechanicznych tych elementów wyposażenia.

Zamawiający udostępni Wykonawcy Plan Działań Ratowniczych.

Wykonawca na koszt i staraniem własnym uaktualni powyższe opracowanie 
w przypadku wystąpienia takiej sytuacji.

2.15. ZADANIA I OBOWIĄZKI OSÓB DYŻURUJĄCYCH

Dyżury w biurze OUA przez 24 godziny na dobę każdego dnia.
· nadzór nad pracami utrzymaniowymi na autostradzie,

· przyjmowanie wszystkich zgłoszeń przekazywanych przez zespół patrolujący i  interwencyjny, CZR, policję, straż pożarną i uczestników ruchu drogowego, współpraca ze służbami ratowniczymi.

· rejestrowanie wszystkich zgłoszeń i informacji odnośnie podjętych działań 
i czynności zabezpieczających odbywający się ruch kołowy w dzienniku dyżurów – załącznik Nr 2 do OPZ cz. I,
· W czasie przyjmowania zgłoszenia kolizji lub wypadku dyżurny powinien uzyskać następujące informacje:

· dokładną lokalizację zdarzenia,

· czy w wypadku są ranni lub osoby śmiertelne,

· liczba i rodzaj uczestniczących w wypadku pojazdów,

· czy zostały uszkodzone elementy autostrady i jakie oraz rodzaj 
i wielkość tych uszkodzeń,

· dane dotyczące  rozlania na nawierzchni substancji chemicznych lub łatwopalnych lub powodujących śliskość nawierzchni wymagających działań jednostek specjalistycznych 
i zarejestrować je w dzienniku kolizji i wypadków – załącznik Nr 3 do OPZ cz. I.

· powiadomienie Policji o zaistniałym zdarzeniu,

· wszystkie informacje przyjmowane i przekazywane winny być odnotowane z datą, godziną  i nazwiskiem osoby przyjmującej lub przekazującej.

· nadzór nad usuwaniem skutków wypadków i kolizji oraz w razie konieczności uczestnictwo w odbiorze pasa drogowego,

3. ZADANIA I OBOWIĄZKI BRYGADY PATROLOWEJ

3.1   Skład brygady patrolowej

W skład patrolu autostradowego wchodzą co najmniej dwie osoby przemieszczające się samochodem po autostradzie. Komunikowanie się zespołu patrolującego autostradę z dyżurnym w OUA odbywać się winno przy pomocy telefonów komórkowych lub CB Radio.

Pracownicy winni być wyposażeni w odzież roboczą koloru pomarańczowego 
z przytwierdzonymi pasami odblaskowymi widocznymi w ciągu całej doby oraz  z napisem  „Służba autostradowa”. Wskazane jest aby pracownicy byli przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom zdarzeń (przeszkolenie winno się odbyć w możliwie najkrótszym czasie po podpisaniu umowy i być udokumentowane stosownymi zaświadczeniami). 
Brygada patrolowa podlega Kierownikowi Wykonawcy, który kieruje pracą 
i odpowiada za prawidłowość wykonania robót i usług potwierdzając ich wykonanie w dzienniku objazdu - załącznik Nr 4 do OPZ cz. I.

3.2.  Zadania brygady patrolowej.

Autostrada będzie patrolowana co 3 godziny w przedziałach czasu 6-9, 9-12, 12-15, 15-18, 18-21, 21-00, 00-03, 03-06 lub inny rozkład uwzględniający ośmiokrotny przejazd całego odcinka autostrady. Minimum 3 objazdy na dobę w tym 1 nocny powinny zawierać kontrolę MOP-ów 
i urządzeń technicznych wyszczególnionych wyżej oraz jeden objazd drogami serwisowymi i technologicznymi w celu określenia uszkodzeń całego pasa drogowego w tym ogrodzenia.

Patrolowanie powinno być prowadzone samochodami specjalnie oznakowanymi,  wyposażonymi w podstawowe znaki, urządzenia zabezpieczające, narzędzia i materiały wymienione poniżej umożliwiające doraźne oznakowanie i usunięcie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu oraz wykonanie robót interwencyjnych. Patrolowanie prowadzone będzie przez specjalnie przeszkoloną ekipę w tym: ze znajomością zagadnień z zakresu oznakowania miejsc niebezpiecznych zgodnie z projektem organizacji ruchu na autostradzie na czas prowadzenia robót lub likwidacji kolizji drogowych oraz akcji zimowej.

Zadaniem patrolu jest:

· w okresie letnim patrolowanie autostrady łącznie z węzłami 
i obiektami mostowymi celem sprawdzenia stanu drogi i obiektów inżynierskich pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz doraźne usunięcie występujących zagrożeń. 
· W okresie zimowym patrolowanie autostrady z przekazywaniem dyżurnemu na OUA, który prowadzi akcję zimowego utrzymania autostrady informacji o stanie nawierzchni. W trudnych warunkach zimowych – ciągłe patrolowanie wg potrzeb w tym także jednego 
z dyżurnych wyposażony w stosowny pojazd.

· Bezzwłoczne zabezpieczanie miejsc zdarzeń drogowych lub innych zagrożeń występujących w pasie drogowym autostrady do czasu przyjazdu patrolu interwencyjnego poprzez: ustawienie znaków ostrzegawczych, ograniczeń prędkości, wygrodzenia zastawami drogowymi, pachołkami lub innymi urządzeniami zgodnie z zatwierdzonym tymczasowym projektem organizacji ruchu na autostradzie na czas prowadzenia robót  oraz likwidacji kolizji drogowych. Powiadomienie odpowiednich służb o zdarzeniu.

·    Pracownicy Patrolu mają za zadanie przygotowanie dokumentacji fotograficznej następujących zdarzeń:

- wypadki oraz kolizji na autostradzie

- wszelkie uszkodzenia konstrukcji

- uszkodzenia jakichkolwiek urządzeń drogowych

- uszkodzenia jakiegokolwiek wyposażenia autostrady

- każde nietypowe zdarzenie na autostradzie

- prace prowadzone na autostradzie

-
początek i koniec odcinków skomplikowanych zamknięć pasa ruchu wymagających ograniczenia dopuszczalnej prędkości

Zdjęcia miejsca wypadku: należy sfotografować każdy pojazd biorący udział 
w wypadku. W miarę możliwości zdjęcie powinno obejmować numery rejestracyjne. Fotografie powinny być wystarczające do rekonstrukcji miejsca wypadku. Zdjęcia należy ponumerować. Jeśli zdarzenie zostanie stwierdzone w nocy przy słabej widoczności i jakość zdjęcia jest niezadowalająca, kolejny Pracownik Patrolu robi ponownie zdjęcia i kopiuje je do komputerowej bazy danych.

Dyżurny na OUA kopiuje zdjęcia do komputerowej bazy danych po zakończeniu każdej trasy objazdu, a najpóźniej po zakończeniu zmiany, zwracając szczególną uwagę, by dokumentacja zawierała dokładne informacje dotyczące czasu w którym zostało zrobione. Usterki i uszkodzone elementy oraz ilość części wymieniona w Raporcie Usterek powinny być możliwe do zidentyfikowania na zdjęciach. Liczne drobne usterki lub uszkodzenia 
w jednym miejscu (np. uszkodzenia nawierzchni) powinny być ukazane oddzielnie na zbliżeniach jak również na zbiorczych zdjęciach wykonanych z większej odległości.

· Podczas patrolu autostrady pracownik patrolu zgłasza każde zajście Dyżurnemu na OUA przez radio lub telefon komórkowy przed opuszczeniem pojazdu patrolującego. Zajście powinno zostać opisane możliwie najdokładniej na podstawie obserwacji, z uwzględnieniem następujących kluczowych elementów i informacji:
· rodzaj zajścia

· jezdnia (lewa lub prawa)

· kilometraż

· pas ruchu

· rodzaj incydentu

· widoczność – dobra, średnia, słaba

· lokalne warunki pogodowe na drodze i ogólnie w miejscu zdarzenia

· Usuwanie niebezpiecznych przedmiotów
Pracownik Patrolu ma obowiązek usuwania wszelkich przeszkód powstałych na drodze pojazdów, w obszarze pasów ruchu i awaryjnych pasów ruchu lub na poboczu które mogą stanowić zagrożenie dla Użytkowników autostrady. W przypadku napotkania jakiejkolwiek przeszkody w tych obszarach, Pracownik Patrolu usunie ją bezzwłocznie (w przeciągu 1 godziny od momentu wykrycia lub powiadomienia). Szufla i rękawice, umożliwiające higieniczne usunięcie danego przedmiotu, powinny znajdować się 
w pojeździe patrolującym. W przypadku gdy przedmioty są zbyt duże lub zbyt ciężkie aby Pracownik Patrolu mógł usunąć je własnoręcznie, należy powiadomić dyżurnego na OUA, który wyśle niezbędną pomoc zgodnie z zatwierdzonym Planem Działań Ratowniczych. Do czasu usunięcia przeszkody należy zapewnić ruch drogowy z zastosowaniem odpowiednich objazdów przewidzianych w w/w planie. Lokalizacja gruzu usuniętego do rowu na poboczu (stanowiącej uprzednio przeszkodę na drodze) zostanie wskazana w raporcie usterek, a pachołki drogowe zostaną umieszczone na poboczu i po usunięciu przeszkody zebrane przez załogę ds. utrzymania. Przedmioty należy usuwać jedynie, gdy w polu widzenia nie ma żadnego zbliżającego się pojazdu. W pojeździe patrolującym muszą być zapalone światła awaryjne oraz włączona belka z zamontowanymi światłami błyskowymi, a Pracownik Patrolu ma obowiązek nosić odblaskową kamizelkę.

· Usuwanie martwych zwierząt

Szczątki zwierząt będą usuwane z powierzchni drogi oraz pobocza natychmiast po ich zauważeniu. Sprzęt niezbędny do wykonania zadania znajduje się w pojeździe patrolującym (gumowe rękawice, rękawice ochronne, woda, szufla, łopata itd.). W przypadku rozjechanych zwierząt należy usunąć je na pobocze, oznakować, przykryć folią i zgłosić niniejszy przypadek dyżurnemu celem sprowadzenia na miejsce firmy utylizacyjnej, która w przeciągu 2 godzin od momentu powiadomienia usunie martwe zwierze. Wykonawca na własny koszt podpisze stosowne umowy na obsługę weterynaryjną oraz utylizacyjną. Pracownik Patrolu sporządzi raport ze zdarzenia. Po usunięciu szczątków, zaraz po otrzymaniu informacji od dyspozytora, Pracownik Patrolu usuwa oznakowanie i upewnia się, że praca została wykonana przez Wykwalifikowanego Podwykonawcę tj. Wykonawcę który posiada następujące zezwolenia:
· Zezwolenie wydane przez organ właściwy na prowadzenie działalności 
w zakresie zbierania, transportowania i unieszkodliwiania odpadów będących przedmiotem zamówienia z wyjątkami określonymi w art. 26 ust 8, art. 31 ust. 1 oraz art. 32 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2010r. Nr 185 poz. 1243 z późniejszymi zmianami).

· Decyzje powiatowego lekarza weterynarii zatwierdzającą prowadzona działalność w zakresie zbierania, transportu i usuwania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kat. 2, a tym samym nadany weterynaryjny numer identyfikacyjny zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2008 r. nr 213, poz. 1342).

Patrol niezwłocznie sprawdzi przyczynę wtargnięcia zwierzyny na pas drogowy powiadamiając o ewentualnych uszkodzeniach dyżurnego OUA, który podejmie stosowne decyzje dotyczące napraw. 

· Wykonywanie robót bieżącego utrzymania autostrady:

· usuwanie innych zagrożeń z jezdni, poboczy i pasa rozdziału tj. porzuconych przedmiotów, zabezpieczenia miejsc rozlania oleju.

· zabezpieczanie uszkodzonych znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, a zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego poprzez oznakowanie tymczasowe.

· usuwanie zastoisk wodnych na jezdni, zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.

· zbieranie zanieczyszczeń z pasa drogowego zagrażających bezpieczeństwu ruchu, zabezpieczenie oraz udział w usuwaniu odpadów po kolizjach i wypadkach.

· zamykanie otwartych bram i furtek w ogrodzeniu oraz na przejazdach awaryjnych,

· demontowania oraz ponownego montażu rozbieralnych barier na przejazdach awaryjnych wraz z organizowaniem stosownego oznakowania (zespół patrolowy winien posiadać odpowiedni sprzęt na wyposażeniu pojazdu).

· Wykonawca odpowiedzialny będzie do dokonywania raz dziennie przejazdu stwierdzającego szczelność ogrodzenia, a raz na miesiąc wykonać należy przegląd szczegółowy ogrodzenia potwierdzony protokołem.

· Patrolujący zobowiązani są do złożenia po zakończeniu patrolu, dokładnego sprawozdania w dzienniku objazdu, a po zakończeniu zmiany uzyskania potwierdzenia swojej pracy oraz ilości przejechanych kilometrów.

Wpisów do dziennika wraz z potwierdzeniem wykonanej pracy dokonuje Kierownik Wykonawcy.

3.3. Ekipę patrolową ubraną w ubrania robocze koloru pomarańczowego, w czasie objazdu i pracy w pasie drogowym obowiązują zasady określone w instrukcji zasad bezpieczeństwa, techniki wykonawstwa i postępowania pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach pracy. W czasie zatrzymania się i postoju samochodu patrolowego na drodze należy bezwzględnie włączyć światła błyskowe na samochodzie i przyczepie. Stojący pojazd na pasie awaryjnym należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami, zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Bezzwłocznie podjąć interwencję w celu jak najszybszego usunięcia zniszczonych samochodów, po zakończeniu działań przez Policję oraz służby ratownicze. 

3.4. Wykonawca powinien posiadać minimum dwa samochody osobowe (w zakresie patrolu autostradowego) o ładowności do 3,5 Mg (preferowany kolor pomarańczowy lub biały). Dodatkowo pojazd powinien być wyposażony w:

· zespoloną lampę ostrzegawczą ze światłem żółtym przerywanym 
z podświetlanym napisem ,,Służba autostradowa” umieszczoną na dachu samochodu

·    na bokach samochodu oraz z tyłu napis „Służba autostradowa” na folii odblaskowej w jednym wierszu wykonany czarnymi literami w pasie koloru żółtego – wysokość liter 130 mm, szerokość pasa żółtego 200 mm

·    hak holowniczy przystosowany do ciągnięcia przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 2000 kg

·    komplet znaków z podstawami i słupkami do oznakowania robót, kolizji 
i wypadków drogowych; wielkość znaków oraz rodzaj folii odblaskowej zgodna z zatwierdzonym tymczasowym projektem organizacji ruchu dla autostrady

·    system GPS kompatybilny do systemu utrzymania zimowego Zamawiającego

·   telefon komórkowy

·    Radio CB

·    Cyfrowy aparat fotograficzny

·    Latarka, lornetka

·    linka holownicza, przewody rozruchowe

·    gaśnicę 5 kg

·    apteczkę dużą

·    narzędzia pracy: 2 łopaty, łom stalowy ,wiadro, 2 szczotki do zamiatania nawierzchni, młoty, zestaw kluczy, drabina, worki na śmieci, rękawice gumowe olejoodporne, masa na zimno

·   masa bitumiczna na zimno do likwidacji ubytków w nawierzchni
·   sprzęt niezbędny do demontażu barier szybkorozbieralnych.

3.5. W przypadku awarii samochodu, Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia, na czas naprawy, samochodu zastępczego o podobnych parametrach technicznych z wyposażeniem jak wyżej.

3.6. Wykonawca odpowiada za kompletność wyposażenia samochodu.

Wykonawca umożliwi wgląd przedstawicielowi Zamawiającego do wszelkiego rodzaju dokumentacji (dzienniki objazdów, dzienniki utrzymania i napraw, dokumentację fotograficznej, umowy 
z podwykonawcami itp. związane z utrzymaniem autostrady.

4. ZADANIA I OBOWIĄZKI BRYGADY INTERWENCYJNEJ

Interwencyjne zabezpieczenie miejsc w pasie autostrady skutkujących utrudnieniami w ruchu, a powstałych w wyniku kolizji i wypadków drogowych na autostradzie.  

Skład zespołu interwencyjnego

- dwóch pracowników ubranych w odzież koloru pomarańczowego z pasami 
 z folii widzialnymi w ciągu całej doby (zespół dyżuruje 24 godziny na dobę każdego dnia),

- 2 oznakowane samochody dostawcze (preferowany kolor pomarańczowy lub biały) z lampą ostrzegawczą zespoloną i napisami po obu stronach  „Służba autostradowa”, 

Dodatkowo pojazd powinien być wyposażony w:

· na bokach samochodu oraz z tyłu napis „Służba autostradowa” na folii odblaskowej w jednym wierszu wykonany czarnymi literami w pasie koloru żółtego – wysokość liter 130 mm, szerokość pasa żółtego 200 mm

· hak holowniczy przystosowany do ciągnięcia przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 2000 kg

· telefon komórkowy

· Radio CB

· gaśnicę 5 kg

· apteczkę dużą

· narzędzia pracy: 2 łopaty, łom stalowy ,wiadro, 2 szczotki do zamiatania nawierzchni, młoty, zestaw kluczy, drabina, worki na śmieci, rękawice gumowe olejoodporne, masa na zimno

· środek absorbcyjny do usuwania zanieczyszczeń olejowych, zapory sorpcyjne, poduszki sorpcyjne.

· ręczny dozownik sorbentu, odkurzacz przemysłowy do zanieczyszczeń ciekłych i sypkich 

· dwa komplety oznakowania zgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu pozwalające zamknąć odcinek  międzywęzłowy w obu kierunkach (minimum 4 przyczepy  sygnalizacyjne z tablicami zamykającymi U-26a lub U-26b)

Czas dyżuru i miejsce

Siedziba Obwodu Utrzymania Autostrady.

Godziny dyżuru: 24 godziny na dobę każdego dnia.

Zespół interwencyjny zobowiązany jest prowadzić dziennik czynności interwencyjnych – załącznik Nr 5 do OPZ cz. I. 

Czas reakcji od momentu zgłoszenia

Wyjazd natychmiast po otrzymaniu wezwania od dyżurnego OUA, jednak nie później niż po 5 minutach od przyjęcia zgłoszenia o zdarzeniu.

Zakres robót do wykonania w czasie interwencji i obowiązki zespołu interwencyjnego:

- oznakowanie miejsca zdarzenia  na drodze wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Obowiązujące są znaki z grupy „WIELKIE” wykonane z folii odblaskowej 3 generacji zapewniające dobrą widzialność w dzień i w porze nocnej.

- utrzymanie w gotowości 4 pełnych  kompletów oznakowania widzialnego w ciągu całej doby( oznakowanie wypadków)

- bieżące uzupełnianie oznakowania j.w.,

- zespół prowadzi dziennik czynności interwencyjnych wg załączonego wzoru.

- zespół drogą telefoniczną powiadamia dyżurnego OUA o czasie rozpoczęcia 

oznakowania, czasie trwania oraz zakończenia czynności odnotowując jednocześnie w dzienniku czynności interwencyjnych.

-  pracownicy zespołu interwencyjnego w godzinach dyżuru przy braku konieczności    wyjazdu interwencyjnego będą w dyspozycji nadzoru utrzymania autostrady do wykonywania drobnych prac naprawczych, konserwacyjnych i porządkowych 
( np. sprzątanie placu OUA, koszenie trawy, utrzymanie czystości w budynku garażowo - warsztatowym) 

   Zasady postępowania w czasie wykonywania prac interwencyjnych

· Przestrzeganie przepisów „Prawa o ruchu drogowym”

· Jazda pasem awaryjnym jest dopuszczalna wyłącznie w trakcie wykonywania czynności zabezpieczających z włączoną lampą ostrzegawczą 
i zmniejszoną bezpieczną prędkością,

· przy włączaniu i wyłączaniu się z ruchu należy zachować szczególną uwagę

· Wykonawca dostosuje organizację pracy patrolu w taki sposób aby była możliwość obsługi kilku zdarzeń jednocześnie.

Wszystkie pojazdy zespołu interwencyjnego oraz kompletne zestawy oznakowania powinny znajdować się w bazie OUA.

5. BAZA WYKONAWCY

Zamawiający użycza Wykonawcy teren Obwodu Utrzymania Autostrady na czas trwania kontraktu, który wyposażony jest w:

· place postojowe dla sprzętu,

· garaże,

· pomieszczenia techniczne w budynku warsztatowym,

· pomieszczenia biurowe i socjalne,

· magazyn do składowania soli,

· wytwornicę solanki,

· stację paliw,

· myjnię samochodową.

Wykonawca zapewnia na czas trwania kontraktu oraz uwzględni 
w swoich kosztach stałych:

· ochronę nad obiektami i terenem OUA oraz zapewni łączność pracowników ochrony z dyżurnym OUA

· utrzymanie czystości w obiektach na terenie OUA

· wywóz nieczystości z terenu OUA (wg potrzeb)

· utrzymanie zieleni w tym: koszenie trawy, przycinanie krzewów, pielenie klombów z roślinami ozdobnymi, uzupełnianie warstwy kory w klombach, 

· Utrzymanie i konserwacja mini oczyszczalni ścieków 

· Wykonawca będzie wykonywał przegląd i konserwację urządzeń do produkcji roztworów chlorku wapnia i sodu wg zaleceń producenta dbając o bezawaryjne działanie.

· Serwisowanie oraz stałą kontrolę urządzeń instalacji wody zimnej 
i ciepłej, p. poż wraz z hydrantami, C.O., wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, elektrycznej, teleinformatycznej, sprężonego powietrza oraz systemu monitorującego OUA.

· Samochód osobowy (preferowany kolor pomarańczowy lub biały) 
z odpowiednim oznakowaniem i wyposażeniem (CB radio,  telefon komórkowy, lornetka, latarka, aparat fotograficzny). Pojazd powinien być zdolny do poruszania się w obrębie całego pasa drogowego. 

· Wykonawca będzie posiadał w stałej dyspozycji tablice do oznakowania skrajni drogi U21a i U21b w ilości 50 sztuk oraz bariery ochronne z tworzyw sztucznych U14e w ilości 50 sztuk  

Wykonawca na czas trwania kontraktu podpisze stosowne umowy w zakresie :


- usługi na obsługę weterynaryjną i utylizującą

- usługi w zakresie przeglądów i konserwacji urządzeń technicznych autostrady (przepompownie, hydrofornie, separatory, osadniki, mini oczyszczalnie ścieków, wywóz szamba, agregaty prądotwórcze oraz inne związane z eksploatacją autostrady i urządzeń towarzyszących)

Do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca winien zapewnić następujących pracowników, których siedziba będzie zlokalizowana na terenie OUA:

· Kierownik (koordynator) utrzymania z ramienia Wykonawcy.

· Dyżurny (dyżur 24h/dobę) dwie osoby z czego jeden dyżurny mobilny.

· Brygada patrolowa w składzie: min. 2 osoby, 

· Brygada interwencyjna w składzie: min. 2 osoby,

· Brygada robocza w składzie dostosowanym do zakresu powierzonych prac

· Portier/ochroniarz w dostosowanym składzie,

· Sprzątaczka.

W celu właściwego i skutecznego działania Wykonawcy niezbędnym jest zorganizowanie i wyposażenie pomieszczeń Obwodu Utrzymania Autostrady.

Obwód Utrzymania powinien być wyposażony we wszystkie potrzebne media oraz środki łączności telefonicznej oraz połączenie internetowe.

Wykonawca ponosi koszty ogrzewania pomieszczeń zlokalizowanych na terenie OUA (dostawa oleju opałowego lub gazu wraz z utrzymaniem w stałej sprawności urządzenia do ogrzewania i wentylacji oraz klimatyzacji), poboru wody i energii elektrycznej oraz odprowadzania ścieków. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650) – w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy 
i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonywania) nie niższą jednak niż 14 (C (287 K). W pomieszczeniach pracy, których jest wykonywana lekka praca fizyczna i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18 (C (291 K).

Zaopatrzenie w materiały potrzebne do wykonania czynności zwykłego utrzymania odbywa się zgodnie z ustalonymi procedurami dotyczącymi zakupów. 
Od dostawcy należy wymagać certyfikatu jakości lub podobnego dokumentu, aby zapewnić zgodność materiałów z odpowiednimi normami. 

Materiały (środki chemiczne: sól drogowa, solanka, nawilżona sól, mieszaniny soli 
z chlorkiem wapnia lub magnezu, materiały uszorstniające: mieszanki piaskowo – solna, piasek) do zwalczania śliskości zimowej wykonawca zakupi we własnym zakresie.

Materiały powinny być przechowywane zgodnie z zaleceniem dostawcy 
i wykorzystane zgodnie z instrukcją producenta. 

Zarządzanie zapasami i zużyciem materiałów jest wyłącznie obowiązkiem Kierownika OUA, który to dopilnuje by zgromadzone były odpowiednie ilości materiałów tak, aby zapewnić możliwość wywiązania się ze zobowiązań wynikających z umowy w tym szczególnie na terenie OUA winny być zgromadzone:

· na dzień 15 października stan soli w magazynie minimum 4000  MG 

· na dzień 15 październikaa stan chlorku wapnia minimum 10 MG 

Na OUA znajduje się dyżurny wraz z mobilną osobą nadzorującą, których zadaniem jest kierowanie i koordynowanie prac utrzymaniowych oraz akcji zimowego utrzymania autostrady w ciągu 24 godzin każdego dnia. 

Wykonawca zapewni wyposażenie biura dyżurnego OUA:

· komputer, urządzenie wielofunkcyjne (fax, drukarka, kopiarka)

· telefon stacjonarny przenośny z możliwością przełączania w istniejącej centrali telefonicznej oraz z możliwością identyfikacji rozmów przychodzących

· telefon komórkowy 

· CB Radio

· artykuły biurowe

Warsztat maszyn znajduje się na OUA. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć budynki warsztatów w niezbędny sprzęt, urządzenia oraz narzędzia. 
Zadaniem tego warsztatu jest zapewnienie siły roboczej i urządzeń do stałego utrzymywania pojazdów, maszyn i sprzętu Wykonawcy w dobrym stanie. 
W Obwodzie Utrzymania Autostrady mieszczą się również magazyn soli, miejsce do mieszania roztworów z soli i chlorku wapnia, magazyn na sprzęt, otwarte pojemniki na materiał masowy, obszary zadaszone przeznaczone do parkowania sprzętu do zimowego i letniego utrzymania, gdy nie jest on używany, magazyny na znaki drogowe, pojazdy do montażu oznakowania..

Wykonawca zobowiązuje się użytkować wszystkie obiekty i urządzenia należące do Zamawiającego, zlokalizowane na terenie OUA w sposób odpowiadający ich przeznaczeniu przy przestrzeganiu przepisów prawa w zakresie ochrony p.poz. , bhp oraz ochrony mienia . Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia swojego mienia .

Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania, każdorazowo za zgodą Zamawiającego, niezbędnych napraw i prac remontowych obiektów budowlanych OUA, urządzeń i zachowania ich w stanie nie pogorszonym .

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania wyrywkowych i okresowych kontroli obiektów, maszyn i urządzeń przy udziale przedstawicieli Wykonawcy. Wykonawca nie może dokonywać istotnych zmian bez zgody Zamawiającego. Ewentualne zmiany lub modernizacje mogą być czynione za zgodą Zamawiającego na koszt Wykonawcy  bez prawa dochodzenia zwrotu poniesionych nakładów .

Po zakończeniu umowy Wykonawca winien zdać wszystkie obiekty zlokalizowane na terenie OUA w  stanie nie pogorszonym .

W przypadku stwierdzenia zaistnienia istotnych zmian Wykonawca dokona wszelkich napraw i remontów na własny koszt.

Wykonawca nie ma prawa oddawania części lub całości obiektów OUA osobom trzecim oraz nie może prowadzić na terenie OUA działalności na rzecz innych podmiotów i osób trzecich.
Przekazanie OUA nastąpi odrębną umową.
6. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowiązany do tego aby wszyscy pracownicy wykonujący prace przy bieżącym utrzymaniu dróg  :

· posiadali aktualne badania lekarskie,

· posiadali aktualne, udokumentowane przeszkolenie wstępne i okresowe oraz stanowiskowe z zakresu BHP i Ppoż.,  przeprowadzone przez osoby do tego uprawnione staraniem i na koszt Wykonawcy.
· posiadali odpowiednie kwalifikacje do wykonywanych przez siebie prac udokumentowane, odpowiednimi uprawnieniami,

· byli wyposażeni w wymaganą odrębnymi przepisami odzież ochronną lub ubranie robocze kamizelkę ostrzegawczą koloru pomarańczowego, sprzęt ochrony osobistej, środki czystości. 
Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych 
i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji usługi objętej umową, jeżeli do ich powstania przyczynili się pracownicy Wykonawcy. Wykonawca powinien zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczenia dotyczące pojazdu / sprzętu 
i pracowników.
Ubezpieczeniu podlegają w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pojazdu / sprzętu 
i pracowników Wykonawcy oraz osób trzecich, powstałe w związku 
z wykonywaną usługą, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie robot i usług wykonywanych w pasie drogowym pod ruchem. Oznakowanie drogi, pojazdów, maszyn i urządzeń w miejscach wykonywanych robót i usług winno być zgodne z projektem oznakowania zatwierdzonym przez zarządzającego ruchem GDDKiA Oddział w Łodzi.

Wykonawca zobowiązany jest do : 

· Prowadzenia robót i usług w/g dalej zamieszczonych opisów, zgodnie 
z umową i SIWZ, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu i nie utrudniający ruch pojazdów i pieszych,

· Przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

· W trakcie realizacji wszystkich robót i usług Wykonawca jest zobowiązany uzyskane z rozbiórki materiały staroużyteczne, destrukt oraz złom odwieźć na składowisko właściwego Obwodu Drogowego i przekazać za potwierdzeniem właściwemu Kierownikowi Obwodu Drogowego. Gruz, odpady, zebrane zanieczyszczenia, śmieci itd. Wykonawca dostarcza do najbliższego legalnego wysypiska śmieci celem utylizacji. Koszty transportu 
i utylizacji pokrywa Wykonawca.

· Przestrzegania uwag i zaleceń pracowników Zamawiającego nadzorujących wykonanie robót.

Wszelkie konsekwencje jakie wynikną z niespełnienia przez Wykonawcę zobowiązań podanych  w powyższych punktach ponosić będzie Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającemu (w terminie 30 dni od daty podpisania umowy) program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący utrzymanie autostrady zgodnie 
z założonym standardem oraz dodatkowymi ustaleniami.
Program Zapewnienia Jakości powinien w szczególności zawierać:

· organizację wykonania robót wraz z oznakowaniem zgodnym 
z zatwierdzonym projektem organizacji robót, w tym terminy objazdu drogi, sposób prowadzenia robót bieżącego utrzymania, utrzymanie  bhp na drodze,

·   wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych do utrzymania wraz z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne,

· rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania 
i załadunku materiałów,

· sposób i procedurę kontroli wewnętrznej podczas dostaw materiałów, sprawdzenia i cechowania sprzętu oraz prowadzenia robót,

·    wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania elementów robót,

·    sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom winien być uzgodniony z Zamawiającym,

·  zorganizowanie Bazy wyposażonej w łączność, place postojowe, magazyny składowe, komputery + łącze internetowe itp.

· opis dzienników oraz ich zabezpieczenie przed ingerencją osób trzecich

Do obowiązków Wykonawcy należy również wyegzekwowanie od producenta (dostawcy), materiałów odpowiedniej jakości.

7. ZAŁĄCZNIKI

· Załącznik Nr 1 do OPZ cz.1

· Załącznik Nr 2 do OPZ cz.1

· Załącznik Nr 3 do OPZ cz.1

· Załącznik Nr 4 do OPZ cz.1

· Załącznik Nr 5 do OPZ cz.1

· Załącznik Nr 6 do OPZ cz.1










PAGE  
2

