| L.p. | Numer SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (opis robot i obliczenie ich ilości) | Nazwa | Ilość | zł | zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| D-01.00.00 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1 |  | Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas robót, oznakowanie zgodnie z zatwierdzonym projektem, utrzymanie oznakowania i zabezpieczenie terenu robót w okresie ich trwania | kpl | 1,0 |  |  |
| 2 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy robotach liniowych (trasa dróg w terenie równinnym) - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych z dowiązaniem do niwelety remontowanej nawierzchni | km | 0,95 |  |  |
| D-01.02.00 |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |
| 3 | D-01.02.04 | Rozebranie przepustu z elementów betonowych o średnicy fi 40 cm wraz z nawierzchnią nad przepustem i istniejącą ławą fundamentową (lok. 188+215 str. P). | mb | 5,00 |  |  |
| D-04.00.00 |  | PODBUDOWY |  |  |  |  |
| 4 | D-04.01.01 | Koryto wykonywane w gruncie kat. I-VI o głębokości średnio 25 cm (zjazd publiczny w lok. 188+215 str. P) | m² | 48,0 |  |  |
| 5 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego, grub. warstwy po zagęszczeniu 25 cm (zjazd publiczny w lok. 188+215 str. P) | m² | 50,0 |  |  |
| D-05.00.00 |  | NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |
| 6 | D-05.03.11 | Mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych na zimno, średnia grub. w-wy 4 cm (destrukt wykorzystany do uzupełnienia poboczy) | m² | 5700,0 |  |  |
| 7 | D-05.03.05b D-04.03.01 | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego na drodze kategorii ruchu KR 4 średniej grubości warstwy 2 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową | t | 290,0 |  |  |
| 8 | D-05.03.05b D-04.03.01 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na drodze kategorii ruchu KR 4 - wykonanie warstwy wiążącej grubość w-wy 5 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową (nawierzchnia jezdni oraz nawierzchnia zjazdu publicznego w lok. 188+215 str. P) | m² | 5836,0 |  |  |
| 9 | D-05.03.13a D-04.03.01 | Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA na drodze kategorii ruchu KR 4 - warstwa ścieralna , grubość w-wy 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni warstwy wiążącej emulsją asfaltową (nawierzchnia jezdni oraz nawierzchnia zjazdu publicznego w lok. 188+215 str. P) | m² | 5741,0 |  |  |
| D-06.00.00 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |
| 10 | D-06.02.01 | Wykonanie przepustu z rur z PEHD o średnicy 50 cm z ułożeniem na żwirowej ławie fundamentowej, wykonaniem zasypki oraz z obrukowaniem wlotu i wylotu (dotyczy zjazdu publicznego w lok. 188+215 str. P) | mb | 11,0 |  |  |
| 11 | D-06.03.01 | Uzupełnienie poboczy mieszanką złożoną z kruszywa łamanego (materiał Wykonawcy) i destruktu (materiał Zamawiającego) w stosunku 1:2 z profilowaniem i zagęszczeniem, grub. w-wy średnio 12 cm (dot. również poboczy na zjeździe publicznym w lok. 188+215 str. P). | m² | 2850,0 |  |  |
| 12 | D.06.04.01 | Renowacja (odtworzenie, pogłębienie średnio o 20-60 cm) rowów drogowych | mb | 1855,0 |  |  |
| 13 | D.03.01.03 | Oczyszczenie przepustów pod zjazdami i drogami średnicy od fi 40 do fi 60 oraz przepustu ramowego szerokości 80 cm pod zjazdem w lok. 188+405 str. L | mb | 31,0 |  |  |
| D-07.00.00 |  | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |
| 14 | D-07.01.01 | Odtworzenie punktów referencyjnych (lok. 187+721) | szt | 1,0 |  |  |
| 15 | D-07.01.01 | Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego strukturalnego | m² | 160,0 |  |  |
| Razem netto: |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT 23% |  |  |  |  |  |  |
| Łączna kwota z podatkiem VAT |  |  |  |  |  |  |

słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

………………………………………………………………………………….