| L.p. | Numer SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Przedmiar |  | Cena jednostkowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (opis robot i obliczenie ich ilości) | jednostka | ilość | zł | zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| D-01.00.00 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1 |  | Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas robót, oznakowanie zgodnie z zatwierdzonym projektem, utrzymanie oznakowania i zabezpieczenie terenu robót w okresie ich trwania | kpl | 1,0 |  |  |
| 2 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy robotach liniowych (trasa dróg w terenie równinnym) - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych z dowiązaniem do niwelety remontowanej nawierzchni | km | 1,04 |  |  |
| D-01.02.00 |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |
| 3 | D-01.02.04 | Rozebranie brukowania na wlocie przepustu - skrzyżowanie w lok. 23+502 str. L | m² | 4,0 |  |  |
| D-04.00.00 |  | PODBUDOWY |  |  |  |  |
| 4 | D-04.01.01 | Koryto wykonywane w gruncie kat. I-VI (skrzyżowanie z drogą w lok. 23+502 str. L) o głębokości średnio 25 cm | m² | 15,0 |  |  |
| 5 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego, grub. warstwy po zagęszczeniu 25 cm (skrzyżowanie z drogą w lok. 23+502 str. L) | m² | 15,0 |  |  |
| D-05.00.00 |  | NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |
| 6 | D-05.03.11 | Mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych na zimno, średnia grub. w-wy 4 cm (destrukt wykorzystany do uzupełnienia poboczy) | m² | 6448,0 |  |  |
| 7 | D-05.03.05b D-04.03.01 | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego na drodze kategorii ruchu KR 4 średniej grubości warstwy 2 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową (wyrównanie nawierzchni jezdni oraz skrzyżowania w lok. 23+502 str. L) | t | 336,0 |  |  |
| 8 | D-05.03.05b D-04.03.01 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na drodze kategorii ruchu KR 4 - wykonanie warstwy wiążącej grubość w-wy 5 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową | m² | 6552,0 |  |  |
| 9 | D-05.03.13a D-04.03.01 | Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA na drodze kategorii ruchu KR 4 - warstwa ścieralna , grubość w-wy 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni warstwy wiążącej emulsją asfaltową (dotyczy nawierzchni jezdni oraz skrzyżowania w lok. 23+503 str. L) | m² | 6530,6 |  |  |
| D-06.00.00 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |
| 10 | D-06.02.01 | Wykonanie ścianki czołowej przepustu rurowego ø600mm z zastosowaniem elementu prefabrykowanego na wlocie przepustu - skrzyżowanie w lok. 23+502 str. L | szt. | 1,0 |  |  |
| 11 | D-06.03.01 | Uzupełnienie poboczy mieszanką złożoną z kruszywa łamanego (materiał Wykonawcy) i destruktu (materiał Zamawiającego) w stosunku 1:2 z profilowaniem i zagęszczeniem, grub. w-wy średnio 12 cm. | m² | 3120,0 |  |  |
| 12 | D.06.03.01 | Ścinanie poboczy o grubości średnio 5 cm z ich wyprofilowaniem, zagęszczeniem i wywozem nadmiaru gruntu | m² | 3120,0 |  |  |
| 13 | D.05.03.23 | Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej 1:4, na zjeździe indywidualnym w lok. 22+720 str. L - dostosowanie do niwelety wyremontowanej nawierzchni jezdni (kostka z odzysku) | m² | 10,0 |  |  |
| 14 | D.06.04.01 | Renowacja (odtworzenie, pogłębienie średnio o 20-60 cm) rowów drogowych | mb | 1949,0 |  |  |
| 15 | D.03.01.03 | Oczyszczenie przepustów pod zjazdami i drogami średnicy od fi 40 do fi 60 | mb | 131,0 |  |  |
| D-07.00.00 |  | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |
| 16 | D-07.01.01 | Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego strukturalnego | m² | 320,0 |  |  |
| Razem netto: |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT 23% |  |  |  |  |  |  |
| Łączna kwota z podatkiem VAT |  |  |  |  |  |  |

słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

……………………………………………………………………………………….