Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Zielonej Górze

ul. Bohaterów Westerplatte 31

65-950 Zielona Góra

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA ROBOTY BUDOWLANE O WARTOŚCI PONIŻEJ 5 548 000 EURO

Remont dróg krajowych w podziale na trzy części:

Część nr 1: „Remont drogi krajowej nr 27 od km 3+505 do km 4+200

Oraz od km 6+500 do km 10+000”,

Część nr 2: „Remont drogi krajowej nr 31 od km 138+000 do km 138+924 
– al. Młodzieży Polskiej w Słubicach”,

Część nr 3: „Remont  drogi  krajowej  nr  12a obwodnicy Szprotawy na odcinkach: km 0+700 – 1+200, km 1+700 – 2+200, km 2+700 – 3+200,

km 3+700 – 4+200”

Znak postępowania: O.ZG.D-3.2412.9.2019

Zatwierdził:

………………………………

(pieczęć i podpis)

Zielona Góra, dnia …..-……-2019r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:

Tom I:	INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Rozdział 1	Instrukcja dla Wykonawców (IDW):

Rozdział 2	Formularze dotyczące Oferty:

Formularz 2.1. Oferta

Formularz 2.2. „Kosztorysy ofertowe” (odrębne na każdą z części)

Formularz 2.3. „Informacje dot. doświadczenia Kierownika Robót Drogowych” (odrębne na każdą z części)

Rozdział 3	Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu/ wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

Formularz 3.1.	Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Formularz 3.2.		Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Formularz 3.3.		Propozycja treści zobowiązania podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

Formularz 3.4.		Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

Tom II:	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY (IPU)

Załącznik nr 1	Projekt umowy – część nr 1

Załącznik nr 2	Projekt umowy – część nr 2

Załącznik nr 3	Projekt umowy – część nr 3

Tom III:	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Opis ogólny  z załącznikami odrębnymi dla każdej z części:

Przedmiar robót

Dokumentacja techniczna – część opisowa i rysunkowa

STWiORB

Tom I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Rozdział 1

Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

1.	ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze

ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra

telefon: 68 327 10 68, faks 68 325 34 68

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

adres strony internetowej www.gddkia.gov.pl Oddział Zielona Góra

2. 	OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem (numerem referencyjnym): O.ZG.D-3.2412.9.2019

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się 
na wyżej podane oznaczenie.

3. 	TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

4. 	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Zamówienie jest finansowane ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad – środki budżetowe inwestycyjne.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

5. 	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

5.1.	Przedmiotem zamówienia jest:

Remont dróg krajowych w podziale na trzy części:

Część nr 1: „Remont drogi krajowej nr 27 od km 3+505 do km 4+200 oraz

od km 6+500 do km 10+000”,

Część nr 2: „Remont drogi krajowej nr 31 od km 138+000 do km 138+924 
– al. Młodzieży Polskiej w Słubicach”,

Część nr 3: „Remont  drogi  krajowej  nr  12a obwodnicy Szprotawy na odcinkach: km 0+700 – 1+200, km 1+700 – 2+200, km 2+700 – 3+200, km 3+700 – 4+200”

Część 1 – dk 27.

Inwestycja ma na celu wymianę istniejącej warstwy ścieralnej i ponowne wyprofilowanie istniejących poboczy celem przywrócenia parametrów powierzchniowego odwodnienia drogi, które wskutek upływu czasu nie działa właściwie. Powyższe zmiany wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.

W ramach inwestycji wykonane zostanie:

- odtworzenie przekroju drogowego na całej trasie objętej pracami, poprzez

frezowanie istniejącej nawierzchni oraz ułożenie ścieralnej z betonu asfaltowego,

- ścięcie i wyprofilowanie poboczy,

- odtworzenie oznakowania poziomego.

Część 2 – dk 31.

Inwestycja ma na celu wymianę istniejącej warstwy ścieralnej i ponowne wyprofilowanie istniejących chodników celem przywrócenia parametrów powierzchniowego odwodnienia drogi, które wskutek upływu czasu nie działa właściwie. Powyższe zmiany wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.

W ramach inwestycji wykonane zostanie:

- odtworzenie przekroju ulicznego na całej trasie objętej pracami, poprzez

frezowanie istniejącej nawierzchni, profilowanie masą bitumiczną oraz ułożenie

warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego,

- zabezpieczenie geokompozytem nawierzchni asfaltowej przed spękaniami

odbitymi,

- regulacja wysokościowa wpustów, włazów studni i zwieńczeń zaworów

wodociągowych, oczyszczenie przykanalików,

-wymiana zniszczonych krawężników, regulacja krawężników i przełożenie

chodników i zjazdów z betonowej kostki brukowej,

- odtworzenie oznakowania poziomego.

Część 3 – dk 12a.

Inwestycja ma na celu wymianę istniejącej warstwy ścieralnej i ponowne wyprofilowanie istniejących poboczy celem przywrócenia parametrów równości nawierzchni oraz powierzchniowego odwodnienia drogi, które wskutek upływu czasu nie działa właściwie. Powyższe zmiany wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.

W ramach inwestycji wykonane zostanie:

- odtworzenie przekroju drogowego na całej trasie objętej pracami, poprzez

frezowanie istniejącej nawierzchni, profilowanie masą bitumiczną oraz ułożenie

warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego,

- zabezpieczenie geokompozytem nawierzchni asfaltowej przed spękaniami

odbitymi,

- ścięcie i wyprofilowanie poboczy,

- odtworzenie oznakowania poziomego.

CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

Główny przedmiot:

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Dodatkowe przedmioty:

45233130-9 Roboty budowlane w zakresie dróg krajowych

45233251-3 Wymiana nawierzchni

45233221-4 Malowanie nawierzchni

Przedmiot zamówienia zwany jest dalej „przedmiotem zamówienia”.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest dalej „SIWZ” 
lub „Specyfikacją”.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Wykonawca może złożyć oferty na dowolną ilość części. Jednemu Wykonawcy może zostać udzielone zamówienie na wszystkie części.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót budowlanych zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.

5.2. 	Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

5.3.	Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie II - III SIWZ.

5.4. 	Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w Tomie II i Tomie III SIWZ – IPU  i OPZ.

Powyższe wymagania określają w szczególności:

a) 	sposób dokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę,

b) 	uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań,

c) 	rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

5.5.	PODWYKONAWSTWO I CZĘŚCI KLUCZOWE ZAMÓWIENIA:

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

b) 	Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

c) 	Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt 10.9 IDW.

d) 	Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie II SIWZ – IPU.

6. 	TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany (nastąpi zgłoszenie zakończenia robót potwierdzone przez Zamawiającego) w terminie do 29-11-2019 r.

7. 	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

7.1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

7.2.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) 	kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

„Nie dotyczy”

2)	sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

„Nie dotyczy”

3)	zdolności technicznej lub zawodowej:

a)	Wykonawcy:

Minimalne warunki dotyczące doświadczenia Wykonawcy:

Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia, to taki, który wykaże się doświadczeniem, w należytym wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

Część 1:

1  zadania polegającego na wykonaniu budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie (z wyłączeniem remontów cząstkowych) - drogi klasy co najmniej Z o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto.

Część 2:

1  zadania polegającego na wykonaniu budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie (z wyłączeniem remontów cząstkowych) - drogi klasy co najmniej Z o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto.

Część 3:

1  zadania polegającego na wykonaniu budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie (z wyłączeniem remontów cząstkowych) - drogi klasy co najmniej G o wartości minimum 1 400 000,00 zł brutto.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na dwie lub trzy części zamówienia, Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem określonym w następujący sposób:

- 	składając ofertę na Części 1 i 2 – doświadczeniem dla części 1 lub dla części 2.

- składając ofertę na Części 1 i 3 – doświadczeniem dla części 3.

- składając ofertę na Części 2 i 3 – doświadczeniem dla części 3.

- składając ofertę na Części 1, 2 i 3 – doświadczeniem dla części 3.

Należycie wykonane oznacza w szczególności: wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Poprzez remont cząstkowy należy rozumieć zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń.

Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulice w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.).

Jako zadanie wykonane - należy rozumieć wykonane roboty dla których wystawiono Świadectwo Przejęcia lub Protokół odbioru robót lub równoważny dokument w przypadku zamówień, w których nie wystawiano Świadectwa Przejęcia.

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego niniejszego postępowania.

b) 	osób:

Minimalne warunki dotyczące doświadczenia i kwalifikacji osób skierowanych do realizacji zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, iż na etapie realizacji zamówienia, będą dostępne osoby na każdą funkcję wymienioną poniżej, spełniające określone wymagania:

Część 1:

osoba proponowana do pełnienia funkcji - Kierownik Robót Drogowych.

Ilość osób: 1.

Doświadczenie i kwalifikacje:

- posiadanie uprawnień (wymaganych ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów) do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności drogowej, obejmujących kierowanie robotami budowlanymi;

- doświadczenie w realizacji (od rozpoczęcia robót do ich zakończenia wydaniem Świadectwa Przejęcia lub Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu w przypadku zamówień, w których nie wystawiano Świadectwa Przejęcia) minimum 1 zadania polegającego na wykonaniu budowy lub przebudowy lub remontu (z wyłączeniem remontów cząstkowych) -  drogi lub ulicy klasy co najmniej Z o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto na stanowisku Kierownika Robót Drogowych lub Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej.

Część 2:

osoba proponowana do pełnienia funkcji - Kierownik Robót Drogowych.

Ilość osób: 1.

Doświadczenie i kwalifikacje:

- posiadanie uprawnień (wymaganych ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów) do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności drogowej, obejmujących kierowanie robotami budowlanymi;

- doświadczenie w realizacji (od rozpoczęcia robót do ich zakończenia wydaniem Świadectwa Przejęcia lub Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu w przypadku zamówień, w których nie wystawiano Świadectwa Przejęcia) minimum 1 zadania polegającego na wykonaniu budowy lub przebudowy lub remontu (z wyłączeniem remontów cząstkowych) -  drogi lub ulicy klasy co najmniej Z o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto na stanowisku Kierownika Robót Drogowych lub Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej.

Część 3:

osoba proponowana do pełnienia funkcji - Kierownik Robót Drogowych.

Ilość osób: 1.

Doświadczenie i kwalifikacje:

- posiadanie uprawnień (wymaganych ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów) do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności drogowej, obejmujących kierowanie robotami budowlanymi;

2) doświadczenie w realizacji (od rozpoczęcia robót do ich zakończenia wydaniem Świadectwa Przejęcia lub Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu w przypadku zamówień, w których nie wystawiano Świadectwa Przejęcia) minimum 1 zadania polegającego na wykonaniu budowy lub przebudowy lub remontu (z wyłączeniem remontów cząstkowych) -  drogi lub ulicy klasy co najmniej G o wartości minimum 1 400 000,00 zł brutto na stanowisku Kierownika Robót Drogowych lub Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej.

Poprzez remont cząstkowy należy rozumieć zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń.

Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulice w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.).

Wartości w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego niniejszego postępowania.

Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego – Ustawa Prawo Budowlane art. 12, pkt 7 oraz 12a, w przypadku osób spoza Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie, nabytych w państwach członkowskich UE oraz wpisu do stosownej izby, po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce na zasadach określonych w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2018 r., poz. 2272).

Uwaga!

Dopuszcza się by jedna osoba pełniła f-cję Kierownika Robót Drogowych na więcej niż jednej części zamówienia z zastrzeżeniem;

-w przypadku złożenia oferty  wraz z częścią 3 osoba wskazana na kierownika  robót musi wykazać się doświadczeniem wymaganym dla części 3.

7.3.	Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

8. 	PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

8.1.	Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.

8.2.	Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

8.3.	Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

8.4.	Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

8.5.	Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 8.4 IDW.

8.6.	Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

9. 	OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

9.1.	Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a)	nie podlega wykluczeniu;

b)	spełnia warunki udziału w postępowaniu.

9.2. 	Oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1. IDW Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą zgodnie z wzorem zamieszczonym w Tomie I, Rozdział 3, formularz 3.1 i 3.2. niniejszej IDW.

9.3.	Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w Tomie I, Rozdział 3, formularz 3.4 niniejszej IDW.

9.4.	Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

9.5.	Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

9.6.	Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

9.7.	Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1)	W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu:

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2)	W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału 
w postępowaniu – nie dotyczy

9.8. 	Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt 9.7.1) IDW budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

9.9. 	W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

9.10.	Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

10. 	INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM

10.1.	Wykonawca  może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

10.2.	Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Propozycja treści zobowiązania została zamieszczona w Tomie I, Rozdział 3, formularz 3.3 niniejszej IDW.

10.3.	Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp.

10.4.	W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

10.5.	Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a)	zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b)	zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 10.1. IDW

10.6.	Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.2. IDW.

10.7. 	Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 9.7.2) IDW – nie dotyczy - oraz właściwych dokumentów wskazanych w pkt 9.7.1) IDW odpowiednio do udostępnianych zasobów.

10.8. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

1)	zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2)	sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3)	zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4)	czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

10.9.	Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców.

11. 	INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)

11.1.	Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

11.2.	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 7.2. IDW.

11.3.	W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,  oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.2 IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Należy je przesłać zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 12.3. IDW. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

11.4.	W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców  oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 9.3. IDW składa każdy z Wykonawców.

11.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są  oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.7., przy czym dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.7.1) składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 7.2 IDW.

12. 	SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

12.1.	W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej.

Zamawiający wyznacza Panią Hanna Kuliczkowska, do kontaktowania się z Wykonawcami:

fax. 68 325 34 68, e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31.

12.2.	Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

12.3.	Oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1. IDW Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z Ofertą.

12.4.	Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

12.5.	Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126 ze zm), zwanym dalej „rozporządzeniem”, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

12.6. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 10.2. IDW należy złożyć w oryginale.

12.7.	Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

12.8.	Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

12.9.	Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

13.	UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

13.1.	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Zielonej Górze

65-950 Zielona Góra

ul. Bohaterów Westerplatte 31

Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną (na adres wskazany w pkt. 12.1 IDW w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.

13.2.	Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 13.2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 13.2.

13.5.	Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej.

13.6.	W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

13.7.	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej.

13.8.	Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.

13.9.	Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.

  - Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.

14. 	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

14.1.	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części.

14.2.	Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z pkt 5 IDW.

14.3.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, zgodnie z pkt 5 IDW.

14.4.	Oferta musi być zabezpieczona wadium.

14.5.	Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione wypełnione dokumenty:

1) 	Kosztorys ofertowy (Tom I, Rozdział 2 IDW);

2) 	Dokument „Informacje dot. doświadczenia Kierownika Robót Drogowych” (Tom I, Rozdział 2 IDW).

14.6.	Wraz z ofertą powinny być złożone:

- Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 10.2. IDW,  w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;

- Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.

- Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.

- Oświadczenie wymagane postanowieniami pkt 9.1. IDW;

- Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca, wymagane postanowieniami pkt 10.6. IDW.

14.7.	Oferta oraz oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1. IDW powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

14.8.	Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziale 2 i w Rozdziale 3 Tomu I SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

14.9.	Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

14.10.	Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.

14.11.	Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 14.12. i 14.13. IDW. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o liczbie stron.

14.12.	Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty.

Wykonawca, który nie wykaże uzasadnienia zastrzeżenia informacji ponosi ryzyko, że ulegnie ona automatycznemu odtajnieniu, bez powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy.

14.13.	Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w 1 oryginale, oznaczonym „Oryginał” i 1 kopii, oznaczonej „Kopia”. Ofertę (oryginał i kopia) należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze 65-950 Zielona Góra ul. Bohaterów Westerplatte 31 oraz opisane: OFERTA Remont dróg krajowych w podziale na trzy części: Część nr 1: „Remont drogi krajowej nr 27 od km 3+505 do km 4+200 oraz od km 6+500 do km 10+000”, Część nr 2: „Remont drogi krajowej nr 31 od km 138+000 do km 138+924 – al. Młodzieży Polskiej w Słubicach”, Część nr 3: „Remont drogi krajowej nr 12a obwodnicy Szprotawy na odcinkach: km 0+700 – 1+200, km 1+700 – 2+200, km 2+700 – 3+200, km 3+700 – 4+200” CZĘŚĆ nr …………… Nie otwierać przed dniem …………… godz. ………..”

14.14.	Wymagania określone w pkt 14.11. - 14.13 IDW nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

14.15.	Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

15. 	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

15.1. 	Cena oferty w zakresie każdej z części zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie KOSZTORYSU OFERTOWEGO (Formularz 2.2.) zawartego w Rozdziale 2 odrębnego dla każdej części. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia określone w Tomie II (IPU) oraz Tomie III (OPZ) SIWZ, tj. Dokumentów Wykonawcy, Robót, dostaw i usług oraz usunięcia wad i zapewnienia gwarancji jakości, a w tym koszty bezpośrednie (robocizny, materiałów, sprzętu i transportu), koszty pośrednie, podatki zgodnie z obowiązującym prawem, inne podobnego rodzaju obciążenia, koszty organizacji robót, opłaty za zajęcie pasa drogowego, oraz wszelkie ryzyka i zysk Wykonawcy.

Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których w KOSZTORYSIE nie ujęto w odrębnych pozycjach, Wykonawca powinien ująć w cenach jednostkowych pozycji opisanych w Formularzu. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić żadnych zmian do Formularza.

15.2.	KOSZTORYS OFERTOWY, o którym mowa w pkt 15.1. należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych we wzorze. Wykonawca określi kwoty (wartości) netto dla wszystkich pozycji wymienionych w Formularzu.

15.3. Wykonawca zsumuje wartości netto poszczególnych pozycji, wyliczy wartość podatku VAT i wyliczy cenę brutto. Cenę oferty brutto Wykonawca zobowiązany jest podać w Formularzu oferty w pkt. 3.

15.4.	Wszystkie błędy ujawnione na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych oraz              w Kosztorysach ofertowych/Przedmiarach robót Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert.

15.5.	Tam, gdzie w SIWZ, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ.

15.6.	Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

15.7. Ceny określone przez Wykonawcę w Kosztorysie nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia, za wyjątkiem sytuacji określonej w IPU, Tom II SIWZ.

15.8. Jeżeli złożona zostanie Oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

16.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

16.1.	Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

Część  1 – 32 000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych).

Część  2 – 31 000,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych).

Część  3 – 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych).

16.2.	Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy:

16.3.	Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – „Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowany przez Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra”

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

Wadium wniesione w formie gwarancji  (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.

16.4.	Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego nr 87 1130 1222 0030 2036 0490 0002 (w tytule przelewu należy wpisać znak postępowania), najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.

Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.

16.5. 	Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp.

16.6. 	Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

17.	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

17.1.	Oferty powinny być złożone w:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Zielonej Górze

ul. Bohaterów Westerplatte 31

65-950 Zielona Góra

w pokoju nr 5 - BIURO PODAWCZE, parter, w terminie do 19-08-2019r., do godziny 930

17.2.	Otwarcie ofert nastąpi w terminie dnia 19-08-2019r., o godzinie 1000 w siedzibie wskazanej w ust. 1,sala konferencyjna, V piętro.

17.3.	Otwarcie ofert jest jawne.

17.4.	Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia.

17.5.	Otwarcie ofert następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

17.6. 	Bezpośrednio przed otwarciem ofert  Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

17.7.	Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

17.8.	Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) 	kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) 	firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) 	ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

18.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

18.1.	Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

18.2.	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1 o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

18.3.	Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

18.4.	W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

19.	KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

19.1.	Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty dla każdej części odrębnie Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

Cena									- 60 % = 60 pkt.

Gwarancja jakości  i rękojmia na  roboty			– 20 % = 20 pkt.

Doświadczenie Kierownika Robót Drogowych		- 20 % =  20 pkt.

19.1.1.	Kryterium „Cena”:

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty.

Zamawiający ofercie o najniżej cenie przyzna 60 punktów a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

C =; C min; x 60 pkt. C o. gdzie:; C min; – najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł). C o; – cena brutto badanej oferty (zł).

19.1.2.	Kryterium „Gwarancja jakości i rękojmia na roboty”:

Kryterium „Gwarancja jakości i rękojmia na roboty” nie dotyczy następujących elementów przedmiotu zamówienia:

- Oznakowanie poziome cienkowarstwowe.

Element Przedmiotu Umowy – Oznakowanie poziome posiada określony przez Zamawiającego okres Gwarancji jakości i rękojmi na roboty niepodlegający ocenie w ramach kryterium Gwarancja jakości i rękojmia na roboty. Wynosi on 12 miesięcy  liczone od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez wad istotnych.

Pozostałe elementy Przedmiotu Umowy na każdą z części będą posiadały okres gwarancji jakości i rękojmi określony przez Wykonawcę w Formularzu Oferty, podlegający ocenie w ramach kryterium Gwarancja jakości i rękojmia na roboty, który wynosić będzie 24-30-36 miesięcy liczone od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez wad istotnych.

Dla wszystkich tych pozostałych elementów Przedmiotu Umowy Wykonawca musi zaoferować jednakowy okres gwarancji i rękojmi na roboty.

UWAGA!

Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości i rękojmi na roboty podlegający ocenie w ramach kryterium wymagany przez Zamawiającego: 30 miesięcy liczone od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez wad istotnych.

Najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości i rękojmi na roboty podlegający ocenie w ramach kryterium uwzględniony do oceny ofert: 36 miesięcy liczone od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez wad istotnych.

Wykonawca winien zaproponować okres gwarancji jakości i rękojmi na roboty w pełnych miesiącach, stanowiących wielokrotność 6 m-cy, tj. 24, 30, 36 m-cy.

Liczba punktów w ramach kryterium „Gwarancja jakości i rękojmia na roboty” zostanie przyznana następująco:

Gwarancja jakości i rękojmia na roboty: 24 miesiące – 0 pkt.

Gwarancja jakości i rękojmia na roboty: 30 miesięcy – 10 pkt.

Gwarancja jakości i rękojmia na roboty: 36 miesięcy – 20 pkt.

Bez względu na powyższe: Jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji jakości niż gwarancja udzielona przez Gwaranta – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta.

19.1.3.	Kryterium „Doświadczenie Kierownika Robót Drogowych”:

Ocena w ramach kryterium będzie odbywać się w oparciu o dokument sporządzony według wzoru Formularza nr 2.3.: „Informacje dot. doświadczenia Kierownika Robót Drogowych”.

Dokument ten winien zawierać wykaz zadań, polegających na wykonaniu budowy lub przebudowy lub remontu (z wyłączeniem remontów cząstkowych) - drogi lub ulicy;

1) w przypadku części 1: klasy co najmniej Z o wartości minimum:          1 000 000,00zł   brutto

2) w przypadku części 2: klasy co najmniej Z o wartości minimum:         1 000 000,00zł brutto

3) w przypadku części 3: klasy co najmniej G o wartości minimum:         1 400 000,00zł brutto

przy realizacji których (od rozpoczęcia robót do ich zakończenia wydaniem Świadectwa Przejęcia lub Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu w przypadku zamówień, w których nie wystawiano Świadectwa Przejęcia) wskazana osoba na stanowisko Kierownika Robót Drogowych przy realizacji niniejszego zamówienia zdobyła doświadczenie na stanowisku Kierownika Robót Drogowych lub Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej.

Poprzez remont cząstkowy należy rozumieć zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń.

Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulice w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.).

Wartości w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego niniejszego postępowania.

Liczba punktów w ramach kryterium „Doświadczenie Kierownika Robót Drogowych” zostanie przyznana następująco:

Doświadczenie Kierownika Robót Drogowych: doświadczenie w realizacji 1 zadania – 0 pkt.

Doświadczenie Kierownika Robót Drogowych: doświadczenie w realizacji 2 zadań – 10 pkt.

Doświadczenie Kierownika Robót Drogowych: doświadczenie w realizacji 3 zadań – 20 pkt.

UWAGA!!!!

- Wykaz „Informacje dot. doświadczenia Kierownika Robót Drogowych” do oceny w kryterium „Doświadczenie Kierownika Robót Drogowych” składa się wraz z ofertą.

- Wykaz do oceny w kryterium „Doświadczenie Kierownika Robót Drogowych” nie należy do rodzaju dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, a tym samym nie stosuje art. 26 ust. 3.

- Maksymalna ilość zadań brana pod uwagę przy ocenie (punktowana) – 3.

- W sytuacji:

- nie złożenia wykazu,

- nie wskazania minimum 2 zadań spełniających wymagania,

- nie wskazania imienia i nazwiska osoby,

- gdy wezwany (na podstawie art. 26 ust. 2, ust. 3 ustawy Pzp) Wykonawca zmieni wskazaną w ofercie osobę,

oferta wykonawcy w ramach kryterium oceny ofert „Doświadczenie Kierownika Robót Drogowych” otrzyma 0 pkt.

- W sytuacji wskazania zadania bez określenia parametrów niezbędnych do oceny czy zadanie to kwalifikuje się by uzyskać punkty, zadanie to nie będzie brane pod uwagę – nie będzie punktowane.

- Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część wypełnia odrębne formularze nr 2.3 dla każdej części.

19.2.	Za najkorzystniejszą w zakresie danej części zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P = C + G + D

gdzie: 	 C -	liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w  kryterium „Cena”

G -	liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Gwarancja jakości i rękojmia na roboty”

D -	liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Doświadczenie Kierownika Robót Drogowych”

19.3.	Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

19.4.	Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

1) 	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) 	Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3) 	Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

4) 	unieważnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

19.5.	W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w pkt. 19.4.2 IDW, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.

19.6. 	Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 19.4.1 i 19.4.4 IDW, na stronie internetowej.

20.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

20.1.	W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.

20.2.	Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w pkt 21.

21.	ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

21.1.	Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10% ceny brutto podanej w ofercie w formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej jako Beneficjenta gwarancji należy wskazać: Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53.

21.2.	Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych w art. 148 ust.2 ustawy Pzp.

21.3.	W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

21.4.	Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentować nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

21.5.	W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia.

21.6.	Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach określonych w Tomie II.

21.7. 	Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

21.8.	W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

21.9.	Wypłata, o której mowa w pkt. 21.8. IDW, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

22.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

22.1. 	Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

22.2. 	Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- określenia warunków udziału w postępowaniu

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego;

- opisu przedmiotu zamówienia;

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

22.3.	Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

22.4.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub                 w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu .

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

22.5. Terminy wniesienia odwołania:

22.5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane                          w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie                                          10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

22.5.2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

22.5.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 22.5.1. i 22.5.2. IDW        wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu               należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

22.5.4.Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

22.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

22.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

22.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,                           za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe  jest równoznaczne z jej wniesieniem.

23. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

23.1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 88 88, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl.

23.2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.

23.3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.

23.4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych.

23.5. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.

23.6. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).

23.7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

23.8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

###### Rozdział 2

# Formularze dotyczące Oferty

Formularz 2.1.

| (nazwa Wykonawcy/Wykonawców) | ###### OFERTA |
| --- | --- |

Do

Generalnej Dyrekcji

Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Zielonej Górze

ul. Bohaterów Westerplatte 31

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Remont dróg krajowych w podziale na trzy części:

Część nr 1: „Remont drogi krajowej nr 27 od km 3+505 do km 4+200 oraz

od km 6+500 do km 10+000”,

Część nr 2: „Remont drogi krajowej nr 31 od km 138+000 do km 138+924 
– al. Młodzieży Polskiej w Słubicach”,

Część nr 3: „Remont  drogi  krajowej  nr  12a obwodnicy Szprotawy na odcinkach: km 0+700 – 1+200, km 1+700 – 2+200, km 2+700 – 3+200, km 3+700 – 4+200”

Znak postępowania: O.ZG.D-3.2412.9.2019

MY NIŻEJ PODPISANI

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie CZĘŚCI _________ zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dla niniejszego postępowania  (SIWZ).

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

3a*. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie CZĘŚCI 1 (dk nr 27) za cenę brutto: _____________ zł (słownie złotych: ________________________) zgodnie z załączonym do oferty Kosztorysem ofertowym.

3b*. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie CZĘŚCI 2 (dk nr 31) za cenę brutto: _______ zł (słownie złotych: _______________________)

zgodnie z załączonym do oferty Kosztorysem ofertowym.

3c*. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie CZĘŚCI 3 (dk nr 12a) za cenę brutto: _______ zł (słownie złotych: _______________________)

zgodnie z załączonym do oferty Kosztorysem ofertowym.

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia gwarancji i rękojmi**** na roboty objęte przedmiotem zamówienia z wyłączeniem oznakowania poziomego, na okres:

CZĘŚĆ 1 (dk nr 27)*: ________ miesięcy (24 lub 30 lub 36 miesięcy) licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez wad istotnych.

CZĘŚĆ 2 (dk nr 31)*: _________ miesięcy (24 lub 30 lub 36 miesięcy) licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez wad istotnych.

CZĘŚĆ 3 (dk nr 12a)*: _________ miesięcy (24 lub 30 lub 36 miesięcy) licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez wad istotnych.

Bez względu na powyższe: Jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji jakości niż gwarancja udzielona przez Gwaranta – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta.

- INFORMUJEMY, że (właściwe zakreślić):

- wybór oferty nie  będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług: ________________________________. Wartość towarów lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to __________zł netto **.

- ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

_____________________________________________________________________

ZAMIERZAMY powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców).

_____________________________________________________________________

- OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dla potrzeb zamówienia jest następujący:

_________________________________________________________________

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja)

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- JESTEŚMY związani ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości _____________ PLN w formie _____________________________________

Wadium należy zwrócić przelewem na konto nr ______________________________

(w przypadku wniesienia w formie pieniądza)

- OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ___ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr ___ do Oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres:

Firma:______________________________________________________________ 
Imię i nazwisko:______________________________________________________
adres_______________________________________________________________
tel. _______________ fax _______________ e-mail: ________________________

- OŚWIADCZAMY, że jesteśmy (właściwe zakreślić):

- mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem ***

- dużym przedsiębiorstwem***

- OFERTĘ składamy na _________ stronach.

- SPIS dołączonych formularzy, oświadczeń i dokumentów: (należy wymienić wszystkie złożone formularze, oświadczenia i dokumenty itp.)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________ dnia __ __ ____ roku

_____________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

⃰    niepotrzebne skreślić

** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,

- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

*** Zgodnie z art. 105 i 106 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej:

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

****okres rękojmi jest tożsamy z okresem gwarancji

Formularz 2.2.

| (nazwa Wykonawcy/Wykonawców) | ###### KOSZTORYS OFERTOWY CZĘŚĆ 1 (remont dk nr 27) |
| --- | --- |

Remont dróg krajowych w podziale na trzy części:

Część nr 1: „Remont drogi krajowej nr 27 od km 3+505 do km 4+200 oraz

od km 6+500 do km 10+000”,

Znak postępowania: O.ZG.D-3.2412.9.2019

|  | Numer |  | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Specyfikacji | Wyszczególnienie robót | miary | jednostek | jedn. |  |
|  | Technicznej |  |  |  | zł | zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| x | D-00.00.00 | WARUNKI OGÓLNE | x | x | x | x |
| 1 | D-00.00.00 | Koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych i warunków umowy | ryczałt | 1,00 |  |  |
| x | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | x | x |  |  |
| 2 | D-01.01.01a | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi | km | 4,195 |  |  |
| x | D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE | x | x |  |  |
| 3 | D-05.03.11 | Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na zimno o średniej grubości do 4 cm | m2 | 25 170,00 |  |  |
| 4 | D-05.03.13a | Wykonanie warstwy ścieralnej z AC11S grubości 4 cm | m2 | 25 170,00 |  |  |
| x | D-06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  | x |  |  |
| 5 | D-06.03.01 | Ścięcie i wyprofilowanie poboczy z obsianiem trawą, szer. 1,5m. Śr. grubość 10cm | m2 | 6 292,50 |  |  |
| x | D-07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  | x |  |  |
| 6 | D-07.01.01 | Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego | m2 | 1 724,65 |  |  |
| WARTOŚĆ ROBÓT (netto) |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT (23%) |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ ROBÓT (brutto) |  |  |  |  |  |  |

__________________ dnia __ __ 2019 roku _____________________________ (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 2.2.

| (nazwa Wykonawcy/Wykonawców) | ###### KOSZTORYS OFERTOWY CZĘŚĆ 2 (remont dk nr 31) |
| --- | --- |

Remont dróg krajowych w podziale na trzy części:

Część nr 2: „Remont drogi krajowej nr 31 od km 138+000 do km 138+924 
– al. Młodzieży Polskiej w Słubicach”

Znak postępowania: O.ZG.D-3.2412.9.2019

|  | Numer |  | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Specyfikacji | Wyszczególnienie robót | miary | jednostek | jedn. |  |
|  | Technicznej |  |  |  | zł | zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| x | D-00.00.00 | WARUNKI OGÓLNE | x | x | x | x |
| 1 | D-00.00.00 | Koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych i warunków umowy | ryczałt | 1,00 |  |  |
| x | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | x | x | x | x |
| 2 | D-01.01.01a | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi | km | 0,924 |  |  |
| x | D-03.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | x | x | x | x |
| 3 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa studni | szt | 28 |  |  |
| 4 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa zaworów | szt | 4 |  |  |
| 5 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa wpustów ulicznych | szt | 18 |  |  |
| 6 |  | Regulacja wraz z wymianą wpustów ulicznych i montażem płyty podtrzymującej | szt | 3 |  |  |
| 7 |  | Regulacja pionowa studni wraz z wymianą włazu | szt | 3 |  |  |
| x | D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE | x | x | x | x |
| 8 | D-05.03.11 | Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na zimno o średniej grubości do 5 cm | m2 | 7 400,00 |  |  |
| 9 | D-05.03.05b | Wykonanie warstwy wyrównawczo-profilującej w ilości do 150 kg/m2 AC16W | Mg | 250,00 |  |  |
| 10 | D-05.03.05b | Wykonanie warstwy wiążącej z AC16W grubości 5cm | m2 | 7 400,00 |  |  |
| 11 | D-05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej z AC11S grubości 4 cm | m2 | 7 400,00 |  |  |
| 12 | D-05.03.23a | Przebrukowanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5cm (w miejscu regulacji krawężnika, przyjęto średnio na szer. 1,0m) Uwzględnić 10% nowej kostki. | m2 | 609,50 |  |  |
| 13 | D-05.03.23a | Przebrukowanie nawierzchni chodników z płyt betonowych 35x35 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5cm Uwzględnić 10% nowych płyt bet. | m2 | 50,00 |  |  |
| 14 | D-05.03.23a | Wykonanie pasów medialnych z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej wibroprasowanej integracyjnej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm | m2 | 20,80 |  |  |
| 15 | D-05.03.26 | Zabezpieczenie geokompozytem 50x50kN nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi | m2 | 7 400,00 |  |  |
| x | D-07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  | x | x | x |
| 16 | D-07.01.01 | Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego | m2 | 411,18 |  |  |
| 17 | D-07.01.01 | Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego - piktogramów A-16 | szt | 4,00 |  |  |
| 18 |  | Regulacja wysokościowa wygrodzeń segmentowych U-12a | m | 92,00 |  |  |
| x | D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC |  | x | x | x |
| 19 | D-08.01.01a | Rozbiórka i ponowne ułożenie krawężników betonowych lub kamiennych na ławie betonowej | m | 1 623,00 |  |  |
| 20 | D-08.01.01b | Wymiana krawężników betonowych 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem | m | 241,00 |  |  |
| WARTOŚĆ ROBÓT (netto) |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT (23%) |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ ROBÓT (brutto) |  |  |  |  |  |  |

__________________ dnia __ __ 2019 roku _____________________________ (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 2.2.

| (nazwa Wykonawcy/Wykonawców) | ###### KOSZTORYS OFERTOWY CZĘŚĆ 3 (remont dk nr 12a) |
| --- | --- |

Remont dróg krajowych w podziale na trzy części:

Część nr 3: „Remont  drogi  krajowej  nr  12a obwodnicy Szprotawy na odcinkach: km 0+700 – 1+200, km 1+700 – 2+200, km 2+700 – 3+200, km 3+700 – 4+200”

Znak postępowania: O.ZG.D-3.2412.9.2019

|  | Numer |  | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Specyfikacji | Wyszczególnienie robót | miary | jednostek | jedn. |  |
|  | Technicznej |  |  |  | zł | zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| x | D-00.00.00 | WARUNKI OGÓLNE | x | x | x | x |
| 1 | D-00.00.00 | Koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych i warunków umowy | ryczałt | 1,00 |  |  |
| x | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | x | x | x | x |
| 2 | D-01.01.01a | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi | km | 2,000 |  |  |
| x | D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE | x | x | x | x |
| 3 | D-05.03.11 | Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na zimno o średniej grubości do 5 cm | m2 | 14 950,00 |  |  |
| 4 | D-05.03.05b | Wykonanie warstwy wiążącej z AC16W grubości 5cm | m2 | 14 950,00 |  |  |
| 5 | D-05.03.13a | Wykonanie warstwy ścieralnej z AC11S grubości 4 cm | m2 | 14 950,00 |  |  |
| 6 | D-05.03.26 | Zabezpieczenie geokompozytem 50x50kN nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi | m2 | 14 950,00 |  |  |
| x | D-06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  | x | x | x |
| 7 | D-06.03.01 | Ścięcie i wyprofilowanie poboczy z obsianiem trawą, szer. 1,5m. Śr. grubość 10cm | m2 | 3 000,00 |  |  |
| x | D-07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  | x | x | x |
| 8 | D-07.01.01 | Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego | m2 | 580,00 |  |  |
| WARTOŚĆ ROBÓT (netto) |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT (23%) |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ ROBÓT (brutto) |  |  |  |  |  |  |

__________________ dnia __ __ 2019 roku _____________________________ (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 2.3.

| (nazwa Wykonawcy/Wykonawców) | INFORMACJE DOT. DOŚWIADCZENIA KIEROWNIKA ROBÓT DROGOWYCH CZĘŚĆ 1 (remont dk nr 27) |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Remont dróg krajowych w podziale na trzy części:

Część nr 1: „Remont drogi krajowej nr 27 od km 3+505 do km 4+200 oraz

od km 6+500 do km 10+000”,

Znak postępowania: O.ZG.D-3.2412.9.2019

###### przedkładamy wykaz zadań potwierdzających doświadczenie osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na stanowisku Kierownika Robót Drogowych.

###### Funkcję Kierownika Robót Drogowych sprawować będzie:

###### ………………………………………………………

(imię i nazwisko)

W/w osoba posiada doświadczenie w realizacji następujących zadań:

- Przy realizacji zadania:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……

(podać nazwę, zakres zadania (remont/budowa/przebudowa), klasę drogi, ulicy)

Wartość zadania ……………………………… zł brutto

sprawował f-cję ………………………………………………………………………………..………………………….

Kierownika Robót Drogowych/ Kierownika Budowy /Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej

od rozpoczęcia robót do ich zakończenia wydaniem Świadectwa Przejęcia/Protokołu odbioru robót*

- Przy realizacji zadania:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……

(podać nazwę, zakres zadania (remont/budowa/przebudowa), klasę drogi, ulicy)

Wartość zadania ……………………………… zł brutto

sprawował f-cję ………………………………………………………………………………..………………………….

Kierownika Robót Drogowych/ Kierownika Budowy /Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej

od rozpoczęcia robót do ich zakończenia wydaniem Świadectwa Przejęcia/Protokołu odbioru robót*

- Przy realizacji zadania:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……

(podać nazwę, zakres zadania (remont/budowa/przebudowa), klasę drogi, ulicy)

Wartość zadania ……………………………… zł brutto

sprawował f-cję ………………………………………………………………………………..………………………….

Kierownika Robót Drogowych/ Kierownika Budowy /Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej

od rozpoczęcia robót do ich zakończenia wydaniem Świadectwa Przejęcia/Protokołu odbioru robót*

(…)

###### *niepotrzebne skreślić

Poprzez remont cząstkowy należy rozumieć zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń.

Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulice w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1440 ze zm.)

Wartości w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego niniejszego postępowania.

__________________ dnia __ __ 2019 roku

_____________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 2.3.

| (nazwa Wykonawcy/Wykonawców) | INFORMACJE DOT. DOŚWIADCZENIA KIEROWNIKA ROBÓT DROGOWYCH CZĘŚĆ 2 (remont dk nr 31) |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Remont dróg krajowych w podziale na trzy części:

Część nr 2: „Remont drogi krajowej nr 31 od km 138+000 do km 138+924 
– al. Młodzieży Polskiej w Słubicach”

Znak postępowania: O.ZG.D-3.2412.9.2019

###### przedkładamy wykaz zadań potwierdzających doświadczenie osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na stanowisku Kierownika Robót Drogowych.

###### Funkcję Kierownika Robót Drogowych sprawować będzie:

###### ………………………………………………………

(imię i nazwisko)

W/w osoba posiada doświadczenie w realizacji następujących zadań:

- Przy realizacji zadania:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……

(podać nazwę, zakres zadania (remont/budowa/przebudowa), klasę drogi, ulicy)

Wartość zadania ……………………………… zł brutto

sprawował f-cję ………………………………………………………………………………..………………………….

Kierownika Robót Drogowych/ Kierownika Budowy /Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej

od rozpoczęcia robót do ich zakończenia wydaniem Świadectwa Przejęcia/Protokołu odbioru robót*

- Przy realizacji zadania:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……

(podać nazwę, zakres zadania (remont/budowa/przebudowa), klasę drogi, ulicy)

Wartość zadania ……………………………… zł brutto

sprawował f-cję ………………………………………………………………………………..………………………….

Kierownika Robót Drogowych/ Kierownika Budowy /Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej

od rozpoczęcia robót do ich zakończenia wydaniem Świadectwa Przejęcia/Protokołu odbioru robót*

- Przy realizacji zadania:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……

(podać nazwę, zakres zadania (remont/budowa/przebudowa), klasę drogi, ulicy)

Wartość zadania ……………………………… zł brutto

sprawował f-cję ………………………………………………………………………………..………………………….

Kierownika Robót Drogowych/ Kierownika Budowy /Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej

od rozpoczęcia robót do ich zakończenia wydaniem Świadectwa Przejęcia/Protokołu odbioru robót*

(…)

###### *niepotrzebne skreślić

Poprzez remont cząstkowy należy rozumieć zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń.

Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulice w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.).

Wartości w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego niniejszego postępowania.

__________________ dnia __ __ 2019 roku

_____________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 2.3.

| (nazwa Wykonawcy/Wykonawców) | INFORMACJE DOT. DOŚWIADCZENIA KIEROWNIKA ROBÓT DROGOWYCH CZĘŚĆ 3 (remont dk nr 12a) |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Remont dróg krajowych w podziale na trzy części:

Część nr 1: „Remont drogi krajowej nr 27 od km 3+505 do km 4+200 oraz

Część nr 3: „Remont  drogi  krajowej  nr  12a obwodnicy Szprotawy na odcinkach: km 0+700 – 1+200, km 1+700 – 2+200, km 2+700 – 3+200, km 3+700 – 4+200”

Znak postępowania: O.ZG.D-3.2412.9.2019

###### przedkładamy wykaz zadań potwierdzających doświadczenie osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na stanowisku Kierownika Robót Drogowych.

###### Funkcję Kierownika Robót Drogowych sprawować będzie:

###### ………………………………………………………

(imię i nazwisko)

W/w osoba posiada doświadczenie w realizacji następujących zadań:

- Przy realizacji zadania:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……

(podać nazwę, zakres zadania (remont/budowa/przebudowa), klasę drogi, ulicy)

Wartość zadania ……………………………… zł brutto

sprawował f-cję ………………………………………………………………………………..………………………….

Kierownika Robót Drogowych/ Kierownika Budowy /Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej

od rozpoczęcia robót do ich zakończenia wydaniem Świadectwa Przejęcia/Protokołu odbioru robót*

- Przy realizacji zadania:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……

(podać nazwę, zakres zadania (remont/budowa/przebudowa), klasę drogi, ulicy)

Wartość zadania ……………………………… zł brutto

sprawował f-cję ………………………………………………………………………………..………………………….

Kierownika Robót Drogowych/ Kierownika Budowy /Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej

od rozpoczęcia robót do ich zakończenia wydaniem Świadectwa Przejęcia/Protokołu odbioru robót*

- Przy realizacji zadania:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……

(podać nazwę, zakres zadania (remont/budowa/przebudowa), klasę drogi, ulicy)

Wartość zadania ……………………………… zł brutto

sprawował f-cję ………………………………………………………………………………..………………………….

Kierownika Robót Drogowych/ Kierownika Budowy /Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej

od rozpoczęcia robót do ich zakończenia wydaniem Świadectwa Przejęcia/Protokołu odbioru robót*

(…)

###### *niepotrzebne skreślić

Poprzez remont cząstkowy należy rozumieć zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń.

Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulice w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.)

Wartości w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego niniejszego postępowania.

__________________ dnia __ __ 2019 roku

_____________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

###### Rozdział 3

Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu/ wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania

Formularz 3.1.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA)

Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Zielonej Górze

ul. Bohaterów Westerplatte 31

65-950 Zielona Góra

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………..………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………..……………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn.

Remont dróg krajowych w podziale na trzy części:

Część nr 1: „Remont drogi krajowej nr 27 od km 3+505 do km 4+200 oraz

od km 6+500 do km 10+000”,

Część nr 2: „Remont drogi krajowej nr 31 od km 138+000 do km 138+924 
– al. Młodzieży Polskiej w Słubicach”,

Część nr 3: „Remont  drogi  krajowej  nr  12a obwodnicy Szprotawy na odcinkach: km 0+700 – 1+200, km 1+700 – 2+200, km 2+700 – 3+200, km 3+700 – 4+200”

Znak postępowania: O.ZG.D-3.2412.9.2019

prowadzonego przez Generalna Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 		     …………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………………………………….………………………………..……………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………………….…………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Formularz 3.2.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DOT. SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU)

Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Zielonej Górze

ul. Bohaterów Westerplatte 31

65-950 Zielona Góra

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………..………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………..……………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn.Remont dróg krajowych w podziale na trzy części:

Część nr 1: „Remont drogi krajowej nr 27 od km 3+505 do km 4+200 oraz

od km 6+500 do km 10+000”,

Część nr 2: „Remont drogi krajowej nr 31 od km 138+000 do km 138+924 
– al. Młodzieży Polskiej w Słubicach”,

Część nr 3: „Remont  drogi  krajowej  nr  12a obwodnicy Szprotawy na odcinkach: km 0+700 – 1+200, km 1+700 – 2+200, km 2+700 – 3+200, km 3+700 – 4+200”

Znak postępowania: O.ZG.D-3.2412.9.2019

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w IDW, Tom I, Rozdział 1, pkt 7.2.3) …………….. (wskazać właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu, „a” „b”, „a i b” , a w przypadku składania oferty na więcej niż 1 część - jeśli zachodzi taka potrzeba - należy rozgraniczyć części)

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 		     …………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w IDW, Tom I, Rozdział 1, pkt 7.2.3) ……..  (wskazać właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu, „a” „b”, „a i b” , a w przypadku składania oferty na więcej niż 1 część - jeśli zachodzi taka potrzeba - należy rozgraniczyć części), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

………………………….…………………………………………………………………………………………………………..……….

..………………………………………………………………………………………….…………………….……………………………, w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………..…………

………………………….…………………………………………………………….……………………………………………..……….

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

*niepotrzebne skreślić

Formularz 3.3.

| (nazwa podmiotu oddającego potencjał) | ZOBOWIĄZANIE do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia |
| --- | --- |

Ja:

_________________________________________________________________________

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp.*))

Działając w imieniu i na rzecz:

_________________________________________________________________________

(nazwa Podmiotu)

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:

________________________________________\________________________________

(określenie zasobu – zdolność techniczna lub zawodowa Wykonawcy (wiedza i doświadczenie), zdolność techniczna lub zawodowa osób (potencjał kadrowy), zdolność ekonomiczna lub finansowa)

do dyspozycji Wykonawcy:

_________________________________________________________________________

(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:

Remont dróg krajowych w podziale na trzy części:

Część nr 1: „Remont drogi krajowej nr 27 od km 3+505 do km 4+200 oraz

od km 6+500 do km 10+000”,

Część nr 2: „Remont drogi krajowej nr 31 od km 138+000 do km 138+924 
– al. Młodzieży Polskiej w Słubicach”,

Część nr 3: „Remont  drogi  krajowej  nr  12a obwodnicy Szprotawy na odcinkach: km 0+700 – 1+200, km 1+700 – 2+200, km 2+700 – 3+200, km 3+700 – 4+200”

Znak postępowania: O.ZG.D-3.24121.9.2019

Oświadczam, iż:

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie :

__________________________________________________________________________

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

d) będę realizował następujące roboty budowlane, do realizacji których są wymagane wskazane zdolności:  __________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

__________________________________________________________________________

__________________ dnia __ __ 2019 roku

___________________________________________

(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)

Formularz 3.4.

| (nazwa Wykonawcy/Wykonawców) | GRUPA KAPITAŁOWA Informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej |
| --- | --- |

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Remont dróg krajowych w podziale na trzy części:

Część nr 1: „Remont drogi krajowej nr 27 od km 3+505 do km 4+200 oraz

od km 6+500 do km 10+000”,

Część nr 2: „Remont drogi krajowej nr 31 od km 138+000 do km 138+924 
– al. Młodzieży Polskiej w Słubicach”,

Część nr 3: „Remont  drogi  krajowej  nr  12a obwodnicy Szprotawy na odcinkach: km 0+700 – 1+200, km 1+700 – 2+200, km 2+700 – 3+200, km 3+700 – 4+200”

Znak postępowania: O.ZG.D-3.2412.9.2019

w imieniu Wykonawcy:

_______________________________________________________________

(wpisać nazwę (firmę) Wykonawcy)

oraz w nawiązaniu do informacji zamieszczonej na stronie internetowej na podstawie               art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

1* 	Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa                   w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp, co następujący Wykonawca/ Wykonawcy, którego oferta/oferty została/y złożona/e w niniejszym podstępowaniu:

- _________________________________________________________

- _________________________________________________________

- _________________________________________________________

(…)  ________________________________________________________

W załączeniu przekazuję następujące dokumenty/informacje potwierdzające, że powiązania pomiędzy mną a ww. Wykonawcą/Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu:

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

(…) ________________________________________________________________

2*	Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa                   w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp, co Wykonawcy, którzy złożyli oferty                    w niniejszym postępowaniu.

3*	Oświadczam, że nie należę do żadnej grupy kapitałowej.

__________________ dnia __ __ 2019 roku

____________________________

(podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika)

*niepotrzebne skreślić

UWAGA: 	niniejszy „Formularz” przekazuje Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia                          w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp i 9.3. IDW. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa ją każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.

Tom II

###### ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

(Projekty umowy stanowią odrębny plik)

Tom III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(Stanowi odrębny plik)

Opis ogólny  z załącznikami odrębnymi dla każdej z części:

Przedmiar robót

Dokumentacja techniczna – część opisowa i rysunkowa

STWiORB

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).