CZĘŚĆ NR 5
GDDKiA REJON w Żarach
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

ROZDZIAŁ III

Roboty i usługi w zakresie bieżącego utrzymania drogowych obiektów inżynierskich na drogach krajowych administrowanych przez 

GDDKiA Oddział w Zielonej Górze 

Rejon w Żarach
Żary, czerwiec 2010 r.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia są usługi oraz roboty budowlane w zakresie bieżącego utrzymania drogowych obiektów inżynierskich na drogach krajowych nr 12, 18, 27 na terenie Rejonu w Żarach.
Wykaz dróg krajowych objętych zadaniem :

	L.p.
	Numer i nazwa drogi


	Długość odcinka

w km

	1.


	Droga krajowa nr 12: 
Odcinek: Łęknica – Trzebiel – Żary – Żagań - Szprotawa (Przemków) - granica województwa

Km 0+000,00 -  86+042,00
	85,406

	2.
	Droga krajowa nr 27

Odcinek: Przewóz – Żary – Bieniów 

Km 0+180,00 – 37+917,00

W tym 0,3 km droga dwujezdniowa


	37,737


	3.
	Droga krajowa nr 18:

Odcinek: (granica państwa) Olszyna – Wrocław (granica województwa)


	53,624

	
	RAZEM
	176,767


Wykaz obiektów objętych zadaniem:
	L.p.
	JNI/JWP
	Numer drogi
	Km
	Numer drogi lokalnej
	Km lokalny
	Rodzaj obiektu
	Najbliższa miejscowość
	Długość obiektu
	Szerokość obiektu
	Powierzchnia obiektu

	1
	01000092
	18
	16.614
	 
	 
	most
	Boruszyn
	73.500
	7.700
	565.960

	2
	01000093
	18
	2.262
	 
	 
	most
	Trzebiel
	72.800
	7.700
	560.560

	3
	01000094
	18
	3.830
	 
	 
	most
	Trzebiel
	72.800
	7.700
	560.560

	4
	01000095
	18
	6.304
	 
	 
	most
	Jagłowice
	68.800
	7.700
	529.760

	5
	01000096
	18
	7.596
	 
	 
	most
	Jagłowice
	68.800
	7.700
	529.760

	6
	01000097
	18
	12.169
	 
	 
	most
	Jędrzychowice
	91.100
	9.700
	883.680

	7
	01000098
	18
	13.672
	 
	 
	most
	Jędrzychowice
	92.100
	7.700
	709.180

	8
	01000100
	18
	30.564
	 
	 
	most
	Witoszyn
	57.900
	7.700
	445.840

	9
	01000101
	18
	34.564
	 
	 
	most
	Lubieszów
	68.900
	7.700
	530.540

	10
	01000102
	18
	38.563
	 
	 
	most
	Dolany
	73.500
	7.700
	565.960

	11
	01000103
	18
	41.315
	 
	 
	most
	Kowalice
	67.300
	7.700
	518.210

	12
	01000104
	18
	43.838
	 
	 
	most
	Kowalice
	73.560
	7.700
	566.420

	13
	01000105
	18
	47.110
	 
	 
	most
	Nowoszów
	73.500
	7.700
	565.960

	14
	01002848
	18
	5.045
	 
	 
	most
	Kałki lewa jezdnia
	8.200
	15.250
	125.050

	15
	01002849
	18
	5.423
	 
	 
	most
	Jagłowice lewa jezdnia
	9.450
	15.250
	144.110

	16
	01002850
	18
	5.501
	 
	 
	most
	Jagłowice lewa jezdnia
	15.100
	15.250
	230.280

	17
	01002851
	18
	5.956
	 
	 
	most
	Jagłowice lewa jezdnia
	8.920
	16.750
	149.410

	18
	01002852
	18
	28.685
	 
	 
	most
	Witoszyn lewa jezdnia
	9.400
	15.300
	143.820

	19
	01002853
	18
	29.635
	 
	 
	most
	Witoszyn lewa jezdnia
	7.200
	15.300
	110.160

	20
	01002854
	18
	31.533
	 
	 
	most
	Lubieszów lewa jezdnia
	4.300
	15.250
	65.580

	21
	01002855
	18
	35.788
	 
	 
	most
	Koninek lewa jezdnia
	18.450
	15.300
	282.290

	22
	01010345
	12
	36.825
	 
	 
	most
	Żary
	55.520
	12.120
	672.900

	23
	01010346
	12
	35.376
	 
	 
	most
	Żary
	13.680
	20.950
	244.700

	24
	01010347
	12
	35.297
	 
	 
	most
	Żary
	36.040
	12.120
	436.800

	25
	01010833
	12
	6.963
	 
	 
	most
	Żarki Wielkie
	7.700
	9.000
	69.300

	26
	01010834
	12
	26.639
	 
	 
	most
	Lipinki Łużyckie
	4.460
	12.500
	63.500

	27
	01010835
	12
	36.734
	 
	 
	most
	Żary
	12.000
	12.120
	145.440

	28
	01022909
	12
	67.987
	12a
	5.504
	most
	Szprotawa
	18.890
	12.600
	238.010

	29
	01023366
	18
	0.638
	 
	 
	most
	Olszyna
	33.400
	10.000
	334.000

	30
	01023367
	18
	10.305
	 
	 
	most
	Strzeszowice
	79.800
	7.700
	614.460

	31
	01023368
	18
	15.271
	 
	 
	most
	Cisowa
	72.800
	9.700
	706.160

	32
	01028060
	12
	52.021
	12e
	0.860
	most
	Żagań
	33.440
	12.120
	405.300

	33
	01028061
	12
	52.021
	12e
	1.290
	most
	Żagań
	33.420
	12.120
	405.040

	34
	01028062
	12
	52.021
	12e
	2.595
	most
	Żagań
	111.760
	13.300
	1486.410

	35
	01028874
	12
	52.021
	12e
	0.098
	most
	Żagań
	6.040
	25.200
	152.210

	36
	01028875
	12
	52.021
	12e
	1.419
	most
	Żagań
	5.840
	28.000
	163.520

	37
	01028876
	12
	52.021
	12e
	1.427
	most
	Żagań
	5.840
	28.000
	163.520

	38
	01028877
	12
	52.021
	12e
	2.663
	most
	Żagań
	6.040
	27.000
	163.080

	39
	01028878
	12
	52.021
	12e
	4.650
	most
	Żagań
	6.040
	29.700
	179.390

	40
	17120000
	18
	0.000
	 
	 
	most
	Olszyna prawa jezdnia
	192.300
	14.800
	2846.040

	41
	17120001
	18
	5.045
	 
	 
	most
	Kałki prawa jezdnia
	4.600
	12.290
	56.530

	42
	17120002
	18
	5.423
	 
	 
	most
	Jagłowice prawa jezdnia
	9.900
	12.310
	121.860

	43
	17120003
	18
	5.501
	 
	 
	most
	Jagłowice prawa jezdnia
	13.500
	12.390
	167.270

	44
	17120004
	18
	5.956
	 
	 
	most
	Jagłowice prawa jezdnia
	4.500
	12.310
	55.400

	45
	17120006
	18
	25.782
	 
	 
	most
	Lutynka prawa jezdnia
	7.800
	12.000
	93.600

	46
	17120007
	18
	27.117
	 
	 
	most
	Lutynka prawa jezdnia
	29.840
	15.250
	455.070

	47
	17120008
	18
	28.685
	 
	 
	most
	Witoszyn prawa jezdnia
	10.400
	12.050
	125.320

	48
	17120009
	18
	29.635
	 
	 
	most
	Witoszyn prawa jezdnia
	7.700
	12.050
	92.780

	49
	17120010
	18
	31.533
	 
	 
	most
	Lubieszów prawa jezdnia
	4.500
	12.500
	56.250

	50
	17120011
	18
	35.574
	 
	 
	most
	Konin Żag. prawa jezdnia
	15.900
	12.500
	198.750

	51
	17120012
	18
	35.788
	 
	 
	most
	Koninek prawa jezdnia
	35.300
	12.050
	425.360

	52
	17120013
	18
	37.901
	 
	 
	most
	Iłowa Żagańska prawa jezdnia
	34.300
	12.500
	428.750

	53
	17120014
	18
	50.152
	 
	 
	most
	Luboszów prawa jezdnia
	5.100
	12.000
	61.200

	54
	17120035
	18
	37.665
	 
	 
	most
	Iłowa
	72.800
	10.700
	778.960

	55
	17120040
	12
	0.000
	 
	 
	most
	Łęknica
	115.000
	8.500
	977.500

	56
	17120041
	18
	9.672
	 
	 
	most
	Królów
	79.000
	11.700
	924.300

	57
	17120043
	12
	42.790
	 
	 
	most
	Żary
	19.080
	10.620
	202.630

	58
	17120044
	12
	45.117
	 
	 
	most
	Marszów
	7.400
	6.700
	49.580

	59
	17120048
	12
	58.718
	 
	 
	most
	Chrobrów
	25.900
	10.000
	259.000

	60
	17120049
	12
	65.840
	 
	 
	most
	Bobrzany
	21.100
	9.900
	208.890

	61
	17120053
	12
	78.161
	 
	 
	most
	Dziećmiarowice
	8.600
	10.000
	86.000

	62
	17120061
	18
	24.734
	 
	 
	most
	Rusocice lewa jezdnia
	18.300
	16.750
	306.530

	63
	17120062
	18
	27.116
	 
	 
	most
	Lutynka lewa jezdnia
	42.300
	13.860
	586.280

	64
	17120063
	18
	0.000
	 
	 
	most
	Olszyna lewa jezdnia
	192.300
	14.800
	2846.040

	65
	17120064
	18
	25.784
	 
	 
	most
	Lutynka lewa jezdnia
	12.750
	13.700
	174.680

	66
	30000205
	18
	18.240
	 
	 
	most
	Grotów
	72.800
	10.700
	778.960

	67
	30000206
	18
	20.251
	 
	 
	most
	Bogumiłów
	74.840
	9.700
	725.940

	68
	30000207
	18
	22.925
	 
	 
	most
	Bogumiłów
	60.900
	9.700
	590.740

	69
	30000208
	18
	32.470
	 
	 
	most
	Konin Żagański
	88.900
	10.700
	951.240

	70
	30000209
	18
	49.736
	 
	 
	most
	Kowalice
	74.900
	9.700
	726.540

	71
	30000213
	18
	24.734
	 
	 
	most
	Rusocice prawa jezdnia
	18.300
	16.750
	306.530

	72
	30000725
	18
	35.574
	 
	 
	most
	Konin Żag. lewa jezdnia
	19.060
	15.250
	290.670

	73
	30000726
	18
	37.901
	 
	 
	most
	Iłowa Żagańska lewa jezdnia
	37.190
	15.300
	569.010

	74
	30000727
	18
	50.152
	 
	 
	most
	Luboszów
	4.300
	15.250
	65.580

	75
	30001643
	18
	19.000
	 
	 
	most
	Rościce
	62.100
	20.300
	1260.640

	76
	30001911
	18
	53.795
	 
	 
	most
	Luboszów
	54.900
	10.700
	587.440

	77
	30001912
	18
	52.292
	 
	 
	most
	Luboszów
	73.000
	7.700
	562.100

	78
	30001917
	18
	19.000
	 
	 
	most
	Rościce
	62.100
	20.300
	1260.630



	79
	17121090
	12
	
	
	
	przepust 
	Zajączek
	9.000
	
	22.500

	80
	17121142
	12
	
	
	
	przepust
	Bożnów
	18.000
	
	45.000

	81
	17121144
	12
	
	
	
	przepust 
	Chrobrów
	8.000
	
	16.000

	82
	17121187
	27
	
	
	
	przepust 
	Olbrachtów
	13.000
	
	19.500

	83
	17121194
	27
	
	
	
	przepust
	Straszów
	12.000
	
	27.600

	84
	17121195
	27
	
	
	
	przepust 
	Straszów
	16.300
	
	37.490

	85
	17121242
	12
	
	
	
	przepust 
	Szprotawa
	16.500
	
	33.000

	86
	30002351
	12
	
	
	
	przepust 
	Żary
	17.000
	
	25.500

	87
	30002476
	18
	
	
	
	przepust
	Lipinki Łużyckie
	34.000
	
	51.000

	88
	30002514
	18
	
	
	
	przepust 
	Iłowa Żagańska
	39.000
	
	58.500


II.  ZAKRES STOSOWANIA

2.1 Ustalenia zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia dotyczą zakresu i asortymentu wykonywania robót związanych z bieżącym utrzymaniem drogowych obiektów inżynierskich,  
a także ich odbioru przez Zamawiającego.

III. PRZEDMIAR ROBÓT - szczegółowy wykaz robót, usług i dostaw niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów mostowych przedstawia tabela zbiorcza „Przedmiar robót – Rejon Żary”

Całość zadania będzie realizowana na podstawie zamówień cząstkowych w okresie 

obowiązywania umowy. Zakres robót na dany rok ustalać będzie Zamawiający po otrzymaniu środków finansowych.
PRZEDMIAR ROBÓT – Rejon Żary
	L.p.
	Nr specyfikacji technicznej
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
	Jedno- stka
	Liczba jednostek w latach 2010-2012
	 Liczba jednostek w 2010 r.
	Liczba jednostek w 2011 r.
	Liczba jednostek w 2012 r.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	 
	NAWIERZCHNIE
	
	
	
	
	

	1.
	D-05.03.11
	Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm
	m²
	403
	2
	1
	400

	2.
	D-05.03.12
	Wykonanie warstwy z asfaltu twardolanego
	m²
	404
	3
	1
	400

	3.
	D-05.03.13
	Wymiana nawierzchni na mieszankę mastyksowo-grysową typu SMA o grub. 5 cm 
	m²
	3
	1
	1
	1

	4.
	 D-05.03.15a
	Naprawa przez uszczelnienie podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych 
	m
	3
	1
	1
	1

	
	 
	Nawierzchnie twarde ulepszone
	x
	X
	x
	x
	x

	5.
	M-20.01.13
	Naprawa nawierzchni syntetycznych stref chodnikowych
	m²
	302
	1
	300
	1

	
	 
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 
	
	
	
	
	

	
	D.07.05.02.
	Bariery ochronne stalowe dojazdy do mostu
	x
	x
	x
	x
	x

	6.
	 
	nowe SP-06/1
	m
	7
	5
	1
	1

	7.
	 
	nowe SP-09/1
	m
	3
	1
	1
	1

	8.
	 
	nowe SP-09/4
	m
	3
	1
	1
	1

	9.
	 
	nowe SP-06/4
	m
	3
	1
	1
	1

	10.
	 
	stare (korygowane) regulacja
	m
	3
	1
	1
	1

	
	 
	KRAWĘŻNIK i CHODNIK
	x
	x
	x
	x
	x

	11.
	M.19.01.01a
	Krawężnik betonowy - nowy
	m
	22
	1
	20
	1

	12.
	 
	Krawężnik betonowy z odzysku
	m
	3
	1
	1
	1

	13.
	M.19.01.01
	Krawężnik kamienny - nowy
	m
	3
	1
	1
	1

	14.
	 
	Krawężnik kamienny z odzysku
	m
	3
	1
	1
	1

	
	M.20.01.11a
	Chodnik z kostek betonowych (gr. 8 cm) na podsypce cementowo-piaskowej 
	x
	X
	x
	x
	x

	15.
	 
	wykonanie nowego z materiału wykonawcy – kolor
	m2
	111
	1
	50
	60

	16.
	 
	remont (z użyciem materiału z odzysku)
	m2
	21
	1
	10
	10

	
	M.20.01.08
	ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE BETONU
	x
	x
	x
	x
	x

	
	 M.20.20.15a
	Naprawa powierzchni betonowych zaprawa typu PCC                      
	x
	x
	x
	x
	x

	17.
	 
	gr. warstwy 10 mm
	m2
	152
	1
	150
	1

	18.
	 
	dodatek za  każde dalsze 10 mm
	m2
	77
	1
	75
	1

	
	 
	Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych
	x
	x
	x
	x
	x

	19.
	 
	średnica prętów zbrojenia  do 12 mm
	m
	3
	1
	1
	1

	20.
	 
	średnica prętów zbrojenia  ponad 12 mm
	m
	3
	1
	1
	1

	21.
	 M.20.01.08
	Pokrycie elementów betonowych powłokami antykorozyjnymi
	m²
	3
	1
	1
	1

	
	 
	BETON, KAMIEŃ, CEGŁA
	x
	x
	x
	x
	x

	
	M.13.01.00
	Beton konstrukcyjny
	x
	x
	x
	x
	x

	22.
	
	Beton klasy B30 w deskowaniu
	m3
	3
	1
	1
	1

	23.
	M.20.20.15d
	Iniekcja rys  w betonie
	m
	3
	1
	1
	1

	24.
	M.20.20.15c 
	Odbudowa konstrukcji żelbetowej (obudowy wlotów i wylotów przepustów)
	m3
	12
	1
	1
	10

	25.
	 M.20.20.15a
	Uszczelnienie kręgów  betonowych na łączach  wewnątrz przepustu
	m3
	3
	1
	1
	1

	
	M-13.02.00
	Beton niekonstrukcyjny
	x
	x
	x
	x
	x

	
	 
	Naprawy  betonem B-15
	x
	x
	x
	x
	x

	26.
	 
	objętość betonu w jednym miejscu do 0,5 m3
	m3
	22
	1
	1
	20

	27.
	 
	objętość betonu w jednym miejscu do 1,0 m3
	m3
	22
	1
	1
	20

	
	 
	Naprawy  betonem B-20
	x
	x
	x
	x
	x

	28.
	 
	objętość betonu w jednym miejscu do 0,5 m3
	m3
	3
	1
	1
	1

	29.
	 
	objętość betonu w jednym miejscu do 1,0 m3
	m3
	3
	1
	1
	1

	
	 
	Mur kamienny
	x
	x
	X
	x
	X

	30.
	M.20.20.21a
	Spoinowanie ciosów kamiennych
	m2
	22
	1
	20
	1

	31.
	M.20.20.21a
	Likwidacja rys w konstrukcji kamiennej
	m3
	3
	1
	1
	1

	32.
	M.20.20.21a
	Dobudowa fragmentu konstrukcji lub uzupełnienie ubytków muru kamiennego
	m3
	32
	1
	30
	1

	
	 
	Mur ceglany
	x
	x
	X
	x
	X

	33.
	M.20.20.21
	Spoinowanie muru ceglanego
	m
	3
	1
	1
	1

	34.
	M.20.20.21.
	Likwidacja  rys  w konstrukcji ceglanej
	m3
	3
	1
	1
	1

	35.
	M.20.20.21.
	Dobudowa fragmentu konstrukcji lub uzupełnienie ubytków muru ceglanego
	m3
	3
	1
	1
	1

	
	 
	Zabezpieczenie konstrukcji stalowych
	x
	x
	x
	x
	x

	
	M.14.02.01
	Pokrywanie powłokami malarskimi konstrukcji stalowej
	x
	x
	x
	x
	x

	36.
	 
	wykonanie pełnej powłoki malarskiej z farb epoksydowych, łącznej gr. 250 μm z czyszczeniem podłoża do Sa 2,5
	m2
	3
	1
	1
	1

	37.
	 M.14.02.01a
	Renowacja miejscowa z czyszczeniem podłoża do stopnia St 2
	m²
	3
	1
	1
	1

	
	 
	DREWNO
	x
	x
	x
	x
	x

	38.
	M.20.02.03.a
	Ochrona elementów drewnianych
	m²
	3
	1
	1
	1

	39.
	M.20.02.03.b
	Wymiana pokładu górnego
	m3
	3
	1
	1
	1

	40.
	M.20.02.03.c
	Wymiana pokładu dolnego
	m3
	3
	1
	1
	1

	41.
	M.20.02.03.d
	Wymiana belek poprzecznych
	m3
	3
	1
	1
	1

	42.
	M.20.02.03.e
	Wymiana oporęczowania
	m3
	3
	1
	1
	1

	
	 
	ODWODNIENIE
	x
	x
	x
	x
	x

	43.
	M.16.01.03a
	Odwodnienie izolacji pomostu (wymiana rurki sączka)
	szt.
	3
	1
	1
	1

	
	D.08.05.01a 
	Naprawa ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych
	szt.
	x
	x
	x
	x

	44.
	 
	wykonanie nowego ścieku skarpowego z typowych elementów korytkowych na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	3
	1
	1
	1

	45.
	 
	wykonanie nowego ścieku skarpowego z typowych elementów trapezowych na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	3
	1
	1
	1

	46.
	 
	naprawa istniejącego ścieku 
	m
	3
	1
	1
	1

	
	
	Kanalizacja deszczowa na obiekcie
	x
	x
	x
	x
	x

	47.
	 M.16.01.02b
	montaż nowych rur HD-PE
	m
	3
	1
	1
	1

	48.
	 M.16.01.02e
	montaż nowych rur z PCV fi 200
	m
	3
	1
	1
	1

	49.
	 M.16.01.02e
	montaż nowych rynien  
	m
	3
	1
	1
	1

	
	M.16.01.01b
	Naprawa istniejącego wpustu 
	x
	x
	x
	x
	x

	50.
	 
	wymiana kratki wlotowej
	szt.
	27
	20
	1
	6

	51.
	 
	wymiana osadnika
	szt.
	3
	1
	1
	1

	
	 
	Łożyska
	x
	x
	x
	x
	X

	
	M.17.01.03
	Konserwacja łożysk
	X
	X
	X
	X
	X

	52.
	 
	Konserwacja łożyska stycznego
	szt.
	26
	1
	1
	24

	53.
	 
	Konserwacja łożyska wałkowego
	szt.
	27
	1
	1
	25

	
	 
	ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE 
	x
	x
	x
	x
	X

	
	 M.19.01.02
	Bariery mostowe stalowe
	x
	x
	x
	x
	X

	54.
	
	Montaż nowej bariery typ SP-06/1/M
	m
	22
	1
	1
	20

	55.
	
	Wymiana uszkodzonej bariery  typ SP-01/2/M
	m
	3
	1
	1
	1

	56.
	 
	Wymiana uszkodzonej bariery typ SP-06/1/M
	m
	3
	1
	1
	1

	57.
	 
	Wymiana uszkodzonej bariery typ SP-06/2/M
	m
	3
	1
	1
	1

	58.
	 
	Wymiana uszkodzonej bariery typ SP-07/2/M
	m
	3
	1
	1
	1

	59.
	 
	Wymiana uszkodzonej bariery typ SP-09/2/M
	m
	3
	1
	1
	1

	60.
	 
	Wymiana uszkodzonej bariery  typ SP-09/4/M
	m
	3
	1
	1
	1

	61.
	 
	Wymiana uszkodzonej bariery typ SP-06/4/M
	m
	3
	1
	1
	1

	62.
	
	Demontaż barier mostowych
	m
	3
	1
	1
	1

	
	M.19.01.03
	Barieroporęcz typu sztywnego
	x
	x
	x
	x
	x

	63.
	 
	Montaż barieroporęczy
	m
	3
	1
	1
	1

	
	
	Balustrada
	x
	x
	x
	x
	x

	64.
	 M.19.01.04a
	Naprawa balustrad z płaskowników
	kg
	6
	4
	1
	1

	65.
	M.14.02.01
	wykonanie pełnej powłoki malarskiej z farb epoksydowych łącznej gr. 220 m
	m2
	3
	1
	1
	1

	66.
	M.14.02.01
	Oczyszczenie strumieniowo–ścierne powierzchni stalowej do Sa 2,5
	m²
	3
	1
	1
	1

	67.
	M.14.02.01a
	renowacja istniejącej powłoki malarskiej z czyszczeniem ręcznym do St 2 
	m2
	3
	1
	1
	1

	68.
	M.19.01.04b
	Balustrady z przeciągami rurowymi przy obiekcie mostowym
	kg
	3
	1
	1
	1

	
	M.19.01.04c
	Balustrady aluminiowe
	x
	x
	X
	x
	X

	69.
	 
	naprawa uszkodzonej balustrady z liną stalową w pochwycie
	m
	3
	1
	1
	1

	70.
	
	Naprawa uszkodzonej poręczy bez liny w pochwycie
	m
	3
	1
	1
	1

	
	M.19.01.05
	Osłony  przeciwporażeniowe
	x
	x
	X
	x
	X

	71.
	 
	Wymiana elementów osłon 
	m
	
	
	
	

	
	 M.19.01.07
	Ekrany  przeciwolśnieniowe
	x
	x
	x
	X
	x

	
	 
	Remont  i wymiana elementów ekranów przeciwolśnieniowych.
	x
	x
	x
	x
	x

	72.
	
	Elementy wypełniające skrzydło
	m2
	96
	90
	1
	5

	73.
	
	Elementy osłonowe skrzydła
	mb
	106
	100
	1
	5

	74.
	
	Konstrukcja wsporcza
	mb
	106
	100
	1
	5

	
	 
	INNE ROBOTY MOSTOWE
	x
	x
	x
	x
	x

	
	 
	Roboty różne
	x
	x
	x
	X
	x

	75.
	 
	Wymiana zniszczonego znaku dla żeglugi rzecznej na nowy typu D
	szt.
	3
	1
	1
	1

	76.
	 
	Utrzymanie i kontrola sprawności oświetlenia znaków dla żeglugi rzecznej na moście w drodze krajowej nr 22 km 0+000 w m. Kostrzyn n/Odrą (wymiana uszkodzonych żarówek w ciągu 2 godz. od zgłoszenia, codzienna kontrola sprawności oświetlenia o godz. 23 
	1 miesiąc
	3
	1
	1
	1

	
	 M.20.20.22.
	Roboty rozbiórkowe
	x
	x
	x
	x
	x

	77.
	
	rozbiórka elementów z prefabrykatów betonowych
	m³
	3
	1
	1
	1

	78.
	
	rozbiórka elementów betonowych mostu
	m3
	3
	1
	1
	1

	79.
	
	rozbiórka elementów żelbetowych mostu
	m3
	3
	1
	1
	1

	80.
	 
	murów z kamienia 
	m3
	3
	1
	1
	1

	
	 
	Schody skarpowe 
	x
	x
	x
	x
	x

	81.
	M.20.01.09
	wykonanie nowych schodów
	m
	3
	1
	1
	1

	
	 D-06.01.01
	Umocnienie stożków i skarp
	x
	x
	x
	x
	x

	82.
	
	Granitową kostką brukową 10 x 10 cm 
	m2
	3
	1
	1
	1

	83.
	
	płytami  ażurowymi 
	m2
	3
	1
	1
	1

	84.
	 
	Płytami ażurowymi (materiał z odzysku)
	m2
	3
	1
	1
	1

	85.
	 
	kostką brukową  betonową typu polbruk  gr. 6 cm  
	m2
	3
	1
	1
	1

	86.
	 
	kostką brukową  betonową typu polbruk  gr. 6 cm  (materiał z odzysku)
	m2
	3
	1
	1
	1

	87.
	 
	Płytami  betonowymi  35 x 35 x 5 cm  
	m2
	3
	1
	1
	1

	88.
	 
	Płytkami betonowymi 35 x 35 x 5 (materiał z odzysku)
	m2
	3
	1
	1
	1

	89.
	 
	płytkami betonowymi  50 x 50 x 7  
	m2
	3
	1
	1
	1

	90.
	
	Płytkami betonowymi  50 x 50 x 7 (materiał z odzysku)
	m²
	3
	1
	1
	1

	91.
	
	Umocnienie stożków i skarp geowłókniną
	m²
	3
	1
	1
	1

	92.
	D-06.01.03
	Umocnienie skarp materacami gabionowymi
	m³
	3
	1
	1
	1

	93.
	 
	Uzupełnienie stożków ziemią wraz z zagęszczeniem i obsianiem trawą
	m³
	3
	1
	1
	1

	94.
	
	Darniowanie skarp w kratkę z wypełnieniem humusem
	m²
	3
	1
	1
	1

	95.
	
	Roboty ziemne towarzyszące robotom mostowym
	m³
	3
	1
	1
	1

	
	
	Wypełnienie szczelin
	x
	x
	x
	x
	x

	
	D-05.03.15a 
	Wypełnienie szczelin bitumiczną masą zalewową miedzy krawężnikiem a nawierzchnią jezdni
	x
	x
	x
	x
	x

	96.
	
	o wym. 10 x 20 mm
	m
	12
	1
	10
	1

	97.
	 
	o wym. 20 x 30 mm
	m
	3
	1
	1
	1

	98.
	 M-20.01.17
	Wymiana masy uszczelniającej pomiędzy krawężnikiem a chodnikiem materiałem trwale plastycznym
	m
	3
	1
	1
	1

	99.
	M-20.01.17
	Uszczelnienie styków pionowych krawężnika materiałem trwale plastycznym
	m
	3
	1
	1
	1

	
	
	Zabezpieczenie  szczelin  dylatacyjnych
	
	3
	1
	1
	1

	100.
	M - 18.01.04.0


	Zabezpieczenie  szczelin  dylatacyjnych między  elementami  betonowymi w  obiektach  inżynierskich 
	m²
	58
	50
	1
	7

	
	
	Naprawa i wymiana wyposażenia mostu
	x
	x
	x
	x
	x

	101.
	M – 16.01.01a


	Pokrywy żeliwne i betonowe zabezpieczające wpust  mostowy  


	szt.
	63
	18
	15
	30

	102.
	M - 12.01.00
	Połączenia elementów stalowych 
	szt.
	3
	1
	1
	1

	
	D.03.01.03
	Oczyszczenie przepustów  
	m
	x
	X
	x
	X

	103.
	 
	oczyszczenie przepustów śr. 1,5 m z namułu do 50 % jego średnicy z przylegającym rowem 
	m
	42
	1
	1
	40

	104.
	 
	oczyszczenie przepustów śr. 1,0 m z namułu do 50 % jego średnicy z przylegającym rowem 
	m
	3
	1
	1
	1

	105.
	 
	oczyszczenie przepustów śr. 0.8 m z namułu do 50 % jego średnicy z przylegającym rowem 
	m
	3
	1
	1
	1

	106.
	D.06.04.01
	oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem skarp  
	m
	42
	1
	40
	1

	
	
	Regulacja cieku pod obiektem
	x
	x
	x
	X
	x

	107.
	 
	Palisada drewniana
	m
	161
	1
	80
	80

	108.
	 M.20.01.02
	Umocnienie  narzutem kamiennym
	m3
	81
	1
	40
	40

	
	 
	UTRZYMANIE  CZYSTOŚCI W  OBRĘBIE OBIEKTÓW
	
	
	
	
	

	
	D-05.03.00a
	Oczyszczenie nawierzchni 
	x
	x
	x
	x
	x

	109.
	 
	nawierzchnia chodników
	m2
	1001
	1
	500
	500

	110.
	 
	nawierzchnia jezdni 
	m2
	16001
	1
	8000
	8000

	111.
	D- 10.10.01f


	zbieranie zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych na obiektach i w ich  obrębie
	m2
	601
	1
	300
	300

	112.
	 
	dylatacja
	mb
	401
	1
	200
	200

	
	D-09.01.03
	Koszenie trawy i niszczenie chwastów 
	x
	x
	x
	x
	x

	113.
	 
	koszenie traw i chwastów na skarpach i rowach
	m2
	65004
	1
	33000
	32003

	114.
	 
	chemiczne niszczenie  chwastów na skarpach i stożkach umocnionych
	m2
	8001
	1
	4000
	4000

	
	D.10.10.01c
	Zimowe utrzymanie
	x
	x
	x
	x
	x

	115.
	 
	nawierzchnia chodników zimowe utrzymanie
	m2
	1051
	1
	500
	550

	
	D.03.01.03
	Czyszczenie urządzeń odwadniających                                     
	x
	x
	x
	x
	x

	116.
	 
	rurki spustowe sączków
	szt.
	601
	1
	300
	300

	117.
	 
	rynien i rur spustowych
	m
	557
	1
	276
	280

	118.
	 
	kratki ściekowe
	szt.
	1042
	1
	520
	521

	
	 D-03.01.03a
	Mycie drogowych obiektów inżynierskich
	x
	x
	x
	x
	x

	119.
	 
	Elementów konstrukcji  mostu
	m2
	635
	35
	300
	300

	120.
	 
	Balustrad i barier
	m
	8814
	1
	4406
	4407

	
	 
	DYLATACJE
	
	
	
	
	

	
	M-18.01.03b 
	Wymiana górnej części (nawierzchniowej) dylatacji typu TARCO o gr. 5 cm
	x
	x
	x
	x
	x

	121.
	 
	- o szerokości 20 cm
	m
	3
	1
	1
	1

	122.
	 
	- o szerokości 50 cm
	m
	3
	1
	1
	1

	123.
	
	- o szerokości 55 cm
	m
	3
	1
	1
	1

	124.
	
	- szerokości 60 cm
	m
	3
	1
	1
	1

	125.
	
	- szerokości 65 cm
	m
	3
	1
	1
	1

	126.
	
	- szerokości 70 cm
	m
	3
	1
	1
	1

	127.
	
	- szerokości 75 cm
	m
	3
	1
	1
	1

	128.
	
	- szerokości 80 cm
	m
	3
	1
	1
	1

	
	 M-18.01.03b
	Wymiana dylatacji typu TARCO 
	x
	x
	x
	x
	x

	129.
	
	- o szerokości 20 cm
	m
	3
	1
	1
	1

	130.
	
	- o szerokości 50 cm
	m
	3
	1
	1
	1

	131.
	
	- o szerokości 55 cm
	m
	3
	1
	1
	1

	132.
	
	- o szerokości 60 cm
	m
	3
	1
	1
	1

	133.
	
	- o szerokości 65 cm
	m
	3
	1
	1
	1

	134.
	
	- o szerokości 70 cm
	m
	3
	1
	1
	1

	135.
	
	- o szerokości 75 cm
	m
	3
	1
	1
	1

	136.
	
	- o szerokości 80 cm
	m
	3
	1
	1
	1

	137.
	 
	Usługi transp. świadczone samoch. o ładow. Od 7.5 Mg do 12 Mg
	godz.
	3
	1
	1
	1


IV. OPIS TECHNICZNY ROBÓT

NAWIERZCHNIE

1 Wymiana nawierzchni na mieszankę mastyksowo-grysową typu SMA o gr. 5 cm

1.1. Szczegółowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 1, 2, 3, 4
1.2. Wyszczególnienie robót: Frezowanie mechaniczne nawierzchni. Załadowanie destruktu asfaltowego na środki transportowe. Odwiezienie kory asfaltowej na wskazane przez Zamawiającego miejsce na średnią odległość 15 km. Posmarowanie gorącym bitumem krawędzi nawierzchni, urządzeń obcych i krawężników. Mechaniczne rozłożenie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania mieszanki ze wstępnym jej zagęszczeniem urządzeniami wibracyjnymi rozkładarki. Ręczne rozłożenie mieszanki w miejscach niedostępnych dla rozkładarki. Mechaniczne zagęszczenie warstw nawierzchni z ręcznym ubiciem mieszanki przy krawężnikach i urządzeniach obcych. Obcięcie krawędzi. 

1.3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach Technicznych:

D-00.00.00    Wymagania ogólne

D-05.03.11 
Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno

D-05.03.12    Nawierzchnia z asfaltu twardolanego

D-05.03.13
Nawierzchnie z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA
D-05.03.15  Naprawa  (przez  uszczelnienie) podłużnych  i  poprzecznych  spękań nawierzchni  bitumicznych
2 Nawierzchnie twarde ulepszone

1.1. Szczegółowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 5
1.2. Wyszczególnienie robót: Usunięcie zniszczonej nawierzchni i jej oczyszczenie (podłoże  powinno być oczyszczone metodą strumieniowo-ścierną przy użyciu kruszywa naturalnego oraz wykorzystując osłony zabezpieczające przed zanieczyszczeniem środowiska naturalnego). Zagruntowanie podłoża (bezpośrednio przed zagruntowaniem powierzchnię należy bardzo starannie odpylić, najlepiej odkurzaczem przemysłowym). Nałożenie  warstw gruntujących (nakładać dwoma warstwami przy użyciu wałków malarskich). Wykonanie warstwy szpachlowej (w-wa pośrednia + piasek kwarcowy nakładane przy pomocy pac stalowych, materiał w określonej w technologii ilości rozlewa się na powierzchni betonu, a następnie rozprowadza równomiernie po całej powierzchni. Powierzchnię szpachlówki należy odpowietrzyć wałkując wałkami kolczastymi). 
Wykonanie posypki przeciwpoślizgowej (piasek kwarcowy rozsypuje się równomiernie po całej powierzchni ręcznie lub przy użyciu pneumatycznych pistoletów tynkarskich. Piasek należy rozsypywać małymi porcjami tak aby nasycanie żywicy następowało w sposób równomierny. Następna operacja może być wykonana w dowolnym czasie). 

Wykonanie warstwy zamykającej (po 24 godzinach od zakończenia wykonywania posypki przeciwpoślizgowej można usunąć nadmiar piasku przez zamiecenie i/lub odkurzenie powierzchni. Powłoka zamykająca nakładana jest w jednej warstwie przy użyciu wałków malarskich. Unikać rozlewisk i niedomalowań).

1.3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach Technicznych:
D-M-00.00.00 Wymagania ogólne

M-20.01.13
Naprawa nawierzchni syntetycznych stref chodnikowych 

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

3 Bariery ochronne stalowe
1.1. Szczegółowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 6, 7, 8, 9, 10
1.2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z remontem stalowych barier ochronnych grupy SP z prowadnicą z profilowanej listwy stalowej typu B z fabrycznie nowego materiału stanowiącego własność Wykonawcy. 
Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość remontu stalowej bariery ochronnej jest 1 mb remontowanej bariery, natomiast minimalnym remontowanym odcinkiem jest długość elementu prowadnicy z profilowanej listwy stalowej typu B ‑ 4 mb.
Remonty stalowych barier ochronnych będą realizowane sukcesywnie w miarę występowania ich uszkodzeń.
Każdorazowo odcinki przewidziane do remontu wyznaczone będą przez Zamawiającego  dla drogi, na której przeprowadzany jest remont w obecności Kierownika robót Wykonawcy oraz przedstawiciela Zamawiającego.
Zakres wyznaczonego jw. remontu odcinka stalowej bariery ochronnej obejmuje jego całkowity demontaż wraz ze skrajnymi słupkami tego odcinka oraz ponowny montaż z fabrycznie nowego materiału stanowiącego własność Wykonawcy.
Powierzone do remontu bariery Wykonawca dostarcza wszystkie zdemontowane elementy uszkodzonej bariery do siedziby Bazy Materiałowej właściwej dla lokalizacji remontu (lub innej wskazanej przez Zamawiającego).
Ilość wykonanego remontu będzie każdorazowo określana na podstawie obmiaru w terenie oraz ilości zwróconych zdemontowanych elementów (prowadnice, słupki, przekładki, wysięgniki, pasy profilowe). Brak zwrotu w/w elementów będzie podstawą do niezaliczenia długości remontowanej bariery.

Po wystąpieniu zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren zdarzenia w czasie nie dłuższym niż dwie godziny od chwili powiadomienia. Wykonawca winien zabezpieczyć całodobową łączność z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru telefonu osoby odpowiadającej za kontakt.

1.3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Specyfikacjach Technicznych:
D – 00.00.00
Wymagania ogólne
D – 07.05.02
Remont barier ochronnych stalowych
KRAWĘŻNIK I CHODNIK

4 Krawężnik betonowy, kamienny,  chodnik z kostki betonowej.

1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy  określono w przedmiarze robót, poz. 11, 12, 13, 14, 15, 16

1.2. Realizacja robót i obejmuje:
- rozbiórka istniejącego krawężnika
- ułożenie krawężnika betonowego 
- ułożenie krawężnika kamiennego 
- ułożenie chodnika z kostek betonowych (gr. 8 cm) na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5 cm (materiał nowy Wykonawcy),

- ułożenie chodnika z kostek betonowych (gr. 8 cm) na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5 cm (z użyciem materiału z odzysku),

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót  związanych z ułożeniem krawężników obejmują:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie podlewki pod krawężnik,

- wykonanie drenażu za i pod krawężnikiem,

- wklejenie kotew,

- montaż krawężników,

- wypełnienie spoin,

- roboty wykończeniowe.

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót związanych z ułożeniem  chodników obejmują:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- ew. wykonanie warstwy odsączającej,

- rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem

- ułożenie płyt,

- wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową,

- pielęgnację przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą,

Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w okresie objętym realizacją zadania w zależności od potrzeb.

Zamawiający oczekuje wykonania robót w gwarantujący szybki postęp i dobrą jakość robót, do którego wykonania Wykonawca powinien dysponować odpowiednim sprzętem własnym lub posiadać umowę na jego wynajem.

1.3. Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00   Wymagania ogólne

M.19.01.01       Krawężnik betonowy 

M.19.01.01       Krawężnik kamienny

M.20.01.11a     Umocnienie stożków i chodników na dojazdach kostka betonowa typu polbruk 

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE BETONU

5 Naprawa powierzchni betonowych zaprawami typu PCC
1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy  określono w przedmiarze robót w pozycji 17, 18, 19, 20, 21

1.2. Zabezpieczenie powierzchni betonowych  polegać będzie na:

· skuciu skorodowanego betonu, oczyszczeniu powierzchni betonowej strumieniowo-ściernie

· zabezpieczenie stali powłoką zabezpieczającą, wykonanie warstwy sczepnej 

· likwidacji lokalnych ubytków i wyruszeń w elementach betonowych z zastosowaniem materiałów typu PCC, szpachlowanie

· wykonaniu powłoki ochronnej (malowanie)  lub gdy powłoka została uszkodzona (odspojenia, pęknięcia, łuszczenie)

Renowacja  zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowej powinna być wykonana  w oparciu o specyfikacje: 

M- 20.01.08    Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych, 

M- 20.20.15a  Naprawa powierzchni betonowych zaprawami typu PCC

BETON, KAMIEŃ, CEGŁA

6 Beton klasy B-30 w deskowaniu

1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 22

1.2. Zakres robót: wykonać prawidłowo deskowania i szalunki. Konstrukcja deskowań musi wytrzymać siłę parcia świeżej masy betonowej. Konstrukcja musi mieć odpowiednią sztywność, gładkość aby zapewnić odpowiednie wykończenie betonu. Powierzchnie stykające się z betonem muszą być pokryte warstwą specjalnego oleju. Dostarczona mieszanka betonowa powinna być wytworzona w zakładzie produkcji betonu, który dostarczy świadectwo jakości wytworzonej mieszanki.

1.3. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0.75 m od pow. na którą spada. Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej nie wolno dotykać zbrojenia ani deskowania buławą wibratora. Beton konstrukcyjny należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż 5° C. Bezpośrednio  po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowywaniu wody z betonie i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Po usunięciu deskowań wszystkie powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień i wybrzuszeń ponad powierzchnię. Pęknięcia i rysy są niedopuszczalne.

1.4. Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych:
D-M-00.00.00   Wymagania ogólne

M.13.01.00  Beton konstrukcyjny

7 Iniekcja rys i pęknięć w betonie

1.1. Szacowany zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 23

1.2. Szczeliny i przylegające do nich miejsca oczyścić sprężonym powietrzem. Przygotowane w ten sposób powierzchnie zwilżyć wodą i w szczeliny, w zależności od ich wielkości, wprowadzić odpowiednią zaprawę. Wypełnienie rys i pęknięć można wykonać ręcznie lub mechanicznie w zależności od  ich głębokości. Nowe wypełnienie powinno dokładnie wypełnić rysę lub pęknięcie i być równe z powierzchnią betonu. Wykonane wypełnienie rys i pęknięć powinno być przez pierwsze dwa tygodnie pielęgnowane i chronione przed nadmiernym wysychaniem. Właściwa pielęgnacja spoin  skutecznie zmniejsza skurcz zaprawy.

1.3. Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych:
M.00.00.00 Wymagania Ogólne

M.20.20.15d Iniekcja rys w powierzchniach betonowych
8 Odbudowa konstrukcji żelbetowej, obudowy wlotów i wylotów przepustów 

1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót poz. 24

1.2. Roboty polegać będą na wykonaniu  ścianki czołowej  lub jej odtworzeniu 

Wyszczególnienie robót: wykonanie i rozbiórka deskowania, montaż zbrojenia, ułożenie betonu, wykonanie izolacji od stron nasypu przez dwukrotne smarowanie. 

Rozliczenie na 1 m3  wbudowanego betonu.
Roboty o charakterze awaryjnym powinny zostać podjęte przez Wykonawcę w trybie natychmiastowym, w ciągu pierwszego dnia od przekazania przez Zamawiającego.

1.3. Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych:
D-M.00.00.00 Wymagania Ogólne

M.20.20.15c  Obudowa konstrukcji żelbetowej

9  Uszczelnienie kręgów betonowych na łączach wewnątrz przepustów

1.1.  Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót poz. 25

1.2.  Powstałe szczeliny między kręgami, przez które wysypuje się nadsypka przepustu należy uszczelnić pianką montażową, która pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu lub podłożu utwardza się i przechodzi w twarde tworzywo. Następnie należy na gł. 2 cm wyciąć piankę i zabezpieczyć  systemem PCC. 

1.3. Roboty należy wykonać  zgodnie z warunkami określonymi w SST, aprobatach technicznych i kartach technologicznych materiałów.

D-M-00.00.00   Wymagania ogólne

M-20.20.15a Naprawa powierzchni betonowych zaprawami typu PCC

10  Beton niekonstrukcyjny 
1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót poz. 26, 27, 28, 29

1.2. Zakres robót: wykonać prawidłowo deskowania i szalunki. Konstrukcja deskowań musi wytrzymać siłę parcia świeżej masy betonowej. Konstrukcja musi mieć odpowiednią sztywność, gładkość aby zapewnić odpowiednie wykończenie betonu. Powierzchnie stykające się z betonem muszą być pokryte warstwą specjalnego oleju. Dostarczona mieszanka betonowa powinna być wytworzona w zakładzie produkcji betonu, który dostarczy świadectwo jakości wytworzonej mieszanki.

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0.75 m od pow. na którą spada. Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej nie wolno dotykać zbrojenia ani deskowania buławą wibratora. Beton konstrukcyjny należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż 5° C. Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowywaniu wody w betonie i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Po usunięciu deskowań wszystkie powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień i wybrzuszeń ponad powierzchnię. Pęknięcia i rysy są niedopuszczalne.

1.3. Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych:
M.00.00.00 Wymagania Ogólne

M.13.02.00 Beton niekonstrukcyjny

NAPRAWA MURU KAMIENNEGO

11 Spoinowanie ciosów kamiennych

1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy  określono w przedmiarze robót, poz. 30
1.2. Szczeliny, w których nastąpiło wykruszenie spoiny oraz przylegające do nich powierzchnie kamieni należy oczyścić metodą piaskowania, a następnie odpylić sprężonym powietrzem. Przygotowaną w ten sposób pow. szczelin należy delikatnie zwilżyć wodą. W  zależności od rodzaju kamienia oraz wielkości uszkodzeń, do uzupełnienia ubytków stosuje się odpowiednie masy uzupełniające. Przed przystąpieniem do robót należy rodzaj zaprawy uzgodnić z  Zamawiającym. Wypełnienie spoin można wykonać ręcznie lub mechanicznie w zależności od głębokości szczelin (sposobem ręcznym wypełniamy szczeliny o gł. 5-10 cm, natomiast mechanicznie do gł. 30 cm). Nowe wypełnienie powinno dokładnie wypełnić szczelinę i być równe z powierzchnią muru.  Wykonane spoiny powinny być przez pierwsze dwa tygodnie pielęgnowane i chronione przed nadmiernym wysychaniem. Właściwa pielęgnacja spoin skutecznie zmniejsza skurcz zaprawy.

1.3.  Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych:
D-M-00.00.00   Wymagania ogólne

M.20.20.21a  Naprawa muru kamiennego

12 Likwidacja  rys w konstrukcji kamiennej 

1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót poz. 31

1.2. Szczeliny, w których nastąpiło wykruszenie spoiny oraz przylegające do nich powierzchnie kamieni należy oczyścić metodą piaskowania, a następnie odpylić sprężonym powietrzem. Przygotowaną w ten sposób pow. szczelin należy delikatnie zwilżyć wodą. W  zależności od rodzaju kamienia oraz wielkości uszkodzeń, do uzupełnienia ubytków stosuje się odpowiednie masy uzupełniające. Przed przystąpieniem do robót należy rodzaj zaprawy uzgodnić z  Zamawiającym. Wypełnienie spoin można wykonać ręcznie lub mechanicznie w zależności od głębokości szczelin (sposobem ręcznym wypełniamy szczeliny o gł. 5-10 cm, natomiast mechanicznie do gł. 30 cm). Nowe wypełnienie powinno dokładnie wypełnić szczelinę i być równe z powierzchnią muru.  Wykonane spoiny powinny być przez pierwsze dwa tygodnie pielęgnowane i chronione przed nadmiernym wysychaniem. Właściwa pielęgnacja spoin skutecznie zmniejsza skurcz zaprawy.

1.3. Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych:
D-M.00.00.00 Wymagania Ogólne

M.20.20.21a  Naprawa muru kamiennego

13 Uzupełnienie ubytków muru kamiennego 

1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 32

1.2. Wykonanie i rozebranie stemplowań i deskowań. Murowanie ścian lub zamurowanie otworów na zaprawie cementowo-wapiennej lub cementowej z przycięciem i dopasowaniem kamieni łupanych średniotwardych. Dobudowany fragment konstrukcji kamiennej powinien posiadać prawidłowe wiązania i połączenia z istniejącym murem. Kamienie użyte do murowania powinny być czyste.

1.3. Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych:
D-M.00.00.00   Wymagania Ogólne

M.20.20.21a  Naprawa muru kamiennego

NAPRAWA MURU CEGLANEGO

14 Spoinowanie muru ceglanego 

1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 33

1.2. Szczeliny, w których nastąpiło wykruszenie spoiny oraz przylegające do nich powierzchnie cegły należy oczyścić metodą piaskowania, a następnie odpylić sprężonym powietrzem. Przygotowaną w ten sposób pow. szczelin należy delikatnie zwilżyć wodą. W  zależności  od  wielkości uszkodzeń, do uzupełnienia ubytków stosuje się odpowiednie masy uzupełniające. Przed przystąpieniem do robót należy rodzaj zaprawy uzgodnić z  Zamawiającym. Wypełnienie spoin można wykonać ręcznie lub mechanicznie w zależności od głębokości szczelin (sposobem ręcznym wypełniamy szczeliny o gł. 5-10 cm, natomiast mechanicznie do gł. 30 cm). Nowe wypełnienie powinno dokładnie wypełnić szczelinę i być równe z powierzchnią muru.  Wykonane spoiny powinny być przez pierwsze dwa tygodnie pielęgnowane i chronione przed nadmiernym wysychaniem. Właściwa pielęgnacja spoin skutecznie zmniejsza skurcz zaprawy.

1.3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Ogólnych Specyfikacjach  Technicznych:
D-M-00.00.00   Wymagania ogólne

M-20.20.21      Naprawa muru ceglanego

15 Likwidacja rys  w konstrukcji ceglanej 

1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 34

1.2. Ręczne wykucie cegieł na całej długości pęknięcia. Przemurowanie cegłami na głębokość od ½ do 1 ½ cegły  na zaprawie cementowo-wapiennej lub cementowej  z zachowaniem prawidłowych wiązań i połączeń z istniejącą konstrukcją. Cegła powinna być czysta.

1.3. Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych

D-M-00.00.00   Wymagania ogólne

M-20.20.21      Naprawa muru ceglanego

16 Uzupełnienie ubytków  muru ceglanego  

1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 35

1.2. Ręczne wykucie strzępi. Przymurowanie fragmentu konstrukcji ceglanej na zaprawie cementowo-wapiennej lub cementowej z zachowaniem odpowiednich parametrów. Domurowane ścianki powinny mieć zachowane prawidłowe wiązania i połączenia z istniejącymi murami. Grubość spoin poziomych i pionowych przy uzupełnieniach powinna odpowiadać grubością spoin w murach już istniejących. Spoiny pionowe i poziome nie powinny przekraczać grubości  10 mm. 

1.3. Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych:
D-M-00.00.00   Wymagania ogólne

M-20.20.21   Naprawa muru ceglanego

17 Pokrywanie powłokami malarskimi konstrukcji stalowej
1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy  określono w przedmiarze robót, poz. 36, 37

1.2. Realizacja obejmuje prowadzenie robót związanych z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego poprzez malowanie elementów konstrukcji stalowej.
1.3. Realizacja robót obejmuje renowację malarskich powłok antykorozyjnych elementów stalowych drogowych obiektów mostowych:
- ocenę stopnia zniszczenia powłok

- oczyszczenie powierzchni w sposób zależny od stopnia zniszczenia powłoki

- wykonanie nowej powłoki malarskiej

- wykonanie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji

- uporządkowanie miejsca prac po zakończeniu robót

W miejscach narażonych na korozję (okolice przyczółków, dylatacji, miejsca narażone na sól i wodę)  należy wykonać renowację miejscową. 

Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w okresie objętym realizacją zadania w zależności od potrzeb. 

1.4. Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych:

D-00.00.00 Wymagania ogólne

M.14.02.01 Pokrywanie powłokami malarskimi konstrukcji stalowych
DREWNO

18 Ochrona elementów drewnianych 

1.1. Szczegółowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 38

1.2. Wyszczególnienie robót: impregnacja powierzchniowa elementów – oczyszczenie powierzchni
z ziemi, błota, części organicznych oraz z warstwy zbutwiałej. Impregnowanie drewna wbudowanego powinno objąć wszystkie dostępne elementy. Impregnat musi być przygotowany
i nanoszony  ściśle według wskazań producenta. Ilość warstw oraz przerwy czasowe między nanoszeniem poszczególnych warstw określa producent środka i należy tego ściśle przestrzegać.

1.3. Wymagania  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  określone są w Specyfikacjach  Technicznych:
1.3. Wymagania wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach Technicznych:

D-00.00.00 Wymagania ogólne

M.20.02.03a Ochrona elementów drewnianych 

Wymiana pokładu górnego

1.1. Szczegółowy zakres robót określono w przedmiarze robót, poz. 39

2.2.   Wyszczególnienie robót: Wymiana pokładu górnego polega na rozebraniu całego zużytego pokładu lub tylko jego zużytej części. Po odsłonięciu górnej powierzchni pokładu dolnego, należy ją oczyścić z zanieczyszczeń i posmarować materiałem impregnującym. Na przygotowany w ten sposób pokład dolny układa się bale pokładu górnego z nowego materiału, ściśle, bez  pozostawiania szczelin między poszczególnymi balami. Bale pokładu górnego mają z reguły  grubość 5 cm i przybija się je gwoździami długości 5”. Pokład górny  układa się  prostopadle do osi mostu lub wzdłuż mostu albo pod kątem 45° do osi mostu w tzw. jodełkę. Przy wymianie częściowej należy zachować istniejący układ kładzenia pokładu.

Wszystkie wymieniane elementy muszą być dokładnie zaimpregnowane. Impregnat musi być przygotowany i nanoszony ściśle według wskazań producenta. Ilość warstw oraz przerwy czasowe między nanoszeniem poszczególnych warstw określa producent środka i należy tego ściśle przestrzegać.

1.3. Wymagania  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  określone są w Specyfikacjach  Technicznych:
D.00.00.00 Wymagania Ogólne

M.20.02.03.b. Wymiana pokładu górnego

PN-92/S-10082 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie

RM-54-M7/04-251 Wytyczne utrzymania drewnianych części przejazdowych mostów drogowych

Instrukcja nr 3/58 Wytyczne impregnowania drewna w mostach drogowych

Zarządzenie Ministra Komunikacji nr 3 z 1976-01-05 w sprawie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów mostowych

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna, sortowanie metodami wytrzymałościowymi

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia

PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania

PN-85/M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym
19 Wymiana pokładu dolnego

1.1.Szczegółowy zakres określono w przedmiarze robót, poz. 40

1.2.Wyszczególnienie robót: Prace przygotowawcze: przygotowanie poszczególnych elementów  do wbudowania polega na dobraniu przekroju i przycięciu do odpowiedniej długości. Elementy widoczne, jak bale pokładu górnego i deski chodników, krawędziaki łaty oporęczowania, powinno się dopasować przed przystąpieniem do robót.

Elementy niewidoczne, jak bale pokładu dolnego i poprzecznice, mogą być dopasowane po odsłonięciu wymienionych elementów.

Wymiana pokładu dolnego.

Wymiana pokładu dolnego polega na rozebraniu pokładu górnego i pokładu dolnego. W rezultacie, odsłonięte zostają belki poprzeczne. Powinny być one oczyszczone, zaimpregnowane i pokryte warstwą nowej izolacji. Po zabezpieczeniu belek poprzecznych, układa się na nich dobrze zaimpregnowane bale pokładu dolnego grubości 10 cm. Bale te układa się w odstępach 3-5 cm i przybija do  poprzecznic gwoździami dł. 9”. Na nich dopiero układa się pokład górny. Pokład dolny układa się podłużnie w stosunku do osi mostu. 

Wszystkie wymieniane elementy muszą być dokładnie zaimpregnowane. Impregnat musi być przygotowany i nanoszony ściśle według wskazań producenta. Ilość warstw oraz przerwy czasowe miedzy nanoszeniem poszczególnych warstw określa producent środka i należy tego ściśle przestrzegać.

1.3. Wymagania  techniczne  wykonania  i  odbioru robót określone są w Specyfikacjach  Technicznych:
D.00.00.00 Wymagania Ogólne

M.20.02.03.c. Wymiana pokładu górnego

PN-92/S-10082 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie

RM-54-M7/04-251 Wytyczne utrzymania drewnianych części przejazdowych mostów drogowych

Instrukcja nr 3/58 Wytyczne impregnowania drewna w mostach drogowych

Zarządzenie Ministra Komunikacji nr 3 z 1976-01-05 w sprawie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów mostowych

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna, sortowanie metodami wytrzymałościowymi

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia

PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania

PN-85/M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym

20 Wymiana belek poprzecznych

1.1.Szczegółowy zakres określono w przedmiarze robót, poz. 41

1.2.Wyszczególnienie robót: Prace przygotowawcze: przygotowanie poszczególnych elementów  do wbudowania polega na dobraniu przekroju i przycięciu do odpowiedniej długości. Elementy widoczne, jak bale pokładu górnego i deski chodników, krawędziaki łaty oporęczowania, powinno się dopasować przed przystąpieniem do robót. Elementy niewidoczne, jak bale pokładu dolnego i poprzecznice, mogą być dopasowane po odsłonięciu wymienionych elementów.
Wymiana belek poprzecznych

Wymiana belek poprzecznych wymaga rozebrania pokładu górnego, pokładu dolnego i  oporęczowania. Z reguły powinna być połączona z wymianą obu pokładów i oporęczowania. Odsłonięte belki główne powinny być oczyszczone, zaimpregnowane i pokryte nowa warstwą izolacji papowej. Nowe poprzecznice powinny być starannie zaimpregnowane. Na dolnej stronie poprzecznic powinny być wykonane wcięcia, umożliwiające osadzenie poprzecznic na dźwigarach. Poprzecznice z reguły układane są na jednej połowie mostu, a potem na  drugiej. W jednej linii układane są dwie poprzecznice zachodzące na siebie nad środkowym dźwigarem. Co trzecia poprzecznica jest zwykle dłuższa od pozostałych, gdyż na tych dłuższych końcach poprzecznic mocowane są słupki poręczy. Impregnowanie drewna wbudowanego powinno objąć wszystkie dostępne elementy, a więc: oporęczowanie, dźwigary, belki poprzeczne z boku, od spodu i ich końce, bale pokładu dolnego od spodu, tężniki, wszystkie elementy podpór. Przedtem powierzchnie drewna muszą być dokładnie oczyszczone z ziemi, błota, części organicznych oraz warstwy zbutwiałej.

Wszystkie wymieniane elementy muszą być dokładnie zaimpregnowane. Impregnat musi być przygotowany i nanoszony ściśle według wskazań producenta. Ilość warstw oraz przerwy czasowe miedzy nanoszeniem poszczególnych warstw określa producent środka i należy tego ściśle przestrzegać.

1.3. Wymagania  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  określone są w Specyfikacjach  Technicznych:
D.00.00.00 Wymagania Ogólne

M.20.02.03.c. Wymiana pokładu górnego

PN-92/S-10082 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie

RM-54-M7/04-251 Wytyczne utrzymania drewnianych części przejazdowych mostów drogowych

Instrukcja nr 3/58 Wytyczne impregnowania drewna w mostach drogowych

Zarządzenie Ministra Komunikacji nr 3 z 1976-01-05 w sprawie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów mostowych

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna, sortowanie metodami wytrzymałościowymi

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia

PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania

PN-85/M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym

21 Wymiana oporęczowania

1.1.Szczegółowy zakres określono w przedmiarze robót, poz. 42

1.2.Wyszczególnienie robót: Prace przygotowawcze: przygotowanie poszczególnych elementów  do wbudowania polega na dobraniu przekroju i przycięciu do odpowiedniej długości. Elementy widoczne, jak bale pokładu górnego i deski chodników, krawędziaki łaty oporęczowania, powinno się dopasować przed przystąpieniem do robót. Elementy niewidoczne, jak bale pokładu dolnego i poprzecznice, mogą być dopasowane po odsłonięciu wymienionych elementów.
Wymiana oporęczowania. 

Poręcze składają się ze słupków, pochwytów, przeciągów i zależnie od konstrukcji, także z zastrzałów słupkowych. Pochwyt musi mieć ścięte lub zaokrąglone krawędzie górne. Wysokość poręczy nad chodnikiem powinna wynosić 1 m. Styki pochwytu wykonuje się nad słupkami. W pomostach, w których są chodniki lub krawężniki, zastrzałów słupkowych można nie stosować. Słupki są bowiem przymocowane śrubami do belki pochodnikowej, to zamocowanie wraz z wcięciem w belce poprzecznej, zapewnia pełną sztywność poręczy. W pomostach bezkrawężnikowych lub z chodnikami w poziomie pokładu jezdni trzeba przewidzieć zastrzały słupkowe. Pochwyt i słupki, a także zastrzały mają przekrój 14 x 14 cm. Wypełnieniem przestrzeni  między słupkami poniżej pochwytu są przeciągi o przekroju 8 x 12 cm. Wymiana tych elementów oporęczowania polega na rozebraniu uszkodzonej części i wbudowanie nowej z nowego materiału. Połączenie słupków z pochwytem wykonywane jest na czop. Gniazda wycinane w pochwycie powinny być głębsze od wysokości czopu w słupkach o 0.5 - 1 cm. Do słupków przymocowuje się przeciągi  za  pomocą wcięć w słupkach i przybiciu kołkami drewnianymi. Wszystkie wymieniane elementy muszą być  dokładnie zaimpregnowane. Impregnat musi być przygotowany i nanoszony  ściśle według wskazań producenta. Ilość warstw oraz przerwy czasowe między nanoszeniem  poszczególnych warstw określa producent środka i należy tego ściśle przestrzegać.

1.3. Wymagania  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  określone są w Specyfikacjach  Technicznych:
D.00.00.00 Wymagania Ogólne

M.20.02.03.c. Wymiana pokładu górnego

PN-92/S-10082 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie

RM-54-M7/04-251 Wytyczne utrzymania drewnianych części przejazdowych mostów drogowych

Instrukcja nr 3/58 Wytyczne impregnowania drewna w mostach drogowych

Zarządzenie Ministra Komunikacji nr 3 z 1976-01-05 w sprawie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów mostowych

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna, sortowanie metodami wytrzymałościowymi

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia

PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania

PN-85/M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym

ODWODNIENIE

22 Odwodnienie izolacji pomostu – wymiana rurki sączka

1.1.  Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 43
1.2. Wyszczególnienie robót: Ustawienie rusztowania pod sączkiem. Demontaż istniejącej rurki sączka. Oczyszczenie wykutego miejsca. Wstawienie nowej rurki  sączka i zamocowanie go na stałe przez nałożenie zapraw klejąco - uszczelniających.

D-00.00.00 
Wymagania ogólne

M-16.01.03a
Odwodnienie izolacji pomostu – wymiana rurki sączka

23 Naprawa ścieku z  prefabrykowanych elementów betonowych

1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 44, 45, 46

1.2. Wyszczególnienie robót: Wykonanie koryta. Wykonanie podbudowy. Przygotowanie i rozścielenie podsypki. Rozebranie uszkodzonych ścieków. Zerwanie podsypki. Ułożenie ścieków z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w okresie objętym realizacją zadania w zależności od potrzeb.
1.3. Wymagania  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  określone są w Specyfikacjach  Technicznych:
D-M-00.00.00
 Wymagania ogólne

D-08.05.01a  Naprawa ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych
24 Kanalizacja deszczowa na obiekcie
1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 47, 48, 49
1.2. Wyszczególnienie robót: Ustawienie rusztowania pod uszkodzonym elementem odwodnienia. Demontaż uszkodzonej części rurowej istniejącego odwodnienia, oczyszczenie miejsca robót. Wstawienie nowej części rurowej i zamocowanie jej na stałe.
1.3. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne
1.4. M-16.01.02a 
Montaż rur z żeliwa kanalizacji deszczowej obiektu mostowego.
M-16.01.02b 
Montaż rur HD-PE z polietylenu kanalizacji deszczowej obiektu mostowego.

M-16.01.02e 
Montaż rur z polipropylenu (PP) kanalizacji deszczowej obiektu mostowego.

25 Naprawa istniejącego wpustu

1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 50, 51

1.2. Wyszczególnienie robót: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, demontaż zniszczonych elementów (osadnika, kratki ściekowej) wpustu mostowego, zamontowanie elementu wpustu mostowego. Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w okresie objętym realizacją zadania w zależności od potrzeb.

1.3.  Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Specyfikacjach Technicznych: 
D-M 00.00.00    Wymagania ogólne
M – 16.01.01b   Naprawa wpustu mostowego
26 Konserwacja łożysk

1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 52, 53

1.2. Wyszczególnienie robót: oczyszczenie, odrdzewianie stalowych elementów łożyska, zabezpieczenie antykorozyjne przez wykonanie powłok malarskich. Nałożenie materiału ochronnego na stalowe elementy łożyska. Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w okresie objętym realizacją zadania w zależności od potrzeb.

1.3.  Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Specyfikacjach Technicznych: 
D-M 00.00.00   Wymagania ogólne
M.17.01.03.     Konserwacja łożysk

ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

27 Bariery ochronne mostowe -  montaż  barier

1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót w poz. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63
1.2.  Wytyczyć odcinki ustawienia barier, ustalić rozstaw i lokalizację słupków, zastabilizowanie słupków, montaż taśmy profilowej oraz innych elementów składowych bariery.
Roboty będą wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora.
1.3. Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych:
D-M.00.00.00 Wymagania Ogólne

M.19.01.02 Bariery  mostowe  stalowe

28 Bariery ochronne  mostowe - demontaż barier

1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót poz. 62
1.2. Demontaż bariery nastąpi natychmiast po stwierdzeniu uszkodzenia bariery w zakresie stwarzającym zagrożenie dla uczestników ruchu. Należy usunąć  elementy stwarzające zagrożenie, a miejsce to należy zabezpieczyć przez odpowiednie oznakowanie.

Przed przystąpieniem do demontażu należy określić:

a) rodzaj bariery, który uległ uszkodzeniu,

b) długość uszkodzonej bariery,

c) elementy i ich liczbę, która uległa uszkodzeniu (prowadnica, pasy profilowe, słupki, elementy montażowe, elementy połączeniowe, fundamenty),

d) elementy kwalifikujące się do naprawy na miejscu,

e) elementy wymagające zdemontowania i wymiany na nowe,

Kolejność, sposób i termin wykonania demontażu należy uzgodnić z Inspektorem 

D-M-00.00.00   Wymagania ogólne

M.19.01.02      Bariery mostowe stalowe

M.19.01.03      Barieroporęcz typu sztywnego

29 Balustrada – wymiana uszkodzonej balustrady z wymianą zniszczonych elementów
1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 64

1.2. Wyszczególnienie robót: dostarczenie gotowych elementów balustrady, odkucie i odcięcie słupków, demontaż i wywóz do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Montaż nowej balustrady i wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego.

1.3. Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych:
D-M-00.00.00   Wymagania ogólne

M.19.01.04a     Naprawa balustrady  z  płaskowników stalowych
30 Oczyszczenie strumieniowe  i  nałożenie  powłok malarskich
1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 65, 66
1.2. Wyszczególnienie: rdzę, zgorzeliny i stare powłoki malarskie powinny być usunięte metodą obróbki strumieniowo-ściernej na sucho lub mokro. Malowanie gruntem należy wykonać natychmiast po oczyszczeniu konstrukcji. Przed przystąpieniem do malowania Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu deklaracje zgodności materiału z Polska Normą lub aprobatą techniczną IBDiM. Przy nanoszeniu powłok malarskich należy na bieżąco badać grubość nakładanych farb. Wykonanie i kontrolę robót ułatwi przyjęcie różnych kolorów dla każdej warstwy.

1.3. Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych:
D-M.00.00.00  Wymagania ogólne

M.14.02.01.  Pokrywanie powłokami malarskimi konstrukcji stalowej

31  Oczyszczenie ręczne  i nałożenie powłok malarskich
Renowacja istniejącej powłoki malarskiej, ręczne czyszczenie.

1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 67

1.2. Wyszczególnienie: oczyścić podłoże z luźnych zanieczyszczeń, ognisk rdzy. Należy zastosować oczyszczenie ręczno–mechaniczne poprzez szczotkowanie, młotkowanie, szlifowanie itp. Następnie należy  uszorstnić całą stalową powierzchnię. Po usunięciu zatłuszczeń, zanieczyszczeń  należy umyć całą powierzchnię elementów.

Na miejsca oczyszczone do ST 2 nanieść  renowacyjny system powłokowy bez ostatniej warstwy. Następnie  nanieść na całą powierzchnię powłokę nawierzchniową. 

Do „wyrabiania” należy stosować farbę w innym kolorze niż kolor danej powłoki.
1.3. Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych:
D-M.00.00.00   Wymagania ogólne

M.14.02.01a. Pokrywanie powłokami malarskimi Konstrukcji stalowej z oczyszczeniem ręcznym
32 Balustrady  z  przeciągami  rurowymi przy obiekcie mostowym  
1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 68

1.2. Wyszczególnienie: dostarczenie gotowych elementów balustrady, montaż nowej poręczy stalowej przy obiekcie mostowym i wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego balustrady.

1.3. Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych:
D-M-00.00.00   Wymagania ogólne

M.19.01.04b     Balustrady  z  przeciągami  rurowymi przy obiekcie mostowym

33 Poręcz aluminiowa - naprawa uszkodzonej poręczy z wymianą zniszczonych elementów
1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 69, 70

1.2. Wyszczególnienie: dostarczenie gotowych elementów balustrady zabezpieczonych antykorozyjnie, odkucie i odcięcie słupków, demontaż i wywóz na plac BM, montaż nowej balustrady. Zabezpieczenie antykorozyjne miejsc punktowych uszkodzonych w trakcie montażu.

1.3. Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych:
D-M.00.00.00 Wymagania ogólne

M.19.01.04c Wymiana uszkodzonej bariery ochronnej

34 Osłony przeciwporażeniowe - naprawa uszkodzonych osłon z wymianą zniszczonych  elementów 
1.1.Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 71

1.2.Wyszczególnienie: dostarczenie gotowych elementów balustrady, odkucie i odcięcie słupków, demontaż i wywóz na plac BM, montaż nowej balustrady.

1.3.Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych:
D-M.00.00.00 Wymagania ogólne

M.19.01.05 Wymiana uszkodzonej bariery ochronnej

INNE ROBOTY MOSTOWE

35 Ekrany przeciwolśnieniowe
1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 71

1.2. Wyszczególnienie robót: wymiana elementów zniszczonych na nowe lub doprowadzenie starych elementów do stanu właściwego, łączenie starego i nowego elementu, oczyszczenie, odrdzewianie, malowanie, dowóz i odwóz elementów.

Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym rodzaj zastosowanego materiału oraz zakres prac. Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w okresie objętym realizacją zadania w zależności od potrzeb.
1.3. Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych:
D-M-00.00.00   Wymagania ogólne

M.19.01.07      Ekrany przeciwolśnieniowe

36 Remont i wymiana elementów ekranów przeciwolśnieniowych
1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 72, 73, 74

1.2. Wyszczególnienie robót: wymiana elementów zniszczonych na nowe lub doprowadzenie starych elementów do stanu właściwego, łączenie starego i nowego elementu, oczyszczenie, odrdzewianie, malowanie, dowóz i odwóz elementów jak również mocowanie na śruby do podłoża lub śrubowanie okapników do skrzydła osłony.

Ekran przeciwolśnieniowy składa się z trzech elementów:

- konstrukcja wsporcza

- elementy wypełniające skrzydło – tarcica

- elementy osłonowe skrzydła – okapniki

Konstrukcją wsporczą będzie dwuteownik stalowy ocynkowany ze stopką z blachy mocującą dwuteownik do podłoża. Elementy wypełniające skrzydło osłony to deski. Elementy osłonowe skrzydła to blacha ocynkowana wygięta w odpowiedni profil. 

Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym rodzaj zastosowanego materiału oraz zakres prac. Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w okresie objętym realizacją zadania w zależności od potrzeb.

Prace obejmują montaż i demontaż osłony przeciwolśnieniowej lub jej elementów na lub do urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

1.3.Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych:

D-M 00.00.00     Wymagania ogólne

M    19.01.07      Ekrany przeciwolśnieniowe

37 Utrzymanie i kontrola sprawności oświetlenia znaków dla żeglugi rzecznej
1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 75, 76
1.2. Wyszczególnienie robót: Codzienna kontrola sprawności oświetlenia dokonywana o godz. 2300 i odnotowana w dzienniku kontroli.

Dokonywania na bieżąco niezbędnych napraw w/w oświetlenia np.: wymiana uszkodzonych żarówek w ciągu 2 godz. od chwili zgłoszenia, opraw, bezpieczników, obudowy transformatorów itp.  w ciągu 24 godz. od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego.

Zakupu  niezbędnych materiałów do dokonania powyższych napraw. Koszt zakupu żarówek obciąża Zleceniobiorcę, natomiast pozostałych materiałów Zleceniodawcę.

Informowania Zleceniodawcy na bieżąco o powstałych awariach i wykonanych naprawach.

1.3. Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych:
D-M-00.00.00   Wymagania ogólne
38 Roboty rozbiórkowe
1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy  określono w przedmiarze robót, poz. 77, 78, 79, 80

1.2. Realizacja robót i obejmuje:
- rozbiórkę elementów z prefabrykatów betonowych,
- rozbiórkę elementów betonowych mostu,
- rozbiórkę elementów żelbetowych mostu,
- rozbiórkę murów z kamienia.

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu objętego rozbiórką wszystkich elementów wymienionych w punkcie 1.2, zgodnie ze wskazaniami terenowego inspektora mostowego. Terenowy inspektor mostowy może polecić Wykonawcy sporządzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów.

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone przez terenowego inspektora mostowego. Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych Wykonawca musi wykonać na własny koszt.

1.3. Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00   Wymagania ogólne

M-20.20.22      Roboty rozbiórkowe
39 Schody skarpowe 

1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy  określono w przedmiarze robót, poz. 81

1.2. Realizacja robót obejmuje wykonanie nowych schodów z elementów prefabrykowanych i naprawę schodów istniejących, które uległy zniszczeniu. Rodzaje schodów objętych realizacją zadania:
- ruchu pieszego, przy pokonywaniu niewielkich różnic terenu, 

- służby utrzymaniowej, zwykle położone na skarpach w pobliżu mostów, wiaduktów i estakad.

Schody należy wykonać z betonowych elementów prefabrykowanych, w zależności od przeznaczenia, lokalizacji i względów ekonomicznych.


Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu schodów  są:

-   elementy deskowania,
-   beton i jego składniki,
-   elementy prefabrykowane,
-   żwir, piasek, zaprawa cementowa,
-   materiały na balustrady.
Ze względu na niewielki zakres robót zwykle prace przy budowie schodów będą wykonywane ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego.

Przy wykonywaniu schodów oraz przy przewozie, załadunku i wyładunku można stosować: środki transportu, żurawie samochodowe itp.

Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w okresie objętym realizacją zadania w zależności od potrzeb.

1.3. Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych:

D-M.00.00.00 Wymagania ogólne 

M-20.01.09 Schody skarpowe

40 Stożki i skarpy

1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy  określono w przedmiarze robót: 

poz. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94

1.2. Realizacja robót obejmuje umocnienie skarp i stożków elementami betonowymi w zależności od potrzeb:
· umocnienie granitową kostką brukową 10 x 10 cm

· umocnienie płytami ażurowymi stożków lub skarp na podsypce cementowo-piaskowej,

· umocnienie płytami ażurowymi stożków lub skarp (materiał istniejący) na podsypce cementowo-piaskowej,

· umocnienie kostką brukową  betonową  stożków lub skarp  na podsypce cementowo-piaskowej gr. 6 cm,

· umocnienie kostką brukową  betonową  stożków lub skarp (materiał   istniejący)  na podsypce cementowo-piaskowej  gr. 6 cm,

· umocnienie płytkami betonowymi  35 x 35 x 5 cm  stożków lub skarp na podsypce cementowo-piaskowej,

· umocnienie płytkami betonowymi  35 x 35 x 5 cm  stożków lub skarp (materiał   istniejący)  na podsypce cementowo-piaskowej,

· umocnienie płytkami betonowymi  50 x 50 x 7 cm stożków lub skarp na podsypce cementowo-piaskowej,

· uzupełnienie stożków ziemią wraz z zagęszczeniem i obsianiem trawą,

· darniowanie skarp w kratkę z wypełnieniem humusem.

Umocnienie skarp i dna rowów płytami chodnikowymi oraz brukiem obejmuje:
1. Rozścielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej grub. 5 cm 
z przygotowaniem uprzednio na przygotowanym podłożu przy szerokości skarpy do 1 m.
2. Ułożenie płyt z ubiciem.
3. Wypełnienie spoin zaprawą.
4. Dowiezienie materiałów taczkami z odległości do 20 m.
5. Wymieszanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej.
6. Ułożenie bruku z zaklinowaniem, ubiciem i zalaniem spoin zaprawą wraz z jej przygotowaniem.

Darniowanie skarp w kratkę obejmuje:
1. Wycięcie darniny.
2. Wyrobienie kołków.
3. Transport materiałów w strefie roboczej.
4. Spulchnienie gruntu skarpy na głębokość 2 cm.
5. Ułożenie darniny w kratę z przybiciem płatów darniny kołkami.
6. Wypełnienie okienek humusem na grub. darniny.
7. Obsianie i uklepanie skarpy. 

Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w okresie objętym realizacją zadania w zależności od potrzeb.

1.3. Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych:

D-M.00.00.00 Wymagania ogólne 

D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp i stożków 
41 Umocnienie stożków i skarp geowłókniną
1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy  określono w przedmiarze robót, poz. 91

1.2. Realizacja robót obejmuje: wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych ułożeniem  geowłókniny  łącznie z wykonaniem przygotowawczych robót ziemnych (regulacja skarp i stożków ). Obejmuje prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót umacniających i wykonywanych na miejscu:

· wyrównanie i zagęszczenie podłoża gruntowego 

· ułożenie warstwy separacyjnej z geowłókniny 

· ułożenie elementów umacniających skarpę zgodnie z poz. od 82-90, 93, 94

1.3. Wymagania wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M.00.00.00 Wymagania ogólne 

D-06.01.02 Umocnienie powierzchniowe skarp i stożków geowłókniną.

42 Umocnienie powierzchni skarp materacami gabionowymi

1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy  określono w przedmiarze robót, poz. 92

1.2. Realizacja robót obejmuje: prowadzenie robót związanych  z wykonaniem budowy muru oporowego z konstrukcji siatkowo-kamiennej i obejmują: 
           - ułożenie geowłókniny

           - montaż materacy gabionowych

           - wbudowanie materacy w miejsce przeznaczenia

           - wypełnienie materacy kamieniami

1.3. Wymagania wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M.00.00.00 Wymagania ogólne 

D-06.01.03 Umocnienie powierzchni skarp materacami gabionowymi

43 Roboty ziemne towarzyszące robotom mostowym

1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy  określono w przedmiarze robót, poz. 95

1.2. Realizacja robót obejmuje: prowadzenie robót ziemnych związanych z wykonaniem i odbiorem naprawianych skarp i stożków w zakresie:

a)     naprawy lokalnie uszkodzonych skarp i stożków,

b)     profilowania i uzupełniania zaniżeń uszkodzonych skarp i stożków,

c) ścinanie zawyżonych skarp lub wykonanie rowków odpływowych.
1.3. Wymagania wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M.00.00.00 Wymagania ogólne 

D-06.01.04 Roboty ziemne towarzyszące robotom mostowym

44 Wypełnienie szczelin

1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy  określono w przedmiarze robót, poz. 96, 97, 98, 99

1.2. Realizacja robót obejmuje:
 - wypełnianie szczelin bitumiczną masą zalewową o wymiarach 10 x 20 mm między krawężnikiem a nawierzchnią jezdni 

 - wypełnianie szczelin bitumiczną masą zalewową o wymiarach 20 x 30 mm między krawężnikiem a nawierzchnią jezdni 

 - wymiana masy uszczelniającej pomiędzy krawężnikiem a chodnikiem materiałem trwale plastycznym (typu Sikafleks)

 - uszczelnianie styków pionowych krawężnika materiałem trwale plastycznym (typu Sikafleks).

Zakres robót obejmuje:

1. Transport masy 

2. Oczyszczenie miejsca naprawy
3. Wypełnienie szczelin masą
6. Ustawianie znaków zabezpieczających
7. Pielęgnacja naprawianych szczelin

Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w okresie objętym realizacją zadania w zależności od potrzeb.

1.3. Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych:

D-00.00.00 Wymagania ogólne

D-05.03.15a Wypełnianie szczelin bitumiczną masą zalewową

M-20.01.17 Masa uszczelniającą trwale plastyczna

45 Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych
1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy  określono w przedmiarze robót, poz. 100

W zakres robót wchodzi usunięcie i demontaż nieużytecznych  elementów osłon szczelin dylatacyjnych, oczyszczenie szczeliny nie powodując uszkodzenia konstrukcji dylatacji. Montaż nowej osłony z blachy. Jeżeli Zamawiający nie ustali inaczej, materiałem będzie blacha  nierdzewna gr. 1 mm. Blachy będą mocowane jako osłony na elementach pionowych i poziomych obiektów. Cena uwzględnia cięcie, wygięcie i dopasowanie blachy kryjącej na miejscu montażu, jak również  wszelkie elementy mocujące wymienione w specyfikacji. Jednostką rozliczeniową będzie 1m².

1.2.Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych:

D-M  00.00.00     Wymagania ogólne 

M - 18.01.04   Zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych między elementami betonowymi na obiektach inżynierskich.

46 Naprawa i wymiana zabezpieczenia mostu

1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy  określono w przedmiarze robót, poz. 101, 102

1.2. Realizacja robót obejmuje: 
1.2.1  Pokrywy żeliwne i betonowe zabezpieczające wpust  mostowy  

Pokrywy betonowe powinny spełniać normy techniczne określone w SST. Jeżeli inwestor nie ustali inaczej, pokrywy będą dwóch wymiarów 45,5 x 31. Pokrywy muszą posiadać co najmniej sześć otworów umożliwiających odpływ wody do urządzenia odwadniającego. Wysokość zamontowanej pokrywy betonowej musi szczegółowo odpowiadać SST i nie może powodować w żadnym stopniu utrudnienia w odprowadzanie wody opadowej z obiektu.

W zakres robót wchodzi usunięcie i demontaż uszkodzonych elementów pokryw.

1.3. Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych:

D-M  00.00.00     Wymagania ogólne 

M - 18.01.04a.  Pokrywy żeliwne i betonowe zabezpieczające wpust mostowy 

1.2.2. Połączenia elementów stalowych
- Do wykonania prac związanych z wykonaniem połączeń elementów stalowych metodą spawania, nitowania, na śruby można stosować następujące materiały:

· drut montażowy,

· podkładki dystansowe,

· elektrody do spawania, 

· śruby,
· nity,
· gwinty,
· kołki,
· sworznie.
Jednostką rozliczeniową będzie 1 szt. W pracach są uwzględnione materiały pomocnicze potrzebne do wykonania połączeń jak przygotowanie powierzchni łączonych. Miejsca i sposób łączenia będą ustalane z inwestorem w zależności od rodzaju elementu łączonego.

2.3.Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych:

D-M  00.00.00     Wymagania ogólne 

M - 12.01.00.       Połączenia elementów stalowych
47 Czyszczenie przepustów
1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy  określono w przedmiarze robót, poz. 103, 104, 105, 106

Zakres robót obejmuje:


Wloty i wyloty przepustów pod drogami i zjazdami oraz rowy należy oczyścić 
z namułu, roślinności, liści lub innych zanieczyszczeń utrudniających spływ wody, ręcznie, za pomocą łopat, szpadli, siekier itp. Drożność przewodów rurowych należy zapewnić przy użyciu specjalistycznego sprzętu.


Zebrane zanieczyszczenia powinny być wywiezione dowolnym środkiem transportu na składowisko odpadów, zlokalizowane na wysypiskach publicznych (np. gminnych, miejskich). 

Rowy przy przepustach  należy  oczyścić, pogłębić i  profilować. Profilując skarpy rowów przy przepustach należy dokonać naprawy lokalnie uszkodzonych skarp tj. profilowanie i uzupełnianie zaniżeń skarp.

1.2. Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w okresie objętym realizacją zadania w zależności od potrzeb.

1.3. Wymagania wykonania i odbioru robót określone są w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00   Wymagania ogólne

D - 03.01.03     Czyszczenie urządzeń odwadniających
D - 06.04.01     Rowy

48 Regulacja cieku pod obiektem poprzez wykonanie palisady

1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy  określono w przedmiarze robót, poz. 107
1.2. Wykonanie palisady  polegać będzie na:

· Przygotowaniu podłoża pod palisadę - oczyszczenie z  zanieczyszczeń  i kamieni

· Regulacji skarp cieku

· Ręcznym wbiciu kołków lub słupków o średnicy 7-9 cm wbitych na 1.0 m w gruncie kategorii I-III

· Montażu i demontażu kleszczy

· Obcięciu głów kołków

1.3.  Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00 Wymagania ogólne
M.20.01.03    Palisada  drewniana

49 Wykonanie  umocnienia dna cieku narzutem kamiennym   

1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy  określono w przedmiarze robót poz. 108

1.2. Wykonanie  umocnienia dna cieku  narzutem kamiennym polegać będzie  na:

· Wykonaniu niwelacji podłoża  (regulacja dna i skarp cieku)

· Ręcznym ułożeniu geowłókniny 

· Montażu i wbudowaniu kamienia kamiennego narzutowego tak, aby nie pozostały pustki

Jednostką obmiarową jest metr sześcienny umocnienia narzutem kamiennym.
Zasadność wykonania  określonych robót  na poszczególnych obiektach określa każdorazowo  Inspektor.

Roboty należy wykonać  zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji technicznej, aprobatach technicznych i kartach technologicznych materiałów.

1.3. Wymagania wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00 Wymagania ogólne

M.20.01.02    Umocnienie dna cieku narzutem kamiennym

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W OBRĘBIE OBIEKTÓW 

50 Oczyszczenie nawierzchni jezdni na inżynierskich obiektach drogowych
1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy  określono w przedmiarze robót, poz. 110, 111

1.2. Realizacja usługi obejmuje
czyszczenie nawierzchni jezdni polegające na usunięciu zanieczyszczeń w postaci kurzu, piasku, błota, pyłu, śmieci (tj. odpadków pozostawionych przez użytkowników drogi oraz naniesionych przez koła pojazdów i wiatr), materiału wypełniającego szczeliny w nawierzchniach kamiennych (np.: w bruku, kostce).

Czyszczenie
nawierzchni jezdni należy wykonać na szerokość 60 cm od krawędzi krawężnika na całej długości inżynierskiego obiektu drogowego, po obu stronach jezdni. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wywiezienia zanieczyszczeń na najbliższe wysypisko śmieci.

Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w okresie objętym realizacją zadania w zależności od potrzeb. 

Wykonawca powinien dysponować odpowiednim sprzętem własnym lub posiadać umowę na jego wynajem (dotyczy to głównie zamiatarek i szczotek mechanicznych).

1.3. Zbieraniu zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych  na obiektach i w ich obrębie.  Roboty utrzymaniowe obejmujące zbieranie zanieczyszczeń mają charakter robót stałych niezależnych  od pory roku.
1.4. Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych:

D-M00.00.00 Wymagania ogólne 

D-05.03.00a Oczyszczenie nawierzchni jezdni, chodników  i szczelin dylatacyjnych
D- 10.10.01f Zbieranie zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych na obiektach i w ich  obrębie

51 Oczyszczenie nawierzchni chodników na inżynierskich obiektach drogowych
1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy  określono w przedmiarze robót, poz. 109

1.2. Realizacja usługi obejmuje
czyszczenie nawierzchni chodników polegające na usunięciu zanieczyszczeń w postaci kurzu, piasku, błota, pyłu, śmieci (tj. odpadków pozostawionych przez użytkowników drogi i wiatr), materiału wypełniającego szczeliny w nawierzchniach kamiennych (np. w bruku, kostce).

Czyszczenie
nawierzchni chodników należy wykonać na całej długości i szerokości chodnika  obiektu mostowego, po obu stronach jezdni. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wywiezienia zanieczyszczeń na najbliższe wysypisko śmieci. Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w okresie objętym realizacją zadania w zależności od potrzeb.
Wykonawca powinien dysponować odpowiednim sprzętem własnym (dotyczy to głównie przyrządów ręcznych jak szczotki, grace, łopaty, miotły i sztyce).

1.3. Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M 00.00.00 Wymagania ogólne 

D-05.03.00a Oczyszczenie nawierzchni jezdni, chodników i szczelin dylatacyjnych
52 Oczyszczenie szczelin dylatacyjnych na inżynierskich obiektach drogowych     

1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy  określono w przedmiarze robót, poz. 112
1.2. Realizacja usługi obejmuje
czyszczenie szczelin dylatacyjnych polegające na usunięciu zanieczyszczeń w postaci kurzu, piasku, błota, pyłu, śmieci (tj. odpadków pozostawionych przez użytkowników drogi oraz naniesionych przez koła pojazdów i wiatr). Czyszczenie
szczelin dylatacyjnych należy wykonać na całej ich długości. W obrębie chodnika należy zdemontować pokrywy przykrywające szczelinę i po oczyszczeniu przymocować.
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wywiezienia zanieczyszczeń na najbliższe wysypisko śmieci. Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w okresie objętym realizacją zadania w zależności od potrzeb.
Wykonawca powinien dysponować odpowiednim sprzętem własnym (dotyczy to głównie przyrządów ręcznych jak szczotki, łopaty, miotły, odkurzacz przemysłowy).

1.3. Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych:

D-M -00.00.00 Wymagania ogólne 

D-05.03.00a Oczyszczenie nawierzchni jezdni, chodników i szczelin dylatacyjnych
53   Koszenie  traw

1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 113

1.2. Realizacja usługi obejmuje
kompleksowe (ręczne i mechaniczne) koszenie traw. Koszenie należy wykonać w otoczeniu inżynierskich obiektów drogowych na skarpach, stożkach, rowach.  Wysokość traw po wykoszeniu powinna być w granicach od 5 cm do 10 cm. Wykonawca zobowiązany jest do oczyszczenia nawierzchni jezdni i chodników z traw zalegających po koszeniu oraz każdych innych śmieci odkrytych podczas koszenia. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wywiezienia zanieczyszczeń na najbliższe legalne wysypisko śmieci.
Wykonawca przystąpi do robót w terminie określonym przez Zamawiającego. Szczegółową lokalizację i zakres koszenia wskaże Zamawiający. Wykonawca powinien dysponować odpowiednim sprzętem własnym lub posiadać umowę na jego wynajem. Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w okresie objętym realizacją zadania w zależności od potrzeb.
1.3. Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

D-09.01.03   Koszenie trawy i niszczenie chwastów

54 Chemiczne zwalczanie chwastów 

1.1.  Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 114 
Niszczenie chwastów należy wykonać w otoczeniu inżynierskich obiektów drogowych na skarpach, stożkach, stożkach umocnionych i rowach.
1.2. Wyszczególnienie robót: spryskanie chwastów środkiem chemicznym dopuszczonym do ogólnego stosowania. Uprzątnięcie zniszczonych opryskiem chwastów i spalenie. Do robót przystąpić w terminach określonych przez Zamawiającego. Przy chemicznej walce z chwastami Wykonawca zastosuje opryski:
- środkami chwastobójczymi selektywnymi, likwidującymi chwasty dwuliścienne, z tym że oprysk powinien być wykonany w okresie intensywnego rozwoju roślin, 

- środkami do całkowitego niszczenia roślin zielonych, przy czym oprysk należy wykonywać w miarę potrzeby przez cały okres wegetacji, od wiosny do jesieni.

1.3. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym rodzaj stosowanych środków chemicznych, ilość i dopuszczalne zużycie wraz z odpowiednimi tolerancjami. Należy brać pod uwagę, że środki chemiczne są szkodliwe dla zdrowia i środowiska, a ich nieumiejętne stosowanie może powodować zagrożenie zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt. Prace zostaną wykonane przy użyciu opryskiwacza plecakowego. Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w okresie objętym realizacją zadania w zależności od potrzeb.

1.4. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych: 

D-M  00.00.00 Wymagania ogólne 

D-09.01.03   Koszenie trawy i niszczenie chwastów

55 Zimowe utrzymanie – nawierzchnia chodników
1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 115

1.2. Odśnieżanie nawierzchni chodników polega na usuwaniu, od rozpoczęcia  opadów, na bieżąco gromadzącego się na chodnikach śniegu. Śnieg usunięty z nawierzchni chodników nie może zalegać na jezdni lub innych elementach nawierzchni, powodując utrudnienie w ruchu. Niedopuszczalne jest odkładanie śniegu z chodników i ścieżek rowerowych na jezdnię. W przypadku wystąpienia opadów lub gołoledzi, na polecenie Zamawiającego, nawierzchnie chodników należy  odśnieżyć lub zlikwidować gołoledź, najpóźniej w ciągu dwóch godzin od wystąpienia śliskości zimowej. Uszorstnienie należy powtarzać w miarę usuwania z chodników, przez ruch i wiatr, rozsypywanego materiału.

1.3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M 00.00.00 Wymagania ogólne 

D – 10.10.01c Zimowe utrzymanie chodników na obiektach mostowych

56 Czyszczenie urządzeń odwadniających 

1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 116, 117, 118
1.2. Wyszczególnienie robót: oczyszczenie i utrzymanie w stanie drożności: ścieków otwartych, kratek ściekowych, wpustów, rur kanalizacyjnych, rurek spustowych sączków. Czyszczenie urządzenia odwadniającego polega na usunięciu naniesionego materiału zanieczyszczającego, w postaci piasku, namułu, błota, szlamu, liści, gałęzi, śmieci, itp., utrudniającego prawidłowe funkcjonowanie urządzenia (powodującego jego niedrożność).

Woda i środki chemiczne użyte do mycia wymienionych elementów nie mogą powodować zanieczyszczenia środowiska. Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w okresie objętym realizacją zadania w zależności od potrzeb.
1.3.  Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Specyfikacjach Technicznych:
D-M  00.00.00  Wymagania ogólne
D - 03.01.03    Czyszczenie urządzeń odwadniających

57 Mycie drogowych obiektów inżynierskich
1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy  określono w przedmiarze robót, poz. 119 i poz. 120

1.2. Realizacja zamówienia obejmuje mycie konstrukcji, balustrad, barier i innych elementów mostowych.
Zamawiający oczekuje wykonania robót mechanicznie przy użyciu myjek doczepnych oraz płynów czyszcząco–myjących, jednakże dopuszczalne jest mycie ręczne. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym rodzaj stosowanych środków chemicznych, ilość i dopuszczalne zużycie wraz z odpowiednimi tolerancjami. Należy brać pod uwagę, że środki chemiczne są szkodliwe dla zdrowia i środowiska, a ich nieumiejętne stosowanie może powodować zagrożenie zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt. 

1.3. Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych:
D-M 00.00.00  Wymagania ogólne 

D-03.01.03a    Mycie  drogowych  obiektów inżynierskich

DYLATACJE

58   Wymiana dylatacji i jej elementów na drogowych obiektach inżynierskich
1.1. Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 121-136
1.2. Realizacja zamówienia obejmuje wymianę górnej części (nawierzchniowej) dylatacji typu TARCO o gr. 5 cm. 

Wyszczególnienie robót:
- wykucie lub sfrezowanie nawierzchni szerokości koryta dylatacyjnego na głębokość 5 cm,
- oczyszczenie przestrzeni wnęk w konstrukcji obiektu mostowego z wszelkich zanieczyszczeń,

- gorący grys układa się warstwami o grubości około 3 cm, każdą warstwę zagęszcza się płytą wibracyjną, a następnie zalewa gorącą masą zalewową,

- górna powierzchnia wykonanego przykrycia bitumicznego nie powinna wystawać więcej niż 3 mm powyżej poziomu otaczającej nawierzchni.

- symetrycznie nad osią szczeliny dylatacyjnej należy ułożyć blachę metalową w strefie chodnika.
1.3. Wymiana dylatacji typu TARCO
Wyszczególnienie robót:

- wykucie nawierzchni szerokości koryta dylatacyjnego na głębokość do 10 cm,
- oczyszczenie przestrzeni wnęk w konstrukcji obiektu mostowego z wszelkich zanieczyszczeń,

- ewentualne uszkodzenia wnęki dylatacyjnej w konstrukcji betonowej obiektu należy uzupełnić za pomocą zapraw żywicznych PCC, 

- gorący grys układa się warstwami o grubości około 3 cm, każdą warstwę zagęszcza się płytą wibracyjną, a następnie zalewa gorącą masą zalewową,

- górna powierzchnia wykonanego przykrycia bitumicznego nie powinna wystawać więcej niż 3 mm powyżej poziomu otaczającej nawierzchni.

- symetrycznie nad osią szczeliny dylatacyjnej należy ułożyć blachę metalową w strefie chodnika.
1.4. Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych:
D-M 00.00.00 Wymagania ogólne 

M-18.01.03b  Dylatacja bitumiczna

V. ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT

Wszystkie zakresy usług i robót podane w przedmiarze robót stanowią zakres przewidziany na lata obowiązywania umowy.

Całość zadania będzie realizowana sukcesywnie na podstawie zleceń cząstkowych w okresie obowiązywania umowy.

Do wykonania robót należy przystąpić najpóźniej 5 dni po otrzymaniu zlecenia.
Wszystkie  roboty należy wykonać zgodnie z ST i opisem robót.

Ilość robót stosownie do przewidzianego zadaniem zakresu ustalał i zlecał będzie Zamawiający, po określeniu limitów finansowych na każdy rok kalendarzowy. Podane w przedmiarze ilości usług i robót są wielkościami szacunkowymi i Zamawiający nie będzie miał obowiązku wyczerpać całości zakresu rzeczowego i finansowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości poszczególnych robót w granicach limitu zaoferowanych kwot na dany rok oraz przesunięć rzeczowych w latach w granicach zawartej umowy. 

W przypadku wyczerpania środków budżetowych, Rejon GDDKiA  zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części zadania.

Wykonawca przystąpi do wykonania robót na podstawie ZLECENIA. Ilość i zakres rzeczowy oraz termin wykonania robót zostanie określony w ZLECENIU.

ZLECENIA (standardowe) - zlecenia pisemne, które należy zrealizować w terminach określonych w zleceniu.

ZLECENIA PILNE (awaryjne) – zlecenia zgłoszone telefonicznie lub faksem przez upoważnioną osobę. Do naprawy lub usunięcia zagrożenia należy przystąpić w terminie do 2 godzin od powiadomienia  (również w dni wolne od pracy, o każdej porze dnia i nocy).

Zamawiający zastrzega sobie prawo wystawienia jednocześnie kilku ZLECEŃ na różne roboty, zgodnie z aktualnymi potrzebami Rejonu. 

W przypadku stwierdzenia potrzeby wykonania zwiększonego zakresu rzeczowego robót, należy uzyskać zgodę Zamawiającego. Za wykonane prace dodatkowe, bez zgody Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia.

Zamawiający nie przewiduje wykonywania jakichkolwiek dodatkowych prac polegających na dostawach materiałów własnych Zamawiającego w miejsce wbudowania, porządkowaniu terenu po zakończonych robotach, rozładunku dostarczonych lub zakupionych materiałów itp. Wszystkie te i inne dodatkowe roboty związane z realizacją zadania należy uwzględnić w cenie jednostkowej.

Zamawiający ma prawo zażądać do wglądu od Wykonawcy kserokopii faktury na zakupione materiały, które zostały wbudowane, kserokopia winna być opieczętowana i podpisana przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie prowadzonych robot.

Podczas wykonywania robót  należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności:
- Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.07.19.115 j.t. z zm.),

- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.04.92.880),

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.06.156.1118 z zm.),

- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.08.25.1500j.t. z zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa  ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. 03. nr 220.2181),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych   warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem  (Dz.U.03.177.1729),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 03.63.735),
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie   warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie   (Dz.U.99.43.430),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzaju   prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej 2 osoby (Dz.U.96.62.288),

 - Zarządzenie Dyrektora GDDKiA z dn. 11 marca 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wyodrębniania elementów drogi na drogowym obiekcie mostowym oraz elementów drogi torowisk kolejowych na drogowo-kolejowym obiekcie mostowym.
Przepisy wyżej wymienione, a nie publikowane w dzienniku ustaw są do wglądu w siedzibie  Zamawiającego lub w Rejonie.
OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Wykonawca będzie miał obowiązek świadczenia usług w zakresach rzeczowych wyznaczonych przez Zamawiającego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i usług oraz  bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie prowadzonych robot.
Wykonawca ma obowiązek znać, przestrzegać i stosować w czasie prowadzenia robót i usług obowiązujące przepisy, szczególnie dotyczące ochrony środowiska naturalnego, bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przeciwpożarowe.

W szczególności Wykonawca będzie miał obowiązek: 

· organizować pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami,

· zapewnić szkolenia pracowników z zakresu bhp, 

· sporządzić projekty organizacji ruchu na roboty prowadzone w pasie drogowym i przedłożyć je do zatwierdzenia Zamawiającemu,

· oznakować prowadzone roboty zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem organizacji robót,

· powiadomić pisemnie (faksem) o dacie rozpoczęcia robót i utrudnieniach. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: datę rozpoczęcia i zakończenia robót, lokalizację obiektu, na którym prowadzone są roboty (nr drogi i km), wprowadzone utrudnienia, nr projektu organizacji ruchu i nr schematu, nazwy wszystkich firm wykonujących roboty, nazwisko kierownika robót i nr telefonu. Utrudnienia należy podawać 3 dni przed rozpoczęciem robót,
· prowadzić roboty zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i opisem robót w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu, po wykonaniu robót uprzątnąć teren,

· w przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania robót nieprawidłowości w stanie technicznym obiektu mostowego - zabezpieczyć miejsce stanowiące zagrożenie lub je oznakować, powiadomić kierownika służby liniowej odpowiedniej bazy materiałowej, Terenowego Inspektora Mostowego lub kierownika Rejonu o zaistniałej sytuacji,

· powiadomić pisemnie (faksem) o zakończeniu robót (data zgłoszenia jest datą zakończenia robót),

· prowadzić gospodarkę odpadami zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach Dz.U.07.39.251 
· w przypadku wykonania zlecenia na roboty budowlane przedstawić Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawców o rozliczeniu się z Wykonawcą (przy odbiorze robót).

· przedstawić Zamawiającemu wszelkie wymagane odrębnymi przepisami dokumenty do odbioru robót (między innymi badania, atesty).

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za straty osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami.

VI. MATERIAŁY

Wykonawca zabezpieczy wszystkie materiały, które będą niezbędne do wykonania zadania. 

VII. SPRZĘT 
Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie:

- środki transportowe i sprzęt potrzebne do wykonania robót,

- operatorów sprzętu spełniających wymagania określone odrębnymi przepisami. 

VIII. ODZIEŻ

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić i wykonywać prace w odzieży ochronnej koloru pomarańczowego. Odzież powinna być estetyczna i spełniać wymogi BHP.

IX. ODBIÓR USŁUG

Odbioru robót dokonuje Zamawiający  przy udziale Wykonawcy. 

X. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru robót,  a wartością będzie iloczyn stawki jednostkowej i ilości faktycznie wykonanych robót, zebrany w tabeli zbiorczej, przedstawiający wykaz wykonanych prac, ich postęp oraz stan realizacji umowy sporządzany w cyklach miesięcznych.

Zamawiający  przewiduje, na wniosek Wykonawcy, rewaloryzację cen jednostkowych jeden raz 
w roku, jednak nie wcześniej niż po pierwszym roku obowiązywania umowy, po opublikowaniu wskaźnika przez GUS. 

XI. GWARANCJE

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wszystkie roboty z wyjątkiem:

· konserwacji łożysk – poz. 52-53 przedmiaru robót,

· demontażu barier mostowych - poz. 62 przedmiaru robót,
· robót rozbiórkowych – poz. 77-80 przedmiaru robót,

· oczyszczania przepustów i rowów – poz. 103-106 przedmiaru robót,

· oczyszczania chodników, jezdni, dylatacji, zbierania zanieczyszczeń – poz. 109-112 przedmiaru robót,

· koszenia traw i chwastów, chemicznego niszczenie chwastów - poz. 113-114 przedmiaru robót,
· zimowego utrzymania nawierzchni chodników – poz. 115 przedmiaru robót,
· utrzymania czystości w obrębie obiektów – poz. 116-120 przedmiaru robót,
na okres 3 lat licząc od daty odbioru robót przez Zamawiającego. Okres gwarancji podlega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości określonej w warunkach umowy.

XII. SPECYFIKACJE TECHNICZNE

(odrębny plik)

PAGE  
	Część nr 3 - GDDKiA Rejon w Żarach – Opis przedmiotu zamówienia
	Strona  40



