Skarb Państwa 
- Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Olsztynie

Nazwa zamówienia:

Budowa drogi S16 Olsztyn (S16) – Ełk (S61)

odc. Borki Wielkie - Mrągowo

Adres obiektu budowlanego : województwo warmińsko – mazurskie

Nazwy i kody: 45233120, 45221100, 45221120, 45231000, 71240000

v.2017_5

- Spis treści

Rozdział I – część opisowa	5

1.	OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	5

1.1	Opis ogólny przedmiotu zamówienia	5

1.1.1	Charakterystyczne parametry określające zakres Robót	8

1.1.2	Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu	9

1.1.3	Projektowane parametry	10

1.1.3.1	Droga ekspresowa	10

1.1.3.1.1	Droga krajowa nr 59	11

1.1.3.2	Węzły i łącznice, przejazdy i drogi obsługujące przyległy teren	12

1.1.3.3	Parametry przewidywanych obiektów inżynierskich	23

1.1.3.4	Przepusty dla celów ekologicznych	26

1.1.3.5	Odwodnienie drogi	28

1.1.3.6	Zabezpieczenia akustyczne	28

1.1.3.7	Zieleń	29

1.1.3.8	Ogrodzenia i bramy wjazdowe	30

1.1.3.9	Sieci i infrastruktura związana z drogą	30

1.1.3.10	Sieci i infrastruktura niezwiązana z drogą	30

1.1.3.11	Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP)	43

1.1.3.12	Obwód Utrzymania Drogowego (OUD)	44

1.1.3.13	Organizacja ruchu	44

1.1.3.14	System Zarządzania Ruchem	45

1.1.3.15	Krajowy System Poboru Opłat	45

1.1.3.16	Rozwiązania innowacyjne	45

1.2	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	46

1.2.1	Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikające z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	52

1.2.2	Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przygotowaniem budowy i jej przeprowadzeniem	52

1.2.3	Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne	53

1.2.4	Przygotowanie Placu Budowy	56

1.2.4.1	Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy	58

1.2.4.2	Przygotowanie i użytkowanie niestacjonarnego laboratorium drogowego dla Zamawiającego (polowego)/w zależności od potrzeb	60

1.3	Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe	60

2.	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	60

2.1	Droga ekspresowa S16 oraz droga krajowa nr 59	60

2.1.1	Konstrukcje nawierzchni	60

2.1.1.1 Konstrukcje nawierzchni podatnych i półsztywnych S16 i dk59	61

2.1.1.2. Konstrukcje nawierzchni sztywnych nie dotyczy	64

2.1.1.3.	Indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni	64

2.1.2	Węzły i łącznice	68

2.1.3	Wjazdy awaryjne	68

2.1.4	Zabezpieczenia przeciwhałasowe	68

2.1.5	Inne drogi w tym drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne	70

2.1.6	Odwodnienie	78

2.1.7	Zjazdy z dróg	78

2.1.8	Zatoki autobusowe	79

2.1.9	Odwodnienie dróg	79

2.1.10	Odwodnienie powierzchniowe	80

2.1.11	Odwodnienie wgłębne	81

2.1.12	Kanalizacja deszczowa	81

2.1.13	Urządzenia do podczyszczania wód opadowych	82

2.1.14	Zbiorniki retencyjne i retencyjno-infiltracyjne	82

2.1.15	Przepusty	83

2.1.16	Drogowe obiekty inżynierskie	84

2.1.16.1	Wymagania podstawowe	84

2.1.16.1.1	Wymagania dotyczące schematów statycznych obiektów mostowych	85

2.1.16.1.2	Wymagania dotyczące doboru rozpiętości przęseł i sytuowania podpór obiektów nad drogą ekspresową	85

2.1.16.1.3	Wymagania dotyczące parametrów przekrojów ruchowych na drogowych obiektach	85

2.1.16.1.4	Wymagania dotyczące nośności i trwałości drogowych obiektów	86

2.1.16.2	Wymagania dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych	89

2.1.16.2.1	Rozwiązania budowlano-konstrukcyjne	89

2.1.16.2.2	Konstrukcja nośna przęseł - wymagania ogólne	89

2.1.16.2.3	Konstrukcja nośna przęseł - wymagania szczegółowe	91

2.1.16.2.4	Posadowienie. Wymagania ogólne	91

2.1.16.2.5	Posadowienie - wymagania szczegółowe	92

2.1.16.2.6	Filary - wymagania ogólne	93

2.1.16.2.7	Przyczółki - wymagania ogólne	93

2.1.16.2.8	Przyczółki -wymagania szczegółowe	94

2.1.16.2.9	Konstrukcje oporowe	94

2.1.16.3	Wyposażenie obiektów inżynierskich	95

2.1.16.3.1	Łożyska	95

2.1.16.3.2	Izolacje wodoszczelne	96

2.1.16.3.3	Nawierzchnie	96

2.1.16.3.4	Kapy i elementy gzymsowe	97

2.1.16.3.5	Krawężniki	98

2.1.16.3.6	Zabezpieczenia przerw dylatacyjnych	98

2.1.16.3.7	Urządzenia odprowadzenia wód opadowych	99

2.1.16.3.8	Bariery i balustrady	101

2.1.16.3.9	Urządzenia ochrony przed hałasem i ekrany przeciwolśnieniowe	101

2.1.16.3.10	Zabezpieczenia betonu w gruncie i ochrona powierzchniowa betonu	102

2.1.16.3.11	Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych	103

2.1.16.3.12	Kolorystyka i faktura betonu	103

2.1.16.3.13	Znaki pomiarowe	104

2.1.16.3.14	Urządzenia zapewniające dostęp do obiektu w celach utrzymaniowych	104

2.1.16.3.15	Umocnienia skarp i stożków nasypu	105

2.1.16.3.16	System monitoringu pracy konstrukcji obiektu mostowego.	105

2.1.16.4	Drogowe obiekty inżynierskie pełniące funkcje przejść dla zwierząt	106

2.1.16.5	Próbne obciążenia obiektów	107

2.1.16.6	Kolejowe obiekty inżynierskie	107

2.1.17	Architektura i zagospodarowanie terenu	108

2.1.17.1	Zagospodarowanie terenu	108

2.1.17.1.1	Budowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków	109

2.1.17.1.2	Budowa sieci gazowej	110

2.1.17.1.3	Budowa sieci i urządzeń teletechnicznych	110

2.1.17.1.4	Budowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych	110

2.1.17.2	Architektura obiektów kubaturowych	112

2.1.17.2.1	Obwód Drogowy OUD	112

2.1.17.2.1.1	Obiekty kubaturowe	112

2.1.17.2.1.2	Jezdnie manewrowe, miejsca postojowe i chodniki	115

2.1.17.2.1.3	Pozostałe wyposażenie	116

2.1.17.2.1.4	Infrastruktura techniczna i przyłącza	117

2.1.17.2.2	Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP)	120

2.1.17.3	Sieci i infrastruktura niezwiązana z drogą (np. teletechniczne, wodno-kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe, ciepłociągi, ujęcia wody, urządzenia kolejowe, itp.)	123

2.1.17.4	Sieci i urządzenia melioracyjne	123

2.1.18	Zieleń	124

2.1.19	Ogrodzenia i bramy wjazdowe	125

2.1.20	Budowa oświetlenia i zasilania urządzeń	127

2.1.20.1	Zakres realizacji oświetlenia drogowego	127

2.1.20.2	Rozliczenie kosztów energii elektrycznej	130

2.1.20.3	Wymagania dotyczące parametrów oświetleniowych	131

2.1.20.4	Oprawy i źródła światła	134

2.1.20.5	Konstrukcje wsporcze oświetlenia drogowego	138

2.1.20.6	Szafki oświetleniowe i złącza kablowe	139

2.1.21	Budowa linii kablowych i przepustów kablowych	139

2.1.22	Organizacja ruchu	141

2.1.22.1	Stała organizacja ruchu	141

2.1.22.1.1	Znaki poziome	142

2.1.22.1.2	Znaki pionowe	142

2.1.22.1.3	Konstrukcje wsporcze	144

2.1.22.1.4	Drogowe bariery ochronne	145

2.1.22.1.5	Osłony przeciwolśnieniowe	147

2.1.22.2	Projekty organizacji na czas wykonywania Robót	147

2.1.22.3	System Zarządzania Ruchem	149

2.1.22.4	Krajowy System Poboru Opłat	152

2.1.22.5	Geotechniczne warunki posadowienia	152

2.1.22.5.1	Wymagania ogólne	152

2.1.22.5.2	Wymagania szczegółowe – posadowienie nasypów	152

2.1.22.5.3	Wymagania szczegółowe – geosyntetyki	153

2.1.22.5.4	Wymagania szczegółowe – monitoring	154

2.2	Dokumenty Wykonawcy	155

2.2.1	Skład Dokumentów Wykonawcy	155

2.2.2	Ogólne wymagania w stosunku do Dokumentów Wykonawcy	158

2.3	Specyfikacje na projektowanie Przeznaczenie i ogólne zasady zastosowania	162

2.4	Warunki wykonania i odbioru Robót budowlanych odpowiadające zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót budowlanych - Przeznaczenie i ogólne zasady zastosowania	163

Rozdział II – część informacyjna	164

3.	Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów	164

3.1.	Przepisy prawa	164

3.1.1	Wykaz aktów prawnych	164

3.1.2	Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad	173

3.1.3	Inne	176

# Rozdział I – część opisowa

# OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa:

- Odcinka drogi ekspresowej S16 od km projektowego 0+000.00 (koniec dwujezdniowego odcinka dk 16 w km istniejącym około 39+990), do km projektowego 13+088 (długość ok 13,1 km)

- Odcinka drogi krajowej nr 59 klasy GP od km projektowego 0+000 (istniejące rondo na dk 59 w km około 6+600) do km projektowego około 4+041 (projektowane rondo w km istniejącym ok 44+450 dk 59) (długość ok 4 km)

- Obwodu utrzymania drogi na działce 67/1 obręb 0010 Miasto Mrągowo oraz

zaprojektowanie i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla odcinka drogi ekspresowej S-16 od km projektowego 13+088 do km projektowego 15+602. Elementy, które należy tylko zaprojektować i uzyskać dla nich decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej opatrzono w dalszej części PFU komentarzem: „wyłącznie projekt”.

Przedmiotowy pododcinek drogi S-16  zlokalizowany jest na terenie województwa warmińsko–mazurskiego w powiecie mrągowskim, na terenie gmin Sorkwity oraz Mrągowo -Gminy Miejska i Wiejska.

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania drogi ekspresowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad [3.1.2].

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania Kontraktu zgodnie 
z Wymaganiami Zamawiającego i Warunkami Kontraktu, wykonać roboty budowlane 
i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie.

Szczegółowy zakres rzeczowy Robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej „PFU”.

Dokumenty zawarte w PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych [86].

Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” lub „powinny” lub „wymaga się” lub „będą”, są tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy.

Orientacja na mapie Polski

Orientacja na mapie województwa

### Charakterystyczne parametry określające zakres Robót

Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami określonymi w PFU i wynikającymi z obowiązującego prawa, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące Roboty:

- odcinek drogi ekspresowej S16 i odcinek drogi krajowej DK59 klasy GP,

- węzły drogowe: „Sorkwity”, „Bagienice”, „Mrągowo”,

- dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): para MOP Marcinkowo,

- Obwód Utrzymania Drogowego (OUD) z budynkiem administracyjno-socjalnym 
i budynkami towarzyszącymi,

- budowę/przebudowę dróg innych kategorii, budowę dróg obsługujących tereny przyległe do inwestycji, w tym rozbudowę DK59 od km 43+500.00 do km 44+220.00 (km według istniejącej DK59) polegającą na wymianie konstrukcji nawierzchni i przystosowaniu jej do kategorii ruchu KR5 wraz z poszerzeniem jezdni do 7m,

- budowę ronda w etapie I na skrzyżowaniu istniejących dróg DK16 oraz DK59 (km 206+650.00 wg istniejącej DK16),

- budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,

- przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową,

- pasy technologiczne,

- obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową,

- system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, drenaż w pasie dzielącym na całej długości S16, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne,

- urządzenia ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń,

- infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,

- przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod 
i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych 
i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych,

- wyburzenia budynków i obiektów budowlanych,

- sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego,

- oświetlenie drogowe,

- urządzenia BRD: oznakowanie drogi ekspresowej i dróg związanych, bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie na całej długości drogi ekspresowej oraz drogi krajowej nr 59,

- przebudowę, oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych na całej ich długości do odbiornika dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,

- po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę,

- wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy,

- wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych 
w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, 
z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracować szkic przebiegu granic tych pasów drogowych,

- wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań, w tym wymiana warstwy ścieralnej z SMA na styku S16 z odcinkiem poprzedzającym, na długości zastosowanego oznakowania poziomego wynikającego z czasowej organizacji ruchu przy zejściu z układu dwujezdniowego na jednojezdniowy,

- System Zarządzania Ruchem.

- wszelkie Roboty związane z przygotowaniem istniejącej drogi DK16, która zostanie przekazana innym zarządcom dróg. Roboty obejmują m. in. wymianę warstwy ścieralnej oraz wiążącej (jak dla KR3) od km 200+650 do km 201+900, naprawę osuwiska w km 196+840 – 196+932, odmulenie rowów, przebudowę przepustów,

### Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu zostały określone w niniejszym PFU.

W przypadku:

- zmiany uwarunkowań skutkujących koniecznością zmiany charakterystycznych parametrów;

- konieczności wykonania robót nieujętych w niniejszym PFU

– zastosowanie mają Warunki Kontraktu

### Projektowane parametry

W liniach rozgraniczających Wykonawca zaprojektuje i wykona drogę ekspresową w tym elementy infrastruktury o następujących parametrach.

#### Droga ekspresowa

Przekrój budowany		- 2x2

Przekrój docelowy             	- 2x2

rodzaj konstrukcji nawierzchni			- podatna

klasa techniczna					- S

prędkość projektowa Vp	- 100 km/h

ilość i szerokość pasów ruchu			- 2 x 2 x 3,5 m

pas dzielący wraz z opaskami 			- 5 m

rezerwa pod trzeci pas ruchu

dla przekroju docelowego				- nie dotyczy

szerokość opaski					- 0,5 m

pas awaryjny						- 2,5 m

szerokość pobocza gruntowego	- 0,75 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD lub ochrony środowiska

kategoria ruchu	 - KR 6

obciążenie nawierzchni				- 115 kN/oś

skrajnia pionowa					- 5,0 m

pochylenie poprzeczne				- 2,5 %

maksymalne pochylenia podłużne 			- 3,75 %

W pasie dzielącym należy wykonać przejazdy awaryjne spełniające wymagania:

- odstępy średnio 3 – 4 km;

- nawierzchnia bitumiczna;

- nośność nawierzchni jak dla jezdni głównej;

- długość przejazdu –90 m;

- konstrukcja barier umożliwiająca szybki i łatwy demontaż oraz bezpieczny przejazd.

Do obsługi infrastruktury technicznej związanej z obsługą drogi (m.in. zbiorników na wody opadowe, zespołów oczyszczających, separatorów itp.) w przypadku braku innego dojazdu (drogą publiczną lub obsługującą teren posiadającą klasę techniczną), należy zaprojektować i wybudować pasy technologiczne.

Parametry pasa technologicznego:

szerokość		- 3,0 m

pochylenie poprzeczne 		- 5% - 10%

konstrukcja nawierzchni 		- utwardzona na całej szerokości

skrajnia pionowa	- min. 3,5 m

kategoria ruchu	- KR-1

Droga pasa technologicznego powinna posiadać na końcach miejsca do zawracania 
o promieniu nie mniejszym niż 9 m lub kształcie kwadratu o boku nie mniejszym niż 
12,5 m.

##### Droga krajowa nr 59

Droga będzie wykonana w dwóch przekrojach:

Przekrój dwujezdniowy na odcinku od km 0+000,00 do km 1+150,00

Przekrój budowany		- 2x2

rodzaj konstrukcji nawierzchni			- podatna

klasa techniczna					- GP

prędkość projektowa Vp	- 70 km/h

ilość i szerokość pasów ruchu			- 2 x 2 x 3,5 m

pas dzielący wraz z opaskami 			- 4 m

rezerwa pod trzeci pas ruchu

dla przekroju docelowego				- nie dotyczy

szerokość opasek					- 0,5 m

pobocza	- 1,50 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD lub ochrony środowiska

kategoria ruchu	 - KR 5

obciążenie nawierzchni				- 115 kN/oś

skrajnia pionowa					- 5,0 m

pochylenie poprzeczne				- 2,5 %

maksymalne pochylenia podłużne 			- 4,0 %

Przekrój jednojezdniowy na odcinku od km 1+150,00 do km 4+041,04

Przekrój budowany		- 1x2

rodzaj konstrukcji nawierzchni			- podatna

klasa techniczna					- GP

prędkość projektowa Vp	- 70 km/h

ilość i szerokość pasów ruchu			- 1 x 2 x 3,5 m

szerokość opaski					- 0,5 m

pobocza	- 1,50 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD lub ochrony środowiska,

kategoria ruchu	 - KR 5

obciążenie nawierzchni				- 115 kN/oś

skrajnia pionowa					- 5,0 m

pochylenie poprzeczne				- 2,0 %

maksymalne pochylenia podłużne 			- 4,0 %

#### Węzły i łącznice, przejazdy i drogi obsługujące przyległy teren

Długości pasów włączania i wyłączania oraz łącznic zostanie ustalona w wyniku opracowania Projektu Budowlanego, na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz z uwzględnieniem wymagań warunków bezpieczeństwa ruchu.

Geometrię węzłów należy dostosować do docelowego przekroju.

Węzeł „Sorkwity”

Drogi równoległe DD-3 oraz DD-3a włączone będą do węzła „Sorkwity” w km 2+162,33. 
Połączenie dróg DD-3 oraz DD-3a z drogą ekspresową należy wykonać w postaci węzła typu Trąbka. W ramach budowy węzła należy uwzględnić konieczność zapewnienia bezpiecznego prowadzenia ruchu pieszego.

Łącznice

typ łącznic:				- P1, 2 x P1

prędkość projektowa Vp		- 40 km/h

ilość pasów ruchu 			- 1

szerokość pasów ruchu		- 4,50 m

szerokość opaski zewnętrznej		- 1,00 m

szerokość opaski wewnętrznej		- 0,50 m

szerokość korony		- 7,50 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska

pobocza		- 0,75 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska, wykonane z destruktu asfaltowego lub kruszywa łamanego rodzaj

konstrukcji nawierzchni      	- podatna

kategoria ruchu 			- KR 5

obciążenie nawierzchni		- 115 kN/oś

maksymalne pochylenie podłużne łącznic	- 6.0 %

Węzeł „Bagienice”

Istniejąca droga krajowa nr 16 będzie krzyżować się z drogą ekspresową S16 w km 8+416,16 i przebiegać nad drogą ekspresową. W obrębie drogi ekspresowej należy uwzględnić konieczność dokonania korekty przebiegu drogi krajowej na długości około 560 m. Połączenie istniejącej drogi krajowej nr 16 z drogą ekspresową należy wykonać w postaci węzła typu WB. W ramach korekty przebiegu drogi krajowej (przebudowy drogi krajowej) należy zapewnić prowadzenie ruchu pieszego.

liczba jezdni (na drodze krajowej krzyżującej się z S16) 	- 1

szerokość pasów ruchu				- 3,50 m

szerokość pobocza gruntowego			- 2,00 m

rodzaj konstrukcji nawierzchni 	- podatna

kategoria ruchu			- KR 5

obciążenie nawierzchni				- 115 kN/oś

skrajnia pionowa					- 4,60 m

szerokość chodnika					- 2,00 m

Łącznice

typ łącznic:				- P1, 2 x P1

prędkość projektowa Vp		- 40 km/h

ilość pasów ruchu 			- 1

szerokość pasów ruchu		- 4,50 m

szerokość opaski zewnętrznej		- 1,00 m

szerokość opaski wewnętrznej		- 0,50 m

szerokość korony		- 7,50 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska

pobocza gruntowe		- 0,75 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska, wykonane z destruktu asfaltowego lub kruszywa łamanego rodzaj

konstrukcji nawierzchni      	- podatna

kategoria ruchu 			- KR 5

obciążenie nawierzchni		- 115 kN/oś

maksymalne pochylenie podłużne łącznic	- 6.0 %

Węzeł „Mrągowo”

Projektowana droga krajowa nr 59 będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 12+940,10 i przebiegać nad drogą ekspresową. Wykonany węzeł zapewni relacje Olsztyn – Ełk – Giżycko – Rozogi. Połączenie  projektowanej drogi krajowej nr 59 z drogą ekspresową S16 należy wykonać w postaci węzła typu WB.

Łącznice

typ łącznic:				- P1, 2 x P1, P2, 2 x P2

prędkość projektowa Vp		- 40 km/h

ilość pasów ruchu 			- P1, 2 x P1 - 1

- P2, 2 x P2 - 2

szerokość pasów ruchu		- P1, 2 x P1 – 4,5 m

- P2, 2 x P2 – 3,5 m

szerokość opaski zewnętrznej		- 1,00 m

szerokość opaski wewnętrznej		- 0,50 m

szerokość korony		- P1 - 7,50 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska

- P2 – 10,00 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska

pobocza		- 0,75 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska,

konstrukcji nawierzchni      	- podatna

kategoria ruchu 			- KR 5

obciążenie nawierzchni		- 115 kN/oś

maksymalne pochylenie podłużne łącznic	- 6.0 %

Przejazd WS-0/S16

Projektowana droga WS-0 będzie krzyżować się z drogą ekspresową S16 w km 0+643,20 
i przebiegać nad drogą ekspresową. Przecięcie drogi WS-0 z drogą ekspresową należy wykonać w postaci przejazdu. Pod obiektem należy uwzględnić możliwość prowadzenia ruchu pieszego.

klasa techniczna				- D

prędkość projektowa Vp			- 30 km/h

ilość pasów ruchu				- 2

szerokość pasów ruchu			- 2,50 m

szerokość pobocza	 -  po jednej stronie drogi 0,75 m lub większa jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska, po drugiej stronie drogi zapewnić szerokość pobocza umożliwiającą budowę chodnika o szerokości 2,0m

kategoria ruchu				- KR 2

obciążenie nawierzchni			- 100 kN/oś

skrajnia pionowa 				- 4,50 m

Przejazd WD-3/S16

Projektowana droga WD-3 będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 2+675,84 
i przebiegać nad drogą ekspresową. W obrębie drogi ekspresowej należy dokonać korekty przebiegu istniejącej drogi na długości około 170 m. Przecięcie istniejącej drogi z drogą ekspresową należy wykonać w postaci przejazdu. Na wiadukcie nad drogą ekspresową w ciągu drogi WD-3 należy uwzględnić prowadzenie ruchu pieszego.

klasa techniczna				- D

prędkość projektowa Vp			- 30 km/h

ilość pasów ruchu				- 2

szerokość pasów ruchu			- 2,50 m

szerokość pobocza	- 0,75 m lub większa jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska

kategoria ruchu				- KR 2

obciążenie nawierzchni			- 100 kN/oś

skrajnia pionowa				- 4,50 m

szerokość chodnika				- 2,00 m

Przejazd MS/WS-4/S16

Droga powiatowa nr 1755N Stary Gieląd – Sorkwity będzie krzyżować się z drogą ekspresową S16 w km 3+219,60 i przebiegać pod drogą ekspresową. W obrębie drogi ekspresowej należy dokonać korekty przebiegu istniejącej drogi na długości około 55 m. Przecięcie drogi powiatowej nr 1755N z drogą ekspresową należy wykonać w postaci przejazdu. Pod mostem należy uwzględnić prowadzenie ruchu pieszo-rowerowego.

klasa techniczna				- Z

prędkość projektowa Vp			- 40 km/h

ilość pasów ruchu				- 2

szerokość pasów ruchu			- 3,00 m

szerokość pobocza	- 1,00 m lub większa jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska,

kategoria ruchu				- KR 2

obciążenie nawierzchni		           - 100 kN/oś

skrajnia pionowa				- 4,60 m

szerokość ciągu pieszo-rowerowego	- 3,50 m

Przejazd WS-5/S16

Droga powiatowa nr 1757N Młynik - Sorkwity będzie krzyżować się z drogą ekspresową S16 w km 3+411,82 i przebiegać pod drogą ekspresową. W obrębie drogi ekspresowej należy dokonać korekty przebiegu istniejącej drogi na długości około 45 m. Przecięcie drogi powiatowej nr 1755N z drogą ekspresową należy wykonać w postaci przejazdu. Pod obiektem należy uwzględnić prowadzenie ruchu pieszego.

klasa techniczna				- L

prędkość projektowa Vp			- 40 km/h

ilość pasów ruchu				- 2

szerokość pasów ruchu			- 3,00 m

szerokość pobocza	- 1,00 m lub większa jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska,

kategoria ruchu				- KR 2

obciążenie nawierzchni			-100 kN/oś

skrajnia pionowa				- 3,50 m

szerokość chodnika				- 2,00 m

Przejazd WS-6/S16

Projektowana droga WS-6 będzie krzyżować się z drogą ekspresową S16 w km 4+010,00 i przebiegać pod drogą ekspresową. Przecięcie projektowanej drogi WS-6 z drogą ekspresową należy wykonać w postaci przejazdu. Pod obiektem należy uwzględnić prowadzenie ruchu pieszego.

klasa techniczna				- D

prędkość projektowa Vp			- 30 km/h

ilość pasów ruchu				- 2

szerokość pasów ruchu			- 2,50 m

szerokość pobocza	- 0,75 m lub większa jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska

kategoria ruchu				- KR 2

obciążenie nawierzchni			- 100 kN/oś

skrajnia pionowa				- 4,50 m

chodnik					- 2,00 m

Przejazd WS-7/S16

Droga gminna relacji DK16 - Słomowo będzie krzyżować się z drogą ekspresową S16 w km 5+887,01 i przebiegać pod drogą ekspresową. W obrębie drogi ekspresowej należy dokonać korekty przebiegu istniejącej drogi na długości około 145 m. Przecięcie drogi gminnej relacji DK16 – Słomowo z drogą ekspresową należy wykonać w postaci przejazdu. Pod obiektem należy uwzględnić możliwość prowadzenia ruchu pieszego.

klasa techniczna				- D

prędkość projektowa Vp			- 30 km/h

ilość pasów ruchu				- 2

szerokość pasów ruchu			- 2,50 m

szerokość pobocza	- po jednej stronie drogi 0,75 m lub większa jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska, po drugiej stronie drogi zapewnić szerokość pobocza umożliwiającą budowę chodnika o szerokości 2,0m

kategoria ruchu				- KR 2

obciążenie nawierzchni			- 100 kN/oś

skrajnia pionowa				- 4,50 m

Przejazd WD-9/S16

Droga wewnętrzna należąca do Lasów Państwowych będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 6+672,48 i przebiegać nad drogą ekspresową. W obrębie drogi ekspresowej należy dokonać korekty przebiegu istniejącej drogi na długości około 190 m. Przecięcie drogi wewnętrznej z drogą ekspresową należy wykonać w postaci przejazdu.

klasa techniczna				- D

prędkość projektowa Vp			- 30 km/h

ilość pasów ruchu				- 2

szerokość pasów ruchu			- 2,50 m

szerokość pobocza	- 0,75 m lub większa jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska

kategoria ruchu				- KR 2

obciążenie nawierzchni			- 100 kN/oś

skrajnia pionowa				- 4,50 m

Przejazdy WS/PZM-10/S16 i WS/PZM-11/S16

Drogi wewnętrzne będą krzyżować się z drogą ekspresową S16 w km 7+286,26 oraz 7+663,08 i przebiegać pod drogą ekspresową. Przecięcie dróg wewnętrznych w km 7+286,26 oraz 7+663,08 z drogą ekspresową należy wykonać w postaci przejazdów.

klasa techniczna				- D

prędkość projektowa Vp			- 30 km/h

ilość pasów ruchu				- 1

szerokość pasa ruchu			- 3,50 m

szerokość pobocza	- 0,75 m lub większa jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska

kategoria ruchu				- KR 1

obciążenie nawierzchni			- 80 kN/oś

skrajnia pionowa				- 3,50 m

Przejazd WD-14/S16

Droga gminna relacji Bagienice – Karwie będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 9+690,91 i przebiegać nad drogą ekspresową. W obrębie drogi ekspresowej należy dokonać korekty przebiegu istniejącej drogi na długości około 470 m. Przecięcie istniejącej drogi z drogą ekspresową należy wykonać w postaci przejazdu. Na wiadukcie nad drogą ekspresową w ciągu drogi gminnej relacji Bagienice – Karwie należy uwzględnić prowadzenie ruchu pieszego.

klasa techniczna				- D

prędkość projektowa Vp			- 30 km/h

ilość pasów ruchu				- 2

szerokość pasów ruchu			- 2,50 m

szerokość pobocza	- 0,75 m lub większa jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska

kategoria ruchu				- KR 2

obciążenie nawierzchni			- 100 kN/oś

skrajnia pionowa				- 4,50 m

szerokość chodnika na obiekcie		- 2,00 m

Przejazd WD-17/S16

Droga gminna relacji Bagienice – Bagnowski Dwór będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 10+708,85 i przebiegać nad drogą ekspresową. W obrębie drogi ekspresowej należy dokonać korekty przebiegu istniejącej drogi na długości około 510 m. Przecięcie istniejącej drogi z drogą ekspresową należy wykonać w postaci przejazdu. Na wiadukcie nad drogą ekspresową w ciągu drogi gminnej relacji Bagienice – Bagnowski Dwór należy uwzględnić prowadzenie ruchu pieszego.

klasa techniczna				- D

prędkość projektowa Vp			- 30 km/h

ilość pasów ruchu				- 2

szerokość pasów ruchu			- 2,50 m

szerokość pobocza	- 0,75 m lub większa jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska

kategoria ruchu				- KR 2

obciążenie nawierzchni			- 100 kN/oś

skrajnia pionowa				- 4,50 m

szerokość chodnika na obiekcie		- 2,00 m

Przejazd WD-18/S16

Droga gminna nr 169017N Marcinkowo – Karwie będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 12+335,69 i przebiegać nad drogą ekspresową. W obrębie drogi ekspresowej należy dokonać korekty przebiegu istniejącej drogi na długości około 205 m. Przecięcie istniejącej drogi z drogą ekspresową należy wykonać w postaci przejazdu. Na wiadukcie nad drogą ekspresową w ciągu drogi gminnej nr 169017N należy uwzględnić prowadzenie ruchu pieszego.

klasa techniczna				- L

prędkość projektowa Vp			- 40 km/h

ilość pasów ruchu				- 2

szerokość pasów ruchu			- 2,75 m

szerokość pobocza	- 0,75 m lub większa jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska

kategoria ruchu				- KR 2

obciążenie nawierzchni			- 100 kN/oś

skrajnia pionowa				- 4,50 m

szerokość chodnika				- 2,00 m

Przejazd WD-20/S16 – wyłącznie projekt

Droga wojewódzka nr 600 Mrągowo – Szczytno będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 13+625,26 i przebiegać nad drogą ekspresową. W obrębie drogi ekspresowej oraz projektowanej DK59 należy dokonać korekty przebiegu istniejącej drogi na długości około 990 m. Przecięcie istniejącej drogi z drogą ekspresową należy wykonać w postaci przejazdu natomiast na skrzyżowaniu z projektowaną DK59 należy wykonać skrzyżowanie jednopoziomowe. Na wiadukcie nad drogą ekspresową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 600 należy uwzględnić prowadzenie ruchu pieszego.

klasa techniczna				- G

prędkość projektowa Vp			- 50 km/h

ilość pasów ruchu				- 2

szerokość pasów ruchu			- 3,50 m

szerokość pobocza	- 1,25 m lub większa jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska,

kategoria ruchu				- KR 3

obciążenie nawierzchni			- 115 kN/oś

skrajnia pionowa				- 4,60 m

szerokość chodnika				- 2,00 m

Przejazd WS-22/S16 – wyłącznie projekt

Droga gminna w miejscowości Nikutowo (ul. Krótka) będzie krzyżować się z drogą ekspresową S16 w km 14+836,43 i przebiegać pod drogą ekspresową. W obrębie drogi ekspresowej należy dokonać korekty przebiegu istniejącej drogi na długości około 75 m. Przecięcie ul. Krótkiej z drogą ekspresową należy wykonać w postaci przejazdu. Pod obiektem należy uwzględnić prowadzenie ruchu pieszego.

klasa techniczna				- D

prędkość projektowa Vp			- 30 km/h

ilość pasów ruchu				- 2

szerokość pasów ruchu			- 2,50 m

szerokość pobocza	- 0,75 m lub większa jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska,

kategoria ruchu				- KR 2

obciążenie nawierzchni			- 100 kN/oś

skrajnia pionowa				- 4,50 m

szerokość chodnika				- 2,00 m

Przejazd WS-23/S16 – wyłącznie projekt

Istniejąca droga krajowa nr 59 będzie krzyżować się z drogą ekspresową S16 w km 15+269,86 i przebiegać pod drogą ekspresową. W obrębie drogi ekspresowej należy dokonać korekty przebiegu istniejącej drogi na długości około 135 m. Przecięcie istniejącej drogi krajowej nr 59 z drogą ekspresową należy wykonać w postaci przejazdu. Pod obiektem należy uwzględnić prowadzenie ruchu pieszego i rowerowego.

klasa techniczna				- G lub Z

prędkość projektowa Vp			- 50 km/h

ilość pasów ruchu				- 2

szerokość pasów ruchu			- 3,50 m

szerokość pobocza gruntowego	- 1,25 m lub większa jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska

kategoria ruchu				- KR 4

obciążenie nawierzchni			- 115 kN/oś

skrajnia pionowa				- 4,70 m

szerokość ciągu pieszo-rowerowego- 3,50 m

Przejazd WDG-2/DK59

Droga gminna (nowy przebieg) nr 169020N Marcinkowo – Mrągowo będzie krzyżować się z projektowaną drogą krajową nr 59 w km 1+646,04 i przebiegać pod DK59. W obrębie drogi krajowej należy dokonać korekty przebiegu istniejącej drogi na długości około 1010 m. Przecięcie drogi gminnej nr 169020N z projektowaną drogą krajową nr 59 należy wykonać w postaci przejazdu. Pod obiektem należy uwzględnić możliwość prowadzenia ruchu pieszego.

klasa techniczna				- D

prędkość projektowa Vp			- 30 km/h

ilość pasów ruchu				- 2

szerokość pasów ruchu			- 2,50 m

szerokość pobocza	- po jednej stronie drogi 0,75 m lub większa jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska, po drugiej stronie drogi zapewnić szerokość pobocza umożliwiającą budowę chodnika o szerokości 2,0m

kategoria ruchu				- KR 2

obciążenie nawierzchni			- 100 kN/oś

skrajnia pionowa				- 4,50 m

Przejazd WD-3/DK59

Droga gminna relacji Nikutowo - Gwiazdowo będzie krzyżować się z projektowaną drogą krajową nr 59 w km 3+359,19 i przebiegać nad DK59. W obrębie drogi ekspresowej oraz projektowanej DK59 należy dokonać korekty przebiegu istniejącej drogi na długości około 205 m. Przecięcie istniejącej drogi z projektowaną drogą krajową nr 59 należy wykonać w postaci przejazdu. Na wiadukcie nad projektowaną  drogą nr 59 w ciągu drogi gminnej relacji Nikutowo - Gwiazdowo należy uwzględnić prowadzenie ruchu pieszego.

klasa techniczna				- D

prędkość projektowa Vp			- 30 km/h

ilość pasów ruchu				- 2

szerokość pasów ruchu			- 2,50 m

szerokość pobocza	- 0,75 m lub większa jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska,

kategoria ruchu				- KR 2

obciążenie nawierzchni			- 100 kN/oś

skrajnia pionowa				- 4,50 m

szerokość chodnika na obiekcie		- 2,00 m

Drogi do obsługi przyległego terenu (dojazdy do nieruchomości pozbawionych dostępu do drogi publicznej przez budowę drogi ekspresowej, krajowej oraz dojazdy do urządzeń technicznych) należy zaprojektować i wykonać dla przekroju docelowego.

Drogi obsługujące bez mijanek

(łączna orientacyjna długość 18 km)

klasa techniczna					- D

prędkość projektowa Vp				- 30 km/h

szerokość jezdni					- 5,0 m

szerokość poboczy	- min. 0,75 m,

kategoria ruchu	- KR1: DD-5, DD-7, DD-9a, DD-10, DD-12, DD-12a, DD-12b, DD-14, DD-16a, DD-17b, DD-17d, DD-17e, DD-17f, DD-21a, DD-23, DD-26, DD-27

- KR2: DD-2, DD-6, DD-11, DD-13, DD-15, DD-16, DD-17, DD-17c, DD-22, DD-25a

obciążenie						- 80 kN/oś dla KR1

- 100 kN/oś dla KR2

Wjazdy awaryjne

Należy wykonać wjazdy awaryjne na drogę ekspresową dostępne tylko dla odpowiednich służb. Wjazd należy wykonać z zachowaniem parametrów technicznych drogi obsługującej przyległy teren i o szerokości jezdni 5 m. Lokalizację wjazdów należy usytuować co najmniej na wysokości przejazdów awaryjnych.

Infrastruktura dla pieszych i rowerzystów

Ciągi pieszo rowerowe, chodniki, ścieżki/drogi rowerowe, należy zaprojektować i wykonać zgodnie z warunkami technicznymi oraz załącznikiem „Wytyczne dla infrastruktury pieszej i rowerowej”, w miejscach, które wynikają zq z PFU

#### Parametry przewidywanych obiektów inżynierskich

Objaśnienia oznaczeń obiektów stosowanych w dalszej treści PFU do określenia sposobu pokonania przeszkody:

WS/WD - wiadukt w ciągu: drogi ekspresowej /drogi publicznej

WDG – Wiadukt w ciągu drogi głównej ruchu przyspieszonego

MS/MD - most w ciągu: drogi ekspresowej / drogi publicznej

PZGd - Przejście górne dla dużych zwierząt

PZDd - Przejście dolne dla dużych zwierząt

PZDdz - Przejście dolne zespolone dla dużych zwierząt

PZM - Przejście dla małych zwierząt

Długość całkowita obiektu - oznacza odległość w rzucie poziomym, mierzoną wzdłuż osi konstrukcji między zewnętrznymi krawędziami przekroju podłużnego pomostu. Długość mierzy się na kierunku wyznaczonym przez punkty przecięcia osi konstrukcji z osiami podparć. Dla konstrukcji ramowych (w tym wykonywanych metodą podstropową) jako długość całkowitą należy przyjmować odległość w rzucie poziomym mierzoną między
zewnętrznymi krawędziami przekroju podłużnego płyty pomostu. Długość mierzy
się odległością mierzoną na kierunku prostopadłym do osi przeszkody (np. osi jezdni itp.).

Szerokość całkowita obiektu - oznacza odległość między zewnętrznymi krawędziami
przekroju poprzecznego przęseł, mierzoną prostopadle do osi podłużnej obiektu. W
przypadku obiektów o zmiennej szerokości (w tym dla obiektów wykonywanych metodą
podstropową) szerokość całkowitą obiektu, stanowi iloraz powierzchni ustroju nośnego
obiektu i jego długości.

Tabela nr 1.1.a. Wykaz przewidywanych obiektów inżynierskich (w tym: obiekty dla przejść dla zwierząt na drogach równoległych, łącznicach itp. przeszkodach)

| Lp. | Oznaczenie obiektu (sposób pokonania przeszkody) | Przewidywany kilometraż | Przewidywana długość całkowita [m] | Przewidywana szerokość całkowita przęseł [m] | Minimalne parametry przestrzeni dostępnej dla zwierząt tj. wysokość, szerokość, współczynnik względnej ciasnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | WS-0/S16 | 0+643,20 S16 | 19,40 | od 28,55 do 28,75 (zmienna) | - |
| 2.1 | PZDd-1/S16 | 1+247,98 S16 | 19,40 | 31,83 | H=min.5m; B=min. 15 m współczynnik względnej ciasnoty ≥ 1,5 |
| 2.2 | PZDd-1/DD-3 | 1+247,98 S16 | 19,40 | 9.50 | H=min.5m; B=min. 15 m współczynnik względnej ciasnoty ≥ 1,5 |
| 3 | WD-2/S16 | 2+162,33 S16 | 57,40 | 18,50 | - |
| 4 | WD-3/S16 | 2+675,84 S16 | 50,90 | 8,95 | - |
| 5 | MS/WS-4/S16 | 3+219,60 S16 | 44,10 (J.L.) - 42,60 (J.P.) | 34,34 | H=2m; B=min.1m |
| 6 | MD-4a/DD-3a | 1+151,61 DD-3a | 8,81 | 13,70 | H=2m; B=min.1m |
| 7 | WS-5/S16 | 3+411,82 S16 | 22,42 (J.L.) - 22,44 (J.P.) | 34,40 | - |
| 8 | WS-6/S16 | 4+010,00 S16 | 19,40 | 24,90 | - |
| 9 | WS-7/S16 | 5+887,01 S16 | 22,40 | 24,90 | - |
| 10 | PZGd-8/S16 | 6+478,35 S16 | 41,10 | 35,7 – 47,6 (zmienna) | szerokość ≥35 m |
| 11 | WD-9/S16 | 6+672,48 S16 | 49,54 | 8,75 | - |
| 12 | WS/PZM-10/S16 | 7+186,26 S16 | 19,52 | 31,68 | Droga zespolona z przejściem o szerokości 5 m stanowić będzie przestrzeń dostępną dla zwierząt |
| 13 | WS/PZM-11/S16 | 7+663,08 S16 | 19,72 (J.L.) - 19,49 (J.P.) | od 27,31 do 27,71 (zmienna) | Droga zespolona z przejściem o szerokości 5 m stanowić będzie przestrzeń dostępną dla zwierząt |
| 14 | WD-12/S16 | 8+416,16 S16 | 85,32 – 88,76 | 12,35 | - |
| 15 | WD-14/S16 | 9+690,91 S16 | 54,40 | 8,95 | - |
| 16 | PZDdz-16/S16 | 10+408,00 S16 | 17,30 | 26,20 | H=5m; B=min. 2x5,7 m |
| 17 | WD-17/S16 | 10+708,85 S16 | 63,39 | 8,95 | - |
| 18 | WD-18/S16 | 12+335,69 S16 | 55,60 | 9,45 | - |
| 19 | WD-19/S16 | 12+940,10 S16 | 54,20 | 22,50 | - |
| 20 | WDG-2/DK59 | 1+646,04 DK59 | 19,40 | 11,25 | - |
| 21 | WD-3/DK59 | 3+359,19 DK59 | 25,48 | 8,95 | - |

Tabela nr 1.1.b Wykaz przewidywanych obiektów inżynierskich – wyłącznie projekt

| Lp. | Oznaczenie obiektu (sposób pokonania przeszkody) | Przewidywany kilometraż | Przewidywana długość całkowita [m] | Przewidywana szerokość całkowita przęseł [m] | Minimalne parametry przestrzeni dostępnej dla zwierząt tj. wysokość, szerokość, współczynnik względnej ciasnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | WD-20/S16 | 13+625,26 S16 | 56,61 – 56,74 | 12,75 | - |
| 2 | WS-22/S16 | 14+836,43 S16 | 19,40 | 31,48 | - |
| 3 | WS-23/S16 | 15+269,86 S16 | 26,67 (J.L.) - 26,43 (J.P.) | od 30,94 do 30,68 (zmienna) | - |

Klasy obciążenia obiektów inżynierskich należy przyjąć zgodnie z pkt 2.1.16.1.4

W przypadku przejść dolnych dla zwierząt, dla których określono w decyzji środowiskowej i jej zmianie współczynnik względnej ciasnoty [(szerokość x wysokość) / długość] należy pamiętać, że długość przejść dolnych stanowi szerokość obiektu inżynierskiego, a nie jego długość.

Zmiana sposobu pokonania przeszkody, lub ilości, lub parametrów obiektów inżynierskich, podanych w Tabeli nr 1.1.a i 1.1.b:

- są dopuszczalne wyłącznie na podstawie Procedury Zmiany zgodnie z Warunkami Kontraktu,

- wymagają uzasadnienia w Raporcie wykonanym w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko i zatwierdzenia postanowieniem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – jeżeli zawierają zmiany w stosunku do wymagań decyzji środowiskowej.

Procedury Zmiany jak wyżej nie stosuje się do zmiany parametrów obiektów inżynierskich wskazanych w Tabeli nr 1.1.a w przypadku gdy przedmiotem zmiany jest:

- zmiana długości całkowitej do ±25% wartości podanych w Tabeli nr 1.1.a i 1.1.b kolumna 4, lub

- zmiana szerokości całkowitej przęsła do ±10% wartości podanych w Tabeli nr 1.1.a i 1.1.b kolumna 5,

jednak wymagają uzasadnienia w Raporcie wykonanym w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko  i zatwierdzenia postanowieniem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – jeżeli zawierają zmiany w stosunku do wymagań decyzji środowiskowej.

Zmiany parametrów podanych w Tabeli nr 1.1.a i 1.1.b, tj. długości całkowitej do ±25% oraz szerokości całkowitej przęsła do ±10% zawierają się w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. Zmiany wykraczające poza powyższe będą rozpatrywane zgodnie z Warunkami Kontraktu.

#### Przepusty dla celów ekologicznych

Objaśnienie oznaczeń obiektów stosowanych w dalszej treści PFU do określenia sposobu pokonania przeszkód:

PZM - przejście dla małych zwierząt

PZŁ - przejście dla płazów

Tabela nr 1.2.a Wykaz przewidywanych przepustów o funkcji ekologicznej i obiektów dla przejść dla zwierząt na drogach równoległych, łącznicach itp. przeszkodach).

| Lp. | Oznaczenie obiektu (sposób pokonania przeszkody) | Przewidywany kilometraż | Przewidywana długość całkowita [m] | Przewidywany przekrój poprzeczny [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | PZM-1/S16 | 0+113,00 S16 | 34,00 | 2.0 x 2.0 |
| 2 | PZM-1a/S16 | 0+114,62 DD-2 | 12,00 | 1.5 x 2.0 |
| 3 | PZM-1b/S16 | 0+113,96 DD-3 | 22,00 | 1.5 x 2.0 |
| 4 | PZM-2/S16 | 1+600,00 S16 | 40,00 | 2.0 x 2.0 |
| 5 | PZM-2a/S16 | 1+612,03 DD-3 | 16,00 | 1.5 x 2.0 |
| 6 | PZM-4/S16 | 6+200,00 S16 | 33,00 | 2.0 x 2.0 |
| 7 | PZM-5/S16 | 6+730,00 S16 | 35,00 | 2.0 x 2.0 |
| 8 | PZM-9/S16 | 10+000,00 S16 | 65,00 | 2.5 x 2.5 |
| 9 | P/PZM-10/S16 | 12+127,69 S16 | 37,00 | 2.0 x 2.0 |
| 10 | P/PZM-10a/S16 | 0+604,33 DD-16 | 12,00 | 2.0 x 2.0 |
| 11 | P/PZŁ-3/DK59 | 3+784,34 DK59 | 32,00 | 3.5 x 2.0 |

Tabela nr 1.2.b Wykaz przepustów o funkcji ekologicznej i obiektów dla przejść dla zwierząt na drogach równoległych, łącznicach itp. przeszkodach) – wyłącznie projekt.

| Lp. | Oznaczenie obiektu (sposób pokonania przeszkody) | Przewidywany kilometraż | Przewidywana długość całkowita [m] | Przewidywany przekrój poprzeczny [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | P/PZM-11/S16 | 14+068,00 S16 | 32,00 | 3.5 x 2.0 |
| 2 | P/PZM-12/S16 | 14+384S16 | 88,00 | 3.5 x 2.0 |
| 3 | P/PZŁ-13/S16 | 15+208 S16 | 62,00 | 3.5 x 2.0 |

Zmiana ilości i parametrów przepustów, podanych w Tabeli nr 1.2.a:

- jest dopuszczalna wyłącznie na podstawie Procedury Zmiany zgodnie z Warunkami Kontraktu,

- wymaga uzasadnienia w Raporcie wykonanym w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko - w stosunku do decyzji środowiskowej.

Procedury Zmiany jak wyżej nie stosuje się do zmiany parametrów przepustów wskazanych w Tabeli nr 1.2 w przypadku gdy przedmiotem zmiany jest:

- zmiana długości całkowitej do ±10% wartości podanych w Tabeli nr 1.2 kolumna 4, lub

- zmiana przekroju poprzecznego do ±10% wartości każdej z liczb podanych w Tabeli nr 1.2 kolumna 5.

Zmiany parametrów podanych w Tabeli nr 1.2, tj. długości całkowitej do ±10% oraz przekroju poprzecznego (wartości każdej z liczb) do ±10% zawierają się w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. Zmiany wykraczające poza powyższe będą rozpatrywane zgodnie z Warunkami Kontraktu.

#### Odwodnienie drogi

Dla celów właściwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia należy zaprojektować 
i wykonać system odwodnienia wszystkich dróg, w tym m.in. przepusty pod drogą ekspresową, łącznicami, drogami bocznymi krzyżującymi się z drogą ekspresową, drogami wewnętrznymi, jezdniami do obsługi terenów przyległych, oraz wjazdami awaryjnymi na drogą ekspresową, zbiorniki retencyjne i retencyjno -infiltracyjne itp.

System odwodnienia drogi powinien zapewnić skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego i wynikać z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań, decyzji środowiskowej i jej zmiany, Raportu wykonanego w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych (w tym decyzji o pozwoleniu wodno
-prawnym), warunków technicznych wydanych przez właścicieli lub zarządców cieków oraz opracowanej dokumentacji hydrologicznej.

Do każdego ze zbiorników oraz urządzeń podczyszczających powinien być przewidziany dojazd wraz ze zjazdem do zbiornika.

Pas dzielący drogi ekspresowej S16 i dwujezdniowego odcinka drogi dk59 należy odpowiednio odwodnić zaprojektowanym i wykonanym drenażem podłużnym na całej jego długości.

Dla całego systemu odwodnienia należy wykonać szczegółowe obliczenia hydrologiczne, 
z uwzględnieniem odpowiednich parametrów zlewni oraz warunków hydrogeologicznych.

#### Zabezpieczenia akustyczne

Tabela nr 1.3. Dane dotyczące zabezpieczeń akustycznych wynikające z DŚU

| Lp. | Rodzaj zabezpieczenia (ekran pochłaniający/odbijający/wał ziemny/ekran ziemny) | Wysokość zabezpieczenia [m] | Suma długości zabezpieczenia o określonej wysokości [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ekran pochłaniający | 3,0 4,0 | 992 260 |

Dane dotyczące zabezpieczeń o których mowa w tab. 1.3 zostały podane na potrzeby wyceny oferty.

Zmiana rodzaju, ilości i parametrów zabezpieczeń akustycznych, podanych w tab. nr 1.3:

- jest dopuszczalna wyłącznie na podstawie Procedury Zmiany zgodnie z Warunkami Kontraktu,

- wymaga uzasadnienia w Raporcie wykonanym w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko - jeżeli zawierają zmiany w stosunku do wymagań decyzji środowiskowej.

Procedury Zmiany jak wyżej nie stosuje się do zmiany ilości i parametrów zabezpieczeń akustycznych wskazanych w Tabeli nr 1.3 w przypadku gdy przedmiotem zmiany jest:

- zmiana długości całkowitej zabezpieczenia do ±10% wartości podanych w Tabeli nr 1.3 kolumna 4, lub

- zmiana wysokości do ±10% wartości podanych w Tabeli nr 1.3 kolumna 3.

Zmiany parametrów podanych w Tabeli nr 1.3, tj. długości całkowitej do ±10% oraz wysokości do ±10% zawierają się w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. Zmiany wykraczające poza powyższe będą rozpatrywane zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Każdorazowo Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji/aktualizacji faktycznego stanu zagospodarowania terenów podlegających ochronie akustycznej, a następnie wykonania obliczeń akustycznych w celu zaprojektowania i wykonania zabezpieczeń akustycznych skutecznie chroniących przed ponadnormatywnym hałasem. Wykonawca zaktualizuje zabudowę podlegającą ochronie akustycznej na dzień złożenia wniosku o ZRID.

W wykonanej analizie akustycznej  należy uwzględnić: przekazaną przez Zamawiającego prognozę ruchu, przyjęte przez Wykonawcę rozwiązania projektowe, elementy zagospodarowania  istotne dla propagacji hałasu oraz obowiązujące przepisy i najnowszą wiedzę techniczną.

Zamawiający uzna zaprojektowane i wybudowane przez Wykonawcę zabezpieczenia akustyczne za skuteczne jedynie w przypadku, gdy wyniki analizy porelizacyjnej potwierdzą dotrzymanie standardów jakości środowiska w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu. W przypadku braku wykazania skuteczności przedmiotowego rozwiązania, zastosowanie będą miały działania określone w Warunkach Kontraktu.

Konstrukcja ekranów powinna umożliwić ich ewentualne przyszłe podwyższenie o 1 m lub zastosowanie nadbudowy zagiętej w kierunku osi drogi.

#### Zieleń

W ramach Kontraktu należy zaprojektować i wykonać:

- zieleń izolacyjno-osłonową, w tym nasadzenia pnączy przy ekranach akustycznych

- zieleń ozdobną,

- zieleń na przejściach dla zwierząt wraz z zielenią naprowadzającą,

- zieleń uzupełniająca,

- zieleń dogęszczająca pełniąca funkcję strefy ekotonowej.

Zakres robót związanych z „zielenią” powinien wynikać z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań, decyzji środowiskowej i jej zmiany, Raportu wykonanego w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązujących przepisów.

#### Ogrodzenia i bramy wjazdowe

Należy zaprojektować, uzgodnić i wykonać ogrodzenia wraz z furtkami i bramami zapewniającymi zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ograniczenie dostępności osób i zwierząt do jezdni głównej drogi ekspresowej oraz drogi krajowej nr 59, na całej ich długości.

#### Sieci i infrastruktura związana z drogą

W ramach Kontraktu należy zaprojektować i wykonać:

- sieci teletechniczne (w tym systemu, SZR),

- kanały technologiczne,

- sieci wodno-kanalizacyjne na potrzeby MOP i OUD,

- sieci energetyczne (w tym systemy oświetlenia, SZR, MOP i OUD),

- sieci gazowe na potrzeby MOP i OUD,

- urządzenia melioracyjne.

Zakres robót związanych z sieciami i infrastrukturą związaną z drogą powinien wynikać 
z wymagań Zamawiającego, przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań oraz obowiązujących przepisów.

#### Sieci i infrastruktura niezwiązana z drogą

W ramach Kontraktu należy zaprojektować i wykonać usunięcie istniejących kolizji 
w zakresie:

- sieci teletechnicznych;

- sieci wodno-kanalizacyjnych;

- sieci energetycznych;

- sieci gazowych;

- urządzeń melioracyjnych;

Zamawiający przekazuje posiadane informacje i uwarunkowania dotyczące usunięcia kolizji.

Uzgodnienia i warunki budowy, przebudowy lub zabezpieczenia sieci kolidujących 
z inwestycją.

Tabela nr 1.4.a. Identyfikacja kolizji - energetyka

| Lokalizacja [km] | Opis kolizji [sztuk] |
| --- | --- |
| PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH |  |
| węzeł Sorkwity | Linia napowietrzna SN-15kV Biskupiec-Mrągowo |
| węzeł Sorkwity | Linia napowietrzna SN-15kV odg. Maradki Wieś K-0810 |
| 2+450 | 3SN Linia napowietrzna SN-15kV |
| Km 2+900 | 1nn Linia napowietrzna nn-0,4kV |
| Km 2+900 | 1nn (Energa Oświetlenie) linia napowietrzna nn-0,4kV |
| Km 2+900 | 4SN Linia napowietrzna SN-15kV |
| Km 3+400 | 2nn Linia napowietrzna nn-0,4kV |
| Km 3+400 | 2nn (Energa Oświetlenie) Linia napowietrzna nn-0,4kV |
| Km 3+500 | 3nn (Energa Oświetlenie) Linia napowietrzna nn-0,4kV |
| Km 3+780 | 4nn Linia napowietrzna nn-0,4kV |
| Km 3+780 | 4nn (Energa Oświetlenie) Linia napowietrzna nn-0,4kV |
| Km 3+900 | 5SN Linia napowietrzna SN-15kV |
| Km 3+900 | 6SN Linia kablowa SN-15kV |
| Km 3+900 | 7SN Stacja GS K-2019 Stacja K-1195 |
| Km 4+100 | 5nn Linia kablowa nn-0,4kV |
| Km 4+100 | 6nn Linia napowietrzna nn-0,4kV |
| Km 4+100 | 7nn Linia kablowa nn-0,4kV |
| Km 4+100 | 8nn (WLZ) Linia kablowa nn-0,4kV |
| Km 4+300 | 9nn (WLZ) Linia kablowa nn-0,4kV |
| Km 4+400 | 10nn (WLZ) Linia kablowa nn-0,4kV |
| Km 7+130 | 11nn (WLZ) Linia kablowa nn-0,4kV |
| Km 8+300 | 12nn Linia napowietrzna nn-0,4kV |
| Km 9+930 | 8SN Linia napowietrzna SN-15kV |
| Km 11+500 | 9SN Linia napowietrzna SN-15kV |
| Km 11+800 | 10SN Linia napowietrzna SN-15kV |
| Km 11+800 | 11SN Linia napowietrzna SN-15kV |
| Km 11+800 | 12SN Linia napowietrzna SN-15kV |
| Km 12+700 | 13SN Linia napowietrzna SN-15kV Stacja T611247 |
| Km 12+700 | 13nn Linia napowietrzna nn-0,4kV |
| Km 12+700 | 14nn Linia kablowa nn-0,4kV |
| Km 0+500 DK59 | 17nn Linia napowietrzna nn-0,4kV |
| Km 0+500 DK59 | 18nn Linia napowietrzna nn-0,4kV |
| Ul Towarowa | 19nn Linia kablowa – oświetlenie drogowe |
| Km 0+600 DK59 | 17SN Linia napowietrzna SN-15kV |
| Km 2+100 DK59 | 18SN Linia napowietrzna SN-15kV |
| Km 3+520 DK59 | 19SN Linia napowietrzna SN-15kV |

Tabela nr 1.4.b. Identyfikacja kolizji – energetyka – wyłącznie projekt

| Lokalizacja [km] | Opis kolizji [sztuk] |
| --- | --- |
| PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH |  |
| Km 13+500 | 15nn Linia kablowa nn-0,4kV |
| Km 13+500 | 14SN Linia kablowa SN-15kV |
| Km 13+500 | 15SN Linia napowietrzna SN-15kV |
| Km 14+580 | 16SN Linia napowietrzna SN-15kV |

Tabela nr 1.4.c Identyfikacja kolizji – wodociągi, kanalizacja sanitarna oraz gazociągi

| Lokalizacja [km] | Opis kolizji [sztuk] |  | Planowana długość [km] |
| --- | --- | --- | --- |
| PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH |  |  |  |
| PW1 km 2+923 S16 |  | W związku z kolizją istniejącej sieci wodociągowej Dn80 oraz przyłącza Dn40 z projektowanym układem drogowym należy zaprojektować i wybudować przebudowę z rur 90 mm PE. Przejście wodociągu pod projektowanymi drogami należy zaprojektować i wybudować pod kątem maksymalnie zbliżonym do prostego oraz zabezpieczyć rurą ochronną 225 mm PE. | 0,237 |
| PW2 km 3+417 S16 |  | W związku z kolizją istniejącej sieci wodociągowej Dn80 oraz przyłącza Dn40 z projektowanym układem drogowym należy zaprojektować i wybudować przebudowę z rur 90 mm PE. Przejście wodociągu pod projektowanymi drogami należy zaprojektować i wybudować pod kątem maksymalnie zbliżonym do prostego oraz zabezpieczyć rurą ochronną 225 mm PE. | 0,073 |
| PW3 km 3+898 S16 |  | W związku z kolizją istniejących sieci wodociągowych Dn80 oraz przyłącza Dn40-50 z projektowanym układem drogowym należy zaprojektować i wybudować przebudowę z rur 40 mm PE oraz 90 mm PE. Przejście wodociągu pod projektowanymi drogami należy zaprojektować i wybudować pod kątem maksymalnie zbliżonym do prostego oraz zabezpieczyć rurą ochronną 225 mm PE. | 0,522 |
| PW4 km 8+353 S16 |  | W związku z kolizją istniejących sieci wodociągowych Dn90, Dn100 oraz przyłącza Dn32-40 z projektowanym układem drogowym należy zaprojektować i wybudować przebudowę z rur 40 mm PE, 90 mm PE oraz 160 mm PE. Przejście wodociągu pod projektowanymi drogami należy zaprojektować i wybudować pod kątem maksymalnie zbliżonym do prostego oraz zabezpieczyć rurami ochronnymi 160 mm PE oraz 300 mm PE. | 0,640 |
| PW7 km 11+898 S16 |  | W związku z kolizją istniejących sieci wodociągowych Dn90, Dn100 oraz przyłącza Dn40 z projektowanym układem drogowym należy zaprojektować i wybudować przebudowę z rur 40 mm PE, 90 mm PE, 125 mm PE oraz 160 mm PE. Przejście wodociągu pod projektowanymi drogami należy zaprojektować i wybudować pod kątem maksymalnie zbliżonym do prostego oraz zabezpieczyć rurami ochronnymi 225 mm PE, 250 mm PE oraz 300 mm PE. | 1,046 |
| PW8 km 12+370 S16 |  | W związku z kolizją istniejącej sieci wodociągowej Dn100 z projektowanym układem drogowym należy zaprojektować i wybudować przebudowę z rur 125 mm PE. Przejście wodociągu pod projektowanymi drogami należy zaprojektować i wybudować pod kątem maksymalnie zbliżonym do prostego oraz zabezpieczyć rurą ochronną 250 mm PE. | 0,278 |
| PW9 km 0+502 DK59 |  | W związku z kolizją istniejącej sieci wodociągowej Dn90 oraz przyłącza Dn40 z projektowanym układem drogowym należy zaprojektować i wybudować przebudowę z rur 40 mm PE oraz 90 mm PE. Przejście wodociągu pod projektowanymi drogami należy zaprojektować i wybudować pod kątem maksymalnie zbliżonym do prostego oraz zabezpieczyć rurą ochronną 225 mm PE. | 0,179 |
| PW11 km 2+032 DK59 |  | W związku z kolizją istniejącej sieci wodociągowej Dn100 z projektowanym układem drogowym należy zaprojektować i wybudować przebudowę z rur 125 mm PE. Przejście wodociągu pod projektowanymi drogami należy zaprojektować i wybudować pod kątem maksymalnie zbliżonym do prostego oraz zabezpieczyć rurą ochronną 250 mm PE. | 0,201 |
| PW12 km 1+385 DD-17 |  | W związku z kolizją istniejącej sieci wodociągowej Dn90 z projektowanym układem drogowym należy wyłączyć z eksploatacji wodociąg Dn90 o długości 20 m. | - |
| W-MOP km 11+100 - 11+400 S16 |  | W związku z projektowanymi Miejscami Obsługi Podróżnych (MOP) w km ~11+100 - 11+400 należy przewidzieć zaopatrzenie w wodę znajdujących się na nich obiektów. W tym celu należy zaprojektować wodociąg o średnicy 125 mm PE o długości ~461 m, włączony do przebudowywanej sieci Dn 160 mm PE (PW7). Wodociągi na Miejscach Obsługi Podróżnych projektować w zakresie średnic: 40-125 mm PE. Na potrzeby ppoż. nalezy na każdym MOP zaprojektować zbiornik ppoż. o pojemności V=100m3. Przejścia wodociągu pod projektowanymi drogami oraz istniejącymi i projektowanymi rowami należy zaprojektować i wybudować pod kątem maksymalnie zbliżonym do prostego oraz zabezpieczyć rurami ochronnymi o średnicy 90 mm PE, 225 mm PE oraz 250 mm PE. | 0,897 |
| W-OUD |  | W związku z projektowanym Obwodem Utrzymania Drogi (OUD) lokalizowanym przy ul. Leśna Droga należy przewidzieć zaopatrzenie w wodę znajdujących się na nich obiektów. W tym celu należy zaprojektować wodociąg o średnicy 160 mm PE o długości ~323 m, włączony do istniejącej sieci wzdłuż ul. Leśna Droga. W miejscu określonym przez właściciela sieci należy zaprojektować kontenerową stację podnoszenia ciśnienia. Wodociągi na OUD projektować w zakresie średnic: 40-160 mm PE. Przejścia wodociągu pod projektowanymi drogami oraz istniejącymi i projektowanymi rowami należy zaprojektować i wybudować pod kątem maksymalnie zbliżonym do prostego oraz zabezpieczyć rurą ochronną 315 mm PE. | 0,458 |
| PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ |  |  |  |
| KS1 km 2+644 S16 | W związku z kolizją istniejącej kanalizacji sanitarnej tłocznej Ø110 z projektowanym układem drogowym należy zaprojektować i wybudować przebudowę z rur 110 mm PE. Przejście kanalizacji pod projektowanymi drogami należy zaprojektować i wybudować pod kątem maksymalnie zbliżonym do prostego oraz zabezpieczyć rurą ochronną 250 mm PE. |  | 0,286 |
| KSL1 km 3+400 S16 | W związku z kolizją istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z projektowanym układem drogowym należy wyłączyć z eksploatacji kanalizację grawitacyjną o długości ~105 m. |  | - |
| KS2 km 11+018 S16 | W związku z kolizją istniejącej kanalizacji sanitarnej tłocznej Ø110 z projektowanym układem drogowym należy zaprojektować i wybudować przebudowę z rur 110 mm PE. Przejście kanalizacji pod projektowanymi drogami należy zaprojektować i wybudować pod kątem maksymalnie zbliżonym do prostego oraz zabezpieczyć rurą ochronną 250 mm PE. |  | 0,208 |
| KS3 km 11+117 S16 | W związku z kolizją istniejącej kanalizacji sanitarnej tłocznej Ø110 z projektowanym układem drogowym należy zaprojektować i wybudować przebudowę z rur 110 mm PE. |  | 0,072 |
| KS4 km 11+801 S16 | W związku z kolizją istniejącej kanalizacji sanitarnej tłocznej Ø110 z projektowanym układem drogowym należy zaprojektować i wybudować przebudowę z rur 110 mm PE. Przejście kanalizacji pod projektowanymi drogami należy zaprojektować i wybudować pod kątem maksymalnie zbliżonym do prostego oraz zabezpieczyć rurą ochronną 250 mm PE. |  | 0,700 |
| KS5 km 12+189 S16 | W związku z kolizją istniejącej kanalizacji sanitarnej tłocznej Ø50 i Ø75 z projektowanym układem drogowym należy zaprojektować i wybudować przebudowę z rur 50 mm PE i 75 mm PE. Przejście kanalizacji pod projektowanymi drogami należy zaprojektować i wybudować pod kątem maksymalnie zbliżonym do prostego oraz zabezpieczyć rurą ochronną 200 mm PE. |  | 0,343 |
| KS6 km 0+379 DK59 | W związku z kolizją istniejącej kanalizacji sanitarnej tłocznej Ø50 i Ø90 z projektowanym układem drogowym należy zaprojektować i wybudować przebudowę z rur 50 mm PE i 90 mm PE. Przejście kanalizacji pod projektowanymi drogami należy zaprojektować i wybudować pod kątem maksymalnie zbliżonym do prostego oraz zabezpieczyć rurą ochronną 225 mm PE. |  | 0,228 |
| KS-MOP km 11+100 - 11+400 S16 | W związku z koniecznością oczyszczenia i odprowadzenia ścieków sanitarnych z obiektów zlokalizowanych na Miejscach Obsługi Podróżnych (MOP) w km 11+100 - 11+400, należy zaprojektować sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur Dn 160 oraz Dn200. Należy przewidzieć również punkt odbioru ścieków w miejscach zrzutu ścieków z autokarów. Ścieki z MOP po prawej stronie drogi, przewiduje się odprowadzić poprzez zastosowanie pompowni ścieków oraz ich transport kanalizacją ciśnieniową o średnicy 63mm PE do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. |  | 0,741 |
| KS-OUD | W związku z koniecznością oczyszczenia i odprowadzenia ścieków sanitarnych oraz technologicznych z obiektów zlokalizowanych na Obwodzie Utrzymania Drogi (OUD) przy ul. Leśna Droga, należy zaprojektować sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur Dn160 oraz Dn200. Ścieki technologiczne z budynków warsztatowych i garaży, przed oczyszczaniem biologicznym muszą zostać oczyszczone ze związków ropopochodnych za pomocą dodatkowych urządzeń oczyszczających tak, aby były pozbawione substancji szkodliwych dla środowiska. Oczyszczalnia musi zostać dobrana tak, aby oczyszczone ścieki spełniały wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Po oczyszczeniu ścieki należy doprowadzić grawitacyjnie do odbiornika kanałami o średnicy Dn160 oraz Dn200. Przewiduje się dodatkowo zastosowanie pompowni oczyszczonych ścieków oraz ich transport kanalizacją ciśnieniową o średnicy 90 mm PE do istn. kanalizacji sanitarnej przy ul. Leśna Droga. |  | 0,531 |
| PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ |  |  |  |
| G1 km 12+641 S16 | W związku z kolizją istniejącego gazociągu niskiego/średniego ciśnienia Ø150 z projektowanym układem drogowym należy zaprojektować i wybudować przebudowę z rur 150 mm stal. Przejście gazociągu pod projektowanymi drogami należy zaprojektować i wybudować pod kątem maksymalnie zbliżonym do prostego oraz zabezpieczyć rurą ochronną 350 mm stal. |  | 1,442 |
| G2 km 12+641 S16 | W związku z kolizją istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia Ø300 z projektowanym układem drogowym należy zaprojektować i wybudować przebudowę z rur 300 mm stal. Przejście gazociągu pod projektowanymi drogami należy zaprojektować i wybudować pod kątem maksymalnie zbliżonym do prostego oraz zabezpieczyć rurą ochronną 500 mm stal. |  | 1,434 |
| G3 km 0+204 DD-25a | W związku z kolizją istniejącego gazociągu niskiego/średniego ciśnienia Ø100 z projektowanym układem drogowym należy zaprojektować i wybudować przebudowę z rur 125 mm PE. Przejście gazociągu pod projektowanymi drogami należy zaprojektować i wybudować pod kątem maksymalnie zbliżonym do prostego oraz zabezpieczyć rurą ochronną 250 mm PE. |  | 0,172 |
| G-OUD | W związku z projektowanym Obwodem Utrzymania Drogi (OUD) lokalizowanym przy ul. Leśna Droga należy przewidzieć zaopatrzenie w gaz znajdujących się na nim obiektów. W tym celu należy zaprojektować przyłącza gazowe o średnicy 32 mm PE oraz 40 mm PE, włączone do projektowanej sieci gazowej. Przejścia gazociągu pod projektowanymi drogami należy zaprojektować i wybudować pod kątem maksymalnie zbliżonym do prostego oraz zabezpieczyć rurą ochronną 160 mm PE. Przyłącza gazowe należy zasilić z miejskiej sieci zgodnie z warunkami od operatora sieci. W przypadku braku możliwości zasilenia przewiduje się wykonanie zbiorników na gaz płynny. |  | 0,219 |

Tabela nr 1.4.d Identyfikacja kolizji – wodociągi, sanitarna oraz gazociągi – wyłącznie projekt

| Lokalizacja [km] | Opis kolizji [sztuk] |  | Planowana długość [km] |
| --- | --- | --- | --- |
| PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH |  |  |  |
| PW10 km 13+577 S16 |  | W związku z kolizją istniejących sieci wodociągowych Dn90, Dn100 oraz przyłącza Dn40 z projektowanym układem drogowym należy zaprojektować i wybudować przebudowę z rur: 40 mm PE, 90 mm PE oraz 125 mm PE. Przejście wodociągu pod projektowanymi drogami należy zaprojektować i wybudować pod kątem maksymalnie zbliżonym do prostego oraz zabezpieczyć rurą ochronną 250 mm PE. | 0,309 |
| KS7 km 0+000 DD-17c |  | W związku z kolizją istniejącej kanalizacji sanitarnej tłocznej Ø90 z projektowanym układem drogowym należy zaprojektować i wybudować przebudowę z rur 90 mm PE. Przejście kanalizacji pod projektowanymi drogami należy zaprojektować i wybudować pod kątem maksymalnie zbliżonym do prostego oraz zabezpieczyć rurą ochronną 225 mm PE. | 0,131 |
| KS8 km 13+588 S16 |  | W związku z kolizją istniejącej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø200 z projektowanym układem drogowym należy zaprojektować i wybudować przebudowę z rur 200 mm PVC. Przejście kanalizacji pod projektowanymi drogami należy zaprojektować i wybudować pod kątem maksymalnie zbliżonym do prostego oraz zabezpieczyć rurą ochronną 300 mm PE oraz 400 mm PE. | 0,064 |
| KS9 km 0+490 DD-25a |  | W związku z kolizją istniejącej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø250 z projektowanym układem drogowym należy zaprojektować i przebudować z rur 250 mm PVC. | 0,018 |

Tabela nr 1.4.e. Identyfikacja kolizji telekomunikacyjnych

| Lokalizacja [km] | Opis kolizji [sztuk] |
| --- | --- |
|  | Droga S 16 |
| 1+440 - 3+470 | Linie kablowe Opto i miedziane. Kolidują z projektowanym przebiegiem drogi i wymaga przebudowy.Na odcinku 700m należy wybudować kanalizację 2-otw. i wprowadzić wszystkie przebudowywane kable do kanalizacji. |
| 8+300 – 8+600 | Linia miejscowa miedziana i linia opto. Kolidują z projektowanym przebiegiem drogi i wymagają przebudowy |
| 11+900 | Linia miejscowa Opto.. Linia kablowa koliduje z projektowanym przebiegiem drogi i wymaga przebudowy |
| 12+200 | Linia miejscowa miedziana. Linia kablowa koliduje z projektowanym przebiegiem drogi i wymaga przebudowy |
|  | Droga DK 59 |
| 0+400 | Linia kablowa miejscowa miedziana. Linia kablowa koliduje z projektowanym przebiegiem drogi i wymagają przebudowy. |
| 2+080 | Linia kablowa Opto. Linia kablowa koliduje z projektowanym przebiegiem drogi i wymaga przebudowy |

Tabela nr 1.4.f Identyfikacja kolizji teletekomunikcyjnych – wyłącznie projekt

| Lokalizacja [km] | Opis kolizji [sztuk] |
| --- | --- |
|  | Droga S 16 |
| 13+600 | Linia kablowa Opto. Linia kablowa koliduje z projektowanym przebiegiem drogi i wymaga przebudowy |
| 15+040 | Skablowanie linii napowietrznej kolidującej z drogą. |
| 15+312 | 3 linie kablowe miejscowe miedziane. Kolizje z projektowanym przebiegiem drogi wymagają przebudowy. |

Zakres robót związanych z budową, przebudową lub zabezpieczeniem sieci oraz przyłączy kolidujących z inwestycją powinno zapewnić skuteczne usunięcie kolizji i wynikać z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań, obowiązujących przepisów oraz uzyskanych przez Wykonawcę warunków technicznych usunięcia kolizji wydanych przez właścicieli lub gestorów sieci oraz przyłączy.

Pełna identyfikacja i rozpoznanie wszystkich kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu należy do zadań Wykonawcy.

#### Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP)

Wykaz Miejsc Obsługi Podróżnych do zrealizowania.

Tabela nr 1.5. Identyfikacja MOP

| L.p. | Nazwa | Kilometraż | Rodzaj | Jezdnia [L/P] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marcinkowo I | 11+000 – 11+500 | I z możliwością rozbudowy do II | L |
| 2 | Marcinkowo II | 11+000 – 11+500 | I z możliwością rozbudowy do II | P |

MOPy należy zaprojektować jako MOPy I. Należy zarezerwować teren pod możliwość rozbudowy do MOP rodzaju II. Roboty ziemne, odwodnienie oraz zasilanie w media, należy zaprojektować i wykonać, jak dla MOP rodzaju II. Pozostałe elementy MOP należy wykonać jak dla MOP rodzaju I.

Zagospodarowanie MOP I obejmuje:

- budynek sanitariatu, zgodnie z załączonym typowym projektem architektoniczno-budowlanym, w zakresie architektury, powierzchni użytkowej i rozkładu pomieszczeń,

- oczyszczalnie ścieków oraz miejsce zrzutu ścieków z autobusów,

- miejsca piknikowe oraz zabaw dla dzieci,

- miejsca kontroli i ważenia pojazdów,

- zbiornik przeciwpożarowy (ppoż.),

- elementy małej architektury i inne wyposażenie,

- stanowiska postojowe wraz z drogami manewrowymi i oświetleniem terenu 
w ilości:

- dla samochodów osobowych 		- min. 66 stanowisk,

- dla osób niepełnosprawnych		- min. 3 stanowiska,

- dla rodziców z małymi dziećmi		- min. 3 stanowiska,

- dla samochodów ciężarowych 		- min. 14 stanowisk,

- dla autokarów				- min. 2 stanowiska,

- dla pojazdów z ładunkiem niebezpiecznym - min. 2 stanowiska,

- rezerwę terenu pod funkcje komercyjne (dla MOP II),

- rezerwa terenu pod dodatkowe stanowiska postojowe dla samochodów ciężarowych – 20 % ilości stanowisk

#### Obwód Utrzymania Drogowego (OUD)

Obwód Utrzymania Drogowego do zrealizowania:

OUD Mrągowo przy skrzyżowaniu istniejącej obwodnicy Mrągowa w ciągu DK59 i ul. Leśna Droga na działce nr 67/1, obręb 10 m. Mrągowo.

W ramach realizowanego OUD należy także wykonać:

- budynek biurowo-socjalny (zarządzania OUD), według załączonego powtarzalnego  projektu architektoniczno–budowlanego ( zaadaptowanego w zakresie architektury) o powierzchni użytkowej ok. 260 m2

- budynek warsztatowo-garażowy z myjnią, według załączonego powtarzalnego projektu architektoniczno–budowlanego (zaadaptowanego w zakresie architektury) o powierzchni użytkowej ok. 730 m2

- parkingi dla pracowników i klientów OUD oraz parkingi dla samochodów utrzymaniowych,

- magazyn soli o powierzchni użytkowej min. 600 m2 i pojemności do 2 000t,

- wiatę na sprzęt o powierzchni min. 450 m2,

- zadaszone boksy na wolny skład materiałów o powierzchni max 32 m2 w ilości 5 szt.,

- stanowisko z myjką dla samochodów ciężarowych,

- Ponadto OUD powinien zostać wyposażony w następujące elementy infrastruktury technicznej:

- kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieć wodociągowa,

-  instalacja gazowa (zbiornikowa lub przyłącze do sieci) ,

- instalacje  elektroenergetyczne zasilające wszystkie zaprojektowane na terenie OUD systemy i odbiorniki (m.in. oświetlenie, monitoring, urządzenia i obiekty)  i instalacje telekomunikacyjne do wszystkich urządzeń i systemów ujętych w PFU,

- miejsce do przechowywania segregowanych odpadów (śmietnik),

- ogrodzenie z bramą wjazdową i furtką

- inne elementy zagospodarowania.

#### Organizacja ruchu

Należy zaprojektować, uzgodnić i wykonać:

- stałą organizację ruchu,

- organizację ruchu na czas wykonywania robót.

#### System Zarządzania Ruchem

Należy zaprojektować i wykonać System Zarządzania Ruchem, zgodnie z zapisami pkt 2.1.22.3 PFU.

#### Krajowy System Poboru Opłat

W ramach przedmiotu Zamówienia nie przewiduje się realizacji KSPO.

#### Rozwiązania innowacyjne

Poprzez innowacyjne rozwiązania należy rozumieć zastosowanie:

- rozwiązań i materiałów ujętych w Katalogach typowych konstrukcji nawierzchni, (mieszanek kruszyw, mieszanek mineralno-asfaltowych, mieszanek betonowych), których właściwości zostały zmodyfikowane poprzez zastosowanie dodatków dotychczas niestosowanych na drogach krajowych (np. włókna aramidowe, zbrojenie rozproszone, środki zwiększające odporność na absorpcję kapilarną wody itp.),

- rozwiązań i materiałów nie ujętych w Katalogach typowych konstrukcji nawierzchni (np. różnego rodzaju spoiw/lepiszczy stosowanych w górnych warstwach konstrukcyjnych oraz innych materiałów), w przypadku których brak jest wystarczającej ilości danych potwierdzających ich trwałość oraz zachowanie wymaganych cech funkcjonalnych i parametrów przez cały okres projektowy,

- rozwiązań technicznych i materiałowych, w zakresach innych niż dotyczących konstrukcji nawierzchni, wpływających na przyspieszenie czasu realizacji kontraktu, zwiększenie jego trwałości lub zmniejszających koszty budowy i eksploatacji Inwestycji.

W przypadku zastosowania ww. rozwiązań innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, należy przedstawić do akceptacji Zamawiającego instrukcję utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu.

Rozwiązania innowacyjne będą wprowadzane na zasadach określonych w Subklauzuli 13.2 Warunków Kontraktu.

## Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia na podstawie poniższych dokumentów, przekazanych przez Zamawiającego:

- prognoza ruchu, - Tom VI-c Koncepcji programowej stanowiącej załącznik do PFU,

- wyniki badań gruntowo-wodnych,

- dokumentacja geologiczno-inżynierska:

- DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA dla potrzeb określenia warunków geologiczno – inżynierskich projektowanej inwestycji budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku Borki Wielkie – Mrągowo wraz z obwodnicą Mrągowa w ciągu DK59”, TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o.;

- dokumentacja hydrogeologiczna:

- DOKUMENTACJA HYDROGEOLOGICZNA OKREŚLAJĄCA WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE w związku z  zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięcia mogącego negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenia, tj. Budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku Borki Wielkie – Mrągowo wraz z obwodnicą Mrągowa w ciągu DK59

- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak WOOŚ.4200.3.2014.MH.41 z dnia 05.05.2015r. i jej zmiana (DŚU) z wyłączeniem zakresu dopuszczalnych lub koniecznych zmian, przewidzianych w PFU, które należy usankcjonować w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko,

- wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu Drogowego (GPR),

- decyzje/opinie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

- pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie z dnia 22.09.2017r., znak: IZNR.5183.626.2017.pm w sprawie informacji o zabytkach znajdujących się na trasie planowanej drogi S16 Borki Wielkie – Mrągowo wraz z obwodnicą Mrągowa w ciągu DK 59,

- stanowisko Zamawiającego wyrażone w piśmie znak TGD/PT3.03.171/2017/8615/2017 z dnia 18.10.2017r. do ww. pisma Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie.

Wykonawca w ramach opracowania projektu budowlanego ma wykonać i przekazać w ciągu 1 miesiąca od podpisania umowy dokumentacje niezbędną do wniosku o wykreślenie budynku nr 9 w Sorkwitach z gminnej ewidencji zabytków.

- raporty oddziaływania na środowisko wykonane do:

  - uzyskania decyzji środowiskowej znak WOOŚ.4200.3.2014.MH.41 z dnia 05.05.2015r.,

  - uzyskania zmiany decyzji środowiskowej znak WOOŚ.4200.3.2014.MH.41 z dnia 05.05.2015r.,

- wykaz posiadanych uzgodnień, opinii, porozumień zawartych w poniższej tabeli –uzyskanych tylko dla etapu KP.

Tabela nr 1.6. Wyszczególnienie posiadanych uzgodnień, opinii, porozumień 
np. z samorządami lub uzgodnień z gestorami sieci.

| L.p. | Uzgodnienie/opinia/porozumienie | Dotyczy |
| --- | --- | --- |
| 1 | RBG.7726.17.2017 Urząd Gminy Sorkwity | przekazanie informacji dot. dostępności oraz parametrów technicznych dróg |
| 2 | S5.4133.8.2017 Powiatowy Zarząd Dróg Mrągowo | parametry techniczne dróg powiatowych w obrębie opracowania + plany orientacyjne |
| 3 | RBK.7211.1.2013 Urząd Gminy Mrągowo | informacje dotyczące dróg gminnych |
| 4 | ZDW-IP-2301/162/17 Zarząd Dróg Wojewódzkich Olsztyn | informacje o parametrach technicznych do projektowania |
| 5 | GKM.7226/5.2017 Burmistrz Miasta Mrągowa | informacje dotyczące dróg publicznych położonych w granicach administracyjnych miasta Mrągowa |
| 6 | RBG.7226.36.2017 Wójt Gminy Sorkwity | przekazania warunków technicznych przebudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych celem rozpatrzenia |
| 7 | PSG-F00/DT/ZMS/SEMU/374/ 2017 Polska Sp. Gazownictwa sp. z o.o. Oddz. Zakład Gazowniczy w Olsztynie | warunki techniczne przebudowy gazociągów wysokiego ciśnienia: Nr 5255/BR/ZTI/2017 |
| 8 | MUW.DM.0703.15.2017 Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Mrągowie | warunki uzgodnienia |
| 9 | ZDW-IP-2301/525/17 Zarząd Dróg Wojewódzkich Olsztyn | uzgodnienie na etapie koncepcji skrzyżowań z drogą wojewódzką nr 600 w Mrągowie |
| 10 | S5.4133.13.2017 Powiatowy Zarząd Dróg Mrągowo | uzgodnienie S16 z drogami powiatowymi w powiecie mrągowskim |
| 11 | IZORA - 071/24/2017 PKP PLK SA Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie | informacje dotyczące linii kolejowej nr 223 |
| 12 | S5.4133.13.2017 Powiatowy Zarząd Dróg Mrągowo | uzgodnienie przekrojów normalnych na połączeniach S16 z drogami powiatowymi na terenie powiatu mrągowskiego |
| 13 | GKM.7226.15.1.2017 Burmistrz Miasta Mrągowa | uzgodnienie oraz warunki uzgodnienia |
| 14 | Stowarzyszenie Lotnicze ODLOT Nikutowo | informacje dotyczące lądowiska |
| 15 | L.dz. 375/2017 Zakład Gospodarki Komunalnej w Warpunach | warunki techniczne przebudowy sieci wodociągowej i sanitarnej dla drogi ekspresowej S16 na terenie Gminy Sorkwity |
| 16 | ZWiK.3096 - (017) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Mrągowo | warunków technicznych przebudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych |
| 17 | Zakład Usług Elektrycznych Mrągowo | uzgodnienia lokalizacji projektowanej linii elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV w miejscowości Marcinkowo gm. Mrągowo |
| 18 | RBG.7726.51.2017 Wójt Gminy Sorkwity | uwagi Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej |
| 19 | RBG.7726.52.2017 Wójt Gminy Sorkwity | uzgodnienie przekrojów normalnych dróg gminnych |
| 20 | ZDW-IP-2301/589/17 Zarząd Dróg Wojewódzkich Olsztyn | uzgodnienie przekrojów normalnych drogi wojewódzkiej nr 600 |
| 21 | IPP.670.54.2017 Wójt Gminy Mrągowo | uwagi do koncepcji |
| 22 | NZG/0212/AŻ/174/17 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Warszawa - Zarząd Zlewni w Giżycku | wydania warunków technicznych dla przekroczenia rzeki Krutynia w m. Sorkwity |
| 23 | ZG.224.3.2017 Nadleśnictwo Mrągowo | uzgodnienia dróg dojazdowych oraz poprzecznych |
| 24 | 8246 Zakład Usług Elektrycznych Ryszard Gałązka Mrągowo | uzgodnienia lokalizacji projektowanej linii elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV w miejscowości Marcinkowo gm. Mrągowo |
| 25 | IZIW-505-346/2017 PKP PLK SA Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie | warunki uzgodnienia PKP |
| 26 | IZIW-505-346/2017 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Olsztyn | warunki uzgodnienia |
| 27 | Uchwała Nr 134/1279/2017 + pismo PZD Mrągowo nr S5.4133.13.2017 z dn. 14.07.2017 Zarząd Powiatu w Mrągowie | uzgodnienie planu sytuacyjnego |
| 28 | NZG/0212/AŻ/174-1/17 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Warszawa - Zarząd Zlewni w Giżycku | wydania warunków technicznych dla przekroczenia rzeki Krutynia w m. Sorkwity - uzgodnienie |
| 29 | MUW.DM.0703.26.2017 Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Mrągowie | przebudowa urządzeń melioracji wodnych |
| 30 | 3914/17 Wojewódzki Sztab Wojskowy Olsztyn | opinia oraz warunki |
| 31 | NZG/404/AŻ/180/17 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Warszawa - Zarząd Zlewni w Giżycku | uzgodnienia |
| 32 | 6MMP/AK/EOP-6-037150-2017 ENERGA Operator Olsztyn | ponownego uzgodnienia przebudowy sieci nr R/17/045932 |
| 33 | MUW.DM.0703.28.2017 Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Mrągowie | uzgodnienie odprowadzenia wód opadowych |
| 34 | GKM.7226.15.5.2017 Burmistrz Miasta Mrągowa | połączenia komunikacyjne Miasta Mrągowa oraz Gminy Mrągowa w związku z projektowaną siecią dróg krajowych S16 i DK59 |
| 35 | WITD.WI.8140.33.2018 L.dz. - 269/2/2018 | uzgodnienie MOP-u oraz dojazd z drogi nr 16 do MOP-u w kierunku Mrągowa |
| 36 | L.dz. 70/2018 Zakład Gospodarki Komunalnej w Warpunach | uzgodnienie w zakresie przebudowy sieci wodociągowej i sanitarnej |
| 37 | Zakład Usług Elektrycznych Mrągowo | uzgodnienia lokalizacji projektowanego przyłącza kablowego nn-0,4 kV w miejscowości Marcinkowo gm. Mrągowo |
| 38 | ZWiK - 988 - [18] Zakład Wodociągów i Kanalizacji Mrągowo | odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z OUD na działce nr 67/1 w obrębie nr 10 |
| 39 | ZWiK - 987 - [18] Zakład Wodociągów i Kanalizacji Mrągowo | warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla OUD przy ul. Leśna Droga |
| 40 | ZWiK - 989 - [18] Zakład Wodociągów i Kanalizacji Mrągowo | uzgodnienie wodociągu i odprowadzenia ścieków z MOP "Bagienice" Gmina Mragowo |
| 41 | PSG-f00/DR/ROK/120278/1 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o | oświadczenie o warunkach przyłączenia do sieci gazowej obiektu budowlanego |
| 42 | 3160/BR/ZTI/2018 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. | uzgodnienie trasy gazociągu |
| 43 | ZG.224.3.2017 Nadleśnictwo Mrągowo | opinia dot. Przejść dla zwierząt dużych i średnich |
| 44 | EOP-61/62-006537-2017 Energa Operator | Oświadczenie w sprawie zapewnienia energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej |
| 45 | R/17/045932 Energa Operator | Warunki przebudowy (usunięcia kolizji) |
| 46 | RBK.7226.1.84.2017 Gmina Mrągowo | Uzgodnienie przebudowy linii zasilającej przepompownię |
| 47 | EOŚ-7886/U-MS/2017 Energa Oświetlenie | Warunki na usunięcie kolizji |
| 48 | R/17/045932 Energa Operator | Aktualizacja nr 1 warunków przebudowy |
| 49 | 6MMP/AK/EOP-6-037150-2017 Energa Operator | Uzgodnienie koncepcji przebudowy urządzeń elektroenergetycznych |

Z uwagi na różne terminy i szczegółowość opracowania powyższych dokumentów wszelkie rozbieżności pomiędzy nimi powinny być odczytywane i interpretowane w powyższej kolejności, z zastrzeżeniem, że wymagania opisane w niniejszym PFU są wymaganiami nadrzędnymi w stosunku do tych, które są określone w powyższych dokumentach.

Materiały przekazane w TOM-ie V SIWZ w zakresie niewymienionym powyżej oraz wszystkie inne materiały zawarte w TOM-ie V SIWZ nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca otrzymuje te materiały jedynie w celach poglądowych i może je wykorzystać oraz interpretować na własne ryzyko.

Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” lub „powinny” lub „wymaga się” lub „będą”, są tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy.

Planowana inwestycja będzie miała wpływ na środowisko naturalne, zarówno w czasie prowadzenia Robót, jak i w czasie eksploatacji.

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia, jakie mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Raportu wykonanego w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, z uwzględnieniem postanowień zawartych w Ogólnych i Szczególnych Warunkach Kontraktu, będą procedowane zgodnie z Klauzulą 13 Warunków Kontraktu.

Zmiana decyzji ZRID

W przypadku, gdy Wykonawca uzna konieczność zmiany decyzji ZRID, od której nie zostało wniesione odwołanie, z wnioskiem o jej zmianę wystąpi do właściwego wojewody.

W przypadku, gdy Wykonawca uzna konieczność zmiany decyzji ZRID, od której wniesiono odwołanie i na skutek wniesionego odwołania organ odwoławczy (Minister Infrastruktury i Budownictwa) utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję, lub uchylił zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, z wnioskiem o zmianę decyzji Wykonawca wystąpi bezpośrednio do tego organu, z pominięciem organu I instancji.

Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zamawiający nie dopuszcza zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jeżeli w wyniku przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań zajdzie konieczność wyjścia poza granice określone w DŚU i jej zmianie oraz gdy nie jest możliwe zaprojektowanie i wykonanie Robót w sposób umożliwiający niewychodzenie poza granice określone w DŚU, należy uzyskać dodatkowe decyzje środowiskowe.

W tym celu należy opracować materiały do wniosku o dodatkowe decyzje wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia/raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a następnie w imieniu Zamawiającego wystąpić z wnioskiem o wydanie tych decyzji do właściwych organów. Wykonana karta informacyjna przedsięwzięcia/raport oddziaływania na środowisko wymaga, przed złożeniem wniosku do organu, uzgodnienia z Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dokonane zmiany i uzupełnienia, z uwzględnieniem postanowień zawartych w Ogólnych i Szczególnych Warunkach Kontraktu, będą procedowane zgodnie z Klauzulą 13 Warunków Kontraktu.

W ramach zamówienia należy wykonać Raport do ponownej oceny oddziaływania na środowisko w zakresie określonym art. 66 i 67 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.2017, poz. 1405), uzyskać uzgodnienie tego raportu z Wydziałem Środowiska Oddziału GDDKiA, jak również uzyskać postanowienie właściwego RDOŚ uzgadniające realizację przedsięwzięcia.

Należy mieć na uwadze, że zmiana DŚU obejmuje w swoim zakresie działki przeznaczone pod czasowe zajęcia terenu.

Jeśli zajdzie konieczność uzyskania dodatkowej decyzji DŚU Wykonawca ma obowiązek wykazać w niej działki przeznaczone na czasowe zajęcie terenu.

### Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikające z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach i jej zmianie.

W trakcie prowadzenia Robót ziemnych Wykonawca zapewni stały nadzór archeologiczny. Ponadto Wykonawca winien współpracować na etapie realizacji inwestycji z wykonawcami badań archeologicznych, w tym badań sondażowych i wykopaliskowych, wyłonionymi przez Zamawiającego, umożliwić im wstęp na plac budowy oraz dostosować harmonogram robót do terminów prac archeologicznych.

W ramach oceny oddziaływania na środowisko należy przeprowadzić wielokryterialną analizę w zakresie ustalenia optymalnych metod oraz środków ochrony przed hałasem. Analiza ta musi zostać szczegółowo opisana w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko.

Lokalizację i parametry zabezpieczeń akustycznych należy ustalić na podstawie obliczeń uwzględniających: aktualny stan faktycznego zagospodarowania terenów wymagających ochrony akustycznej, ukształtowanie niwelety dróg i innych elementów zagospodarowania terenu, aktualną prognozę natężenia i struktury ruchu, dopuszczalną prędkość samochodów osobowych i ciężarowych, rodzaj nawierzchni oraz wysokość punktu obliczeniowego określonego zgodnie z metodyką zawartą w najaktualniejszym rozporządzeniu dotyczącym prowadzenia pomiarów hałasu. Wszelkie zmiany lokalizacji i parametrów zabezpieczeń/ekranów akustycznych w stosunku do decyzji środowiskowej i jej zmiany wymagają uzasadnienia w Raporcie sporządzonym w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko i zatwierdzenia postanowieniem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

### Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przygotowaniem budowy i jej przeprowadzeniem

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy przestrzegać następujących wytycznych i uwarunkowań.

### Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

- przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych [1] oraz Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [43] oraz z Zarządzeń Generalnego Dyrektora DKiA [3.1.2],

- ustalenie linii rozgraniczających inwestycję należy dokonać przy uwzględnieniu minimalizacji kosztów związanych z pozyskaniem nieruchomości na cele budowlane,

- na czas wykonywania Robót należy zapewnić nadzór środowiskowy, w tym nadzór herpetologiczny, w celu zagwarantowania czynnej ochrony fauny oraz uzyskiwania niezbędnych decyzji i pozwoleń, a także podejmowania innych działań wynikających z decyzji organów ochrony środowiska,

- wszystkie obiekty należy zaprojektować i wykonać z w sposób zharmonizowany architektonicznie z istniejącym krajobrazem oraz pozostałymi obiektami,

- w przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy zaprojektować i wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie,

- podczas Robót budowlanych należy utrzymać ciągłość ruchu w przekroju minimum jednojezdniowym dwupasowym – nie dopuszcza się prowadzenia ruchu wahadłowego;

- Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją. Zamknięcie ruchu na drogach samorządowych może nastąpić wyłącznie w przypadku otrzymania pisemnej zgody od zarządcy drogi na ich czasowe zamknięcie,

- należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego:

- wszystkie warunki techniczne przebudów, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem oraz Zarządzeniami Generalnego Dyrektora DKiA[3.1.2],

- wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, w szczególności decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym, zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID),

- należy uzyskać warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia 
na przebudowę lub likwidację infrastruktury technicznej. Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urządzeń infrastruktury technicznej (urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe i gazowe, urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód deszczowych i ścieków sanitarnych, urządzenia kolejowe) powinny spełniać obowiązujące przepisy i normy;

- w celu opracowania rozwiązań projektowych dla dróg innych kategorii niż drogi krajowe, przewidzianych przez Zamawiającego do przebudowy w ramach niniejszego zadania, należy podjąć współpracę z zarządcami tych dróg. Należy dokonać obliczeń zaproponowanych konstrukcji jezdni w punkcie 2.1.1. PFU,

- za zgodą Zamawiającego, należy dokonać uzgodnień projektów dotyczących infrastruktury technicznej niezwiązanej z budową drogi ekspresowej 
i pozostałych dróg, a przebiegającej w obszarze realizowanego odcinka drogi ekspresowej, jeżeli zwrócą się o to inwestorzy tej infrastruktury,

- należy opracować Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2.2. niniejszego rozdziału PFU,

- w przypadku potrzeby procedowania w myśl Art. 9 ustawy Prawo Budowlane [12] Wykonawca jest zobowiązany uzyskać odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz Czasu na Ukończenie,

- realizacja inwestycji generować będzie między innymi powstawanie odpadów stałych i ciekłych, hałas związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruchem samochodów obsługujących budowę, zanieczyszczenie powietrza. Z tych też powodów realizacja inwestycji może zakłócić tryb życia mieszkańców pobliskich budynków oraz będzie czasowo wpływać na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnię ziemi oraz wody powierzchniowe 
i gruntowe. Uciążliwości związane z fazą realizacji będą miały charakter krótkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała właściwa organizacja Robót oraz zastosowanie nowoczesnego sprzętu. Roszczenia powstałe z tego tytułu stanowią ryzyko wykonawcy i będą wliczone w cenę kontraktową,

- na trasie projektowanej drogi ekspresowej S16 Borki Wielkie Mrągowo wraz z obwodnicą Mrągowa w ciągu dk 59 lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się stanowiska archeologiczne. W miejscach kolizji stanowisk archeologicznych z terenem inwestycji Wykonawca badań archeologicznych wyłoniony przez Zamawiającego przeprowadzi badania archeologiczne;

- Wykonawca Robót nie będzie miał od początku dostępu do działek na terenie których znajdują się stanowiska archeologiczne przeznaczone do badań wykopaliskowych i sondażowych; z badań sondażowych będzie wynikało na których stanowiskach należy wykonać badania wykopaliskowe i w związku z tym wykonawca nie będzie miał do nich dalej dostępu (około 1 roku od wydania decyzji ZRID).

- Zamawiający przeprowadzi archeologiczne badania sondażowe i wykopaliskowe na stanowiskach:

● Nibork stan. II, AZP: 23-67/15 (pow. 0,5 ara) , gm. Sorkwity, km S16 ok.         0+440/prawa

● Nibork stan. III, AZP 23-67/16 (pow. 0,5 ara), gm. Sorkwity, km S16 ok. 0+750/prawa

● Sorkwity stan. XI, AZP 22-67/15 (pow. 0,5 ara), gm. Sorkwity, km S16 ok. 4+040/prawa

● Nowe Bagienice stan. V, AZP 23-68/17(pow. 0,5 ara) , gm. Sorkwity, km S16 ok. 6+530/lewa

● Nowe Bagienice stan. VII, AZP: 23-68/19 badania sondażowe (2 ary) i wykopaliskowe, gm. Sorkwity, km S16 ok. 6+670 – 6+790/prawa

● Marcinkowo stan. IV, AZP:22-68/10 (pow. 0,5 ara), gm. Mrągowo, km S16 ok. 11+400/prawa, lewa

● Marcinkowo stan. V, AZP 22-68/11 (pow. 1 ar), gm. Sorkwity, km S16 ok. 12+030 – 12+080/prawa

● Karwie stan. I, AZP 22-69/42 (pow. 0,5 ara), gm. Mragowo, km DK59 ok. 2+180/prawa

● Probark stan. V, AZP 23-69/7 (pow. 0,5 ara), gm. Mrągowo, km DK 59 ok. 2+570/prawa

- zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U.2017 , poz. 2187 ze zm) w przypadku odkrycia podczas prowadzenia Robót budowlanych obiektu archeologicznego, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, Wykonawca Robót jest zobowiązany do wstrzymania Robót, które mogą uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczenia przedmiotu i miejsca jego odkrycia. Osoba pełniąca nadzór archeologiczny na budowie jest zobowiązana niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 dni, przekazać zawiadomienie o zaistniałym zdarzeniu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków (WKZ), Konsultantowi oraz Zamawiającemu. Po dokonaniu oględzin odkrytego obiektu archeologicznego WKZ wydaje jedną z decyzji określoną w art. 32 ust. 5 pkt. od 1) do 3) ww. ustawy. Nadzór archeologiczny zobowiązany jest do przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów dla WKZ i Zamawiającego w celu uzyskania jednej z ww. decyzji, w ciągu 3 dni roboczych od powiadomienia WKZ i Zamawiającego;

Zamawiający zastrzega, że wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na Placu Budowy będą uważane za własność Zamawiającego bez prawa do wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy Robót.

Dopiero odrębna decyzja wydana przez WKZ zmieniająca zakres i rodzaj badań archeologicznych z nadzoru archeologicznego na inne badania archeologiczne 
jest podstawą do przeprowadzenia dalszych badań archeologicznych przez Zamawiającego. Wykonawca Robót budowlanych zobowiązany jest bezzwłocznie umożliwić wejście na teren budowy uprawionym przez Zamawiającego podmiotom, które z ramienia Zamawiającego wykonają odpowiednie badania archeologiczne;

### Przygotowanie Placu Budowy

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania Placu Budowy, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy uwzględnić koszty związane z:

- czasowym zajęciem nieruchomości objętym zezwoleniem na wykonanie Robót 
w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy innych dróg publicznych, tzn. oznaczeniem w terenie czasowych zajęć i określeniem ich powierzchni, inwentaryzacji nieruchomości, powiadomieniem właścicieli oraz spisanie protokołów zarówno o rozpoczęciu czasowych zajęć jak i ich zakończeniu,

- zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby: rozbiórki obiektów budowlanych, konieczności urządzenia tymczasowych objazdów oraz pozyskania innych terenów niezbędnych Wykonawcy do przeprowadzenia prac,

- wypłatą odszkodowań z tytułu czasowego zajęcia nieruchomości, w wysokości uzgodnionej przez Wykonawcę z właścicielami nieruchomości lub ustalonej przez właściwe organy administracji publicznej (wraz kosztami ustalenia wysokości odszkodowania),

- uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących wyłączeń/włączeń u odpowiednich gestorów sieci i zarządcy infrastruktury kolejowej zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby rozbiórki obiektów budowlanych,

- sporządzeniem opisu dotyczącego rodzaju elementów infrastruktury drogowej 
do umieszczenia na działkach stanowiących tereny wód płynących bądź tereny linii kolejowych, a następnie doprowadzeniem do zawarcia przez Zamawiającego umowy sankcjonującej usytuowanie elementów infrastruktury drogowej na tych działkach,

- uzgodnieniem z zarządcą infrastruktury kolejowej lub z odpowiednimi organami, 
o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy Prawo wodne [54], zakresu, warunków i terminów zajęcia terenu, w przypadku gdy inwestycja wymaga przejścia przez tereny wód płynących bądź tereny linii kolejowej oraz opracowaniem projektu/ów porozumienia/ń, o którym mowa w art. 20a ust. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych [1], a także pokryć koszty, o których mowa w art. 20a ust. 4 SpecU,

- przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej w celu wydzielenia i przekazania nieruchomości na rzecz nowego zarządcy (np. przy przełożeniu odcinka rzeki – wody płynącej lub przy wybudowaniu dróg obsługujących przyległy teren) oraz udziałem w przygotowaniu umowy regulującej sposób, termin przekazania nieruchomości na rzecz nowego zarządcy,

- uzgodnieniem/ami z Lasami Państwowymi terminu/ów wycinki oraz uprzątnięcia drzew i krzewów z zarządzanych przez Lasy Państwowe nieruchomości, które zostały objęte decyzją ZRID oraz opracowaniem projektu/ów porozumienia/ń, 
o którym mowa w art. 20b ust. 1 SpecU, a także pokryć koszty, o których mowa 
w art. 20b ust. 3 SpecU; Treść umów i porozumień, o których mowa powyżej należy uzgodnić z Zamawiającym,

- usunięciem, odwiezieniem na odkład humusu pozostałego po wykarczowaniu terenów leśnych oraz pozyskanego z obszaru Robót ziemnych oraz przechowywaniem go w celu wykorzystania w końcowym etapie budowy (przy urządzaniu skarp nasypów, wykopów i rowów); nadmiar humusunależy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- zabezpieczeniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania terenów zieleni drogowej, we własnym zakresie i na własny koszt,

- zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sąsiedztwie Placu Budowy,

- dokonaniem wycinki drzew i usunięciem karpin po dokonanych wycinkach,

- wykonaniem rozpoznania saperskiego i zapewnieniem stałego nadzoru saperskiego wraz z dokonaniem wszelkich działań wynikających z nadzoru,

- zapewnieniem nadzoru archeologicznego w trakcie przygotowania terenu i w czasie prowadzenia Robót,

- zapewnieniem nadzoru środowiskowego w trakcie przygotowania terenu i w czasie prowadzenia Robót wraz z dokonaniem wszelkich działań wynikających z nadzoru,

- wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz dokonaniem z udziałem przedstawicieli Inżyniera, Wykonawcy, gestorów i zarządców, inwentaryzacji dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych,

- usunięciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, oraz usunięciem drzew kolidujących z realizowaną inwestycją,

- zaprojektowaniem i wykonaniem platform roboczych dla ciężkiego sprzętu budowlanego wykorzystywanego do realizacji specjalistycznych robót geotechnicznych.

- ustawieniem tymczasowego ogrodzenia nie niższego niż 1,5 m przy następujących cmentarzach:

● w Sorkwitach kilometraż ok. 3+100 – 3+200 /lewa,

● w Bagienicach Małych  kilometraż ok. 8+040 – 8+075 /lewa,

● w Bagienicach Małych kilometraż ok. 8+350 – 8+385 /lewa

● w Nikutowie kilometraż ok.14+850 – 14+900 /prawa

oraz przy stanowisku archeologicznym Stary Gieląd IV (działka nr 3305/1 obręb Stary Gieląd, gmina Sorkwity)

- uzyskaniem pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Projektowany przebieg drogi znajduje się w sąsiedztwie ww. cmentarzy wpisanych do rejestru/ ewidencji zabytków. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 oraz 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2017, poz. 2187 z późn. zm.) – prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz podejmowaniu innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru, wymagają pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

- przygotowaniem i ustawieniem tablic informacyjnych zgodnie z prawem budowlanym oraz tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z wytycznymi dla Beneficjenta środków unijnych.

#### Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy

- Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na Placu Budowy oraz na terenach przyległych do Placu Budowy. Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i innej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas lub w następstwie Wykonywania Robót. Stosując się do tych warunków , należy mieć szczególny wzgląd na:

- lokalizację zapleczy budowy (baz, warsztatów, magazynów, składowisk, placów postojowych maszyn budowlanych) oraz dróg dojazdowych - w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, po zakończeniu prac - porządkowanie terenu,

- zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością powstania pożaru, zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń zbiorników wodnych i cieków substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,

- zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na migrację wodną, terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych w obrębie bazy, poprzez wyłożenie terenu materiałami izolacyjnymi do czasu zakończenia budowy,

- przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić stanowiska do czyszczenia kół pojazdów;

- Należy przygotować odpowiednią do zakresu i rozmieszczenia Robót ilość obiektów i urządzeń zaplecza budowy, które należy zlokalizować poza obszarami włączonymi lub projektowanymi do włączenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz poza pozostałymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody [56]. Zaplecze budowy powinno być lokalizowane na gruncie do którego Wykonawca ma tytuł prawny lub pisemną zgodę właściciela lub użytkownika wieczystego. Z zajęcia pod ewentualne zaplecze budowy należy wykluczyć następujące rejony:

- odcinki leśne z uwagi na hałas, zwiększoną dewastację terenu, możliwość zniszczenia roślinności,

- obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hałas, zapylenie,

- tereny w pobliżu rzek, cieków i systemów melioracyjnych oraz obszary podmokłe, z uwagi na potencjalne zagrożenie skażeniem wód powierzchniowych.

W przypadku konieczności lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP, należy zastosować dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego.

Zaplecze należy lokalizować na nieużytkach, terenach z zabudową usługową, przemysłową, magazynową, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Występujące drzewa i krzewy należy zabezpieczyć osłonami ochronnymi.

- przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić:

- organizowanie Robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających odpadów budowlanych,

- ogrzewanie budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi,

- przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku możliwości podłączenia ww. urządzeń do istniejącej sieci wodno
-kanalizacyjnej wyposażenie go w przenośne sanitariaty, regularnie opróżniane lub odprowadzanie ścieków bytowych do tymczasowych zbiorników bezodpływowych, a następnie ich wywożenie do oczyszczalni ścieków, zapewnienie pojemników na odpady stałe,

- zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robót przenośnych toalet oraz kontenerów na odpadki,

- tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy zapleczu budowy, w sposób nie dopuszczający 
do skażenia gruntu lub cieków (zalecane jest wykorzystanie istniejących stacji paliw w sąsiedztwie).

- Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą o odpadach [63], a w szczególności zapewni segregację i składowanie odpadów w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez upoważnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach Robót budowlanych, należy oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją.

- W związku z bliskim sąsiedztwem cmentarzy zakazuje się lokalizowania zapleczy budowy w km ok.: strona lewa: 3+100 – 3+200, 8+040 – 8+075, 8+350 – 8+385.

#### Przygotowanie i użytkowanie niestacjonarnego laboratorium drogowego dla Zamawiającego (polowego)/w zależności od potrzeb

Wymagania odnośnie laboratorium Zamawiającego na potrzeby obsługi zadania inwestycyjnego pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S16 na odcinku Borki Wielkie – Mrągowo wraz z obwodnicą Mrągowa w ciągu DK59”, określono w WWiORB D-M.00.00.01 Zaplecze Zamawiającego.

## Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe określone zostały w WWIORB, które stanowią dokumenty wiążące Wykonawcę i są bazą do opracowania STWIORB.

# WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Droga ekspresowa S16 oraz droga krajowa nr 59

### Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni musi zostać tak zaprojektowana, aby stan graniczny nośności 
i przydatności do użytkowania nie był przekraczany w okresach eksploatacji krótszych niż:

- 30 lat – dla dróg o konstrukcji nawierzchni sztywnej;

- 30 lat – dla dróg klasy A i S o konstrukcji nawierzchni podatnej i półsztywnej;

- 20 lat – dla dróg klasy GP, G, Z, L i D o konstrukcji nawierzchni podatnej i półsztywnej przewidywanych w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie[3].

Klasyfikacja ruchu projektowego została przyjęta zgodnie z Katalogami Typowych Konstrukcji Nawierzchni (załącznik do Zarządzenia nr 30 i 31 Generalnego Dyrektora DKiA z 2014 r., [31] i [32]) na podstawie sumarycznej liczby równoważnych osi standardowych 100 kN w całym okresie projektowym (w milionach osi 100 kN na pas obliczeniowy) wynikającej z prognozy ruchu przekazanej przez Zamawiającego.

#### 2.1.1.1 Konstrukcje nawierzchni podatnych i półsztywnych S16 i dk59

Konstrukcje nawierzchni podatnych Trasy Głównej S16 i dk59 należy wykonać zgodnie z poniższymi rozwiązaniami:

| Warstwy górne konstrukcji nawierzchni podatnej S16: |  |  | Wymagania dot. wtórnego modułu odkształcenia E2 (dla warstwy poniżej) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | grub. 4 cm | - warstwa ścieralna SMA 8 na odcinku od km 3+188.80 do km 4+019.24 (przejście przez miejscowość Sorkwity, dotyczy odcinka między obiektami MS/WS-4 a WS-6 oraz obiektów MS/WS-4, WS-5 oraz WS-6) - warstwa ścieralna SMA 11 (pozostała część drogi S16) |  |
| 2) | grub. 8 cm | - warstwa wiążąca AC WMS 16 W |  |
| 3) | grub. 14 cm | - warstwa górna podbudowy zasadniczej AC WMS 22P | 180 MPa |
| 4) | grub. 20 cm | - warstwa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 | 120 MPa |
| Warstwy dolne konstrukcji nawierzchni dla podłoża gruntowego o grupie nośności G1 (typ 2): |  |  |  |
| 5) | grub. 15 cm | - podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 | 80 MPa |
| Warstwy dolne konstrukcji nawierzchni dla podłoża gruntowego o grupie nośności G2 (typ 2): |  |  |  |
| 5) | grub. 15 cm | - podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 | 80 MPa |
| 6) | grub. 20 cm | - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR>35% (k10≥8m/dobę - funkcja warstwy odsączającej), CNR | 50 MPa |
| Warstwy dolne konstrukcji nawierzchni wraz z ulepszonym podłożem dla podłoża gruntowego o grupie nośności G3 (typ 2): |  |  |  |
| 5) | grub. 15 cm | - podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 | 80 MPa |
| 6) | grub. 20 cm | - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR>35% (k10≥8m/dobę - funkcja warstwy odsączającej), CNR | 50 MPa |
| 7) | grub. 20 cm | - warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem C0,4/0,5 | 35 MPa |
| Warstwy dolne konstrukcji nawierzchni wraz z ulepszonym podłożem dla podłoża gruntowego o grupie nośności G4 (typ 2): |  |  |  |
| 5) | grub. 15 cm | - podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 | 80 MPa |
| 6) | grub. 20 cm | - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR>35% (k10≥8m/dobę - funkcja warstwy odsączającej), CNR | 50 MPa |
| 7) | grub. 25 cm | - warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem C0,4/0,5 | 25 MPa |

| Warstwy górne konstrukcji nawierzchni podatnej DK59 oraz przebudowywanej istniejącej DK59: |  |  | Wymagania dot. wtórnego modułu odkształcenia E2 (dla warstwy poniżej) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | grub. 4 cm | - warstwa ścieralna SMA 8 |  |
| 2) | grub. 8 cm | - warstwa wiążąca AC WMS 16 W |  |
| 3) | grub. 10 cm | - warstwa górna podbudowy zasadniczej AC WMS 22P | 180 MPa |
| 4) | grub. 20 cm | - warstwa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 | 120 MPa |
| Warstwy dolne konstrukcji nawierzchni dla podłoża gruntowego o grupie nośności G1 (typ 2): |  |  |  |
| 5) | grub. 15 cm | - podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 | 80 MPa |
| Warstwy dolne konstrukcji nawierzchni dla podłoża gruntowego o grupie nośności G2 (typ 2): |  |  |  |
| 5) | grub. 15 cm | - podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 | 80 MPa |
| 6) | grub. 20 cm | - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR>35% (k10≥8m/dobę - funkcja warstwy odsączającej), CNR | 50 MPa |
| Warstwy dolne konstrukcji nawierzchni wraz z ulepszonym podłożem dla podłoża gruntowego o grupie nośności G3 (typ 2): |  |  |  |
| 5) | grub. 15 cm | - podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 | 80 MPa |
| 6) | grub. 20 cm | - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR>35% (k10≥8m/dobę - funkcja warstwy odsączającej), CNR | 50 MPa |
| 7) | grub. 20 cm | - warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem C0,4/0,5 | 35 MPa |
| Warstwy dolne konstrukcji nawierzchni wraz z ulepszonym podłożem dla podłoża gruntowego o grupie nośności G4 (typ 2): |  |  |  |
| 5) | grub. 15 cm | - podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 | 80 MPa |
| 6) | grub. 20 cm | - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR>35% (k10≥8m/dobę - funkcja warstwy odsączającej), CNR | 50 MPa |
| 7) | grub. 25 cm | - warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem C0,4/0,5 | 25 MPa |

W pasie dzielącym drogi ekspresowej S16 oraz na dwujezdniowym odcinku dk59, pod całą szerokość korpusu drogi należy zaprojektować i wybudować wzmocnienie podłoża gruntowego, nasyp drogowy i wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni do warstwy mrozoochronnej włącznie. Wypełnienie pasa dzielącego powyżej warstwy mrozoochronnej należy zaprojektować i wykonać z gruntu niewysadzinowego o współczynniku filtracji k10≥6m/dobę. Pas dzielący należy odpowiednio odwodnić zaprojektowanym i wykonanym drenażem podłużnym na całej jego długości.

Zaprojektowane przez Wykonawcę rozwiązania powinny być możliwe do realizacji na podstawie załączonych do PFU Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

#### 2.1.1.2. Konstrukcje nawierzchni sztywnych nie dotyczy

Dolne warstwy konstrukcji należy posadowić na podłożu gruntowym zgodnie z KTKNS w zależności od grupy nośności podłoża i kategorii ruchu. W przypadku konieczności odprowadzenia wody przedostającej się do spodu nawierzchni, podłoże konstrukcji powinna stanowić warstwa odsączająca o grubości min 20 cm. Rolę tej warstwy może pełnić warstwa ulepszonego podłoża, w takim wypadku warstwa to musi zostać wykonana z materiału ziarnistego o odpowiednim uziarnieniu określonym we właściwym WWiORB i współczynniku filtracji k10 ≥ 8m/dobę. Wykończenie górnej warstwy nawierzchni będzie wykonane w technologii odkrytego kruszywa. Warstwy podbudowy pomocniczej i zasadniczej należy wykonać o takiej szerokości, aby zapewniać stabilne poruszanie się

zestawu rozkładającego warstwę nawierzchniową. Odcinki przejściowe wynikające z różnych grubości konstrukcji jezdni należy ustalić na etapie opracowania Projektu Budowlanego oraz uzgodnić ich lokalizację z Zamawiającym. Szczeliny dylatacyjne powinny być zbrojone dyblami i kotwami. Szczeliny dylatacyjne należy wypełnić elementem uszczelniającym (zalewą, uszczelką) zapobiegającym przenikaniu wody i środków odladzających w niższe warstwy konstrukcji nawierzchni zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych [31]. Warstwę nawierzchniową z betonu cementowego należy wykonać dwuwarstwowo, przy jednym przejściu zestawu maszyn układających w tym samym czasie.

#### Indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni

Na zasadach określonych w Subklauzuli 13.2 Warunków Kontraktu dopuszcza się modyfikację rozwiązań konstrukcji nawierzchni o których mowa w pkt. 2.1.1.1 dla trasy głównej w przypadku polepszenia w stosunku do rozwiązań katalogowych np.:

- parametrów użytkowych,

- trwałości nawierzchni,

- bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- ochrony środowiska,

- korzyści ekonomiczno-społecznych.

Poprzez Projektowanie Indywidualne rozumie się zastosowanie rozwiązań technologicznych powszechnie stosowanych w drogownictwie, ale nie ujętych w Katalogach Typowych Konstrukcji Nawierzchni, stanowiących załączniki do Zarządzeń Generalnego Dyrektora nr 30 i 31, jak również zastosowanie innowacyjnych rozwiązań  i materiałów. Projektowanie indywidualne konstrukcji nawierzchni dopuszcza się pod warunkiem zachowania minimalnej grubości pakietu warstw bitumicznych (konstrukcje nawierzchni podatne i półsztywne) oraz warstwy nawierzchniowej z betonu cementowego (konstrukcja nawierzchni sztywnej) oraz niezależnie minimalnych grubości pozostałych warstw konstrukcji nawierzchni, określonych w w/w Katalogach.

Projektowanie indywidualne dopuszcza się na odcinku o maksymalnej długości 1 km jezdni, gdy technologia nawierzchni konstrukcji jest zastosowana po raz pierwszy. Dodatkowo – zastosowaniu w ramach projektowania indywidualnego – innowacyjnych rozwiązań i materiałów, tj.:

- rozwiązań i materiałów ujętych w Katalogach typowych konstrukcji nawierzchni, (mieszanek kruszyw, mieszanek mineralno-asfaltowych, mieszanek betonowych), których właściwości zostały zmodyfikowane poprzez zastosowanie dodatków dotychczas niestosowanych na drogach krajowych (np. włókna aramidowe, zbrojenie rozproszone, środki zwiększające odporność na absorpcję kapilarną wody itp.),

- rozwiązań i materiałów nie ujętych w Katalogach typowych konstrukcji nawierzchni (np. różnego rodzaju spoiw/lepiszczy stosowanych w górnych warstwach konstrukcyjnych oraz innych materiałów), w przypadku których brak jest wystarczającej ilości danych potwierdzających ich trwałość oraz zachowanie wymaganych cech funkcjonalnych i parametrów przez cały okres projektowy;

Odcinek należy oznakować jako doświadczalny. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań i materiałów wiąże się również z koniecznością przedłużenie okresu gwarancji do 10 lat przy zachowaniu na koniec okresu gwarancji parametrów funkcjonalnych wskazanych w Gwarancji Jakości.

Wraz z Indywidualnym Projektem Konstrukcji Wykonawca powinien wykazać zaistnienie co najmniej jednej z w/w korzyści, przedstawić komplet SSTWIORB i obliczoną trwałość zmęczeniową konstrukcji nawierzchni, nie gorszą niż w przypadku typowych konstrukcji nawierzchni. W Zasadniczym Przedmiarze Robót Stałych należy wykonać odrębną wycenę kosztów budowy przyjętych konstrukcji nawierzchni (z wydzieleniem wyceny konstrukcji jezdni głównej).

Konstrukcje nawierzchni projektowane indywidualnie, muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. W przypadku uzasadnionych wątpliwości Zamawiającego co do metody obliczeń trwałości zmęczeniowej, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia projektu konstrukcji zaprojektowanej indywidualnie.

Do obliczeń należy wybrać paramenty i współczynniki, której są najmniej korzystne dla zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni.

W projekcie konstrukcji nawierzchni należy przewidzieć udział w ruchu pojazdów przeciążonych stanowiących nie mniej niż 12,00% w stosunku do wszystkich pojazdów ciężkich (kategorie pojazdów C, C+P i A). W wypadku udziału pojazdów przeciążonych nie mniej niż 12,00% w stosunku do pojazdów ciężkich, należy posługiwać się współczynnikami występującymi w Katalogach, które uwzględniają ten udział pojazdów przeciążonych.

W projekcie należy szczegółowo opisać zastosowane metody i założenia tak, aby była możliwość weryfikacji zaproponowanych rozwiązań.

Metoda mechanistyczna projektowania powinna być oparta o analizę stanu naprężeń 
i odkształceń występujących w poszczególnych warstwach oraz o trwałość zmęczeniową konstrukcji. W tym celu nawierzchnię należy traktować jako, układ warstw o określonej grubości na podłożu gruntowym o nieskończonej grubości. Zaleca się układ ten modelować przyjmując założenie o symetrii osiowej oraz zakładając jego charakterystykę mechaniczną i odpowiadające jej parametry określające materiały poszczególnych warstw. Zaleca się przyjęcie modelu wielowarstwowej konstrukcji, położonej na półprzestrzeni sprężystej oraz przyjęcie założenia o izotropii poszczególnych warstw.

Prawidłowo zaprojektowana konstrukcja nawierzchni powinna:

- być odporna na działanie obciążeń pionowych od pojazdów – przejmowanie i przenoszenie na podłoże gruntowe obciążeń w sposób nieszkodliwy dla nawierzchni, biorąc pod uwagę określoną nośność podłoża gruntowego,

- być odporna na działanie obciążeń poziomych od pojazdów i zmian temperaturowych

- zapewniać wymaganą trwałość zmęczeniową warstw nawierzchni,

- być odporna na warunki klimatyczne – odporność na wysokie temperatury w ciągu lata oraz niskie w ciągu zimy, konstrukcja powinna spełniać również funkcję zabezpieczenia przed działaniem wody, mrozu itp.,

- zapewniać odpowiednie właściwości funkcjonalne nawierzchni m.in. równość podłużną i poprzeczną, właściwości przeciwpoślizgowe oraz miarodajną głębokość makrotekstury w chwili oddania do użytku oraz w okresie gwarancyjnym zgodnie z zapisami poszczególnych WWIORB  oraz Warunków Gwarancji Jakości.

Zaprojektowana konstrukcja powinna gwarantować trwałość w zakładanym okresie eksploatacji oraz spełniać wymagania określone w warunkach gwarancji dla wszystkich wyszczególnionych parametrów.

Indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni wymaga także przedstawienia przez Projektanta obliczeń trwałości zmęczeniowej zaprojektowanych warstw konstrukcyjnych czyli obliczeniu ilości osi porównawczych, które  przeniesie zaprojektowana konstrukcja.

W przypadku konstrukcji podatnych i półsztywnych obliczona trwałość zmęczeniowa zaprojektowanych rozwiązań powinna zapewniać spełnienie kryteriów spękań zmęczeniowych warstw asfaltowych oraz deformacji strukturalnej nawierzchni. Natomiast w odniesieniu do konstrukcji sztywnej nawierzchni spełniać kryterium zmęczeniowe uwzględniające maksymalne naprężenia rozciągające w płycie betonowej wyznaczone od obciążenia kołem obliczeniowym oraz zmian temperatury. W tym celu należy przedstawić obliczenia lub zależności matematyczne określające powyższe kryteria. Do przedstawionych wzorów matematycznych wraz z opisem symboli, powinny być określone dane liczbowe przyjęte przez Projektanta dla zaprojektowanej konstrukcji, a także wyniki obliczeń otrzymanych  na podstawie  tych zależności matematycznych. Dodatkowo projekt konstrukcji powinien zawierać porównanie określonej w  wyniku obliczeń trwałości zmęczeniowej z wielkością prognozowanego ruchu. Przedstawienie  wskazanego wyżej zakresu obliczeń przez Projektanta jest obligatoryjne  bez względu na zastosowany algorytm obliczeń czy rodzaj użytego programu .

W przypadku stosowania rozwiązań i materiałów nie ujętych w WWIORB załączonych do PFU, Wykonawca powinien określić minimalne wymagania dla zastosowanych materiałów we właściwych STWiORB i przedstawić do zaakceptowania Zamawiającemu. Parametry materiałów, uwzględnione przy projektowaniu konstrukcji nawierzchni muszą gwarantować zakładaną: trwałość zmęczeniową nawierzchni, odporność na deformacje trwałe, stan nawierzchni, komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Dodatkowo wartości wyżej wymienionych parametrów muszą gwarantować spełnienie wymagań na etapie odbiorów pogwarancyjnych określonych warunkami gwarancji. Dodatkowo użyte materiały oraz rozwiązania konstrukcyjne muszą być zgodne z innymi uwarunkowaniami 
tj. decyzją środowiskową, uzgodnieniami społecznymi itd.

Odcinki przejściowe wynikające z różnych grubości konstrukcji jezdni Wykonawca powinien ustalić na etapie opracowania Projektu Budowlanego i uzgodnić ich lokalizację z Zamawiającym.

W przypadku potrzeby procedowania w myśl Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dz. U. z 2013r., poz. 1409, z późn. zm.) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz Czasu na Ukończenie.

Przyjęte rozwiązania projektowe powinny być sprawdzone przez niezależną instytucję bądź jednostkę naukowo-badawczą. Weryfikacja powinna być potwierdzona raportem. Weryfikacja nie będzie stanowiła podstawy do wydłużenia Czasu na Ukończenie, jak również  zwiększenia Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

### Węzły i łącznice

Typ węzłów powinien uwzględniać prognozowane docelowe natężenia i rozkłady kierunkowe ruchu, zapewniać bezpieczeństwo użytkowania oraz dostosowanie do warunków terenowych i sposobu poboru opłat. Rozwiązania węzła powinny uwzględniać ekonomikę jego eksploatacji.

### Wjazdy awaryjne

Z uwagi na możliwość wystąpienia pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia oraz dla potrzeb utrzymaniowych należy zaprojektować i wybudować wjazdy awaryjne na drogę ekspresową zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych [9]. Konstrukcję wjazdów należy przyjąć jak dla dróg obsługujących przyległy teren, a geometrię zgodnie z wymaganiami dla dróg pożarowych. Lokalizacja wjazdów na drogę ekspresową powinna być skoordynowana z przejazdami awaryjnymi.

### Zabezpieczenia przeciwhałasowe

- W celu ochrony przed ponadnormatywnym oddziaływaniem akustycznym drogi ekspresowej wzdłuż odcinków trasy zlokalizowanych w sąsiedztwie terenów podlegających ochronie akustycznej, dla których prognozowane są przekroczenia standardów środowiska w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu, należy zaprojektować i wykonać zabezpieczenia przeciwhałasowe. Zaprojektowanie oraz wykonanie zabezpieczeń przeciwhałasowych poprzedzone musi być wykonaniem analizy wielokryterialnej w zakresie ustalenia optymalnych metod oraz środków ochrony przed hałasem uwzględniającej w szczególności trwałość rozwiązania a także koszty jego utrzymania i eksploatacji w okresie 30 lat. Zamawiający wymaga stosowania wałów ziemnych lub ekranów ziemnych (konstrukcja ekranu wypełniona gruntem), chyba, że analiza wielokryterialna wskaże uzasadnienie stosowania innych zabezpieczeń,

- Dopuszczalne jest przerywanie zabezpieczeń akustycznych w miejscach chodników dla pieszych/wjazdów/zjazdów na/z drogi obsługujące przyległy teren, a także zlokalizowanych przy drogach lokalnych, z których wymagane jest zapewnienie zjazdów na posesje - pod warunkiem zapewnienia skuteczności ich działania (np. poprzez budowę ekranów na tzw. „zakładkę”),

- W przypadku występowania ekranu przeciwhałasowego na obiekcie stanowiącym przejście dla dużych lub średnich zwierząt, powinien on pełnić dodatkowo funkcję przeciwolśnieniową. W takim przypadku ekran powinien być wykonany z materiałów nieprzezroczystych,,

- Posadowienie oraz konstrukcja wsporcza ekranów powinna umożliwić ich ewentualne przyszłe podwyższenie o 1 m bez konieczności rozbiórki ekranów oraz ingerencji w fundamenty,

- Zabezpieczenia przeciwhałasowe powinny zapewniać wymaganą skuteczność akustyczną oraz charakteryzować się estetyką i wkomponowaniem w krajobraz. Szczegóły dotyczące kolorystyki i faktury ekranów przeciwhałasowych powinny zostać uzgodnione z Zamawiającym w ramach opracowania Projektu Wykonawczego.

Należy ustalić lokalizację zabezpieczeń przeciwhałasowych na podstawie obliczeń uwzględniających aktualny stan faktycznego zagospodarowania terenów wymagających ochrony akustycznej, odpowiednie natężenie i strukturę ruchu oraz ukształtowanie niwelety dróg i innych elementów zagospodarowania terenu przyjętych w toku projektowania. Do obliczeń akustycznych należy przyjąć dopuszczalne prędkości ruchu dla samochodów osobowych i ciężarowych oraz wysokość punktu obliczeniowego określonego zgodnie z metodyką zawartą w aktualnym rozporządzaniu dotyczącym prowadzenia pomiarów hałasu.

Zaprojektowane zabezpieczenia akustyczne należy poddać odpowiednim działaniom optymalizacyjnym, mającym na celu uzyskanie takich parametrów zabezpieczeń, aby 
z jednej strony urządzenia te nie zostały niepotrzebnie przewymiarowane (ich zadaniem jest obniżenie natężenia hałasu do poziomu normowanego), z drugiej zaś strony były wykonalne technicznie, biorąc pod uwagę ich wysokość i racjonalne możliwości posadowienia. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania belki podwalinowej ekranu wyższej niż 0,5 m oraz ekranów  wyższych niż 8 m (łącznie z dyfraktorem). Przy obliczaniu skuteczności zabezpieczeń akustycznych oraz doborze ich parametrów i właściwości należy uwzględniać podwalinę ekranu.

W raporcie o oddziaływaniu na środowisko do ponownej oceny należy:

- wykonać obliczenia rozprzestrzeniania się hałasu od całej drogi ekspresowej S-16 (wraz z węzłami) oraz dk 59,

- zastosować ekrany akustyczne przezroczyste w msc. Sorkwity jeżeli obliczenia akustyczne potwierdzą, iż takie mogą być zastosowane,

- podać wysokość ekranu akustycznego od poziomu gruntu uwzględniając podwalinę ekranu. Nie dopuszcza się stosowania ekranów akustycznych niżej niż 0,5 m od poziomu jezdni.

Projekt ekranów akustycznych będący opracowaniem wchodzącym w skład projektu wykonawczego powinien zostać sprawdzony przez akustyka  m.in. w zakresie ich lokalizacji (przekroje), parametrów, właściwości (np. klasy izolacyjności, pochłanialności) poprzez wykonanie ponownych obliczeń akustycznych i określenie poziomów hałasu w punktach receptorowych po zastosowaniu przedmiotowych zabezpieczeń akustycznych. Niniejsza lokalizacja, parametry, właściwości ekranu oraz obliczenia jako rozwiązania ostateczne powinny zostać zamieszczone w raporcie do ponownej oceny.

Konstrukcja ekranów powinna umożliwić ich ewentualne przyszłe podwyższenie o 1 m lub zastosowanie nadbudowy zagiętej w kierunku osi drogi.

Ekrany winny być nieprzezroczyste – w szczególności zbudowane z elementów betonowych, kamiennych bądź też z nieprzezroczystych tworzyw sztucznych.

W przypadku zastosowania przezroczystych ekranów akustycznych, w celu zminimalizowania ryzyka zderzenia z nimi ptaków, należy na ekranach umieścić pionowe pasy szerokości 2 cm, rozmieszczonych co 10 cm lub pasy poziome o szerokości nie mniejszej niż 2 mm rozmieszczone z zachowaniem przerw pomiędzy nimi o szerokości nie mniejszej niż 28 mm. Pasy powinny charakteryzować się kolorystyką kontrastującą z otoczeniem.

Należy zaprojektować i wybudować urządzenia skutecznie chroniące przed hałasem, tj. zapewniające dotrzymanie standardów środowiska w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu, dla pierwszego lub drugiego horyzontu czasowego (bardziej obciążonego), tj. roku, na który projektowane są urządzenia ochrony środowiska, przyjmując do obliczeń odpowiadające temu horyzontowi prognozy dotyczące natężenia i struktury ruchu.

Celem wkomponowania ekranów akustycznych w krajobraz należy dokonać nasadzeń pnączy po ich zewnętrznej stronie. Dokonywanie nasadzeń pnączy nie dotyczy ekranów przezroczystych, tunelowych oraz usytuowanych na obiektach mostowych.

Zaprojektowane ekrany akustyczne nie mogą ograniczać widoczności na zatrzymanie w sposób wymuszający zastosowanie ograniczenia prędkości w projekcie stałej organizacji ruchu. Nie mogą również znajdować się w trójkącie widoczności na włączeniach dróg podporządkowanych.

### Inne drogi w tym drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne

2.1.5.1. Konstrukcja nawierzchni podatnych i półsztywnych

Konstrukcje nawierzchni podatnych i półsztywnych pozostałych dróg i innych elementów pasa drogowego (z wyłączeniem Trasy Głównej S16 oraz DK59) należy wykonać wg poniższych wymagań.

Konstrukcja nawierzchni węzłów (KR5), drogi WD-12 oraz dróg w obrębie MOP

| Warstwy górne konstrukcji nawierzchni podatnej: |  |  | Wymagania dot. wtórnego modułu odkształcenia E2 (dla warstwy poniżej) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | grub. 4 cm | - warstwa ścieralna SMA 11 |  |
| 2) | grub. 8 cm | - warstwa wiążąca AC WMS 16 W |  |
| 3) | grub. 11 cm | - warstwa górna podbudowy zasadniczej AC WMS 22P | 180 MPa |
| 4) | grub. 20 cm | - warstwa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 | 120 MPa |
| Warstwy dolne konstrukcji nawierzchni dla podłoża gruntowego o grupie nośności G1 (typ 2): |  |  |  |
| 5) | grub. 15 cm | - podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 | 80 MPa |
| Warstwy dolne konstrukcji nawierzchni dla podłoża gruntowego o grupie nośności G2 (typ 2): |  |  |  |
| 5) | grub. 15 cm | - podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 | 80 MPa |
| 6) | grub. 20 cm | - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR>35% (k10≥8m/dobę - funkcja warstwy odsączającej), CNR | 50 MPa |
| Warstwy dolne konstrukcji nawierzchni wraz z ulepszonym podłożem dla podłoża gruntowego o grupie nośności G3 (typ 2): |  |  |  |
| 5) | grub. 15 cm | - podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 | 80 MPa |
| 6) | grub. 20 cm | - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR>35% (k10≥8m/dobę - funkcja warstwy odsączającej), CNR | 50 MPa |
| 7) | grub. 20 cm | - warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem C0,4/0,5 | 35 MPa |
| Warstwy dolne konstrukcji nawierzchni wraz z ulepszonym podłożem dla podłoża gruntowego o grupie nośności G4 (typ 2): |  |  |  |
| 5) | grub. 15 cm | - podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 | 80 MPa |
| 6) | grub. 20 cm | - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR>35% (k10≥8m/dobę - funkcja warstwy odsączającej), CNR | 50 MPa |
| 7) | grub. 25 cm | - warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem C0,4/0,5 | 25 MPa |

Konstrukcja nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 600 , drogi DD-3a oraz dróg OUD (KR3):

| Nr w-y | Grub. [cm] | Opis warstwy | Wymagania dot. wtórnego modułu odkształcenia E2 (dla warstwy poniżej) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | warstwa ścieralna AC11S |  |
| 2 | 5 | warstwa wiążąca AC16W |  |
| 3 | 7 | górna warstwa podbudowy zasadniczej AC22P | 160 MPa |
| 4 | 20 | dolna warstwa podbudowy zasadniczej mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 lub z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE) | 100 MPa |
| Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni - dla podłoża G1 (typ 5) |  |  |  |
| 5/1 | 15 | podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 | 80 MPa |
| Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni - dla podłoża G2 (typ 5) |  |  |  |
| 5/2 | 15 | podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 |  |
| 6/2 | 20 | warstwa mrozoochronna - mieszanka niezwiązania o CBR>35% (k10≥8m/dobę - funkcja warstwy odsączającej), CNR | 50 MPa |
| Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni - dla podłoża G3 (typ 5) |  |  |  |
| 5/3 | 15 | podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 |  |
| 6/3 | 20 | warstwa mrozoochronna - mieszanka niezwiązania o CBR>35% (k10≥8m/dobę - funkcja warstwy odsączającej), CNR | 50 MPa |
| 7/3 | 20 | ulepszone podłoże - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 | 35 MPa |
| Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni - dla podłoża G4 (typ 5) |  |  |  |
| 5/4 | 15 | podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 |  |
| 6/4 | 20 | warstwa mrozoochronna - mieszanka niezwiązania o CBR>35% (k10≥8m/dobę - funkcja warstwy odsączającej), CNR | 50 MPa |
| 7/4 | 25 | ulepszone podłoże - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 | 25 MPa |

Konstrukcja nawierzchni dróg kategorii ruchu KR2 (bitumiczna):

| Nr w-y | Grub. [cm] | Opis warstwy | Wymagania dot. wtórnego modułu odkształcenia E2 (dla warstwy poniżej) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | warstwa ścieralna AC11S |  |
| 2 | 8 | warstwa wiążąca AC16W | 130 MPa |
| 3 | 20 | górna warstwa podbudowy zasadniczej mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 lub z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE) | 80 MPa |
| Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni - dla podłoża G2 (typ 12) |  |  |  |
| 4/2 | 22 | warstwa mrozoochronna - mieszanka niezwiązania o CBR>25% (k10≥8m/dobę - funkcja warstwy odsączającej), CNR | 50 MPa |
| Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni - dla podłoża G3 (typ 12) |  |  |  |
| 4/3 | 22 | warstwa mrozoochronna - mieszanka niezwiązania o CBR>25% (k10≥8m/dobę - funkcja warstwy odsączającej), CNR |  |
| 5/3 | 15 | ulepszone podłoże - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 | 35 MPa |
| Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni - dla podłoża G4 (typ 12) |  |  |  |
| 4/4 | 22 | warstwa mrozoochronna - mieszanka niezwiązania o CBR>25% (k10≥8m/dobę - funkcja warstwy odsączającej), CNR |  |
| 5/4 | 24 | ulepszone podłoże - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 | 25 MPa |

Konstrukcja nawierzchni dróg kategorii ruchu KR1 (kruszywowa):

| Nr w-y | Grub. [cm] | Opis warstwy | Wymagania dot. wtórnego modułu odkształcenia E2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | warstwa jezdna z mieszanki niezwiązanej 0/22 mm z kruszywem C90/3 | 180 MPa (na górze warstwy krusz.) 130 MPa (na górze warstwy podbud. Zasadn.) |
| 2 | 20 | podbudowa zasadnicza mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 lub z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE) | 80 MPa |
| Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni - dla podłoża G2 (typ 12) |  |  |  |
| 3/2 | 22 | warstwa mrozoochronna - mieszanka niezwiązania o CBR>25% (k10≥8m/dobę - funkcja warstwy odsączającej), CNR | 50 MPa |
| Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni - dla podłoża G3 (typ 12) |  |  |  |
| 3/3 | 22 | warstwa mrozoochronna - mieszanka niezwiązania o CBR>25% (k10≥8m/dobę - funkcja warstwy odsączającej), CNR |  |
| 4/3 | 15 | ulepszone podłoże - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 | 35 MPa |
| Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni - dla podłoża G4 (typ 12) |  |  |  |
| 3/4 | 22 | warstwa mrozoochronna - mieszanka niezwiązania o CBR>25% (k10≥8m/dobę - funkcja warstwy odsączającej), CNR |  |
| 4/4 | 24 | ulepszone podłoże - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 | 25 MPa |

Konstrukcja nawierzchni ciągów pieszych o szerokości < 2,5m

| Nr w-y | Warstwa | Grub. [cm] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Betonowa kostka brukowa | 8 |
| 2 | Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 | 3 |
| 3 | warstwa podbudowy zasadniczej – kruszywo niezwiązane C90/3 | 15 |
| 4a | - dla podłoża o grupie nośności G1: podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C1,5/2 | 15 |
| 4b 5b | - dla podłoża o grupie nośności G2: podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C1,5/2 warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥25% (k10≥8m/dobę - funkcja warstwy odsączającej), CNR | 15 10 |
| 4c 5c | - dla podłoża o grupie nośności G3: warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥25% (k10≥8m/dobę - funkcja warstwy odsączającej), CNR ulepszone podłoże: grunt. stabilizowany spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 | 15 20 |
| 4d 5d | - dla podłoża o grupie nośności G4: warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥25% (k10≥8m/dobę - funkcja warstwy odsączającej), CNR ulepszone podłoże: grunt. stabilizowany spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 | 15 31 |

Konstrukcja nawierzchni ciągów pieszo-rowerowych o szerokości ≥ 2,5m

| Nr w-y | Warstwa | Grub. [cm] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Warstwa ścieralna AC 8 S | 4 |
| 2 | Warstwa wiążąca AC 16 W | 4 |
| 3 | warstwa podbudowy zasadniczej – kruszywo niezwiązane C90/3 | 15 |
| 4a | - dla podłoża o grupie nośności G1: podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C1,5/2 | 15 |
| 4b 5b | - dla podłoża o grupie nośności G2: podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C1,5/2 warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥25% (k10≥8m/dobę - funkcja warstwy odsączającej), CNR | 15 10 |
| 4c 5c | - dla podłoża o grupie nośności G3: warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥25% (k10≥8m/dobę - funkcja warstwy odsączającej), CNR ulepszone podłoże: grunt. stabilizowany spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 | 15 21 |
| 4d 5d | - dla podłoża o grupie nośności G4: warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥25% (k10≥8m/dobę - funkcja warstwy odsączającej), CNR ulepszone podłoże: grunt. stabilizowany spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 | 15 33 |

Konstrukcja nawierzchni pierścieni rond o szerokości < 2,0m

| Nr w-y | Warstwa | Grub. [cm] |
| --- | --- | --- |
| 1 | brukowa kostka kamienna | 16/22 |
| 2 | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | 5 |
| 3 | podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 | 20 |
| 4a | - dla podłoża o grupie nośności G1: podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C5/6 | 15 |
| 4b 5b | - dla podłoża o grupie nośności G2: podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C5/6 warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥35% (k10≥8m/dobę - funkcja warstwy odsączającej), CNR | 15 20 |
| 4c 5c 6c | - dla podłoża o grupie nośności G3: podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C5/6 warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥35% (k10≥8m/dobę - funkcja warstwy odsączającej), CNR ulepszone podłoże: grunt. stabilizowany spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 | 15 20 20 |
| 4d 5d 6d | - dla podłoża o grupie nośności G4: podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C5/6 warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥35% (k10≥8m/dobę - funkcja warstwy odsączającej), CNR ulepszone podłoże: grunt. stabilizowany spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 | 15 20 25 |

Konstrukcja nawierzchni pierścieni rond o szerokości ≥ 2,0m

| Nr w-y | Warstwa | Grub. [cm] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C35/45 (dyblowana, szczotkowana lub jutowana) | 25 |
| 2 | Warstwa poślizgowa: geowłóknina | - |
| 3 | Podbud. zasadnicza z mieszanki stabilizowanego cementem C8/10 | 20 |
| 4a | - dla podłoża o grupie nośności G1: podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C5/6 | 15 |
| 4b 5b | - dla podłoża o grupie nośności G2: podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C5/6 warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥35% (k10≥8m/dobę - funkcja warstwy odsączającej), CNR | 15 20 |
| 4c 5c 6c | - dla podłoża o grupie nośności G3: podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C5/6 warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥35% (k10≥8m/dobę - funkcja warstwy odsączającej), CNR ulepszone podłoże: grunt. stabilizowany spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 | 15 20 20 |
| 4d 5d 6d | - dla podłoża o grupie nośności G4: podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C5/6 warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥35% (k10≥8m/dobę - funkcja warstwy odsączającej), CNR ulepszone podłoże: grunt. stabilizowany spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 | 15 20 25 |

Konstrukcja nawierzchni zatok autobusowych, stanowisk postojowych i nawierzchni w magazynie soli

| Nr w-y | Warstwa | Grub. [cm] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C35/45 (dyblowana, szczotkowana lub jutowana) | 23 |
| 2 | Warstwa poślizgowa: geowłóknina | - |
| 3 | Podbud. zasadnicza z mieszanki związanej cementem C8/10 | 20 |
| 4a | - dla podłoża o grupie nośności G1: podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 | 15 |
| 4b 5b | - dla podłoża o grupie nośności G2: podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C5/6 warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥35% (k10≥8m/dobę - funkcja warstwy odsączającej), CNR | 15 20 |
| 4c 5c 6c | - dla podłoża o grupie nośności G3: podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C5/6 warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥35% (k10≥8m/dobę - funkcja warstwy odsączającej), CNR ulepszone podłoże: grunt. stabilizowany spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 | 15 20 20 |
| 4d 5d 6d | - dla podłoża o grupie nośności G4: podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C5/6 warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥35% (k10≥8m/dobę - funkcja warstwy odsączającej), CNR ulepszone podłoże: grunt. stabilizowany spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 | 15 20 25 |

Konstrukcja nawierzchni wysp dzielących

| Nr w-y | Warstwa | Grub. [cm] |
| --- | --- | --- |
| 1 | brukowa kostka kamienna | 9/11 |
| 2 | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | 5 |
| 3 | podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 | 20 |
| 4a | - dla podłoża o grupie nośności G1: podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C5/6 | 15 |
| 4b 5b | - dla podłoża o grupie nośności G2: podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C5/6 warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥35% (k10≥8m/dobę - funkcja warstwy odsączającej), CNR | 15 20 |
| 4c 5c 6c | - dla podłoża o grupie nośności G3: podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C5/6 warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥35% (k10≥8m/dobę - funkcja warstwy odsączającej), CNR ulepszone podłoże: grunt. stabilizowany spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 | 15 20 20 |
| 4d 5d 6d | - dla podłoża o grupie nośności G4: podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C5/6 warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥35% (k10≥8m/dobę - funkcja warstwy odsączającej), CNR ulepszone podłoże: grunt. stabilizowany spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 | 15 20 25 |

Wymagane właściwości materiałów oraz zagęszczonych warstw określono w odpowiednich WWiORB.

Ponadto na wszystkich elementach rond i skrzyżowań,  wyspach najazdowych 
i kierunkowych, zatokach autobusowych należy zastosować krawężniki kamienne.

Na ciągach pieszych i innych elementach dróg w rejonie skrzyżowań, należy zastosować galanterię drogową z wypustkami, ułatwiającą poruszanie się osób niepełnosprawnych.

2.1.5.2. Konstrukcja nawierzchni sztywnych

Nie projektuje się konstrukcji sztywnych na pozostałych drogach.

### Odwodnienie

Wody opadowe z nawierzchni powinny być odprowadzane do istniejącego systemu odwodnieniowego. W celu zapewnienia skuteczności istniejącego systemu odwodnienia należy zaprojektować i wybudować przepusty. Żeliwne i stalowe elementy wchodzące w skład systemu odwodnienia drogi, tj. pokrywy studni powinny być trwale oznakowane zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku „Wytyczne oznaczania infrastruktury drogowej i elementów wyposażenia drogi trwałym znakiem firmowym GDDKiA” - załącznik nr 7.”

### Zjazdy z dróg

Należy dokonać budowy lub przebudowy zjazdów z dróg w celu obsługi komunikacyjnej wszystkich nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż drogi. Należy zróżnicować realizowane zjazdy na zjazdy indywidualne i publiczne - w zależności od rodzaju obiektu istniejącego na nieruchomości, tj. czy jest to obiekt użytkowany indywidualnie czy w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Zjazdy należy wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia (określonego w planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku planu w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), o parametrach technicznych dostosowanych do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów, dla których będą przeznaczone oraz do wymagań ruchu pieszych, uwzględniając kategorię zjazdu (publiczny/indywidualny). Konstrukcję zjazdów należy uzależnić w każdym indywidualnym przypadku od struktury rodzajowej ruchu (samochody ciężarowe, autobusy).

### Zatoki autobusowe

Zatoki autobusowe należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nawierzchnię zatok należy wykonać zgodnie z punktem 2.1.5.1 niniejszego PFU. Ponadto na zatokach autobusowych należy zastosować krawężniki kamienne. Przy zatokach autobusowych (perony) i dojściach pieszych  w rejonie zatok, należy zastosować galanterię drogową z wypustkami, ułatwiającą poruszanie się osób niepełnosprawnych.  W zakres Zamówienia wchodzi zaprojektowanie i wykonanie miejsc pod budowę wiat przystankowych. Parametry i lokalizacje wiat należy uzgodnić z właściwym zarządcą drogi lub organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

### Odwodnienie dróg

Należy zaprojektować i wykonać system odwodnienia pasa drogi ekspresowej, na podstawie wykonanej w ramach zamówienia dokumentacji hydrologiczno-hydraulicznej. System odwodnienia powinien spełniać wymagania wynikające z wydanych decyzji administracyjnych i przepisów prawa, w tym warunków wynikających z ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz zapewniać skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogi ekspresowej na etapie realizacji oraz eksploatacji.

System odwodnienia pasa drogi ekspresowej należy projektować dla docelowego przekroju poprzecznego drogi ekspresowej.

Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia pasa drogi ekspresowej należy przeanalizować i uwzględnić, w dokumentacji projektowej, możliwości techniczne odbiorników oraz uzgodnić warunki odbioru wód z właścicielem odbiornika.

System odwodnienia pasa drogi ekspresowej powinien opierać się na rowach drogowych wzdłuż drogi ekspresowej, a kanalizacja deszczowa powinna stanowić uzupełnienie głównie na odcinkach biegnących w wysokich nasypach (dojazdach do obiektów mostowych), na łukach z dużymi przechyłkami poprzecznymi skierowanymi do pasa dzielącego.

Należy przebudować system melioracji na całej długości od drogi S16/DK59 do odbiornika w celu jego udrożnienia i zapewnienia sprawnego spływu wody.

Rowy drogowe nie mogą pełnić roli zbiorników retencyjnych, w związku z czym ich pojemność nie może być brana pod uwagę przy obliczaniu retencji.

Do oczyszczania ścieków opadowych i roztopowych powinny być wykorzystywane naturalne procesy. Ze względu na ochronę środowiska hydrogeologicznego, w przypadkach określonych w decyzji środowiskowej i jej zmiany, należy zastosować wymagane uszczelnienia systemu odwodnienia. Zakres działań zabezpieczających powinien być dwojaki:

- na obszarach wysokiego zagrożenia lub podwyższonego zagrożenia - pełne uszczelnienie zarówno rowów jak i zbiorników,

- na obszarach średniego zagrożenia – uszczelnienie jedynie urządzeń służących do magazynowania wód opadowych (zbiorników retencyjnych).

System odwodnienia pasa drogi ekspresowej poza urządzeniami do powierzchniowego odbioru wód z jezdni powinien uwzględniać odwodnienie pasa dzielącego, drenaż na długości całej drogi głównej S16 i dwujezdniowego odcinka dk59.

W przypadku przebiegu drogi ekspresowej przez tereny zagrożone powodzią należy wykonać materiały do wniosku o wydanie decyzji zwalniającej z zakazów obowiązujących na tych terenach a następnie uzyskać stosowne decyzje i uzgodnienia wymagane przepisami prawa.

Cieki, obce przewody kanalizacji deszczowej, rowy melioracyjne, sieci drenarskie itp. napotkane podczas Robót, należy przeprowadzić przepustami przez korpus drogowy 
w sposób niezakłócający przepływu wody. Gdy będzie to niemożliwe, należy je włączyć do alternatywnego systemu odwodnienia. Nie dopuszcza się możliwości bezpośredniego włączenia ww. urządzeń do systemu odwodnienia drogi.

### Odwodnienie powierzchniowe

Odprowadzenie wód opadowych z jezdni powinno być zaprojektowane i wykonane poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich pochyleń podłużnych niwelety (min. 0,3%) i pochyleń poprzecznych jezdni (min. 2,5% dla przekroju dwujezdniowego), a na odcinkach łuków poziomych, krzywych przejściowych i prostych przejściowych w każdym miejscu poprzez zapewnienie pochylenia ukośnego nie mniejszego niż 0,7 % oraz nie mniejszego niż wymagane przepisami Przyjęcie ww. pochyleń ma zapewnić sprawny spływ wody do rowów i urządzeń, bez powierzchni bezodpływowych, co dla fragmentów jezdni (dla których spływ wody jest utrudniony), powinno być udokumentowane odpowiednimi rysunkami np. z planem warstwicowym.

Na odcinkach ramp drogowych rozwiązania projektowe powinny zapewnić:

- bezpieczeństwo użytkowania przy mokrym stanie nawierzchni,

- płynność krawędzi jezdni bez widocznych załamań i estetykę,

Dla nasypów o wysokości h>2 m należy zastosować ścieki przy zewnętrznych krawędziach jezdni, z których woda poprzez wpusty i przykanaliki odprowadzana będzie do odbiornika.

Minimalna głębokość rowu powinna wynosić 0,5m.

### Odwodnienie wgłębne

W przypadkach występowania wysokiego poziomu wód gruntowych oraz braku możliwości podniesienia niwelety należy zaprojektować i wybudować, oprócz odwodnienia powierzchniowego, odwodnienie wgłębne, pozwalające obniżyć poziom wody do 1,0 m poniżej spodu konstrukcji nawierzchni.

Niezależnie od powyższego należy odwodnić przyległy do drogi ekspresowej teren w przypadku napływu wód gruntowych oraz ewentualności wystąpienia zjawisk osuwiskowych.

Należy odwodnić skarpy wykopów i nasypów drogowych włącznie z przesiąkami z drenażu drogi do systemu odwodnienia drogi. Systemy drenowania sączkowego drogi wyposażone będą w studnie rewizyjne, umożliwiające ich prawidłową konserwację.

Odwodnienie to należy projektować zgodnie z istniejącymi warunkami gruntowo-wodnymi, obowiązującymi warunkami techniczno-budowlanymi oraz wydaną decyzją 
o środowiskowych uwarunkowaniach.

### Kanalizacja deszczowa

Kanalizację deszczową należy zaprojektować i wybudować w miejscach, gdzie nie jest możliwe odwodnienie powierzchniowe, w szczególności:

- na terenie obiektów: OUD i MOP,

- dla zabezpieczenia odbiorników zewnętrznych przed dopływem ścieków nieoczyszczonych (przy obiektach mostowych),

- na odcinkach występowania wysokiego poziomu wód gruntowych, gdzie nie ma możliwości prawidłowego odprowadzenia ścieków rowami drogowymi,

- w przypadku braku możliwości odprowadzenia wód opadowych rowami do odbiorników naturalnych,

- na łukach z przechyłkami poprzecznymi skierowanymi do pasa dzielącego,

- na terenach wrażliwych, wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub z Raportu wykonanego w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

### Urządzenia do podczyszczania wód opadowych

Przed odpływem wód opadowych do odbiorników, w zależności od wielkości zlewni, warunków gruntowo-wodnych oraz potrzeb w tym zakresie należy zaprojektować 
i wykonać urządzenia do podczyszczania wód opadowych, zapewniające wymagany stopień redukcji zanieczyszczeń, tj. poniżej stężeń dopuszczalnych:

- rowy trawiaste,

- zbiorniki retencyjne i retencyjno–infiltracyjne,

- grawitacyjne oddzielacze piasku, olejów i benzyn (piaskowniki i osadniki),

oraz w uzasadnionych przypadkach

- separatory związków ropopochodnych, z zamknięciem odpływu na wypadek awarii.

Do wszystkich urządzeń do podczyszczania wód opadowych należy zaprojektować 
i wykonać dojazd z dróg publicznych (poza drogą ekspresową) dla sprzętu do obsługi. Jeżeli długość ww. dojazdu przekracza 50 m należy zaprojektować i wybudować drogę i plac do zawracania zgodnie z przepisami ppoż.

Lokalizacja urządzeń do podczyszczania wód opadowych nie powinna kolidować ze szlakiem migracyjnym zwierząt.

Urządzenia do podczyszczania wód opadowych, określonych w pkt 2), 3), 4) należy lokalizować z uwzględnieniem docelowego przekroju drogi głównej.

### Zbiorniki retencyjne i retencyjno-infiltracyjne

Wszystkie zbiorniki służące odwodnieniu drogi ekspresowej należy zaprojektować i wykonać w sposób zapewniający ich właściwe działanie.

Ilość zbiorników, pole powierzchni, głębokość oraz pozostałe parametry, rodzaj konstrukcji, usytuowanie oraz zapewnienie dojazdu do zbiorników należy odpowiednio dobrać i dostosować do rozwiązań przyjętych w Projekcie Budowlanym i Projekcie Wykonawczym, uwzględniając wymagania decyzji środowiskowej oraz Raportu wykonanego w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Należy wykonać szczegółowe obliczenia hydrologiczne dla każdego zbiornika 
(z uwzględnieniem naturalnych, istniejących zlewni terenu) i zawrzeć je w treści projektu budowalnego i wykonawczego.

W przypadku braku technicznych możliwości spełnienia wymagań określonych w decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach i jej zmianie, w raporcie wykonywanym w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, należy szczegółowo opisać przyjęte rozwiązania oraz uzasadnić dokonane zmiany. Zbiorniki retencyjne należy ogrodzić :

- wygrodzeniem o wysokości min. 1,2 m - gdy zbiornik znajduje się wewnątrz ogrodzonego pasa drogowego (o ile decyzja środowiskowa nie wymaga ogrodzenia o wyższej wysokości),

- wygrodzeniem o wysokości min. 2,2 m – gdy zbiornik znajduje się na zewnątrz ogrodzonego pasa drogowego (o ile decyzja środowiskowa nie wymaga ogrodzenia o wyższej wysokości),

w taki sposób aby zapewnić do nich dostęp zwierząt małych 
(w tym płazów), przy jednoczesnym zabezpieczeniu na tym odcinku jezdni drogi głównej przed dostępem tej grupy zwierząt, poprzez zastosowanie odpowiedniego ogrodzenia ochronnego na wysokości zbiornika oraz na odcinku 100 m przed i za zbiornikiem. Ww. wygrodzony odcinek jezdni głównej przed dostępem małych zwierząt w ty, płazów może być skrócony jeżeli ogrodzenie zostanie doprowadzone do innego elementu infrastruktury lub przeszkody, który pełnić będzie funkcję ochronną.

W wyjątkowych sytuacjach, po przedłożeniu wniosku z wariantowanym rozwiązaniem Zamawiający wyrazi pisemną zgodę na lokalizowanie zjazdów do zbiorników z łącznic.

W przypadku lokalizacji zbiorników w rejonie przejść dla zwierząt, zbiorniki wraz 
z niezbędną infrastrukturą należy tak projektować by nie ograniczały funkcjonalności przejść rozumianej jako zapewnienie zwierzętom swobodnego dostępu i korzystania 
z przejść.

Zamawiający nie dopuszcza projektowania i wykonania zbiorników podziemnych, odparowujących oraz retencyjnych bezodpływowych.

### Przepusty

Dla celów właściwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia należy zaprojektować 
i wykonać przepusty pod drogą ekspresową , łącznicami, drogami bocznymi krzyżującymi się z drogą ekspresową, drogami dojazdowymi, wjazdami awaryjnymi na drogą ekspresową oraz pod pasem technologicznym.

Pod drogą ekspresową i łącznicami węzłów należy wykonać przepusty żelbetowe (z betonu monolitycznego lub elementów prefabrykowanych). Dopuszcza się także przepusty z rur wykonanych z żywic wzmacnianych włóknem szklanym (GRP) oraz z rur stalowych spiralnie karbowanych.

Nie precyzuje się wymogów dla konstrukcji przepustów pod pozostałymi drogami.

Ostateczne ustalenie danych dotyczących dokładnej lokalizacji oraz parametrów geometrycznych przepustów będą wynikać z obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych (w tym decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym), warunków technicznych wydanych przez właścicieli lub zarządców cieków wodnych, opracowanej dokumentacji hydrologicznej oraz przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań wynikających z decyzji środowiskowej, Raportu wykonanego w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Wszelka zmiana lokalizacji i parametrów przepustów w stosunku do decyzji środowiskowej wymaga uzasadnienia w Raporcie wykonanym w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

### Drogowe obiekty inżynierskie

Obiekty inżynierskie (z wyłączeniem tuneli).

#### Wymagania podstawowe

Obiekty należy dostosować pod względem architektonicznym do otaczającej zabudowy, wkomponowując w otaczający krajobraz i w sposób współgrający z nim. Obiekty powinny nawiązywać swoją konstrukcją, formą, kształtem, architekturą lub jej elementami do innych obiektów architektonicznych znajdujących się w tej samej przestrzeni bądź w jej sąsiedztwie. Obiekty powinny charakteryzować się czytelnym (zrozumiałym) układem konstrukcyjnym, z jasnym podziałem na części składowe, odpowiadającym określonym zadaniom technicznym. Obiekt powinien mieć odpowiednio dobrane proporcje 
i uporządkowane linie.

Kształtując niweletę drogi głównej (S-16, dk 59)  wymaga się lokalizacji wierzchołka łuku pionowego poza obiektem. Minimalne pochylenie podłużne na długości ustroju niosącego nie może być mniejsze niż 0,5%.

Elementy wyposażenia obiektu i drogi należy umieszczać w obrysie konstrukcji obiektu. Natomiast wszystkie elementy urządzeń obcych należy realizować w odległości min. 5,0 m od krawędzi obiektu przeprowadzające je przez przeszkody np. poprzez przewierty sterowane.

Należy przyjąć właściwą lokalizację oraz dobrać optymalne parametry techniczne dla poszczególnych obiektów.

W przypadku obiektów inżynierskich pełniących funkcje przejść dla zwierząt wymaga się, żeby lokalizacja oraz parametry techniczne spełniały co najmniej wymagania określone 
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a w szczególności parametrów dotyczących wysokości, szerokości oraz współczynnika ciasnoty względnej w zależności od rodzaju przejścia.

##### Wymagania dotyczące schematów statycznych obiektów mostowych

- wymaga się aby obiekty jednoprzęsłowe projektowane były o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej lub ramownicowym;

- obiekty wieloprzęsłowe należy projektować o schemacie statycznym belki ciągłej lub o schemacie ramownicowym z wyjątkiem obiektów wieloprzęsłowych na terenach górniczych,

- uciąglenie ustrojów wieloprzęsłowych powinno być projektowane jako pełne. Nie dopuszcza się projektowania uciąglenia tzw. pozornego, tj. tylko poprzez płytę pomostową,

- nie dopuszcza się stosowania konstrukcji wstęgowych,

- nie dopuszcza się schematu statycznego obiektu z przegubami w przęśle,

- obiekty mostowe zintegrowane powinny mieć długość mniejszą lub równą 50 m,

- obiekty o konstrukcji gruntowo-powłokowej powinny być projektowane o schemacie statycznym łukowym lub ramownicowym. Obiekty o konstrukcji gruntowo-powłokowej, zlokalizowane w ciągu drogi ekspresowej i nad drogą ekspresową, należy zaprojektować jako jednoprzęsłowe (jednootworowe).

##### Wymagania dotyczące doboru rozpiętości przęseł i sytuowania podpór obiektów nad drogą ekspresową

- skrajnie poziome powinny być zgodne z wymaganiami PFU dla dróg, z zastrzeżeniem, aby lica ścian czołowych przyczółków usytuowane były nie bliżej niż 6,0 m od krawędzi jej korony. Warunek odległości ściany czołowej przyczółku od korony drogi nie dotyczy obiektów o konstrukcji gruntowo-powłokowej.

- filar obiektu mostowego, sytuowany w pasie dzielącym drogi ekspresowej należy lokalizować w środku pasa dzielącego, o ile nie spowoduje to ograniczenia widoczności. Pozostałe filary należy lokalizować w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi przeciwskarpy rowu;

- obiekty nad drogą ekspresową powinny być zaprojektowane dla docelowego przekroju drogi ekspresowej.

##### Wymagania dotyczące parametrów przekrojów ruchowych na drogowych obiektach

Wymaga się aby drogowe obiekty posiadały:

- jezdnie stanowiące kontynuację drogi przed i za obiektem;

- pobocza w postaci:

  - pasa awaryjnego lub

  - pobocza utwardzonego lub

  - opaski zewnętrznej lub

  - pobocza technicznego wyniesionego;

- w zależności od potrzeb - pas dzielący, chodniki, ścieżki rowerowe, pas wędrówki zwierząt – zgodnie z wymaganiami decyzji środowiskowej;

- urządzenia zapewniające dostęp do obiektów inżynierskich w celach utrzymaniowych.

- w przypadku, gdy na obiekcie mostowym nie występuje chodnik dla pieszych, ścieżka rowerowa, ciąg pieszo-rowerowy lub pas awaryjny, należy zaprojektować na obiekcie chodnik dla obsługi. Warunek ten nie dotyczy obiektów mostowych prowadzących szlak wędrówek zwierząt dziko żyjących.

Nie dopuszcza się zmniejszenia parametrów drogi na obiekcie w stosunku do parametrów przekroju drogi na dojazdach. Określając rozpiętości przęseł obiektów nad drogą ekspresową i szerokości jezdni pod nimi należy przeprowadzić analizę widoczności.

##### Wymagania dotyczące nośności i trwałości drogowych obiektów

Wymaga się, aby drogowe obiekty:

    - w ciągu drogi ekspresowej były zaprojektowane i wykonane na klasę obciążenia A, wg PN-85/S-10030 oraz wymiarowanie wg PN-91/S-10042, PN-82/S-10052, PN-92/S-10082, w tym pomosty obiektów mostowych powinny być dodatkowo zaprojektowane i wykonane na obciążenie pojazdem specjalnym STANAG 2021 klasy 150, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie [4] gdzie:

a) jeżeli na pomoście znajduje się więcej niż 1 pas ruchu (niezależnie od kierunku ruchu) to całą konstrukcję obiektu, oprócz obciążenia taborem q, należy zaprojektować obciążając ją pojazdem K oraz dodatkowym pojazdem 0,3xK ustawionymi w najbardziej niekorzystnym położeniu dla obliczanego elementu. Min. rozstaw pojazdów K i 0,3xK w przekroju poprzecznym nie powinien być mniejszy niż szerokość pasa ruchu;

b) przy projektowaniu konstrukcji nośnej chodników, schodów i kładek oraz ich podpór jako wartość obciążenia tłumem należy przyjąć 5 kN/m2;

    - w ciągu dróg krajowych były zaprojektowane i wykonane na klasę obciążenia A, wg PN-85/S-10030 oraz wymiarowanie wg PN-91/S-10042, PN-82/S-10052, PN-92/S-10082, w tym pomosty obiektów mostowych powinny być dodatkowo zaprojektowane i wykonane na obciążenie pojazdem specjalnym STANAG 2021 klasy 150, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie [4];

    - w ciągu dróg wojewódzkich były zaprojektowane i wykonane na klasę obciążenia A, wg PN-85/S-10030 oraz wymiarowanie wg PN-91/S-10042, PN-82/S-10052, PN-92/S-10082, w tym pomosty obiektów mostowych powinny być dodatkowo zaprojektowane i wykonane na obciążenie pojazdem specjalnym STANAG 2021 klasy 150, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie [4],

    - w ciągu dróg powiatowych i gminnych były zaprojektowane i wykonane zgodnie z klasą techniczną drogi, ale nie mniej niż na klasę obciążenia B, wg PN-85/S-10030 oraz wymiarowanie wg PN-91/S-10042, PN-82/S-10052, PN-92/S-10082, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie [4],

    - w ciągu korytarza migracyjnego zwierząt (przejścia nad drogą ekspresową) były zaprojektowane i wykonane na klasę obciążenia C, wg PN-85/S-10030 oraz wymiarowanie wg PN-91/S-10042, PN-82/S-10052, PN-92/S-10082, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie [4] w układzie podstawowym,

    - obciążenie uderzeniem bocznym

      - obiekty zlokalizowane nad jezdnią główną drogi ekspresowej oraz nad drogami krajowymi i wojewódzkimi, pod którymi skrajnia pionowa będzie większa lub równa 6,00 m wartość siły poziomej równa jest 0kN

      - obiekty zlokalizowane nad drogami krajowymi i wojewódzkimi, pod którymi skrajnia pionowa będzie mniejsza niż 5,00 m, mają być zaprojektowane i wykonane z uwzględnieniem obciążenia pochodzącego od uderzenia bocznego w dźwigar główny siłą poziomą o wielkości 500 kN w układzie wyjątkowym, przyłożoną w najbardziej niekorzystnym miejscu

      - obiekty zlokalizowane nad jezdnią główną drogi ekspresowej oraz drogami krajowymi i wojewódzkimi, pod którymi skrajnia pionowa będzie w zakresie 5-6 m - wartość siły poziomej należy interpolować liniowo.

Siłę od uderzenia bocznego należy przyłożyć na powierzchni 0.25mx0.25m lub w przypadku wykształtowanego pasa dolnego/półki dolnej o grubości mniejszej niż 0.25m, na powierzchni 0.25m x grubość pasa dolnego/półki dolnej. Miejsce przyłożenia obciążenia należy ograniczyć do obszaru nad nawierzchnią utwardzona drogi pod obiektem (jezdnia wraz z pasem awaryjnym, utwardzonym poboczem, opaską). Obciążenie uderzeniem bocznym należy uwzględniać w stanie granicznym nośności. Powstałe uszkodzenia nie mogą skutkować zawaleniem, zsunięciem się z łożysk, utratą stateczności konstrukcji i jej podstawowych elementów, w tym zawaleniem konstrukcji przęsła i płyty pomostu przy obciążeniu ruchomym w układzie wyjątkowym. Obciążenie uderzeniem bocznym należy traktować jako obciążenie wyjątkowe, a podana wartość siły od uderzenia jest wartością obliczeniową. Kierunek i zwrot siły powinny być zgodne z projektowanym kierunkiem ruchu pojazdów pod obiektem;

    - posiadały wymaganą trwałość 100 lat, a poszczególne ich elementy posiadały trwałość zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie [4],

    - nie dopuszcza się budowy obiektów inżynierskich o konstrukcji gruntowo-powłokowej (z wyjątkiem przepustów), w których powłoka przecina lub jest poniżej warstw wodonośnych w gruncie rodzimym

    - W przypadku projektowania (obliczania i wymiarowania) obiektów mostowych, przejść podziemnych, konstrukcji oporowych oraz przepustów wg Eurokodów w ciągach dróg krajowych i wojewódzkich należy zastosować następujące wartości współczynników dostosowawczych do wartości obciążeń ruchomych: αQi=1,00; αq1=1,33; αq2=2,40 oraz αq3=αq4=αqr=1,20.

W ww. przypadku do czasu przyjęcia polskich załączników do Eurokodów, wartości wszystkich pozostałych współczynników (których wielkości Eurokody zalecają ustalić w Załącznikach Krajowych), Wykonawca jest zobowiązany przyjąć zgodnie z załącznikiem niemieckim (niemiecką normą),

    - W przypadku projektowania (obliczania i wymiarowania) obiektów mostowych, przejść podziemnych, konstrukcji oporowych oraz przepustów wg Eurokodów w ciągach pozostałych kategorii dróg należy zastosować następujące wartości współczynników dostosowawczych do wartości obciążeń ruchomych: αQi=αqi=αqr=1,00.

Ponadto:

Dla każdego obiektu mostowego usytuowanego w ciągu drogi publicznej należy wyznaczyć klasę obciążenia zgodnie z wojskową klasyfikacją obciążenia obiektów mostowych zwaną klasą MLC. Wyznaczenie klasy MLC należy wykonać zgodnie z zasadami i metodyką zawartą w załączniku do Zarządzenia nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2010 roku, w sprawie wyznaczania wojskowej klasyfikacji obciążeń obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg publicznych.

Rezultatem przeprowadzonych obliczeń statyczno-wytrzymałościowych powinno być określenie maksymalnej klasy MLC dla następujących przypadków ruchu pojazdów wojskowych po obiekcie mostowym:

- ruch jednokierunkowy kolumny pojazdów kołowych;

- ruch dwukierunkowy kolumn pojazdów kołowych;

- ruch jednokierunkowy kolumny pojazdów gąsienicowych;

- ruch dwukierunkowy kolumn pojazdów gąsienicowych.

Wyznaczone klasy MLC obiektów mostowych należy zestawić w tabeli według wzoru jak niżej.

Tabela nr 2.14. Zestawienie maksymalnych klas MLC dla zaprojektowanych obiektów.

| Lp. | Oznaczenie obiektu | Kilometraż | Najbliższa miejscowość | Nazwa przeszkody | Wojskowa klasa obciążenia MLC |  |  |  | Współrzędne geograficzne (format DSM) stopnie, minuty, sekundy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pojazdy kołowe |  | Pojazdy gąsienicowe |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Wymagania dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych

Obiekty należy zaprojektować i wykonać zgodnie z ogólnym opisem przedmiotu zamówienia w sposób spełniający poniższe wymagania.

##### Rozwiązania budowlano-konstrukcyjne

- Parametry obiektów takie jak długość i szerokość należy określić na podstawie zaprojektowanej części drogowej, traktując wymagania zawarte w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie [4], jako standardy minimalne, z uwzględnieniem wymagań decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących przejść dla zwierząt. Inne parametry obiektów określone w PFU i materiałach przywołanych w PFU (np. w decyzji środowiskowej) należy również traktować, jak wymagania minimalne. Pozostałe parametry są dowolne w zakresie obowiązującego prawa.

- Minimalne skrajnie pionowe:

- dla drogi ekspresowej i jej łącznic oraz DK59 skrajnia powinna mieć min. 5m;

- dla pozostałych dróg skrajnię należy zwiększyć o 20,0 cm w stosunku do skrajni wymaganej zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [3] – z wyjątkiem obiektów: WS-5, WS/PZM-10 i WS/PZM-11.

##### Konstrukcja nośna przęseł - wymagania ogólne

Obiekty należy projektować w jednej z poniższych konstrukcji:

- żelbetowej belkowej lub płytowej,

- kablobetonowej belkowej lub płytowej,

- strunobetonowej belkowej lub płytowej,

- zespolonej (stalowo-betonowej) belkowej,

- gruntowo-powłokowej,

- innej - za zgodą Zamawiającego.

Konstrukcje gruntowo-powłokowe, zlokalizowane nad drogą ekspresową, mogą być zastosowane jedynie dla obiektów przeprowadzających szlak wędrówek zwierząt dziko żyjących.

Rozwiązania konstrukcji przęsła powinny uwzględniać następujące minimalne wymagania dla zastosowanych podstawowych materiałów:

- dla projektowanych konstrukcji żelbetowych:

- klasa betonu: C30/37,

- stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastyczności fyk = 500 MPa oraz w klasie ciągliwości C;

- dla projektowanych konstrukcji strunobetonowych:

- klasa betonu: C35/45,

- stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastyczności fyk = 500 MPa oraz w klasie ciągliwości C,

- sprężenie siedmiodrutowymi linami o średnicy od 15,2 mm do 15,7 mm wykonanymi ze stali o wytrzymałości charakterystycznej na rozciąganie  1860 MPa;

- dla projektowanych konstrukcji kablobetonowych:

- klasa betonu: C35/45,

- stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastyczności fyk = 500 MPa oraz w klasie ciągliwości C,

- kable sprężające: z siedmiodrutowych lin o średnicy 15,7 mm wykonanych ze stali o wytrzymałości charakterystycznej na rozciąganie 1860 MPa;

- dla projektowanych konstrukcji zespolonych (stalowo-betonowych):

- klasa betonu pomostu: C30/37,

- stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastyczności fyk = 500 MPa oraz w klasie ciągliwości C,

- stal konstrukcyjna dla elementów głównych (dźwigarów) o granicy plastyczności odpowiednio:

- fy = 355 MPa oraz pracy łamania 27J w temperaturze -20oC (minus 20oC) dla grubości blach ≤40 mm,

- fy = 335 MPa oraz pracy łamania 27J w temperaturze -20oC (minus 20oC) dla grubości blach powyżej 40 mm do 80 mm.

Zastosowany beton powinien spełniać następujące wymagania:

- nasiąkliwość zastosowanego betonu, określona ułamkiem masowym nie może być większa od 5 %;

- stopień wodoszczelności betonu nie może być niższy od W8;

- stopień mrozoodporności betonu nie może być mniejszy niż F150 dla elementów wykonanych z betonu monolitycznego oraz w elementach prefabrykowanych.

##### Konstrukcja nośna przęseł - wymagania szczegółowe

- Minimalne grubości monolitycznych płyt pomostów (w tym wsporników) powinny wynosić:

- 24 cm dla obiektów drogowych,

- 30 cm dla obiektów kolejowych,

- 21 cm dla obiektów dla pieszych.

- Ustroje nośne wieloprzęsłowe należy projektować jako konstrukcje ciągłe bezprzegubowe, oparte na podporach na 1 rzędzie łożysk lub jako ramownice.

- Konstrukcje belkowe należy projektować z poprzecznicami podporowymi umożliwiającymi rektyfikację i wymianę łożysk.

##### Posadowienie. Wymagania ogólne

Wybór sposobu posadowienia obiektu powinien wynikać z geotechnicznych warunków posadowienia, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane [12] oraz Rozporządzenia w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych [113]; Technologię posadowienia obiektów należy dobrać z udostępnionego przez Zamawiającego katalogu WWiORB. Inne technologie posadowienia obiektów poza udostępnionymi w WWiORB są możliwe do zastosowania na podstawie Klauzuli 13 WSK.

W przyjętych rozwiązaniach technicznych posadowienia należy uwzględnić minimalne wymagania dla zastosowanych podstawowych materiałów:

- dla projektowanego posadowienia bezpośredniego na ławach lub płytach fundamentowych:

- klasa betonu: min. C30/37,

- stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastyczności fyk = 500 MPa oraz w klasie ciągliwości C;

- dla projektowanego posadowienia pośredniego na palach fundamentowych:

- oczepy palowe:

- klasa betonu: min. C30/37,

- stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastyczności fyk = 500 MPa oraz w klasie ciągliwości C;

- pale przemieszczeniowe (z wyłączeniem pali prefabrykowanych żelbetowych i sprężonych), wiercone oraz barety:

- klasa betonu: min. C25/30,

- stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastyczności fyk = 500 MPa oraz w klasie ciągliwości C;

- pale przemieszczeniowe prefabrykowane żelbetowe i sprężone:

- klasa betonu: min. C40/50,

- stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastyczności fyk = 500 MPa oraz w klasie ciągliwości C.

##### Posadowienie - wymagania szczegółowe

- podpory mostów, zlokalizowane na terenie pokrytym wodą przy przepływie miarodajnym, powinny być posadowione na fundamentach pośrednich. Dno cieku wokół fundamentu podpory powinno być umocnione (np. materacem faszynowo-kamiennym) w sposób odpowiedni do przewidywanego zagrożenia,

- wierzch fundamentu, który znajduje się w obrysie jezdni nie może być usytuowany płycej niż 1,2 m od poziomu nawierzchni jezdni,

- wierzch fundamentu należy przykryć warstwą gruntu lub obrukowania o grubości co najmniej 15 cm.,

- wierzch fundamentu konstrukcji inżynierskiej należy ukształtować ze spadkiem minimum 3 %, w celu ułatwienia spływu wody z jego powierzchni,

- głowice pali formowanych w gruncie oraz pali prefabrykowanych po ich rozkuciu powinny znajdować się 5 - 6 cm nad spodem ławy fundamentowej,

- w przypadku wymiany gruntu pod fundamentami obiektów inżynierskich na grunt niespoisty - należy zastosować geowłókninę separacyjną, jeżeli podłoże jest 
z gruntów spoistych,

- spód fundamentu (spód stóp pali, spód kolumn wzmacniających grunt itp.) powinien znajdować się powyżej poziomu rozpoznania gruntu ustalonego według Zarządzenia Nr 2 1998 r. Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych w sprawie wprowadzenia „Instrukcji Badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych" („Instrukcja Badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych”, GDDP Warszawa 1998) [1],

- w zasypkach wykopów fundamentowych wykonanych w gruntach spoistych należy wyeliminować niebezpieczeństwo gromadzenia się wody i rozmiękczania gruntu rodzimego. Wymaganie to dotyczy fundamentów płaskich i wszystkich fundamentów znajdujących się w pobliżu jezdni (np. fundamentów filarów umieszczonych w pasie dzielącym lub na skraju korony nasypu).

##### Filary - wymagania ogólne

Dla obiektów, których przynajmniej jeden filar znajduje się w korycie rzeki, wszystkie filary należy projektować jako żelbetowe pełnościenne, o przekroju eliptycznym lub owalnym. Filary obiektów nad drogą ekspresową należy projektować o konstrukcji słupowej (słupy bez oczepów), palowej lub ramownicowej (warunek nie dotyczy obiektów o konstrukcji gruntowo - powłokowej). Pozostałe o konstrukcji słupowej lub ramownicowej (słupy z oczepem). Konstrukcja strefy podparcia ustroju niosącego powinna zapewnić możliwość wymiany łożysk. Słupy filarów narażonych na uderzenia pojazdów mają mieć taki przekrój poziomy, którego żaden wymiar nie jest mniejszy od 60 cm. Wymaganie to obowiązuje niezależnie od zastosowanego w słupie materiału.

Rozwiązania te powinny uwzględniać następujące minimalne wymagania dla zastosowanych podstawowych materiałów:

- klasa betonu: min. C30/37,

- stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastyczności fyk = 500 MPa oraz w klasie ciągliwości C,

Zastosowany beton powinien spełniać następujące wymagania:

- nasiąkliwość zastosowanego betonu, określona ułamkiem masowym nie może być większa od 5 %,

- stopień wodoszczelności betonu nie może być niższy od W8,

- stopień mrozoodporności betonu nie może być mniejszy niż F150 dla elementów wykonanych z betonu monolitycznego oraz w elementach prefabrykowanych.

##### Przyczółki - wymagania ogólne

Dla obiektów w ciągu drogi ekspresowej należy projektować przyczółki masywne żelbetowe składające się z korpusu wykonanego jako ściana czołowa i ścian bocznych wykonanych jako wolnostojące ściany oporowe.

Dla obiektów mostowych nad drogą główną należy projektować przyczółki żelbetowe:

- masywne składające się z:

- korpusu wykonanego jako ściana czołowa;

- ścian bocznych wykonanych jako wolnostojące ściany oporowe z dylatacją na całej wysokości lub jako skrzydła w kształcie trójkątnych tarcz podwieszonych do korpusu lub

- ramownicowe składające się ze:

- ściany czołowej w postaci oczepu (tarczy) zwieńczającego słupy osadzone w nasypie;

- skrzydeł w kształcie trójkątnych tarcz podwieszonych do oczepu.

Nie dopuszcza się ścian czołowych i bocznych przyczółków wykonanych w technologii gruntu zbrojonego.

Za przyczółkami należy projektować płyty przejściowe, na całej szerokości obiektu między skrzydłami (z wyłączeniem obiektów nieprzeznaczonych dla ruchu pojazdów).

Rozwiązania te powinny uwzględniać następujące minimalne wymagania dla zastosowanych podstawowych materiałów:

- klasa betonu: min. C30/37;

- stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastyczności fyk = 500 MPa oraz 
w klasie ciągliwości C.

Zastosowany beton powinien spełniać następujące wymagania:

- nasiąkliwość zastosowanego betonu, określona ułamkiem masowym nie może być większa od 5 %;

- stopień wodoszczelności betonu nie może być niższy od W8;

- stopień mrozoodporności betonu nie może być mniejszy niż F150 dla elementów wykonanych z betonu monolitycznego oraz w elementach prefabrykowanych.

##### Przyczółki -wymagania szczegółowe

- kształt skrzydeł powinien zapewniać właściwe zagęszczenie zasypki w ich pobliżu,

- przyczółki obiektów o konstrukcji ramownicowej mogą mieć ściany boczne lub skrzydła podwieszone monolitycznie związane z korpusem pod warunkiem, że długość ścian/skrzydeł nie będzie większa od 3,0 m. W pozostałych przypadkach należy wykształcić pełną dylatację między ścianą boczną a korpusem, który może posiadać w razie potrzeby krótką ścianę boczną (długości do 2,0 m) monolitycznie z nim związaną,

- długość płyt przejściowych należy obliczyć zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie [4], przyjmując rzędną niwelety drogi (w osi dylatacji), jako najwyższy punkt nasypu drogowego,

- w przypadku dolnych przejść dla zwierząt betonowe powierzchnie przyczółków należy w możliwie największym stopniu osłonić warstwą ziemi/gleby (docelowo roślinnością osłonową).

##### Konstrukcje oporowe

Projektując konstrukcje oporowe w technologii nasypów zbrojonych należy uwzględnić wyżej wymienione wymagania dla obiektów inżynierskich oraz:

- nasypy zbrojone i konstrukcje oporowe z gruntu zbrojonego wystające co najmniej 0,75 m nad przylegający teren, których odchylenie od pionu jest mniejsze od 45° muszą być osłonięte elewacją z elementów polimerobetonowych, kamiennych, żelbetowych, betonowych lub siatkobetonowych. W takim przypadku elewacja musi być jednakowa na całej długości i wysokości omawianej konstrukcji.

- elementy elewacyjne, które obciążone są parciem gruntu, należy traktować jak elementy konstrukcyjne i jako takie muszą spełniać wymagania Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie [4].

- konstrukcje narażone na uderzenie pojazdu należy odpowiednio wzmocnić. Wymaganie to dotyczy również konstrukcyjnych elementów elewacyjnych.

- wierzch elewacji z elementów prefabrykowanych należy zwieńczyć monolityczną belką spełniającą wymagania stawiane kapom,

- w przypadku osłonięcia konstrukcji oporowej barierą drogową należy zapewnić swobodną przestrzeń szerokości min. 50 cm miedzy konstrukcją a osłaniającą ją barierą, przy czym zawsze należy zapewnić wolną przestrzeń między konstrukcją oporową a barierą uwzględniającą parametry funkcjonalne bariery (znormalizowaną szerokość pracującą i w uzasadnionych przypadkach znormalizowaną intruzję pojazdu),

- w przypadku konieczności wykonania studni służących do odwodnienia drogi w nasypach zbrojonych rozwiązanie nie powinno zagrażać konstrukcji systemu odwodnienia oraz stateczności nasypu zbrojonego.

#### Wyposażenie obiektów inżynierskich

##### Łożyska

Łożyska należy osadzać na ciosach podłożyskowych. Obiekt inżynierski z łożyskami należy projektować tak, aby zapewniona była możliwość wymiany lub rektyfikacji łożysk bez konieczności budowy specjalnych podpór lub rusztowań pod siłowniki.

W projekcie wykonawczym obiektu inżynierskiego należy zamieścić informacje określające w sposób precyzyjny miejsca montażu, udźwig i gabaryty siłowników umożliwiających rektyfikację lub wymianę łożysk. W doborze łożysk i sposobie ich montażu należy spełniać wymagania Załącznika do Zarządzenia Nr 10 z 2006 r. Generalnego Dyrektora DKiA w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących łożyskowania obiektów mostowych oraz kontroli łożysk podczas eksploatacji [15];

##### Izolacje wodoszczelne

  - w przypadku, gdy izolacja wodoszczelna pomostu jest przewidziana w postaci izolacji arkuszowej z papy termozgrzewalnej, należy stosować „Zalecenia wykonywania izolacji z pap termozgrzewalnych i nawierzchni asfaltowych na drogowych obiektach inżynierskich”, zeszyt 68, IBDiM, Warszawa 2005,

  - izolacja arkuszowa pomostu pod kapami i krawężnikami powinna być dwuwarstwowa,

  - w obiektach inżynierskich o konstrukcji gruntowo-powłokowej z blach falistych (z wyjątkiem przepustów), izolacja pozioma (geomembrana), znajdująca się 
w nadsypce, powinna być doprowadzona do krawędzi konstrukcji stalowej na wlocie i wylocie. Izolacja pozioma, wzdłuż nasypu drogowego, powinna kończyć się w odległości poziomej nie mniejszej niż wysokość konstrukcji stalowej i nie mniejszej niż 2 m, od punktów wyznaczających maksymalne światło poziome obiektu. Wodoszczelne warstwy geomembrany powinny być połączone w sposób zapewniający szczelność połączenia (np.: poprzez zgrzewanie, spawanie itp.),

  - dla obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S16 i dk 59 należy zaprojektować i wykonać izolację płyty pomostu w technologii natryskowej zgodnie z wymaganiami WWiORB. Dla pozostałych obiektów technologia wykonania izolacji płyty pomostu jest dowolna tj. z papy termozgrzewalnej lub natryskowa.

##### Nawierzchnie

- warstwę wiążącą (ochronną) należy wykonać z asfaltu lanego.

- warstwę ścieralną nawierzchni jezdni należy wykonać:

- dla dróg o kategorii ruchu KR5-KR6 z mieszanki SMA,

- dla dróg o kategorii ruchu KR1-KR4 z SMA lub z betonu asfaltowego AC.

Właściwości materiałów do warstw nawierzchni mostowych określono w odpowiednich WWiORB.

- warstwa wiążąca (ochronna) i warstwa ścieralna nawierzchni jezdni na obiekcie mostowym powinny zostać wykonane o grubości od 4 cm do 5 cm każda,

- warstwa ścieralna nawierzchni jezdni na dojazdach do obiektu powinna zostać wykonana z takiego materiału, jak warstwa ścieralna nawierzchni jezdni na obiekcie. Dojazdami, w rozumieniu tego punktu, są przylegające do obiektu odcinki drogi o długości nie mniejszej niż 30 m z każdej strony obiektu,

- nawierzchnia w strefach chodnikowych oraz w strefach wyniesionych poboczy technicznych powinna pełnić jednocześnie rolę izolacji przeciwwodnej. Strefami chodnikowymi w rozumieniu tego punktu są ciągi dla pieszych, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe oraz chodniki dla obsługi. Kolor nawierzchni powinien być zgodny z kolorem nawierzchni na dojściach. Zarówno w przypadku stref chodnikowych jak i wyniesionych poboczy technicznych nawierzchnia powinna być chemoutwardzalna, co najmniej trzy warstwowa. W przypadku występowania barieroporęczy pomiędzy krawędzią jezdni, a ciągiem pieszym (pieszo-rowerowym, lub ścieżką rowerową) należy zróżnicować kolory nawierzchni ciągu pieszego (pieszo-rowerowego, lub ścieżki rowerowej) z kolorem części wyniesionego  pobocza technicznego - stanowiącego cześć kapy pod konstrukcją barieroporęczy. Powinna posiadać grubość nie mniejszą niż 5 mm i przenosić zarysowania nie mniejsze niż 0,3 mm.

##### Kapy i elementy gzymsowe

- kapy na konstrukcjach nośnych należy dylatować. Dylatacje mogą być pełne lub pozorne. Rozstaw dylatacji pełnych należy przyjąć ok. 12 m, rozstaw dylatacji pozornych od 4 m do 6 m.,

- lokalizacja dylatacji powinna współgrać ze stykami w krawężnikach i prefabrykatach gzymsowych,

- otulina górnej warstwy zbrojenia, również przy dylatacjach, powinna wynosić, co najmniej 3 cm.,

- w warstwie górnej i dolnej zbrojenia kapy, należy użyć prętów podłużnych w rozstawach nie większych niż 10 cm,

- minimalne wymagania dla betonu kap, gzymsów i belek podporęczowych:

- klasa betonu: min. C30/37,

- stopień wodoszczelności: W10,

- stopień mrozoodporności: F150,

- nasiąkliwość zastosowanego betonu, określona ułamkiem masowym: max 4%,

- wyodrębnione belki gzymsowe i kapy nieużytkowe (również na przyczółkach) mają mieć pochylenie poprzeczne przyjęte (w kierunku jezdni) w zależności od ich szerokości:

- dla elementów o szerokości do 40 cm - 6%,

- dla pozostałych przypadków - 4÷6%,

- w drogowych obiektach nie należy stosować belek gzymsowych i kap integralnych, tj. monolitycznie związanych z konstrukcją pomostu. Należy stosować wyłącznie kapy „nakładane” na pomost,

- gzymsy powinny wystawać co najmniej 10 cm poniżej dolnej krawędzi wspornika, a w przypadku braku wsporników: 5 cm poniżej dolnej krawędzi powierzchni bocznej konstrukcji przęsłowej,

- prefabrykaty gzymsowe należy wykonać z polimerobetonu lub innych kompozytów na bazie polimerów,

- styki prefabrykatów gzymsowych i szczeliny w kapach należy uszczelnić kitami trwale plastycznymi odpornymi na UV i środki zimowego utrzymania.

##### Krawężniki

- krawężniki należy stosować na wszystkich obiektach inżynierskich na których nawierzchnia układana jest bezpośrednio na ich konstrukcji,

- na wszystkich obiektach inżynierskich i na dojazdach w obrębie ścian bocznych, na których wymagane jest stosowanie krawężników, należy stosować krawężniki kamienne klasy I, na obiekcie kotwione, a na dojazdach w obrębie ścian bocznych kotwione lub ułożone na ławie betonowej z oporem,

- krawężniki w miejscach poprzecznych dylatacji ustroju nośnego obiektów mostowych powinny być przerwane, a przerwy zabezpieczone. Długość pojedynczego elementu krawężnika przylegającego do dylatacji ustroju nośnego nie powinna być mniejsza niż 115 cm.,

- szczeliny poprzeczne między elementami krawężnika należy wypełnić materiałem trwale plastycznym, odpornym na UV, środki zimowego utrzymania i materiały ropopochodne;

##### Zabezpieczenia przerw dylatacyjnych

- urządzenia dylatacyjne należy dobierać zgodnie z Zarządzeniem nr 4 z 2007 r. Generalnego Dyrektora DKiA w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich wybudowania i odbioru [19] oraz Zarządzeniem nr 77 z 2008 r. Generalnego Dyrektora DKiA, a także Zarządzeniem nr 23 z 2014 r. Generalnego Dyrektora DKiA, zmieniającymi ww. Zarządzenie (4/2007), z następującymi zastrzeżeniami:

- wyklucza się stosowanie blokowych urządzeń dylatacyjnych i bitumicznych przykryć dylatacyjnych na obiektach zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej i jej łącznic oraz w ciągu pozostałych dróg krajowych,

- w przypadku, gdy przemieszczenie krawędzi przerwy dylatacyjnej, zlokalizowanej nad podporą z łożyskiem stałym, jest nie większe niż 5 mm, należy stosować zabezpieczenie przerwy dylatacyjnej w postaci uciąglenia nawierzchni,

- pionowe dylatacje pełne (szczelinowe lub stykowe) w konstrukcjach żelbetowych, takich jak ściany oporowe, powinny być stosowane w rozstawie maksymalnie co 15 m, a w konstrukcjach takich jak ściany przyczółków, ściany tuneli, filary ścianowe - powinny być w rozstawie max co 20 m,

- zaleca się zabezpieczanie przerw dylatacyjnych konstrukcji oporowych za pomocą elastycznych materiałów z tworzyw sztucznych w postaci profilowanych taśm, zamocowanych wewnątrz dylatowanych elementów konstrukcji lub przy ich powierzchniach od strony materiału zasypowego,

- Przerwy dylatacyjne i pozorne przerwy dylatacyjne konstrukcji oporowych należy zabezpieczyć od strony dostępnej w czasie eksploatacji za pomocą profilowanych wkładek wciskanych w szczeliny dylatowanych elementów konstrukcji,

- Do wielomodułowych i palczastych urządzeń dylatacyjnych, oraz do innych urządzeń dylatacyjnych, które wymagają wykonywania prac utrzymaniowych od spodu urządzenia, należy zapewnić właściwy dostęp dla obsługi,

- Urządzenia wielomodułowe powinny posiadać elementy wyciszające.

##### Urządzenia odprowadzenia wód opadowych

- W przypadku, gdy z obiektu mostowego woda spływa na dojazd do obiektu, należy możliwie blisko przed końcem pomostu (w odległości nie większej od 2 m) umieścić wpust mostowy (z wyłączeniem obiektów krótkich),

- w przypadku, gdy na dojeździe do obiektu inżynierskiego występuje krawężnik zanikający, woda opadowa spływająca od strony obiektu inżynierskiego w kierunku zakończenia krawężnika zanikającego powinna zostać ujęta do studzienki ściekowej odwodnienia drogi lub ścieku skarpowego (wyłącznie na drodze klasy G i drogach niższych klas) na zakończeniu krawężnika zanikającego,

- gzymsy, wsporniki, nadwieszenia pomostów i podpór, dźwigary oraz inne miejsca (np. przy krawędziach pomostów wzdłuż dylatacji podłużnej) narażone na powstawanie zacieków powinny mieć wykształcone kapinosy powodujące odrywanie się wody od ich zewnętrznej krawędzi. Gzymsy prefabrykowane, zamiast kapinosu, powinny mieć odpowiednio wykształconą dolną część gwarantującą odrywanie się wody,

- do odwodnienia izolacji pomostu należy zastosować drenaże podłużne w osi odwodnienia oraz poprzeczne spod zabudowy chodnikowej i krawężników. Powinny one mieć postać drenu z geostyntetyku umieszczonego w korycie uformowanym lub wyciętym w warstwie wiążącej ( ochronnej) z asfaltu lanego o szerokości 8-10 cm i przykrytego grysem bazaltowym jednofrakcyjnym (4-6) otoczonym kompozytem epoksydowym. Wodę z drenażu należy odprowadzać do sączków odwadniających osadzonych w płycie lub do wpustów mostowych poprzez specjalne szczeliny wykształtowane w nich na poziomie izolacji. Sączki należy wykonać z materiałów odpornych na korozję, promieniowanie UV oraz na działanie podwyższonej temperatury do min +230 ºC. Rurki odpływowe sączków należy wykonać z żywic poliestrowych, polipropylenu (PP) lub polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) albo ze stali nierdzewnej. Nie dopuszcza się stosowania rurek z PVC,

- na obiektach mostowych należy stosować wpusty żeliwne z osadnikiem wstępnym i z uchylną kratką na zawiasach,

- należy stosować przewody zbiorcze i rury spustowe wykonane z żywic poliestrowych, polipropylenu (PP) lub polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE),

- przewody zbiorcze powinny być wykonane z rur o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 200 mm. Średnica wewnętrzna rur 150 mm może być zastosowana wyłącznie w przypadku podłączenia do przewodu zbiorczego nie więcej niż trzech wpustów i gdy jego długość jest nie większa niż 40 m.,

- wszystkie stalowe elementy systemu odwodnienia powinny zostać zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe z dodatkową malarską powłoką uszczelniającą lub powinny zostać wykonane ze stali nierdzewnej,

- kolor rur powinien nawiązywać do kolorystyki elewacji obiektu. Nie dopuszcza się malowania rur, kolor powinien być uzyskany poprzez barwienie w masie,

- stosowanie rynien odwodnieniowych w postaci zagłębienia w konstrukcji nośnej przęseł jest niedopuszczalne,

- na obiektach krótkich należy stosować system odwodnienia powierzchniowego, jeżeli spełnione są inne warunki prawidłowego odwodnienia wynikające 
z przepisów ogólnych,

- odwodnienie wierzchu nasypu w rejonie przyczółku należy tak zaprojektować 
i wykonać, aby woda spływająca po skarpach nie powodowała erozji nasypu przy krawędziach zabezpieczenia skarp i stożków,

- przestrzenie zamknięte, w których znajdują się urządzenia obce, kolektory odwodnienia, przepusty kablowe itp. należy wyposażyć w otwory odprowadzające wodę z najniższych miejsc,

- w obiektach inżynierskich o konstrukcji gruntowo-powłokowej z blach falistych (z wyjątkiem przepustów) należy wykonać drenaż poziomy odwadniający na dwóch poziomach:

- poziom 1: w zasypce na końcu izolacji poziomej,

- poziom 2: w zasypce na poziomie styku blachy falistej z wierzchem ławy 
/ ściany podporowej.

Drenaż poziomy należy wykonać z rur niepodatnych na odkształcenia spowodowane ciężarem zasypki z uwzględnieniem technologii jej zagęszczania a także obciążeniem ruchem drogowym;

- żeliwne i stalowe elementy wchodzące w skład systemu odwodnienia obiektu inżynierskiego, tj. pokrywy studni, kratki wpustów powinny być trwale oznakowane zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku „Wytyczne oznaczania infrastruktury drogowej i elementów wyposażenia drogi trwałym znakiem firmowym GDDKiA” - załącznik nr 7.

##### Bariery i balustrady

W zależności od usytuowania w przekroju poprzecznym należy uwzględnić następujące rodzaje urządzeń bezpieczeństwa ruchu na obiektach mostowych:

- bariery uzupełnione poręczą oraz dodatkowymi elementami poziomymi, montowane przy krawędzi obiektu,

- bariery montowane dla oddzielenia ruchu pieszych i pojazdów,

- bariery montowane w pasie dzielącym,

- balustrady montowane przy krawędzi obiektu,

- bariery i bariery uzupełnione poręczą należy stosować zgodnie z Zarządzeniem Nr 31 z 2010 r. Generalnego Dyrektora DKiA w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych [23],

- wszystkie stalowe elementy barier ochronnych należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe;

- balustrady stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe;

- w obiektach inżynierskich o konstrukcji gruntowo-powłokowej (z wyjątkiem przepustów) nie dopuszcza się wykonywania barier ochronnych ze słupkami wbijanymi w grunt mogącymi uszkodzić/przebić powłokę izolacji poziomej lub konstrukcję obiektu;

##### Urządzenia ochrony przed hałasem i ekrany przeciwolśnieniowe

- Ekrany przeciwolśnieniowe dla zwierząt powinny mieć wysokość  2,20 m na obiektach mostowych, a na pozostałych odcinkach 2,50 m (odpowiadającą wysokości ogrodzenia głównego) i być wykonane:

- na obiekcie pełniącym funkcję przejścia dolnego dla zwierząt dużych i średnich oraz co najmniej 50 m, od początku i końca obiektu w każdym kierunku,

- na obiekcie pełniącym funkcję przejścia górnego dla zwierząt oraz obszarach najść.

Przęsła ekranów na obiektach, po których poruszają się zwierzęta, należy wykonać w konstrukcji drewnianej lub drewnopochodnej, słupki powinny być metalowe maskowane elementami drewnianymi lub drewnopochodnymi.

W przypadku występowania na obiekcie, stanowiącym dodatkowo przejście dla dużych lub średnich zwierząt, ekranu akustycznego, będzie on pełnił dodatkowo funkcję osłony przeciwolśnieniowej. Ekran należy wówczas wykonać z materiałów nieprzeźroczystych co najmniej do wysokości 2,40 m.,

- ekrany przeciwhałasowe ograniczające dostęp do obiektu powinny być wyposażone w drzwi usytuowane w rejonie schodów roboczych. Światło przejścia nie powinno być mniejsze niż: 210 cm w pionie i 90 cm w poziomie,

- obiekty z ekranami przeciwhałasowymi lub przeciwolśnieniowymi należy zaprojektować i wykonać w taki sposób, aby można było ekrany czyścić mechanicznie - minimalna odległość między ekranem a barierą, jeżeli jest ona ustawiona obok, wynosić powinna min. 50 cm , przy czym odległość lica bariery od ekranu akustycznego lub ekranu przeciwolśnieniowego nie powinna być mniejsza od znormalizowanej szerokości pracującej bariery oraz powinna uwzględniać znormalizowaną intruzję pojazdu.

##### Zabezpieczenia betonu w gruncie i ochrona powierzchniowa betonu

Sposób zabezpieczenia betonu powinien być zgodny z załącznikiem do Zarządzenia Nr 11 z 2003 r. Generalnego Dyrektora DKiA w sprawie wprowadzenia do stosowania „Katalogu Zabezpieczeń Powierzchniowych Drogowych Obiektów Inżynierskich. Cześć I – wymagania” [7] oraz z poniższymi wymaganiami:

- poprzez impregnację hydrofobową należy zabezpieczyć:

- wszystkie odkryte zewnętrzne powierzchnie betonowe: przęseł (na całej długości tych przęseł) oraz podpór, na których przedmiotowe przęsła są oparte, z wyłączeniem tych powierzchni które należy zabezpieczyć zgodnie z literą c);

- boczne zewnętrzne odkryte powierzchnie betonowe konstrukcji nośnej przęseł innych niż wymienione powyżej;

- belki gzymsowe (części kap niepokryte nawierzchnią) należy zabezpieczyć powłoką specjalną, odporną na chlorki i z podwyższoną zdolnością pokrywania zarysowań (grubość powłoki powyżej 1,0 mm). Wymaganie to nie dotyczy elementów polimerobetonowych i laminatów poliestrowych.

- powierzchnie betonowe narażone na ochlapywanie przez przejeżdżające samochody (np. części podpór do wysokości max. 2 m ponad poziom jezdni i znajdujących się w odległości do 4 m od krawędzi pasa ruchu) należy zabezpieczyć powłoką specjalną odporną na chlorki o podwyższonej zdolności pokrywania zarysowań i nie odróżniającej się barwą od pozostałej części powierzchni elementu;

- wszystkie powierzchnie betonowe bezpośrednio stykające się z gruntem należy zabezpieczać materiałami bitumicznymi, nakładanymi na zimno lub gumowo-lateksowymi. Dla powłok bitumicznych należy wykonać min. 3-krotne zabezpieczenie (R+2P);

- Kąty dwuścienne schodzących się powierzchni mniejsze od 110o należy zukosować fazą (zfazować) 2 cm x 2 cm. Wymaganie to nie dotyczy kapinosów.

##### Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych

Sposób zabezpieczenia stali powinien być zgodny z Załącznikiem do Zarządzenia Nr 15 z 2006 r. Generalnego Dyrektora DKiA „Zalecenia do wykonania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów inżynierskich – nowelizacja w 2006.”, z następującymi zastrzeżeniami:

- antykorozyjną powłokę ochronną w obszarze styków konstrukcji nośnej należy wykonać na budowie po montażu konstrukcji. Pozostałe powłoki powinny być wykonane w wytwórni,

- konstrukcja stalowa obiektów inżynierskich o konstrukcji gruntowo-powłokowej z blach falistych powinna być dwustronnie zabezpieczona powłoką cynkową oraz w przypadku przepustów dodatkową obustronną polimerową powłoką antykorozyjną o grubości min. 250µm, a w przypadku pozostałych obiektów dodatkową obustronną malarską powłoką antykorozyjną,

- dla każdego obiektu należy opracować projekt zabezpieczenia antykorozyjnego.

##### Kolorystyka i faktura betonu

W elementach obiektów wykonywanych z betonu monolitycznego należy zastosować beton w standardzie architektonicznym, spełniający co najmniej następujące wymagania:

- beton taki nie powinien być zrealizowany jako dodatkowa, oddzielnie wykonana warstwa;

- zastosowana technologia zapewnić powinna uzyskanie betonu, którego powierzchnia nie będzie wymagała napraw, szpachlowania lub stosowania innych powłok kryjących;

- dla tej części powierzchni elementu, która po zakończeniu Robót pozostaje odkryta:

  - szalunki powinny być tak wykonane i przygotowane lub wyłożone specjalnymi wkładkami, aby pozwoliło to uzyskać beton o jednolitej fakturze i barwie;

  - faktura powinna być tak dobrana, aby nie można było rozpoznać śladów stykania się szalunków i przerw technologicznych;

  - otwory technologiczne (np. otwory odpływowe), kotwy i ściągi szalunkowe należy tak rozmieścić, aby ich układ współgrał z zaprojektowaną fakturą betonu, tzn. aby ślady po nich tworzyły estetyczny efekt wizualny, tzn. aby rozmieszczone one były symetrycznie w stosunku do siatki linii styków elementów szalunków, tak pionowych jak i poziomych;

  - należy pozostawić w naturalnej kolorystyce betonu; wymóg ten nie dotyczy gzymsów;

  - powierzchnie podpór i konstrukcji oporowych o wysokości mniejszej od typowych wysokości płyt szalunkowych należy wykonać bez styków poziomych (lub zbliżonych do poziomu), a miejsca styków pionowych zamaskować elementami uszczelniająco-dekoracyjno-maskującymi;

- kolory prefabrykowanych elementów gzymsowych wykonanych z betonu należy uzyskać przez barwienie w masie. Zastosowane pigmenty nie mogą pogarszać parametrów fizyczno-chemicznych betonu.

##### Znaki pomiarowe

Znaki wysokościowe (repery) na podporach oraz pomiar zerowy do obliczenia przemieszczeń należy wykonać przed obciążeniem podpór konstrukcją ustroju nośnego.

##### Urządzenia zapewniające dostęp do obiektu w celach utrzymaniowych

- Dla obiektu mostowego, zlokalizowanego w ciągu drogi dwujezdniowej, należy zaprojektować i wykonać schody dla obsługi, zabezpieczone poręczami lub balustradami, przy każdym z końców obiektu i po obu stronach drogi,

- Dla obiektu mostowego, zlokalizowanego w ciągu drogi jednojezdniowej, należy zaprojektować i wykonać schody dla obsługi, zabezpieczone poręczami lub balustradami, przy każdym z końców obiektu i po jednej stronie drogi, tej po której  na obiekcie mostowym występuje: chodnik dla obsługi, chodnik dla pieszych, ścieżka rowerowa, ciąg pieszo-rowerowy lub pas awaryjny,

- W przypadku, gdy przy ścianie czołowej obiektu mostowego od strony przęsła znajduje się odsadzka zapewniająca dostęp do łożysk, należy zaprojektować i wykonać schody dla obsługi, zabezpieczone poręczą lub balustradą, umożliwiające dostęp do odsadzki.

- Przy wlocie i wylocie przepustu, o świetle otworu większym lub równym 150 cm, należy zaprojektować i wykonać schody dla obsługi zabezpieczone poręczami lub balustradami,

- Schody dla obsługi należy zabezpieczyć balustradą lub poręczą tylko 
z jednej strony. W przypadku, gdy schody dla obsługi zlokalizowane są wzdłuż ściany bocznej, należy zastosować poręcz zamocowaną w ścianie bocznej,

- Przestrzenie między słupkami balustrady oraz między schodami a podporą należy zabezpieczyć przed erozyjnym działaniem wody. Wyklucza się zabezpieczenie murawą (darnią),

- W przypadku, gdy u podnóża schodów dla obsługi znajduje się rów, należy zapewnić możliwość przejścia pracownikom obsługi przez przeszkodę, np. poprzez wykonanie przepustu w ciągu rowu lub kładki nad rowem. Szerokość przejścia powinna być nie mniejsza niż 0,9 m i zabezpieczona balustradą, o ile takiego zabezpieczenia wymagają przepisy,

- W przypadku, gdy urządzenia takie jak ogrodzenie drogi, ekrany przeciwhałasowe lub ekrany przeciwolśnieniowe ograniczają możliwość przemieszczania się pracownikom obsługi po terenie pod obiektem lub z obiektu na teren pod obiektem, należy zapewnić możliwość przejścia dla obsługi przez takie urządzenia, np. poprzez furtkę lub drzwi. Przejście takie powinno być zlokalizowane w odległości nie większej niż 10 m od obiektu,

- Zamawiający nie wymaga wykonania schodów dla obsługi przy końcach obiektu, jeżeli w odległości do 10 m od obiektu znajdują się schody lub pochylnia ciągu pieszego, ciągu pieszo-rowerowego lub ścieżki rowerowej. Odległość ta dotyczy zarówno górnego jak i dolnego końca schodów lub pochylni (mierzona w ich osiach).

##### Umocnienia skarp i stożków nasypu

- Wokół słupów podpór przechodzących przez skarpy, stożki i teren, które są 
w pochyleniu większym od 1:4 powinny być wykształcone odsadzki (półki) szerokości min. 25 cm i pochyleniu 2 %,

- W przypadku przejść dla zwierząt i obiektów zespolonych z przejściem umocnienia stożków należy wykonać za pomocą darniowania, elementów ażurowych lub biodegradowalnych mat, z humusowaniem i obsianiem trawą,

- W przypadku obiektu innego niż przejście dla zwierząt lub zespolonego 
z przejściem, stożki i skarpy nasypu przylegające do obiektu należy umocnić za pomocą materiałów zapewniających stateczność zbocza i zabezpieczających go przed niszczącym działaniem wiatru i wody, z wyłączeniem obsiewu trawą,

- W przypadku umocnienia sztywnego skarpy pod przęsłem, np. za pomocą ażurowych płyt betonowych, umocnienie należy oprzeć na żelbetowych podwalinach. Podwaliny powinny być dylatowane co 4-6 m, a ich zagłębienie powinno uwzględniać przemarzanie gruntu.

##### System monitoringu pracy konstrukcji obiektu mostowego.

Duże obiekty mostowe (o rozpiętości najdłuższego przęsła nie mniejszej niż 100m) 
i o nietypowych rozwiązaniach konstrukcyjnych (niestosowanych powszechnie w naszym kraju jak np. konstrukcje wiszące, podwieszone, extradosed, łukowe, belkowe wzmocnione łukiem), wytypowane przez Zamawiającego należy wyposażyć w system monitorowania pracy konstrukcji.

#### Drogowe obiekty inżynierskie pełniące funkcje przejść dla zwierząt

- Przejścia dla zwierząt wyszczególnione w decyzji środowiskowej i jej zmianie, muszą umożliwiać migrację zwierząt tj. przejście przez wszystkie przeszkody zlokalizowane na szlaku migracji oraz bezpiecznie wyprowadzić zwierzęta poza pas drogowy. Przejścia dla zwierząt muszą spełniać wymagania minimalnego współczynnika ciasnoty względnej wymaganego dla danej grupy zwierząt. W obszarze najść do przejść dla zwierząt (przepusty dla zwierząt, obiekty dla małych, średnich i dużych zwierząt) nie należy lokalizować rowów otwartych (w przypadku konieczność zastosowania rowu w obszarze najścia należy zaprojektować na nim przepust/ty). W przypadku przejść dolnych dla dużych i średnich zwierząt oraz przejść dla małych zwierząt i płazów dopuszcza się migrację zwierząt po powierzchni drogi równoległej pod warunkiem, że nasypy tej drogi nie będą wyższe niż 1,5 m i nachylenie skarp nie będzie bardziej strome niż 1:2, a prognozowane natężenie ruchu na tej drodze będzie niższe niż 500poj/dobę. W przypadku przejść górnych nie dopuszcza się przecinania  drogami obsługującymi (drogami dojazdowymi) szlaku migracji zwierząt. Drogi obsługujące  należy lokalizować pod obiektem inżynierskim stanowiącym przejście dla zwierząt,

- W przejściach dla zwierząt zespolonych z ciekami, koryta cieków należy zlokalizować w centralnej części przejścia, a po obu stronach cieku powinny znajdować się pasy przeznaczone do migracji zwierząt o szerokości określonej w decyzji środowiskowej i jej zmianie. W przypadku konieczności umacniania brzegów koryt cieków należy wykonać je z wykorzystaniem naturalnych kruszyw lub faszyny,

- Przejścia dla zwierząt niezespolone z ciekami należy wyposażyć w grawitacyjny system odwodnienia zapobiegający gromadzeniu się wody wewnątrz przejścia („suche przejścia”),

- Skarpy nasypów pełniących funkcję najść (naprowadzeń) na przejścia należy formować z zachowaniem wymagań dotyczących kąta nachylenia określonych 
w decyzji środowiskowej. Kształt przejścia górnego (w rzucie) powinien być obustronnie lejkowaty, rozszerzający się płynnie od środka obiektu w kierunku podstawy nasypów najść,

- Przejścia dla małych zwierząt powinny zapewniać funkcjonalność i drożność szlaku migracji, a w szczególności nie powinny być kratowane. Ich profil podłużny powinien umożliwiać odpowiednie odwodnienie zapobiegające gromadzeniu się wody wewnątrz przejścia,

- Nawierzchnię na przejściach dla zwierząt należy wykonać zgodnie z warunkami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w sposób zapewniający rozwój roślinności, której skład gatunkowy i struktura powinny być zbliżone do zbiorowisk roślinnych występujących w otoczeniu drogi,

- W przejściach zespolonych z drogami konstrukcja drogi powinna posiadać nawierzchnię zgodną z wymaganiami decyzji środowiskowej.

- Na dojściach do przejść dla dużych zwierząt należy umieścić przeszkody (naturalne, takiej jak: kamienie, głazy, karpy itp.) uniemożliwiające swobodny wjazd pojazdów dwuśladowych.

- W przejściach górnych dla zwierząt niedopuszczalne jest stosowanie ścian oporowych z gruntu zbrojonego jako zabezpieczenie korony przejścia. W obrębie wlotów należy zastosować skarpy łączące górną powierzchnie projektowanego przejścia dla zwierząt z otaczającym projektowanym terenem. Umocnienie skarpy wykonać za pomocą darniowania, elementów ażurowych lub biodegradowalnych mat, z humusowaniem i obsianiem trawą,

- Wymaga się aby przepusty żelbetowe skrzynkowe posadowione były na żelbetowej płycie fundamentowej.

#### Próbne obciążenia obiektów

Prace związane z próbnym obciążeniem, tj.:

- przygotowanie projektu próbnego obciążenia;

- prowadzone badania;

- opracowanie raportu;

należy wykonać zgodnie z zaleceniami stanowiącymi Załącznik do Zarządzenia Nr 47 Generalnego Dyrektora DKiA z dnia 10 sierpnia 2011 r. dotyczącego wykonywania badań pod próbnym obciążeniem drogowych obiektów mostowych.

Próbne obciążenie należy wykonać w obecności Nadzoru i Zamawiającego.

#### Kolejowe obiekty inżynierskie

Nie dotyczy.

### Architektura i zagospodarowanie terenu

#### Zagospodarowanie terenu

W ramach zagospodarowania terenu należy zaprojektować i wybudować sieci 
wraz z przyłączami, w zakresie sieci:

- wodociągowych, kanalizacji sanitarnych i deszczowych oraz oczyszczalni ścieków;

- gazowych;

- teletechnicznych;

- energetycznych;

- kontroli bezpieczeństwa wraz z monitoringiem;

- i innych według potrzeb.

Wszystkie urządzenia ww. sieci, należy lokalizować w liniach rozgraniczających projektowanej drogi ekspresowej, lecz wyłącznie po wewnętrznej stronie projektowanego ogrodzenia drogowego i linii podziałów wewnętrznych (tj. w docelowym pasie drogowym drogi krajowej), nie należy lokalizować przedmiotowej infrastruktury w pasie drogi, której przekazanie planowane jest innym zarządcom. Z jednoczesnym wyłączeniem elementów przyłączenia i zasilania infrastruktury drogowej i związanej z drogą, dla dróg które nie stanową lub docelowo nie będą stanowić części drogi ekspresowej.

Ponadto wszystkie budowane instalacje, urządzenia i sieci należy zaprojektować i wykonać w sposób:

- umożliwiający łatwy dostęp w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy jednoczesnym uniemożliwieniu dostępu osób niepowołanych;

- dostosowany do miejscowych warunków atmosferycznych;

- zapewniający bezpieczne użytkowanie oraz minimalizujący akty wandalizmu i kradzieży a także możliwość wykorzystania do innych celów niż do tych, do których są przewidziane;

Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót związanych z budową sieci wraz z przyłączami konieczne jest między innymi uzyskanie przez Wykonawcę stosownych ostatecznych uzgodnień dokumentacji projektowej w niezbędnym zakresie, przez gestorów sieci.

Na etapie opracowywania Projektu Budowlanego i Wykonawczego, należy wystąpić z wnioskiem/wnioskami w imieniu Zamawiającego do Gestora sieci o wydanie technicznych warunków  przyłączenia do sieci infrastruktury drogowej/związanej z drogą. Treść zapisów w w/w wnioskach wraz z załącznikami podlega uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiającego, przed ich złożeniem u Gestora sieci.

Uzyskane warunki techniczne należy, każdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie ich zasadności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, przekazywać wraz z opinią projektanta w tej sprawie, Inżynierowi i Zamawiającemu do akceptacji. Po uzyskaniu przedmiotowej akceptacji, należy opracować dokumentację projektową niezbędną do uzyskania zezwoleń na realizację i do realizacji Robót.

W przypadku nałożenia przez właścicieli bądź zarządców infrastruktury technicznej (sieci) obowiązku zawarcia umów, regulujących wzajemne zobowiązania z Inwestorem (podmiot przyłączany), projekty umów na przyłączenie do sieci przesłane razem z technicznymi warunkami, Wykonawca, za pośrednictwem Inżyniera, przekaże Zamawiającemu.

Z chwilą przekazania przedmiotu zamówienia (bądź jego części), do użytkowania wszystkie przyłącza do urządzeń infrastruktury związanej z drogą powinny być zrealizowane docelowo.

##### Budowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków

Zakres sieci wodociągowej obejmuje:

- sieci wodociągowe zasilające;

- przyłącza i urządzenia wewnętrzne do obiektów objętych zamówieniem.

Dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej należy zaprojektować 
i wybudować wodociągi zasilające i rozdzielcze na terenie obiektów. Wodociągi zasilające należy podłączyć do istniejących lokalnych sieci wodociągowych. Na każdym przewodzie wodociągowym zasilającym należy wykonać studzienkę wodomierzową. Inne źródła zasilania w wodę (ujęcia lokalne) mogą być zastosowane wyłącznie po uzyskaniu od właściwego Zarządcy infrastruktury wodociągowej stanowiska o braku możliwości technicznych zaopatrzenia w wodę.

Zakres sieci kanalizacji obejmuje:

- sieć kanalizacyjną sanitarną i deszczową;

- przyłącza i urządzenia wewnętrzne do obiektów objętych zamówieniem;

- oczyszczalnię ścieków sanitarnych.

Ścieki sanitarne z obiektów zlokalizowanych przy drodze ekspresowej należy odprowadzić do oczyszczalni ścieków lub kanalizacji sanitarnej, zgodnie z decyzjami w tym zakresie.

Na terenie poszczególnych obiektów zlokalizowanych przy drogach ekspresowych (tam gdzie nie można odprowadzić ścieków do systemów kanalizacyjnych)

należy wybudować biologiczno-chemiczne oczyszczalnie ścieków.

W projektowanych oczyszczalniach ścieków należy przewidzieć redukcję stężeń zanieczyszczeń poniżej dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń ścieków wprowadzonych do odbiorników zgodnie Rozporządzeniem w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego [55]. Wydajność oczyszczalni ścieków powinna uwzględniać dodatkowy zrzut ścieków z autokarów.

Kanalizację deszczową należy zaprojektować w miejscach, gdzie nie jest możliwe zastosowanie odwodnienia powierzchniowego.

##### Budowa sieci gazowej

Na potrzeby grzewcze budynków na wszystkich obiektach należy zaprojektować 
i wykonać sieć oraz przyłącza gazu ziemnego lub zbiorniki i przyłącza gazu płynnego.

##### Budowa sieci i urządzeń teletechnicznych

Sieć i urządzenia teletechniczne związane z drogą należy zaprojektować i wybudować zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku „Wytyczne dla kanałów technologicznych” – załącznik nr 1.

Sieć i urządzenia niezwiązane z drogą zgodnie z wymaganiami gestorów sieci.

##### Budowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych

Należy zaprojektować i wykonać zasilanie w energię  elektryczną wraz z instalacjami odbiorczymi, w tym linie kablowe niskiego napięcia od złączy kablowo-pomiarowych budowanych prze Gestora sieci lub od rozdzielnic abonenckich stacji transformatorowych zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, w kierunku wszystkich obiektów infrastruktury drogowej/związanej z drogą wymagających zasilania w energię elektryczną:

1)	urządzeń obsługi ruchu: MOP;

2)	urządzeń utrzymania drogi ekspresowej: OUD;

3)	urządzeń oświetlenia placów na terenie MOP, OUD;

4)	urządzeń oświetlenia drogi ekspresowej wraz z obiektami mostowymi (w tym oświetlenia wewnętrznego obiektów skrzynkowych);

5)	urządzeń zarządzania drogą i potrzeb BRD oraz innych urządzeń infrastruktury drogowej;

6)	miejsc pod budowę urządzeń w pasie drogowym wg. koncepcji systemu zarządzania ruchem;

7)	urządzeń sieciowych (teletransmisyjnych),

8)	urządzeń systemu łączności drogowej,

9)	urządzeń wyposażenia i utrzymania tuneli,

10)	innych urządzeń infrastruktury drogowej i związanych z drogą.

Ponadto należy zaprojektować i wybudować abonenckie linie elektroenergetyczne SN wraz ze stacjami transformatorowymi SN/nn, jeśli taka konieczność wynikać będzie z technicznych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej określonych przez Gestora sieci. Abonenckie stacje transformatorowe SN/nn wraz z wyposażeniem należy zaprojektować i wykonać wyłącznie jako stacje tzw. prefabrykowane czyli kontenerowe lub kompaktowe. Ponadto stacje należy wykonać  w kolorze: ściany zewnętrzne w kolorze piaskowym, drzwi i dach w kolorze brązowym. Jednocześnie stacje transformatorowe dla potrzeb zasilania MOP i OUD muszą być zaprojektowane i wykonane wyłącznie jako stacje kontenerowe z obsługą z wewnątrz. Natomiast abonenckie linie SN należy zaprojektować i wykonać wyłącznie jako doziemnie linie kablowe.

OUD oraz stacje pomp - przepompownie (w przypadku gdy awaria zasilania z sieci elektroenergetycznej przepompowni może spowodować zalanie jezdni uniemożliwiające prowadzenie ruchu drogowego) i tunele należy wyposażyć dodatkowo w rezerwowe źródła zasilania - zespoły prądotwórcze uruchamiane automatycznie.

Należy zastosować zespoły prądotwórcze zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku „Wytyczne dla agregatów (zespołów) prądotwórczych”- załącznik nr 3.

W związku z powyższym na etapie opracowywania Projektu Budowlanego i Wykonawczego, należy wystąpić z wnioskiem/wnioskami w imieniu Zamawiającego do Gestora sieci o wydanie technicznych warunków  przyłączenia do sieci infrastruktury drogowej/związanej z drogą. Treść zapisów w w/w wnioskach wraz z załącznikami podlega uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiającego, przed ich złożeniem u Gestora sieci.

W miejscach zarezerwowanych pod instalację urządzeń [dotyczy wyłącznie stacji meteorologicznych (pogodowych) i stacji monitoringu przejść habitatowych dla zwierząt], dopuszcza się zasilanie z odnawialnych źródeł energii elektrycznej tzw. hybrydowych (stacja solarna + generator wiatrowy) wyłącznie w przypadku braku dostępu do sieci niskiego napięcia lub utrudnionego dostępu do sieci niskiego napięcia, powodującego poniesienie niewspółmiernych nakładów w stosunku do mocy zapotrzebowanej. Parametry (moce) każdego osobno z wymienionych powyżej odnawialnych źródeł energii muszą zapewniać 100% zaopatrzenia urządzenia w energię elektryczną.

Wszystkie nowo budowane urządzenia sieci elektroenergetycznej (szafy oświetleniowe, złącza kablowe, stacje transformatorowe, rozdzielnice, itp.) dla potrzeb związanych z zasilaniem urządzeń infrastruktury drogowej/związanych z drogą należy wyposażyć w tabliczki oznaczeniowe oraz tabliczki ostrzegawcze (opis i znaki ostrzegawcze). Zapisy w pkt. 2.1.18. stosuje się odpowiednio.

Dla ochrony stanowisk pojazdów z materiałami niebezpiecznymi przed wyładowaniami atmosferycznymi na terenie MOP należy zamontować urządzenia ochrony odgromowej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

W celach projektowych należy założyć wykorzystanie energii elektrycznej do zasilania oświetlenia, elektronarzędzi, sprzętów AGD, zaplecza kuchennego, odbiorów technologicznych itd. W szacowaniu zapotrzebowania należy uwzględnić udział klimatyzacji. Przyjąć należy, że energia elektryczna nie będzie wykorzystywana do ogrzewania pomieszczeń za wyjątkiem sanitariatu na MOP rodzaju I.

Wszystkie zaprojektowane i wykonane sieci, linie, instalacje odbiorcze oraz rozwiązania materiałowe (maszyny i urządzenia elektryczne), a także wszelkie układy sterowania i  rozruchowe dla potrzeb Zamawiającego, muszą zapewniać pobór energii elektrycznej przez instalacje odbiorcze przy odpowiednim współczynniku mocy. Współczynnik mocy określający kąt (φ) pomiędzy wektorem napięcia elektrycznego i natężenia pobieranego prądu elektrycznego nie może przekraczać określonej wartości. Wymaga się, aby wartość funkcji tgφ nie przekraczała wartości 0,4 lub wartości niższej określonej przez gestora sieci do której instalacja odbiorcza została/będzie przyłączona oraz wartość współczynnika THD nie przekraczała 20 %. Rozwiązania niekompensujące odpowiednio mocy biernej nie będą akceptowane przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.

#### Architektura obiektów kubaturowych

##### Obwód Drogowy OUD

Przy projektowaniu OUD należy przyjąć zasadę podziału terenu działki OUD na następujące strefy:

- strefa zarządzania położona w pasie najbliższego wjazdu na działkę, w której należy zlokalizować budynek administracyjno-socjalny oraz parkingi dla pracowników i klientów;

- strefa techniczna, w której należy umieścić parkingi, garaże a także składy wyposażenia;

- strefa magazynowania, w której należy zlokalizować magazyny materiałów zarówno do letniego jak i zimowego utrzymania w formie boksów, wolnego składowania oraz magazynu na sól; strefa magazynowania powinna być zlokalizowana na krańcu działki.

Należy zaprojektować i zagospodarować teren OUD, zapewniając swobodną komunikację wewnętrzną i zlokalizowanie wszystkich wymienionych niżej obiektów oraz wyposażenia obwodu. Architekturę obiektów kubaturowych należy zaprojektować z uwzględnieniem uwarunkowań terenowych i krajobrazowych.

###### Obiekty kubaturowe

Budynek biurowo-socjalny

Należy zaprojektować i wykonać budynek biurowo-socjalny według załączonych typowych rozwiązań projektowych.

Wskazane jest zlokalizowanie budynku w pobliżu wjazdu na teren OD.

Budynek warsztatowo-garażowy z myjnią

Należy zaprojektować i wykonać budynek warsztatowo-garażowy z myjnią według załączonych typowych rozwiązań projektowych.

Wskazane jest zlokalizowanie budynku w pobliżu budynku biurowo–socjalnego.

Magazyn soli

Należy zaprojektować i wykonać magazyn soli wyposażony w wytwornice chlorku sodu 
i chlorku wapnia/magnezu zainstalowane w pomieszczeniu z instalacją grzewczą 
oraz 2 zbiorniki na gromadzenie roztworów.

Opis obiektu:

- całkowita wysokość min. 13 m;

- powierzchnia użytkowa (składowania soli) ok. 600 m2;

- powierzchnia zabudowy min. 650 m2;

- pojemność magazynu (przy gęstości soli 1,4 t/m3 i wysokości składowania 5 m) min. 2 000 t.

Podstawowe wyposażenie magazynu soli:

- system wentylacji magazynu;

- brama wjazdowa;

- instalacje wodno-kanalizacyjne;

- kanalizacja deszczowa;

- instalacja elektryczna i odgromowa;

- ochrona od porażeń i ppoż.;

- oświetlenie magazynu;

- posadzka – konstrukcja jak dla zatok autobusowych z pominięciem uszorstniania warstwy nawierzchni betonowej. Dodatkowo w celu uzyskania odporności na czynniki fizyczne i chemiczne należy zaprojektować ochronę konstrukcyjną, materiałowo-strukturalną oraz powierzchniową warstwy nawierzchni zagrożonej korozją zgodnie z Katalogiem Zabezpieczeń Powierzchniowych Drogowych Obiektów Inżynierskich.

Wymagania:

- konstrukcja magazynu powinna być trwale (co najmniej 25 lat) odporna 
na korozyjne oddziaływanie środowiska solnego. Ścianę oporową należy wykonać w technologii pozwalającej na przenoszenie nacisków pochodzących 
z obciążenia zmagazynowanym materiałem oraz obciążeń udarowych sprzętem ciężkim. Wysokość ściany oporowej – min. 3m. Ścianę oporową należy wykonać z materiału odpornego na korozyjne oddziaływanie zgromadzonego materiału lub zabezpieczyć antykorozyjnie;

- konstrukcję magazynu należy wykonać w sposób zapewniający wjazd 
i rozładunek wewnątrz magazynu wysokotonażowych ciężarówek (min. wymiary bram wjazdowych: szerokość 5 m, wysokość 10 m);

- należy wykonać szczelne podłoże, aby uniemożliwić przenikanie soli do środowiska gruntowo-wodnego, podczas prowadzenia wszystkich operacji związanych z rozładunkiem soli, produkcją solanki i załadunkiem solarek pod zadaszeniem;

- magazyn należy wyposażyć w oświetlenie miejsca pracy i wjazdów do magazynu oraz w wentylację grawitacyjną i mechaniczną;

- zastosowane rozwiązanie powinno spełniać wszystkie wymagania techniczne dla tego typu obiektów z zakresu ppoż., BHP i SANEPID;

- magazyn należy wyposażyć w wyizolowane termicznie i ogrzewane pomieszczenie techniczne do zainstalowania wytwornicy i roztworu chlorku sodu i chlorku wapnia/magnezu oraz wyposażonych w zbiorniki magazynowania wytworzonych roztworów;

- stacja wytwarzania roztworu chlorku sodu powinna zapewniać: możliwość mechanicznego załadunku ładowarką czołową pod zadaszeniem, bez konieczności wyjazdu jej z magazynu (wydajność produkcji solanki, co najmniej 5 000 l/godz.), możliwość równoczesnej produkcji i pobierania roztworu chlorku sodu do dwóch solarek. Wytwornica roztworu chlorku sodu powinna pracować w cyklu zamkniętym, tzn. całość pobieranej wody powinna być wykorzystana do produkcji roztworu chlorku sodu. Urządzenie to należy wyposażyć w system samoczynnego wyłączania przy niewłaściwym zadziałaniu. Sterowanie napełnianiem roztworem chlorku sodu zbiorników solarki powinno być zapewnione przy użyciu dwóch niezależnych agregatów wyposażonych w system automatycznego sterowania;

- stacja wytwarzania roztworu chlorku wapnia/magnezu; Wytwornicę roztworu chlorku wapnia/magnezu należy tak zaprojektować, aby nie było barier wysokościowych przy transporcie (przenoszeniu) chlorku wapnia/magnezu. Pomieszczenie do wytwarzania roztworu chlorku wapnia/magnezu należy wyposażyć w system wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. Wydajność produkcji roztworu chlorku wapnia/magnezu min. 5 000 l/godz.

Minimalne parametry w stosunku do wyposażenia magazynu soli:

- możliwość magazynowania min. 2 000 t soli drogowej;

- możliwość magazynowania min. 15 t workowanego chlorku wapnia i 5 t 
chlorku magnezu (materiały higroskopijne);

- 2 wielkowymiarowe bramy wjazdowe;

- wyposażenie:

- wytwornica chlorku sodu o wydajności min. 5 000 l/h,

- wytwornica roztworu chlorku wapnia/magnezu o wydajności min. 5 000 l/h,

- zbiorniki magazynowe o pojemności 30 000 l (roztwór chlorku sodu),

- zbiorniki magazynowe o pojemności 10 000 l (roztwór chlorku wapnia),

- zbiorniki magazynowe o pojemności 5 000 l (roztwór chlorku magnezu),

- systemy pomp umożliwiające tankowanie 2 solarek jednocześnie niezależnie od stosowanego roztworu.

Pomieszczenia, w których następować będzie produkcja roztworów, należy ocieplić 
w sposób umożliwiający utrzymanie temperatury min. 10°C

Pomieszczenia produkcyjne należy wyposażyć w systemy wentylacyjne.

W przyjętych rozwiązaniach technicznych należy zapewniać możliwość równoczesnego załadunku solarek solą oraz roztworami chlorku sodu i chlorku wapnia/magnezu tak, aby w ciągu 30 minut możliwy był kompletny załadunek 4 solarek. Ponadto należy zapewnić odpowiednią ilość miejsca na placu przed magazynem.

Boksy na wolny skład materiałów

Należy zaprojektować i wykonać boksy na wolny skład materiałów do bieżącego utrzymania dróg, takich jak: drogowe bariery ochronne, znaki, pachołki, kruszywo itp. o powierzchni maks. 32 m2 w ilości 5 szt. Szerokość boksów - min. 5 m, wysokość ścian 1,5 m.

Wiata na sprzęt

Należy zaprojektować i wykonać wiatę wolnostojącą na sprzęt do zimowego 
i letniego utrzymania dróg o powierzchni min. 200 m2 oraz wysokości min. 4,5 m. Posadzkę należy wykonać z materiału uniemożliwiającego przenikanie zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego. Wiata na słupach stalowych, konstrukcja dachu stalowa, pokrycie dachu z materiału odpornego na korozję. Wiatę należy wyposażyć w odwodnienie liniowe.

Należy zaprojektować i wykonać oświetlenie wiaty i instalację odgromową. Wiata ma być otwarta, bez dostępu dla osób nieuprawnionych.

###### Jezdnie manewrowe, miejsca postojowe i chodniki

Należy zaprojektować i wykonać jezdnie manewrowe, miejsca postojowe dla samochodów osobowych i ciężarowych o nawierzchni według punktu 2.1.5.1 oraz chodniki o nawierzchni z kostki brukowej. Jezdnie manewrowe powinny zapewniać swobodną komunikację pomiędzy budynkami zlokalizowanymi na terenie OUD.

Należy przyjąć parametry:

- prędkość projektowa: 30 km/h;

- kategoria ruchu: KR 3;

- szerokość jezdni drogi manewrowej: 4 m – 7,5 m (uzależnione od strefy ruchu, przeznaczenia, promienia);

- szerokość chodników: min. 1,5 m;

- szerokość pobocza ziemnego: 1 m – 2 m;

- spadek poprzeczny jezdni dróg manewrowych i chodników: 2 %.

Nawierzchnia na miejscach postojowych powinna posiadać zwiększoną odporność 
na obciążenia statyczne.

Jezdnie manewrowe należy zaprojektować i wykonać w sposób zapewniający ruch dwukierunkowy i posiadać system odwodnienia.

Przed budynkiem biurowym należy zaprojektować i wybudować min. 15 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych.

W okolicach części garażowo-magazynowej należy zaprojektować i wybudować min. 4 miejsca parkingowe dla samochodów ciężarowych.

###### Pozostałe wyposażenie

- Miejsce do przechowania odpadów (śmietnik)

Należy zaprojektować i wykonać miejsce o posadzce wykonanej z materiału uniemożliwiającego przenikanie zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego 
o powierzchni min. 12 m2, z zadaszeniem, pozwalające na postawienie min. 2 kontenerów na odpady o pojemności 1 100 l oraz pojemników do segregacji odpadów. Miejsce do przechowywania odpadów powinno posiadać dogodny dojazd, umożliwiający łatwy załadunek kontenerów na samochód.

Miejsce to powinno być osłonięte ogrodzeniem i zadaszeniem, które stanowiłoby ekran oddzielający je wizualnie i zapobiegało oddziaływaniu czynników atmosferycznych (parcie wiatru, opady deszczu).

- Urządzenia techniczne

Należy zaprojektować i wykonać oznakowanie poziome cienkowarstwowe i pionowe dróg manewrowych na terenie OUD.

- Maszt antenowy CB

Należy zaprojektować i wykonać bazowy maszt antenowy CB, zapewniający zasięg 
na całym OD i całym obsługiwanym przez OD odcinku drogi. Jego wysokość uzależniona jest od ukształtowania terenu. OD należy wyposażyć w CB radio 
z możliwością nagrywania i automatycznego odtwarzania komunikatów.

- Ogrodzenie całego OD wraz z bramą

Należy zaprojektować i wykonać trwałe ogrodzenie siatką w systemie panelowym ocynkowaną malowaną – kolor należy przedstawić do akceptacji Zamawiającego na etapie wykonywania PB, o wysokości całkowitej min. 2 m na podmurówce betonowej. Brama w systemie ogrodzenia panelowego powinna być ocynkowana, malowana, otwierana automatycznie o szerokości min. 6 m. Furtka w systemie panelowym powinna być ocynkowana, malowana, otwierana automatycznie o szerokości min. 1,2 m. Należy zaprojektować i wykonać sterowanie bramą wjazdową oraz dodatkowo sterowanie bramą drogą radiową za pomocą pilota.

W przypadku braku zasilania napęd wyposażony będzie w awaryjne otwieranie, które pozwoli na swobodny wyjazd z OUD nie czekając na przyjazd serwisu w celu usunięcia usterki (awarii). Urządzenie powinno współpracować z dwoma liniami fotokomórek. Dodatkowa linia fotokomórek daje pewność, że zbyt płytko zaparkowany samochód i jego tylny zderzak podczas zamykania lub otwierania bramy nie ulegnie zniszczeniu.

###### Infrastruktura techniczna i przyłącza

Sieć wodno-kanalizacyjna

- sieć wodociągowa wraz z przyłączem lub własne ujęcie wody. Należy zaprojektować i wykonać sieć wodociągową wraz z przyłączami. Zaprojektowanie i wykonanie własnego ujęcia wody dla OUD, może być zastosowane wyłącznie po uzyskaniu od właściwego Zarządcy infrastruktury wodociągowej stanowiska o braku możliwości technicznych zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej. OUD powinien być zasilany wodą pitną oraz wodą przemysłową stosowaną do produkcji roztworów chlorku wapnia i sodu w sposób nieprzerwany;

- Kanalizacja deszczowa oraz sanitarna wraz z odprowadzeniem ścieków. Należy zaprojektować i wykonać sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz 
z odprowadzeniem ścieków, w tym zaprojektować i wykonać oczyszczalnię ścieków (lub inne racjonalne rozwiązanie, z wyłączeniem zbiorników bezodpływowych). W projektowanej oczyszczalni ścieków należy zapewnić redukcję stężeń zanieczyszczeń poniżej dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń wprowadzonych do odbiorników zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy zapewnić prawidłowe odwodnienie jezdni manewrowych i stanowisk postojowych przez wykonanie sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej powierzchnie utwardzone OUD. Należy zaprojektować odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych powierzchni poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne jezdni manewrowej, stanowisk postojowych i chodników – do wpustów ulicznych.

Instalacja energetyczna wraz z przyłączami

Należy zaprojektować i wykonać instalację elektryczną odbiorczą na całym obszarze OUD oraz przyłącze, jeśli konieczność taka wynikać będzie z technicznych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej określonych przez Gestora sieci lub uwarunkowań techniczno-terminowych. OUD należy zabezpieczyć w nieprzerwaną dostawę energii. Należy zaprojektować i zainstalować zespół prądotwórczy, włączany automatycznie z chwilą przerwania dostaw z sieci elektroenergetycznej, zapewniający dostawę energii elektrycznej do min.:

1)	magazyn soli;

2)	pokoje administracyjne;

3)	stanowisko kierowania;

4)	ciągi komunikacyjne budynku;

5)	serwerownię;

6)	kotłownię;

7)	oświetlenie terenu OUD stanowiące jednocześnie oświetlenie miejsc pracy na zewnątrz wraz z zasilaniem systemu kontroli bezpieczeństwa, monitoringu i łączności oraz bramy wjazdowej,

8)	stacje pogodowe, jeśli nie są zasilane z odnawialnych źródeł energii.

We wszystkich budynkach OUD należy zaprojektować i wykonać oświetlenie wyłącznie z wykorzystaniem opraw oświetleniowych wykonanych w technologii LED, w toaletach z czujnikami ruchu.

Oświetlenie terenu OUD

Należy zaprojektować i wykonać oświetlenie całego terenu OUD w oparciu o normy 
PN-EN 12464-2:2014-05 oraz dla dróg komunikacyjnych w obrębie OUD w oparciu o normę CEN/TR 13201-1:2016-02; PN-EN 13201-2:2016-03; PN-EN 13201-3:2016:03.

Sieć teletechniczna wraz z przyłączami

Należy zaprojektować i wykonać sieć teletechniczną służącą do transmisji danych oraz realizowania połączeń telefonicznych i internetowych, zapewniając łączność z min. 2 numerów telefonów oraz Internetu. Należy zaprojektować i wykonać przyłącza dla niezbędnych do celów prowadzenia prac utrzymaniowych systemów autostradowych, 
w tym połączenie z właściwym CZR.

Sieć gazowa wraz z przyłączami

Należy zaprojektować i wykonać sieć gazową wraz z przyłączami na potrzeby eksploatacyjne OUD. Zaprojektowanie i wykonanie zbiorników gazu płynnego, może być zastosowane wyłącznie po uzyskaniu od właściwego Zarządcy infrastruktury gazowej stanowiska o braku możliwości technicznych zaopatrzenia w gaz z sieci gazowej.

Mała stacja pogodowa rejestrująca temperatury gruntu, powietrza oraz prędkości wiatru.

Należy wykonać małą stację pogodową umieszczoną w budce meteorologicznej na wysokości 2 m nad ziemią. Stacja pogodowa powinna być wyposażona w elektroniczny termometr i higrometr. Dane: temperatura powietrza, temperatura nawierzchni drogi i wilgotność powietrza powinny być zapisywane w pamięci elektronicznej urządzenia na okres min. 1 roku z częstotliwością zapisu, co 1 godzinę. Ww. dane powinny być wyświetlane na wyświetlaczu montowanym wewnątrz OUD w ogólnodostępnym pomieszczeniu części służb utrzymania. Urządzenie ma umożliwiać odczyt danych w dowolnej chwili. Urządzenie powinno być wyposażone w wyświetlacz alfanumeryczny o wysokości cyfr ok. 10 mm, na którym wyświetlane są jednocześnie: temperatura powietrza, temperatura nawierzchni drogi, wilgotność powietrza oraz aktualna data 
i godzina. Urządzenie powinno analizować zebrane dane i posiadać funkcję automatycznego sygnalizatora gołoledzi, sygnalizując dźwiękiem i światłem sytuację zagrożenia gołoledzią oraz przekroczenia alarmowych temperatur i wilgotności. Ustawianie wartości krytycznych powinno być realizowane za pomocą klawiatury lub z komputera PC. Dane ze stacji pogodowej muszą być przesyłane Zamawiającemu w formacie przez niego udostępnionym.

Wymagania:

- Zakres mierzonych temperatur: -od -40 °C do +85 °C, rozdzielczość 0,1 °C, dla zakresu -10 ° C ÷ +10 ° C dokładność do 0,1 ° C;

- Pomiar wilgotności: 0% ÷ 100% w zakresie -40 °C ÷ +60 °C, dokładność pomiaru 2% w zakresie do 90%, poza zakresem od 3% do 4 %;

- Pomiar prędkości i kierunku wiatru – od 0 m/s do 60 m/s, dokładność pomiaru 1%, zakres pomiarowy dot. pomiaru kierunku wiatru 0 ° ÷ 360 °;

- Prognozowanie temperatury zamarzania;

- Zasilanie 220-230 V, 50Hz”.

- Miernik kierunku i prędkości wiatru oraz moduł mierzący wielkość opadów oraz czujnik prognozujący temperaturę zamarzania,

- Czujnik przejrzystości powietrza.

Urządzenie w zakresie powyższych, mierzonych parametrów powinno działać równoważnie do norm PN-EN 15518-1:2011, PN-EN 15518-2:2011, PN-EN 15518-3:2011, PN-EN 15518-4:2011. Urządzenie powinno być wyposażone w jednostkę komunikacyjną, umożliwiającą transmisję danych do innych miejsc. Jednostka komunikacyjna powinna posiadać oprogramowanie komunikacyjne, umożliwiające pakietyzację danych oraz implementacje protokołu TCP/IP. Jednostka komunikacyjna powinna posiadać możliwość podłączenia zewnętrznej anteny GSM. Numery portów komunikacyjnych, poprzez które będzie odbywała się transmisja danych zostaną wskazane przez Zamawiającego. Jednostka komunikacyjna powinna wspierać IPsec (ang. Internet Protocol Security, IP Security) - zbiór protokołów służących implementacji bezpiecznych połączeń oraz wymiany kluczy szyfrowania pomiędzy komputerami. Należy zapewnić możliwość podłączenia poszczególnych urządzeń do sieci przewodowej LAN za pomocą skrętki, albo światłowodu. Forma przekazywania danych to struktura xml opracowana przez Wykonawcę pozwalająca przesłać komplet danych pozyskiwanych przez stację meteorologiczną oraz jej dotyczących: wyniki pomiarów oraz podstawowe informacje identyfikujące daną stację meteorologiczną, alarmy o zdarzeniach mogących skutkować pogorszeniem poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Należy przekazać pełną dokumentację przedstawiającą strukturę xml dla przepływu danych. Należy zapewnić konfigurację sieciową urządzenia, ustanowienie połączeń do wskazanych przez Zamawiającego urządzeń (w całym okresie trwania umowy).

System kontroli bezpieczeństwa i monitoringu

Należy zaprojektować i wykonać system kontroli bezpieczeństwa wraz ze zdalnym otwieraniem bramy i monitoringiem wizyjnym całego terenu OUD wyposażonym 
w komunikator głosowy (przy bramie). Należy przewidzieć ciągły obraz z kamer wraz 
z możliwością rejestracji i archiwizacji na okres min. 30 dni. Należy zastosować kamery o parametrach: min. 4 klatki na sekundę w rozdzielczości D1 czyli 704/576.

##### Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP)

Należy przyjąć zasadę podziału terenu działki pod MOP na następujące strefy:

- strefa parkingowo-techniczna położona w pasie najbliżej drogi ekspresowej;

- strefa wypoczynku położona w głębi działki.

Podłączenie miejsc obsługi podróżnych do drogi ekspresowej należy wykonać za pomocą oświetlonych pasów włączania i wyłączania. Długość pasów włączania i wyłączania zostanie ustalona na podstawie zaleceń Zarządcy drogi wynikające z odniesienia się do Audytu BRD, nie będzie jednak mniejsza niż wynika to z obowiązujących przepisów prawa. Na terenie MOP należy przyjąć zasadę jednokierunkowej organizacji ruchu, za wyjątkiem odcinka łączącego MOP z drogą obsługującą przyległy teren. Należy zapewnić aby układ jezdni obsługujących teren MOP był tak zaprojektowany, aby była możliwość powrotu dla każdego typu pojazdów w miejsce funkcjonalnie dla niego przeznaczone.

Oprócz opisanych parkingów i obiektów kubaturowych, dla każdego MOP należy zaprojektować i wybudować:

- zadaszone wszystkie miejsca piknikowe wraz z elementami służącymi do wypoczynku (np. ławki, stoły);

- miejsce zabaw dla dzieci;

- punkty czerpania wody pitnej;

- hydranty dla potrzeb Straży Pożarnej;

- kontenery na odpady;

- 3 zestawy śmietników pozwalających na segregację odpadów, rozmieszczone w każdej ze stref oraz przy toalecie;

- stację transformatorową (chyba, że znajduję się istniejąca stacja transformatora w pobliżu projektowanego MOP oraz jeśli z otrzymanych warunków przyłączenia do sieci będzie wynikała inna lokalizacja);

- stanowisko dla zrzutu ścieków z autokarów;

- telewizję przemysłową.

MOP rodzaju I

Należy wykonać docelowe zagospodarowanie MOP rodzaju I.

Należy na każdym MOP rodzaju I zaprojektować i wykonać:

- jezdnie manewrowe i miejsca postojowe o nawierzchni asfaltowej, chodniki o nawierzchni z kostki betonowej brukowej oraz granitowe krawężniki, w tym:

- stanowiska postojowe dla samochodów osobowych;

- stanowiska postojowe dla samochodów ciężarowych o nawierzchni betonowej (konstrukcja według punktu 2.1.5.1 niniejszego PFU jak dla zatok autobusowych);

- stanowiska postojowe dla autokarów;

- stanowiska postojowe dla samochodów z ładunkiem niebezpiecznym (dla ochrony stanowisk pojazdów z materiałami niebezpiecznymi przed wyładowaniami atmosferycznymi na terenie MOP należy zamontować urządzenia ochrony odgromowej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami) o nawierzchni betonowej (konstrukcja według punktu 2.1.5.1 niniejszego PFU jak dla zatok autobusowych);

- stanowiska o nawierzchni betonowej (konstrukcja według punktu 2.1.5.1 niniejszego PFU jak dla zatok autobusowych) dla służb pełniących obowiązki kontrolne, tj. wydzielone stanowisko do kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych zlokalizowane przy wlocie na teren MOP.

Należy przyjąć parametry:

- prędkość projektowa: 30 km/h;

- kategoria ruchu: KR 5;

- szerokość jezdni manewrowej: 4m – 7.5 m (uzależnione od strefy ruchu, przeznaczenia, usytuowania stanowiska postojowego w stosunku do krawędzi jezdni, promienia łuku);

- szerokość chodników: min. 1,5 m;

- szerokość pobocza ziemnego: 1m – 2m;

- spadek poprzeczny jezdni manewrowych i chodników 2 % (z wyłączeniem łuków i prostych przejściowych).

- wolnostojący budynek toalety zaprojektowany według załączonego typowego projektu architektoniczno-budowlanego. W budynkach należy zaprojektować i wykonać oświetlenie wyłącznie z wykorzystaniem opraw oświetleniowych wykonanych w technologii LED z czujnikami ruchu. Ponadto należy zaprojektować i wykonać armaturę bezdotykową (np. pisuary, baterie);

- elementy małej architektury;

- hydranty dla potrzeb Straży Pożarnej;

- zbiornik ppoż.;

- oczyszczalnię ścieków socjalno-bytowych, dostosowaną do zrzutów ścieków 
z autokarów;

- stanowisko dla zrzutu ścieków z autokarów;

- 3 zestawy śmietników pozwalających na segregację odpadów, rozmieszczone 
w każdej ze stref oraz przy toalecie;

- telewizję przemysłową;

- instalację elektryczną odbiorczą na całym obszarze MOP rodzaju I oraz przyłącze jeśli taka konieczność wynikać będzie z technicznych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej określonych przez Gestora sieci lub uwarunkowań techniczno-terminowych;

- oświetlenie terenu MOP rodzaju I w oparciu o normy PN-EN 12464-2:20014-05 oraz dla dróg komunikacyjnych w obrębie MOP w oparciu o normę CEN/TR 13201-1:2016-02; PN-EN 13201-2:2016-03; PN-EN 13201-3:2016:03 lub rozwiązania równoważnego, za które uważać się będzie spełniające wszystkie wymagania przywołanej normy w przedmiotowym zakresie.

Przyjąć należy, że energia elektryczna nie będzie wykorzystywana do ogrzewania pomieszczeń za wyjątkiem sanitariatu na MOP rodzaju I.

Jezdnie manewrowe i miejsca postojowe należy zaprojektować i wykonać wraz z włączeniem do projektowanego systemu odprowadzenia wód deszczowych.

W ramach inwestycji należy wykonać zagospodarowanie MOP-u zgodnie z opisanym powyżej standardem dla MOP rodzaju I z uwzględnieniem rezerwy terenu pod rozbudowę o elementy zagospodarowania właściwe dla docelowego rodzaju MOP II. Koncepcję docelowego kształtu MOP, w tym przyjęta rezerwę terenu należy uzgodnić 
z Zamawiającym.

Roboty ziemne, odwodnienie oraz zasilanie w media, należy zaprojektować i wykonać, jak dla MOP rodzaju docelowego.

#### Sieci i infrastruktura niezwiązana z drogą (np. teletechniczne, wodno-kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe, ciepłociągi, ujęcia wody, urządzenia kolejowe, itp.)

Należy zaprojektować i wykonać przebudowę - usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną lub z istniejącą siecią uzbrojenia terenu. W związku z tym należy opracować materiały do wniosków o wydanie technicznych warunków usunięcia kolizji (przebudowy) z istniejącą infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu i na etapie wykonywania Projektu Budowlanego i Wykonawczego, należy wystąpić o wydanie warunków technicznych na budowę, przebudowę, zabezpieczenie i likwidację sieci do wszystkich właścicieli/administratorów sieci, a następnie o uzgodnienie ostatecznych rozwiązań projektowych w tym zakresie.

Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót związanych z usunięciem kolizji konieczne jest między innymi uzyskanie przez Wykonawcę stosownych ostatecznych uzgodnień dokumentacji projektowej w niezbędnym zakresie oraz akceptacji wykonawcy robót branżowych, przez gestorów sieci.

Należy uzyskać wszystkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi, które są niezbędne do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Infrastrukturę techniczną liniową niezwiązaną z drogą co do zasady, należy lokalizować poza pasem drogowym. Lecz w przypadkach związanych z usunięciem kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną sieci uzbrojenia terenu, za zgodą Zarządcy drogi, wyrażoną poprzez uzgodnienie technicznej dokumentacji usunięcia kolizji, dopuszcza się jej lokalizację w pasie drogowym.

#### Sieci i urządzenia melioracyjne

Należy zaprojektować i wykonać budowę, przebudowę sieci i urządzeń melioracyjnych ( od projektowanego układu dróg do odbiorników naturalnych wskazanych w pozwoleniu wodno- prawnym, które dotyczą dostosowania istniejących urządzeń melioracyjnych do projektowanej drogi ekspresowej. W efekcie powinien powstać spójny sprawny system melioracyjny umożliwiający również odprowadzenie wód opadowych z drogi ekspresowej S-16 oraz dk 59 do odbiorników naturalnych. Zakres minimalnych prac koniecznych do zaprojektowania i wybudowania został wskazany w Koncepcji programowej i  obejmuje:

- wykonanie nowych odcinków rowów melioracyjnych oraz przepustów i innych obiektów melioracyjnych zapewniających ciągłość istniejących dróg na trasie tych rowów;

- udrożnienie rowów istniejących (w tym usunięcie namułu z dna, usunięcie pni 
i korzeni, wycięcie i usunięcie krzewów itp.);

- wykonanie umocnienia rowów;

- wykonanie nowych zbieraczy drenarskich przejmujących wody z odcinanych istniejących sączków;

- uzyskanie prawa do terenu lub zgody zarządcy lub właściciela urządzeń melioracyjnych lub cieków oraz zgodę właściciela nieruchomości w celu wykonania wszelkich Robót budowlanych wynikających z udrożnienia systemu melioracji.

Przy rozwiązaniach projektowych w tym zakresie, należy przeanalizować i uwzględnić ewentualne zagrożenie powodziowe. Należy wykonać wymaganą dokumentację 
w przedmiotowym zakresie, a w przypadku zaistnienia potrzeby, należy zaprojektować 
i wykonać wymagane zabezpieczenia.

### Zieleń

Wszystkie przewidziane do nasadzeń gatunki zieleni powinny cechować niewielkie wymagania środowiskowe, w tym wysoka tolerancja na mróz i suszę, zanieczyszczenia powietrza i gleby, w szczególności na zasolenie, przy założeniu niskich kosztów utrzymania.

Lokalizację, sposób rozmieszczenia oraz skład gatunkowy zieleni izolacyjno-osłonowej należy zaprojektować i zrealizować w taki sposób, aby stanowiła ona skuteczną izolację przed emisjami komunikacyjnymi oraz pełniła funkcję przeciwolśnieniową. Nasadzenia nie powinny ograniczać widoczności użytkownikom drogi i nie powinny stwarzać dodatkowych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Na obszarze MOP należy dokonać nasadzeń zieleni ozdobnej, stanowiącej element kształtowania przestrzeni krajobrazowej, przy uwzględnieniu jej funkcji rekreacyjno
-wypoczynkowej. Nie należy stosować zieleni o trujących właściwościach.

Strukturę zieleni na przejściach dla zwierząt należy zaprojektować odpowiednio 
do wymagań siedliskowych gatunków zwierząt, dla migracji których przeznaczone jest dane przejście. Odpowiednim rozmieszczeniem roślinności, polegającym na osłonięciu widocznych na powierzchni terenu elementów konstrukcji obiektu i infrastruktury towarzyszącej, należy zmniejszyć barierę behawioralną powodującą odstraszanie zwierząt od przejścia. Na pozostałej powierzchni przejścia zaleca się umożliwienie naturalnej sukcesji zieleni poprzez zapewnienie min. 30 cm warstwy ziemi urodzajnej .

W doborze zieleni dla przejść górnych należy uwzględnić ograniczenia w postaci silnego nasłonecznienia i przesychania gleby. W tym celu należy wprowadzać gatunki drzew 
i krzewów o funkcjach fitomelioracyjnych, dobrze rozwinięte. Aby zapobiec uszkodzeniu elementów konstrukcji przez systemy korzeniowe, należy stosować gatunki płytko ukorzenione, a także niezbyt wysokie, aby zapobiec wywrotom mającym wpływ na BRD. W doborze roślinności dla przejść dolnych należy uwzględnić brak wystarczającej ilości światła słonecznego wewnątrz przejścia. W celu skutecznego wabienia zwierząt 
w kierunku przejścia dobór gatunkowy musi uwzględniać atrakcyjną bazę żerową jego użytkowników. Przy naprowadzaniu zwierząt na przejścia należy zastosować gęste, co najmniej 2-rzędowe nasadzenia krzewów średnio i wysokopiennych, w więźbie nieregularnej, tworzące nieprzerwane pasy zorientowane pod kątem ostrym względem osi środkowej przejścia oraz łączące się z naturalnymi pasami zadrzewień w otoczeniu drogi.

Nasadzeń zieleni uzupełniającej i dogęszczającej w linii brzegowej lasu, pełniących funkcje strefy ekotonowej, należy dokonać przy uwzględnieniu uwarunkowań siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytków, wymogów bezpieczeństwa ruchu oraz warunków technicznych. W wyżej wymienionej zieleni dobór gatunków powinien zapewnić zwartą i wielopiętrową strukturę roślinności z podsadzeniami krzewów od strony drogi. Do nasadzeń należy używać gatunków rodzimych, naturalnie występujących w rejonie projektowanej drogi. Dopuszcza się sukcesję naturalną zieleni.

Należy zaprojektować i wykonać nasadzenia pnączy przy ekranach akustycznych, minimum 1 pnącze na 1mb ekranu, w gatunkach odpornych na zanieczyszczenia środowiska i trudne warunki rozwoju roślinności przy drodze.

### Ogrodzenia i bramy wjazdowe

W celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz ograniczenia dostępności osób i zwierząt do drogi, ogrodzenia należy zaprojektować i wykonać na całej długości drogi ekspresowej oraz drogi krajowej nr 59, po obu stronach korpusu drogi, po zewnętrznych stronach pasa technologicznego, w sposób umożliwiający obsługę przyległego terenu. Ogrodzenia dla autostrady i dla drogi ekspresowej należy lokalizować zgodnie 
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi autostrad płatnych.

Zamykane bramy wjazdowe należy zlokalizować w miejscach występowania:

- wjazdów awaryjnych dla służb ratowniczych na drogę ekspresową;

- wjazdów pojazdów obsługi na pas technologiczny;

- dojazdu do obsługi urządzeń infrastruktury drogi ekspresowej;

- dojazdów zewnętrznych do MOP.

Wykonawca ma zaprojektować i wykonać w miejscach lokalizacji urządzeń ITS (telematyki drogowej) rozwiązania technologiczno-konstrukcyjne (np. bramki/furtki w ogrodzeniach) które będą umożliwiały sprawny i bezpieczny dostęp oraz serwis urządzeń zamontowanych w ramach SZR również z drogi serwisowej wraz z zapewnieniem dojścia do urządzeń.

Konieczna jest właściwa lokalizacja linii ogrodzenia oraz odpowiednie, szczelne połączenie ogrodzenia z krawędziami przyczółków lub czołem przepustu. W przypadku przepustów możliwe jest poprowadzenie ogrodzenia ochronno-naprowadzającego powyżej czoła przepustu.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego wzdłuż całej drogi ekspresowej oraz drogi krajowej nr 59 po obu ich stronach należy wykonać ciągłe ogrodzenie o wysokości min. 2,50 m. (chyba, że decyzja środowiskowa wymaga ogrodzenia o wyższej wysokości).

W przypadku zastosowania siatki, ogrodzenie powinno być wykonane z siatki 
o zmiennej wielkości oczek, zmniejszających się ku dołowi oraz wkopane pod powierzchnię ziemi na głębokość co najmniej 30 cm. W przypadku, gdy linia ogrodzenia przecina drogi wewnętrzne, technologiczne dochodzące do drogi ekspresowej, należy zamontować zamykane furtki techniczne, wyposażone w samozamykacze.

W celu nakierowania zwierząt do przejść dla ssaków oraz przepustów dla płazów należy zastosować ogrodzenia ochronno-naprowadzające, spełniające szczegółowe wymagania decyzji środowiskowej i jej zmiany. Zastosowany materiał (siatka odpowiedniego rodzaju, prefabrykaty betonowe, stalowe, polimerowe, itp.) oraz wymiary ogrodzeń (wysokość, rozstaw słupków, wielkość oczek siatki i ich rozkład pionowy, sposób kotwienia w gruncie, ukształtowanie górnej krawędzi siatki, itd.) należy dobierać odpowiednio do gatunków zwierząt korzystających z przejścia, biorąc pod uwagę zagrożenia związane z przeskakiwaniem, podkopywaniem, wspinaniem, taranowaniem przeszkody. Ogrodzenia ochronno-naprowadzające należy prowadzić wzdłuż linii prostych z ewentualnymi łagodnymi łukami oraz łączyć się w sposób szczelny z innymi elementami stanowiącymi kontynuację ogrodzenia (czoło dolnych przejść, ogrodzenie na najściach górnych przejść, czoło przepustu) tak, aby wykluczyć możliwość przedostania się zwierząt na drogę, ze szczególnym uwzględnieniem przekraczania otwartych rowów. W przypadku przepustów możliwe jest też bezpośrednie przejście ponad wlotem/wylotem przepustu. Ogrodzenie ochronno-naprowadzające o wysokości 50 cm powinno łączyć się szczelnie z czołem przepustów

Ogrodzenia przy przepustach dla płazów mogą być wykonane z pełnych płyt lub siatki 
o średnicy oczek ≤0,5 cm o wysokości min. 50 cm nad powierzchnią gruntu, z przewieszką odchyloną w kierunku "na zewnątrz" drogi. Płyty lub siatka powinny być stabilnie zakotwione i szczelnie przylegać do powierzchni gruntu. Należy zakopać ich dolne krawędzie pod powierzchnię ziemi na głębokość co najmniej 10 cm , o ile decyzja środowiskowa nie wymaga głębszego zakopania ogrodzenia.

Dodatkowo Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania ogrodzeń tymczasowych dla płazów. Lokalizacja ogrodzeń będzie wynikać z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i jej zmiany, postanowienia RDOŚ bądź zostanie wskazana przez Inżyniera w ramach nadzoru herpetologicznego. Wykonawca robót budowlanych w trakcie prowadzenia  prac może zostać zobowiązany, na polecenie Inżyniera do ustawienia dodatkowych tymczasowych płotków zabezpieczających plac budowy przed wejściem płazów.

Ogrodzenia powinny być utrzymywane w ciągu całego czasu trwania budowy.

Ogrodzenia należy wykonać przed rozpoczęciem migracji płazów tj. w terminie do 1 marca, z możliwością przesunięcia terminu wykonania (np. w wyniku niekorzystnych warunków pogodowych), pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego.

Do zadań wykonawcy będzie należało:

- zakup i montaż siatki/folii/agrowłókniny (siatka o średnicy oczek maks. do 5x5 mm lub folia min. 0,3 mm grubości)

- zagłębienie materiału w ziemi na 10 cm,

- ustawienie zabezpieczenia ponad grunt w wysokości 50 cm; siatka/folia/arowłóknina ma być ustawiona pod kątem do 70 stopni w kierunku siedliska,

- siatka/folia/agrowłóknina ma być trwale przymocowana do słupków/palików co 2 m,

- utrzymanie szczelności płotków zabezpieczających przez okres trwania rozbudowy z wyłączeniem okresu zimowego

- wykaszanie roślinności przy płotkach od strony siedlisk płazów

Koszt wykonania i utrzymania powyższych urządzeń tymczasowych oraz wykaszania roślinności nie podlega dodatkowej płatności i uznaje się, że został wliczony w cenę kontraktową.

### Budowa oświetlenia i zasilania urządzeń

#### Zakres realizacji oświetlenia drogowego

Należy zaprojektować i wykonać jako rozwiązanie podstawowe oświetlenie drogowe zgodnie z Rozporządzeniami: w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [3] i w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie [4] oraz:

1)	w obszarze każdego węzła,

2)	projektowanych wszystkich przejść dla pieszych,

3)	w obrębie MOP tzn. odcinków drogi głównej w tym pasów włączenia i wyłączenia;

4) miejsc wskazanych w Wyniku Audytu BRD lub w Stanowisku Zamawiającego,

5) na OUD.

wraz z jego zasilaniem liniami kablowymi od złączy kablowo-pomiarowych wykonywanych przez Gestora sieci lub od rozdzielnic abonenckich stacji transformatorowych zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz szafami oświetleniowymi. Zamawiający dopuszcza możliwość odstępstwa od rozwiązania podstawowego w zakresie nie wykonywania oświetlenia określonego w 2.1.20.1. pkt. 3) tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy parę MOP zlokalizowanych przy każdej z jezdni stanowią MOP rodzaju I.

W celu realizacji oświetlenia drogowego w powyżej wskazanych lokalizacjach należy opracować dokumentację projektową na podstawie normy CEN/TR 13201-1:2016-02; PN-EN 13201-2:2016-03; PN-EN 13201-3:2016-03.

Oświetlenie przejść dla pieszych należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku „Wytyczne oświetlania przejść dla pieszych” – załącznik nr 2.

Rozwiązania projektowe należy dostosować przede wszystkim do parametrów projektowanej drogi, projektowego układu drogowego i do wymagań Zamawiającego oraz prognozy ruchu przekazanej przez Zamawiającego, dla horyzontu min. 20 lat od oddania drogi do użytkowania.

W związku z powyższym na etapie opracowywania Projektu Budowlanego i Wykonawczego, należy wystąpić w imieniu Zamawiającego z wnioskami do Gestorów sieci o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci infrastruktury drogowej/związanej z drogą. Treść zapisów w w/w wnioskach wraz z załącznikami podlega uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiającego, przed ich złożeniem u Gestora sieci.

Między odcinkami drogi, na których zaprojektowano oświetlenie o wymaganym natężeniu światła, a odcinkami drogi nieoświetlonymi należy wykonać strefy przejściowe o zmniejszającym się natężeniu światła i długości nie mniejszej niż:

•	200 metrów – na drodze klasy A lub S;

•	100 metrów – na drodze klasy GP i drogach niższych klas,.

licząc odpowiednio od punktu kolizji (strefa konfliktowa) tj.: początku i końca pasa wyłączania/włączania, początku wyspy segregującej/kanalizującej oraz odgięcia pasa dzielącego/wyspy stosowanego w celu zmiany trajektorii jazdy (spowolnienia) na wlocie i wylocie na rondo, a także od początku zmiany/przejścia pasa awaryjnego na opaskę, itp. do punktu-miejsca posadowienia pierwszej latarni od strony kierunku jazdy.

Jako rozwiązanie podstawowe należy zaprojektować i wykonać oświetlenie po zewnętrznej stronie każdej z jezdni, a zlokalizowanie oświetlenia w pasie dzielącym zostanie dopuszczone jedynie w przypadku uwarunkowań terenowych uniemożliwiających zastosowanie rozwiązania podstawowego.

W przypadku drogi krajowej nr 59 zamawiający dopuszcza zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia w pasie dzielącym od km 0+000 do km 1+129.

Lokalizacje słupów oświetleniowych należy projektować z uwzględnieniem Zarządzenia Nr 31 z 2010 r. Generalnego Dyrektora DKiA [23] w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych.

Oświetlenie drogi powinno być zlokalizowane w taki sposób, aby nie oświetlało strefy przejść dla zwierząt dużych oraz przejść dla zwierząt średnich.

Wykonawca poinformuje gminę, lecz tylko w zakresie określonym w Ustawie Prawo energetyczne [111] (określonych w art. 18 ust.1 pkt. 3), o proponowanych rozwiązaniach w zakresie infrastruktury oświetleniowej oraz rozpatrzy i uwzględni uwagi i postulaty gminy o ile nie stoją one w sprzeczności z warunkami technicznymi określonymi w przepisach technicznych oraz przyjętymi liniowo warunkami technicznymi. Informacja ta zostanie przekazana wyłącznie w sytuacji finansowania przez gminę oświetlenia znajdującego się na terenie gminy, w zakresie określonym w art. 18 ust.1 pkt. 3 Ustawy Prawo energetyczne [111].

Rozstaw stanowisk słupowych nie mniejszy niż 40m, Zamawiający dopuszcza zmniejszenie rozstawu słupów, wyłącznie na odcinkach krzywoliniowych węzłów (łącznice), lecz na odległość nie mniejszą niż 30m.

Należy opracować system konserwacji z podaniem cząstkowych współczynników utrzymania (wygasania źródeł światła, spadku skuteczności świetlnej źródeł światła, zabrudzeniem opraw oświetleniowych), a także podania czasookresu wymiany: źródeł światła oraz czyszczenia kloszy i opraw oświetleniowych, itp. Opracowany system musi być spójny z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi parametrów oświetleniowych określonymi w pkt. 2.1.20.3. oraz opraw oświetleniowych określonymi w pkt. 2.1.20.4. Wykonawca jednoznacznie wskaże opracowanym systemie konserwacji jaki przyjęto czasokres: czyszczenia opraw oraz wymiany grupowej źródeł światła. System ten będzie stanowił załącznik do dokumentacji projektowej do, której należy załączyć także krzywe wygasania źródeł światła oraz krzywe spadku strumienia świetlnego źródeł światła, a także pełną kartę katalogową zastosowanych w oprawach źródeł światła.

Zamawiający nie dopuszcza realizacji zasilania oświetlenia drogowego (zakres za układem pomiarowym) przy użyciu tylko jednej szafki oświetleniowej. W obrębie węzłów zasilanie oświetlenia drogi ekspresowej, łącznic oraz dróg innych kategorii należy realizować z wykorzystaniem oddzielnych szafek oświetleniowych. Należy zapewnić rezerwowanie zasilania obwodów oświetleniowych pomiędzy szafkami oraz przełączanie zasilania pomiędzy obwodami, które będzie realizowane w szafach oświetleniowych. Wymagana jest numeracja szafek oświetleniowych zwanych dalej „SO” na każdym z obiektów osobno (nie narastająco na całym odcinku projektowanej drogi ekspresowej) rozpoczynając od cyfry rzymskiej I poprzedzonej symbolem SO, w konsekwencji tak przyjętej numeracji czytelne są nr latarni wg zasady wraz z ukośnikami: nr SO/nr obwodu/nr latarni/nr fazy(ewentualnie). Zatem w części opisowej i graficznej dokumentacji projektowej należy stosować numerację projektowanych szafek oświetleniowych oraz latarni zgodną z powyżej wskazaną zasadą.

Projektowane oświetlenie w obrębie MOP-ów nie może powodować efektu olśnienia i oślepiana dla kierujących pojazdami poruszającymi się drogą ekspresową.

Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania oświetlenia drogowego skrzyżowań typu rondo wyłącznie z posadowieniem konstrukcji wsporczych oświetlenia (stanowiska słupowe i maszty) na ich wyspach środkowych. Jeśli wyspa środkowa ronda nie została przystosowana do przejazdów pojazdów ponadnormatywnych (ponadgabarytowych), to należy zaprojektować i wykonać zgodnie z zasadami BRD dwa wjazdy techniczne na wyspę środkową ronda wielkością dostosowane do pracy pojazdów technicznych wyposażonych w podnośnik koszowy.

#### Rozliczenie kosztów energii elektrycznej

Układy pomiarowo-rozliczeniowe zużycia energii elektrycznej zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia do sieci instaluje się w złączach kablowo-pomiarowych (Gestor sieci) lub montowane są przez Wykonawcę inwestycji drogowej w rozdzielnicach abonenckich stacji transformatorowych.

Dla potrzeb oświetlenia drogowego każdego: węzła, odcinka drogi ekspresowej, dróg innych kategorii, dróg krajowych przebiegających w granicach terenu zabudowy oraz potrzeb zasilania odpowiednio pozostałej innej infrastruktury drogowej i związanej z drogą (w tym między innymi OD, MOP, stacji pomp), należy stosować oddzielne układy pomiarowo-rozliczeniowe, które muszą wynikać z oddzielnych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla każdego z zasilanych elementów. Należy uzgodnić rozwiązania z Zamawiającym oraz ewentualnie dodatkowo z Gestorami sieci, lecz wyłącznie w sytuacji jeśli zostało to wskazane w warunkach przyłączenia do sieci. W związku z powyższym na etapie opracowywania Projektu Budowlanego i Wykonawczego, należy wystąpić w imieniu Zamawiającego z wnioskiem/wnioskami do Gestora sieci o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci infrastruktury drogowej/związanej z drogą. Treść zapisów w w/w wnioskach wraz z załącznikami podlega uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiającego, przed ich złożeniem u Gestora sieci.

W przypadku przebiegu drogi z oświetleniem drogowym przez kilka gmin, układy pomiarowo-rozliczeniowe zużycia energii elektrycznej przez oświetlenie drogowe zlokalizowane w pasie/pasach drogowych zlokalizowanych w różnych gminach muszą być oddzielne dla każdej z gmin dla drogi krajowej (z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych) przebiegającej w granicach terenu zabudowy i oddzielnie dla dróg o innej kategorii niż krajowa (wojewódzka, powiatowa, gminna) oraz dodatkowych jezdni obsługujących teren przyległy do drogi ekspresowej. Tym samym należy stosować oddzielne układy pomiarowo-rozliczeniowe, które muszą wynikać z oddzielnych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, przede wszystkim w sytuacji finansowania przez gminę oświetlenia drogowego znajdującego się na terenie gminy, w zakresie określonym w art. 18 ust.1 pkt. 3 Ustawy Prawo energetyczne [111].

#### Wymagania dotyczące parametrów oświetleniowych

- Wymagania formalne

Oświetlenie drogowe należy zaprojektować w oparciu o normy CEN/TR 13201-1:2016-02; PN-EN 13201-2:2016-03; PN-EN 13201-3:2016-03; PN-EN 13201-4:2016-03 i PN-EN 13201-5:2016-03. Projektowane przejścia dla pieszych muszą posiadać dodatkowe dedykowane oświetlenie zgodnie z wymaganiami i wytycznymi w tym zakresie. Oświetlenie przejść dla pieszych należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku „Wytyczne oświetlania przejść dla pieszych” – załącznik nr 2.

- Sterowanie

Należy zastosować rozwiązania techniczne umożliwiające efektywne sterowanie oświetleniem drogowym przede wszystkim przy zmniejszonym natężeniu ruchu pojazdów i zmianie jasności otoczenia.

Do systemu sterowania należy dostarczyć odpowiednie programy konfiguracyjne, monitorujące i diagnostyczne.

Układ sterowania oświetleniem obejmuje zakres oświetlenia odcinka drogi ekspresowej objęty utrzymaniem OUD.

Wymagany okres gwarancji na zaprojektowany i dostarczony system sterowania oświetleniem drogowym wynosi minimum 10 lat. Wszelkie koszty związane z funkcjonowaniem systemu, a w szczególności wynikające z transmisji sygnałów (nadawanie, przesyłanie, odbiór, itp.) do i z OUD Mrągowo. (docelowo w SZR), opłat licencyjnych, itp. w zakresie sterowania oświetleniem, w okresie gwarancji, ponosi wyłącznie Wykonawca i przyjmuje się, że są ujęte w ZKK.

- Wymagania dotyczące pomiarów odbiorczych oświetlenia i sterowania

- Przed zainstalowaniem jakiegokolwiek typu opraw oświetleniowych Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu protokołu z weryfikacji parametrów fotometrycznych, kolorymetrycznych i elektrycznych (z partii materiału dostarczonego na budowę) wykonanego przez Państwową Jednostkę Naukową lub Państwową Jednostkę Badawczo-Rozwojową działającą w obszarze oświetlenia na terenie Polski. Dla każdego z ustawień odbłyśnika, źródła światła, rodzaju soczewki, itp. należy przedstawić oddzielne krzywe rozsyłu światłości, co oznacza, że dla każdego z ustawień należy wyznaczyć bryłę fotometryczną, a pliki fotometryczne zawierające krzywe fotometryczne (wartości parametrów) uzyskane na zasadzie ekstrapolacji (z jednej lub kilku wyznaczonych brył, dla danej oprawy drogowej) nie będą akceptowane. Wszystkie dane fotometryczne oprawy muszą być umieszczone w ogólnodostępnej elektronicznej bazie danych fotometrycznych (pliki typu LDT, ILS i ULD) umożliwiających na ich podstawie dokonanie wyliczeń parametrów oświetleniowych drogi w ogólnodostępnym i darmowym programie komputerowym do wspomagania obliczeń, który uniemożliwia wprowadzenie przez operatora/użytkownika programu zmiany siatki kalkulacyjnej innej niż zgodna z aktualnie obowiązującą normą, o której mowa w ppkt.1 w pkt 2.1.20.3. PFU, typu np. DIALUX. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w szczególności intranet oraz dyski wewnętrzne producenta opraw nie stanowią ogólnodostępnej bazy danych.

W/w. weryfikacja odbędzie się na koszt Wykonawcy, co zostało ujęte w ZKK.

Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od przeprowadzania badań dla partii materiału dostarczonego na budowę, jeśli oprawy są typowymi rozwiązaniami z rodziny opraw danego producenta, dla których:

- przeprowadzono badania fotometryczne, kolorymetryczne i elektryczne,

- wszystkie dane fotometryczne oprawy muszą być umieszczone w ogólnodostępnej elektronicznej bazie danych fotometrycznych (pliki typu LDT, ILS i ULD),

- oprawy posiadają oznaczenia umożliwiające jednoznaczne potwierdzenie, że oprawy z partii materiału dostarczonego na plac budowy są tożsame z oprawami dla których zostały przeprowadzone w/w badania.

Pozostałe zapisy w pkt. nr 2.1.20.3 ppkt. a) oraz zapisy w pkt. nr 2.1.20.3 ppkt. d) stosuje się odpowiednio.

Każde tego typu odstępstwo wymaga przedstawienia przez Wykonawcę robót stosownej analizy wraz z właściwymi dokumentami i uzyskania zgody Inżyniera kontraktu i/lub Zamawiającego;

- Przed oddaniem do użytkowania każdej nowobudowanej lub zmodernizowanej instalacji oświetleniowej należy przeprowadzić odbiorcze pomiary fotometryczne - podstawowe pomiary weryfikacyjne w oświetleniu drogowym tj. pomiar natężenia oświetlenia na nawierzchni jezdni, pomiar luminancji nawierzchni jezdni oraz pomiar współczynnika oświetlenia pobocza (REI) i pomiar przyrostu progowego (fTI), przez Państwową Jednostkę Naukową lub Państwową Jednostkę Badawczo-Rozwojową działającą w obszarze oświetlenia, wskazaną przez Zamawiającego. Pomiary oraz ich opracowanie należy wykonać w oparciu o normę PN-EN 13201-4:2016-03 oraz pozostałe części przedmiotowej normy wraz z uwzględnieniem wytycznych dotyczących oświetlania przejść dla pieszych. Pomiary w oświetleniu drogowym można przeprowadzić nie wcześniej niż po czasie wyświecenia źródeł światła zainstalowanych w oprawach, tj. minimum po 100 godzinach wyświecenia źródeł światła. Natomiast samo rozpoczęcie procedury pomiarowej (po wymaganym wyświeceniu źródeł) powinno nastąpić po upływie co najmniej 0,5 godziny od włączenia lamp. Zakres pomiarów musi obejmować całą długość instalacji oświetleniowej i wszystkie jego warunki pracy (klasy oświetleniowe – podstawowe i wynikające z zastosowanego systemu sterowania oświetleniem). Dodatkowo należy dokonać pomiarów napięcia, natężenia prądu, mocy czynnej i biernej oraz wyznaczyć współczynnik mocy. Protokół z wykonanych pomiarów wraz z ich opracowaniem należy przekazać Inżynierowi kontraktu i Zamawiającemu. Wyniki pomiarów i obliczeń wykonanych na ich podstawie (protokół) podlegają akceptacji przez Zamawiającego po uprzednim wydaniu opinii/uzgodnienia przez Inżyniera kontraktu. Współczynnik mocy określający kąt (φ) pomiędzy wektorem napięcia elektrycznego i natężenia pobieranego prądu elektrycznego nie może przekraczać określonej wartości. Wymaga się, aby wartość funkcji tg nie przekraczała wartości 0,4 lub wartości niższej określonej przez gestora sieci do której instalacja oświetleniowa została/będzie przyłączona oraz wartość współczynnika THD nie przekraczała 20 %, dla każdej klasy oświetleniowej, na ustawienie której pozwala system sterowania (dla opraw klasycznych przynajmniej o 1 klasę, a dla opraw typu LED – przynajmniej 2 klasy w dół od projektowanej). Rozwiązania niekompensujące odpowiednio mocy biernej nie będą akceptowane;

- Podstawą weryfikacji uzyskanych parametrów oświetlenia będą dane zawarte w projekcie oświetlenia. Ww. weryfikacja odbędzie się na koszt Wykonawcy, a jej pozytywne wyniki będą stanowić podstawę do odbioru instalacji oświetlenia. Nieosiągnięcie w trakcie badań sprawdzających parametrów fotometrycznych oraz elektrycznych, zakładanych w projekcie oświetlenia, będzie podstawą do nieodebrania instalacji oświetleniowej;

- Docelowe wprowadzenie wszystkich zadanych parametrów sterowania oraz pełne uruchomienie układu sterującego należy poprzedzić wykonaniem odpowiednich pomiarów i obserwacji występujących sytuacji na drodze (dopuszczonej do eksploatacji i użytkowanej w reprezentatywnym okresie jej użytkowania tj. po upływie minimum 6 miesięcy od momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie) przez Państwową Jednostkę Naukową lub Państwową Jednostkę Badawczo-Rozwojową działającą w obszarze oświetlenia lub sterowania oświetleniem, wskazaną przez Zamawiającego. Pomiary, badania i obserwacje oraz ich opracowanie należy wykonać w oparciu o normę PN-EN 13201-4:2016-03 oraz pozostałe części przedmiotowej normy wraz z uwzględnieniem wytycznych dotyczących oświetlania przejść dla pieszych. W/w docelowe wprowadzenie zadanych parametrów oraz uruchomienie układu sterującego wraz ze wszystkimi pomiarami, badaniami i obserwacjami, itp. odbędzie się na koszt Wykonawcy.;

- Przed upływem gwarancji dla instalacji i opraw oświetleniowych Zamawiający może przekazać Wykonawcy protokół z weryfikacji parametrów fotometrycznych, kolorymetrycznych i elektrycznych (z materiału eksploatowanego na drodze) wykonanego przez Państwową Jednostkę Naukową lub Państwową Jednostkę Badawczo-Rozwojową działającą w obszarze oświetlenia. Ww. weryfikacja odbędzie się na koszt Zamawiającego, gdy jej wyniki będą pozytywne i będą stanowić podstawę do odbioru gwarancyjnego oświetlenia. Nieosiągnięcie w trakcie badań sprawdzających parametrów fotometrycznych i elektrycznych, zakładanych w projekcie oświetlenia będzie podstawą do gwarancyjnej wymiany instalacji i opraw oświetleniowych niespełniających wymaganych parametrów oraz zrefundowania kosztów weryfikacji ww. parametrów. Na czas weryfikacji parametrów Wykonawca zapewni materiały zastępujące materiały pobrane do weryfikacji;

#### Oprawy i źródła światła

Dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej i wykonania oświetlenia drogowego należy stosować drogowe oprawy oświetleniowe ze źródłami światła typu LED / z wyładowczym wysokoprężnym (sodowym) źródłem światła*.

Oświetlenie OD, MOP, drogi głównej zlokalizowanej w obrębie MOP tzn. odcinków drogi głównej w tym pasów włączenia i wyłączenia, kładek i przejść podziemnych, przejść dla pieszych, kładek i przejść podziemnych pomiędzy MOP oraz oświetlenia tuneli wykorzystywanego zarówno w porze dziennej jak i nocnej, a także oświetlenie ścieżek i ciągów rowerowych, pieszo-rowerowych oraz dla pieszych należy zaprojektować i zrealizować wyłącznie z wykorzystaniem drogowych opraw oświetleniowych wykonanych w technologii LED.

Ponadto:

- oświetlenie awaryjne,

należy zaprojektować i wykonać, tylko i wyłącznie z wykorzystaniem opraw/naświetlaczy ze źródłami światła wykonanymi w technologii LED.

Cały osprzęt oświetleniowy [źródło światła, oprawa oświetleniowa, urządzenie kontrolno-sterujące i zasilające] musi spełniać wymogi między innymi ustawy o efektywności energetycznej [103] i Rozporządzenia Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania Dyrektywy nr 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporządzenia w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego [126] i posiadać ważną deklarację zgodności CE.

Ponadto sprzęt oświetleniowy podlega przepisom ustawy o kompatybilności elektromagnetycznej [125] i musi spełniać postanowienia normy nr PN-EN 61000-3-2:2007/A1:2010 w zakresie dopuszczalnych poziomów emisji do sieci elektroenergetycznej wyższych harmonicznych.

Nie dopuszcza się stosowania różnych typów opraw (np. wysokoprężnych i LED) na 1 obwodzie oświetleniowym.

W miejscach szczególnie narażonych na dewastacje i kradzieże tj. w miejscach do których będą mieli dostęp przede wszystkim piesi i rowerzyści, czyli na projektowanych ścieżkach pieszo-rowerowych, przejściach podziemnych, kładkach, chodnikach, w przejściach podziemnych, itp., należy zastosować do budowy oświetlenia w/w miejsc wyłącznie oprawy oświetleniowe wyposażone w zabezpieczenia antywandalowe i posiadające odporność na uderzenia, na poziomie co najmniej IK-10 zgodnie z PN-EN 50102/AC:2011 z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych dostępnych na etapie opracowania rozwiązań w tym zakresie.

Wszystkie oprawy oświetleniowe proponowane przez Wykonawcę do realizacji inwestycji, muszą być wykonane wyłącznie jako typowe rozwiązania katalogowe, tym samym nie będą akceptowane przez Inżyniera kontraktu i Zamawiającego oprawy wykonane jako rozwiązania: specjalne, na zamówienie, itp..

Dla potrzeb związanych z w/w oświetleniem nie należy stosować opraw tzw. parkowych.

Drogowe oprawy oświetleniowe dla wysokoprężnych źródeł światła (oprawy klasyczne).

Oprawy oświetleniowe powinny charakteryzować się między innymi: minimalizacją kosztów w zakresie eksploatacji i utrzymania, trwałością korpusu i układów zasilających przynajmniej na poziomie minimum 10 lat, odpornością na czynniki atmosferyczne, posiadać system wentylacji i być odporne na stłuczenie. Pokrywa oprawy powinna być wykonana z aluminium, korpus oprawy (rama) wykonany z niekorodującego odlewu aluminiowego, a odbłyśnik oprawy musi być w pełni wykonany z aluminium o wysokiej czystości albo innego szlachetnego metalu, także o wysokiej czystości. Oprawy powinny być wykonane w II lub I klasie ochronności.

Ze względów eksploatacyjnych stosować należy oprawy :

  - o konstrukcji zamkniętej,

  - umożliwiające bez narzędziową wymianę źródła światła,

  - dwukomorowe o stopniu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej co najmniej IP 65 oraz co najmniej IP 54 dla komory osprzętu elektrycznego,

  - ograniczające światło emitowane ponad horyzont (ULOR),

  - posiadające układ kompensacji mocy biernej,

  - posiadające elektroniczne urządzenie kontrolno-sterujące (statecznik),

  - z możliwością regulacji strumienia świetlnego (dla opraw klasycznych przynajmniej o 1 klasę od podstawowej projektowanej klasy),

  - wykonane wyłącznie jako typowe rozwiązania katalogowe.

Cała oprawa łącznie z kloszem ochraniającym komorę optyczną musi być wykonana jako posiadająca odporność na uderzenia, na poziomie co najmniej IK-08 zgodnie z PN-EN 50102/AC:2011. Klosz ochraniający komorę lampową powinien być wykonany wyłącznie ze szkła hartowanego (zalecany jest przede wszystkim klosz płaski). Dostęp do układu zapłonowego nie powinien rozszczelniać komory optycznej.

Współczynnik mocy określający kąt (φ) pomiędzy wektorem napięcia elektrycznego i natężenia pobieranego prądu elektrycznego nie przekraczała określonej wielkości, aby wartość funkcji tgφ nie przekraczała wartości 0,4 lub wartości niższej określonej przez gestora sieci do której instalacja oświetleniowa będzie przyłączona. Jednocześnie wartość współczynnika THD nie przekraczała 20 %, dla każdej klasy oświetleniowe, na ustawienie której pozwala system sterowania (dla opraw klasycznych przynajmniej o 1 klasę, w dół od projektowanej).

Oprawy oświetleniowe muszą spełniać, w szczególności:

- ULOR dla kompletnej oprawy optymalnie zamontowanej na stanowisku słupowym, na poziomie nie większym niż wskazano w „Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. …” ,<1%

- gwarancja minimum 10 lat.

- pisemne zagwarantowanie przez producenta opraw zapewnienia kompletu części zamiennych do oprawy przez minimum 10 lat.

Ponadto jako źródła światła dla tego typu opraw należy stosować wyłącznie wysokowydajne wyładowcze wysokoprężne źródła światła tzw. sodowe o mocach nie wyższych niż 250 W. i o znamionowej skuteczności świetlnej dla układu źródło światła – układ zasilający:

- EM >120 lm/W dla źródła o mocy 250 W,

- EM > 100 lm/W dla źródeł o mocy 150W i 100 W,

- EM > 85 lm/W dla źródeł o mocy 70W

oraz spadku strumienia maksymalnie 10% w całym okresie eksploatacji, określonym przez grupową wymianę źródeł światła, lecz nie wcześniej niż po minimum 20 000 h świecenia.

Trwałość średnia źródła światła dla wysokowydajnego wyładowczego wysokoprężnego źródła światła (lampy sodowe) musi wynosić przynajmniej 32 000 h (dla klasycznych opraw oświetleniowych).

Drogowe oprawy oświetleniowe ze źródłem światła typu LED (oprawy LED).

Oprawy oświetleniowe powinny charakteryzować się między innymi: minimalizacją kosztów w zakresie eksploatacji i utrzymania, trwałością korpusu i układów zasilających przynajmniej na poziomie 10 lat dla opraw LED, odpornością na czynniki atmosferyczne, posiadać system wentylacji i być odporne na stłuczenie, pokrywa oprawy wykonana z aluminium, korpus oprawy (rama) wykonany z niekorodującego odlewu aluminiowego. Oprawy powinny być wykonane w II lub I klasie ochronności.

Oprawy muszą być wyposażone w dedykowany do źródła typu LED układ optyczny wykonany z wykorzystaniem technologii soczewkowej lub odbłyśnikowej oraz mieszanej.

W przypadku zastosowania opraw typu LED wykonanych w technologii odbłyśnikowej lub mieszanej tj. soczewkowo-odbłyśnikowej, odbłyśnik oprawy musi być wykonany z aluminium o wysokiej czystości albo innego szlachetnego metalu, także o wysokiej czystości.

Ze względów eksploatacyjnych stosować należy oprawy:

•	o konstrukcji zamkniętej,

•	o stopniu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory optycznej (układu optycznego) co najmniej IP 65 oraz co najmniej IP 54 dla komory osprzętu elektrycznego,

•	ograniczające światło emitowane ponad horyzont  (ULOR),

•	posiadające układ kompensacji mocy biernej,

•	posiadające elektroniczne urządzenie kontrolno-sterujące,

•	z możliwością regulacji strumienia świetlnego (dla opraw typu LED – przynajmniej 3 klasy łącznie z klasą podstawową),

•	wykonane wyłącznie jako typowe rozwiązania katalogowe).

Cała oprawa łącznie z panelem/panelami LED czy też kloszem ochraniającym komorę optyczną w zależności od technologii wykonania, musi być wykonana jako posiadająca odporność na uderzenia, na poziomie co najmniej IK-08 zgodnie z PN-EN 50102/AC:2011.

Współczynnik mocy określający kąt (φ) pomiędzy wektorem napięcia elektrycznego i natężenia pobieranego prądu elektrycznego nie przekraczała określonej wielkości, aby wartość funkcji tgφ nie przekraczała wartości 0,4 lub wartości niższej określonej przez gestora sieci do której instalacja oświetleniowa będzie przyłączona. Jednocześnie wartość współczynnika THD nie przekraczała 20 %, dla każdej klasy oświetleniowe, na ustawienie której pozwala system sterowania (dla opraw typu LED – przynajmniej 2 klasy w dół od projektowanej).

Dla opraw typu LED należy podać szczegółową procedurę wymiany pojedynczego modułu świetlnego LED.

Oprawy oświetleniowe muszą spełniać, w szczególności:

- skuteczność świetlna oprawy > 120 lm/W (rozumianej jako iloraz strumienia świetlnego oprawy i mocy czynnej oprawy),

- ULOR dla kompletnej oprawy optymalnie zamontowanej na stanowisku słupowym, na poziomie nie większym niż wskazano w „Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. …”,,

- temperatura barwowa światła emitowanego ze źródła LED maksymalnie 4000°K (neutralny biały),

- trwałość minimum 100 000 h świecenia przy spadku strumienia maksymalnie 10% dla przynajmniej 90% populacji diod w panelu (L90B10),

- maksymalny prąd wysterowania oprawy ≤ 700 mA,

- gwarancja minimum 10 lat,

- pisemne zagwarantowanie przez producenta opraw zapewnienia kompletu części zamiennych do oprawy przez minimum 10 lat.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć do składanej dokumentacji projektowej:

- Kartę katalogową dla każdego z proponowanych rozwiązań materiałowych dla drogowych opraw oświetleniowych oraz oddzielnie dla źródeł światła (dotyczy opraw tzw. klasycznych),

- Certyfikat potwierdzający przyznanie proponowanym przez wykonawcę oprawom oświetleniowym znaku ENEC przez sygnatariusza porozumienia ENEC,

- Certyfikat bezpieczeństwa fotobiologicznego wystawiony przez producenta proponowanych opraw oświetleniowych zgodnie z PN-EN 62471 (dotyczy opraw typu LED),

- Deklarację zgodności, wystawioną przez producenta proponowanych opraw, stwierdzającą zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi, krajową ocenę techniczną, europejską ocenę techniczną, deklarację stałości i właściwości technicznych (użytkowych).

- Oprawy oświetleniowe proponowane przez Wykonawcę, po jednej z każdego przedziału mocy całkowitej:

- do 100W,

- od 100 do 200W,

- powyżej 200W.

Dodatkowo Zamawiający wymaga dostarczenia plików fotometrycznych krzywych rozsyłów światłości opraw oświetleniowych przyjętych jako rozwiązania projektowe (do obliczeń) w formie elektronicznej bazy danych (pliki typu LDT, ILS i ULD), umożliwiających na ich podstawie dokonanie wyliczeń parametrów oświetleniowych drogi w ogólnodostępnym i darmowym programie komputerowym do wspomagania obliczeń, który uniemożliwia wprowadzenie przez operatora/użytkownika programu zmiany siatki kalkulacyjnej innej niż zgodna z aktualnie obowiązującą normą, o której mowa w ppkt.1 w pkt 2.1.20.3. PFU, typu np. DIALUX oraz plik z obliczeniami fotometrycznymi w jednym z popularnych formatów tzn. darmowego programu np. DIALUX.

Przedmiotowe pliki należy dostarczyć na nośniku wraz z dokumentacją projektową zawierającą obliczenia oświetleniowe (fotometryczne) przedkładaną Inżynierowi i Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji. Jednocześnie Zamawiający informuje, że weryfikacja obliczeń fotometrycznych nastąpi wyłącznie w oparciu o ogólnodostępny i darmowy program komputerowy do wspomagania obliczeń DIALUX.

#### Konstrukcje wsporcze oświetlenia drogowego

Dla wykonania oświetlenia drogowego należy stosować typowe bezpieczne konstrukcje wsporcze zgodne z pkt. 2.1.22.1.3. niniejszego PFU. Słupy i maszty oświetleniowe wykonane ze stali oraz ze stopów aluminium, które będą lokalizowane poza obiektami inżynierskimi (mostowymi), należy montować wyłącznie na fundamentach prefabrykowanych lub wykonywanych na placu budowy.

Długość wysięgników oświetlenia drogowego należy dobrać w taki sposób, aby linia opraw nie była uzależniona od zmiany odległości poszczególnych słupów od krawędzi jezdni, w celu prowadzenia kierowców niezakłóconą linią świetlną.

#### Szafki oświetleniowe i złącza kablowe

Lokalizacja szaf i złączy kablowych (tzw. zalicznikowych) powinna zapewnić bezpieczne funkcjonowanie w okresie użytkowania. W związku tym nie należy ich posadawiać przy: projektowanych ścieżkach pieszo-rowerowych, przejściach podziemnych, chodnikach, w przejściach podziemnych, itp. , czyli w miejscach szczególnie narażonych na dewastacje i kradzieże. Projektowana lokalizacja szaf oświetleniowych oraz złączy kablowych, jako rozwiązanie podstawowe musi znajdować się po wewnętrznej stronie projektowanego ogrodzenia drogi ekspresowej, z jednoczesnym wyłączeniem elementów zasilania infrastruktury drogowej i związanej z drogą, dla dróg które nie stanową lub docelowo nie będą stanowić części drogi ekspresowej (np. oświetlenie drogi powiatowej przechodzącej nad drogą ekspresową).

Szafy oświetleniowe oraz złącza kablowe należy wykonać jako konstrukcje wolnostojące z tworzyw termoutwardzalnych lub ze stopu aluminium na typowym fundamencie i stopniu szczelności min. IP 54. Szafy i złącza powinny być przystosowane do sieci kablowej od strony zasilania i odbioru oraz wykonane na napięcie znamionowe 400/230 V, 50 Hz. Wszystkie szafy oświetleniowe i złącza kablowe (tzw. zalicznikowe) należy wyposażyć w tabliczki oznaczeniowe, tabliczki ostrzegawcze (opis i znaki ostrzegawcze) oraz zamki zamykane na klucze, które zostaną przekazane Zamawiającemu po zakończeniu robót/prac. Szczegółowe wymagania zostały określone we WWiORB nr D. 07.07.01.

### Budowa linii kablowych i przepustów kablowych

Linie kablowe (doziemne) należy wykonać zgodnie z normą N SEP - E - 004:2014. W liniach niskiego napięcia należy stosować kable o napięciu znamionowym 0,6/1kV, czterożyłowe lub o większej ilości żył w zależności od potrzeb wynikających z założeń projektowych i jako rozwiązanie podstawowe o żyłach miedzianych w izolacji z polietylenu usieciowionego

Zamawiający dopuszcza ewentualne zastosowanie w doziemnych liniach niskiego napięcia tzw. zalicznikowych, kabli o żyłach aluminiowych. Tego typu odstępstwo nie dotyczy zalicznikowych linii i instalacji niskiego napięcia na całej ich długości, zasilających oświetlenie drogowe oraz urządzenia dla potrzeb systemu zarządzania drogą/ruchem (SZR) oraz potrzeb BRD. Do połączenia tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowej w słupie lub maszcie oświetleniowym z drogową oprawą oświetleniową, należ stosować przewody o napięciu znamionowym 450/750V, wielożyłowe jako jedna spójna wiązka (minimum 4 żyłowe dla opraw wykonanych w II klasie ochronności), z żyłami miedzianymi o przekroju żył minimum 2,5 mm2 i izolacji wzmocnionej wykonanej z polietylenu usieciowionego lub z polwinitu.

Dla zalicznikowych linii niskiego napięcia przejście z układu TN-C na TN-C-S należy zrealizować w złączach tzw. zalicznikowych zlokalizowanych za złączem kablowym zintegrowanym z układem pomiarowym (dla IV, V I VI grupy przyłączeniowej) oraz za rozdzielnicą stacji transformatorowej SN/nn (dla III grupy przyłączeniowej) Niedopuszczalne jest wykorzystywanie w tym celu uziomów złączy kablowych zintegrowanych z układami pomiarowymi (należących do gestora sieci) oraz uziomów stacji transformatorowych SN/nn zarówno abonenckich jak i należących do gestora sieci. Bezpośrednie końcowe zasilanie urządzeń dla potrzeb BRD typu: aktywne znaki drogowe oraz przyciski przywołania na przejściach dla pieszych, należy zasilać wyłącznie prądem elektrycznym o napięciu nie przekraczających wartości tzw. napięcia bezpiecznego, odpowiednio 25 V dla prądu przemiennego oraz 60V dla prądu stałego.

Dla linii średniego napięcia należy stosować kable z istniejącego typoszeregu w izolacji z polietylenu usieciowionego lub polwinitu.

Przekrój żył kablowych należy dobrać w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. W sytuacji przejścia liniami kablowymi (przepustami kablowymi) pod drogami wymagana jest taka minimalna głębokość ich posadowienia, aby górna powierzchnia rury ochronnej znajdowała się minimum 0,5m pod warstwą konstrukcyjną drogi określonej klasy, lecz nie mniej niż 1,2m poniżej projektowanej docelowej/istniejącej niwelety jezdni dróg ekspresowych i nie mniej niż 1,0m poniżej projektowanej docelowej/istniejącej niwelety jezdni innych dróg niższych klas.

Natomiast na pozostałym terenie wymagana głębokość ułożenia/posadowienia linii kablowej SN i NN nie może być mniejsza niż:

a)	na terenach zielonych i polach uprawnych – 1,0m,

b)	w poboczu dróg – 1,0m,

c)	na pozostałem terenie pasa drogowego – 1,0m,

d)	pod dnem rowu – 0,8m,

mierzone jako odległość pomiędzy odpowiednio górną powierzchnią rur ochronnych, a odpowiednio: istniejącą lub docelową rzędną terenów zielonych i pól uprawnych, projektowaną docelową lub istniejącą rzędną pobocza dróg i pozostałego terenu objętego pasem drogowym oraz projektowaną rzędną docelową dna rowu lub istniejącą rzędną.

Przepusty kablowe należy wykonać z materiałów niepalnych (z tworzyw sztucznych lub stali), wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury używane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie obciążenia transportowe. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli. Wymaga się stosowania na przepusty kablowe grubościennych rur z tworzyw sztucznych o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 75 mm, w zależności od długości przepustu.

### Organizacja ruchu

Wymagania zarządcy drogi wynikające z Audytu BRD przeprowadzonego na etapie projektowania, na etapie przed oddaniem do ruchu i zapisach decyzji pozwolenia 
na użytkowanie (warunki w nich zawarte) wynikające z obowiązujących przepisów Prawa, norm bądź Umowy są zobowiązaniami Wykonawcy i zawierają się w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. Zmiany wykraczające poza powyższe będą rozpatrywane zgodnie 
z Warunkami Kontraktu.

Należy zastosować znaki i sygnały drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, które spełniają warunki techniczne zawarte w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [72]. Stała organizacja ruchu ma podlegać procedurze audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego sporządzonego zgodnie z Zarządzeniem nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad z 11 czerwca 2014 z późniejszymi zmianami w sprawie procedury oceny wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego i audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

#### Stała organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i zatwierdzenia u Zamawiającego projektu stałej organizacji ruchu dla przedmiotowego odcinka drogi ekspresowej S16 i drogi krajowej nr 59. Projekt powinien uwzględniać wszelkie zmiany projektowe, wprowadzone przez Wykonawcę w stosunku do wcześniej opracowanej dokumentacji projektowej. Stałą organizację ruchu należy wykonać w oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchu zgodnie z wymaganiami Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych przekazanych przez Zamawiającego. Wykonawca dla zapewnienia tymczasowego połączenia przedmiotowego odcinka z inwestycją sąsiednią, dostosuje i wykona na podstawie projektu zatwierdzonego u Zamawiającego czasową organizację ruchu dla rozwiązania realizowanego opcjonalnie w zależności od postępu technologicznego robót na inwestycji sąsiedniej. W ramach ceny kontraktowej Wykonawca wymieni warstwę ścieralną z SMA na połączeniu z wcześniej zrealizowanym odcinkiem dk16, na długości wymaganej likwidacją oznakowania poziomego wykonanego w ramach organizacji ruchu dla zwężenia jezdni do przekroju jednojezdniowego.

##### Znaki poziome

Oznakowanie poziome drogi ekspresowej oraz odcinków planowanych do przebudowy dróg krajowych, należy wykonać jako grubowarstwowe:

- linie krawędziowe i segregacyjne na ciągu głównym w technologii grubowarstwowej strukturalnej, gdzie najechanie na linie krawędziowe powinno powodować powstanie efektu akustycznego i wibracji;

- pozostałe linie oznakowania poziomego w technologii profilowanej lub strukturalnej.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się:

- dobrą widocznością w ciągu całej doby;

- wysokim współczynnikiem odblaskowości, również w warunkach dużej wilgotności;

- odpowiednią szorstkością, zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na której zostaną naniesione;

- trwałością w okresie gwarancyjnym;

- odpornością na ścieranie i zabrudzenie.

Sposób oznakowania dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych należy uzgodnić 
z odpowiednimi zarządcami tych dróg.

##### Znaki pionowe

Parametry lic znaków:

- lica znaków drogowych usytuowanych na drodze ekspresowej obok jezdni należy wykonać z folii odblaskowej typu 2;

- lica znaków drogowych usytuowanych na drodze ekspresowej nad jezdnią na konstrukcjach wsporczych należy wykonać z folii odblaskowej pryzmatycznej o minimalnych parametrach jak dla foli typu 2;

- znaki pionowe jezdni głównej drogi ekspresowej - znaki wielkie (W); pozostałe oznakowanie zgodnie z ww. Rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [72];

- na jednojezdniowych drogach krajowych - grupa średnia (S) - należy wykonać 
z folii odblaskowej typu 2;

- wojewódzkich i powiatowych: znaki - grupa średnia (S) - należy wykonać z folii odblaskowej uzgodnionej z właściwym zarządcą drogi;

- na drogach gminnych: znaki - grupa mała (M) - należy wykonać z folii odblaskowej typu 1, znaki A-7, B-20 powinny mieć taką samą grupę wielkości jak znaki na drodze z pierwszeństwem przejazdu, jednak nie mniejszą niż grupa wielkości znaków średnic.

Tarcze znaków pionowych wzdłuż trasy głównej oraz oznakowanie węzłów należy:

- wykonać w technologii uniemożliwiającej występowanie zjawiska roszenia 
w przypadku zmiany temperatury powietrza lub

- zabezpieczyć folią antyroszeniową.

Znaki pionowe, a w szczególności duże tablice drogowskazowe typu E powinny uwzględniać zastosowanie skutecznych technologii przeciwdziałających zjawiskom roszenia i mostków termicznych, które ograniczają czytelność znaków w okresie niskich temperatur. Działania powinny dotyczyć wszystkich elementów mających wpływ na utratę czytelności znaku, takich jak: rodzaj stosowanych materiałów, częstotliwość połączeń folii odblaskowych, ilość i częstotliwość połączeń poszczególnych elementów konstrukcyjnych tablic i konstrukcji wsporczych. W efekcie treść tablic drogowskazowych powinna być czytelna przez cały rok, niezależnie od występujących warunków temperaturowych.

Tablice drogowskazowe i przeddrogowskazowe należy umieszczać nad jezdnią na tradycyjnych konstrukcjach wsporczych (bramowych) zabezpieczonych drogowymi barierami ochronnymi.

Jeżeli lokalizacja innych znaków będzie kolidowała z ekranem akustycznym lub innym elementem utrudniającym zapewnienie widoczności dla tych znaków należy je umieścić na wysięgnikach.

Konstrukcje wsporcze wysięgników, konstrukcji bramowych ze znakami lub urządzeniami umieszczonymi nad jezdnią powinny być traktowane jako przeszkody i w zależności od ich odległości od pasa ruchu zabezpieczone odpowiednimi barierami ochronnymi, niezależnie od technologii wykonania tych konstrukcji.

Zaleca się stosowanie konstrukcji wsporczych spełniających standardy bezpieczeństwa biernego dla tablic i znaków drogowych umieszczonych na poboczu drogi i niezabezpieczonych drogowymi barierami ochronnymi.

Na projektowanym odcinku drogi ekspresowej należy ponadto zastosować m.in.: urządzenia optycznego prowadzenia ruchu, w tym słupki prowadzące (uchylne) z naniesionymi znakami wskazującymi kilometraż i numer drogi.

W szczególnie niebezpiecznych miejscach, w których na drogach lub w ich otoczeniu występują zagrożenia, których nie można ani: usunąć, ominąć, przesunąć, zastąpić obiektami o konstrukcji podatnej, ani skutecznie zabezpieczyć w bardziej ekonomiczny sposób, np. przy pomocy drogowych barier ochronnych, należy zaprojektować i zastosować poduszki zderzeniowe.

Na projektowanym odcinku drogi ekspresowej ponadto należy zastosować m.in.:

    - osłony energochłonne:

- na szpicu wyspy rozdzielającej (przed rozgałęzieniem drogi głównej i łącznicy), gdy miejsce zagrożenia znajduje się w odległości mniejszej niż odległość graniczna dla „Przeszkody” lub „Obszaru zagrożonego”,

- na początku środkowego lub bocznego pasa dzielącego, gdy miejsce zagrożenia znajduje się w odległości mniejszej niż odległość krytyczna dla „Przeszkody” lub „Obszaru zagrożonego” i nie można zapewnić wymaganych długości barier ochronnych wystających poza miejsce zagrożenia,

- na szpicu wyspy rozdzielającej przed obiektami inżynierskimi lub na nich, gdy za wyspą jest dużo niżej położony obszar i istnieje możliwość spadnięcia pojazdów z dużej wysokości, pod warunkiem, że ten niżej położony obszar nie jest „Obszarem zagrożonym”, który trzeba z tej racji zabezpieczyć także przed możliwością spadnięcia samochodu ciężarowego,

- w przypadku występowania ramy portalowej, czoła konstrukcji oporowej lub poprzecznej do kierunku ruchu ściany będącej zakończeniem niszy np. w tunelu.

    - osłony przeciwolśnieniowe, system barier ochronnych i zamontowanych na nich osłon przeciwolśnieniowych powinien posiadać jeden wspólny certyfikat;

    - oraz w uzasadnionych przypadkach punktowe elementy odblaskowe typu „kocie oczka” - wielokierunkowe punktowe elementy odblaskowe o skuteczności odblaskowej w zakresie 360°.

##### Konstrukcje wsporcze

Należy stosować bezpieczne konstrukcje wsporcze stanowiące wyrób budowlany w rozumieniu ustawy o wyrobach budowlanych [28], zgodnie z poniżą tabelą:

| Lp. | Kategoria drogi | Wymagania właściwości wg PN-EN 12767 „Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych Wymagania i metody badań” |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Klasa prędkości | Kategoria pochłaniania energii | Poziom bezpieczeństwa użytkowników pojazdu |
| 1. | Autostrada/droga ekspresowa | 100 | NE | 3 |
| 2. | Drogi krajowe inne niż Autostrada/droga ekspresowa i drogi wojewódzkie | 70 | LE,NE | 1,2,3 |
| 3. | Drogi powiatowe i gminne | 50 | LE,NE | 1,2,3 |

W przypadku gdy konstrukcja wsporcza jest osłonięta drogową barierą ochronną 
tj. znajduje się w odległości nie bliższej niż W [m], gdzie „W” stanowi szerokość pracującą bariery, dopuszcza się zastosowanie konstrukcji pochłaniającej energię w wysokim stopniu (HE).

Konstrukcje wsporcze (m.in. maszty, słupy, fundamenty i wysięgniki) muszą spełniać wszelkie postanowienia obowiązujących norm w zakresie wymaganej wytrzymałości ze względu na występującą w danym terenie strefę wiatrową. Konstrukcje wsporcze z uwagi na ochronę antykorozyjną powinny być zabezpieczone dodatkową powłoką malarską, chemiczną lub równoważną w celu zwiększeniach trwałości na obszarze bezpośredniego oddziaływania środków wykorzystywanych do utrzymania dróg. Stalowe słupy, maszty, wysięgniki oraz wysięgniki opuszczane (korony mobilne) należy cynkować od zewnątrz i środka (wewnątrz) powłoką o grubości minimum 80 mikronów zgodnie z normą PN-EN ISO 1461. Natomiast słupy, maszty  i wysięgniki oraz wysięgniki opuszczane (korony mobilne) wykonane ze stopów aluminium należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez anodowanie. Grubość powłoki anodowej słupów oświetleniowych wysięgników  musi wynosić wynosi  nie mniej niż 20 μm. Dodatkowo podstawę słupa wraz z otworami na śruby mocujące oraz części walcowanej słupa do wysokości minimum 0,35 m należy zabezpieczyć powłoką wykonaną z elastomeru poliuretanowego  o grubości minimum 0,7 mm. Na powłokę elastomeru należy nanieść powłokę wykonaną farbą odporną na działanie promieni UV w kolorze odpowiadającym kolorowi anodowanego słupa. Wszystkie konstrukcje wsporcze oświetlenia drogowego należy wyposażyć w tabliczki oznaczeniowe oraz tabliczki ostrzegawcze (opis i znaki ostrzegawcze). Szczegółowe wymagania zostały określone we WWiORB nr D. 07.07.01.

Wymagany okres gwarancji na zaprojektowane, dostarczone i zamontowane konstrukcje wsporcze (m.in. maszty, słupy, fundamenty i wysięgniki), łącznie z zastosowanym systemem ochrony antykorozyjnej, wynosi minimum 10 lat.

##### Drogowe bariery ochronne

Drogowe bariery ochronne na drodze ekspresowej, węzłach i sieci dróg powiązanych z drogą ekspresową należy zaprojektować i wykonać zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Dodatkowo na drodze głównej i łącznicach należy je zaprojektować w miejscach lokalizacji konstrukcji wsporczych dla elementów Systemu Zarządzania Ruchem, stacji meteorologicznych oraz słupów oświetleniowych i bramownic. Parametry barier ochronnych powinny być zaprojektowane zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku do Zarządzenia Nr 31 z 2010 r. Generalnego Dyrektora DKiA [23] – „Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych”.

Krótkie przerwy w ciągach barier ochronnych należy uzupełnić, eliminując w ten sposób dodatkowe miejsca zagrożeń oraz unikając konieczności uzupełniania odcinka końcowego i początkowego:

- dla odcinków dróg o prędkości dopuszczalnej do 60 km/h – do długości 20 m,

- dla odcinków dróg o prędkości dopuszczalnej do 90 km/h – do długości 40 m,

- dla odcinków dróg o prędkości dopuszczalnej powyżej 90 km/h – do długości 60 m.

Barierę w pasie dzielącym należy wykonać na całym odcinku drogi ekspresowej. W miejscach przejazdów awaryjnych należy wykonać bariery rozbieralne. Po zdemontowaniu bariery, elementy mocujące barier nie mogą wystawać ponad nawierzchnię. Bariery te powinny być wyposażone w słupki hektometrowe.

Ponieważ uderzenie pojazdu w system powstrzymujący pojazd (bariery ochronne, poduszki zderzeniowe, terminale) może być niebezpieczne, stosowanie systemu powstrzymującego pojazd jest możliwe tylko w takich miejscach, w których skutki uderzenia niewłaściwie poruszającego się pojazdu w ten system będą mniejsze niż gdyby tego systemu nie było.

W każdym przypadku po stwierdzeniu występowania na drodze lub w jej otoczeniu zagrożeń wymagających zastosowania zabezpieczeń o których mowa powyżej należy

w pierwszej kolejności  zlikwidować lub przesunąć przeszkodę usytuowaną zbyt blisko drogi lub przebudować – zamieniając przeszkodę na obiekt bezpieczny. Dopiero jeżeli zastosowanie powyższych czynności jest niemożliwe należy zastosować system powstrzymujący pojazd.

Wykonawca określając warunki instalowania każdej bariery ochronnej, a także odległość, która musi być zachowana przed przeszkodą musi uwzględnić parametry barier takie jak: znormalizowane ugięcie dynamiczne, znormalizowana szerokość pracującą i znormalizowana intruzja pojazdu. Należy bezwzględnie zapewnić bezpieczną odległość lica bariery od przeszkody, uwzględniając wszystkie istotne parametry pracy bariery i zachowania pojazdu testowego w trakcie badania normowego.

Wysokie przeszkody (w szczególności podpory obiektów inżynierskich, ekrany akustyczne) powinny być usytuowanie w odległości niepowodującej zagrożenia BRD lub zabezpieczone barierami ochronnymi w sposób ograniczający ryzyko uderzenia przez wysokie pojazdy, a w szczególności autobusy.

Lokalizacja barier, ekranów przeciwolśnieniowych i ekranów akustycznych nie może ograniczać widoczności na zatrzymanie w sposób wymuszający zastosowanie ograniczenia prędkości w projekcie stałej organizacji ruchu. Nie mogą również znajdować się w trójkącie widoczności na włączeniach dróg podporządkowanych.

Niedopuszczalne jest stosowanie barier ochronnych betonowych U-14b.

Należy zastosować bariery ochronne o poziomie intensywności zderzenia A.

##### Osłony przeciwolśnieniowe

Osłony przeciwolśnieniowe należy przewidzieć w następujących miejscach:

- w rejonie wyjazdów z MOP-ów;

- w rejonie węzłów;

- na barierach dzielących na łukach poziomych o małym promieniu w ciągu drogi ekspresowej;

- na barierach skrajnych wzdłuż dróg/linii kolejowych biegnących równolegle do projektowanej drogi ekspresowej;

- w rejonie, gdzie może wystąpić zagrożenie olśnieniem.

Zastosowanie osłon przeciwolśnieniowych na barierach ochronnych wymaga przedstawienia udokumentowanego testu zderzeniowego dla takiego systemu (bariera ochronna z osłoną przeciwolśnieniową). Nie dopuszcza się stosowania nieprzebadanych systemów: bariera ochronna + inne urządzenie.

#### Projekty organizacji na czas wykonywania Robót

Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót związanych 
z budową drogi ekspresowej.

Należy:

- zabezpieczyć prowadzenie Robót w obrębie skrzyżowań drogi ekspresowej z innymi drogami; prowadzić Roboty na skrzyżowaniach z innymi drogami, uwzględniając prowadzenie ruchu, co najmniej po jednym pasie ruchu 
w każdym kierunku. W przypadku konieczności (sytuacje wyjątkowe) zastosowania ruchu wahadłowego, należy zastosować sterowanie sygnalizacją świetlną akomodacyjną i sterowanie ruchem przez przeszkolonych pracowników posiadających uprawnienia do kierowania ruchem. Dla ruchu wahadłowego maksymalna długość odcinka wynosi 500 m. Należy zapewnić obsługę sygnalizacji przez 24 godziny na dobę – pracownicy obsługujący sygnalizację świetlną powinni posiadać uprawnienia do kierowania ruchem. Sygnalizacja przeznaczona do sterowania ruchem wahadłowym – średnica soczewki 300 mm – sygnalizacja trzykomorowa;

- zastosować do oznakowania Robót, prowadzonych w pasie drogowym, znaki drogowe o jedną grupę wielkości wyższą niż stosowane na danym odcinku drogi, (w przypadku autostrad znaki wielkie), z licem wykonanym z folii odblaskowej typu 2;

- na początkowych odcinkach prowadzenia Robót i w miejscach zmiany toru jazdy należy zastosować tablice prowadzące wraz ze światłami ostrzegawczymi koloru żółtego z efektem fali świetlnej;

- geometria przejazdu drogą główną powinna być kształtowana w sposób zapewniający bezpieczny przejazd z prędkością min. 50 km/h.

- na odcinkach zmiany toru jazdy w ciągu drogi głównej, wymagających zastosowania urządzeń BRD (np. tablice kierujące, fala świetlna) nie powinny być lokalizowane skrzyżowania i wyjazdy z budowy;

- w przypadku wykonywania wykopów o głębokości większej niż 0,5 m, 
do wygrodzenia należy zastosować bariery drogowe U-14. W pozostałych przypadkach należy zastosować zapory drogowe U-20, wyposażone w elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze. Przy wygrodzeniu wzdłuż jezdni nie dopuszcza się występowania przerw w ciągu zapór bądź barier. Przy prowadzeniu Robót związanych z układaniem nawierzchni wzdłuż strefy robót można zastosować tablice kierujące U-21, zamiast zapór drogowych U-20. W każdym przypadku (zastosowanie U-14, U-20, brak tych urządzeń) jako elementy prowadzące należy stosować tablice kierujące U-21;

- do oznaczania krawędzi oraz zwężeń jezdni należy zastosować tablice kierujące 
U-21 wraz ze światłami ostrzegawczymi w zakresie wynikającym z zatwierdzonego projektu organizacji ruchu;

- wykonać oznakowanie poziome zgodne z Rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [72];

- oznakowanie i urządzenia BRD utrzymywać w stanie niezmienionym w całym okresie realizacji (czytelność, czystość, estetyka), co wymaga nadzorowania 
i odnawiania wszystkich elementów organizacji ruchu i zabezpieczenia robót 
z dostosowaną do tego wymogu częstotliwością

- wykonać oraz uzyskać niezbędne opinie dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie 
z Rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem [72];

- w przypadku wystąpienia przekrojów 2+1 i więcej, zastosować trwałe wygrodzenie kierunków ruchu;

- proponowane objazdy drogami niższych kategorii uzgodnić (przed złożeniem czasowej organizacji ruchu do zatwierdzenia) z zarządcami tych dróg. W przypadku zniszczeń wynikłych z użytkowania tych dróg przez pojazdy budowy lub zniszczeń wynikających z wykorzystywania dróg jako objazdy, koszty a także prace związane z naprawą, leżą po stronie Wykonawcy;

- w przypadku, gdy niemożliwe jest wykorzystanie istniejącej sieci drogowej jako objazdu, wykonać nawierzchnie tymczasowe lub drogi technologiczne. Organizacja Robót na przebudowywanych ciągach dróg najbardziej obciążonych ruchem, tj. drogach wojewódzkich i krajowych, nie może obniżyć komfortu użytkowania drogi;

- uwzględnić konieczne zmiany w funkcjonowaniu ruchu lokalnego, w tym w zakresie komunikacji zbiorowej i ruchu pieszego oraz dojazdów do działek wynikające z uzgodnienia z właściwymi gminami;

- w projektach organizacji ruchu, stosować zasady zawarte w Zarządzeniu Generalnego Dyrektora nr 34 Generalnego Dyrektora DKiA 
z dn. 30 lipca 2014 r.

Projekt organizacji ruchu na czas Robót powinien uwzględniać założenia wynikające 
z Programu Robót. Projekt organizacji ruchu, przed przedłożeniem do zatwierdzenia, należy uzgodnić z Inżynierem w ww. zakresie.

Projekt organizacji ruchu, w którym ruch drogowy będzie kierowany na jezdnie dróg nowo wykonanych w niepełnej konstrukcji nawierzchni lub obciążenie ruchem objazdowym jest nieadekwatne do ruchu docelowego, powinien zawierać obliczenia mechanistycznie, dokumentujące możliwość przeniesienia w czasie założonego ruchu i jego wpływ na docelową trwałość zmęczeniową konstrukcji nawierzchni. Obliczenia te podlegają weryfikacji Inżyniera i Laboratorium Zamawiającego. Po zdjęciu ruchu objazdowego z danej drogi, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić badania diagnostyczne m.in. ugięć dynamicznych FWD i ocenić nośność, cechy eksploatacyjne oraz trwałość drogi. Powyższe badania i analiza wpływu na wcześniejsze założenia obliczeniowe podlegają ocenie Inżyniera i Zamawiającego. W przypadku skierowania ruchu drogowego w ramach tymczasowej organizacji ruchu, na drogi po warstwie niższej niż docelowa warstwa ścieralna nawierzchni danej drogi, należy użyć materiałów kamiennych (kruszyw) do tej warstwy, po której odbywał będzie się ruch, spełniających wymagania odpowiednich WWiORB dla warstw ścieralnych.

#### System Zarządzania Ruchem

Należy wykonać projekt wykonawczy oraz zrealizować System Zarządzania Ruchem na podstawie koncepcji systemu zarządzania ruchem stanowiącej załącznik do PFU oraz w oparciu o załączniki „Wymagania dla wykonawców do koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem” i  „Instrukcja rozmieszczenia klas modułów wdrożeniowych w pasie drogowym” oraz w oparciu o architekturę fizyczną i funkcjonalną Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem (dostępną na stronie www.kszr.gddkia.gov.pl).

W Systemie Zarządzania Ruchem należy uwzględnić realizację kompleksowych i skoordynowanych scenariuszy organizacji ruchu – punktowych, odcinkowych i sieciowych – realizujących poniższe cele zarządzania ruchem:

- bezpieczeństwo ruchu drogowego;

- upłynnienie ruchu;

- poprawa komfortu podróżowania;

- minimalizacja zatorów drogowych;

- redukcja czasów przejazdu;

- ograniczenia emisji hałasu i CO2 ( ochrona środowiska).

W Systemie Zarządzania Ruchem należy wziąć pod uwagę Plan Działań Ratowniczych, o którym mowa w punkcie 2.2.1 niniejszego PFU. Przy opracowaniu projektu oraz budowie Systemu Zarządzania Ruchem należy uwzględnić co najmniej scenariusze:

- zmiany poziomu swobody ruchu;

- zmiany struktury rodzajowej ruchu;

- wystąpienia zdarzeń drogowych (śliskość nawierzchni, prace drogowe, kierowcy jadący „pod prąd”, ograniczona widoczność, niespodziewany koniec kolejki, trudne warunki pogodowe, zamknięcie drogi, zamknięcia poszczególnych pasów ruchu a także całej jezdni).

Przy opracowaniu projektu oraz budowie Systemu Zarządzania Ruchem należy wziąć pod uwagę zastosowanie następujących funkcji w perspektywie odcinka, węzła i sieci drogowej:

- Przekazywanie informacji i ostrzeżeń o zdarzeniach.

- Przekierowanie ruchu na trasy alternatywne.

- Pozyskiwanie danych o ruchu.

- Pozyskiwanie danych meteorologicznych.

- Pozyskiwanie danych o stanie nawierzchni drogowej.

- Wykrywanie zdarzeń drogowych.

- Zarządzanie oświetleniem dróg.

- Monitoring wizyjny pasa drogowego.

W ramach Systemu Zarządzania Ruchem należy zaplanować trasy przejazdu dla odcinków międzywęzłowych wraz z oznakowaniem pionowym tras objazdów.

Takie elementy Systemu Zarzadzania Ruchem jak:

- stacje meteorologiczne

- system urządzeń do ważenia pojazdów w ruchu

należy zrealizować według wytycznych zespołu ds. Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem.

System Zarzadzania Ruchem ma być sterowany i obsługiwany z Obwodu Utrzymania Drogi Tomaszkowo.

Wykonawca Systemu zarzadzania Ruchem ma wykonać wszystkie niezbędne elementy infrastruktury drogowej i teletechnicznej m.in. w zakresie:

- budowy kanału technologicznego, również na odcinku od ist. ronda w km 0+000 projektowanej DK59 do OUD Mrągowo (długość ok 2 km), wzdłuż istniejącej zachodniej obwodnicy Mrągowa,

- podłączenia SZR światłowodem do OUD Mrągowo,

- zapewnienia komunikacji SZR pomiędzy OUD Mrągowo a OUD Tomaszkowo,

- zapewnienia w OUD Mrągowo i OUD Tomaszkowo niezbędnej infrastruktury (w tym urządzeń) do prawidłowego funkcjonowania SZR.

System Zarządzania Ruchem będzie integralną częścią Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem i musi posiadać dokumentację sposobu wymiany danych z zewnętrznymi systemami w zakresie opisu protokołów komunikacyjnych, w sposób pozwalający na zintegrowanie się z wykonywanym systemem.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną dokumentację systemów telekomunikacyjnych oraz informatycznych (wraz z pełnym opisem zastosowanych protokołów komunikacyjnych) w celu integracji z Krajowym Systemem Zarządzania Ruchem. Wykonawca przekaże Zamawiającemu inwentaryzację wykonanych i zainstalowanych urządzeń.

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca Systemu Zarządzania Ruchem na etapie realizacji zadania oraz w okresie gwarancyjnym będzie współpracował przy udziale Zamawiającego z Wykonawcą planowanego Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem. Współpraca będzie polegała na włączeniu wybudowanego Systemu Zarządzania Ruchem w Krajowy System Zarządzania Ruchem, a także na przekazaniu niezbędnej dokumentacji technicznej (w tym protokołów komunikacyjnych) pozwalającej na pełną integrację ww. systemów.

Jeżeli zajdzie konieczność umieszczenia przez Wykonawcę, elementów/instalacji Systemu Zarządzania Ruchem poza odcinkiem będącym przedmiotem niniejszego PFU, w takim przypadku zakres wykraczający poza powyższe będzie rozpatrywany zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Ponadto Wykonawca ma zaprojektować i wykonać w miejscach lokalizacji urządzeń ITS (telematyki drogowej) rozwiązania technologiczno-konstrukcyjne (np. bramki/furtki w ogrodzeniach) które będą umożliwiały sprawny i bezpieczny dostęp oraz serwis urządzeń zamontowanych w ramach SZR również z drogi obsługującej teren przyległy wraz z zapewnieniem dojścia do urządzeń.

W przypadku braku możliwości dostępu do urządzeń z drogi obsługującej teren przyległy należy zaprojektować zatoki postojowe umożliwiające bezpieczną obsługę serwisową planowanych urządzeń Systemu Zarządzania Ruchem oraz zaprojektować i wykonać bezpieczne dojście do projektowanych zatok.

#### Krajowy System Poboru Opłat

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się Krajowego Systemu Poboru Opłat.

#### Geotechniczne warunki posadowienia

##### Wymagania ogólne

Wymaga się aby posadowienia nasypów drogowych oraz zabezpieczenia stateczności skarp spełniały następujące wymagania ogólne:

- Maksymalne osiadanie drogi w okresie użytkowania, sdop ≤ 10 cm. Wielkość osiadania mierzy się od dnia oddania drogi do użytkowania.

- Zastosowane rozwiązania techniczne i przyjęte technologie wzmocnienia podłoża powinny zapewnić równomierne osiadanie całego korpusu drogi w granicach osiadań dopuszczalnych i bez ograniczenia funkcji użytkowych nawierzchni.

- Osiadania nawierzchni drogi w pobliżu obiektu inżynierskiego nie mogą przekroczyć osiadań dopuszczalnych dla tego obiektu. W celu zapewnienia równomiernych osiadań pomiędzy drogą a obiektem inżynierskim należy przewidzieć strefy przejściowe.

- W projekcie budowlanym i wykonawczym należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne zaprojektowanie stref przejściowych pomiędzy:

- sąsiadującymi odcinkami wzmocnienia podłoża technologiami o różnej sztywności,

- wzmacnianymi oraz istniejącymi odcinkami drogi,

- nasypem drogowym i obiektami inżynierskimi,

- W projekcie budowlanym oraz wykonawczym należy przewidzieć poletka próbne oraz prowadzenie monitoringu odkształceń nasypów i wzmocnionego podłoża, umożliwiające kontrolę spełnienia powyższych założeń. Monitoring należy prowadzić co najmniej do upływu okresu gwarancyjnego.

##### Wymagania szczegółowe – posadowienie nasypów

- W przypadku wykonywania wzmocnienia podłoża w technologii palowej wymaga się, aby wszystkie pale były zbrojone na całej ich długości, zbrojenie należy przyjmować zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 12699:2015-06. Z przyczyn technologicznych dopuszcza się pozostawienie dolnego końca o długości 0,5m bez zbrojenia.

- W przypadku, gdy na obszarze wzmocnionym w technologii palowej jako zwieńczenie robót palowych projektuje się zastosowanie materaca geosyntetycznego, wymiarowanie tego materaca (warstwy kruszywa oraz geosyntetyki) należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami instrukcji „Recommendations for Design and Analysis of Earth Structures using Geosynthetic Reinforcements – EBGEO”.

- W przypadku, gdy wzmocnienie podłoża w technologii palowej wykonywane jest w bezpośrednim sąsiedztwie ścianek szczelnych lub wykonanych wcześniej elementów wchodzących w skład fundamentów obiektów,  zaleca się, aby minimum 3 rzędy pali zlokalizowane bezpośrednio przy tych elementach wykonywane zostały w technologii pali wierconych.

- Na odcinkach, na których projektowana droga przebiega w sąsiedztwie nasypu kolejowego (istniejąca linia kolejowa sąsiadująca z projektowanym nasypem na odcinku ok. km 3+200 – 3+600 oraz 15+050 - 15+200), Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia monitoringu w zakresie umożliwiającym ocenę wpływu prowadzonych prac na nasyp kolejowy oraz torowisko, a także do zastosowania środków zabezpieczających nasyp kolejowy przed uszkodzeniem (np. poprzez zastosowanie odpowiednich umocnień na czas robót lub stałych).

- W przypadku stosowania przez Wykonawcę metod konsolidacyjnych wzmocnienia podłoża ryzyko związane z potencjalnym wydłużeniem czasu konsolidacji względem przewidzianego w projekcie należy uwzględnić w harmonogramie robót w taki sposób, aby zminimalizować jego wpływ na termin oddania drogi do użytku.

##### Wymagania szczegółowe – geosyntetyki

- W celu zbrojenia gruntu geosyntetykami należy stosować materiały dopuszczone do obrotu na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  (Dz. U. nr 92, poz. 881 z 2004r) wraz z nowelizacjami, a także na podstawie przepisów wykonawczych do tej ustawy. Rodzaj geosyntetyku i jego właściwości powinny odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  dokumentacji  projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych.

- Do wyznaczania współczynników technologicznych dla geosyntetyków w  konstrukcjach nasypów drogowych należy zakładać ich okres użytkowy wynoszący 120 lat.

- Do wyznaczenia charakterystycznych wartości wytrzymałości geosyntetyków na zerwanie należy stosować metodę wymiarowania oraz współczynniki materiałowe podane w instrukcji „Recommendations for Design and Analysis of Earth Structures using Geosynthetic Reinforcements – EBGEO.”

- W przypadku, gdy w deklaracji własności użytkowych geosyntetyku nie zapisano jednoznacznie, że podana wartość średnia charakterystycznej wytrzymałości krótkotrwałej na zerwanie (RB,k,0) jest wartością określoną z 95% poziomem ufności lub wartością minimalną, do wyznaczenia obliczeniowej wartości wytrzymałości należy przyjmować podaną wartość średnią pomniejszoną o podaną możliwą odchyłkę.

##### Wymagania szczegółowe – monitoring

W czasie prowadzenia robót Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia monitoringu następujących elementów konstrukcji obiektu:

- monitoring przemieszczeń nasypów drogowych oraz obszarów MOP – na odcinkach wzmocnienia podłoża

  - pomiar osiadania reperów talerzowych - na trasie zasadniczej minimum 3 repery w przekroju pomiarowym, dla pozostałych dróg minimum 2 repery w przekroju pomiarowym, przekroje pomiarowe co 50m, częstotliwość pomiarów dostosowana do etapów budowy, nie mniejsza niż co 2 tygodnie (w początkowym okresie obciążenia częstotliwość pomiarów musi być odpowiednio zwiększona).

  - Na obszarach wzmocnień podłoża pod miejsca obsługi podróżnych – MOP, mierzyć należy osiadania reperów talerzowych rozmieszczonych w siatce zbliżonej w planie do kwadratu. Maksymalne rozstawy reperów talerzowych wynoszą 50m. Częstotliwość oraz dokładność pomiarów osiadań analogicznie jak dla nasypów drogowych.

  - na obszarach występowania w podłożu warstw gruntów słabonośnych, zwłaszcza w przypadku wykonywania wzmocnienia podłoża przy zastosowaniu technologii konsolidacyjnych, należy prowadzić pomiar przemieszczeń pionowych oraz poziomych za pomocą zainstalowanych inklinometrów pionowych i poziomych profilometrów. Pomiary inklinometryczne przewiduje się jedynie dla trasy zasadniczej. Zestaw inklinometrów składa się z dwóch inklinometrów pionowych, instalowanych po obu stronach nasypu, a także z profilometru poziomego, zainstalowanego w podstawie nasypu. Zestawy inklinometrów i profilometrów należy umieszczać w przekrojach, w których dodatkowo będą prowadzone pomiary osiadań reperów talerzowych. Zakłada się wstępnie, że  średni rozstaw między przekrojami z zestawem pomiarowym (inklinometry i profilometry) wynosić będzie maksymalnie 200m. Szczegółowe rozstawy ustalone zostaną na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. W miejscach, w których występują mniej korzystne warunki geotechniczne, rozstawy pomiędzy przekrojami pomiarowymi będą zmniejszone, analogicznie w bardziej korzystnych warunkach rozstawy te ulegną zwiększeniu. Profilometry należy wykonać po wykonaniu wzmocnienia podłoża, przed rozpoczęciem budowy materaca geosyntetycznego (jeżeli będzie konieczny) i budowy nasypu. Częstotliwość pomiarów - co tydzień, pomiary z profilometrów co 1m, natomiast w inklinometrach co 0.5m (pod poziomem terenu).

- monitoring obiektów w sąsiedztwie budowy - w miejscach, gdzie prowadzenie robót budowlanych może mieć wpływ na sąsiadujące obiekty (np. istniejąca linia kolejowa sąsiadująca z projektowanym nasypem na odcinku ok. km 3+200 – 3+600 oraz 15+050 - 15+200), należy przewidzieć ich monitoring. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy obiekty te szczegółowo zinwentaryzować. W przypadku przewidywanego oddziaływania wibracjami na obiektach należy zainstalować systemy do pomiaru drgań (akcelerometry). Na obiektach należy również zainstalować repery celem pomiarów ich osiadania.

- Monitoring poziomu wód gruntowych - w celu monitorowania poziomu wód gruntowych należy założyć piezometry. Liczbę oraz układ piezometrów należy określić w dokumentacji projektowej, wraz z opisem celu oraz częstotliwości badań poziomu wód gruntowych. Pomiary poziomu wód gruntowych należy prowadzić przede wszystkim w miejscach, gdzie poziom ten ma wpływ na wykonywane oraz istniejące obiekty, a także wpływa na stateczność konstrukcji , w tym stateczność nasypów i wykopów.

W ramach prac przygotowawczych należy wykonać bazową osnowę geodezyjną, poprzez wykonanie stałych punktów odniesienie dla prac geodezyjnych.  Elementy osnowy zlokalizować w miejscach poza strefą możliwych wpływów prowadzonych robót.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się do rezygnacji z konieczności prowadzenia pomiarów za pomocą inklinometrów oraz profilometrów. Zgodę na rezygnację ze stosowania ww. systemu pomiarowego wyraża Inżynier.

W trakcie eksploatacji drogi przewiduje się prowadzenie monitoringu przemieszczeń pionowych oraz poziomych wzmocnionego podłoża - za pomocą zainstalowanego na etapie budowy systemu inklinometrów pionowych i poziomych. Dodatkowo należy prowadzić pomiar przemieszczeń pionowych nawierzchni drogi - pomiar należy prowadzić na reperach zainstalowanych na krawędziach nawierzchni drogowej, dwa rzędy reperów dla każdej z jezdni trasy zasadniczej. Po zainstalowaniu reperów w nawierzchni należy wykonać pomiar "zerowy" i powiązać go z odczytami osiadań reperów talerzowych, tak aby zachować ciągłość pomiarów od rozpoczęcia realizacji. W okresie gwarancyjnym pomiary powinny być prowadzone w odstępach 6 miesięcy. Po okresie gwarancji 1 pomiar na rok. W przypadku ustabilizowania się przemieszczeń dopuszcza się do wydłużenia okresów między kolejnymi pomiarami.

## Dokumenty Wykonawcy

### Skład Dokumentów Wykonawcy

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej zgodnie z Subklauzulą 5.2 Warunków Kontraktu [Dokumenty Wykonawcy] należy opracować wszelkie opracowania jakie mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.

W szczególności należy opracować niżej wymienione projekty i dokumenty:

- Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych;

- Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych;

- Uzupełniającą Dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną (w razie potrzeby, w formie dodatków do dokumentów przekazanych przez Zamawiającego)

- Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi;

- Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, wraz ze wszystkimi niezbędnymi materiałami badawczymi, technicznymi i formalno-prawnymi;

- W razie potrzeby materiały do wniosku o wydanie dodatkowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

- Koncepcje docelowych rozwiązań MOP rodzaju II;

- Projekt budowlany (uwzględniający w sposób szczególny podanie kategorii projektowanych, w ramach inwestycji, dróg stosownie do ich funkcji) wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi;

- Dokumentację projektową instalacji i urządzeń towarzyszących (obcych);

- Materiały do audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego;

- Projekt stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu dla odcinka drogi ekspresowej, oraz pozostałych dróg nowoprojektowanych 
i podlegających przebudowie uwzględniający docelowe rozwiązania związane z budową urządzeń łączności drogowej;

- Dokumentacja niezbędna do wznowienia/ustalenia/wydzielenia granic pasów drogowych znajdujących się liniach rozgraniczających ustalonych w decyzji ZRID wraz ze szkicem przebiegu granic pasów drogowych dla dróg wybudowanych w ramach inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanych kategorii;

- Informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- Plan Działań Ratowniczych;

- Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz materiałami do opinii wymaganymi do wniosku o wydanie ww. decyzji;

- Projekt wykonawczy wielobranżowy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi;

- Projekty organizacji ruchu na czas budowy;

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego;

- Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych w układzie specyfikacyjnym (wszystkie branże);

- Programy Zapewnienia Jakości;

- Dokumentację powykonawczą w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym;

- Dokumentację powykonawczą branży elektrycznej (w tym między innymi: część opisowa, rysunkowa, schematy, mapy geodezyjne powykonawcze, DTR (dokumentacje techniczno-ruchowe), karty katalogowe, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, krajowa ocena techniczna, europejska ocena techniczna, deklaracja stałości i właściwości technicznych (użytkowych), książki serwisowe, szczegółową dokumentację sposobu komunikacji urządzeń (protokoły, porty, klucze szyfrowania itp.);

- Mapa powykonawcza - mapę z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, poświadczoną przez właściwy miejscowo Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

- Instrukcje eksploatacji i utrzymania;

- Dokumentacja formalno-prawna dla nabycia praw do korzystania z nieruchomości znajdujących się poza projektowanymi liniami rozgraniczającymi drogę, a niezbędna do zrealizowania niniejszej inwestycji;

- Projekt Systemu Zarządzania Ruchem zawierający co najmniej:

- instrukcję obsługi urządzeń;

- instrukcję obsługi oprogramowania;

- kopię certyfikatów zgodności lub równoważne dokumenty;

- wyniki testów fabrycznych FAT;

- wyniki testów powykonawczych SAT;

- książki serwisowe;

- szczegółową dokumentację sposobu komunikacji urządzeń (protokoły, porty, klucze szyfrowania itp.);

- Dokumentacja powykonawcza Systemu Zarządzania Ruchem zawierająca co najmniej:

- instrukcję obsługi urządzeń;

- instrukcję obsługi oprogramowania;

- kopię certyfikatów zgodności lub równoważne dokumenty;

- wyniki testów fabrycznych FAT;

- wyniki testów powykonawczych SAT;

- książki serwisowe;

- szczegółową dokumentację sposobu komunikacji urządzeń (protokoły, porty, klucze szyfrowania itp.);

- Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości

- Opisy stanu przejmowanych decyzją ZRiD nieruchomości na dzień jej wydania

- Powykonawcza ewidencja dróg

- Instrukcja prowadzenia ruchu i eksploatacji zespołu prądotwórczego z programem pracy, czasookresem przeglądów oraz wykazem czynności obsługowych;

- Książki ruchu i eksploatacji stacji transformatorowych, instrukcje szczegółowe eksploatacji i konserwacji stacji transformatorowych, dokumentacja fabryczna stacji;

- Protokoły z pomiarów elektrycznych odbiorczych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie;

- Protokoły z pomiarów oświetleniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie;

- Dokumenty wymagane w wytycznych dla agregatów (zespołów) prądotwórczych;

### Ogólne wymagania w stosunku do Dokumentów Wykonawcy

Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, a w szczególności uczestniczyć w konsultacjach społecznych, udzielać wyjaśnień na żądanie organu, przedkładać wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących terminów.

Poniższy wykaz nie ogranicza obowiązku przygotowania innych Dokumentów Wykonawcy niezbędnych dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.

W opracowywanych Dokumentach należy uwzględnić w szczególności wymagania zawarte w Zarządzeniu Nr 58 Generalnego Dyrektora DKiA z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie w sprawie dokumentacji do realizacji oraz przepisy prawa, wytyczne, instrukcje i standardy wymienione w Części Informacyjnej niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego.

Tabela nr 2.17. Odpowiednie miejsce określenia wymagań oraz finalną ilość egzemplarzy opracowań

| Wykaz Płatności: II. Dokumenty Wykonawcy |  |  | PFU pkt 2.2.2 Dokumenty Wykonawcy |  | Ilości egz. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr pozycji | Nr SP | Nazwa pozycji | Nazwa Dokumentu | Wymagania dla Dokumentów | Zamawiający | Inżynier |
| II.1 | SP-10.30.00 | Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi | Projekt budowlany wielobranżowy | Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji | 1 (A) | 1 (C) |
|  |  |  | Wniosek/wnioski o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie decyzji ZRID |  | 1 (A) | 1 (B) |
|  |  |  | Materiały do wniosku o dodatkową decyzję/decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (w razie potrzeby) | Specyfikacja SP.20.10.00 Materiały do wniosku o zmianę/dodatkową decyzję środowiskową | 1(A) + 1( C ) |  |
| II.2 | SP-10.30.00 | Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji, specyfikacje techniczne | Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi* | Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji | 1 (A) + 1 (C) | 1 (B) |
|  |  |  | Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom projektu wykonawczego* | Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D-M-00.00.00 Wymagania ogólne dla Robót oraz odpowiednie do rodzaju Robót, Warunki wykonania i odbioru Robót budowlanych, zawarte w punkcie 2.4 niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego z uwzględnieniem cech obiektów budowlanych dotyczących rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych zawartych w punkcie 2.1. Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji | 1 (A) | 1 (A) |
|  |  |  | Powykonawcza ewidencja dróg* | Specyfikacja D-M 00.00.00, SP-10.30.00 Zarządzenie nr 11/2008 GD DKIA | 2(A) +1( C ) | x |
|  |  |  | Dokumentacja Powykonawcza, w tym dokumentacja geodezyjna* | Specyfikacja SP-10.30.00 | 1(A) + 1( C ) | x |
|  |  |  | Instrukcje eksploatacji i utrzymania* | Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji | 2 (A) | 1 (C) |
|  |  |  | Projekty organizacji ruchu na czas budowy* | Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji | 1 (C) | 1 (C) |
|  |  |  | Dokumentacja Powykonawcza, w tym dokumentacja geodezyjna* | Specyfikacja D-M-00.00.00 Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji | 1(A) + 1(C) | 1(A)+ 1(C) |
|  |  |  | Projekt stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu dla odcinka drogi krajowej, oraz pozostałych dróg nowoprojektowanych i podlegających przebudowie, uwzględniający docelowe rozwiązania związane z budową urządzeń łączności drogowej.* | Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji | 2(A) + 1(C) | 1 (C) |
|  |  |  | Materiały do audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego | Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogólne | 1 (A) +1 (C) | 2 (C) |
|  |  |  | Plan Działań Ratowniczych | Zarządzenie Nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 31 maja 2013 r. w sprawie opracowania planu działań ratowniczych dla autostrad płatnych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (tekst ujednolicony w Zarządzeniu nr 44 z dnia 26 września 2014 r.) SP-10.30.00 | 2(A)+1(C) 6(B) +6(C) | 1(C) 1(C) |
| II.3 | SP-10.30.10 | Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko | Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko | Specyfikacja SP.10.30.10 RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO WYMAGANY DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ | 2 (A) | 1 (C) |
| II.4 | SP-30.10.00 | Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych | Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych | SP-30.10.00 | 1(A) + 1( C ) | 1 (C) |
| II.5 | SP-30.20.00 | Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z przejęciem na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości oraz z ograniczonym sposobem korzystania z nieruchomości (podziały nieruchomości) | Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z przejęciem na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości oraz z ograniczonym sposobem korzystania z nieruchomości (podziały nieruchomości) do wniosku o wydanie decyzji o ZRiD | Specyfikacja SP. 30.10.00 Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, Specyfikacja SP.30.20.00 dokumentacja geodezyjna kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości) | Zgodnie ze SP 30.20.00 |  |
|  |  |  | Dokumentacja formalno-prawna dotycząca ograniczeń dla działek poza pasem drogowym w projektowanym pasie drogowym oraz poza nim. | Specyfikacja SP. 30.10.00 Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, Zapisy niniejszego PFU oraz w sprawach nieuregulowanych w PFU: Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy, Specyfikacja SP.30.20.00 dokumentacja geodezyjna – kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości) | Zgodnie ze SP 30.20.00 |  |
| II.6 | SP-40.50.00 | Geotechniczne warunki posadawiania obiektów budowlanych (Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny) | Geotechniczne warunki posadawiania obiektów budowlanych (Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny) | SP-40.50.00 | 2(A) + 1(C) | 1 (C) |

* nie dotyczy odcinka drogi ekspresowej S-16 od km projektowego 13+088 do km projektowego 15+602, dla którego zamówienie obejmuje wyłącznie projekt i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Szczegóły rozwiązań objętych wyłącznie projektowaniem wskazano w Koncepcji programowej jako Etap II.

- Komplet - oznacza dokumentację oryginalną w wersji papierowej finalnej i zatwierdzonej, opatrzoną wszystkimi stosownymi podpisami i pieczęciami. Każdy komplet należy przekazać również w tożsamej wersji cyfrowej zgodnie z określeniem z (C).

- Kopia - oznacza kolorową kopię papierową finalnej wersji zatwierdzonej dokumentacji, opatrzoną wszystkimi stosownymi podpisami i pieczęciami.

- Wersja cyfrowa – oznacza komplet plików wersji cyfrowej:

- edytowalnej (część tekstowa w formacie *.doc, *.xls, rysunki w formacie *.dxf oraz *.dwg / *.dgn);

- w formacie plików *.pdf wynikowych z wersji edytowalnej;

- w formacie plików *.pdf będącej skanem opieczętowanej (zatwierdzonej przez organ lub zatwierdzonej) dokumentacji.

Przystępując do opracowania każdego z wyżej wymienionych Dokumentów Wykonawcy 
a także wszelkich innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, należy uzgodnić z Inżynierem sposób przeprowadzenia przeglądów i uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie sposobu postępowania w związku z przeglądami i akceptacją tych dokumentów.

W szczególności należy uwzględnić w Programie prac projektowych terminy niezbędne na przeprowadzenie przeglądów i akceptacji a w tym na procedury audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, procedury zatwierdzenia Projektu budowlanego oraz uzgadniania raportu oddziaływania na środowisko obowiązujące w ramach procedur GDDKiA oraz terminy na uzyskanie uzgodnień, zezwoleń i zatwierdzeń wydawanych przez organy uzgadniające dokumenty i właściwe decyzyjnie organy administracyjne.

Należy wykonać również wznowienie/ustalenie pozostałych granic pasa drogowego (poza odcinkami ustalonymi w wyniku podziałów nieruchomości) i opracować szkic przebiegu granic całego pasa drogowego.

Na etapie opracowywania Projektu Budowlanego Wykonawca przygotuje opracowania zawierające robocze linie granic pasów drogowych i przekaże je Zamawiającemu do akceptacji. Przez robocze linie granic pasów drogowych należy rozumieć zaprojektowane linie przyszłych podziałów nieruchomości, nie stanowiące linii rozgraniczających teren inwestycji drogowej, wskazujące projektowane granice pasów dróg obsługujących przyległy teren (budowanych w ramach zapewnienia skomunikowania nieruchomości 
z drogami publicznymi) oraz dróg innych kategorii niż krajowe, przebudowywanych 
w związku z realizacją inwestycji.

Wykonawca opracuje projekt porozumienia z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego lub działającymi w ich imieniu właściwymi zarządcami dróg, (dalej jst) określający warunki przejęcia dróg obsługujących przyległy teren i przebudowywanych (zakres, termin i tryb), który przedłoży Zamawiającemu do zaakceptowania. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia jst ww. opracowań i projektu porozumienia w trakcie przeprowadzania uzgodnień dokumentacji projektowej. W przypadku akceptacji przez jst warunków przejęcia ww. dróg Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisany (przez jst) projekt ww. porozumienia.

Po uzyskaniu decyzji ZRID Wykonawca, w celu geodezyjnego wydzielenia dróg, opracuje dokumentacje dla dodatkowego podziału nieruchomości zgodnego z uzgodnieniami podjętymi z jst oraz uzyska decyzje administracyjne zatwierdzające podział. Uzyskane decyzje Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie przekazać Zamawiającemu.

Wymagania w stosunku do odbioru wyżej wymienionych Dokumentów Wykonawcy są określone w Specyfikacji SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy oraz w odpowiednich specyfikacjach na prace projektowe.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentów Wykonawcy objętych powyższym wykazem i innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, zawierające koszty uzyskania wymaganych uzgodnień oraz stanowisk, postanowień 
i decyzji administracyjnych związanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, realizacją i przekazaniem do użytkowania jest ujęte w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

## Specyfikacje na projektowanie Przeznaczenie i ogólne zasady zastosowania

Poniższe specyfikacje na projektowanie stanowiące część niniejszego PFU, określają wymagania minimalne dotyczące wykonania i odbioru Dokumentów Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej Umowy.

SP.00.00.00 - Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy

SP.10.30.00 - Projekt budowlany, materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, projekt wykonawczy, instrukcja obsługi i konserwacji, dokumentacja powykonawcza

SP.10.30.10 - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

SP.20.10.00 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

SP.30.10.00  -  Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych.

SP.30.20.00 - Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości oraz ograniczonym sposobem korzystania z nieruchomości (podziały nieruchomości)

SP. 40.50.00 - Opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego, projekt geotechniczny

## Warunki wykonania i odbioru Robót budowlanych odpowiadające zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót budowlanych - Przeznaczenie i ogólne zasady zastosowania

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) stanowiące część niniejszego PFU, określają minimalne wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego [25];

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych uzupełniają opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań technicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie materiałów i ich jakości, sprzętu, środków transportowych, warunków wykonania Robót, badań i kontroli jakości należy traktować jako minimalne w stosunku do wymagań jakie będą zawarte w opracowywanych przez Wykonawcę Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)/ ST.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostaną sporządzone dla każdego rodzaju Robót budowlanych wynikających z Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu przez Inżyniera będą stanowiły podstawę do oceny wykonania i odbioru Robót niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.

Zaprojektowane przez Wykonawcę rozwiązania projektowe powinny być możliwe do

realizacji na podstawie załączonych do PFU Warunków Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych. WWiORB-y są materiałem wiążącym Wykonawcę.

Jeżeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego zgodnie 
z wymaganiami niniejszego PFU wyniknie uzasadniona (tj. potwierdzona przez Zamawiającego) potrzeba wykonania Robót budowlanych, na które w niniejszym PFU nie załączono odpowiednich WWiORB, to należy również opracować i przedstawić do przeglądu i akceptacji Inżynierowa dodatkowe, niezbędne SSTWiORB na te Roboty oraz wykonać te Roboty w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

# Rozdział II – część informacyjna

# Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

- Przepisy prawa

- Wykaz aktów prawnych

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert.

Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

- ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1496);

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 roku, Nr 63, poz. 735, z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 10 września 1998 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. . z 1998 roku, Nr 151, poz. 987, z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015, poz. 1744, z późn. zm.)

- ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1057);

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. Nr 128, poz. 1334, z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 12, poz. 116, z późn. zm.);

- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogólnych kierunków współpracy spółki z administracją drogową, Policją, pogotowiem ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. z 2005 roku, Nr 6, poz. 35);

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2008 r. w sprawie dokumentacji bezpieczeństwa tunelu (Dz. U. z 2008 roku, Nr 193, poz.1192);

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332);

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278);

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422);

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 roku, Nr 219, poz. 1864, z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. z 2015 roku, poz. 680);

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 376);

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1227);

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 roku, Nr 108, poz. 953, z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 roku, Nr 47, poz. 401);

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 roku, Nr 120, poz. 1126);

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 roku, Nr 130, poz. 1389);

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 roku, Nr 67, poz. 582);

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 roku, poz. 640);

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 6);

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570, z późn zm.);

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1966);

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629);

- rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 roku, Nr 25, poz. 133);

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1247);

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 roku, Nr 263, poz. 1572);

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 roku, poz. 5192, z późn. zm.);

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71);

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112);

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824, z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1031);

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1032);

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 roku, Nr 16, poz. 87);

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1359, z późn. zm.);

- ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100 poz. 1085, z późn. zm.);

- ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405, z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych sposobów i form składania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz. U. z 2010 roku, Nr 64, poz. 402);

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1409);

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 85);

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147z późn. zm.);

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku, Nr 268, poz. 2663);

- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131, z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2033);

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 roku, Nr 288, poz. 1696, z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych (Dz. U. z 2001 roku, Nr 153, poz. 1781);

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463);

- ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121, z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1800);

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2134);

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713);

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1409);

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1408);

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku, w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2183);

- ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 roku, poz. 788);

- ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1161);

- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1987);

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923);

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1601);

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 roku, poz. 93);

- ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1789, z późn. zm.);

- ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.);

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1260);

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 roku, poz. 784);

- rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 roku, Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 1998 roku, Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.);

- ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1727, z późn. zm.);

- ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2145);

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 roku, poz. 736);

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw kierującego działaniem ratowniczym (Dz. U. z 1992 roku, Nr 54, poz. 259);

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz. U. z 2010 roku, Nr 109, poz. 719);

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 roku, w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1319);

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2117);

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 124, poz. 1030);

- ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1868, z późn. zm.);

- ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1261);

- ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1056);

- ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 roku, poz. 959);

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579);

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073);

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257);

- ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1376);

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.);

- ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 roku, poz. 328);

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666);

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 roku, Nr 26, poz. 313, z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. z 2004 roku, Nr 16, poz. 156);

- ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483);

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922);

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 roku, Nr 100, poz. 1024, z późn. zm.);

- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1764);

- ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2016 r. poz. 1167);

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. 2011 r. Nr 159, poz. 948);

- ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 roku, Nr 128, poz. 1402, z późn zm.);

- ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1219);

- ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 831);

- ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.z 2017 roku, poz. 880);

- ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. z 2008 roku, Nr 216, poz. 1370);

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1853);

- rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. z 2017 roku, poz. 626);

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony w czasie wojny, oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2004 roku, Nr 34, poz. 294);

- ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1537, z późn. zm.);

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zmianami );

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034, z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463);

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2010 roku, Nr 238, poz. 1579);

- rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. U. UE L 371 z 27.12.2006);

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 320 z 20.12.2013);

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
i przepisów szczególnych dotyczących celi „Inwestycje na rzecz wzrostu UE L 347 
z 20.12.2013);

- ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz. U. z 2008 roku, Nr 218, poz. 1390, z późn. zm.);

- Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzona w Ramsarze dnia 2 lutego 1971 r. (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 24, z późn. zm.);

- Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona w Bonn dnia 23 czerwca 1979 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 2, poz. 17);

- Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzona w Bernie dnia 19 września 1979 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz. 263);

- dyrektywa 2004/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymagań bezpieczeństwa dla tuneli w transeuropejskiej sieci drogowej (Dz. U. UE L 167 z 30.04.2004);

- Zarządzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wyznaczania wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg publicznych (Dz. Urz. MI z 2010 r. Nr 13, poz. 37);

- Zarządzenie Ministra Infrastruktury Nr 2 z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie wdrażania wymagań techniczno-obronnych w zakresie projektowania i użytkowania dróg i obiektów inżynierskich (Dz. Urz. Urz. MIiB z 2017 roku, poz. 3);

- ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1258 );

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 806)

- Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z Zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (lub Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych) obowiązującymi na dzień podpisania umowy.

Przedstawiony wykaz Zarządzeń Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad określa obowiązujące Wykonawcę uwarunkowania oraz wymagania dotyczące zakresu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszelkie wymagania określone w poniższych aktach, a w szczególności wymagania dotyczące projektowania i wykonywania inwestycji.

- Zarządzenie nr 2 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 11 lutego 1998 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych 
i mostowych”;

- Zarządzenie nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 21 września 1998 r. - Katalog Robót Mostowych;

- Zarządzenie Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Zaleceń do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych”;

- Zarządzenie nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Zaleceń dotyczących oceny jakości betonu „in-situ” w konstrukcjach obiektów mostowych”;

- Zarządzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie wprowadzenia zasad technicznych w zakresie projektowania skrzyżowań drogowych;

- Zarządzenie Nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym;

- Zarządzenie Nr 5 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie ustalania zasad wyodrębniania elementów drogi na drogowym obiekcie mostowym;

- Zarządzenie Nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Katalogu Zabezpieczeń Powierzchniowych Drogowych Obiektów Inżynierskich. Część I – wymagania”;

- Zarządzenie Nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 01 czerwca 2012 r. w sprawie zasad ustalania i prowadzenia kilometrażu dróg krajowych;

- Zarządzenie Nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Zaleceń projektowych 
i technologicznych dla podatnych konstrukcji inżynierskich z blach falistych”;

- Zarządzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Instrukcji do określania nośności użytkowej drogowych obiektów mostowych”;

- Zarządzenie Nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowości skrzyżowań drogowych;

- Zarządzenie Nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich (zmienione Zarządzeniem Nr 5 z dnia 4 lutego 2011 r. oraz Nr 27 z dnia 13 kwietnia 2011 r.);

- Zarządzenie Nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad projektowania dodatkowych pasów ruchu na dwupasmowych drogach dwukierunkowych;

- Zarządzenie Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących łożyskowania obiektów mostowych oraz kontroli łożysk podczas eksploatacji;

- Zarządzenie Nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie wprowadzenia „Zaleceń do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych - nowelizacja w 2006;

- Zarządzenie Nr 26 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących wzmacniania konstrukcji mostowych za pomocą przyklejanego zbrojenia zewnętrznego;

- Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia „Zaleceń projektowych i technologicznych dla podatnych drogowych konstrukcji inżynierskich z tworzyw sztucznych”;

- Zarządzenie Nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich wybudowania i odbioru (zmienione Zarządzeniem Nr 77 z dnia 12 grudnia 2008 r. oraz Nr 23 z dnia 7 maja 2014 r.);

- Zarządzenie Nr 64 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich;

- Zarządzenie Nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie badań archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (zmienione Zarządzeniem Nr 76 z dnia 9 grudnia 2011 r. oraz Nr 19 z dnia 16 lutego 2015 r.);

- Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie zasad i sposobu uwzględniania potrzeb obronności 
i bezpieczeństwa państwa podczas przygotowania do realizacji inwestycji drogowych;

- Zarządzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych;

- Zarządzenie Nr 69 z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie wzorcowej legendy dla dokumentacji projektowej organizacji ruchu.

- Zarządzenie Nr 70 z 9 lipca 2010 r. w sprawie ujednolicenia oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych;

- Zarządzenie Nr 79 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 sierpnia 2010 roku w sprawie zasad opisu węzłów drogowych i kilometrowania łącznic;

- Zarządzenie Nr 115 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 grudnia 2010 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie podziału zadań, w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji, w ramach GDDKiA;

- Zarządzenie Nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 czerwca 2011 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadania;

- Zarządzenie Nr 47 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 sierpnia 2011 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących wykonywania badań pod próbnym obciążeniem drogowych obiektów mostowych;

- Zarządzenie Nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie opracowania planu działań ratowniczych dla autostrad płatnych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (zmienione Zarządzeniem Nr 44 z dnia 26 września 2014 r.);

- Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych;

- Zarządzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych;

- Zarządzenie Nr 58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji;

- Inne

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z poniższym wykazem.

Przedstawiony wykaz opracowań określa obowiązujące Wykonawcę uwarunkowania oraz wymagania dotyczące zakresu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszelkie wymagania określone w poniższych dokumentach, a w szczególności wymagania dotyczące projektowania i wykonywania inwestycji.