Warunki techniczne

wymiany nawierzchni wraz z wymianą elementów wyposażenia mostów w km 212+371 i km 212+741

w ciągu drogi krajowej Nr 78

w miejscowości Motkowice

1.      Wykaz norm, przepisów prawnych i innych opracowań.

- PN-91/S-10042 	Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.

- PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Dziennik Ustaw Nr 63 poz. 735 z dnia 3.08.2000 r.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dziennik Ustaw Nr 43 poz. 430 z dnia 2.03.1999 r.

- Katalog Zabezpieczeń Powierzchniowych Drogowych Obiektów Inżynierskich, Część I – Wymagania. Żmigród 2002

- Katalog Detali Mostowych GDDKiA opr. BPBDiM Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o., Warszawa 2002r.

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych, KPED.

- Dokumentacja archiwalna projektu poszerzenia mostu przez ciek bez nazwy

w Woli Morawickiej opracowany w 1988 r.

2.  Inwestor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, 25-950 Kielce, 
ul. I. Paderewskiego 43/45.

###### 3.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont mostów w ciągu DK78 w km 212+371 i 212+741.

4.  Stan istniejący

4.1 Lokalizacja.

Mosty w ciągu DK78 w km 212+371 przez rzekę Nidę i w km 212+741 nad terenem zalewowym w miejscowości Motkowice.

4.2 Mosty

Most w ciągu DK78 w km 212+371 przez rzekę Nidę  wybudowany został w 1959 roku. Obiekt usytuowany jest na prostym odcinku drogi krajowej nr 78 w terenie niezabudowanym. Przeszkodą jest ciek rzeka Nida, która płynie pod kątem ok. 90° w stosunku do drogi krajowej.

Most w ciągu DK78 w km 212+741 nad terenem zalewowym wybudowany został w 2000 roku. Obiekt usytuowany jest na prostym odcinku drogi krajowej nr 78 w terenie niezabudowanym.

5. Stan istniejący:

Most w km 212+371

Dane identyfikacyjne:

Województwo			świętokrzyskie

Powiat			jędrzejowski

Gmina	Imielno

Miejscowość                             	Motkowice

Numer drogi                             	droga krajowa nr 78

Dane ogólne

Długość ustroju nośnego 			Lc = 93,6 m

Szerokość całkowita				Bc = 10,10 m

Układ statyczny				belkowy swobodnie podparty, uciąglony

Przeszkoda					rzeka Nida

Konstrukcja ustroju nośnego		belkowy, pełnościenny monolityczny

Nawierzchnia jezdni				warstwy bitumiczne gr. 8 cm

Odwodnienie płyty ustroju nośnego	wpusty mostowe

Urządzenia bezpieczeństwa 		balustrada stalowa szczeblinkowa z zamocowaną prowadnicą bariery ochronnej

Most w km 212+741

Dane identyfikacyjne

Województwo			świętokrzyskie

Powiat			jędrzejowski

Gmina	Imielno

Miejscowość                             	Motkowice

Numer drogi                             	droga krajowa nr 78

Dane ogólne:

Długość ustroju nośnego 			Lc = 36,64 m

Szerokość całkowita				Bc = 10,12 m

Układ statyczny				ramowy, bezprzegubowy

Przeszkoda					teren zalewowy

Konstrukcja ustroju nośnego		płytowy, z belek sprężonych typu „Kujan”

Nawierzchnia jezdni				warstwy bitumiczne gr. 8 cm

Odwodnienie płyty ustroju nośnego	powierzchniowe

Urządzenia bezpieczeństwa 		bariero-poręcz

6. Stan projektowany

Celem wymiany nawierzchni i innych elementów wyposażenia mostów jest przywrócenie im pierwotnego stanu.

Most w km 212+371

Dane ogólne – stan projektowany:

Długość ustroju nośnego 			Lc = 93,6 m

Szerokość całkowita				Bc = 10,10 m

Układ statyczny				belkowy swobodnie podparty, uciąglony

Przeszkoda					rzeka Nida

Konstrukcja ustroju nośnego		belkowy, pełnościenny monolityczny

Nawierzchnia jezdni				warstwy bitumiczne gr. 9 cm

Odwodnienie płyty ustroju nośnego	wpusty mostowe

Urządzenia bezpieczeństwa 		balustrada stalowa szczeblinkowa z zamocowaną prowadnicą bariery ochronnej

Izolacja pomostu				izolacja płynna  z płytami zabezpieczającymi

Odwodnienie pomostu			powierzchniowe za pomocą spadku podłużnego

i spadków poprzecznych do  wpustów mostowych, z poziomu izolacji za pomocą drenażu podłużnego i drenaży poprzecznych z geowłókniny bezpośrednio do sączków.

Zakres robót na moście w km 212+371 będzie obejmował:

- rozbiórkę  istniejących warstw nawierzchni jezdni grub. ok. 8 cm na moście i na długości skrzydeł,

- rozbiórkę nawierzchni chodników z asfaltu lanego gr. ok. 2 cm cm na moście i na długości skrzydeł,

- rozbiórkę izolacji płyty pomostu z mastyksu grub. ok. 1 cm,

- demontaż krawężników kamiennych,

- demontaż sączków oraz wpustów mostowych

- odkucie skorodowanego nadbetonu płyty pomostu i wykonanie napraw betonem i zaprawami PCC,

- wymianę 2 szt. urządzeń dylatacyjnych szczelnych wkładkowych o przesuwie            +/- 40 mm

- wykonanie izolacji płynnej z płytami zabezpieczającymi o grub. 6 mm,

- montaż krawężników kamiennych 20x20cm na zaprawie niskoskurczowej (w tym ok. 70 % z odzysku, po uprzednim oczyszczeniu przez piaskowanie),

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego gzymsów powłoką o podwyższonej zdolności pokrywania zarysowań,

- wykonanie nawierzchni na chodnikach, na bazie kationowej emulsji modyfikowanej polmerami grub. min. 8 mm,

- montaż sączków oraz wpustów,

- usprawnienie odwodnienia poprzez wykonanie drenaży podłużnych i poprzecznych na pełną wysokość warstwy wiążącej, wprowadzonych do sączków oraz wpustów,

- wykonanie warstwy ochronnej izolacji z asfaltu lanego gr. 5 cm i warstwy ścieralnej z SMA gr. 4 cm na moście i dojazdach,

- oczyszczenie balustrady w miejscach korozji i ubytków powłoki z wykonaniem pełnego zabezpieczenia antykorozyjnego,

- wykonanie warstwy nawierzchniowej zabezpieczenia antykorozyjnego balustrad mostowych,

- wymianę kostki brukowej na chodnikach na dojściach do obiektu,

- wykonanie innych niezbędnych robót konserwacyjno-remontowych.

Most w km 212+741

Dane ogólne – stan projektowany:

Długość ustroju nośnego 			Lc = 36,64 m

Szerokość całkowita				Bc = 10,12 m

Układ statyczny				ramowy, bezprzegubowy

Przeszkoda					teren zalewowy

Konstrukcja ustroju nośnego		płytowy, z belek sprężonych typu „Kujan”

Nawierzchnia jezdni				warstwy bitumiczne gr. 8 cm

Odwodnienie płyty ustroju nośnego	powierzchniowe

Urządzenia bezpieczeństwa 		bariero-poręcz

Odwodnienie pomostu			powierzchniowe za pomocą spadku podłużnego

i spadków poprzecznych

Zakres robót na moście w km 212+741 będzie obejmował:

- rozbiórkę  istniejącej warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni grub. 4 cm na moście i na długości skrzydeł,

- wykonanie warstwy ścieralnej SMA grub. 4 cm na moście i na długości skrzydeł

- wymianę bitumicznego przekrycia dylatacyjnego

7. Zakres prac:

- Roboty przygotowawcze

Teren budowy należy wygrodzić i oznakować tablicami ostrzegającymi zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy wykonać rusztowania oraz osłony zabezpieczające. W zależności od możliwości i przyjętej technologii, Wykonawca przygotuje projekt rusztowań, który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Rusztowania powinny mieć szczelne pomosty oraz poręcze wysokości min. 1,30 m ze szczelnym wypełnieniem w postaci np. sklejki, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska.

- Organizacja ruchu i oznakowanie

W czasie robót na mostach ruch będzie się odbywał wahadłowo (połówkami jezdni) zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę robót Projektem Czasowej Organizacji Ruchu na czas wykonywania remontu mostów.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy je oznakować zgodnie z zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji Ruchu.

Most w km 212+371

- Roboty rozbiórkowe

Nawierzchnię bitumiczną – warstwy bitumiczne na moście należy rozebrać lekkimi frezarkami o szerokości wału roboczego do 750 mm lub za pomocą młotów pneumatycznych. Warstwę ochronną izolacji oraz izolację z mastyksu należy rozebrać przy użyciu młotów pneumatycznych z należytą ostrożnością.

- Izolacja

Izolację płynną z płytami zabezpieczającymi o grub. 6 mm układać można na podłożu spełniającym wymagania SST.

- Odwodnienie mostu

Odwodnienie mostu zostanie usprawnione poprzez:

a) wykonanie drenaży podłużnych w osi odwodnienia,

b) wykonanie drenaży poprzecznych (przed dylatacją),

c) wykonanie wpustów mostowych,

d) wykonanie sączków mostowych,

- Krawężniki w obrębie płyty pomostu i skrzydełek

W obrębie płyty pomostu należy ustawić krawężniki kamienne 20x20 cm na zaprawie niskoskurczowej,  a  w obrębie skrzydełek należy ustawić krawężniki kamienne 20x20 cm na ławie betonowej. Między krawężnikiem a belką podporęczową należy wykonać uszczelnienie masą zalewową 2x4 cm. Fugi między krawężnikami wypełnić masą silikonową. Przewiduje się wykorzystanie około 70 % krawężników kamiennych z rozbiórki, po ich uprzednim oczyszczeniu przez piaskowanie.

- Nawierzchnia na moście

Warstwę ścieralną należy wykonać z SMA, o grubości 4 cm.

Warstwę ochronną izolacji wykonać z asfaltu lanego o grubości 5 cm.

W celu poprawienia jakości zaleca się wykonanie warstwy ścieralnej na moście i dojazdach do mostu po zakończeniu wszystkich prac remontowych na obiekcie.

- Uszczelnienia

Pomiędzy kapą chodnikową a krawężnikiem należy wykonać uszczelnienie z masy zalewowej o wymiarach 2 x 4 cm. Uszczelnienia w przygotowanych korytkach wykonać masą zalewową o temp. 150-170ºC. Zastosować można masę zalewową zaaprobowaną przez IBDiM.

- Dylatacje

Na obiekcie należy wykonać wymianę 2 szt. urządzeń dylatacyjnych wkładkowych szczelnych.

- Balustrady na moście

Należy oczyścić balustradę na moście w miejscach występowania korozji i ubytków powłoki oraz wykonać w tych miejscach pełne zabezpieczenie antykorozyjne. Na całej długości balustrad mostowych należy wykonać warstwę nawierzchniową zabezpieczenia antykorozyjnego.

- Remont powierzchni betonowej konstrukcji mostu

Skorodowany beton płyty  pomostu należy odkuć lekkimi młotkami, odkryte powierzchnie oczyścić metodą groszkowania, a następnie wykonać naprawę - głębokich  ubytków betonem na mokro,   ubytków powierzchniowych - zaprawami PCC.

- Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

W celu poprawienia trwałości i estetyki mostu odkryte powierzchnie betonu poniższych elementów należy zabezpieczyć antykorozyjnie:

- powierzchnie gzymsów po wykonaniu napraw zaprawami PCC należy zabezpieczyć antykorozyjnie powłoką malarską z podwyższoną zdolnością pokrywania zarysowań.

Most w km 212+741

- Roboty rozbiórkowe

Nawierzchnię bitumiczną – warstwę ścieralną na moście należy rozebrać lekkimi frezarkami o szerokości wału roboczego do 750 mm lub za pomocą młotów pneumatycznych.

- Nawierzchnia na moście

Warstwę ścieralną należy wykonać z SMA, o grubości 4 cm.

- Dylatacje

Na obiekcie w obrębie jezdni należy wykonać bitumiczne przekrycia dylatacyjne 50/30x10 cm, zgodnie z kartą DYL2.0 Katalogu Detali Mostowych, Transprojekt Warszawa 2002/2004.

8.  Uwagi końcowe

Oprócz niniejszego opisu technicznego projekt zawiera Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, które szczegółowo przedstawiają kryteria doboru materiałów, badania, technologię wykonania i odbiorów technicznych oraz warunki płatności.