SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE

SP.30.10.00

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW

PROJEKTOWYCH

1.	WSTĘP

## 1.1. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji.

Niniejsza Specyfikacja stanowi obowiązującą podstawę opracowania oraz określa wymagania dotyczące wykonania i odbioru:

- mapa sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych.

## 1.2. Określenia podstawowe

Użyte w niniejszej specyfikacji określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami i polskimi normami oraz z definicjami w pozostałych specyfikacjach.

2.	WYMAGANIA OGÓLNE

Wymagania ogólne dla inwestycji, projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury oraz dokumentów Wykonawcy podano w SIWZ.

3.	MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY I OBLICZENIA, SPRZĘT i TRANSPORT

3.1.	 Materiały wyjściowe,  archiwalne i warunki

Wykonawca pozyska we własnym zakresie.

## 3.2. Pomiary i obliczenia

Przy wykonywaniu pomiarów i obliczeń Wykonawca będzie stosował metody oraz sprzęt i oprogramowanie zapewniające spełnienie wymogów określonych w rozporządzeniu [2].

Należy także spełnić wymagania określone w punkcie 4 niniejszej Specyfikacji oraz wymagania Starosty prowadzącego Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dalej zwany: podgik lub ośrodek dokumentacji), w tym kataster nieruchomości i inwentaryzację sieci uzbrojenia - zawarte w odpowiedzi na zgłoszenie roboty geodezyjnej.

3.3 Sprzęt i Transport

Przy wykonywaniu prac objętych niniejszą specyfikacją, sprzęt i transport powinien spełniać wymagania gwarantujące prawidłowość wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją.

# 4. WYMAGANIA dla MAPY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWEJ DO CELÓW PROJEKTOWYCH ORAZ CZYNNOŚCI WYKONAWCY

Szczegółowość i dokładność mapy odpowiednia jak dla mapy w skali 1:500.

Wszystkie elementy mapy mają być określone zgodnie z rozporządzeniem [2], w sposób ostateczny.

Zakres mapy, szerokość i długość pasa terenu objętego mapą dla potrzeb projektowanych obiektów budowlanych, ochrony środowiska, sprawdzenia widoczności itp. określi Wykonawca odpowiednio do potrzeb wynikających z zakresu i rodzaju prac projektowych.

Mapa powinna obejmować oprócz terenu objętego projektowanymi robotami i uciążliwym ponadnormatywnym oddziaływaniu inwestycji na środowisko, również teren przyległy 
do granicy pasa drogowego o szerokości co najmniej 30m, a w miejscach ustanowienia stref ochronnych, także teren tych stref.

Mapę należy wykonać w układzie współrzędnych 2000.

Repery wysokościowe mają być rozmieszczone w odstępach co najmniej 200 m w miejscach nie narażonych na zniszczenie w trakcie realizacji robót i poza zasięgiem prac budowlanych.

## 4.1. Szata graficzna

Przy wykonywaniu mapy do celów projektowych, Wykonawca będzie w szczególności stosował szatę graficzną spełniającą wymagania zawarte w  rozporządzenia [2] oraz wymagania zawarte w niniejszej Specyfikacji.

Mapę należy opracować w wersji numerycznej 2D i modelu terenu 3D w formacie danych odpowiadającym standardom środowiska CAD i kompatybilnym z formatem .dxf, .dwg, .dgn.

Oprócz wersji numerycznej należy sporządzić mapę na materiale papierowym wraz z wymaganymi klauzulami (w tym klauzule ZUDP). Opracowanie powinno być umieszczone w odpowiednich teczkach zaopatrzonych w karty tytułowe i spis zawartości oraz numeracją stron, a ponadto:

- winno mieć przejrzystą szatę graficzną,

- format arkuszy rysunkowych ma być ograniczony do niezbędnego minimum,

- wtórniki papierowe należy sporządzić w formatach umożliwiających ich zbroszurowanie do formatu A4 max. A3.

- mapy powinny być ponumerowane (kolejno).

4.2.1. Prace przygotowawcze

4.2.1.1. Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wymaganiami SIWZ oraz uwzględnić wymagania projektantów poszczególnych branż.

### 4.2.1.2. Zebranie niezbędnych materiałów i informacji

Prace powinny być poprzedzone:

- zgłoszeniem pracy we właściwym miejscowo ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej;

- uzyskaniem z ośrodka dokumentacji danych dotyczących: osnowy poziomej 
i wysokościowej, mapy zasadniczej, map ewidencyjnych, inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu, opracowań jednostkowych;

- pobraniem z katastru nieruchomości danych liczbowych i opisowych dotyczących gruntów i budynków oraz lokali, a także danych dotyczących właścicieli nieruchomości;

- dokonaniem wywiadu branżowego dotyczącego sieci podziemnego uzbrojenia terenu (energetycznej, telefonicznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, c.o., i innej);

- uzyskanie wypisów z Ksiąg wieczystych i zbioru dokumentów;

- Na terenach zamkniętych należy wykonać uzgodnienia z właściwą terenowo jednostką zarządzającą tymi terenami. Na terenach kolejowych należy wykonać uzgodnienia 
z właściwą terenową jednostką organizacyjną administracji kolejowej. Zasób PKP należy zaktualizować według standardów uzgodnionych z właścicielem zasobu. Mapę do celów projektowych uzupełnić treścią z map kolejowych (rzędne główki szyn, pikietaż, uzbrojenie terenu podziemne i naziemne itp.);

- uzyskaniem z odpowiedniego urzędu gminy i urzędu marszałkowskiego danych dotyczących przebiegu ustalonych w planach zagospodarowania przestrzennego linii rozgraniczających dróg.

### 4.2.1.3. Analiza i ocena zebranych materiałów

Przy analizie zebranych materiałów szczególną uwagę należy zwrócić na:

- istniejące klasy i dokładności osnów geodezyjnych,

- rodzaje układów współrzędnych i poziomów odniesienia,

- jakość i stan aktualności mapy zasadniczej,

- wiarygodność danych dotyczących inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu (należy sprawdzić, czy pomiary wykonano bezpośrednio przed zakryciem, czy przy pomocy wykrywaczy elektronicznych lub tylko w oparciu o informacje branżowe),

- aktualność danych z katastru nieruchomości (czy wprowadzane były na bieżąco wszystkie zgłaszane zmiany) oraz zgodność katastru z księgami wieczystymi), a w szczególności aktualny stan ujawnionych granic działek i ich oznaczenia (numeracja).

Z przeprowadzonej analizy będzie wynikać, które dokumenty bazowe w ośrodku dokumentacji, w jakim zakresie i w jaki sposób muszą być zaktualizowane przez Wykonawcę w związku z wykonywanymi pracami.

### 4.2.2. Prace polowe

### 4.2.2.1. Wywiad szczegółowy w terenie

Prace pomiarowe, w ich pierwszej fazie, powinny być poprzedzone wywiadem terenowym mającym na celu:

- ogólne rozeznanie w terenie,

- odszukanie punktów istniejącej osnowy poziomej i wysokościowej, ustalenie stanu technicznego tych punktów oraz aktualizację opisów topograficznych,

- zbadanie wizur pomiędzy punktami i ich oczyszczenie,

- wstępne rozeznanie odnośnie konieczności zaprojektowania poziomej i wysokościowej osnowy szczegółowej oraz osnów pomiarowych,

- porównanie istniejącej mapy zasadniczej z terenem.

Z przeprowadzonego wywiadu będzie wynikać, które elementy zinwentaryzowane w terenie i w jakim zakresie i w jaki sposób muszą być zaktualizowane przez Wykonawcę w związku z wykonywanymi pracami.

### 4.2.2.2. Założenie i pomiar osnowy poziomej i wysokościowej

Podstawą nawiązania pomiarów jest osnowa geodezyjna. Jeżeli istniejąca w terenie osnowa nie umożliwia właściwego nawiązania, należy ją uzupełnić lub założyć nową. 
Osnowa geodezyjna powinna być opracowana w układzie państwowym.

Osnowa pozioma   należy założyć lub uzupełnić istniejącą osnowę poziomą III klasy, zgodnie z przepisami rozporządzenia [3]. Poziomą osnowę pomiarową należy założyć zgodnie z przepisami rozporządzenia [2].

Osnowa wysokościowa – należy założyć lub uzupełnić osnowę wysokościową IV klasy zgodnie z przepisami rozporządzenia [3].

Punkty wysokościowej osnowy pomiarowej należy założyć zgodnie z [2].

Za zasadę należy przyjąć lokalizację punktów osnowy poziomej i wysokościowej w miejscach poza zasięgiem przewidywanych robót budowlanych.

### 4.2.2.3. Przyjęcie granic nieruchomości

Granice nieruchomości w zasięgu opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykazać na mapie według istniejącego stanu prawnego lub z ewidencji gruntów, jeżeli granice nie posiadają ustalonego stanu prawnego.

Za granice nieruchomości ustalone według stanu prawnego przyjmuje się granice wyznaczone przez punkty graniczne, których położenie zostało określone w trybie postępowania:

- rozgraniczeniowego,

- podziałowego,

- scaleniowego i podziału nieruchomości (wymiany gruntów),

- innego niż wymienione wyżej, zakończonego decyzją lub uchwałą przenoszącą własność lub decyzją dotyczącą stwierdzenia nabycia własności z mocy prawa,

- sądowego,

- dotyczącego założenia katastru nieruchomości.

Jeżeli punkty graniczne nie zostały ustalone wg stanu prawnego lub brak jest danych geodezyjnych do ich wznowienia, należy granice przyjąć według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości (ewidencji gruntów).

### Przy ustalaniu granic gruntów pod drogami, należy uwzględnić przepisy ustawy o drogach publicznych. oraz  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych , jakim  powinny  odpowiadać  drogi publiczne i ich usytuowanie przepisy Dz. U. 2015 poz. 329.

### 4.2.2.4. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe

Pomiarem należy objąć szczegóły stanowiące treść mapy zasadniczej (ze szczególnym uwzględnieniem elementów sieci uzbrojenia terenu) oraz dodatkowo szczegóły konieczne do sporządzenia mapy dla celów projektowania dróg tj.:

- granice według istniejącego stanu prawnego lub stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości;

- kilometraż dróg, w tym punkty referencyjne drogi;

- znaki drogowe;

- wszystkie drzewa w pasie drogowym i w granicach terenu niezbędnego pod obiekty budowlane;

- zabytki i pomniki przyrody;

- wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziałem na trwałe i nietrwałe;

- rowy i cieki w zasięgu oddziaływania korzystania z wód;

- studnie (średnice, rzędne góry, wlotów i wylotów);

- zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami);

- rzędne wlotu i wylotu, światła i skrajnie obiektów inżynierskich;

- przekroje poprzeczne istniejących dróg, w szczególności łuki poziome i pionowe, zmiany szerokości i rodzaju nawierzchni;

- inne elementy niezbędne do projektowania (w tym: bariery drogowe, oświetlenie, sygnalizacje świetlne, odwodnienie, krawężniki, itp.).

W szczególności, pomiarem objąć należy niektóre charakterystyczne punkty takie jak: góra i dół krawężnika, brzegi i dna rowów, przyziemia i górne krawędzie wszelkiego rodzaju murków, wejścia do budynków, okienka piwnic. Dodatkowo należy ustalić i pomierzyć krawędzie załamań terenu.

Punkty dla określenia profili podłużnych i przekrojów poprzecznych na istniejących nawierzchniach oraz trwałe elementy uzbrojenia terenu należy pomierzyć metodą niwelacji technicznej. Należy także uwzględnić wymagania dotyczące zakresu inwentaryzacji wynikające z uwarunkowań danego opracowania i stadium projektowego.

Pomiar należy wykonać w taki sposób, aby dane z pomiaru mogły być wykorzystane do opracowania przestrzennego modelu terenu oraz projektu budowlanego realizowanych numerycznie, tj. dla każdego punktu należy pomierzyć elementy niezbędne do określenia trzech współrzędnych (x, y i z). Wyłączeniom od tej zasady podlegają niektóre obszary (zbiorniki wodne, budynki).

Pomiar sytuacyjno-wysokościowy należy wykonać zgodnie z przepisami rozporządzenia [2].

### 4.2.3. Prace kameralne

### 4.2.3.1. Obliczenie i wyrównanie osnów

Osnowy stanowiące podstawę opracowania objętego niniejszą specyfikacją powinny być wyrównywane metodami ścisłymi, zgodnie z zasadami ustalonymi w rozporządzeniu [2] 
i [3].

Współrzędne punktów osnowy pomiarowej należy obliczyć i wyrównać wg zasad określonych w rozporządzeniu [2].

Osnowa powinna być opracowana w jednolitym układzie współrzędnych dla całego opracowywanego odcinka drogi.

W przypadku pomiarów występujących w terenie 2 pasów odwzorowania, współrzędne punktów osnowy należy obliczyć w układzie przeważającego pasa (w uzgodnieniu z ośrodkiem dokumentacji geodezyjno- kartograficznej).

### 4.2.3.2. Opracowanie wyników pomiarów sytuacyjno-wysokościowych

Pomiary sytuacyjne i wysokościowe należy opracować wg zasad określonych w  [2].

W wyniku opracowania należy uzyskać zbiory punktów określonych współrzędnymi x, y, z.

### 4.2.3.3. Sporządzanie mapy

W pierwszej kolejności należy zaktualizować istniejącą mapę zasadniczą (lub wykonać nową w przypadku jej braku) zgodnie z rozporządzeniem [2] i ustaleniami ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Opracowując mapę terenu metodą numeryczną, wyniki pomiarów sytuacyjno - wysokościowych należy przetworzyć przy pomocy stosownego oprogramowania z podziałem na warstwy tematyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym sytuacja, ewidencja gruntów (granice, numery działek, nomenklatura prawna gruntu, granice i nazwy jednostek podziału administracyjnego, granice, rodzaje użytków i oznaczenie klas gruntów), uzbrojenie terenu istniejące i projektowane uzgodnione dotychczas przez ZUDP, rzeźba terenu, osnowa geodezyjna pozioma i wysokościowa wraz z reperami roboczymi.

Opracowana mapa sytuacyjno-wysokościowa musi w swej treści zawierać przebieg granic działek stosownie do treści pkt. 4.2.2.3. Wykonawca zobowiązany jest zastosować technologie gwarantujące uzyskanie optymalnej wierności granic przedstawionych na mapie sytuacyjno- wysokościowej z przebiegiem granic działek przedstawionych na obowiązującej mapie ewidencyjnej.

### 4.2.3.4. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dokumentację geodezyjną i kartograficzną należy skompletować zgodnie z przepisami rozporządzenia [2] oraz wytycznymi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Wykonawca przekaże odpowiednią dokumentację techniczną do ośrodka dokumentacji i uzyska stosowną klauzulę stwierdzającą jej przyjęcie do zasobu geodezyjnego.

### 4.2.3.5 Skład dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dla dokonania odbioru należy skompletować następujące materiały:

- sprawozdanie techniczne;

- szkice osnowy pomiarowej;

- numeryczną mapę sytuacyjno-wysokościowa  dla celów projektowania (2D i modelu terenu 3D) zapisaną w formacie .dxf, .dwg lub .dgn;

- matrycę mapy sytuacyjno-wysokościowej dla celów projektowania na materiale papierowym z aktualną klauzulą przyjęcia do zasobu geodezyjnego nadaną przez powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej;

- część ewidencyjno-gruntowa (mapa ewidencyjna, wypisy z rejestru gruntów, skorowidz działek);

- wykazy współrzędnych (x, y, z) punktów osnowy i punktów granicznych (wersja papierowa i numeryczna w formacie zgodnym z Excel);

- wykazy współrzędnych punktów osi istniejących dróg (ewentualnie wszystkich punktów z pomiaru sytuacyjno – wysokościowego (wersja papierowa i numeryczna w formacie zgodnym z Excel);

- wykaz wysokości reperów roboczych (wersja papierowa i numeryczna w formacie zgodnym z Excel);

- opisy topograficzne punktów osnowy poziomej i reperów roboczych;

- materiały obejmujące wyniki inwentaryzacji zieleni - załącznik mapowy przestawiający lokalizację drzew i krzewów wraz z nadanym im numerem ewidencyjnym oraz wykaz tabelaryczny zawierający informację o drzewach i krzewach (obwód drzewa, rodzaj i gatunek drzewa lub krzewu, powierzchnia zajmowana przez krzewy) - w wersji analogowej i numerycznej w formacie zgodnym z Excel;

- sprawozdanie z przeprowadzonych wywiadów branżowych;

- inne dokumenty wskazane przez Inżyniera w trakcie wykonywania opracowania.

### 5. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

## 5.1. Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych opisano w SP.00.00.00 „Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy”.

5.2.	Przedmiot kontroli i odbioru

Przedmiotem kontroli i odbioru robót jest skompletowana dokumentacja geodezyjna określona w punkcie 4.2.3.5 niniejszej Specyfikacji.

Wraz z dokumentacją geodezyjną Wykonawca przedkłada Zamawiającemu protokół dokonanej przez siebie wewnętrznej końcowej kontroli technicznej przeprowadzonej przez inspektora uprawnionego zgodnie z wymogami prawa geodezyjnego.

# 6. 	płatności

## 6.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w pozostałych dokumentach Umowy.

## 6.2. Podstawa płatności

Płatność za wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej obejmuje w szczególności:

- zgłoszenie pracy we właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz pozyskanie niezbędnych materiałów;

- analizę materiałów wyjściowych;

- wykonanie mapy dla celów projektowych wraz z pozostałymi opracowaniami wymienionymi w punkcie 4.2.3.5 niniejszej Specyfikacji;

- wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań projektowych objętych Umową;

- przekazanie dokumentacji do ośrodka geodezyjnego i uzyskanie klauzuli zatwierdzającej;

- udział w spotkaniach i naradach;

- koszt transportu;

- koszt sprzętu;

- koszt użytych materiałów;

- wszystkie koszty pośrednie jak płace, podatki, składki ubezpieczeń społecznych itp.

# 7. 	przepisy związane

# [1] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. 2016, poz.1629)

[2] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9.11.2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2011 nr 263, poz. 1572 ze zm.)

[3] Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14.02.2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 2012, poz. 352 ze zm.)

[4] Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. (Dz. U. 2016, poz. 1034).

[5] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016, poz. 2147).

[6] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. 1995 Nr 25, poz. 133 ze zm.).