PAGE  

Tom III

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE -                                                                                         

 WARUNKI REALIZACJI USŁUG
Tom III
SPECYFIKACJE TECHNICZNE – WARUNKI REALIZACJI USŁUG

Konserwacja  i  utrzymanie  sygnalizacji  świetlnych, znaków aktywnych i punktów świetlnych (oświetlenia) w ciągu dróg krajowych nr 39, 42, 45, 46, 46a, 94 na terenie administrowanym przez Rejon w Opolu  w okresie 24 miesięcy
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Niniejsza Specyfikacja Techniczna – Warunki realizacji usług (ST-WRU) jest integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonywanie zamówienia pn.: „Konserwacja  i  utrzymanie  sygnalizacji  świetlnych, znaków aktywnych i punktów świetlnych (oświetlenia)   w ciągu drogi krajowych nr 39, 42, 45, 46, 46a, 94 na terenie administrowanym przez Rejon w Opolu”. Wymagania opisane w ST-WRU stanowią podstawę do przygotowania oferty oraz zorganizowania, wykonania i odbioru usług.
1.1. ZAKRES ZAMÓWIENIA

Zamówienie obejmuje: usługi konserwacji, przeglądu, pomiarów ochronnych, oraz naprawę uwidocznionych w trakcie eksploatacji wad, drobne prace remontowe, oraz wykonania napraw związanych z wystąpieniem kolizji, aktów wandalizmu, zniszczeń i innych zdarzeń losowych. Wymagania w niniejszych ST-WRU stanowią podstawę do przygotowania oferty oraz zorganizowania, wykonania i odbioru   usług. Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dot. urządzeń elektrycznych i bezpieczeństwa ruchu drogowego, prawem o ruchu drogowym oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zamówienie obejmuje również ewentualne zmiany programu sygnalizacji świetlnych oraz ingerencję w program sygnalizacji, lecz tylko w szczególnych przypadkach i za wiedzą i zgoda Zamawiającego.
1.2. LOKALIZACJA

Zamówienie obejmuje odcinki dróg, na których są zlokalizowane takie urządzenia jak: sygnalizacje świetlne, znaki aktywne i oświetlenie uliczne oraz wyszczególnione Tomie IV.

2. ZASADY PROWADZENIA PRAC  
Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dot. urządzeń elektrycznych i bezpieczeństwa ruchu drogowego, prawem o ruchu drogowym oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

2.1. ZABEZPIECZENIE MIEJSCA WYKONYWANIA USŁUG  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca w czasie wykonywania usług (prac, czynności, itp.) w pasie drogowym dróg krajowych (na jezdni lub chodniku), zgodnie 
z projektem czasowej organizacji ruchu (opracowanym przez Wykonawcę), zaopiniowanym przez organ zarządzający ruchem na drogach niższej kategorii (w przypadku skrzyżowań dróg krajowych z drogami wojewódzkimi/powiatowymi/gminnymi) oraz zatwierdzonym przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (w celu zatwierdzenia  projekt należy złożyć do GDDKiA Oddział  w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6). Zastosowane oznakowanie wykorzystane będzie przez cały okres ważności projektu czasowej organizacji ruchu. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia do zatwierdzenia nowego projektu organizacji ruchu, jeśli uprzedni straci ważność.
Po zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych                        i Autostrad, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, celem zatwierdzenia komplet oznakowania pionowego tj. znaków, tablic, lamp ostrzegawczych itp. zgodnych 
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Przedmiotowe oznakowanie wykorzystane będzie przez cały okres ważności projektu czasowej organizacji ruchu.
2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS WYKONANIA USŁUG 
Projekt winien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729), zgodnie 
z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drodze ( Dz. U. nr 220 poz. 2181) oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr  34 z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie typowych schematów oznakowania robót oraz pomiarów diagnostycznych  prowadzonych w pasie drogowym (do pobrania na stronie głównej GDDKiA www.gddkia.gov.pl). Projekt organizacji ruchu winien uwzględniać specyfikę prowadzonych usług oraz zawierać typowe schematy dla możliwych lokalizacji prowadzenia prac, w tym z uwzględnieniem skrzyżowań, różnych przekrojów dróg itp. W przypadku utraty ważności projektu organizacji ruchu, Wykonawca winien opracować nowy projekt oraz uzyskać jego zatwierdzenie zgodnie z opisem w pkt. 2.1. 
3. TERMINY REALIZACJI USŁUG
Wykonawca zapewni całodobową dyspozycyjność i kontakt telefoniczny dla realizacji przedmiotowego zamówienia. Realizacja zadania będzie następowała zgodnie z poniższymi warunkami: 

1) Utrzymanie sygnalizacji świetlnych, znaków aktywnych i słupów oświetleniowych na bieżąco.
2) Usuwanie awarii na telefoniczne powiadomienie i/lub pisemne zlecenie Zamawiającego, przekazane faksem lub pocztą elektroniczną.
3) W przypadku zaistnienia awarii Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić                                 do jej likwidacji w trybie awaryjnym, co oznacza przystąpienie do jej usuwania:

· dla sygnalizacji świetlnych bezwzględnie w ciągu 2 (dwóch) godzin od powiadomienia/zlecenia telefonicznego, pocztą elektroniczną, faksem, 

· dla znaków aktywnych i oświetlenia ulicznego w czasie zadeklarowanym w Ofercie Wykonawcy (pkt. 6 Formularza ofertowego)  licząc od momentu telefonicznego powiadomienia i/lub pisemnego zlecenia przekazanego pocztą elektroniczną, faksem            ( Zamawiający nie dopuszcza zadeklarowania czasu reakcji dłuższego niż 72 godz.). 

4) W przypadku zaistnienia awarii – zgłoszonej telefonicznie, niezwłoczne przystąpienie do jej likwidacji i nieprzerwana kontynuacja jej usuwania do momentu uzyskania 100% sprawności urządzenia (dopuszcza się celowe przerwy w usuwaniu skutków awarii związane z specyfiką prac np. przerwy technologiczne, oraz przerwy spowodowane czasem oczekiwania na zakup/dostawę odpowiednich części zamiennych i materiałów).

5) W przypadku uszkodzeń spowodowanych czynnikami zewnętrznymi np. wypadkami drogowymi, aktami wandalizmu, itp. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do ich likwidacji:  
· dla sygnalizacji świetlnych bezwzględnie w ciągu 2 (dwóch) godzin od powiadomienia/zlecenia telefonicznego, pocztą elektroniczną, faksem, oraz     
· w czasie zadeklarowanym w Ofercie Wykonawcy ( pkt. 6 Formularza ofertowego ) dla znaków aktywnych i oświetlenia ulicznego  licząc od momentu telefonicznego powiadomienia i/lub pisemnego zlecenia przekazanego pocztą elektroniczną, faksem (Zamawiający nie dopuszcza zadeklarowania czasu reakcji dłuższego niż 72 godz. ) .   
· W takich sytuacjach Wykonawca dokona niezbędnych zabezpieczeń terenu, uczestników ruchu drogowego, urządzeń sygnalizacyjnych oraz słupów i lamp oświetleniowych ulicznych.
6) W sytuacji gdy w wyniku uszkodzeń, zaistnieje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników drogi (np. poprzez porażenie prądem, przewrócenie masztu) przystąpienie 
do zabezpieczenia miejsca zdarzenia następuje niezwłocznie tj. w ciągu 2 godzin licząc 
od momentu telefonicznego powiadomienia i/lub pisemnego zlecenia przekazanego pocztą elektroniczną, faksem.
7)  Wykonawca realizujący zadanie związane z utrzymaniem sygnalizacji , znaków aktywnych            i oświetlenia drogowego na terenie GDDKiA O/OP Rejon Opole  może zostać wezwany w każdej chwili przez Zamawiającego do usunięcia, zabezpieczenia uszkodzenia latarni oświetlenia drogowego lub tablicy zmiennej treści ( urządzenia będące na gwarancji), zaistniałych podczas zdarzenia drogowego, aktu wandalizmu lub uszkodzenia związanego z działaniem czynników atmosferycznych  
- Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do ich likwidacji powyższych uszkodzeń  

w czasie zadeklarowanym w Ofercie Wykonawcy ( pkt. 6 Formularza ofertowego ) dla ulicznego  licząc od momentu telefonicznego powiadomienia i/lub pisemnego zlecenia przekazanego pocztą elektroniczną, faksem (Zamawiający nie dopuszcza zadeklarowania czasu reakcji dłuższego niż 72 godz. ) .   

W takich sytuacjach Wykonawca dokona niezbędnych zabezpieczeń terenu, uczestników ruchu drogowego, urządzeń sygnalizacyjnych oraz słupów i lamp oświetleniowych ulicznych.

   - W sytuacji gdy w wyniku uszkodzeń, zaistnieje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa    

     użytkowników drogi (np. poprzez porażenie prądem, przewrócenie masztu) Wykonawca    

     przystąpi do zabezpieczenia miejsca zdarzenia niezwłocznie tj. w ciągu 2 godzin licząc od 

     momentu telefonicznego powiadomienia i/lub pisemnego zlecenia przekazanego pocztą 

     elektroniczną, faksem
  Dyspozycyjność telefoniczna całodobowa powinna być uwzględniona przez Wykonawcę 
w części I Formularza cenowego Wykonawcy (pkt. 1.1, 1.2 – Formularz 2.1) tj. kosztach ryczałtu miesięcznego utrzymania sygnalizacji świetlnych, oraz  kosztach ryczałtu utrzymania znaków aktywnych i oświetlenia ulicznego. Wykonawca jest jednak zobowiązany do niezwłocznego przystąpienia do usuwania skutków awarii w przypadku zagrożenia użytkowników dróg. 

4. MATERIAŁY I SPRZĘT
4.1. Do użycia zostaną dopuszczone tylko te materiały, które posiadają:

1) Certyfikat wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2) Deklarację właściwości użytkowych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z normami europejskimi PN – EN, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1) i które spełniają wymagania specyfikacji.

4.2. W koszt ryczałtu miesięcznego utrzymania sygnalizacji świetlnych winny być wliczone utrzymanie, przeglądy i konserwacja wraz z  robocizną , sprzęt (samochód  dostawczy, podnośnik, drabina) jak i drobne materiały eksploatacyjne oraz materiały i sprzęt pomocniczy: zasuwy, rygle, kable sygnalizacyjne i zasilające (wymiana kabli w ilości do 10mb), śruby, bezpieczniki, farba, spirytus, spoiwo cynowe, izolacja, kalafonia, żarówki i diody LED.
4.3. W koszt ryczałtu utrzymania znaków aktywnych i oświetlenia ulicznego winny być wliczone utrzymanie, przeglądy i konserwacja wraz z  robocizną, sprzęt (samochód dostawczy, podnośnik, drabina) jak i materiały pomocnicze: regulatory napięcia (ładowania), sterownik znaku aktywnego, kable sygnalizacyjne i zasilające ( wymiana kabli w ilości do 10mb),   śruby, bezpieczniki, farba, spirytus, spoiwo cynowe, izolacja, kalafonia.
4.4. O konieczności wymiany materiałów wynikłych z usterek, awarii i wad sygnalizacji świetlnych, znaków aktywnych i oświetlenia ulicznego, Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego. Po wykonaniu napraw i ewentualnego montażu nowych elementów Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie atesty, certyfikaty, gwarancje instrukcje itp. na wbudowane materiały lub urządzenia. Nowy wymieniony element powinien spełniać takie same lub lepsze wymagania w zakresie jakości, rodzaju materiału , rodzaju konstrukcji jak element ulegający wymianie. Wszelkie odstępstwa od  tych wymogów muszą być akceptowane przez Kierownika, Z-cę Kierownika Rejonu bądź osobę wskazaną przez Kierownika Rejonu.
4.5. Wykonawca użyje sprzętu niezbędnego i adekwatnego do wykonywanych prac, przy uwzględnieniu minimalnych zakłóceń w ruchu drogowym i uciążliwości dla otoczenia, wg szczegółowych uzgodnień i akceptacji zamawiającego. W szczególności dotyczy to ew. prac prowadzonych w obrębie i na jezdni. 
5. TRANSPORT
Materiały należy transportować zgodnie z przepisami ustaw: prawo o ruchu drogowym, o drogach publicznych, odpadach, oraz  zgodnie  z wymaganiami producentów materiałów.

6. WYKONANIE USŁUG
6.1. TECHNICZNE WYMAGANIA DLA  USŁUG
a) Wykonawca winien kontrolować sygnalizację świetlne, znaki aktywne, oświetlenie uliczne i urządzeń pod względem zabezpieczenia przed wilgocią, zwarciami oraz dostępem osób postronnych, a także winien sprawdzać stan sterowników, połączeń elektrycznych, przewodów roboczych oraz urządzenia ochrony przeciwpożarowej i przeciwporażeniowej.
b) Wykonawca winien wykonywać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TN-S i napięciu znamionowym 230 V, badania rezystancji w obwodach instalacji elektrycznej o układzie TN-S i napięciu znamionowym 230V, badania wyłączników różnicowoprądowych oraz rezystancji uziemień – w pierwszym miesiącu trwania umowy oraz w miesiącu maju w każdym kolejnym roku trwania umowy oraz każdorazowo po dokonaniu napraw. Badania wymienione powyżej winny być przeprowadzone przez osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania pomiarów w zakresie ochronny przeciwporażeniowej do 1 kV. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić operat pomiarowy wraz z kopiami dokumentów potwierdzających uprawnienia osoby wykonującej pomiary, który każdorazowo należy przekazać Zamawiającemu - dotyczy znaków aktywnych i sygnalizatorów zasilanych z sieci energetycznej.
c) W przypadku gdy Wykonawca sam będzie posiadał wiedzę o awarii przystępuje niezwłocznie do jej usunięcia powiadamiając również o tym Zamawiającego, wykonując przy tym dokładną dokumentację fotograficzną.
d)  Każda naprawa poza naprawami ujętymi w ryczałcie wymaga potwierdzenia zlecenia przez Zamawiającego (pisemnie, faks, e-mail). W przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w Formularzu ofertowym Wykonawca przedłoży kalkulacje robót wg cen 
i czynników cenotwórczych zgodnych z Formularzem ofertowym, celem wcześniejszej akceptacji Zamawiającego.
e) Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzania notatek dot. konieczności usuwania awarii zarówno znaków i urządzeń będących na gwarancji jak również, których okres gwarancji już upłynął, oraz przekazywanie informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach Zamawiającemu.
f) Wykonawca ma obowiązek prowadzić dziennik eksploatacji dla sygnalizacji świetlnych oraz karty przeglądu/serwisowe dla znaków aktywnych i oświetlenia ulicznego. Adnotacje 
w dzienniku oraz  kartach przeglądu/serwisowych winny zawierać co najmniej :  
· rodzaj urządzenia (sygnalizacja/znaki/oświetlenie) wraz z lokalizacją,

· datę wykonanych przeglądów,

· datę i zakres napraw bieżących,

· datę i zakres napraw awaryjnych (zdarzenia losowe),

· czas wyłączenia sygnalizacji.

Wzory Karty przeglądu/serwisowej dla znaków aktywnych i oświetlenia ulicznego stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do TOMU III ST-WRU.

Dziennik eksploatacji dla sygnalizacji świetlnych stanowi załącznik nr 3 do TOMU III ST-WRU.

g) W przypadku naprawy lub wymiany słupów oświetlenia ulicznego wraz z  fundamentami 
i oprawą po uszkodzeniach spowodowanych czynnikami zewnętrznymi tj. wypadkami drogowymi, aktami wandalizmu Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do jej likwidacji 
w czasie zadeklarowanym w Ofercie ( pkt 6 Formularza ofertowego)  licząc od momentu powiadomienia (Zamawiający nie dopuszcza zadeklarowania czasu reakcji dłuższego niż 72 godz.). Jednakże w sytuacji gdy w wyniku uszkodzeń, istnieje zagrożenie bezpieczeństwa (np. porażenie prądem, przewrócenie masztu) przystąpienie do zabezpieczenia miejsca zdarzenia następuje niezwłocznie tj. w ciągu 2 godzin od powiadomienia. 

6.2. WARUNKI REALIZACJI USŁUGI DLA KONSERWACJI, PRZEGLĄDÓW I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH                                                                                                                         
W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:

a) Uzgadniania z Zamawiającym i zaakceptowana przez Zamawiającego, każdej  ingerencji Wykonawcy w program sygnalizacji świetlnych oraz rodzaju źródeł światła.                                                             Zabrania się samowolnej zmiany programów pracy sygnalizacji świetlnej tj. bez wcześniejszego porozumienia z Zamawiającym.

b) Dokonywania w ramach konserwacji i utrzymania sygnalizacji świetlnych, rozliczanej w systemie ryczałtowym, przeglądów pracy i stanu technicznego sygnalizacji świetlnych oraz związanych z nimi urządzeń zasilających, w tym: 
· objazdu wszystkich punktów sygnalizacyjnych, co najmniej raz w miesiącu,
· czyszczenia i wymiany soczewek, odbłyśników, oprawek oraz przepalonych żarówek i diod LED,
· czyszczenia i malowania obudów sterowników i szafek licznikowych w miejscu powstawania korozji,
· czyszczenia aparatu sterowniczego,
· czyszczenia ze śniegu, błota sygnalizatorów celem zapewnienia  prawidłowej pracy urządzenia,
· kontroli pracy sterowników, w tym: poprawności wyświetlania sygnałów, układów zabezpieczeń, regulacji zegara dobowego oraz czyszczenie aparatu sterowniczego,
· badania i dostrajania indukcyjności pętli oraz innych detektorów ruchu,
· sprawdzenia połączenia elektrycznego okablowania w głowicach łączeniowych, dokonywania dokręcenia styków na listwach połączeniowych,
· kontroli prawidłowości działania pracy przycisków dla pieszych,
· kontroli stanu okablowania sygnalizacji,
· lokalizacji i naprawy uszkodzeń linii kablowej zasilania,
· wymiany uszkodzonych przewodów zasilających w słupach i wysięgnikach, 
· utrzymania stanu pracy sterownika zgodnie z obowiązującą dla danego punktu sygnalizacji świetlnej dokumentacją (min. zmiana czasów letni - zimowy, zmiana programów sygnalizacji w zależności od pory dnia oraz warunków ruchu, poprawne działanie akomodacji i wzbudzeń),
· usuwania awarii sterownika oraz uszkodzonych elementów elektronicznych,
· raz w roku (kalendarzowym) dokonania odnowy malarskiej elementów sygnalizacji i szaf sterowniczych, wg wskazań Zamawiającego,
· odnawiania i uzupełniania brakujących napisów informacyjnych na słupach i szafkach sterowniczo-zabezpieczeniowych,
· wnioskowania o przeprowadzenie  ewentualnych remontów na podstawie bieżącej oceny stanu technicznego urządzeń sygnalizacji świetlnych,
· prowadzenie dzienników eksploatacji dla każdego obiektu – sygnalizacji,
· wykonanie pomiarów uziemienia ochronnego – 1 raz w roku i przedłożenie wyników                              do tut. Rejonu,
· wady powstałe na etapie eksploatacji zostaną każdorazowo stwierdzone ( protokół                          lub notatka) przez Drogomistrza Rejonu w obecności Wykonawcy, a ich likwidacja potwierdzona pisemnym zleceniem,
· w przypadku prowadzenia  usług przez obce firmy w rejonie urządzeń sygnalizacyjnych Wykonawca prowadzi nadzór techniczny, celem uniknięcia uszkodzeń lub zniszczeń urządzeń,
· utrzymania sterownika i urządzeń w stanie zgodnym z wymogami przepisów PBUE - wykonania pomiarów ochronnych urządzeń elektrycznych sygnalizacji (pomiar skuteczności zerowania ochronnego sterowników, sygnalizatorów oraz pomiar rezystancji kabli) - 1 raz w roku oraz w po dokonaniu napraw. 
c) dokonywania co najmniej raz w miesiącu rutynowych przeglądów pracy i stanu technicznego urządzeń sygnalizacji świetlnych oraz na każdym punkcie sygnalizacji :
· sprawdzenie działania programów na skrzyżowaniu,

· wykonywanie pomiarów ochrony przeciwpożarowej, 

· usuwanie zawieszeń powstałych w wyniku przerw w zasilaniu , z jednoczesnym pełnym i ciągłym koordynowaniem w podległymi jednostkami energetycznymi terminów i czasu przerw w dostawie energii,
· konserwowanie zamków, rygli, a przed nastaniem okresu zimowego zabezpieczenia zamków środkami niezamarzającymi,
· sporządzanie notatek w dziennikach eksploatacji dla każdego obiektu z wykonywanych czynności oraz przekazywanie informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach. 
d) Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby usługi wykonywane w ramach niniejszego zamówienia obejmujące czynności wskazane w niniejszym Tomie III były wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 11) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Czynności nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych usług nie podlegają  rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone w Tomie II Istotnych dla Stron Postanowień Umowy. 

Wykonawca lub podwykonawca zatrudni osoby te na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę. 

1art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.
6.3. WARUNKI REALIZACJI USŁUGI DLA KONSERWACJI, PRZEGLĄDÓW I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA ZNAKÓW AKTYWNYCH I OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ                                                                                                                                    CZYNNOŚCI NIE STANOWIĄCE KONSERWACJI, PRZEGLĄDÓW I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA
a) 1 raz na 2 miesiące Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia konserwacji, przeglądu i bieżącego utrzymania (rozliczanych w systemie ryczałtowym) znaków aktywnych oraz oświetlenia ulicznego oraz związanych z nimi urządzeń zasilających. 

   
Konserwacja, przegląd i bieżące utrzymanie znaków aktywnych oraz oświetlenia ulicznego obejmuje:

· sprawdzenie poprawności działania lamp oświetleniowych, znaków aktywnych i urządzeń zasilających (panele słoneczne, akumulatory),

· sprawdzenie ewentualnych uszkodzeń mechanicznych i elektrycznych,

· sprawdzanie stabilności i jakości mocowania konstrukcji gwarantujących bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego,

· sprawdzanie zabezpieczeń przed zagrożeniami związanymi z uszkodzeniami i dewastacją,

· konserwowanie zamków, rygli, a przed nastaniem okresu zimowego zabezpieczenie zamków środkami niezamarzającymi,
· utrzymanie tabliczek zaciskowo-bezpiecznikowych słupów oświetleniowych w stanie zapewniającym brak dostępu do wnęk słupowych osobom postronnym oraz wymiana uszkodzonych zamknięć wnęk słupowych,

· wykonanie przeglądów oświetlenia ulicznego i urządzeń o napięciu zasilania 230V  wraz z niezbędnymi pomiarami eksploatacyjnymi zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego –w ciągu realizacji przedmiotowego zamówienia jeden raz w roku,

· coroczne oględziny słupów oświetlenia ulicznego,
· prowadzenie dzienników eksploatacji dla każdego obiektu oświetlenia ulicznego. 

b) czynności nie objęte konserwacją i bieżącym utrzymaniem

Naprawy znaków aktywnych i oświetlenia ulicznego spowodowane np. wypadkami, aktami wandalizmu, itp. czynnikami zewnętrznymi, a także naprawy awarii spowodowanych zużyciem elementów (czynności nie objęte konserwacją i bieżącym utrzymaniem), obejmują wymianę uszkodzonych/zniszczonych elementów, a w szczególności: słupka przeszkodowego U-5 c wraz ze znakiem aktywnym C-9 lub C-11, słupka stalowego, panelu słonecznego, akumulatora żelowego, znaków D-6, słupa oświetleniowego, wysięgnika fundamentu słupa oświetleniowego, oprawy słupa oświetleniowego, żarówki.  
Za uszkodzony/zniszczony element należy uważać element nie nadający się do ponownego wbudowania lub użytkowania  (np. element, który uznał uszkodzenia w wyniku zdarzeń drogowych takich jak  np. wypadki, akty wandalizmu itp.). 
Elementy – są to wszystkie materiały, podzespoły, urządzenia elektroniczne itp. składające się na całość sprawnego funkcjonowania znaków aktywnych i oświetlenia ulicznego, zatem są nimi także znaki i pylony, słupki, kable, puszki, regulatory napięcia, sterowniki, akumulatory, słupy oświetleniowe, fundament słupa oświetleniowego, oprawy słupa oświetleniowego, żarówki, itp. Po dokonaniu naprawy należy wykonać przegląd, w tym kontrolę działania i pomiary elektryczne znaków aktywnych i oświetlenia ulicznego.

c) Dbałość o estetykę oraz inne drobne prace konserwacyjno–remontowe obejmuje :

· dbałość o wygląd znaków aktywnych oraz punktów świetlnych (czystość),

· czyszczenie ze śniegu i błota paneli słonecznych celem zapewnienia prawidłowej pracy urządzeń przez nie zasilane,

· w okresie zimowym należy przewidzieć zwiększoną częstotliwość kontroli celem usunięcia śniegu,

· sprawdzanie znaków aktywnych pod względem poprawnego umieszczenia oraz zabezpieczenia antykorozyjnego, odnawiania powłok malarskich przynajmniej raz w roku cała konstrukcja oraz na bieżąco w miejscu wymagającym takich prac (nie dotyczy urządzeń będących na gwarancji),

· czyszczenie i odnawianie obudów sterowników i szafek licznikowych w miejscu powstawania korozji lub uszkodzeń, usuwanie na bieżąco naklejek oraz graffiti,

· oczyszczenie wnętrza szaf sterownika oraz liczników z kurzu, pyłów itp.

· sprawdzenie poziomu elektrolitu w akumulatorze oraz określenie stopnia jego zużycia,
· kontrola i regularne czyszczenie  zacisków przy akumulatorach.
7. KONTROLA USŁUG
Przedstawiciele Zamawiającego będą dokonywali bieżącej, niezależnej kontroli stanu sygnalizacji świetlnych, znaków aktywnych i oświetlenia ulicznego. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dot. usterek i nieprawidłowego działania urządzeń Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia w trybie awaryjnym. Wszystkie materiały wbudowane, a nie spełniające wymagań ustalonych przez Zamawiającego zostaną odrzucone przez Zamawiającego. Elementy nie spełniające wymagań Zamawiającego zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

8. ODBIÓR USŁUG 
Odbiór usług konserwacji, przeglądów i bieżącego utrzymania będzie się odbywał miesięcznie na podstawie niezależnej kontroli stanu sygnalizacji świetlnych, znaków aktywnych i oświetlenia ulicznego, wykonanej przez przedstawiciela Zamawiającego, oraz oparciu o dziennik eksploatacji sygnalizacji świetlnych oraz kart przeglądu/serwisowych prowadzonych przez Wykonawcę. Prawidłowe wykonanie usługi będzie potwierdzone protokółem odbioru usług ryczałtowych oraz kosztorysowych.

9. CENA JEDNOSTKI ROZLICZENIOWEJ
Część I – Konserwacja, przeglądy i bieżące utrzymanie – ryczałt
·   Koszt ryczałtu miesięcznego konserwacji, przeglądu i bieżącego utrzymania sygnalizacji świetlnych  obejmuje oznakowanie prac prowadzonych w pasie drogowym, przegląd i konserwację wraz z robocizną i sprzętem (samochód dostawczy, podnośnik, drabina) jak i materiały pomocnicze: zasuwy, rygle, kable sygnalizacyjne i zasilające (wymiana kabli w ilości do 10mb), śruby, bezpieczniki, farbę, spirytus, spoiwo cynowe, izolację, kalafonię, wymianę przepalonych  żarówek i diod LED), itp.
·   Koszt ryczałtu konserwacji, przeglądu i bieżącego utrzymania znaków aktywnych oraz oświetlenia ulicznego obejmuje                                                                            oznakowanie prac prowadzonych w pasie drogowym, przegląd i konserwację wraz z robocizną i sprzętem (samochód dostawczy, podnośnik, drabina) jak i materiały pomocnicze i eksploatacyjne: regulatory napięcia (ładowania), sterownik znaku aktywnego, kable i zasilające (wymiana kabli w ilości do 10mb), śruby, bezpieczniki, farba, spirytus, spoiwo cynowe, izolacja, kalafonia,), itp.    

Część II – Naprawy, nie stanowiące konserwacji, przeglądów i bieżącego utrzymania
Cena jednostki rozliczeniowej część II - Cena jednostkowa na wymianę wyszczególnionych elementów znaków aktywnych, sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenia ulicznego obejmuje oznakowanie prac prowadzonych w pasie drogowym, koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu, koszty dojazdu, badań. W przypadku uszkodzenia nie wszystkich elementów, wartość robót zostanie pomniejszona o wartość nie wymienionych materiałów wg cen podanych w Formularzu ofertowym Wykonawcy.
Część III – Naprawy – inne, nieprzewidziane, rozliczane wg zasad kosztorysowania
Cena jednostki rozliczeniowej część III - rozliczenie innych robót nieprzewidzianych nastąpi na podstawie katalogów nakładów rzeczowych lub kalkulacji indywidualnych w oparciu o podane w Formularzu ofertowym Wykonawcy  czynniki cenotwórcze, a także  ceny pracy sprzętu oraz koszty materiałów rozliczane na podstawie faktur. Do faktycznie poniesionych kosztów materiałów zostaną doliczone koszty zakupu. Wartości pracy sprzętu i materiałów nie mogą przekraczać średnich wartości podanych w wydawnictwie SEKOCENBUD. Przed przystąpieniem do robót wszystkie rozliczenia i kosztorysy oparte na kalkulacji indywidualnych wymagają wcześniejszego sprawdzenia i akceptacji Zamawiającego.

Załącznik nr 1
KARTA PRZEGLADU/ SERWISOWA ZNAKÓW AKTYWNYCH 

Własność: Skarb Państwa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Opolu, Rejon w Opolu 

	Lp.
	Lokalizacja znaków aktywnych(nr drogi, km, miejscowość / typ/
	Data wykonania przeglądu
	Czynności serwisowe (zakres napraw)
	Uwagi

	1


	
	
	
	

	2


	
	
	
	

	3


	
	
	
	

	4


	
	
	
	


Nazwa, adres i numery telefonów konserwatora:

Podpis przedstawiciela Wykonawcy


Podpis przedstawiciela GDDKiA

…………………………………….



        …………………………………….

Strona nr ..

Załącznik nr 2

KARTA PRZEGLADU/ SERWISOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO 

Własność: Skarb Państwa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Opolu, Rejon w Opolu
	Lp.
	Lokalizacja oświetlenia ulicznego (nr drogi, km, miejscowość / typ/
	Data wykonania przeglądu
	Czynności serwisowe (zakres napraw)
	Uwagi

	1


	
	
	
	

	2


	
	
	
	

	3


	
	
	
	

	4


	
	
	
	


Nazwa, adres i numery telefonów konserwatora:

Podpis przedstawiciela Wykonawcy


     Podpis przedstawiciela GDDKiA

…………………………………….



        …………………………………….

Strona nr ..

Załącznik nr 3
                                                                                                                     (strona 1)

	Nazwa, adres i numery telefonów Wykonawcy



	Nazwa administratora obiektu




DZIENNIK EKSPLOATACJI 

SYGNALIZACJI

	Dokładna nazwa i adres utrzymywanego obiektu

/numer drogi, kilometraż, miejscowość, skrzyżowanie dróg/




	Miejscowość i rok



Załącznik nr 3
                                                                                                                     (strona 2)

Dane techniczne obiektu:

1. Typ sterownika: ................................................................................

2. Typ detektorów: ...............................................................................

3. Źródło zasilania: ...............................................................................

4. Czas pracy sygnalizacji /tabelka/:

      ...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

5. Program pracy sygnalizacji /może być wydruk ze sterownika/:

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

6. Data, godzina oraz podstawa wprowadzenia zmian:

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................










Załącznik nr 3
                                                                                                                                      






  (strona 3) 
	Data
	Godzina kontroli
	Osoba kontrolująca z ramienia Wykonawcy /czytelnie/
	Stwierdzony stan sygnalizacji oraz wykonane czynności
	Godzina zgłoszenia awarii i kto zgłosił
	Godzina usunięcia awarii
	Podpis Zamawiającego

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



* Należy podać np. rodzaj uszkodzenia, numer sygnalizatora lub pętli której dotyczy awaria, powód uszkodzeń, zakres robót /w skrócie/

	Numer strony


PAGE  
4

