WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

D.07.03.03.

Stacje Meteorologiczne,

Kamery.

D.07.03.03 STACJE METEOROLOGICZNE

- WSTĘP

1.1. Przedmiot WWiORB

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania:

„Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73 – Odcinek I (Kielce – m. Brzeziny / Morawica) - w systemie projektuj i buduj

  - Zakres stosowania WWiORB

WWiORB określają wymagania dla wykonania i odbioru robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach Umowy a także stanowią materiał pomocniczy do opracowania przez Wykonawcę Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materiałów, wykonania robót i wymaganej ich jakości oraz kontroli jakości robót należy traktować jako minimalne.

  - Zakres robót objętych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze Stacjami Meteorologicznymi oraz Kamerami - zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, tj. między innymi:

ustalenie masztu z umieszczonym na nim rejestratorem, zestawem czujników pogodowych

umieszczonych na wysięgnikach. Montaż zespolonego czujnika drogowego w nawierzchni

drogi. Uruchomienie i kalibracja systemu pomiarowego,

instalacja systemu łączności GPRS do przesyłania danych i obrazu,

obsługa systemu zbierania i przekazywania danych i obrazów na wskazaną stronę w

Internecie,

instalacja oprogramowania stacji centralnej, uruchomienie systemu ostrzegania przed

gołoledzią,

szkolenie pracowników Rejonów w zakresie obsługi systemu.

UWAGA:

W/w zakres robót, obejmujący przebudowę (usuniecie kolizji)  i budowę nowego oświetlenia drogowego oraz oświetlenia przejść dla pieszych, należy odnieść w odpowiednim zakresie do WWiORB nr D.01.03.02  „PRZEBUDOWA  i  BUDOWA DOZIEMNYCH KABLOWYCH  LINII  ENERGETYCZNYCH ” oraz nr D.01.03.01  „PRZEBUDOWA i BUDOWA  NAPOWIETRZNYCH  LINII  ENERGETYCZNYCH”.

1.3. Zakres robót objętych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej WWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót obejmujących dla stacji

Pogodowej między innymi poniższe działania:

ustalenie masztu z umieszczonym na nim rejestratorem, zestawem czujników pogodowych

umieszczonych na wysięgnikach. Montaż zespolonego czujnika drogowego w nawierzchni

drogi. Uruchomienie i kalibracja systemu pomiarowego,

instalacja systemu łączności GPRS do przesyłania danych i obrazu,

obsługa systemu zbierania i przekazywania danych i obrazów na wskazaną stronę w

Internecie,

instalacja oprogramowania stacji centralnej, uruchomienie systemu ostrzegania przed

gołoledzią,

szkolenie pracowników Rejonów w zakresie obsługi systemu.

1.4. Określenia podstawowe

Stacja meteorologiczna (drogowa stacja ostrzegania przed gołoledzią) - wielokanałowy system

pomiarowy, sterowany mikroprocesorem, którego zadaniem jest pomiar i rejestracja parametrów

meteorologicznych oraz parametrów nawierzchni drogi na odcinku drogi szczególnie zagrożonym

gołoledzią oraz transmisja danych pomiarowych do stacji centralnej w siedzibie służb drogowych.

Kamera wizyjna - przetwornik optyczny, umożliwiający przetwarzanie obrazu drogi na sygnał elektryczny.

Stacja centralna - urządzenia komputerowe, zainstalowane w siedzibie służb drogowych,

umożliwiające transmisję, archiwizację i przetwarzanie danych pomiarowych ze stacji

meteorologicznej dla oceny sytuacji pogodowej na drodze i diagnozy zagrożeń gołoledziowych.

System ostrzegania przed gołoledzią - zbiór stacji meteorologicznych i stacji centralnych,

połączonych wspólną siecią transmisji danych i oprogramowaniem, umożliwiający śledzenie sytuacji

pogodowej i zagrożeń gołoledziowych na większym obszarze sieci drogowej.

Rejestrator - element stacji meteorologicznej, zawierający w jednej obudowie: system

mikroprocesorowy, wzmacniacze pomiarowe, zegar, pamięć, układy we/wy.

Zespolony czujnik drogowy - urządzenie montowane w nawierzchni drogi, zawierające czujniki

temperatury nawierzchni i podbudowy oraz czujnik stanu nawierzchni.

Fundament - konstrukcja żelbetowa, zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania słupa lub masztu w

pozycji pracy.

Maszt nośny - konstrukcja stalowa, ocynkowana przygotowana do montażu stacji, czujników.

Ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w przypadku

pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

Kanalizacja kablowa - zespół podziemnych rur i studni kablowych, służący do układania kabli telekomunikacyjnych.

Kanał technologiczny – ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

- urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

- linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych 
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (definicja zgodna 
z treścią ustawy o drogach publicznych).

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji kablowej w celu umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji kabli.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne".

- MATERIAŁY

Niniejszy rozdział obejmuje kompleksowe wymagania techniczne wobec urządzeń i materiałów przewidzianych do instalacji w terenie.

Urządzenia i materiały winny spełniać wymagania niniejszych WWiORB. Wszystkie wbudowane, zainstalowane lub dostarczone przez wykonawcę materiały i urządzenia winny, tam gdzie jest to wymagane przepisami, posiadać certyfikat zgodności CE.

Na etapie realizacji zadania Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania akceptacji Inżyniera i Zamawiającego dla materiałów i urządzeń przewidzianych do instalacji w terenie, jako warunku koniecznego dla dopuszczenia do wykonywania prac instalacyjnych.

Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania, zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do wbudowania. Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca.

2.1 Ogólne wymagania.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w WWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

Prace budowlane oraz instalacyjno-montażowe wykonywane być powinny przez pracowników dysponujących odpowiednimi kwalifikacjami, pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia, z wykorzystaniem sprzętu specjalistycznego, pozwalającego na fachowe i bezpieczne wykonywanie robót.

W przypadku prowadzenia prac budowlanych oraz instalacyjno-montażowych 
w warunkach normalnej eksploatacji drogi, przystąpienie do ich realizacji wymagać będzie zgodnego z obowiązującymi przepisami zabezpieczenia ruchu na czas prowadzenia robót. W takich przypadkach przed przystąpieniem do wykonywania prac, Wykonawca opracuje projekty czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót oraz uzyska ich zatwierdzenie.

Prace związane z instalacją, kalibracją, konfiguracją i uruchomieniem instalowanych urządzeń winny być wykonywane zgodnie z zaleceniami producentów urządzeń oraz wymaganiami niniejszych WWiORB oraz specyfikacji technicznej, przez specjalistów, dysponujących autoryzacją lub certyfikatem producenta, uprawniającym do prowadzenia takich prac.

2.2 Warunki pracy urządzeń i materiałów.

O ile zawarte w dalszej części niniejszego opracowania szczegółowe wymagania techniczne w stosunku do poszczególnych urządzeń i materiałów przeznaczonych do instalacji w pasie drogowym nie precyzują inaczej, urządzenia te winny pracować niezawodnie w następujących warunkach klimatycznych:

- temperatura otoczenia od -40˚C do +60˚C;

- wilgotność względna powietrza od 0% do 100%;

- opady 0-100 mm/godz.;

- wiatr 0- 60 m/sek.;

- ciśnienie atmosferyczne od 500 do 1200 hPa.

2.3. Moduł pomiarowy - drogowa stacja ostrzegania przed gołoledzią (DSOG)

2.3.1. Struktura DSOG

Stacja drogowa DSOG powinna być umieszczona w pobliżu drogi w miejscu o warunkach

charakterystycznych dla danego odcinka drogi. Rejestrator pomiarowy wraz z urządzeniem do

transmisji danych i złączami do podłączania czujników należy umieścić w obudowie zabezpieczonej

przed dostępem osób postronnych. Obudowę należy umieścić na maszcie lub słupie na poboczu

drogi. Drogowa stacja ostrzegania przed gołoledzią powinna składać się z następujących zespołów:

2.3.1.1 .Zespół pomiarowy

Stacja powinna być wyposażona w następujące czujniki:

zespolony czujnik drogowy do pomiarów:

temperatury nawierzchni,

temperatury podbudowy (minimum 5 cm poniżej poziomu nawierzchni).

Uwaga:

zakres pomiarowy temperatur od -40 C do +80 C,

dokładność pomiarów + - 0,1 C

fizyczny parametr do określenia stanu nawierzchni (sucha, wilgotna, mokra, zasolona),

czujnik temperatury powietrza na wysokości 4 m,

czujnik temperatury powietrza na wysokości 20 cm,

Uwaga:

zakres pomiarowy temperatur od -40 C do +80 C,

dokładność pomiarów + - 0,1 C,

czujnik wilgotności względnej powietrza na wysokości 4 m,

Uwaga:

zakres pomiarowy od 10 % do 100 %,

w zakresie od 10 % do 90 % dokładność pomiarów + - 2 %,

w zakresie od 90 % do 100 % dokładność pomiarów + - 3 %,

wskazane jest stosowanie zespolonych czujników temperatury i wilgotności względnej

powietrza na wysokości 4 m

czujniki pomiarowe prędkości i kierunku wiatru umieszczone na wysokości 9 - 11 m,

Uwaga:

zakres pomiarowy prędkości wiatru 1 - 50 m/sek.

dokładność pomiarów 0,2 m/sek.

zakres pomiarowy kierunku wiatru 0 - 360 , 16 sektorów

dokładność pomiarów 11,5

detektor opadu atmosferycznego pozwalający na klasyfikowanie intensywności opadu.

Czujniki temperatury i wilgotności względnej powietrza na wysokości 4 m oraz detektor opadu

atmosferycznego powinny być zamontowane na wysięgniku w odległości minimum 0,5 m od masztu

stacji. Czujniki te powinny być umieszczone w osłonie radiacyjnej.

2.3.1.2.System mikroprocesorowy do zbierania i przetwarzania danych

Stacja drogowa powinna być wyposażona w rejestrator cyfrowy posiadający następujące podzespoły

funkcjonalne:

wielokanałowy zespół pomiarowy do pomiaru wielkości analogowych, impulsowych i częstotliwościowych,

zegar czasu rzeczywistego,

pamięć wewnętrzną umożliwiającą przechowywanie danych z okresu min. 3 miesięcy,

złącze we/wy typu RS232,

oprogramowanie stacji umieszczone w pamięci nieulotnej.

Oprogramowanie powinno zawierać:

standardowy system operacyjny dla zbierania, przetwarzania i transmisji danych

pomiarowych,

standardowy sposób obsługi zespołu A/C,

standardowe metody próbkowania mierzonych wartości,

oprogramowanie stacji powinno zawierać jeden ze standardowych protokołów

komunikacyjnych z łatwą możliwością zamiany na inny.

Powinna istnieć możliwość modernizacji oprogramowania wewnętrznego stacji.

Podzespoły elektroniczne powinny być przystosowane do pracy w temperaturach otoczenia od -30°C

do +60°C.

2.3.1.3.Oprogramowanie telekomunikacyjne

Drogowa stacja pomiarowa powinna być przystosowana do obsługi różnych protokołów komunikacyjnych,

np.:

radiowe typu MASC, AX25

telekomunikacyjne AT, X25, TCP, ISDN, ATM

system telefonii komórkowej GSM GPRS.

2.3.1.4.Zasilanie

Drogowa stacja pomiarowa powinna być zasilana z sieci 230 V i powinna być wyposażona w układ

zasilania awaryjnego umożliwiającego pracę stacji przez 24 godziny w przypadku braku sieci. Stacja

powinna mieć możliwość współpracy z alternatywnym źródłem zasilania - baterie akumulatorów

doładowywanych w sposób ciągły przez baterie słoneczne i generatory wiatrowe.

2.3.1.5.Uziemienie

Każdy element stacji (stacja drogowa, tablice) powinien posiadać standardowe uziemienie.

2.3.1.6.Elementy mocujące

Podzespoły elektroniczne stacji powinny być umieszczone w szczelnej obudowie wyposażonej w

drzwiczki umożliwiające obsługę serwisową stacji, obudowa ta powinna mieć zabezpieczenie

przeciwwłamaniowe.

Drzwiczki powinny być wyposażone w specjalny zamek oraz uszczelki zapewniające wodoszczelne

zamknięcie.

Elementy stalowe obudowy, wsporniki i elementy mocujące powinny być pokryte powłokami

antykorozyjnymi.

Obudowę należy mocować na słupie do tego przeznaczonym na wysokości umożliwiającej właściwą

obsługę serwisową i zabezpieczającej stację przed dewastacją.

2.3.2. Moduł transmisji danych

Moduł transmisji danych pomiarowych powinien umożliwiać automatyczny przekaz danych raz na 10

minut do serwera obsługującego wskazaną stronę internetową. Łączność powinna być zrealizowana

w oparciu o system GSM GPRS. Stacja oprócz danych winna przesyłać również zapamiętany obraz

(co 10 minut).

2.3.3. Moduł rejestracji, przetwarzania i prezentacji graficznej danych pomiarowych. Stacja Centralna (SC)

Oprogramowanie stacji centralnej (SC) powinno umożliwić:

odczyt bieżących danych z drogowych stacji pomiarowych

dostęp do danych zgromadzonych w pamięci stacji

tabelaryczną i graficzną prezentację danych pomiarowych

możliwość zdalnej korekty parametrów drogowej stacji pomiarowej

możliwość zdalnego sterowania tablicami informacyjnymi.

Oprogramowanie SC powinno ponadto umożliwić ocenę bieżących warunków atmosferycznych na

drodze i tworzyć krótkoterminową diagnozę możliwości wystąpienia zagrożeń gołoledziowych.

2.4. 	Kamery monitoringu wizyjnego

Zadaniem punktów dozoru wizyjnego będzie zaopatrywanie CZR w ciągłe obrazy wizyjne drogi, pozwalające na zwiększenie zakresu dozoru ruchu drogowego oraz obserwację warunków pogodowych, identyfikację kolizji i zatorów drogowych.

2.4.1 Sposób instalacji punktów monitoringu wizyjnego

Kamery monitoringu wizyjnego instalowane powinny być na słupach oświetlenia drogowego na wysokości 6 – 8 metrów nad niweletą jezdni lub na konstrukcjach bramowych znaków o zmiennej treści lu a dedykowanych słupach. Kamery mocowane będą do konstrukcji słupów lub znaków za pomocą dedykowanych uchwytów. Skrzynki sterownicze, zawierające urządzenia przeznaczone do zasilania kamer i transmisji obrazów, mocowane będą do tych samych słupów oświetleniowych, na wysokości około 3 metrów nad niweletą jezdni, za pomocą przystosowanych uchwytów słupowych lub na fundamentach betonowych w wydzielonych azylach, w bezpośrednim otoczeniu słupów. W przypadku kamer mocowanych na konstrukcjach bramowych znaków o zmiennej treści, urządzenia przeznaczone do zasilania kamer i transmisji obrazów, umieszczone będą w szafach sterowniczych znaków o zmiennej treści.

2.4.2 Funkcjonalność kamer monitoringu wizyjnego

Kamery monitoringu wizyjnego powinny:

- umożliwiać nadzór drogi krajowej we wszystkich warunkach oświetleniowych 
i pogodowych;

- wykorzystywać funkcje panoramowania (możliwy obrót dookoła swojej osi 
o 360˚ z kontynuacją), zmiany kąta pionowego nachylenia kamery (w taki sposób, aby mieć możliwość obserwacji terenu bezpośrednio pod słupem) i zmiany ogniskowej, aby uzyskać najlepszy możliwy obraz (obiektyw z co najmniej 36 krotnym zoom’em optycznym);

- zapewniać, że prywatność ludzi mieszkających, pracujących lub przejeżdżających 
w pobliżu drogi krajowej nie zostanie naruszona;

- przekazywać obraz o rozdzielczości 1920x1080 px przy prędkości 30 klatek na sekundę;

- 2-megapikselowy przetwornik CMOS ze skanowaniem progresywnym;

- Kompresja H.264, MJEPG;

- zapewniać jakość obrazu w każdych warunkach, pozwalającą na oglądanie wysokiej jakości obrazu o ww. rozdzielczości w CZR;

- posiadać tryb dzień/noc z usuwalnym filtrem IR;

- posiadać funkcję WDR, która powinna pozwalać na realistyczne odwzorowanie zarówno ciemnych jak i jasnych obszarów w monitorowanym obszarze;

- posiadać automatyczne ustawnie ostrości i przysłony z możliwością ręcznej korekty;

- posiadać funkcja elektronicznej stabilizacji obrazu;

- być zgodne ze standardem ONVIF;

- mieć wbudowany Web serwer, charakteryzujący się bardzo łatwą konfiguracją i obsługą;

- identyfikować błędy i zgłaszać je do podsystemu;

- reagować na sterowanie przez użytkownika (funkcje panoramowania, zmiany pionowego kąta nachylenia kamery, zmiany ogniskowej) w czasie zbliżonym do rzeczywistego, bez opóźnień;

- temperatura pracy od -40˚C do +55˚C.

2.4.3 Obudowy

W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy punktów monitoringu wizyjnego, ich główne moduły winny pracować w następujących obudowach:

Kamery monitoringu wizyjnego winny zostać zainstalowane w fabrycznych, hermetycznych obudowach wodo i wandaloodpornych przeznaczonych do zastosowań zewnętrznych o klasie szczelności IP66, gwarantujących prawidłową i bezawaryjną pracę. Obudowy winny być odporne 
na działanie korozji oraz promieniowania ultrafioletowego. Obudowy kamer winny być wyposażone 
w element grzejny z automatyczną regulacją załączania, zabezpieczający przed zjawiskiem kondensacji pary wodnej wewnątrz obudowy. Do instalacji kamer na konstrukcjach słupów oświetleniowych i znaków wykorzystać należy akcesoria i uchwyty montażowe, również dedykowane zastosowaniom zewnętrznym.

Do instalacji urządzeń zasilających i komunikacyjnych wykorzystać należy obudowy aluminiowe lub wykonane ze stali nierdzewnej, odporne na działanie deszczu, wysokiej wilgotności, kurzu i insektów. Konstrukcja obudowy winna nie dopuszczać do powstawania zjawiska kondensacji, będącej rezultatem znacznych dobowych różnic temperatur występujących na zewnątrz i wewnątrz obudowy. W tym celu obudowy winny posiadać podwójne ściany wypełnione materiałem termoizolacyjnym oraz zostać wyposażone w ogrzewanie punktowe o małej mocy. Nie dopuszcza się stosowania wymienianych środków osuszających w celu eliminowania skutków kondensacji. Klasa zabezpieczenia obudowy powinna wynosić minimum IP 55. Obudowy powinny być zabezpieczenie przed włamaniem wraz z wyposażeniem w czujnik otwarcia drzwi lub pokrywy (antysabotażowe) oraz instalację alarmową, dane o zdarzeniu muszą być przesłane do CZR. Wszystkie połączenia elektryczne na zewnątrz obudów powinny być wykonane ze złącz odpornych na działanie wilgoci. Kable winny być prowadzone po konstrukcji słupów oświetleniowych w rurociągach kablowych, których sposób instalacji winien zapewniać łatwą wymianę okablowania.

2.4.4. Zasilanie

Kamery monitoringu wizyjnego powinny być zasilane napięciem AC 12 lub 24V Maksymalna moc przyłączeniowa ma zostać dobrana przez Wykonawcę na poziomie zapewniającym poprawne funkcjonowanie systemu. Dla wykonywanych urządzeń należy wykonać system zasilania w energię elektryczną umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie w trybie ciągłym.

Punkty dozoru wizyjnego powinny zostać wyposażone w układy zasilające, zapewniające poprawną pracę kamery przy wahaniach napięcia sieci, co najmniej w zakresie 185 do 250V. Punkty dozoru wizyjnego winny raportować status zasilania sieciowego, stad winny one zostać wyposażone 
w urządzenia przeznaczone do monitorowania stanu napięcia sieci, zasilane z zasilaczy buforowych oraz baterie akumulatorowe umożliwiające podtrzymanie zasilania urządzeń monitorujących 
w przypadku zaniku napięcia sieci. Urządzenia przeznaczone do monitorowania stanu zasilania sieciowego winny także raportować stan naładowania baterii akumulatorowych wykorzystywanych do awaryjnego podtrzymania zasilania. Pojemność baterii akumulatorów winna zapewniać prace zasilanych urządzeń (w tym kamery) przez co najmniej 24 godziny, bez konieczności ich ładowania.

Zastosowane baterie akumulatorów powinny mieć budowę szczelną i pracować bezobsługowo. Zastosowane zasilacze buforowe winny posiadać funkcje kompensacji temperatury oraz zabezpieczenia przed przeładowaniem baterii.

2.4.5. Uziemienie

Punkty monitoringu wizyjnego winny posiadać wyprowadzone i prawidłowo oznaczone zaciski do podłączenia instalacji uziemiającej. Uziemione należy wykonać przy wykorzystaniu bednarki Fe-Zn 25x4mm i uziomu pionowego miedziowanego ¾” x 1,8 m. Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczać 10 Ohm.

2.4.6. Ochrona przepięciowa

Punkty monitoringu wizyjnego winny być wyposażone w elementy zabezpieczeń przepięciowych, chroniące podzespoły elektroniczne przed skutkami zakłóceń elektrostatycznych i elektromagnetycznych, mogących wystąpić w liniach zasilających oraz komunikacyjnych

- SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne".

3.2. Sprzęt

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu,

gwarantujących właściwą jakość Robót:

żurawia samochodowego,

samochodu skrzyniowego,

piły do cięcia asfaltu,

prądnicy o mocy 1000 W,

sprzętu niezbędnego do wykonania robót ziemnych.

- TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne".

4.2. Transport materiałów

Do transportu materiałów należy użyć następujących środków transportowych:

samochodu skrzyniowego,

samochodu dostawczego.

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich

przemieszczeniem, podzespoły elektroniczne powinny być w opakowaniach producenta, zgodnie z

warunkami transportu wydanymi przez wytwórców poszczególnych elementów.

- WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w WWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne".

5.2. Wykopy pod studzienki i fundamenty

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności

rzędnych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej oraz oceny warunków gruntowych. Pod

fundamenty i studzienki zaleca się wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych ręcznie. Ich

obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom PN-S-02205:1998.

Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-B-

06050:1999.

5.3. Montaż fundamentów prefabrykowanych

Wykonanie i montaż fundamentów prefabrykowanych zgodnie z wytycznymi w Dokumentacji

Projektowej stacji meteorologicznej. Fundament prefabrykowany powinien być ustawiany przy pomocy

dźwigu na warstwie ubitego piasku spełniającego wymagania PN-EN 13043:2004/AC:2004.

Przed zasypaniem fundamentu należy sprawdzić rzędne posadowienia i poziom górnej powierzchni.

Ustawienie fundamentu w planie powinno być wykonane z dokładnością 10 cm. Wykop należy

zasypywać ziemią bez kamieni ubijając ją warstwami co 20 cm. Stopień zagęszczenia gruntu min.

0,95 wg BN-77/8931-12.

5.4. Montaż słupa pod stację ostrzegania przed gołoledzią

Przed przystąpieniem do montażu słupa i masztów należy sprawdzić stan powierzchni stykowych

elementów łączeniowych. Słup i maszty ustawić dźwigiem w uprzednio przygotowane fundamenty

zgodnie z Dokumentacją Projektową. Przed zdjęciem z haka słup i maszty powinny być zabezpieczone

przed upadkiem. Nakrętki śrub mocujących powinny być dokręcane dwustadiowo i trwale

zabezpieczone przed odkręceniem.

Odchyłka osi słupa od pionu nie może być większa od 0,001 wysokości słupa.

5.5. Montaż elementów stacji

Montaż elementów stacji należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem.

5.6. Montaż studzienki rewizyjnej i rur dla kabla czujnika drogowego

Przed ułożeniem rury powinny być oczyszczone z zanieczyszczeń, zabrudzeń olejem i zachlapań

błotem. Końcówki rur powinny być przed zalaniem wprowadzone do otworów studzienki rewizyjnej.

5.7. Okablowanie

Kable połączeniowe elementów stacji powinny być wprowadzone do wnętrza słupów przez otwory

technologiczne. Napowietrzne kable czujników powinny być mocowane opaskami do wysięgników.

Kable zespolonych czujników drogowych i kable energetyczne powinny być wprowadzone do wnętrza

słupów przez otwory technologiczne w fundamentach.

5.8. Uruchomienie systemu

Prace uruchomieniowe winny być prowadzone przez wykwalifikowany personel Wykonawcy, zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta. Przed uruchomieniem urządzeń należy zweryfikować poprawność i jakość połączeń kablowych, właściwe uziemienie urządzeń oraz zabezpieczenie linii kablowych przed wyładowaniami atmosferycznymi i zakłóceniami elektromagnetycznymi.

Uruchomienie urządzeń, kalibracje i testy wstępne działania, to czynności, które muszą zostać odnotowane przez Wykonawcę w karcie urządzenia oraz dokumentacji powykonawczej, do której winny zostać dołączone kompletne protokoły uruchomienia i konfiguracji.

Po wykonaniu okablowania należy podłączyć zasilanie, włączyć rejestrator, ustawić parametry

początkowe zgodnie z instrukcją obsługi, sprawdzić poprawność wskazań mierzonych parametrów,

oraz wskazania tablic informacyjnych o zmiennej treści i pole widzenia tablic. W stacji centralnej

zainstalować oprogramowanie i sprawdzić poprawność transmisji danych ze stacji meteorologicznej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne".

6.2. Wykopy pod fundamenty

Sprawdzeniu podlega lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścianek wykopu. Po ustawieniu

fundamentów sprawdzeniu podlega wskaźnik zagęszczenia gruntu i usunięcie nadmiaru ziemi.

6.3. Studzienki i fundamenty

Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego i

wytrzymałości. Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w Dokumentacji

Projektowej oraz wymaganiami według PN-80/B-0322 i PN-EN 197-1:2002/A1:2005. Należy

sprawdzić dokładność ustawienia w pionie i rzędne posadowienia.

6.4. Słup i maszty nośne

Elementy słupa i masztów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i BN-79/9060-01. Słup i

maszty nośne po ich montażu podlegają sprawdzeniu pod kątem:

dokładności ustawienia pionowego,

prawidłowości ustawienia tablic względem osi jezdni, pionu i zachowania skrajni drogi,

jakości połączeń śrubowych,

stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów.

7. Obmiar Robót

Kontrakt ryczałtowy – jednostką obmiaru jest wykonana i odebrana protokołem Odbioru Końcowego jednostka określona w STWiORB.

8. Odbiór Robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w WWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i WWiORB, jeżeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 niniejszej WWiORB dały pozytywne wyniki.

9. Podstawa płatności

Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-E-05125	Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-93/E-90401	Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV

PN-E-05033	Wytyczne do instalacji elektrycznych

PN-E-79100	Kable i przewody elektryczne

PN-87/E-90050	Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Ogólne wymagania i badania.

PN-EN 61386	Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów

PN-EN 61140	Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń

PN-EN 60529	Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 60099-5	Ograniczniki przepięć. Zalecenia wyboru i stosowania

PN-EN 1329-1	Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-86/E-05003.01	Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne

BN-85/8984-01	Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary

BN-73/8984-05	Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania

BN-74/3233-17	Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe

ZN-96/TPSA-002	Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne.

ZN-96/TPSA-005	Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosiężne. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-006	Linie optotelekomunikacyjne. Złącza spajane światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-008	Linie optotelekomunikacyjne. Osłony złączowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-011	Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne.

ZN-96/TPSA-012	Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-013	Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-017	Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-018	Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-020	Złączki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-021	Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-023	Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-025	Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-026	Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-041	Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnętrzne). Wymagania i badania.

PN-EN 187000	Ogólne wymagania. Kable światłowodowe

PN-EN-60825-1	Bezpieczeństwo urządzeń laserowych. Klasyfikacja sprzętu, wymagania i przewodnik użytkownika

PN-EN 60825-2	Bezpieczeństwo urządzeń laserowych. Bezpieczeństwo światłowodowych systemów telekomunikacyjnych

PN-S-02205	Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-81/B-03020	Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-06050	Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze

PN-82/B-02001	Obciążenia budowli. Obciążenia stałe

PN-B-19501	Prefabrykaty z betonu. Prefabrykaty żelbetowe dla telekomunikacji

PN-80/B-03040	Fundamenty. Konstrukcje wsporcze pod maszty. Obliczenia i projektowanie

BN-68/6353-03	Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu

PN-EN 13043	Kruszywa mineralne do nawierzchni drogi. Piasek

BN-77/8931-12	Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

PN-IEC 60364-4	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa

PN-IEC 60364-5	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego

PN-IEC 60364-6	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze

PN-EN 50274	Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznie czynnych

PN-IEC 610254	Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne

PN-86/E-05003.01	Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne

PN-90/B-03200	Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03215	Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami

EN-ISO 1461	Powlekanie stali warstwą cynku. Metoda cynkowania ogniowego

PN-ISO 9501-1	Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do malowania

PN-EN 61000	Kompatybilność elektromagnetyczna EMC. Metody badań i pomiarów

PN-EN 12966-1	Pionowe znaki drogowe. Znaki drogowe o zmiennej treści. Norma wyrobu

PN-EN 50132-7	Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Wytyczne stosowania

PN-EN 50132-5	Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Teletransmisja

PN-EN 60751	Czujniki platynowe przemysłowych termometrów rezystancyjnych

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji budowlanych.

Instrukcja dla stacji meteorologicznych. Wyd. IMGiW.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12.10.2002 r. w sprawie znaków i

sygnałów drogowych.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków

technicznych dla znaków i sygnatorów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i

warunków ich umieszczania na drogach (poz. 2181 Dz. U. nr 220 z dnia 23.12.2003 r