GDDKiA Oddział w Zielonej Górze

ROZDZIAŁ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Roboty i usługi w zakresie bieżącego utrzymania

drogowych obiektów inżynierskich na drogach krajowych

administrowanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze

z podziałem na 2 CZĘŚCI zamówienia

Okres wykonania przedmiotu zamówienia: 24 miesiące

Zielona Góra, styczeń 2020 r.

# SPIS TRESCI:

SPIS TRESCI:	2

I.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	6

CZĘŚĆ NR 1: Rejon w Gorzowie Wlkp.	6

CZĘŚĆ NR 3: Rejon w Słubicach	7

II.	TERMIN REALIZACJI PRAC UTRZYMANIOWYCH	10

III.	ZAKRES STOSOWANIA	10

IV.	PRZEDMIAR ROBÓT	10

CZĘŚĆ NR 1: Rejon w Gorzowie Wlkp.	10

CZĘŚĆ NR 3: Rejon w Słubicach	15

V.	OPIS TECHNICZNY ROBÓT	19

NAWIERZCHNIE JEZDNI I CHODNIKÓW	19

1.	Frezowanie nawierzchni asfaltowych	19

2.	Nawierzchnie bitumiczne	20

3.	Wypełnianie szczelin bitumiczną masą zalewową	21

4.	Naprawa nawierzchni syntetycznych stref chodnikowych	21

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU I ZABEZPIECZAJĄCE	22

5.	Bariery ochronne stalowe na dojazdach do obiektu inżynierskiego i na przepustach	22

6.	Zabezpieczenie antykorozyjne elementów barier ochronnych	23

7.	Bariery ochronne stalowe i barieroporęcze na obiektach mostowych	24

8.	Balustrada	25

9.	Wykonanie pełnej powłoki malarskiej z oczyszczeniem strumieniowo-ściernym powierzchni stalowej do Sa2,5	26

10.	Renowacja istniejącej powłoki malarskiej z czyszczeniem ręcznym do St2	27

11.	Cząstkowa renowacja istniejącej powłoki malarskiej z czyszczeniem ręcznym do St1	28

12.	Balustrady z przeciągami rurowymi przy obiekcie mostowym	28

13.	Balustrada aluminiowa - naprawa uszkodzonej balustrady z liną stalową w pochwycie lub bez liny w pochwycie	29

14.	Osłony przeciwporażeniowe	30

15.	Ekrany przeciwolśnieniowe drewniane	30

16.	Impregnacja elementów drewnianych	31

KRAWĘŻNIK I CHODNIK	32

17.	Krawężnik z elementów betonowych lub kamiennych.	32

18.	Chodnik z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej.	33

NAPRAWA I ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONU	33

19.	Naprawa powierzchni betonowych zaprawami typu PCC	33

20.	Iniekcja rys i pęknięć w betonie	34

21.	Zabezpieczenie antykorozyjne prętów zbrojeniowych	35

22.	Dodatkowe pręty zbrojeniowe	35

23.	Pokrycie elementów betonowych powłokami ochronnymi	35

24.	Pokrycie elementów betonowych odziemnych powłokami izolacyjnymi.	36

ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI STALOWYCH	36

25.	Wykonanie pełnej powłoki malarskiej z czyszczeniem podłoża do Sa2,5	36

26.	Renowacja istniejącej powłoki antykorozyjnej elementów stalowych	37

BETON, KAMIEŃ, CEGŁA	38

27.	Beton klasy C25/30 w deskowaniu	38

28.	Odbudowa konstrukcji żelbetowej (obudowy wlotów i wylotów przepustów)	39

29.	Uszczelnienie elementów  betonowych przepustu na łączach.	40

30.	Beton niekonstrukcyjny	40

31.	Spoinowanie elementów konstrukcji kamiennych	41

32.	Likwidacja rys i pęknięć w konstrukcji kamiennej	41

33.	Dobudowa fragmentu konstrukcji lub uzupełnienie ubytków konstrukcji kamiennej	42

34.	Spoinowanie muru ceglanego	43

35.	Likwidacja rys i pęknięć w konstrukcji ceglanej	43

36.	Dobudowa fragmentu konstrukcji lub uzupełnienie ubytków konstrukcji ceglanej	44

DREWNO	45

37.	Wymiana chodników drewnianych	45

38.	Konserwacja pomostu drewnianego	46

ODWODNIENIE	47

39.	Kanalizacja deszczowa na obiekcie	47

40.	Wymiana rurki sączka	47

41.	Uszczelnienie połączeń elementów systemu odwodnienia	48

42.	Naprawa istniejącego wpustu	48

43.	Ściek z prefabrykowanych elementów betonowych	49

ŁOŻYSKA	49

44.	Konserwacja łożysk	49

DYLATACJE	50

45.	Remont cząstkowy dylatacji bitumicznych	50

46.	Wymiana dylatacji i jej elementów na drogowych obiektach inżynierskich	50

INNE ROBOTY MOSTOWE	51

47.	Roboty rozbiórkowe	51

48.	Schody skarpowe	52

49.	Naprawa balustrady stalowej schodów skarpowych	53

50.	Malowanie balustrady stalowej schodów skarpowych	53

51.	Umocnienie stożków i skarp elementami betonowymi lub granitowymi	54

52.	Umocnienie stożków i skarp geowłókniną	55

53.	Umocnienie stożków i skarp geokratą z wypełnieniem humusem i obsianiem trawą	55

54.	Umocnienie stożków i skarp gabionami	56

55.	Umocnienie stożków i skarp ziemią wraz z zagęszczeniem i obsianiem trawą	56

56.	Roboty ziemne towarzyszące robotom mostowym	57

57.	Ogrodzenie z siatki stalowej	57

58.	Ręczne spawanie elementów konstrukcji	58

59.	Połączenia elementów stalowych	58

60.	Regulacja cieku pod obiektem poprzez wykonanie palisady drewnianej	59

61.	Wykonanie umocnienia dna cieku narzutem kamiennym	59

62.	Regulacja cieku pod obiektem poprzez umocnienie brzegu faszyną	60

63.	Roboty ziemne ręczne	60

64.	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych	61

65.	Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych za pomocą blach osłonowych	62

66.	Interwencyjna grupa robocza.	62

67.	Kontrola urządzeń dylatacyjnych z nakładkami wyciszającymi mocowanymi na śruby	63

68.	Usługi świadczone przez podnośnik koszowy z operatorem do prac związanych z kontrolą obiektów inżynierskich o min. zakresie wysięgnika	63

69.	Usługi transportowe świadczone samochodami o ładowności od 3.5 Mg do 12 Mg	64

70.	Usługi umożliwiające wykonywanie kontroli obiektów inżynierskich na ciekach wodnych	64

71.	Zabezpieczenie elementów konstrukcji obiektu mostowego siatkami zabezpieczającymi	65

VI.	ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT	66

VII.	OBOWIĄZKI WYKONAWCY	68

VIII.	MATERIAŁY	70

IX.	SPRZĘT	70

X.	ODZIEŻ	70

XI.	ODBIÓR USŁUG	70

XII.	PODSTAWA PŁATNOŚCI	70

XIII.	GWARANCJE	70

XIV.	SPECYFIKACJE TECHNICZNE	71

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są usługi oraz roboty budowlane w zakresie bieżącego utrzymania drogowych obiektów inżynierskich na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA w Zielonej Górze z podziałem na 2 części zamówienia:

## CZĘŚĆ NR 1: Rejon w Gorzowie Wlkp.

Wykaz dróg krajowych objętych zadaniem:

| Numer i nazwa drogi | Długość odcinka w km |
| --- | --- |
| Obwód Drogowy w Skwierzynie – 67,551 km - droga krajowa nr 22 odcinek od km 28+288 do km 53+479 = 25,191 km - droga krajowa nr 22a odcinek od km 0+000 do km 3+163 = 3,163 km - droga krajowa nr 24 odcinek od km 30+271 do km 53+442 = 23,151 km odcinek od km 54+343 do km 69+335 = 14,992 km - droga krajowa nr 24a odcinek od km 0+000 do km 1+707 = 1,707 km łącznice na węzłach = 0,528 km | Łącznie DK 22 – 28,354 km Łącznie DK 24 – 40,378km |
| Obwód drogowy w Strzelce Krajeńskie – 54,835 km - droga krajowa nr 22 odcinek od km 64+778 do km 119+613 = 54,835 km | Łącznie DK 22 – 54,835 km |
| ogółem | 123,567 km |

Wykaz obiektów objętych zadaniem:

- Obiekty mostowe

| Lp. | Nr drogi | JNI | km | Najbliższa miejscowość | Długość | Szerokość | Powierzchnia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22 | 14210033 | 29.374 | Krzeszyce | 21.70 | 13.20 | 286.44 |
| 2 | 22 | 14210034 | 34.332 | Graby | 7.80 | 11.20 | 87.36 |
| 3 | 22 | 14210035 | 42.772 | Rogi | 15.70 | 11.40 | 178.98 |
| 4 | 22 | 14060004 | 53.477 | Prądocin | 4.45 | 10.50 | 46.73 |
| 5 | 22a | 01023307 | 2.704 | Gorzów Wlkp. | 13.00 | 14.60 | 189.80 |
| 6 | 22 | 14060001 | 79.447 | Przyłęg | 8.00 | 10.50 | 84.00 |
| 7 | 22 | 30004897 | 79.447 | Przyłęg | 12.80 | 2.80 | 35.84 |
| 8 | 22 | 30003501 | 96.132 | Długie | 7.60 | 18.75 | 142.50 |
| 9 | 22 | 14060002 | 105.888 | Dobiegniew | 25.92 | 13,28 | 344.22 |
| 10 | 22 | 35007245 | 112.208 | Wołogoszcz | 5.20 | 32.00 | 166.40 |
| 11 | 22 | 14060003 | 119.581 | Stare Osieczno | 32.34 | 10.88 | 351.86 |
| 12 | 24 | 35006843 | 49.887 | Chełmsko WD-30 | 53.30 | 13.12 | 699.30 |
| 13 | 24 | 35006844 | 50.837 | Chełmsko PZŚ-29 | 25.40 | 14.37 | 365.00 |

- Przepusty

| Lp. | JNI/JWP | Droga | Km | Miejscowość | Długość | Rodzaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14061024 | 22 | 74.224 | Zdroisk | 10.400 | przepust >= 1.5 |
| 2 | 14061025 | 22 | 75.698 | Zdroisk | 10.400 | przepust >= 1.5 |
| 3 | 35009349 | 24 | 32.892 | Wierzbno | 14.000 | przepust >= 1.5 |

## CZĘŚĆ NR 2: Rejon w Słubicach

Wykaz dróg krajowych objętych zadaniem:

| Numer i nazwa drogi | Długość odcinka w km |
| --- | --- |
| Obwód Drogowy w Słubicach – 62,70 km - droga krajowa nr 22 odcinek od km 0+000 do km 14+729 = 14,729 km odcinek od km 25+751 do km 28+288 = 2,537 km - droga krajowa nr 22b odcinek od km 0+000 do km 11+017 = 11+017 km łącznice (węzeł Lemierzyce) 1,75 km - droga krajowa nr 31 odcinek od km 100+943 do km 135+400 = 34,457 km odcinek II jezdnia Kostrzyn od km 107+790 do km 107+916 = 0,126 km | Łącznie DK 22 – 17,266 km Łącznie DK 22b – 12,767 km Łącznie DK 31 – 34,583 km |
| Obwód drogowy w Rzepinie – 59,945 km - droga krajowa nr 2 odcinek od km 0+000 do km 1+995 = 1,995 km (jezdnia północna) odcinek od km 0+000 do km 1+995 = 1,995 km (jezdnia południowa) - droga krajowa nr 29 29 ,,0” (od mostu granicznego ul. I-go Maja w Słubicach) odcinek od km 0+000 do km 36+000 = 34,951 km (odcinek wyłączony od km 4+772 do km 5+821 = 1,049 km (węzeł autostradowy w zarządzie AWSA) 29 ,,1” (od mostu granicznego ul. Kościuszki do Kościoła NMP w Słubicach) odcinek od km 0+000 do km 1+188 = 1,188 km 29 ,,3” (od skrzyżowania z DK-31 do ul. Konopnickiej w Słubicach) odcinek od km 0+344 do km 0+661 = 0,317km 29 ,,2” (była droga celna) odcinek od km 5+821 do km 7+282 = 1,461 km 29 łącznik ulic Kościuszki oraz Konopnickiej w km 0+661 = 0,092 km - droga krajowa nr 31 odcinek od km 135+400 do km 138+924 = 3,65 km odcinek od km 138+407 do km 138+924 (DK 31 ,,1” – II jezdnia) = 0,517 km - droga krajowa nr 92 odcinek od km 20+700 do km 34+479 (wg. nowego kilometraża od km 0+677 do km 15+478)= 14,801 km | Łącznie DK 2 – 3,990 km Łącznie DK 29 – 38,009 km Łącznie DK 31 – 4,167 km Łącznie DK 92 – 14,801 km |
| Obwód drogowy w Krośnie Odrzańskim – 67,715 km - droga krajowa nr 29 odcinek od km 36+000 do km 57+628 = 21,628 km - droga krajowa nr 32 odcinek od km 0+000 do km 46+087 = 46,087 km | Łącznie DK 22 – 21,628 km Łącznie DK 32 – 46,087 km |
| Obwód Drogowy w Korytach – 89,821 km - droga krajowa nr 92 odcinek od km 15+478 do km 77+966 = 62,488 km | Łącznie DK 92 – 62,488 km |
| OGÓŁEM | 255,720 km |

Wykaz obiektów objętych zadaniem:

- Obiekty mostowe

| Lp. | Nr drogi | JNI | km | Najbliższa miejscowość | Długość | Szerokość | Powierzchnia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22 | 14210044 | 0.000 | Kostrzyn | 254.480 | 10.328 | 2628.230 |
| 2 | 22 | 14210029 | 2.508 | Chyrzyno | 9.700 | 10.200 | 98.940 |
| 3 | 22 | 14210030 | 7.998 | Czarnów | 9.700 | 10.200 | 98.940 |
| 4 | 22b | 01023313 | 0.001 | Słońsk | 23.000 | 3.800 | 87.400 |
| 5 | 22b | 14210031 | 0.007 | Słońsk | 12.500 | 11.050 | 138.130 |
| 6 | 22b | 01023311 | 6.918 | Lemierzyce | 13.540 | 13.950 | 188.880 |
| 7 | 22 | 01023312 | 8.554 | Lemierzyce | 43.200 | 10.200 | 440.640 |
| 8 | 29 | 14210043 | 12.802 | Rosiejewo | 15.710 | 10.200 | 160.240 |
| 9 | 29 | 17030006 | 16.896 | Urad | 7.600 | 12.500 | 95.000 |
| 10 | 29 | 17030007 | 46.778 | Osiecznica | 8.500 | 12.000 | 102.000 |
| 11 | 29 | 17030008 | 53.067 | Krosno Odrzańskie | 164.000 | 11.980 | 1964.710 |
| 12 | 29 | 17030009 | 53.855 | Krosno Odrzańskie | 50.000 | 12.150 | 607.500 |
| 13 | 29 | 17030010 | 54.090 | Krosno Odrzańskie | 15.820 | 14.120 | 223.380 |
| 14 | 29 | 17030011 | 54.159 | Krosno Odrzańskie | 15.820 | 14.120 | 223.380 |
| 15 | 29 | 17030012 | 54.463 | Krosno Odrzańskie | 49.700 | 14.000 | 695.800 |
| 16 | 29 | 17030013 | 54.622 | Krosno Odrzańskie | 8.800 | 17.830 | 156.900 |
| 17 | 31 | 14210009 | 107.211 | Kostrzyn | 179.200 | 13.450 | 2410.250 |
| 18 | 31 | 14210008 | 107.521 | Kostrzyn | 66.500 | 13.450 | 894.420 |
| 19 | 31 | 14210012 | 110.640 | Ługi Górzyckie | 8.000 | 8.400 | 67.200 |
| 20 | 31 | 14210013 | 116.924 | Górzyca | 9.200 | 15.600 | 143.520 |
| 21 | 31 | 14210014 | 132.608 | Drzecin | 9.000 | 11.400 | 102.600 |
| 22 | 32 | 01000117 | 0.000 | Gubinek | 303.160 | 15.501 | 4699.300 |
| 23 | 32 | 01001435 | 4.895 | Gubin | 19.300 | 14.620 | 282.170 |
| 24 | 32 | 01001436 | 6.298 | Gubin | 10.140 | 14.620 | 148.250 |
| 25 | 32 | 01001437 | 11.370 | Gubin | 9.440 | 14.620 | 138.010 |
| 26 | 32 | 17030004 | 27.188 | Brzózka | 15.700 | 15.120 | 238.290 |
| 27 | 32 | 17030005 | 28.601 | Brzózka | 191.030 | 11.800 | 2254.150 |
| 28 | 92 | 17090000 | 7,504 | Boczów | 115.200 | 11.200 | 1290.240 |
| 29 | 92 | 17090001 | 25,975 | Poźrzadło | 9.000 | 12.000 | 108.000 |
| 30 | 92 | 17090002 | 34,841 | Bucze | 96.500 | 11.200 | 1080.800 |
| 31 | 92 | 17090003 | 43,936 | Wilkowo | 155.200 | 11.150 | 1730.470 |
| 32 | 92 | 17090004 | 49,424 | Świebodzin | 8.000 | 16.550 | 132.400 |
| 33 | 92 | 01009809 | 53,852 | Wityń | 12.000 | 2.800 | 33.600 |
| 34 | 92 | 17090028 | 53,852 | Wityń | 9.000 | 13.000 | 117.000 |
| 35 | 92 | 14150000 | 76,932 | Trzciel | 37.890 | 14.360 | 544.100 |
| 36 | 92 | 14150001 | 77,849 | Trzciel | 27.310 | 13.260 | 362.130 |
| 37 | 92 | 14150002 | 77,933 | Trzciel | 11.440 | 13.260 | 151.690 |

- Przepusty

| Lp. | JNI/JWP | Droga | Km | Miejscowość | Długość | Rodzaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22b | 01002858 | 9.676 | Podgórze | 17.400 | Przepust > 1,5m |
| 2 | 31 | 14211053 | 135.276 | Słubice | 11.000 | Przepust > 1,5m |
| 3 | 32 | 17031025 | 33.805 | Połupin | 44.000 | Przepust > 1,5m |
| 4 | 92 | 35005430 | 22,965 | Poźrzadło | 16.000 | Przepust > 1,5m |
| 5 | 92 | 35005431 | 24,611 | Poźrzadło | 15.700 | Przepust > 1,5m |
| 6 | 92 | 17091095 | 43,503 | Wilkowo | 18.000 | Przepust > 1,5m |
| 7 | 92 | 14151000 | 60,430 | Brójce | 25.600 | Przepust > 1,5m |
| 8 | 92 | 35005432 | 70,746 | Bieleń | 15.700 | Przepust > 1,5m |
| 9 | 92 | 14151009 | 73,938 | Jasieniec | 15.400 | Przepust > 1,5m |
| 10 | 92 | 14151010 | 75,030 | Jasieniec | 16.000 | Przepust > 1,5m |

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości drogowych obiektów inżynierskich podyktowane na przykład zmianami administracyjnymi sieci dróg krajowych.

# TERMIN REALIZACJI PRAC UTRZYMANIOWYCH

Realizacja umowy rozpocznie się od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.05.2020r. i trwać będzie przez okres 24 miesiące.

# ZAKRES STOSOWANIA

Ustalenia zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia dotyczą zakresu i asortymentu wykonywania robót związanych z bieżącym utrzymaniem drogowych obiektów inżynierskich, a także ich odbioru przez Zamawiającego.

# PRZEDMIAR ROBÓT

Szczegółowy wykaz robót, usług i dostaw niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów mostowych przedstawia tabela zbiorcza „Przedmiar robót”. Całość zadania będzie realizowana na podstawie zamówień cząstkowych w okresie obowiązywania umowy. Zakres robót na dany rok ustalać będzie Zamawiający po otrzymaniu środków finansowych.

## CZĘŚĆ NR 1: Rejon w Gorzowie Wlkp.

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp | Nr specyfikacji technicznej | WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW | Jednostka [ ] | Ilość robót 24 miesiące |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E |
| X | X | NAWIERZCHNIE JEZDNI I CHODNIKÓW | X | X |
| 1 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni asfaltowej | m² | 1 |
| 2 | D-05.03.12 | Ułożenie warstwy z asfaltu twardolanego | m² | 1 |
| 3 | D-05.03.13a | Ułożenie nawierzchni SMA o min grubości 4 cm | m² | 10 |
| 4 |  | - dodatek za każdy następny 1 cm grubości | m² | 10 |
| 5 | D-05.03.05 | Ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego o min grubości 4 cm | m² | 10 |
| 6 |  | - dodatek za każdy następny 1 cm grubości | m² | 10 |
| 7 | D-05.03.15 | Naprawa (przez uszczelnienie podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych) | m | 10 |
| 8 | D-05.03.15 | Wypełnienie styku bitumiczną masą zalewową między krawężnikiem a nawierzchnią jezdni | m | 15 |
| 9 | M-20.01.13 | Naprawa nawierzchni syntetycznych stref chodnikowych | m² | 10 |
| X | X | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU I ZABEZPIECZAJĄCE | X | X |
| X | D-07.05.01 | Bariery ochronne stalowe na dojazdach do obiektu inżynierskiego i na przepustach | X | X |
| 10 |  | - montaż nowej bariery ochronnej typu SP | m | 4 |
| 11 |  | - montaż nowej bariery ochronnej (pozostałe typy) | m | 4 |
| 12 |  | - wymiana uszkodzonej bariery ochronnej | m | 4 |
| 13 |  | - demontaż barier ochronnej | m | 4 |
| 14 | D-07.05.02 | - stare (korygowane) regulacja | m | 4 |
| 15 | D-07.05.02 | Zabezpieczenie antykorozyjne elementów barier ochronnych | m | 12 |
| X | M.19.01.02 | Bariery ochronne stalowe na obiektach mostowych | X | X |
| 16 |  | - montaż nowej bariery ochronnej typu SP | m | 4 |
| 17 |  | - montaż nowej bariery ochronnej (pozostałe typy) | m | 4 |
| 18 |  | - wymiana uszkodzonej bariery ochronnej | m | 4 |
| 19 |  | - demontaż barier ochronnej | m | 4 |
| 20 |  | - stare (korygowane) regulacja | m | 4 |
| X | M-19.01.03 | Barieroporęcz typu sztywnego | X | X |
| 21 |  | - montaż barieroporęczy typu SP | m | 4 |
| 22 |  | - montaż barieroporęczy (pozostałe typy) | m | 4 |
| 23 |  | - wymiana uszkodzonej bariery | m | 4 |
| 24 |  | - demontaż barier mostowych | m | 4 |
| 25 |  | - stare (korygowane) regulacja | m | 4 |
| X | X | Balustrada | X | X |
| 26 | M-19.01.04a | Balustrada z płaskowników | kg | 40 |
| 27 | M-19.01.04b | Balustrada z przeciągami rurowymi przy obiekcie mostowym | kg | 40 |
| 28 | M-14.02.01a M-14.02.01b | Oczyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni stalowej do Sa 2,5 | m² | 45 |
| 29 |  | Wykonanie pełnej powłoki malarskiej o gr. min 180 μm | m² | 15 |
| 30 |  | Wykonanie pełnej powłoki malarskiej o gr. min 220 μm | m² | 15 |
| 31 |  | Wykonanie pełnej powłoki malarskiej o gr. min 360 μm | m² | 15 |
| 32 | M-14.02.01c M-14.02.01d | Renowacja istniejącej powłoki malarskiej z czyszczeniem ręcznym do St2 | m² | 10 |
| 33 | M-14.02.01e | Cząstkowa renowacja istniejącej powłoki malarskiej z czyszczeniem ręcznym do St1 | m² | 10 |
| X | M-19.01.04c | Balustrady aluminiowe | X | X |
| 34 |  | Naprawa uszkodzonej balustrady z liną stalową w pochwycie | m | 0 |
| 35 |  | Naprawa uszkodzonej balustrady bez liny w pochwycie | m | 0 |
| 36 |  | - montaż balustrady aluminiowej | m | 0 |
| 37 |  | - wymiana uszkodzonej balustrady aluminiowej | m | 0 |
| 38 |  | - demontaż balustrady aluminiowej | m | 0 |
| X | X | Osłony przeciwporażeniowe | X | X |
| 39 | M-19.01.05 | Wykonanie osłon przeciwporażeniowych | m² | 0.00 |
| X | M-19.01.09 | Ekrany przeciwolśnieniowe drewniane | X | X |
| 40 |  | Elementy wypełniające skrzydło - wymiana | m² | 0 |
| 41 |  | Elementy osłonowe skrzydła - wymiana | mb | 0 |
| 42 |  | Konstrukcja wsporcza - wymiana | mb | 0 |
| 43 |  | Impregnacja elementów drewnianych | m² | 0 |
| X | X | KRAWĘŻNIK I CHODNIK | X | X |
| X | X | Krawężnik z elemntów betonowych lub kamiennych | X | X |
| 44 | D–08.01.01b | Krawężnik betonowy - nowy | m | 6 |
| 45 | M-19.01.01a | Krawężnik kamienny - nowy | m | 6 |
| 46 |  | Krawężnik kamienny z odzysku | m | 6 |
| 47 | D–08.03.01 | Obrzeże betonowe - nowe | m | 6 |
| X | X | Chodnik z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | X | X |
| 48 | D-08.02.02 | wykonanie nowego chodnika z brukowej kostki betonowej szarej | m² | 5 |
| 49 | D-08.02.02 | wykonanie nowego chodnika z brukowej kostki betonowej kolorowej | m² | 5 |
| 50 | D-08.02.01 D-08.02.03 D-08.02.07 | remont (z użyciem materiału z odzysku) | m² | 20 |
| X | X | NAPRAWA I ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONU | X | X |
| 51 | M-20.20.15a | Naprawa powierzchni betonowych zaprawami typu PCC gr. warstwy 10 mm | m² | 2 |
| 52 |  | - dodatek za każde dalsze 10 mm | m² | 2 |
| 53 | M-20.20.15d | Iniekcja rys w betonie | m | 2.00 |
| X | X | Stal zbrojeniowa | X | X |
| 54 | M-20.20.15a | Wzmocnienie istniejącego zbrojenia dodatkowymi prętami stalowymi | kg | 10 |
| 55 | M-20.20.15a | Zabezpieczenie antykorozyjne prętów zbrojeniowych | m² | 2 |
| X | M-20.01.08 | Pokrycie elementów betonowych powłokami ochronnymi poprzez: | X | X |
| 56 |  | - hydrofobizację powierzchni | m² | 10 |
| 57 |  | - powłoki malarskie | m² | 125 |
| 58 |  | - wyprawy | m² | 5 |
| 59 | M-15.01.05 | Pokrycie elementów betonowych odziemnych powłokami izolacyjnymi | m² | 5 |
| X | X | ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI STALOWYCH | X | X |
| 60 | M-14.02.01b | Wykonanie pełnej powłoki malarskiej o gr. min 240 μm z czyszczeniem podłoża do Sa2,5 | m² | 50 |
| 61 | M-14.02.01e | Renowacja istniejącej powłoki antykorozyjnej elementów stalowych | m² | 100 |
| X | X | BETON, KAMIEŃ, CEGŁA | X | X |
| X | X | Beton konstrukcyjny | x | X |
| 62 | M-13.01.00 | Beton klasy C25/30 w deskowaniu | m³ | 0.5 |
| 63 | M-20.20.15c | Odbudowa konstrukcji żelbetowej (obudowy wlotów i wylotów przepustów) | m³ | 1 |
| 64 | M-20.20.15a | Uszczelnienie elementów betonowych przepustu na łączach. | m³ | 1 |
| X | M-13.02.00 | Beton niekonstrukcyjny | x | X |
| 65 |  | Naprawy betonem C12/15 | m³ | 0.5 |
| 66 |  | Naprawy betonem C16/20 | m³ | 0.5 |
| X | M-20.20.21a | Konstrukcje kamienne | x | X |
| 67 |  | Spoinowanie elementów konstrukcji kamiennej | m | 5 |
| 68 |  | Likwidacja rys i pęknięć w konstrukcji kamiennej | m³ | 0.5 |
| 69 |  | Dobudowa fragmentu konstrukcji lub uzupełnienie ubytków konstrukcji kamiennej | m³ | 0.5 |
| X | M.20.20.21 | Konstrukcje ceglane | X | X |
| 70 |  | Spoinowanie konstrukcji ceglanych | m | 1 |
| 71 |  | Likwidacja rys i pęknięć w konstrukcji ceglanej | m³ | 1 |
| 72 |  | Dobudowa fragmentu konstrukcji lub uzupełnienie ubytków konstrukcji ceglanej | m³ | 0.5 |
| X | X | DREWNO | X | X |
| 73 | M-20.02.03 | Wymiana chodników drewnianych | m³ | 0 |
| 74 | M-20.02.03 | Konserwacja pomostu drewnianego | m² | 0 |
| X | X | ODWODNIENIE | X | X |
| X | X | Kanalizacja deszczowa na obiekcie | X | X |
| 75 | M-16.01.02b M-16.01.02c M-16.01.02d | Montaż nowych rur HDPE | m | 1 |
| 76 |  | Montaż nowych rur żywic poliestrowych | m | 1 |
| 77 |  | Montaż nowych rur z PCV | m | 1 |
| 78 |  | Montaż nowych rynien | m | 1 |
| 79 | - | Wymiana rurki sączka | szt. | 1 |
| 80 | - | Uszczelnienie elementów systemu odwodnienia | m | 0.5 |
| X | X | Naprawa istniejącego wpustu | X | X |
| 81 | - | Wymiana kratki wlotowej stalowej lub żeliwnej | szt. | 1 |
| 82 | - | Wymiana osadnika | szt. | 1 |
| 83 | - | Wymiana pokrywy betonowej | szt. | 1 |
| X | D-08.05.01a | Ściek z prefabrykowanych elementów betonowych | X | X |
| 84 |  | - wykonanie nowego ścieku skarpowego z typowych elementów korytkowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 10 |
| 85 |  | - wykonanie nowego ścieku skarpowego z typowych elementów trapezowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 1 |
| 86 |  | - naprawa istniejącego ścieku | m | 5 |
| X | X | ŁOŻYSKA | X | X |
| 87 | - | Konserwacja łożysk stalowych | szt. | 4 |
| X | M-18.01.03a | DYLATACJE | X | X |
| 88 |  | Remont cząstkowy dylatacji bitumicznych | m² | 1 |
| 89 |  | Wymiana górnej części (nawierzchniowej) dylatacji bitumicznej o szerokosci 50 cm | m | 1 |
| 90 |  | - dodatek za każde 10 cm szerokości urządzenia | m | 1 |
| 91 |  | Wymiana dylatacji bitumicznej o szerokości 50 cm | m | 1 |
| 92 |  | - dodatek za każde 10 cm szerokości urządzenia | m | 0 |
| X | X | INNE ROBOTY MOSTOWE | X | X |
| X | M-20.20.22 | Roboty rozbiórkowe | X | X |
| 93 |  | Rozbiórka elementów z prefabrykatów betonowych | m³ | 0.5 |
| 94 |  | Rozbiórka elementów betonowych mostu | m³ | 0.5 |
| 95 |  | Rozbiórka elementów żelbetowych mostu | m³ | 0.5 |
| 96 |  | Rozbiórka elementów z kamienia lub cegły | m³ | 0.5 |
| X | M-20.01.09 | Schody skarpowe | X | X |
| 97 |  | - wykonanie schodów | m | 1 |
| 98 |  | - remont schodów | m | 5 |
| 99 |  | Naprawa balustrady stalowej schodów skarpowych | kg | 10 |
| 100 | M-14.02.01e | Malowanie balustrady stalowej schodów skarpowych | m² | 10 |
| X | X | Umocnienie stożków i skarp | X | X |
| 101 | M-20.01.11a | - betonową kostką brukową - nową | m² | 4 |
| 102 |  | - betonową kostką brukową - z odzysku | m² | 4 |
| 103 | M-20.01.11c | - granitową kostką brukową - nową | m² | 1 |
| 104 |  | - granitową kostką brukową - z odzysku | m² | 0.5 |
| 105 |  | - płytami betonowymi - nowymi | m² | 1 |
| 106 |  | - płytami betonowymi - z odzysku | m² | 1 |
| 107 | M-20.01.11 | - płytami ażurowymi - nowymi | m² | 2 |
| 108 |  | - płytami ażurowymi - z odzysku | m² | 2 |
| 109 | D-06.01.02 | - geowłókniną | m² | 3 |
| 110 | M-20.01.11f | - geokratą z wypełnieniem humusem i obsianiem trawą | m² | 1 |
| 111 | M–20.01.11d | - gabionami | m³ | 0.5 |
| 112 | D-06.01.01 | - ziemią wraz z zagęszczeniem i obsianiem trawą | m³ | 0.5 |
| 113 | D-06.01.04 | Roboty ziemne towarzyszące robotom mostowym | m³ | 2 |
| X | D-07.06.03 | Ogrodzenie z siatki stalowej | X | X |
| 114 |  | Naprawa ogrodzenia z siatki w obrębie obiektu | m² | 4 |
| 115 |  | Naprawa brami w ogrodzeniu w obrębie obiektu | m² | 4 |
| X | M-12.01.00 | Naprawa elementów stalowych | X | X |
| 116 |  | Ręczne spawanie elementów konstrukcji | szt. | 2 |
| 117 |  | Połączenia elementów stalowych | szt. | 1 |
| X | X | Regulacja cieku pod obiektem | X | X |
| 118 | M-20.01.03 | Umocnienie brzegu palisadą drewnianą | m | 1 |
| 119 | M-20.01.02 | Umocnienie dna narzutem kamiennym | m³ | 0.5 |
| 120 | M-20.01.20 | Umocnienie brzegu faszyną | m | 1 |
| 121 | - | Roboty ziemne ręczne | m³ | 1 |
| X | X | Wypełnienie szczelin dylatacyjnych | X | X |
| 122 | M-20.01.17 | Wymiana masy uszczelniającej pomiędzy elementami konstrukcji materiałem trwale plastycznym | m | 2 |
| 123 | M-20.01.17 | Uszczelnienie styków pionowych krawężnika lub prefabrykatu gzymsowego materiałem trwale plastycznym | m | 2 |
| 124 | M-18.01.04 | Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych za pomocą blach osłonowych | m² | 2 |
| X | X | Roboty różne | X | X |
| 125 | - | Interwencyjna grupa robocza z dojzdem na miejsce robót | godz. | 10 |
| 126 | - | Kontrola urządzeń dylatacyjnych z nakładkami wyciszającymi | m | 24 |
| 127 | - | Usługi świadczone przez podnośnik koszowy z operatorem do prac związanych z kontrolą obiektów inżynierskich | godz. | 8 |
| 128 | - | Usługi transportowe świadczone samochodami o ładowności od 3.5 Mg do 12 Mg | godz. | 1 |
| 129 | - | Usługi umożliwiające wykonywanie kontroli obiektów inżynierskich na ciekach wodnych | godz. | 2 |
| 130 | - | Zabezpieczenie elementów konstrukcji obiektu mostowego siatkami | m² | 4 |
| X | X | X | X | X |

## CZĘŚĆ NR 2: Rejon w Słubicach

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp | Nr specyfikacji technicznej | WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW | Jednostka [ ] | Ilość robót 24 miesięce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E |
| X | X | NAWIERZCHNIE JEZDNI I CHODNIKÓW | X | X |
| 1 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni asfaltowej | m² | 1200 |
| 2 | D-05.03.12 | Ułożenie warstwy z asfaltu twardolanego | m² | 120 |
| 3 | D-05.03.13a | Ułożenie nawierzchni SMA o min grubości 4 cm | m² | 1200 |
| 4 |  | - dodatek za każdy następny 1 cm grubości | m² | 1200 |
| 5 | D-05.03.05 | Ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego o min grubości 4 cm | m² | 500 |
| 6 |  | - dodatek za każdy następny 1 cm grubości | m² | 500 |
| 7 | D-05.03.15 | Naprawa (przez uszczelnienie podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych) | m | 300 |
| 8 | D-05.03.15 | Wypełnienie styku bitumiczną masą zalewową między krawężnikiem a nawierzchnią jezdni | m | 120 |
| 9 | M-20.01.13 | Naprawa nawierzchni syntetycznych stref chodnikowych | m² | 160 |
| X | X | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU I ZABEZPIECZAJĄCE | X | X |
| X | D-07.05.01 | Bariery ochronne stalowe na dojazdach do obiektu inżynierskiego i na przepustach | X | X |
| 10 |  | - montaż nowej bariery ochronnej typu SP | m | 40 |
| 11 |  | - montaż nowej bariery ochronnej (pozostałe typy) | m | 20 |
| 12 |  | - wymiana uszkodzonej bariery ochronnej | m | 60 |
| 13 |  | - demontaż barier ochronnej | m | 40 |
| 14 | D-07.05.02 | - stare (korygowane) regulacja | m | 60 |
| 15 | D-07.05.02 | Zabezpieczenie antykorozyjne elementów barier ochronnych | m | 20 |
| X | M.19.01.02 | Bariery ochronne stalowe na obiektach mostowych | X | X |
| 16 |  | - montaż nowej bariery ochronnej typu SP | m | 40 |
| 17 |  | - montaż nowej bariery ochronnej (pozostałe typy) | m | 30 |
| 18 |  | - wymiana uszkodzonej bariery ochronnej | m | 50 |
| 19 |  | - demontaż barier ochronnej | m | 60 |
| 20 |  | - stare (korygowane) regulacja | m | 120 |
| X | M-19.01.03 | Barieroporęcz typu sztywnego | X | X |
| 21 |  | - montaż barieroporęczy typu SP | m | 40 |
| 22 |  | - montaż barieroporęczy (pozostałe typy) | m | 20 |
| 23 |  | - wymiana uszkodzonej bariery | m | 60 |
| 24 |  | - demontaż barier mostowych | m | 20 |
| 25 |  | - stare (korygowane) regulacja | m | 45 |
| X | X | Balustrada | X | X |
| 26 | M-19.01.04a | Balustrada z płaskowników | kg | 200 |
| 27 | M-19.01.04b | Balustrada z przeciągami rurowymi przy obiekcie mostowym | kg | 60 |
| 28 | M-14.02.01a M-14.02.01b | Oczyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni stalowej do Sa 2,5 | m² | 160 |
| 29 |  | Wykonanie pełnej powłoki malarskiej o gr. min 180 μm | m² | 40 |
| 30 |  | Wykonanie pełnej powłoki malarskiej o gr. min 220 μm | m² | 40 |
| 31 |  | Wykonanie pełnej powłoki malarskiej o gr. min 360 μm | m² | 30 |
| 32 | M-14.02.01c M-14.02.01d | Renowacja istniejącej powłoki malarskiej z czyszczeniem ręcznym do St2 | m² | 160 |
| 33 | M-14.02.01e | Cząstkowa renowacja istniejącej powłoki malarskiej z czyszczeniem ręcznym do St1 | m² | 120 |
| X | M-19.01.04c | Balustrady aluminiowe | X | X |
| 34 |  | Naprawa uszkodzonej balustrady z liną stalową w pochwycie | m | 2 |
| 35 |  | Naprawa uszkodzonej balustrady bez liny w pochwycie | m | 2 |
| 36 |  | - montaż balustrady aluminiowej | m | 10 |
| 37 |  | - wymiana uszkodzonej balustrady aluminiowej | m | 20 |
| 38 |  | - demontaż balustrady aluminiowej | m | 20 |
| X | X | Osłony przeciwporażeniowe | X | X |
| 39 | M-19.01.05 | Wykonanie osłon przeciwporażeniowych | m² | 32.00 |
| X | M-19.01.09 | Ekrany przeciwolśnieniowe drewniane | X | X |
| 40 |  | Elementy wypełniające skrzydło - wymiana | m² | 1 |
| 41 |  | Elementy osłonowe skrzydła - wymiana | mb | 1 |
| 42 |  | Konstrukcja wsporcza - wymiana | mb | 1 |
| 43 |  | Impregnacja elementów drewnianych | m² | 200 |
| X | X | KRAWĘŻNIK I CHODNIK | X | X |
| X | X | Krawężnik z elemntów betonowych lub kamiennych | X | X |
| 44 | D–08.01.01b | Krawężnik betonowy - nowy | m | 22 |
| 45 | M-19.01.01a | Krawężnik kamienny - nowy | m | 40 |
| 46 |  | Krawężnik kamienny z odzysku | m | 50 |
| 47 | D–08.03.01 | Obrzeże betonowe - nowe | m | 60 |
| X | X | Chodnik z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | X | X |
| 48 | D-08.02.02 | wykonanie nowego chodnika z brukowej kostki betonowej szarej | m² | 100 |
| 49 | D-08.02.02 | wykonanie nowego chodnika z brukowej kostki betonowej kolorowej | m² | 100 |
| 50 | D-08.02.01 D-08.02.03 D-08.02.07 | remont (z użyciem materiału z odzysku) | m² | 60 |
| X | X | NAPRAWA I ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONU | X | X |
| 51 | M-20.20.15a | Naprawa powierzchni betonowych zaprawami typu PCC gr. warstwy 10 mm | m² | 60 |
| 52 |  | - dodatek za każde dalsze 10 mm | m² | 30 |
| 53 | M-20.20.15d | Iniekcja rys w betonie | m | 50.00 |
| X | X | Stal zbrojeniowa | X | X |
| 54 | M-20.20.15a | Wzmocnienie istniejącego zbrojenia dodatkowymi prętami stalowymi | kg | 30 |
| 55 | M-20.20.15a | Zabezpieczenie antykorozyjne prętów zbrojeniowych | m² | 20 |
| X | M-20.01.08 | Pokrycie elementów betonowych powłokami ochronnymi poprzez: | X | X |
| 56 |  | - hydrofobizację powierzchni | m² | 60 |
| 57 |  | - powłoki malarskie | m² | 100 |
| 58 |  | - wyprawy | m² | 100 |
| 59 | M-15.01.05 | Pokrycie elementów betonowych odziemnych powłokami izolacyjnymi | m² | 12 |
| X | X | ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI STALOWYCH | X | X |
| 60 | M-14.02.01b | Wykonanie pełnej powłoki malarskiej o gr. min 240 μm z czyszczeniem podłoża do Sa2,5 | m² | 80 |
| 61 | M-14.02.01e | Renowacja istniejącej powłoki antykorozyjnej elementów stalowych | m² | 60 |
| X | X | BETON, KAMIEŃ, CEGŁA | X | X |
| X | X | Beton konstrukcyjny | x | X |
| 62 | M-13.01.00 | Beton klasy C25/30 w deskowaniu | m³ | 6 |
| 63 | M-20.20.15c | Odbudowa konstrukcji żelbetowej (obudowy wlotów i wylotów przepustów) | m³ | 2 |
| 64 | M-20.20.15a | Uszczelnienie elementów betonowych przepustu na łączach. | m³ | 3 |
| X | M-13.02.00 | Beton niekonstrukcyjny | x | X |
| 65 |  | Naprawy betonem C12/15 | m³ | 2 |
| 66 |  | Naprawy betonem C16/20 | m³ | 4 |
| X | M-20.20.21a | Konstrukcje kamienne | x | X |
| 67 |  | Spoinowanie elementów konstrukcji kamiennej | m | 30 |
| 68 |  | Likwidacja rys i pęknięć w konstrukcji kamiennej | m³ | 2 |
| 69 |  | Dobudowa fragmentu konstrukcji lub uzupełnienie ubytków konstrukcji kamiennej | m³ | 3 |
| X | M.20.20.21 | Konstrukcje ceglane | X | X |
| 70 |  | Spoinowanie konstrukcji ceglanych | m | 24 |
| 71 |  | Likwidacja rys i pęknięć w konstrukcji ceglanej | m³ | 2 |
| 72 |  | Dobudowa fragmentu konstrukcji lub uzupełnienie ubytków konstrukcji ceglanej | m³ | 2 |
| X | X | DREWNO | X | X |
| 73 | M-20.02.03 | Wymiana chodników drewnianych | m³ | 4 |
| 74 | M-20.02.03 | Konserwacja pomostu drewnianego | m² | 200 |
| X | X | ODWODNIENIE | X | X |
| X | X | Kanalizacja deszczowa na obiekcie | X | X |
| 75 | M-16.01.02b M-16.01.02c M-16.01.02d | Montaż nowych rur HDPE | m | 16 |
| 76 |  | Montaż nowych rur żywic poliestrowych | m | 20 |
| 77 |  | Montaż nowych rur z PCV | m | 20 |
| 78 |  | Montaż nowych rynien | m | 8 |
| 79 | - | Wymiana rurki sączka | szt. | 8 |
| 80 | - | Uszczelnienie elementów systemu odwodnienia | m | 16 |
| X | X | Naprawa istniejącego wpustu | X | X |
| 81 | - | Wymiana kratki wlotowej stalowej lub żeliwnej | szt. | 4 |
| 82 | - | Wymiana osadnika | szt. | 2 |
| 83 | - | Wymiana pokrywy betonowej | szt. | 2 |
| X | D-08.05.01a | Ściek z prefabrykowanych elementów betonowych | X | X |
| 84 |  | - wykonanie nowego ścieku skarpowego z typowych elementów korytkowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 32 |
| 85 |  | - wykonanie nowego ścieku skarpowego z typowych elementów trapezowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 20 |
| 86 |  | - naprawa istniejącego ścieku | m | 40 |
| X | X | ŁOŻYSKA | X | X |
| 87 | - | Konserwacja łożysk stalowych | szt. | 16 |
| X | M-18.01.03a | DYLATACJE | X | X |
| 88 |  | Remont cząstkowy dylatacji bitumicznych | m² | 16 |
| 89 |  | Wymiana górnej części (nawierzchniowej) dylatacji bitumicznej o szerokosci 50 cm | m | 20 |
| 90 |  | - dodatek za każde 10 cm szerokości urządzenia | m | 20 |
| 91 |  | Wymiana dylatacji bitumicznej o szerokości 50 cm | m | 24 |
| 92 |  | - dodatek za każde 10 cm szerokości urządzenia | m | 24 |
| X | X | INNE ROBOTY MOSTOWE | X | X |
| X | M-20.20.22 | Roboty rozbiórkowe | X | X |
| 93 |  | Rozbiórka elementów z prefabrykatów betonowych | m³ | 3 |
| 94 |  | Rozbiórka elementów betonowych mostu | m³ | 4 |
| 95 |  | Rozbiórka elementów żelbetowych mostu | m³ | 6 |
| 96 |  | Rozbiórka elementów z kamienia lub cegły | m³ | 2 |
| X | M-20.01.09 | Schody skarpowe | X | X |
| 97 |  | - wykonanie schodów | m | 18 |
| 98 |  | - remont schodów | m | 20 |
| 99 |  | Naprawa balustrady stalowej schodów skarpowych | kg | 60 |
| 100 | M-14.02.01e | Malowanie balustrady stalowej schodów skarpowych | m² | 70 |
| X | X | Umocnienie stożków i skarp | X | X |
| 101 | M-20.01.11a | - betonową kostką brukową - nową | m² | 40 |
| 102 |  | - betonową kostką brukową - z odzysku | m² | 60 |
| 103 | M-20.01.11c | - granitową kostką brukową - nową | m² | 8 |
| 104 |  | - granitową kostką brukową - z odzysku | m² | 40 |
| 105 |  | - płytami betonowymi - nowymi | m² | 10 |
| 106 |  | - płytami betonowymi - z odzysku | m² | 18 |
| 107 | M-20.01.11 | - płytami ażurowymi - nowymi | m² | 60 |
| 108 |  | - płytami ażurowymi - z odzysku | m² | 60 |
| 109 | D-06.01.02 | - geowłókniną | m² | 10 |
| 110 | M-20.01.11f | - geokratą z wypełnieniem humusem i obsianiem trawą | m² | 10 |
| 111 | M–20.01.11d | - gabionami | m³ | 20 |
| 112 | D-06.01.01 | - ziemią wraz z zagęszczeniem i obsianiem trawą | m³ | 34 |
| 113 | D-06.01.04 | Roboty ziemne towarzyszące robotom mostowym | m³ | 40 |
| X | D-07.06.03 | Ogrodzenie z siatki stalowej | X | X |
| 114 |  | Naprawa ogrodzenia z siatki w obrębie obiektu | m² | 20 |
| 115 |  | Naprawa bram w ogrodzeniu w obrębie obiektu | m² | 6 |
| X | M-12.01.00 | Naprawa elementów stalowych | X | X |
| 116 |  | Ręczne spawanie elementów konstrukcji | szt. | 18 |
| 117 |  | Połączenia elementów stalowych | szt. | 12 |
| X | X | Regulacja cieku pod obiektem | X | X |
| 118 | M-20.01.03 | Umocnienie brzegu palisadą drewnianą | m | 16 |
| 119 | M-20.01.02 | Umocnienie dna narzutem kamiennym | m³ | 4 |
| 120 | M-20.01.20 | Umocnienie brzegu faszyną | m | 32 |
| 121 | - | Roboty ziemne ręczne | m³ | 12 |
| X | X | Wypełnienie szczelin dylatacyjnych | X | X |
| 122 | M-20.01.17 | Wymiana masy uszczelniającej pomiędzy elementami konstrukcji materiałem trwale plastycznym | m | 20 |
| 123 | M-20.01.17 | Uszczelnienie styków pionowych krawężnika lub prefabrykatu gzymsowego materiałem trwale plastycznym | m | 28 |
| 124 | M-18.01.04 | Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych za pomocą blach osłonowych | m² | 4 |
| X | X | Roboty różne | X | X |
| 125 | - | Interwencyjna grupa robocza z dojzdem na miejsce robót | godz. | 120 |
| 126 | - | Kontrola urządzeń dylatacyjnych z nakładkami wyciszającymi | m | 1 |
| 127 | - | Usługi świadczone przez podnośnik koszowy z operatorem do prac związanych z kontrolą obiektów inżynierskich | godz. | 8 |
| 128 | - | Usługi transportowe świadczone samochodami o ładowności od 3.5 Mg do 12 Mg | godz. | 60 |
| 129 | - | Usługi umożliwiające wykonywanie kontroli obiektów inżynierskich na ciekach wodnych | godz. | 32 |
| 130 | - | Zabezpieczenie elementów konstrukcji obiektu mostowego siatkami | m² | 30 |
| X | X | X | X | X |

# OPIS TECHNICZNY ROBÓT

## NAWIERZCHNIE JEZDNI I CHODNIKÓW

### Frezowanie nawierzchni asfaltowych

  - Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 1.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z frezowaniem istniejących nawierzchni asfaltowych na zimno i obejmuje:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, czyli kontrolowane skrawanie górnej warstwy nawierzchni bitumicznej na określoną głębokość;

- załadowanie kory asfaltowej na środki transportowe;

- oczyszczenie nawierzchni;

- odwiezienie destruktu;

- uporządkowanie terenu.

Do wykonania frezowania istniejącej nawierzchni asfaltowej należy stosować frezarki drogowe umożliwiające frezowanie na zimno na określoną głębokość.

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość frezowania nawierzchni asfaltowej jest 1m2.

  - Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne

D.05.03.11		Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

### Nawierzchnie bitumiczne

  - Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 2, 3, 4, 5, 6.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z ułożeniem nawierzchni bitumicznych:

- nawierzchnia z betonu asfaltowego;

- nawierzchnia SMA;

- nawierzchnia z asfaltu twardolanego.

Roboty związane z wykonaniem nowej nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- oczyszczenie nawierzchni;

- wyprodukowanie mieszanki bitumicznej i jej transport na miejsce wbudowania

- posmarowanie lepiszczem krawędzi nawierzchni, urządzeń obcych i krawężników;

- skropienie międzywarstwowe;

- mechaniczne rozłożenie warstwami dostarczonej mieszanki;

- ręczne rozłożenie mieszanki w miejscach niedostępnych dla rozkładarki;

- mechaniczne zagęszczenie warstw nawierzchni z ręcznym ubiciem mieszanki przy krawężnikach i urządzeniach obcych;

- obcięcie krawędzi;

- uporządkowanie terenu.

Do wykonania wymiany nawierzchni bitumicznej należy stosować układarki do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczonego, skrapiarki, walce, szczotki mechaniczne lub/i inne urządzenia czyszczące oraz samochody samowyładowcze.

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość wymiany nawierzchni bitumicznej jest 1m2.

  - Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne

D-05.03.05		Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D-05.03.12		Nawierzchnia z asfaltu twardolanego

D–05.03.13a 	Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) wg WT-1 i WT-2

### Wypełnianie szczelin bitumiczną masą zalewową

  - Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 7, 8.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z wypełnieniem i uszczelnieniem szczelin i spękań bitumiczną masą zalewową.

Roboty związane z wypełnieniem szczelin obejmują:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- transport masy;

- oczyszczenie miejsca naprawy;

- wypełnienie szczelin masą;

- pielęgnacja naprawianych szczelin;

- uporządkowanie terenu.

Podstawowe metody naprawiania (uszczelniania) spękań:

- uszczelnianie pasmowe, polegające na wypełnianiu gorącą zalewą przestrzeni między oczyszczonymi, podgrzanymi i nadtopionymi lancą gorącego powietrza, ściankami pęknięcia, z jednoczesnym uformowaniem nad pęknięciem paska zalewy o odpowiedniej grubości i szerokości zależnej od stopnia degradacji nawierzchni przy pęknięciu.

- uszczelnianie spękań poszerzonych frezarką

Spękania przed wypełnieniem ich gorącą zalewą, należy poszerzyć frezarką mechaniczną.

- metoda kombinowana, która ma taki sam zakres stosowania jak metoda opisana w punkcie b, lecz zamiast stosowania szczotek mechanicznych do oczyszczania poszerzonych pęknięć oraz powlekania gruntownikiem ścianek poszerzonego pęknięcia, stosuje się lancę gorącego powietrza, którą czyści się poszerzone pęknięcie, podgrzewa i nadtapia asfalt z jego ścianek i krawędzi, co zapewnia bardzo dobrą przyczepność zalewy do ścianek i krawędzi pęknięcia. Tak przygotowane poszerzone pęknięcia są wypełniane metodą pasmową, jak w pkt a).

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość naprawionych spękań jest 1m.

  - Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne

D-05.03.15	Uszczelnienie podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych

### Naprawa nawierzchni syntetycznych stref chodnikowych

  - Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 9.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z naprawą nawierzchni z materiałów nawierzchniowych na bazie żywic epoksydowych i żywicy poliuretanowej.

Roboty związane z naprawą nawierzchni syntetycznych stref chodnikowych obejmują:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania robót

- usunięcie zniszczonej nawierzchni i jej oczyszczenie (podłoże powinno być oczyszczone metodą strumieniowo-ścierną przy użyciu kruszywa naturalnego oraz wykorzystując osłony zabezpieczające przed zanieczyszczeniem środowiska naturalnego);

- zagruntowanie podłoża (bezpośrednio przed zagruntowaniem powierzchnię należy bardzo starannie odpylić, najlepiej odkurzaczem przemysłowym);

- nałożenie warstw gruntujących (nakładać dwoma warstwami przy użyciu wałków malarskich);

- wykonanie warstwy szpachlowej (w-wa pośrednia + piasek kwarcowy nakładane przy pomocy pac stalowych, materiał w określonej w technologii ilości rozlewa się na powierzchni betonu, a następnie rozprowadza równomiernie po całej powierzchni; powierzchnię szpachlówki należy odpowietrzyć wałkując wałkami kolczastymi);

- wykonanie posypki przeciwpoślizgowej (piasek kwarcowy rozsypuje się równomiernie po całej powierzchni ręcznie lub przy użyciu pneumatycznych pistoletów tynkarskich; piasek należy rozsypywać małymi porcjami tak, aby nasycanie żywicy następowało w sposób równomierny; następna operacja może być wykonana w dowolnym czasie);

- wykonanie warstwy zamykającej (po 24 godzinach od zakończenia wykonywania posypki przeciwpoślizgowej można usunąć nadmiar piasku przez zamiecenie i/lub odkurzenie powierzchni; powłoka zamykająca nakładana jest w jednej warstwie przy użyciu wałków malarskich; unikać rozlewisk i niedomalowań);

- pielęgnacja wykonanej nawierzchni,

- uporządkowanie terenu.

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość naprawionych nawierzchni syntetycznych stref chodnikowych jest 1m2.

  - Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne

M-20.01.13		Naprawa nawierzchni syntetycznych stref chodnikowych obiektów mostowych

## URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU I ZABEZPIECZAJĄCE

### Bariery ochronne stalowe na dojazdach do obiektu inżynierskiego i na przepustach

  - Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 10, 11, 12, 13, 14.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z remontem stalowych barier ochronnych zlokalizowanych na dojazdach do obiektu inżynierskiego i na przepustach.

Remonty stalowych barier ochronnych będą realizowane sukcesywnie w miarę występowania ich uszkodzeń.

Każdorazowo odcinki przewidziane do remontu wyznaczone będą przez Zamawiającego dla drogi, na której przeprowadzany jest remont w obecności Kierownika robót Wykonawcy oraz przedstawiciela Zamawiającego.

Zakres wyznaczonego jw. remontu odcinka stalowej bariery ochronnej obejmuje:

- Roboty przygotowawcze:

- zabezpieczenie miejsca przez odpowiednie oznakowanie;

- określenie rodzaju bariery, w tym: długość bariery, elementy i ich liczbę (prowadnice, pasy profilowe, słupki, elementy montażowe, elementy połączeniowe, fundamenty) – bariery muszą spełniać obowiązujące normy powstrzymywania, określone dla danej klasy drogi;

- Prace remontowe:

- całkowity demontaż barier ochronnych;

- transport zdemontowanych;

- wykonanie wszystkich niezbędnych prac związanych z montażem fabrycznie nowego materiału stanowiącego własność Wykonawcy wraz z regulacją do istniejącej bariery;

- uporządkowanie terenu.

Bariery ochronne stalowe powinny odpowiadać wymaganiom podanym w „Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych” - Załącznik do Zarządzenia nr 31 GDDKiA, 23 kwiecień 2010.

Powyższe typy barier posiadają odpowiadające im odcinki początkowe, końcowe oraz odcinki przejściowe.

Szczegóły tj. rozstaw słupków, długości poszczególnych elementów powinny być zgodne z typem zastosowanej bariery tj. zaleceniami Producenta.

Systemy stalowych barier ochronnych dostarczonych w miejsce wbudowania muszą spełniać także wymagania norm PN-EN 1317-1, PN-EN 1317-2 i PN-EN 1317-5+AC:2009 powinny być oznakowane znakiem budowlanym CE.

Ilość wykonanego remontu będzie każdorazowo określana na podstawie obmiaru w terenie.

Zabezpieczenie miejsca zdarzenia nastąpi w ramach odrębnej umowy.

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość remontu stalowej bariery ochronnej jest 1 mb remontowanej bariery, natomiast minimalnym remontowanym odcinkiem jest długość elementu prowadnicy z profilowanej listwy stalowej - 4 mb.

  - Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne

D-07.05.01		Bariery ochronne stalowe

D-07.05.02		Remont barier ochronnych stalowych

### Zabezpieczenie antykorozyjne elementów barier ochronnych

  - Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 15.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym elementów barier ochronnych i obejmuje:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- odrdzewienie skorodowanych elementów;

- usunięcie luźnej rdzy i innych zanieczyszczeń powierzchniowych;

- oczyszczenie środkami odtłuszczającymi;

- pomalowanie farbami przeznaczonymi do galwanizowania na zimno;

- uporządkowanie terenu.

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego elementów barier ochronnych jest 1 mb.

  - Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne

D-07.05.02		Remont barier ochronnych stalowych

### Bariery ochronne stalowe i barieroporęcze na obiektach mostowych

  - Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 16 ,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z remontem stalowych barier ochronnych zlokalizowanych na obiektach mostowych.

Remonty stalowych barier ochronnych będą realizowane sukcesywnie w miarę występowania ich uszkodzeń.

Każdorazowo odcinki przewidziane do remontu wyznaczone będą przez Zamawiającego dla drogi, na której przeprowadzany jest remont w obecności Kierownika robót Wykonawcy oraz przedstawiciela Zamawiającego.

Zakres wyznaczonego jw. remontu odcinka stalowej bariery ochronnej obejmuje:

- Roboty przygotowawcze:

- zabezpieczenie miejsca przez odpowiednie oznakowanie;

- określenie rodzaju bariery, w tym: długość bariery, elementy i ich liczbę (prowadnice, pasy profilowe, słupki, elementy montażowe, elementy połączeniowe) – bariery muszą spełniać obowiązujące normy powstrzymywania, określone dla danej klasy drogi;

- Prace remontowe:

- całkowity demontaż barier ochronnych remontowanego odcinka;

- określenie wysokości prowadnicy bariery;

- osadzenie słupków na kotwach wbetonowanych w obiekt (bądź inne posadowienie słupków, np. mocowanie kotew do obiektu poprzez wklejanie, przy czym klasa systemu mocowania musi być odpowiednia dla poziomu powstrzymywania bariery);

- transport zdemontowanych i nowych elementów;

- montaż z fabrycznie nowego materiału stanowiącego własność Wykonawcy wraz z regulacją do istniejącej bariery;

- uporządkowanie terenu.

Bariery ochronne stalowe powinny odpowiadać wymaganiom podanym w „Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych” - Załącznik do Zarządzenia nr 31 GDDKiA, 23 kwiecień 2010.

Szczegóły tj. rozstaw słupków, długości poszczególnych elementów powinny być zgodne z typem zastosowanej bariery tj. zaleceniami Producenta.

Systemy stalowych barier ochronnych dostarczonych w miejsce wbudowania muszą spełniać także wymagania norm PN-EN 1317-1, PN-EN 1317-2 i PN-EN 1317-5+AC:2009 powinny być oznakowane znakiem budowlanym CE.

Ilość wykonanego remontu będzie każdorazowo określana na podstawie obmiaru w terenie.

Zabezpieczenie miejsca zdarzenia nastąpi w ramach odrębnej umowy.

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość remontu stalowej bariery ochronnej jest 1 mb remontowanej bariery, natomiast minimalnym remontowanym odcinkiem jest długość elementu prowadnicy z profilowanej listwy stalowej - 4 mb.

  - Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne

M.19.01.02		Bariery mostowe stalowe

M.19.01.03		Barieroporęcz typu sztywnego

### Balustrada

  - Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 26.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z wymianą balustrad stalowych z płaskowników i obejmuje:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- roboty przygotowawcze i pomiarowe;

- demontaż balustrady;

- odkucie i odcięcie słupków;

- wykonanie i zazbrojenie wnęki na słupki lub montaż kotwy stalowej (bądź inne posadowienie słupków, np. mocowanie kotew do obiektu poprzez wklejanie, przy czym klasa systemu mocowania musi być odpowiednia dla poziomu powstrzymywania balustrady);

- dostarczenie gotowych elementów balustrady;

- montaż nowej balustrady;

- wyregulowanie wysokościowe i w planie balustrady;

- wykonanie dylatacji balustrady;

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego w postaci ocynkowania ogniowego nowej balustrady;

- uporządkowanie terenu.

Zabezpieczenie antykorozyjne w postaci ocynkowania ogniowego elementów stalowych wykonać w wytwórni. Na placu budowy, przed przystąpieniem do spawania należy usunąć powłokę cynku z obszaru spawania. Po zespawaniu wszystkich elementów należy w miejscu spawów uzupełnić ubytki ochrony antykorozyjnej przez ręczne nałożenie kilku warstw farby cynkowej, aż do uzyskania grubości powłoki większej niż pierwotnej.

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość remontu balustrady jest 1kg zamontowanej balustrady.

  - Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M.00.00.00	Wymagania ogólne

M-19.01.04a	Balustrady z płaskowników na obiektach mostowych

### Wykonanie pełnej powłoki malarskiej z oczyszczeniem strumieniowo-ściernym powierzchni stalowej do Sa2,5

  - Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 28, 29, 30, 31.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z przygotowaniem podłoża oraz wykonaniem pełnej powłoki malarskiej i obejmuje:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- prace przygotowawcze obejmujące również montaż i demontaż rusztowań;

- transport materiałów przewidzianych do wykonania robót;

- usunięcie rdzy, zgorzeliny i starych powłok malarskich poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną na sucho lub mokro, przy użyciu osłon nie dopuszczających do zanieczyszczenia środowiska, do stopnia czystości Sa2,5 wg PN-EN ISO 8501-1;

- zebranie i odprowadzenie zużytego ścierniwa;

- zagruntowanie konstrukcji natychmiast po jej oczyszczeniu;

- pokrycie powierzchni konstrukcji stalowej warstwami farb zgodnie z odpowiednim systemem powłokowym do zabezpieczania konstrukcji stalowych;

- uporządkowanie terenu.

Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom podanym w „Zaleceniach do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych” - Załącznik do Zarządzenia nr 15 GDDKiA, 8 marca 2006.

Przed przystąpieniem do malowania Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu deklaracje zgodności materiału z Polską Normą lub aprobatą techniczną IBDiM lub deklarację właściwości użytkowych potwierdzającą zgodność wyrobu budowlanego z normą zharmonizowaną. Przy nanoszeniu powłok malarskich należy na bieżąco badać grubość nakładanych farb. Wykonanie i kontrolę robót ułatwi przyjęcie różnych kolorów dla każdej warstwy.

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość powierzchni zabezpieczonej powłokami malarskimi oraz oczyszczonej powierzchni elementów stalowych jest 1m2.

  - Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00 	Wymagania ogólne

M-14.02.01a	Pokrywanie powłokami malarskimi konstrukcji stalowej ocynkowanej

M-14.02.01b	Pokrywanie powłokami malarskimi konstrukcji stalowej nieocynkowanej

### Renowacja istniejącej powłoki malarskiej z czyszczeniem ręcznym do St2

  - Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 32.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z renowacją istniejącej powłoki malarskiej i obejmuje:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- prace przygotowawcze obejmujące również montaż i demontaż rusztowań;

- transport materiałów przewidzianych do wykonania robót;

- usunięcie luźnych zanieczyszczeń, ognisk rdzy;

- zastosować oczyszczenie ręczno-mechaniczne poprzez szczotkowanie, młotkowanie, szlifowanie itp. do stopnia czystości St2 wg PN-EN ISO 8501-1;

- uszorstnienie całej powierzchni stalowej;

- oczyszczenie środkami odtłuszczającymi;

- pokrycie powierzchni renowacyjnym systemem powłokowym, bez ostatniej warstwy zgodnie z odpowiednim systemem powłokowym do zabezpieczania konstrukcji stalowych podczas renowacji;

- na powłokę nawierzchniową należy zastosować farbę w innym kolorze niż kolor warstwy podkładowej;

- uporządkowanie terenu.

Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom podanym w „Zaleceniach do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych” - Załącznik do Zarządzenia nr 15 GDDKiA, 8 marca 2006.

Przed przystąpieniem do malowania Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu deklaracje zgodności materiału z Polską Normą lub aprobatą techniczną IBDiM lub deklarację właściwości użytkowych potwierdzającą zgodność wyrobu budowlanego z normą zharmonizowaną. Przy nanoszeniu powłok malarskich należy na bieżąco badać grubość nakładanych farb. Wykonanie i kontrolę robót ułatwi przyjęcie różnych kolorów dla każdej warstwy.

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość powierzchni zabezpieczonej powłokami malarskimi oraz oczyszczonej powierzchni elementów stalowych jest 1m2.

  - Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne

M-14.02.01c	Renowacja powłoki antykorozyjnej konstrukcji stalowej. Nakładanie powłok malarskich na powierzchnie ocynkowane ogniowo

M-14.02.01d	Renowacja powłoki antykorozyjnej konstrukcji stalowej. Renowacja całkowita po usunięciu starych powłok i czyszczeniu nawierzchni

### Cząstkowa renowacja istniejącej powłoki malarskiej z czyszczeniem ręcznym do St1

  - Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 33.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z renowacją istniejącej powłoki malarskiej i obejmuje:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- prace przygotowawcze obejmujące również montaż i demontaż rusztowań;

- transport materiałów przewidzianych do wykonania robót;

- usunięcie luźnych zanieczyszczeń, ognisk rdzy;

- zastosować oczyszczenie ręczne poprzez szczotkowanie, do stopnia czystości St1 wg PN-EN ISO 8501-1;

- oczyszczenie środkami odtłuszczającymi;

- pokrycie powierzchni renowacyjnym systemem powłokowym;

- uporządkowanie terenu.

Przed przystąpieniem do malowania Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu deklaracje zgodności materiału z Polską Normą lub aprobatą techniczną IBDiM lub deklarację właściwości użytkowych potwierdzającą zgodność wyrobu budowlanego z normą zharmonizowaną. Przy nanoszeniu powłok malarskich należy na bieżąco badać grubość nakładanych farb. Wykonanie i kontrolę robót ułatwi przyjęcie różnych kolorów dla każdej warstwy.

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość powierzchni zabezpieczonej powłokami malarskimi oraz oczyszczonej powierzchni elementów stalowych jest 1m2.

  - Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne

M-14.02.01e	Renowacja powłoki antykorozyjnej konstrukcji stalowej. Renowacja całkowita z pozostawieniem części lepiej zachowanej powłoki. Renowacja miejscowa z lub bez przemalowania ostatniej powłoki

### Balustrady z przeciągami rurowymi przy obiekcie mostowym

  - Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 27.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z wymianą typowych balustrad stalowych z przeciągami rurowymi oraz słupkami i obejmuje:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- roboty przygotowawcze i pomiarowe;

- demontaż istniejącej balustrady;

- odkucie i odcięcie słupków;

- transport i składowanie materiałów;

- wykonanie i zazbrojenie wnęki na słupki lub montaż kotwy stalowej (bądź inne posadowienie słupków, np. mocowanie kotew do obiektu poprzez wklejanie, przy czym klasa systemu mocowania musi być odpowiednia dla poziomu powstrzymywania balustrady);

- montaż nowej balustrady;

- wyregulowanie wysokościowe i w planie balustrady;

- wykonanie dylatacji balustrady;

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego w postaci ocynkowania ogniowego nowej balustrady;

- uporządkowanie terenu.

Zabezpieczenie antykorozyjne w postaci ocynkowania ogniowego elementów stalowych wykonać w wytwórni. Na placu budowy, przed przystąpieniem do spawania należy usunąć powłokę cynku z obszaru spawania. Po zespawaniu wszystkich elementów należy w miejscu spawów uzupełnić ubytki ochrony antykorozyjnej przez ręczne nałożenie kilku warstw farby cynkowej, aż do uzyskania grubości powłoki większej niż pierwotnej.

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość remontu balustrady jest 1kg zamontowanej balustrady.

  - Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M.00.00.00	Wymagania ogólne

M-19.01.04b	Balustrady z przeciągami rurowymi na obiektach mostowych

### Balustrada aluminiowa - naprawa uszkodzonej balustrady z liną stalową w pochwycie lub bez liny w pochwycie

  - Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 34, 35, 36, 37, 38.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z wymianą typowych balustrad aluminiowych z liną wzmacniającą oraz bez liny i obejmuje:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- roboty przygotowawcze i pomiarowe;

- demontaż istniejącej balustrady;

- odkucie i odcięcie słupków;

- transport i składowanie materiałów;

- wykonanie i zazbrojenie wnęki na słupki lub montaż kotwy stalowej (bądź inne posadowienie słupków, np. mocowanie kotew do obiektu poprzez wklejanie, przy czym klasa systemu mocowania musi być odpowiednia dla poziomu powstrzymywania balustrady);

- montaż nowej balustrady;

- wyregulowanie wysokościowe i w planie balustrady;

- wykonanie dylatacji balustrady;

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego w postaci powłoki malarskiej nowej balustrady;

- uporządkowanie terenu.

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość zamontowania balustrady jest 1m.

  - Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M.00.00.00	Wymagania ogólne

M-19.01.04c	Balustrady aluminiowe

### Osłony przeciwporażeniowe

  - Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 39.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z wymianą osłon przeciwporażeniowych oraz z wymianą zniszczonych elementów i obejmuje:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- prace przygotowawcze i pomiarowe;

- demontaż istniejących osłon przeciwporażeniowych;

- zakup i transport osłon i materiałów pomocniczych do wykonania robót;

- wytyczenie odcinków ustawienia osłon;

- montaż osłon na obiekcie;

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego w postaci ocynkowania ogniowego nowej balustrady;

- uporządkowanie terenu.

Zabezpieczenie antykorozyjne w postaci ocynkowania ogniowego elementów stalowych wykonać w wytwórni. Na placu budowy, przed przystąpieniem do spawania należy usunąć powłokę cynku z obszaru spawania. Po zespawaniu wszystkich elementów należy w miejscu spawów uzupełnić ubytki ochrony antykorozyjnej przez ręczne nałożenie kilku warstw farby cynkowej, aż do uzyskania grubości powłoki większej niż pierwotnej.

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość wykonanej i zamontowanej osłony przeciwporażeniowej jest 1m2.

  - Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M.00.00.00	Wymagania ogólne

M-19.01.05	Zabezpieczenie przeciwporażeniowe na obiektach mostowych

### Ekrany przeciwolśnieniowe drewniane

  - Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 40, 41, 42.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z remontem i wymianą elementów ekranów przeciwolśnieniowych, i obejmuje:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- dostarczenie materiałów i sprzętu;

- wykonanie i zazbrojenie wnęki na konstrukcję wsporczą lub montaż kotwy stalowej (bądź inne posadowienie konstrukcji wsporczej, np. mocowanie kotew do obiektu poprzez wklejanie, przy czym klasa systemu mocowania musi być odpowiednia dla poziomu powstrzymywania ekranów) bądź mocowanie konstrukcji wsporczej na śruby do podłoża;

- śrubowanie okapników do skrzydła osłony;

- wymiana elementów zniszczonych na nowe lub doprowadzenie starych elementów do stanu właściwego;

- wywóz zdemontowanych ekranów;

- połączenie starego i nowego elementu;

- oczyszczenie i odrdzewienie;

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych oraz impregnacja elementów drewnianych;

- wyregulowanie wysokościowe i w planie;

- wykonanie dylatacji ekranów;

- uporządkowanie terenu;

Ekran przeciwolśnieniowy składa się z trzech elementów:

- konstrukcja wsporcza,

- elementy wypełniające skrzydło – tarcica,

- elementy osłonowe skrzydła – okapniki.

Konstrukcją wsporczą będzie dwuteownik stalowy ocynkowany ze stopką z blachy mocującej dwuteownik do podłoża. Elementy wypełniające skrzydło osłony to deski. Elementy osłonowe skrzydła to blacha ocynkowana wygięta w odpowiedni profil.

Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym rodzaj zastosowanego materiału oraz zakres prac. Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w okresie objętym realizacją zadania w zależności od potrzeb.

  - Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M.00.00.00	Wymagania ogólne

M–19.01.09	Osłony przeciwolśnieniowe na przejściach dla zwierząt

### Impregnacja elementów drewnianych

  - Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 43.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót impregnacyjnych elementów drewnianych, które obejmują:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- zakup i dostarczenie materiałów oraz sprzętu niezbędnego do realizacji zadania;

- powierzchnia drewna przed rozpoczęciem impregnowania powinna być oczyszczona z wszelkich zanieczyszczeń oraz powinna zostać usunięta warstwa zbutwiała;

- metodę impregnacji należy zastosować według zaleceń producenta, należy zaimpregnować wszystkie elementy drewniane;

- uporządkowanie terenu;

Elementy drewniane powinny być zabezpieczone przed:

- wilgocią,

- korozją biologiczną,

- agresywnym środowiskiem chemicznym,

- działaniem ognia.

Należy stosować preparaty kombinowane zawierające różne środki chemiczne, które zabezpieczają drewno przed działaniem ognia, grzybów, owadów i wody. Można stosować środki zabezpieczające w postaci farb, lakierów oraz roztworów solnych (związki kwaśne lub alkaliczne). Zaleca się stosowanie preparatów zawierających fosforany, bromki, siarczany i węglan potasowy. Należy stosować preparaty, które powstrzymują rozprzestrzenianie się ognia przez co najmniej 30 minut.

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość wykonanego zabezpieczenia jest 1m2.

  - Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne

M–19.01.09	Osłony przeciwolśnieniowe na przejściach dla zwierząt

## KRAWĘŻNIK I CHODNIK

### Krawężnik z elementów betonowych lub kamiennych.

  - Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 44, 45, 46, 47.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z remontem krawężnika kamiennego lub betonowego oraz obrzeża betonowego i obejmuje:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- zakup i dostarczenie materiałów oraz sprzętu;

- rozbiórkę istniejącego krawężnika, obrzeża;

- wykonanie drenażu za i pod krawężnikiem;

- wklejenie kotew;

- wykonanie podlewki lub podsypki pod krawężnik, obrzeże;

- ew. wykonanie koryta pod ławę z szalunkiem i wykonanie ławy betonowej z oporem;

- montaż krawężnika, obrzeża z regulacją;

- uszczelnienie styków między nawierzchnią chodnika a krawężnikiem masą uszczelniającą;

- uszczelnienie krawędzi między nawierzchnią jezdni a krawężnikiem;

- wypełnienie spoin między poszczególnymi elementami krawężnika, obrzeża;

- uszczelnienie od tyłu styków taśmą;

- ochronę świeżo ustawionego krawężnika, obrzeża;

- uporządkowanie terenu;

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość wykonanego krawężnika, obrzeża jest 1m.

  - Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne

D–08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych

D-08.03.01		Betonowe obrzeża chodnikowe

M-19.01.01a	Krawężnik mostowy kamienny

### Chodnik z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej.

  - Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 48, 49, 50.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z wykonaniem nowego oraz z remontem istniejącego chodnika z elementów betonowych i obejmuje:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- zakup i dostarczenie materiałów oraz sprzętu;

- rozbiórkę istniejącego chodnika i wywóz zdemontowanych elementów;

- zagęszczenie podłoża do stopnia zagęszczenia 0,98;

- wyrównanie podłoża;

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej;

- ew. wykonanie warstwy odsączającej

- ułożenie chodnika z elementów betonowych wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin;

- pielęgnację przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą;

- uporządkowanie terenu;

Remont istniejącego chodnika będzie przeprowadzony przy użyciu różnych elementów betonowych np.: płyty betonowe, kostka betonowa, trylinka, itp.

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość wykonanego chodnika jest 1m2.

  - Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne

D-08.02.01		Chodnik z płyt chodnikowych betonowych

D-08.02.02		Chodnik z brukowej kostki betonowej

D-08.02.03		Chodnik z płyt kamiennych

D-08.02.07		Chodnik z kostki kamiennej

## NAPRAWA I ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONU

### Naprawa powierzchni betonowych zaprawami typu PCC

  - Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 51, 52.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z naprawą powierzchniowych uszkodzeń betonu elementów nośnych jak i nienośnych, i obejmuje:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- zakup, dostawę i magazynowanie materiałów oraz sprzętu;

- przygotowanie podłoża do nakładania powłoki, poprzez skucie skorodowanego betonu i oczyszczenie powierzchni betonowej strumieniowo-ścierne;

- przygotowanie zbrojenia - oczyszczenie, ewentualne wzmocnienie i nałożenie materiału antykorozyjnego;

- wykonanie warstwy sczepnej;

- nałożenie zaprawy naprawczej;

- nałożenie warstwy wyrównawczej;

- pielęgnację naprawy;

- wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, urządzeń pomocniczych, niezbędnych do wykonania robót;

- uporządkowanie terenu;

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość wykonanej naprawy powierzchni betonowych zaprawami typu PCC jest 1m2.

  - Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M.00.00.00	Wymagania ogólne

M-20.20.15a	Naprawa powierzchni betonowych zaprawami typu CC, PC i PCC.

### Iniekcja rys i pęknięć w betonie

  - Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 53.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z naprawą zarysowanych konstrukcji betonowych za pomocą iniekcji i obejmuje:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- roboty przygotowawcze i pomiarowe;

- inwentaryzację rys;

- zakup, dostawę i magazynowanie materiałów i pozostałych środków potrzebnych do wykonania robót;

- wykonanie i rozbiórkę konstrukcji pomocniczych do wykonania robót;

- przygotowanie podłoża betonowego do wykonania iniekcji;

- przygotowanie poszczególnych rys do iniektowania (w tym usunięcie słabego betonu wokół rys, przedmuchania rys sprężonym powietrzem, zamocowanie pakerów);

- przygotowanie sprzętu i materiałów do wykonania iniekcji;

- wykonanie iniekcji;

- usunięcie sprzętu iniekcyjnego oraz masy uszczelniającej rysę;

- wypełnienie otworów po wentylach iniekcyjnych;

- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami producentów;

- uporządkowanie miejsca robót.

Wypełnienie rys i pęknięć można wykonać ręcznie lub mechanicznie w zależności od ich głębokości. Nowe wypełnienie powinno dokładnie wypełnić rysę lub pęknięcie i być równe z powierzchnią betonu. Wykonane wypełnienie rys i pęknięć powinno być przez pierwsze dwa tygodnie pielęgnowane i chronione przed nadmiernym wysychaniem. Właściwa pielęgnacja spoin skutecznie zmniejsza skurcz zaprawy.

Podstawową jednostką obmiaru jest 1m zainiektowanej rysy.

  - Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania Ogólne

M-20.20.15d	Iniekcja ciśnieniowa rys w powierzchniach betonowych

### Zabezpieczenie antykorozyjne prętów zbrojeniowych

  - Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 55.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym prętów zbrojeniowych i obejmuje:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- zakup, dostawę i magazynowanie materiałów oraz sprzętu;

- montaż i demontaż rusztowania;

- usunięcie luźnych części betonu i otuliny skorodowanych prętów zbrojeniowych;

- oczyszczenie powierzchni zbrojenia;

- wykonanie powłoki antykorozyjnej zbrojenia;

- uporządkowanie terenu;

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość powierzchni prętów zbrojeniowych zabezpieczonej antykorozyjnie jest 1 m2.

  - Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne

M-20.20.15a	Naprawa powierzchni betonowych zaprawami typu CC, PC i PCC.

### Dodatkowe pręty zbrojeniowe

  - Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 54.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych wymianą/ montażem prętów zbrojeniowych i obejmuje:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- zakup, dostawę i magazynowanie materiałów oraz sprzętu;

- wycięcie skorodowanego odcinka pręta;

- wymianę prętów zbrojeniowych;

- połączenie nowego pręta z istniejącym;

- uporządkowanie terenu;

Podstawową jednostką obmiaru jest 1 kg zamontowanego pręta.

  - Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne

M-20.20.15a	Naprawa powierzchni betonowych zaprawami typu CC, PC i PCC.

### Pokrycie elementów betonowych powłokami ochronnymi

  - Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 56, 57, 58.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z pokryciem elementów betonowych powłokami ochronnymi ze zdolnością i bez zdolności pokrywania rys, i obejmuje:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- zakup, dostawę i magazynowanie materiałów oraz sprzętu;

- przygotowanie podłoża do nakładania powłoki;

- nałożenie powłoki;

- pielęgnacja powłoki;

- wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, urządzeń pomocniczych, niezbędnych do wykonania robót;

- uporządkowanie terenu;

Jako ochronę powierzchniową betonu można stosować w szczególności:

- hydrofobizację powierzchni - nasączenie stwardniałego betonu cieczami o małej lepkości lub gazami, które wnikając w beton, powodują zmianę niektórych jego cech fizykochemicznych w celu zwiększenia ich odporności na wodę,

- powłoki malarskie,

- wyprawy (grubość 1,0-10 mm) - warstwy z kompozytów żywicznych, mineralnych lub mineralno-żywicznych o konsystencji plastycznej,

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość powierzchni betonu zabezpieczonej antykorozyjnie jest 1m2.

  - Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne

M-20.01.08	Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych.

### Pokrycie elementów betonowych odziemnych powłokami izolacyjnymi.

  - Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 59.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z wykonaniem hydroizolacji wykonanej na podziemnych powierzchniach betonowych obiektów inżynierskich stykających się z gruntem i obejmuje:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- roboty przygotowawcze i pomiarowe;

- dostarczenie materiałów oraz wszelkich innych środków;

- przygotowanie podłoża do wykonania hydroizolacji;

- nałożenie poszczególnych warstw hydroizolacji;

- uporządkowanie terenu;

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość wykonania hydroizolacji na powierzchniach betonowych stykających się z gruntem jest 1m2.

  - Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne

M–15.01.05	Hydroizolacja z asfaltu modyfikowanego polimerami na powierzchnie stykające się z gruntem

## ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI STALOWYCH

### Wykonanie pełnej powłoki malarskiej z czyszczeniem podłoża do Sa2,5

  - Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 60.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego poprzez pokrywanie powłokami malarskimi stalowych obiektów inżynierskich na odpowiednio przygotowanym podłożu i obejmuje:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- roboty przygotowawcze i pomiarowe;

- zakup, dostarczenie i magazynowanie wszystkich czynników produkcji;

- ocenę stopnia zniszczenia powłok,

- przygotowanie powierzchni konstrukcji do malowania poprzez usunięcie rdzy, zgorzeliny i starych powłok malarskich za pomocą obróbki strumieniowo-ściernej na sucho lub mokro, przy użyciu osłon niedopuszczających do zanieczyszczenia środowiska, do stopnia czystości Sa2,5 wg PN-EN ISO 8501-1;

- wykonanie niezbędnych rusztowań i ich przekładanie;

- zebranie i odprowadzenie zużytego ścierniwa;

- zagruntowanie konstrukcji natychmiast po jej oczyszczeniu;

- pokrycie powierzchni konstrukcji stalowej warstwami farb zgodnie z odpowiednim systemem powłokowym do zabezpieczania konstrukcji stalowych;

- zabezpieczenie wykonanych powłok w trakcie ich schnięcia przed skutkami czynników atmosferycznych oraz zanieczyszczeń;

- demontaż rusztowań;

- uporządkowanie miejsca robót.

Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom podanym w „Zaleceniach do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych” - Załącznik do Zarządzenia nr 15 GDDKiA, 8 marca 2006.

Przed przystąpieniem do malowania Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu deklaracje zgodności materiału z Polską Normą lub aprobatą techniczną IBDiM lub deklarację właściwości użytkowych potwierdzającą zgodność wyrobu budowlanego z normą zharmonizowaną. Przy nanoszeniu powłok malarskich należy na bieżąco badać grubość nakładanych farb. Wykonanie i kontrolę robót ułatwi przyjęcie różnych kolorów dla każdej warstwy.

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość wykonania powłoki antykorozyjnej na podłożu oczyszczonym jest 1m2.

  - Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne

M-14.02.01b	Pokrywanie powłokami malarskimi konstrukcji stalowej nieocynkowanej

### Renowacja istniejącej powłoki antykorozyjnej elementów stalowych

  - Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 61.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z wykonaniem renowacji miejscowej zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej i obejmuje:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- roboty przygotowawcze i pomiarowe;

- zakup, dostarczenie i magazynowanie wszystkich czynników produkcji;

- ocenę stopnia zniszczenia powłok,

- przygotowania powierzchni konstrukcji do malowania;

- naprawa uszkodzonej powłoki antykorozyjnej;

- wykonanie niezbędnych rusztowań i ich przekładanie;

- zabezpieczenie wykonanych powłok w trakcie ich schnięcia przed skutkami czynników atmosferycznych oraz zanieczyszczeń;

- demontaż rusztowań;

- uporządkowanie miejsca robót.

Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom podanym w „Zaleceniach do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych” - Załącznik do Zarządzenia nr 15 GDDKiA, 8 marca 2006.

Przed przystąpieniem do malowania Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu deklaracje zgodności materiału z Polską Normą lub aprobatą techniczną IBDiM lub deklarację właściwości użytkowych potwierdzającą zgodność wyrobu budowlanego z normą zharmonizowaną. Przy nanoszeniu powłok malarskich należy na bieżąco badać grubość nakładanych farb. Wykonanie i kontrolę robót ułatwi przyjęcie różnych kolorów dla każdej warstwy.

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość wykonania renowacji powłoki antykorozyjnej elementów stalowych jest 1m2.

  - Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne

M-14.02.01e	Renowacja powłoki antykorozyjnej konstrukcji stalowej.

## BETON, KAMIEŃ, CEGŁA

### Beton klasy C25/30 w deskowaniu

  - Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 62.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z wykonaniem betonu konstrukcyjnego w deskowaniu i obejmuje:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- dostarczenie materiałów i sprzętu;

- wykonanie deskowania, które wytrzyma siłę parcia świeżej masy betonowej;

- oczyszczenie deskowania i pokrycie warstwą środka adhezyjnego;

- przygotowanie i transport mieszanki;

- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją;

- rozbiórkę deskowania;

- uporządkowanie miejsca robót.

Dostarczona mieszanka betonowa powinna być wytworzona w zakładzie produkcji betonu, który dostarczy świadectwo, jakości wytworzonej mieszanki. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0.75 m od pow., na którą spada. Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej nie wolno dotykać zbrojenia ani deskowania buławą wibratora. Beton konstrukcyjny należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż 5° C. Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowywaniu wody z betonie i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Po usunięciu deskowań wszystkie powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień i wybrzuszeń ponad powierzchnię. Pęknięcia i rysy są niedopuszczalne.

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość wbudowanego betonu danej klasy jest 1m3.

  - Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne

M-13.01.00	Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym

### Odbudowa konstrukcji żelbetowej (obudowy wlotów i wylotów przepustów)

  - Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 63.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z wykonaniem ścianki czołowej przepustu z połączeniem jej z istniejącym elementem betonowym i obejmuje:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- roboty przygotowawcze i pomiarowe;

- zakup, dostawę i magazynowanie materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót;

- odkucie betonu;

- oczyszczenie i uzupełnienie skorodowanych prętów zbrojeniowych;

- wklejenie dodatkowego zbrojenia (kotwiącego);

- zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia;

- oczyszczenie powierzchni betonowej;

- nałożenie warstwy sczepnej;

- ułożenie i pielęgnację świeżego betonu;

- wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, urządzeń pomocniczych, niezbędnych do wykonania robót;

- uporządkowanie miejsca robót.

Roboty o charakterze awaryjnym powinny zostać podjęte przez Wykonawcę w trybie natychmiastowym, w ciągu pierwszego dnia od przekazania informacji o awarii przez Zamawiającego.

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość odbudowanej konstrukcji żelbetowej jest 1m3 ułożonego betonu.

  - Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne

M–20.20.15c	Odbudowa konstrukcji żelbetowej

### Uszczelnienie elementów  betonowych przepustu na łączach.

  - Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 64.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z wykonaniem uszczelnienia kręgów betonowych na łączach wewnątrz przepustów i obejmuje:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- roboty przygotowawcze i pomiarowe;

- zakup, dostawę i magazynowanie materiałów potrzebnych do wykonania robót;

- uszczelnienie szczelin miedzy poszczególnymi kręgami przepustu;

- zabezpieczenie powierzchni uszczelnianej szczeliny;

- uporządkowanie miejsca robót.

Powstałe szczeliny między kręgami, przez które wysypuje się nadsypka przepustu należy uszczelnić pianką montażową, która pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu lub podłożu utwardza się i przechodzi w twarde tworzywo. Następnie należy na gł. 2 cm wyciąć piankę i zabezpieczyć systemem PCC.

  - Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne

M-20.20.15a	Naprawa powierzchni betonowych zaprawami typu CC, PC i PCC.

### Beton niekonstrukcyjny

  - Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 65, 66.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z wykonaniem betonu niekonstrukcyjnego oraz ułożeniu go w niekonstrukcyjnych elementach i obejmuje:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- roboty przygotowawcze i pomiarowe;

- zakup, dostawę i magazynowanie materiałów potrzebnych do wykonania robót;

- wykonanie deskowania i szalunku, które wytrzyma siłę parcia świeżej masy betonowej;

- oczyszczenie deskowania i pokrycie warstwą środka adhezyjnego;

- przygotowanie i transport mieszanki;

- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją;

- rozbiórkę deskowania;

- uporządkowanie miejsca robót.

Dostarczona mieszanka betonowa powinna być wytworzona w zakładzie produkcji betonu, który dostarczy świadectwo jakości wytworzonej mieszanki.

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0.75 m od pow., na którą spada. Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej nie wolno dotykać zbrojenia ani deskowania buławą wibratora. Beton należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż 5° C. Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowywaniu wody w betonie i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Po usunięciu deskowań wszystkie powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień i wybrzuszeń ponad powierzchnię. Pęknięcia i rysy są niedopuszczalne.

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość wbudowanego betonu danej klasy jest 1m3.

  - Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne

M-13.02.00	Beton niekonstrukcyjny w obiekcie mostowym

### Spoinowanie elementów konstrukcji kamiennych

  - Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 67.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z wykonaniem spoin w elementach konstrukcji kamiennej i obejmuje:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- roboty przygotowawcze i pomiarowe;

- zakup, dostawę i magazynowanie materiałów potrzebnych do wykonania robót;

- wykonanie i demontaż rusztowania roboczego;

- osuszenie, przygotowanie i odpylenie naprawianej powierzchni;

- wykonanie mieszanki zaprawy;

- spoinowanie;

- pielęgnację;

- uporządkowanie miejsca robót.

Szczeliny, w których nastąpiło wykruszenie spoiny oraz przylegające do nich powierzchnie kamieni należy oczyścić metodą piaskowania, a następnie odpylić sprężonym powietrzem. Przygotowaną w ten sposób pow. szczelin należy delikatnie zwilżyć wodą. W zależności od rodzaju kamienia oraz wielkości uszkodzeń, do uzupełnienia ubytków stosuje się odpowiednie masy uzupełniające. Przed przystąpieniem do robót należy rodzaj zaprawy uzgodnić z Zamawiającym. Wypełnienie spoin można wykonać ręcznie lub mechanicznie w zależności od głębokości szczelin (sposobem ręcznym wypełniamy szczeliny o gł. 5-10 cm, natomiast mechanicznie do gł. 30 cm). Nowe wypełnienie powinno dokładnie wypełnić szczelinę i być równe z powierzchnią muru.  Wykonane spoiny powinny być przez pierwsze dwa tygodnie pielęgnowane i chronione przed nadmiernym wysychaniem. Właściwa pielęgnacja spoin skutecznie zmniejsza skurcz zaprawy.

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość wykonanej spoiny jest 1m.

  - Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne

M-20.20.21a	Naprawa muru kamiennego

### Likwidacja rys i pęknięć w konstrukcji kamiennej

  - Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 68.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z likwidacją rys i pęknięć w elementach konstrukcji kamiennej i obejmuje:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- roboty przygotowawcze i pomiarowe;

- zakup, dostawę i magazynowanie materiałów potrzebnych do wykonania robót;

- wykonanie i demontaż rusztowania roboczego;

- osuszenie, przygotowanie i odpylenie naprawianej powierzchni;

- wykonanie mieszanki zaprawy;

- wypełnienie rys i pęknięć;

- pielęgnację;

- uporządkowanie miejsca robót.

Elementy kamienne, w których powstały rysy lub inne pęknięcia oraz przylegające do nich powierzchnie kamieni należy oczyścić metodą piaskowania, a następnie odpylić sprężonym powietrzem. Przygotowaną w ten sposób pow. rys lub pęknięć należy delikatnie zwilżyć wodą. W zależności od rodzaju kamienia oraz wielkości uszkodzeń, do uzupełnienia ubytków stosuje się odpowiednie masy uzupełniające. Przed przystąpieniem do robót należy rodzaj zaprawy uzgodnić z Zamawiającym. Wypełnienie rys i pęknięć można wykonać ręcznie lub mechanicznie w zależności od rozwartości szczelin. Nowe wypełnienie powinno dokładnie wypełnić szczelinę i być równe z powierzchnią muru.  Wypełnione szczeliny świeżą zaprawą powinny być przez pierwsze dwa tygodnie pielęgnowane i chronione przed nadmiernym wysychaniem. Właściwa pielęgnacja zaprawy skutecznie zmniejsza jej skurcz.

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość likwidacji rysy jest 1m3 zużytej zaprawy.

  - Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne

M-20.20.21a	Naprawa muru kamiennego

### Dobudowa fragmentu konstrukcji lub uzupełnienie ubytków konstrukcji kamiennej

  - Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 69.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z wykonaniem fragmentu konstrukcji kamiennej oraz uzupełnianie w niej ubytków i obejmuje:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- roboty przygotowawcze i pomiarowe;

- zakup, dostawę i magazynowanie materiałów potrzebnych do wykonania robót;

- wykonanie i demontaż rusztowania roboczego oraz stemplowań i deskowania;

- osuszenie, przygotowanie i odpylenie naprawianej powierzchni;

- wykonanie mieszanki zaprawy;

- wymiana części kamieni na zaprawie murarskiej lub dobudowa fragmentu konstrukcji;

- pielęgnację;

- uporządkowanie miejsca robót.

Dobudowany fragment konstrukcji kamiennej powinien posiadać prawidłowe wiązania i połączenia z istniejącym murem. Kamienie użyte do murowania powinny być czyste. Uzupełnianie ubytków powinno się odbywać z przycięciem i dopasowaniem kamieni łupanych średnio twardych.

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość dobudowanego fragmentu konstrukcji kamiennej lub uzupełnienie w niej ubytków materiałowych jest 1m3 wbudowanego kamienia.

  - Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania Ogólne

M-20.20.21a	Naprawa muru kamiennego

### Spoinowanie muru ceglanego

  - Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 70.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z wykonaniem spoin w elementach konstrukcji ceglanej i obejmuje:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- roboty przygotowawcze i pomiarowe;

- zakup, dostawę i magazynowanie materiałów potrzebnych do wykonania robót;

- wykonanie i demontaż rusztowania roboczego;

- osuszenie, przygotowanie i odpylenie naprawianej powierzchni;

- wykonanie mieszanki zaprawy;

- spoinowanie;

- pielęgnację;

- uporządkowanie miejsca robót.

Szczeliny, w których nastąpiło wykruszenie spoiny oraz przylegające do nich powierzchnie cegły należy oczyścić metodą piaskowania, a następnie odpylić sprężonym powietrzem. Przygotowaną w ten sposób pow. szczelin należy delikatnie zwilżyć wodą. W zależności od wielkości uszkodzeń, do uzupełnienia ubytków stosuje się odpowiednie masy uzupełniające. Przed przystąpieniem do robót należy rodzaj zaprawy uzgodnić z Zamawiającym. Wypełnienie spoin można wykonać ręcznie lub mechanicznie w zależności od głębokości szczelin (sposobem ręcznym wypełniamy szczeliny o gł. 5-10 cm, natomiast mechanicznie do gł. 30 cm). Nowe wypełnienie powinno dokładnie wypełnić szczelinę i być równe z powierzchnią muru.  Wykonane spoiny powinny być przez pierwsze dwa tygodnie pielęgnowane i chronione przed nadmiernym wysychaniem. Właściwa pielęgnacja spoin skutecznie zmniejsza skurcz zaprawy.

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość wykonanej spoiny jest 1m.

  - Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne

M-20.20.21	Naprawa muru ceglanego

### Likwidacja rys i pęknięć w konstrukcji ceglanej

  - Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 71.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z likwidacją rys i pęknięć w elementach konstrukcji ceglanej i obejmuje:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- roboty przygotowawcze i pomiarowe;

- zakup, dostawę i magazynowanie materiałów potrzebnych do wykonania robót;

- wykonanie i demontaż rusztowania roboczego;

- wykucie, osuszenie, przygotowanie i odpylenie naprawianej powierzchni;

- wykonanie mieszanki zaprawy;

- wypełnienie ubytków;

- pielęgnację;

- uporządkowanie miejsca robót.

Elementy ceglane, w których powstały rysy lub inne pęknięcia należy ręcznie wykuć na całej długości pęknięcia, a następnie odpylić sprężonym powietrzem. W zależności od rodzaju uszkodzeń, do uzupełnienia ubytków stosuje się przemurowanie cegłami na głębokość od ½ do 1 ½ cegły na odpowiedniej zaprawie z zachowaniem prawidłowych wiązań i połączeń z istniejącą konstrukcją lub wypełnienie ubytku odpowiednimi zaprawami klejącymi. Przed przystąpieniem do robót należy rodzaj zaprawy uzgodnić z Zamawiającym. Nowe wypełnienie powinno dokładnie wypełnić ubytek i być równe z powierzchnią muru.

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość likwidacji rysy i pęknięć jest 1m3 zużytej zaprawy.

  - Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach Technicznych

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne

M-20.20.21	Naprawa muru ceglanego

### Dobudowa fragmentu konstrukcji lub uzupełnienie ubytków konstrukcji ceglanej

  - Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 72.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z wykonaniem fragmentu konstrukcji ceglanej oraz uzupełnianie w niej ubytków i obejmuje:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- roboty przygotowawcze i pomiarowe;

- zakup, dostawę i magazynowanie materiałów potrzebnych do wykonania robót;

- wykonanie i demontaż rusztowania roboczego oraz stemplowań i deskowania;

- wykucie, osuszenie, przygotowanie i odpylenie naprawianej powierzchni;

- wykonanie mieszanki zaprawy;

- wymiana całych cegieł na zaprawie murarskiej lub dobudowa fragmentu konstrukcji;

- pielęgnację;

- uporządkowanie miejsca robót.

Dobudowany fragment konstrukcji ceglanej powinien posiadać prawidłowe wiązania i połączenia z istniejącym murem. W przypadku ubytków należy ręcznie wykuć strzępie na głębokość całej cegły. Grubość spoin poziomych i pionowych przy uzupełnieniach powinna odpowiadać grubością spoin w murach już istniejących. Spoiny pionowe i poziome nie powinny przekraczać grubości 10 mm.

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość dobudowanego fragmentu konstrukcji ceglanej lub uzupełnienie w niej ubytków materiałowych jest 1m3 wbudowanych cegieł.

  - Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne

M-20.20.21	Naprawa muru ceglanego

## DREWNO

### Wymiana chodników drewnianych

  - Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 73.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z wykonaniem wymiany elementów chodników drewnianych na obiektach mostowych i obejmuje:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- roboty przygotowawcze i pomiarowe;

- zakup, dostawę i magazynowanie materiałów potrzebnych do wykonania robót;

- wykonanie i demontaż rusztowania roboczego;

- wymianę poszczególnych desek chodników drewnianych;

- impregnację nowych elementów drewnianych;

- uporządkowanie miejsca robót.

Pokład chodników należy wykonać z desek o grubości 4,5 cm lub z bali. Zalecaną klasą drewna zastosowanego na pokład chodników jest K27 wg PN-92/S-10082. Drewno powinno być ocechowane zgodnie z PN-D-94021:1982 lub inną Polską Normą lub normą zharmonizowaną. Pod względem wad i ich wielkości powinno odpowiadać co najmniej klasie średniej jakości wg PN-D-94021:1982. Pęknięcia są niedopuszczalne. Sęki - dopuszcza się zgodnie z wymaganiami PN-D-94021:1982, nie dopuszcza się sęków występujących na krawędziach. Skręt włókien - nie większy niż 5%. Sinizna - dopuszczalna zanikająca przy struganiu; nie dopuszcza się innych rodzajów porażenia przez grzyby. Wilgotność  drewna < 23 % wg PN-D-04150:1984 w stanie powietrzno-suchym. Różnica wymiarów przekroju poprzecznego nie powinna być większa niż 1/20 wymiaru i nie większa niż 3 cm. Wygięcie elementu powinno być nie większe niż  1/200 długości elementu.

Powierzchnie drewniane stykające się z elementami stalowymi powinny być zabezpieczone przed gniciem np. izolacją z  PCV o szerokości nie mniejszej niż szerokość izolowanego elementu drewnianego. Elementy drewniane powinny być zabezpieczone przed:

- wilgocią,

- korozją biologiczną,

- agresywnym środowiskiem chemicznym,

- działaniem ognia.

Należy stosować preparaty kombinowane zawierające różne środki chemiczne, które zabezpieczają drewno przed działaniem ognia, grzybów, owadów i wody. Można stosować środki zabezpieczające w postaci farb, lakierów oraz roztworów solnych (związki kwaśne lub alkaliczne). Zaleca się stosowanie preparatów zawierających fosforany, bromki, siarczany i węglan potasowy. Należy stosować preparaty, które powstrzymują rozprzestrzenianie się ognia przez co najmniej 30 minut.

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość wymienionego pokładu chodnika drewnianego jest 1m3 wbudowanej tarcicy.

  - Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne

M-20.02.03	Mosty drewniane. Ochrona elementów drewnianych

### Konserwacja pomostu drewnianego

  - Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 74.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z wykonaniem konserwacji pomostu chodników drewnianych na obiektach mostowych i obejmuje:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- roboty przygotowawcze i pomiarowe;

- zakup, dostawę i magazynowanie materiałów potrzebnych do wykonania robót; - przygotowanie podłoża (oczyszczenie powierzchni z ziemi, błota, części organicznych oraz warstwy zbutwiałej);

- dwukrotne zaimpregnowanie powierzchni drewnianych z zachowaniem technologii przewidzianej przez producenta środka do impregnacji;

- uporządkowanie miejsca robót.

Elementy drewniane powinny być zabezpieczone przed:

- wilgocią,

- korozją biologiczną,

- agresywnym środowiskiem chemicznym,

- działaniem ognia.

Impregnowanie drewna wbudowanego powinno objąć wszystkie dostępne elementy. Impregnat musi być przygotowany i nanoszony ściśle według wskazań producenta. Ilość warstw oraz przerwy czasowe między nanoszeniem poszczególnych warstw określa producent środka i należy tego ściśle przestrzegać.

Należy stosować preparaty kombinowane zawierające różne środki chemiczne, które zabezpieczają drewno przed działaniem ognia, grzybów, owadów i wody. Można stosować środki zabezpieczające w postaci farb, lakierów oraz roztworów solnych (związki kwaśne lub alkaliczne). Zaleca się stosowanie preparatów zawierających fosforany, bromki, siarczany i węglan potasowy. Należy stosować preparaty, które powstrzymują rozprzestrzenianie się ognia przez co najmniej 30 minut.

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość zaimpregnowanej powierzchni elementów drewnianych jest 1m2.

  - Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne

M-20.02.03	Mosty drewniane. Ochrona elementów drewnianych

## ODWODNIENIE

### Kanalizacja deszczowa na obiekcie

  - Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 75, 76, 77, 78.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z wykonaniem odwodnienia obiektu inżynierskiego za pomocą rur odwadniających z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), z polipropylenu (PP), z polichlorku winylu (PCV) oraz za pomocą rynien i obejmuje:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- roboty przygotowawcze i pomiarowe;

- zakup, dostawę i magazynowanie materiałów potrzebnych do wykonania robót;

- demontaż uszkodzonej części istniejącego odwodnienia;

- zabezpieczenie antykorozyjne elementów podwieszających;

- zamocowanie elementów podwieszających;

- montaż rur i kształtek, w tym czyszczaków i kompensatorów;

- wykonanie wszystkich połączeń;

- wykonanie i rozbiórkę ewentualnych pomostów roboczych;

- uporządkowanie miejsca robót.

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość wykonanej kanalizacji z rur danej średnicy jest 1m.

  - Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne

M-16.01.02b	Rury z polietylenu HDPE odprowadzające wody opadowe z obiektu mostowego

M-16.01.02c	Rury z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym odprowadzające wody opadowe z obiektu mostowego

M-16.01.02d	Rury z polipropylenu odprowadzające wody opadowe z obiektu mostowego

### Wymiana rurki sączka

  - Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 79.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z wymianą rurki sączka i obejmuję:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- roboty przygotowawcze i pomiarowe;

- zakup, dostawę i magazynowanie materiałów potrzebnych do wykonania robót;

- montaż i demontaż rusztowań pod sączkiem;

- demontaż istniejącej rurki sączka;

- oczyszczenie wykutego miejsca;

- wstawienie nowej rurki sączka i zamocowanie go na stałe poprzez nałożenie zaprawy klejąco – uszczelniającej;

- ewentualny montaż kształtek i połączenie sączka z kolektorem,

- uporządkowanie miejsca robót.

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość zamocowanych rurek sączka jest 1szt.

  - Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne

### Uszczelnienie połączeń elementów systemu odwodnienia

  - Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 80.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z uszczelnieniem elementów systemu odwodnienia i obejmuje:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- roboty przygotowawcze i pomiarowe;

- zakup, dostawę i magazynowanie materiałów potrzebnych do wykonania robót;

- montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót;

- zdemontowanie nieszczelnych elementów odwodnienia;

- oczyszczenie elementów konstrukcji i systemu odwodnienia z zacieków wokół nieszczelnego połączenia;

- zamocowanie i ponowne połączenie poszczególnych elementów wraz z ich uszczelnieniem materiałem trwale plastycznym;

- demontaż i ponowny montaż kształtek i połączeń niezbędnych do podłączenia z kolektorem,

- uporządkowanie miejsca robót.

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość wykonanego uszczelnienia systemu odwodnienia jest 1mb uszczelnienia.

  - Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne

### Naprawa istniejącego wpustu

  - Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 81, 82, 83.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z naprawą istniejącego wpustu poprzez wymianę pokryw, kratek wlotowych oraz osadnika i obejmuje:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- roboty przygotowawcze i pomiarowe;

- zakup, dostawę i magazynowanie materiałów potrzebnych do wykonania robót;

- demontaż zniszczonych elementów wpustu mostowego;

- zamontowanie elementu wpustu mostowego;

- wyregulowanie wysokościowe;

- uporządkowanie miejsca robót.

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość wymienionych elementów wpustu mostowego jest 1szt.

  - Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne

### Ściek z prefabrykowanych elementów betonowych

  - Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 84, 85, 86.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z wykonaniem nowego ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych oraz z remontem istniejącego ścieku i obejmuje:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- roboty przygotowawcze i pomiarowe;

- zakup, dostawę i magazynowanie materiałów potrzebnych do wykonania robót;

- rozebranie uszkodzonych ścieków i zerwanie podsypki;

- wykonanie wykopu pod ławy;

- wykonanie szalunku (dla ław betonowych z oporem);

- wykonanie ławy (betonowej, żwirowej);

- przygotowanie i rozścielenie podsypki;

- ułożenie prefabrykatów ścieku z wypełnieniem spoin

- uporządkowanie miejsca robót.

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość wykonanego ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych jest 1m.

  - Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne

D-08.05.01a	Naprawa ścieku drogowego z prefabrykowanych elementów betonowych

## ŁOŻYSKA

### Konserwacja łożysk

  - Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 87.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z przeprowadzeniem konserwacji stalowych łożysk mostowych i obejmuje:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- roboty przygotowawcze i pomiarowe;

- zakup, dostawę i magazynowanie materiałów potrzebnych do wykonania robót;

- wykonanie i rozebranie rusztowań i podparć pomocniczych;

- odrdzewienie stalowych elementów łożyska;

- oczyszczenie elementów łożyska;

- zabezpieczenie antykorozyjne przez wykonanie powłok malarskich;

- przeprowadzenie konserwacji poprzez nałożenie materiału ochronnego na stalowe elementy łożyska;

- uporządkowanie miejsca robót.

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość przeprowadzonej konserwacji łożyska stalowego mostowego jest 1szt.

  - Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne

## DYLATACJE

### Remont cząstkowy dylatacji bitumicznych

  - Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 88.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z cząstkową wymianą asfaltowych przykryć dylatacyjnych i obejmuje demontaż oraz montaż przykrycia dylatacyjnego w nawierzchni jezdni oraz w chodniku na niewielkiej powierzchni.

  - Realizacja zamówienia obejmującego wymianę górnej części (nawierzchniowej) dylatacji asfaltowej o gr. 5 cm na niewielkiej powierzchni.

Wyszczególnienie robót:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- roboty przygotowawcze i pomiarowe;

- zakup, dostawa i magazynowanie materiałów potrzebnych do wykonania robót;

- wykucie lub sfrezowanie nawierzchni szerokości koryta dylatacyjnego na głębokość 5 cm;

- oczyszczenie przestrzeni wnęk w konstrukcji obiektu mostowego z wszelkich zanieczyszczeń;

- wypełnienie koryta kolejnymi warstwami gorącego kruszywa i masy zalewowej zagęszczonymi płytą wibracyjną;

- wykończenie górnej powierzchni przykrycia, ewentualne posypanie kruszywem;

- górna powierzchnia wykonanego przykrycia bitumicznego nie powinna wystawać więcej niż 3 mm powyżej poziomu otaczającej nawierzchni;

- uporządkowanie miejsca robót.

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość przeprowadzonej wymiany przykrycia dylatacyjnego o danej szerokości jest 1m2.

  - Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne

M–18.01.03a	Asfaltowe przykrycie przerwy dylatacyjnej obiektu mostowego

### Wymiana dylatacji i jej elementów na drogowych obiektach inżynierskich

  - Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 89, 90, 91, 92.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z wymianą asfaltowych przykryć dylatacyjnych i obejmuje demontaż oraz montaż przykrycia dylatacyjnego w nawierzchni jezdni oraz w chodniku.

  - Realizacja zamówienia obejmującego wymianę górnej części (nawierzchniowej) dylatacji asfaltowej o gr. 5 cm.

Wyszczególnienie robót:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- roboty przygotowawcze i pomiarowe;

- zakup, dostawa i magazynowanie materiałów potrzebnych do wykonania robót;

- wykucie lub sfrezowanie nawierzchni szerokości koryta dylatacyjnego na głębokość 5 cm;

- oczyszczenie przestrzeni wnęk w konstrukcji obiektu mostowego z wszelkich zanieczyszczeń;

- wypełnienie koryta kolejnymi warstwami gorącego kruszywa i masy zalewowej zagęszczonymi płytą wibracyjną;

- wykończenie górnej powierzchni przykrycia, ewentualne posypanie kruszywem;

- górna powierzchnia wykonanego przykrycia bitumicznego nie powinna wystawać więcej niż 3 mm powyżej poziomu otaczającej nawierzchni;

- symetrycznie nad osią szczeliny dylatacyjnej należy ułożyć blachę metalową w strefie chodnika;

- uporządkowanie miejsca robót.

  - Realizacja zamówienia obejmującego wymianę całej dylatacji asfaltowej.

Wyszczególnienie robót:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- roboty przygotowawcze i pomiarowe;

- zakup, dostawa i magazynowanie materiałów potrzebnych do wykonania robót;

- wykucie nawierzchni szerokości koryta dylatacyjnego na głębokość do 10 cm;

- oczyszczenie przestrzeni wnęk w konstrukcji obiektu mostowego z wszelkich zanieczyszczeń;

- ewentualne uszkodzenia wnęki dylatacyjnej w konstrukcji betonowej obiektu należy uzupełnić za pomocą zapraw żywicznych PCC;

- zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej przed wpływaniem masy zalewowej w głąb szczeliny;

- wypełnienie koryta kolejnymi warstwami gorącego kruszywa i masy zalewowej z zagęszczeniem płytą wibracyjną;

- wykończenie górnej powierzchni przykrycia, ewentualne posypanie kruszywem;

- górna powierzchnia wykonanego przykrycia bitumicznego nie powinna wystawać więcej niż 3 mm powyżej poziomu otaczającej nawierzchni,

- odtworzenie konstrukcji krawężników i chodnika;

- symetrycznie nad osią szczeliny dylatacyjnej należy ułożyć blachę metalową w strefie chodnika;

- uporządkowanie miejsca robót.

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość wymiany przekrycia dylatacyjnego o danej szerokości jest 1m.

  - Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne

M–18.01.03a	Asfaltowe przykrycie przerwy dylatacyjnej obiektu mostowego

## INNE ROBOTY MOSTOWE

### Roboty rozbiórkowe

  - Szacunkowy zakres rzeczowy  określono w przedmiarze robót, poz. 93, 94, 95, 96.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z rozbiórką:

- nawierzchni chodnika betonowego;

- elementów (chodników i schodów) z prefabrykatów betonowych;

- elementów betonowych mostu;

- elementów żelbetowych mostu;

- murów z kamienia.

Roboty rozbiórkowe obejmują:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- wykonanie i demontaż rusztowań i pomostów roboczych;

- zabezpieczenie terenu rozbiórek;

- wykonanie osłon zabezpieczających przed spadaniem gruzu;

- ew. sporządzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej, w której przewidziany zostanie odzysk materiałów;

- usunięcie z terenu objętego rozbiórką wszystkich elementów zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego;

- zabezpieczenie przez gromadzeniem się wody opadowej w powstałych dołach (wykopach) podczas prowadzonej rozbiórki;

- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki;

- załadunek, wywiezienie i wyładunek materiałów z rozbiórki;

- opłatę za wysypisko i utylizację odpadów;

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki.

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość rozbiórki konstrukcji murowanej, betonowej i żelbetowej jest 1m3.

  - Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne

M-20.20.22	Roboty rozbiórkowe

### Schody skarpowe

  - Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 97, 98.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z wykonaniem lub przeprowadzeniem remontu prefabrykowanych schodów przeznaczonych dla służby utrzymaniowej, położonych na skarpach w pobliżu obiektów inżynierskich i obejmuje:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- roboty przygotowawcze i pomiarowe;

- zakup, dostawę i magazynowanie materiałów potrzebnych do wykonania robót;

- wykonanie i rozbiórkę urządzeń pomocniczych;

- wykonanie koryta pod schody;

- wykonanie ław żwirowej i żwirowo-cementowej;

- montaż prefabrykowanych stopni i obrzeży;

- wykonanie balustrady stalowej (w tym wykonanie fundamentów dla balustrady i zabezpieczenie izolacją cienką, wykonanie i naprawa powłoki antykorozyjnej balustrady);

- oczyszczenie terenu robót z usunięciem nadmiaru gruntu i odpadów poza pas drogowy.

Schody należy wykonać z betonowych elementów prefabrykowanych, w zależności od przeznaczenia, lokalizacji i względów ekonomicznych lub jako monolit.

Ze względu na niewielki zakres robót zwykle prace przy budowie schodów będą wykonywane ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego. Przy wykonywaniu schodów oraz przy przewozie, załadunku i wyładunku można stosować: środki transportu, żurawie samochodowe itp.

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość wykonanych lub wyremontowanych schodów skarpowych jest 1m. Długość schodów mierzy się po skarpie nasypu od początku stopnia podwalinowego do końca stopnia najwyżej położonego.

  - Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne

M-20.01.09	Schody robocze na skarpie

### Naprawa balustrady stalowej schodów skarpowych

  - Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 99.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z przeprowadzeniem remontu balustrady stalowej schodów przeznaczonych dla służby utrzymaniowej, położonych na skarpach w pobliżu obiektów inżynierskich i obejmuje:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- roboty przygotowawcze i pomiarowe;

- zakup, dostawę i magazynowanie materiałów potrzebnych do wykonania robót;

- wykonanie fundamentów dla balustrady;

- wykonanie balustrady stalowej;

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego w postaci powłoki malarskiej nowej balustrady;

- uporządkowanie miejsca robót.

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość przeprowadzonego remontu balustrady stalowej schodów skarpowych jest 1kg.

  - Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne

M-20.01.09	Schody robocze na skarpie

### Malowanie balustrady stalowej schodów skarpowych

  - Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 100.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z malowaniem balustrady stalowej schodów przeznaczonych dla służby utrzymaniowej, położonych na skarpach w pobliżu obiektów inżynierskich i obejmuje:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- roboty przygotowawcze i pomiarowe;

- zakup, dostawę i magazynowanie materiałów potrzebnych do wykonania robót;

- usunięcie luźnych zanieczyszczeń, ognisk rdzy;

- zastosować oczyszczenie ręczno-mechaniczne poprzez szczotkowanie, młotkowanie, szlifowanie itp. do stopnia czystości St2 wg PN-EN ISO 8501-1;

- uszorstnienie całej powierzchni stalowej;

- oczyszczenie środkami odtłuszczającymi;

- pokrycie powierzchni renowacyjnym systemem powłokowym;

- uporządkowanie miejsca robót.

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość przeprowadzonego remontu balustrady stalowej schodów skarpowych jest 1m2.

  - Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne

M-14.02.01e	Renowacja powłoki antykorozyjnej konstrukcji stalowej. Renowacja całkowita z pozostawieniem części lepiej zachowanej powłoki. Renowacja miejscowa z lub bez przemalowania ostatniej powłoki

### Umocnienie stożków i skarp elementami betonowymi lub granitowymi

  - Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z wykonaniem powierzchniowego umocnienia stożków przyczółków i skarp przy obiektach inżynierskich takimi elementami jak:

- betonową kostką brukową - nową

- betonową kostką brukową - z odzysku

- granitową kostką brukową - nową

- granitową kostką brukową - z odzysku

- płytami ażurowymi - nowymi

- płytami ażurowymi - z odzysku

- płytami betonowymi - nowymi

- płytami betonowymi - z odzysku

Roboty związane z umocnieniem stożków i skarp obejmują:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- roboty przygotowawcze i pomiarowe;

- zakup, dostawę i magazynowanie materiałów potrzebnych do wykonania robót;

- przygotowanie podłoża gruntowego;

- wykonanie podwaliny pod umocnienie;

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej;

- wykonanie obrzeża;

- ułożenie i ubicie umocnienia;

- wypełnienie spoin odpowiednio przygotowaną zaprawą;

- pielęgnację umocnienia;

- uporządkowanie miejsca robót.

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość wykonanego umocnienia stożków i skarp jest 1m2 powierzchni umocnienia.

  - Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne

M-20.01.11	Umocnienie stożków przyczółków płytami ażurowymi

M-20.01.11a	Umocnienie stożków przyczółków betonową kostką brukową

M-20.01.11c	Umocnienie stożków przyczółków płytami i kostką granitową

### Umocnienie stożków i skarp geowłókniną

  - Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 109.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z wykonaniem powierzchniowego umocnienia stożków przyczółków i skarp przy obiektach inżynierskich za pomocą geowłókniny, i obejmuje:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- roboty przygotowawcze i pomiarowe;

- zakup, dostawę i magazynowanie materiałów potrzebnych do wykonania robót;

- wyrównanie i zagęszczenie podłoża gruntowego obejmuje również regulację skarp i stożków;

- ułożenie warstwy separacyjnej z geowłókniny;

- ułożenie elementów umacniających stożki i skarpę wg odrębnej pozycji kosztorysowej;

- uporządkowanie miejsca robót.

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość wykonanego umocnienia stożków i skarp jest 1m2 powierzchni umocnienia.

  - Wymagania wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne

D-06.01.02	Umocnienie skarp i stożków geowłókniną.

### Umocnienie stożków i skarp geokratą z wypełnieniem humusem i obsianiem trawą

  - Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 110.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z wykonaniem powierzchniowego umocnienia stożków przyczółków i skarp przy obiektach inżynierskich za pomocą geokraty z wypełnieniem humusem i obsianiem trawą, i obejmuje:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- roboty przygotowawcze i pomiarowe;

- zakup, dostawę i magazynowanie materiałów potrzebnych do wykonania robót;

- rozłożenie i przymocowanie geokraty do powierzchni skarpy;

- pokrycie geokraty ziemią urodzajną;

- obsianie trawą;

- pielęgnowanie powierzchni trawników w okresie gwarancyjnym;

- uporządkowanie miejsca robót.

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość wykonanego umocnienia stożków i skarp jest 1m2 powierzchni umocnionej.

  - Wymagania wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne

M-20.01.11f	Umocnienie stożków przyczółków geokratą z taśm z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) z humusowaniem i hydroobsiewem

### Umocnienie stożków i skarp gabionami

  - Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 111.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z wykonaniem umocnienia stożków przyczółków i skarp przy obiektach inżynierskich gabionami, i obejmuje:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- roboty przygotowawcze i pomiarowe;

- zakup, dostawę i magazynowanie materiałów potrzebnych do wykonania robót;

- przygotowanie podłoża;

- ułożenie i zszycie koszy gabionowych;

- wypełnienie koszy materiałem kamiennym;

- uporządkowanie miejsca robót.

Ewentualne wykonanie ławy betonowej pod umocnienie lub palisady wg odrębnej pozycji kosztorysowej

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość wykonanego umocnienia stożków i skarp jest 1m2 powierzchni umocnienia.

  - Wymagania wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne

M–20.01.11d	Umocnienie stożków  przyczółków gabionami

### Umocnienie stożków i skarp ziemią wraz z zagęszczeniem i obsianiem trawą

  - Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 112.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z wykonaniem umocnienia stożków przyczółków i skarp przy obiektach inżynierskich ziemią wraz z zagęszczeniem i obsianiem trawą, i obejmuje:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- roboty przygotowawcze i pomiarowe;

- zakup, dostawę i magazynowanie materiałów potrzebnych do wykonania robót;

- wyrównanie i zagęszczenie podłoża gruntowego obejmuje również regulację skarp i stożków;

- naprawy lokalnie uszkodzonych skarp i stożków;                                                                   - profilowanie i uzupełnienie zaniżeń uszkodzonych skarp i stożków;                                  - ścinanie zawyżonych skarp lub wykonanie rowków odpływowych;

- przygotowanie podłoża;

- ułożenie ziemi urodzajnej;

- obsianie trawą;

- pielęgnowanie powierzchni trawników w okresie gwarancyjnym;

- uporządkowanie miejsca robót.

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość wykonanego umocnienia stożków i skarp jest 1m2 powierzchni umocnienia.

  - Wymagania wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne

D-06.01.01	Umocnienie  powierzchniowe  skarp, rowów  i  ścieków

### Roboty ziemne towarzyszące robotom mostowym

  - Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 113.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z wykonaniem naprawianych skarp i stożków w zakresie:

- naprawy lokalnie uszkodzonych skarp i stożków;

- profilowania i uzupełniania zaniżeń uszkodzonych skarp i stożków;

- ścinania zawyżonych skarp lub wykonania rowków odpływowych.

Realizacja robót obejmuje:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- roboty przygotowawcze i pomiarowe;

- zakup, dostawę i magazynowanie materiałów potrzebnych do wykonania robót;

- rozłożenie gruntu w miejsce uszkodzenia;

- zagęszczenie gruntu i wyrównanie powierzchni;

- naprawy lokalnie uszkodzonych skarp i stożków;                                                                   - profilowanie i uzupełnienie zaniżeń uszkodzonych skarp i stożków;                                  - ścinanie zawyżonych skarp lub wykonanie rowków odpływowych;

- uporządkowanie miejsca robót.

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość wykonanych robót naprawczych na stożkach i skarpach jest 1m3.

  - Wymagania wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne

D-06.01.04	Roboty ziemne towarzyszące

### Ogrodzenie z siatki stalowej

  - Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 114, 115.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z naprawą ogrodzenia lub furtki z siatki stalowej, zlokalizowanych przy obiektach mostowych i obejmuje:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- roboty przygotowawcze i pomiarowe;

- zakup, dostawę i magazynowanie materiałów potrzebnych do wykonania robót;

- naprawę uszkodzonych elementów ogrodzenia;

- uporządkowanie miejsca robót.

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość wykonanej naprawy ogrodzenia jest 1m2 obejmujący demontaż starej siatki ogrodzeniowej i montaż nowej siatki wraz z fundamentami, bramką i słupkami.

  - Wymagania wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne

D-07.06.03	Remont  ogrodzeń  drogowych i ekranów  akustycznych

### Ręczne spawanie elementów konstrukcji

  - Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 116.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z naprawą elementów stalowych na obiekcie inżynierskim w postaci:

- ręcznego spawania.

Realizacja robót obejmuje:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- roboty przygotowawcze i pomiarowe;

- zakup, dostawę i magazynowanie materiałów potrzebnych do wykonania robót;

- usunięcie luźnych zanieczyszczeń, ognisk rdzy;

- zastosować oczyszczenie ręczne poprzez szczotkowanie, do stopnia czystości St1 wg PN-EN ISO 8501-1;

- wyprostowanie, wygięcie i przycinanie elementów stalowych;

- łączenie elementów, w tym spawanie „na styk” lub „na zakład”;

- pokrycie powierzchni renowacyjnym systemem powłokowym;

- uporządkowanie miejsca robót.

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość wykonanego połączenia spawanego jest 1szt. ułożonego spawu.

  - Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne

M-12.01.00	Połączenia elementów stalowych

### Połączenia elementów stalowych

  - Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 117.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z naprawą elementów stalowych na obiekcie inżynierskim w postaci:

- ręcznego spawania;

- wykonania połączenia za pomocą nitowania, na śruby, gwintowania, kołkowania i za pomocą sworzni.

Realizacja robót obejmuje:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- roboty przygotowawcze i pomiarowe;

- zakup, dostawę i magazynowanie materiałów potrzebnych do wykonania robót;

- usunięcie luźnych zanieczyszczeń, ognisk rdzy;

- zastosować oczyszczenie ręczne poprzez szczotkowanie, do stopnia czystości St1 wg PN-EN ISO 8501-1;

- wyprostowanie, wygięcie i przycinanie elementów stalowych;

- łączenie elementów, w tym spawanie „punktowe”, połączenia na śruby, gwintowanie, nitowanie, kołkowanie i sworzniowanie;

- pokrycie powierzchni renowacyjnym systemem powłokowym;

- uporządkowanie miejsca robót.

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość wykonanego połączenia jest 1szt bez względu na jego rodzaj.

  - Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne

M-12.01.00	Połączenia elementów stalowych

### Regulacja cieku pod obiektem poprzez wykonanie palisady drewnianej

  - Szacunkowy zakres rzeczowy  określono w przedmiarze robót, poz. 118.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z wykonaniem palisady drewnianej i obejmuje:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- roboty przygotowawcze i pomiarowe;

- zakup, dostawę i magazynowanie materiałów potrzebnych do wykonania robót;

- przygotowanie podłoża pod palisadę - oczyszczenie z  zanieczyszczeń  i kamieni;

- regulację skarp cieku;

- ręczne lub mechaniczne wbicie kołków lub słupków o średnicy 7-9 cm wbitych na 1,0 m w gruncie kategorii I-III;

- montaż i demontaż kleszczy;

- obcięcie głów kołków;

- uporządkowanie miejsca robót.

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość wykonanej palisady drewnianej jest 1m.

  - Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne

M-20.01.03	Palisada drewniana

### Wykonanie umocnienia dna cieku narzutem kamiennym

  - Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 119.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z umocnieniem narzutem kamiennym ułożonym na geowłókninie łącznie z regulacją dna i skarp cieku, i obejmuje:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- roboty przygotowawcze i pomiarowe;

- zakup, dostawę i magazynowanie materiałów potrzebnych do wykonania robót;

- wykonanie niwelacji podłoża;

- ułożenie geowłókniny;

- montaż i wbudowanie kamienia narzutowego;

- uporządkowanie miejsca robót.

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość wykonanego umocnienia dna cieku jest 1m3 umocnienia narzutem kamiennym.

  - Wymagania wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne

M-20.01.02	Umocnienie dna cieku narzutem kamiennym

### Regulacja cieku pod obiektem poprzez umocnienie brzegu faszyną

  - Szacunkowy zakres rzeczowy  określono w przedmiarze robót, poz. 120.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z wykonaniem umocnienia brzegu cieku wodnego faszyną i obejmuje:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- roboty przygotowawcze i pomiarowe;

- zakup, dostawę i magazynowanie materiałów potrzebnych do wykonania robót;

- wykopy pod umocnienia łącznie z wyrównaniem podłoża pod umocnienie i regulacją skarp cieku;

- ewentualne przygotowanie warsztatu pływającego;

- ręczne lub mechaniczne wbicie kołków;

- ułożenie kiszek faszynowych;

- wycięcie i założenie darniny za opaskę;

- przybicie kiszek kołkami;

- uporządkowanie miejsca robót.

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość wykonanego umocnienia brzegu faszyną jest 1m.

  - Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne

M-20.01.20	Umocnienie brzegów cieku faszyną i elementami kamiennymi

### Roboty ziemne ręczne

  - Szacunkowy zakres rzeczowy  określono w przedmiarze robót, poz. 121.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ręcznych robót ziemnych tj. odtworzenie , naprawa, uzupełnienie skarp i stożków które obejmuje:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- roboty przygotowawcze i pomiarowe;

- zakup, dostawę i magazynowanie materiałów potrzebnych do wykonania robót;

- transport gruntu;

- podanie gruntu na skarpę;

- rozścielenie ręczne gruntu;

- uzupełnienie gruntem miejsc uszkodzonych;

- zagęszczenie gruntu;

- wyrównanie i uformowanie kształtu skarpy oraz powierzchni odkładu;

- ścinanie zawyżonych skarp;

- wykonanie rowków odpływowych;

- uporządkowanie miejsca robót.

Przez roboty ziemne wykonywane ręcznie należy rozumieć w/w roboty w obrębie obiektu mostowego a w szczególności na skarpach i stożkach w przestrzeni podmostowej na terenach zalewowych i w cieku wodnym ( w wodzie i nad wodą) często w trudnych i uciążliwych warunkach.

Odtworzenie, uzupełnienie i naprawa skarp i stożków w obrębie mostów a w szczególności w przestrzeni podmostowej (w wodzie i nad wodą) obejmuje wykonanie robót z ziemi dowiezionej przez wykonawcę, z ziemi leżącej na odkładzie, z ziemi wydobytej z przerzutu podczas wykonywania prac.

Transport gruntu obejmuje w zależności od potrzeb wyładunek ręczny lub mechaniczny z obiektu pływającego lub przyległego terenu, ręczne przewiezienie taczkami.

Przez transport gruntu rozumie się odspojenie i załadowanie gruntu na taczki lub obiekt pływający; ułożenie i przełożenie torów jezdnych niezbędnych do wykonania robót; przewiezienie i wyładowanie gruntu w miejscu wbudowania w nasyp lub na odkład; przerzut ziemi w pionie i poziomie z ewentualnym przewiezieniem części urobku na odległość do 20m; wbudowanie ziemi w skarpę lub nasyp z materiału dostarczonego przez Wykonawcę lub z odkładu.

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość wykonanych robót ziemnych ręcznych jest 1m3.

  - Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne

### Wypełnienie szczelin dylatacyjnych

  - Szacunkowy zakres rzeczowy  określono w przedmiarze robót, poz. 122, 123.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z wymianą masy uszczelniającej pomiędzy:

- elementami konstrukcji,

- stykami pionowymi krawężnika,

- prefabrykatami gzymsowymi.

Realizacja robót obejmuje:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- roboty przygotowawcze i pomiarowe;

- zakup, dostawę i magazynowanie materiałów potrzebnych do wykonania robót;

- usunięcie istniejącego materiału;

- oczyszczenie szczeliny;

- wypełnienie szczeliny materiałem trwale plastycznym;

- pielęgnację naprawianych szczelin;

- uporządkowanie miejsca robót.

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość wykonanego wypełnienia uszczelnienia jest 1m.

  - Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne

M-20.01.17	Masa uszczelniająca trwale plastyczna

### Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych za pomocą blach osłonowych

  - Szacunkowy zakres rzeczowy określono w przedmiarze robót, poz. 124.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z wykonaniem zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych za pomocą blach osłonowych. Osłony z blach wykonuje się na:

– jezdni,

- płytach chodnikowych,

- belkach gzymsowych.

Realizacja robót obejmuje:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- roboty przygotowawcze i pomiarowe;

- zakup, dostawę i magazynowanie materiałów potrzebnych do wykonania robót;

- demontaż nieużytecznych elementów osłon w tym usunięcie pozostałości, także kotew po poprzedniej osłonie dylatacyjnej;

- oczyszczenie powierzchni szczeliny;

- montaż osłony dylatacyjnej w tym cięcie, wygięcie i dostosowanie blachy kryjącej;

- uporządkowanie miejsca robót.

Jeżeli Zamawiający nie ustali inaczej, materiałem będzie blacha nierdzewna gr. 1 mm.

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość wykonanego zabezpieczenia szczeliny dylatacyjnej jest 1m2 zamocowanej blachy osłonowej.

  - Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót określone są w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne

M-18.01.04	Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych między elementami betonowymi na obiektach inżynierskich.

### Interwencyjna grupa robocza.

  - Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 125.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z uruchomieniem na wezwanie w czasie do 2 godzin brygady roboczej z dojazdem na miejsce wyznaczone przez Zamawiającego. Brygada powinna składać się z min. 2 osób wyposażonych w samochód dostawczy z wyposażeniem niezbędnym do robót interwencyjnych na obiektach mostowych, będących do dyspozycji Zamawiającego przez całą dobę tj. w dzień i w nocy.

  - Wymagania Techniczne wykonania i odbioru robót zgodnie ze zleceniem Zamawiającego. Rozliczenie na podstawie ilości godzin pracy potwierdzonych na karcie drogowej.

### Kontrola urządzeń dylatacyjnych z nakładkami wyciszającymi mocowanymi na śruby

  - Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 126.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z przeprowadzeniem kontroli urządzeń dylatacyjnych wyposażonych w nakładki wyciszające i obejmuje:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- kontrolę szczelności urządzenia dylatacyjnego;

- sprawdzenie stanu gumowego profilu uszczelniającego;

- oględziny wnęki dylatacyjnej i ścianki żwirowej (zaplecznej);

- sprawdzenie nawierzchni w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia dylatacyjnego;

-przegląd śrub mocujących nakładki wyciszające , dokręcenie / uzupełnienie brakujących, z momentem obrotowym wynoszącym 110 [Nm];

- sprawdzenie stanu blach osłonowych dla kap chodnikowych oraz powierzchni gzymsowych;

- pomierzenie rozwartości szczeliny dylatacyjnej;

- sporządzenie raportu z powyższych czynności;

- uporządkowanie miejsca robót.

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość przeprowadzonej kontroli urządzeń dylatacyjnych z nakładkami wyciszającymi jest 1m danego urządzenia dylatacyjnego.

  - Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne

### Usługi świadczone przez podnośnik koszowy z operatorem do prac związanych z kontrolą obiektów inżynierskich o min. zakresie wysięgnika

  - Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 127.

  - Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z pracą podnośnika koszowego z operatorem, o minimalnym wysięgu 12m, przy wykonywaniu prac związanych z kontrolą obiektów inżynierskich zlokalizowanych na drogach administrowanych przez GDDKiA Oddział Zielona Góra.

Zamawiający wymaga dyspozycyjności podnośnika w okresie obowiązywania umowy. Zlecenia kontroli poszczególnych zadań odbywać się będą z 3 dniowym wyprzedzeniem. Czas pracy podnośnika rozpoczyna się od rozpoczęcia kontroli pierwszego obiektu i kończy z chwilą zakończenia kontroli ostatniego obiektu w danym dniu roboczym.

Podnośnik koszowy winien być wyposażony w lampy błyskowe ostrzegawcze umożliwiające bezpieczną pracę w pasie drogowym.

Cena 1 godziny pracy podnośnika koszowego obejmuje:

      - Dojazd do miejsca realizacji zadania

      - Praca podnośnika koszowego

      - Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenie pracującego sprzętu na czas robót

Podnośnik koszowy musi spełniać wszystkie aktualnie obowiązujące ustawowe wymogi.

### Usługi transportowe świadczone samochodami o ładowności od 3.5 Mg do 12 Mg

  - Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 128.

  - Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu samochodowego o ładowności od 3.5 Mg do 12 Mg. Usługi świadczone będą doraźnie w zależności od potrzeb wynikających z kontroli i bieżącego utrzymania drogowych obiektów inżynierskich. Zamawiający wymaga, aby kierowca pojazdu uczestniczył w załadunku i wyładunku sprzętu i materiałów potrzebnych do realizacji usług transportowych w okresie pełnienia umowy. Zamawiający wymaga, aby podstawiony pojazd był sprawny technicznie, bezpieczny dla ruchu, w stanie estetycznym, spełniał wszystkie przepisami prawa normy związane z realizacją usługi, posiadał obowiązkowe ubezpieczenia pojazdu, kierowcy oraz pasażerów (OC i NW) i rzeczy oraz niezbędne dokumenty do przewozu na terenie kraju.

Cena 1 godziny pracy samochodu z kierowcą obejmuje:

      - Dojazd do miejsca realizacji zadania

      - Praca samochodu

      - Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenie pracującego sprzętu na czas robót.

Zlecenia poszczególnych zadań odbywać się będą z 3 dniowym wyprzedzeniem.

### Usługi umożliwiające wykonywanie kontroli obiektów inżynierskich na ciekach wodnych

  - Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 129.

  - Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług umożliwiających wykonywanie kontroli obiektów inżynierskich na ciekach wodnych przy pomocy jednostek pływających.

Jednostka pływajacą wraz z obsługą przeznaczona do  wykonywania kontroli obiektów inżynierskich na ciekach wodnych, niezależnie od jej wielkości, powinna spełniać wymogi dotyczące:

- Dokumentacji

- Stanu technicznego

- Wyposażenia

- Kwalifikacji załogi

Jednostka pływająca musi spełniać wszystkie aktualnie obowiązujące ustawowe wymogi.

Cena 1 godziny pracy jednostki pływającej wraz z obsługą obejmuje:

- Dojazd i wodowanie jednostki pływającej do miejsca realizacji zadania

- Praca jednostki pływającej wraz z obsługą

Zlecenia kontroli poszczególnych zadań odbywać się będą z 6 dniowym wyprzedzeniem. Czas pracy jednostki pływającej rozpoczyna się od rozpoczęcia kontroli pierwszego obiektu i kończy z chwilą zakończenia kontroli ostatniego obiektu w danym dniu roboczym.

### Zabezpieczenie elementów konstrukcji obiektu mostowego siatkami zabezpieczającymi

  - Szacunkowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, poz. 130.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z zamocowaniem siatek zabezpieczających przed odpadaniem luźnych elementów z obiektów inżynierskich i obejmuje:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- roboty przygotowawcze i pomiarowe;

- zakup, dostawę i magazynowanie materiałów potrzebnych do wykonania robót;

- montaż i demontaż rusztowań pomocniczych;

- montaż siatek zabezpieczających na obiekcie wraz akcesoriami niezbędnymi do zamocowania tych siatek;

- uporządkowanie miejsca robót.

Siatki zabezpieczające muszą być wykonane z linki stalowej w otulinie PCV lub z polipropylenu odpornego na niekorzystny wpływ niskich i wysokich temperatur oraz promieniowania UV oraz charakteryzować się zwiększoną odpornością na urazy mechaniczne. Siatki powinny mieć wymiary oczka 20x20mm i minimalną gramaturę (grubość) 2mm. Zamocowanie siatki zabezpieczające odbywa się poprzez niezbędne akcesoria, takie jak: kołki stalowe, liny stalowe w otulinie PCV, karabińczyki stalowe ocynkowane, zaciski do lin stalowych, opaski zaciskowe metalowe, śruby rzymskie. Wszystkie elementy stalowe muszą być ocynkowane.

Sposób montażu:

Miejsce które zostanie osłonięte siatką należy starannie oczyścić z luźnych fragmentów betonu. Następnie należy zamocować kotwy minimalnie ingerując w podłoże betonowe. Ilość kotew montażowych należy dostosować do kształtu i wielkości zabezpieczanej płaszczyzny. Należy zamontować kotwy główne oraz kotwy pośrednie, które montuje się w odległości nie większej niż 1 m od siebie. Następnie linkę stalową należy przewlec przez wszystkie kotwy. Do obu końców linki należy zainstalować śrubę rzymską. Naprężenie liny stalowej uzyskujemy poprzez skręcenie śruby. Docięty fragment siatki montujemy za pomocą opasek zaciskowych lub złączek metalowych. Nadmiar siatki należy obciąć.

Podstawową jednostką obmiaru określającą wielkość przeprowadzonego zabezpieczenia siatką obiektu inżynierskiego jest 1m2 zamocowanych siatek zabezpieczających wraz z niezbędnymi do tego akcesoriami.

  - Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Specyfikacjach Technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne

# ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT

Wszystkie zakresy usług i robót podane w przedmiarze robót stanowią zakres przewidziany na lata obowiązywania umowy.

Całość zadania będzie realizowana sukcesywnie na podstawie zleceń cząstkowych w okresie obowiązywania umowy.

Do wykonania robót należy przystąpić najpóźniej 5 dni po otrzymaniu zlecenia.

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z ST i opisem robót.

Ilość robót, stosownie do przewidzianego zadaniem zakresu, ustalał i zlecał będzie Zamawiający, po określeniu limitów finansowych na każdy rok kalendarzowy. Podane w przedmiarze ilości usług i robót są wielkościami szacunkowymi i Zamawiający nie będzie miał obowiązku wyczerpać całości zakresu rzeczowego i finansowego umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości poszczególnych robót w granicach limitu zaoferowanych kwot na dany rok oraz przesunięć rzeczowych w latach w granicach zawartej umowy.

W przypadku wyczerpania środków budżetowych Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części zadania. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tytułu niewykorzystania w całości kwoty umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości drogowych obiektów inżynierskich podyktowane na przykład zmianami administracyjnymi sieci dróg krajowych.

W przypadku wystąpienia robót nie wyszczególnionych w pozycjach przedmiaru robót i kosztorysie ofertowym a związanych z utrzymaniem obiektów mostowych, konieczność wykonania których może wystąpić w trakcie realizacji umowy, podstawą wyliczenia ich wartości będzie szczegółowy obmiar wykonanych robót i kosztorys  powykonawczy sporządzony na podstawie obowiązujących w danym kwartale stawek i narzutów wg SEKOCENBUDU.

Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa wyżej  oraz przedstawić je do akceptacji Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót i usług, których one dotyczą.

Zamawiający informuje, że teren zajmowany przez obiekty inżynierskie będące przedmiotem umowy zostanie przekazany innemu Wykonawcy w ramach odrębnej umowy.

Wykonawca każdorazowo przed przystąpieniem do robót objętych umową powinien uzyskać przekazanie terenu. W protokole przekazania terenu powinien być precyzyjnie określony obszar jaki został przekazany Wykonawcy robót.

Protokół przekazania terenu powinien być sporządzony przy udziale trzech stron:

- przedstawiciel Zamawiającego,

- przedstawiciel Wykonawcy,

- przedstawiciel Wykonawcy, któremu został przekazany zajmowany teren (w ramach odrębnej umowy).

Wykonawca przystąpi do wykonania robót na podstawie ZLECENIA określającego zakres robót i protokołu przekazania terenu.

Każdorazowo miejsca przewidziane do wykonania określonych robót wyznaczane będą przez przedstawiciela Zamawiającego w obecności Kierownika robót Wykonawcy.

Przy odbiorze należy sporządzić protokół przekazania terenu stosując procedurę analogiczną jak wyżej opisana.

Wykonawca dostarcza wszystkie zdemontowane elementy stalowe do siedziby Obwodu właściwego dla lokalizacji remontu (lub innej wskazanej przez Zamawiającego).

Wykonawca wywiezie i zutylizuje wszystkie odpady powstałe w trakcie realizacji robót oraz przedstawi Zamawiającemu niezbędną dokumentację z utylizacji odpadów.

ZLECENIA (standardowe) - zlecenia pisemne, które należy zrealizować w terminach określonych w zleceniu.

ZLECENIA PILNE (awaryjne) – zlecenia zgłoszone telefonicznie lub faksem przez upoważnioną osobę. Do naprawy lub usunięcia zagrożenia należy przystąpić w terminie do 2 godzin od powiadomienia (również w dni wolne od pracy, o każdej porze dnia i nocy).

Zamawiający zastrzega sobie prawo wystawienia jednocześnie kilku ZLECEŃ na różne roboty, zgodnie z aktualnymi potrzebami Rejonu.

W przypadku stwierdzenia potrzeby wykonania zwiększonego zakresu rzeczowego robót, należy uzyskać zgodę Zamawiającego. Za wykonane prace dodatkowe, bez zgody, Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia.

Zamawiający nie przewiduje wykonywania jakichkolwiek dodatkowych prac polegających na dostawach materiałów własnych Zamawiającego w miejsce wbudowania, porządkowaniu terenu po zakończonych robotach, rozładunku dostarczonych lub zakupionych materiałów itp. Wszystkie te i inne dodatkowe roboty związane z realizacją zadania należy uwzględnić w cenie jednostkowej.

Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy, do wglądu, kserokopii faktury na zakupione materiały, które zostały wbudowane, kserokopia winna być opieczętowana i podpisana przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonanych robót i bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie prowadzonych robót.

Podczas wykonywania robót należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności:

- Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2016.1440),

- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U.2015.1651, ze zm.),

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2016.290, ze zm.),

- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.2016.672, ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Dz.U.03.220.2181, ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U.03.177.1729, ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735, ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.2016.124),

- Zarządzenie Dyrektora GDDKiA z dn. 11 marca 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wyodrębniania elementów drogi na drogowym obiekcie mostowym oraz elementów drogi i torowisk kolejowych na drogowo-kolejowym obiekcie mostowym.

- Zalecenia projektowania, budowy i utrzymania odwodnienia drogowych obiektów mostowych. Warszawa 2009. (dokument umieszczony w serwisie GDDKiA w zakładce: Analiza metod poprawy stanu odwodnienia dróg i należących do nich drogowych obiektów inżynierskich).

Przepisy wyżej wymienione, a niepublikowane w dzienniku ustaw są do wglądu w siedzibie Zamawiającego lub w Rejonie.

# OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Wykonawca będzie miał obowiązek świadczenia usług w zakresach rzeczowych wyznaczonych przez Zamawiającego.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonanych robót i usług oraz bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie prowadzonych robot.

Wykonawca ma obowiązek znać, przestrzegać i stosować w czasie prowadzenia robót i usług obowiązujące przepisy, szczególnie dotyczące ochrony środowiska naturalnego, bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przeciwpożarowe.

W szczególności Wykonawca będzie miał obowiązek:

- organizować pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- zapewnić szkolenia pracowników z zakresu bhp,

- sporządzić projekty organizacji ruchu na roboty prowadzone w pasie drogowym i przedłożyć je do zatwierdzenia Zamawiającemu,

- oznakować prowadzone roboty zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem organizacji robót,

- powiadomić pisemnie (faksem) o dacie rozpoczęcia robót i utrudnieniach. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: datę rozpoczęcia i zakończenia robót, lokalizację obiektu, na którym prowadzone są roboty (nr drogi i km), wprowadzone utrudnienia, nr projektu organizacji ruchu i nr schematu, nazwy wszystkich firm wykonujących roboty, nazwisko kierownika robót i nr telefonu. Utrudnienia należy podawać 3 dni przed rozpoczęciem robót,

- prowadzić roboty zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i opisem robót w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu, po wykonaniu robót uprzątnąć teren,

- w przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania robót nieprawidłowości w stanie technicznym obiektu mostowego - zabezpieczyć miejsce stanowiące zagrożenie lub je oznakować, powiadomić kierownika służby liniowej odpowiedniej bazy materiałowej, Terenowego Inspektora Mostowego lub kierownika Rejonu o zaistniałej sytuacji,

- powiadomić pisemnie (faksem) o zakończeniu robót (data zgłoszenia jest datą zakończenia robót),

- prowadzić gospodarkę odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.2013.21, ze zm.),

- przedstawić Zamawiającemu umowę na roboty zawartą z Podwykonawcą,

- w przypadku wykonania zlecenia na roboty budowlane przedstawić Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawców o rozliczeniu się z Wykonawcą (przy odbiorze robót).

- przedstawić Zamawiającemu wszelkie wymagane odrębnymi przepisami dokumenty do odbioru robót (między innymi badania, atesty).

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za straty osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy następujących pracowników, który przy realizacji przedmiotu zamówienia będą wykonywać następujące czynności:

| 2 x Pracownik do kierowania ruchem | - kierowaniem ruchem drogowym w pasie drogowym (m. in. podawanie sygnałów i poleceń); |
| --- | --- |
| 2 x Pracownik niewykwalifikowany | - wykonywanie pracy fizycznej; |

Ponadto Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:

- wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w pkt. V „Opis techniczny robót”  niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia, w tym prac fizycznych oraz operatorów sprzętu, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu prac w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane czynności.

# MATERIAŁY

Wykonawca zabezpieczy wszystkie materiały, które będą niezbędne do wykonania zadania.

# SPRZĘT

Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie:

- środki transportowe i sprzęt potrzebne do wykonania robót,

- operatorów sprzętu spełniających wymagania określone odrębnymi przepisami.

# ODZIEŻ

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić i wykonywać prace w odzieży ochronnej koloru pomarańczowego. Odzież powinna być estetyczna i spełniać wymogi BHP.

# ODBIÓR USŁUG

Odbioru robót dokonuje Zamawiający przy udziale Wykonawcy.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru robót, a wartością będzie iloczyn stawki jednostkowej i ilości faktycznie wykonanych robót, zebrany w tabeli zbiorczej, przedstawiający wykaz wykonanych prac, ich postęp oraz stan realizacji umowy sporządzany w cyklach miesięcznych.

# GWARANCJE

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wszystkie roboty z wyjątkiem:

- konserwacji łożysk – poz. 87 przedmiaru robót,

- demontażu barier mostowych i balustrad - poz. 13, 19, 24, 38 przedmiaru robót,

- robót rozbiórkowych – poz. 93-96 przedmiaru robót,

Pozostałe elementy przedmiotu zamówienia na każdą z części będą posiadały termin gwarancji jakości określony przez Wykonawcę w Formularzu Oferty, podlegający ocenie w ramach kryterium Gwarancja jakości, który wynosić będzie 36-60 miesięcy liczone od daty odbioru robót lub usług zlecanych przez zamawiającego (zleceniem cząstkowym).

Dla wszystkich elementów przedmiotu zamówienia (oprócz elementów wyłączonych, wymienionych powyżej) Wykonawca musi zaoferować jednakowy termin gwarancji.

UWAGA!

Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości podlegający ocenie w ramach kryterium, wymagany przez Zamawiającego: 36 miesięcy liczone od daty odbioru robót lub usług zlecanych przez zamawiającego (zleceniem cząstkowym).

Najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości podlegający ocenie w ramach kryterium, uwzględniony do oceny ofert: 60 miesięcy liczone od daty odbioru robót lub usług zlecanych przez zamawiającego (zleceniem cząstkowym).

Wykonawca winien zaproponować termin gwarancji jakości w pełnych miesiącach, stanowiących wielokrotność 12 m-cy, tj. 24, 36, 48, 60 m-cy. Niedopuszczalne jest deklarowanie krótszego okresu gwarancji niż 24 miesiące.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości określonej w warunkach umowy.

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

(odrębny plik)