| Inwestor: Powiat Międzyrzecki – Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu Skoki 21 66 – 300 Międzyrzecz |  |  |  |  | Wykonawca: Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek ul. Matejki 7, 22-100 Chełm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temat zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozbudowa drogi powiatowej nr 1339F wraz z budową skrzyżowania na drodze krajowej nr 92 na zadaniu: "Przebudowa DP Nr 1339F na odcinku od węzła A2 do planowanej obwodnicy i budowa obwodnicy miasta Trzciel; budowa skrzyżowania obwodnicy z DK Nr 92." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opracowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH -BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNGEO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Branża TELETECHNIKA |  |  | Kategoria obiektu budowlanego IV, XXV, XXVI, XXVIII |  |  | Stadium projektu PROJEKT WYKONAWCZY |  |  |  |  |
| Umowa nr SDiM.252.48.2015.MM z dnia 04.02.2016r. |  |  | Gmina TRZCIEL |  |  | Miejscowość TRZCIEL |  | Tom B.7.3.1 | Egz. nr 1 |  |
| Zestawienie nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję oraz pod czasowe zajęcie zestawiono w treści opracowania pt: Dane ogólne. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autor | Imię i nazwisko |  | Uprawnienia |  |  | Branża |  |  | Podpis |  |
| Projektant: | mgr inż. Zbigniew Zawadzki |  | MAP/0134/PWOT/08 |  |  | telekomunikacja |  |  |  |  |

SPIS TREŚCI

1.	Część ogólna	1

1.1.	Nazwa zadania	1

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych	1

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych	1

1.4. Informacje o terenie budowy	1

1.5.	Definicje i  klasyfikacje	1

2.	Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z  ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości.	2

2.1. Właściwości wyrobów budowlanych	2

2.1.1. Materiały do budowy kanału technologicznego.	2

3. Sprzęt	4

4. Transport	5

5. Wykonywanie robót	5

5.1. Ogólne zasady budowy sieci telekomunikacyjnych	5

5.1.1.Tyczenie	5

5.1.2. Zbliżenia i skrzyżowania kanalizacji kablowej (kanału technologicznego) oraz linii kablowej podziemnej z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego	5

6. Kontrola jakości robót	6

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót	6

6.2. Kontrola robót związanych z budową kanalizacji kablowej	6

7. Obmiar robót	7

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót	7

7.2.	Jednostka obmiarowa	7

7.3.	Urządzenia i sprzęt pomiarowy	7

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru	7

8. Dokumenty odniesienia	8

# Część ogólna

## Nazwa zadania

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1339F wraz z budową skrzyżowania na drodze krajowej nr 92 na zadaniu: "Przebudowa DP Nr 1339F na odcinku od węzła A2 do planowanej obwodnicy i budowa obwodnicy miasta Trzciel; budowa skrzyżowania obwodnicy z DK Nr 92."

## 1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem Specyfikacji są wymagania, które są niezbędne do określenia standardu i  jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, związanych z projektowanym zakresem robót do wykonania.

W poniższej tabeli zestawiono zakres robót do wykonania.

| L.p. | Zakres rzeczowy robót | Występowanie robót |
| --- | --- | --- |
| 1. | Budowa kanalizacji kablowej | N |
| 2. | Budowa rurociągu kablowego | N |
| 3. | Budowa kanału technologicznego | W |
| 4. | Budowa (przebudowa) kabli miedzianych | N |
| 5. | Budowa (przebudowa) kabli światłowodowych | N |
| 6. | Budowa (przebudowa) sieci napowietrznej | N |
| 7. | Zabezpieczenie istniejących sieci w miejscu zbliżeń i skrzyżowań z innymi elementami infrastruktury technicznej | N |
| LEGENDA: |  |  |
| Występowanie wyszczególnionych robót W- występuje, N – nie występuje |  |  |

## 1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

W ramach realizacji zadania w zakresie branży telekomunikacyjnej  nie przewidziano wykonania robót tymczasowych. Założono, iż wszelkie roboty tymczasowe ujęte zostały w specyfikacji branży drogowej.  Wykonać należy następujące prace towarzyszące:

1.  geodezyjne wytyczanie

2. inwentaryzację powykonawczą

## 1.4. Informacje o terenie budowy

Roboty budowlane branży telekomunikacyjnej wykonywane będą jako cześć zadania związanego z  budowa/przebudową drogi, w ramach którego ujęte zostały niezbędne informacje o terenie budowy.

## Definicje i  klasyfikacje

Definicje ogólne

Inżynier – osoba właściwa do podejmowania odpowiednich decyzji w rozumieniu obowiązujących na dzień wykonywania robót przepisów prawa budowlanego.

Definicje dotyczące kanału technologicznego

Kanał technologiczny (KT) - ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Sieć kanałów technologicznych - sieć złożona z ciągów rur, studni kablowych, zasobników kablowych oraz szaf kablowych.

Ciąg rur kanału technologicznego - odcinek zawarty między sąsiednimi studniami lub zasobnikami w postaci zespołu rur lub wiązek mikrorur zakopanych w ziemi, umieszczony w kanalizacji sanitarnej lub szczelinowej.

Ciąg KT uliczny (KTu) - ciąg KT usytuowany w pasie drogowym ulicy.

Ciąg KT przepustowy (KTp) - ciąg KT przebiegający pod przeszkodami terenowymi (w poprzek jezdni, torowisk, cieków wodnych itp.).

Ciąg KT przyłączeniowy (KTps) - ciąg KT stanowiący odgałęzienie od głównego ciągu KT do punktów (użytkowników) końcowych.

Przecisk - ciąg KT przepustowy wykonany metodą przecisku

Przewiert poziomy - ciąg KTp wykonany metodą przewiertu poziomego

Przewiert sterowany - ciąg KTp wykonany metodą przewiertu sterowanego

Mikrokanalizacja kablowa - szczególny rodzaj kanalizacji, zespół podziemnych mikrorur i  studni kablowych, służący do prowadzenia zewnętrznych mikrokabli światłowodowych.

w określeniach, a znajdujące się na trasie linii telekomunikacyjnej (kanalizacji kablowej).,

# Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z  ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości.

## 2.1. Właściwości wyrobów budowlanych

### 2.1.1. Materiały do budowy kanału technologicznego.

1. Studnie kablowe

Materiały użyte do wytworzenia prefabrykatów studni kablowej powinny być zgodne pod względem rodzaju, gatunku i  właściwości z określonymi w dokumentacji technicznej producenta, z uwzględnieniem następujących ogólnych zaleceń oraz spełniać wymagania norm kwalifikujących ich zastosowanie w telekomunikacji Studnie kablowe wyposażone powinny być w pokrywy z wywietrznikiem,

- Studnie kablowe wyposażyć należy w tabliczki oznaczeniowe z numerem studni.

- Na pokrywie studni powinno być umieszczone trwale logo Zarządcy drogi.

2. Rury osłonowe i mikrorury

Konstrukcja kanałów technologicznych ulicznych Ktu

1) Rury RS i prefabrykowane wiązki mikrorur WMR powinny być złożone w ścisłe wiązki czterech rur, związane opaskami samozaciskowymi, posiadającymi odpowiednie certyfikaty do układania w ziemi oraz w miejscach narażonych na działanie promieni UV, w odstępach nie większych niż 2 m.

2) Pomiędzy modułami ciągów kanałów technologicznych KTu powinien być zachowany odstęp 50 mm. Dopuszcza się stosowanie wkładek dystansowych do układania dwóch lub więcej modułów rur.

3) Zalecane odcinki rur RS i prefabrykowanych wiązek mikrorur od studni do studni bez złączek.

4) Wiązka rur RS, mikrorur WMR i RO powinna być ułożona w możliwie linii prostej, na podsypce piaskowej o grubości min. 10 cm i przysypana warstwą przesianej ziemi o grubości nie mniejszej niż 10 cm.

5) Rury RO dla ciągów KTu1 i KTu2 należy układać nad modułami z rur RS i WMR, oddzielone warstwą piasku o grubości 50 mm.

6) Rury RO powinny być łączone za pomocą zgrzewania lub złączkami zewnętrznymi.

7) Rury RS powinny być łączone za pomocą złączek skręcanych a wiązki WMR specjalnymi złączkami mikrorur.

8) Wiązki rur RS mogą być puste lub mogą być w nich zainstalowane wiązki mikrorur luźnych instalowanych metodą wdmuchiwania.

2. Materiały podstawowe stosowane do budowy KT

- Rury osłonowe RO

1) Wymiary (średnica zewnętrzna / średnica wewnętrzna):

- rura RHDPEku-S 110,

2) Rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE).

3) Rura w odcinkach 6 m.

4) Kolor – zielony.

5) Oznaczenie na rurach, co 1 m napisy identyfikujące producenta i inwestora.

6) Szczegółowe parametry podano w wymaganiach na rury osłonowe.

2) Rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE).

3) Rura w odcinkach 6 m.

4) Kolor – zielony.

5) Oznaczenie na rurach, co 1 m napisy identyfikujące producenta i inwestora.

6) Szczegółowe parametry podano w wymaganiach na rury osłonowe.

- Rury światłowodowe RS

1) Wymiary (średnica zewnętrzna / grubość ścianki): 40/3,7.

2) Rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE), z wewnętrzną powierzchnią rowkowaną,
 z warstwą poślizgową.

3) Rura dostarczana na bębnach – 1000 - 2000 m, w zwojach – 250 m z końcami uszczelnionymi.

4) Kolor – zielony z paskiem identyfikacyjnym koloru żółtego, pomarańczowego, czerwonego
 i niebieskiego.

5) Oznaczenie na rurach, co 1 m napisy identyfikujące producenta i inwestora.

6) Szczegółowe parametry podano w wymaganiach na rury światłowodowe RS.

- Mikrorury

1) Mikrorura MR1 – mikrorura cienkościenna o średnicy zewnętrznej 7,0 mm, 10,0 mm i 12,0 mm
 i grubości ścianki od 0,75 do 1 mm do układania w wiązkach prefabrykowanych o średnicy 40 5 mm.

2) Materiał: niskociśnieniowy polietylen o dużej gęstości (HDPE), o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej oraz odporności na oddziaływanie środowiska.

1) Wewnętrzna warstwa – gładka lub rowkowana z dodatkiem środka obniżającego współczynnik tarcia.

2) Kolor mikrorur lub wyróżnika w postaci paska – wg tablicy kolorów w systemie RAL.

3) Szczegółowe parametry podano w wymaganiach na mikrokanalizację.

4. Prefabrykowane wiązki mikrorur WMR

1) Osłona prefabrykowanej wiązki rur o średnicy 40 mm 5 mm w zależności od ilości i średnicy mikrorur MR1.

2) Rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE).

3) Wiązka na bębnie z końcami uszczelnionymi pyłoszczelnie.

4) Wiązka powinna mieć zewnętrzną warstwę koloru zielonego bez widocznych plam i smug.

3. Osprzęt stosowany do budowy KT

      - Osprzęt rur RO

1) Złączki rur (ZR) powinny zapewniać:

a) wodoszczelność tzn. zabezpieczenie rur przed przenikaniem wody do jej wnętrza,

b) wodoszczelność wysokotemperaturową tzn. zabezpieczenie rur przed przenikaniem do jej wnętrza wody gorącej o temp. do ok.85°C,

2) Uszczelki rur (UR) powinny zapewniać:

a) wodoszczelność tzn. zabezpieczenie rur przed przenikaniem wody do jej wnętrza,

b) wodoszczelność wysokotemperaturową tzn. zabezpieczenie rur przed przenikaniem do jej wnętrza wody gorącej o temp. do ok.85°C,

c) szybki i niezawodny montaż i demontaż uszczelnienia.

      - Osprzęt rur RS

1) Złączki rur (ZR) powinny zapewniać:

a) wodoszczelność tzn. zabezpieczenie rur przed przenikaniem wody do jej wnętrza,

b) wodoszczelność wysokotemperaturową tzn. zabezpieczenie rur przed przenikaniem do jej wnętrza wody gorącej o temp. do ok.85°C,

c) szczelność pneumatyczną,

d) wytrzymałość pneumatyczną,

e) szybki i niezawodny montaż i demontaż przy użyciu standardowych narzędzi i materiałów.

2) Uszczelki rur (UR) powinny zapewniać:

a) mułoszczelność tzn. zabezpieczenie rur przed przenikaniem mułu do jej wnętrza,

b) mułoszczelność wysokotemperaturową tzn. zabezpieczenie rur przed przenikaniem mułu do jej wnętrza w warunkach okresowego pojawiania się w kanalizacji wody gorącej o temperaturze do ok. 85°C,

c) szybki i niezawodny montaż i demontaż uszczelnienia, w tym uszczelnień z kablem w rurze przy użyciu narzędzi i materiałów standardowych.

      - Osprzęt mikrokanalizacji

1) Złączki mikrorur

Łączenie mikrorur na odcinkach przeznaczonych do pneumatycznego zaciągania mikrokabla wykonuje się za pomocą dedykowanych złączek prostych, redukcyjnych lub dwudzielnych.

Złączki proste i redukcyjne do wykonywania połączeń mikrorur powinny zapewniać
 w standardowym wykonaniu złączki:

- wytrzymałość pneumatyczną na poziomie co najmniej 2,0 MPa,

- wytrzymałość pneumatyczną roboczą (nominalną) minimum 1,2 MPa,

bezpieczeństwo użytkowników sieci przez zachowanie wodoszczelności i gazoszczelności,

beznarzędziowy montaż.

2) Zatyczki (zaślepki) mikrorur

Mikrorury wymagają zabezpieczania zarówno w czasie budowy jak i eksploatacji. Do tego celu wykorzystuje się zatyczki (zaślepki). W zależności od tego czy celem jest zamknięcie mikrorur na stałe czy czasowe zabezpieczenie stosuje się różne typy zaślepek:

- zaślepki ciśnieniowe,

- zaślepki montażowe (tymczasowe),

- zaślepki uniwersalne, pełniące rolę zaślepki i uszczelnienia mikrokabla.

# 3. Sprzęt

Wykonawca przystępujący do prac powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i    sprzętu (w zależności od zakresu robót), gwarantujących właściwą jakość robót:

- samochód skrzyniowy

- samochód samowyładowczy

- samochód dostawczy

- przyczepa dłużycowa

- sprężarka powietrzna spalinowa

- żuraw samochodowy

- ubijak spalinowy

- koparka

- urządzenie przeciskowe

# 4. Transport

W zależności od zakresu robót Wykonawca zastosuje następujące środki transportu:

- samochód skrzyniowy

- samochód samowyładowczy

- samochód dostawczy

- przyczepa dłużycowa.

# 5. Wykonywanie robót

## 5.1. Ogólne zasady budowy sieci telekomunikacyjnych

### 5.1.1.Tyczenie

Podstawę wytyczenia trasy linii telekomunikacyjnej stanowi dokumentacja prawna i  techniczna. Wytyczenie w terenie trasy linii telekomunikacyjnej powinno być wykonane przez upoważnione służby geodezyjne na podstawie odpowiedniej mapy (podkładu geodezyjnego) zaopatrzonej w klauzulę zatwierdzającą właściwych władz administracji terenowej.

### 5.1.2. Zbliżenia i skrzyżowania kanalizacji kablowej (kanału technologicznego) oraz linii kablowej podziemnej z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego

W dokumentacji projektowej przewidziano zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych podziemnych w miejscu zbliżeń i skrzyżowań z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. W przypadku stwierdzenia, po wykonaniu robót odkrywkowych, iż rzeczywiste odległości są mniejsze od odległości normatywnych wykonać należy dodatkowe zabezpieczenie sieci lub dokonać zmiany zabezpieczenia stosując się do przepisów Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane ich usytuowanie

5.2. Budowa kanałów technologicznych

Kanał technologiczny budować należy zgodnie zasadami dotyczącymi budowy kanalizacji kablowej uwzględniając ponadto zasady dotyczące budowy rurociągów kablowych a ponadto:

1. Rury RS i prefabrykowane wiązki mikrorur WMR powinny być złożone w ścisłe wiązki czterech rur, związane opaskami samozaciskowymi, posiadającymi odpowiednie certyfikaty do układania w ziemi oraz w miejscach narażonych na działanie promieni UV, w odstępach nie większych niż 2 m,

2 m.

2. Pomiędzy modułami ciągów kanałów technologicznych KTu powinien być zachowany odstęp 50 mm. Dopuszcza się stosowanie wkładek dystansowych do układania dwóch lub więcej modułów rur.

3. Zalecane odcinki rur RS i prefabrykowanych wiązek mikrorur od studni do studni bez złączek.

4. Wiązka rur RS, mikrorur WMR i RO powinna być ułożona w możliwie linii prostej, na podsypce piaskowej o grubości min. 10 cm i przysypana warstwą przesianej ziemi o grubości nie mniejszej niż 10 cm.

5. Rury RO dla ciągów KTu1 i KTu2 należy układać nad modułami z rur RS i WMR, oddzielone warstwą piasku o grubości 50 mm.

6. Rury RO powinny być łączone za pomocą zgrzewania lub złączkami zewnętrznymi.

7. Rury RS powinny być łączone za pomocą złączek skręcanych a wiązki WMR specjalnymi złączkami mikrorur.

8. Wiązki rur RS mogą być puste lub mogą być w nich zainstalowane wiązki mikrorur luźnych instalowanych metodą wdmuchiwania.

# 6. Kontrola jakości robót

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i    jakości materiałów. Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i    realizowanych robót z Rysunkami oraz wymaganiami Specyfikacji, norm i przepisów.

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera.

Kontrola jakości robót telekomunikacyjnych powinna odbywać się w obecności przedstawiciela właściciela kanalizacji kablowej. Jakość robót musi uzyskać jego akceptację.

Kontrolę jakości wybudowania kanalizacji telekomunikacyjnej należy wykonać zgodnie z zakresami badań podanymi w powołanych na w wstępie normach.

## 6.2. Kontrola robót związanych z budową kanalizacji kablowej

- Sprawdzenie trasy kanalizacji

Sprawdzenie trasy kanalizacji przez oględziny odbudowy nawierzchni i uporządkowania terenu wzdłuż ciągów kanalizacji i    w miejscach wybudowanych studzien,

- Sprawdzenie zgodności przebiegu kanalizacji z dokumentacją techniczną

Sprawdzenie zgodności wykonania kanalizacji z dokumentacją techniczną, w szczególności zgodność przebiegu trasy i rozmieszczenia studni, liczby rur na poszczególnych odcinkach między studniami.

- Sprawdzenie prawidłowości wykonania ciągów kanalizacji

- Sprawdzenie prawidłowości wykonania ciągów kanalizacji polegającej na sprawdzeniu:

- sprawdzenie usytuowania linii

- drożności kanalizacji

- głębokości ułożenia rur

- wzmocnienia dna wykopu

- prostoliniowości przebiegu

- sposobu zestawienia i    łączenia rur

- sprawdzenie materiałów do budowy

- wykonania skrzyżowań z drogami

- wykonania skrzyżowań i    zbliżeń z innymi urządzeniami podziemnymi.

Powyższe badania powinny być wykonane przed zasypaniem wykopów.

Badanie należy wykonać za pomocą taśmy mierniczej, oraz przez oględziny.

W szczególnych przypadkach sprawdzenie może być dokonane w czasie odbioru po wykonaniu próbnych wykopów na trasie.

- Sprawdzenie prawidłowości budowy studzien kablowych

Sprawdzenie prawidłowości budowy studzien kablowych polega na sprawdzeniu:

- wypełnienia opraw i    osadzenia wietrzników

- kształtu i    wymiarów wewnętrznych studzien na zgodność z dokumentacją

- osadzenia ram

- osadzenia rur wspornikowych

- wprowadzenia rur do studni.

Sprawdzenie powinno być wykonane przez oględziny nieuzbrojonym okiem oraz za pomocą przymiaru liniowego. Wymiary studni powinny zostać podane z dokładnością do 1  cm.

Ewentualne różnice wymiarów powinny się mieścić w zakresie tolerancji podanej w dokumentacji konstrukcyjno-wykonawczej producenta studni.

4. Ocena wyników badań

Odchyłki wymiarów studzien i  odległości między studniami można uznać za dopuszczalne, jeżeli nie będą miały wpływu na prawidłową eksploatację kanalizacji kablowej.

Przedstawioną do odbioru kanalizację kablową należy uznać za wykonaną zgodnie z wymaganiami normy, jeżeli badania podane wyżej wypadły pozytywnie.

Elementy kanalizacji, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemną powinny być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru.

# 7. Obmiar robót

## 7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej branży drogowej „Wymagania ogólne”

Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera.

## 7.2.	Jednostka obmiarowa

Budowa kanalizacji kablowej(kanału technologicznego)

| L.p. | Nazwa elementu robót | Jednostka obmiarowa |
| --- | --- | --- |
|  | Montaż studni kablowej z wszystkimi robotami towarzyszącymi (montaż korpusu studni,. Montaż ramy, montaż pokrywy, montaż kolumny wspornikowej, wspornika dwukablowego) | szt |
| 2. | Budowa kanalizacji kablowej (kanału technologicznego) z wszystkimi robotami towarzyszącymi | szt |
| 3. | Zabezpieczenie studni przed ingerencją osób trzecich | szt |
| 4. | Demontaż studni kablowej | szt |
| 5. | Demontaż kanalizacji kablowej z wszystkimi robotami towarzyszącymi) | m |
| 6. | Montaż rur ochronnych z wszystkimi robotami towarzyszącymi | m |

## 7.3.	Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

## 7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

# 8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji technicznej branży drogowej „Wymagania ogólne”

Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera.

8.2. Sposób odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt.6, dały wyniki pozytywne. Inżynier oceni wyniki badań i pomiarów przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z niniejszą STWiORB. W przypadku stwierdzenia usterek, Inżynier ustali zakres robót poprawkowych, a Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie.

W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązuje się do ich poprawy na własny koszt.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

  - 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w w STWiORB branży drogowej.

Płaci się za jednostkę obmiarową wykonania przebudowy sieci teletechnicznej po dokonaniu odbioru robót

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

– opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości,

– zapewnienie wszystkich niezbędnych czynników produkcji,

– zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,

– zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z przyjętej technologii robót,

– prace pomiarowe,

– roboty przygotowawcze,

– oznakowanie robót,

– roboty ziemne,

– opłaty za składowanie

– koszt nadzoru branży,

– koszt nadzoru użytkownika,

– rozbiórka i odtworzenie nawierzchni związanych z przebudową, a nie ujętych w innych branżach,

– wykonanie robót odtworzeniowych związanych z przebudową, a nie ujętych w innych branżach,

– oznakowanie trasy sieci teletechnicznej,

– uporządkowanie terenu robót,

– wykonanie powykonawczej inwentaryzacji.

# 8. Dokumenty odniesienia

Akty prawne

- Ustawy

| L.p. | Nazwa |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ustawa Prawo Budowlane | DZ.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414, z późn. zm |
| 2. | Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych |  |

- Rozporządzenia

| L.p. | Nazwa |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane ich usytuowanie | Dz. U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1864 z późn. zm.). |
| 2. | Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie | Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.). |
| 3. | Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie | Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.). |
| 4. | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia | Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2042 z późn. zm |
| 5. | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych | Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 |
| 6. | Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku | Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 |

- Normy techniczne

Normy dla kanałów technologicznych

- Zasady Projektowania kanałów technologicznych.

Normy Europejskie regulujące nowe rozwiązania w zakresie projektowania i budowy kanałów technologicznych, a w szczególności:

| L.p. | Nr normy | Tytuł |
| --- | --- | --- |
| 1. | PN–EN 744:1997 | Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych. Badania odporności na uderzenia zewnętrzne metodą spadającego ciężarka. |
| 2. | PN-EN 50086-1:2001 | Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Część 1: Wymagania ogólne. |
| 3. | PN–EN ISO 6259–1:2003 | Rury z tworzyw termoplastycznych – Oznaczanie właściwości mechanicznych podczas rozciągania – Część 1: Ogólna metoda badania. |
| 4. | PN-EN 60794-1-2:2004 | Kable światłowodowe - Część 1-2: Wymagania wspólne – Podstawowe metody badań. |
| 5. | PN-EN 61386-22:2005 | Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów – Część 22: Wymagania szczegółowe. Systemy rur instalacyjnych giętkich |
| 6. | PN-EN 61386-21:2005 | Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Część 21: Wymagania szczegółowe - Systemy rur instalacyjnych sztywnych. |
| 7. | PN–EN ISO 1133:2006 | Tworzywa sztuczne – Oznaczanie masowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR) i objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia (MVR) tworzyw termoplastycznych. |
| 8. | PN–EN ISO 1183–1:2006 | Tworzywa sztuczne – Metody oznaczania gęstości tworzyw sztucznych nieporowatych – Część 1: Metoda zanurzeniowa, metoda piknometru cieczowego i metoda miareczkowa. |
| 9. | PN–EN ISO 3126:2006 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych – Elementy z tworzyw sztucznych – Sprawdzanie wymiarów |
| 10. | PN-EN 50086-1:2001/AC:2006 | Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Część 1: Wymagania ogólne. |
| 11. | PN–EN 60794–5:2007 | Kable światłowodowe – Część 5: Kable światłowodowe – Specyfikacja grupowa mikrokanalizacji kablowej dla instalacji metodą wdmuchiwania. |
| 12. | PN-EN ISO 1167-1:2007 | Rury, kształtki i zestawy z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesyłania płynów - Oznaczanie wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne - Część 1: Metoda ogólna. |
| 13. | PN-EN ISO 1167-4:2008 | Rury, kształtki i zestawy z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesyłania płynów - Oznaczanie wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne -- Część 4: Przygotowanie zestawów. |
| 14. | PN–EN ISO 9969:2008 | Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie sztywności obwodowej. |
| 15. | PN-EN 61386-1:2011 | Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów – Część 1. Wymagania ogólne. |
| 16. | PN-EN 61386-24:2010 | Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Część 24: Wymagania szczegółowe --Systemy rur instalacyjnych układanych w ziemi. |