                                       KOSZTORYS OFERTOWY

ODBUDOWA MAGAZYNU SOLI

w KASZEWACH TARNOWSKICH

1.1.  Magazyn soli                                                                                            
	Lp
	Kod pozycji przedmiaru
	Numer ST oraz poz. specyfikacji
	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót
	Jedn. miary
	Ilość  j.m.
	Koszt 

jednost.
zł
	Koszt

ogółem

	 1
	     2
	    3
	                        4
	    5
	     6
	     7
	       8

	       45 110 000-1   ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
	
	
	
	

	 I
	 Dział PCV 45 111 000-8
	Przygotowanie terenu pod rozbiórkę
	
	
	
	

	
	KNR-2-02

1611-0200

analogia
	 45111000-8           
  B 01 00 00
	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej poziome posadzkowe:  od strony gruntu rodzimego- zabezpieczając grunt

(3+15.02+3)x2,5=21,02m2
	m2
	21,02
	
	

	1.1
	KNP O1

0102 02.0.1
	 45111000-8           B 01 00 00
	Uprzątnięcie posadzki magazynu z wszystkich

elementów hali drewnianej,  materiałów sypkich magazynowanych, sprzętu stojącego wewnątrz hali, leżących na posadzce resztki różnych materiałów.
	m3
	  15
	
	

	1.2
	KNR-2-02

1611-0200
	 45111000-8           B 01 00 00
	Ustawienie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych  o wysokości 6,0 m


	Kol.
	12
	
	

	1.3
	KNR-2-02

1611-0300
	 45111000-8           B 01 00 00
	Ustawienie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych  o wysokości 6,0 m
	Kol.
	12
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	  Dział PCV 45233140-2
	Rozbiórka pozostałości hali po pożarze –począwszy od dachu
	
	
	
	

	2.1
	KNR 4-04  0508-0500
	45111100-9 B 01 01 00          
	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowych nie nadających się do użytku Pozostało na dachu ok. 35% płyt. 184,14+104,32=288,45m2

35% -=100,96 m2
	m2
	  100,96
	
	

	2.2
	KNR 4-04  0403-0100
	45111100-9
B 01 01 00           
	Rozebranie deskowania dachu w odstępach – analogia -łaty - 184,14+104,32=288,45m2

75%-=216,34 m2
	m2
	216,34
	
	

	2.3
	KNR 4-04  0401-0400
	45111100-9
B 01 01 00           
	Rozebranie deskowanie dachu w odstępach – wiązary dachowe – 2 sztuki po 17,7 m rozpiętości  - 17,7x2 – 35,4m

Wiązary przy ścianach szczytowych – 2x17.7=35,4 mm
	m
	   70,8
	
	

	2.4
	KNR 4-01  0535-08
	45111100-9
B 01 01 00           
	Rozebranie obróbek blacharskich okapów z blachy nie nadającej się do użytku-okapów i wiatrownic

2x15,02+17,7:0,951x2=31+18,61x2=68,22m
	m2
	68,22
	
	

	2.5
	KNR 4-04-0401-01
	45111100-9
B 01 01 00           
	Rozebranie hali drewnianej – deskowanie gzymsu – okapu – analogia

2x15,02=30,04 m
	m2
	30,04
	
	

	2.6.
	KNR 4-01

0535-04
	45111100-9
B 01 01 00           
	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytkowania –spustowe i dachowe – 

Rynny dachowe- 2x15,02=30,04m

Rynny spust. -2x5,2+2x6,0=10,4+12=22,4m
	m
	52,44
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Dział CPV  45262210-8
	Roboty transportowe      
	
	
	
	

	3.1
	KNR 4-01

1101-0100
	45233300-2

B 02 00 00
	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-

chodem skrzyniowym na odległość do 1 km
	m3
	8,08
	
	


	Lp
	Kod pozycji przedmiaru
	Numer ST oraz poz. specyfikacji
	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót
	Jedn. miary
	Ilość  j.m.
	     Koszt 

     jednost.
       zł
	Koszt

Ogółem
    zł

	 1
	     2
	    3
	                        4
	    5
	     6
	     7
	       8

	
	
	
	Z rozbieranego dachu – 

Eternit- 100,96 –x0,01=1,01m3

Łaty, - 7x6x21x0,1x0,1=84x0,1x0,1=0,84m3
           6x6,24x0,08x0,16=0,48m3

           2x10x5,97x0,1x0,1=1,19m3

           10x6,24x0,12x0,16=1,20m3

           (15,02+15,02)x0,10x0,16=0,48m3

Łącznie: – 5,2m3

Ze ścian – 15,02x5,5x0,025=82,61x0,025=2,065m3

74,89x0,0123x2= 1,87m3

67,89x0,025=1,7m3

Łącznie: 5,64m3   Razem: 10,84 m3 przyjąć należy – 8,08m3
	
	
	
	

	3.2
	KNP 01

0106-0101
	45233300-2

B 02 00 00
	Ręczne przenoszenie  ładunków dogodnych o ciężarze do 25 km na odległość 10 m w jednym poziomie. Łącznie nadpalone belki, łaty, krawędziaki:  10,84x600kg/m3=6504 kg=6,5t    :- 0,8 t
	t
	  0,8
	
	

	3.3
	KNP 01 0102-01.06
	45262210-8
B 02 00 00
	Ręczne przenoszenie stolarki budowlanej resztki bramy, okien drewnianych o ciężarze do 25 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie         : łącznie= 0,86 t
	t
	 0,86
	
	

	3.4
	KNR 4-04 1002-0200 analogia
	45262210-8
B 02 00 00
	Przerzut całych płyt zdjętych z konstrukcji dachowej i resztki eternitu bezazbestowego pakowane do foliowych worków. 

30% powierzchni 109,86 m2 x4,0kg=439,44
	kg
	439,44
	
	

	3.5
	KNR 2-02

0219-0100
	45233300-2

B 02 00 00
	Wywiezienie samochodami samowyłado-

wczymi gruzu drewnianego z rozbieranych konstrukcji:    - 10,68:0,025=427,20m2 ; 
	m2
	 427,2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Dział CPV  20330000-8
	Budynki gotowe-drewniane
	
	
	
	

	4.1
	Kalkulacja własna
	20330000-8
B 03 00 00
	Dostarczenie kompletnej drewnianej hali magazynowej wraz z wiatą i z poszyciem – zaimpregnowanym ( 1 szt.)
	szt
	   1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	Dział CPV  45223800-4
	Montaż zakresie wznoszenie gotowych konstrukcji
	
	
	
	

	5.1
	Kalk. własna
	45 223 800-4

B 03 01 00
	Montaż ram scalonych –  Dwa słupy + dźwigar – 1 szt. (1 rama)
	Kpl.
	       2
	
	

	5.2
	Kalk. własna
	45 223 800-4

B 03 01 00
	Montaż rygli 
	elem
	     10
	
	

	5.3
	Kalk. własna
	45 223 800-4

B 03 01 00
	Montaż pozostałych elementów, słupów w ścianie tylnej i frontowej, elementów okapow.
	szt
	    14
	
	

	5.4
	Kalk. własna
	45 223 800-4

B 03 01 00
	Montaż stężeń ścian    ( 4 pól x 2) =8 , 0
	szt.
	      8
	
	

	5.5
	Kalk. własna
	45 223 800-4

B 03 01 00
	Montaż ram skrajnych
	szt.
	      2
	
	

	5.6
	Kalk. własna
	45 223 800-4

B 03 01 00
	Montaż stężeń połaciowych
	szt.
	      6
	
	

	5.7
	Kalk. własna
	45 223 800-4

B 03 01 00
	Montaż płatwi okapowych (60m) do 3,0 m
	m
	120
	
	


	Lp
	Kod pozycji przedmiaru
	Numer ST oraz poz. specyfikacji
	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót
	Jedn. miary
	Ilość  j.m.
	    Koszt 

    jednost.
	Koszt

ogółem

	 1
	     2
	    3
	                        4
	    5
	     6
	     7
	       8

	5.8
	Kalk. własna
	45 223 800-4

B 03 01 00
	Montaż płatwi ściennych – rygli usztywniających, okapowych 
	m
	240
	
	

	5.9
	Kalk. własna
	45 223 800-4

B 03 02 00
	Montaż poszycia ze sklejki  gr=15 mm- 189,90m2
	m2
	189,90
	
	

	5.10
	Kalk. własna
	45 223 800-4

B 03 02 00
	Montaż poszycia zewnętrznego
	m2
	301,80
	
	

	5.11
	KNR 2-02

1601-0500
	45 421148-3
B 03 02 00
	Montaż bramy 5,0x5,5  kpl.
	kpl
	1
	
	

	5.12
	KNNR nr 2

1503-0200
	45 262120-8
B 03 03 00

	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopo-

mostowe o wysokości od 5,0-8,0 m do robót wykonywanych na sufitach
	m2
	161,90
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	VI
	Dział CPV  45261210-9
	Pokrycie dachu wraz z obróbkami 
	
	
	
	

	6.1
	Kalkulacja własna
	45 261210-9

B 14 00 00
	Pokrycie dachu płytami eternitowymi bezaz-

bestowymi na łatach drewnianych: 15,02x

x11,88=178,44m2;15,02x6,73=101,08m2
	m2
	279,52
	
	

	6.2
	KNR 2-02

0517-0300
	45 261 300-7

B 14 00 00
	Rynny dachowe Z PCV śr. 12,5 cm -31 m 
	m
	31
	
	

	6.3
	KNR 2-02

0519-0300
	45 261 300/7

B 14 00 00
	Rynny spustowe z PCV śr. 10 cm   (4x7,5+2x0,5)=30 m
	m
	30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	VII
	Dział CPV  45233300-2
	Roboty posadzkowo-okładzinowe 
	
	
	
	

	7.2
	KNUR 6

0308-0201
	45233300-2

B 12 00 00
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr=4,0 cm – 161,90 m2

Uzupełnienia i naprawy na 25% powierzchni-  40,5m2 o gr=4,0 cm 
	m2
	40,5
	
	

	7.3
	KNUR 6

0308-0108
	45233100

B 12 00 00
	Transport mieszanki na odległość do 25 km – 40,5m2
	m2
	40,5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	VIII
	Dział CPV  45312311-0
	Roboty instalacji oświetleniowej
	
	
	
	

	8.1
	KNNR-5

0301-0222
	45 311 100-1

B 18 00 00
	Układanie rur winidurowych o średnicy  22 mm 
	m
	    60
	
	

	8.2
	KNNR-5

0301-0222
	45 311 100-1
B 18 00 00
	Układanie przewodów w rurkach YDY 3x2,5 mm2 wciągane do rur
	m
	    60
	
	

	8.3
	KNNR-5

0201-0311
	45 314 320-0

B18 00 00
	Montaż skrzynek
	szt
	   1
	
	

	8.4
	KNNR-5

0308-0602
	45 314 320-0

B 18 00 00
	Montaż gniazda siłowego 32A+N+PE
	szt.
	   1
	
	

	8.5
	KNNR-5

0307-0101
	45 314 320-0

B 18 00 00
	Montaż gniazda podwójnego bryzgoszczelnego
	szt
	   1 
	
	

	8.6
	KNNR-5

0504-0101
	45 311 200-2

B 18 00 00
	Montaż opraw kwaso i ługoodpornych odpor-

na na sól- 1 nad bramą i 2 wewnątrz hali
	szt
	  3
	
	

	8.7
	KNNR-5

0504-0101
	45 314 320-0

B 18 00 00
	Montaż włącznika świateł- hermetyczny wewnątrz 
	szt.
	  1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	IX
	Dział CPV  45 312310-3
	Roboty instalacji odgromowej
	
	
	
	

	9.1
	KNNR nr 5

0601-0101
	45312310-3

B 18 10 00
	Układanie bednarki w fundamentach
	m
	  54
	
	

	9.2
	KNNR nr 5

0601-0201
	45312310-3

B 18 10 00
	Wyprowadzenie bednarki do wysokości 0,5 m
	m
	    6
	
	

	Lp
	Kod pozycji przedmiaru
	Numer ST oraz poz. specyfikacji
	         Wyszczególnienie 

elementów rozliczeniowych
	Jedn
	Ilość
	Cena jedn. zł
	Wartość

      zł

	9.3
	KNNR nr 5

0101-0802
	45311100-1

B 18 10 00
	Rury winidurowe o średnicy 47 mm układane na drewnie
	m
	    4
	
	

	9.4
	KNNR nr 5

0619-0600
	45312310-3

B 18 10 00
	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej połączenie pręt - płaskownik
	szt
	    4
	
	

	.9.5
	KNNR nr 5

0605-0310
	45312310-3

B 18 10 00
	Przewody instalacji odgromowej nie naprężane pionowe mocowane na wspornikach klejonych z drutu śr. 7,0 mm
	m
	   30
	
	

	9.6
	KNNR nr 5

0604-0700
	45312310-3

B 18 10 00
	Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych z drutu o śr. 7,0 mm
	m
	   16
	
	

	9.7
	KNNR nr 5

0604-0300
	45312310-3

B 18 10 00
	Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome
	m
	   32
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	        RAZEM WARTOŚĆ NETTO:
	                                    PLN

	
	
	
	                    WARTOŚĆ BRUTTO:     
	                                                PLN


