Spis treści

1. Część ogólna	2-2

2	Ogólna charakterystyka planowanego przedsięwzięcia	2-2

3	Warianty przebiegu drogi	3-3

4	Położenie administracyjne	4-3

5	Charakterystyka zagospodarowania i użytkowania terenu w otoczeniu planowanych przebiegów drogi	5-3

6	Charakterystyka środowiska oraz przewidywanych emisji i oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko	6-4

7	Możliwe działania mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań	7-11

8	Potencjalne konflikty społeczne	8-12

9	Analiza porównawcza wariantów	9-12

10	Źródła informacji	10-18

11	Ilustracja graficzna - Mapy 1 : 25000	11-18

# 1. Część ogólna

Wprowadzenie

## Przedmiotem opracowania jest  analiza środowiska w obszarze rozpatrywanych wariantów obwodnicy Grajewa w ciągach dróg krajowych Nr 61 Warszawa – Augustów i Nr 65 granica państwa – Ełk – Białystok – Bobrowniki”.

## Obwodnica w ciągu drogi Nr 61 planowana jest jako droga klasy S (ekspresowa), docelowo dwujezdniowa.

## Obwodnica w ciągu drogi Nr 65 – jako droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) jednojezdniowa.

# Ogólna charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

## Analizowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie dwóch obwodnic miasta Grajewo tj: drogi krajowej nr 65 przechodzącej przez centrum miasta w układzie południkowym z południa na północ i drogi nr 61 przechodzącej przez miasto w układzie równoleżnikowym z zachodu na wschód.

## Są to dwa oddzielne przedsięwzięcia, przy czym wybór wariantu jednej z nich implikuje przebieg drugiej rozpatrywanej trasy.

## Analiza środowiskowa dotyczy trzech scenariuszy prowadzenia tras i zawarta jest w jednym opracowaniu

Obwodnica w ciągu drogi krajowej nr 61

## Projektowana obwodnica położona jest na terenie województwa podlaskiego w powiecie grajewskim, przebiega przez teren miasta i gminy Grajewo

## Obwodnica  będzie miała parametry drogi ekspresowej (S) o prędkości projektowej Vp - 100 km/godz. oraz prędkości miarodajnej Vm - 110 km/godz., promień łuków poziomych R = 1500 m.

## Droga ta będzie prowadziła ruch w relacjach Warszawa -  Jabłonna – Legionowo – Serock – Różan – Ostrołęka – Łomża – Grajewo – Augustów.

## Na całej długości obwodnica będzie miała kontrolowaną akcesję ograniczającą włączenia do trasy tylko do powiązań na węzłach i obsługi MOP-ów.

Obwodnica w ciągu drogi nr 65

## Projektowana obwodnica położona jest na terenie województwa podlaskiego w powiecie grajewskim, gminie Grajewo oraz na krótkim północnym fragmencie (obejście m. Prostki) na terenie województwa warmińsko - mazurskiego, w powiecie ełckim, gminie Prostki.

## Obwodnica  będzie miała parametry drogi głównej ruchu przyspieszonego (GP) o prędkości projektowej Vp - 80 km/godz. oraz prędkości miarodajnej Vm - 100 km/godz., promień łuków poziomych R = 1000 m.

## Droga ta będzie prowadziła ruch w relacjach granica państwa – Gołdap – Olecko - Ełk – Grajewo – Mońki -  Białystok – Bobrowniki.

# Warianty przebiegu drogi

Wariant „0”

## Wariant „O” polega na pozostawieniu obu dróg w dotychczasowym przebiegu.

Warianty wstępnie analizowane - przyczyny rezygnacji

## Warianty z których zrezygnowano przebiegały przez tereny o trudnych warunkach geologicznych, cennych przyrodniczo oraz były w konflikcie z już istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem terenów.

Warianty przyjęte do dalszych analiz

## Do dalszych analiz przyjęto warianty z dokumentów planistycznych oraz te  które nie uzyskały zdecydowanie negatywnej opinii organów ochrony środowiska i przedstawicieli samorządów lokalnych

# Położenie administracyjne

## Warianty drogi 61 położone są na terenie miasta i gminy Grajewo

## Warianty drogi 65 położone są na terenie miasta i gminy Grajewo z tym ze wariant 2bic wychodzący poza granicę województwa podlaskiego przechodzi prze gminę Prostki w województwie warmińsko- mazurskim.

# Charakterystyka zagospodarowania i użytkowania terenu w otoczeniu planowanych przebiegów drogi

Stan istniejący zagospodarowania pasa planowanej trasy i jej otoczenia

Droga nr 65

## W wariancie 1 i 2 i jego podwariantach, droga biegnie w dolinie Ełku. Prowadzona jest w odległości od 500 do 2500 m od koryta rzeki. Przecina siatkę rowów melioracyjnych, przechodzi w pobliżu jeziora Brajmura, biegnie pasem łąk i pastwisk w pobliżu osiedli mieszkaniowych w Grajewie i zabudowy mieszkaniowej wsi Koszarówka.

## Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wariant 2c  przechodzi przez tereny leśne położone  w obszarze chronionego krajobrazu Pojezierza Ełckiego.

## W wariancie 2c obwodnica dwukrotnie przekracza rzekę Ełk.

## W wariancie  3 obwodnica przecina tereny rolne, głównie grunty orne.

Droga nr 61

## W wariantach 2 i 3 obwodnica przechodzi po południowej stronie miasta, od zachodu przez tereny upraw rolnych, omija od północy zabudowę wsi Elżbiecie ( 3) lub  (2) przechodzi przez tereny przemysłowe, dalej omija od północy ( 2) i południa ( 3) zabudowę wsi Koszarówka, następnie wkracza na tereny łąkowe doliny Ełku.

## Na terenach wysoczyznowych oba warianty przechodzą przez tereny leśne. Są to  niewielkie powierzchniowo kompleksy o miernych walorach przyrodniczych.

## Warianty 2 i 3 przecinają koryto Ełku i przez tereny łąkowe i rolne włączają się do istniejącej drogi 61 na wschód od miasta.

## Wariant 1 prowadzony jest po północnej stronie miasta. Trasowany w większości przez tereny rolne, na terenie województwa warmińsko- mazurskiego  przecina tereny leśne, następnie wkracza w dolinę Ełku, przechodzi przez rzekę, w podwariancie 1a i 1 b przecina tereny leśne. Zabudowa oddalona jest o ponad 150 m

Przyszłe zagospodarowanie według dokumentów planistycznych

## Na terenie miasta obowiązującym dokumentem planistycznym jest:

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewo, przyjęte uchwałą  nr 75/XI/99. Rady Miasta w Grajewie z 29.XII 1999 r.

## W w/w dokumencie prowadzona obwodnica Grajewa w ciągu drogi 65 po stronie wschodniej miasta, w dolinie rzeki Ełk.

## Natomiast tereny po zachodniej stronie miasta wskazano jako rozwojowe.

# Charakterystyka środowiska oraz przewidywanych emisji i oddziaływań przedsięwzięcia na środowisk

geomorfologia .

- Analizowany obszar położony jest na styku  trzech jednostek geomorfologicznych. Są to:

- od zachodu Wysoczyzna Kolneńska

- od wschodu Kotlina Biebrzy

- od północy Pojezierze Ełckie

## Pojezierze Ełckie stanowi wysoczyznę polodowcową o powierzchni falistej lub pagórkowatej, genetycznie związaną ze zlodowaceniem środkowopolskim poprzecinaną licznymi rynnowymi jeziorami .

## W obszarze analizowanych przebiegów obwodnic, w strefie  wysoczyzn występują następujące formy morfologiczne

- pagórki kemowe o niewielkich rozmiarach ( na północ od Grajewa)

- zdenudowane wzgórza moren czołowych o względnych wysokościach 4.0 – 8.0 m

- równiny pojezierne

- zagłębienia  wytopiskowe wypełnione wodą

## W jej obrębie występują

- współczesna dolina rzeki Ełk – szeroka o płaskim, miejscami podmokłym dnie

- rozlegle obniżenia powytopiskowe o różnych kształtach, płaskim  i miejscami podmokłym dnie

- zbiorniki wód powierzchniowych

- równiny sandrowe o wyrównanej powierzchni

## Droga nr 65 w wariantach 3 prowadzona jest po stronie zachodniej miasta w strefie wysoczyznowej, po terenie o pofalowanej i pagórkowatej  powierzchni

## Warianty 2bi 2c drogi 65 prowadzone po wschodniej stronie miasta, biegną doliną Ełku wzdłuż koryta rzeki. Wariant 2b w sąsiedztwie jeziora Brajmura -  wskazywanego w licznych opracowaniach studialnych do ochrony.

## Droga 61 we wszystkich wariantach rozpoczyna swój bieg po stronie zachodniej miasta w obszarze wysoczyznowym, przechodząc po terenie falistym na północ od Grajewa i pagórkowatym na południu miasta.

## Po wschodniej stronie miasta wkracza na teren Kotliny Biebrzy. Przechodzi przez dolinę rzeki Ełk zarówno po południowej i północnej stronie miasta .

## W dolinie, na dużych powierzchniach występują mokradła . We wstępnych wariantach starano się omijać problematyczne obszary. Po stronie północno-wschodniej miasta występująduże powierzchnie torfów.

Geologia.

## W strefie posadowienia w obszarze wysoczyzny występują następujące grunty:

- utwory akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej tj.

- piaski, żwiry i pospółki

- gliny, piaski gliniaste i gliny piaszczyste z domieszką kamieni

## Są to grunty korzystne dla inwestycji drogowych.

## W przypowierzchniowej warstwie gruntów w Kotlinie Biebrzy występują:

- grunty organiczne o różnym stopniu rozkładu i zmiennej miąższości (torfy) – grunty o dużej ściśliwości, nieskonsolidowane, nawodnione- grunty niekorzystne

- mułki oraz piaski z domieszką humusu -  grunty o dużej ściśliwości, nieskonsolidowane, nawodnione- grunty niekorzystne

- grunty mineralne wykształcone jako piaski drobne i średnie, lokalnie – grunty na ogół nośne, jednak nośność uzależniona od stopnia zagęszczenia i nawodnienia

- grunty mineralne wykształcone jako piaski drobne i średnie , lokalnie przewarstwieniami żwirów – grunty korzystne dla inwestycji drogowych.

## Warunki geologiczne prowadzenia obwodnic determinuje  jednostka geomorfologiczna .

## Trudne warunki charakteryzują obszary położone w Kotlinie Biebrzy. W podłożu występują grunty nienośne o nie zawsze zdefiniowanej miąższości. Miejscami są to tereny torfowisk.

## Uwarunkowania geologiczne po stronie zachodniej  miasta na terenach wysoczyznowych nie stwarzają utrudnień dla inwestycji drogowych.

surowce mineralne

## W rejonie analizowanych przebiegów obwodnic występują udokumentowane złoża surowców:

- Piasek i piasek ze żwirem  w złożu Elżbiecin, Janówek, Popowo

- Piasek ze żwirem w złożu Koszarówka

- Żwir z piaskiem i piasek ze żwirem w złożu Szymany

- Torf turzycow-mszysty i trzcinowy w Podzelówce.

## Wymienione złoża obecnie są eksploatowane.

## Planowane obwodnice nie kolidują z terenami górniczymi.

gleby

## Gleby w analizowanym terenie  są mało zróżnicowane pod względem typologicznym.

## Dominują  głównie 3 typy gleb pseudobielicowe, piaskowe i brunatne wyługowane.

## Ziemie czarne i gleby torfowe występują w rozproszeniu, zwłaszcza na użytkach zielonych leżących w dolinie Ełku i obniżeniach terenu.

## Grunty orne zaliczane są głównie do kompleksu żytniego słabego, natomiast użytki zielone uznawane są za średnie oraz słabe i bardzo słabe.

## Czarnoziem i gleby torfowe występują w rozproszeniu głównie na  użytkach zielonych położonych w dolinie Ełku

Wody podziemne.

## Przypowierzchniowy poziom wodonośny cechuje się  dużą zmiennością występowania zwierciadła wody. Zwierciadło wody jest na ogół swobodne, lokalnie może występować pod niewielkim ciśnieniem.

## Na  wysoczyźnie na około głębokości od kilku do kilkunastu metrów, natomiast w dolinach cieków występuje tuż pod powierzchnią, powodując podtopienia i zabagnienia.

## Na wysoczyźnie, zwierciadło pierwszego poziomu wodonośnego może wystąpić na głębokości od 1 do 10m ppt.

## W obrębie nieprzepuszczalnych glin spotyka się izolowane soczewki wodonośne.

## Pozom wody w dolinie  Ełku kształtuje się na głębokości od 0,0 do 2,5 m ppt.

## W obrębie kotliny biebrzańskiej występują liczne podmokłości.

## Na potrzeby miasta ujmowane są wody podziemne czwartorzędowe. Użytkowy poziom wodonośny na przeważającym obszarze izolowany jest od powierzchni.

## Miasto i gmina położone są na obszarze głównego czwartorzędowego zbiornika wód podziemnych w Polsce (GZWP); nr 217 – „Pradolina rzeki Biebrzy” oraz fragmencie trzeciorzędowego zbiornika wód podziemnych.

Wody powierzchniowe.

## Miasto położone jest w zlewni rzeki Ełk, która płynie przez wschodnie tereny miasta z północy na południe.

## W dolinie występują tereny zmeliorowane z kanałami i rowami.

## W dolinie rzeki w północno-wschodniej części miasta w sąsiedztwie prowadzonej wschodniej obwodnicy znajduje się jezioro Brajmura .i jezioro Tajno.

## Jezioro Brajmura wyróżnia się w Kotlinie Biebrzy największymi  pokładami gytii detrytusowej.

## Ponadto  w dolinie i na wysoczyźnie występują rowy i cieki oraz zbiorniki bezodpływowe.

## Droga nr 65 w wariantach prowadzonych po wschodniej stronie miasta przechodzi w sąsiedztwie Jeziora Brajmura

## Droga nr 61 we wszystkich wariantach przecina rzekę Ełk.

Szata roślinna. Siedliska przyrodnicze.

## W obszarze analiza dominują tereny rolne, w przewadze grunty orne – pozbawiane szaty roślinnej.

## Najcenniejsze elementy naturalnej szaty roślinnej w analizowanym rejonie to:

- Zespoły roślinności bagiennej w dolinie Ełku- od szuwarów trzcinowych i trzcinowo-łozowych po turzycowiska w otoczeniu jeziora Brajmura i jeziora Tajno

- szczątkowe powierzchnie łęgu olszowo-jesionowego w dolinie rzeki

- niewielkie powierzchnie leśne ( bór świerzy) po zachodniej stronie miasta na terenie gminy Rajgród

## Wartość zarówno krajobrazowa jak i przyrodnicza powierzchni leśnych nie jest duża . Są to zdegradowane szczątkowe powierzchnie boru świerzego.

## Droga nr 65:

- w wariantach 1 i 2  przebiega przez tereny łąkowe doliny rzecznej

- w wariancie  2c przechodzi przez teren lasu, w wariancie 2b obrzeżem lasu.

## Droga nr 61:

- we wszystkich wariantach droga przechodzi przez dolinę rzeki

- warianty 2 i 3 przechodzą przez tereny łąkowe i użytków zielonych, są  to głównie zmeliorowane wilgotne łąki i pastwiska na glebach murszowo-torfowych i murszowo-mineralnych

- warianty 1a, b i c  przechodzą przez nieużytki rolnicze w dolinie Ełku porośnięte zróżnicowanymi zespołami roślinności bagiennej od szuwarów trzcinowych i trzcinowo-łozowych. Są to bardzo cenne zespoły roślinne

Fauna. Szlaki migracji.

## Na analizowanym terenie dolina Ełku jest istotnym miejscem dla świta zwierzęcego. Jeziora Brajmura i Tajno to strefy gdzie mają swoje pierzowiska kaczkowate. W okresie wiosenno-jesiennym dolina jest miejscem odpoczynku dla ptaków wędrownych.  Stwierdzono występowanie 95 gatunków ptaków, w tym 49 gatunków lęgowych, 21 zalatujących i 25 gatunków przelotowych. Wśród gatunków lęgowych jest wiele rzadkich, jak: bąk, płaskonos, łabędź niemy, zielonka, błotniak stawowy.

## Droga nr 65 w wariancie  przechodzi wzdłuż doliny w pobliżu w/w jezior.

Krajobraz. Walory rekreacyjne.

## O walorach krajobrazowy analizowanego terenu stanowi dolina Ełku

## Krajobraz łąki i bagien  , zdominowany jest pastwiskami  na wilgotnych gruntach mineralnych,

## Zbiorowiska roślinności wodnej występują we wszystkich zbiornikach wodnych i stanowią cenny element ekosystemów.

## Oprócz wymienionych grup zbiorowisk ważną rolę w krajobrazie i ekosystemie terenu prezentują  mniejsze powierzchniowo, ale liczne zakrzaczenia i zadrzewienia występujące wzdłuż linii brzegowej jezior i na terenach zabudowanych.

## Na terenach zabudowanych podnoszą walory krajobrazowe i klimatyczne.

Przyrodnicze obiekty i obszary chronione.

## W obszarze analizy na terenie województwa podlaskiego (miasto Grajewo i tereny gminy Grajewo sąsiadujące z miastem) przyrodnicze obszary prawnie chronione nie występują.

## Wszystkie warianty obydwu obwodnic przechodzące prze gminę Grajewo omijają przyrodnicze obszary prawnie chronione.

## Wariant 2 c  wkraczający na teren woj. warmińsko-mazurskiego w granicach gminy Prostki przechodzi przez  obszar chronionego Krajobrazu  Pojezierza Ełckiego.Jest to odcinek drogi o długości około 3,5 km

## Ustalenia dla w/w ochk nie kolidują z projektowanym przedsięwzięciem.

## Rozporządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  w sprawie obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w § 4. pkt 3 dopuszcza realizację inwestycji celu publicznego a w pkt 4 dopuszcza realizację  innych inwestycji mogących  znacząco oddziaływać na środowisko, które mogą wymagać raportu o oddziaływaniu na środowisko po uzgodnieniu z wojewodą .

Zanieczyszczenie powietrza.

## Informacje uzyskane od Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – delegatura w Łomży z dnia 29.05.2006 podają wielkości zanieczyszczenia powietrza przez: dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, pył zawieszony PM10.

## Wielkości nie są  przekraczane, a określone wartości  nie przekraczają 40% dopuszczalnej normy.

## Jedynie pył zawieszony osiąga 75% dopuszczalnego poziomu.

## Na podstawie w/w. poziomów tła oraz na podstawie potencjalnych natężeń ruchu dla analizowanych wariantów  można stwierdzić, że nie wystąpi znaczne pogorszenie stanu czystości powietrza w otoczeniu tras.

## Planowane obwodnice miasta stworzą korzystniejszą sytuację higieny atmosfery w mieście, wyprowadzając ciężki ruch samochodowy z centrum zwartej zabudowy w przewadze chronionej ( zabudowa mieszkaniowa)

Hałas

## W bezpośrednim sąsiedztwie drogi 61 i drogi 65 przekraczane są dopuszczalne normy hałasu dla znajdujących się w ich otoczeniu obiektów chronionych.

## W bezpośrednim otoczeniu wzdłuż planowanych obwodnic zarówno drogi 65 i drogi 61 nie występuje zwarta zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, czy zabudowa siedliskowa. Starano się  trasować warianty dróg w odległości bezpiecznej dla zabudowy.

## W odległości mniejszej od 100 m zabudowa znajduje się :

- w wariancie 2 w mieście Grajewo trasa nr 65 przechodzi w odległości około 30 m od osiedla mieszkaniowego i bezpośrednim sąsiedztwie ogródków działkowych

- wariant 1 i 3 w mieście Grajewo trasa nr 65  biegnie na zapleczu terenów mieszkaniowych wyznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego

- w wariancie 2 trasa nr 61 we wsi Koszarówka omija tereny mieszkaniowe w odległości około 10m

- w wariancie 3 trasa nr 61 przechodzi północnym skrajem wsi Szymany

Środowisko kulturowe. Zabytki.

## W rejonie studiowanych przebiegów wariantów obwodnic znajdują się następujące dobra kultury podlegające ochronie:

- Zespół zabytkowych budynków przemysłowych znajdujących się w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

- Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej wpisany do rejestru zabytków

## Na trasie obwodnic w ciągu drogi krajowej nr 65 w wariancie 2 stwierdzono następujące stanowiska archeologiczne:

- Grajewo, gm. Grajewo – ślady osadnicze  – mezolit-epoka brązu, obszar AZP 26-80 , nr stanowiska 27

- Grajewo, gm. Grajewo – obozowiska – późny paleolit, mezolit, osada – mezolit-epoka brązu, obszar AZP 26-80 , nr stanowiska 26

- Grajewo, gm. Grajewo – obozowisko epoka kamienna, obszar AZP 26-80 , nr stanowiska 28

## Na trasie obwodnic w ciągu drogi krajowej nr 61 w wariancie 1 stwierdzono następujące stanowiska archeologiczne:

- Toczyłowo: gm. Grajewo – ślad osadniczy – mezolit-epoka brązu, obszar AZP26-80, nr stanowiska 35.

## Przed realizacją przedsięwzięcia na etapie wydania decyzji lokalizacyjnej konieczne będzie przeprowadzenie uzupełniających badań rozpoznawczych i sondażowych.

# Możliwe działania mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań

## Przedstawione warianty obwodnic nie stwarzają zagrożenia dla chronionych siedlisk czy obiektów przyrodniczych wymagających działań kompensacyjnych. Na wstępnym etapie wariantowania obwodnic starano się poprzez szukanie odpowiednich obszarów , wyeliminować w jak najszerszym zakresie negatywne oddziaływanie .

# Potencjalne konflikty społeczne

wariant O

## W mieście krzyżują się  drogi tranzytowe krajowe nr 61 i 65, po których odbywa się  ruch międzynarodowy.

## Drogi te łączą kierunki z Warszawy, Białegostoku, Ełku i Augustowa.. Kierunek do Augustowa prowadzi do przejść granicznych w Ogrodnikach i Budzisku. Kierunek do Ełku prowadzi do przejścia granicznego w Gołdapi.

## Postępujące obciążenie dróg wynikające:

- ze wzrostu stopnia motoryzacji w regionie (wskaźnik motoryzacji 150 -250 samochodów osobowych na 1000 mieszkańców - zależnie od standardu środowiska)

- z gwałtownego wzrostu transportu ciężkiego w mieście  (dotyczący głównie trasy nr 61),

- ze wzrost ruchu turystycznego związanego z obecnością atrakcyjnych terenów w północno - wschodniej części kraju oraz przejściami granicznymi,

- wywołuje zdecydowane protesty mieszkańców miasta i żądania wyeliminowania ruchu tranzytowego z obszaru Grajewa.

## degradacja stanu technicznego i użytkowego dróg w związku z niedoinwestowaniem i

Obwodnica drogi nr 65:

## Potencjalne konflikty mogą dotyczyć wariantu 2b, który zbliża się do zabudowy wsi Koszarówka oraz osiedli mieszkaniowych w mieście Grajewie

## Protesty może wywołać prowadzenie trasy w pobliży ogródków działkowych, jako zakłócenie dotychczasowych warunków rekreacji a także ingerencja w środowisko.

## Poprowadzenie trasy w dolinie rzeki, pomiędzy korytem a miastem stworzy barierę w dostępie do potencjalnych  terenów rekreacyjnych.

Obwodnica drogi nr 61.

## Wariant 2 przecina zabudowę wsi Koszarówka co może być przyczyną protestów.

# Analiza porównawcza wariantów

przyodnicze tereny chronione

## Jedynie wariant 2bi2 c obwodnicy drogi 65 przechodzi przez obszar chronionego krajobrazu Pojezierza Ełckiego.

## Pozostałe warianty obu obwodnic nie naruszają przyrodniczych obszarów chronionych.

Środowisko przyrodnicze

Droga 65

| ## Element środowiska | ## Wariant 2b | ## Wariant 2c | ## Wariant 2bc | ## Wariant 3 | ## Wariant 3a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Powierzchnia ziemi | ## Dolina rzeki Ełk –rozległa i płaska | ## Dolina rzeki Ełk –rozległa i płaska | ## Dolina rzeki Ełk –rozległa i płaska | ## Wysoczyzna morenowa o falistej na południu pagórkowatej rzeźbie terenu rzeźbie | ## Wysoczyzna morenowa o falistej na południu pagórkowatej rzeźbie terenu rzeźbie |
| ## Geologia | ## Na wysokości jeziora Brajmura w podłożu nieokreślonej miąższości gytia | ## Na wysokości jeziora Brajmura w podłożu nieokreślonej miąższości gytia |  | ## Dobre warunki dla inwestycji drogowej | ## Dobre warunki dla inwestycji drogowej |
| ## Wody podziemne |  |  |  |  |  |
| ## Wody powierzchniowe | ## Droga zbliża się na około 200 m do jeziora Brajmura | ## Droga przechodzi przez koryto rzeki |  | ## Droga przecina lokalne cieki i rowy melioracyjne. |  |
| ## Tereny rolne | ## Droga biegnie przez tereny łąkowe i użytki zielone klas IV-V |  |  | ## Tereny rolne, przez które prowadzona jest trasa posiada gleby IV klasy |  |
| ## Roślinność siedliska przyrodnicze | ## Droga j jej warianty przechodzą przez tereny łąkowe doliny Ełk, w pobliżu jeziora Brajmura droga przecina obrzeża trzcinowiska, na terenie woj.warmińsko-mazurskiego 2b i 2c przechodzą obrzeżem niewielkich terenów leśnych. |  |  | ## Droga biegnie przez tereny rolne. |  |
| ## Fauna ;szlaki migracji | ## Droga przecina wkracza na korytarz ekologiczny doliny Ełk |  |  | ## Trasa przechodzi przez obszary zantropogenizowane. |  |
| ## Krajobraz | ## Droga przechodzi przez dolinę rzeki Ełk, tereny obecnie łąkowe, użytkowane jako pastwiska, na fragmencie doliny po północno-wschodniej stronie miasta charakterystyczne naturalne ekosystemy wodne (jezioro Brajmura ) |  |  | ## Trasa przechodzi przez obszary zantropogenizowane. ( pola uprawne , nieużytki ) |  |
| ## Ocena zbiorcza | ## Omawiane warianty 2 i 3 i ich podwarianty prowadzone w diametralnie różnych terenach. Wariant 3 prowadzi po wysoczyźnie, gdzie czynnikiem determinującym trasowanie są uwarunkowania społeczne, natomiast wariant 2 lokalizowany w dolinie rzeki, przechodzi przez tereny o dużych walorach przyrodniczych miejscami o cechach naturalnych, tworzących cenne ekosystemy wodno-błotne, charakteryzujące się bogatą bioróżnorodnością . |  |  |  |  |

droga 61

| ## Element środowiska | ## Wariant 1a,1b,1c | ## Wariant 2,2a | ## Wariant 3, 3a |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Powierzchnia ziemi | ## po stronie zachodniej miasta przechodzi przez pofalowaną wysoczyznę, po stronie wschodniej przecina dolinę i rzekę Ełk | ## po stronie zachodniej miasta przechodzi przez pagórkowatą wysoczyznę, po stronie wschodniej przecina dolinę i rzekę Ełk | ## po stronie zachodniej miasta przechodzi przez pagórkowatą wysoczyznę, po stronie wschodniej przecina dolinę i rzekę Ełk |
| ## Geologia | ## w dolinie rzeki w podłożu torfy , | ## trudne warunki gruntowe dla prowadzenia inwestycji w dolinie | ## trudne warunki gruntowe dla prowadzenia inwestycji w dolinie |
| ## Wody podziemne |  |  |  |
| ## Wody powierzchniowe | ## Droga przecina dolinę i rzekę Ełk |  |  |
| ## Tereny rolne | ## Drogi prowadzone są przez grunty orne klasy IV i użytki zielone kl V |  |  |
| ## Roślinność siedliska przyrodnicze | ## przecina dwa kompleksy leśne oraz tereny podmokłe w dolnie rzeki | ## przechodzi przez kompleks łąkowy w dolinie Ełku | ## przechodzi przez kompleks łąkowy w dolinie Ełku |
| ## Fauna ;szlaki migracji | ## Przecina korytarz ekologiczny doliny Ełku |  |  |
| ## Krajobraz | ## Po zachodniej stronie miasta krajobraz zantropogizowany, po wschodniej tereny łaki i pastwisk doliny Ełku |  |  |
| ## Ocena zbiorcza | ## Warianty różnicuje przejście przez dolinę Ełku, po stronie północno -wschodniej miasta dolina ma charakter naturalnych rozlewisk z torfowiskami i kompleksami trzcinowisk, po stronie południowo-zachodniej droga przecina kompleks łąk i pastwisk .. |  |  |

obiekty kultury materialnej

droga 65

## wariant 3 przechodzi w sąsiedztwie zabytkowego cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej.

## Pozostałe warianty nie kolidują z zabudową zabytkową

## Wariant 2c przechodzi przez teren obserwacji archeologicznych

droga 61

## Warianty nie kolidują z zabudową zabytkową

## Warianty 1b koliduje ze stanowiskami archeologicznymi

analiza zbiorcza

droga 65

## Analiza środowiskowa wyraźnie wskazuje, że podstawowym uwarunkowaniem w wyborze wariantów powinno być położenie drogi w jednostce geomorfologicznej. ( WYSOCZYZNA –DOLINA RZEKI Ełk)

## Praktycznie bezkolizyjne ze środowiskiem przyrodniczym jest prowadzenie trasy po terenach wysoczyzny.

## Dolina Ełku z rozlewiskami, torfami, roślinnością szuwarowo-trzcinową  stanowi korytarz ekologiczny, ważne ogniwo w wędrówkach ptaków z północna południe i odwrotnie. Trudne są również warunki geologiczne  dla prowadzenia inwestycji drogowych.

Droga 61

## W wypadku wariantów drogi 61 nie można uniknąć przejścia przez dolinę Ełku, w tym wypadku należy brać pod uwagę warianty prowadzone po południowej stronie miasta.

## Dolina jest tu mocno już przekształcona, warunki gruntowe są korzystniejsze.

Punktacja wariantów

przyodnicze tereny chronione

## Jedynie wariant  2 c obwodnicy drogi 65 przechodzi przez obszar chronionego krajobrazu Pojezierza Ełckiego, na odcinku około 3,5 km

## Pozostałe warianty obu obwodnic nie naruszają przyrodniczych obszarów chronionych.

## Przejście inwestycji drogowej nie jest sprzeczne z Rozporządzeniem o krajobrazie chronionym Pojezierza Ełckiego.

ANALIZA ZBIORCZA

Środowisko przyrodnicze

## Dokonano oceny według następujących zasad

- Przypisano każdemu elementowi środowiska ocenę

- za wysokie wartości 3 punkty , za średnie 2 punkty, niskie 1, bez znaczenia 0

Droga 65

| ## Element środowiska | ## Wariant 2b |  | ## Wariant 2c | ## Wariant 2bc |  | ## Wariant 3 |  | ## Wariant 3a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Przyrodnicze obszary chronione | ## 0 |  | ## 1 | ## 0 |  | ## O |  | ## o |
| ## Powierzchnia ziemi | ## 2 |  | ## 2 | ## 2 |  | ## 0 |  | ## 0 |
| ## Geologia | ## 2 |  | ## 3 | ## 2 |  | ## 0 |  | ## 0 |
| ## Wody podziemne | ## 1 |  | ## 1 | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |
| ## Wody powierzchniowe | ## 1 |  | ## 3 |  |  |  |  |  |
| ## Tereny rolne | ## 1 |  |  |  |  | ## 2 |  |  |
| ## Roślinność siedliska przyrodnicze | ## 3 | ## 3 |  |  | ## 3 | ## 1 |  |  |
| ## Fauna ;szlaki migracji | ## 3 |  |  |  |  | ## O |  |  |
| ## Krajobraz | ## 3 |  |  |  |  | ## 1 |  |  |
| ## Ocena zbiorcza | ## 16 |  | ## 19 |  | ## 17 | ## 4 | ## 4 |  |

## Z powyższej analizy wynika hierarchizacja wariantów:

- 1 miejsce ( najkorzystniejszy środowiskowo) – warianty 3 i 3a

- 2 miejsce – wariant 2b

- 3 miejsce - wariant 2bc

- 4 miejsce – wariant 2c

droga 61

| ## Element środowiska | ## Wariant 1a,1b,1c |  |  | ## Wariant 2,2a |  | ## Wariant 3, 3a |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Powierzchnia ziemi | ## 1 | ## 1 | ## 2 | ## 1 | ## 1 | ## 1 | ## 1 |
| ## Geologia | ## 1 | ## 1 | ## 2 | ## 1 | ## 1 | ## 1 | ## 1 |
| ## Wody podziemne | ## 1 | ## 2 | ## 2 | ## 1 | ## 1 | ## 1 | ## 1 |
| ## Wody powierzchniowe | ## 1 |  |  | ## 1 | ## 1 | ## 1 | ## 1 |
| ## Tereny rolne | ## 1 |  |  | ## 1 | ## 1 | ## 1 | ## 1 |
| ## Roślinność siedliska przyrodnicze | ## 2 | ## 1 | ## 2 | ## 1 | ## 1 | ## 1 | ## 1 |
| ## Fauna ;szlaki migracji | ## 3 | ## 3 | ## 3 | ## 2 | ## 2 | ## 2 | ## 2 |
| ## Krajobraz | ## 3 | ## 3 | ## 3 | ## 2 | ## 2 | ## 2 | ## 2 |
| ## Ocena zbiorcza | ## 13 | ## 12 | ## 15 | ## 10 | ## 10 | ## 10 | ## 10 |

## Dla drogi 61 najkorzystniejsze dla środowiska są warianty prowadzone po południowej stronie miasta.

Dokumentacja fotograficzna

# Źródła informacji

## Wizja terenowa kwiecień 20006

## Opracowanie fizjograficzne dla miasta i gminy Rajgród , Geoprojekt, Warszawa 1986 r

## Kotlina Biebrzańska i Biebrzański Park Narodowy – Monografia przyrodnicza – Aktualny stan, walory, zagrożenia i potrzeby czynnej ochrony środowiska, praca zbiorowa –Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2004

## Strony Internetowe Miasta i Gminy Rajgród

## Strony internetowa www.wrotapolesia

## Strony internetowe wioś Białystok i Olsztyn

# Ilustracja graficzna –

- Analiza środowiskowa – obwodnice miasta Rajgród w ciągu dróg 61 i 65  - skala 1:25000

- Przekrój Geologiczny przez  Kotlinę Biebrzy Środkowej i Dolnej  w,g  H. Banaszuk

## Kotlina Biebrzańska i Biebrzański Park Narodowy – Monografia przyrodnicza – Aktualny stan, walory, zagrożenia i potrzeby czynnej ochrony środowiska, praca zbiorowa –Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2004