DROGA EKSPRESOWA S-19

Odcinek granica woj. lubelskiego i podkarpackiego -

Nisko (Węzeł „Zapacz”)

INFORMACJA O PLANOWANYCH WARIANTOWYCH PRZEBIEGACH DROGI

1. Charakterystyka przedsięwzięcia
Przedmiotem przedsięwzięcia jest kompleksowe przygotowanie do realizacji budowy drogi ekspresowej S-19 Kuźnica Białostocka - Barwinek, na odcinku granica woj. lubelskiego i podkarpackiego - Nisko (Węzeł „Zapacz).
Informacja o planowanych przebiegach drogi S-19 ma na celu:
• przedstawienie oraz poinformowanie lokalnej społeczności i innych zainteresowanych stron o planowanych wariantowych przebiegach drogi określonych we wcześniej wykonanym Studium Techniczno Ekonomicznym (Biuro Rozwoju Krakowa 2003r) oraz nowych (autorskich) wariantów wprowadzonych przez wykonawcę przedsięwzięcia firmę ARCADIS Sp. z o. o.
• zebranie wniosków, uwag i zastrzeżeń dotyczących wariantów przebiegu trasy na terenie gminy Jarocin
• sporządzenie Raportu z wniosków, uwag i zastrzeżeń społecznych.

2. Lokalizacja drogi
Odcinek drogi objęty opracowaniem zlokalizowany jest na terenie województwa podkarpackiego powiatu niżańskiego w gminie Jarocin.
Początek odcinka objętego opracowaniem rozpoczyna się na granicy woj. lubelskiego i podkarpackiego a kończy na granicy gminy Jarocin/Ulanów.

3. Podstawowe parametry i wymagania techniczne drogi
• Klasa funkcjonalno techniczna drogi: klasa S (ekspresowa)
• Prędkość projektowa: 100km/h
• Minimalna odległość widoczności na zatrzymanie: 200 - 280m
• Maksymalne pochylenie podłużne: 5%
• Przekrój normalny 2 jezdnie po 3 pasy ruchu z pasem dzielącym

■ Pas ruchu 3,5m
■ Pas awaryjny 2,5m
■ Pobocze ziemne 1,25m
■ Pas dzielący wraz z opaskami 5,0m (dla etapowania robót przy dwu pasach ruchu 12,0m)

• Powiązania drogi klasy S z innymi drogami poprzez węzły
• Przecięcia drogi klasy S z innymi drogami poza węzłami, jako przejazdy drogowe (różnopoziomowe)
• Odległość między sąsiednimi węzłami nie mniej niż 5 km (wyjątkowo 3km)
• Obsługa terenów przyległych poprzez drogi dojazdowe
 
4. Opis przebiegu poszczególnych wariantów drogi
Przebieg drogi zgodny z wcześniej wykonanym Studium Techniczno Ekonomicznym to warianty oznaczone w następujący sposób:

- wariant WS 1 (kolor fioletowy)

- wariant WS 2 (kolor błękitny)

- wariant WS 3 (kolor brązowy)

- wariant WS 4 (kolor czerwony)

- wariant WS 5 (kolor granatowy)

- wariant WS 6 (kolor zielony)

Przebieg drogi zgodny z nowymi (autorskimi) propozycjami przebiegu drogi to warianty oznaczone w następujący sposób:

- wariant WS 7 (kolor pomarańczowy)

- wariant WS 8 (kolor ciemnozielony)

- wariant WS 9 (kolor niebieski)

Z  uwagi na pokrywanie się w/w odcinków drogi S19 na terenie gminy Jarocin wprowadzono wspólny opis dla wariantów biegnących po tym samym śladzie.

Wariant WS1, WS2 i WS4 (fioletowy)

Początek projektowanego odcinka ( dotyczy wszystkich wariantów ) przyjęto przy istniejącym moście drogi krajowej nr 19 na rzece Bukowa. Przez około 500m odcinek projektowanej drogi ekspresowej przechodzi wzdłuż istniejącej drogi krajowej nr 19 po jej lewej stronie. Następnie wariant ten przecina jeden z dwóch stawów i odbija w lewo od istniejącej drogi krajowej wchodząc na tereny leśne. Omija on miejscowości Domostawa, Katy oraz Zdziary przechodząc na odcinku ok. 1300m przez obszar NATURA 2000 Lasy Janowskie. W km ok. 5+170 planowana droga krzyżuje się z droga powiatową nr 1041R Ździary – Huta Krzeszowska. Za miejscowością Zdziary trasa wariantu dochodzi do istn. DK19  a następnie przebiega po jej śladzie. Koniec analizowanego odcinka przyjęto na granicy gmin Jarocin i Ulanów.

W wariancie tym wprowadzono propozycje lokalizacji jednego węzła drogowego:

- węzeł „JAROCIN” na przecięciu z drogą powiatową nr 1041R.

Opisany przebieg wariantu drogi w największym stopniu pokrywa się z korytarzem drogi rezerwowanym w SUiKZP gminy Jarocin.

Całkowita długość trasy opisanego wariantu wynosi 7,3km.

Wariant WS3 i WS7 (brązowy)

Początek projektowanego odcinka (podobnie jak wariantu WS1, WS2 i WS4) przyjęto przy istniejącym moście drogi krajowej nr 19 na rzece Bukowa. Przez około 500m odcinek projektowanej drogi ekspresowej przechodzi wzdłuż istniejącej drogi krajowej nr 19 po jej lewej stronie. Następnie wariant ten przecina jeden z dwóch stawów i odbija w lewo od istniejącej drogi krajowej wchodząc na tereny leśne. Omija on miejscowości Domostawa, Katy oraz Zdziary przechodząc na odcinku ok. 1300m przez obszar NATURA 2000 Lasy Janowskie. W km ok. 5+200 planowana droga krzyżuje się z droga powiatową nr 1041R Ździary – Huta Krzeszowska. Na końcu analizowanego odcinka wariant ten wchodzi w duży kompleks leśny, biegnąc dalej równolegle do istniejącej drogi krajowej nr 19 (ok. 400m) po jej wschodniej stronie. Koniec analizowanego odcinka przyjęto na granicy gmin Jarocin i Ulanów.

W wariancie tym wprowadzono propozycje lokalizacji jednego węzła drogowego:

- węzeł „JAROCIN” na przecięciu z drogą powiatową nr 1041R.

Opisany przebieg wariantu drogi w części pokrywa się z korytarzami drogi rezerwowanymi w SUiKZP gminy Jarocin.

Całkowita długość trasy opisanego wariantu wynosi 7,3km.

Wariant WS5 i WS6 (granatowy)

Początek projektowanego odcinka (podobnie jak poprzednie warianty) przyjęto zgodnie 
z Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia przy istniejącym moście drogi krajowej nr 19 na rzece Bukowa na granicy województw lubelskiego i podkarpackiego. Przez około 500m odcinek projektowanej drogi ekspresowej przechodzi wzdłuż istniejącej drogi krajowej nr 19 po jej lewej stronie. Następnie wariant ten omija po prawej stronie stawy, które są siedliskiem w szczególności żaby jeziorowej i zielonej, odbija w lewo od istniejącej drogi krajowej wchodzi na tereny leśne.  Omija on miejscowości Domostawa, Katy oraz Zdziary przechodząc na odcinku ok. 1300m przez obszar NATURA 2000 Lasy Janowskie. W km ok. 5+175 planowana droga krzyżuje się z droga powiatową nr 1041R Ździary – Huta Krzeszowska. Za miejscowością Zdziary trasa wariantu dochodzi do istn. DK19 i przebiega wzdłuż niej, po jej lewej stronie. Trasa wariantu jest zgodna z trasą S-19 zatwierdzoną Protokołem KOPI Nr 10/2005. Koniec analizowanego odcinka przyjęto na granicy gmin Jarocin i Ulanów.

W wariancie wprowadzono propozycje lokalizacji jednego węzła drogowego:

- węzeł „JAROCIN” na przecięciu z drogą powiatową nr 1041R.

Całkowita długość trasy opisanego wariantu wynosi 7,3km.

Wariant WS8 (ciemnozielony)

Początek projektowanego odcinka (podobnie jak poprzednich wariantów) przyjęto przy istniejącym moście drogi krajowej nr 19 na rzece Bukowa. Przez około 500m odcinek projektowanej drogi ekspresowej przechodzi wzdłuż istniejącej drogi krajowej nr 19 po jej lewej stronie. Następnie wariant ten przecina jeden z dwóch stawów i odbija w lewo od istniejącej drogi krajowej wchodząc na tereny leśne. Omija on miejscowość Domostawa, Katy oraz już w większym oddaleniu Zdziary. W km ok. 5+330 planowana droga krzyżuje się z droga powiatową nr 1041R Ździary – Huta Krzeszowska. Od w/w węzła trasa wariantu W4 odbija na lewo w kierunku miejscowości Szyperki omijając ją z lewej strony a następnie zawraca w kierunku Huty Deręgowskiej. Koniec analizowanego odcinka przyjęto na granicy gmin Jarocin i Ulanów.

W wariancie wprowadzono propozycje lokalizacji jednego węzła drogowego:

- węzeł „JAROCIN” na przecięciu z drogą powiatową nr 1041R.

Całkowita długość trasy opisanego wariantu wynosi 7,9km.

Wariant WS9 (niebieski)

Początek projektowanego odcinka (podobnie jak poprzednie warianty) przyjęto przy istniejącym moście drogi krajowej nr 19 na rzece Bukowa. Przez około 500m odcinek projektowanej drogi ekspresowej przechodzi wzdłuż istniejącej drogi krajowej nr 19 po jej lewej stronie. Następnie wariant ten omija po prawej stronie stawy, które są siedliskiem w szczególności żaby jeziorowej i zielonej i odchodzi w prawo od istniejącej drogi krajowej nr 19. Omija on miejscowość Domostawa przechodząc pomiędzy zabudową a cmentarzem. Następnie droga biegnie równolegle do istniejącej drogi krajowej Nr 19 w odległości 800-1400,  mija z lewej strony miejscowości Katy, Kutyły oraz Zdziary. Za miejscowością Zdziary trasa wariantu dochodzi do istn. DK19 i przebiega wzdłuż niej, po jej lewej stronie. Koniec analizowanego odcinka przyjęto na granicy gmin Jarocin i Ulanów.

W wariancie wprowadzono propozycje lokalizacji jednego węzła drogowego:

- węzeł „DOMOSTAWA” na przecięciu z drogą krajową nr 19 .

Całkowita długość trasy opisanego wariantu podstawowego wynosi 6,5km.