- Biuro Planowania Rozwoju Warszawy

- SPÓŁKA  AKCYJNA

02-591 Warszawa, ul. Batorego 16

#### Studium techniczno – ekonomiczne

#### na budowę obwodnicy Rajgrodu

#### w ciągu drogi krajowej nr 61 Warszawa-Augustów

ANALIZA ŚRODOWISKOWA

| Autorzy: | mgr Hanna Kowińska mgr Jacek Skorupski |  |
| --- | --- | --- |
| Kierownik Pracowni Ochrony Środowiska | mgr Jacek Skorupski |  |

Warszawa, czerwiec 2006 r.

1. Część ogólna	2

2	Ogólna charakterystyka planowanego przedsięwzięcia	2

3	Warianty przebiegu drogi	2

4	Charakterystyka zagospodarowania i użytkowania terenu w otoczeniu planowanych przebiegów drogi	3

5	Charakterystyka środowiska oraz przewidywanych emisji i oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko	3

6	Potencjalne konflikty społeczne	8

7	Analiza porównawcza wariantów	8

8	Źródła informacji	10

9	Źródła informacji	11

10	Ilustracja graficzna –	12

# 1. Część ogólna

Wprowadzenie

## Przedmiotem opracowania jest  analiza środowiska w obszarze rozpatrywanych wariantów obwodnicy Rajgrodu w ciągu dróg krajowej Nr 61 Warszawa – Augustów

## Obwodnica w ciągu drogi Nr 61 planowana jest jako droga klasy S (ekspresowa), docelowo dwujezdniowa.

# Ogólna charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

## Analizowane przedsięwzięcie polega na budowie dwóch obwodnicy miasta Rajgród tj: drogi krajowej nr 61 przechodzącej przez miasto w układzie równoleżnikowym z zachodu na wschód.

## Projektowana obwodnica położona jest na terenie województwa podlaskiego w powiecie grajewskim, przebiega przez teren miasta i gminy Rajgród.

## Obwodnica  będzie miała parametry drogi ekspresowej (S) o prędkości projektowej Vp - 100 km/godz. oraz prędkości miarodajnej Vm - 110 km/godz., promień łuków poziomych R = 1500 m.

## Droga ta będzie prowadziła ruch w relacjach Warszawa -  Jabłonna – Legionowo – Serock – Różan – Ostrołęka – Łomża – Grajewo – Augustów.

## Na całej długości obwodnica będzie miała kontrolowaną akcesję ograniczającą włączenia do trasy tylko do powiązań na węzłach i obsługi MOP-ów.

# Warianty przebiegu drogi

Wariant „0”

## Wariant „O” polega na pozostawieniu obu dróg w dotychczasowym przebiegu.

Warianty wstępnie analizowane - przyczyny rezygnacji

## Warianty z których zrezygnowano przebiegały przez tereny o trudnych warunkach geologicznych, cennych przyrodniczo oraz były w konflikcie z już istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem terenów.

Warianty przyjęte do dalszych analiz

## Do dalszych analiz przyjęto warianty z dokumentów planistycznych oraz te  które nie uzyskały zdecydowanie negatywnej opinii organów ochrony środowiska i przedstawicieli samorządów lokalnych

## Warianty drogi 61 położone są na terenie miasta i gminy Rajgród.

# Charakterystyka zagospodarowania i użytkowania terenu w otoczeniu planowanych przebiegów drogi

Stan istniejący zagospodarowania pasa planowanej trasy i jej otoczenia

## Wariant 1 najkrótszy prowadzony jest od węzła w Tamie przez obrzeża lasu, fragment zalądowanego jeziora Rajgrodzkiego, następnie przecina kompleks lasu, tereny rolne po południowej stronie miasta, przekracza rzekę Jerzgnię i włącza się od strony południowej do istniejącej drogi 61.

## Wariant 2 prowadzony jest od węzła w Tamie skrajem lasu, następnie  przez las do stawów rybnych w miejscowości Wojdy i rejonie kolonii Rajgród włącza się do istniejącej drogi nr 61.

## Wariant 3  i 3a obchodzi od strony południowej miejscowość Bełda, przez tereny rolne dochodzi do lasu, tu dwuwariantowo przecina las ( prowadzony duktem ) dochodzi do miejscowości Wojdy i po śladzie wariantu 2 łączy się z istniejącą drogą 61.

## Wariant 4 prowadzony jest po prostej łączącej drogę 61 w linii prostej od miejscowość Tama do wschodniej granicy miasta. Wariant ten przecina układ urbanistyczny wsi Wojdy, ponadto  , przechodzi przez powierzchnię stawu. Jest to wariant rysowany w „Studium uwarunkowań….”

zagospodarowanie według dokumentów planistycznych

## Na terenie miasta i gminy  obowiązującym dokumentem planistycznym jest:

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Rajgród, zatwierdzone uchwałą  nr XXV/184/01 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 26 października 2001 roku

## Analizowane tereny  studium przeznacza pod strefę funkcjonalną  miasta oraz pod zaplecze dla funkcji turystycznej i wypoczynkowej zlokalizowanej w rejonie jezior.

## W wariancie  4 przyjęto przebieg ze Studium.

# Charakterystyka środowiska oraz przewidywanych emisji i oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko

geomorfologia .

## Analizowany obszar położony jest na pograniczu dwóch jednostek geomorfologicznych. Są to: Pojezierze Ełckie i Kotlina Biebrzy.

## Pojezierze Ełckie stanowi wysoczyznę polodowcową poprzecinaną dolinami rzek z zagłębieniami wytopiskowymi o powierzchni falistej, genetycznie związaną ze zlodowaceniem środkowopolskim.

## W obszarze analizowanych przebiegów obwodnicy, w strefie  Pojezierza Ełckiego występują następujące formy morfologiczne

- zdenudowane wzgórza moren czołowych o względnych wysokościach 4.0 – 8.0 m

- Jezioro Rajgrodzkie i Jezioro Dręstwo

- rzeka Jerzgnia –odcinek rzeki łączący Jezioro Rajgrodzkie z Jeziorem Drestwo

- doliny drobnych cieków i rowów melioracyjnych

- zagłębienia  wytopiskowe wypełnione wodą  dnie

## Kotlina Biebrzy jest rozległą bagienną doliną uformowaną w okresie ostatniego zlodowacenia (zlodowaceń Wisły).

## W jej obrębie występują

- rozlegle obniżenia dolinne podmokle, płaskim  dnie

- równiny piaszczyste – sandrowe

## Wszystkie warianty omijają miasto po jego południowej stronie.

## Wariant 3 i 3a  omijające miejscowość Bełda przechodzą przez Kotlinę  Biebrzańską przecinają kanały i wchodzą na Pojezierze Ełckie

## Warianty 1  2, 4  biegną po pofalowanej powierzchni wysoczyzny morenowej . w wariantach 1 i 4 trasa przechodzi przez obecnie załadowany południowy fragment Jeziora Rajgrodzkiego.

## Wszystkie warianty przechodzą przez dolinę rzeki Jerzgni.

Geologia. W strefie posadowienia w obszarze wysoczyzny występują następujące grunty:

- utwory akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej tj.

- piaski, żwiry i pospółki

- gliny, piaski gliniaste i gliny piaszczyste z domieszką kamieni

## Są to grunty korzystne dla inwestycji drogowych.

## W przypowierzchniowej warstwie gruntów w Kotlinie Biebrzy występują:

- grunty organiczne o różnym stopniu rozkładu i zmiennej miąższości (torfy, gytie, kreda jeziorna) – grunty o dużej ściśliwości, nieskonsolidowane, nawodnione- grunty niekorzystne

- mułki oraz piaski z domieszką humusu -  grunty o dużej ściśliwości, nieskonsolidowane, nawodnione- grunty niekorzystne

- grunty mineralne wykształcone jako piaski drobne i średnie, lokalnie – grunty na ogół nośne, jednak nośność uzależniona od stopnia zagęszczenia i nawodnienia

## Trudne warunki charakteryzują obszary położone w Kotlinie Biebrzy. W podłożu występują grunty nienośne o nie zawsze zdefiniowanej miąższości.

surowce mineralne

## W rejonie analizowanych przebiegów obwodnic nie występują udokumentowane złoża surowców.

## Planowane obwodnice nie kolidują z terenami górniczymi.

Wody podziemne.

## Warunki występowania  wody gruntowej ściśle związane są z budową geologiczną Kotliny Biebrzańskiej i Pojezierza Ełckiego.

## W Kotlinie poziom wody utrzymuje się w utworach łatwo przepuszczalnych ( piaskach , żwirach, torfach) na głębokości poniżej 1 m

## Na Pojezierzu Ełckim, głębokość poza dolinami rzek i zagłębieniami wytopiskowymi zwierciadło pierwszego poziomu wodonośnego występuje poniżej 3m ppt.

## W obrębie nieprzepuszczalnych glin spotyka się izolowane soczewki wodonośne.

## Miasto i gmina położone są na obszarze głównego czwartorzędowego zbiornika wód podziemnych w Polsce (GZWP); nr 217 – „Pradolina rzeki Biebrzy” oraz fragmencie trzeciorzędowego zbiornika wód podziemnych.

## W zachodniej stronie miasta zlokalizowane jest ujęcie wody na potrzeby konsumpcyjne miasta.

## Wokół ujęcia na podstawie dokumentacji hydrogeologicznej powstał projekt wyznaczenia strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej.

Wody powierzchniowe.

## Miasto i gmina  położone są  w zlewni rzeki Biebrza

## Głównym zbiornikiem wód powierzchniowych w analizowanym terenie jest Jezioro Rajgród i Jezioro Dręstwo.

## Wody obu jezior  łączy rzeka Jerzgnia.

## W analizowanym obszarze występują drobne cieki i sieć rowów melioracyjnych i kanałów.

gleby

## Tereny rolne przez, które prowadzone są obwodnice posiadajągrunty orne kl. V i VI

Szata roślinna. Siedliska przyrodnicze.

## W obszarze analiz dominują tereny leśne i rolne .

## Najcenniejsze elementy naturalnej szaty roślinnej w analizowanym rejonie to:

- zwarty kompleks leśny boru świeżego i boru mieszanego z sosną III I IV klasy wiekowej

- lasy siedlisk bagiennych –olsy i bory mieszane bagienne z olszą i brzozą w okolicach wsi Wojdy

- użytki zielone w dolinie Jerzgni w postaci zmeliorowanych wilgotnych łąk i pastwisk

- nieużytki rolnicze w zabagnionych obniżeniach bezodpływowych porośnięte zespołami roślinności bagiennej –szuwarów trzcinowych

## Cennym obiektem zieleni jest zachowany układ przestrzenny części ozdobno-użytkowej założenia dworsko-parkowego we wsi Wojdy. Zachowała się część sadów, nasadzenia otulinowe ( aleja dębowa), stawy z groblami  porośnięte szuwarami i trzcinowiskami.

## Warianty 3 i 3a  prowadzone są przez tereny leśne na odcinku około 6 km, następnie wzdłuż stawów rybnych we wsi Wojdy, do rzeki Jerzgni.

## Pozostałe warianty przechodzą obrzeżem kompleksu leśnego (2) lub przez mniejsze powierzchnie leśne (1)

## Wariant 4 i 4 a przecina  jeden z osuszonych  stawów rybnych.

Fauna. Szlaki migracji.

## Na analizowanym terenie lasy i jeziora są  jest istotnym miejscem dla świta zwierzęcego.

## Występuje tu większość gatunków fauny Kotliny Biebrzańskiej.

## W lasach występuje dzik, łoś, sarna, jeleń, wilk ponadto jeż, kretowate, ryjówkowate, nornikowate, myszowate.

## Ponadto występują gatunki charakterystyczne dla pojezierzy, w tym gatunki chronione i rzadkie , jak ptaki drapieżne – orzeł przedni, orlik grubodzioby, orlik krzykliwy, rybołów, myszołów włochaty.

## W lasach wokół miejsc gniazdowania wyznaczono strefy ochronne a lasy uznano za ochronne.

## Na terenach rolnych często pojawia się zając. Licznie występuje bóbr

## Droga 61 w każdym z wariantów  przecina lasy oraz dolinę Jerzgni – główne szlaki migracji i tereny lęgowe.

Krajobraz. Walory rekreacyjne.

## Pod względem krajobrazowym na analizowanym obszarze wyróżniają się:

- naturalne kompleksy leśne

- krajobraz rzeźby młodoglacjalnej o pofalowanej powierzchni poprzecinanej jeziorami o urozmaiconej linii brzegowej , bądź zagłębieniami wytopiskowymi

- dolina Jerzgni z rzeką meandrującą i bogatym otoczeniem brzegów

- założenie dworskie ze stawami rybnymi i parkiem krajobrazowym we wsi Wojdy

## Lasy , jeziora i rzeka Jerzgnia wyróżniają się istotnymi walorami krajobrazowo-rekreacyjnymi. Wokół jezior rozwija się budownictwo rekreacyjne. Lasy stanowią miejsce rekreacji pieszej

## Wieś Wojdy ze swoim zabytkowym założeniem przestrzennym oraz pojedynczymi  obiektami architektury i budownictwa stanowi spójny element krajobrazu kulturowego rozpatrywanego terenu.

## Wszystkie warianty naruszają tereny lasów. Do fragmentacji dużych terenów leśnych doprowadzi poprowadzenie trasy zgodnie z wariantem 3 i 3a.

## W krajobraz kulturowy ingerują warianty 4 i 4a.

## Wszystkie warianty przecinają dolinę Jerzgni. Warianty  1, 3 i 3a przecinają w rejonach znaczących krajobrazowo.

Przyrodnicze obiekty i obszary chronione.

Rezerwat Przyrody – Czapliniec Bełda

## Rezerwat Czapliniec – Bełda  obejmuje tereny leśne położone po południowej stronie drogi 61, pomiędzy miejscowością  Bełda i miejscowością Tama.

## Rezerwat powstał w 1930 roku, prawnie został potwierdzony w roku 1958 w celu ochrony kolonii lęgowej czapli siwej.

## Przedmiotem ochrony są również siedliska boru sosnowego i torfowiska przejściowego z wieloma rzadkimi gatunkami roślin na których to siedliskach osiadła czapla.

## Pod koniec lat siedemdziesiątych ub. stulecia czaple opuściła teren rezerwatu, przeniosły się w pobliże zatoki Jeziora Rajgrodzkiego, zakładając gniazda na wysokich sosnach.

## Rezerwat nadal istnieje, jego wartością są  200 – letnie sosny, 150-leteni świerkiem, a zagłębieniach wytopiskowych torfowiska z gatunkami roślinności chronionej.

## Obecnie północna granica rezerwatu bezpośrednio sąsiaduje z drogą 61,

## Warianty 3 i 3a przechodzące przez las w pobliżu rezerwatu przecinają szlaki migracyjne  fauny i doprowadzą do defragmentacji terenów leśnych, znacznie  zmniejszy się baza zasilająca Rezerwat

## Pozostałe warianty rozpoczynają swój bieg w ciągu drogi 61 w odległości około 300m na wschód od rezerwatu. W miejscu tym planowany jest węzeł.

## Warianty te  nie przecinają jednak szlaków migracyjnych , których elementem jest Rezerwat.

Obszar Chronionego Krajobrazu  „Pojezierze Rajgrodzkie”

## Obszar Chronionego Krajobrazu  „Pojezierze Rajgrodzkie” obejmuje  dużą część gminy Rajgród

## Aktualną Podstawą Prawną jest Rozporządzenie nr 12/05 wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego z 2005 roku w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu  „Pojezierze Rajgrodzkie” położonego na terenie woj. podlaskiego ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 54 z 8 marca 2005 r., poz. 725).

## Wszystkie warianty przechodzą przez tereny położone w/w obszarze

## Ustalenia ochronne w  § 4 pkt 1.4  wprowadzają  zakaz „ …wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;”.

## Na w/w punkt zwrócono uwagę również przy opiniowaniu wstępnych wariantów obwodnicy w Biurze Ochrony Środowiska w delegaturze w Łomży Podlaskiego Urzędu  Wojewódzkiego.

Pomniki przyrody

## Na terenie gminy i miasta pomniki przyrody nie występują

Natura 2000 – Biebrzański Park Narodowy

## Najbliższy obszar Natura 2000 znajduje się w odległości około 8 km  od terenu analizy. Obejmuje on obszar Biebrzańskiego Parku Narodowego wraz z otuliną. Jest to obszar zarówno specjalnej ochrony ptaków jak i specjalnej ochrony siedlisk o symbolu PLC 200001, DOLINA BIEBRZY.

## Tereny analizy, poprzez położenie  w Kotlinie Biebrzańskiej-tej  samej jednostce geograficzno-przyrodnicze co obszar Natura 2000, poprzez środowisko wodno-roślinne są również powiązane z terenami Parku

Zanieczyszczenie powietrza.

## Informacje uzyskane od Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – delegatura w Łomży z dnia 29.05.2006 podają wielkości zanieczyszczenia powietrza przez: dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, pył zawieszony PM10.

## Wielkości nie są  przekraczane, a określone wartości  nie przekraczają 40% dopuszczalnej normy.

## Jedynie pył zawieszony osiąga 75% dopuszczalnego poziomu.

## Na podstawie w/w. poziomów tła oraz na podstawie potencjalnych natężeń ruchu dla analizowanych wariantów  można stwierdzić, że nie wystąpi znaczne pogorszenie stanu czystości powietrza w otoczeniu tras.

## Planowane obwodnice miasta stworzą korzystniejszą sytuację higieny atmosfery w mieście, wyprowadzając ciężki ruch samochodowy z centrum zwartej zabudowy w przewadze chronionej ( zabudowa mieszkaniowa)

Hałas

## W bezpośrednim sąsiedztwie drogi 61  przekraczane są dopuszczalne normy hałasu dla znajdujących się w ich otoczeniu obiektów chronionych.

## Pomiary hałasu z  2002 roku (Raport oddziaływania na środowisko dla przebudowy drogi krajowej nr 61 Warszawa-Augustów- odcinek przejścia przez Rajgród od km 230+656 do km 235+173.50 do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, Mosty Katowice, 2002 rok). wykazały znaczne przekroczenia hałasu przy ulicy Warszawskiej( droga 61 w granicach miasta).

## Średnie natężenie hałasu w dzień wynosiło 72dB, w porze nocnej 68,7 dB (norma odpowiednio  60 i 50 dB)

## W granicach miasta droga jest prawie na całej długości zabudowana. Obiektom usługowym towarzyszy zabudowa mieszkaniowa

## W bezpośrednim otoczeniu wzdłuż planowanych obwodnic drogi 61 zwarta zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, czy zabudowa siedliskowa występuje na terenie wsi Wojdy  Starano się  trasować warianty dróg w odległości bezpiecznej dla zabudowy.

Środowisko kulturowe. Zabytki.

## W rejonie przebiegów wariantów obwodnicy znajdują się następujące dobra kultury podlegające ochronie:

- Zabytkowy układ urbanistyczny Rajgrodu

- Założenie dworsko-ogrodowe wsi Wojdy – ochroną został objęty układ przestrzenny najstarszej części wsi z zabytkowymi zabudowaniami gospodarczymi – młyn wodny wraz z  otoczeniem.

## Na trasie obwodnicy w stwierdzono następujące stanowiska archeologiczne:

- Rajgród  obozowisko kultury niemeńskiej – mezolit, brąz

- Rajgród  obozowisko kultury perstuńskiej- paleolit

- Rajgród  obozowisko kultury janisławickiej – mezolit

- Rajgród – Tama  obozowisko późny paleolit

- Rybczyzna  obozowisko kultury niemeńskiej, jaćwieskiej

## Przed realizacją przedsięwzięcia na etapie wydania decyzji lokalizacyjnej konieczne będzie przeprowadzenie uzupełniających badań rozpoznawczych i sondażowych.

# Potencjalne konflikty społeczne

## Wariant  O –  narastający ruch samochodowy w tym samochodów ciężkich w mieście już dziś wywołuje liczne protesty mieszkańców i żądania eliminacji ruchu z centrum miasta.

## Obwodnica drogi nr 61.

- Wariant 4 i 4a  przecina zabudowę wsi Wojdy co może być przyczyną protestów.

# Analiza porównawcza wariantów

przyrodnicze tereny chronione

| ## Obszar chroniony | ## Wariant 1 | ## Wariant 2 | ## Wariant 3 | ## Wariant 3a | ## Wariant 4 | ## Wariant 4a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Rezerwat Bełda –Czapliniec |  |  | ## bariera pomiędzy rezerwatem a dużym kompleksem leśnym |  |  |  |
| ## OCHK „Pojezierza Rajgrodzkiego” | ## wariant najkrótszy – 5km w całości w ochk w tym 1 km przez las | ## 8 km - w całości w ochk w tym ok.3 km przez las lub skrajem lasu | ## 14km w całości w ochk w tym 6.5 km przez las | ## 13 km w całości w ochk w tym 6.5 km przez las | ## 6 km w całości przez ochk w tym 500 m przez las | ## 5.5 km w całości w ochk w tym 500 m przez las |
| ## Ocena zbiorcza | ## Warianty 1 najkorzystniejszy, warianty 4 i 4a porównywalne .Warianty 3 i 3a ze względu na wyraźną kolizję z lasami klasyfikowane są na miejscu ostatnim |  |  |  |  |  |

Środowisko przyrodnicze

| ## Element środowiska | ## Wariant1 | ## Wariant 2 |  | ## Wariant 3 |  | ## Wariant 3a | ## w W Wariant4 |  |  | ## Wariant 4a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Powierzchnia ziemi | ## Początkowy odcinek wariantów 3 i 3a biegnie przez kotlinę Biebrzańską przecinając cieki powierzchniowe (kanały i rowy), dalsze odcinki wszystkich wariantów biegną o pagórkowatej powierzchni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Geologia | ## W podłożu torfy podścielone gytią |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Wody podziemne | ## 500 m od ujęcia wody w Rajgrodzie |  |  |  |  |  | ## ujecie wody w Bełdzie |  |  |  |
|  | ## Cały teren położony jest na obszarze głównego zbiornika wód podziemnych „Dolina Biebrzy” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Wody powierzchniowe | ## Dolina rzeki Jerzgnia –wcięta w wysoczyznę , meandrująca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Tereny rolne | ## Droga biegnie przez tereny łąkowe i użytki zielone klas IV-V ## Tereny rolne, przez które prowadzona jest trasa posiada gleby V i VI klasy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Roślinność siedliska przyrodnicze | ## Przecina kompleks leśny w rejonie ,Rajgrodu oraz łąki i łęg w dolinie Jerzgni |  | ## Przecina kompleks leśny w rejonie ,Rajgrodu w rejonie m. Wojdy obrzeżnie oraz łąki i łęg w dolinie Jerzgni |  | ## Przecinają centralnie kompleks leśny w rejonie Tamy, zbliżają się do rezerwatu , przecinają tereny łegowe w dolinie Jerzgni. |  |  | ## Przecinają kompleks leśny w rejonie ,Rajgrodu oraz osuszone stawy w m. Wojdy |  |  |
| ## Fauna ;szlaki migracji | ## Warianty przecinają szlaki migracyjne oparte o lasy w rejonie Tamy oraz dolinę Jerzgni. W rejonie Tamy szlak jest przecięty istniejącą droga 61, natomiast w rejonie doliny posiada jeszcze cechy naturalne. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Krajobraz | ## Biegnie przez tereny silnie zantropogenizowane |  |  |  | ## Wkracza na tereny wartościowych kompleksów leśnych |  |  |  | ## Przecina ukształtowany krajobraz kulturowy |  |
| ## Ocena zbiorcza | ## Warianty 1 i 2 generalnie porównywalne.Warianty3 i 3a bardzo kolizyjne – przecinają duży kompleks lasu, warianty 4 i 4a ingerują w przestrzeń kulturową z elementami przyrodniczymi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

WARUNKI ŻYCIA

| ## Warunki zycia | ## Wariant 1 | ## Wariant 2 | ## Wariant 3 | ## Wariant 3a | ## Wariant 4 | ## Wariant 4a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Klimat akustyczny |  |  | ## Zagrożona hałasem zabudowa wsi Wojdy i wsi Ryboczyzna |  | ## Zagrożona hałasem zabudowa wsi Wojdy |  |
| ## Zanieczyszczenie powietrza |  |  | ## Zagrożona hałasem zabudowa wsi Wojdy i wsi Ryboczyzna |  | ## Zagrożona hałasem zabudowa wsi Wojdy |  |
| ## Ocena zbiorcza | ## Warianty 1i 2 korzystniejsze ze względu od zwartej zabudowy wsi. |  |  |  |  |  |

obiekty kultury – zabytki

## Warianty różnicuje przejście przez wieś Wojdy – zabytkowy układ urbanistyczny oraz niektóre obiekty wpisane do Rejestru Zabytków. Warianty 2 3i 3 a kolidują ze stanowiskami archeologicznymi.

analiza zbiorcza

## Dokonano kwalifikacji punktowej według następujących zasad:

- W ramach każdej kategorii dokonano uszeregowania wariantów w poszczególnych podkategoriach

- Przypisano punkty od 1do 6 (najwyższe walory )

# Źródła informacji

| Podkategoria | ## Wariant 1 | ## Wariant 2 | ## Wariant 3 | ## Wariant 3a | ## Wariant 4 | ## Wariant 4a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Rezerwat Bełda Czapliniec | ## 6 | ## 4 | ## 6 | ## 5 | ## 2 | ## 1 |
| ## OCHK „Pojezierze Rajgrodzkie” | ## 1 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 2 | ## 1 |
| ## Przyrodnicze obszary chronione | ## 7 | ## 8 | ## 11 | ## 11 | ## 4 | ## 2 |
| ## Powierzchnia ziemi | ## 2 | ## 2 | ## 2 | ## 2 | ## 4 | ## 4 |
| ## Gleby | ## 2 | ## 2 | ## 2 | ## 2 | ## 2 | ## 2 |
| ## Wody podziemne | ## 2 | ## 2 | ## 2 | ## 2 | ## 2 | ## 2 |
| ## Wody powierzchniowe | ## 2 | ## 2 | ## 3 | ## 3 | ## 3 | ## 3 |
| ## Roślinność ;siedliska przyrodnicze | ## 2 | ## 3 | ## 6 | ## 5 | ## 3 | ## 3 |
| ## Fauna; szlaki migracji | ## 3 | ## 3 | ## 6 | ## 6 | ## 3 | ## 3 |
| ## Krajobraz | ## 1 | ## 2 | ## 6 | ## 6 | ## 5 | ## 4 |
| ## Środowisko przyrodnicze | ## 14 | ## 16 | ## 27 | ## 26 | ## 22 | ## 25 |
| ## Klimat akustyczny | ## 1 | ## 3 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 4 |
| ## Zanieczyszczenie powietrza | ## 1 | ## 3 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 4 |
| ## Warunki życia | ## 2 | ## 6 | ## 4 | ## 6 | ## 8 | ## 8 |
| ## Obiekty zabytkowe |  |  |  | ## 4 | ## 6 | ## 6 |
| ## Stanowiska archeologiczne |  | ## 4 | ## 4 | ## 4 |  |  |
| ## Dobra kultury |  | ## 4 | ## 4 | ## 8 | ## 6 | ## 6 |

Punktacja wariantów w poszczególnych kategoriach.

| Kategoria | Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3 | Wariant 3a | Wariant 4 | Wariant 4a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przyrodnicze obszary chronione | 7 | 8 | 11 | 11 | 4 | 2 |
| Środowisko przyrodnicze | 14 | 16 | 27 | 26 | 25 | 27 |
| Warunki życia | 2 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 |
| Dobra kultury |  | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 |
| RAZEM | 23 | 34 | 46 | 51 | 42 | 43 |
| Miejsce | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 |

## Z powyższej analizy wynika następująca hierarchizacja wariantów;

- 1 miejsce ( najkorzystniejszy środowiskowo ) – wariant 1

- 2 miejsce wariant 2

- 3 miejsce wariant 4

- 4 miejsce wariant 4a

- 5 i 6 warianty 3 i 3a.

# Źródła informacji

## Wizja terenowa kwiecień 2006

## Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Rajgród, Rajgród 2001 rok.

## Raport oddziaływania na środowisko dla przebudowy drogi krajowej nr 61 Warszawa-Augustów- odcinek przejścia przez Rajgród od km 230+656 do km 235+173.50 do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, Mosty Katowice, 2002 rok.

## Kotlina Biebrzańska i Biebrzański Park Narodowy – Monografia przyrodnicza – Aktualny stan, walory, zagrożenia i potrzeby czynnej ochrony środowiska, praca zbiorowa –Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2004

## Strony Internetowe Miasta i Gminy Grajewo

## Strony internetowa www.wrotapolesia

## Strony internetowe wioś Białystok i Olsztyn

# Ilustracja graficzna –

- Analiza środowiskowa – obwodnice miasta Rajgród w ciągu dróg 61 i 65  - skala 1:25000

- Przekrój Geologiczny przez  Kotlinę Biebrzy Środkowej i Dolnej  w,g  H. Banaszuk

## Kotlina Biebrzańska i Biebrzański Park Narodowy – Monografia przyrodnicza – Aktualny stan, walory, zagrożenia i potrzeby czynnej ochrony środowiska, praca zbiorowa –Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2004